|  | 湘环告知〔2025〕64号 |
| --- | --- |

湖南省生态环境厅
关于拟对湖南坤榕环境评估有限公司及相关
人员通报批评和失信记分的告知书

湖南坤榕环境评估有限公司、杨玉杰：

你公司于2024年10月主持编制的《醴陵市光初耐火材料厂年产20万件耐火材料建设项目环境影响报告表》（编制主持人：杨玉杰，信用编号：BH070707），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第五、第七、第九项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人杨玉杰通报批评并分别失信记分5分。

你公司于2024年9月主持编制的《郴州市科迪复合材料有限公司年产碳纤维配件制品5000套生产项目环境影响报告表》（编制主持人：杨玉杰，信用编号：BH070707），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第一、第四、第五、第十项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人杨玉杰通报批评并分别失信记分5分。

对上述处理如有异议，可以于本通知下发后5个工作日内，向我厅提出书面陈述申辩意见；未提出书面陈述和申辩意见的，视为放弃陈述和申辩权利。

特此告知。

联 系 人：环境影响评价与排放管理处      张振华

湖南省生态环境事务中心        赵宁宁

地    址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路3段106号

邮政编码：410014

电    话：0731-85690075

邮    箱：155270853@qq.com

附件：1.存在质量问题的环评文件情况

2.相关文件规定

湖南省生态环境厅

2025年9月11日

附件1

存在质量问题的环评文件情况

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醴陵市光初耐火材料厂年产20万件耐火材料建设项目环境影响报告表 | 1、污染源源强核算结果错误。 烧制炉窑属于工业炉窑，其功能和工作参数与锅炉存在明显差异，报告参照锅炉排污系数进行核算源强造成源强不正确。 2、环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确。 表3-4中“石岭湾村居民点”位于厂界北侧30~500m，但附图3“石岭湾村居民点”位于厂界南侧（西南），两处内容矛盾。 3、环境影响预测与评价方法或者结果错误。 噪声预测分析，报告表对于北侧敏感点的噪声预测值没有叠加背景值，噪声预测结果错误。 |
| 2 | 郴州市科迪复合材料有限公司年产碳纤维配件制品5000套生产项目环境影响报告表 | 1、评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算，环境影响要素分析不全，污染源源强核算内容不全。 根据报告表附件（油漆、稀释剂的MSDS），含有二甲苯（5~10%）、三甲苯（30~40%）、四甲苯（10~20%）等挥发性有刺激性气味成分，报告表未对苯系物特征因子进行识别，导致报告表未进行二甲苯、苯系物的源强核算、遗漏《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中二甲苯、苯系物有组织排放标准值和表3苯系物无组织排放标准值。 2、污染源源强核算内容不全，核算结果错误。 （1）固废遗漏喷漆漆渣。（2）报告表4-7VOCs非正常排放量0.00032t/a错误，如果按报告表给出的核算数据，VOCs非正常排放量应为0.765t/a。 3、所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。 （1）报告表提出“喷漆、烘干工序设置在密闭车间内，将有机废气经收集后（收集效率 100%），引至水喷淋+二级活性炭吸附装置（处理效率按 90%计），密闭车间收集效率 100%，不符合《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》表2-3中VOCs 废气收集率通用系数，也不符合实际情况；未说明VOCs去除效率的依据，且水喷淋无除湿除雾措施直接进入活性炭吸附，将导致活性炭失效，因此该措施的技术可行性和长期稳定运行的可靠性论证不足。（2）项目使用油性漆、稀释剂等，产生废油漆桶、废稀释剂桶、漆渣等挥发性危废，未对危废间废气进行识别并提出收集和处理措施，不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施;气体净化设施的排气简高度应符合GB16297 要求”。 |

附件2

相关文件规定

一、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第（一）项评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算或者污染物排放标准规定的相关污染物的；第（二）项降低环境影响评价工作等级，降低环境影响评价标准，或者缩小环境影响评价范围的；第（三）项建设项目概况描述不全或者错误的；第（四）项环境影响因素分析不全或者错误的；第（五）项污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；第（六）项环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定，或者所引用数据无效的；第（七）项遗漏环境保护目标，或者环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确或者错误的；第（八）项环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价、区域污染源调查内容不全或者结果错误的；第（九）项环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的；第（十）项未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。

二、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十一条：市级以上生态环境主管部门应当将编制单位和编制人员作为环境影响评价信用管理对象（以下简称信用管理对象）纳入信用管理；在环境影响报告书（表）编制行为监督检查过程中，发现信用管理对象存在失信行为的，应当实施失信记分。

生态环境部另行制定信用管理对象失信行为记分办法，对信用管理对象失信行为的记分规则、记分周期、警示分数和限制分数等作出规定。

三、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十二条第九项：因环境影响报告书（表）存在本办法第二十六条第一款所列问题受到通报批评的。

四、《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条：编制单位和编制人员因环境影响报告书（表）存在《监督管理办法》第二十六条第一款所列问题受到通报批评的，对编制单位和编制人员分别失信记分5分。