|  | 湘环告知〔2025〕66号 |
| --- | --- |

湖南省生态环境厅
关于拟对衡阳云凯环保有限公司及相关
人员通报批评和失信记分的告知书

衡阳云凯环保有限公司、李宏图：

你公司于2024年10月主持编制的《衡东县交通运输局S207衡东县高湖至草市公路工程环境影响报告表》（编制主持人：李宏图，信用编号：BH031443），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第五、第六、第八、第九、第十项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人李宏图通报批评并分别失信记分5分。

你公司于2024年9月主持编制的《湖南卜蜂生物科技有限公司“青年鸡”养殖基地（二期）建设项目环境影响报告书》（编制主持人：李宏图，信用编号：BH031443），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第九项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人李宏图通报批评并分别失信记分5分。

对上述处理如有异议，可以于本通知下发后5个工作日内，向我厅提出书面陈述申辩意见；未提出书面陈述和申辩意见的，视为放弃陈述和申辩权利。

特此告知。

联 系 人：环境影响评价与排放管理处      张振华

湖南省生态环境事务中心        赵宁宁

地    址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路3段106号

邮政编码：410014

电    话：0731-85690075

邮    箱：155270853@qq.com

附件：1.存在质量问题的环评文件情况

2.相关文件规定

湖南省生态环境厅

2025年9月11日

附件1

存在质量问题的环评文件情况

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衡东县交通运输局S207衡东县高湖至草市公路工程环境影响报告表 | 1、环境质量现状监测因子、监测布点不符合相关规定。 声环境现状调查不满足《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ 1358-2024）要求。对于改扩建公路建设项目，应分别给出改扩建前后保护目标与公路的位置关系；声环境保护目标执行标准错误，存在2、4a类区保护目标，但均执行4a类标准；声环境质量现状监测未给出 L10、L50、L90及 Lmax监测值；未针对不同声环境功能区开展现状监测。 2、污染源源强核算方法错误，相关环境要素现状调查与评价不全，环境评价内容不全，未按相关规定提出环境保护措施。 单车源强计算错误。项目V/C比小于0.2，则平均车速应按《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ 1358-2024）附录C.2.4.1计算，报告表计算的平均时速40km/h，低于计算值；车流量计算错误，按照报告表估算值表 3.1-2 项目预测车型比例将大于特征年交通量绝对值；噪声预测中高湖镇居民点2号采用的背景值无依据；未计算达标距离；未按照导则要求明确防治目标和降噪效果，说明降噪责任主体，给出投资估算。 |
| 2 | 湖南卜蜂生物科技有限公司湖南卜蜂生物科技有限公司“青年鸡”养殖基地（二期）建设项目环境影响报告书 | 1、环境影响预测与评价方法和结果错误。 报告P101描述“矩形面源的长度186米、宽度170米”。一期工程建设鸡舍7栋，呈长方形，位于用地区域北侧，东西向长度约186米，南北向长度约104米；扩建工程建设鸡舍2栋，呈长方形，位于用地区域的南侧，其东西向长度约50米，南北向最大长度110.5米。依据P97页“重点防渗区：废水暂存池、沉淀池、危废暂存间、鸡舍”和附图8“项目分区防渗图”，北侧鸡舍区、南侧鸡舍区及鸡舍区之间区域面积约25000平方米，报告书中按矩形面源31620平方米计算，表6.2-5预测选取参数（面源面积）与平面布局不一致，影响大气污染物预测结果（报告中H2S最大占标率9%，按照报告参数重新核算占标率超过10%，为大气一级评价）。 |

附件2

相关文件规定

一、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第（一）项评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算或者污染物排放标准规定的相关污染物的；第（二）项降低环境影响评价工作等级，降低环境影响评价标准，或者缩小环境影响评价范围的；第（三）项建设项目概况描述不全或者错误的；第（四）项环境影响因素分析不全或者错误的；第（五）项污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；第（六）项环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定，或者所引用数据无效的；第（七）项遗漏环境保护目标，或者环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确或者错误的；第（八）项环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价、区域污染源调查内容不全或者结果错误的；第（九）项环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的；第（十）项未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。

二、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十一条：市级以上生态环境主管部门应当将编制单位和编制人员作为环境影响评价信用管理对象（以下简称信用管理对象）纳入信用管理；在环境影响报告书（表）编制行为监督检查过程中，发现信用管理对象存在失信行为的，应当实施失信记分。

生态环境部另行制定信用管理对象失信行为记分办法，对信用管理对象失信行为的记分规则、记分周期、警示分数和限制分数等作出规定。

三、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十二条第九项：因环境影响报告书（表）存在本办法第二十六条第一款所列问题受到通报批评的。

四、《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条：编制单位和编制人员因环境影响报告书（表）存在《监督管理办法》第二十六条第一款所列问题受到通报批评的，对编制单位和编制人员分别失信记分5分。