附件

2021年度第二批环评文件复核发现问题和处理意见

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的问题 | 建设单位 处理意见 | 编制单位 处理意见 | 编制人员 处理意见 | 审批部门 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙鸿发印务实业有限公司黄花生产基地改扩建项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.建设项目概况描述错误。报告表“表1-5 主要设备一览表”中设备变化数量错误。 2.污染源源强核算结果错误。天然气燃烧废气污染物产排浓度计算有误。未核算废气无组织排放量、非正常情形排放量，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“10.4 污染物排放量核算结果”的要求。 - 3.环境质量现状数据监测因子、监测频次不符合相关规定。现有工程只开展了一次监测，监测数据缺乏代表性；缺少TVOC特征因子现状数据，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.3 补充监测”的要求。 | - 建设单位：长沙鸿发印务实业有限公司（91430121184144411B） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南伯梁环保工程有限公司（91430121MA4M515X6A） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五、六项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：傅扬（BH013044） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五、六项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：长沙市生态环境局长沙县分局 - 审批时间：2021年1月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 2 | 年涂装33万件机车配件建设项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.评价因子遗漏臭气浓度，危险废物遗漏废活性炭，评价标准缺《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 - 2.环境空气现状调查与评价内容不全。本项目的特征因子为苯、甲苯和二甲苯，而报告表未开展苯的补充监测，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)“6.1.2.2调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状”的要求。 - 3.物料平衡未体现进入排气筒的漆雾数量，颗粒物物料平衡错误。 - 4.所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。“活性炭脱附后再生使用，本项目不需要更换活性炭”不符合实际；烘干废气如何处理不明；“废含油手套、废含油抹布、无尘布等”与生活垃圾一并处理不符合《国家危险废物名录》等相关要求。 | - 建设单位：湖南途瑞机车配件有限公司（91430300MA4QLB5C2D） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南绿鸿环境科技有限责任公司（91430111MA4L1AUD3D） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五、六、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：侯文胜（BH014791） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五、六、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：湘潭市生态环境局湘潭县分局 - 审批时间：2021年3月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 3 | - 衡阳县库宗乡古井碎石场年产10万t石灰石砂石、5万m3水稳料项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.环境质量现状数据监测因子或者布点等不符合相关规定。环境空气质量现状评价中未对项目涉及的特征因子TSP进行补充监测或收集区域相关历史监测数据；声环境质量现状监测遗漏敏感点旺旺幼儿园的监测数据，不符合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）7.3.1.1“布点应覆盖整个评价范围，包括厂界和敏感目标”的要求。 2.噪声预测与评价内容不全。项目噪声评价范围内存在声环境敏感点，但报告表仅预测和评价了项目厂界噪声的达标情况，未预测和评价对敏感点的影响，不符合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）8.1.2关于预测点的确定原则。 | - 建设单位：衡阳县库宗乡古井碎石场（91430421MA4L1M99X2） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：郑州玛科环保科技有限公司（91410100MA3XBHPB8Y） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：李崇明（BH020734） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：衡阳市生态环境局衡阳县分局 - 审批时间：2021年3月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 4 | 湖南诺际电子科技有限公司年产8000万片玻璃盖板建设项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 评价因子遗漏特征污染物。生产原料使用氟化氢铵15吨/年，生产废水未核算氟化物浓度，遗漏废水特征污染物氟化物。 | - 建设单位：湖南诺际电子科技有限公司（91430521MA4RQ9T77R） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：山东东伟环保科技有限公司（91370683MA3F89JG6F） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：余也鲁（BH030927） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：邵阳市生态环境局邵东分局 - 审批时间：2021年1月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 5 | - 湖南衡科铝材科技有限公司新建铝型材生产线项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.报告未介绍“邵东市生态产业园”的规划环评相关内容；未分析与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性。 - 2.声环境保护目标、声环境预测中居民点执行标准等级错误。 - 3.土壤环境质量现状调查与评价内容不全，报告仅有1个表层土壤样的监测数据，不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）三级评价要求。 | - 建设单位：湖南衡科铝材科技有限公司（91430521096428481F） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：贵州树青环保咨询有限公司（91520103MAAK7NPX3Y） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、八项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：邓再勇（BH038474） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、八项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：邵阳市生态环境局邵东分局 - 审批时间：2021年3月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 6 | 年产11万吨再生铝锭（含2万吨铝铸件）改扩建项目环境影响报告书 | - 质量问题： - 大气环境影响预测与评价内容不全。大气环境影响评价内容中缺少“污染源非正常排放量核算表”。 | - 建设单位：湖南森科有色金属有限公司（91430681MA4A3K11N） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南德顺环境服务有限公司（91430681MA4Q46NB2N） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：刘宇灏（BH002712） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：岳阳市生态环境局 - 审批时间：2020年1月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 7 | - 湖南睿熙达新材料科技有限公司10万吨/年专用芳烃油，2万吨/年沥青油泥生产线项目环境影响报告书 | - 质量问题： - 1.环境质量现状监测因子不符合相关规定。大气现状补充监测遗漏TSP。 - 2.环境影响预测与评价方法或者结果错误。报告提出的颗粒物削减方案为假设情况，依据不充分。报告中缺少有依据的TSP削减源，预测范围年平均质量浓度变化率K值计算方法错误。 | - 建设单位：湖南睿熙达新材料科技有限公司（91430600MA4PQBK06Q） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：联合泰泽环境科技发展有限公司（91120101MA05KTQY3M） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：瞿佳政（BH003439） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：岳阳市生态环境局 - 审批时间：2020年3月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 8 | 年产4000吨海绵制品及年产180套聚氨酯泡沫发泡机建设项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.报告对本项目厂址位置与欧家水库的相对位置前后论述不一致。 2.环境风险预测与评价内容不全。未分析风险事故情况下是否会对水库通过径流产生影响，未考虑二氯甲烷受热分解产生剧毒光气的影响。 | - 建设单位：湖南艾立克海绵制品有限公司（91431021MA4QMP9M39） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：广州星图环境科技有限公司（91440101MA9UPTAD6R） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：薛俊（BH035571） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：郴州市生态环境局桂阳分局 - 审批时间：2021年3月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 9 | 年产4万吨新型建材加工改扩建项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.建设项目概况描述不全。遗漏营运期生产工艺流程简述的相关内容，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016中4.1的规定。 - 2.污染源强核算方法核算方法或者结果错误。项目采用工业炉窑对物料进行烘干，报告表依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）对工业炉窑烟气进行核算错误。 | - 建设单位：宜章县宜芙粉体有限责任公司（91431022320557553A） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南大自然环保股份有限公司（91430100MA4LMML74Y） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：赵力（BH028750） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：郴州市生态环境局宜章分局 - 审批时间：2021年5月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 10 | 电解锌技改及含锌废水废渣综合回收利用项目环境影响报告书 | - 质量问题： - 1.环境质量现状监测因子、监测布点等不符合相关规定。地表水监测断面布设不能反映排污口上、下游环境质量现状；地下水水文地质条件调查内容、现状监测因子和地下水监控井设置不符合导则要求。 2.评价因子遗漏氟化物、铊。 - 3.本项目未说明次氧化锌原料执行标准及控制要求，未明确具体来源；水平衡中缺碱洗脱氟氯废水；元素平衡中遗漏氟化物、铊。 4.环境风险Q值计算最大存在总量未考虑在线量。 - 5.所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。报告书未明确改扩建后硫酸雾的收集、处理完全依托现有设施的可行性；未说明烟气处理设施喷淋塔的具体情况及技术可行性；未论证碱洗脱氟氯废水全部蒸干回收钠盐的技术经济可行性。 | - 建设单位：永州市瑞祥锌材料有限公司（91431122796892998D） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南博然创新环保科技有限公司（91431103MA4QY0TH7L） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五、六、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：韩文生（BH019630） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五、六、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：永州市生态环境局 - 审批时间：2021年4月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 11 | - 年加工10000吨新型墙体材料建设项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.臭氧和CO未使用百分位数资料，大气环境质量现状评价不符合导则要求。 - 2.大气评价因子遗漏苯乙烯、臭气浓度,评价标准缺《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 - 3.项目地下水环境影响评价等级为三级，地下水现状调查与评价内容不全，且遗漏地下水环境保护目标。 - 4.污染源强核算方法核算方法或者结果错误。乳液中挥发性组分全部按水计缺乏依据，可能造成大气污染源分析漏项。 | - 建设单位：永州艺邦涂料有限公司（91431102MA4QAY1E60） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：山东清山源环保技术有限公司（91370725MA3TMEA864） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五、七、八项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：凌险峰（BH034273） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五、七、八项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：永州市生态环境局零陵分局 - 审批时间：2021年1月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 12 | 湖南春原牧业有限公司生猪养殖场项目环境影响报告书 | - 质量问题： - 1.报告未分析与湖南省、永州市“三线一单”的符合性。 - 2.评价因子识别与筛选内容不全，废气评价因子遗漏臭气浓度，缺少地表水、地下水、土壤影响评价因子。 - 3.项目养殖区防护距离由50m提级至200m的依据不足。 - 4.大气环境影响预测与评价方法或者结果错误。报告书在采用估算模型计算大气评价等级时不考虑地形参数，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.2条的要求。 | - 建设单位：湖南春原牧业有限公司（91430111MA4RBPFP78） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南龙舞环保科技有限公司（91430702785378192P） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：熊刚（BH037585） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：永州市生态环境局双牌分局 - 审批时间：2021年1月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 13 | 年产200万罐黄桃罐头项目环境影响报告表 | - 质量问题： - 1.项目厂界与黄茅溪位置关系前后描述不一致。 - 2.所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。环评文件未说明项目在场地、供水及环保设施依托“年产4000万杯山水豆腐花项目”的可行性。 - 规范性问题： - 1、环评文件编制单位未通过环境影响评价信用平台提交报告表基本情况信息。 - 2、未附具环境影响评价信用平台导出的《编制单位和编制人员情况表》。 | - 建设单位：张家界秋英黄桃种植专业合作社（93430802MA4L8AW67B） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：湖南蓝科检测评价有限公司（91430800MA4Q5HWL7Q） - 处理意见：通报批评并失信记分13分 - 处理依据：《监管办法》第十四条、第二十六条第一款第三、十项，第三十一条第一款、第三十二条第二、六、九项；《记分办法（试行）》第七条、第九条第二、四项，第二十条第一项 | - 编制人员：赵韶光（BH024408） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：张家界市生态环境局永定分局 - 审批时间：2021年5月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 14 | 湘西华林矿业有限公司开支选矿厂项目环境影响报告书 | - 质量问题： - 1.地下水评价范围设定不合理。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中8.2.2规定：地下水评价范围应采用公示计算法、查表法或自定义法确定，其中自定义法可根据项目所在地水文地质条件自行确定，但需说明理由。根据报告书提供的区域水文地质图，报告书设定的地下水评价范围不是一个完整的水文地质单元，不符合自定义法确定评价范围的规定。 - 2.遗漏大气环境敏感保护目标。根据报告书，本项目大气环境影响评价等级为一级，评价范围为边长5km的矩形，根据卫星图该评价范围内还存在花垣县团结镇初级中学、紫霞村、登高村、龙潭镇等敏感保护目标。 - 3.遗漏土壤环境敏感保护目标。报告书将项目土壤评价范围确定为选厂外1.5km范围，但土壤环境保护目标只涵盖了选厂厂界外200m范围内土壤。 - 4.废水污染源强核算有误。（1）报告书明确项目新水补充量为1216.56m3/d，而表5.8-1中尾矿库损耗水量已达到1256.61m3/d超过了新水用量；（2）报告书雨季选厂回用水量达到10295.74m3/d，大于选厂正常用水量（雨季尾矿库应有更多的废水外排）。 - 5.土壤预测与评价内容不全。根据土壤环境质量现状监测结果，区域土壤现状中锌、镉、汞出现超标，项目因外排粉尘（含铅、锌、砷、镉、汞等重金属）对区域土壤可能造成影响，但报告书遗漏预测和评价锌、镉、汞等对区域土壤的影响。 | - 建设单位：湘西华林矿业有限公司（91433124MA4Q5HK091） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：长沙泓腾环保技术有限公司（91430104MA4R1R8T6D） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、七、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：汤勇（BH014066） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、七、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局 - 审批时间：2021年6月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 15 | 凤凰浩然科技有限公司锂电芯项目环境影响报告表 | - 质量问题： 1.未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。报告中注液废气采用无组织排放，不符合《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ967-2018)表12“锂离子电池涂布、烘烤、注液有机废气均应该采取有组织排放的方式”的要求；未提出项目火灾时事故水池的防控措施。 2.降低环境风险评价等级。未识别项目主要风险物质钴及其化合物，钴酸锂年用量1427吨，未说明最大储存量及在线量，未计算Q值。 3.报告提出的自行监测方案不符合《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ967-2018)要求。 | - 建设单位：凤凰浩然科技有限公司（91433123MA4R0JF493） - 处理意见：通报批评 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九、十项 | - 编制单位：长沙博大环保科技有限公司（91430111344823182Y） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 编制人员：匡辉军（BH020603） - 处理意见：通报批评并失信记分5分 - 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | - 审批部门：湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局 - 审批时间：2021年3月 - 处理意见：通报 - 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |