修改清单

| 序号 | 修改意见 | 修改位置 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实年剂量管理目标值及辐射工作人员剂量估算结果。 | P34 | 对不同岗位的辐射工作人员及公众人员辐射剂量进行了估算。 |
| 2 | 针对项目扩建后操作规程、辐射事故应急预案等辐射防护管理制度文件应明确提出修改完善的建议。 | 附件7 | 已修改。 |
| 3 | 进一步说明探伤机操作位置及训机时防护情况，补充防护用品配备相关评价内容。 | P15 | 详细了现场探伤的具体流程及辐射工作人员操作注意事项。 |
| 4 | 项目名称应改为大唐湘潭发电有限公司核技术利用扩建项目 | / | 已修改。 |
| 5 | 补充本项目的评价因子 | P10 | 在评价范围一栏中补充了本项目的主要评价因子。 |
| 6 | 补充社会公众人员的保护目标 | P10 | 在评价范围一栏中补充了本项目的主要保护目标，该项目探伤机不对外服务，仅在发电厂内现擦汗那个探伤，不会对社会公众人员产生影响。 |
| 7 | 明确公司探伤作业时间，说明能否满足距离要求，及采取的相应保护措施 | P28～P32 | 估算了没工件无铅屏蔽、有工件无铅屏蔽、有工件有铅屏蔽三种情况下，探伤机工作时，现场控制区和监督区的划分情况。 |
| 8 | 应严禁2台及以上探伤机同时操作 | P22 | 现场探伤预案中明确了，不得同时使用2台或2台以上的探伤机作业。 |
| 9 | 细化探伤工作现场状况、对象、位置、过程 | P15 | 对探伤作业的整体流程进行了阐述。 |
| 10 | 完善评价依据 | P9 | 已完善 |
| 11 | P11页说明1.5μSv/h来源，P21中1.5mSv来源 | / | 已修改 |
| 12 | 合理说明分区（适合于室外探伤） | P28～32 | 通过计算重新对探伤地点进行了两区划分 |
| 13 | 表11-2监督区距离要现实合理 | P28～32 | 充分考虑主射、漏射、散射等影响，进行两区划分。 |
| 14 | 提出3名人员的个人计量，健康监护要求，并要求建档 | P45 | 于建议和要求一栏中提出。 |

目录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	5

表3 非密封放射性物质	5

表4 射线装置	6

表5 废弃物	7

表6 评价依据	8

表7 保护目标与评价标准	10

表8 环境质量和辐射现状	13

表9 项目工程分析与源项	15

表10 辐射安全与防护	19

表11 环境影响分析	27

表12 辐射安全管理	37

表13 结论与建议	43

表14 审批	47

附图一 项目地理位置图

附图二 项目地点卫星图

附图三 公司平面布置图

附图四 现场照片

附件一 委托书

附件二 辐射安全许可证复印件

附件三 放射性同位素送贮备案单

附件四 作业现场天然辐射本底监测报告

附件五 辐射安全管理领导小组

附件六 辐射工作人员培训证书

附件七 辐射安全防护管理制度及辐射事故应急处理预案

附件八 公司营业执照

附件九 公司法定代表人身份证复印件

附件十 辐射工作人员个人剂量检测报告

附件十一 环保措施落实承诺函

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大唐湘潭发电有限责任公司核技术利用扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 大唐湘潭发电有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 徐永胜 |  | 联系人 | 杨飞 | 联系电话 | 13975220262 |  |
| 注册地址 |  | 湘潭市岳塘区双马镇 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 大唐湘潭发电有限责任公司内锅炉房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | 90 |  | 项目环保投资（万元） | 16 | 投资比例（环保投资/总投资） |  | 18% |
| 项目性质 |  | □新建 □改建 þ扩建 □其他 |  |  |  | 占地面积（m2） |  | / |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □I类 □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □I类（医疗使用） □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  |  | þ使用 | þII类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 1.1 单位概况 大唐湘潭发电有限责任公司是一家始建于1936年的国有大型火力发电企业，现址位于湘潭市岳塘区双马镇，是湖南电力负荷中心——长株潭两型社会建设综合配套改革试验区的核心电厂和湖南电网重要的电源支撑点。1995年11月注册成立湖南湘潭发电有限责任公司。2002年底划归中国大唐集团公司控股经营。2008年8月更名为大唐湘潭发电有限责任公司。2015年6月成为大唐华银电力股份有限公司的全资子公司。 我公司一期2台300MW机组分别于1997年、1998年投产发电；二期2台600MW机组均于2006年投产发电。2013年，经湖南省经信委批复同意，公司完成4台机组扩容降耗改造，#1、2机组容量调整为330MW，#3、4机组容量调整为630MW，目前总装机容量1920MW。 近年来，我公司一直秉承“提供清洁电力、点亮美好生活”的企业使命，认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《清洁生产促进法》等法律法规，努力建设资源节约型和环境友好型企业，“十一五”期间我公司投资5.5亿元，完成4台机组脱硫工程建设、#1、2机组布袋除尘器改造；“十二五”期间继续投入5亿余元进行了4台机组的脱硝改造及#3、4机组除尘器提质改造，提前圆满完成了“十二五”环保减排目标；“十三五”期间，公司继续投资约5亿元进行4台机组超低排放改造、全厂废水综合治理、煤场挡风抑尘墙建设等环保项目，其中2016年已完成#3、4机组超低排放改造、全厂废水综合治理项目,2017年完成#1、2机组超低排放改造、煤场挡风抑尘网建设。 近年来，公司坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，物质文明和精神文明建设取得了丰硕成果。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T18001职业健康安全管理体系认证；创造了连续58年无生产人身死亡事故纪录和25年无重大火灾事故纪录；先后荣获了全国“文明单位”和中华全国总工会“五一劳动奖状”等荣誉。公司抓住国民经济持续快速发展的机遇，勇乘省、市政府加速推进新型工业化进程的东风，发挥湘潭人文优势影响力巨大的特点，弘扬二期扩建期间创造的“湘潭速度”精神，克服困难，全力推进三期2台100万千瓦级机组扩建前期工作，使其成为湘潭十大标志性工程，促进潭电早日建成湖南第一个超300万千瓦大厂。 1.2 项目规模和由来 由于公司锅炉房管道存在很多接头和焊缝，为保证承压管道正常运行，保障周围安全。锅炉房内管道须定期探伤检测，及时检查焊缝和连接处等易松易开的地方，为此公司准备购入3台移动式工业X射线机（定向），日常可放置在位于公司北端的库房，由检修部负责管理。 本次大唐湘潭发电有限责任公司X射线室外探伤项目为增加3台工业X射线探伤装置，属于II类射线装置。为保护环境，保障周围公众健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》规定的要求，大唐湘潭发电有限责任公司委托四川省核工业辐射测试防护院 对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一）。我院接受委托后，派技术人员到现场踏勘、收集有关资料的基础上，按照国家对伴有辐射建设项目环境影响评价技术规范的要求，编制了《大唐湘潭发电有限责任公司核技术利用扩建项目》。 1.3 项目选址 （1）公司地理位置描述 大唐湘潭发电有限责任公司位于湘潭市岳塘区双马镇，公司东侧为耕地和树林，公司南侧为运输煤的铁路线，东、南两侧均靠近湘江；公司西侧和北侧均为耕地和乡道。根据现状监测结果，场址的辐射环境质量状况良好，有利于项目建设。本项目地理位置详见附图一。 （2）探伤装置使用地点描述 工业X射线探伤机不使用时放置于公司北部的库房，其邻室为暗室。辐射工作人员在四栋锅炉房（四栋锅炉房在一起）进行现场探伤，周围情况为：探伤现场东北侧依次为经四路和公司围墙，经四路宽约7m；公司东南侧依次为纬六路、除灰区和纬七路；西南侧为经九路、空地；西北侧依次为纬四路和升压站，锅炉房与升压站相距约63m（公司总体平面布局见附图三）。 1.4 原有核技术利用项目情况 公司开展核技术利用项目期间，按照国家法律法规的要求，认真落实各项污染防治措施，于2014年12月22日取得了湖南省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》（证书编号：湘环辐证【00604】。详见附件二），批准使用：2台煤质成分在线分析仪（每台各含1枚3H，属于V类放射源）。该煤质成分在线分析仪已停止使用，公司于2017年9月14日向湖南省辐射环境监督站送贮2枚3H放射源，并进行了备案登记（送贮备案单见附件三）。 现公司放射源和煤质成分分析仪使用人员未发生变动，各部门岗位明确、分工合理。公司设立了专门的辐射管理机构，制定了详实可行的操作规程和规章制度，根据实际应用逐步修改，现已十分完善。除此之外，设立的辐射管理机构会对公司辐射工作场所进行巡查和监督，确保辐射工作安全开展。公司每年委托有资质单位对原有核技术利用项目进行环境监测，并将其出具的监测报告同年度评估报告上交至当地环保部门。同时，经建设单位证实，大唐湘潭发电厂有限责任公司开展核技术利用项目多年，各射线装置和放射源使用正常，工作人员严格按照规章制度和操作规程执行，目前未发生过辐射安全事故。 1.5 项目评价目的 a.满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求； b.对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； c.根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对该核技术利用项目进行辐射环境影响评价； d.对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； e.从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序 号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大 操作量（Bq） | 日等效最大 操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场地 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大 能量（Mev） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业X射线探伤机 （定向） | II类 | 1 | RADIOFLEX-200SPS | 200kV | 3mA | 移动探伤 | 锅炉房 | 新增 |
| 2 | 工业X射线探伤机 （定向） | II类 | 1 | RADIOFLEX-300EGS3 | 300kV | 5mA | 移动探伤 | 锅炉房 | 新增 |
| 3 | 工业X射线探伤机 （定向） | II类 | 1 | SITE-XS D2504 | 250kV | 4mA | 移动探伤 | 锅炉房 | 新增 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序 号 | 名称 | 类 别 | 数 量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗片废液 | 液态 |  |  | 0.6吨 | 7.2吨 |  |  | 尚未签订协议 |
| 废胶片 | 固态 |  |  | 0.17kg | 2kg |  |  | 尚未签订协议 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

- 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第9号，于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》中华人民共和国主席令第48号，于2016年7月2日修正，自2016年9月1日起施行； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》 中华人民共和国主席令第6号，自2003年10月1日施行； （4）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月18日通过自发布之日起施行。根据2017年6月21日国务院第177次常务会议通过的《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中华人民共和国国务院令第449号，自2005年12月1日起施行。根据2014年7月9日国务院第54次常务会议通过的《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，自2014年7月29日发布施行； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护总局令第31号，于2005年12月30日国家环境保护总局局务会议审议通过，自2006年3月1日起实施。根据《关于修改<放射性同位素与射线装置安全许可管理办法>的决定》修订，环境保护部令第3号，已经2008年11月21日环境保护部部务会议审议通过，现予公布施行； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，自2011年5月1日起施行； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号，于2016年12月27日由环境保护部部务会议审议通过，自2017年9月1日起施行； （9）《国家危险废物管理名录》环境保护部令第39号，已于2016年3月30日由环境保护部部务会议修订通过，自2016年8月1日起施行； （10）《关于发布射线装置分类办法的公告》国家环境保护总局公告，2006年第26号，2006年5月30日发布； （11）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》国家环境保护总局文件，环发[2006]145号，2006年9月26日生成； （12）《湖南省建设项目环境保护管理办法》 湖南省人民政府令第215号，自2007年10月1日起施行。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （4）《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）； （5）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）。 |
| 其他 | - 大唐湘潭发电有限责任公司委托书； - 大唐湘潭发电有限责任公司环境保护措施承诺函； - 大唐湘潭发电有限责任公司提供的技术资料。 |

# 表7 保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的有关规定，同时根据本项目特点，本表为核技术利用扩建项目的环境影响评价，本项目探伤场所不固定，运营过程中产生的电离辐射经距离衰减和有效的屏蔽后对周围环境影响较小，且主要影响人员是射线装置周围的操作人员和临近区域的公众人员。因此，确定该项目评价范围是：以移动射线探伤工作场所为中心，剂量率达到监督区边界要求的区域（约150m范围）。 本项目为室外使用工业X射线探伤机，主要污染为X射线的贯穿辐射，设备运行时产生的臭氧和氮氧化物，直接在大气环境中扩散稀释，对周围环境几乎无影响。因此，本项目主要评价因子为X射线。

保护目标 现场探伤：根据《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中有关标准执行，在进行现场（室外）探伤作业时，应设定控制区和监督区：控制区边界外X射线空气吸收剂量率不大于15μGy/h，并设置明显的警戒线和辐射警示标识，专人看守；监督区位于控制区外，允许与探伤活动有关的人员在此活动，公众人员不得入内，其边界剂量率不大于2.5μGy/h。 本项目的探伤地点为公司发电厂内的锅炉房，探伤作业时，人员撤离，作业现场不存在车辆过往和人员流动，保护目标为探伤场所的3名工作人员以及周围公众。该辐射装置运营时，工作人员和公众所受照射剂量低于本报告提出的管理剂量约束值，确保该装置运行时工作人员和公众安全。当探伤工作在锅炉周围有敏感目标的场所进行并且主射方向无法避开敏感目标，建设单位则需在保护目标和探伤机间增设辐射防护屏障，减小控制区和监督区的范围，确保两区内无公众的情况下方可进行探伤工作，监督区边界处放置“当心电离辐射”的警示牌。

评价标准 1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限值，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。 不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv作为职业照射剂量限值。 第B1.2款 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不超过下述限值：年有效剂量，1mSv。 综合上述标准，结合公司实际情况，应公司要求给出辐射工作人员个人剂量管理目标值，见表7-1： 表7-1 本项目国家标准职业照射剂量限值及本评价剂量管理目标值表 执行对象; 职业照射剂量限值（mSv/a）; 执行对象; 本评价年有效剂量管理目标值（mSv/a）. 辐射工作人员; 20; 辐射工作人员; 5. 公众人员; 1; 公众人员; 0.1. 2、《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）： 3.1.1.5 X射线装置在额定工作条件下，距X射线管焦点1m处的漏射线空气比释动能率应符合表1的要求。 表1 X射线管头组装体漏射线空气比释动能率 管电压 （kV）; 漏射线空气比释动能率 （mGy/h）. ＜150; ＜1. 150～200; ＜2.5. ＞200; ＜5. 5.1 X射线现场探伤作业分区设置要求 5.1.1 探伤作业时，应对工作场所实行分区管理，并在相应的边界设置警示标识。 5.1.2一般应将作业场所中周围剂量当量率大于15μSv/h的范围内划为控制区。如果每周实际开机时间不同于7h，控制区边界周围剂量当量率应按式（1）计算： K=100t …………………………（1） 式中： K ——控制区边界周围剂量当量率，单位为微希沃特每小时（μSv/h）； t ——每周实际开机时间，单位为小时（h）； 100 ——5mSv平均分配到每年50工作周的数值，即100μSv/周。 5.1.3 控制区边界应悬挂清晰可见的“禁止进入X射线区”警告牌，探伤作业人员在控制区边界外操作，否则应采取专门的防护措施。 5.1.4 现场探伤作业工作过程中，控制区内不应同时进行其他工作。为了使控制区的范围尽量小，X射线探伤机应用准直器，视情况采用局部屏蔽措施（如铅板）。 5.1.5 控制区的边界尽可能设定实体屏蔽，包括利用现有结构（如墙体）、临时屏障或临时拉起警戒线（绳）等。 5.1.6 应将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于2.5μSv/h的范围划为监督区，并在其边界上悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，必要时设专人警戒。 5.1.7 现场探伤工作在多楼层的工厂或工地实施时，应防止现场探伤工作区上层或下层的人员通过楼梯进入控制区。 5.1.8 探伤机控制台应设置在合适位置或设有延时开机装置，以便尽可能降低操作人员的受照剂量。

# 表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 - 项目环境辐射监测 大唐湘潭发电有限责任公司委托湖南贝可辐射环境科技有限公司于2017年06月08日对该公司（项目地点N：27°50′1.08″，E：112°59′39.49″）的探伤机存放、使用场所的辐射环境进行了现场监测（监测报告详见附件四）。 - 监测项目和监测布点 本项目主要针对选址区天然辐射水平进行检测，监测内容为空气吸收剂量率。被委托方经过现场监测出具监测报告，具体点位见监测报告第三页的布点示意图。 - 监测方案及质量保证 1）监测目的 该环境辐射现状监测的目的主要是为了了解项目地点天然辐射水平，为探伤机正常运行和事故情况下，在环境中产生的辐射对关键人群组或公众所致外照射剂量的估算提供数据资料。了解该项目建设地点的天然辐射水平是否与大唐湘潭发电有限责任公司的天然辐射水平相当，是否适合使用X射线探伤机。 2）监测依据 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002； 《辐射环境监测技术规范》HJ/T 61-2001； 3）监测布点及质量保证 监测点位主要考虑现场探伤地点，或周围能到达的区域。主要有：1#与2#锅炉之间、2#与3#锅炉之间、3#与4#锅炉之间、4#锅炉东北侧、4#锅炉西北侧和3#锅炉西北侧。 该项目测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，具有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均参加了相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次监测所使用的仪器情况见表8-1。 表8-1 监测所使用的仪器情况 仪器名称; γ剂量率测量仪. 仪器型号; XH-3000. 生产厂家; 西安西核彩桥. 能量响应; 大于30keV，基本误差<±10%. 量 程; γ：0.01μGy/h-10Gy/h. 检定证书; 检定证书编号:JD-D07-16073202（国防科技工业电离辐射一级计量站）有效期至:2018年4月5日，校准因子：N=0.95。. 4）监测结果及评价 监测结果见表8-2： 表8-2 拟建项目本底监测结果统计表 序号; 监测点位; 空气吸收剂量率（μGy/h）. 测量值; 计算值. 1; 2; 3; 4; 5. △1; 1#与2#锅炉之间; 0.096; 0.098; 0.096; 0.095; 0.097; 0.096. △2; 2#与3#锅炉之间; 0.099; 0.098; 0.097; 0.100; 0.097; 0.098. △3; 3#与4#锅炉之间; 0.096; 0.098; 0.096; 0.095; 0.097; 0.096. △4; 4#锅炉东北侧; 0.097; 0.097; 0.096; 0.098; 0.097; 0.097. △5; 4#锅炉西北侧; 0.096; 0.098; 0.096; 0.097; 0.095; 0.096. △6; 3#锅炉西北侧; 0.101; 0.099; 0.097; 0.098; 0.099; 0.099. 备注; /. 由表8-2可以看出，大唐湘潭发电有限责任公司X射线室外探伤项目建设地点及周围室内的空气吸收剂量率为0.095—0.101μGy/h，对比《中国环境电离辐射水平及居民受照剂量》外照射部分（中华人民共和国卫生部，1986年），湘潭市室外天然辐射水平为（10.8－13.0）×10-8Gy·h-1。因此该项目使用地点处天然辐射水平略低于湘潭市室外天然辐射水平。

# 表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 - 工作原理 X射线探伤机产生的X射线，穿过被检测材料后，根据胶片曝光的强度和均匀度，识别部件内部的裂纹和气泡等缺陷。 本项目所用探伤机为定向探伤机，其工作电流最高5mA，工作电压连续可调。定向探伤机投照方向一般为水平方向，也可以采取垂直投照，工件可大可小。便携式工业X射线探伤机由X射线发生器、控制器、电源电缆、警示灯、低压连接电缆，以及附件组成。 - 工艺流程 1）探伤机摆放调整：试件距离X射线焦点的位置一般应使紧贴在试件背面的胶片落在X射线束的焦距上，保证胶片上获得清晰的影像； 2）照相胶片的放置：将未感光的X射线照相胶片装入暗带或暗盒，或者直接用黑纸包裹，然后把包装好的胶片紧贴试件背面放置； 3）X射线照相检测规范的确定：胶片种类（型号）的确定、曝光曲线的绘制与曝光条件的确定； 4）实施曝光：按照既定的射线照相检测规范的工艺参数对被检试件实施曝光条件的确定； 5）胶片处理：按照既定的射线照相检测规范的工艺参数对试件实施曝光后，把胶片在暗室中按照规定的程序进行显影、停显、定影、水洗、干燥，得到可供观察评定的射线照相底片； 6）评片：将底片置于专用的底片观察灯上观察，根据底片上黑度变化的影像情况判断存在的缺陷种类、大小、形状、数量、在试件中的平面布置、分布状态等，并按检验标准分类评级。 3、操作程序 设备出库→运输至作业场所→划定工作区域（控制区和监督区）→设备检查→训机→核定工作区域（控制区和监督区）→探伤作业→拆卸设备→运输→设备入库。具体操作如表9-1。 表9-1 工业X射线探伤机操作程序 编号; 操作; 具体说明. 1; 仪器出库; 根据设备出入口管理制度，工作人员持任务单，由库房管理人员（双人上锁）打开库房，在出入口台帐上登记后，领取设备。. 2; 运输; 公司配备2台专用工程车辆，由专用工程车运输设备至探伤检查地点，至少1名操作人员随车押运。. 3; 设备检查; 连接设备，并检查气压、轴流冷却风机是否正常。. 4; 划定工作区域，悬挂警示标志; 先设置警戒线（主束区域60m，非主束区域25m），划定控制区：再设定监督区（主束区域150m，非主束区域70m），并悬挂警示标志。之后在出束情况时核实。如果不能满足二区设置要求，尽可能采取铅板屏蔽或者壕沟遮挡，以及减少出束时间等综合措施。如果采用局部屏蔽措施，仍然不能满足“二区”设置的剂量率要求，停止工作，采取错时作业模式进行探伤，即待后半夜探伤现场人烟稀少时再进行探伤操作。. 5; 训机; 从起初电压每隔10kV训机1次，直至工作电压为止。. 6; 核定工作区域边界剂量率; 采用剂量率仪，核定工作区域边界剂量率，确保控制区边界剂量率小于等于15μGy/h，监督区边界剂量率小于等于2.5μGy/h。. 7; 探伤曝光; 在工作电压下曝光3min，重复进行探伤作业。. 8; 运输; 运输至公司，至少1名操作人员随车押运。. 9; 设备入库; 由库房管理人员（双人上锁）打开库房，在出入口台帐上登记后，设备入库。.

污染源项描述 本次大唐湘潭发电有限责任公司X射线室外探伤项目为使用3台工业X射线探伤机，均属于II类射线装置。现场探伤作业，设备运行中，不产生放射性废水、废气和固体废物，主要的污染物为X线贯穿辐射及伴随X线产生的少量臭氧和氮氧化物。 - 主要放射性污染 X射线是随X射线探伤机的开、关而产生和消失。在对工件进行照相的工况下，X射线经投射、散射和反射，对作业场所及周围环境产生辐射影响。X射线装置只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因素，污染途径是X射线外照射。 - 非放射性污染 在探伤作业时，X射线与空气相互作用会产生少量的臭氧和氮氧化物。使用胶片照相时，需对拍摄的感光片进行显（定）影，在此过程产生的一定数量的废显（定）影液及胶片，查《国家危险废物名录》可知，属于HW16感光材料废物。 - 正常工况的污染途径 X射线探伤机工作时，X射线的漏射线，以及散射X射线对作业场所及周围环境产生辐射影响。 - 事故工况下的污染途径 该公司使用的X射线探伤机属II类射线装置，发生的事故工况主要有以下几种： - 仪器故障：可能发生的事故为X线机漏射线指标达不到《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）规定的要求，或探伤机故障以及控制系统失灵，出束异常曝光可至人员受到一定的照射剂量，造成工作人员不必要的照射。 - 未分区管理：X射线探伤机在照射状态，作业现场未标划安全防护区、未设置警戒线或曝光前未清查现场，使人员误入或误留辐射区，可导致较大剂量照射，可能造成辐射损伤。或探伤作业人员没按规定撤离到安全区域。 - 误照：在探伤现场没有搞好警戒工作，工作人员和公众误留在警戒区内，使工作人员或公众造成不必要照射或在未确定放置X射线放生器及胶片的工作人员远离X射线放生器的情况下，操作控制台的工作人员开机照射，往往会造成大剂量的误照。 - 在不适合探伤的场地实施探伤，造成人员不必要的照射。 - X线机被盗，使不了解探伤机性能的人员开机造成周围人员的不必要照射。 上述事故对环境只是造成暂时性的辐射污染，停机后污染随之消失。 5.事故污染源项分析 按照事故分级，本项目发生辐射事故时，划分为一般辐射事故。事故状态下，污染因子为：球管发出的X射线（开机状态）；X射线在空气中电离产生微量的臭氧和氮氧化物。

# 表10 辐射安全与防护

项目安全和设施 - 工作场所布局的描述 本项目现场探伤地点位于锅炉房，主要对承压管道的拐角、焊缝或对接处进行无损检测，不开展其它野外探伤项目。工作场所周围情况为：探伤现场东北侧依次为经四路和公司围墙；东南侧依次为纬六路、除灰区和纬七路；西南侧为经九路、空地；西北侧依次为纬四路和升压站。 探伤作业于晚上职工下班后进行，辐射工作人员清场后，对进入该区域的四个路口采取警戒线封锁，然后开始探伤作业。公司内除开烟囱，无其他高层建筑，周围不存在敏感因素。 按照《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）相应的要求，建设方应对每个野外探伤工作场所划分为控制区、监督区，并实行“两区”管理制度。野外探伤作业前，可根据探伤工况、探伤对象和探伤方案预估控制区和监督区的范围；探伤时亦可根据探伤现场条件，利用地形、构筑物、移动铅屏风等合理划定控制区和监督区范围。控制区边界外X射线空气吸收剂量率应不大于15µGy/h, 监督区边界剂量率应不大于2.5µGy/h。控制区边界处应设置明显的警戒线和“禁止进入”的辐射警示标识，专人看守，探伤时严禁任何人员在此区域内活动。监督区位于控制区外，允许有职业人员在此活动，其边界处应有“当心，电离辐射”警示标识，公众不得进入该区域。对于一些特殊场所，如探伤作业点在地面一定高度时，应在确保安全的原则下，因地制宜的划定控制区和监督区，并设置警戒线，应切实做好清场工作。两区划分详情见图11-2和图11-3。 表 10-1 野外探伤“两区”划分与管理 野外探伤; 控制区; 监督区. “两区”划分范围; 剂量率在15μGy/h以上的范围，可根据当地实际情况设置控制区; 剂量率在2.5μGy/h～15μGy/h之间的范围，根据野外探伤的地形、建筑物实际情况确定. 辐射防护措施; 人员不能在该区域停留，设置明显的警戒线，并设置明显的电离辐射标志，边界上悬挂清晰可见的“禁止进入射线区”警示标识; 监督区，并设置电离辐射标志，限制公众在该区域滞留，边界处设置“当心，电离辐射”警示标识，并悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，设置专人巡视. - 辐射防护基本原则 操作人员应尽可能利用现场的各种屏蔽保护自己，根据外照射辐射防护的基本原则，可采取的措施包括： - 时间防护：控制人员的受照射时间。现场工作时，完成一项检测任务，应安排不同的检测人员交替完成，以减少人体接触受照射的时间，确保每个人员均在允许的剂量水平下完成操作。 - 距离防护：控制射线源到人体的距离。在实际工作中，为了减少检测人员接受的剂量，在条件允许的情况下，尽量拉开人体与射线机距离，控制台放置于非主射方向，离探伤机25m处，特别是无屏蔽防护的情况下，应充分利用距离防护方法减少吸收的照射剂量。 - 屏蔽防护：X射线管头窗口的最大有用线束截面积用10个半值层的吸收材料进行屏蔽。 如果现场空间较小，无法采取足够的距离防护，检测人员应穿防护铅衣，带防护眼镜，必要时配备移动式防护铅板进行屏蔽防护。 - 辐射防护措施 （1）每次探伤作业时均佩戴个人剂量计，并配备个人辐射剂量率报警仪器，定期检查和评估工作人员的个人剂量，建立了个人剂量档案，确保工作人员的照射剂量控制在剂量管理限值范围内； （2）移动X射线探伤检测常在施工现场进行，现场不固定且情况复杂，对辐射工作人员和周围人员的防护比较困难，极易造成辐射工作人员及周围人员的意外照射。所以，应使用剂量率仪，在探伤前要根据现场作业条件，按照《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）的要求，划分出控制区和监督区。 （3）当X射线探伤机、场所、被检物体（材料、规格、现状）、照射方向、屏蔽等条件发生变化时，均应重新使用剂量率仪进行场所剂量率的巡测，重新划分控制区和监督区。 （4）进行探伤检查时，必须考虑控制器与X射线管和被检物体的距离、照射方向、时间和屏蔽条件等因素。野外作业无附加屏蔽时，辐射工作人员需停留在至少20m之外的区域，通过操作箱进行曝光操作。 （5）鉴于探伤机具有流动性，因此要制定切实可行的管理制度，加强对X线机的安全管理，防止丢失事件的发生，导致X线机使用不当，造成不必要的照射；公司须建立X射线探伤机领用、归还台帐，存放射线装置的地方设置视频监控系统，建立现场探伤操作规程、设备养护计划等。 （6）建议在设备上悬挂塑封标签，印制内容包括：设备名称、放射性危害、联系电话以及作为废品处置的后果等，以便在设备不慎丢失时，便于捡拾者联系和归还。 （7）射线管头窗口的最大有用线束截面积用10个半值层的吸收材料进行屏蔽。200kV探伤机采用3mm-5mm铅板屏蔽为宜，250kV探伤机采用5mm-8mm铅板屏蔽为宜，300kV探伤机采用8mm-10mm铅板屏蔽为宜。 （8）制定了相应的辐射环境保护和安全管理规章制度，辐射工作场所实行分区管理。所有与放射性有关的场所，设置明显的放射性标识和中文警示说明。 （9）公司所在地的设备库房采取保安措施，如安装防盗门，钥匙双人管理等，探伤作业结束后，操作人员应将设备放回到设备库，确保设备不会被盗和遗失。 （10）如果场地周围环境复杂，作业现场不能满足“二区”设置的剂量率要求，马上停止工作，错时进行探伤作业，即待后半夜探伤现状人烟稀少时再进行探伤操作。 （11）对公司从事辐射工作的人员进行条件和岗位能力的考核，组织参加专业体检、培训并取得相应资格证。 （12）组织实施对从事辐射工作人员的剂量监测，做好个人剂量计定期检测工作，对数据进行汇总、登记、分析等工作。做好公司年度评估报告工作，认真总结、持续改进并上报有关部门。 - 4、定野外探伤工作方案 在野外探伤作业前，按项目应制定工作方案，该工作方案主要包括探伤工况、时间、地点、控制区范围、监测方案、清场方式等，明确探伤人员、防护人员、运输人员、保卫人员的职责和分工。工作期间做好相关记录，与方案一同存档备查。具体内容包括： a 本项目包含的3台定向式工业X射线机仅在公司内使用，不对外服务。操作人员严格按照规章制度作业，每次仅使用1台定向式工业X射线机，不得同时使用2台或2台以上。 - b 明确探伤工况：使用的探伤设备、探伤对象、时间安排（开始和结束时间节点）、探伤场所位置； c 根据探伤工况等划定安全防护区域（控制区和监督区）范围，明确对控制区、监督区采取的警戒、安全措施。并通过影像资料记录现场各类辐射安全措施的履行情况。本项目两区边界会设置警戒绳，并安装声光报警装置。 d 确定监测方案：根据每次探伤的具体工况明确监测点位、监测设备、监测指标及频次，预先制定监测结果记录表格。监测点位至少应考虑控制区边界、监督区边界以及探伤操作人员位置等，应在探伤操作前测一次，操作期间测一次，并自行或委托有资质的辐射监测单位对作业场所周围环境至少每年进行1次监测。若发现异常情况，应当立即采取措施，同时向当地环境保护行政主管部门报告。 e 明确清场方式：如预先公告、开始前广播、安排专人检查等，确保在探伤操作期间，在划定的监督区范围内无公众，控制区内不应有任何人员。 f 明确职责和分工：明确工作人员的分工计划，如探伤操作人员名单及其职责等。本项目野外探伤共配置操作人员3名。以保证每次探伤有1名操作人员、1名指挥人员和1名警戒人员同时在场。安全员主要负责控制区和监督区的划定与控制，场所限制区域的人员管理，场所辐射剂量水平监测等安全相关工作，并承担探伤机的领取、归还工作。现场安全员应接受与操作人员等同的辐射安全培训。 5、对《关于修改<放射性同位素与射线装置安全许可管理办法>的决定》要求的满足情况 环保部2008年第3号令《关于修改<放射性同位素与射线装置安全许可管理办法>的决定》对拟使用射线装置和放射性同位素的单位提出了8个具体条件，本项目具备的条件与“3号令”要求的对照评估如下，如表10-1： 表10-1 与放射性同位素与射线装置安全许可管理办法对照评估结果 3号令要求; 公司情况; 符合 情况. 设有专门的辐射安全与环境保护管理机构; 公司设有辐射防护小组，组长由负责人俞东江担任，全面负责公司的放射防护监督和管理工作；副组长由主管负责人夏柏龙、舒志坚担任，成员由欧艳清、李长益、肖重德、常立新等，辐射安全防护领导共19名组成。; 符合. 从事辐射工作的人员必须通过符合安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 根据要求，从事探伤检测的工作人员通过了环保部门认可单位组织的辐射安全与防护培训，公司现已有1名辐射操作人员参加培训，另外两人计划2017年8月报名培训。; 符合. 放射性同位素与射线装置使用场所有防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 作业时，将采用机头屏蔽、场所分区、悬挂警示标志以及远距离操作等方法防止工作人员和公众受到大剂量照射。; 符合. 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪。; 所有探伤工作人员均将配备个人剂量计；已配备个人剂量报警仪3台和辐射监测仪1台。; 符合. 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 制定有较为齐备的辐射防护规章制度，如人员培训计划、射线装置操作规程、设备使用与维护、质量控制和安全保卫等制度以及岗位职责、台帐管理制度、个人剂量监测及健康管理制度、工作场所监测制度，各项规章制度在日常工作中得到落实，能够满足工作需要。; 符合. 有完善的辐射事故应急措施。; 制订了辐射事故应急计划。; 符合. - 6、对《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的满足情况 环保部2011年第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》对拟使用射线装置和放射性同位素的单位提出了具体条件，本项目具备的条件与“18号令”要求的对照情况如表10-2所示。 表10-2 安全和防护能力对照评估情况 安全和防护管理办法; 单位情况; 符合. 第五条 射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 采用机头屏蔽、场所分区、悬挂警示标志以及远距离操作等方法，控制区设置放射性警告标识和中文警示说明，监督区设置警示标牌和警示灯。; 符合. 第九条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。; 射线装置交有资质单位进行检测，射线装置故障联系厂家维修。; 符合. 第十二条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。; 在每年1月31日前向环保部门提交年度评估报告。; 符合. 第十七条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照环境保护部审定的辐射安全培训和考试大纲，对直接从事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核：考核不合格的，不得上岗。; 配备有3名辐射工作人员，其中1人于2016年8月通过了环保部门认可的培训机构组织的辐射安全与防护培训，另外2人计划2017年8月参加辐射安全与防护培训。; 符合. 第二十三条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。; 已为所有从事探伤工作的人员配备个人剂量计（目前，3名探伤工作人员），并委托有资质单位进行个人剂量监测。; 符合. 7、工作区域管理 本次环评中根据《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）对控制区和监督区进行划分，公司在探伤时须结合现场周围情况、临近建筑屏蔽效果，配备辐射防护设施和注意事项（烟雾报警器）等因素，具体对X射线探伤机作业区域进行划分。 8、环保投资估算 本项目环保投资估算见表10-2。 表10-2 辐射防护设施（措施）及投资估算一览表 项目; 设施（措施）; 单价（万元）; 数量; 金额（万元）. 室 外 探 伤; 防护设备; 防护铅帘; 0.04; 4件; 0.16. 辐射防护用品（铅衣、铅围裙）; 0.12; 3套; 0.36. 大功率喊话器; 0.02; 3个; 0.06. 安全境界绳; 0.005; 6盘; 0.03. 监测仪器; 个人剂量计; 0.02; 3枚; 0.06. 个人剂量报警仪; 0.1; 3台; 0.3. X-γ辐射监测仪; 4.3; 1台; 4.3. 安全装置; 声光报警装置; 0.05; 4套; 0.2. 监控设施; 0.2; 1台; 0.2. 控制区和监督区警示标志（能到达室外探伤区域的四个方向，每个方向布置1套）; 0.02; 4套; 0.08. 现场告示若干; /; 按需; /. 其 他; 耗材; 感光胶片; 0.04/100张; 500张; 0.2. 定影粉; 0.0025; 20包; 0.05. 设备维护; 每个月对探伤装置的配件、机电设备进行检查、维护、及时更换部件; 2.5; /; 2.5. 人员培训; 辐射工作人员及应急人员的组织培训; 1.5; /; 1.5. 应急预案; 应急和救助的资金、物资准备; 4; /; 4. 辐射监测; 辐射工作场所委托监测费用; 2; /; 2. 合计; 16.

三废的治理 本项目运行中，不产生放射性“三废”。 X线机运行过程中，会产生少量的臭氧和氮氧化物，由于是室外作业，有害气体不会累积，对环境的影响是十分轻微的，可以忽略。 使用胶片照相过程中产生的一定数量的废显（定）影液及废胶片，感光材料一次性用过后，80%的银被转移到废定影液中，银是重金属有毒物质，该废液属HW16感光材料废物。公司日常使用时，产生的废定影液若不处理直接排放，将会造成严重的水质污染，公司应使用塑料桶或其他容器进行收集贮存，定期委托有处理资质的单位处置。

# 表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目探伤机存放仓库已建成，现场作业时，设备安装十分简单，不存在建设或安装过程的环境影响问题。

运行阶段对环境的影响 大唐湘潭发电有限责任年公司因开展室外探伤作业，预购3台工业X射线探伤机（定向），分别为：日本理学RADIOFLEX-200SPS型X射线定向机（80-200kV，3mA一定，100kV以下管电流2.5mA）、日本理学RADIOFLEX-300EGS3型X射线定向机（160-300kV，5mA）、比利时SITE-XS D2504型X射线定向机（70-250kV，1-4mA）。 工业X射线探伤机运行中，不产生放射性废水、废气和固体废物，主要的污染物是X线，包括主束透射、散射辐射和泄漏辐射三个方面，其次是伴随X线产生的少量臭氧和氮氧化物。本项目探伤时主要考虑主射线束和漏射线束的影响。由于散射线的X射线剂量率与X射线探伤机本身、周围的物体、地形等诸多因素有关，用纯理论难以准确估算，一般需要仪器直接测量，并且具体探伤时，散射线大部分被工件所屏蔽。 - 漏射线（除主射方向以外）控制区和监督区的划定 - 在实际探伤过程中，射线能量根据被检工件的厚度进行调节，射线经工件屏蔽后的漏射线对总的剂量贡献较小。在此基础上，按照《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2015）“两区”划分管理，控制区边界外X射线空气吸收剂量率应不大于15μGy/h，该区域需设置明显的警戒线和辐射警示标识，专人看守；监督区位于控制区外，其边界剂量率应不大于2.5μGy/h，该区域边界处应有“当心，电离辐射”警示标识，公众不得进入该区域。 - 根据《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2015）标准中规定：一般结构X探伤机，在生产厂家规定的最高工作值时， 在管电压低于200kV时，距其焦点1m处漏射线的比释动能率不大于2.5mGy/h；在管电压大于200kV时，要求其焦点1m处漏射线的比释动能率不大于5mGy/h，由此可以估算出不同距离漏射线的剂量率，见表11-1。 - 表11-1 无屏蔽状态下不同距离漏射线的X射线剂量率（μGy/h） - 150kV～200kV; - <2500; - <100; - ＜25; - <15; - <6.25; - <2.5. - 距离(m); - 1; - 5; - 10; - 13（控制区边界）; - 20; - 32（监督区边界）. - 大于200kV; - <5000; - <200; - ＜50; - <15; - <12.5; - <2.5. - 距离(m); - 1; - 5; - 10; - 19（控制区边界）; - 20; - 45（监督区边界）. - 根据理论计算结果可知，本项目RADIOFLEX-200SPS型X射线定向机在现场探伤工作时，对于漏射线，划定的控制区为X射线探伤机为圆心，半径13m的圆形区域，监督区是控制区外以探伤机为圆心，半径32m的环形区域；SITE-XS D2504型X射线定向机和RADIOFLEX-300EGS3型X射线定向机在现场探伤工作时，对于漏射线，划定的控制区为X射线探伤机为圆心，半径19m的圆形区域，监督区是控制区外以探伤机为圆心，半径45m的环形区域。 - 主射方向的控制区和监督区划定 - 根据建设单位提供资料可知，探伤机工况见表11-2。 - 表11-2 探伤机的参数表 - 型号; - 电压 - (kV); - 电流 - (mA); - 过滤片; - 最长曝光时间（min）; - 发射率常数* - mGy.m2mA-1min-1. - RADIOFLEX-200SPS; - 200; - 3; - 3mmAl; - 5; - 9. - SITE-XS D2504; - 250; - 4; - 3mmAl; - 5; - 14. - RADIOFLEX-300EGS3; - 300; - 5; - 3mmAl; - 5; - 20. - *《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZT250-2014）表B.1查得。. - 辐射剂量计算 - 根据上述探伤条件，可利用《辐射防护导论》P69页公式（11-1）计算出X射线经工件屏蔽后的辐射剂量： - K1=IδX (r0/r)2…………………………（式11-1） - d= —TVL·lg K2/K1……………………（式11-2） - 公式中： - K1—未经工件屏蔽前空气吸收剂量率，mGy·min-1； - K2—经工件屏蔽后空气吸收剂量率，mGy·min-1； - I—管电流，mA； - δX—发射率常数，mGy.m2mA-1min-1；300kV的探伤机取20mGy.m2mA-1min-1、250kV探伤机取14mGy.m2mA-1min-1、200kV探伤机取9mGy.m2mA-1min-1。 - r—参考点距X射线管焦斑的距离，m； - d—被检工件厚度，mm；300kV的探伤机取40mm、250kV探伤机取30mm、200kV探伤机取20mm (两层钢管的厚度）； - TVL—钢的十分之一值层厚度，mm；300kV的探伤机取20mm、250kV探伤机取15mm、200kV探伤机取10mm（根据《辐射防护导论》（方杰主编）P103页，表3.23查得）。 - （2）个人剂量计算 - 不同距离处年有效剂量用下式计算： - E=H×T×N×U…………………（式11-3） - 公式中： - E—关注点的年有效剂量，μSv/a； - H—辐射剂量率计算值；μSv/h - T—工作负荷；h/a；年工作负荷为30h； - U—居留因子，经常有人员停留的地方取1，有部分时间有人员停留的地方取1/4，偶然有人员经过的地方取1/16；本项目取1/16； - N—转换因子；保守取值1： - 经计算，不同距离处空气吸收剂量率和年有效剂量见表11-3。 - 表11-3 无铅帘屏蔽情况下X射线在不同距离处的剂量表 - RADIOFLEX-200SPS - 型探伤机; - SITE-XS D2504 - 型探伤机; - RADIOFLEX-300EGS3 - 型探伤机. - 距射线靶距离m; - 空气吸收剂量率 - μGy/h; - 公众年有效剂量mSv/a; - 距射线靶距离m; - 空气吸收剂量率 - μGy/h; - 公众年有效剂量mSv/a; - 距射线靶距离m; - 空气吸收剂量率 - μGy/h; - 公众年有效剂量mSv/a. - 32.9 - 控制区边界; - 15; - 0.075; - 47.3 - 控制区边界; - 15; - 0.075; - 63.2 - 控制区边界; - 15; - 0.075. - 80.5 - 监督区边界; - 2.5; - 0.005; - 115.9 - 监督区边界; - 2.5; - 0.005; - 154.9 - 监督区边界; - 2.5; - 0.005. - 由表11-3可以看出：按最不利影响考虑，本项目RADIOFLEX-300EGS3型探伤机在实际探伤过程中监督区范围为探伤机主射方向155m范围内，SITE-XS D2504型探伤机在实际探伤过程中监督区范围为探伤机主射方向116m范围内，RADIOFLEX-200SPS型探伤机在实际探伤过程中监督区范围为探伤机主射方向81m范围内，距离较大不方便监督管理。实际工作中，为方便监督管理，要求探伤时，在主射束方向工件背后紧挨工件采用面积为1.69m2（形状为方形）①、厚度至少为1.0mmPb当量的可升降的铅帘遮挡以减少X射线对环境的影响。探伤人员在避开射线主射方向，距焦点20m处（电缆长20m）进行控制操作。屏蔽防护示意图见图11-1。 - 备注①：根据业主提供的资料，本项目探伤机野外探伤时，工件宽度不会超过1.25m，且本项目探伤机的主射方向最大辐射角为60°（在1m处的主射方向范围：直径为1.15m的圆形区域），因此，保守考虑，本项目探伤时选取边长为1.3m的方形铅帘作为屏蔽措施。 X球管 X射线控制器 工件 连接电缆20m 1.0mmPb当量的铅帘 - 图11-1 X射线探伤屏蔽防护示意图 - 根据以上要求，探伤时采用1mm铅当量的铅帘对主射线束进行屏蔽，查《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）图10.5e、10.5f，1mmPb对300kV X射线的减弱因子f = 0.2，1mmPb对250kV X射线的减弱因子f = 0.06，1mmPb对200kV X射线的减弱因子f = 0.02，因此可求得探伤时X射线在采用铅帘防护后不同距离处的剂量，计算结果见表11-4： - 表11-4 有铅帘屏蔽情况下X射线在不同距离处的剂量表 - RADIOFLEX-200SPS - 型探伤机; - SITE-XS D2504 - 型探伤机; - RADIOFLEX-300EGS3 - 型探伤机. - 距射线靶距离m; - 空气吸收剂量率 - μGy/h; - 公众年有效剂量mSv/a; - 距射线靶距离m; - 空气吸收剂量率 - μGy/h; - 公众年有效剂量mSv/a; - 距射线靶距离m; - 空气吸收剂量率 - μGy/h; - 公众年有效剂量mSv/a. - 4.7 - 控制区边界; - 15; - 0.075; - 11.6 - 控制区边界; - 15; - 0.075; - 28.3 - 控制区边界; - 15; - 0.075. - 11.4 - 监督区边界; - 2.5; - 0.005; - 28.4 - 监督区边界; - 2.5; - 0.005; - 69.3 - 监督区边界; - 2.5; - 0.005. - 3.结论 - （1）RADIOFLEX-200SPS型探伤机 - 图11-2 - RADIOFLEX-200SPS型探伤机控制区与监督区划分示意图. - SITE-XS D2504型探伤机 - 图11-3 - SITE-XS D2504型探伤机控制区与监督区划分示意图. - （3）RADIOFLEX-300EGS3型探伤机 - 图11-3 - RADIOFLEX-300EGS3型探伤机控制区与监督区划分示意图. - 实际探伤过程中，因发电厂围墙、厂内设备等的防护作用，控制区和监督区的范围可相应缩小；在发电厂进行探伤作业时，要求将监督区边界控制在被探伤设备所在建筑的围墙处，如围墙外剂量率大于2.5μGy/h, 建设单位必须增加屏蔽防护措施使边界处达标。 - 此外，X射线探伤机工作时，其周围的X射线剂量率还有散射线的贡献，散射线的X射线剂量率与X射线探伤机本身、周围的物体、地形等诸多因素有关，用纯理论难以准确估算，一般需要仪器直接测量，并且具体探伤时，漏射线及散射线均大部分被工件所屏蔽，因此实际划定的控制区及监督区均应比理论计算值要小。本次环评要求：野外探伤时，职业人员需配置个人剂量报警仪，且需将报警限值设置为15μGy/h，以避免职业人员误入控制区。 “两区”设置步骤依次为先估算出“两区”的范围，确定“两区”范围的边界，最后标明“两区”范围。不允许在接通X射线机后用剂量计来确定“两区”的边界。在第一次工作开始前要根据估算和经验划定并标识“两区”边界，并应借助剂量率测量仪，由外向内逐步对探伤前划定的控制区和监督区边界进行检测和修正。 - 现场探伤分工 公司在开展现场探伤工作前，由检修部对作业场所值班员工实施清场工作，并且选择工作日的夜间，当员工都已下班时进行。每次探伤作业仅使用1台X射线探伤机，安排有辐射工作人员3人，一名为探伤作业负责人，负责指挥探伤操作全过程，另一名为探伤巡视人员，负责现场巡查工作，防止有人意外闯入该区域内，剩余一名为探伤装置作业人员，负责探伤装置的开机和关机工作。 公司每次开展探伤作业前必须做好警戒措施，划分辐射分区，拉好警戒线，设置电离辐射警告标志，确定警戒区内无人后开始探伤作业。 - 室外探伤工作人员设置情况 本项目在进行现场探伤时，辐射工作人员配置如下： - 探伤作业负责人：负责指挥探伤操作全过程，其工作位置应位于监督区外侧并尽量远离探伤装置。每次探伤作业时安排1名辐射工作人员从事探伤作业管理工作。 - 探伤巡视人员：负责在监督区外的巡查、警戒工作，防止公众误闯入监督区，并提醒行人尽快通过。其工作位置应位于监督区外侧并尽量远离探伤装置。每次探伤作业时安排1名辐射工作人员进行现场巡视和警戒工作。 - 探伤装置操作人员：负责探伤装置的开机和关机工作。在探伤作业过程中，操作人员位于控制区外的控制台处，每次探伤作业安排1名辐射工作人员进行现场操作。 3.剂量评价 1）辐射工作人员 大唐湘潭发电有限责任公司拟增3台用于现场探伤的X射线探伤装置，年探伤次数为400左右，最长曝光时间为5min一次，年探伤时间约为30h。 - 控制区警戒线辐射工作人员 剂量率取控制区边界限值15μSv/h，居留因子取1，年工作开机时间为30h。据此得到所致该类工作人员职业照射年剂量值为15μSv/h×1×30h÷1000=0.45mSv/年。 - 监督区警戒线辐射工作人员 剂量率取监督区边界限值2.5μSv/h，居留因子取1，年工作开机时间为30h。据此得到所致该类工作人员职业照射年剂量值为2.5μSv/h×1×30h÷1000=0.075mSv/年。 - 公众 本项目移动探伤时，监督区警戒线处有效剂量率最大为0.0025mSv/h，本项目按照探伤机每年工作30h计算，公众居留因子取1/16，得出监督区边界公众受照射的年有效剂量为0.0047mSv，低于本次评价确定的剂量管理值0.1mSv/a。

事故影响分析 本项目可能存在的辐射潜在事故风险分析与应急对策、应急方案与措施。 医院使用射线装置开展辐射诊断工作时，存在发生辐射事故的风险。为严防各种事故的发生，辐射工作人员应按照各种规章制度的要求执行。当发生事故后，应按照应急预案的要求进行补救，加强应急响应准备和事故应急演练，减少辐射事故对周围环境和人员带来的伤害。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号），辐射事故从重到轻分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，见表11-5。 表11-5 国务院令第449号辐射事故等级分级一览表 事故等级; 危害结果. 特别重大辐射事故; 射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。. 重大辐射事故; 射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 较大辐射事故; 射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 一般辐射事故; 射线装置失控导致人员受到超过年剂量剂量限值的照射。. 本项目射线装置出现事故工况，主要为以下几种情况，事故等级划分为一般辐射事故，事故工况及相关措施如下： - 事故分析 （1）仪器故障：可能发生的事故为X射线漏射线指标达不到《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）规定的要求，造成工作人员不必要的照射。 （2）为分区管理：X射线探伤机在照射状态，作业现场未标划安全防护区、未设置警戒线或曝光前未清查现场，使人员误入或误留辐射区，可导致较大剂量照射，可能造成辐射损伤，或探伤作业人员没按规定撤离到安全区域。 （3）误照：在探伤现场没有搞好警戒工作，工作人员和公众误留在警戒区内，使工作人员或公众造成不必要照射或在未确定放置X射线放生器及胶片的工作人员远离X射线放生器的情况下，操作控制台的工作人员开机照射，往往会造成大剂量的误照。 （4）在不适合探伤的场地实施探伤，造成人员不必要的照射。 （5）X线机被盗，使不了解探伤机性能的人员开机造成周围人员的不必要照射。 上述事故对环境只是造成暂时性的辐射污染，停机后污染随之消失。 - 应急措施 （1）从事X探伤的工作人员必须经过有关部门的专业培训，具备上岗资格证，业务熟练；严格探伤机使用管理规定和操作规程，禁止违章操作、野蛮作业；做好探伤机的日常维护保养，定期检查，保证X探伤机始终处于完好状态。 （2）作业现场严格施行分区管理，充分利用现场的有效屏蔽体对主束方向的射线进行屏蔽，加强警戒，严禁无关人员的误入。 （3）人员受到超剂量照射应迅速安排受照人员的医学检查和医学监护，查找事故原因，做好相关防范措施。快速进行事故后果的评价，预测事故发展趋势。

# 表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 1.为认真贯彻执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》关于“营运管理”的要求及国家的有关规定，加强公司内部管理，公司成立了以法人为组长的的辐射安全防护领导小组，全面负责公司的放射防护监督和管理工作，包括了2名副主任委员，共19名成员（详见附件五），辐射安全管理小组的职责： - 在公司辐射安全防护组组长、副组长的领导下，负责本公司辐射安全防护的管理工作。 - 贯彻执行国家、政府部门有关法律、法规、规章相关标准及有关规定。负责对本公司相关部门和人员进行法律、法规及相关标准的培训、教育、指导和监督检查等工作。 - 制定、修订本公司辐射安全防护管理制度及仪器设备操作规程。 - 制定、修订辐射事故应急预案，配备相应的事故处理物资仪器、工具，一旦发生辐射意外事故或情况，在辐射安全防护组组长的指挥下负责事故现场的应急处理工作。 - 负责办理辐射安全许可证的申请、登记、换证及年审等工作。 - 建立射线装置档案，组织公司有关部门和人员对使用的射线装置及剂量监测仪器进行检查和维护保养，保证正常使用。 - 对公司从事辐射工作的人员进行条件和岗位能力的考核，组织参加专业体检、培训并取得相应资格证。 - 组织实施对从事辐射工作人员的剂量监测，做好个人剂量计定期检测工作，对数据进行汇总、登记、分析等工作。做好公司年度评估报告工作，认真总结、持续改进并上报有关部门。 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008 修订）》，环境保护部令第3号第十六条要求：使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。从公司目前配置的辐射领导小组人员信息看，专兼职人员均为中专以上学历，有一定的学习能力和知识水平。本项目开展后，目前公司的管理人员也能满足配置要求。 2.公司辐射工作管理情况如下： 1）职业人员的辐射安全与防护培训和再培训计划 根据环境保护部令第3号第十五条的规定：从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。环境保护部令第18号第二十二条规定：取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。辐射安全再培训包括新颁布的相关法律、法规和辐射安全与防护专业标准、技术规范，以及辐射事故案例分析与经验反馈等内容。因此，本环评要求公司在本项目运营前，工作人员必须参加辐射安全培训，并取得合格证。取得培训合格证的人员，公司应每四年组织一次复训。 辐射工作人员的配置及培训情况：为确保从事和负责本项目的辐射工作人员须具备一定的辐射安全防护基本知识和技能，为预防放射事故的发生并有一定的防护意识和应急能力。公司安排参与探伤作业或设备管理等相关人员参加了环保部门认可有资质单位组织的辐射安全防护培训（培训证书见附件六），通过考核，做到持证上岗。 表12-1 辐射工作人员信息 姓名; 性别; 身份证号码; 工作岗位; 毕业学校; 学历; 专业. 周文艺; 男; 430304196801131510; 工业探伤; 湖南电力职业中等专业技术学校; 中专; 热能动力. 冯军; 男; 430304196708121510; 工业探伤; 湖南工业职工; 大专; 经济管理. 朱峻; 男; 430304197008301515; 工业探伤; 湘潭大学; 大专; 焊接. - 3.辐射工作人员健康管理和个人剂量监测管理 公司安排从事辐射工作的职业人员进行的职业健康医学检查，须按照《辐射工作人员健康标准》的规定执行，每年进行一次职业健康体检，对检测结果显示不可继续从事辐射工作的，及时调整工作岗位，并查明原因。 根据环境保护部令第3号、环境保护部令第18号中对工作人员个人剂量的 要求，公司应为每名工作人员配置个人剂量计，定期组织工作人员进行个人剂量监测，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。公司还应安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。内容包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。辐射工作人员外照射个人剂量监测周期一般为30天，最长不应超过90天，部门应建立并终生保存个人剂量监测档案，允许辐射工作人员查阅、复印本人的个人剂量监测档案，发现有工作人员超出本评价提出的年剂量约束限值，立即停止辐射工作。 4.辐射环境管理要求 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》关于“营运管理”的要求，为确保放射防护可靠性，维护辐射工作人员和周围公众的权益，履行放射防护职责，尽可能的避免事故的发生，公司必须培植和保持良好的安全文化素养，减少因人为因素导致人员意外照射事故的发生。为此，提出如下辐射环境管理要求： （1）公司必须成立辐射防护领导机构，设立兼职或专职的辐射防护监督员，负责辐射防护与安全工作。 （2）所有的辐射工作场所均必须有电离辐射警示标识，必须规范，工作场所设置警示灯并划分控制区和监督区。 （3）每年至少进行一次辐射环境监测，建立监测技术档案，监测数据定期上报湘潭市环境保护局备案。 （4）各项规章制度、操作规程、应急处理措施必须齐全，并张贴上墙。 （5）辐射工作人员必须定期进行辐射防护知识的培训和安全教育，检查和评估工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案。对放射诊断工作人员进行身体健康体检并形成制度。 （6）按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）第十二条规定，建设项目的规模发生变化，或者建设项目环境影响报告书自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告文件应重新编制，报批。 （7）对公司的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向环保部门提交上一年度的评估报告。

辐射安全管理规章制度 为了保障射线装置正常运行时周围环境的安全，确保公众、操作人员避免遭受意外照射和潜在照射，公司在借鉴同类核技术应用单位经验的同时，针对现有辐射设备情况和预期工作情况，制定了较为齐备的辐射防护规章制度，如人员培训计划、射线装置操作规程、设备使用与维护、质量控制和安全保卫等制度以及岗位职责、台帐管理制度、个人剂量监测及健康管理制度、工作场所监测制度、放射性事故应急预案，各项规章制度在日常生活中得到落实，能够满足工作需要。 在设备投入使用，开始现场探伤作业后，根据公司实际情况不断的修改和完善。

辐射监测 根据《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院第449号令）等相关法规和标准，必须对射线类装置使用单位进行个人剂量、工作场所、场所外的环境监测，制定常规的防护监测计划。 根据本项目产生的污染因子特点，公司须配备1台X-γ剂量率仪，制定日常防护监测计划。辐射监测内容包括个人剂量与工作场所外环境的监测。工作人员配发的个人剂量计，定期送至有资质的单位进行检测。公司每年委托有资质的单位对使用的各射线装置机房周围环境进行监测，所有监测记录，存档备查，并编制年度辐射安全防护评估报告上报当地环保部门。 1）个人剂量监测 原有核技术利用项目有辐射工作人员1人，配发了个人剂量计，并定期送至湖南省职业病防治院检测。出具的个人剂量监测报告由部门整理存档保存。至目前，公司辐射工作人员严格执行规章制度、正确佩戴个人剂量计、规范使用铅防护设施，未出现过有效剂量过高或超标的情况。 现公司开展现场探伤作业，应对新配置辐射工作人员进行个人照射累积剂量监测，并将个人剂量结果存入档案。个人剂量监测应委托具有个人剂量检测资质的单位，个人照射累积剂量每3个月为一监测周期，如发现异常可加密监测频率。并出具剂量检测报告，建立个人剂量档案，并保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或停止辐射工作三十年。 2）工作场所内外环境监测 公司原有核技术利用项目为：使用2台煤质成分在线分析仪，每台各含1枚3H，属于V类放射源，该设备现已停用，放射源进行了送贮备案。设备在用期间每年委托有资质的监测单位对辐射场所外环境进行监测，并由监测单位出具有法律效益的监测报告。公司根据实际情况编制本年度辐射安全与防护评估报告和辐射安全工作总结，并附辐射场所监测报告于每年1月31日之前上交至当地环保部门。 现公司增加II类射线装置（工业X射线探伤机）3台，为及时发现问题，保障周围人员身体健康，应自行配备1台X-γ剂量率测量仪（定期进行计量检定），对辐射工作场所进行监测，发现问题及时整改。监测数据每年年底向市环境保护局和省环境保护厅上报备案。公司自行的日常监测要求如下表12-2所示。 表12-2 监测设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂家; 台数; 状态; 备注. 1; X-γ个人剂量报警仪; /; /; 3; 已购; 设备须满足地标要求：最低示值不高于0.1μGy/h，最高示值不低于100mGy/h。能响范围50keV～1.3MeV。. 2; 便携式X-γ剂量率; /; /; 1; 已购. 3; 个人剂量计; /; /; 3; 已购; /.

辐射事故应急 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条，国家环境保护总局<2006>145号通知《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》的规定，针对已许可使用的射线装置丢失、被盗、可能受到超出剂量限值的照射事故（件），以及其他原因引发的辐射突发环境事件，最大程度地预防和减少突发辐射事故的损害，保护环境，保障公众的生命财产安全，维护社会稳定，公司通过会议讨论和研究制定了详细的《辐射事故应急处理预案》（详见附件七）。 其中根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素划分了事故等级。为应对突发性辐射事故，公司成立了辐射事故应急处理领导小组（简称应急处理领导小组），并下设辐射事故应急处理办公室（简称应急处理办公室），另外还成立了技术专家组和应急保障的医疗专家组。公司设立的组织机构齐全、职责明确，能保证辐射事故突发时，有条不紊的开展救援、上报工作。 一般发生或者发现放射性事故的工作部门或个人，必须立即向单位职能管理部门（或总值班）汇报。职能管理部门（或总值班）应立即向主管领导汇报。并及时收集整理相关处理情况分别向当地县环保局、卫生局报告，最迟不得超过2小时；同时单位职能部门须在事故发生24小时内将《放射性事故报告卡》报出。并逐级向上报至市、省环保部门、公安部门、卫生部门。 公司设立的辐射事故应急预案以居安思危，预防为主为原则。高度重视射线装置的辐射安全和防护工作，常抓不懈防患于未然，单位职能部门不定期对辐射场所进行巡查。通过巡查，发现应急工作体系和工作机制存在的问题，不断完善应急预案，提高对突发辐射事故的应急处置能力。至目前大唐湘潭发电有限责任公司的辐射工作正常开展，无辐射事故发生。 总体来说，大唐湘潭发电有限责任公司制定的应急预案，内容详实，可操作性较强，能够满足在发生辐射安全事故时的应急处理的需要。同时，建设单位在日常加强事故演习，加强公司人员的安全文化素养培植，使树立较强的安全意识，减少人为因素导致的意外事故的发生率，确保放射防护可靠性，维护辐射工作人员和周围公众的权益。

# 表13 结论与建议

结论 大唐湘潭发电有限责任公司拟购入3台工业X射线探伤机，均属于II类射线装置，用于公司内锅炉管道探伤。通过开展对本项目的分析、对周围环境质量现状的调查以及项目的主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论： - 射线探伤机可根据材料密度不同对X射线吸收程度的差异，通过射线摄片，从胶片上显示出材料、零部件及焊缝的内部缺陷。根据观察其缺陷的性质、大小和部位来评定材料或制品的质量，从而防止由于材料内部缺陷，加工不良而引起质量事故。可见，本项目理由正当。 - 环境影响分析 - ①经模式预测，在正常工况下，便携式X射线定向探伤机投入使用后对工作人员造成的年附加有效剂量低于本次评价5mSv的职业人员年剂量约束值；对公众造成的年附加有效剂量低于本次评价0.1mSv的公众人员年剂量约束值。 - ②本项目探伤地点周围为较开放的场所，大气扩散条件良好，产生的O3气体经自然分解和稀释后，对周围大气环境的影响较小。 - ③本项目不产生危废及放射性废物，工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾依托工程作业区的环保设施，集中回收并交由环卫部门统一处理，不外排，对周围环境影响较小。 - ④本项目不产生放射性废水，工作人员产生的生活污水依托工程区已有的环保设施进行处理，对环境影响很小。 - ⑤本项目所产生的噪声较小，时间短，经距离衰减后对周围声环境影响较小。 - 本项目所涉及的X射线探伤机运行后，不产生放射性废水、废气和固体废物，正常运行情况下，不存在放射性“三废”对环境影响的问题，主要环境影响是X射线的贯穿辐射，洗片废液和废弃胶片使用容器贮存，委托有资质单位定期回收。 - 根据现状监测结果，本项目场址辐射环境质量现状良好，现场探伤作业远离周围环境敏感点，有利于辐射防护。项目营运期间，防护措施到位，从环境保护角度分析，项目选址可行。 5.剂量估算：通过计算，拟从事本项目的辐射工作人员和公众人员的年附加有效剂量均低于本环评给出的个人剂量管理目标值（辐射工作人员取5mSv/a，公众人员0.1mSv/a），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）及相关标准要求。 6.辐射防护与安全措施 ①现场作业时，严格按照操作规程和规章制度执行，设置相应的紧急停机、视频监视系统、工作状态指示灯、电离辐射警示标志等。 ②按照本评价提出的要求，对探伤现场划分控制区和监督区，保障辐射工作人员和公众人员人身安全。 ③做好射线装置的管理，存放地点不应将工业X射线机与其他物品一起放置，做好防火防盗，建立设备使用台帐。 ④根据需要配备铅衣、铅围裙、铅帘等防护用品。 ⑤所有辐射工作人员佩戴个人剂量计，并定期进行测读，建立个人剂量档案。 - 7.辐射与环境保护管理：公司成立了辐射安全防护管理领导小组，各项规章制度、操作规程、应急处理措施健全、具有可操作性。 综上所述，大唐湘潭发电有限责任公司切实按照相关要求进行落实后，公司新增的II类射线装置（工业X射线探伤机）运行时，对周围环境产生的辐射影响符合环境保护的要求；该项目的辐射防护安全措施可行；规章制度基本健全；该项目对环境的辐射影响是可接受的。大唐湘潭发电有限责任公司在采取本环评提出的各项环境保护及污染防治措施后，从辐射安全和环境保护的角度来看，本环评认为该建设项目是可行的。

建议和要求 1、公司做好自主管理，制定个人剂量监测、工作场所和周围环境监测、防护性能监测等相关监测计划以及职业健康体检计划，并自购辐射检测设备，确保周围环境的辐射安全和职工健康。 2、公司定期对从事辐射诊疗的工作人员进行个人剂量监测，加强健康档案管理，保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或停止辐射工作三十年。 3、公司开展室外X射线探伤工作必须配备足够的合格的辐射工作人员；新增辐射工作人员必须经过辐射防护专业知识的职业培训，并经过考核合格后方可上岗。公司应安排人员参加环保行政主管部门或其他单位举办的辐射防护相关知识的培训学习，每4年不得少于一次。 4、公司应加强内部管理，合理使用X射线装置，明确管理职责，杜绝各类辐射事故的发生。不断细化、完善各项管理制度，并认真落实，严格按照各项规章制度、操作规程执行。 5、洗片废水属于危废，公司应设置专门容器收集储存，定期交由有资质单位处置，不可乱排放。 6、项目试运行结束后，公司应自主开展建设项目环境保护验收，组织成立验收工作组，并形成验收意见。对验收工作组提出的问题进行整改合格后，才能投入使用。公司须重新办理辐射安全许可证内容手续。

竣工环境保护验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保资料 | 环境影响评价报告要求、环评批要求、有资质单位出具的辐射工作场所监测报告。 |  | 是否落实 |
| 2 | 环境管理 制度 | 操作规程、管理制度是否完善。 |  | 是否落实 |
| 3 | 警示设施 | 警示灯、警戒线（绳）。 |  | 是否配置 |
| 4 | 视频监控 | 射线装置存放地点、探伤现场是否设置视频监控系统。 |  | 是否落实 |
| 5 | 管理人员 | 配备相应辐射工作人员，参加有资质单位组织的辐射安全与防护培训，做到持证上岗，每4年进行1次复训。 |  | 环境保护部令第3号、环境保护部令第18号 |
| 6 | 电离辐射 | 剂量限制 | 辐射工作人员年有效剂量：≤5mSv。 公众成员年有效剂量≤0.1mSv。 | 个人剂量档案 |
|  |  | 两区划分 | 控制区：作业场所中周围剂量当量率大于15μSv/h的范围内划为控制区。 | GBZ117-2015 |
|  |  |  | 监督区：将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于2.5μSv/h的范围划为监督区。 |  |
| 7 | 安全设施 | 防护用品 | 便携式剂量报警仪 3套 个人剂量计 3枚/每人（铅衣内、铅衣外） 铅屏风4块 铅衣3件 铅围裙3件 | 是否配置 |
|  |  | 设备管理 | 射线装置存放地点双人双锁管理，建立使用台帐。 |  |
| 8 | 健康档案 | 辐射工作 人员 | 安排辐射工作人员进行职业健康体检，有资质单位出具检测报告，形成健康档案。 | 是否形成健康档案 |
| 9 | 自检仪器 | 辐射场所 | 配备1台X-γ剂量率仪，用于日常辐射检测，做好监测记录，形成档案。 | 是否配置 |

# 表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日