湘环评〔2014〕48号

### 湖南省环境保护厅
关于湘潭电化科技股份有限公司竹埠港生产区
整体搬迁项目环境影响报告书的批复

湘潭电化科技股份有限公司:

你公司《关于申请对〈湘潭电化科技股份有限公司竹埠港生产区整体搬迁项目环境影响报告书〉进行审批的函》、《关于湘潭电化科技股份有限公司生产区整体搬迁项目达标废水排放承诺的函》（潭电化科技字[2014]22号）、湘潭市人民政府《关于承诺建设湘潭电化科技股份有限公司污水配套管网的函》（潭政函[2014]30号）、《关于湘潭电化科技股份有限公司竹埠港生产区整体搬迁项目纳入雨湖工业集中区鹤岭工业园管辖有关情况说明的函》（潭政函[2014]44号）、省环境工程评估中心《湘潭电化科技股份有限公司竹埠港生产区整体搬迁项目环境影响报告书技术评估报告》、湘潭市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭电化科技股份有限公司总部现位于湘潭市东北岳塘区竹埠港地区，西邻湘江，北靠湘潭市北二环路，占地约7.73万m2。根据湖南省委、省政府批复的《湘潭湘江流域重金属污染综合整治实施方案》要求，湘潭电化科技股份有限公司拟实施整体搬迁，优化产品结构，提升生产工艺水平，减少污染物排放总量，从根本上解决现有生产对湘江流域的污染问题。公司拟投资66843.43万元，将竹埠港生产区整体搬迁至湘潭锰矿地区，部分利用现有4万吨/年电解二氧化锰生产线设备，建设2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线、1万吨/年锰酸锂电池专用电解二氧化锰生产线、1万吨/年高性能电池专用电解二氧化锰生产线，并新增一条2万吨/年高纯硫酸锰生产线。其中：电解二氧化锰生产基本采用原有“两矿一步浸出+除杂+电解”生产工艺，并在除杂、电解、后处理等工序进行改进；高纯硫酸锰以金属锰片和硫酸为原料，经反应、除杂、蒸发、结晶、干燥等工序制取。搬迁项目占地面积约77333m2，主要建设内容包括漂洗楼、二氧化锰电解车间、原料库、化合楼、成品磨粉楼、硫化间、成品包装和库房楼、高纯硫酸锰后处理厂房、成品后处理、洗渣二次压滤楼等，配套建设建设热电站（新建2台65t/h循环流化床燃煤锅炉+2台7500kW背压式汽轮发电机组）、变配电所、维修车间、污水处理系统、消防系统等公用辅助设施。

湘潭电化科技股份有限公司竹埠港生产区整体搬迁项目建设符合国家相关产业政策、《湖南省重金属污染防治“十二五”规划》等要求，根据湖南省环科院编制的环评报告书的分析结论和湘潭市环保局的预审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我厅同意建设单位按照报告书所列工程方案实施项目建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格执行清洁生产，做好生产工艺升级改造。搬迁工程应使用先进的工艺装备，加强生产管理，提高物料利用率和产品收率，减少物耗、能耗、水耗及外排污染物量。

（二）做好工程废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、污污分流、节水多用” 原则建设厂区排水及废水分质收集处理系统，按报告书建议优化各项生产工艺废水（含初期雨水）、生活污水处理工艺及规模，合理设置回用水补水节点、回用水量及回用要求，提高废水综合回用率。厂区规范化建设统一排污口，安装在线监测装置，对水量及pH值、COD、锰等污染因子进行实时监测并与地方环保部门联网。厂区外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准要求，经专修管道至河西污水处理厂排放口处，通过牟渠二级渠下游排放。

（三）加强工程废气污染防治。按报告书要求，对化合车间（含硫酸锰车间）工艺废气经碱水喷淋处理达标后有组织排放，成品车间含尘工艺废气经有效除尘处理后有组织排放，外排工艺废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、各排气筒高度符合要求，厂界大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求；对锅炉配套建设有效的脱硫、脱硝、除尘治理设施，锅炉烟气经处理后满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2001）二类区Ⅱ时段标准要求，由120米烟囱高空排放； 设置锅炉烟气在线监测装置，对烟气量、烟尘、二氧化硫等污染因子实时监测并与地方环保部门联网。

按环评报告书分析核算对化合车间、电解车间分别设置400米、200米大气环境防护距离，其内现有居民必须在项目试生产前搬迁完毕；地方政府规划部门应做好厂区周边用地控规，环境防护距离内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感项目。

（四）加强对工业固废的管理。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。按报告书要求，工程产生的锰渣、硫化渣送公司已建锰渣制水泥辅料生产线作为原料利用；锅炉灰渣、脱硫石膏外售综合利用；在厂内建设一般固废暂存库，其设计、建设、使用应全面满足《一般工业固体废物储存、处置场所污染控制标准》（GB 18599-2001）标准要求，防止废渣管理不善产生二次污染。

（五）加强噪声污染控制。选用低噪声动力暖通设备，并采取基础减振、厂房隔声、设备降噪、绿化隔离等综合措施，确保厂界噪声达标。

（六）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，配备环境监测仪器设备并制定切实有效的风险防范措施和应急预案。按照国家的相关规定，严格做好对硫酸、液氨等危化品在运输、储存及使危险化学品安全管理条例用全过程的管理，罐区设置围堰、事故池，配备应急吸收处理物资和事故切换装置，厂区工艺废水处理站设置一定容积的废水事故池，切实防范事故环境风险排放。

（七）污染物总量控制：SO2≤36.6吨/年，NOx≤83.2吨/年，COD≤9.54吨/年，铅≤3.366千克/年，镉≤0.3366千克/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

（八）做好现有厂区过渡存续期环境管理以及遗留环境问题整治工作。加强现有厂区存续期现有环保设施的运营管理，确保稳定运行、达标排放；现有工程拆除过程中产生的废水必须经集中收集处理达标后方可外排;现有生产线拆除后，对原厂址进行生态修复。

三、按潭政函[2014]30号、潭电化科技字[2014]22号函承诺，做好工程配套排污管网的同步建设，在排污专管未建成前，项目不得投入试生产。

四、项目应严格执行环境监理制度，开展环境工程监理工作并定期向环保部门提交工程环境监理报告，其监测、监理报告作为项目试生产审核和项目竣工环境保护验收的依据之一。项目建成，报湘潭市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送湘潭市环保局和雨湖区环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由湘潭市环保局和雨湖区环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年5月15日