湘环评〔2014〕60号

湖南省环境保护厅
关于湖南格瑞普新能源有限公司从废旧
镍氢电池中回收稀土生产贮氢合金的产业化
项目环境影响报告书的批复

湖南格瑞普新能源有限公司:

你公司《关于申请对〈从废旧镍氢电池中回收稀土生产贮氢合金的产业化项目〉批复的报告》、省环境工程评估中心《湖南格瑞普新能源有限公司从废旧镍氢电池中回收稀土生产贮氢合金的产业化项目环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南格瑞普新能源有限公司拟投资约9157万元，在位于郴州高新技术产业园的现有厂区内建设从废旧镍氢电池中回收稀土生产贮氢合金的产业化项目，对公司现有工程生产过程中产生的废镍氢电池和国内其他电池生产厂家产生的废镍氢电池进行综合处理，回收其中的镍、钴、稀土等有价元素。拟建工程主要建设内容包括浸出车间、萃取车间、原料仓库、产品库、酸碱库以及新建锅炉房、废水处理设施、事故池等公用及环保工程；工程设计处理废旧镍氢电池规模为3000t/a，通过拆解、多级萃取、反萃等工序，生产硫酸稀土、硫酸镍、碳酸镍、碳酸钴等主产品，并拟通过对含盐废水进行分类收集浓缩蒸发，进一步回收硫酸钠、氯化钠等副产品。项目建设符合国家相关产业政策及郴州市高新技术产业园用地及产业规划要求，根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我厅同意建设单位按照报告书所列工程方案实施项目建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格控制项目原料来源，只允许使用废旧镍氢电池及镍氢电池生产过程中产生的边角废料，禁止使用其他含镍、钴及稀土的物料作为原料生产。建设单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》要求，向我厅申请并取得危险废物经营许可证后，方可进行废旧镍氢电池及镍氢电池生产过程中产生的边角料的收集、贮存、生产活动。

（二）做好工程废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、污污分流、节水回用” 原则建设工程排水及废水收集处理系统，优化各类工艺废水处理工艺及规模，纯水制备废水外排雨水管道，生活废水经厂内化粪池处理达标后经园区管网进入石虎铺污水处理厂处理；车间清洁卫生水回用于酸浸工序。按报告书要求将含氯离子及硫酸根离子的含盐工艺废水进行分质处理，其中沉钴母液经吸收盐酸雾后进入氯化钠蒸发结晶系统回收氯化钠；N1923再生余液与电池芯洗涤废水混合中和后进入酸雾喷淋塔处理硫酸雾，吸收后液与产品洗涤废液、萃镍余液、除杂废液通过反渗透浓缩处理后再与沉镍母液一并进入蒸发结晶系统回收硫酸钠，反渗透淡水回用于生产。

（三）加强工程废气污染防治。按报告书要求，对酸浸废气、盐酸配制废气分别经相应收集、喷淋吸收净化处理后各由不低于15米排气筒高空排放，外排工艺废气应满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）标准要求；新建锅炉燃用天然气，外排烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13281-2001）标准要求；加强酸浸车间及萃取车间的通风换气，做好设备、管道连接管理，减少废气无组织排放量。

（四）加强对工业固废的管理。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对厂区现有危废库进行规范化整改，本项目原料依托整改后的危库进行贮存；按《一般工业固体废物储存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求新建电池外壳、酸浸渣暂存库，电池外壳、酸浸渣等定期外运综合利用。

（五）加强噪声污染控制。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定切实有效的风险防范措施和应急预案。按照国家危险化学品安全管理条例的相关规定及环评提出的安防措施要求，严格做好对硫酸、盐酸、双氧水、氢氧化钠等危化品在运输、储存及使用全过程的管理，做好酸浸系统的生产和贮存设备的防腐措施，按报告书分析核算分别建设一定容积的强酸、含氯化钠、含硫酸钠的废水事故池，配套事故切换装置，切实防范事故环境风险排放。

（七）污染物总量控制：SO2≤1.06吨/年，NOx≤5.74吨/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目应严格执行环境监理制度，开展环境工程监理工作并定期向环保部门提交工程环境监理报告，其监测、监理报告作为项目试生产审核和项目竣工环境保护验收的依据之一。项目建成，报郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送郴州市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由郴州市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年5月27日