湘环评〔2015〕136号

### 湖南省环境保护厅
关于衡阳旭光锌锗科技有限公司2万吨/年
一水硫酸锌项目环境影响报告书的批复

衡阳旭光锌锗科技有限公司:

你公司《关于申请对〈衡阳旭光锌锗科技有限公司2万吨/年一水硫酸锌项目环境影响报告书〉批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《衡阳旭光锌锗科技有限公司2万吨/年一水硫酸锌项目环境影响报告书技术评估报告》、衡阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳旭光锌锗科技有限公司拟投资约6111.14万元，在衡阳松木经济开发区上倪路与新安路西南侧选址新建2万吨/年一水硫酸锌生产项目。拟建工程采用酸法浸出生产工艺，以外购次氧化锌为原料，经碱洗、浸出、净化除杂、蒸发浓缩、干燥等工序，生产一水硫酸锌产品；配套建设一套碱洗废水蒸发浓缩系统，回收废水中的钾盐、钠盐，蒸汽冷凝水回用于生产。工程主要建设内容包括新建一水硫酸锌系统、氯化钾/氯化钠回收系统，配套建设供电、供热、供汽、给排水等辅助公用工程及环保工程等。项目建设符合国家产业政策和选址所在地用地及产业规划要求。根据南京国环环境科技发展股份有限公司编制的环评报告书的分析结论和衡阳市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评提出的污染防治和风险防范措施要求、确保外排污染物稳定达标、涉重金属废水不外排的前提下，从环保的角度分析，我厅同意你公司按照报告书所列的建设地点、原料来源、工艺路线、生产规模进行项目建设。未经许可，不得擅自变更。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废水污染防治。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，建设一定容积的厂区初期雨水收集池、车间废水中转水池和全厂废水循环回用系统，其中：碱洗废水经除氟、除重金属后进入多效蒸发系统回收氯化钾/钠，冷凝水回用于碱洗工序；硫酸锌系统产生的各类浸出渣漂洗水、离心母液等工艺废水及压滤机滤布洗水、车间地面冲洗水等按报告书要求在车间处理后按报告书要求回用于浸出等生产工序；初期雨水池应设置池顶挡雨设施，厂区初期雨水经混凝沉淀处理后分批回用于废渣漂洗、地面清洗等水质要求不高的工序；厂区不设生产废水排放口，确保实现生产工艺废水零排放；生活污水经厂内化粪池预处理后通过园区管网排入工业园污水处理厂处理。

（二）落实工程废气污染防治措施。工程不设锅炉，以天然气和恒光化工公司余热蒸汽作为能源；做好工程设备工艺控制和现场管理，按报告书要求对浸出工序产生的硫酸雾，氧化除铁、二次置换工序产生的酸雾、砷化氢废气，干燥回转窑废气，产品包装废气分别采取有效的净化处理措施后各自由20米排气筒有组织高空排放，各外排废气污染物浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值要求。按报告书分析核算设置卫生防护距离为硫酸锌车间和干燥车间外100m范围，地方政府和工业园管委会应严格做好防护距离内用地控规，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（三）加强对工业固废的分类管理控制。按报告书要求对生产产生的各类固废按属性做好相应规范管理、落实处理处置去向。其中包装除尘灰、废水处理污泥返回中性浸出；废包装袋清洗后外售园区生产次氧化锌的企业使用；铅泥、铁渣、铜镉渣、硫化渣等按协议外委有相应危废处置资质的单位进行最终安全处置；危废转移过程中应严格执行危废转移联单制度，防止管理不善产生二次污染。厂内设置一般固废暂存场和户内式危废暂存库，其设计、建设、使用管理应分别满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599－2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求。

（四）做好工程噪声污染控制。对风机、循环水泵等高噪声设备合理布局，并采取综合隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达标。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，配备环境监测仪器设备并制定切实有效的风险防范措施和应急预案。按照国家危险化学品安全管理条例的相关规定，严格做好对硫酸、双氧水等危化品在运输、储存及使用全过程的管理。规范罐区建设，在浓硫酸、双氧水等液体储罐区设置明显标识，罐区四周设置一定容积的围堰及环状地沟，在厂区南侧地势低洼处设置一定容积的事故应急池，配备应急疏导切换装置和应急处理药剂，杜绝事故状态下环境风险排放。对多效蒸发系统备一废水储罐，在系统故障状态下对碱洗废水暂存，严禁排放。

（六）全面加强清洁生产管理。使用先进工艺设备装置，结合生产工艺流程，进一步优化厂区内工艺平面布置和工序衔接、减少物料周转环节和集雨污染区面积；加强工艺设备、管线、储罐等密封性管理，减少跑、冒、滴、漏，降低生产单耗；厂区地面应全面硬化，对原料区、储罐区、堆渣区和硫酸锌生产区全部置于室内并采取严格的防渗工程措施，各循环池、处理池、事故池、水喷淋塔沉淀循环池、雨排设施和收集池等全面进行防渗（腐）处理，切实防止污染地下水；做好对原辅材料、产品及废渣等在运输、贮存、装卸等各环节的环境管理，固废外运必须采用密闭专用车辆，防止物料渣料洒落造成环境污染。

在外供蒸汽不足的情况下，建设单位应主动采取减产限产措施。

（七）污染物总量控制：SO2≤0.16吨/年，NOx≤1.5吨/年， COD≤0.15 t/a、氨氮≤0.02 t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成，须报衡阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送衡阳市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由衡阳市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年9月16日