湘环评〔2015〕174号

### 湖南省环境保护厅
关于衡阳市凯信化工试剂股份有限公司年产30000吨化工试剂项目环境影响报告书的批复

衡阳市凯信化工试剂股份有限公司:

你公司关于环境影响报告书申请批复的《申请报告》、湖南省环境工程评估中心《衡阳市凯信化工试剂股份有限公司年产30000吨化工试剂项目环境影响报告书技术评估报告》、衡阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳市凯信化工试剂股份有限公司的前身为衡阳市凯信化工试剂有限公司，是一家专门从事化学试剂生产经营的公司，公司现有生产基地位于祁东县归阳镇，生产规模为年生产（分装）各类化学试剂10000吨/年。根据归阳镇区域规划调整，公司生产基地所在地与规划用地性质不符，要求企业搬迁。公司拟投资约8266万元，将原有生产基地整体搬迁至衡阳市松木经济开发区内，并对原有生产工艺进行技术改造，扩大产能规模至30000吨/年，其中生产化学试剂产品共24700吨/年（以工业试剂为原料，提纯生产分析纯产品：三酸类18000吨/年，三苯类2100吨/年，醇酯类2400吨/年，醛酮氨类2200吨/年），分装化学试剂产品5300吨/年。工程生产工艺：三酸中硫酸、硝酸生产采用蒸馏法生产提纯，盐酸蒸馏工艺采用石墨浓缩提纯；氨水化学试剂生产为将液氨升温气化后经喷淋吸收塔吸收，吸收液冷凝收集即为成品；其他有机化学试剂（苯、醇、酯、酮、醛等）采用精馏法提纯生产；化学试剂分装为将采购过来的分析纯化学试剂按客户需求装瓶后外售；拟建项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助设施、环保工程等，其中剧毒化学品仓库按照公司《危险化学品经营许可证》许可经营范围进行剧毒化学品的储存，不涉及分装及加工。项目建设符合国家产业政策和松木经开区用地及产业规划要求。根据衡阳市环科所编制的环评报告书的分析结论、衡阳市环保局预审意见和安全生产监督主管部门意见，在建设单位切实落实环评提出的污染防治和风险防范措施要求、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我厅同意你公司按照报告书所列建设内容实施项目建设。未经许可，不得擅自变更。

二、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，必须严格按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好工程废水污染防治。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，按报告书要求，工艺废水、设备及地面清洗废水、初期雨水等送厂区内污水处理站进行预处理、生活污水经化粪池初步处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，纳入松木污水处理厂进一步处理。

（二 ）落实工程废气污染防治措施。按报告书要求，无机酸车间（三酸车间）产生的酸性工艺废气通过碱洗塔吸收系统处理，三苯、分装车间产生的含苯系物等有机废气经“二级冷凝捕集+活性炭吸附净化”处理，醇酯、醛酮、氨水车间产生的醇酯、醛酮等挥发性有机气体采用二级冷凝捕集，氨气采用去离子水吸收后，分别由15米高排气筒外排，外排工艺废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

按报告书分析核算以储罐区和生产装置区边界为界设置300米卫生防护距离，地方政府和工业园管委会应严格做好防护距离内用地现有居民拆迁及控规，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

（三）加强对工业固废的分类管理控制。按报告书要求对项目产生的废酸、各类化学试剂釜残料、废活性炭、废包装材料等严格按国家危废管理的相关规定规范暂存、外委有资质单位妥善处置。项目配套建设危废暂存库，其设计、建设、运营管理应满足《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，严防管理不当造成二次污染。

（四）做好工程噪声污染控制。对各类高噪声设备合理布局，并采取综合隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达标不扰民。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，按照安监部门和环评提出的风险控制措施要求制定切实有效的风险防范措施和应急预案，严格按照国家危险化学品安全管理条例的相关规定做好对各类危化品原辅材料在运输、储存及使用全过程的管理，杜绝环境风险事故。

（六）全面加强清洁生产管理。强化生产装置的密闭性操作，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，减少跑、冒、滴、漏；对危化品储存区、生产区等采取严格的防腐防渗工程措施，切实防止污染地下水。

（七）污染物总量控制： COD≤1.229t/a，氨氮≤0.043t/a，NOx≤0.16t/a。

三、项目建成后按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送衡阳市环保局和衡阳市环保局松木分局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由衡阳市环保局和衡阳市环保局松木分局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年12月15日