湖南省生态环境厅
关于株洲金山工业园产业新城铁路专用线
（园区）工程环境影响报告书的批复

株洲三一智能制造有限公司：

你公司（地址：湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园7号产业服务大楼218室，法定代表人：钟卫华，统一社会信用代码：91430202MA4R3XET1L）于2024年9月11日提交的《关于株洲金山工业园产业新城铁路专用线（园区）工程环境影响报告书申请审批的报告》及相关资料收悉，我厅于2024年9月13日对项目进行受理并组织技术审查。经审查，你公司委托中皓生态环境有限公司编制的《株洲金山工业园产业新城铁路专用线（园区）工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，我厅决定准予行政许可，具体如下：

- 株洲三一智能制造有限公司拟投资33457.37万元新建株洲金山工业园产业新城铁路专用线（园区）工程，永久占地面积350.11亩，不设置临时占地（施工临建区、临时表土堆置区等临建工程均布设在征地范围内），该专用线自株洲车辆段专用线K0+540处出岔引出，起于株洲金山工业园产业新城铁路专用线（一期）工程上跨金桥路桥梁大里程端台尾CK1+948，止于三一智慧钢铁城园区，正线全长约1.415公里，新建园区站1座，新建到发线3条（含正线），有效长均为650m；集装箱作业区布置于到发场南侧，设装卸线1束2线，装卸线有效长度均为630m；笨重作业区布置于到发场北侧，设装卸线1束2线，装卸线有效长度均为640m。西端设牵出线1条，有效长度320m，设机车整备线1条，有效长度75m。同时在用地范围内建设货运综合楼、集装箱辅助箱区、停车场、场内道路等生产生活配套设施。该专用线设计时速40km/h，近、远期货物列车对数分别为7对/日、14对/日。项目土石方开挖总量80.91万方，填方93.94万方，借方13.03万，无弃方，借方来源于紧邻的株洲智慧钢铁城项目。本项目不设取、弃土场。项目占地及评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然公益林、一级公益林等环境敏感区。项目所在地株洲市荷塘区属于株洲北部罗霄山市级水土流失重点预防区，已取得省水利厅关于水土保持方案的批复。

根据项目《报告书》结论、专家评审意见、湖南省生态环境事务中心《关于<株洲金山工业园产业新城铁路专用线（园区）工程环境影响报告书>技术评估意见的报告》（湘环事评环〔2024〕24号）以及株洲市生态环境局的预审意见，该工程符合相关规划要求，在全面落实环境影响报告书及批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到有效缓解，我厅原则同意该工程建设。

二、工程在建设和运营过程中，须全面落实《报告书》提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。从生态保护角度进一步优化工程设计和施工方案，控制工程用地和施工范围，减轻工程建设对生态环境的影响。采用绿色施工工艺，加强边坡防护，尽量减少路基开挖创面，并重点落实设置护坡、临时拦挡、临时排水沟、沉砂池等各项水土保持措施。施工前对表土进行剥离单独堆存回用，加强堆存的环境管理，用于后期植被恢复。施工结束后及时对施工场地采取生态修复。强化景观设计，做好路基边坡、货场绿化工程，确保工程与周围自然环境相协调。

（二）严格落实环境振动及噪声污染防治措施。评价范围内分布有声环境保护目标7处、无环境振动保护目标。建设单位应切实履行主体责任，施工期制定完善的施工方案和环境管理计划，优选低噪声施工机械和施工工艺，必要时在施工现场进行围挡或设置移动声屏障、对于噪声较大的固定声源采取减振基座等降噪措施，避免噪声和振动污染扰民。合理规划铁路两侧土地功能，建设单位应配合地方政府及其相关主管部门依法加强线路两侧及货场周边用地的规划控制和优化调整，在噪声超标范围内不得新建居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、社会福利等噪声敏感建筑物。加强铁路管理、提高铁路装备技术含量，进一步降低铁路噪声的影响。预留运营期环保资金，开展噪声、振动跟踪监测，并根据监测结果及时增补和完善防治措施。运营期加强园区站装卸噪声控制，选用低噪声设备、合理安排装卸作业时间（避免在午休及夜间装卸）、加强装卸设备检修维护及货场四周的绿化，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求中3类标准要求；项目周边声环境敏感点预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（三）落实大气污染防治措施。项目施工期应严格执行大气污染防治相关文件规定，施工现场严格落实“8个100%”。强化施工期扬尘污染防治，落实洒水抑尘、湿法作业、车辆清洗、密闭运输、路面硬化等措施。采用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。

（四）落实水污染防治措施。施工期生产废水经处理后回用于场地洒水降尘、生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入金山污水处理厂；严格管理施工机械，严防油料泄漏和倾倒废油料。运营期生活污水经收集和预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后外排至园区污水管网，加强污水收集处理设施的维护管理。针对污水处理设施、固体废物暂存场所等，采取重点防渗措施，防止对土壤环境和地下水环境等造成污染。

（五）落实固体废物的收集、处置措施。运营期车辆、设备检修过程中产生的废机油、废润滑油和含油抹布、手套等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位规范处置；生活垃圾交由当地环卫部门处理；固体废物在园区站内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。

（六）加强运营期风险防范工作。落实《报告书》提出的事故风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，防止事故发生，避免或者减缓环境风险情况下对环境的不利影响。

三、本项目《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批。项目自批复文件批准之日起，如超过5年未开工建设的，应当报我厅重新审核。

四、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立健全企业内部生态环境管理体系。工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案及环境风险防范措施，根据结果必要时对生态环境保护措施进行优化强化。施工和运营过程中，应主动回应公众关于项目实施生态环境保护的关切，接受社会监督。

五、株洲市生态环境局、株洲市生态环境局荷塘分局要加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你公司应在收到本批复15个工作日内，将批复及批准后的《报告书》送至上述生态环境管理部门及地方人民政府，并按规定接受各级生态环境管理部门的监督检查。

你公司如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向湖南省人民政府申请行政复议，或者六个月内向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。

湖南省生态环境厅

2024年11月12日

| 抄送： | 株洲市荷塘区人民政府，株洲市生态环境局、株洲市生态环境局荷塘分局，湖南省生态环境事务中心，中皓生态环境有限公司。 |
| --- | --- |