关于湖南省隆回县宝莲风电场工程

竣工环境保护验收调意见的函

中国水电顾问集团风电隆回有限公司：

2017年9月你公司提交的《关于申请<湖南隆回县宝莲风电场工程竣工环境保护验收调查报告>批复的请示》以及相关资料收悉。经研究，函复如下：

- 湖南隆回县宝莲风电场工程位于湖南省邵阳市隆回县西北部麻塘山乡，距隆回县城区约40km，场址范围总面积约2.48km2。宝莲风电场装机容量49.9MW，24台单机单机容量为2MW 和1台单机容量为1.9MW 的风力发电机组，一座 110kv升压变电站，并配套25个箱式变压器及埋设11.8km集电线路，新建公路4.67km，改造道路17.479km，年上网电量为10858万kw.h。项目总投资43800万元，其中环保投资2662.25万元，占总投资的6.08%。2013年9月11日，湖南省环保厅以湘环评表[2013]75号进行批复，工程2013年9月开工，2015年2月全部并网发电。

- 湖南天瑶环境技术有限公司编制的《湖南隆回县宝莲风电场工程竣工环境保护验收调查表》表明：

- 生态环境。风电场用地面积18.35公顷，挖方总量26.58m3，填方20.94m3，利用5.64万m3，无多余弃方，未设置弃渣场。风电场未在鸟类迁徙通道上。建设单位按环评及批复要求做好了对建设区和施工临时占地的植被恢复和水土保持措施，湖南省水利厅于2016年11月以湘水许[2016]212号文对该项目水土保持设施予以验收。

- 废水。施工期废水经隔油沉淀处理后回用于道路洒水降尘，不外排。营运期升压站的生活污水经一体化设备处理，废水中PH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷监测浓度值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求后，用于浇灌林地和草地。

- 大气、声环境。施工期对施工场地进行洒水降尘，禁止夜间爆破、禁止大声鸣笛等减少噪声影响，施工阶段未接到污染投诉。运行期在升压站设置了1个大气监测点，4个厂界噪声监测点位，在风机平台外侧及周边敏感点设置3个噪声监测点位。监测表明，升压站TSP、NO2符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，升压站厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准；其余3个噪声监测昼、夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类标准要求。

- 固废。施工期生活垃圾定期清运，集中送至填埋场。运营期升压站设置了危废暂存间，危险废物油和废旧铅酸蓄电池委托有资质单位进行处置。

- 电磁环境。在升压站厂界外设置5个电磁监测点。验收监测表明，工频电场强度和工频磁场强度测量值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中标准要求。

- 公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，并委托湖南省环境保护科学研究院实施了环境监理工作。据验收调查报告和技术审查意见可知：湖南省隆回县宝莲风电场工程基本符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求。

- 三、根据验收监测报告和验收组意见，湖南省隆回县宝莲风电场工程环境保护手续齐全，项目配套的环保设施基本落实，主要污染物的排放达到国家环保标准要求，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 四、项目正式生产运营后，你公司需继续完善污染防治设施，确保污染物长期稳定达标排放；加强升压站风险防范和应急措施，切实防范环境风险事故发生；继续加强场区植被恢复，水土保持等，确保生态恢复持续良好。

- 五、本项目营运期的环境监管工作由邵阳市环境保护局和隆回县环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2017年11月21日