湖南省环境保护厅关于湖南汝城东岗岭风电场工程竣工环境保护验收意见的函

五凌电力有限公司：

我厅环境工程评估中心于2017年3月20日在长沙主持召开了《湖南汝城东岗岭风电场工程验收调查表》的技术评审会，会后对该项目出具了技术审查报告（湘验审查表[2017]02号）。你公司《关于五凌汝城东岗岭风电场50MW工程环境保护验收的申请》，郴州市环保局对该项目的验收预审意见（郴环函[2017]93号），湖南葆华环保有限公司对该项目的验收调查表等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、湖南汝城东岗岭风电场工程位于郴州市汝城县卢阳镇。该项目于2014年4月15日获得我厅批复（湘环评表[2014]19号）。工程新建25台单机容量2MW风力发电机组，总装机容量50MW，并配套25个箱式变压器及埋设16.9公里集电线路，配套建设一座110KV升压站等。

二、湖南葆华环保有限公司编制的《汝城东岗岭风电场工程建设项目竣工环境保护验收调查表》表明：

1、生态环境。本工程实际用地面积37.07hm2，比环评阶段少占地9 hm2；道路工程尽可能利用弯道回填，风机平台土石方基本做到挖填平衡，通过优化调整，弃渣量由环评阶段的16.02万方减少至7.23万方，弃渣场数量由环评阶段7处减少至2处。本工程通过对风机机位微观选址布置避开鸟类迁徙通道和风机叶面红色标识，加强了对迁徙鸟类的保护。

2、水土保持。新建道路、风机平台等表土剥离后集中堆存，用于迹地生态恢复。省水利厅于2017年1月19日以湘水函[2017]15号对该项目水土保持设施予以验收。

3、废水、固废。升压站的生活污水经一体化设备处理后回用于站内绿化。升压站设置了事故油池，危险废物废油送有资质单位进行处置。验收监测表明，废水排口中pH值范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群监测浓度值均满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级标准限值要求。

4、大气、声环境。在升压站设置4个厂界噪声监测点位，在风机平台外侧及周边敏感点设置5个噪声监测点位。验收监测表明，升压站TSP、二氧化氮、二氧化硫均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，升压站厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）一类标准；其余5个噪声监测点昼夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）一类标准要求。

5、电磁环境。在升压站厂界外设置6个电磁监测点。验收监测表明，工频电场强度和工频磁感应强度测量值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中标准要求。

三、公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，并委托湖南电力建设监理咨询有限公司实施了环境监理工作。据验收调查报告和技术审查意见，已与国土、规划部门协调控制建设用地，确保风机和升压站周边250米范围内不得新建敏感项目。

四、湖南汝城东岗岭风电场工程环境保护手续齐全，项目配套的环保设施基本落实，主要污染物的排放达到国家环保标准要求。根据验收调查报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、项目正式生产运营后，你公司须继续完善污染防治设施，确保污染物长期稳定达标排放；加强升压站风险防范和应急措施，切实防范环境风险事故发生；继续加强场区植被恢复，水土保持等，确保生态恢复持续良好。

六、本项目营运期的环境监管工作由郴州市环境保护局和汝城县环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2017年 月 日