关于湖南省隆回县中州水电站工程

竣工环境保护验收意见的函

隆回丰源水电开发有限公司：

2017年8月你公司提交的《关于湖南省隆回县中州水电站工程竣工环境保护验收的请示》及相关资料收悉，我厅已受理。经研究，函复如下：

一、中州水电站位于邵阳市隆回县三阁司乡中州村，资水主源赧水中下游，为省政府批复的资江干流田凼坝至渣滩河段规划中的第二个梯级电站，是以发电为主、兼顾通航等综合利用工程。中州水电站为引水式水电站，枢纽工程包括大坝、引水工程、电站厂房及通航建筑物。水库正常蓄水位258.00m，死水位257.00m，正常蓄水位时库容1798万m³，总库容4000万m³，调节库容580万m3，具有日调节性能，下泄流量不小于17.7m3/s。装机容量16.5MW，多年平均发电量0.6528亿kW·h。年利用小时3956小时。工程实际建设投资19660万元，环保投资为139.2万元，占工程建设总投资的0.71%。2005年8月，原湖南省环境保护局以湘环评[2005]77号文进行了批复，2005年10月开工建设，2007年5月停工，2012年10月13日该在建工程项目建设方变更为隆回丰源水电开发有限公司，2013年3月复工，2014年9月，主体工程竣工，2015年7月三台机组全部投产发电。

二、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司的《湖南省隆回县中州水电站工程竣工环境保护验收调查报告》表明：

1、中州水电站工程区域内无频繁活动的受国家重点保护的野生动植物，工程建设没有对陆生动物产生明显影响。本工程建成后共淹没淹没占地174.5亩，其中耕地172.1亩。为最大限度的保护耕地，工程完工后，通过对部分渣土场进行了复耕改造、改建脱水段农灌设施、调整平衡耕地，有效的降低工程对农业及农业生态的不利影响。

本工程总占地面积86.4亩，其中永久占地54.9亩，临时占地31.5亩。工程施工区采取了植被防护、设置排水沟、挡墙等防护措施，起到防治水土流失及预防灾害发生的作用；工程完工后，渣场采取了表土剥离、砖砌排水沟、土地平整、覆盖表层土、植被恢复等措施，基本不存在水土流失现象。

根据隆回县人民政府关于“中州水电站水库移民安置自验情况的报告”（隆政函[2015]69号）以及隆回县中州水电站工程正常蓄水位蓄水阶段验收鉴定书，中州水电站工程正常蓄水位258m高程以下移民搬迁安置工作已完成，生产安置协议已签订，规划的专业项目基本完成。

公众调查发放团体调查表2份、个人调查表50份。100% 的被调查者对本项目环境保护工作满意或基本满意，工程施工期和试运营期没有接到环保投诉。

2、水库蓄水按照清库技术规范要求进行了水库库底清理，并通过了当地政府组织的库底清理验收。施工期间采取了相关措施对施工生产废水、生活污水进行了处理，处理后的生产废水回用或少量外排，对地表水的影响不大，施工期水质监测表明，施工期各监测断面的监测因子均达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

营运期，厂区生活污水经化粪池处理后用作周边农田农肥。水污染源验收检测结果表明：生活污水既满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996》中一级排放标准，又达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）中旱作及蔬菜类标准；发电机组机修集水井排放能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996》中一级排放标准。

水环境验收监测表明，库尾、大坝上游200m、大坝下游500m、发电尾水入赧水上游500m，各断面监测因子均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中相关标准限值要求。

3、中州水电站办公、生活区未设燃煤锅炉，日常生活、供热、取暖等均以用电和燃气为主，对周围大气环境质量影响轻微。电站噪声设备全部布置在厂房内，且距离周围居民较远，工程运行噪声对周围居民基本无影响。电厂生产区设有垃圾桶及垃圾转运车，生活垃圾及水体漂浮物由专人收集后集中运至隆回县北山镇垃圾填埋场处置；电站机组运行产生的少量废油集中收集后，通过油水分离装置分离后，送有资质废油回收单位回收。

4、工程环境管理机构较健全，环境管理制度基本完善，配备了专职环保人员，制定了环境保护管理办法和管理制度，保证了施工期和运营期各项环保措施的落实。根据工程建设特点，建设单位制定了相应的环境风险事故防范及应急措施。

三、工程环保审批手续齐全，基本落实了环境影响报告书及其批复文件提出的主要生态保护、污染防治措施，建设期间未发生污染投诉事件，符合环境保护验收条件，我厅同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式投运后，你公司应配合地方环保部门加强电站运行期的水环境管理，确保库区水质安全；加强设备检修过程中产生的废油等危险废物管理，防止因管理不善引发油泄漏等环境风险问题；适时开展环境影响后评价工作；加快编制突发环境事件应急预案，完成备案手续。

五、本项目营运期的环境监管工作由邵阳市环境保护局及隆回县环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2026年7月29日