目录

入河排污口设置论证报告基本情况表 	1

1总则	 1

1                  	 11论证目的

12论证依据 3

13论证原则 5

14论证范围 6

5论证工作程序71

16论证的主要内容9

2责任主体基本情况	 10

.                          、        、    	单位性质地址21责任主体名称 10

22责任主体生产经营状况10

3建设项目基本情况及产排污分析	 11

31建设项目基本情况 11

3.2建设项目所在区域概况 	 15

33建设项目建设及运行情况 19

34建设项目水平衡及废污水排放分析22

4水生态环境现状调查分析	 36

41现有入河排污口调查分析 36

42水环境状况调查分析    36

43水生态状况调查分析    36

544生态环境分区管控要求调查分析4

5入河排污口设置方案设计	 62

5                                               	1入河排污口设置基本情况62

5                                       	2入河排污口排污情况66

5.3废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、    	总量 66

6入河排污口设置水环境影响分析	68

（水域）对入河排污口设置基本要求61水功能区 68

.                                                  、              	（水域）纳污能力限制排污总量62水功能区 69

763入河排污口影响范围2

7入河排污口设置水生态影响分析	84

7                                               	1对鱼类等水生生物的影响 84

7.2对水生生物多样性的影响 	 87

7.3对资水结构和功能的影响 	 87

8入河排污口设置水环境风险影响分析	88

水环境风险分析81 88

8.2.风险防范措施 	 88

8.3.污水处理厂突发环境事件应急措施 	 90

8.4.水污染事故应急处理管理措施 	 91

9入河排污口设置合理性分析	93

91位置与排放方式分析93

92法律法规政策的符合性93

93水生态环境保护目标的符合性 98

9.4应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析	103

10结论与建议	 109

101结论109

10.2建议 	 110

11附件附图	 112

附件：

附件1 环评批复（新环字[2006]04号）

附件2 环评批复（邵市环评[2006]28号）

附件3 验收意见（2009年） 附件4 备案文件

附件5 环评批复（邵市环评[2017]29号） 附件6 排污权证

附件7 应急预案备案表

附件8 验收意见（2018年）

附件9 新邵农业农村局《关于征求新邵大源纸业有限公司入河排污口设置审批意 见的函的回复》

附件10 补充监测报告

附图：

附图1 建设项目地理位置、排水路径以及入河排污口图

附图2 排污论证范围图

附图3补充监测断面示意图 附图4 区域地表水系图

附图5 企业入河排污口与资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区核 心区位置关系图

# 入河排污口设置论证报告基本情况表

| 基本情况 | 项目名称 | 新邵大源纸业有限公司 扩建3万吨/年特种纸生 产线建设项目入河排 污口 |  | 项目位置 | 邵阳市新邵县酿溪镇新阳 路，坐标： E 111°28′55.836″， N27°17′57.463″ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 | 扩建 |  | 所属行业 | 造纸行业 |  |
|  | 建设规模 | 扩建工程生产规模为 3万吨/a ，扩建后生产规 模为4.3万吨/a |  | 项目单位 | 新邵大源纸业有限公司 |  |
|  | 建设项目的审 批机关 | 新邵县环保局 |  | 入河排污口审核 机关 | 湖南省生态环境厅 |  |
|  | 报告编制合同 委托单位 | 新邵大源纸业有限公司 |  | 报告编制单位 | 湖南中星环保科技有限 公司 |  |
|  | 论证工作等级 | 二级 |  | 工作范围 | 资江 |  |
|  | 论证范围 | 排污口入资水上游 500m 至排污口入资水 下游约16 .8km 资水邵阳 工业用水区终点，河道 长17.3m |  | 水平年 | 2022~2027 |  |
| 分析范 围内控 制指标情 况 | 取用水总量控 制指标 | / |  | 实际取用水 量 | / |  |
|  | 用水效率控制 指标 | / |  | 实际用水效率指 标 | / |  |
|  | 纳污水域水功 能区限制纳污 总量指标 | / |  | 纳污水域水功能 区实际排污总量 | / |  |
|  | 纳污水域水功 能区水质达标 率指标 | / |  | 纳污水域水功能 区水质达标率 | / |  |
| 入河排 污口设 置申请 单位概况 | 名称 | 新邵大源纸业有限公司 |  | 法人代表 | 赵峰 |  |
|  | 隶属关系 | / |  | 行业类别 | 造纸行业 |  |
|  | 企业规模 | / |  | 职工总数 | 150 |  |
|  | 地址 | 邵阳市新邵县酿溪镇新 阳路 |  | 邮编 | 422999 |  |
|  | 联系人 | 童杰 | 电话 | 15386477008 | 邮箱 | / |
| 主要产品 | 名称 | 特种纸 |  |  |  |  |
|  | 单位 | 万吨/a |  |  |  |  |
|  | 数量 | 扩建工程生产规模为3万吨/a特种纸，扩建后生产规模为4.3万吨/a （文化纸1.3万吨/a 、特种纸3万吨/a） |  |  |  |  |
| 主要产 | 特种纸制浆造纸的生产过程 |  |  |  |  |  |

| 污环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水情 况 | 水源 |  | / |  |  |
|  | 取水许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 审批机关 |  | / |  |  |
|  | 取水方式 |  | / |  |  |
|  | 用途 |  | / |  |  |
|  | 年审批取水量（万m3） |  | / |  |  |
|  | 年实际取水量（万m3） |  | / |  |  |
| 排污口 基本情况 | 排污口名称 |  | 新邵大源纸业有限公司排污口 |  |  |
|  | 排污口行政地址 |  | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳路 |  |  |
|  | 所在水功能区概况 |  | 根据《邵阳市水功能区划》 ，属于资水邵阳开发利用 区-工业用水功能区，水质目标为III类，但论证范围内 柏树断面、晒谷滩断面考核目标为年度平均达到II类 。 |  |  |
|  | 排污口经纬度 |  | 经度111°28′49.386″ ，纬度27°17 ′47.201″ |  |  |
|  | 排污口类型 |  | 工业废水入河排污口 |  |  |
|  | 污水年排放量（m3） |  | 47.61万m3/a（1587m3/d） |  |  |
|  | 主要污染物 | 扩建后 |  |  |  |
|  |  | 项目 | 日最高排放浓度 （mg/L） | 月平均排放浓度 ( mg/L） | 最大年排放量（t/ a） |
|  |  | COD | 80 | / | 38.088 |
|  |  | BOD5 | 20 | / | 9.522 |
|  |  | SS | 30 | / | 14.283 |
|  |  | NH3-N | 8 | / | 3.8088 |
|  |  | TN | 12 | / | 5.7132 |
|  |  | TP | 0.8 | / | 0.3809 |
|  | 计量设施安装 状况 | 污水计量设施(√)水质在线监测设施(√) |  |  |  |
|  | 污水性质 | 工业(√)生活（ ）混合（ ）其他() |  |  |  |
|  | 污水入河方式 | 管道(√)明渠（ ）涵闸（ ）阴沟（ ）干沟（ ）其他() |  |  |  |
|  | 污水排放方式 | 连续(√)间歇() |  |  |  |

| 排污河 道、排 污口平 面位置 示意图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退水及影 ## 响 | 污水是否经过处 理 | 是 |  |  |
|  | 污水处理方式及 处理工艺 | 污水→粗格栅及提升泵站→竖流式沉淀池→气浮池→砂滤池→AAO 生化池→二沉池→砂滤池→清水池→ 出水。 |  |  |
|  | 水污染物输移时间及混合区实验情况 |  |  | / |
|  | 水生态调查及污水急性毒性试验情况 |  |  | / |
|  | 设计水文条件选取及计算方法，拟入 河污水、纳污水体水污染物浓度可能 最大值计算方法，水质模型选取 |  |  | 平面二维数学模型 |
|  | 排入水功能区及水质目标 |  |  | 资水邵阳开发利用区-工业用水功能区，根据 《邵阳市水功能区划》水质目标为III类，现状 管理目标为年度平均达到II类。 |
|  | 对水功能区水质影响 |  |  | 论证排污口的废污水正常排放、非正常排放情 况下对常规水质监测断面的水质基本无影响 |
|  | 是否满足水功能区要求 |  |  | 满足 |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 |  |  | 基本无影响 |
|  | 对重要第三方的影响 |  |  | 无 |
|  | 管理措施 |  | （1）严格执行《排污许可管理条例》 ，坚持依法排污 , 环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染 物排放情况向社会公布，接受公众监督； （2）严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实 保护措施。 |  |
|  | 技术措施 |  | 污水排放浓度执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》 ( GB3544-2008）表2新建水污染物排放限值（造纸企业） , 排污口设置在线监测装置。 |  |
|  | 污染物总量控制意见 |  | 化学需氧量38 .088t/a 、氨氮3.8088t/a |  |

| 水资源 保护 措施 | 基于水质目标 的水污染物 排放限值 | COD | 80mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BOD5 | 20mg/L |
|  |  | SS | 30mg/L |
|  |  | NH3-N | 8mg/L |
|  |  | TN | 12mg/L |
|  |  | TP | ## 0.8mg/L |
|  | 污水排放监 控要求 | 在厂区总排口计量槽安装废水在线监测设备，监测流量、pH、 COD 、NH3-N等，确保污染物达标排放； 定期监测项目区水环境 质量是否满足相关质量要求。 |  |
|  | 突发水污染 事件应急预 案 | 制定突发环境事件应急预案 |  |

# 1总则

## 1.1论证目的

### 1.1.1项目由来

新邵大源纸业有限公司为 2003 年底收购新邵磷肥厂后通过企业改制成立的 一家民营企业，占地约25000m2 。2006 年 6 月22 日，取得新邵县环境保护局

《关于新邵县大源纸业有限公司文化纸生产线二期工程环境影响报告表的批复意 见》（详见附件 1），批复文号为：新环字[2006]04 号；2006 年 12 月 8 日，取得 《关于新邵大源纸业有限公司高强瓦楞纸生产线三期工程（1.2 万 t/a）建设项目  环境影响报告表的批复意见》（详见附件 2），批复文号为新环字[2006]28 号；

2009 年取得新邵环境保护局验收意见（详见附件3）：该公司已基本具备造纸企 业整治验收条件，同意该公司造纸企业污染整治工作验收合格。

新邵大源纸业有限公司2012 年前有生产线 3 条，总产能为 2.4 万吨，2012 年 淘汰落后产能生产线 2 条（1760 型和 1575 型生产线各一条，合计淘汰产能 1.1 万 吨），保留 1 条产能 1.3 万吨文化纸生产线（1760 型）。2014 年新邵大源纸业有 限公司投资 800 万元购进两台 2640 型高速造纸机等设备，以废纸为原材料，在公 司厂区内充分利用公司闲置厂房及场地，扩建 2 条年产 1.5 万吨特种纸即水果套  纸外袋纸生产线，并于 2014 年 10 月建成投运，本次扩建产能来源于新邵县毅丰  纸业有限公司和新邵县联发造纸厂两家小型造纸企业的淘汰落后产能，以及新邵 大源纸业有限公司自身淘汰的落后产能。公司现生产规模为年生产文化纸 1.3 万  吨、年生产水果套纸外袋纸 3 万吨共计年生产纸 4.3 万吨规模。本公司于 2017 年 6 月，由湖南知成环保服务有限公司编制《新邵大源纸业有限公司扩建 3 万吨/年  特种纸生产线建设项目环境影响报告书》，属于补办环评手续，并取得邵阳市生 态环境局（原邵阳市环境保护局）下发的环评批复（文号：邵市环评〔2017〕29  号）。

2019 年 9 月新邵大源纸业有限公司编制《新邵大源纸业有限公司突发环境事 件应急预案（备案稿）》，并取得邵阳市生态环境局新邵分局下发的企业事业单 位突发环境事件应急预案备案表（备案编号430522-2019-25-2）；且于 2024 年 8  月 6 日，完成了《新邵大源纸业有限公司突发环境事件应急预案（2024 年修

订）》，并取得邵阳市生态环境局新邵分局下发的企业事业单位突发环境事件应 急预案备案表（备案编号 430522-2024-16-L）。

本项目于 2009 年已建成投运并完成验收，在 2014 年项目完成改扩建，且排 污口设置未发生变化，2017 年为补办环评手续并取得环评批复。资水新邵段沙塘 鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区于 2015 年 11月 17 日农业部进行名单公布  （中华人民共和国农业部公告第 2322 号），2016 年 8 月31 日划分保护区面积范 围和功能分区。

根据湘环函[2021]71 号文件第一条，项目入河排污口属于在水产种质资源保  护区划定之前就已建成，可以按程序审批；另根据湘环函[2021]71 号文件第二条， 项目于 2017 年进行改扩建补办环评手续（详见附件5），但实际在 2014 年 10 月  就已完成对项目的改扩建并投运，且未对入河排污口进行改建，不属于该范畴。  项目于 2025 年 7 月30 日，取得新邵县农业农村局《关于对征求新邵大源纸业有  限公司入河排污口设置审批意见的函的回复》（详见附件9），可按程序审批，  不需要征求农业农村部门的意见。

因此，本项目入河排污口属于在水产种质资源保护区划定之前就已建成，可 以按程序审批，可不编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告。

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部令第35号）、《入河入海排 污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）、《入河入海排 污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）、《湖南省入河排污口 监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）、《湖南省生态环境厅湖南省水利厅 关于印发<湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案> 的通知》（湘环发〔2023 〕31号）等文件要求，加强入河排污口监督管理，有效控制水环境污染，实现水 环境的可持续利用和保护，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、 改建或者扩大入河排污口的设置单位，必须编制入河排污口设置论证报告，并向 有管辖权的县级以上地方人民政府生态环境主管部门提出入河排污口设置申请， 经相关部门审批同意后方可设置入河排污口。在此背景下，为落实相关文件精神 , 进一步推进新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项目入河排污 口的监督管理工作，促进水资源优化配置，保证水资源可持续利用，受新邵大源 纸业有限公司委托，我公司承担了《新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸 生产线建设项目入河排污口设置论证报告》。

### 1.1.2论证目的

（1）为使有限的水资源可持续地为社会发展服务，协调好环境保护和区域发 展的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护水域水质安全和生态环境，实现 排污口有效监督管理，按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办 法》、《水功能区监督管理办法》和《湖南省入河排污口监督管理办法》等要求， 在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生 态和第三者权益的影响。

（2）保护和改善水环境：根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保 护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并 提出水资源保护措施，以保障所在水域生活、生产和生态用水安全。

（3）提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为各级水 行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。

## 1.2论证依据

### 1.2.1国家有关法律、法规及有关规定

（1）《中华人民共和国水法》（全国人大常委会2016年7月2日修正）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实 施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月28日修订，2018年1月1日 实施）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会2018年12月29日 修订）；

（5）《建设项目水资源论证管理办法》水利部、国家计委（第15号令）；

（6）《关于做好建设项目水资源论证工作的通知》（水利部、水资源

[2002]145）；

（7）《入河排污口监督管理办法》（2024年，部令第35号）；

（8）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79 号，2008年3月8日）；

（9）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环保部，2010年修订）；

（10）《水功能区监督管理办法》（水利部水资源[2017]101号）；

（11）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）；

（12）《关于进一步加强入河排污口管理工作的通知》（水资源[2017]138号 ) ;

（13）《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发

[2005]45号）；

（14）《湖南省水污染防治条例》（2025年5月1日实施）；

（15）湖南省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法；

（16）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）；

（17）《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案 的通知》（湘政函[2016]176号）；

（18）《湖南省县级以上城市集中式饮用水水源地名录》（2022年7月25日） ;

（19）《湖南省水功能区划（修编）》（湖南省水利厅2014年）；

（20）《湖南省水功能区监督管理办法》（湘政办发〔2016〕14号）

（21）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体函

[2019]36号）；

（22）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（23）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号省 生态环境厅、农业农村厅、省林业局联合发布）；

（24）《关于印发我省“十四五”地表水省控断面和饮用水源考核目标的通知》 （湖南省生态环境厅办公室湘环办〔2021〕293号）；

（25）《湖南省生态环境厅湖南省水利厅关于印发<湖南省入河（湖）排污口 监督管理工作方案> 的通知》（湘环发〔2023〕31号）

（26）《邵阳市、三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境 准入清单》；

（27）《邵阳市资江保护条例》（2021年第3号）。

1.2.2有关技术规范和技术标准

（1）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309- 2023）；

（2）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024） ;

（3）《入河入海排污口监督管理技术指南监测》（HJ1387-2024）；

## （4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018，生态环境部）

;

（5）《建设项目水资源论证导则》（SL322-2017）；

（6）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（7）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

（8）《水利水电工程水文计算规范》（J929-2009）；

（9）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《地表水资源质量标准》（SL63-94）；

（13）《水环境监测规范》（SL219-2013）；

（14）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（15）《水资源监控设备基本技术条件》（SL426-2008）；

（16）《水资源实时监控系统建设技术导则》（SL/Z349-2006）；

（17）《水资源水量监测技术导则》（SL365-2007）；

（18）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（19）《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525-2011）；

（20）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（21）《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》；

（22）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；

（23）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。

### 1.2.3相关技术报告

（1）关于《新邵县大源纸业有限公司文化纸生产线二期工程环境影响报告表》 的批复意见；

（2）关于《新邵大源纸业有限公司高强瓦楞纸生产线三期工程（1.2万t/a）建 设项目环境影响报告表》的批复意见；

（3）《新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项目环境影响 报告书》及其批复文件（邵市环评〔2017〕29号）；

（4）新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项目竣工环境 保 护验收意见；

（5）新邵县农业农村局关于对《征求新邵大源纸业有限公司入河排污口设置 审批意见的函》的回复；

（6）排污权证；

（7）邵阳市经济和信息化委员会企业技术改造项目备案文件；

（8）建设方提供的其他资料。

## 1.3论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能 区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资 源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合 理的论证，既要保证本区域和当地居民的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人 赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》、《污 水综合排放标准》等相关技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力， 又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环 境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

在符合当地矿产资源规划的基础上，结合水资源保护的要求，遵循客观事实， 真实反应论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析 排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保水功能区水体功能不受影响；保 护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

## 1.4论证范围

根据入河排污口设置论证技术要求，论证范围确定是否合适，直接关系到论 证结论是否全面、客观，因此入河排污口论证范围原则上应以受入河排污口影响 的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围。分析评价的基础单 元为排污口所在的水功能区（水域） ， 以及可能受其影响的上下游水域。

根据现场调查情况，新邵大源纸业有限公司入河排污口位于资水右岸，采取 专管入河方式，入河排污口采取岸边式，地理位置为经度111°28′49.386″ ，纬度

## 27°17 ′47.201″。

本项目受纳水体为资水，根据《邵阳市水功能区划（修编）》（2016. 11）， 资水邵阳开发利用区：位于邵阳市区-新邵县，起于邵阳市北塔区何家垸子，止于 新邵县酿溪镇塘口村，全长46. 1km 。划分为2个水功能二级区：①资水邵阳饮用  水源区：起于邵阳市北塔区何家垸子，止于邵阳市邵阳造纸厂，全长20.5km ，为

邵阳市区的生活饮用水水源地，水质管理目标为Ⅲ类。②资水邵阳工业用水区：

起于邵阳市邵阳造纸厂，止于新邵县酿溪镇塘口村，全长25.6km ，水质管理目标 为Ⅳ类。本项目入河排污口所在江段位于资水邵阳开发利用区-资水邵阳工业用水 区。

从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资水的20.5km资水邵 阳饮用水源区（从邵阳市北塔区何家垸子至邵阳造纸厂）和25.6km资水邵阳工业 用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。依据《“十四五”湖南省地 表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及湖南省生态环境厅环境状况 公报，项目排污口上下游水质现状为Ⅱ类，水质管理目标为Ⅱ类。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（资 水）水环境特点，本项目尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。根据现 场调查以及湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案，工业街水 厂饮用水源保护区划分，本项目排污口设置位置不在水源保护区范围内，位于资 水邵阳工业用水区，距离本项目最近的饮用水源取水口为上游约10.3km 的工业街 水厂取水口，排污口下游5.7km 、6.9km处分别为新邵德信绝缘纸板有限公司工业 取水口和新邵大源纸业有限公司工业取水口，排污口下游10km范围内无集中饮用 水源取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，距离本项目最近的下游取水口为约

50km 的资水球溪取水口。本项目排污口位于沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源 保护区，故选择排污口下游所在水功能区资水邵阳工业用水区为论证范围，本项 目的论证范围为排污口入资水上游500m至排污口入资水下游约16.8km资水邵阳工 业用水区终点，总计17.3km 的资水范围。项目地理位置示意图和排污论证范围示 意图分别见附图1 、2。

## 1.5论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

根据污水处理厂入河排污口建设方案，进行现场查勘、调查和收集新邵大源 纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项目及相关区域基本资料。组织技 术人员对现场进行查勘，调查和收集工程所在区域自然环境和社会环境资料，排 污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，并且收集可能影响的其他取排水用 户资料等，并对资料进行初步分析。

（2）资料整理与分析

根据所收集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、入河排污口 位置、主要污染物排放量及法律特性等基本情况：分析所属河段水资源保护管理 要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型，进行预测模拟

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，项目所处 河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟 定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河 废污水的影响程度及范围。

（4）影响分析

根据计算结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河 段水生态现状，论证分析入河排污口对水功能区的影响程度。论证分析排污口对 上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

（5）排污口设置合理性分析

根据论证结果，综合考虑规划排污口所在河段水文与河道形态、水功能区（水 域）水质和水生态保护要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、污水排 放影响范围的相对关系；根据排放总量，对照所在水域纳污能力综合分析论证排 污口设置的合理性，提出排污口设置的制约性因素。

图1.5-1入河排污口论证工作程序

## 1.6论证的主要内容

结合本项目污水处理厂建设情况、处理规模及所含污染物浓度、总量及对水 域和水功能区影响综合分析，根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部 令第35号）等相关文件要求，论证的主要内容如下：

（1）责任主体基本情况；

（2）入河排污口所在水域水生态环境现状；

（3）入河排污口设置地点，污水排放方式、排放去向；

（4）入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和 排放量；

（5）入河排污口设置对周边环境影响以及相关环境风险分析；

（6）水生态环境保护措施以及效果分析；

（7）论证结论。

# 2责任主体基本情况

## 2.1责任主体名称、单位性质、地址

本次审批入河排污口的责任主体为新邵大源纸业有限公司。本次由新邵大源 纸业有限公司负责新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项目入 河排污口设置论证报告工作。

责任主体名称：新邵大源纸业有限公司

责任主体单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

责任主体地址：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳路（县磷肥厂）

# 2.2责任主体生产经营状况

新邵大源纸业有限公司会目前正常运营，新邵大源纸业有限公司成立于 2003年12月24日。企业的经营范围主要为：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸 浆制造；再生资源加工；纸制品销售；新型催化材料及助剂销售。

3建设项目基本情况及产排污分析

## 3.1建设项目基本情况

### 3.1.1工程概况

项目名称：新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项目；

项目性质：扩建；

项目地点：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳路，中心点坐标：

E 111°28′55.836″ ，N27°17 ′57.463″ 。入河排污口（资水右岸）坐标：E 111°28′49.386″ , N27°17 ′47.201″；

建设单位：新邵大源纸业有限公司；

建设规模：扩建工程生产规模为3万吨/a特种纸，扩建后生产规模为4.3万吨/a  ( 文化纸1.3万吨/a、特种纸3万吨/a）。

尾水排放：本工程处理后的尾水达《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB35 44-2008）表2新建水污染物排放限值（造纸企业）。

### 3.1.2项目建设内容

新邵大源纸业有限公司以废纸为原料年产1.3万吨文化纸及年产3万吨特种纸， 占地面积7560m2 ，新邵大源纸业有限公司主要建设内容见表3.1-1。

### 表 3.1-1   项目组成一览表

| ## 项目 |  | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 文化纸生产线 | 1.3万吨/a生产线一条 | / |
|  |  | 特种纸生产线 | 1.5万吨/a生产线两条 | / |
| 2 | 辅助 工程 | 办公区 | 1栋，2F | / |
|  |  | 宿舍楼 | 1栋，3F | / |
|  |  | 门卫室 | 1间，1F | / |
|  |  | 成品库 | 堆放产品（文化纸、特种纸） | 设在生产 线车间内 |
|  |  | 原料仓库 | 堆放废纸、锅炉燃料成型生物质颗粒等原辅材料 | / |
|  |  | 食堂 | 一栋1F | / |
|  |  | 地磅 | 原辅材料及产品称重 | / |
| 3 | 公用 工程 | 供水 | 生活用水自来水管网，生产用水来自南面资水 | / |
|  |  | 供热 | 1台10t/h生物质锅炉 | / |

|  |  | 供电 | 由市政电网供电，公司设备电房 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路 | 含厂区通道、消防通道等 | / |
|  |  | 消防 | 消防管网布置成环状，环网上适当位置按规范设置室外 消火系统 | / |
| 4 | 环保 工程 | 废气 | 锅炉废气：布袋除尘器处理后经30m烟囱外排 | / |
|  |  |  | 废水处理站臭气：无组织排放 | / |
|  |  | 废水 | 生产废水采取物化+生化处理工艺处理达标外排项目南 面的资水 | 大部分 回用， 小部分 外排资 水 |
|  |  |  | 锅炉冷凝水经管道引至沉淀池回用于生产用水。 |  |
|  |  |  | 生活废水经化粪池预处理，纳管排入新邵县污水处理厂 |  |
|  |  | 固废 | 废纸分拣塑料片、胶带、金属等粗杂废弃物外售回收单 位综合利用；锅炉灰渣和除尘灰用于农肥；污水处理站 污泥、废聚酯网、生活垃圾委托环卫部门送垃圾填埋场 卫生填埋 |  |
|  |  | 噪声 | 来源于各类风机、泵、搅拌机、纸机等机械设备产生的 机械噪声等，采取减振、建筑隔声等措施削减其影响。 |  |

2.1.3 项目主要原辅材料及能耗

项目主要原辅材料及能耗详见下表。

表 3.1-2   原辅材料及动力消耗情况一览表

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧纸料 | t/a | 34107.47 | 外购 |
| 2 | 商品浆 | t/a | 5460 |  |
| 3 | 聚酯网 | m2/a | 840 |  |
| 4 | 毛布 | kg/a | 16800 |  |
| 5 | 干网 | m2/a | 840 |  |
| 6 | 防潮膜 | kg/a | 300 |  |
| 7 | 编织袋 | kg/a | 1500 |  |
| 8 | 水 | t/a | 480000 | 输水管 |
| 9 | 蒸汽 | t/a | 36000 | 锅炉 |
| 10 | 电 | kWh/a | 690 | 电网 |
| 11 | 生物质燃料 | kg/a | 16000 | 外购 |

3.1.3 项目主要生产设备

### 项目主要生产设备详见下表。

### 表 3.1-3 工程主要生产设备设施

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆网纸机 | 2640型 | 台 | 2 |
| 2 | 水力碎浆机 | / | 台 | 2 |
| 3 | 高浓除砂器 | / | 台 | 2 |
| 4 | 高频跳筛 | / | 台 | 2 |
| 5 | 沉沙盘 | / | 台 | 1 |
| 6 | 升流式压力筛 | / | 台 | 2 |
| 7 | 磨浆机 | / | 台 | 4 |
| 8 | 六角脱水机（网筛） | / | 台 | 2 |
| 9 | 浆料工艺泵 | / | 台 | 10 |
| 10 | 桥式起重机 | / | 台 | 4 |
| 11 | 复卷分切 | / | 台 | 2 |
| 12 | 贮浆池 | / | 座 | 4 |
| 13 | 地下圆池 | / | 座 | 1 |
| 14 | 手工打包机 | / | 台 | 1 |
| 15 | 生物质锅炉 | 10t/h | 台 | 1 |

### 3.1.4 产品方案

新邵大源纸业有限公司文化纸产能为 1.3 万吨/年、特种纸产品为 3 万吨/年。

表 3.1-3 产品方案

| 序号 | 产品 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水果套纸外套纸 | 3.0 万 t/a | 特种纸 |
| 2 | 文化纸 | 1.3 万 t/a | 文化纸 |

### 3.1.4 生产工艺

（1）生产工艺及产污节点

图3.1-1  工艺流程及产排污节点图

工艺流程简述：

### 先将经人工分选出杂质的废纸（含水率按8%计，废杂质含率约为8.7%）、商品

浆（含水率按 10%计）、水（来自于回用水池）按一定配比加入水力碎浆机碎浆， 水力碎浆机浆液（含水率80%） 自流入地下圆池（并在地下圆池处加入一定量的来  自回用水池的水稀释浆液，含水率达到95%）。用泵抽取地下圆池内的浆液入高浓  除砂机（离心分离原理除砂，砂渣流入沉砂盘进行砂水分离，分离出来的水回流至 回用水池，砂渣为固体废物），高浓除砂机出来的浆液入高频跳筛进行一步筛分 ( 分离出的粗大杂质为固废），高频跳筛筛分得到的浆液自流入1#池。再用泵将 1#池 浆液抽至升流式压力筛（筛分出的粗纤维回于碎浆机制浆）筛分，升流式压力筛筛 分得到的浆液自流2#池。再用泵将2#池浆液抽至斜筛脱水（脱出的水流至回用水池

) , 斜筛得到的浆液流入3#池。再用泵将3#池中浆液（含水率80%）抽至磨浆机，

磨浆后浆液自流入4#池。再用泵抽取4#池浆液入纸机造纸（同时加入清水，清水的 作用主要为冲洗弹簧与毛布，清洗水入纸机循环水池，纸机循环水池中水不断循环 于入纸机的浆液稀释便于抄造纸，循环量250m3/h ，纸机循环水池多余水至回用水池 ) 入纸机抄造纸（含烘干，烘干初始时含水率70%）。纸机出来的纸再经复卷切纸  机重新卷并裁切成卷筒纸（产品含水率按8%计，边角废纸回用于碎浆），最后经人 工覆膜、编织袋包装入库；平板纸则经裁切成平板纸，最后经人工覆膜、编织袋包 装入库。

## 图3.1-2  特种纸生产线水平衡图

## 3.2 污水处理工艺流程

新邵大源纸业有限公司以废纸为原料年产 1.3 万吨文化纸及 3 万吨特种纸，污  水处理设施设计处理能力 2000m3/d ，企业废水量约 480000m3/a（1600m3/d）；项目 厂区内排水采用雨污分流制。生活污水及锅炉排污水收集后排入污水处理站处理， 项目生产废水大部分循环使用，不能使用部分经污水处理站处理达到《制浆造纸工 业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2 新建造纸企业水污染物排放限值要求 后外排至资水或回用。项目废水处理设施采用物化+生化处理工艺，废水执行标准  为《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2 新建造纸企业水污染 物排放限值。

场内污水处理站污水处理工艺流程见图2.2-1。

图 3.2-1  污水处理工艺流程及产污节点图

污水处理工艺流程简介：生产废水进入集水池，由格栅进行初滤，再经竖流沉 淀池+平流沉淀池后进入气浮池，再经砂滤池过滤，废水中有机物绝大部分被去除， 后进入厌氧接触生化池，再经好氧接触生化池处理后，进入沉淀池+砂滤池，最后 出水进入清水池部分回用，其余水经标准排放口达标排放。

## 3.4项目所在区域概况

### 3.4.1地理位置及行政区划

邵阳市位于湘中偏西南，资水上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交 永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。 娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横

交错，穿境而过，可达四面八方；G207 、G320国道交互穿越境内东西南北；S217    、S219 、S221、S312 、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络 , 交通十分便捷。

新邵县位于邵阳市北部，地处湖南省雪峰山脉东侧，资水中上游，邵阳盆地和 新（化）涟（源）盆地之间。地理坐标为东经111°8'～111°50' 、北纬27°15'～27°38'

。南抵邵阳市区和邵阳县，西接隆回县，北靠新化县、冷水江市，东北紧连涟源市 , 东南毗邻邵东县，与7个县、市接壤，县境线长358.94千米，东西68.6千米，南北 43.6千米，总面积1763平方千米。

### 3.4.2自然条件

（1）地形地貌

新邵县县境属邵阳盆地的东北缘地，由西向东恒亘着一系列弧形山地，南向敞 开，逐级递降，地表组成物质以石灰岩为主，岩溶地貌发育，兼有红岩、红土岗地 , 正北部呈椅状向北开口递降，紧连湘中丘陵区，地表多砂页岩及石灰岩。地貌类 型为山地、丘陵、平原、岗地和水面，其比率大致为4.7 ：2.2 ：1.5 ：1.2 ：0.4 。根据 《中国地震烈度区划图（1990）》，项目区域地壳稳定，地震基本烈度为6度。

（2）气候气象

新邵县属中亚热带季风湿润性大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，

春秋短、冬夏长。根据近20年市气象观测统计资料，年平均气温为17. 1℃ , 最高为  1998年17.7℃ , 最低为1984年16.2℃ 。以7月份气温最高，平均28. 1℃；1月份气温最 低，平均5.3℃ 。累年极端最高气温40.0℃ , 出现在2003年8月2日；极端最低气温-     7.6℃ , 出现在1991年12月29日。年平均气压为987.3hPa ，年平均相对湿度为81% ， 累年平均总日照时数1480.5小时， 日照百分率33% 。年平均降雨量为1399.7mm ， 日 最大降雨量为125.5mm ，降水量属衡邵低值区边沿与梅城高值区之间，自北向南递  减，北部1500mm ，中部1350～1450mm ，南部1300mm左右。年最大风速为22m/s ， 年平均风速为1.8m/s ，全年主导风向频率NE18.2% ，E 13.8% ，年主导风向为东北风

。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4 月）以E风为主，出现频率  9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率 10.9%；秋季（10月）以NNE风为主， 出现频率9.7% 。全年静风频率28.4% ，夏季静风频率较低为22.7% ，其它季节为30% 左右。

（3）水资源

地表水：邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资水、沅 江、湘江与西江四大水系。资水干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字 型流贯全境，流域面积遍及市辖8县1市3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江  , 为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资水及其支流邵水，河流丰水期一般 为5月~9 月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。

资水，旧志又称资水、都梁水，1979年版《辞海》中称赧水，是湖南四大河流 之一，仅次于湘江。本项目污水汇入区段为晒谷滩电站的库区，资水历史水文资料 晒谷滩坝址在1950~2004年这53年径流系列中，丰、平、枯水期分布均匀。丰水年  14年，平水年21年，枯水年18年，53年系列中以1994年为最丰，年平均流量643m3/s

## , 年径流量为202.8亿m3 ；多年平均流量为374m/s ，多年平均径流量118 亿m3 ，多年

平均径流深805.4mm 。晒谷滩水电站为低水头径流式电站，水库为河道型水库，水 库蓄水后正常运行时，正常蓄水位为207m ，死水位为206m ，库区河段水位升高并  在正常蓄水位与死水位之间波动。库区河段多年平均流量为374 m/s ，多年平均径流 量118 亿m3 ，多年平均径流深805.4mm 。汛期4~7月占全年来水量的56.5% ，枯水期  10~3月占全年来水量的17. 1% ，可见来水量年内分配不均匀，库区枯水期最枯月份  为12月，平均流量147m/s ，最小流量为17.6m/s。

地下水：区域地下水类型主要为第四系散层孔隙水、基岩裂隙岩溶隙水。地下 水补给来源主要为大气降水下渗补给及同一地层侧向补给，水位及水量随季节变化 较大。

①松散层孔隙水：主要赋存在第四系松散层之中，呈滞水形式出现，无稳定的 水位，受大气降水补给，蒸发排泄，水量较小，季节性明显。

②基岩裂隙岩溶水：赋存在下伏基岩岩溶裂隙内，受大气降水及上部渗透补给 , 水量较小。

## 3.4.3 区域自然保护区概况

### 1 、资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区概况

根据农业部办公厅“关于公布《第九批国家级水产种质资源保护区面积范围和功 能分区》的通知”（农办渔〔2016〕60 号），资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水  产种质资源保护区总面积 2212 公顷，其中核心区932 公顷；实验区 1280 公顷。特  别保护期为每年 4 月 1 日至 6 月30 日。

资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区总长度为72km ，其中包 括资水干流53km ，酿溪河7km ，石马江河12km 。保护区范围从新邵县酿溪镇沙湾村 至新邵县坪上镇筱溪村段，起止处两点地理坐标分别为（111°28′43″E ，27°17 ′52″N   ) 、（111°26′40″E ，27 °34′17 ″N）；酿溪河新邵县酿溪镇至严塘镇湖城村段，起止 处两点地理坐标分别为（111°27 ′33″E ，27°19′14″N）、（111°27 ′43″E ，27 °22′05 ″N  ) ；石马江河新田铺小河口村至新田铺向前村段，起止处两点地理坐标分别为（11  1°23′26″E ，27°20′17 ″N）、（111°20′22″E ，27 °17 ′32″N）。其中核心区总长度40km , 包括新邵县酿溪镇沙湾村至新邵县严塘镇小庙头村段，起止处两点地理坐标分别 为（111 °28′43″E ，27°17 ′52″N）、（111°23′00″E ，27°22′32 ″N）；酿溪河新邵县酿 溪镇至严塘镇湖城村段，起止处两点地理坐标分别为（111°27 ′33″E ，27°19′14″N）  、（111°27 ′43″E ，27 °22′05 ″N）；石马江河新田铺小河口村至新田铺向前村段，起 止处两点地理坐标分别为（111°23′26″E ，27°20′17 ″N）、（111°20′22″E ，27

°17 ′32″N）。实验区总长度为32km ，从新邵县严塘镇小庙头村至新邵县坪上镇筱溪 村段，起止处两点地理坐标分别为（111°23′00″E ，27°22′32″N）、（111°26′40″E ， 27°34′17 ″N）。保护区主要保护对象为沙塘鳢、黄尾鲴，其他保护对象包括翘嘴鲌 、斑鳜、细鳞斜颌鲴、银鲴、黄颡鱼等物种。

2 、湖南新邵筱溪国家湿地公园

湖南新邵筱溪国家湿地公园位于湖南省邵阳市新邵县中西部，共涉及坪上镇、 大新镇、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8个镇，总  面积2571.6公顷，其中湿地面积1642.2公顷，湿地率为63.86% ，主要包括晒谷滩大  坝至筱溪大坝的资水段、五星坝至小河口的石马江段、龙溪河、下源水库、羊古坳 等水域、洲滩及周边部分山地、稻田，保护范围以资水河段为纽带、石马江、龙溪 河为轴线、羊古坳千年候鸟迁徙通道为主题，空间结构呈“一带、两线、一通道” 。 按照总体规划从功能上将湿地公园划分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理 利用区、管理服务区五大功能区。

湿地公园内共有维管植物155科、540属、864种，其中：湿地植物有74科、212 属、317种， 占公园内维管植物总数的36.7% ，国家Ⅱ级重点保护野生植物有樟树、 伞花木、金荞麦、野大豆、中华结缕草等5种。湿地公园内共有脊椎动物5纲25目67 科160种，其中：国家Ⅱ级重点保护动物有鸳鸯、黑耳鸢、雀鹰、燕隼、红隼、领 角鸮、领鸺鹠和斑头鸺鹠等8种。湿地公园位于本项目排污口下游约11.5km。

# 4水生态环境现状调查分析

## 4.1现有入河排污口调查分析

## 根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一、第二批）》及《入河入

海排污口监督管理技术指南  入河排污口规范化建设（HJ 1309—2023）》，本排污 口设置存在以下问题：

## （1）未树立标志牌；

## （2）未审批登记；

## （3）未设置规范的排污口档案。

## （4）未设置规范的设置入河排污口。

## 整改建议：

## （1）设置规范的标识牌；

## （2）办理审批登记手续， 目前正在办理；

## （3）设置规范的排污口档案。

（4）设置规范的设置入河排污口，包括设置专业的采样平台，便于检测采样； 排污口应设置在洪水淹没线以上；同时应考虑排污口对河岸冲刷，设置消能措施。

## 4.2现有取排水现状

### 4.2.1取水现状

本次排污口论证范围主要地表水体为资水，根据现场调查，论证水域内排污口 下游 10km 内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，论证范围河段对取水水 质无特殊要求。

根据现场调查，距离本项目最近的下游取水口为约 50km 的资水球溪取水口。 距离本项目最近的上游饮用水源取水口为约 10.3km 的工业街水厂取水口。保护区 及取水口位置图详见附图。

表 4.2-1 邵阳市资水取水口

| 取水口名称 | 位置 | 取水性质 |
| --- | --- | --- |
| 工业街水厂取水口 | 位于本项目入河排污口上游约 10.3km | 饮用水源取水口 |
| 新邵德信绝缘纸板有限公司 | 位于本项目入河排污口下游约 5.7km | 工业用水取水口 |
| 新邵县金龙纸业有限责任公司 | 位于本项目入河排污口下游约 1.3km | 工业用水取水口 |

本次排污口论证范围内水质年度平均达到《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中Ⅱ类标准，完全满足工业及农业灌溉水质要求。

### 4.2.2排水现状

本项目排污口下游资水两岸分布有一定数量的工业企业排口，无大型畜禽养殖 场。

表 4.2-2   下游排水口分布情况

| 序号 | 名称 | 位置 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新邵德信绝缘纸板有限公司 | 入河排污口下游约 5. 1km ，资水左岸 | 工业企业排污口 |
| 2 | 新邵县大坪污水处理厂 | 入河排污口下游约 5.3km ，资水左岸 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 3 | 新邵县金龙纸业有限责任公司 | 入河排污口下游约 1.2km ，资水右岸 | 工业企业排污口 |

## 4.3水环境状况调查分析

### 4.3.1水质现状评价范围

本次论证水质现状评价范围为：排污口入资水上游500m至排污口入资水下游约 16.8km资水邵阳工业用水区终点，总计17.3km 的资水范围。

### 4.3.2水质评价标准

根据《邵阳市水功能区划》，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

中Ⅲ类标准，但论证范围内的柏树断面、晒谷滩电站断面现状考核目标为年度平均 达到II类。

本次按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准进行评价。

### 4.3.3水质监测断面的布设

（1）常规监测断面

水质监测断面优先采用国家和省（市）对相关水域的常规监测断面，本入河 排污口最近的控制断面为上游工业街水厂断面在本项目排污口上游约10.3km ，柏 树断面（控制断面）在排污口下游约1.2km 、下游11.5km处的晒谷滩电站断面。

表4.3-1地表水环境质量常规监测点位（常规监测断面）

| 点位编号 | 监测点位位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| W0 | 资江工业街水厂断面 | pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、 BOD5 、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、 硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰 化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活 性剂、硫化物 |
| W0-1 | 资江柏树断面（控制断面） |  |
| W0-2 | 资江晒谷滩电站断面（控制断面） |  |

（2）补充监测断面

本报告委托湖南中额环保科技有限公司于2025年6月21日至6月23日对资水进行 质量现状监测，监测断面布设如下表所示。

表4.3-2地表水环境质量现状监测点位（实测断面）

| 点位编号 | 监测点位位置 | 监测因子及频次 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 项目排污口上游500m | pH值、色度、溶解氧、COD 、BOD5 、氨 氮、总磷、总氮，连续监测3天，每天1次。 |
| W2 | 项目排污口下游1000m |  |

### 4.3.4监测结果及分析

（1）常规监测断面

从表3.3-3至3.2-9的水质监测数据可以看出，工业街水厂断面、柏树断面（控 制断面）、晒谷滩电站断面（控制断面）的地表水环境质量常年稳定达到《地表 水质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，大部分月份可达《地表水质量标准 》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，部分时候甚至达到《地表水质量标准》（GB38 38-2002）中的 Ⅰ类标准，说明区域水环境质量良好。

表4.3-3断面环境质量达标情况

| 河流 | 资江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面 | 工业街水厂断面 |  |  |  | 柏树断面（控制断面） |  |  |  | 晒谷滩电站断面（控制断面） |  |  |  |
| 水质 | 2022 | 2023 | 2024 | 超标倍数 | 2022 | 2023 | 2024 | 超标倍数 | 2022 | 2023 | 2024 | 超标倍数 |
| 一月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 二月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 三月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 四月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 五月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 六月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 七月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 八月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 九月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 十月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 十一月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |
| 十二月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无超标 |

表4.3-4  工业街水厂断面监测数据（2022年1月-2024年12月）（mg/L）

| 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 8 | 10.5 | 1.3 | 13.0 | 0.5 | 0.19 | 0.030 | 0.009 | 0.002 | 0.205 | 0.0002 |
| 2022-02 | 8 | 11.6 | 1.5 | 11.0 | 1. 1 | 0.20 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.332 | 0.0002 |
| 2022-03 | 8 | 10.3 | 1.3 | 10.0 | 0.6 | 0.17 | 0.070 | 0.003 | 0.002 | 0.165 | 0.0002 |

| 2022-04 | 8 | 9.2 | 2.0 | 6.0 | 0.2 | 0.05 | 0.050 | 0.003 | 0.002 | 0.150 | 0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-05 | 8 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 0.5 | 0.09 | 0.090 | 0.003 | 0.002 | 0.142 | 0.0002 |
| 2022-06 | 7 | 8.1 | 1.5 | 6.0 | 0.7 | 0.06 | 0.080 | 0.003 | 0.002 | 0.177 | 0.0002 |
| 2022-07 | 7 | 7.1 | 1. 1 | 9.0 | 0.7 | 0.04 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.154 | 0.0002 |
| 2022-08 | 8 | 8.0 | 1.9 | 9.0 | 0.5 | 0.13 | 0.040 | 0.003 | 0.002 | 0.164 | 0.0002 |
| 2022-09 | 8 | 8.2 | 2.0 | 12.0 | 1.3 | 0.20 | 0.020 | 0.002 | 0.014 | 0.224 | 0.0002 |
| 2022-10 | 7 | 8.9 | 2.2 | 12.0 | 0.8 | 0.16 | 0.010 | 0.002 | 0.010 | 0.386 | 0.0002 |
| 2022-11 | 8 | 7.3 | 1.8 | 10.0 | 0.8 | 0.08 | 0.030 | 0.003 | 0.008 | 0.424 | 0.0002 |
| 2022-12 | 7 | 9.6 | 1.8 | 9.0 | 0.8 | 0.09 | 0.010 | 0.003 | 0.002 | 0.176 | 0.0002 |
| 2023-01 | 8 | 10.7 | 1.7 | 14.0 | 1. 1 | 0.19 | 0.040 | 0.001 | 0.020 | 0.218 | 0.0002 |
| 2023-02 | 8 | 10.3 | 1.8 | 11.0 | 0.9 | 0.32 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.082 | 0.0002 |
| 2023-03 | 8 | 12.4 | 2.4 | 11.0 | 2.0 | 0.14 | 0.030 | 0.007 | 0.008 | 0.154 | 0.0002 |
| 2023-04 | 8 | 9.2 | 2.3 | 9.0 | 0.6 | 0.38 | 0.040 | 0.007 | 0.008 | 0.115 | 0.0002 |
| 2023-05 | 8 | 8.0 | 2.4 | 11.0 | 0.8 | 0.26 | 0.050 | 0.023 | 0.009 | 0.245 | 0.0002 |
| 2023-06 | 8 | 7.6 | 2.0 | 7.0 | 0.8 | 0.19 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.218 | 0.0002 |
| 2023-07 | 8 | 7.4 | 1.6 | 5.0 | 0.7 | 0.15 | 0.060 | 0.008 | 0.066 | 0.188 | 0.0002 |
| 2023-08 | 8 | 7.0 | 1.6 | 9.0 | 0.9 | 0.12 | 0.022 | 0.002 | 0.020 | 0.188 | 0.0002 |
| 2023-09 | 7 | 6.7 | 2.1 | 8.0 | 0.8 | 0.14 | 0.063 | 0.001 | 0.020 | 0.202 | 0.0002 |
| 2023-10 | 7 | 8.2 | 1.7 | 10.0 | 0.8 | 0.18 | 0.040 | 0.001 | 0.012 | 0.167 | 0.0002 |
| 2023-11 | 8 | 7.9 | 1.9 | 11.0 | 1.0 | 0.21 | 0.050 | 0.0000 4 | 0.016 | 0.182 | 0.0002 |
| 2023-12 | 8 | 9.8 | 2.7 | 11.0 | 0.8 | 0.11 | 0.050 | 0.001 | 0.004 | 0.170 | 0.0002 |
| 2024-01 | 8 | 10.7 | 1.7 | 10.0 | 0.9 | 0.15 | 0.060 | 0.001 | 0.002 | 0.264 | 0.0002 |

| 2024-02 | 8 | 10.9 | 1.9 | 8.0 | 0.8 | 0.25 | 0.020 | 0.001 | 0.002 | 0.206 | 0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-03 | 8 | 10.7 | 1.6 | 6.0 | 0.6 | 0.25 | 0.040 | 0.001 | 0.001 | 0.188 | 0.0002 |
| 2024-04 | 8 | 9.3 | 1.7 | 14.0 | 1.2 | 0.14 | 0.080 | 0.001 | 0.0003 | 0.169 | 0.0002 |
| 2024-05 | 8 | 8.8 | 1.0 | 9.0 | 0.8 | 0.10 | 0.080 | 0.002 | 0.001 | 0.171 | 0.0002 |
| 2024-06 | 8 | 7.6 | 1.6 | 11.0 | 1. 1 | 0.16 | 0.069 | 0.001 | 0.004 | 0.186 | 0.0002 |
| 2024-07 | 8 | 8.1 | 1.2 | 6.0 | 1.5 | 0.18 | 0.060 | 0.0000 4 | 0.023 | 0.162 | 0.0002 |
| 2024-08 | 8 | 7.3 | 2.5 | 11.0 | 1.0 | 0.10 | 0.060 | 0.001 | 0.003 | 0.186 | 0.0002 |
| 2024-09 | 8 | 7.6 | 2.1 | 7.0 | 0.8 | 0.10 | 0.060 | 0.002 | 0.001 | 0.174 | 0.0002 |
| 2024-10 | 8 | 7.1 | 1.2 | 10.0 | 1.0 | 0.09 | 0.040 | 0.001 | 0.0003 | 0.196 | 0.0002 |

表4.3-5  工业街水厂断面监测数据（续表）（2022年1月-2024年12月）（mg/L）

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 2022-02 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 2022-03 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-04 | 0.0016 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-05 | 0.0023 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-06 | 0.0018 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-07 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-08 | 0.0022 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-09 | 0.0025 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-10 | 0.0028 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-11 | 0.0024 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |

| 2022-12 | 0.0016 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-01 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00007 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-02 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00006 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-03 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-04 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-05 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-06 | 0.0016 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-07 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-08 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-09 | 0.0017 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-10 | 0.0018 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-11 | 0.0006 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-12 | 0.0006 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-01 | 0.0009 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-02 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-03 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-04 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-05 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-06 | 0.0008 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-07 | 0.0049 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-08 | 0.0026 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-09 | 0.0026 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-10 | 0.0024 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |

| 2024-11 | 0.0025 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-12 | 0.0019 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |

表4.3-6  柏树断面监测数据（2022年1月-2024年12月）（mg/L）

| 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 8 | 9.7 | 1.9 | 9.0 | 0.8 | 0.72 | 0.050 | 0.026 | 0.002 | 0.163 | 0.0002 |
| 2022-02 | 8 | 10.9 | 1.6 | 6.0 | 0.7 | 0.52 | 0.070 | 0.003 | 0.002 | 0.149 | 0.0002 |
| 2022-03 | 7 | 9.0 | 1.5 | 8.0 | 0.7 | 0.50 | 0.050 | 0.003 | 0.002 | 0.126 | 0.0002 |
| 2022-04 | 8 | 9.3 | 2.1 | 10.0 | 0.6 | 0.07 | 0.040 | 0.003 | 0.002 | 0.146 | 0.0002 |
| 2022-05 | 8 | 7.9 | 2.6 | 10.0 | 1. 1 | 0.46 | 0.070 | 0.003 | 0.002 | 0.146 | 0.0002 |
| 2022-06 | 8 | 7.9 | 2.5 | 9.0 | 0.8 | 0.46 | 0.040 | 0.003 | 0.002 | 0.146 | 0.0002 |
| 2022-07 | 8 | 7.4 | 2.1 | 8.0 | 0.6 | 0.10 | 0.070 | 0.003 | 0.002 | 0.146 | 0.0002 |
| 2022-08 | 8 | 7.6 | 2.1 | 8.0 | 0.7 | 0.16 | 0.030 | 0.003 | 0.002 | 0.167 | 0.0002 |
| 2022-09 | 8 | 7.9 | 1.8 | 11.0 | 1. 1 | 0.20 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.167 | 0.0002 |
| 2022-10 | 8 | 7.5 | 1.8 | 12.0 | 0.9 | 0.19 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.167 | 0.0002 |
| 2022-11 | 8 | 7.4 | 2.2 | 13.0 | 0.9 | 0.19 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.167 | 0.0002 |
| 2022-12 | 8 | 7.5 | 1.8 | 10.0 | 1.0 | 0.14 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.167 | 0.0002 |
| 2023-01 | 8 | 7.6 | 1.6 | 8.0 | 0.7 | 0.13 | 0.030 | 0.003 | 0.002 | 0.167 | 0.0002 |
| 2023-02 | 8 | 7.3 | 2.4 | 14.0 | 0.8 | 0.72 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.123 | 0.0002 |
| 2023-03 | 9 | 18.9 | 4.5 | 11.0 | 0.9 | 0.52 | 0.040 | 0.014 | 0.002 | 0.163 | 0.0002 |
| 2023-04 | 8 | 8.8 | 2.3 | 11.0 | 1. 1 | 0.49 | 0.050 | 0.003 | 0.002 | 0.132 | 0.0002 |
| 2023-05 | 8 | 7.3 | 2.3 | 10.0 | 1.4 | 0.23 | 0.060 | 0.003 | 0.002 | 0.132 | 0.0002 |
| 2023-06 | 8 | 6.3 | 2.0 | 10.0 | 1. 1 | 0.32 | 0.080 | 0.003 | 0.002 | 0.191 | 0.0002 |

| 2023-07 | 8 | 8.0 | 1.9 | 7.0 | 0.8 | 0.32 | 0.050 | 0.003 | 0.002 | 0.193 | 0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-08 | 8 | 6.5 | 1.7 | 9.0 | 0.7 | 0.49 | 0.090 | 0.002 | 0.009 | 0.196 | 0.0002 |
| 2023-09 | 8 | 7.8 | 2.6 | 12.0 | 0.8 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 0.027 | 0.206 | 0.0002 |
| 2023-10 | 8 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 0.7 | 0.20 | 0.020 | 0.001 | 0.006 | 0.190 | 0.0002 |
| 2023-11 | 8 | 7.5 | 2.2 | 15.0 | 1.8 | 0.45 | 0.080 | 0.00004 | 0.017 | 0.179 | 0.0002 |
| 2023-12 | 8 | 8.3 | 3.1 | 15.0 | 1. 1 | 0.47 | 0.060 | 0.001 | 0.003 | 0.175 | 0.0002 |
| 2024-01 | 8 | 9.3 | 1.0 | 8.0 | 0.7 | 0.38 | 0.050 | 0.002 | 0.005 | 0.169 | 0.0002 |
| 2024-02 | 8 | 9.4 | 1.8 | 9.0 | 0.8 | 0.37 | 0.030 | 0.002 | 0.014 | 0.171 | 0.0002 |
| 2024-03 | 8 | 9.1 | 2.2 | 8.0 | 0.8 | 0.47 | 0.090 | 0.003 | 0.032 | 0.136 | 0.0002 |
| 2024-04 | 8 | 9.4 | 1. 1 | 9.0 | 0.8 | 0.30 | 0.050 | 0.002 | 0.001 | 0.171 | 0.0002 |
| 2024-05 | 7 | 8.6 | 1.3 | 10.0 | 0.9 | 0.13 | 0.080 | 0.005 | 0.008 | 0.172 | 0.0002 |
| 2024-06 | 7 | 8.2 | 2.6 | 14.0 | 1.3 | 0.11 | 0.046 | 0.003 | 0.004 | 0.188 | 0.0002 |
| 2024-07 | 8 | 9.7 | 1.8 | 9.0 | 1.2 | 0.31 | 0.040 | 0.002 | 0.017 | 0.154 | 0.0002 |
| 2024-08 | 8 | 8.7 | 3.0 | 14.0 | 1.5 | 0.17 | 0.060 | 0.002 | 0.006 | 0.176 | 0.0002 |
| 2024-09 | 8 | 8.3 | 1.8 | 12.0 | 0.6 | 0.17 | 0.060 | 0.005 | 0.002 | 0.188 | 0.0002 |
| 2024-10 | 8 | 6.6 | 1.2 | 13.0 | 0.9 | 0.27 | 0.040 | 0.002 | 0.002 | 0.198 | 0.0002 |
| 2024-11 | 8 | 8.8 | 2.0 | 13.0 | 1.3 | 0.30 | 0.070 | 0.003 | 0.030 | 0.186 | 0.0002 |
| 2024-12 | 7 | 8.0 | 2.6 | 13.0 | 1.5 | 0.48 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.189 | 0.0002 |

表4.3-7  柏树断面监测数据（续表）（2022年1月-2024年12月）（mg/L）

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 2022-02 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |

| 2022-03 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-04 | 0.0018 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-05 | 0.0036 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-06 | 0.0036 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-07 | 0.0018 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-08 | 0.0024 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-09 | 0.0053 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-10 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-11 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-12 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-01 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-02 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-03 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-04 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-05 | 0.0014 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-06 | 0.0017 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-07 | 0.0009 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-08 | 0.0014 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-09 | 0.0018 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-10 | 0.0019 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-11 | 0.0006 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-12 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-01 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |

| 2024-02 | 0.0006 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-03 | 0.0008 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-04 | 0.0004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-05 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-06 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00009 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-07 | 0.0014 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-08 | 0.0027 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-09 | 0.0029 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00009 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-10 | 0.0024 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-11 | 0.0027 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-12 | 0.0025 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |

g

表4.3-8  晒谷滩电站断面监测数据（2022年1月-2024年12月）（m  /L）

| 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 8 | 10.2 | 1.5 | 11.0 | 0.7 | 0.24 | 0.045 | 0.0002 | 0.025 | 0.129 | 0.0002 |
| 2022-02 | 8 | 10.2 | 1.5 | 11.0 | 0.7 | 0.24 | 0.045 | 0.0002 | 0.025 | 0.129 | 0.0002 |
| 2022-03 | 8 | 10.2 | 1.5 | 11.0 | 0.7 | 0.24 | 0.045 | 0.0002 | 0.025 | 0.129 | 0.0002 |
| 2022-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-05 | 8 | 8.7 | 1.7 | 10.2 | 0.2 | 0.07 | 0.031 | 0.001 | 0.025 | 0.136 | 0.0002 |
| 2022-06 | 8 | 8.7 | 1.7 | 10.2 | 0.2 | 0.07 | 0.031 | 0.001 | 0.025 | 0.136 | 0.0002 |
| 2022-07 | 7 | 7.0 | 1.9 | 8.2 | 1.0 | 0.05 | 0.040 | 0.001 | 0.025 | 0.127 | 0.0002 |
| 2022-08 | 7 | 7.0 | 1.9 | 8.2 | 1.0 | 0.05 | 0.040 | 0.001 | 0.025 | 0.127 | 0.0002 |
| 2022-09 | 7 | 7.0 | 1.9 | 8.2 | 1.0 | 0.05 | 0.040 | 0.001 | 0.025 | 0.127 | 0.0002 |
| 2022-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2022-11 | 8 | 7.1 | 1.6 | 11.7 | 0.6 | 0.17 | 0.028 | 0.0003 | 0.025 | 0.149 | 0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-12 | 8 | 7.1 | 1.6 | 11.7 | 0.6 | 0.17 | 0.028 | 0.0003 | 0.025 | 0.149 | 0.0002 |
| 2023-01 | 8 | 7.1 | 1.6 | 11.7 | 0.6 | 0.17 | 0.028 | 0.0003 | 0.025 | 0.149 | 0.0002 |
| 2023-02 | 8 | 8.3 | 2.0 | 11.8 | 1.2 | 0.36 | 0.036 | 0.002 | 0.025 | 0.138 | 0.0002 |
| 2023-03 | 8 | 8.3 | 2.0 | 11.8 | 1.2 | 0.36 | 0.036 | 0.002 | 0.025 | 0.138 | 0.0002 |
| 2023-04 | 7 | 7.5 | 2.5 | 11.1 | 0.2 | 0.36 | 0.063 | 0.003 | 0.025 | 0.133 | 0.0002 |
| 2023-05 | 7 | 7.5 | 2.5 | 11.1 | 0.2 | 0.36 | 0.063 | 0.003 | 0.025 | 0.133 | 0.0002 |
| 2023-06 | 7 | 7.5 | 2.5 | 11.1 | 0.2 | 0.36 | 0.063 | 0.003 | 0.025 | 0.133 | 0.0002 |
| 2023-07 | 7 | 6.1 | 2.2 | 10.0 | 1.9 | 0.17 | 0.061 | 0.0001 | 0.025 | 0.165 | 0.0002 |
| 2023-08 | 7 | 6.1 | 2.2 | 10.0 | 1.9 | 0.17 | 0.061 | 0.0001 | 0.025 | 0.165 | 0.0002 |
| 2023-09 | 7 | 6.1 | 2.2 | 10.0 | 1.9 | 0.17 | 0.061 | 0.0001 | 0.025 | 0.165 | 0.0002 |
| 2023-10 | 8 | 7.3 | 2.2 | 9.1 | 1.6 | 0.13 | 0.051 | 0.003 | 0.002 | 0.127 | 0.0002 |
| 2023-11 | 8 | 7.3 | 2.2 | 9.1 | 1.6 | 0.13 | 0.051 | 0.003 | 0.002 | 0.127 | 0.0002 |
| 2023-12 | 8 | 7.3 | 2.2 | 9.1 | 1.6 | 0.13 | 0.051 | 0.003 | 0.002 | 0.127 | 0.0002 |
| 2024-01 | 8 | 7.9 | 1.8 | 6.1 | 1.0 | 0.28 | 0.063 | 0.002 | 0.002 | 0.171 | 0.0002 |
| 2024-02 | 8 | 7.9 | 1.8 | 6.1 | 1.0 | 0.28 | 0.063 | 0.002 | 0.002 | 0.171 | 0.0002 |
| 2024-03 | 8 | 7.9 | 1.8 | 6.1 | 1.0 | 0.28 | 0.063 | 0.002 | 0.002 | 0.171 | 0.0002 |
| 2024-04 | 8 | 7.5 | 1.5 | 8.1 | 1.0 | 0.33 | 0.075 | 0.001 | 0.025 | 0.153 | 0.0002 |
| 2024-05 | 8 | 7.5 | 1.5 | 8.1 | 1.0 | 0.33 | 0.075 | 0.001 | 0.025 | 0.153 | 0.0002 |
| 2024-06 | 8 | 7.5 | 1.5 | 8.1 | 1.0 | 0.33 | 0.075 | 0.001 | 0.025 | 0.153 | 0.0002 |
| 2024-07 | 7 | 7.0 | 1.4 | 10.6 | 1.0 | 0.08 | 0.023 | 0.004 | 0.013 | 0.093 | 0.0011 |
| 2024-08 | 7 | 7.0 | 1.4 | 10.6 | 1.0 | 0.08 | 0.023 | 0.004 | 0.013 | 0.093 | 0.0011 |
| 2024-09 | 7 | 7.0 | 1.4 | 10.6 | 1.0 | 0.08 | 0.023 | 0.004 | 0.013 | 0.093 | 0.0011 |

| 2024-10 | 7 | ## 6.8 | 2.1 | 7.9 | 0.6 | 0.27 | 0.078 | 0.003 | 0.007 | 0.164 | 0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-11 | 7 | 6.8 | 2.1 | 7.9 | 0.6 | 0.27 | 0.078 | 0.003 | 0.007 | 0.164 | 0.0002 |
| 2024-12 | 7 | 6.8 | 2.1 | 7.9 | 0.6 | 0.27 | 0.078 | 0.003 | 0.007 | 0.164 | 0.0002 |

g

表4.3-9  晒谷滩电站断面监测数据（续表）（2022年1月-2024年12月）（m  /L）

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 0.0011 |  | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 2022-02 | 0.0011 |  | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 2022-03 | 0.0011 |  | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 2022-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-05 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-06 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-07 | 0.0018 | 0.00001 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-08 | 0.0018 | 0.00001 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-09 | 0.0018 | 0.00001 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-11 | 0.0023 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2022-12 | 0.0023 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-01 | 0.0023 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-02 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-03 | 0.0010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-04 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-05 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-06 | 0.0015 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.005 |

| 2023-07 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-08 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-09 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-10 | 0.0017 | 0.000005 | 0.00006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-11 | 0.0017 | 0.000005 | 0.00006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2023-12 | 0.0017 | 0.000005 | 0.00006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-01 | 0.0015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.004 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-02 | 0.0015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.004 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-03 | 0.0015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.004 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-04 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.001 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-05 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.001 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-06 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.001 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-07 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-08 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-09 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-10 | 0.0019 | 0.000005 | 0.00006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-11 | 0.0019 | 0.000005 | 0.00006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 2024-12 | 0.0019 | 0.000005 | 0.00006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |

（2）补充监测断面

表 4.3-10  资水水质补充监测结果

| 采样 点位 | 检测项目 | 单位 | 采样时间及检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025.06.21 | 2025.06.22 | 2025.06.23 |  |
| W 1项 目排 污口 上游 500m | 水深 | m | 1.4 |  |  |  |
|  | 流速 | m/s | 0.14 | 0.15 | 0.16 | — |
|  | 流量 | m3/s | 44.7 | 45.3 | 47.2 |  |
|  | 河宽 | m | 314 |  |  |  |
|  | 水温 | ℃ | 32.3 | 33.6 | 32.4 | — |
|  | pH | 无量纲 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6-9 |
|  | 色度 | 倍 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.7 | 6.5 | 6.7 | ≥6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 9 | 7 | ≤15 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 2.5 | 2.1 | ≤3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.114 | 0.121 | 0.125 | ≤0.5 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ≤0.1 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.25 | 0.27 | 0.26 | ≤0.5 |
| W2项 目排 污口 下游 1000 m | 水深 | m | 1.3 |  |  | — |
|  | 流速 | m/s | 0.15 | 0.17 | 0.15 |  |
|  | 流量 | m3/s | 37.7 | 38.7 | 36.8 |  |
|  | 河宽 | m | 272 |  |  | — |
|  | 水温 | ℃ | 31.8 | 32.8 | 30.7 | — |
|  | pH | 无量纲 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6-9 |
|  | 色度 | 倍 | 2 | 4 | 2 | — |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.4 | 6.3 | 6.4 | ≥6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 12 | 13 | ≤15 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.8 | 2.7 | 2.9 | ≤3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.355 | 0.316 | 0.375 | ≤0.5 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.09 | ≤0.1 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.47 | 0.42 | 0.46 | ≤0.5 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 |  |  |  |  |  |  |

根据上表监测结果可知，资水各监测点位各监测因子均能满足《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，满足其水功能区划管理目标。

图4.3-1监测布点图

## 4.4水生态调查分析

本项目排污口位于资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区， 资水河段鱼类资源主要为草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等，保护区主要保护对 象为沙塘鳢、黄尾鲴，其他保护对象包括翘嘴鲌、斑鳜、细鳞斜颌鲴、银鲴、黄 颡鱼等物种，体现了河流生态的食物链完整性。。

水体中藻类以硅藻（如舟形藻、羽纹藻）和绿藻（衣藻、栅藻）为主，硅藻 在低温季节占优，绿藻则在夏季水温升高时成为优势类群，二者共同构成初级生 产力的核心。河岸带以挺水植物为主，芦苇、菖蒲沿浅滩密集生长，形成缓冲带 , 可拦截泥沙和污染物；沉水植物如苦草、黑藻分布于水深1-3米区域，为鱼类提 供产卵场和隐蔽所，其光合作用释放的氧气能改善水体溶氧条件。中下游库区因 水位波动大，水生植物群落稳定性较差，常出现季节性消亡，影响生态系统的物 质循环。

整体而言，资水的水生态系统依赖于河流形态的完整性和水质清洁度，保护 鱼类栖息地、控制藻类失衡、维护水生植物多样性，是维系其生态功能的关键。

## 4.5生态环境分区管控要求调查分析

4.5.1与邵阳市生态环境分区管控符合性分析

入河排污口位于邵阳市新邵县酿溪镇，根据《邵阳市关于发布邵阳市生态环 境分区管控更新成果（2023版）的通知》可知，新邵县酿溪镇管控分类为属于优 先保护单元，区域的主体功能定位为城市化地区功能区。

（1）生态红线。“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必 须实行强制性严格保护的区域。经核实，本项目拟建地不在生态红线范围内，符 合生态红线要求。

（2）环境质量底线。“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环 境质量目标，也是改善环境质量的基准线。新邵县2024年区域地表水体满足相应  功能要求。本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线。资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土 地等资源消耗不得突破的“天花板” 。项目为特种纸生产项目，属于造纸行业；项

目生产废水大部分经处理后回用于生产，消耗符合资源利用要求。因此，项目资 源利用满足要求。

本项目与邵阳市“三线一单 ”符合性分析详见表4.5-3。

表4.4-3项目与邵阳市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析

| 环境管 控单元 编码 | 单元 名称 | 行政区划 |  |  | 单元 分类 | 单元 面积 (km2 ) | 涉及乡 镇 (街道) | 主体 功能定位 | 经济产业布局 | 主要环境问题和重要敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |
| ZH4305 221000 3 | 酿 溪 镇/ 小 塘 镇/ 新 田 铺 镇/ 严 塘 镇 | 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 优先 保护 单元 | 367.46 | 酿溪镇/ 小塘镇 /新田铺 镇 / 严 塘镇 | 酿溪镇：城 市化地区； 小塘镇/新 田铺镇/严 塘镇：农产 品主产区； 严塘镇：历 史文化资源 富集区 | 酿溪镇：农业种植、畜禽养殖、农副产品加 工、食品加工、轻工业、旅游业、建筑材料 ; 小塘镇：农业种植、畜禽养殖、农副产品 加工、建筑材料、能源开发、其他轻工业 ; 新田铺镇：农业种植、畜禽养殖、农副产品 加工、食品加工、建筑材料、能源开发、其 他轻工业； 严塘镇：农业种植、畜禽养殖、食品加工、 旅游开发及旅游产品加工、建筑材料、能源 开发、其他轻工业 | 主要环境问题： 酿溪镇：农村面源污染未完全得到有效治理、大 气环境颗粒物（野外用火、秸秆焚烧等）形势严 峻； 小塘镇、严塘镇：农村面源污染未完全得到有效 治理、乡镇污水处理厂污水收集率偏低，大气环 境颗粒物污染（野外用火、秸秆焚烧等）形势严 峻； 新田铺镇：农村面源污染未完全得到有效治理、 乡镇污水处理厂污水收集率偏低，大气环境颗粒 物污染（野外用火、秸秆焚烧等）形势严峻、原 新邵县新田铺镇锰矿地块污染治理； 重要敏感目标： 酿溪镇：涉及资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级 水产种质资源保护区、新邵县筱溪国家湿地公园 小塘镇：涉及新邵县筱溪国家湿地公园 新田铺镇：涉及资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家 级水产种质资源保护区、新邵县筱溪国家湿地公 园 严塘镇：涉及资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级 水产种质资源保护区、新邵县筱溪国家湿地公园 , 新邵县白水洞风景名胜区 |
| 主要属性 | 酿溪镇： 生态红线： 红线/一般生态空间/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/风景名胜区/水源涵养区/原生态红线/水土流失敏感区 环境质量底线：水环境优先保护区/ 水环境工业污染重点管控区； 水产种质（国家级） 、湿地公园/工业园区、污水处理厂； 资水新邵段沙塘鳢黄 尾鲴国家级水产种质资源保护区、湖南新邵筱溪国家级湿地公园/新邵经济开发区、新邵县大坪污水处理厂； 大气环境优先保护区/大气环境高排 放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区； 白水洞国家级风景名胜区/湖南新邵筱溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 国家湿地公园/新邵经济开发区；农用地优先保护区/建设用地重点管控区/一般管控区； 中高风险企业用地/重点行业企业重点区域；新邵经济开发 区；城市化地区； 高污染燃料禁燃区； 小塘镇： 生态红线： 红线/一般生态空间/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/水源涵养区/原生态红线 环境质量底线：水环境优先保护区/水环境一般管控区；湿地公园；湖南新邵筱溪国家级湿地公园；大气环境优先保护区/大气环境 受体敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区；湖南新邵筱溪国家湿地公园；农用地优先保护区/建设用地重点管控区/其他重点管控 区/一般管控区；矿区/中高风险企业用地；农产品主产区； 新田铺镇： 生态红线： 红线/一般生态空间/三区三线生态红线/风景名胜区/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/水源涵养区/原生态红线 环境质量底线：水环境优先保护区/水环境其他重点管控区；水产种质（国家级）、湿地公园、重金属矿/重金属矿；资水新邵段沙 塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区、湖南新邵筱溪国家级湿地公园、新邵县鑫山矿业有限公司永红林场铅锌锑矿/新邵县三郎庙铅 锌锑多金属矿有限公司三郎庙铅锌锑矿；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境弱扩 散重点管控区； 白水洞国家级风景名胜区/湖南新邵筱溪国家湿地公园/新邵经济开发区；农用地优先保护区/农用地重点管控区/建设用地84 重点管控区/其他重点管控区/一般管控区；矿区/中高风险企业用地/重点行业企业重点区域；农产品主产区； 新田铺镇： 生态红线： 红线/一般生态空间/三区三线生态红线/风景名胜区/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/水源涵养区/原生态红线、水土流失敏感区 环境质量底线：水环境优先保护区/水环境一般管控区；水产种质（国家级）、湿地公园；资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种 质资源保护区、湖南新邵筱溪国家级湿地公园；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环 境布局敏感重点管控区； 白水洞国家级风景名胜区/湖南新邵筱溪国家湿地公园/新邵经济开发区；农用地优先保护区/建设用地重点管控 区/其他重点管控区/一般管控区；矿区/中高风险企业用地；农产品主产区/历史文化资源富集区； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控维 度 | 管控要求 | 本项目情况 | 相符 性 |

| 空间布 局约束 | （1. 1）生态保护红线内， 自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严禁开发性、生产性建设活动，在符合 现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低 、面积不减少、性质不改变。 （1.2）严禁在资江、邵水岸线 1 公里等区域范围内新(改、扩)建尾矿库。 （1.3）加强水产种质资源保护区管控，核实保护区范围。禁止新建排污口、禁止围湖造田 | 本项目是依托一期原有 入河排污口，经污水处理 厂处理后能够达到国家 排放标准要求。 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 排放管 控 | （2. 1）废水：实施农村生活污水治理规划，以环境敏感区周边村庄、乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生 活污水治理，推动城镇污水处理设施和服务向城镇近郊农村延伸。 （2.2）废气： （2.2. 1）按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少 VOCs 产生 。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。 （2.2.2）加强扬尘污染治理 （2.3）固体废弃物： （2.3. 1）持续推动塑料污染全链条治理。 （2.3.2）实施生活垃圾分类制度，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾管理系统。 （2.3.3）推动建筑垃圾资源化利用。 （2.3.4）推动农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产品等农林废弃物的高效利用。 | 本项目为特种纸扩建项 目，产生的废气废水等 污染物均按要求处理达 到国家排放标准。 | 相符 |
| 环境风 险防控 | （3. 1）建设用地风险防控： （3.1. 1）完善准入管理机制，严格污染地块用途管制，列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为 住宅、公共管理与公共服务用地。 （3.1.2）合理规划污染地块再开发利用时序，对涉及成片污染地块分期分批开发的要优化开发时序，原则上住宅、公 共管理与公共服务等敏感类用地应后开发。 （3.2）加大优先保护类耕地保护力度，确保面积不减少、环境质量不下降；在永久基本农田集中区域，不得规划新 建可能造成土壤污染的建设项目。 （3.3）对污染突出、环境敏感和管控难度较大的污染地块，避免作为高功能用地性质进行开发使用。 （3.4） 以饮用水水源地上游尾矿库为重点，建立健全尾矿库环境预警监测体系；鼓励开展尾矿资源化利用，严禁未 经审批回采尾矿。加强尾矿库安全管理，最大限度降低溃坝等事故导致尾矿进入农田风险，因地制宜管控矿区环境风 险。 | 本项目严格执行湖南省 总体要求、邵阳市基本要 求中与环境风险防控有 关的规定。 | 相符 |

| 资源开 发效率 要求 | （4. 1）能源： （4.1. 1）优化能源结构，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量 , 提升煤炭清洁化利用率，“十四五”期间煤炭消费基本达峰，形成以非石化能源为能源消费增量主体的能源结构。 （4.1.2）实施终端能源清洁化替代，加快工业、建筑、交通等领域电气化发展，推行清洁能源替代，逐步改善农村用 能结构，提倡使用太阳能、石油液化气、电、沼气等清洁能源。 （4.2）水资源：到 2025 年，新邵县用水总量控制在 2.073 亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020 年下降0.15% , 万元工业增加值用水量比 2020 年下降 18.15% ，农田灌溉水有效利用系数 0.563。 （4.3）土地资源：到 2035 年，酿溪镇耕地保有量不低于 1.67 万亩，永久基本农田面积不低于 0.93 万亩，生态保护 红线面积不少于 580.60 公顷，城镇开发边界规模不超过 1875.09 公顷；小塘镇耕地保有量不低于 5.72 万亩，永久基 本农田面积不低于 5.44 万亩，生态保护红线面积不少于 466.2 公顷，城镇开发边界规模不超过 30.8 公顷；新田铺镇 耕地保有量不低于 4.93 万亩，永久基本农田面积不低于 4.29 万亩，生态保护红线面积不少于 1613.51 公顷，城镇开 发边界规模不超过 249.85 公顷；严塘镇耕地保有量不低于 3.01 万亩，永久基本农田面积不低于 2.69 万亩，生态保 护红线面积不少于4893.09 公顷，城镇开发边界规模不超过 187.69 公顷。 | 本项目生产使用电能及 生物质颗粒燃料，不使 用高污染燃料 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- |

# 5入河排污口设置方案设计

## 5.1入河排污口设置基本情况

入河排污口名称：新邵大源纸业有限公司排污口；

入河排污口位置：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳路，资水右岸；

坐标：经度 111°28′49.386″ ，纬度 27°17 ′47.201″；

入河排污口性质：新建（已建，补办手续）；

入河排污口类型：工业企业排污口；

排放方式：连续排放；

入河方式：采用300mm 专用专管排放；

纳污水体：资江；

排放规模：476100m3/a 、1587m3/d、0.0184m3/s；

排放标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》表2新建造 纸企业水污染物排放限值。

根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一、第二批）》及《入河入 海排污口监督管理技术指南  入河排污口规范化建设（HJ 1309-2023）》要求，本 排污口设置存在以下问题：（1）完善相关手续，完成审批登记；（2）需设置规范 的排污口档案。

整改建议：（1）办理审批登记手续， 目前正在办理；（2）设置规范的排污口

档案。项目入河排污口建设现状如图：

# 图5.1-1入河排污口现场照片

## 5.2入河排污口排污情况

本入河排污口为新邵大源纸业有限公司特种纸及文化纸生产废水排污口。主要 污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷、色度等。

新邵大源纸业有限公司全年生产300天，24小时生产，污水处理站处理规模为 2000m3/d ，新邵大源纸业有限公司特种纸及文化纸产能为4.3万吨/年。其中特种纸产 能为3万吨/年，文化纸产能为1.3万吨/年，根据《制浆造纸工业水污染物排放标准》 （GB3544-2008） 中基准排水定额为20吨/吨水，其中特种纸生产线废水回用率为 80% ，文化纸废水不回用，根据建设项目竣工环境保护验收监测报告，项目废水实 际排放量为47.61万m3/a。

## 5.3废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

新邵县大源纸业有限公司扩建后特种纸及文化纸产能为4.3万吨/年，污水主要为 工业污水（无涉重）及部分生活废水，主要污染物为COD、BOD5 、NH3-N 、SS、总 氮、总磷等，出水水质达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） 后排入资水。

## 6入河排污口设置水环境影响分析

## 6.1水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求

### 6.1.1.入河排污口设置要求

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，入河排污口设置 应符合下列要求：

（1）入河排污口设置应便于采集样品，便于计量监测、便于日常现场监督 检查；

（2）入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上；

（3）入河排污口口门不得设暗管通入河道底部，如特殊情况需要设管道的 , 必须留出观测窗口，以便于采样和监督；

（4）入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

①入河排污口编号；

②入河排污口名称；

③入河排污口地理位置及经纬度坐标；

④排入的水功能区名称及水质保护目标；

⑤入河排污口设置单位；

⑥入河排污口设施审批单位及监督电话。

（5）标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或 平面固定式标志牌，并且能长久保留。

本项目入河排污口设置见下表。

表6.1-1入河排污口设置情况表

| 序号 | 名称 | 入河排污口设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排污口编号 | FF4305220218GY00 |  |
| 2 | 入河排污口名称 | 新邵大源纸业有限公司入河排污口 |  |
| 3 | 排污口位置 | 所在行政区 | 新邵县酿溪镇 |
|  |  | 排入水体名称及 水质保护目标 | 资水，根据《邵阳市水功能区划》水 质 目标为III类，现状管理目标为年度 平均达到II类。 |
|  |  | 排入的水功能区名称 | 资水邵阳工业用水区 |
|  |  | 经纬度 | E 111°28′49.386″ ，N27°17 ′47.201″ |

| 4 | 排污口类型 | 工业废水入河排污口 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 排放方式 | 连续排放 |
| 6 | 入河方式 | 管道 |
| 7 | 入河排污口设置单位 | 新邵大源纸业有限公司 |
| 8 | 入河排污口设置审批 单位及监督电话 | 邵阳市生态环境局新邵分局监督电话0739-3661403 |

### 6.1.2.入河排污口管理要求

（1）监测及排污量统计工作须符合《水环境监测规范》（SL219）及《入河 排污量统计技术规程》（SL662）等有关要求，水质检测数据应由具备计量认证资 质的检测机构出具。

（2）污水排放单位需要为入河排污口建立档案，并按要求认真填写有关内容。 如：排污单位名称，入河排污口性质及编号，入河排污口地理位置，排放主要污 染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

（3）规范化入河排污口的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等），生 态环境部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理。排污单 位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

（4）及时申请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

（5）排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的专职人员对入河排污口 进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

## 6.2水功能区（水域）纳污能力、限制排污总量

水功能区纳污能力是指在设计水文条件下，满足计算水域的水质目标要求时 , 水体所能容纳的某种污染物的最大数量。其大小与水体特征、水质目标及污染 物特性有关，通常以单位时间内水体所能承受的污染物总量表示。

### 6.2.1控制指标

根据废水水质特征及总量控制指标，本次论证取COD、NH3-N指标作为纳污 能力分析指标。

### 6.2.2计算模型

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25137-2010），选取河流纳污能力数 学模型计算法计算项目排污口论证范围的水域纳污能力。

根据当地水文站近年监测统计资料，资水新邵段水文参数见下表：

表 6.2-1 资水水文参数情况表

| 河流 | 时期 | 河宽（ m） | 水深（ m） | 流量 （m3/s） | 流速 （m/s） | 水力坡度 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 平水期 | 250 | 3 | 391 | 0.5 | 0.44‰ |
|  | 枯水期 | 180 | 1.9 | 90 | 0.26 |  |

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型 计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s为中型河段；

——Q≤15m3/s为小型河段。

根据水文参数，资水多年平均流量约为391m3/s大于150m3/s ，属大型河流。

本报告根据现状河道基本情况、水文特征及取排水情况，按《环境影响评价 技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，资水采用平面二维数学模型对资水 水功能区纳污能力进行核算，选取核算过程如下：

平面二维数学模型的水域纳污能力计算公式为：

式中：C（x,y）－污染带内任意一点（x,y）的预测浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

h——断面水深，m；

x——笛卡尔坐标系中纵向坐标，m；

y——笛卡尔坐标系中横向坐标，m；

k——耗氧系数（1/s），COD=0.000029（1/s），NH3-N=0.0000052（1/s）， 总磷=0.000015（1/s）。

M——河段的纳污能力，g/s；

Cs——河段控制断面污染物目标管理浓度，mg/L ，预留出安全余量后COD为 13.5mg/L 、NH3-N为0.45mg/L 、总磷为0.09mg/L；

Cx——河段控制断面污染物浓度，mg/L；

Qr——为排污口断面河流流量，m3/s；

Qw——分别为排污口污水排放量。

### 6.2.3 各数据及计算参数的确定

（1）水文参数

资水枯水期水文参数见表6.2-2。

表 6.2-2  预测河段枯水期水文参数

| 河流 | 时期 | 河宽（m） | 水深 （m） | 流量（m3/s） | 流速（m/s） | 水力坡度 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 平水期 | 250 | 3 | 391 | 0.5 | 0.44‰ |
|  | 枯水期 | 180 | 1.9 | 90 | 0.26 |  |

（2）核算区域

本项目排污口入资水上游 500m 至下游 16.8km 长河段。

（3）废水排放源强参数

本项目废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2 造纸企业标准 CODcr 为 80mg/L ，氨氮 8mg/L 、总磷 0.8mg/L ；根据《制浆造纸 废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012），典型造纸废水水质浓度 CODcr 500- 1800mg/L ，氨氮 1-3mg/L 、总磷 0.5-1mg/L ，本次论证取 CODcr1500mg/L ， 氨氮 20mg/L 、总磷 1mg/L；本项目入河排口废水排放量 47.61 万 m3/a ，0.0184 m3/s ，具 体排放情况见表 6.2-3。

表 6.2-3  项目废水排放情况表

| 排放情 况 | 废水流 量 Qp （m3/s） | CODcr |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 速率 g/s | 排放 量 t/a | 浓度 mg/L | 速率 g/s | 排放 量 t/a | 浓度 mg/L | 速率 g/s | 排放 量 t/a |
| 正常排 放 | 0.0184 | 80 | 1.472 | 38.15 | 8 | 0.147 | 3.815 | 0.8 | 0.0147 | 0.381 |
| 非正常 排放 |  | 1500 | 27.6 | 715.39 | 20 | 0.368 | 9.539 | 1 | 0.0184 | 0.477 |

（4）河流本底浓度

本项目入河排口本底浓度取上游工业街水厂断面 2023 年 1 月至 12 月年平均 浓度值，具体见表 6.2-4。

表 6.2-4 河流本底浓度取值（mg/L）

| 预测因子 | CODcr | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度（mg/L） | 9.8 | 0.2 | 0.042 |

（5）污染物降解系数 K

根据两点法计算，参照中国环境规划院发布的《全国地表水水环境容量核定 技术复核要点》，根据资水纳污河段水功能区划、现状水质、河宽和流量确定水 质降解系数参考值， CODcr 、NH3-N 和总磷降解系数分别为 0.2/d、0.15/d 、0.3/d。

（6）预测因子环境质量标准

依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以  及湖南省生态环境厅环境状况公报，项目排污口上游“工业街水厂断面” 、下游“柏 树断面”水质现状均为Ⅱ类，水质管理目标为Ⅱ类，具体值见表6.2-5。

表6.2-5  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质分类表

| 序号 | 项目 | GB3838-2002Ⅱ类水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤ 15 |
| 2 | NH3-N | ≤0.5 |
| 3 | 总磷 | ≤0.1 |

### 6.2.4 水域纳污能力核算结果

经计算，在预留出10%安全余量条件下，资水段枯水期CODcr的纳污能力为  10501.49t/a、NH3-N的纳污能力为709.56t/a 、总磷的纳污能力为136.24t/a ，计算结 果见表6.2-6。

表6.2-6  资水枯水期纳污能力计算表

| 河流 | 运行 状况 | 污染物 控制指 标 | 背景 浓度 Co （mg/L） | 控制 目标 Cs （mg/L） | 纳污能力 （含废水 量） m （t/a） | 建设项 目年排 放量 M （t/a） | 环境剩 余容量 M剩 （t/a） | 纳污能 力减少 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 正常 排放 | CODcr | 9.8 | 15 | 10501.49 | 38.15 | 10463.34 | 0.36 |
|  |  | 氨氮 | 0.2 | 0.5 | 709.56 | 3.815 | 705.75 | 0.54 |
|  |  | 总磷 | 0.042 | 0.1 | 136.24 | 0.381 | 135.86 | 0.28 |

由表3.3-5可知项目尾水汇入资水，资水枯水期水域纳污能力仍有剩余，满足 资水水质管理目标要求，且本项目COD 、NH3-N 、总磷排放量仅占资水环境容量 的0.36% 、0.54% 、0.28% ，远小于环境容量控制要求。

### 6.2.5限制排放总量计算

按照《全国水资源综合规划技术细则》中关于拟定水功能区水质目标的方法： 当现状水质未满足水功能区水质类别时，在综合考虑上述因素后，应拟定水质保 护目标，水质目标可分阶段达标；当现状水质已满足水功能区水质类别时，应按 照水体污染负荷控制不增加的原则，拟定水质保护目标。本报告根据水域纳污能

力和现状污染物入河量调查成果，依据限制排污总量控制方法，水功能区限制纳 污量不允许超过纳污能力。

## 6.3入河排污口影响范围

根据现场调查情况，新邵大源纸业有限公司入河排污口位于资水右岸，采取 专管入河方式，入河排污口采取岸边式，地理位置为经度111°28′49.386″ ，纬度  27°17 ′47.201″。

本项目受纳水体为资水，根据《邵阳市水功能区划（修编）》（2016. 11）， 资水邵阳开发利用区：位于邵阳市区-新邵县，起于邵阳市北塔区何家垸子，止于 新邵县酿溪镇塘口村，全长46. 1km 。划分为2个水功能二级区：①资水邵阳饮用水 源区：起于邵阳市北塔区何家垸子，止于邵阳市邵阳造纸厂，全长20.5km ，为邵  阳市区的生活饮用水水源地，水质管理目标为Ⅲ类。②资水邵阳工业用水区：起  于邵阳市邵阳造纸厂，止于新邵县酿溪镇塘口村，全长25.6km ，水质管理目标为  Ⅳ类。本项目入河排污口所在江段位于资水邵阳开发利用区-资水邵阳工业用水区

。

从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资水的20.5km资水邵  阳饮用水源区（从邵阳市北塔区何家垸子至邵阳造纸厂）和25.6km资水邵阳工业  用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地  表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。依据《“十四五”湖南省地表 水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及湖南省生态环境厅环境状况公  报，项目排污口上下游水质现状为Ⅱ类，水质管理目标为Ⅱ类。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（资 水）水环境特点，本项目尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。根据现 场调查以及湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案，工业街水 厂饮用水源保护区划分，本项目排污口设置位置不在水源保护区范围内，位于资 水邵阳工业用水区，距离本项目最近的饮用水源取水口为上游约10.3km 的工业街 水厂取水口，排污口下游5.7km 、6.9km处分别为新邵德信绝缘纸板有限公司工业 取水口和新邵大源纸业有限公司工业取水口，排污口下游10km范围内无集中饮用 水源取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，距离本项目最近的下游取水口为约 50km 的资水球溪取水口。本项目排污口位于沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源 保护区，故选择排污口下游所在水功能区资水邵阳工业用水区为论证范围，本项

目的论证范围为排污口入资水上游500m至排污口入资水下游约16.8km 资水邵阳工 业用水区终点，总计17.3km 的资水范围。

### 6.3.1预测内容

本项目排污预测内容为资水枯水期，项目入河排污口正常排放和事故排放情 况下，对资水的水质影响。

### 6.3.2预测因子

根据项目排污特征，本次评价选取污染因子COD、氨氮、总磷作为预测因子

。

### 6.3.3预测模型

本项目入河排污口资江多年平均流量约391m3/s ，根据《水域纳污能力计算规 程》 （GB/T25173-2010 ） 中关于水域规模的划分，该河段多年平均流量大于 150m3/s ，为大河。采用非持久性污染物岸边排放的二维稳态混合衰减模式进行预 测，其扩散模式为：

其中：C(x,y)——断面污染物预测浓度mg/L；

K1——耗氧系数1/d；

My——横向混合系数m2/s；

u——河流平均流速m/s；

H——河流平均水深m；

Ch——排污口上游污染物的浓度mg/L；

Qh——河流流量m3/s；

Cp——废水中污染物浓度mg/L；

Qp——废水排放量m3/s。

混合过程段采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中 公式计算，公式如下：

### 6.3.4预测参数

（1）水文参数

资水枯水期、平水期水文参数见表6.3-1。

表 6.3-1  预测河段枯、平水期水文参数

| 河流 | 时期 | 河宽（m） | 水深 （m） | 流量（m3/s） | 流速（m/s） | 水力坡度 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 平水期 | 250 | 3 | 391 | 0.5 | 0.44‰ |
|  | 枯水期 | 180 | 1.9 | 90 | 0.26 |  |

（2）核算区域

本项目排污口入资水上游 500m 至下游 16.8km 长河段。

（3）废水排放源强参数

本项目废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2 造纸企业标准 CODcr 为 80mg/L ，氨氮 8mg/L 、总磷 0.8mg/L ；根据《制浆造纸 废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012），典型造纸废水水质浓度 CODcr 500- 1800mg/L ，氨氮 1-3mg/L 、总磷 0.5-1mg/L ，本次论证取 CODcr1500mg/L ， 氨氮 20mg/L 、总磷 1mg/L；本项目入河排口废水排放量 47.61 万 m3/a ，0.0184 m3/s ，具 体排放情况见表 6.3-2。

表 6.3-2  项目废水排放情况表

| 排放情 况 | 废水流 量 Qp （m3/s） | CODcr |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 速率 g/s | 排放 量 t/a | 浓度 mg/L | 速率 g/s | 排放 量 t/a | 浓度 mg/L | 速率 g/s | 排放 量 t/a |
| 正常排 放 | 0.0184 | 80 | 1.472 | 38.15 | 8 | 0.147 | 3.815 | 0.8 | 0.0147 | 0.381 |
| 非正常 排放 |  | 1500 | 27.6 | 715.39 | 20 | 0.368 | 9.539 | 1 | 0.0184 | 0.477 |

（4）河流本底浓度

本项目入河排口本底浓度取上游工业街水厂断面 2023 年 1 月至 12 月年平均 浓度值，具体见表 6.3-3。

表 6.3-3 河流本底浓度取值（mg/L）

| 预测因子 | CODcr | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度（mg/L） | 9.8 | 0.2 | 0.042 |

（5）污染物降解系数 K

根据两点法计算，参照中国环境规划院发布的《全国地表水水环境容量核定 技术复核要点》，根据资水纳污河段水功能区划、现状水质、河宽和流量确定水 质降解系数参考值， CODcr 、NH3-N 和总磷降解系数分别为 0.2/d、0.15/d 、0.3/d。

（6）预测因子环境质量标准

依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以  及湖南省生态环境厅环境状况公报，项目排污口上游“工业街水厂断面” 、下游“柏 树断面”水质现状均为Ⅱ类，水质管理目标为Ⅱ类，具体值见表6.3-4。

表6.3-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质分类表

| 序号 | 项目 | GB3838-2002Ⅱ类水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤ 15 |
| 2 | NH3-N | ≤0.5 |
| 3 | 总磷 | ≤0.1 |

（7）预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况，丰、 平、枯水期 CODcr、NH3-N、总磷排放对评价河段水质预测结果如下：

①项目尾水入资水正常排放预测结果

表6.3-5  正常排放对平水期资水评价河段CODCr浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.187 | 9.818 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 10 | 10.074 | 9.859 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 20 | 9.994 | 9.890 | 9.809 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 50 | 9.922 | 9.890 | 9.836 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 100 | 9.886 | 9.874 | 9.847 | 9.808 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 200 | 9.861 | 9.857 | 9.845 | 9.818 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 300 | 9.850 | 9.847 | 9.841 | 9.822 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 500 | 9.839 | 9.837 | 9.834 | 9.824 | 9.802 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 1000 | 9.827 | 9.827 | 9.826 | 9.821 | 9.806 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 1200（柏树断面） | 9.825 | 9.824 | 9.824 | 9.820 | 9.807 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |

| 2000 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9.817 | 9.809 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500 | 9.817 | 9.817 | 9.817 | 9.815 | 9.809 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 3000 | 9.816 | 9.815 | 9.815 | 9.814 | 9.809 | 9.802 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 4000 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.809 | 9.803 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 5000 | 9.812 | 9.812 | 9.812 | 9.811 | 9.809 | 9.804 | 9.801 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 11800（晒谷滩电站断面 ) | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.804 | 9.802 | 9.801 | 9.80 | 9.80 |
| 15000（索饵场） | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
| 16800（资水邵阳工业用 水区终点） | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |

表6.3-6  正常排放对枯水期资水评价河段CODCr浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.926 | 9.868 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 10 | 10.596 | 9.996 | 9.803 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 20 | 10.363 | 10.079 | 9.834 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 50 | 10.156 | 10.069 | 9.916 | 9.804 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 100 | 10.052 | 10.019 | 9.944 | 9.827 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 200 | 9.978 | 9.966 | 9.934 | 9.858 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 300 | 9.945 | 9.938 | 9.920 | 9.869 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 500 | 9.912 | 9.909 | 9.900 | 9.871 | 9.807 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 1000 | 9.879 | 9.878 | 9.874 | 9.863 | 9.819 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 1200（柏树断面） | 9.872 | 9.871 | 9.868 | 9.859 | 9.822 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 2000 | 9.855 | 9.855 | 9.854 | 9.849 | 9.827 | 9.803 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 2500 | 9.849 | 9.849 | 9.848 | 9.845 | 9.828 | 9.805 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 3000 | 9.844 | 9.844 | 9.844 | 9.841 | 9.828 | 9.807 | 9.801 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 4000 | 9.838 | 9.838 | 9.837 | 9.836 | 9.827 | 9.809 | 9.802 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 5000 | 9.834 | 9.834 | 9.833 | 9.832 | 9.825 | 9.811 | 9.803 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 11800（晒谷滩电站断面 ) | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.818 | 9.813 | 9.807 | 9.803 | 9.80 | 9.80 |
| 15000（索饵场） | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.81 | 9.81 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
| 16800（资水邵阳工业用 水区终点） | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |

表6.3-7  正常排放对平水期资水评价河段NH3-N浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.239 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 10 | 0.227 | 0.206 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 20 | 0.219 | 0.209 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 50 | 0.212 | 0.209 | 0.204 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 100 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |

| 200 | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0.205 | 0.205 | 0.204 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 500 | 0.204 | 0.204 | 0.203 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1000 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1200（柏树断面） | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2000 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2500 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 3000 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 4000 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 5000 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 11800（晒谷滩电站 断面） | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 15000（索饵场） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 16800（资水邵阳工 业用水区终点） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

表6.3-8  正常排放对枯水期资水评价河段NH3-N浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.313 | 0.207 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 10 | 0.280 | 0.220 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 20 | 0.256 | 0.228 | 0.203 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 50 | 0.236 | 0.227 | 0.212 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 100 | 0.225 | 0.222 | 0.214 | 0.203 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 200 | 0.218 | 0.217 | 0.213 | 0.206 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 300 | 0.214 | 0.214 | 0.212 | 0.207 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 500 | 0.211 | 0.211 | 0.210 | 0.207 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1000 | 0.208 | 0.208 | 0.207 | 0.206 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1200（柏树断 面） | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.206 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2000 | 0.206 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.203 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2500 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.204 | 0.203 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 3000 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.203 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 4000 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.203 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 5000 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 11800（晒谷滩 电站断面） | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 15000（索饵场 ) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 16800（资水邵 阳工业用水区 终点） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

表6.3-9  正常排放对平水期资水评价河段总磷浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 236 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 10 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 20 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 50 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 100 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 200 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 300 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 500 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1200（柏树断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2500 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 3000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 4000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 5000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 15000（索饵场） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

表6.3-10  正常排放对枯水期资水评价河段总磷浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.053 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 10 | 0.050 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 20 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 50 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 100 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 200 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 300 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 500 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1000 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1200（柏树断面） | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2000 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2500 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 3000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 4000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 5000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |

| 11800（晒谷滩电 站断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000（索饵场） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

②项目尾水入资水非正常排放预测结果

表6.3-11  非正常排放对平水期资水评价河段CODCr浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 17.057 | 10.142 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 10 | 14.931 | 10.914 | 9.811 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 20 | 13.428 | 11.491 | 9.971 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 50 | 12.094 | 11.490 | 10.476 | 9.817 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 100 | 11.422 | 11.192 | 10.680 | 9.941 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 200 | 10.946 | 10.862 | 10.644 | 10.138 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 300 | 10.735 | 10.689 | 10.563 | 10.214 | 9.806 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 500 | 10.524 | 10.502 | 10.440 | 10.244 | 9.834 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 1000 | 10.310 | 10.302 | 10.280 | 10.200 | 9.911 | 9.801 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 1200（柏树断面 ) | 10.265 | 10.259 | 10.242 | 10.179 | 9.930 | 9.803 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 2000 | 10.159 | 10.156 | 10.148 | 10.117 | 9.967 | 9.817 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 2500 | 10.120 | 10.118 | 10.112 | 10.090 | 9.974 | 9.828 | 9.801 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 3000 | 10.091 | 10.090 | 10.085 | 10.068 | 9.975 | 9.838 | 9.803 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 4000 | 10.051 | 10.050 | 10.047 | 10.036 | 9.971 | 9.854 | 9.808 | 9.801 | 9.80 | 9.80 |
| 5000 | 10.023 | 10.022 | 10.020 | 10.012 | 9.964 | 9.866 | 9.814 | 9.802 | 9.80 | 9.80 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 9.939 | 9.939 | 9.938 | 9.936 | 9.922 | 9.883 | 9.843 | 9.818 | 9.81 | 9.80 |
| 15000（索饵场） | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.91 | 9.88 | 9.85 | 9.82 | 9.81 | 9.80 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点 ) | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.90 | 9.88 | 9.85 | 9.83 | 9.81 | 9.80 |

表6.3-12  非正常排放对枯水期资水评价河段CODCr浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 30.915 | 11.078 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 10 | 24.730 | 13.473 | 9.855 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 20 | 20.356 | 15.036 | 10.439 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 50 | 16.474 | 14.841 | 11.973 | 9.875 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 100 | 14.516 | 13.899 | 12.491 | 10.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 200 | 13.131 | 12.905 | 12.316 | 10.885 | 9.803 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 300 | 12.517 | 12.393 | 12.053 | 11.086 | 9.825 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 500 | 11.899 | 11.841 | 11.677 | 11.140 | 9.927 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |

| 1000 | 11.276 | 11.255 | 11.195 | 10.979 | 10.163 | 9.805 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200（柏树断面） | 11.144 | 11.129 | 11.083 | 10.915 | 10.218 | 9.813 | 9.800 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 2000 | 10.832 | 10.825 | 10.803 | 10.722 | 10.312 | 9.862 | 9.802 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 2500 | 10.717 | 10.712 | 10.697 | 10.639 | 10.324 | 9.897 | 9.806 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 3000 | 10.633 | 10.629 | 10.617 | 10.573 | 10.322 | 9.928 | 9.812 | 9.800 | 9.80 | 9.80 |
| 4000 | 10.513 | 10.510 | 10.503 | 10.474 | 10.302 | 9.975 | 9.830 | 9.803 | 9.80 | 9.80 |
| 5000 | 10.430 | 10.429 | 10.423 | 10.403 | 10.276 | 10.005 | 9.850 | 9.807 | 9.80 | 9.80 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 10.179 | 10.179 | 10.178 | 10.172 | 10.137 | 10.036 | 9.930 | 9.857 | 9.82 | 9.81 |
| 15000（索饵场） | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.10 | 10.02 | 9.94 | 9.87 | 9.83 | 9.81 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.08 | 10.01 | 9.94 | 9.88 | 9.84 | 9.81 |

表6.3-13  非正常排放对平水期资水评价河段NH3-N浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.297 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 10 | 0.268 | 0.215 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 20 | 0.248 | 0.223 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 50 | 0.231 | 0.223 | 0.209 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 100 | 0.222 | 0.219 | 0.212 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 200 | 0.215 | 0.214 | 0.211 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 300 | 0.212 | 0.212 | 0.210 | 0.206 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 500 | 0.210 | 0.209 | 0.209 | 0.206 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1000 | 0.207 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1200（柏树断面） | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2000 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.204 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2500 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 3000 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 4000 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 5000 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.201 | 0.201 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 15000（索饵场） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

表6.3-14  非正常排放对枯水期资水评价河段NH3-N浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.482 | 0.217 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 10 | 0.399 | 0.249 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 20 | 0.341 | 0.270 | 0.209 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 50 | 0.289 | 0.267 | 0.229 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 100 | 0.263 | 0.255 | 0.236 | 0.207 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |

| 200 | 0.244 | 0.241 | 0.234 | 0.214 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0.236 | 0.235 | 0.230 | 0.217 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 500 | 0.228 | 0.227 | 0.225 | 0.218 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1000 | 0.220 | 0.219 | 0.219 | 0.216 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 1200（柏树断面） | 0.218 | 0.218 | 0.217 | 0.215 | 0.206 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2000 | 0.214 | 0.214 | 0.213 | 0.212 | 0.207 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 2500 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.211 | 0.207 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 3000 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.210 | 0.207 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 4000 | 0.210 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.207 | 0.202 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 5000 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.206 | 0.203 | 0.201 | 0.200 | 0.20 | 0.20 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.204 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.20 | 0.20 |
| 15000（索饵场） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

表6.3-15  非正常排放对平水期资水评价河段总磷浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.047 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 10 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 20 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 50 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 100 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 200 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 300 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 500 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1200（柏树断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2500 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 3000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 4000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 5000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 15000（索饵场） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

表6.3-16  非正常排放对枯水期资水评价河段总磷浓度预测值

| X/Y（ m） | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.050 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |

| 10 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 50 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 100 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 200 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 300 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 500 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1000 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 1200（柏树断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 2500 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 3000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 4000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 5000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 11800（晒谷滩电 站断面） | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.04 |
| 15000（索饵场） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16800（资水邵阳 工业用水区终点） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

根据预测结果：正常排放时，项目废水中CODcr 、NH3-N 、总磷的浓度预测值 在平、枯水期均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准限值 的要求；非正常排放时，项目废水入资水下游河段，平水期CODcr在入资水下游 5m范围内、枯水期CODcr在入资水下游50m范围内会超过《地表水环境质量标准 》（GB3838-2002） Ⅱ类标准限值；其余污染因子非正常排放时，平水期、枯水期 均未出现超标现象。

# 7入河排污口设置水生态影响分析

## 7.1 对保护区水生生物影响分析

本项目入河排污口位于资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护 区核心区，上游距核心区起点约0. 1km ，下游离核心区终点约21. 1km ，本报告将  重点分析论证排污口设置对国家级种质资源保护区保护鱼类的影响。

### 7.1.1保护区鱼类影响分析

7.1.1.1重点保护及濒危水生野生动物

根据资料收集与调查，资水流域共记载有水生野生保护动物6目8科14种，其 中属于国家重点保护野生动物名录一级种类1种、二级保护种类3种，列入《中国 濒危动物红皮书（1998）》的2种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录  》的8种。经近年调查，表7. 1-1中所列资江水生野生保护动物记录种未发现。

表7.1-1  保护区水生野生动物保护名录及现状分布

| 目 | 科 | 种 名 | 类别 | 保护区江段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳类 | 鼬科 | 1.水獭 Lutra lutra Linnaeus | 国家二级 | 记录种 |
| 爬行类 | 鳖科 | 2.鼋 Pelochelys cantorii | 国家二级 | 记录种 |
| 鲟形目 | 鲟科 | 3. 中华鲟 Acipenser sinensis | 国家一级 | 记录种 |
| 鲤形目 | 胭脂鱼科 | 4.胭脂鱼 Myxocyprinus asiaticos | 国家二级 | 记录种 |
|  | 鲤科 | 5.鯮 Leuciobrama macrocephalus | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 6.鳤 Ochetobius elongates | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 7.瓣结鱼 Tor brevifilis brevifilis | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 8.湖南吻鮈 Rhinogobio hunanensis | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 9.湘江蛇鮈 Saurogobio xiangjiangensis | 省重点 | 记录种 |
|  | 鳅科 | 10.长薄鳅 Leptobotia elongate | 红皮书种 | 记录种 |
|  |  | 11.衡阳薄鳅 L. hengyangensis | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 12.厚唇原吸鳅 Protomyzon pachycheilus | 省重点 | 记录种 |
| 鲇形目 | 鮠科 | 13.长吻鮠 Leiocassis longirostris | 省重点 | 记录种 |
| 鲈形目 | 鱼旨科 | 14.长身鳜 Coreosiniperca roulei | 红皮书种 | 记录种 |

7.1.1.2国家级水产种质资源保护区保护鱼类沙塘鳢、黄尾鲴

资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区多江湾、岸边水草及 砾石浅水区，水流或迟缓或湍急，多为粘性鱼类产卵场，其产卵群体有两种生态 类型，一类是鲤、鲫、鲶、黄颡鱼等定居性鱼类，在静水或微流水中产粘性卵， 受精卵粘附于浸没的水草等附着物上孵化，为定居性鱼类产卵场；另一类是流程 较短的洄游性鱼类，其发情产卵要有流水刺激，在流水或湍流环境中产卵，其受 精卵粘性，粘附于石头等附着物上孵化，为短距离洄游性鱼类产卵场，如团头鲂 、三角鲂、大鳍鳠、黄尾鲴、翘嘴鲌、蒙古鲌、南方鲶等鱼类，或产浮性卵，漂 浮漂流孵化，如鳜、短颌鲚、银鱼等。该保护区的特点是越冬场大、潭深，在晒 谷滩电站下游分布有江口、塘口、资滨、柏树及新阳等5处鱼类越冬场。

沙塘鳢属于穴居性鱼类，主要在浅水洲滩和岸线边有小洞穴的地方产卵繁殖 、摄食生长，在筱溪电站库区晒谷滩坝下分布较多，主要产卵场在晒谷滩坝下小 庙头、柘溪、黄豹子等3处产卵场，以及坝下江段岸线，而在晒谷滩库区回水河  段则较少。沙塘鳢重要栖息地均不在晒谷滩电站库区内。

黄尾鲴栖息于江河、湖泊的中下层，尤其喜栖息于多水草、软泥底质的水域 底层，一般少到上层水域活动；以高等植物碎屑、硅藻及丝状藻类为食，也食少 量甲壳动物及水生昆虫；冬季群集在深水处越冬，春季水温回升时开始分散于水 域下层，繁殖季节上溯至流水浅滩产卵繁殖。主要产卵场在晒谷滩坝下小庙头、 柘溪、黄豹子等3处，晒谷滩库区回水河段较少。

（1）鱼类产卵场

保护区江段现有鱼类产卵场4个规模较大产卵场，产卵场总面积625亩，产卵 鱼类主要有鲴类、鳊、鲤、鲫、沙塘鳢、黄颡鱼、鲂、巧嘴鲌、鱤等种类，见下 表。

表7.1-2 保护区鱼类主要产卵场

| 地名 | 面积（亩） | 所在河段 | 种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小庙头 | 65 | 严塘镇小庙村 | 鲤、鲫、黄颡鱼等 |
| 兔子坪 | 180 | 酿溪镇兔子坪村 | 沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫等 |
| 柘溪 | 230 | 新田铺镇柘溪村 | 沙塘鳢、鲴类、鲤、鲫、鳜等 |
| 黄豹子 | 150 | 新田铺镇黄豹子村 | 沙塘鳢、鲤、鲫、鲴类、鳜等 |
| 合计 | 625 | / |  |

（2）主要经济鱼类越冬场

保护区江段规模较大的越冬场有6个，水深较深，均在25米以上，总面积

1170亩，主要越冬种类有鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、巧嘴鲌、鱤、斑鳜、草、鲴类等 , 见下表。

表7.1-3  保护区江段较大的越冬场

| 地名 | 面积 ( 亩） | 水深 ( 米） | 所在河段 | 种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江口 | 180 | 28 | 酿溪镇江口村 | 鲤、草、鲴类、鲂 |
| 塘口 | 210 | 25 | 新田铺镇塘口村 | 鲤、沙塘鳢、鲤、翘嘴鲌 |
| 九头 岩 | 150 | 36 | 酿溪镇九头岩村 | 鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、鱤 等 |
| 资滨 | 220 | 35 | 酿溪镇资滨社区 | 鲤、翘嘴鲌、斑鳜等 |
| 柏树 | 160 | 40 | 酿溪镇柏树村 | 鲤、鲫、鳙、鲢 |
| 新阳 | 250 | 35 | 酿溪镇新阳社区 | 鲤、草、鲴类 |
| 合计 | 1170 | / | / | / |

（3）主要经济鱼类索饵场

保护区江段规模较大的索饵场有3个，位于渔溪河、酿溪和石马江入资水河 口，洲滩较多，流场复杂。总面积790亩，主要索饵种类有沙塘鳢、鲴类、鳊、 鲤、鲫、黄颡鱼、巧嘴鲌、鱤、斑鳜、草等，见下表。

表7.1-4 保护区鱼类主要索饵场

| 地名 | 面积（亩） | 所在河段 | 种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙湾 | 190 | 酿溪镇沙湾社区 | 沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫等 |
| 资码街 | 50 | 酿溪镇资码街社区 | 鲤、鲫、黄颡鱼等 |
| 小河口 | 350 | 新田铺镇小河口村 | 沙塘鳢、鲤、鲫、鲴类、鳜等 |
| 合计 | 790 | / | / |

7.1.1.3项目污染物排放对鱼类的危害

本项目主要排放的污染物为COD 、BOD 、氨氮、总磷、总氮等，不含有毒、 有害、持久性重金属和有机污染物，但是较高浓度的COD 、氨氮、总磷对鱼类也 会产生一定的影响，主要体现在以下几个方面：

（1）COD超标加速水体中有机物的腐败和分解，导致水中的溶解氧减少，

影响鱼类的正常呼吸；同时分解过程中产生的有毒有害物质，如氨氮等，对鱼类 健康构成威胁；COD含量过高还会影响鱼类的繁殖，导致繁殖能力下降，影响种 群的繁衍。

（2）氨氮对鱼类的毒害作用主要归因于其所包含的非离子氨(NH3-N)的毒性 , NH3-N能够像O2 、CO2一样通过鱼鳃上皮细胞内的水蛋白通道进入到鱼体内，

在血液中NH3-N被转化为离子氨，带电荷的NH4+影响了机体的渗透压平衡，且其 所带的电荷影响机体内正常的生化反应，进而对机体造成生理上的影响。

（3）污水中总磷超标容易导致水体富营养化，水中藻类迅速生长，大量水  生生物死亡，影响水对光的散射程度和光合作用，容易形成溶解氧的过饱和状态

。溶解氧的过饱和以及水中溶解氧少，都对水生动物有害，造成鱼类大量死亡， 死亡的鱼虾分解会进一步恶化水质，对鱼类健康造成威胁。

综上所述，污染物排放对鱼类的影响是多方面的，包括生理功能的干扰、生 长繁殖的受阻、栖息地的破坏以及通过食物链对人类健康的潜在威胁。

### 7.1.2保护区浮游动植物、底栖生物及水生植物影响分析

保护区河段共观察到浮游植物86种，隶属8门58属。硅藻门（Bacillariophyta ) 与绿藻门（Chlorophyta）种类较多，分别为32种和26种，分别占总种数的

37.2%和30.2%；蓝藻门（Cyanophyta）15种，占总种数的17.4%；甲藻门（Pyrrop

## hyta）5种，均占总种数的5.8%；其它种类约占种类总数的9.4% 。浮游植物平均生

物量0.3521mg/L 。优势种类为硅藻门的针杆藻属（Synedra）、尖针杆藻（Synedr  a acus）、直链藻属（Melosira）、颗粒直链藻（Melosira granulata）、变异直链  藻（Melosira varians）、异极藻属（Gomphonema），绿藻门的盘星藻属（Pediast rum ）、栅藻属（Scenedesmus）、水绵藻属（Spirogyra），蓝藻门的微囊藻属 (  Microcystis）、颤藻属（Oscillatoria）、席藻属（Phormidium）以及甲藻门的多甲 藻属（Peridinium）、挨尔多甲藻（Peridinium elpatiewskyi）等种类；尤其以水绵 藻属、直链藻属、颤藻属、多甲藻属占据绝对优势。

调查到浮游动物33种，其中原生动物8种，占总数的24.2%；轮虫16种，占总 数的48.5%；枝角类2种，占总数的6. 1%；桡足类7种，占总数的21.2% 。浮游动物 平均生物量0.2770mg/L 。浮游动物种类以轮虫类出现频次最高，其所占比例占

50.0%以上，其次为原生动物类，大约在25.3%左右，然后桡足类占 18.5% ，枝角 类占6.2% 。轮虫类、原生动物类构成了各采样点水体浮游动物主要组成部分，约 占各采样点总浮游动物种类80%左右。优势种为原生动物中的针棘匣壳虫（Centr onopyxis）、急游虫属（Strombidiidae），轮虫中的疣毛轮虫属（Synchaeta）、

晶囊轮虫属（Asplanchna）、镜轮虫属（Testudinella），枝角类中的尖额溞属（A

lona）和桡足类中的伪镖水蚤属（Pseudodiaptomus）、跨立小剑水蚤（Microcyclo ps varicans），这其中又以晶囊轮虫属（Asplanchna）为最多。

底栖动物共鉴定出32个分类单元，隶属5门7纲10目27科。其中，节肢动物门 种类较多，共有24种，约占总物种数的75.0%；环节动物门和软体动物门各3种， 均占总物种数的9.38%；线虫动物门和扁形动物门各1种，均占总物种数的3. 13%

。节肢动物门中，蜉蝣目5科7种，襀翅目1科1种，毛翅目5科5种，蜻蜓目1科1种 , 鞘翅目3科4种，双翅目5科6种。水生昆虫中的优势类群为蜉蝣目、毛翅目和摇 蚊幼虫。有虾蟹类2亚目10种，其中虾类6种，蟹类4种，以日本沼虾、秀丽白虾  、粗糙沼虾为优势种。保护区水域洲滩较少，岸线多为悬岩岸线，水位较深。因 此，营浅水区栖息的底栖动物生物量较小，尤其是底栖软体动物资源较少。

区域共有68种大型水生植物，分属于16科22属，其中：眼子菜科（Potamoget onaceae）有8种，小二仙草科（Haloragidaceae）的狐尾藻属（Myriophyllum）4种 , 金鱼藻科（Ceratophyllaceae）的金鱼藻属（Ceratophyllum）4种，茨藻科（Naja daceae）的茨藻属（Najas）4种，水鳖科（Hydrocharitacea）的黑藻属（Hydrilla） 1种、苦草属（Vallisneria）4种、水车前属（Ottelia）4 种、水鳖属（Hydrocharis   ) 1种、水筛属（Blyxa）4种，睡莲科（Nymphaeaceae）凤眼莲属2种，浮萍科 (  Lemnaceae）的浮萍属（Lemna Linn. ）4种、芜萍属（Wolffia Hork. ex Schleid. ）1  种，天南星科（Araceae）的菖蒲属（Acorus Linn. ）4种、水芋属（Calla Linn. ）1  种，千屈菜科（Lythraceae）的千屈菜属（Lythrum）1种，禾本科（Poaceae）的  芦竹属（Arundo）2种、稗属（Echinochloa）1种，莎草科（Cyperaceae）的藨草  属（Scirpus）11种，蓼科（Polygonacea）的蓼属（Polygonum Linn）2种，雨久花 科（Pontederiaceae）1种，灯心草科（Juncaceae）的灯心草属（Juncus L. ）1种，

苋科（Amaranthaceae）的虾钳菜属（Alternanthera Forsk）3种，伞形科（Umbellif erae）的水芹菜属（Oenanthe）1种。

高等挺水水生植物受水位变化影响大，主要分布在消落区、河汊，在消落区 陆生植物常与水生植物交叉出现。高等沉水植物主要以水鳖科的黑叶轮藻与苦草 为主，眼子菜科和金鱼藻科次之。水生植物不但是草食性鱼类饵料，也是鱼类产 卵的卵粘基质，对鱼类产卵繁殖十分重要。

通过前面章节的计算分析和常规监测断面的监测数据分析，本项目入河排污 口对论证河段资江枯水期水环境影响较小，对保护河段内浮游动植物、底栖生物 及水生植物的影响可接受。

## 7.2 对资江行洪影响分析

本项目入河排污口出水排入资江，排水量为0.0184m3/s ，资江枯水期流量为  90m3/s ，占比0.0204% 。资江丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其 他月份为平水期。

建设项目厂内污水处理系统出水通过自流排入资江，采用300mm专管地下接 出，排口为岸边式，项目废水排放量较少，不需资江岸边建设大型入河排污口工 程设施，排污口设置及废水排放不影响资江河道行洪，不搅动河床。项目排污口 现场踏勘调查时间为2024年8月，属于资江丰水期，岸边可清晰看到排污管道入  资江出口，该出口与地面污水处理系统总排口高差约为6m ，资江河水不会对厂区 污水处理系统形成负压倒灌。经过以上分析，本项目入河排污口设置对资江行洪 影响较小，也不会出现洪水倒灌现象，排污口高差设置合理。

## 7.3 对水生态影响分析

7.3.1 对水生生物区系组成的影响分析

项目运营期尾水排放进入资江，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起 水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高， 将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进 入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾 水排放对资江鱼类区系组成的直接影响有限。

7.3.2 对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物 、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。 尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将 导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放 量占资江径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值 附近，影响范围主要是排水口附近水域。因此，运营期对鱼类等水生生物种群结 构的影响在可控范围内。

7.3.3 对水文情势的影响分析

本项目入河排污口废水排放量为0.0184m3/s ，排口采用暗管、地下接出，岸 边式，资江枯水期流量为90 m3/s ，项目排水占资江枯水期流量0.0204% ，项目排 水对资江水文情势的影响很小。

## 7.4 对地下水影响的分析

本项目论证河段影响范围内不存在使用地下水作为水源的大型用水户，本项 目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化 , 因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目污水 专管输送，专管和处理设施均做好硬化、防渗处理，有效阻隔污染物进入地下水 体中，做到污水不下渗，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

资江地表水补给来源主要来自大气降水、上游支流以及河道两侧地下水泄流 补给其补给量受季节、时空分布影响较大，丰水期与枯水期的水位相差悬殊。当 河床处于丰水期，地表水位高于地下水位时，地表水补给地下水；当处于枯水期 , 地表水位低于地下水位时，地下水补给地表水，两者水量存在动态过程，在这 个过程中存在水质的相互影响。本项目运行采取严格的防渗漏措施且污水能够稳 定达标排放，对地下水水质影响轻微。但是需定期对场内污水处理站出水流量及 入河流量进行监测对比，密切关注水量变化情况，判断是否发生管道渗漏情况， 如出现流量减少等问题应及时采取措施。

## 7.5 对下游饮用水源取水口的影响分析

# 经调查，本项目入河排污口距下游最近的饮用水源取水口资江球溪取水口约

50km ，根据排污口上下游常规监测断面的例行监测数据，在正常排放情况下，处 理后达标排放的污水，混合后水质已经接近本底值，本项目污水不涉及持久性污 染物和重金属类污染物，经50km 的衰减后，本项目入河排污口对下游资江球溪取 水口影响较小。

8入河排污口设置水环境风险影响分析

## 8.1.水环境风险分析

### 8.1.1风险事故分析

本入河排污口运行中有以下风险：

（1）污水处理系统在运行输送过程中管道破裂导致的泄漏事故；

（2）污水处理站运行过程中设备故障引起的泄漏或跑、冒、滴、漏等现象导 致的事故；

（3）由于突发紧急事故导致污水处理站超负荷、停电、设备故障且无法启动 备用设备等引发的废水超标排放事故。

### 8.1.2风险影响分析

1）废水非正常排放影响分析

造成污水事故排放的影响因素主要有：

a）污水处理设备、设施质量问题或养护不当，造成设备、设施故障，导致污 水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

b）遇污水停电，则易导致污水未处理直接排放。

根据预测分析，项目污水非正常排放，资江局部污染物浓度增加，同时非正 常排放下，项目污染物排放浓度超过国家污染物排放标准，污染物瞬时排放量超 过总量控制指标。因此，为防止废水非正常排放对水体水质造成较大冲击，废水 处理站出现故障时，立即关闭排水系统，将废水储存在事故池内，同时停止生产 , 以限制废水处理站的进水。待事故解除后，将废水分批处理回用或外排。

2）泄漏事件影响分析

废水处理设施及污水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等 原因发生破裂或渗漏风险事件。

发生破裂或渗漏，污废水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染 , 冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对环境空气产生影响。

3）其他风险事件分析

①电力及机械故障

污水处理站一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运 行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

本污水设计中供电来源于电网，机械设备选型采用先进产品，其自控水平很 高，因此由于电力、机械故障造成的事故几率很低。

②场内污水处理站停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作 人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以 排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染 物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处 置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人 体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发 酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

④暴雨的影响

本工程污水处理设施为露天式，暴雨进入装置，对污水处理产生影响。

## 8.2风险防范措施

### 8.2.1污水非正常排放的防范措施

①污水处理站水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

②为使在事故状态下污水处理站能迅速恢复正常运行，主要水工建筑物容积 应留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等 ) 。

③选用优质设备，对污水处理站机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良 、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在 出现事故时能及时更换。

④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起 事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑤严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保 处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人

员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施

。

⑥建立由厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规 范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的 专业培训。

⑦主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与 对污水处理站的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和出水 的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

### 8.2.2泄漏事故风险防范措施

①严格按照污水处理站建设要求进行防渗建设，确保厂内建构筑物质量可满 足生产运行要求。

②确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对 专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规 程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

③当泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告 , 并采取应急措施防止事故扩大。

④强化对管道的管理、监控和维护，确保泄漏事故零发生。一旦发生事故， 应在第一时间切断泄漏点，减少废水泄漏量。

## 8.3事故应急措施

### 8.3.1暴雨造成场内污水处理站无法正常工作应急措施

应急小组按防汛区域做好应急措施，使厂区的排水系统畅通，停电并加固临 时用电线路，保证通讯畅通。应急领导组织厂区人员将重要设备加以安置保护， 同时人员应进行自我保护。

### 8.3.2停电造成场内污水处理站无法正常工作应急措施

当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：

①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维  修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启 动应急响应（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作）。

②现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取 得联系；同时停止生产线排水。

③事故排除后，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

### 8.3.3管道泄漏应采取的应急措施

（1）管网发生泄漏后，事故发现人员立即报告车间负责人和公司应急领导小 组，应急领导小组应立即启动应急响应。

（2）抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和堵漏物资，迅速进行堵漏。

（3）停止生产线排水，加大回水量，停止尾水排放。

### 8.3.4污水处理设施设备故障应采取的应急措施

（1）通知车间减少排水；

（2）组织维修人员对故障设施进行维修；

（3）当系统恢复正常运行后，恢复系统正常运行。

### 8.3.5出水水质超标应急措施

将进水暂存在应急事故池或废水调节池，停止生产线来水，待检修完毕，确 定废水能够达标排放再处理暂存污水。

## 8.4应急监测

### 8.4.1应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应对事故现场进行应急检测，掌 握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向，对排口下游控制断面进行应急监测

。

（1）监测因子

pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、色度。

（2）监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污 染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、 时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法监测的，应当尽快送至实验室分析，应急监测结束后需用精 密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地 具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与区、市环境监测站联系进行监测。

（3）监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事 发初期应当增加频次，不少于 2 小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少， 不少于 6 小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点特征污染物的48h 连 续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（5）监测点位

排污口及下游资江 500m 、1000m 、3000m 、5000m 断面。

### 8.4.2应急监测人员的防护措施

1 、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护， 对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现  场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

2 、应急监测时，至少应有 2 人同行。

## 8.5建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职 能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

## 8.6建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生 水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至诉诸法律追责。

# 9入河排污口设置合理性分析

## 9.1法律法规政策的符合性

### 9.1.1与国家法律相符性分析

（1）与《中华人民共和国水法》相符性分析

本项目排污口所在水域不属于饮用水源保护区，不影响河道防洪，入河排污 口采用岸边管道排放的方式，排污口设置不在《中华人民共和国水法》条文中禁 止之列。项目入河排污口设置满足《中华人民共和国水法》规定要求。

（2）与《中华人民共和国环境保护法》符合性分析

本项目排污口的建设对资水等水域水环境保护有着重要作用，是落实《中华人 民共和国环境保护法》“第二十八条地方各级人民政府应当根据环境保护目标和 治理任务，采取有效措施，改善环境质量 ”的具体体现，因此项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》规定要求。

（3）与《水污染防治行动计划》的符合性分析

《水污染防治行动计划》提出“强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设 施建设与改造”。本次新邵大源纸业有限公司扩建3万吨/年特种纸生产线建设项  目入河排污口设置对资水流域的环境质量改善具有重要意义，对促进新邵县经济  发展、提高县区人民生活质量、坚持走发展道路都有极其重要的意义，符合“水  十条 ”的具体要求。

（4）与国务院关于实施最严格水资源管理制度意见的符合性

《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）指出， 要严格入河湖排污口监督管理，对排污量超出水功能区限排总量的地区，限制审 批新增取水和入河湖排污口。本工程入河排污口位于资水，根据《邵阳市水功能 区划》（2016年），排污口所在断面属于资水邵阳开发利用区，水质管理目标为 Ⅱ类，根据环境质量监测结果，常规监测断面与实测断面的所有指标均达到《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准限值，根据预测计算，目前资水未 超过其水域纳污能力和限制排污总量。则本工程与《国务院关于实行最严格水资 源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）相符合。

（5）与《中华人民共和国渔业法》相符性分析

根据《中华人民共和国渔业法》相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三 十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位 应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或  者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责  令赔偿”。

本项目排污口设置于资水，本项目入河排污口沿用原有工程，无水下施工， 且已建成多年，因此符合《中华人民共和国渔业法》相关规定。

### 9.2.2与国家或地方政策相符性分析

（1）国家产业政策符合性分析

本项目为废纸造纸项目，设置3条造纸线（文化纸1条、特种纸2条），采用 2640型（纸机抄宽2640mm ，设计车速200m/min），设计生产能力为34000吨/年 , 产品为文化纸、特种纸。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本  项目不属于淘汰类别“第十二项：轻工类中第11条规定单条1万吨/年及以下、以 废纸为原料的制浆生产线，以及第12条规定幅宽在1.76米及以下并且车速为120  米/分以下的文化纸生产线” ，因此，项目生产规模、设备选型、产品类型等不  属于限制类及淘汰类，为允许类。

（2）与《入河排污口监督管理办法》符合性分析

①本项目排污口位于资水河道右岸，受纳水体为资水，该河段不属于饮用水 水源保护区。

②排污口及上下游水域均不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水 域。

③根据现状补充监测结果论证范围内现状水质较好，能够达到功能区水质要 求。

④本项目拟设排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响，不存在不 符合防洪要求。

⑤本项目设置的排污口不存在不符合法律、法规和国家产业政策规定的情况。

⑥本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件 的。

（3）与《湖南省入河排污口监督管理办法》的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）第十五 条，有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

①饮用水水源一级、二级保护区内。

②自然保护区核心区、缓冲区内。

③水产种质资源保护区内。

④省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。

⑤能够由污水系统接纳但拒不接入的。

⑥经论证不符合设置要求的。

⑦设置可能使水域水质达不到水功能区要求的。

⑧其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的。

本工程与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号） 第十五条情形分析如下：

表9.2-1  与《湖南省入河排污口监督管理办法》第十五条的符合性分析

| 序号 | 《湖南省入河排污口监督管 理办法》 | 本入河排污口情况 | 是否有 该情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保护区 内 | 入河排污口不在饮用水水源保护区内。 | 无 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲区内 | 不属于自然保护区。 | 无 |
| 3 | 水产种质资源保护区内。 | 在水产种质资源保护区 | 有 |
| 4 | 省级以上湿地公园保育区、恢 复重建区内 | 不属于湿地公园保育区、恢复重建区内 | 无 |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒不 接入的 | 不属于 | 无 |
| 6 | 经论证不符合设置要求的 | 经论证符合设置要求 | 无 |
| 7 | 设置可能使水域水质达不到 水功能区要求的 | 入河排污口设置后不影响现有水功能区划水质 现状 | 无 |
| 8 | 其他不符合法律、法规以及国 家和地方有关规定的 | 无其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规 定 | 无 |

对照上表可知，本入河排污口设置无《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘 政办发〔2018〕44号）第十五条所列情形，符合《湖南省入河排污口监督管理办  法》要求。

### 9.2.3 水域管理要求的相符性分析

本排污口所在的资江段属于资水开发利用区-资水邵阳工业用水区，执行《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类水质目标。

正常排放情况下，CODcr 、NH3-N均能满足Ⅱ类水质要求，本排污口的设置 不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的 使用。

### 9.2.4与《邵阳市资江保护条例》符合性分析

根据《邵阳市资江保护条例》（2021年第3号）第二章水污染防治第十条规   定：“未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、 改建、扩建排污口；已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。 ”

“市、县（市、区）人民政府生态环境主管部门应当建立排污口登记统计和 建档立卡等制度，做好排污口编码、设置标牌等工作，加强排污口的日常监督监 测 。 ”

“重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门 的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。 ”

本入河排污口的设置在完善相关审批及规范化设置要求后，符合《邵阳市资 江保护条例》。

### 9.2.5入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目排污口设置于资水左岸岸边，本项目排污口所处资水枯水期宽约180m， 资水两岸堤岸稳固，河道顺直、通畅。本项目流量为0.0184m3/s ，采用重力自流方 式，远小于目前资水枯水期流量，不会对资水堤岸产生冲刷。此外，本项目排污 口位于河岸边，采用管道排放。本项目排污口的防洪设计已按防洪标准设计，入 河排污口设置符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。

综上所述，本项目入河排污口符合国家相关法律法规、政策要求，符合生态 红线、三线一单、水资源管理要求以及水功能区管理要求要求，因此，本排污口 设置是可行的。

## 9.3水生态环境保护目标的符合性

### 9.3.1 水域管理要求的相符性分析

本排污口所在的资江段属于资水开发利用区-资水邵阳工业用水区，执行《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类水质目标。

正常排放情况下，CODcr 、NH3-N均能满足Ⅱ类水质要求，本排污口的设置 不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的 使用。

## 9.4应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析

### 9.4.1工程措施

1 、大力发展中水回用，提高水资源利用率，新邵大源纸业有限公司应进一步 提高白水回用率。工业废水处理后排水，处理达标后可作为厂内直流冷却水或燃  料煤仓库地面冲洗水使用，积极推进新邵大源纸业有限公司再生水设施建设，加  大中水回用。

2 、强化保护水资源意识和节约用水的法制建设和宣传工作，增强全厂职工节 水意识，摈弃“取之不尽，用之不竭”的陈腐观念，形成珍惜水资源、节约水资源  和保护水资源的良好企业风尚。

3 、加强水环境监测，对尾水水质实时监测和监督，实施污染物排放总量控 制，加强入河排污口的管理，保护水资源生态环境。

4 、优化污水处理工艺。通过技术改造、产业升级，进一步提升废水处理效  率，减少外排废水量，增加回用去向。鼓励企业自主创新，发展新型污水污泥处 理工艺，通过引进国外新科技，大力推进污水处理工艺升级改造研究，提升污水 处理能力。

### 9.4.2管理措施

（1）强化排污口监测

依据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》、 《湖南省入河排污口监督管理办法》等相关要求，强化项目废水在线监测系统的 运维管理，避免废水事故排放。

（2）建立和完善水质保护规章制度

建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管 理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

（3）加强宣传教育

采用媒体宣传、发放宣传资料和挂宣传横幅等方式，定期开展节约用水、保 护水环境宣传教育工作。

（4）采取风险应急措施，编制应急预案

成立应急救援小组，将本排污口纳入新邵县突发事件应急救援体系中，在排污口 处设置应急救援联系电话。

10结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1入河排污口

（1）入河排污口基本情况

入河排污口名称：新邵大源纸业有限公司排污口；

入河排污口位置：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳路，资水右岸；

坐标：经度 111°28′49.386″ ，纬度 27°17 ′47.201″；

入河排污口性质：新建（已建，补办手续）；

入河排污口类型：工业企业排污口；

排放方式：连续排放；

入河方式：采用300mm 专用专管排放；

纳污水体：资江；

排放规模：476100m3/a 、1587m3/d 、0.0184m3/s；

排放标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》表2新建造 纸企业水污染物排放限值。

### 10.1.2 入河排污口设置影响分析结论

新邵大源纸业有限公司入河排污口设置于湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳

路，资江右岸，尾水排入资江。项目出水水质执行《制浆造纸工业水污染物排放  标准（GB3544-2008）》表 2 新建造纸企业水污染物排放限值。根据排污口上下  游常规断面例行监测结果和预测分析可知，由于本项目废水排放量较小，平、枯  水期本企业正常工况下游河段 CODCr 、NH3-N 、TP 的浓度预测值均能够满足《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准限值要求，本排污口的设置不改变 排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的  使用。但非正常排放对资水的影响大于正常排放，项目应采取相应防范措施，禁  止事故废水排放的发生。

### 10.1.3 入河排污口设置合理、可行性

根据《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函[2021]71号） “ 一、 关于涉及水产种质资源保护区的入河排污口设置审批：2011年3月1日原农业部

《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施之前或水产种质资源保护区划定  之前建成，现位于水产种质资源保护区内的入河排污口，可以按程序审批，不需  要征求农业农村部门的意见；其他污染物的排放必须达到国家规定的排放标准” 。 新邵大源纸业有限公司排污口2014年10月建成排污，且后续未对入河排污口进行  改建，早于2016年8月31日“资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区” 划定时间，因此，新邵大源纸业有限公司可以按程序审批，此次论证补办审批手  续，方便事后监督管理。

新邵大源纸业有限公司入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，

入河排污口不涉及饮用水水源保护区核心区和缓冲区，不位于省级以上人民政府 要求削减排污总量的水域。企业废水直接纳污水体为资江，据调查，本入河排污 口下游段为资水邵阳开发利用区-工业用水功能区，资江在接纳本企业排水后，受 影响水域范围及受影响程度有限。入河排污口设置后，污染物排放量小于资江水 功能区纳污总量，不会改变水功能区水质类别，本项目排污口设置不影响邻近其 他取水户用水安全，不影响防洪、行航安全，不会对周边水生生态造成重大影

响。本工程排污口设置及排放方式合理、可行。

### 10.1.4 综合结论

排污口的设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合《湖南省入河排污口 监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）；符合《邵阳市资江保护条例》

（2021年第3号）；满足城镇发展规划；符合水资源管理要求；符合水功能区管理 要求；对防洪及下游农灌不造成影响；不影响第三者权益。在正常排放情况下本  入河排污口对赧水水质影响较小。因此，新邵大源纸业有限公司入河排污口设置  基本合理。

## 10.2建议

为进一步保护和维持该水域的生态环境质量状况，提出以下几点建议：

（1）按照国家规范排污口的要求，对该排污口进行规范化建设管理。

（2）对入河排污口进行测量，为排污口的数字化、精确化提供支撑。

（3）加强污水处理设施的检查与维护。对污水处理站污水处理设施定期检 查、维修，确保处理系统安全稳定运行，尽量避免事故排污发生。

（4）运行管理单位应制定事故排放的应急预案。包括具体技术措施、工程措 施和管理措施，同时报相关主管部门备案，并切实在运行中落实。

（5）在企业运行后应按排污许可对污水进行监测，防范进水水质超标导致的 尾水超标排放情况，严格执行污水排放标准，确保出水水质稳定达标排放，并把  监测结果向主管部门通报。