常宁市石坳岭铅锌矿有限公司入河排污口设置报告

（送审稿）

建设单位：常宁市石坳岭铅锌矿有限公司编制单位：湖南华中矿业有限公司

2026 年 3 月

编制单位:湖南华中矿业有限公司编制人员：谢燕妮 邹慧腻

校对人员: 赵海燕审核人员：邹慧腻审定人员: 罗照华

建设单位：常宁市石坳岭铅锌矿有限公司法人代表：王占清

| 入河口基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  | 常宁市石坳岭铅锌 矿有限公司入河排污口设置报告 |  | 项目位置 |  |  | 常宁市蓬塘乡天井村 |
|  | 项目性质 |  |  | 新建 |  | 所属行业 |  |  | B0912 铅锌矿采选 |
|  | 建设规模 |  |  | 采选 3 万吨/年铅锌 矿 |  | 项目单位 |  |  | 常宁市石坳岭铅锌矿 有限公司 |
|  | 建设项目的审批机关 |  |  | 湖南省生态环境厅 |  | 入河排污口审核 机关 |  |  | 湖南省生态环境厅 |
|  | 报告编制合同委托单位 |  |  | 常宁市石坳岭铅锌 矿有限公司 |  | 报告编制单位及 证书号 |  |  | 湖南华中矿业有限公 司 |
|  | 论证工作等级 |  |  | 一级 |  | 工作范围 |  |  | 盐湖水 |
|  | 论证范围 |  |  | 入盐湖水上游 500m 至下游盐湖水汇入湘江处，全长25.5km |  | 水平年（现状—规划） |  |  | 2026—2030 |
| 分析范围内控制指标情况 | 取用水总量控制指标 |  |  | — |  | 实际取用水量 |  |  | — |
|  | 用水效率控制指标 |  |  | — |  | 实际用水效率指 标 |  |  | — |
|  | 纳污水域水功能区限制 纳污总量指标 |  |  | — |  | 纳污水域水功能 区实际排污总量 |  |  | — |
|  | 纳污水域水功能区水质达标率指标 |  |  | COD、NH3-N、Hg、Cr、Cd、As、Pb、 Ni、Ti、Cu、Zn |  | 纳污水域水功能区水质达标率 |  |  | 100% |
| 入河排污口设置申请单位 概况 | 名称 | 常宁市石坳岭铅锌矿有限公司 |  |  |  |  | 法人代表 | 王占清 |  |
|  | 隶属 关系 | — |  |  |  |  | 行业类别 | B0912 铅锌矿采选 |  |
|  | 企业 规模 | — |  |  |  |  | 职工总数 | 69 人 |  |
|  | 地址 | 常宁市蓬塘乡天井村 |  |  |  |  | 邮编 | 421514 |  |
|  | 联系 人 | 胡少伟 | 电话 |  | 18316959947 |  | 邮箱 | — |  |
| 建设项目主要原辅材料 消耗 | 名称 | 炸药 |  |  | 雷管 |  | 石灰 | 二号油 |  |
|  | 单位 | t/a |  |  | 万个/a |  | t/a | t/a |  |
|  | 数量 | 12 |  |  | 1.5 |  | 20 | 3 |  |
| 主要产品 | 名称 | 铅精矿 |  |  | 银精矿 |  | 锌精矿 | / |  |
|  | 单位 | t/a |  |  | t/a |  | t/a | / |  |
|  | 数量 | 594 |  |  | 0.56 |  | 1860 | / |  |

| 主要产污 环节 | 废水主要包括矿井涌水，经处理后部分回用，其他外排；生活污水经化粪池处理后用于绿化， 不外排。选矿废水、尾矿库渗滤液自然蒸发循环使用，自然蒸发不外排； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水情况 | 水源 | / |  |  |  |
|  | 取水许可证编号 | / |  |  |  |
|  | 审批机关 | / |  |  |  |
|  | 取水方式 | / |  |  |  |
|  | 用途 | / |  |  |  |
|  | 年审批取水量（万 m3） | / |  |  |  |
|  | 年实际取水量（万 m3） | / |  |  |  |
| 排污口基本情况 | 排污口名称 | 常宁市石坳岭铅锌矿有限公司入河排污口 |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 | 常宁市蓬塘乡天井村 |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 | 未划分水功能区，水质管理目标 IV 类 |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 | E112°35'14.1015"，N26°27'59.9286" |  |  |  |
|  | 排污口类型 | 新建☑改建☐扩大☐ |  |  |  |
|  | 废污水年排放量(m3) | 124280 |  |  |  |
|  | 主要污染物 | 项目 | 日最高排放浓度（mg/L） | 月平均排放浓 度 | 最大年排放量（t） |
|  |  | COD | 50 | 50 | 6.214 |
|  |  | NH3-N | 5 | 5 | 0.621 |
|  |  | Hg | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
|  |  | Cr | 1.5 | 1.5 | 0.186 |
|  |  | Cd | 0.02 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | As | 0.1 | 0.1 | 0.012 |
|  |  | Pb | 0.2 | 0.2 | 0.025 |
|  |  | Ni | 0.5 | 0.5 | 0.062 |
|  |  | Ti | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
|  |  | Cu | 0.2 | 0.2 | 0.025 |
|  |  | Zn | 1.0 | 1.0 | 0.124 |
|  | 计量设施安装状况 | 废污水计量设施（）水质在线监测设施（） |  |  |  |
|  | 污水性质 | 工业（√）生活（）混合（）其他（） |  |  |  |
|  | 废污水入河方式 | 管道（√）明渠（）涵闸（） 阴沟（）干沟（）其他（） |  |  |  |
|  | 废污水排放方式 | 连续（√）间歇（） |  |  |  |

| 排污河 道、排污口平面位置示意图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退水及影响 | 废污水是否经过处理 | 是 |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理 工艺 | 调节 pH 值→投加活性剂→投加重金属捕捉剂→絮凝剂→协管沉 淀池→滤池→出水池→达标排放 |  |  |
|  | 排放 浓度及排放量 | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
|  |  | COD | 50 | 6.214 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.621 |
|  |  | Hg | 0.01 | 0.001 |
|  |  | Cr | 1.5 | 0.186 |
|  |  | Cd | 0.02 | 0.002 |
|  |  | As | 0.1 | 0.012 |
|  |  | Pb | 0.2 | 0.025 |
|  |  | Ni | 0.5 | 0.062 |
|  |  | Ti | 0.005 | 0.001 |
|  |  | Cu | 0.2 | 0.025 |
|  |  | Zn | 1.0 | 0.124 |
|  | 水文、水质数据三性检 查 | — |  |  |
|  | 水污染物输移时间及混 合区实验情况 | — |  |  |
|  | 水生态调查及污水急性 毒性试验情况 | — |  |  |
|  | 设计水文条件选取及计算方法，拟入河废污水、纳污水体水污染物浓度可能最大值计算方法， 水质模型选取 | 根据纳污水体浓度，水域纳污能力计算按规范采用河流一维模型 |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目 标 | 未划定水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV 类标准 |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 | 较小 |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 | 是 |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感 | 较小 |  |  |

|  | 点的影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对重要第三方的影响 | 无 |  |  |  |  |
| 水资源保护措施 | 管理措施 | - 严格执行《排污许可证管理条例》，坚持依法排污，并按规 定缴纳排污费，环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督； - 严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实保护措施及 补偿措施。 |  |  |  |  |
|  | 技术措施 | / |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 | COD6.214t/a、NH3-N0.621t/a、Hg0.001t/a、Cr0.186t/a、Cd0.002t/a、As0.012t/a、Pb0.025t/a、Ni0.062t/a、Ti0.001t/a |  |  |  |  |
|  | 基于水质目标的水污染物排放限值 |  | 控制项目 | 单位 | 标准限值 |  |
|  |  |  | COD | mg/L | 50 |  |
|  |  |  | NH3-N | mg/L | 5 |  |
|  |  |  | Hg | mg/L | 0.01 |  |
|  |  |  | Cr | mg/L | 1.5 |  |
|  |  |  | Cd | mg/L | 0.02 |  |
|  |  |  | As | mg/L | 0.1 |  |
|  |  |  | Pb | mg/L | 0.2 |  |
|  |  |  | Ni | mg/L | 0.5 |  |
|  |  |  | Ti | mg/L | 0.005 |  |
|  | 污水排放监控要求 | 按照核发的排污许可证要求进行自行监测 |  |  |  |  |
|  | 突发水污染事件应急预 案 | 制定突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |

目 录

- 总则	1

  - 项目由来	1

  - 论证目的	2

  - 论证依据	3

  - 论证范围	4

  - 论证工作程序	5

  - 论证的主要内容	6

- 责任主体基本情况	8

  - 责任主体名称、单位性质、地址	8

  - 责任主体生产经营状况	8

- 建设项目基本情况及产排污分析	9

  - 建设项目基本情况	9

  - 建设项目所在区域概况	9

  - 建设项目建设及运行情况	12

  - 采矿工程	14

  - 尾矿库	17

  - 总平面布置	22

  - 工作制度和劳动定员	22

  - 建设项目水平衡及废污水排放分析	22

- 水生态环境现状调查分析	30

  - 水环境状况调查分析	30

  - 水生态状况调查分析	50

  - 生态环境分区管控要求调查分析	56

- 入河排污口设置方案设计	58

  - 入河排污口设置基本情况	58

  - 入河排污口排污情况	60

  - 申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量	61

- 入河排污口设置水环境影响分析	64

  - 预测因子	64

  - 预测范围	64

  - 预测时期	64

  - 预测情景	64

  - 相关预测参数的取值	64

  - 混合过程段长度	65

  - 预测模型	66

  - 预测结果及分析	67

- 入河排污口设置水生态影响分析	69

  - 对水产种质资源保护区的影响	69

  - 对水生生物区系组成的影响分析	69

  - 对水生生物种群结构的影响分析	69

  - 对水体富营养化的影响	70

- 入河排污口设置水环境风险影响分析	71

  - 水环境风险物质识别	71

  - 水环境风险事故类型	71

  - 水环境风险分析	71

  - 风险防范措施	73

- 入河排污口设置合理性分析	78

  - 法律法规政策的符合性	78

  - 入河排污口设置位置的合理性	80

  - 水生态环境保护目标的符合性	81

  - 应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析	82

- 论证结论与建议	84

  - 论证结论	84

10.2 建议	85

- 总则

  - 项目由来

常宁市石坳岭铅锌矿位于常宁市蓬塘乡境内，衡阳市南 60km 处，其地理坐标为东经 112°35'00"~112°35'26"，北纬 26°27'44"~26928'14"。

矿山始建于 1997 年 12 月，1998 年 4 月投产，于 2005 年 1 月取得常宁市国

土资源局颁发的采矿许可证，证号为 430482510002，有效期为 2005 年 1 月至 2008年 1 月，核定生产规模 3 万吨/年，矿区面积 0.2392km2，开采标高+136m 至-500m。 2008 年 1 月矿山申请扩界，获得湖南省国土资源厅批准，文号为：湘采划发

[2008]0004 号。2010 年，矿山取得湖南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号

为 C4300002010023220059057，有效期为 2010 年 2 月至 2013 年 10 月，核定生产规模 3 万吨/年，矿区面积 0.7358km2，开采标高+165m 至-500m。矿山主采 I 矿体，已形成+112m、+88m、+66m、+6m 四个中段采场，矿山开采已至+6m 标高，采矿能力已达 3 万吨/年。2024 年 6 月 14 日，取得湖南省自然资源厅颁发的

采矿许可证，证号 C4300002010023220059057，有效期为 2023 年 11 月至 2033

年 9 月，矿区面积 0.7049km2，开采标高+165m 至-500m。

为了对矿产资源进行综合开发利用，提高矿产资源的利用率，提高矿产品的附加值，建设单位在矿区配套建设一座年处理 3 万吨铅锌矿石的选矿厂。该选矿厂和尾矿库位于常宁市蓬塘乡天井村庙山冲。现已完成选矿厂和尾矿库初期坝的基础设施建设。

常宁市石坳岭铅锌矿有限公司委托湖南有色金属研究院编制《常宁市石坳岭铅锌矿 3 万吨/年铅锌矿采选工程环境影响报告书》，于 2013 年 3 月 27 日取得

湖南省生态环境厅出具的“关于常宁市石坳岭铅锌矿 3 万吨/年铅锌矿采选工程环境影响报告书的批复”湘环评 2013[60]号。因近些年矿产品市场价格低迷，投入开采资金远大于产出，公司股东考虑这些因素，自 2013 年以来一直未进行采矿开拓工程，资源储量未动用，停产至今（详见附件 6），暂未办理排污许可证申请、竣工环境保护验收工作。

鉴于近期矿产资源销售情况有所好转，企业计划恢复生产。依据原有的环境影响评价文件，项目产生的矿涌水在经过采矿、选矿以及周边绿化等环节后，无法完全消纳，故而需要向外排放。排放方式为通过管道向西北方向铺设约 1.5km，

经由拟建排污口排入盐湖水。该排污口坐标为：E112°35'14.1015""，N26°

27'59.9286"，管道管径为 DN200-300，管材采用 HDPE。

本项目排污口为新建排污口，根据《中华人民共和国河道管理条例》第三十四条：“向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，排污单位在向环境保护部门申报之前，应当征得河道主管机关的同意”；根据生态环境部办公厅发布的《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36 号） 及湖南省人民政府印发《湖南省入河排污口监督管理办法》的通知（湘政办发

〔2026〕18 号）等相关文件要求，设置入河排污口的单位应当向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，向有管辖权的县级以上地方主管部门提出入河排污口设置申请，并在申请的同时提交排污口设置论证报告。

为严格执行生态环境部《入河排污口监督管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第 35 号），促进水资源优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，湖南华中矿业有限公司受常宁市石坳岭铅锌矿有限公司委托，根据《入河排污口监督管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第 35 号，

2025 年 1 月 1 日起施行）及《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）的有关规定，对常宁市石坳岭铅锌矿有限公司入河排污口进行论证工作，并编制完成《常宁市石坳岭铅锌矿入河排污口设置论证报告》的编制工作。

  - 论证目的

按照《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的要求，结合本项目入河排污口方案，开展入河排污口设置论证主要目的：

    - 在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口对水域、水功能区、水生生物和第三者权益的影响；

    - 根据受纳水体纳污能力，排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行分析论证；

    - 优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，为各级生态环境主管部门审批入河排污口及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障所在水域生活、生态和生产用水安全。

  - 论证范围

本项目排污口拟设于项目盐湖水右岸，盐湖水自西南向东北流，最终汇入湘江，位于矿区西北侧，排污口坐标：E112°35'14.1015""，N26°27'59.9286"，受纳水体为盐湖水。

根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置（HJ1386-2024）》中的要求，“对地表水的影响论证以明确功能的水体（水域）为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水体（水域）、可能受到影响的周边水体（水域）以

及可能受到影响的监测评价断面所在水域。涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等保护区域的，论证范围扩展到上述区域相关水域。涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区， 重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等保护区域的”。

因此，本次评价论证范围为项目排污口入盐湖水上游 500m 至下游盐湖水汇入湘江处，全长 25.5km。根据《衡阳市水功能区划》，盐湖水汇入湘江河段属于“湘江常宁松柏开发利用区”，起始断面常宁市松柏大桥，终止断面常宁市茭河口，河段长 4.8km，目标水质Ⅳ类。盐湖水无明确水功能区划，盐湖水参照执行

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准。

- 责任主体基本情况

  - 责任主体名称、单位性质、地址单位名称：常宁市石坳岭铅锌矿有限公司单位性质：企业

单位地址：常宁市蓬塘乡天井村项目地址：常宁市蓬塘乡天井村

  - 责任主体生产经营状况

常宁市石坳岭铅锌矿有限公司注册于 2014 年 10 月 24 日，2013 年 3 月 27

日取得湖南省生态环境厅“《关于常宁市石坳岭铅锌矿 3 万吨/年铅锌矿采选工程环境影响报告书的批复》（湘环评 2013[60]号）”详见附件 10，目前为止一直尚生产，暂未办理排污许可证申请、竣工环境保护验收工作。

- 建设项目基本情况及产排污分析

  - 建设项目基本情况

建设项目名称：常宁市石坳岭铅锌矿 3 万吨/年铅锌矿采选工程项目性质：新建

建设单位：常宁市石坳岭铅锌矿有限公司

- 3.3 建设项目建设及运行情况

    - 项目工程组成

常宁市石坳岭铅锌矿有限公司利用常宁市蓬塘乡天井村

表 3-1 主要建设内容

| 序号 | 设计内容 |  | 已建部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下开拓 系统 | 斜坡道－斜井联合开拓 | 斜井、斜坡道、-20m 中段 |
| 2 | 井下运输系统 | 设 4 个中段，各中段内用人工推车集 中至中段矿仓，斜坡道用小型汽车运输 | 3 个中段（+112m、+66m、+6m）、斜坡道、-20m 中段 |
| 3 | 井下通风系统 | 进风：地表新鲜风从斜坡道流入出风：斜井和斜坡道及中段运输平巷 对角 风机：压风机、抽风机 | 斜井、斜坡道 |
| 4 | 采矿工业广场 | 采区配电房、采区空压机房、办公值班区、工具材料室、临时堆矿场 | 采矿工业广场 |
| 5 | 供水 | 矿山高位水池、选厂贮水池 | 矿山高位水池、选厂贮水池 |
| 6 | 供电 | 10KV 变电所 | 10KV 变电所 |
| 7 | 矿山公路 | 原矿从采场到选厂的公路运输道路， 约 1km | 沿用原有乡村公路，约 1km |
| 8 | 选矿厂 | 厂房、堆矿坪等 | 厂房、堆矿坪等 |
| 9 | 尾矿库 | 初期坝、排水管、排水斜槽 | 初期坝、排水管、排水斜槽 |
| 10 | 辅助设施 | 员工宿舍 | 员工宿舍 |

    - 产品方案

矿山原矿产量：3 万吨/年；

选厂精矿产量：铅精矿 594 吨/年（伴生银精矿 0.56 吨/年），锌精矿 1860

吨/年。

    - 主要生产设备

企业主要生产设备详见表 3-2。

表 3-2  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采矿设施 |  |  |  |  |
| 1 | 凿岩机 | 台 | 5 | YT-24(2 台备用） |
| 2 | 局扇 | 台 | 3 | JK58-1-1NO.4（1 台备 用） |
| 3 | 电耙 | 台 | 2 | 1 台备用 |
| 4 | 矿用阻燃风筒 | M | 1000 | Φ400 |
| 5 | 喷雾器 | 个 | 32 | 武安-4 |
| 6 | 风机 | 台 | 1 | K40-8-No.15 |
| 7 | 离心水泵 | 台 | 3 | MD85-45×2 |
| 8 | 离心水泵 | 台 | 3 | MD85-45×3 |
| 9 | 小型自卸汽车 | 台 | 2 | 柴油设备 |
| 10 | 高位水池 | 个 | 1 | 200m3 |
| 二、选矿设备 |  |  |  |  |
| 1 | 鄂式破碎机（粗碎） | 台 | 1 | PE200×300 |
| 2 | 鄂式破碎机 | 台 | 1 | JC250×750 |
| 3 | 摆式给矿机 | 台 | 1 | 400×400 |
| 4 | 槽式给矿机 | 台 | 1 | 980×1240 |
| 5 | 皮带输送机 | 条 | 2 | B600×3500 |
| 6 | 湿式格子型球磨机 | 台 | 1 | 2100×3000 |
| 7 | 多级水泵 | 台 | 2 | MD46-30 |
| 7 | 螺旋分级机 | 台 | 1 | FG-1500 |
| 9 | 搅拌槽 | 槽 | 1 | XB200 |
| 10 | 搅拌槽 | 槽 | 1 | XB1500 |
| 11 | 搅拌槽 | 槽 | 1 | XB1200 |
| 12 | 浮选机 | 台 | 31 | SF1.2 |
| 13 | 电源变压器 | 台 | 1 | S9-600/10 |
| 14 | 高位水池 | 个 | 1 | 300m3 |

    - 主要原辅材料

项目原辅材料及用量具体见表 3-3。

表 3-3  项目主要原辅材料一览表

| 名称 |  | 单位耗量(每吨原矿) | 年耗量 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 炸药 | 0.4kg | 12 吨 | 0（不在矿区暂 存，按需配送） | 年采矿石 3 万吨(原矿) |
|  | 雷管 | 0.5 个 | 1.5 万个 | 0（不在矿区暂 存，按需配送） |  |
|  | 导爆管 | 1.6m | 1.8 万 m | 1000m |  |
|  | 合金片 | 4g | 120kg | 10kg |  |
|  | 钎钢 | 0.09kg | 2.7 吨 | 100kg |  |
| 选矿 | 丁基黄 药 | 0.2kg | 6 吨 | 0.3 | 年采矿石 3 万吨(原矿) |
|  | 丁铵黑 药 | 0.03kg | 1 吨 | 0.05 |  |
|  | 二号油 | 0.1kg | 3 吨 | 0.15 |  |

|  | 硫酸铜 | 0.3kg | 10 吨 | 0.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸锌 | 0.2kg | 6 吨 | 0.3 |  |
|  | 乙硫氮 | 0.2kg | 6 吨 | 0.3 |  |
|  | 石灰 | 0.6kg | 20 吨 | 1 |  |

    - 能源消耗情况

项目能源消耗情况具体见表 3-4。

表 3-4  企业能源消耗情况

| 名称 | 本项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电 | 1800000kW.h | / |

  - 采矿工程

    - 矿山范围

2024 年 6 月 14 日， 取得湖南省自然资源厅颁发的采矿许可证， 证号

C4300002010023220059057，有效期为 2023 年 11 月至 2033 年 9 月，矿区面积

0.7049km2，开采标高+165m 至-500m。

表 3-5 矿山范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2929763.09 | 38358799.19 | 2 | 2929763.09 | 38359502.66 |
| 3 | 2929609.09 | 38359584.66 | 4 | 2928864.23 | 38359584.66 |
| 5 | 2928864.23 | 38358787.66 | 6 | 2929763.09 | 38358799.19 |
| 矿区面积 0.7046km2（2000 坐标）准采标高 165m~-500m |  |  |  |  |  |

为了对矿产资源进行综合开发利用，提高矿产资源的利用率，提高矿产品的附加值，建设方在矿区配套建设一座年处理 3 万吨铅锌矿石的选矿厂。该选矿厂和尾矿库位于常宁市蓬塘乡天井村庙山冲。现已完成选矿厂和尾矿库初期坝的基础设施建设。

    - 矿山建设规划

      - 根据湖南中大勘测设计研究院 2008 年 10 月编制的《湖南省常宁市石

坳岭矿区（333）矿石量 16.5 万吨，资源量（334）矿石量 22.6 万吨，共计 41.1 万吨。按 3 万吨年的生产能力计，矿山已探明的储量（41.1 万吨）可维持正常生产 13.7 年。

      - 根据湖南地质勘查局二一七队 1990 年 8 月编制的《湖南省常宁县水口山矿田石均岭铅锌矿区地质普查报告》，本矿山具有（D+E 级远景储量矿石量

256.7 万吨。按 3 万吨/年的生产能力计，矿山的远景储量（256.7 万吨）可继续

维持正常生产 85.6 年。

      - 按 3 万吨/年的生产能力计，矿山已探明的储量（41.1 万吨）和远景储量（256.7 万吨）可维持正常生产 99.3 年。

    - 选厂和尾矿库建设规划

根据资源情况，矿山以自有矿山常宁石坳岭铅锌矿为基础，建设年处理 3 万吨多金属矿石的选矿厂。选矿厂在常宁市蓬塘乡天井村庙山冲山坡上，选矿厂下方即为尾矿库。

尾矿库由初期坝和后期堆积坝、排洪（水）系统、排渗系统、回水系统等组成，其中排洪（水）系统包括排水管涵、排水斜槽以及出口消能防冲设施等。

尾矿库初期坝上游汇水面积为 0.1189km2，主沟长度为 0.408km，主沟坡降0.036。尾矿库初期坝底标高 94.0m，坝顶标高 104.0m，最终堆积坝顶标高 109.0m。

庙山冲尾矿库初期坝坝高 10m，坝轴线长 94.0m，初期坝所形成的相应总库容为 58783.5m3：尾矿库最终堆积标高按 109.0m 考虑，尾矿堆坝高度 5m，堆积坝坝顶轴线长约 155m，总坝高为 15m，相应总库容为 271074.0m3，有效库容为230412.9m3。按照矿山计划年入库尾矿规模 1.47 万 m，服务年限为 15.6 年，可以满足本项目矿山和选广厂的正常生产及服务年限要求。

    - 项目工艺流程及产污节点

根据矿床赋存条件，本项目采矿采用地下开采方式、斜坡道－斜井联合开拓方案。采矿方法以房柱法为主，全面法、留矿法等其他采矿方法为辅。

在工艺技术方案上采用两次破碎。一次球磨后利用螺旋分级，确保浮选入选细度 70%以上通过 200 目料度要求。

本项目选矿采用浮选法。浮选工艺是首先将石灰调浆，加入硫酸锌把锌矿物抑制，加入乙硫氮、黄药把铅捕收浮出，得出铅精矿。铅选出后所余下的含锌矿浆加入石灰浆，提高 pH 值，增强对硫化铁矿物的抑制，采用丁黄药将锌矿物捕收精选出合格的锌精矿粉。选矿工艺流程及产污节点见图 3-1。

图 3-1  项目工艺流程图

  - 尾矿库

1、库址和库容

本工程尾矿库位于选厂西南面约 500m 庙山冲处，位于常宁市蓬塘乡天井村地界内。尾矿库由初期坝和后期堆积坝、排洪（水）系统、排渗系统、回水系统等组成，其中排洪（水）系统包括排水管涵、排水斜槽以及出口消能防冲设施等。

尾矿库初期坝上游汇水面积为 0.1189km2，主沟长度为 0.408km，主沟坡降0.036。尾矿库初期坝底标高 94.0m，坝顶标高 104.0m，最终堆积坝顶标高 109.0m，总库容计算见表 3-6：

表 3-6  尾矿库库容计算表

| 标高 （m） | 面积 （m2） | 平均面积 （m2） | 高差 （m） | 库容 （m3） | 累计库容 （m3） | 有效库容 （m3） | 服务年 限（a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 754 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 3259 | 2006.5 | 2 | 4013 | 8026 | 4013 | 0.27 |
| 98 | 8572 | 5965.5 | 2 | 11931 | 19957 | 9978.5 | 0.68 |
| s100 | 11680 | 10326 | 2 | 20652 | 40609 | 20304.5 | 1.38 |
| 102 | 18948 | 15964 | 2 | 31928 | 72537 | 36268.5 | 2.47 |
| 104 | 24082 | 22515 | 2 | 45030 | 117567 | 58783.5 | 4.00 |
| 106 | 29067 | 27474.5 | 2 | 54949 | 172516 | 146638.6 | 9.98 |
| 108 | 33008 | 31887.5 | 2 | 63775 | 236291 | 200847.4 | 13.66 |
| 109 | 35058 | 34783 | 1 | 34783 | 271074 | 230412.9 | 15.67 |

庙山冲尾矿库初期坝坝高 10m，坝轴线长 94.0m，初期坝所形成的相应总库容为 58783.5m3：尾矿库最终堆积标高按 109.0m 考虑，尾矿堆坝高度 5m，堆积坝坝顶轴线长约 155m，总坝高为 15m，相应总库容为 271074.0m3，有效库容为230412.9m3。按照矿山计划年入库尾矿规模 1.47 万 m，服务年限约为 15.6 年。

根据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）第 2.0.4 条规定：尾矿库各使用期的设计等别应根据该期的全库容和坝高分别确定，总坝高小于 30m，总库容小于 100 万 m3 的尾矿库为五等库。

庙山冲尾矿库全库容为 271074.0m3，总坝高 15m，因此，确定该尾矿库为五等库，超高取 0.4m，最小滩长不小于 40m。

    - 初期坝

      - 坝型设计

初期坝坝型为碾压堆石坝，坝顶标高 104.0m，坝底标高 94.0m，初期坝高度为 10m 坝体轴线长度为 94.0m，初期坝体顶部宽取 3.0m，上游坡比为 1：1.75， 下游坡坡比为 12.0。

初期坝体内外坡和坝顶均采用 30cm 厚的干砌石护面。

      - 反滤层设计

为防止渗透水将尾矿颗粒带出，在初期坝上游坡面铺设反滤层。反滤层采用三层： 第一层 d50=30~50mm 碎石， 厚度为 0.5m： 第二层土工布； 第三层d50=30~50mm 碎石，厚度为 0.5m：反滤层边坡坡比为 1:2。第一层、第三层和土工布之间用粗砂铺平防止碎石破坏土工布。反滤层从坝底开挖标高按 1：2 坡比铺设至坝顶位置，同时在上游址脚部位挖 0.6m 宽的槽将土工布嵌入至基础以下 1m 处：两坝肩土工布也应嵌埋入基础以下 1m 处；土工布沿坝轴线每隔 5m 做一个折叠，折叠宽度为 0.2m；土工布型号为 400g/m2。

      - 坝基处理

初期坝坝基范围内的树根、草皮、淤泥、表层腐殖土、冲洪积碎石土层要开挖清除，使坝基座落在本设计持力层上（粉质粘土地基）。

      - 坝面、坝肩排水沟

为防止雨水冲刷坝肩及坝坡，初期坝坝肩与山坡交界处设置排水沟，排水沟采用浆砌石砌筑，矩形断面，宽 300mm，深 300mm，采用 M10 水兆秒永休画。

    - 堆积坝

- 坝型设计

后期堆积坝体人工筑坝，现顶标高 109.0m，尾矿堆积坝高度为 5m，坝体轴线长度为 155m，堆积坝体外坡度为 1：3.5。

子坝分期筑成，每级子坝高 1.0m，可在坝面干滩上挖取粗砂筑成，子坝内外坡 1：2。

每级子坝的下游坡应覆土厚度 0.3~0.5m，人工碾压密实，并在其表面种植草皮护坡。

- 尾矿堆坝工艺

尾矿采用浮选的选矿工艺，尾矿中-200 目粒级占 40%，属中粒级尾矿，可利用尾矿坝滩面沉积的粗粒尾矿堆筑子坝，同时考虑到尾矿库所在地区地震烈度为 V 度，故设计采用上游法筑坝方式，即将尾矿输送至坝前进行多管均匀分散放矿，采用人工堆筑子坝，并利用人工修整边坡、护土绿化及修建坝玻排水沟。

- 放矿工艺

为了保证尾砂在坝前均匀沉积，使粗砂尽量沉积在坝前，形成规则的沉积滩面，设计采用坝前小流量多管分散放矿。

放矿具体要求为每隔 10~15m 安排一个放矿口，沿子坝轴线均匀布置，同时放矿口数目不得小于 5 个，随着坝体的上升，坝轴线的增长逐渐增加放矿口。

- 坝面、坝肩排水沟

为防止雨水冲刷坝肩及坝坡，尾矿堆积坝下游坡面坝肩与山坡交界处应设置排水沟，天然降水的汇水流入坝肩排水沟，坝肩排水沟采用浆砌石砌筑，矩形断面，宽 300mm，深 300mm，采用 M10 水泥砂浆抹面。

    - 坝体渗设施

为降低尾矿坝坝体浸润线，加速尾矿排渗固结，从而利于堆积坝的稳定性， 设计在堆坝过程中于堆积坝体内设置排渗设施。设计采用水平排渗管，水平管能疏干尾矿坝内尾矿和弱透水层的渗透水，保证下游坝坡干燥：水平排渗管的管头伸入初期坝顶排水沟内，以利于尾矿水的排出。

在 104m 高程，设置水平排渗管。排渗管采用 UPVC 硬聚氯乙烯供水管，规格为 DN65，每根排渗管长 50m，水平距离 20m，库内端部 5m 梅花形钻孔，每圈 6 孔，相邻两排孔之间的间距为 7cm。排渗管在尾砂内以向上 1%的坡度布置， 外包一层 400g/m2 的土工布用聚乙烯绳扎紧。

    - 排洪系统

- 防洪标准

尾矿库设计等别为五等库，根据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）， 五等尾矿库的防洪标准（洪水重现期）：初期 20~30 年，中后期 50~100 年。本次设计采用初期 20 年一遇，中后期 100 年一遇。

《选矿厂尾矿设施设计规范》规定尾矿库在运行期间的要求：五等库最高洪水时的安全超高为 0.4m，同时要求最高洪水位的滩长不小于 40m。《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局 2006 年第 6 号令）也有同样规定。

- 洪水计算

庙山冲尾矿库场址汇水面积为 0.1189km2，主沟长度为 0.408km，主沟坡降0.036。

计算依据：《湖南省暴雨洪水查算手册》（1984.9） 计算参数：尾矿库洪水计算参数见表 3-7。

表 3-7  洪水计算参数表

| 站名 | 汇流面积 F(km2) | 主河沟长 L(km) | 纵坡 J | J¹/³ | F¹/⁴ | θ | 汇流参 数 m | H₂₄点均 (mm) | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庙山冲 尾矿库 | 0.1189 | 0.408 | 0.036 | 0.33 | 0.587 | 2.1 | 0.209 | 100 | 0.99 |

洪水计算结果见表 3-8。

表 3-8 洪水计算结果表

| 频率 | 洪峰流量（m3/s） | 洪水总量（万 m3） |
| --- | --- | --- |
| 5% | 1.2 | 2.1 |
| 1% | 1.6 | 2.7 |

- 排洪（水）系统布置及结构设计

①排洪（水）系统布置

庙山冲尾矿库采用排水斜槽+排水管涵的排洪系统。

②结构设计

排水管涵为钢筋混凝土结构，内径 1.2m，壁厚 20cm，基座厚度为 20cm， 管涵采用 C25 钢筋混凝土结构，排水斜槽内径为 1.2m，采用 C25 钢筋混凝土结构，垫层采用 C10 素混凝土结构，厚度为 20cm。排水管涵总长度为 195m，平均坡度为 0.02，排水斜槽长度为 110m，平均坡度为 0.09。

排水斜槽和排水涵管每隔 6m 设计一个沉降缝，沉降缝贯通整个断面，宽 2cm， 沉缝中用 651 型橡胶止水带止水。

尾矿库沉积滩坡度按 2%考虑，对庙山冲尾矿库进行调洪演算结果见表 3-9。

表 3-9 调洪演算结果表

| 坝顶标高 （m） | 死水位 （m） | 洪峰流 量(m3/s) | 调洪库 容(m3) | 最高洪水 位（m） | 下泄流 量(m3/s) | 安全超高 （m） | 干滩长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 101.2 | 1.2 | 2862 | 101.79 | 1.04 | 2.21 | 110.5 |
| 109 | 106.8 | 1.6 | 5594 | 107.47 | 1.27 | 1.53 | 76.5 |

从上表可见，安全超高、最小干滩长度、排洪系统排水能力均能满足规范要求。

    - 尾矿坝的渗流计算

关于初期坝和尾矿堆积坝的渗流计算，参考《尾矿设施设计参考资料》进行尾矿坝的渗流计算，将尾矿堆积坝坝体简化为均质结构，按不透水地基上均质坝的平面渗流计算公式进行渗流计算。由于尾矿场内部地形起伏、沟谷曲折，考虑到渗流水流的主流还是沿主河沟方向流动，所以渗流计算断面

选取通过初期坝且沿主河沟的断面，从而获得接近实际的浸润线。

坝体单宽流量：q=�(   �2  + �2-�)

�12 + 2𝑎

浸润线方程：y=

浸润线在 y 轴上的截距 a1=� = �(   �2  + �2-�)

�

浸润线在棱体处逸出高度：a0= 	�

2�   1+�1

�

浸润线在排渗设施处逸出长度：�   = �1

2

式中：m1—棱体内坡的边坡系数； m—坝体外坡的边坡系数； m0—坝体内坡的边坡系数；

1

�=化引渗透长度，m，� = �   + Δ�  Δ� =   �0�

2�0+1

K—尾矿的渗透系数，m/s，根据规范近似取 3.75×10-4m/s。渗流计算结果见表 3-10 及图 4-1。

表 3-10 渗流计算结果表

| 坝顶标高（m） | 工况 | q (×10-4m3/s) | a1(m) | a0(m) | 浸润线方程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132.5 | 洪水 | 4.4 | 1.17 | 0.35 | Y=（1.37 + 2.34x）0.5 |
|  | 正常 | 2.78 | 0.74 | 0.22 | Y=（0.55 + 1.48x）0.5 |

图 3-2 渗流计算简图

渗流计算分析表明堆积坝坡的浸润线理深一般不小于 8m，不会在堆积坝坝坡溢出，即使假定在最高洪水位形成稳定渗流时尾矿水也不会在堆积坝坡逸出， 表层 8m 内堆积尾矿呈疏干状态。

    - 尾矿库溢流水回用系统

尾矿坝标高较选矿厂标高小，尾矿采用管道自流输送，输送管路采用 UPVC 管，内径 200mm。选矿废水随尾矿一同排入尾矿库内，经尾矿库澄清后，产生尾矿库溢流水 363m3/d。在初期坝下游和排水涵管出口的附近设置三级沉淀池， 沉淀池尺寸：一级（L×B×H=15m×8.5m×2m），二级（L×B×H=13m×9.5m×2m），三级（L×B×H=19m×13m×2m），可满足回水供水量。回水池结构采用水泥砂

浆砌毛石并做防渗处理。流入坝下游回水池的澄清水，再通过水泵扬送至选厂高位水池，返回选厂再用。

水泵选用 IS65-40-315C 型两台（一备一用），泵的技术性能为流量 20m3/h， 扬程 92m，电机功率 18.5kw，转数为 2900r/min，水管选用 DN65 钢管或相当规格的硬塑管。

  - 总平面布置

企业采矿区面积为 0.7049Km2，规划建设工业广场、办公生活区、选矿厂、尾矿库、污水处理站等设施。

矿山采用地下开采方式，工业广场选址于矿区占地范围中部偏东南区域，其南侧为办公生活区，配套的污水处理站位于工业广场东侧，同时利用工业广场西南侧内原有低洼地段新建废水调节池。在矿区占地范围西南侧设置选矿厂，选矿厂东北侧配套建设高位水池以保障选矿用水，选矿厂南侧则设置尾矿库，尾矿区西侧（下游）另设三级沉淀池，专门用于处理尾矿渗滤液。详见附图 4 企业平面布置图。

目前办公生活区、尾矿库及配套的三级沉淀池已建成，选矿厂及配套的高位水池也已建成。

  - 工作制度和劳动定员

- 劳动定员

本项目总劳动的定员 69 人。

- 工作制度

全年工作日 300 天，采矿生产 3 班制，每班 8 小时；

  - 建设项目水平衡及废污水排放分析

    - 项目供排水情况

1、生产用水

①采矿回用水

日采矿量为 200-300 吨（含掘进巷道所采废石），取中间值 250 吨。参考同类矿山项目的用水消耗系数（0.10-0.25t/t 原矿），本项目取 0.16t/t 原矿，经计算回用水量为 40t/d，生产时间按 300 天计（下同），年用水量 12000m3。

②日常清洗用水

日常洗地及矿区周边绿化浇灌用水量为 10m3/d，年用水量 3000m3。

③选矿补水

选矿厂和尾矿库用水量为 4m3/吨原矿，年处理 3 万吨原矿，日用水量为400m3/d。选矿废水全部回用。尾矿库蒸发和其他损失约 37m3/d，以采矿井下涌水作为新水补给，选矿补充水用量为 37m3/d，年用水量 11100m3。

④浇灌茶籽油园

根据业主提供的资料，矿山西北面有一座 420 亩的菜籽山。浇灌回用水量参照四川名山（137 立方米/亩/年）与江苏无锡传统浇灌（375 立方米/亩/年）的年耗水量平均值计算，约为 0.7 立方米/亩/天，由此得出浇灌回用水量为 294m3/d， 年用水量 107310m3。

2、生活用水

生活用水来自地下水，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388.2-2025）生活用水通用值 145L/人·d。项目定员 69 人，则生活用水量 10m3/d，全部回用矿山绿化。

    - 废水污染物产排情况及处理措施

      - 废水污染物产生情况

本次矿涌水数据引用自常宁石坳岭铅锌矿 2025 年 5 月委托湖南中额环保科

技有限公司出具的《常宁石坳岭铅锌矿3 万吨/年铅锌矿采选工程验收监测报告》，

其中总铬和铊指标由湖南慧鸿环保科技有限公司于 2025 年 6 月受委托监测并出具专项监测报告。污染物产生及排放情况详见表 3-11。污水处理站处理效率根据废水设计单位估算得出。

      - 废水处理措施

该企业废水产生量约为 706m3/d，因考虑到企业生产发展和汛期环保安全， 污水处理站建成后设计处理规模为 800m3/d，两组系统并联运行，每组 400m3/d。位于矿区工业广场西南边。

        - 污水处理工艺简介

本废水从水质分析来看，主要污染因子为重金属，污染物浓度较低，采用物化法完全可以达到处理要求，因此设计采用物化法进行处理。

本项目废水中主要污染因子为铅、锌、镉等多种重金属，对于重金属废水， 最合适的处理方法是化学沉淀法。本项目污水处理工艺流程为：调节 pH 值→投加活性剂→投加重金属捕捉剂→絮凝剂→协管沉淀池→滤池→出水池→达标排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020） 附录 A 废水污染防治可行技术参考表。

        - 工艺流程说明

a 调节池（新建）

图 3-3 污水处理工艺流程图

矿涌水与采矿废水通过提升泵抽至调节池进行收集和调节，收集后使生产废水在收集池中达到初步混合的目的，以及起到一定的缓冲作用，污水收集后再通过污水提升泵提升至污水处理站 1 号反应池进行处理。

规格尺寸：长*宽*高=20*15*5m（有效水深 4.5m） 有效容积：1350m3

停留时间：2 天

b 事故应急池（新建）

考虑到汛期与污水处理站可能出现因设备故障导致出水超标情况的发生，新建一座事故应急池，保障项目的环保安全和生产安全。

规格尺寸：长*宽*高=20*15*5m（有效水深 4.5m） 有效容积：1350m3

c 污泥脱水系统（新建）

污水处理反应过程中会产生化学污泥，并通过投加絮凝剂进行沉淀和泥水分 离，分离后的污泥通过排泥管道排至储泥池。储泥池混合液通过启动隔膜泵输送 至板框压滤机中进行污泥脱水，脱水后的上清液则自流至中间水池进行集中收集， 脱水后所产生的污泥则按照相关存放和处置要求进行存放和妥善处理。

规格尺寸：长*宽*高=12*4m 占地面积：48m2

d 1 号反应池（新建）

调节池污水通过污水提升泵抽至污水处理站 1 号反应池，通过投加碱调节

pH 值，再进入 2 号反应池。

规格尺寸：长*宽*高=1.5*1.5*4.5m（有效水深 4m） 有效容积：9m3

停留时间：27min 2 组并联

e 2 号反应池（新建）

污水经 1 号反应池调节 pH 值后，再进入 2 号反应池投加活性剂进行处理， 处理后再进入 3 号反应池。

规格尺寸：长*宽*高=1.5*1.5*4.5m（有效水深 4m） 有效容积：9m3

停留时间：27min 2 组并联

f 3 号反应池（新建）

污水经 2 号反应池投加活性剂后，再进入 3 号反应池投加重捕剂与活性剂发

生反应，使污水中重金属转移至产生的化学污泥中，再进入 4 号反应池进行混凝和絮凝。

规格尺寸：长*宽*高=1.5*1.5*4.5m（有效水深 4m） 有效容积：9m3

停留时间：27min 2 组并联

g 4 号反应池（新建）

污水经 3 号反应池处理后，产生化学污泥，再进入 4 号反应池投加絮凝剂进行絮凝，絮凝后再进入斜管沉淀池进行泥水分离。

规格尺寸：长*宽*高=1.5*1.5*4.5m（有效水深 4m） 有效容积：9m3

停留时间：27min 2 组并联

h 斜管沉淀池（新建）

斜管沉淀池主要是为了通过重力沉降达到泥水分离的目的，在沉淀池有效容积一定的情况下，可以通过增加沉淀面积，提高污泥的沉淀效率。沉淀池的水流处于层流状态，沉淀效果越好。斜板沉淀池符合这两点，满足了水流的稳定性和层流的要求，适合新增工艺的需求。本设计采用斜管沉淀池，水力半径更小，雷诺数更小，弗劳德常数更大，具有沉淀效果好，池体小，占地少，沉淀时间短等优点。

规格尺寸：长*宽*高=6*3*4.5m（有效水深 4m） 有效容积：72m3

停留时间：3.6 小时

2 组并联

i 滤池（新建）

活性炭滤池设计的目的主要是为了保障在通过化学处理工艺处理后再进行深度处理，进一步保障本次污染物减排的效率，并低于相关排放标准限值。不仅可以达到优化出水水质的目的，也是作为对排水水质的保障手段。

规格尺寸：长*宽*高=3*2*4.5m（有效水深 4m）

有效容积：24m3 停留时间：72min 2 组并联运行

j 出水池（新建）

出水池为了观察出水水质的颜色及状态，以及为取样和在线监测设备提供合适的取样点，同时也有利于对出水水质的管控和指导污水处理系统的生产运行。

规格尺寸：长*宽*高=6*1.5*4.5m（有效水深 4m） 有效容积：36m3

停留时间：54min k 污泥池（新建）

斜管沉淀池沉淀下来的化学污泥通过排泥管道排至污泥池进行收集和浓缩， 再通过污泥泵抽至板框压滤机进行脱水，保障系统的出水水质和系统的正常运行。

规格尺寸：长*宽*高=4*4*4m（有效水深 3.5m） 有效容积：56m3

表 3-11 项目废水污染物产排情况一览表

| 类别 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量（t/a） |  | 废水排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量（t/a） |
| 矿涌水 | pH | 257690 | 7.8 | / | 自建污水处理站(化学沉 淀） | 124280 | ≤6-9 | / |
|  | CODcr |  | 20 | 5.1538 |  |  | 8.72 | 1.0837 |
|  | SS |  | 9 | 2.3192 |  |  | 4.5 | 0.5593 |
|  | 氨氮 |  | 0.491 | 0.1265 |  |  | 0.0614 | 0.0076 |
|  | 总磷 |  | 0.17 | 0.0438 |  |  | 0.034 | 0.0042 |
|  | 总氮 |  | 4.41 | 1.1364 |  |  | 0.5513 | 0.0685 |
|  | 总锌 |  | 1.02 | 0.2628 |  |  | 0.3923 | 0.0488 |
|  | 总铜 |  | 0.02 | 0.0052 |  |  | 0.0121 | 0.0015 |
|  | 硫化物 |  | 0.005 | 0.0013 |  |  | 0.0015 | 0.0002 |
|  | 氟化物 |  | 0.197 | 0.0508 |  |  | 0.0197 | 0.0024 |
|  | 总铅 |  | 0.254 | 0.0655 |  |  | 0.0017 | 0.0002 |
|  | 总镉 |  | 0.0312 | 0.008 |  |  | 0.0006 | 0.0001 |
|  | 总汞 |  | 0.00027 | 0.0001 |  |  | 0.0001 | 0.00001 |
|  | 总砷 |  | 0.0137 | 0.0035 |  |  | 0.0027 | 0.0003 |
|  | 总镍 |  | 0.15 | 0.0387 |  |  | 0.01 | 0.0012 |
|  | 总铬 |  | 0.0015 | 0.0004 |  |  | 0.0006 | 0.0001 |
|  | 石油类 |  | 0.13 | 0.0335 |  |  | 0.0163 | 0.002 |
|  | 铊 |  | 0.00004 | 0.00001 |  |  | 0.000004 | 0.0000005 |

    - 项目水平衡

根据业主单位给的环评和设计资料，矿涌水产生量为 706m3/d（257690m3/a），采矿回用水量 40m3/d（12000m3/a），浇灌茶籽园用水量 294t/d(107310m3/a)，日

常洗地、矿区绿化浇灌用水量为 10m3/d（ 3000m3/a）， 选矿补充水量 37t/d

（11100m3/a）。外排水量为 325m3/d（非生产日为 412m3/d），年外排水量为124280m3/a。

表 3-12  项目水平衡一览表

| 项目水类别 |  | 水量（t/d） | 年使用天数 （天） | 水量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 矿涌水 | 706 | 365 | 257690 |
| 回用量 | 采矿回用水 | 40 | 300 | 12000 |
|  | 茶籽园浇灌用水 | 294 | 365 | 107310 |
|  | 洗地及绿化浇灌用水 | 10 | 300 | 3000 |
|  | 选矿补充水 | 37 | 300 | 11100 |
| 排放量 | 矿涌水 | 325（生产日） | 300 | 124280 |
|  |  | 412（非生产日） | 65 |  |

图 3-4 采矿工程水平衡图（m3/d）

图 3-5 选矿工程水平衡图（单位：m3/d）

    - 放射性物质产排情况

查阅常宁市铅锌矿矿涌水相关资料，结合《铅、锌工业污染物排放标准》

（GB25466-2010）对污染物的管控情况等相关资料，本项目不涉及放射性物质。

- 水生态环境现状调查分析

  - 水环境状况调查分析

    - 水环境保护功能目标

本项目排污口位于常宁市蓬塘乡天井村，排污口坐标：E112°35'14.1015""，

N26°27'59.9286"，自排污口经盐湖水 25.5km 汇入湘江。

根据《衡阳市水功能区划》，盐湖水无明确水功能区划，项目排污口汇入湘江河段属于“湘江常宁松柏开发利用区”，起始断面常宁市松柏大桥，终止断面常宁市茭河口，河段长 4.8km，目标水质Ⅳ类。临近下游属于“湘江常宁～衡南保留区”，起始断面常宁市茭河口，终止断面衡南县自来水厂取水口上游 3km， 河段长 16.2km，目标水质 III 类。参照盐湖水汇入湘江断面进行区划，即按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的 IV 类水质标准，论证范围涉及的水功能区划见表 4-1，附图 7。

表 4-1  论证范围内水功能区划表

| 水功能区 名称 | 起始断面 | 终止断面 | 河段长 km | 现状水质 | 目标水质 | 区划依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江常宁松柏开发 利用区 | 常宁市松柏大桥 | 常宁市茭河口 | 4.8 | III | Ⅳ | 湘江常宁松柏开发利用 区 |
| 湘 江 常宁 ～ 衡 南保留区 | 常宁市茭河口 | 衡南县自来水厂取水口上游 3km | 16.2 | III | III | 湘江常宁～ 衡南保留区 |
| 盐湖水 | / | / | 25.5 | IV | IV | 参照排污口入湘江断面目标水质 |

    - 水环境保护质量目标

湘江评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准要求，盐湖水参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准。具体标准值见表 4-2~表 4-3。

表 4-2 地表水环境质量标准（IV类）单位：mg/L

| 项目 | pH（无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≥3 | ≤10 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | / | ≤1.0 |
| 项目 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化 物 |
| 标准值 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 项目 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表 面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌 群（个/L） | 镍* | 铊* | 砷 | / |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤20000 | 0.02 | 0.0001 | 0.1 | / |
| *集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 水环境状况及变化特征

      - 水环境状况及变化特征

本项目污水最终流入范围为湘江常宁松柏开发利用区，为了解湘江常宁松柏开发利用区河段的水环境质量，本次报告收集 2022~2025 年近 4 年来湘江松柏监测断面，数据来源为衡阳市生态环境局官网，详情详见表 4-3~4-6。根据监测数据可知，湘江松柏监测断面 2022~2025 年水质均满足《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）IV 类标准。

表 4-3 湘江松柏监测断面水质状况一览表（2025年）

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质类别 | II | II | II | III | II | II | II | II | II | II | II | III |

表 4-4 湘江松柏监测断面水质状况一览表（2024年）

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 类别 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | III |

表 4-5 湘江松柏监测断面水质状况一览表（2023年）

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质类别 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |

表 4-6 湘江松柏监测断面水质状况一览表（2022年）

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 类别 | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |

为获取湘江常宁段水质具体情况，本次论证引用《常宁市水口山经济开发区环境影响跟踪评价报告书》中湖南林晟环境检测有限公司于 2022 年 9 月对水口山工业园开展的一期现状监测数据，具体数据详见表 4-9~表 4-11。

表 4-7 引用地表水监测点及监测因子一览表

| 园 区 | 监测断面 |  | 所在 河流 | 监测因子 | 监测时 间、频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水口山工 | S1 | 盐湖水入湘江上游 500m | 湘江 | 水温、pH、DO、SS、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、挥发酚、石油类、氟 | 2022 年 9 月 1 日～3 日，每天检测 1 次， |
|  | S2 | 盐湖水入湘江下游 1000m | 湘江 |  |  |
|  | S3 | 盐湖水入湘江下游 3000m | 湘江 |  |  |

| 园 区 | 监测断面 |  | 所在 河流 | 监测因子 | 监测时 间、频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业园 | S4 | 湘江水口山镇上游陈家洲下游 | 湘江 | 化物、硫化物、铜、铅、锌、砷、汞、镉、六价铬、镍、锑*、铋*、铊、粪大肠菌群 | 连续检测 3 天 |
|  | S5 | 湘江下游衡南县取水口的断面 | 湘江 |  |  |

        - 监测结果统计与评价

区域地表水现状监测结果见下表。根据下表可知，各断面的各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值要求。

      - 水环境相关现状监测

1、地表水监测

        - 监测点位

为了解矿区周边地表水水质情况，委托湖南慧鸿环保科技有限公司于 2025

年 6 月 23 日~年 6 月 25 日对周边地表水进行连续 3 天的监测，共设置 4 个监测

断面，委托长沙市三科检测有限公司于 2026 年 1 月 12 日~1 月 14 日对周边地表

水进行连续 3 天的监测，共设置 3 个监测断面，具体见表 4-10。

表 4-10 地表水补充监测断面详情一览表

| 序号 | 目标名称 | 相对工程方位及距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 山间小溪点位 1# | 2025 年 6 月监测 |
| 2 | W2 | 山间小溪点位 2# | 2025 年 6 月、2026 年 1 月均进行监 测 |
| 3 | W3 | 盐湖水，排污口上游 200m 处 | 2025 年 6 月、2026 年 1 月均进行监测 |
| 4 | W4 | 盐湖水，排污口下游 500m 处 | 2025 年 6 月、2026 年 1 月均进行监 测 |

        - 监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、总汞、铬(六价铬）、砷、铅、镉、锌、铜、镍、铊、氟化物、硫化物、石油类。

        - 监测时间和频次

2025 年 6 月 23 日~年 6 月 25 日，2026 年 1 月 12 日~1 月 14 日，均连续 3

天，每个水质取样点每天取一组水样。

        - 监测分析方法

监测报告第 3 章节，详见附件 9。

        - 评价方法

①采用水质指数法评价，其计算公式为：

一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：

Si,j——评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L

溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：

SDO,j——溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)，对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)；

S——实用盐度符号，量纲一； T——水温，℃。

pH 值的指数计算公式

式中：SpH,j——pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pHj——pH 值实测统计代表值； pHsd——评价标准中 pH 值的下限值； pHsu——评价标准中 pH 值的上限值。

        - 评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。

        - 监测结果与评价监测结果见表 4-11

表4-11 地表水监测结果一览表（单位mg/L，pH为无量纲）（丰水期）

| 检测项目 | 山间小溪点位 1#（1km） |  |  | 山间小溪点位 2# |  |  | 盐湖水，排污口上游 200m 处 |  |  | 盐湖水，排污口下游 500m 处 |  |  | (GB3838-2002) IV 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.23 | 6.24 | 6.25 |  |
| pH | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6-9 |
| 化学需氧量 | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 18 | 15 | 9 | 18 | 15 | 30 |
| 五日生化需 氧量 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 6 |
| 氨氮 | 0.305 | 0.803 | 0.505 | 0.317 | 0.81 | 0.61 | 0.308 | 0.62 | 0.79 | 0.351 | 0.605 | 0.468 | 1.5 |
| 总氮 | 0.455 | 0.902 | 0.625 | 0.51 | 0.95 | 0.80 | 0.53 | 0.88 | 0.92 | 0.67 | 0.85 | 0.69 | 1.5 |
| 总磷 | 0.01L | 0.10 | 0.05 | 0.01L | 0.09 | 0.05 | 0.01L | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.3 |
| 悬浮物 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 58 | 56 | 57 | / |
| 总汞 | 0.00018 | 0.00013 | 0.00019 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00009 | 0.00024 | 0.00016 | 0.00025 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00018 | 0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0040 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0032 | 0.1 |
| 铅 | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.020L | 0.05 |
| 镉 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.005 |
| 锌 | 0.082 | 0.046 | 0.038 | 0.106 | 0.057 | 0.058 | 0.080 | 0.040 | 0.048 | 0.009 | 0.010 | 0.001L | 2.0 |
| 铜 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 1.0 |
| 镍 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.02* |
| 铊 | 0.00003L | 0.00005L | 0.00003L | 0.00006L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00009L | 0.00007L | 0.00008L | 0.00007L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0001* |
| 氟化物 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 1.5 |
| 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.5 |
| 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01L | 0.5 |
| 备注：*参考执行集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-12 地表水监测结果一览表（单位铊为ug/L，其余指标为mg/L，pH为无量纲）（枯水期）

| 检测项目 | 山间小溪点位 2# |  |  | 盐湖水，排污口上游 100m 处 |  |  | 盐湖水，排污口下游 1km 处 |  |  | (GB3838-2002)IV 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.12 | 01.13 | 01.14 | 01.12 | 01.13 | 01.14 | 01.12 | 01.13 | 01.14 |  |
| pH | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6-9 |
| 化学需氧 量 | 15 | 14 | 15 | 21 | 21 | 22 | 26 | 26 | 27 | 30 |
| 五日生化 需氧量 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6 |
| 氨氮 | 0.116 | 0.110 | 0.122 | 0.124 | 0.119 | 0.133 | 0.163 | 0.157 | 0.156 | 1.5 |
| 总氮 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 1.5 |
| 总磷 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0. 14 | 0. 14 | 0.3 |
| 悬浮物 | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 21 | 19 | / |
| 总汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 |
| 六价铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.05 |
| 砷 | 1.16×10-3 | 1.24×10-3 | 1.26×10-3 | 2.24×10-3 | 1.76×10-3 | 2.42×10-3 | 1.74×10-3 | 1.96×10-3 | 1.84×10-3 | 0.1 |
| 铅 | 4.67×10-3 | 5.10×10-3 | 5.12×10-3 | 3.21×10-3 | 2.57×10-3 | 3.05×10-3 | 3.94×10-3 | 3.90×10-3 | 3.91×10-3 | 0.05 |
| 镉 | 7.8×10-4 | 8.1×10-4 | 8.4×10-4 | 3.3×10-4 | 2.7×10-4 | 3.3×10-4 | 4.2×10-4 | 4.1×10-4 | 4.0×10-4 | 0.005 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 镍 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.02* |
| 铊 | 0.00005L | 0.00006L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00005L | 0.00006L | 0.00005L | 0.1* |
| 氟化物 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 1.5 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.5 |
| 石油类 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |

表4-13 地表水质量现状监测评价结果一览表（标准指数法）（丰水期）

| 检测项目 | 最大值 |  | 标准限值 | 标准指数法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山间小溪 | 盐湖水 |  | 小溪 | 盐湖水 |
| pH | 7.7 | 7.8 | 6-9 | 0.35 | 0.4 |
| 化学需氧量 | 14 | 18 | 30 | 0.4667 | 0.6 |
| 五日生化需 氧量 | 3.6 | 3.8 | 6 | 0.6 | 0.6333 |
| 氨氮 | 0.81 | 0.79 | 1.5 | 0.54 | 0.5267 |
| 总氮 | 0.79 | 0.92 | 1.5 | 0.5267 | 0.6133 |
| 总磷 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.3333 | 0.3 |
| 悬浮物 | 16 | 58 | / | / | / |
| 总汞 | 0.00024 | 0.00025 | 0.001 | 0.24 | 0.25 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 砷 | 0.004 | 0.0036 | 0.1 | 0.04 | 0.036 |
| 铅 | 0.020L | 0.020L | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| 镉 | 0.004L | 0.004L | 0.005 | 0.4 | 0.4 |
| 锌 | 0.106 | 0.08 | 2 | 0.053 | 0.04 |
| 铜 | 0.009L | 0.009L | 1 | 0.0045 | 0.0045 |
| 镍 | 0.006L | 0.006L | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 铊 | 0.00008L | 0.00009L | 0.0001 | 0.4 | 0.45 |
| 氟化物 | 0.43 | 0.41 | 1.5 | 0.2867 | 0.2733 |
| 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.5 | 0.02 | 0.02 |
| 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| 备注：“L”表示检测结果小于检测方法最低检出限，本次统计采用（L/2）计算，例如 0.004L， 统计采用 0.004÷2=0.002 计算 |  |  |  |  |  |

表4-14 地表水质量现状监测评价结果一览表（标准指数法）（枯水期）

| 检测项目 | 最大值 |  | 标准限值 | 标准指数法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山间小溪 | 盐湖水 |  | 小溪 | 盐湖水 |
| pH | 7.5 | 7.5 | 6-9 | 0.25 | 0.25 |
| 化学需氧量 | 15 | 27 | 30 | 0.5 | 0.9 |
| 五日生化需 氧量 | 5.2 | 5.5 | 6 | 0.8667 | 0.9167 |
| 氨氮 | 0.122 | 0.163 | 1.5 | 0.0813 | 0.1087 |
| 总氮 | 0.4 | 0.52 | 1.5 | 0.2667 | 0.3467 |
| 总磷 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 悬浮物 | 20 | 21 | / | / | / |
| 总汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | 0.04 | 0.04 |
| 六价铬 | 0.03L | 0.03L | 0.05 | 0.3 | 0.3 |
| 砷 | 1.26×10-3 | 2.24×10-3 | 0.1 | 0.0126 | 0.0224 |
| 铅 | 5.12×10-3 | 3.94×10-3 | 0.05 | 0.1024 | 0.0788 |
| 镉 | 8.4×10-4 | 4.2×10-4 | 0.005 | 0.168 | 0.084 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 2 | 0.0125 | 0.0125 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 1 | 0.025 | 0.025 |
| 镍 | 0.006L | 0.006L | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 铊 | 0.00006L | 0.00006L | 0.1 | 0.0003 | 0.0003 |
| 氟化物 | 0.08 | 0.1 | 1.5 | 0.0533 | 0.0667 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.008 | 0.5 | 0.01 | 0.016 |
| 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.06 | 0.04 |
| 备注：“L”表示检测结果小于检测方法最低检出限，本次统计采用（L/2）计算，例如 0.004L， |  |  |  |  |  |

统计采用 0.004÷2=0.002 计算

据上述监测数据可知， 小溪、盐湖水均满足《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）IV 类标准。

根据 2025 年 6 月 23 日～2025 年 6 月 25 日、2026 年 1 月 12 日~1 月 14 日对地表水的补充监测数据，水文参数见下表。

表 4-15 河流水文参数一览表

| 河流名 称 | 平均河宽 （m） | 平均河深 （m） | 流速(m/s) | 流量 （m3/s） | 河底坡降 I （‰） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐湖水 | 6 | 0.5 | 0.172 | 0.516 | 1.10 | 枯水期 |
|  | 6 | 1.5 | 0.412 | 3.708 | 1.10 | 丰水期 |

2、地下水监测

          - 监测点位

为了解矿区及周边地下水水质情况，委托湖南慧鸿环保科技有限公司于

2025 年 6 月 25 日对周边居民地下水进行监测；委托湖南得成检测有限公司于

2025 年 11 月 6 日对矿区地下水进行监测。共设置 5 个监测断面，具体见表 4-16。

表 4-16 地下水补充监测断面详情一览表

| 序号 | 目标名称 | 相对工程方位及距离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | 监测井 |
| 2 | / | 扩散井 1# |
| 3 | / | 扩散井 2# |
| 4 | D3 | 采场下游居民井水 NW300m 处(位于杨古田) |
| 5 | D4 | 尾矿下游居民井水 W350m 处(位于洪家) |

          - 监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铊、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

          - 监测时间和频次

2025 年 6 月 25 日，2025 年 11 月 6 日，每个水质取样点每天取一组水样。

          - 监测分析方法

监测报告第 3 章节，详见附件 9。

          - 评价方法

①采用水质指数法评价，其计算公式为：

一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：

Si,j——评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L 溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：

SDO,j——溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)，对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)；

S——实用盐度符号，量纲一； T——水温，℃。

pH 值的指数计算公式

式中：SpH,j——pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pHj——pH 值实测统计代表值； pHsd——评价标准中 pH 值的下限值； pHsu——评价标准中 pH 值的上限值。

          - 评价标准

《地下水质量标准》（GB-T14848-2017）III 类标准。

          - 监测结果与评价

监测结果见表 4-17、表 4-18。

表 4-17 周边居民点地下水监测结果一览表 单位（mg/L）

| 检测项目 | 杨古田居民水井 | 洪家居民水井 | GB/T 14848-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 月 25 日 | 6 月 25 日 |  |
| K+ | 0.75 | 0.66 | / |
| Na+ | 1.58 | 1.70 | 200 |
| Ca2+ | 4.59 | 4.69 | / |
| Mg2+ | 2.41 | 1.72 | / |
| *CO32- | 未检出 | 未检出 | / |
| *HCO3- | 6 | 86 | / |
| pH（无量纲） | 7.7 | 7.7 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.094 | 0.077 | 0.50 |
| 硝酸盐 | 0.379 | 1.14 | 20.0 |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 1.00 |
| 挥发酚类 | 0.002L | 0.002L | 0.002 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 砷 | 0.0029 | 0.0037 | 0.01 |
| 汞 | 0.00022 | 0.00019 | 0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | 14 | 131 | 450 |
| 铅 | 0.020L | 0.020L | 0.01 |
| 氟化物 | 0.171 | 0.100 | 1.0 |
| 镉 | 0.004L | 0.004L | 0.005 |
| 铁 | 0.01L | 0.01L | 0.3 |
| 锰 | 0.020 | 0.01L | 0.10 |
| 铜 | 0.009L | 0.009L | 1.00 |
| 锌 | 0.020 | 0.001L | 1.00 |
| 镍 | 0.006L | 0.006L | 0.02 |
| 铊 | 0.00083L | 0.00083L | 0.0001 |
| 溶解性总固体 | 54 | 277 | 1000 |
| 高锰酸盐指数 | 0.37 | 0.65 | 3.0 |
| 硫酸盐 | 0.198 | 12.6 | 250 |
| 氯化物 | 0.636 | 4.64 | 250 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 100 |

表 4-18 周边居民点地下水监测结果一览表 单位（mg/L）

| 检测项目 | 监测井 | 扩散井 | 对照井 | GB/T 14848-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 月 06 日 | 11 月 06 日 | 11 月 06 日 |  |
| pH(无量纲) | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 锑 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0016 | ≤0.005 |
| 硒 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0014 | ≤0.01 |
| 砷 | 0.00050 | 0.00028 | 0.00897 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.00029 | 0.00068 | 0.00007 | ≤0.005 |

| 铊 | 0.00002L | 0.00003 | 0.00004 | ≤0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.00454 | 0.00060 | 0.00028 | ≤0.01 |
| 铬 | 0.00012 | 0.00034 | 0.00089 | / |
| 铍 | 0.00004L | 0.00034 | 0.00004L | ≤0.002 |
| 钒 | 0.00024 | 0.00014 | 0.00174 | / |
| 钴 | 0.0108 | 0.00445 | 0.00016 | ≤0.05 |
| 镍 | 0.0123 | 0.0128 | 0.00099 | ≤0.02 |
| 钼 | 0.00046 | 0.00006L | 0.00344 | ≤0.07 |
| 铜 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤1.00 |
| 锰 | 0.07 | 0.08 | 0.01L | ≤0.10 |
| 锌 | 0.011 | 0.020 | 0.009L | ≤1.00 |
| 氟化物 | 0.006L | 0.193 | 0.368 | ≤1.0 |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 |

根据上面表格中的检测结果统计分析，矿区和周边居民地下水环境质量状况能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

3、底泥监测

- 监测点位

为了解矿区底泥情况，委托湖南慧鸿环保科技有限公司于 2025 年 6 月 24

日对周边地表水底泥进行监测。共设置 5 个监测断面，具体见表 4-19。

表 4-19 底泥补充监测断面详情一览表

| 序号 | 目标名称 | 相对工程方位及距离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S1 | 山间小溪排污口上游 100m 处 |
| 2 | S2 | 山间小溪排污口下游 1km 处 |
| 3 | S3 | 盐湖水，山间小溪与盐湖水汇合口上游 200m 处 |
| 4 | S4 | 盐湖水，山间小溪与盐湖水汇合口下游 500m 处。 |
| 5 | S5 | 水塘采样点底泥 |

- 监测因子

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铊。

- 监测时间和频次

2025 年 6 月 24 日，每个底泥取一组。

- 监测分析方法

监测报告第 3 章节，详见附件 9。

- 监测结果与评价

河流底泥质量无标准，不评价，监测结果汇总见下表 4-17

表 4-20 地表水监测结果一览表（单位mg/kg，pH为无量纲）

| 检测项目 | 山间小溪排点位 1 | 山间小溪排点位 1 | 盐湖水，排污口上游 100m 处 | 盐湖水，排污口上游 1km 处 | 水塘采样点底泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
| pH（无量纲） | 6.26 | 6.19 | 6.20 | 7.14 | 6.39 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 0.266 | 0.272 | 0.286 | 0.247 | 0.274 |
| 砷 | 未检出 | 5.67 | 5.59 | 10.1 | 3.75L |
| 铅 | 121 | 145 | 143 | 324 | 238 |
| 铬 | 302 | 313 | 341 | 277 | 275 |
| 铜 | 14.6 | 14.9 | 14.1 | 18.4 | 18.5 |
| 镍 | 16.0 | 12.7 | 12.3 | 10.0 | 13.2 |
| 锌 | 263 | 245 | 207 | 251 | 98.4 |
| 铊 | 0.447 | 0.585 | 0.385 | 0.585 | 0.504 |

- 5入河排污口设置方案设计

  - 5.1入河排污口设置基本情况

1）排污口位置：拟建项目位于常宁市蓬塘乡天井村，排污口位置位于盐湖水右岸，于下游 25.5km 汇入湘江。

2）排污口坐标：E112°35'14.1015"，N26°27'59.9286"

- 排污口类型：新建。

- 排污口类型：工矿企业排污口。

- 排放方式：连续排放。

- 入河方式：常宁市石坳岭铅锌矿有限公司厂区内生产废水经管道收集后排入站内污水处理站，处理达标后经排水管排入盐湖水。污水处理站出水口标高85m，排污口入盐湖水标高 83m，采用管道自流方式排放，排污管道长约 1.5km， 管径 DN200-300，管材为 HDPE。

- 是否多排放源共用：否

- 入河排污口建成时间或拟启用时间：预计 2026 年 8 月建成，9 月启用。

- 排放方案：本项目排污口的排污单位为常宁市石坳岭铅锌矿有限公司， 该公司厂区内生产废水经厂内管道收集后排入站内污水处理站，处理达标后经自建排水管，向西北铺设约 1.5km，由拟建排污口排入盐湖水。盐湖水向北流约25.5km 汇入湘江，受纳水体为盐湖水。

- 水体基本情况：根据《衡阳市水功能区划》，盐湖水无功能区划，项目排污口汇入湘江河段属于“湘江常宁松柏开发利用区”，起始断面常宁市松柏大桥， 终止断面常宁市茭河口，河段长 4.8km，目标水质Ⅳ类，盐湖水参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类。

- 设立排污口标识牌

①一般要求

入河排污口责任主体应当按照 HJ1309 要求设置入河排污口标识牌。标识牌应当设置在污水入河处或监测采样点等位置，醒目便利，并做到安全牢固。标识牌信息应真实准确、简单易懂、便于日常监管和公众监督。标识牌存在污渍、划痕、掉漆等损伤，或松动、脱落等情况的，入河排污口责任主体应及时维修维护；

标识牌失盗、损毁或公示信息发生变化的，应及时更新更换。

②样式

标识牌分为立柱式、平面固定式和墩式，可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。优先采用立柱式。

③材料

标识牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，保证一定的使用寿命。立柱式和平面固定式标识牌面优先选用不锈钢板，也可采用铝塑板等， 表面选用反光贴膜、搪瓷等，并做到清晰、整齐、平滑、光洁、着色均匀，不应有明显皱纹、气泡和颗粒杂质等缺陷，不同反光区域的反光效果应均匀，不应有明显差异；立柱可选用镀锌管；墩式可选用水泥、石材等。

④颜色

标识牌牌面颜色统一采用绿色（RGB 值为“0，176，80”），图形标志和文字为白色。

⑤尺寸

标识牌牌面为横纵比大于 1 的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标识牌牌面尺寸不小于 640mm×400mm，墩式不小于 480mm×300mm。

⑥牌面信息

牌面信息包括图形标志、文字信息和二维码，按照“左图右文”的方式排列。图形标志。

图形标志。由三部分组成：顶部为入河排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。入河排污口图形标志样式按照 GB5562.1 规定执行。文字信息。包括名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话，可视

情增加其他信息。名称、编码按照 HJ1235 执行；类型按照 HJ1312 中的二级分类填写；责任主体按照 HJ1313 确定；管理单位依次按照以下顺序确定一个单位： 责任主体的主管单位、行业监督管理部门、生态环境统一监管部门。

二维码。应关联入河排污口相关信息。应包括牌面上所有信息，以及经纬度、责任主体详细地址、受纳水体名称和排放要求。其中，受纳水体名称指直接排入的水体名称；排放要求指同意设置入河排污口的决定书登载的入河污水排放量、重点污染物种类及排放浓度等信息。可增加入河排污口污水监测数据、受纳水体

的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

  - 5.2入河排污口排污情况

本排污口类型为工矿企业排污口，排污单位为常宁市石坳岭铅锌矿有限公司， 该公司矿山原矿产量：3 万吨/年；选厂精矿产量：铅精矿 594 吨/年（伴生银精矿 0.56 吨/年），锌精矿 1860 吨/年。排放的废水为生产废水。

生产废水主要为采矿矿坑涌水，矿涌水产生量为 706m3/d（257690m3/a），

主要污染物及产生浓度详见表 5-1。

表 5-1 矿区矿坑涌水监测浓度一览表（单位 mg/L）

| 污染物 | pH | CODcr | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总锌 | 总铜 | 硫化物 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度 | 7.8 | 20 | 9 | 0.491 | 0.17 | 4.41 | 1.02 | 0.04L | 0.01L | 0.197 |
| GB 25466-2010 | 6-9 | 50 | 10 | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 5 |
| 污染物 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | 总镍 | 总铬 | 石油 类 | 铊 | 铁 | 锰 |
| 产生浓度 | 0.254 | 0.0312 | 0.00027 | 0.0137 | 0.15 | 0.03L | 0.13 | 0.00004 | 0.52 | 0.17 |
| GB 25466-2010 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | / | 0.017 | / | / |
| 备注：标准执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010)中表 3 直接排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生产废水排放量 124280m3/a（工作日 325m3/d，非生产日为 412m3/d），进入污水处理站处理，污水外排标准：COD、氨氮、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬等执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表 3 水污染物特别排放限值，具体见表 5-2。

表 5-2 水污染物排放标准单位：（单位：mg/L，pH值除外）

| 序号 | 污染物 |  | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | CODcr |  | 50 |  |
| 3 | SS |  | 10 |  |
| 4 | 氨氮 |  | 5 |  |
| 5 | 总磷 |  | 0.5 |  |
| 6 | 总氮 |  | 10 |  |
| 7 | 总锌 |  | 1.0 |  |
| 8 | 总铜 |  | 0.2 |  |
| 9 | 硫化物 |  | 1.0 |  |
| 10 | 氟化物 |  | 5 |  |
| 11 | 总铅 |  | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 12 | 总镉 |  | 0.02 |  |
| 13 | 总汞 |  | 0.01 |  |
| 14 | 总砷 |  | 0.1 |  |
| 15 | 总镍 |  | 0.5 |  |
| 16 | 总铬 |  | 1.5 |  |
| 17 | 铊 |  | 0.017 |  |
| 18 | 单位产品基 准排水量 | 选矿（原矿）/（m3/t） | 1.5 | 排水量计量位置与污染物排 放监控位置一致 |

  - 5.3申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量

本项目申请的入河排污口重点污染物为 COD、NH3-N，Hg、Cr、Cd、As、

Pb、Ni、Ti、Cu、Zn 排放浓度根据《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010） 表 3 水污染物特别排放限值确定，则重点污染物排放浓度限值、年许可污水排放量、年许可污染物排放总量具体见表 5-3。

表 5-3 入河排污口重点污染物排放浓度、排放量计算表

| 序号 | 污染物种类 | 排放浓度限值(mg/L) | 年许可污水 排放量（m3/a） | 年许可污染物排放 总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 50 | 124280 | 6.214 |
| 2 | NH3-N | 5 |  | 0.621 |
| 3 | Hg | 0.01 |  | 0.001 |
| 4 | Cr | 1.5 |  | 0.186 |
| 5 | Cd | 0.02 |  | 0.002 |
| 6 | As | 0.1 |  | 0.012 |
| 7 | Pb | 0.2 |  | 0.025 |
| 8 | Ni | 0.5 |  | 0.062 |
| 9 | Ti | 0.005 |  | 0.001 |
| 10 | Cu | 0.2 |  | 0.025 |
| 11 | Zn | 1.0 |  | 0.124 |

根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）

6.6.5.2 条 b)“责任主体尚无排污许可证，或者排污许可证未规定许可排放量限值的，入河排污口重点污染物特殊时段日排放量按论证范围内水体（水域）关联断面水质达标反算入河排污口排放量，计算方法参考 GB/T25173 和 HJ2.3。”

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）计算，计算公式如下：

    - 5.3.1计算方法及模型选定

根据《水纳污能力计算规程》（GB25173-2010），盐湖水水域纳污能力， 按最不利情况考虑，采用河流零维模型公式计算：

式中：

C—污染物浓度，(mg/L)；

Cp—排放的废污水污染物浓度，(mg/L)； C0—初始断面的污染物浓度，(mg/L)； Qp—废污水排放流量，(m3/s)；

Q—初始断面的入流流量，(m3/s)。

盐湖水水域纳污能力采用河流一维模型公式计算：

Cx—流经 x 距离后的污染物浓度，(mg/L)；

x—沿河段的纵向距离，米(m)；

u—设计流量下河道断面的平均流速，(m/s)； K—污染物综合衰减系数，(1/s)；

    - 5.3.2各计算参数的确定

      - （1）纳污能力控制断面的确定

盐湖水：盐湖水项目排污口下游 500m 处断面；

      - （2）污染物控制浓度 Cs 的确定

盐湖水论证断面均按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准要求进行控制，具体见表 4-2。

      - （3）断面背景浓度 C0

盐湖水背景浓度 C0 来源于 2025 年 6 月 23 日～2025 年 6 月 25 日、2026 年

1 月 12 日~1 月 14 日现状补充监测报告，具体数据见表 4-14、表 4-15；

      - （4）河流流量 Qh 及其他相关水文参数的确定

盐湖水控制断面河流流量来源于 2025 年 6 月 23 日～2025 年 6 月 25 日、2026

年 1 月 12 日~1 月 14 日现状补充监测报告，具体数据见表 4-15；

    - 5.3.3河段纳污能力结果分析

经计算，在设计水文条件下，盐湖水现有纳污能力的主要污染物纳污能力见表 5-4。

表 5-4 受纳河流论证断面纳污能力一览表

| 时期 | 污染物 | Cs mg/L | C0 mg/L | Q m3/s | Qp m3/s | M g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | COD | 30 | 18 | 3.708 | 0.003941 | 44.5433 |
|  | NH3-N | 1.5 | 0.79 | 3.708 | 0.003941 | 2.6355 |
|  | Hg | 0.001 | 0.00025 | 3.708 | 0.003941 | 0.0028 |
|  | Cr | 0.05 | 0.002 | 3.708 | 0.003941 | 0.1782 |
|  | Cd | 0.005 | 0.002 | 3.708 | 0.003941 | 0.0111 |
|  | As | 0.1 | 0.0036 | 3.708 | 0.003941 | 0.3578 |
|  | Pb | 0.05 | 0.01 | 3.708 | 0.003941 | 0.1485 |

|  | Ni | 0.02 | 0.003 | 3.708 | 0.003941 | 0.0631 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | 0.0001 | 0.000045 | 3.708 | 0.003941 | 0.0002 |
|  | Cu | 1 | 0.0045 | 3.708 | 0.003941 | 3.6952 |
|  | Zn | 2 | 0.08 | 3.708 | 0.003941 | 7.1269 |
| 枯水期 | COD | 30 | 27 | 0.516 | 0.003941 | 1.5598 |
|  | NH3-N | 1.5 | 0.163 | 0.516 | 0.003941 | 0.6952 |
|  | Hg | 0.001 | 0.00004 | 0.516 | 0.003941 | 0.0005 |
|  | Cr | 0.05 | 0.015 | 0.516 | 0.003941 | 0.0182 |
|  | Cd | 0.005 | 0.00042 | 0.516 | 0.003941 | 0.0024 |
|  | As | 0.1 | 0.00224 | 0.516 | 0.003941 | 0.0508 |
|  | Pb | 0.05 | 0.00394 | 0.516 | 0.003941 | 0.0239 |
|  | Ni | 0.02 | 0.003 | 0.516 | 0.003941 | 0.0088 |
|  | Ti | 0.0001 | 0.3*10-7 | 0.516 | 0.003941 | 0.0001 |
|  | Cu | 1 | 0.025 | 0.516 | 0.003941 | 0.5069 |
|  | Zn | 2 | 0.025 | 0.516 | 0.003941 | 1.0269 |

根据上表计算结果可知，枯水期纳污能力最弱，本次对比本项目不同工况下污染物排放量与盐湖水枯水期纳污能力，具体如下：

表 5-5 本项目污染物排放量及盐湖水纳污能力对比表

| 污染物 | 设计排放浓度 mg/L | 废水排放量 m3/s | 污染物排放量 g/s | 盐湖水枯水期纳污能力 g/s | 企业排污占 环境容量比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 50 | 0.003941 | 0.1971 | 1.5598 | 12.63 |
| NH3-N | 5 | 0.003941 | 0.0197 | 0.6952 | 2.83 |
| Hg | 0.01 | 0.003941 | 0.00004 | 0.0005 | 7.88 |
| Cr | 1.5 | 0.003941 | 0.0059 | 0.0182 | 32.48 |
| Cd | 0.02 | 0.003941 | 0.0001 | 0.0024 | 3.28 |
| As | 0.1 | 0.003941 | 0.0004 | 0.0508 | 0.78 |
| Pb | 0.2 | 0.003941 | 0.0008 | 0.0239 | 3.30 |
| Ni | 0.5 | 0.003941 | 0.0020 | 0.0088 | 22.72 |
| Ti | 0.005 | 0.003941 | 0.00002 | 0.0001 | 20 |
| Cu | 0.2 | 0.003941 | 0.0008 | 0.5069 | 0.16 |
| Zn | 1.0 | 0.003941 | 0.0039 | 1.0269 | 0.38 |

设计排放浓度按《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 3 水污染物特别排放限值，各污染物均有充足环境容量容纳。

- 入河排污口设置水环境影响分析

  - 预测结果及分析

    - 正常工况下预测结果

（1）预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排污工况下，枯、丰水期各污染物评价河段水质预测结果见表 6-4、表 6-5：

表 6-4 正常排污工况，枯水期污染物对盐湖水水质影响预测结果单位：mg/L

| 到排污口的 距离 m | COD | NH3-N | Hg | Cr | Cd | As | Pb | Ti | Zn | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27.1725 | 0.1993 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 10 | 27.1692 | 0.1993 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 100 | 27.1396 | 0.1992 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 200 | 27.1068 | 0.1991 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 500 | 27.0085 | 0.1988 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 1000 | 26.8454 | 0.1983 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 5000 | 25.5758 | 0.1946 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 800 | 26.9105 | 0.1985 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 1000 | 26.8454 | 0.1983 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 1500 | 26.6833 | 0.1979 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 2000 | 26.5222 | 0.1974 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 2600 | 26.3301 | 0.1969 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 3100 | 26.1712 | 0.1964 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 3300 | 26.1078 | 0.1962 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 4000 | 25.8874 | 0.1956 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 5000 | 25.5758 | 0.1946 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| 6000 | 25.2678 | 0.1937 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0323 | 0.0034 |
| GB3838-200 2IV 限值 | 30 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | / | 2.0 | / |

表 6-5 正常排污工况，丰水期污染物对盐湖水水质影响预测结果单位：mg/L

| 到排污口的 距离 m | COD | NH3-N | Hg | Cr | Cd | As | Pb | Ti | Zn | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18.0336 | 0.7944 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 10 | 18.0327 | 0.7944 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 100 | 18.0245 | 0.7943 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 200 | 18.0154 | 0.7941 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 500 | 17.9881 | 0.7936 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 1000 | 17.9427 | 0.7929 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 5000 | 17.5834 | 0.7867 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 800 | 17.9608 | 0.7932 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 1000 | 17.9427 | 0.7929 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 1500 | 17.8974 | 0.7921 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 2000 | 17.8522 | 0.7913 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 2600 | 17.7981 | 0.7904 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 3100 | 17.7531 | 0.7896 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 3300 | 17.7352 | 0.7893 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 4000 | 17.6725 | 0.7882 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 5000 | 17.5834 | 0.7867 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 6000 | 17.4947 | 0.7851 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0102 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| GB3838-200 2IV 限值 | 30 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | / | 2.0 | / |

根据预测结果，正常工况下枯水期、丰水期各污染物排放均不会导致盐湖水水质超标，各污染物预测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 IV 类标准要求。

    - 非正常工况下预测结果

1）预测结果依照前述水质计算模型和水文计算条件，在非正常排污工况下， 枯、丰水期各污染物评价河段水质预测结果见表 6-6、6-7：

表 6-6 非正常排污工况，枯水期对盐湖水水质影响预测结果单位：mg/L

| 到排污口的 距离 m | COD | NH3-N | Hg | Cr | Cd | As | Pb | Ti | Zn | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27.1725 | 0.1993 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 10 | 27.1692 | 0.1993 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 100 | 27.1396 | 0.1992 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 200 | 27.1068 | 0.1991 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 500 | 27.0085 | 0.1988 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 1000 | 26.8454 | 0.1983 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 5000 | 25.5758 | 0.1946 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 800 | 26.9105 | 0.1985 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 1000 | 26.8454 | 0.1983 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 1500 | 26.6833 | 0.1979 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 2000 | 26.5222 | 0.1974 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 2600 | 26.3301 | 0.1969 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 3100 | 26.1712 | 0.1964 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 3300 | 26.1078 | 0.1962 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 4000 | 25.8874 | 0.1956 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 5000 | 25.5758 | 0.1946 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| 6000 | 25.2678 | 0.1937 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0054 | 0.00004 | 0.0325 | 0.0034 |
| GB3838-200 2IV 限值 | 30 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | / | 2.0 | / |

表 6-7 非正常排污工况，丰水期对盐湖水水质影响预测结果单位：mg/L

| 到排污口的 距离 m | COD | NH3-N | Hg | Cr | Cd | As | Pb | Ti | Zn | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18.0336 | 0.7944 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 10 | 18.0327 | 0.7944 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 100 | 18.0245 | 0.7943 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 200 | 18.0154 | 0.7941 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 500 | 17.9881 | 0.7936 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 1000 | 17.9427 | 0.7929 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 5000 | 17.5834 | 0.7867 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 800 | 17.9608 | 0.7932 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 1000 | 17.9427 | 0.7929 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 1500 | 17.8974 | 0.7921 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 2000 | 17.8522 | 0.7913 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 2600 | 17.7981 | 0.7904 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 3100 | 17.7531 | 0.7896 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 3300 | 17.7352 | 0.7893 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 4000 | 17.6725 | 0.7882 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 5000 | 17.5834 | 0.7867 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| 6000 | 17.4947 | 0.7851 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0810 | 0.0030 |
| GB3838-200 2IV 限值 | 30 | 1.5 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | / | 2.0 | / |

根据预测结果，非常工况下枯水期、丰水期各污染物排放均不会导致盐湖水水质超标，各污染物预测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 IV 类标准要求。

- 入河排污口设置水生态影响分析

  - 对水产种质资源保护区的影响

经现场调查，论证排污口拟设置在盐湖水，项目所在地的湘江属于湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区核心区及产卵区，论证排污口距离湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区核心区以及产卵场 25.5Km，论证排污口设置在盐湖水右岸（常宁市蓬塘乡天井村），尾水不直接流入湘江。

排污口废水主要污染物为 COD、NH3-N、SS，汞、铬、镉、砷、铅、锌等， 废水经处理后，污染物均达标排放，根据现状监测和根据第 6 章 6.8 节预测结果可知，废水在经污水处理站达标后外排的情况下，项目对盐湖水、湘江的水质影响较小，叠加背景值后，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求；对鱼、虾、贝、藻类的正常生长、繁殖和水产品的质量影响较小。

综上所述，论证排污口设置在盐湖水右岸，尾水不直接入湘江，属于新建排放口，尾水通过管道排入盐湖水后汇入湘江，废水排放对湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区的核心区及产卵区影响较小，且符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》中第二十一条要求“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染”

  - 对水生生物区系组成的影响分析

运营期尾水排放进入项目盐湖水，导致水体营养物质、耗氧量、重金属增加， 引起水体富营养化，水体氧含量下降，重金属富集；排水口附近局部区域化学需氧量、重金属较高，将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对盐湖水水生生物区系组成的影响极小。

  - 对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致化学需氧量、重金属增加，重金属累积风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响， 浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占湘江径流量的比例极小，污染物进入水体后被迅速稀释至

河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。因此，运营期对水生生物种群结构的影响较小。

  - 对水体富营养化的影响

项目废水统一收集起来集中处理，然后统一排放至盐湖水，整体来说会大幅削减入河污染物排放量，同时项目废水氮、磷含量极低，基本不会对水体富营养化造成影响。

论证排污口排放水体污染物不涉及典型营养盐类污染物，不涉及温排水，排污受纳水体盐湖水和湘江水量丰沛，水质较好，水动力作用和稀释能力较强，同时论证排污口排水流量所造成的影响很有限，基本可忽略不计，不会造成受纳水体富营养化现象。

- 入河排污口设置水环境风险影响分析

  - 水环境风险物质识别

本项目危险物质为油类物质（废矿物油、柴油），按照危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q，计算结果见表 8-1。

表 8-1 危险物质数量与临界量对比表

| 危险物质名称 | 最大存在量 q（t） | 临界量 Q(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油、柴油 | 0.5 | 2500 | 0.00002 |

因此，项目 Q<1，该项目环境风险潜势为 I，环境风险评价等级较低，进行简单分析。

  - 水环境风险事故类型

依据厂内环境风险源识别，结合企业的特点，可能发生的典型突发水环境事件如下：

- 选矿试剂/废水处理试剂泄漏；

- 企业危险物质油类物质等泄漏；

- 企业污水处理站设施故障导致预处理不达标；

- 尾砂输送管道泄漏；

- 尾矿库溃坝。

表 8-2  水环境风险事故类型

| 序号 | 事故类型 | 可能存在风 险的位置 | 影响途径及类型 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿试剂/废水处理试剂泄漏 | 药剂间 | 操作不当，导致选矿试剂/废水处理试剂泄漏 | 污染土壤，沿地势随雨水污染地表水流入水体 |
| 2 | 油类物质泄漏 | 机修库房、 危废暂存间 | 操作不当，导致油类物 质泄漏 | 污染土壤，沿地势随雨 水污染地表水流入水体 |
| 3 | 环保设施事故排放 | 污水处理站 | 废水处理设施发生故障、洪水暴雨、管理不善导致企业生产废水 不能达标排放 | 造成项目周边环境土 壤、地表水、地下水水质污染 |
| 4 | 尾砂输送管道泄漏 | 输送管道 | 尾砂输送系统故障导致尾砂泄漏 | 造成项目周边环境土 壤、地表水、地下水水 质污染 |
| 5 | 尾矿库溃坝 | 尾矿库 | 防排洪设施堵塞或坝址损坏 | 造成项目周边环境土 壤、地表水、地下水水 质污染 |

  - 水环境风险分析

根据对企业的生产情况及特点，发生环境风险的可能原因主要存在以下几个方面。

    - 废水泄漏及事故废水的环境风险分析

本项目废水及回用水在输送过程中，可能发生管道破裂，废水外泄，污染地表水和地下水。废水处理站在运营过程中可能发生处理设施失效，由地表水环境预测一节可知，废水直接外排将对河水水质造成一定的影响。

考虑到汛期与污水处理站可能出现因设备故障导致出水超标情况的发生，新建一座事故应急池，保障项目的环保安全和生产安全。规格尺寸：长*宽*高

=20*15*5m（有效水深 4.5m），有效容积：1350m3，项目废水暂存，保证出现事故时，废水不外排。

    - 危险废物泄漏环境风险分析

项目危险废物主要是废机油，储存在危险废物暂存间内，危险间按要求防渗， 废机油泄漏后可通过吸附垫吸附，环境影响控制在危废暂存间内，环境风险不大。

    - 化学试剂泄漏环境风险分析

本项目选矿试剂储存在选矿药剂间内，药剂间药剂储存的各类化学试剂均设置不低于 10m3 的围堰、导流沟及集液池等，防止药剂泄漏造成的环境风险，其产生的环境风险影响仅限在围堰或集液池内，环境风险较小。

本项目废水处理试剂储存在废水处理站的废水处理药剂罐内，罐下方设置围堰，围堰容积不低于 3m3，防止药剂泄漏造成的环境风险，其产生的环境风险影响仅限在围堰或集液池内，环境风险较小。

    - 尾砂输送泄漏环境风险分析

尾矿库方向尾矿输送管道线路总长 1012m，尾矿管道输送距离长、地形复杂。管道设置时有一定坡度，如果出现地质变化或边坡发生位移，会使管道产生滑移， 破坏管道的结构，易发生管道破裂或断裂；当管道某段发生泥石流、地震等地质变化，会导致管道弯曲或破裂。管道施工支架、基础质量不符合要求，会引起管道变形，导致管道磨损过快，严重时管道破裂。

尾矿输送管道若发生管道断裂或堵塞，造成尾矿矿浆外泄至沿线路面，入泄 漏尾砂和废水等随地势流入周边小溪或土壤，对地表水环境及土壤环境造成影响。

企业应加强管道的观察及维护，派专人管理，发现问题及时处理，必要时停产进行检查和维修。

    - 尾砂库溃坝风险分析

尾矿库垮坝的可能性主要有两种，一是尾砂坝的工程地质不明，因地表塌陷、水流冲刷、地震等原因，造成垮坝。二是截洪隧洞堵塞失效，致使洪水进入库区冲毁库坝，造成垮坝。根据现场踏勘，尾矿库下游为山间小溪，两旁为农田。因此，尾矿库一旦发生垮坝，虽然将造成大量尾砂倾泻而出，淹没库外农田及生态植被，改变区域土壤性质，影响植物生长，但不会危及下游居民的人身安全。

根据湖南核工业岩土工程勘察设计研究院编制的《常宁市石坳岭铅锌矿庙山冲新建尾矿库岩土工程勘察报告》相关结论，尾矿库建设场地的地基土构成及纵横延伸稳定场地内无断裂构造，无地表场陷、无滑坡、无泥石流等地质灾害发育， 场地整体稳定，适宜修筑尾矿坝、排水隧洞。经勘察揭露，场地不存在与外界沟通的地下水联系通道以及库区通过坝基、坝肩向下游渗透途径。因此，工程尾矿库建设遭受地质灾害影响的危险性小。

库区发生山洪、泥石流灾害的必要条件是要具备足够的松散泥石量和充足的水，并且有高位差。本工程尾矿库库区地势较平缓，汇水面积小；植被覆盖率较高，岩土工程勘察报告中确定其尾矿库建设诱发泥石流的可能性小；在尾矿库设置撇洪设施并采用排水斜槽-溢流井—排洪隧洞和溢洪道方式排水，因此，在暴雨期间由于泄洪设施失效而使洪水直接进入库区冲坝造成垮坝的可能性不大。根据现场踏勘，尾矿库下游无居民集中地，因此，即使发生尾矿库垮坝风险，也不会造成大量人员伤亡。

  - 风险防范措施

    - 废水泄漏及事故废水的风险防范措施

污水处理站非正常状况下，可能发生的事故主要是破裂造成污水外溢、污染地表水和地下水；泵站停电后水泵损坏，引起污水溢出；污水站突然停电、设备损坏、运行不正常造成未经处理污水外排，造成污染事故。建议采取如下措施：

      - 应设置双回路电源，保证污水处理站的供电需要，同时配备柴油发电机用于紧急情况发生。

      - 设备根据国家规范配备备用设备，在运营过程中如出现设备损坏时， 应及时抢修和更换，以保证污水处理站的运行。

      - 杜绝事故排放，加强水污染的监控，包括对进水、出水水质水量的监控，加强污水处理站的运行管理机制，做到事故及时排查和解决，避免事故排放的发生。

      - 建立污水处理站运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

      - 加强污水处理站设备的维修与保养，防止突发事件，制定应急预案， 防止突发事故污水外排。

      - 一旦发现尾水的不正常排放立刻停止进水及排水，通过管道将尾水引入调节池内。避免尾水不正常排放引起对水环境的污染。

      - 对现有污水排放口的在线监测系统加强监管。

    - 危险废物暂存间风险防范措施

- 危险废物暂存间严格按照标准建设，专人管理；

- 暂存间四周应建围堰及通入事故池的导流沟，并做防渗处理。

- 暂存间设置完善的围堰设施。

    - 管线运输过程中的风险防范措施

项目尾矿输送管道采用钢衬耐磨材料，外衬钢壁厚 6mm，以满足输送管道的强度。管道采用防腐漆进行外防腐，防止钢材锈蚀；管道耐磨内衬可选用铸石、超高分子、陶瓷等耐磨材料，这些钢外衬耐磨复合管已在矿山企业使用多年，是成熟、有效的尾矿输送耐磨管道。管道法兰连接时应使用满足国标的法兰盘，法兰连接处必须安装钢垫片。管道支墩要求严格按照设计要求施工，保证支撑承载能力，杜绝因支撑力不够而导致管道变形，甚至破裂。尾矿管道安装完成后必须进行分段压力试验和整体压力试验，确保安装质量满足要求。加强尾矿输送管道运行管理，制定以下制度：

1、作业人员培训制度

管道系统运行的操作人员首先必须进行操作岗位培训，三级安全教育，经考核合格后方能上岗。岗位人员严格按操作规程和工艺要求进行检测，维修人员定期对系统、设备、阀门等进行检修维护，保证管道正常运行。

2、定检制度

在管道运行期间，各种零部件都有其使用寿命，在服务期确保各种零部件的安全、可靠至关重要，各种零部件的运行状态都可以用特定参数确定，必须定期检查其运行参数。

3、巡查制度

尾矿输送管道在运行期必须每天巡查。巡查的内容主要包括管道是否发生脱离支墩、伸缩节是否在合理拉伸范围、管道法兰的连接螺栓是否出现松动、缺失等。

目前设计单位选址的管线输送方案已为周边居民较少的输送路径，且采取了充分的风险防控措施。此外，提出下列环境风险控制措施以减轻管线运输存在的环境风险。

- 管路双层管设计，管线等设备故障时，应及时检修设备。

- 公司对泵站设置双回路供电，并且主要动力单元（如各类水泵等）应一用一备，一旦发生事故，及时替换，以备停电时废水处理系统能够正常工作。

- 在生产运行中建设方应加强对废水处理系统及废水尾砂输送管线的日常维护与管理，发现问题，及时处理，杜绝环境风险事故发生。制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。

- 按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生；尽量降低输送管道坡度和弯曲度，较大的坡度和弯曲度易造成管道磨损；尽可能选用耐磨管道，管道局部加厚等。

- 管道设置防漏的压力监控设备措施，输送管线附近存储石灰等应急物资。

- 划定管线沿线保护区，严禁在尾砂输送管线上方及保护区内动工开挖和修建建筑物，禁止从事其他生产活动，设置警示标志。

- 按照每 1 公里距离配套一套应急物资储存处，储存石灰、扁担、手套、维修设施等应急物资。

    - 环境风险物质泄漏的风险防范措施

- 加强操作人员的技能培训，防止选矿药剂在储运过程中由于操作失误造成的损失。

- 药剂下方设置围堰，附近配备石灰等应急物资。

- 药剂间设置围堰，导流沟及集液池。

- 定期巡检，加强台账管理，定时检查药剂储存情况。

    - 尾矿库的风险防范措施

工程营运方应成立尾矿库管理班组，并依据《尾矿库安全监督管理规定》， 对尾矿库进行安全使用管理。尾矿库在使用过程中应做到以下几点：

①尾矿库在放砂过程中须严格遵循均匀放砂的原则，应特别注意滩面平整度， 经常调整放砂点，做到尾砂分散沉积、均匀上升，避免独头放砂，不得在库后或 一侧岸边放砂，避免细粒尾砂大量集中沉积于某端或某侧。

②严格控制库内水位，按下述要求执行:

在尾矿库运行期间，均需满足设计要求，尤其在洪水期，尾砂坝的安全超高均不得小于设计要求；不得在尾砂滩面或坝肩设置排水口。当尾矿库的实际情况与设计要求不符时，应在汛前进行调洪演算和泄洪能力复核，以指导防洪工作。

③必须执行巡坝和护坝制度，严防矿浆管和水管破裂冲刷坝体；遇到坝体出现裂缝、坍塌、滑坡、沉陷等现象时，要查明原因，妥善处理并做好记录；要经常观测坝体浸润线及溢出点的位置以及渗水流量与水质，当出现浸润线骤升或渗漏混水等异常现象时，要查明原因，妥善处理并做好记录。做好坝体位移、沉降、浸润线和水库水位等的观测记录，出现异常，及时处理。

④对尾矿库的排洪设施经常进行检查，发现问题，及时处理，确保排洪畅通。

⑥坝体外坡应保持平整美观，防止坡面受雨水冲刷拉沟，破坏边坡稳定和尾砂扬尘飞扬污染环境，应做好维护和防治工作。

⑥严防尾矿库在汛期发生重大事故，必须切实做好防汛排洪工作。汛期前， 必须对排洪系统进行全面检查，发现问题，及时解决，加强值班和巡视，密切注视库内水情变化，发现险情及时报告，采取紧急措施，严防事态恶化；结合本库情况，制订尾矿库安全度汛方案，必要时可降低库水位，增加调洪能力。

⑦尾矿库使用期满而停止使用时，应进行闭库设计。库内不宜贮水，防范发生坝和污染环境的危害事故。应尽可能将废弃尾矿库改造为田地或植树造林，绿化环境。

    - 应急预案

企业应当按照环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，根据项目生产过程中存在的风险事故类型，需制定适用于本项目的事故应急预案，以便在事故发生后，迅速有效的采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。

- 入河排污口设置合理性分析

  - 法律法规政策的符合性

    - 与《水污染防治行动计划》的符合性分析

根据《水污染防治行动计划》：（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术， 钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。

集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017 年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

本项目不属于需要取缔的“十小”企业，也不属于专项整治十大重点行业， 项目不处于工业集聚区，企业周边无市政污水管网及工业污水处理厂，

企业废水自行处理后通过专用管道排入盐水湖，企业废水 COD、氨氮、总汞、总铬、总镉、总砷、总铅、总镍、总铊、总锌、总铜等均能满足《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010)中表 3 直接排放限值）要求。因此本项目设置入河排污口，总体符合《水污染防治行动计划》要求。

    - 与《入河排污口监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日施行）的符

合性分析

表 9-1 与《入河排污口监督管理办法》的符合性分析

| 序号 | 《入河排污口监督管理办 法》第十八条要求 | 本入河排污口情况 | 是否有该情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）在饮用水水源保护区内； | 入河排污口设置于盐湖水右岸（常宁市蓬塘乡天井村），下距湘江 25.5km， 属于湘江工业用水区，排污口未设置 在饮用水水源保护区 | 无 |
| 2 | （二）在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体 的保护区内； | 本入河排污口未设置在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内 | 无 |
| 3 | （三）不符合法律、行政法 规规定的其他情形。 | 本入河排污口设置符合法律、行政法 规规定的 | 无 |

对照表 9-1 可知，本工程建设无《入河排污口监督管理办法》（中华人民共

和国生态环境部令第 35 号）第十八条所列情形，符合《入河排污口监督管理办

法》（中华人民共和国生态环境部令第 35 号）要求。

    - 与《湖南省入河排污口监督管理办法》的符合性分析

表 9-2 与《湖南省入河排污口监督管理办法》的符合性分析

| 序号 | 《湖南省入河排污口监督管理 办法》第十二条要求 | 本入河排污口情况 | 是否有该 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）在饮用水水源保护区内； | 入河排污口设置于盐湖水右岸（常宁市蓬塘乡天井村），下距湘江25.5km，属于湘江工业用水区，排 污口未设置在饮用水水源保护区 | 否 |
| 2 | （二）在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济 文化价值水体的保护区内新建； | 本入河排污口未设置在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护 区内 | 否 |
| 3 | （三）不符合法律、行政法规规 定的其他情形。 | 本入河排污口设置符合法律、行政 法规规定的 | 否 |

对照上表可知，本工程建设无《湖南省入河排污口监督管理办法》第十二条所列情形，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》要求。

    - 与《水产种质资源保护区管理暂行办法》符合性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016 年）第二十条规定“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。”，本项目入河排污口位于常宁市蓬塘乡，本项目入河排污口设置位置位于盐湖水右岸，盐湖水未纳入《衡阳市水

功能区划》进行区划，盐湖水属于湘江主要的一级支流之一，根据《衡阳市水功能区划》，盐湖水无明确水功能区划，项目排污口汇入湘江河段属于“湘江常宁松柏开发利用区”，参照盐湖水汇入湘江断面进行区划，即按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的 IV 类水质标准。论证范围不在水产种质资源保护区内，符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》的要求。

  - 入河排污口设置位置的合理性

    - 水功能区管理合理性分析

本项目入河排污口位于常宁市蓬塘乡天井村，排污口位于盐湖水右岸，盐湖 水尚未进行水功能区划分，本次参考盐湖水汇入湘江处湘江的水功能区进行论证， 盐湖水汇入湘江段为湘江常宁松柏开发利用区，水质目标为 IV 类，因此本次受纳水体盐湖水也按 IV 类水质目标进行论证。

该项目其排水能达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表3 水污染物特别排放限值，废水排入盐湖水均匀混合后，论证范围内满足《地表水环境质量标准》IV 类水质标准。根据《湖南省水功能区划》《衡阳市水功能区划》，项目排污口所在水域尚未进行水功能区划分，本次参考盐湖水汇入湘江处湘江的水功能区进行论证，盐湖水汇入湘江段为湘江常宁松柏开发利用区，水质目标为 IV 类，不是饮用水源准保护区、渔业用水区、水功能一级区划中的保护区等禁止排污口设置水域。项目排污口设置符合水功能区管理要求。

    - 设置位置合理性分析

本入河排污口位于衡阳市常宁市蓬塘乡天井村盐湖水右岸，入河排污口坐标为 E112°35'14.1015""，N26°27'59.9286"。项目排污路径为通过 1.5kmHDPE 管道

排入盐湖水，排放方式为连续排放，入河方式为管道。根据现场踏勘实际情况， 项目排污口处坡度平缓，地势平整，有利于重力自流排水的设置。

排污口附近排污渠道与地面平齐，丰水期内管道水位与盐湖水水位大概持平， 枯水期时期内管道水位高于盐湖水水位，故不会对厂区废水处理产生倒灌现象。由于排污流量小，故对盐湖水造成的影响较小。

根据水质模型预测分析，废水在正常排放下，论证范围内均能达到《地表水环境质量标准》IV 类水质标准要求，浓度低于标准限值，基本不会对下游水功

能区造成影响。

综上所述，常宁市石坳岭铅锌矿有限公司入河排污口位置较为合理，能满足水功能区水质管理相关要求。

    - 排污口对河势的影响分析

本排污口为 24 小时连续排放，排放流量较小。本排污口纳污河流河床基本稳定，排污口位置与污水排放方式较合理，河道条件满足本入河排污口设置的基本要求。

    - 防洪安全分析

本入河排污口设计防洪标准采用 50 年一遇洪水标准设计，排污口岸边排放， 排污管设有一定坡度，排污口所在河段两岸稳定，河道通畅，本入河排污口平均流量为 0.00376m3/s，不会对河床产生冲刷和淤积影响，基本不会对河流行洪及防洪产生影响，符合防洪要求。

    - 入河排污口排放时期合理性

本项目废水排放不设定特殊时段，是废水处理后随时排放，基本上能保障均匀排放，不会在某一个时段集中排放，这样对于地表水体稀释污染物的过程更为均匀，避免一次性排入河道引起明显水质影响。

  - 水生态环境保护目标的符合性

经现场调查，论证排污口设置在盐湖水右岸，流经 25.5km 后汇入湘江，项目所在地的湘江属于湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区核心区及产卵区，论证排污口距离湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区核心区。论证排污口设置在盐湖水右岸（常宁市蓬塘乡天井村），尾水不直接流入湘江。

排污口废水主要污染物为 COD、NH3-N、SS，汞、铬、镉、砷、铅、锌等， 废水经处理后，污染物均达标排放，根据现状监测和根据第 6 章 6.8 节预测结果可知，废水在经污水处理站达标后外排的情况下，对项目盐湖水、湘江的水质影响较小，叠加背景值后，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求；对鱼、虾、贝、藻类的正常生长、繁殖和水产品的质量影响较小。

综上所述，论证排污口设置在盐湖水右岸，尾水不直接入湘江，属于新建排

放口，尾水通过管道排入盐湖水，经 25.5km 后汇入湘江，废水排放对湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区的核心区及产卵区影响较小，且符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》中第二十一条要求“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染”。

  - 应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析

    - 加强工程运行管理

切实加强企业生产运行管理，保证企业正常生产，废水产生量及水质较稳定和规模；加强对废水处理站的管理及污水处理设备的检查和维修，确保污水处理站正常运行，废水做到达标排放，避免废水非正常排放。

    - 完善入河排污口规范化建设

入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点；将排污口基本情况和排放的主要污染物及其排放浓度、入河排污口位置图以及定期监测报告等资料进行归档，建立入河排污口档案。

根据生态环境主管部门要求，企业应安装水质流量在线监测系统，建议安装便携式流速测算仪（型号 LS300-A）塞氏盘（SD20）测算流量、河深。

    - 建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期（每年 2 月 1 日前）向县级水行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

    - 开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水

排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

    - 加强水功能区监督管理

根据水利部《水功能区监督管理办法》，县级生态环境行政主管部门应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况， 采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

- 论证结论与建议

  - 论证结论

    - 入河排污口设置方案

1）排污口位置：拟建项目位于常宁市蓬塘乡天井村，排污口位置位于盐湖水右岸，向北 25.5km 汇入湘江。

2）排污口坐标：E112°35'14.1015""，N26°27'59.9286"

- 排污口类型：新建。

- 排污口类型：工矿企业排污口。

- 排放方式：连续排放。

- 入河方式：常宁市石坳岭铅锌矿有限公司厂区内生产废水经管道收集后排入站内污水处理站，处理达标后经排水管排入盐湖水。采用管道自流方式排放， 排污管道长约 1.5km，管径 DN200-300，管材为 HDPE。

- 是否多排放源共用：否

- 入河排污口建成时间或拟启用时间：预计 2025 年 8 月建成，9 月启用。

- 排放方案：本项目排污口的排污单位为常宁市石坳岭铅锌矿有限公司， 该公司厂区内生产废水经厂内管道收集后排入站内污水处理站，处理达标后经自建排水管，向西北铺设约 1.5km 管道，由拟建排污口排入盐湖水。盐湖水向北流约 25.5km 汇入湘江，受纳水体为盐湖水。

    - 排污口设置对水生态影响分析

常宁市石坳岭铅锌矿 3 万吨/年铅锌矿采选工程建成投运后，生产废水排水量为 325m3/d（非工作日 412m3/d），124280m3/a，经自建污水处理站（设计处理规模 800m3/d）处理后，可达到排放标准。

本项目排污口位于盐湖水右岸，汇入湘江。根据《衡阳市水功能区划》，盐湖水为小型水体，无明确水体功能区划，项目汇入湘江河段属于“湘江常宁松柏开发利用区”，汇入口位于开发利用区的中间段。该保留区的起始断面为常宁市松柏大桥，终止常宁市茭河口，总长 4.8km，水功能区水质管理目标为 IV 类。根据预测，项目生产废水经厂内污水处理站处理达标后，排入盐湖水，水体

中 COD、NH3-N、汞、镉、铬、砷、铅、镍、铊、铜、锌均可达到《地表水环

境质量标准》IV 类水质要求，对区域水体水质影响不大，不改变水体功能。

    - 入河排污口设置合理性

本项目排污口的设置对水域水质及纳污能力影响较小，对湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区核心区及产卵区影响较小，符合生态环境分区管控要求，对防洪和排涝也基本无影响，入河排污口设置合理。

    - 综合结论

总之，通过对本项目排污口设置论证分析，正常排放情况下，本项目对盐湖水及下游湘江的水质产生的不良影响较轻微，新建排污口后不改变排入水体的水质类别，对下游水功能区水质目标不会造成明显的影响，也不会对湘江衡阳段四大家鱼种质资源保护区的水环境和水生生物造成不利影响，故常宁市石坳岭铅锌矿入河排污口的设置是较为合理的。

  - 建议

- 加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用，特别是确保在线检查仪正常使用，防止污水未处理直接流入河道。

- 为避免停电造成的不利影响，污水处理站在设计中应采用双电路供电，以保证污水处理设施的连续运行。

- 制定事故环境应急预案后，开展定期演练。

- 建议建设单位根据入河排污口规范化设置技术指南在排污口处设置醒目的标识标牌。

- 根据入河排污口规范化设置技术指南应在入河排污口安装计量装置、记录仪及监控装置。