全省环境监测知识网络竞赛（题库一）

一、单选题

1、党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中提出要“            ”。

A、加强环境保护，定期公布环境状况信息

B、加强环境监测，说清环境质量状况

C、加强环境监测，定期公布环境状况信息

D、加强环境保护，说清环境质量状况

答案：C

2、国家“十二五”期间深入推进污染减排，将主要污染物总量控制种类增加到四类。这四类是：         。

A、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、二氧化氮

B、化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物，总悬浮颗粒物

C、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物

D、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物

答案：C

3、周生贤在重金属污染综合防治“十二五”规划视频工作会议上强调：坚决打好重金属污染防治攻坚战，切实维护人民群众利益和社会稳定。到2015年，重点区域重金属污染物排放量比2007年减少         。

A、10%                  B、15%

C、20%                  D、25%

答案：B

4、温家宝总理在十一届全国人民代表大会第四次会议政府工作报告中提出，“十二五”期间，我国节能减排的目标是单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放量分别降低        ，主要污染物排放总量减少        。

A、16%和17%、8%～10%            B、15%和20%、7%～10%

C、15%和20%、8%～10%            D、16%和17%、7%～10%

答案：A

5、旨在保留和提供环境的“本底”而划定的特殊环境区域是          。

A、森林公园                  B、风景名胜区

C、自然保护区                D、自然遗迹

答案：C

6、下列罪名中不属于“破坏环境资源保护罪”的是          。

- 非法进口固体废物罪和非法处置进口固体废物罪

- 重大环境污染事故罪

- 环境监管失职罪

- 非法占用耕地罪

答案：C

7、控制二氧化碳排放的国际公约是          。

A、《长程越境空气污染日内瓦公约》   B、《保护臭氧层维也纳公约》

C、《气候变化框架公约》             D、《外层空间公约》

答案：C

8、“公害”一词最早出现在以下哪一法律中         。

A、美国《煤烟法》          B、英国《河川污染防止法》

C、日本《河川法》          D、德国《水管理法》

答案： C

9、首先提出“可持续发展”概念的是         。

A、《21世纪议程》            B、《人类环境宣言》

C、《增长的极限》             D、《我们共同的未来》

答案：D

10、我国第一次把环境保护列入国民经济和社会发展计划的一项重要内容并作为专门一章，是从          计划开始。

A、“六·五”                 B、“七·五”

C、“八·五”                 D、“九·五”

答案：A

11、环境影响评价制度首创于       。

A、美国                     B、英国

C、瑞典                     D、法国

答案：A

12、判断排污者是否应当承担环境污染损害民事责任的依据是        。

A、环境基准                 B、污染物排放标准

C、环境质量标准             D、环境基础标准

答案：C

13、《声环境质量标准》规定适用于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主的区域执行标准是           标准。

A、0类                    B、1类

C、2类                    D、3类

答案：B

14、我国环境保护行政主管部门对当事人之间的环境污染损害赔偿纠纷所作出的处理意见，从性质上属于         。

A、行政仲裁               B、行政命令

C、行政调解               D、行政裁决

答案：C

15、《中华人民共和国环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过       年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

A、2                    B、3

C、5                    D、10

答案：C

16、建设项目可能造成跨行政区域的不良环境影响，有关环境保护行政主管部门对该项目的环境影响评价结论有争议的，其环境影响评价文件应当由     审批。

A、共同的上一级环境保护行政主管部门      B、共同的上一级人民政府

C、国务院                                D、国家环境保护总局

答案：A

17、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向       报告。

A、危险废物移出地和接受地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门

B、危险废物移出地的市级以上人民政府环境保护行政主管部门

C、危险废物接受地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门

D、危险废物移出地和接受地的省级人民政府环境保护行政主管部门

答案：A

18、审批部门应当自收到环境影响报告书之日起      日内，作出审批决定并书面通知建设单位。

A、90                  B、60

C、30                  D、15

答案：B

19、《中华人民共和国水污染防治法》不适用于       水体的污染防治。

A、江河                       B、湖泊

C、地下水体                   D、海洋

答案：D

20、我国《水污染防治法》公布前已有的排污口，排放污染物超过国家或地方标准的      。

A、应当治理              B、可缓期治理

C、应当关闭              D、应当取缔

答案：A

21、可以规定生活饮用水地表水源保护区的是        。

A、省级以上人民政府           B、县级以上人民政府

C、省级以上环境保护行政部门   D、国务院环境保护行政主管部门

答案：A

22、因环境污染损害赔偿提起诉讼的时效期间为     年。

A、2年                      B、3年

C、4年                      D、5年

答案：B

23、一般认为，我国酸雨形成的主要原因是        等酸性气体进入大气后，逐步形成pH<5.6的酸性降水。

A、盐酸                  B、二氧化碳

C、二氧化硫              D、氯氟烃

答案：C

24、土壤有机质是土壤中        的总称。

A、含碳有机化合物        B、动植物残体

C、土壤微生物            D、土壤含碳化合物

答案：A

25、 我国根据环境标准的适用范围、性质、内容和作用，实行三级五类标准体系。三级是指

A、国家标准、地方标准和行业标准

B、国家标准、地方标准和企业标准

C、环境质量标准、污染物综合排放标准、污染物行业排放标准

D、国家质量标准、地方质量标准和行业质量标准

答案：A

26、某条河流位于国家自然保护区内，按照保护目标应将其划分为     类。

A、Ⅰ                 B、Ⅱ

C、Ⅲ                 D、Ⅳ

答案：A

27、《环境空气质量标准》规定可吸入颗粒物的二级标准日平均浓度限值为           。

A、 0.12mg/m3          B、 0.15 mg/m3

C、 0.10mg/m3          D、 0.05 mg/m3

答案：B

28、新建锅炉房烟囱周围半径200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物    以上。

A、 3m                 B、 5m

C、 8m                 D、10m

答案：A

29、位于两控区内锅炉二氧化硫排放除执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》外，还应执行所在地控制区规定的        。

A、总量控制标准                B、地方标准

C、大气污染物综合排放标准      D、地方锅炉排放标准

答案：A

30、地表水某一水域兼有多类功能类别时，应依要求       类别功能划分。

A、最低                     B、最高

C、数学平均值               D、加权平均值

答案：B

31、凡是向已有地方污染排放标准的水体排放污染物的，应当      。

- A、执行地方污染物排放标准      B、执行国家污染物排放标准

C、地方和国家的标准都执行      D、执行行业污染物排放标准

答案：A

32、建设项目中的污染防治设施，必须与      同时设计，同时施工，同时投产使用。

A、建设项目                 B、生产设施

C、主体工程                 D、其它设施

答案：C

33、下列各指标中哪个不是水质有机物污染综合指标         。

A、高锰酸盐指数             B、CODCr

C、BOD5                      D、总磷

答案：D

34、我国生活饮用水的总大肠菌群标准是       。

A、每升水样小于等于3个       B、每l00ml水样检出3个以下

C、不得检出                   D、每升水样小于等于30个

答案：C

35、工业污水污染物排放最高允许排放浓度以        计算。

A、一次值                     B、日均值

C、月均值                       D、年均值

答案：B

36、《污水综合排放标准》中规定的第一类污染物的采样点应位于        。

A、车间或车间处理设施排放口     B、排污单位排放口

C、受纳水体入口                 D、受纳水体

答案：A

37、对无组织废气排放源，按规定设置若干个监控点，监测结果以      计值。

A、平均浓度值              B、最高浓度点的值

C、最低浓度点的值          D、任选一点的值

答案：B

38、在富营养化的水体中，       是形成水华的主要因素。

A、金藻                     B、硅藻

C、蓝藻                     D、甲藻

答案：C

39、可吸入颗粒物是指悬浮在空气中的空气动力学当量直径    的颗粒物。

A、小于10微米                 B、等于10微米

C、小于或等于10微米           D、大于10微米

答案：C

40、COD是指示水体中         的主要污染指标。

A、氧含量                         B、含营养物质量

C、含有机物及还原性无机物量       D、含有机物及氧化物量
答案：C

41、通常所称的氨氮是指          。

A、有机氨化合物                   B、铵离子和游离态的氨

C、仅以游离态的氨形式存在的氨     D、无机氨离子

答案：B

42、联合国环境与发展大会通过《21世纪议程》的时间是

A、1996年                B、1992年

C、1990年                D、1987年

答案：B

43、可持续发展战略的核心是

A、资源的永续利用       B、发展，而不是限制发展

C、保持良好的生态环境   D、要考虑当前发展需要，又要考虑未来发展的需要

答案：B

44、我国第一部系统介绍环境监测质量保证和质量控制措施的专著是        。

A、环境监测质量保证手册         B、环境空气监测质量保证手册

C、环境水质监测质量保证手册     D、水和废水监测分析方法

答案：	C

45、县级以上环境保护行政主管部门应当按照数据准确、代表性强、方法科学、传输及时的要求，建设先进的           ，为全面反映环境质量状况和变化趋势，及时跟踪污染源变化情况，准确预警各类突发事件等环境管理工作提供决策依据。

A、环境预警体系                B、环境监测体系

C、环境监察体系                D、环境应急体系

答案：B

46、            负责组织本单位环境监测人员的岗前技术培训，保证监测人员具有相应的工作能力。

A、各级环境保护行政主管部门    B、各级环境监测机构

C、质量负责人                  D、技术负责人

答案：B

47、生态监测以遥感监测为主要技术手段，地面监测为辅助措施，结合      技术，完善生态监测网络，建立完整的生态监测指标体系和评价方法，达到科学评价生态环境状况即预测其变化趋势的目的。

A、GIS和RS                 B、RS和GPS

C、GIS                      D、GIS和GPS

答案：D

48、生物监测以生物群落监测技术为主，以生物毒理学监测为辅，优先开展水环境生物监测，逐步拓展大气污染物植物监测；巩固现有水生生物监测网，逐步健全全国流域生物监测网络，以达到通过生物监测手段说清          为目的。

A、污染源变化规律             B、生物种类变化规律

C、环境质量变化规律           D、环境风险

答案：C

49、环境监测质量管理体系文件分为四个层次，第一层文件是：         。

A、质量手册                B、程序文件

C、作业指导书              D、记录

答案：A

50、授权签字人是签发监测报告的人员。应具备的资格是：

A、工程师和站领导              B、工程师及以上职称

C、法人代表                    D、高级工程师及以上职称

答案：B

51、实验室应与分包实验室签订        ，协议应明确分包关系，明确分包项目、技术依据、质量要求、双方的职责、权限和利益等。

A、备忘录                     B、分包协议

C、检测合同                   D、委托书

答案：B

52、下列活动中的哪一项必须由其工作无直接责任的人员来进行        。

A、管理评审                    B、合同评审

C、监督检验                    D、管理体系内部审核

答案：D

53、根据《环境监测人员持证上岗考核制度》，环境监测人员持证上岗考核合格证有效期为       。

A、长期                         B、十年

C、五年                         D、三年

答素：C

54、当仪器设备长期闲置或出现故障短时间不能修复时，应该办理停用手续。为了避免仪器未经性能验证就投入使用，对于新购置的仪器或停用后需要重新启用的仪器，应在           。

A、自校后使用            B、检定/校准后使用。

C、期间核查后使用        D、直接使用

答案：B

55、为确保标准物质量值的准确性，实验室应建立标准物质期间核查程序，对标准物质的期间核查频次、方式、结果记录等进行            。

A、严格管理                 B、跟踪检查

C、内审                     D、管理评审

答案：A

56、颗粒物采样时必要时按照等速采样的原则进行，采样位置应尽可能选择气流平稳的管段，采样断面最大流速与最小流速之比不宜大于    ，当采样前后流速变化大于    时，样品无效，重新采样。

A、2倍，10%                B、2.5倍，20%

C、3倍，20%                D、3倍，25%

答案：C

57、吸收瓶阻力应定期测定，多孔筛板吸收瓶发泡要均匀，在流量为0.4L/min时，其阻力应在3±0.7kPa。当测定值与上次测定结果之差大于       时，应做吸收效率测试，吸收效率应大于         。

A、0.2 kPa，90%       B、0.3 kPa，95%

C、0.3 kPa，96%       D、0.3 kPa，98%

答案：B

58、进行环境空气质量采样时，在监测点采样口周围       捕集空间，环境空气流动不受任何影响。如果采样点的一边靠近建筑物，至少在采样口周围要有     弧形范围的自由空间。

A、250°，180°                B、180°，180°

C、270°，180°                D、270°，270°

答案：C

59、中流量采集TSP样品滤膜经恒温恒湿24h平衡后，称量分析时必须同步分析两张“标准滤膜”。若标准滤膜称出的重量在原始重量       范围内，则认为该批样品滤膜合格，数据可用，否则应检查称量条件是否符合要求并重新称量该批样品的滤膜。

A、±0.5mg                    B、±1.0mg

C、±2.0mg                    D、±5.0mg

答案：A

60、颗粒物样品采集时，采样嘴应先背向气流方向插入管道，采样时采样嘴必须对准气流方向，偏差不得超过         。

A、5°                         B、10°

C、15°                        D、20°

答案：B

61、建立识别文件当前修订状态和分发控制清单或等效的文件控制程序，保证实验室人员使用当前有效版本的文件，防止使用         文件。

A、有效的                         B、无效的

C、无效和/或作废的                D、作废的

答案：C

62、实验室外部服务的供应来自        。

A、经计量认证的实验室                   B、通过ISO9000认证的单位

C、具备良好质量的并可持续信任的单位     D、经过实验室认可的单位

答案：C

63、实验室记录制度中的如下内容不正确的是       。

A、记录应按照适当程序规范进行         B、修改后的记录应重抄后存档

C、规定了原始观测记录的保存期限       D、保存记录应防止虫蛀

答案：B

64、实验室的设施和环境条件应         。

A、加以监测控制                    B、满足客户要求

C、不影响检测结果的质量            D、设立标识

答案：C

65、对被突发环境事件所污染的地表水、地下水应设置对照断面(点)、控制断面(点)、消减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的      。

A、可行性和方便性                   B、代表性和准确性

C、科学性和真实性                   D、代表性和可比性

答案：A

66、污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的      ，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

A、污染程度、范围及变化趋势      B、污染物的浓度、范围及变化趋势

C、污染程度、范围及扩散程度      D、污染物的浓度、范围及扩散程度

答案：A

67、在污染事故责任不清的情况下，可采用         的方法，追查确定污染来源或事故责任者。

A、跟踪监测和确定特征污染物    B、逆向跟踪监测和确定特征污染物

C、跟踪监测                    D、逆向跟踪监测

答案：B

68、环境污染事故采样人员必须经过培训持证上岗，能切实掌握      ，熟知采样器具的使用和样品采集(富集)、固定、保存、运输条件。

A、环境污染事故采样布点技术    B、环境污染事故采样布点方法

C、环境污染事故监测技能      D、环境污染事故监测技术

答案：A

69、我国空气监测技术发展的总体目标是实现空气监测的现代化，      掌握空气质量状况和变化趋势。

A、准确、全面、迅速地          B、全面、科学、快速地

C、准确、全面、科学地          D、准确、全面、快速地

答案：D

70、           是反映我国城市空气污染的典型污染物，是评价城市空气质量和污染物变化趋势的必要指标。

A、二氧化硫、二氧化氮和PM10

B、二氧化硫、二氧化氮和臭氧

C、二氧化硫、二氧化氮和碳氢化合物

D、二氧化硫、二氧化氮和二氧化碳

答案：A

71、为加强日趋严重的机动车排气污染及其影响的监控，重点城市应增加一氧化碳、一氧化氮、非甲烷总烃、臭氧等监测项目。近几年应开展空气中颗粒物中

的监测。

A、镉                         B、砷

C、铅                         D、苯并芘

答案：C

72、一般性委托监测的原始记录建议至少保存      年。

A、3                   B、5

C、8                   D、10

答案：D

73、质量管理记录应在工作完成后      个月内或定期存档。

A、1                    B、2

C、3                    D、4

答案：B

74、实施工业企业噪声污染纠纷监测，必要时应跟踪监测多次或进行     h连续监测，亦可使用频谱分析方法进行监测。

A、8                    B、10

C、12                   D、24

答案：B

75、应在每次分析样品的同时，同步绘制校准曲线。工作确有困难时，对校准曲线的斜率较为稳定的分析方法，至少应在分析样品的同时，测定两个适当浓度(高、低浓度)及空白各两份，分别取均值，减去空白值后，与校准曲线的相同浓度点进行比较，相对差值的范围是：      。

A、≦5%                   B、≦10%

C、≦15%                  D、≦20%

答案：A

76、定点位电解法烟气测定仪用SO2、CO、和NO2标气校准时示值误差应小于      ，测氧仪用高纯氮气校正零点，用纯净空气校正测氧仪示值，在标准大气压下示值为       。

A、10%， 21.9%         B、5%，21.9%

C、10%， 20.9%         D、5% , 20.9%

答案：D

77、废气监测核查SO2、NOX、烟尘(粉尘)排放量时，在现场调查企业燃料类型，除尘器设计除尘效率等参数，测算排放的烟尘(粉尘)量，若实测排放量与理论测算值相差大于      时，应查找原因，必要时重新进行监测。

A、25%                     B、30%

C、40%                     D、50%

答案：D

78、水泥行业建设项目竣工环境保护验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的          以上的情况下进行。

A、70%                   B、75%

C、80%                   D、85%

答案：C

79、查明和确定计量器具是否符合法定要求的程序，称为      。

A、校准                    B、检验

C、检定                    D、核查

答案：C

80、对酸雨监测结果数据处理时，pH平均值的计算，采用            计算。

A、算术平均值              B、氢离子浓度雨量加权平均值

C、氢离子浓度的平均值      D、氢离子浓度

答案：B

81、不能引起称量误差的因素有         。

A、环境因素变动             B、被称物性状变化

C、空气浮力的影响           D、砝码的大小

答案：D

82、可用下法中哪种方法减小分析测定中的偶然误差 (     )

A、进行对照试验             B、进行空白试验

C、进行仪器校准             D、增加平行试验的次数

答案：D

83、室内精密度是分析结果的平行性与重复性度量的总和，室间精密度反映的是分析结果的            。

A、精密性                B、再现性

C、有效性                D、不可替代性

答案：B

84、根据天平的分度值，通常把天平分为三类，分析天平的分度值在     克以上。

A、0.1                   B、 0.01

C、0.0001                D、0.00001

答案：C

85、在气相色谱分析中,色谱峰特性与被测物含量成正比的是        。

A、保留时间                  B、 保留体积

C、半峰宽                    D、 峰面积

答案：D

86、在气相色谱中，保留值实际上所反映的是：         分子间的相互作用力。

A、组分和载气               B、载气和固定相

C、组分和固定相             D、组分和载气及固定相

答案：C

87、火焰原子吸收光度法的雾化效率与       无关。

A、试液密度                 B、 试液黏度

C、试液浓度                 D、表面张力

答案：C

88、在色谱分析中，有下列五种检测器，测定工业气体中的苯蒸气样品，你要选用哪一种检测器

A、热导检测器               B、氢火焰离子化检测器

C、电子捕获检测器           D、碱火焰离子化检测器

答案：B

89、在污染物水样的分析中，可以采用预蒸馏的方法将被测组分与干扰物质分离，以下哪种物质不用此方法消除干扰       。

A、酚                       B、氨氮

C、氰化物                   D、硝酸盐氮

答案：D

90、（测量值－真值）/真值=             。

A、绝对误差             B、绝对偏差

C、相对误差             D、相对标准偏差

答案：C

91、对某量进行独立测定25次，计算得标准差为4，则其平均值标准差偏差应为         。

A、0.6                B、0.8

C、1.0                D、1.2

答案：B

92、颗粒物的采样常用玻璃纤维滤筒，但玻璃纤维滤筒在高温下易失重，因而其适用温度为          ℃以下。

A、500                    B、600

C、700                    D、800

答案：A

93、在用锅炉烟尘排放浓度的测试，必须在锅炉设计出力        以上的情况下进行。

A、75%                      B、70%

C、90%                      D、80%

答案：B

94、环境保护设施竣工验收监测时，对无明显生产周期，稳定、连续生产的建设项目，废气采样和测试频次一般          。

A、不少于2天，每天3个平行样

B、不少于3天，每天2个平行样

C、不少于1天，每天3个平行样

D、不少于2天，每天2个平行样

答案：A

95、铁路边界噪声测量中，如果背景噪声为60dB(A),火车通过时的等效声级为70 dB(A)，则铁路边界噪声为             。

A、70 dB(A)                 B、69 dB(A)

C、68 dB(A)                 D、67 dB(A)

答案：B

96、当水面宽大于100米时，在一个监测断面上采样垂线数是（  ）条。

A、 1                      B、  2

C、 3                      D、  4

答案：C

97、在采样（水）断面一条垂线上，水深5～10m时，设    点。

A、1                     B、2

C、3                     D、4

答案：B

98、根据《环境空气质量标准》中各项污染物数据统计有效性规定，二氧化硫日平均值至少需保证有          的采样时间，

A、12 h                       B、18 h

C、24 h                       D、16 h

答案：B

99、大气污染物无组织排放监测监控点一般设在单位周界外     范围内最高浓度点。

A、2m                     B、5m

C、l0m                    D、12 m

答案：C

100、环境空气监测点的采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于      。

A、30º                  B、35º

C、45º                  D、60º

答案：A

101、饮食业油烟采样时间应在油烟排放单位作业高峰期间，       。

A、连续采样3次，每次10分钟

B、连续采样5次，每次3分钟

C、连续采样5次，每次10分钟

D、连续采样3次，每次5分钟

答案：C

102、若某排气筒的排放为连续性排放，则废气的采样        。

A、以连续l小时的采样获取平均值

B、在l小时内以等时间间隔采4个样品，并计平均值

C、A和B

D、以等时间间隔采2～4个样品，并计平均值

答案：C

103、为了防止采集的气体在采样管路内冷凝，避免被测气体溶于水中产生误差，采集烟气中二氧化硫气体时需将采样管加热至       以上。

A、100℃           B、120℃

C、150℃           D、200℃

答案：B

104、污水的采样位置应在采样断面的中心，水深小于或等于1m时，在水深的      处采样。

- A、1/4             B、1/2

- C、1/3             D、表面

答案：B

105、从监测井中采集水样，采样深度应在地下水水面        m以下，以保证水样能代表地下水水质。

A、0.2              B、0.5

C、1                D、2

答案：B

106、测定        项目的水样可加入HNO3作保存剂。

A、铜 铅 锌 镉          B、氨氮

C、色度                 D、COD

答案：A

107、采集含油水样的容器应选用       。

A、细口玻璃瓶          B、广口玻璃瓶

C、聚四氟乙烯瓶        D、A和B均可

答案：B

108、测定六价铬的水样需加的保存剂是       。

- A、氨水                 B、NaOH

- C、浓硫酸               D、浓硝酸

答案：B

109、悬浮物是指在规定温度条件下烘干后残留在滤器上的          。

A、总残渣           B、总不可滤残渣

C、总可滤残渣        D、B和C

答案：B

110、测汞水样消解时，滴加盐酸羟胺的目的是           。

A、保证各种形态的汞氧化成为二价汞   B、还原过量的高锰酸钾

C、防止汞的损失                    D、消除其它重金属的干扰

答案：B

111、在用EDTA滴定总硬度时，整个滴定过程不超过5min，目的是：        。

A、防止铬黑T分解                 B、使终点明显

C、防止碳酸钙及氢氧化镁的沉淀     D、加快反应速度

答案：C

112、用电极法测F-，加入总离子强度调节剂的作用是：         。

A、增加水样总离子强度，使电极得到响应

B、保持总离子强度，消除干扰离子和酸度影响

C、中和强酸、强碱，调节pH为中性

D、避免F-被瓶壁吸附

答案：B

113、水样中加磷酸和EDTA，在pH＜2的条件下，加热蒸馏，所测定的氰化物是         。

A、易释放氰化物            B、总氰化物

C、游离氰化物              D、有机氰化物

答案：B

114、下列因素中哪一项不是产生偏离朗伯-比耳定律的主要因素       。

A、所用试剂的纯度不够的影响       B、非吸收光的影响

C、非单色光的影响         D、被测组分发生离解、缔合等化学因素

答案：A

115、测定水中总氰化物进行预蒸馏时，加入EDTA是为了          。

A、保持溶液的酸度               B、络合氰化物

C、使大部分络合氰化物离解       D、掩蔽氰化物

答案：C

116、用紫外分光光度法测定样品时，比色皿应选择          材质的。

A、 玻璃                B、 石棉

C、 石英                D、合成树脂

答案：C

117、在比色分析时，为了提高分析的灵敏度，必须选择摩尔系数        的有色化合物，选择具有最大k值的波长作为入射光。

A、小的                 B、大的

C、有时候要选择大       D、随意

答案：B

118、原子吸收光度法分析时，灯电流太高会导致谱线变宽，使      下降。

A、精密度               B、灵敏度

C、检测限               D、准确度

答案：B

119、碱片法测定硫酸盐化速率和重量法测定降尘量，放样时间为         。

- A、28.0±2.0天            B、30.0±2.0天

- C、31.0±1.0天            D、30.0±1.0天

答案：B

120、测定工业废水中的氟化物时，应对水样进行预处理，比较安全的预处理方法为           。

A、水蒸汽蒸馏法         B、直接蒸馏法

C、过滤法                D、萃取法

答案：A

二、多选题

121、“十二五”期间，我们将以解决影响可持续发展和损害群众健康的突出环境问题为重点，深入推进污染减排，加强重点流域、区域和农村污染防治，切实保护自然生态，深化环境领域改革创新，建立健全体制机制，继续探索         的环境保护新道路，努力提高生态文明水平。

A、代价小                  B、效益好

C、排放低                  D、可持续

答案：ABCD

122、我国法律规定，从事对环境有影响的建设项目，建设单位必须依法将建设项目的      报有审批权的环境保护行政主管部门审批。

A、环境影响登记表         B、环境影响报告书

C、环境保护说明书         D、环境影响报告表

答案：ABD

123、下列行为中，属于我国《水污染防治法》明确禁止的有       。

A、在风景名胜区水体内新建排污口

B、将含有黄磷的废渣直接埋入地下

C、在水库最高水位线以上的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物

D、清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器

答案：AB

124、环境行政制裁的方式分为      。

A、行政处分             B、行政处罚

C、行政仲裁             D、行政调解

答案：AB

125、我国环境保护法律法规规定，应当履行有环境保护职责或者义务的有     。

A、人民政府                  B、环境保护行政主管部门

C、城市建设行政主管部门      D、海关

答案：ABCD

126、根据我国《大气污染防治法》规定，下列经国务院和省级人民政府批准的区域，属于不得建设污染环境的工业生产设施的区域有      。

A、风景名胜区               B、自然保护区

C、高新技术产业园区         D、文物保护单位附近地区

答案：ABD

127、下列选项中，属于排污单位可以免于承担污染损害赔偿责任的情况有     。

A、不可抗拒的自然灾害，并经及时采取合理措施，仍然不能避免造成水污染损失的

B、损害完全由第三者故意或者过失所引起的

C、由受害者自身的责任所引起的

D、战争引起的

答案：ACD

128、下列选项中，依照《固体废物污染环境防治法》的规定，必须设置危险废物识别标志的有哪些？

A、危险废物的容器                    B、危险废物的包装物

C、收集、贮存、运输危险废物的设施    D、处置危险废物的场所

答案：ABCD

129、下列哪些属于二类环境空气质量功能区：           。

A、居住区                        B、特定工业区

C、商业交通居民混合区            D、文化区

答案： ACD

130、城市环境噪声4类标准适用于             区域。

A、工业区

B、城市中的道路交通干线道路两侧

C、穿越城区的内河航道两侧

D、穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值

答案： BCD

131、环境监测质量保证和质量控制技术是保证环境监测数据具有      的重要基础，是环境监测工作的重要组成部分。

A、代表性和可比性       B、准确性和精密性

C、科学性               D、完整性

答案：ABD

132、我国环境监测质量管理工作发展方向立足于以下几个方面             。

A、全面提升质量管理意识，健全质量管理机构

B、完善质量保证制度建设

C、发挥质量管理体系的作用

D、加强质量管理监督考核机制

答案：ABCD

133、环境监测质量管理工作包括：             。

A、质量策划              B、质量保证

C、质量控制              D、质量改进和质量监督

答案：ABCD

134、确定和优化监测点位应遵循哪些原则？

A、代表性              B、完整性

C、经济性              D、可控性

答案：ABCD

135、质量管理体系的特性主要体现在以下几个方面：           。

A、系统性                    B、全面性

C、有效性                  D、适应性

答案：ABCD

136、质量监督记录的编制是质量监督过程中的重要环节，质量监督记录编制的依据是：                 。

A、评审准则                      B、体系文件

C、各种技术规范                  D、方法标准

答案：ABCD

137、监测技术人员，指从事环境监测活动的人员，应该                 。

A、掌握本专业基础理论知识和专业知识

B、熟悉相关法律、法规

C、具有一定的实际操作技能

D、并经考核持证上岗。

答案：ABCD

138、环境质量监测是指为掌握环境质量现状及其变化趋势，对各环境要素进行的监测。其监测点位的设置依据是：               。

A、监测目的                 B、监测对象

C、污染分布和具体条件       C、相关技术规范和规定

答案：ABCD

139、新方法是指实验室检测能力范围以外的方法，包括            。

A、标准方法                B、统一方法

C、国外方法                D、自建方法

答案：ABCD

140、实验室按照质量管理体系中新方法的确认途径处理用建立的程序进行新方法的建立和内部确认外，还可以通过以下几种方法得到外部确认：       。

A、实验室资质认定          B、实验室认可

C、实验室监督评审          D、自己向技术监督局申请新方法的评审

答案：ABCD

141、新方法的内部确认程序是新方法基础实验完成后，项目负责人应申请评审验收。评审时项目负责人提供的资料包括：新开展项目申请表，新开展项目实施计划仪器鉴定或校准证书、报告，所采用监测方法标准，还应包括：         。

A、作业指导书               B、基础实验报告、

C、仪器操作维护规程         D、监测原始记录和报告样张。

答案：ABCD

142、采集湖库水的           时，水样静置30min后，用吸管一次或几次移取水样，吸光进水尖嘴应插至水样表层50mm以下位置，再加保存剂保存。

A、COD、高锰酸盐指数         B、叶绿素a

C、总氮、总磷                D、溶解氧

答案：ABC

143、突发性污染事故采样注意事项是：

A、根据污染物特性(密度、挥发性、溶解度等)，决定是否进行分层采样。

B、根据污染物特性(有机物、无机物等)，选用不同材质的容器存放样品。

C、采集样品后，应将样品容器盖紧、密封，贴好样品标签。

D、采样结束后，因应急的需要，可以不填写采样记录直接送实验室分析。

答案：ABC

144、用于应急监测的便携式监测仪器，应进行      ，确保仪器设备始终保持良好的技术状态，仪器使用前需进行检查。

A、定期检定/校准或核查                B、日常维护

C、日常保养                           D、日常检查

答案：ABC

145、对易挥发性的化合物或高温不稳定的化合物，注意降温保存运输，降温措施有：

A、车载冰箱                 B、机制冰块

C、食用冰                   D大量深井水(湖水)、冰凉泉水

答案：ABCD

146、对固定源引发的突发环境事件，通过对引发突发环境事件固定源单位的有关人员的调查询问，以及对引发突发环境事件的          等的调查，同时采集有代表性的污染源样品，确认主要污染物和监测项目。

A、位置                    B、所用设备

C、原辅材料                D、生产的产品

答案：ABCD

147、通过污染事故现场的一些特征，如     及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目。

A、气味                   B、挥发性

C、遇水的反应特性         D、颜色

答案：ABCD

148、《环境监测技术规范》规定，对环境空气采用连续采样-实验室分析法，其必测项目为：          。

A、二氧化硫、氮氧化物             B、一氧化碳

C、总悬浮颗粒物、硫酸盐化速率     D、降尘

答案：ACD

149、环境空气质量监测的目的是及时了解环境空气质量现状，掌握环境空气质量的时空变化特性和规律，分析影响环境空气质量变化的各种原因，为空气污染防治的         的相关决策提供科学依据。

A、立法                   B、管理

C、规划                   D、治理

答案：ABC

150、我国水环境质量监测布点的原则主要从监测断面的代表性、完整性、科学性、可行性等方面加以考虑。对河流主要设置一下几种断面：          。

A、对照断面               B、控制断面

C、消减断面               D、背景断面

答案：ABCD

151、对被突发环境事件所污染的        应设置对照断面、控制断面和消减断面。

A、地表水                 B、地下水

C、大气                   D、土壤

答案：AB

152、县级以上环境保护部门所属环境监测机构具体承担下列哪些环境监测技术支持工作？

A、开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测

B、承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告

C、负责环境监测人员的技术培训

D、开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流

答案：ABCD

153、环境监测包括(       )

A、环境质量监视性监测        Ｂ、污染源监督性监测

Ｃ、环境突发事件应急性监测   Ｄ、科学研究性监测

答案：ABCD

154、环保主管部门的环境监测组在现场检查时，可以要求被检查单位提供其      和     。

A、采用的监测分析方法     B、 监测人员档案

C、监测记录               D、监测经费

答案：AC

155、环境监测采集的水样分为

A、综合水样         B、瞬时水样

C、混合水样         D、单一水样

答案：ABC

156、根据目前全国开展的生态遥感监测工作，生态环境质量评价指标有生物丰度指数、             、污染负荷指数。

A、水网密度指数      B、森林覆盖指数

C、植被覆盖指数      D、土地退化指数

答案： ACD

157、根据《环境监测报告制度》，为提高环境质量报告书的及时性和针对性，按其形式分为          三种。

A、简本              B、详本

C、领导版            D、公众版

答案： ABD

158、指出下列属于我国法定计量单位中选定的非国际单位制单位       。

A、米                      B、吨

C、升                      D、分贝

答案： BCD

159、排入大气的          等酸性气体是形成酸雨的主要前体物。

A、盐酸               B、二氧化碳

C、二氧化硫           D、氮氧化物

答案： CD

160、环境噪声常规监测项目有         三种。

A、功能区噪声定期监测       B、道路交通噪声监测

C、区域环境噪声普查         D、工业企业厂界噪声监测

答案：ABC

161、L10            。

A、相当于噪声的平均值          B、相当于噪声的平均峰值

C、表示10%的时间超过的噪声级  D、表示10%的时间不超过的噪声级

答案：BC

162、在重量分析法中，要获得符合要求的沉淀，操作时应注意：             等。

A、在热溶液中进行沉淀反应      B、在适宜的稀溶液中进行沉淀

C、控制pH值                   D、在不断搅拌下，缓慢加入沉淀剂

答案： ABCD

163、锅炉烟气中测定含湿量的方法有         。

A、重量法                    B、冷凝法

C、干湿球法                  D、湿度法

答案： ABC

164、我国的化学试剂一般分为哪几种？（      ）

A、优级纯         B、分析纯

C、化学纯         D、实验试剂

答案： ABCD

165、地表水质监测时，现场采集样品后需在现场测定的项目有              等。

A、水温              B、pH

C、氨氮              D、溶解氧

答案： ABD

166、采集水样时，下列哪些项目要单独采样。

A、硫化物                B、余氯

C、粪大肠菌群            D、重金属

答案： ABC

167、大气污染物依据其形成过程分为一次污染物和二次污染物，属于二次污染物的有            。

A、硫酸盐                B、碳氢化合物

C、臭氧                  D、醛类

答案： ACD

168、大气污染源监测时，现场测定的排气参数主要指：温度、流量、         等。

A、流速                  B、烟尘

C、含湿量                D、含氧量

答案： ACD

169、开展二氧化硫减排监测时，监测内容应包括                  。

A、二氧化硫排放浓度和排放速率    B、煤的含硫量

C 、硫酸雾                       D、脱硫效率

答案： ABD

170、以下所列中，属于第一类污染物的为         。

A、 汞             B、 总铅

C、 总铬           D、 总锌

答案： ABC

三、判断题

171、《主要污染物减排监测质量保证与质量控制技术规定》(暂行)中规定，如对废水处理设施监测，应在各种废水处理设施入口和总排口设置采样点，当有多个入口时，应对全部入口进行监测。                          (      )

答案：对的

172、废气监测时，排气筒废气污染物的采样频率和采样时间，以连续1h的采样获取平均值；或在1h内，以等时间间隔采集6个样品，计算平均值。(      )

答案：错的

正确答案：4个样品

173、气态污染物比对监测结果判定时，应用至少4个数据的测试平均值与同时段烟气自动在线监测仪器的分钟平均值进行准确度计算。            (     )

答案：错的

正确答案：6个数据

174、编制质量管理体系的依据是环境保护行政主管部门的需求。      (     )

答案：错的

正确答案：实验室资质认证评审准则

175、内审员不应对自己承担的工作进行审核，以确保审核的公正性和客观性。

答案：对的                                                   （    ）

176、管理评审是由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。                                           （    ）

答案：对的

177、为保证检测或校准质量，管理评审范围应以检测或校准部门为主。 （    ）

答案：错的

178、质量负责人是对实验室的技术活动全面负责的人员。技术负责人是负责文件化管理的建立和有效运行的人员。                               （    ）

答案：错的

179、 对于常规的检测项目，可以简化合同评审的过程。               （   ）

答案：对的

180、实验室使用的合同制人员，只要胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作，可以不签订书面合同。                               （   ）

答案：错的

181、污染源监测是指为确定污染源产生和排放污染物质性质、种类、浓度、数量、排放规律及其排放去向进行的监测。                             （  ）

答案：对的

182、环境监测仪器量值溯源的方式包括检定、校准和比对3种。       （   ）答案：对的

183、标准物质超过有效期，或期间核查超出置信范围的，应立即清理，并明确

不得继续使用。                                             （   ）

答案：对的

184、实验室应制定处理废弃样品和有毒有害废弃物的管理制度及相关作业指导书，确保监测过程中产生的废气、废液、粉尘、固体废物等的处理符合环境保护和人体健康的要求。                                       （   ）

答案：对的

185、全程序空白样采集方法是：现场采样时，将纯水带至现场代替样品，采入样品瓶中，与其他样品一起带至实验室分析，作为全程序空白。（     ）

答案：错误

186、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)规定：在焚烧设施处于正常状态下运行1小时后，开始以每小时1次频率采集气样，每次采样时间不得低于45min，连续采样三次，分别测定。以最高值作为判定值。（     ）

答案：错误

187、对江河的监测应在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面(点)；如江河水流的流速很小或基本静止，可在表层采集水样。                                                    （     ）

答案：错误

188、对地下水的监测应以事故地点为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。                                                （     ）

答案：正确

189、检测试纸、快速检测管等应按规定的保存要求进行保管，并保证在有效期内使用。应定期用标准物质对检测试纸、快速检测管等进行使用性能检查，如有效期为一年，至少半年应进行一次。                      （     ）

答案：正确

190、DOAS技术的特点是可以多组份同时测量，长距离测量，不受局地污染源干扰，对区域空气监测的代表性更好，应用广泛。测量迅速，维护简便。 （     ）

答案：正确

191、1982年修订的《中华人民共和国宪法》第一次对环境保护作了规定。（     ）

答案：错误

192、《联合国气候变化框架公约》主要是控制人为排放的二氧化硫的排放量。（  ）

答案：错误

193、在我国《环境保护法》规定，环境污染损害赔偿诉讼时效为2年。      （    ）

答案：错误

194、两个以上环境保护行政主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最先发现或者最先接到举报的环境保护行政主管部门管辖。                  （     ）

答案：正确

195、除法律、行政法规、地方性法规、省（自治区、直辖市）政府规章外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。                            （     ）

答案：错误

196、日本公害史上有名的“痛痛病”是由六价铬污染造成的。        （     ）

答案：错误

197、噪声敏感建筑物集中区域是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。                                                 （     ）

答案：正确

198、自然保护区核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。   （    ）

答案：错误

199、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》是国务院发布施行。（    ）

- 答案：正确

200、建筑施工场界噪声测量方法中规定，当风速超过时1m/s，测量时应加防风罩，当风速超过4m/s     时，应停止测量。

答案：错误

全省环境监测知识网络竞赛（题库二）

一、单选题

1、“十二五”期间，国家把结构减排放在更加重要的位置，继续强化工程减排和管理减排。根据全国环境保护工作会议精神，2011年要力争实现四种主要污染物的排放量下降      。

A、1.0%              B、1.5%

C、2.0%              D、2.5%

答案B

2、根据我省国民经济和社会发展第十二个五年规划，到2015年，全省主要污染物排放总量累计减少8%-10%，铅排放量比2010年减少10%，集中式饮用水水源地水质达标率提高到     。

A、80%，             B、85%

C、90%               D、95%

答案：C

3、国务院总理温家宝今年3月23日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作。通过努力，到2015年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到       以上，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。

A、55%                B、60%

C、65%                D、80%

答案：D

4、违反《中华人民共和国大气污染防治法》规定，超标排放大气污染物的，应当         。

A、缴纳超标排污费             B、限期治理

C、停产整顿                   D、限期治理并由环保部门处以罚款

答案：D

5、在执行污染物排放标准时，遇到国家标准和地方标准对某项污染物的排放浓度规定不一致时，应当          。

A、执行国家标准

B、执行地方标准

C、执行两个标准中该污染物排放浓度较大的那个标准。

D、报请国务院环境保护行政主管部门解决

答案： B

6、要设立国家级自然保护区，须经        审批同意。

A、全国人大常委会          B、国务院

C、环境保护部              D、国家林业局

答案：B

7、对于没有办理环境保护审批手续而擅自建设对环境有影响的建设项目的违法行为，依法应当由      实施行政处罚。

A、当地基层环境保护行政主管部门

B、县级以上地方环境保护行政主管部门

C、根据企业的隶属关系确定应当由哪级环境保护行政主管部门

D、具有该项目审批权限的环境保护行政主管部门

答案：D

8、开发利用或者关闭铀（钍）矿的单位，应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书，报       审查批准。

A、国务院环境保护行政主管部门

B、所在地省、自治区、直辖市环境保护行政主管部门

C、所在地设区的市、自治州环境保护行政主管部门

D、所在地县级环境保护行政主管部门

答案：A

9、排污者以欺骗手段骗取批准减缴、免缴或者缓缴排污费的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依据职权责令限期补缴应当缴纳的排污费，并处所骗取批准减缴、免缴或者缓缴排污费数额       。

A、1倍以上5倍以下的罚款     B、1倍以上3倍以下的罚款

C、2倍以下的罚款             D、50%以下的罚款

答案：B

10、新建集中式危险废物焚烧厂焚烧炉排气筒，周围半径200米距离内有建筑物时，排气筒必须高出最高建筑物        米以上。

A、1                       B、3

C、5                       D、7

答案：C

11、我国《水污染防治法》中所说的“油类”是指      。

A、任何类型的油            B、动物油

C、矿物油                  D、任何类型的油及其炼制品

答案：D

12、空气污染指数为200，其空气质量属于　　  　 　。

A、良　                  B、轻微污染

C、轻度污染　            D、中度污染

答案：C

13、《大气污染物综合排放标准》规定了        大气污染物的排放限值。

A、32种                    B、33种

C、35种                    D、34种

答案：B

14、下列各组气体中，均属于温室气体的组是         。

A、CO2   SO2  CH4             B、CH4   HCl  NH3

C、CO2     CH4     N2O           D、CO2   SO2   CFCs

答案：C

15、城市空气降尘量一般采用当地清洁点实测值加        作为评价标准。

A、1吨／(平方公里·月)      B、3吨／(平方公里·月)

C、5吨／(平方公里·月)      D、2吨／(平方公里·月)

答案：B

16、环境保护档案库(室)的建设和环境保护档案管理所需仪器、设备及装备的购置经费，按有关规定从相应的资金渠道解决，不足部分在环境保护补足资金的         部分中列支。

A、百分之十五               B、百分之二十

C、百分之二十五             D、百分之三十

答案：B

17、持证上岗考核内容包括基本理论、基本技能和样品分析，根据被考核人员   要求确定考核内容。

A、工作性质和岗位              B、自认定材料

C、工作性质                    D、工作岗位

答案：A

18、国控地表水水质自动站现场考核指标要求是：质控样测定相对误差不大于±10%，实际样品比对实验           。

A、相对误差不大于±5%      B、相对误差不大于±10%

C、相对误差不大于±15%     D、相对误差不大于±20%

答案：D

19、废气采样前应清空采样口内积灰，采样系统连接好后，应对采样系统进行气密性检查，如发现漏气应      ，找出问题，及时纠正。

A、全面检查                B、分段检查

C、彻底检查                D、立即检查

答案：B

20、使用吸收液采集气态污染物时，应定期对吸收瓶抽检，每批抽取5%的吸收瓶检查待测物质，若有检出，则该批吸收瓶清洗不合格，应查找污染原因，纠正后再次抽检，直至合格为止。每次抽检不得少于         。

A、2瓶                    B、3瓶

C、4瓶                    D、5瓶

答案：D

21、《实验室资质评审准则》包涵     个要素，共     条       款。分为管理部分和技术部分。

A、19、75、173                 B、19、85、175

C、21、75、175                 D、19、85、173

答案：A

22、工业生产型建设项目竣工验收监测一般应在工况稳定，生产达到设计生产能力的               的情况下进行。

A、85%或负荷达85%以上       B、80%或负荷达80%以上

C、75%或负荷达75%以上       D、75%以上，个别项目除外

答案：C

23、2.00×103为            位有效数字。

A、一位                  B、两位

C、三位                  D、六位

答案：C

24、在排放源上下风向设置参照点和监控点时，下列说法有误的是         。

A、监控点应设于排放源下风向的浓度最高点，不受单位周界的限制。

B、监控点应设于单位周界外10米范围内，但若现场条件不允许，可将监控点移至周界内侧。

C、为了确定浓度最高点，监控点最多可设4个。

D、参照点应以不受被测无组织排放源影响，可以代表监控点的背景浓度为原则。

答案：B

25、测定排放水中酚类含量的有关记述中，         是错误的。

- A、试样采集后立即进行测定

B、试样采集后如不立即进行测定时，加磷酸调节pH约为4，再加硫酸铜摇匀后，于0—10℃的暗处保存

- C、将蒸馏试样所得的馏出液，调节其pH约至10

D、所有酚类的显色强度基本相同

答案：D

二、多选题

26、2011年1月13～14日，全国环境保护工作会议在京召开。周生贤部长强调，要紧紧围绕主题主线新要求，把加强环境保护与         有机结合起来，在新的历史起点上全面开创环境保护工作新局面。

A、转方式         B、调结构

C、惠民生         D、促和谐

答案：ABCD

27、 行政机关作出      行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。

A、责令停产停业             B、吊销排污许可证

C、警告                     D、罚款

答案：ABD

28、2011年全省环保工作会议上，蒋益民厅长在《围绕主题 紧扣主线 提高生态文明建设水平》的主题工作报告中明确了“十二五”全省环保工作思路，即              。

A、以建设绿色湖南为主线     B、以削减污染物排放总量为抓手

C、以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为重点

D、以建设两型社会为契机

答案：ABC

29、为了切实控制城市生活垃圾产生，目前可推广使用的清洁能源包括         。

A、城市燃气         B、太阳能

C、风能             D、核能

答案：ABCD

30、下列污染物中，属于《污水综合排放标准》中规定的“第一类”污染物的是    。

A、总汞                   B、硝基苯类

C、苯并(a)芘            D、总氰化合物

答案：AC

31、根据《国家危险废物名录》，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、              、感染性等一种或一种以上危险特性，以及不排除具有以上危险特性的固体废物。

- A、毒性            B、易燃性

- C、爆炸性          D、反应性

答案： ABD

32、空气污染物在空气中的存在状态有         。

A、气溶胶            B、气态

C、液态              D、蒸气

答案： ABD

33、突发性污染事故的特征        。

A、形式的多样性

B、发生的突然性

C、危害的严重性、持续性、累积性和长期性

D、处理处置的艰巨性

答案：ABCD

34、所谓“两高一资”行业，是指      的行业。

A、高污染   　　   B、高效益

C、高耗能　　      D、资源性

答案：ACD

35、城市环境综合整治定量考核制度是国家落实地方政府环境责任而建立的一项考核城市环境综合整治成效的制度，其考核指标分为         。

A、环境质量 　　    B、污染控制

C、环境建设  　　　 D、环境管理

答案：ABCD

36、加标回收率测定时，其加标量一般为       。

A、样品含量的0.5～2倍        B、样品含量的0.2～2倍

C、样品含量的0.5～5倍

D、加标后的总浓度不得超过方法上限浓度值的0.9倍

答案：AD

37、《突发环境事件应急监测技术规范（HJ589-2010）》中，突发环境事件是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素或不可抗的自然灾害等原因在瞬间或短时间内排放有毒、有害污染物质，致使         环境受到严重的污染和破坏，对社会经济和人民生命财产造成损失的恶性事件。

A、地表水            B、地下水

C、大气              D、土壤

答案：ABCD

38、下列对突发环境事件应急监测说法正确的是       。

A、应急监测指突发环境事件发生后，仅对污染物和污染浓度进行监测。

B、用检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器进行测定时，应至少连续平行测定三次。

C、应急监测，至少二人同行。

D、采气样时不可超过所用吸附管或吸收液的吸收限度。

答案：CD

39、危险废物的毒性试验鉴别时，危险特性的必测项目包括：

A、易燃性 腐蚀性            B、反应性  浸出毒性

C、急性毒性  放射性         D、爆炸性  感染性

答案：ABC

40、减排监测COD时实验室分析准确度控制指标为：           。

A、相对误差不大于±10%       B、加标回收在85%～125%

C、相对误差不大于±15%       D、加标回收在80%～120%

答案：A D

41、下列说法正确的是        。

A、原始记录可以用圆珠笔填写；

B、原始记录原则上不得修改，更不能刮涂或涂改；

C、无监测分析项目合格证者，需在有证人员的指导和质量监督下，方可填写监测分析原始记录；

D、在监测分析领域承担过监测分析工作的人员可以当原始记录校核人员。

答案：BCD

42、突发性污染事故采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须          ，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

A、注重人群和生活环境         B、重点关注对饮用水水源地的影响

C、注重人群和生态环境         D、重点关注对自然保护区的影响

答案：AB

43、下列哪些过程应实施质量管理？

A、环境监测布点             B、样品制备

C、数据评价和综合报告       D、数据传输

答案：ABCD

44、减少系统误差的办法有         。

A、进行仪器校准                     B、空白实验和回收实验

C、对照分析(对照标准物质或经典方法)  D、平行双样

答案：ABC

45、精密度用           表示。

A、绝对误差和相对误差          B、极差

C、相对标准偏差和相对偏差      D、平均偏差和相对平均偏差表示

答案：BCD

46、实验室内监测分析中常用的质量控制技术有平行样测定、加标回收分析、              。

A、空白实验值测定        B、标准物质对比试验

C、质量控制图            D、校准曲线

答案： ABC

47、          属于物理污染监测范畴。

A、噪声监测             B、放射性监测

C、生物监测             D、振动监测

答案： ABD

48、环境空气监测中        的要求，按《环境监测技术规范》(大气部分)执行。

A、 采样点              B、 采样环境

C、 采样高度            D、 采样频率

答案： ABCD

49、测定环境空气二氧化硫常用的监测分析方法是                  。

A、甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法       B、Saltzman法

C、四氯汞盐副玫瑰苯胺分光光度法       D、紫外荧光法

答案： ACD

50、控制湖库富营养化的特定监测项目是总磷、总氮、            。

A、叶绿素a             B、透明度

C、化学需氧量          D、高锰酸盐指数

答案： ABD