郴州化工集团有限公司

天成公司含砷、镉废渣污染治理工程

环境影响报告书简本

建设单位：郴州化工集团有限公司

环评单位：湖南省环境保护科学研究院

二零一二年九月

目  录

1建设项目概况	1

1.1建设背景	1

1.2建设项目概况	1

1.3建设项目相符性	2

2建设项目周围环境现状	4

2.1建设项目所在地的环境现状	4

2.2.建设项目环境影响评价范围	4

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1建设项目的主要污染物	5

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	5

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	6

3.4污染防治措施	10

3.5环境风险分析	10

3.6.环境影响经济损益分析	12

3.7环境监测计划及环境管理制度	12

4公众参与	14

5环境影响评价主要结论	15

6联系方式	16

# 1建设项目概况

## 1.1建设背景

根据郴州市委和市政府关于“振兴下湄桥老工业区”的指示精神，要求郴化集团天成公司限期整体搬迁，按照郴州市规划局的规划许可（郴规用地632号建设用地规划许可证），天成公司生产区整体搬迁至苏仙区桥口镇亚家山。

目前，天成公司生产装置已全部搬迁完毕，但在天成公司原厂址仍遗留约17万吨废渣及3万吨受污染的土壤，废渣中含砷及微量铅、镉等重金属，由于遗留的废渣没有做任何处理，且废渣堆存点距同心河不足100米，若不及时综合处理，随时都会对周边的农田及同心河造成更加严重的污染。由于同心河是郴江的一级支流，耒水二级支流，同心河经郴江、耒水最终汇入湘江，因此为确保湘江水质不受污染，切实贯彻贯彻执行党中央、国务院关于治理湘江流域重金属污染问题的指示精神，尽快解决天成公司搬迁遗留的废渣问题，有效改善区域生态环境质量，保障人民群众健康，确保人民生命健康安全，实现经济社会的可持续发展，郴化集团拟对天成公司整体搬迁后遗留的17万吨废渣及3万吨受污染的土壤转移至郴州市北郊铜坑湖村的107国道马头岭段东面约1公里的似“U”形山谷（位于现有天成公司堆存场地北面约5km处）进行安全填埋处理。

## 1.2建设项目概况

1、项目名称：郴州化工集团有限公司天成公司含砷、镉废渣污染治理工程。

2、建设地点：①郴州市北湖区下湄桥原郴化集团天成化工有限责任公司厂区内；②郴州市北郊铜坑湖村107国道马头岭段东面约1公里的山坳。

3、建设性质：新建

4、建设周期：7.5个月。

5、建设规模：本项目对郴化集团天成公司搬迁后遗留的含砷、镉废渣进行彻底治理。具体建设规模包括，

- 将郴化集团天成公司搬迁后遗留的含砷、镉废渣运输至郴州市北郊铜坑湖村；

- 在郴州市北郊铜坑湖村107国道马头岭段东面约1公里的山坳建设一座总库容约为10.5万m3一般工业固体废物（Ⅱ类）填埋场，将上述固废进行安全填埋；

6、建设内容：

①生产设施：包括固体废物安全填埋场及渗滤液调节池。

②辅助设施：包括停车场及分析化验室等。

③公用设施：包括场区内部道路、土建工程、场区内供配电、消防、给排水及绿化工程等。

④行政管理区：包括调度室、值班室及传达室等。

7、占地面积：60.24亩。

8、工程投资：建设项目所需3838.78万元总投资，其中项目建设资金计划申请环保专项资金600万元，其余3238.78万元全部企业自筹。项目环保投资1805万元，占总投资的47%。

## 1.3建设项目相符性

本项目选址为郴州市北郊铜坑湖村107国道马头岭段东面约1公里的山坳，早在上世纪该地块就被郴州市国土管理局划给郴州化肥厂（郴州化工集团前身）作为堆渣场，项目选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)的选址要求和郴州市城市总体规划。

根据核工业郴州工程勘察院出具的填埋场地质勘察报告，项目拟建地不在断层、溶洞以及泥石流影响区，场地地基、边坡稳定，适宜本工程建设。且填埋场周边无自然保护区、风景名胜区。本工程周边500m范围内没有需要拆迁安置的环境敏感目标，这样项目选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)的要求，项目选址合理。

工程位于湖南省郴州市北湖区下湄桥以及郴州北湖区铜坑湖村，两厂区相隔5km，交通运输方便。根据《郴州市城市总体规划（2008~2020年）》，工程拟建填埋场所在地位于郴州市城市远期发展规划用地之外，与城市规划不冲突。

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》，“城镇垃圾及其它固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”属鼓励类建设项目（第三十八项 环境保护与资源节约综合利用第20条），本工程新建一般工业固体废物填埋场，属于工业固体废物的无害化处理工程，本工程属鼓励类建设工程，符合国家产业政策。

# 2建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

①环境空气现状评价结论

区域环境空气质量较好，各监测因子小时浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准要求，区域环境空气质量较好。

②地表水环境现状评价结论

地表水体现状监测数据表明评价区域同心河、郴江的水质中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域地表水水质较好。

③地下水环境现状评价结论

地下水现状监测数据表明评价填埋场区域地下水质中各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类标准，区域地下水水质较好。

④声环境现状评价结论

根据声环境现状监测结果分析，本项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

⑤土壤环境现状评价结论

拟建填埋场区域土壤中的各项监测因子均符《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）的要求，评价区土壤环境质量较好。

## 2.2.建设项目环境影响评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.2-1。

表2.2-1 建设项目的评价范围

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以建设项目为中心，边长为5公里的方形区域 |
| 地表水环境 | 同心河天成公司溢流口上游500m至下游5000m 郴江拟建填埋场区域上游500m至下游3000m |
| 地下水环境 | 建设区域边界500m范围内 |
| 噪声环境 | 建设项目厂界范围100m范围内 |
| 生态环境 | 建设项目厂界范围2000m范围内 |

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1建设项目的主要污染物

表3.1-1   项目主要污染物

| 污染 项目 | 名称 | 产生量 | 外排环境量 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 (t/a) | 渣场渗滤液 | 4135.22 | 0 | pH、COD、铜、锌、砷、镉 |
|  | 生活污水、洗车废水、化验废水 | 840 | 0 | COD、SS、氨氮、石油类 |
|  | 清渣废水 | - | - | pH、COD、铜、锌、砷、镉 |
| 废气 (万m3/a) | 填埋作业扬尘 | 无组织 |  | 粉尘 |
| 固废 (t/a) | 收集池底污泥 | 5 | 0 |  |

## 3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表3.2-1   环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 规模 | 与本项目生产装置 的方位、距离 | 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 天成公司宿舍区 | 居民共约 700人 | 天成公司现有堆渣场东南面约200m | GB3095-96 二级 | 天成公司现有堆渣场 |
|  | 郴州市四中 | 师生共约 2200人 | 天成公司厂界西面 约1000m |  |  |
|  | 官庄坪小学 | 师生共约 200人 | 天成公司厂界北面 约1500m |  |  |
|  | 郴州市第五医院 | 编制病床 200张 | 天成公司厂界西南面 约800m |  |  |
|  | 铜坑湖村肖家组 | 约30人 | 拟建填埋场界西北面 约800m |  | 拟建填埋场 |
|  | 马头岭村 | 约240人 | 拟建填埋场界西南面 约2000m |  |  |
| 地表水 | 同心河天成公司排污口 上游500m至下游5km | 小河 | 天成公司厂界东面 约50m | GB3838-2002 III类 | 天成公司现有堆渣场 |
|  | 郴江 | 中河 | 拟建填埋场界东面 约5km |  | 拟建填埋场 |
| 地下水 | 无 | / | / | GB/T14848-93 Ⅲ类 | 拟建填埋场 |
| 声环境 | 天成公司宿舍区 | 居民共约 700人 | 天成公司现有堆渣场东南面约200m | GB3096-2008 2类 | 天成公司现有堆渣场 |
|  | 无 | / | / |  | 拟建填埋场 |
| 生态 环境 | 填埋场区域外植被 |  |  | 避免占用 及扰动 |  |

## 3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1废渣清挖过程环境影响分析

#### 3.3.1.1生态环境影响分析

本项目原堆渣场位于郴州市北湖区下湄桥原郴化集团天成化工有限责任公司厂区内，项目区域植被稀少，仅少量荒草。因此施工期对于原堆渣场生态破坏有限。

项目实施后区域将开发房地产项目，届时将对区域进行绿化，生态景观将得到较大程度的恢复。

#### 3.3.1.2声环境影响分析

原堆渣场施工期主要的噪声污染为汽车运输的交通噪声和施工机械噪声，根据同类工程，5m处的源强小于96dB。

根据调查结果，在距源50m处噪声的变化范围在64~78dB之间。可见施工噪声对施工场地附近50m范围产生较大影响，对50~100m范围内也将产生一定的影响。但其噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。原堆渣场周边200m内没有居民，因此施工期没有特别需要保护的声环境敏感点。

另外合理选择施工机械、施工方法和施工场地，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强。严禁高噪声设备夜间施工。

#### 3.3.1.3扬尘影响分析

在施工期，扬尘的主要来源于废渣装缷、运输和堆放，运输过程产生的扬尘影响范围在其下风向300m左右。为了减轻施工扬尘对环境的影响，应采取合理的、有效的控制措施：

(1)废渣的运输车要用密闭车或上带遮蓬盖；

(2)运输道路和施工场地要定期洒水抑尘，对进出的运输车辆要清洗；

(3)对堆放的建筑材料要有严格的遮挡、掩盖等措施。

#### 3.3.1.4废水影响

废水主要为施工机械清洗废水和清渣废水。

(1) 施工期机械清洗废水经过沉淀处理后外排，废水量很少，对环境影响小。

(2) 本项目在原有堆存场地进行废渣挖掘时，如遇雨天作业，不可避免将产生少量清渣废水，在清渣过程中用防雨材料覆盖原含重金属废渣堆存点，并在各堆存点四周设置排水沟，以收集各堆存点产生的废水，并用专用罐车将这些废水运至钖涛公司处理。

### 3.3.2填埋场建设工程环境影响分析

#### 3.3.2.1生态环境影响分析

本拟建填埋场位于郴州市北郊铜坑湖村107国道马头岭段东面约1公里的山坳，因此本工程施工过程中不可避免的会破坏区域现有的植被，但填埋场封场后将采取一系列恢复场区生态为主的绿化措施，因此施工期对生态环境影响是可以接受的。

#### 3.3.2.2声环境影响分析

根据预测结果，在距源50m处的变化范围在64~78dB之间。可见施工噪声对施工场地附近50m范围产生较大影响，对50~100m范围内也将产生一定的影响。但其噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。填埋场周边800m内没有居民，因此施工期没有特别需要保护的声环境敏感点。

另外合理选择施工机械、施工方法和施工场地，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强。严禁高噪声设备夜间施工。

#### 3.3.2.3扬尘影响分析

在施工期，扬尘的主要来源于建筑材料如水泥、砂子的装缷、运输和堆放，运输过程产生的扬尘影响范围在其下风向300m左右。为了减轻施工扬尘对环境的影响，应采取合理的、有效的控制措施：

(1)建筑材料的运输车要用密闭车或上带遮蓬盖；

(2)运输道路和施工场地要定期洒水抑尘，对进出的运输车辆要清洗；

(3)对堆放的建筑材料要有严格的遮挡、掩盖等措施。

#### 3.3.2.4废水影响

施工期废水主要为施工机械清洗废水和生活污水。

(1)本项目施工期工程量小，土建工期短，因此施工期工人可尽量租用附近民房，让生活污水进入农家化粪池，减少生活污水对环境的影响；

(2) 施工期机械清洗废水经过沉淀处理后外排，废水量很少，对环境影响小。

### 3.3.3废渣填埋工程环境影响分析

#### 3.3.3.1地表水环境影响分析

固废填埋场产生的污水主要为渗滤液和少量的生活污水，经沉淀混凝—化学沉淀—砂滤组合工艺进行处理重金属达标后再排入工业废水处理厂进行处理。

#### 3.3.3.2地下水环境影响分析

填埋场所在位置地质条件稳定，无断裂层。按照工程设计，以土工膜防渗采用1.5毫米厚的高密度聚乙烯（HDPE）作人工防渗材料，正常情况下渗滤液的渗透性几乎为0，故正常情况下对地下水没有影响。处理过的废水排向农灌小渠，对地下水的影响亦比较小。

填埋场周边附近居民大多饮用城市自来水。根据资料调查，渣场区域的地下水流向是自北西向南东。根据地下水环境质量现状监测，区域地下水环境质量较好。

工程填埋场填埋废渣后将产生渗滤液，项目设计时在渣场底部及边坡已设计1.5mm厚的土工膜水平防渗处理和100m3渣场渗滤液收集调节池，渗滤液经场内收集后外运至郴州钖涛化工有限公司处理。

由于采用防渗层厚度相当于渗透系数为10-7cm/s粘土层的土工膜防渗，可满足相应的抗渗性能；且渣场分层碾压，进一步降低库区的渗透系数增强了渣场的抗渗透能力；因此，营运期渣场对地下水的影响较小。

为了及时了解渣场渗滤液水对地下水的污染状况，应按GB18599-2001有关规范要求对渣场采用相应的防渗漏监测措施——设置三个监测井：沿地下水流向上、下、可能扩散的方向。发现问题及时采取措施。

#### 3.3.3.3环境空气影响分析

(1)填埋场气体影响

本项目建成后没有高架点源排放，填埋的废物为工业废渣，与生活垃圾不同是，本工程填埋的工业固体废物均为无机物，在填埋过程中不会因厌氧发酵而产生恶臭气体。根据该填埋场制定的收运原则，不接纳医疗废物及腐败物质，所以填埋气体很少产生，对环境空气的影响较小。

（2）填埋场粉尘影响

根据计算和类比分析，本工程填埋的固体废弃物均含水率高，渣场废渣基本不起尘，对周边环境的影响很小。为进一步减少扬尘对周围环境的影响，渣面达到设计标高后，即覆土绿化；为减轻进场道路及作业场所扬尘，在主要作业点及道路面要喷洒水，并配备了洒水车。环评建议渣场建设时在周围种植高大常绿乔木与灌木林的结合林带（10m宽），以减小场内风速；严格控制终期堆渣高度，低于地面2m即覆土绿化。

项目周边800m范围内无环境空气敏感目标，则扬尘对环境空气的影响较小。

（3）大气环境防护距离

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)，的要求，填埋场其场界距居民集中区应在500m以外，同时营运期无组织废气排放较少，因此本项目在填埋区域场界外设置500m的大气环境防护距离。

现有500m大气环境防护距离内没有环境敏感目标。本项目没有环保拆迁工程。在今后的规划中，该控制范围内不得规划建设居住区、学校、医院等敏感目标。

#### 3.3.3.4声环境影响分析

填埋场经常运行的机械噪声源为压实机、推土机、潜污泵等，噪声源强小于90dB，由于填埋场周边800m范围内没有居民，因此施工机械产生噪声对周边环境的影响较小。

#### 3.3.3.5生态环境影响分析

本项目填埋场不占用农田等，且填埋场填埋达到设计标高后进行覆土绿化，项目服务期满后在四周种植高大绿叶乔木，区域的生态环境景观将较工程前不会有较大的变化。

### 3.3.4填埋场封场工程环境影响分析

当填埋场服务期满后，填埋场产生的影响为外观及渗滤液的影响，景观影响方面为美化场区景观和为后续利用创造条件，设计拟作如下覆土封场处理：在最终的固体废物填埋表面覆盖一层防渗膜（包括坡面和平面），然后覆盖30厘米厚的粘土，并进行必要的清理，再在其表面覆盖30厘米厚的由粗砥性鹅卵石组成的保护层和70厘米厚的耕植土层，并均匀压实。封场前期主要种植草坪，中后期根据情况种植一些浅根经济植物，如花草、灌木等。因为草本植物生长快，有利于快速固土，控制雨水对新覆土的冲刷。减少地表径流，降低扬尘的影响消除填埋场运行期间对周围景观造成的不良影响，体现了水土保护功能。

为确保填埋场渗滤液的的稳定达标排放，应保留填埋场的排渗及其处理（置）设施，待确定达到安定化为止。

安定化的填埋场可作绿化、旱地农作、人造景观、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机物资堆放场等用地。设计初步考虑采取以恢复场区生态为主的绿化措施，即在最终覆盖土之上加覆15~50厘米厚的营养土，就近选择适宜的植物种类，合理进行乔木、灌木和草本植物的种植。如果城市规划部门到时有具体的规划用途，再结合规划情况作相应的调整。

## 3.4污染防治措施

表3.4-1   项目主要污染防治措施

| 污染源 | 治理对象 | 主要处理设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 含砷废水 | 渣场渗滤液收集系统，设置收集调节池 数量：1个，容积：不小于100m3 | 最终送至钖涛公司处理达标后回用于工艺 |
|  | 生活污水 | 化粪池处理后进入渗滤液收集调节池 |  |
|  | 洗车废水、化验废水 | 直接排入渗滤液收集调节池 |  |
|  | 清渣废水 | 清渣过程中用防雨材料覆盖原含重金属废渣堆存点，并在各堆存点四周设置排水沟 |  |
| 废气 | 渣场施工作业扬尘 | 洒水抑尘 |  |
| 固废 | 收集池底污泥 | 鉴别后按要求处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 消声器、减震降噪、建筑隔声 |  |
| 绿化 | 厂区绿化 考虑防尘 | 种植高耐受植物 |  |

## 3.5环境风险分析

本项目为一般工业固体废物填埋场，因此从废物性质上看与普通生活垃圾填埋场有一定区别，最明显的特征是废物以无机物质为主，无腐败性废物，因此预计产生的甲烷气量很少，故一般不会发生甲烷气自燃事故，由于所填埋的废物均不是危险废物，危险特性小，发生不相容反应的概率极低。主要事故还是渗滤液暴雨时溢流污染地表水就以及防渗层处理不当导致渗滤液泄漏污染地下水和土壤，这两种事故前者频率高但易察觉，补救措施容易，而后者发生频率低但不易发现，一旦发生很难补救。目前由于防渗层渗漏而发生污染事件的尚未有报道。

### 3.5.1事故风险影响分析及防范措施

(1)渗滤液溢流

填埋场的渗滤液如未经处理直接排放会对受纳水体造成污染。由于渗滤液中含有COD及部分重金属污染物，直接溢流外排会对水环境造成一定的污染影响。

预防措施：

首先要确保废水处理设施正常运行，确保污染物达到排放要求；当废水处理设施不能正常运行时，所有渗滤液全部进入调节池，不外排。渗滤液收集调节池的容积为100m3，可确保暴雨时渗滤液得到收集而不外溢。但提升泵应一用一备。

(2)渗滤液渗漏

严格讲废物填埋部分经防渗后是较为安全的，从总体上讲事故风险是小的。虽然如此发生事故的可能仍然存在，主要是因为人工衬层在焊接过程可能存在缺陷而导致损伤；地基处理不当导致局部穿破；垃圾堆操作不当导致人工衬层拉长变薄，性能下降；有机溶剂累积对人工衬层造成腐蚀等。这些因素都可能造成防渗失效或效果下降，需要在设计、施工和填埋操作中加以注意。

填埋场的防渗层如出现渗漏，对地下水和土壤将产生重金属污染。由于重金属在环境中是不可降解的，所以若发生渗漏，对土壤和地下水的影响是很大的，也是长期难以逆转的。因此工程项目在建设时应把防渗、防漏措施放在最重要的位置上。

预防措施：

定期对填埋场的监测井的水质及土壤进行监测，监测因子为pH、COD及部分重金属离子(Pb、Zn、Cd、As、Hg等)。发现异常，及时查找原因进行处理。

总的来说，只要做好相应当预防工作，上述事故发生的概率是很小的，但是“不怕一万，只怕万一”，事故一旦发生造成的后果将是严重的。因此，今后填埋场的运营单位应作好对工作人员的安全意识教育工作，提高警惕，防止事故情况的发生。

### 3.5.2应急方案

(1)应急救援组织。建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

(2)现场事故处置

火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围的易燃物质，以防扩大火源。

渗滤液事故排放应急措施：迅速切断事故源头，尽快维修处理装置，阻截渗滤液进入排洪沟等外环境的通道。并采用污水泵对渗滤液进行回收，并导入调节集水池进行回收处理。

(3)如发现有渗漏现象，可采取如下补救措施：截污坝部分由于止水板及水泥帷幕灌浆位于坝前，可进行补救灌浆；截渗墙部分由截渗墙顶钻孔进行补救灌浆。

## 3.6.环境影响经济损益分析

郴化集团天成公司整体搬迁后，在原厂址区域堆存废渣、废矿约20万t，主要为含砷、镉重金属废渣，天晴刮风时，渣尘飞扬，下雨时污染物浸入地下或溢流至同心河，直接影响当地和湘江流域环境和人身健康。

本项目拟建设的一般工业固体废物填埋场，将切实地解决天成公司区域的现有堆渣对大气、土壤、水体造成的污染。同时，项目建设后将为天成公司内历史遗留工业固体废物最终处置找到出路，对推进郴州市北湖区环境综合治理工作具有重要的意义。因此，项目建设对于保护整个郴州市的水环境、生态环境和生活环境有着非常重要的意义

## 3.7环境监测计划及环境管理制度

为了及时掌握场区的环境状况及排污情况，应加强场区环境监测，及时掌控废水排放及区域环境质量情况，为环境管理提供可靠依据。废水监测工作由化验室负责，配备环境监测技术人员和相应的仪器设备，其余建议均委托郴州市环境监测中心站统一负责。

具体监测计划如下：

(1)渗滤液及其处理后的排放水

a)采样点：采样点设在排放口。

b)采样频率：每月一次。

c)监测因子：pH、SS、COD、石油类以及Cd、Pb、As、Hg等重金属

(2)地下水

a)采样点

采样点设在地下水质监控井。在调查清楚地下水流向的基础上，在填埋场上游和下游各50m处各设一监测井，另一测点设置在下游350m处。共设置三口长期地下水质监控井。

b)采样频率

贮存、处置场投入使用前，至少应监测一次本底水平；在运行过程中和封场后，每年按枯、平、丰水期进行，每期一次。

c)监测因子：pH、CODMn、Cu、Zn、Pb、Cd、As、Hg、SO42-、Fe

(3)环境空气

a)采样点：按GB16297附录C中的相关要求设置无组织排放监控点。

b)采用频次：每月一次。

c)监测因子：颗粒物

填埋场封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统在仍继续维持正常运转，直至水质稳定为止；地下水监测系统仍按上述监测计划维持正常的运转。填埋场封场的所有监测工作全部委托郴州市环境监测中心站进行

# 4公众参与

按《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)，建设单位在委托湖南省环境保护科学研究院承担本项目的环境影响评价工作后，于2012年5月10日在项目选址周围张贴发布了《郴州化工集团有限公司天成公司含砷、镉废渣污染治理工程环境影响公众参与公告》（第一次）。

本环境影响报告书初稿完成后，由于拟建填埋场附近居民不多，为了提高项目公示的公信力，因此项目组在位于郴州市区的郴化集团公司附近发布了(《郴州化工集团有限公司天成公司含砷、镉废渣污染治理工程环境影响公众参与公告》(第二次)，同时在天成公司和拟建填埋场附件发放了该项目环境影响报告书简本和公众调查表。

公众参与个人调查表共发出并收回50份。

从调查的统计结果可以看出，80%的被调查对本工程情况了解；100%的人支持本项目的建设，无人持反对态度；70%的人认为本工程建设对周围环境不会有太大影响；当问到环保措施的实施情况时，大部分人对项目的噪声污染提出了建议，希望在工程建设过程中噪声污染减少到最小。

项目组选择项目所在地企事业单位、政府机关等进行了团体公众意见调查，一共收回3份调查报告，这3家单位是：郴州市北湖区下湄桥街道石头峡社区居民委员会、郴州市北湖区铜坑湖村肖家组和郴州市桃源房地产开发有限公司。

受调查单位均表示赞成项目的建设，但对该工程提出了若干意见，主要包括严格执行国家环保标准、合理布局、通过项目建设和运行增加当地就业机会和社会效益等

# 5环境影响评价主要结论

本工程符合国家产业政策，工程拟将郴化集团天成公司整体搬迁后，在原厂址区域尚堆存17万吨废渣及3万吨受污染的土壤运输至郴州市北郊铜坑湖村107国道马头岭段东面约1公里的山坳，并在该地建设一座总库容约为10.5万m3一般工业固体废物（Ⅱ类）填埋场，将上述固废进行安全填埋。项目建设和选址符合相关规划的要求。本项目清洁生产水平处于国内清洁生产先进水平。通过实施一系列污染治理措施后，本项目废气、废水及噪声均能做到达标排放，固体废物能够得到妥善处置或回收利用。本项目的污染物排放能够总量控制的要求。环境影响预测结果表明，项目污染物对周边环境影响不大。在落实环评报告提出的各项环保措施的前提下，项目建设具有环境可行性。

# 6联系方式

⒈建设单位：郴州化工集团有限公司天成分公司

联系电话：13786572683       联系人: 龚艳平      邮政编码：421001     通信地址：郴州市北湖区   电子邮箱：843608993 @qq.com

⒉评价单位： 湖南省环境保护科学研究院

联系电话（传真）：0731-84284429      联系人: 陈工     邮政编码：410004     通信地址：长沙市井圭路12号 电子邮箱：chenboming@163.com