湖南升华科技有限公司

年产4500吨动力电池正极材料磷酸铁锂建设项目

环境影响报告书

(简本)

编制单位：株洲市环境保护研究院

证书等级：乙级

证书编号：国环评证 乙 字第 2710 号

编制时间：2012年9月

目  录

1 建设项目概况	5

1.1项目概况	5

1.2 产业政策及选址符合性	6

2 项目周边环境现状	7

2.1 环境评价等级及范围	7

2.2 环境质量现状	8

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1 项目污染源分析	9

3.2 环境保护目标	12

3.3环境影响预测评价	13

3.4 污染防治措施分析	14

3.5 环境管理与监测工作	16

3.6经济损益分析	18

4 公众调查	19

4.1  公众参与的方式	19

4.2  公众参与调查的对象	19

4.3  公众参与的实施	19

4.4  公众参与调查结果	19

4.5  小结	20

5 环境影响评价结论	21

6 环境影响评价机构的名称和联系方式	21

# 1 建设项目概况

## 1.1项目概况

项目名称：湖南升华科技有限公司年产4500吨动力电池正极材料磷酸铁锂建设项目

建设性质：新建

建设地点：湖南醴陵经济开发区A组团

建设规模：年产4500t磷酸铁锂正极材料

项目投资：项目总投资25481万元，其中建设投资20487万元，建设期利息616万元，铺底流动资金投资4378万元。环保投资49万元，占总投资0.19。

生产制度：定员200人，全年300工作日，生产三班制，每班8小时。员工不在厂内食宿。

建设内容：本项目持续研发和技术革新投入，进一步完善磷酸铁锂锂离子电池正极材料制备技术，形成成熟的产业化生产技术，主要建设内容：

（1）计划购买土地60亩，新建18000m2厂房，12000 m2办公研发大楼（办公、实验、检测综合大楼），建设新能源汽车动力电池正极材料生产线20条（每条生产线年产225t），建成年产4500吨磷酸铁锂生产基地；

（2）购置气氛炉、高能球磨混合机、气氛干燥机、精密电子天平、高速混合机、分级机、制气设备、批次混合机、破碎系统、粉碎系统、气氛检测仪、扫描电镜仪。

表1-1     项目建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积 | 建筑面积 | 层数 | 结构 | 防火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公研发大楼 | 3000 | 12000 | 4 | 钢混 |  |
| 2 | 一厂房 | 9000 | 9000 | 1 | 钢架 |  |
| 3 | 二厂房 | 9000 | 9000 | 1 | 钢架 |  |
| 4 | 仓库 | 1200 | 2400 | 2 | 钢混 |  |
| 5 | 机修间 | 500 | 500 | 1 | 钢混 |  |

## 1.2 产业政策及选址符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目建设属于磷酸铁锂正极材料生产，符合国家产业政策；湖南醴陵经济开发区核心区主要发展陶瓷、玻璃制造、机械加工以及新能源新材料四大产业。经开区核心区空间布局形成“一核、两组团、二区”的空间结构。“两组团”：指分别位于石宫岭以南、石宫岭以北的A、B两个产业组团，两个工业组团以保留的石宫岭山体阻隔。其中以A组团为启动区，依托现已成型的经开区核心区道路发展，带动B组团的开发建设。A组团开发建设已初具规模，主要为陶瓷园区、新能源新材料园区。

本工程属于新能源材料类，建设地址位于醴陵经济开发区A组团内，本工程符合醴陵经济开发区规划。

本项目没有使用国家规定采用国家明令淘汰的落后工艺、技术和设备，不与国家产业政策和环保政策相冲突；项目符合陶瓷开发区准入条件。

# 2 项目周边环境现状

## 2.1 环境评价等级及范围

1、大气环境

根据项目污染源分析，本项目气型污染物主要为CO和烟尘，其污染物排放量很小。根据环评《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）规定的评价工作级别的划分原则和方法，采用导则中推荐的大气估算模式计算本项目主要废气污染物的下风向轴线浓度，并估算其占标率（计算结果见空气环境影响分析章节）。计算结果表明，污染物最大地面浓度占标率Pi均小于10%，因此大气环境影响评价等级定为三级。

评价范围：以工程厂址为中心，主导风向为主轴，5×5km的矩形范围。

2、水环境

据工程分析，本项目全厂废水产生量约为46.74m3/d，水质复杂程度为简单。废水经园区污水管网排入醴陵经济开发区污水处理厂后进入渌江。依据环评导则，当污水排放量＜200m3/d，水环境评价可不定等级，可只做一般分析。本次评价范围为开发区污水处理厂排污口至其下游2Km处。

3、声环境

项目选址于湖南醴陵经济开发区中的工业园区，声环境功能区划为GB3096-2008中的3类区，无特殊声环境敏感点。而本项目建成后厂界外噪声声级增加不大，对厂界外声环境影响不大，根据声环境导则定级原则，声环境评价等级为三级。

评价范围：厂界外延200m范围。

4、风险评价

对项目危险性分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）及《重大危险源识别》（GB 18218－2009），本项目无重大危险源，且项目所在区域并非环境敏感区域，因此，本项目环境风险评价等级划分为二级。评价范围为厂界外延3000m范围。

## 2.2 环境质量现状

1、环境空气

空气质量常规指标：从收集的历史监测资料及现场监测数据分析，本项目拟建地周边空气环境质量较好，空气质量常规指标SO2、NO2、PM10、TSP的现状监测结果基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准。

特殊大气污染物：现状监测结果表明，本项目拟建地周边环境空气中特殊大气污染因子CO符合标准，环境空气质量尚好。

2、水环境

从收集的历史监测资料及现场监测数据分析，渌江评价段的各断面监测项目均未出现超标现象，渌江水质能达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准，水质较好。

3、声环境

根据现场监测结果表明，项目厂界及南面居民点昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准。

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 项目污染源分析

1、废水

（1）生产废水

项目球磨工序用水全部在干燥工序蒸发掉，因而无工艺废水产生。

生产废水主要是：（a）车间地面保洁废水，废水中主要含跑、冒、滴、漏的原料和产品颗粒物，污染物为SS;(b)纯水制备废水，污染物为COD及SS，(c)干燥后水蒸气冷凝废水。

生产废水经中和沉淀池处理后汇入生活污水一同经化粪池预处理。

（2）生活污水

本项目投运后，生产、管理人员预计为200人，厂区不设有食堂、宿舍，按60L/人·d供水标准核算生活用水量，并按0.8的排放系数核算生活污水排放量，计算生活废水排放量为9.6m3/d，2800t/a。水质中污染物一般为COD、SS，NH3-N。

本项目废水经化粪池处理后流入污水管网，进入开发区污水处理站处理后排入渌江。本项目污水排放情况见表3-1。

表3-1   项目废水污染物排放情况一览表

| 废水 | 污染物 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 11142t/a | COD | 40 | 0.446 | 26 | 0.29 |
|  | SS | 246 | 2.74 | 37 | 0.41 |
| 生活废水 2800t/a | COD | 300 | 0.86 | 200 | 0.56 |
|  | SS | 200 | 0.56 | 100 | 0.28 |
|  | NH3-N | 30 | 0.086 | 15 | 0.042 |
| 合计 14022t/a | COD | 93 | 1.306 | 61 | 0.85 |
|  | SS | 235 | 3.3 | 49.2 | 0.69 |
|  | NH3-N | 6.13 | 0.086 | 3.0 | 0.042 |

2、废气

（1）配料工序粉尘

在人工投料过程中，有少量的无组织粉尘产生，约为物料总投入量的万分之一，即0.6t/a。由于粉尘产生量较小，且车间均为封闭式生产，其生产的粉尘大多飘落在车间岗位附近，大部分可以回收利用，少部分（约20%即0.12t/a）随着地面保洁废水一起排入废水处理池，只有约10%即0.06t/a 从车间无组织排入大气环境中。

（2）干燥工序废气粉尘

湿磨工序将投入的物料（固体原料及水）转入密闭球磨机中进行球磨，该过程物料处于密闭和湿润状态，故无粉尘产生。

湿磨好的原料用泵输入密闭、真空、电热的气氛干燥机，将混料介质水全部蒸发用真空泵排出。在该过程中有少量粉尘经干燥机自带布袋除尘（15套）处理后在车间外无组织排出。根据物料平衡，干燥时用于混合的水加热全部挥发排出，粉尘产生量约为物料的千分之一即6 t/a，经布袋除尘后无组织排放量为0.06t/a。

（3）高温烧结工序粉尘、CO

干燥后出来的粒状物料装入密闭的烧钵中，烧钵推入电热推板式烧结炉中加热烧结，合成磷酸铁锂产物。在烧结过程中，会有少量粉尘约随废气（氮气和产生的CO气体）经15m高排气筒排出，废气排放量为58万m3，粉尘排放浓度＜150m g/m3，粉尘排放量为0.087t/a（0.012kg/h）。

烧结工序高温固体反应中气体产物为CO，根据项目物料平衡计算，CO产生量约为402t/a。CO与氧气在高温条件下生产二氧化碳，因此当CO通过15m高的排气筒外排时，经排气筒口点燃处理装置反应生成CO2，故只有少量约0.2%的CO外排，排放量约为0.8t/a（0.111kg/h、1379 mg/m3）。由于氮气与氧气需在放电条件下生成NOX，因此本项目无NOX产生。

每个炉配备一根15m高排气筒，共有20根排气筒。

（4）破碎、粉碎工序粉尘

烧结后的磷酸铁锂物料成块状，须经破碎、粉碎、分级处理。破碎系统与粉碎系统相连，破碎系统为全密闭，破碎过程基本上无粉尘逸出。破碎系统出料口与粉碎分级系统直接连接，也无粉尘逸出。

粉碎分级工序为密闭装置，其出料口利用旋风、布袋除尘器进行气固分离以回收尾气中的物料。共有8套旋风、布袋除尘系统，每套处理风量为1600m3/h，粉尘产生浓度约3000 m g/m3，产生量约为92.16 t/a，除尘效率按99%计，除尘后共用2根15m高排气筒排放（每个生产车间一根），排放量约为0.922t/a（0.384kg/h），总废气量为3072万m3，粉尘排放浓度为30 m g/m3，单根排气筒排放速为0.192kg/h。

（5）包装工序粉尘

分级后的磷酸铁锂产品采用包装机进行手工包装，包装产生的粉尘经过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。共有1台包装机，配备一套布袋除尘器，风量约1000m3/h，粉尘产生浓度约1200mg/m3，产生量约为11.52t/a，经布袋除尘后排放浓度为12mg/m3， 排放量为0.115t/a。共有一根排气筒，废气总排放量为960万m3，每根排气筒排放速率为0.024kg/h。

表3-2   项目废气污染物排放情况一览表

| 污染工序 | 污染物 | 治理措施 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 排放浓度(mg/m3) | 废气量 （万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料 | 粉尘 | 无组织排放 | 0.6 | 0.06 |  |  |
| 干燥 | 粉尘 | 布袋除尘后无组织排放 | 6 | 0.06 |  |  |
| 高温烧结 | 粉尘 | 15m排气筒（20根）+点燃装置（20套）排放 | 0.087 | 0.087 | 150 | 58 |
|  | CO |  | 402 | 0.8 | 1379 |  |
| 粉碎 | 粉尘 | 旋风+布袋除尘后经15m排气筒（2根）排放 | 92.16 | 0.922 | 30 | 3072 |
| 包装 | 粉尘 | 布袋除尘后经15m排气筒（1根）排放 | 11.52 | 0.115 | 12 | 960 |
| 总计 | 粉尘 | - | 110.367 | 1.244 |  | 4090 |
|  | CO | - | 402 | 0.8 |  |  |

3、噪声

本项目的噪声来源于生产设备噪声。

主要较高声级设备源强见表3-3。

表3-3     主要设备噪声源强       单位：dB(A)

| 序号 | 生产设备噪声源 | 设备数量 | 源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能球磨机 | 15台 | 75～80 | 减震降噪、车间墙体隔声 | 70 |
| 2 | 气氛炉 | 20台 | 70～72 | 减震降噪、车间墙体隔声 | 60 |
| 3 | 气氛干燥机 | 15台 | 82～85 | 减震降噪、车间墙体隔声 | 75 |
| 4 | 粉碎系统 | 8套 | 80～85 | 封闭隔离间 | 65 |
| 5 | 破碎系统 | 8套 | 80～85 | 封闭隔离间 | 65 |
| 6 | 制氮机组 | 3套 | 100-105 | 封闭隔离间，并做隔音处理 | 75 |

4、固废

（1）生产固废：

A:原料废包装材料（袋包装）,年产生量约40t/a，外卖给其他厂家回收。

B:烧结过程中损耗的废烧钵，年产生量约18t/a，外卖给其他厂家回收。

（2）生活垃圾

本项目员工200人，生活垃圾按0.75kg/人•d计算，产生量约45t/a(150kg/d)。

表3-4 项目固废产生一览表   单位t/a

| 固体废物名称 | 年产生量t/a | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 原料废包装材料（袋包装） | 40 | 外卖给其他厂家回收 |
| 废烧钵 | 18 | 外卖给其他厂家回收 |
| 生活垃圾 | 45 | 送垃圾填埋场处理 |
| 合计 | 103 |  |

## 3.2 环境保护目标

根据本次环评的工作等级，结合现场踏勘的情况，确定该项目环境保护目标见表3-5。

表3-5   环境保护目标

| 项目 |  | 目标名称 | 功能、规模 | 相对位置 | 备注 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 近期 | 五华村散户居民 | 居住，2户 | 西南面200m | 工业园负责拆迁，正准备拆迁 | GB3095-1996 二级标准 |
|  |  | 五华村散户居民 | 居住，20户 | 东南面230m |  |  |
|  |  | 五华村居民区 | 居住，80户 | 南面330m |  |  |
|  |  | 姜村、华塘村散户居民 | 居住，10户 | 北面500m-700m |  |  |
|  |  | 姜村、华塘村散户居民 | 居住，14户 | 北面300m-500m | 工业园负责拆迁，2013进行拆迁 |  |
|  | 远期 | 二类居住区 | 居住 | 南面300m | / |  |
| 水环境 |  | 渌江星火断面 | 地表水 | 园区污水处理厂排污口 入江口上游1km | / | GB3838-2002中Ⅲ类 |
|  |  | 渌江神福港断面 |  | 园区污水处理厂排污口 入江口下游20km | / | GB3838-2002中Ⅲ类 |
| 声环境 | 近期 | 五华村散户居民 | 居住，2户 | 西南面200m | / | GB3096-2008中3类 |

## 3.3环境影响预测评价

1、施工期环境影响分析

本项目选址范围场地已平整。本项目施工期的主要污染影响是大气粉尘污染、水土流失、机械施工噪声等。

项目建设施工中必须采取有效措施，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大，确保场界噪声达到上述标准要求。

鉴于场址附近有待搬迁居民，为防止夜间噪声扰民，要求项目夜间禁止高噪声施工设备运行。

2、营运期影响分析

1、水环境

本项目位于湖南醴陵经济开发区内。项目排放废水仅有生产废水（37.14m3/d）和员工产生的生活废水（25.6m3/d）。废水量比较少，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准,再经开发区污水处理厂处理后排放，主要污染物COD排放量最大约2.83kg/d，NH3-N约0.4kg/d。由于污染负荷较低，对渌江水环境不会产生明显影响。

2、大气环境

①预测因子及源强

污染物的预测源、源强参数见表3-5。

表3-5  预测点源及大气污染物源强参数

| 污染源 | 污染物 | 排放量（t/a） | 总源强kg/h | 单根排气筒源强kg/h | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料、干燥工序 | 粉尘 | 0.12 | 0.05 | / | 无组织排放 |
| 烧结工序 | 粉尘 | 0.087 | 0.012 | 0.006 | 20根15m排气筒。为简化计算，每个车间的10根排气筒视同为一根，故等效为2根。 |
|  | CO | 0.8 | 0.111 | 0.055 |  |
| 破碎、粉碎工序 | 粉尘 | 0.922 | 0.384 | 0.192 | 2根15m排气筒 |
| 包装工序 | 粉尘 | 0.115 | 0.048 | 0.048 | 1根15m排气筒 |

预测结果表明，烧结废气CO及粉尘最大浓度落地点位于下风向351米处，干燥工序粉尘最大浓度落地点位于下风向193米处，粉碎工序及包装粉尘最大浓度落地点位于下风向249米处。各工序废气占相应标准值均低于10％，对环境空气影响很小。

②大气环境防护距离

根据工程分析中污染物无组织排放源强计算结果，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，结果见表3-6。

表3-6 大气环境防护距离计算参数一览表

| 无组织排放源 | 粉尘 |
| --- | --- |
| 源强kg/h | 0.05 |
| 环境标准浓度限值（mg/m3） | 0.45 |
| 计算结果 | 无超标点 |
| 大气环境防护距离 | 不需要设置大气防护距离 |

经计算，本工程不需要设置大气防护距离。

③噪声环境

本项目的噪声主要来源于生产设备噪声，材料车间主要较高声级设备源强有：球磨机、破碎系统、干燥机等设备产生的噪声，噪声源强在75～85 dB(A)之间。

本项目所在周边区域均规划为工业用地，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类，4a类标准（干道两侧）。

项目建成后，预测表明：东侧、北侧厂界噪声预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值，西侧、南侧厂界噪声预测值均未超过4类标准值。最大厂界噪声值昼间未超过52 dB(A)、夜间未超过50 dB(A)，经距离衰减，对周边居民影响很小。

④固体废物环境

（1）一般工业固体废物

磷酸铁锂正极材料生产中产生的固体废物主要为原料废包装材料，总产生量约40t/a，废烧钵，年产生量为18t/a，均外卖给其他厂家进行回收。

（2）生活垃圾

本项目的生活垃圾（45t/a）定期集中外运到城市垃圾填埋场作卫生填埋处置。

各类固废均得到了妥善处置，对环境影响很小。

## 3.4 污染防治措施分析

① 污水污染防治措施分析

本工程位于核心区的A组团，污水通过设置的污水提升泵站提升至污水处理厂；产生废水46.74t/d。开发区污水处理厂日处理能力为1万m3/d，本项目属于其接纳污水范围，该污水处理厂具有接纳本项目污水的能力，因此本项目污水经开发区污水处理厂集中处理后，能满足达标排放的要求，对渌江水质影响很小。

②废气污染防治措施分析

（1）粉尘

通过工程分析，在干燥过程中有少量粉尘经干燥机自带布袋除尘后无组织排出。含尘废气含尘浓度可达标排放，其废气防治措施可行。

本项目磷酸铁锂粉碎生产工艺产生的大气污染物粉尘。其含尘废气直接从旋风+布袋除尘器处理后排出，按布袋除尘器处理能力，含尘废气含尘浓度可达标排放，其废气防治措施可行。环评要求该废气高空排放，排气筒高度不低于15m。

烧结工序粉尘产生浓度约为120mg3/m，能够达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB89078-1996）二级标准（≤200mg/m3），粉碎工序粉尘经旋风+布袋除尘后由15m排放筒排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。

（2）CO废气

本项目烧结过程中产生CO，CO在排气筒口点燃装置处理后产生CO2，故只有少量CO外排，环评要求该废气高空排放，排气筒高度不低于15m。外排CO能达到河北省《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）二级标准，对环境影响很小，其防治措施可行。

③噪声污染防治措施分析

项目噪声源主要为制氮机、球磨机。干燥机、破碎系统等设备的运行噪声，源强在80～105dB(A)之间。本工程主要降噪设施见表3-7。

表3-7    主要设备降噪措施

| 序号 | 生产设备噪声源 | 设备数量 | 源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能球磨机 | 15台 | 75～80 | 减震降噪、车间墙体隔声 | 70 |
| 2 | 气氛炉 | 20台 | 70～72 | 减震降噪、车间墙体隔声 | 60 |
| 3 | 气氛干燥机 | 15台 | 82～85 | 减震降噪、车间墙体隔声 | 75 |
| 4 | 粉碎系统 | 8套 | 80～85 | 封闭隔离间 | 65 |
| 5 | 破碎系统 | 8套 | 80～85 | 封闭隔离间 | 65 |
| 6 | 制氮机组 | 3套 | 100-105 | 封闭隔离间，并做隔音处理 | 75 |

以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。在采取噪声治理和距离衰减后，经预测分析厂界噪声可达标，其噪声治理措施可行。

④固废的安全处置

生产中产生的一般工业固体废物中，主要为原料废包装材料、废烧钵，均外卖给其他厂家进行回收。

本项目的生活垃圾定期集中外运到城市垃圾填埋场作卫生填埋处置。

⑤ 排污口规范化设置方案

1）废水排污口的规范化设置

建设单位对废水排污口规范化设计。厂区设污水排放口、雨水(含“清下水”)排放口各一个，并在污水排放口设置统一规范的排放标志牌，在排水出口设置能满足采样条件的明渠，明渠规格符合《城市排水流量堰槽测量标准》(CJ3008.1-5-93)设计规定。

2）废气排放口的规范化设置

对有组织的废气排气筒，应按规范要求设置排放口，每个排气筒要设立标识牌，并预留采样监测孔。

工程后拟采取的环保措施见表3-8。

表3-8           工 程 环 保 措 施 一 览

| 污染源 | 环保设施名称 | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥工序产生的粉尘经干燥机自带布袋除尘系统处理后在车间外无组织排放 | 达标 | 15套 |
|  | 烧结产生的CO、粉尘经15m高排气筒外排 | 达标 | 20根排气筒，20套点燃装置 |
|  | 粉碎工序产生粉尘经旋风+布袋除尘后，由15m排气筒外排 | 达标 | 8套旋风+布袋除尘装置，2根排气筒 |
|  | 包装工序产生粉尘经布袋除尘后15m排气筒排放 | 达标 | 1套布袋除尘装置，1根排气筒 |
| 废水 | 生产废水经中和沉淀池处理后与生活污水经化粪池处理后排放入开发区污水集中处理厂处理后外排至渌江 | 达标 |  |
| 噪声 | 消声器、隔声及减震设施、封闭隔离间等 | 达标 |  |
| 固废 | 暂存设施（外运填埋或合理利用） | 符合环保要求 |  |

## 3.5 环境管理与监测工作

1、施工期环境监测计划

1) 强化施工阶段的环境管理。在施工阶段，除由质量监理部门派人进行监督施工质量外，应将有关环境保护有关的内容纳入到各项目施工的全过程。

(2) 加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为，教育职工爱护环境，保护环境，严禁各种破坏环境的行为。

(3) 严格划定施工作业范围，在施工带内施工，严格限制施工人员及施工机械活动范围。

(4) 做好施工的组织安排工作，尽量安排在昼间施工，减少在夜间施工作业的时段的范围，减轻施工阶段产生的环境问题对外环境的影响。

2、营运期环境监测计划

目前，公司没有专门的环境监测机构，其日常环境监测委托醴陵市环境保护监测站进行。

根据国家有关要求，厂内设一个废水排放口，为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，根据工程排污染特点，本评价特提出环境监测计划如表3-9。在事故或非正常工况下要增加监测频次。

表3-9        运行期环境监测计划表

| 监测内容 | 监测地点位置 | 监测项目 | 监测时间频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 厂内总排放口 | COD、SS、NH3-N | 每月监测一次 |
| 工艺废气 | 窑炉15m高排气筒 | CO | 每季监测一次 |
|  | 粉碎工序15m高排气筒 | 粉尘 |  |
|  | 东、南、西、北厂界 | 粉尘、CO |  |
| 厂界噪声 | 东、南、西、北厂界 | 等级连续A声级 | 每季监测一次 |

为更好地进行环境监测，更好的为环境管理服务，建议采取以下措施：

(1)应做好监测数据的归档工作。建立完善的环境监测台账，对监测资料加强管理，监测资料应包括采样记录，室内分析，原始数据及整理数据，统计上报资料等。

(2)环境监测中发现异常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

(3)等条件成熟时，设立专门的环境监测机构，应配套建设能开展废气、废水监测的化验室并有固定的工作场所，配备监测(分析)人员、仪器和设备等，重点是为废气处理设施和污水处理设施配备。制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，监测和分析都应按国家的有关规范要求进行，监测分析人员要接受一定的培训教育，持证上岗。

3、“三同时”验收表

工程后“三同时”验收监测项目见表3-9。

表3-9     工程后 “三同时”验收监测项目表

| 污染源 | 污染源 | 主要污染物 | 环保措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥工序 | 粉尘 | 自带布袋除尘后无组织排放 | 15套 |
|  | 烧结工序 | CO、粉尘 | 15m排气筒+点燃装置处理后外排 | 20根排气筒，20套点燃装置 |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 旋风+布袋除尘系统、15m排气筒外排 | 8套除尘系统，2根排气筒 |
|  | 包装工序 | 粉尘 | 布袋除尘系统、15m排气筒外排 | 1套除尘系统，1根排气筒 |
|  | 东、南、西、北厂界 | CO、粉尘 |  | 厂界外1m |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | SS、COD、NH3-N | 中和沉淀池化粪池 | 总排口 |
| 噪声 | 厂界噪声 | Leq(A) | 基础减振+厂房隔音；隔离间等 | 东、南、西、北厂界 |

## 3.6经济损益分析

本项目项目总投资25481万元，其中建设投资20487万元，建设期利息616万元，铺底流动资金投资4378万元。项目实施后，正常年销售收入54000万元，项目正常年净利润12294万元，上缴各项税费8058万，总投资收益率40.33%，项目资本金净利润率75.05%，所得税后项目投资财务内部收益率43.48%，所得税后静态投资回收期为4.06年，说明项目具有良好的经济效益，在经济上是完全可行的。

# 4 公众调查

## 4.1  公众参与的方式

本环评利用张贴公告的形式告知当地公众，相关社会团体、政府部门有关本项目建设与营运的相关环保信息。

在报告书初稿基本完成的基础上，通过发放公众参与调查表的方式，重点介绍区域环境质量现状、项目的工程特征、建设特点、可能产生的重大环境问题等，并给出总体的结论，使公众了解项目建设的意义，对可能产生的环境问题、环境影响有较清楚的认识，从而了解公众所关心的环境问题，征询他们的意愿和要求，并探求相应解决方法。

## 4.2  公众参与调查的对象

为能了解社会各阶层人士对拟建工程的看法，公众参与对象主要为当地及相关的民众、社会团体、政府部门。

## 4.3  公众参与的实施

根据国家环保总局颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》相关规定，于2012年6月7日在株洲市环境保护研究院网站上进行了第一次公示。建设单位和评价单位于2012年6月20日在企业的附近及环境保护目标区域内公开免费发放了公告信息的印刷品，并在主要路段粘贴了信息公告（第二次公示）。公示期满后，在周边发放公众参与调查表格，走访企业所在地附近居民，收集公众参与信息，由调查对象根据自身的感受独立回答调查表中的问题，调查表格式详见附件。调查表共发放24份，其中团体3份，回收24份，回收率100%，调查有效。团体调查单位分别为：醴陵经济开发区管理委员会、醴陵金韵陶瓷玻璃色料有限公司、醴陵市精格特种瓷有限公司。

## 4.4  公众参与调查结果

公众参与调查结果统计见表4-1。

表4-1  公众参与调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 选项 | 份数 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对工程情况是否清楚 | 很清楚 | 6 | 28.5 |
|  |  | 了解一点 | 15 | 71.5 |
|  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 2 | 本地区目前存在的环境问题 | 无 | 8 | 38 |
|  |  | 空气 | 0 | 0 |
|  |  | 水 | 5 | 23.8 |
|  |  | 噪声 | 7 | 33.5 |
|  |  | 废渣 | 1 | 4.7 |
| 3 | 您认为本项目对个人生活有何影响 | 有利 | 3 | 14.2 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 18 | 85.8 |
| 4 | 您认为本项目对建设项目最关心的是： | 经济效益 | 10 | 47.6 |
|  |  | 对环境的影响 | 8 | 38 |
|  |  | 不关心 | 3 | 14.4 |
| 5 | 您认为本项目的建设对您周围环境将有何影响 | 污染严重 | 0 | 0 |
|  |  | 污染一般 | 3 | 14.2 |
|  |  | 污染很小 | 18 | 85.8 |
| 6 | 您认为本项目的建设对较大区域的环境质量将有何影响 | 有利 | 3 | 14.2 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 18 | 85.8 |
| 7 | 您是否支持本项目的建设 | 支持 | 21 | 100 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0 |

## 4.5  小结

(1) 公众参与调查表回收率达到100%，表明评价区域公众对项目非常关心，公众环境保护意识很强。

(2) 100%的公众支持项目建设，认为本工程的建设将对当地的经济发展、对安排就业有积极作用。

(3) 公众非常关心项目带来的水环境影响问题。

(4) 公众普遍认为不能以牺牲环境为代价来发展经济，希望项目建设能够促进区域的可持续发展。同时要求建设单位应继续高度重视清洁生产工作，项目在建设中要采用和引进先进的生产工艺和设备，落实污染防治措施，最大限度的减少污染物排放量。

(5) 希望环保部门加强日常监督管理，严厉查处污染行为。

# 5 环境影响评价结论

综上所述，湖南升华科技有限公司年产4500 t磷酸铁锂正极材料磷酸铁锂建设项目项目符合国家产业政策，市场前景广阔，具有较好的的社会效益、经济效益，环境效益。项目选址符合醴陵经济开发区规划，无环境制约因素，对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，污染物总量相对较小，正常条件下各污染物可实现达标排放，对环境影响很小。在全面落实各项污染防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

建议：（1）必须严格执行“三同时”制度，对项目废水、废气、噪声及固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入运营。

（2）建议在项目营运后严格按本环评及安全评估要求完善事故应急处理计划，开发、制定应对环境事故的应急计划，避免风险事故发生。

（3）按环评提出的要求分别落实粉尘及CO处理措施，以确保达标排放。

# 6 环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：株洲市环境保护研究院

地址：株洲市天元区渌江路127号

邮编：412007   单位电话：0731-28687645  传真：0731-28682760

联系人：李紫薇  Email：46836876@qq.com

建设单位：湖南升华科技有限公司

地址：湖南醴陵经济开发区A组团

单位电话：0731-23250988

联系人：袁芳   电话：13787336336