目录

1 项目概况	1

1.1 项目地点及相关背景	1

1.2 项目建设内容	1

1.3 项目选址合理性分析	6

1.4 政策与规划符合性分析	6

2 项目周围环境现状	9

2.1 项目环境功能区划	9

2.2 项目环境质量现状调查与评价	9

2.3 项目环境影响评价范围	10

3 项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

3.1 污染源分析	11

3.2 环保目标	12

3.3 环境影响预测与分析	14

3.4 环境保护措施	20

3.5 环境风险分析	26

3.6 环保目标的可达性分析	28

3.7. 环境经济效益分析	31

3.8 征地、拆迁及安置环境影响分析	32

3.9 环境管理与监测计划	33

4 公众参与	35

4.1 公众参与调查方式、范围、形式	35

4.2 公众参与调查结果	35

4.3 公众意见响应及建议	36

5 环境影响评价结论	37

6 联系方式	38

# 1 项目概况

## 1.1 项目地点及相关背景

项目地点：怀化市鹤城区西南部，园区北至舞水一桥；东至鹤城区鸭嘴岩工业小区西舞水河；南至舞水五桥以南；西至团结村七组行政边界。

相关背景：怀化经济开发区原为县级怀化市河西新区，于1995年3月经原县级怀化市批准创立，1998年4月上收地级怀化市管理，2006年5月经湖南省人民政府批复为省级开发区，由原怀化市河西新区和原怀化市湖天经济技术开发区核减掉建成区所剩下的部分合并而成，分为三大块区域：河西新区区块1、河西新区区块2、湖天区块，总规划面积为9.82 km2，2007年中共怀化市市委确定规划面积9.82km2，定位为重点发展现代商贸物流业、新型加工业以及相关配套产业的开发区，成为怀化市市域经济的增长极、商贸物流的样板区、体制创新的试验田。截至2009年底，入驻开发区企业达53家，初步建成了家电、副食、粮油、五金、百货、建材、农产品、家居、灯饰、轻纺等十大专业市场及各项配套设施，以舞水大桥为龙头的商业区已基本形成。由于怀化经济开发区的工矿仓储用地偏小、组成区块分散且分属不同的管理机构管辖、地形复杂和难以利用山地比例大，2010~2011年怀化经济开发区对其范围进行调整，将原规划范围内4.21km2的湖天区块和1.07km2的鹤城区块作为商服、住宅和办公用地的已建成区进行扣除，保留4.54km2的区块二河西新区，并沿舞水河西岸向南扩展至舞水五桥以南，扩展面积5.28km2为扣除区块（河西新区区块1、湖天区块）面积后的补偿区域，调区后经开区总面积为982hm2。

湖南怀化市经济开发区管委会委托中机国际工程设计研究院有限责任公司编制《湖南怀化经济开发区调区环境影响报告书》，2012年6月19日取得环评大纲评估意见， 8月16日报告书通过了由湖南省环境工程评估中心组织的专家技术审查，根据专家意见修改完善形成报告书（报批稿）。

## 1.2 项目建设内容

（1）项目名称：湖南怀化经济开发区调区

（2）建设单位：湖南怀化经济开发区管委会

（3）规划范围：北至舞水一桥；东至鹤城区鸭嘴岩工业小区西舞水河；南至舞水五桥以南；西至团结村七组行政边界。

（4）用地面积：规划用地982hm2，全部为建设用地。园区近期规划用地914.3 hm2，远期规划用地982 hm2。

（5）规划期限：2010~2030年（近期为2010~2015年，远期2016~2020年，展望2021~2030年）。

（6）园区规划定位及发展目标

定位为“以商贸业、物流业和新型加工业为特色的省级开发区，产城一体的怀化新城区，生态优势独具的现代化宜居新区”。到2015年，实现财政总收入10亿元，其中一般预算收入6亿元，年均分别增长32.8%和33.8%；完成技工贸总收入480亿元，年均增长30%，完成工业总产值10.2亿元，年均增长30%；商品销售总额370亿元，年均增长30%；固定资产投资总额70亿元；高新技术产品产值3.94亿元；财政总收入10亿元。到2020年，实现技工贸收入1780亿元，工业总产值38亿元，商品销售总额1370亿元，固定资产投资370亿元，财政总收入40亿元。

（7）空间结构布局：怀化经开区规划用地布局结构为“两轴、三心、三组团”。

（8）土地利用规划

土地使用规划将经济开发区土地分为居住用地、商住复合用地、行政办公用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地、工业用地、仓储物流用地、道路广场用地、市政公用设施用地、公共绿地等。

表1.2-1  规划近期建设用地平衡表

| 序号 | 用地名称 |  |  |  | 用地代号 | 面积（hm2） | 占建设用地面积（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  |  |  | R | 76.89 | 10.28 |
|  | 其中 | 一类居住用地 |  |  | R1 | 30.41 | 4.06 |
|  |  | 二类居住用地 |  |  | R2 | 46.48 | 6.22 |
|  |  | 其中 |  | 中小学托幼用地 | R22 | 18.37 | 2.45 |
| 2 | 商住复合用地 |  |  |  | R/C2 | 188.78 | 25.24 |
| 3 | 公共设施用地 |  |  |  | C | 169.92 | 22.72 |
|  | 其中 | 行政办公设施用地 |  |  | C1 | 10.05 | 1.34 |
|  |  | 商业金融用地 |  |  | C2 | 148.28 | 19.83 |
|  |  | 文化娱乐用地 |  |  | C3 | 7.75 | 1.03 |
|  |  | 医疗卫生用地 |  |  | C5 | 3.84 | 0.51 |
| 4 | 工业用地 |  |  |  | M | 13.17 | 1.76 |
|  | 其中 | 一类工业用地 |  |  | M1 | 13.17 | 1.76 |
| 5 | 仓储用地 |  |  |  | W | 198.66 | 26.57 |
|  | 其中 | 普通仓储用地 |  |  | W1 | 198.66 | 26.57 |
| 6 | 道路广场用地 |  |  |  | S | 219.57 | 29.34 |
|  | 其中 | 道路用地 |  |  | S1 | 212.48 | 28.41 |
|  |  | 广场用地 |  |  | S2 | 4.56 | 0.60 |
|  |  | 社会停车场库用地 |  |  | S3 | 2.53 | 0.33 |
|  |  | 其中机动车停车场库用地 |  |  | S31 | 2.53 | 0.33 |
| 7 | 市政公用设施用地 |  |  |  | U | 10.97 | 1.46 |
|  | 其中 | 供应设施用地 |  |  | U1 | 3.47 | 0.46 |
|  |  | 其中 | 供水用地 |  | U11 | 1.37 | 0.18 |
|  |  |  | 供电用地 |  | U12 | 2.1 | 0.28 |
|  |  | 交通设施用地 |  |  | U2 | 6.06 | 0.81 |
|  |  | 其中 | 公共交通设施用地 |  | U21 | 3.2 | 0.42 |
|  |  |  | 其他交通设施用地 |  | U29 | 2.86 | 0.38 |
|  |  | 其它市政公用设施用地 |  |  | U9 | 1.44 | 0.19 |
| 8 | 绿地 |  |  |  | G | 36.34 | 4.86 |
|  | 其中 | 公共绿地 |  |  | G1 | 32.09 | 4.29 |
|  |  | 生产防护绿地 |  |  | G2 | 4.25 | 0.56 |
| 建设用地总计 |  |  |  |  |  | 914.3 | 100.00 |

表1.2-2  规划远期建设用地平衡表

| 序号 | 用地名称 |  |  |  |  | 用地代号 | 面积（hm2） | 占建设用地面积（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  |  |  |  | R | 84.65 | 8.62 |
|  | 其中 |  | 一类居住用地 |  |  | R1 | 30.41 | 3.10 |
|  |  |  | 二类居住用地 |  |  | R2 | 54.24 | 5.52 |
|  |  |  | 其中 |  | 中小学托幼用地 | R22 | 18.37 | 1.87 |
| 2 | 商住复合用地 |  |  |  |  | R/C2 | 188.78 | 19.22 |
| 3 | 公共设施用地 |  |  |  |  | C | 169.92 | 17.30 |
|  | 其中 |  | 行政办公设施用地 |  |  | C1 | 10.05 | 1.02 |
|  |  |  | 商业金融用地 |  |  | C2 | 148.28 | 15.10 |
|  |  |  | 文化娱乐用地 |  |  | C3 | 7.75 | 0.79 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 |  |  | C5 | 3.84 | 0.39 |
| 4 | 工业用地 |  |  |  |  | M | 13.17 | 1.34 |
|  | 其中 |  | 一类工业用地 |  |  | M1 | 13.17 | 1.34 |
| 5 | 仓储用地 |  |  |  |  | W | 239.46 | 24.38 |
|  | 其中：普通仓储用地 |  |  |  |  | W1 | 239.46 | 24.38 |
| 6 | 道路广场用地 |  |  |  |  | S | 221.67 | 22.57 |
|  | 其中 | 道路用地 |  |  |  | S1 | 212.48 | 21.64 |
|  |  | 广场用地 |  |  |  | S2 | 6.66 | 0.68 |
|  |  | 社会停车场库用地 |  |  |  | S3 | 2.53 | 0.26 |
|  |  | 其中：机动车停车场库用地 |  |  |  | S31 | 2.53 | 0.26 |
| 7 | 市政公用设施用地 |  |  |  |  | U | 15.61 | 1.59 |
|  | 其中 |  | 供应设施用地 |  |  | U1 | 3.47 | 0.35 |
|  |  |  | 其中 | 供水用地 |  | U11 | 1.37 | 0.14 |
|  |  |  |  | 供电用地 |  | U12 | 2.10 | 0.21 |
|  |  |  | 交通设施用地 |  |  | U2 | 6.06 | 0.62 |
|  |  |  | 其中 | 公共交通设施用地 |  | U21 | 3.20 | 0.33 |
|  |  |  |  | 其他交通设施用地 |  | U29 | 2.86 | 0.29 |
|  |  |  | 雨污水处理用地 |  |  | U41 | 4.64 | 0.47 |
|  |  |  | 其它市政公用设施用地 |  |  | U9 | 1.44 | 0.15 |
| 8 | 绿地 |  |  |  |  | G | 48.74 | 4.96 |
|  | 其中 |  | 公共绿地 |  |  | G1 | 41.79 | 4.26 |
|  |  |  | 生产防护绿地 |  |  | G2 | 6.95 | 0.71 |
| 建设用地总计 |  |  |  |  |  |  | 982.00 | 100 |

（9）配套设施规划

经开区规划的配套设施包括公共配套设施和市政配套设施两大类，其中公共配套设施包括区级公共服务设施和社区级（居住区级、小区级）生活性配套设施。

区级公共服务设施主要位于公共设施核心区，包括企业办公、行政管理、商业、酒店、文化娱乐、体育馆、文化中心等。

生活性配套设施位于社区，按经开区10万人居住人口规模配置，包括教育设施、医疗卫生设施、文化娱乐设施、体育设施和社区管理、服务设施等。

医疗卫生设施配套方面：新建大型综合医院1所，位于舞阳大道、顺达路交叉口东南角，占地3.48 hm2。更新升级鹤城区妇幼保健院，规划用地面积0.36 hm2。规划结合居住区增设7个社区健康服务站。

基础教育设施配套方面：按相关规范合理布置，设置1所完全中学、2所小学、9所幼儿园。

文化及体育设施方面：规划5处社区文化活动站及5处社区体育活动场。

行政管理及社区服务设施方面：设置社区居委会服务设施8个（可附建）、社区服务站7处（可附建）、派出所1处、社区警务室7处（可附建）。

（10）交通规划

内部交通规划形成“两纵四横、环环相接”的城区道路网络。“两纵”指舞阳大道、滨江路。“四横”指德善路、天星西路、顺达路、如意大道。环环相接是指每个组团内的主次干道连接成环，通过主干道联系起来。

规划南北向主干路为：舞阳大道、河西大道、吉祥大道；规划东西向主干路为：德善路、天星西路、顺达路、如意大道。主干道红线宽度一般为36-60m。次干路红线宽度为25m-35m，支路红线宽度在24m及以下。

规划广场3处，社会停车场4处，加油站6座，公交枢纽站1座。

（11）绿地规划

规划公共绿地主要为街头绿地，同时可利用北部组团公园。总用地面积为41.79 hm2，规划主干道两侧各留有5—10m的绿带。

（12）给排水规划

①水厂及供水规模

经开区规划有怀化市第二水厂供水，怀化市第二水厂均已建成，供水规模为20万t/d，供水水源均为舞水。经开区在沪昆高铁南侧设置供水加压泵站一座，承担经开区南部组团的二次加压供水任务。

②排水

经开区排水规划实施雨污分流制，雨水通过雨水口收集后进入雨水管就近排入溪河，污水经预处理后进入市政污水管网排入怀化经济开发区污水处理厂进行集中处理，处理达标后排入舞水。经开区污水处理厂目前在建，处理规模为5万m3/d，预计2013年下半年竣工试运行。

（13）燃气规划

规划近期能源以瓶装液化石油气、电能、煤炭为主，瓶装液化石油气由象鼻子贮气库供气，耗煤主要来源于贵州和本地的无烟煤；远期以管道天然气、电能为主，规划区燃气输配系统采用中低压二级调压供气方案。

（14）环境卫生规划

园区规划新建小型9座垃圾中转站、25座公厕，生活垃圾收集点按服务半径不超过70m设置。医疗垃圾由各医院或卫生站委托怀化市医疗废物处置中心处置，各单位产生危险废物交由有资质的单位集中收集处理。

（15）村民安置规划

经开区建成区在北部组团居住小区安置区内完成了安置，中南部拟发展区拆迁村庄主要为李公湾村、溪坪村和凤坪村，共计943户3110人，拆迁安置方案采取集中规划居住用地的原则，在经开区南部区域设置四个安置区，其中李公湾村2个、黄家山村1个，溪坪村1个，安置总面积约为908亩，可安置人口约5500人，目前已安置人口1890人。

（16）近期建设规划

近期规划范围：北至舞水一桥；东至鹤城区鸭嘴岩工业小区西舞水河；南至吉祥大道以北；西至团结村七组行政边界。

近期规划用地：规划用地914.3hm2，全部为建设用地。

近期建设重点进行基础设施建设，此外将“十二五”规划确定的重大建设项目放到经开区整体空间布局中加以整合，保证重大设施项目建设在公共投资方面能够形成合力，使其在引导开发区发展方向上发挥更重要的作用。

主要基础设施建设有：

（1）怀化经济开发区污水处理厂。目前已经开工建设，2013年运营。

（2）路网。重点建设舞阳大道、河西大道、顺达路、吉祥大道，并同步建设范围内的支路。

（3）市政公用设施。沿道路敷设给水干管和排水管网。建设中部A-08-01地块的110KV变电站，并沿道路敷设10KV电力电缆，满足园区电力供应。建设垃圾中转站。天然气管道随道路建设一起预先建设，待四川管道进怀化后建设降压站对接。

## 1.3 项目选址合理性分析

湖南怀化经济开发区具有优越的交通条件、土地利用条件，目前项目所在区域总体环境质量良好，声环境、环境空气、土壤等环境质量现状较好，具有较大的环境容量、位于城区的下风向，对城区大气环境影响较小，对大气环境保护目标影响较小；在怀化经济开发区污水处理厂正常运行情况下，废水排放的污染物对舞水的影响不明显，舞水水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；对上游第一二水厂取水口及下游中方县取水口的影响较小。

湖南怀化经济开发区在产业定位、规划范围、发展规模、人口规模、用地类型、主导行业、能源类型、给排水规划、固体废物处置、园林绿化、准入、产业布局等方面基本符合怀化市城市总体规划。

湖南怀化经济开发区调区所在区域具有优越的区位条件及自然条件，土地开发程度不高，适宜建设经济开发区。

## 1.4 政策与规划符合性分析

1.4.1 规划综合论证

（1）园区规划方案符合《促进中部地区崛起规划》。

（2）怀化经济开发区将原规划范围内规划面积为4.21km2的湖天区块、1.07km2的河西新区区块一（舞水河以北）剔除，沿舞水河西岸向南等面积置换，调区后总面积仍为9.82km2，调区符合《湖南省开发区调区和扩区暂行办法》中关于调区的政策。

（3）本规划符合怀化市“十二五”城镇发展规划。

（4）湖南怀化经济开发区与怀化市城市总体规划除了在用地类型方便存在一部分不一致外，在产业定位、规划范围、发展规模、人口规模、用地类型、主导行业、能源类型、给排水规划、固体废物处置、园林绿化、准入、产业布局等方面基本保持一致，说明湖南怀化经济开发区基本符合怀化市城市总体规划。

（5）园区规划符合怀化市“十二五”城镇发展规划。

（6）园区位于怀化市舞水河西，定位为“以商贸业、物流业和新型加工业为特色的省级开发区，产城一体的怀化新城区，生态优势独具的现代化宜居新区”，符合我省“十二五”物流业发展规划。

（7）园区在定位、规划范围、功能、基本布局、能源类型、基础设施建设等方面符合《怀化市现代商贸物流业发展规划》（2007年6月）。

（8）怀化经开区产业定位以商贸物流为主，与怀化工业园、中方工业园产业定位无重叠，且重点建设的物流仓储业可以支持怀化工业园、中方工业园的发展，因此，怀化经开区与中方县城市总体规划具有很好的协调性。

（9）园区的总体布局较为合理，北部建成区中分布有一部分一类工业用地及仓储用地，用地布局有待优化，需采取有效措施如增加防护绿地、限制交通时间等措施控制其运营及交通对周边商住区、居住区的影响在可接受的范围内。

（10）园区对外交通十分便捷，可以最便捷的途径使园区内货流迅速向高速公路、国道，能便捷地组织物质的交通流向，利于物流业的发展。对外交通规划合理。园区两纵四横、环环相接”的交通规划方案利于集约用地，具有灵活性，便于物流运输车辆机动灵活地组织及分散，内部交通规划方案较为合理。

（11）绿地景观规划较大程度地利用了所在地块原有自然的地貌和生态景观，以周边的山体、滨水绿化景观带作为背景，在道路两侧、水体一侧、企业用地之间均设置绿化防护带，布局符合“生态隔离带”的要求，绿地景观规划合理。

（12）怀化市第一水厂目前暂停供水，在不考虑怀化市主城区扩张新增居民用水量的情况下，怀化市第二水厂目前的富余供水规模可满足怀化经济开发区近期及远期的用水需求。园区给水方案合理。环评建议扩大怀化市现水厂供水能力，以满足未来怀化市主城区扩张及怀化经济开发区发展的需要。园区规划布局在排水体制上采用雨污分流制，并且利用园区内天然的地势起伏将排水管网、电力、电信管线沿主干道布置，既符合清污分流和污水重力流的原则，又能延伸到各个功能区地块；在建经开区污水厂位于园区地势最低处，污水管网规划能对污水进行有效收集，顺利进入经开区污水处理厂处理，园区排水方案合理。

（13）园区能源规划近期使用液化石油气、电能、煤炭，要求用煤单位对燃煤锅炉进行相应的烟气处理，确保锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准，要求新入驻的企业使用清洁能源，在近期规划期内不增加煤炭的使用量；远期使用电能、天然气，营运期排放的大气污染物对区域大气环境影响小，区域大气环境不会产生明显的变化。引入天然气方案与怀化市天然气规划方案结合，天然气接入经开区可行。建议尽快引进天然气供气，避免与怀化市天然气供应出现时间差。

1.4.2 规划方案分析

（1）园区规划近远期的商贸、物流面积大于需求，发展规模设置较为合理。

（2）园区规划逐步完善交通、电力、通讯等基础设施和市政公用服务设施，合理设制经开区发展规模，合理利用土地和土地储备，规划目标符合区域实际和发展要求，各项发展目标合理。

（3）园区目前已基本形成了商贸业、物流业和新型加工业产业集群，调区规划中的产业定位与已有产业定位基本相同，有利于形成产业集聚效应，更好地促进经开区的发展。产业定位合理。

（4）园区在采取相应污染防治措施后能有效减少废气、废水、噪声和固体废物的排放量，能够满足评价区域环境功能区的要求。同时，由于怀化经济开发区的统一规划，集中管理，能够降低开发建设对生态环境的破坏，能够保证评价区域内生态环境的良好状态。因此，怀化经济开发区的规划建设与评价区域环保规划具有较好的协调性。

（5）在落实好各项环保措施、污水、废气处理设施正常运行的情况下，区域环境质量不会发生明显变化，各环境保护目标是可达的。

（6）建议旭丰锰业公司退出经开区。

（7）与村民商讨后确定合理可行的拆迁安置方案。遵循自愿原则，可采用统一集中安置和货币补偿相结合的方式，包括货币补偿；拆迁移民户全部纳入社会保障体系，对于特困户和低保户纳入城镇居民社会保险体制；经开区企业招工将优先安排区内失地农民就业。

（8）建议经开区内大型停车场、广场设置初期雨水沉淀池，削减雨水直排舞水造成的面源污染。建议增大透水地面的铺装面积、建设下凹式绿地，增加雨水下渗量，削减雨水径流量，延缓洪峰时间。

# 2 项目周围环境现状

## 2.1 项目环境功能区划

经开区环境功能区划情况见表2.1-1。

表2.1-1  经开区环境功能区划表

| 类别 | 功能区 |
| --- | --- |
| 空气环境 | 环境空气质量功能二类区； |
| 水环境 | 怀化市二水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源保护区，Ⅱ类水域；怀化市一水厂取水口下游200m至河西大桥河段为饮用水源保护区，Ⅲ类水域；舞水河西大桥至三角滩电站大坝河段和经开区调区规划范围内舞水支流为景观娱乐用水区，Ⅲ类水域。内湖和大水溪为景观娱乐用水区，Ⅲ类水域。 |
| 声环境 | 区域内的学校、医院为二类区，距舞阳大道、天星西路、环城西路、龙泉湖路、德善路、神龙路、顺达路、河西大道、吉祥大道、如意大道、溪坪路、花背路、兴塘路、包茂高速公路、包茂-怀娄高速公路联络线边界35m以内的居民集中区为四类区，距沪昆高铁35m以内的居民集中区为四类区，其它居住区、商业区、商业与居住混合区工业区为二类区，工业和仓储区为三类区。 |

## 2.2 项目环境质量现状调查与评价

经开区环境质量调查与评价采用资料收集与现场监测相结合的方法进行综合评价。

（1）地表水环境

收集历史监测资料显示，舞水怀化二水厂、池回断面及中方县自来水厂断面pH、CODMn、BOD5、氨氮、TP、Cd、Cr6+、石油类等因子分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类、III类标准要求，说明区域地表水水质良好。

现状监测结果显示，舞水、大水溪、内湖各监测断面pH、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP、挥发酚、阴离子表面活性剂(LAS)、Cu、Pb、Zn、As、Cd、Cr6+、Hg、石油类因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类或III类相应标准要求，但舞水第二污水处理厂排污口下游500m断面、二水厂取水口断面粪大肠菌群均存在超标现象，超标率均为100%，最大超标倍数分别为0.6倍、1.7倍。

（2）地下水环境

现状监测结果显示，地下水各监测点pH、NH3-N、高锰酸钾指数、、氯化物、氟化物、硫酸盐、Cr6+、NO3-、Fe、Mn、Pb、Cd、As、Hg、Cu、Zn因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中表1之III类标准，但总大肠菌群数均超标，超标率均为100%，最大超标倍数高达23999倍。

（3）环境空气

历史收集监测资料显示，区域环境空气中SO2、NO2、PM10日均浓度满足（GB3095-1996）及修改单的二级标准要求。

现状监测结果表明，区域环境空气中SO2、NO2小时浓度和TSP、PM10日均浓度满足（GB3095-1996）及修改单的二级标准要求。

（4）声环境

现状监测结果显示，园区内外声环境敏感点昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。但因环城西路、舞阳大道交通流量大，在道路中心线80m范围内存在不同程度超标现象。

（5）土壤环境

现状监测结果显示，李公湾村和蔡家屋场村耕作土监测点pH、Mn、Hg、Pb、Cd、As、Ni、Cr、Zn等监测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，花坪村、河沙塘村自然土监测点pH、Mn、Hg、Pb、Cd、As、Ni、Cr、Zn等监测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准。

（6）底泥环境

现状监测结果显示，参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，怀化经济开发区污水处理厂排污口上游500m和下游500m、大水溪汇入舞水汇入口上游500m断面Cd底泥浓度均高于《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准值，分别为三级标准值的3.24倍、0.996倍、2.314倍。其他因子浓度低于《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准值。

## 2.3 项目环境影响评价范围

各评价要素的评价范围见表2.3-1，附图1。

表2.3-1 各评价要素的评价范围

| 评价专题名称 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以经开区调区为中心，经开区调区边界上风向1000m，下风向2000m，两侧边界外延1500m，评价范围约为50km2 |
| 地表水 | 经济开发区污水处理厂排污口上游500m至洪江市二水厂取水口约38.9km |
| 地下水 | 园区及周边所在区域，约15km2。 |
| 声环境 | 经开区调区边界向外沿200m范围 |
| 生态环境 | 经开区调区边界向外沿500m范围 |

# 3 项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源分析

### 3.1.1 施工期污染源

园区建设期污染源以施工污染为主，施工结束后污染源消失。施工建设期内，由于施工人员的集聚，所产生的生产废水、生活污水、扬尘、水土流失、工程占地、土地利用功能改变等都会对环境产生不利影响。

### 3.1.2 营运期污染源

项目营运期主要污染源汇总情况见表3.1-1。

表3.1-1 营运期近期、远期污染源汇总

| 近期（2015年） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染源排放量 | 水量 | COD | NH4-N | 石油类 |
|  | 13890805 | 834.4 | 111.3 | 41.8 |
| 废气污染源排放量 | 烟尘 | SO2 | NOx |  |
|  | 4.124 | 45.98 | 56.0 |  |
| 噪声 | 交通噪声：70~86dB（A） |  |  |  |
|  | 工业噪声：75~120dB（A） |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 危险废物 | 生活垃圾 | 医疗垃圾 |
|  | 2418 | 127 | 24090 | 183 |
| 远期（2020年） |  |  |  |  |
| 废水污染源排放量 | 水量 | COD | NH4-N | 石油类 |
|  | 14457650 | 867.2 | 115.6 | 43.4 |
| 废气污染源排放量 | 烟尘 | SO2 | NOx |  |
|  | 3.41 | 0.204 | 27.25 |  |
| 噪声 | 交通噪声：70~86dB（A） |  |  |  |
|  | 工业噪声：75~120dB（A） |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 危险废物 | 生活垃圾 | 医疗垃圾 |
|  | 3621 | 190 | 40150 | 183 |

## 3.2 环保目标

### 3.2.1 环境空气和声环境保护目标

大气环境和声环境保护目标主要是经开区调区评价范围内已建成和规划的居民区、学校、医院等，见表3.2-1，附图2。

表3.2-1 主要大气环境和声环境保护目标

| 敏感点 | 相对位置 | 规模与环境特征 | 环境功能 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪坪村 | 园区南部 | 拟拆迁，现有居民258户、900人，房屋多为2~3F | 居住 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 二类标准 |
| 李公湾村 | 园区中南部 | 拟拆迁，现有居民285户、1000人，房屋多为2~3F |  |  |
| 凤坪村 | 园区中北部 | 拟拆迁，现有居民400户、1210人，房屋多为2~3F |  |  |
| 黄家山五、六、七、八组安置区 | 园区北部 | 已建成安置园区北部拆迁居民，现有居民371户、1120人，房屋多为6~7F |  |  |
| 沿河路安置区 | 园区北部 | 已建成安置园区北部拆迁居民，现有居民144户、440人，房屋多为6~7F |  |  |
| 团结六组安置区 | 园区北部 | 已建成安置园区北部拆迁居民，现有居民110户、330人，房屋多为6~7F |  |  |
| 舞阳社区 | 园区北部 | 15784人，房屋多为6~31F |  |  |
| 新园社区 | 园区北部 | 21300人，房屋多为6~31F |  |  |
| 规划居住用地 | 园区中南部 | 规划居住用地面积80.78hm2 |  |  |
| 经开区管委会 | 园区北部 | 237人 | 行政办公 |  |
| 民政局和社会福利院 | 园区北部 | 占地30亩 |  |  |
| 区妇保院及城中卫生服务中心 | 园区北部 | 床位60张 |  |  |
| 派出所 | 园区中部 | 1处，规划占地2000~2500m2 |  |  |
| 规划行政办公用地 | 园区中南部 | 规划用地面积10.04 hm2 |  |  |
| 神龙中学 | 园区北部 | 教师150人，学生2500人 | 教育、文化 |  |
| 河西中学 | 园区北部 | 教师142人，学生2520人 |  |  |
| 河西幼儿园 | 园区北部 | 教师24人，学生425人 |  |  |
| 规划小学 | 园区中部 | 2座，每座规划占地15300~26400m2 |  |  |
| 规划幼儿园 | 园区中部 | 8座，每座规划占地2160~4860m2 |  |  |
| 规划文化中心 | 园区中部 | 1处，规划占地20000m2 |  |  |
| 规划医院 | 园区中部 | 规划占地22000~60000 m2 | 医疗 |  |
| 怀化职业技术学院 | 园区外西部毗邻 | 老师394人，学生5600人 | 教育、文化 |  |
| 河沙塘村 | 园区外S1600m | 约1270人，房屋多为2~3F | 居住 |  |
| 花背村 | 园区外S500m | 约470人，房屋多为2~3F |  |  |
| 洞下垄村 | 园区外W500m | 约1040人，房屋多为2~3F |  |  |
| 蔡家屋场村 | 园区外S500m | 约870人，房屋多为2~3F |  |  |
| 怀化市主城区 | 园区外N500m | 约25万人 |  |  |
| 中方县城区 | 园区外S3km | 约1.1万人 |  |  |

### 3.2.2 水环境保护目标

水环境保护目标见表3.2-2，附图1。

表3.2-2 主要水环境保护目标

| 敏感点 | 相对位置 | 保护河段及规模 | 环境特征 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞水 | 经开区污水厂排污口上游约12.6km | 舞水怀化市二水厂取水口上游1000m至下游200m河段，长度1.2km，多年平均流量180.8 m3/s | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)的II类标准 |
|  | 经开区污水厂排污口上游约8km | 舞水怀化市二水厂取水厂下游200m至河西大桥河段，长度4.6km，多年平均流量180.8 m3/s | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)的III类标准 |
|  | 经开区污水厂排污口所在河段 | 舞水河西大桥至三角滩电站大坝河段，长度15.4km，多年平均流量180.8 m3/s | 景观娱乐用水 |  |
|  | 中方县饮用水源取水口，经开区污水厂排污口下游约8.6km | 三角滩电站坝下1700m，多年平均流量180.8 m3/s | 渔业用水区，暂时的实际饮用水源，待新饮用水源取水口建成后取消。 |  |
| 内湖 | 经开区调区外 | 内湖， 2km | 景观娱乐用水 |  |
| 大水溪 | 经开区调区外 | 舞水支流，10km | 景观娱乐用水 |  |
| 地下水 | 园区中南部区域 | / | 目前饮用水源 | 《地下水水质标准》GB/T14848-93）III类标准。 |

### 3.2.3 生态环境保护目标

生态环境保护目标见表3.2-3。

表3.2-3  主要生态环境保护目标

| 敏感点 | 目标名称 | 相对位置 | 规模与环境特征 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤、植被、水生生物等 | 南山寨公园 | 园区西面隔包茂高速公路 | 以马尾松、杉木、油茶、柑桔、茶树等为主的人工植被，有大量的灌木，野生动物较少，无珍稀濒危动物 | GB15618-1995三级，涉及农田的二级 生态不遭破坏 不造成水土流失 |
|  | 园区内规划绿地 | 街头绿地、道路绿地等 | 以人工草皮、高大乔木、观赏性植被、有利于吸收废气植被为主，面积约48.74hm2 |  |
|  | 河西公园神龙公园 | 地理位置为园区内，但调出园区规划范围。 | 以人工观赏性植被为主 |  |
|  | 周边农田 | 经开区以西、以南的农田 | 农田，面积约30 hm2 |  |

### 3.2.4 社会环境保护目标

社会环境保护目标见表3.2-4，附图1。

表3.2-4  主要社会环境保护目标

| 敏感点 | 相对位置 | 环保目标 |
| --- | --- | --- |
| 受征地拆迁影响的居民 943户3110人 | 分布于园区中部和北部的溪坪村、李公湾村、凤坪村部分散户居民居民 | 居民生产、生活得到妥善安置，征地拆迁补偿及时发放到各户，居民生活水平不低于园区建设前 |
| 110KV湾漂变电站高压线走廊两侧规划居民区 | 园区中部高压线走廊两侧约25m | 110KV高压走廊预留25m安全控制距离，安全防护距离内尽量绿化 |
| 220KV电业局高压线走廊两侧规划居民区 | 园区西南部高压线走廊两侧约40m | 220KV高压走廊预留40m安全控制距离，安全防护距离内尽量绿化 |
| 沪昆高铁线两侧规划居民区 | 高铁线西北侧 | 高铁线两侧预留40m安全控制距离，安全防护距离内尽量绿化 |
| 包茂高速公路及包茂—怀娄高速公路连接线两侧规划居民区 | 高速公路及连接线两侧 | 高速公路及连接线两侧预留50m安全控制距离，安全防护距离内尽量绿化 |
| 怀化市城区 | 园区东侧、北侧 | 环境质量及居民生活受本项目影响在可接受范围内 |
| 中方县城 | 园区南侧 |  |
| 穿越园区的沪昆高铁 | 园区中部 | 其运行受本项目影响在可接受范围内 |
| 穿越园区的包茂高速公路 | 园区中部 |  |

## 3.3 环境影响预测与分析

### 3.3.1 施工期环境影响分析

3.3.1.1 废气影响分析

怀化经济开发区建设过程中大气污染主要来自施工车辆行驶、施工机械动作、砂土等建材露天堆放引起的二次扬尘。主要污染因子为总悬浮颗粒物。由于怀化经济开发区位于怀化市西南部边缘，舞水在经开区与怀化市城区之间流过，经开区北部建成区人口相对较集中，因此要采取有效措施，减少施工扬尘对居民和环境空气带来明显污染。

3.3.1.2 水环境影响分析

生产废水：混凝土物件养护过程中有少量含悬浮物废水排放，其产生量较小，经沉淀处理后排放或回用对水环境影响不大。

油污排放：为了减少石油类污染，机械维修废油应集中处置，揩擦油污的固体废物应集中妥善处理，加强施工期的管理，减少油污对水环境的影响。

生活污水：施工生活污水主要来自食堂、浴室、厕所等，施工人员生活区一般就近安排，生活区生活污水主要成份为CODcr、BOD5等有机物，经沉淀及化粪池处理后，各污染物含量均低于城市生活污水。

施工建设期的废水主要为混凝土养护废水、车辆冲洗水、施工人员生活污水等，必须将其收集送临时污水处理设施处理后再行排放，禁止直接排放，尤其是禁止向农田、水体排放，避免对地下水环境造成影响。

3.3.1.3 噪声影响分析

施工期噪声主要有施工机械噪声和运输车辆噪声，机械噪声包括吊车、挖掘机、推土机、装载机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、压路机、发电机等产生的噪声，运输车辆噪声主要为各种型号的大型运输汽车所产生的噪声。主要声源为发电机、混凝土搅拌机、吊车、施工车辆产生的约85~98dB(A)的噪声(测点距声源5m)。

3.3.1.4 固体废物环境影响分析

施工完成后，残留的固废若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染，遇上大风会产生扬尘或者到处飞扬，影响城市景观。建设单位应要求施工单位规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾，施工结束后，可回收的垃圾应进行回收利用，不能回收的应及时清运，施工人员的生活垃圾也应及时收集填埋处理。

3.3.1.5 生态影响分析

（1）水土流失影响

由于本项目为区域开发，具体建设项目多，周期长，水土流失成面状，影响范围广。在未采取水土保持措施情况下，施工期新增水土流失量约23100t/a。因此，具体项目建设过程中应加强水土保持防护措施，特别是施工期临时防护工程。

（2）土地利用格局影响

园区的建设将占有规划区大量耕地、林地和果园地等，原用地中耕地以种植水稻为主，油菜、玉米、蔬菜为辅；林地主要种植油茶树、杉树等经济林木为主；园地以种植梨子、杨梅、柑橘为主、带有少部分其他水果类，如西瓜、葡萄。园区开发后土地基本转变为城市建设用地。

怀化经济开发区的建设，将改变经开区内土地利用格局和性质，把拟建地从目前的农业、林业用地及村镇建设用地转变为城市建设用地，对该区域农林业生产将产生一定的影响，减少该区域农林业收入。园区土地利用格局发生根本的变化，使这个农林业生态系统将被彻底改变为一个城市生态系统，提高了项目区的土地利用价值，使土地显著增值，使该区域的经济发展上一个崭新的台阶。但工程占用林地减少了当地森林覆盖率，区域的生态环境将会受到一定的不利影响。

园区开发后，规划区内耕地、林地和果园地全部被征收，区内农民将失去土地，规划区内农民需要拆迁至园区规划安置区内，农民的生产、生活将发生质的改变，由依赖农业生产的农业人口转化为城镇人口，这种变化将对农民的生活带来较大的影响，园区应按照国家相关政策做好拆迁补偿和安置工作，同时还应为拆迁户居民提供就业机会，减少拆迁对社会环境的不利影响。另外，工业园的开发使原有得农林生产绿地系统被园区规划的工业用地、配套设施用地、防护绿地绿地等取代，区域景观格局将彻底改变。

园区的开发虽然对农业生产、生态环境带来不利影响，但园区的开发大大提高了规划区的土地利用价值，使土地显著增值，使怀化市经济发展得到快速发展。

（3）动植物资源影响

怀化经济开发区规划区域除村镇建设用地和小部分城市建设用地外，新增建设用地主要为灌木林、农业及林业用地，因受人类活动影响明显，区内未见珍稀动植物物种及国家保护的动植物物种。

（4）对区域景观影响

随着经开区主体工程的逐步施工，部分小的山头、池塘将被削平或填埋，耕地被占用，地表植被将被破坏，原有的景观生态体系将发生大的变化。因此，经开区的开发建设应统一规划管理，坚持生态优先原则，力求保护合理利用山林水体，将景观设计与自然山水统一规划，尽可能不削平山头、填埋池塘，尽可能不破坏或少破坏地表，又尽可能利用现有的区域中局部的自然地貌和生态环境，利用现有山丘，体现环保生态与人文的个性特征，应特别注意结合自然山水骨架与城市主干道和空间布局。

（5）对公园生态环境影响

在怀化经济开发区北部已建成区内分布着两个公园，一是舞阳公园，一是河西公园，两个公园均在规划范围外。南山寨公园紧挨经开区西侧边界。南山寨公园在规划范围外。

舞阳公园和河西公园周围规划区为已建成区，该区域开发建设活动基本完成，因而，舞阳公园和河西公园生态环境基本不受经开区施工影响。位于南山寨公园周边的规划区域尚未建设，施工期对南山寨公园生态影响主要为土方开挖、砂石料堆场、弃土场等扬尘、机械作业噪声等对公园植物及动物产生的影响、施工材料等占用和破坏公园原有植被等。为了减小经开区开发过程中对南山寨公园产生的生态环境影响，施工时应采取一系列的防护措施，如洒水降尘、合理布置施工机械位置、在靠近公园施工场界一侧砌挡土墙、禁止施工期建筑材料堆放、工棚搭建等占用和破坏原有植被、尽量保护公园周边树木及原有植被等。

### 3.3.2 营运期环境影响分析

3.3.2.1 废气影响分析

（1）近期环境空气影响预测

①对经开区内保护目标环境空气的影响

规划实施后，怀化经开区近期和远期排污对环境空气中的TSP、SO2、NOX贡献值很小，叠加现状本底值后的TSP、SO2、NOX预测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，说明怀化经开区近期和远期废气排放对区域内环境空气影响很小，对环境空气保护目标的影响也小，随着天然气入园，这种影响将进一步减小。

怀化经济开发区大气污染除燃料燃烧大气污染物外，还有仓储物流区域运输扬尘、汽车尾气等污染。为减少汽车尾气对商住混合用地的影响，运输车辆避免在商住混合区域行驶，则少量的物流汽车尾气对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小；物流运输过程对周围环境造成的扬尘影响减缓主要采取对经开区内运输路线进行洒水处理、限制车辆行驶速度等措施，对空气环境影响较小。

②对经开区外保护目标环境空气的影响

怀化经济开发区规划近期使用煤和液化石油气作为主要能源，根据箱式模型大气污染物预测结果，近期环境空气中TSP、SO2和NOX增加值较小，对经开区外保护目标环境空气影响小。远期使用天然气作为气源，经开区气型污染物排放量小，对经开区外环境空气保护目标影响较小。

（2）远期环境空气影响预测

怀化经济开发区规划远期能源以管道天然气、电能为主，经开区气型污染物排放量小，对经开区外环境空气保护目标影响较小。经开区内远期环境空气主要影响为物流运输过程对周围环境造成的扬尘影响，为了减少运输扬尘对周围环境的影响，可采取对经开区内运输路线进行洒水处理、限制车辆行驶速度等措施。

3.3.2.2 废水影响分析

（1）园区规划近期废水正常排放时三角滩水电站出口CODcr平衡浓度11.11mg/L、NH3-N0.267mg/L、石油类0.01L mg/L，园区规划远期废水正常排放时三角滩水电站出口CODcr平衡浓度11.11 mg/L、NH3-N0.267mg/L、石油类0.01Lmg/L，说明园区近、远期废水正常排放对舞水的影响较小，舞水三角滩水电站下游水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。园区规划近期和远期废水非正常排放时三角滩水电站出口CODcr、NH3-N、石油类浓度虽然仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但贡献值增幅明显，说明园区废水长期非正常排放对舞水影响较大。

（2）园区近、远期废水正常排放对中方县取水口河段CODcr、氨氮和石油类影响较小，该河段水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目排污受园区建设影响较小。

园区规划近期废水非正常排放时，枯水期中方县取水口CODcr7.1287mg/L，氨氮0.1712 mg/L，石油类0.0112 mg/L，平水期中方县取水口CODcr6.7579mg/L，氨氮0.1055 mg/L，石油类0.07 mg/L，仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但与正常排放时相比浓度贡献值增幅明显，长期非正常排放也会对中方县取水口水质产生一定影响。根据怀化市总体规划，中方县未来将由怀化市二水厂统一供水，中方县取水口将不再作为饮用水水源。并且考虑到中方县的饮水安全问题，环评建议尽快撤销中方县水厂，减小园区污水对中方县饮水安全可能造成的威胁。

（3）三角滩水电站河段上溯回流时，严格执行《怀化经济开发区污水处理厂环境影响报告表》（怀环审[2009]1号）中相关规定，保证怀化经济开发区污水处理厂正常运营的情况下对一水厂取水口河段、二水厂取水口河段水质影响较小。

（4）经开区规划建成后由怀化市第二水厂供水，不再取用地下水。经开区规划建成后由经开区污水处理厂处理经开区污水，工业废水和生活污水均集中通过排水管道排入污水处理厂，基本不会污染地下水，并且经开区内地面大部分实现硬化和绿化，园区废水的地表径流对区域地下水质基本无影响。

经开区和当地环保部门应加强固废的管理，保证固废尤其是危险固废，在暂存和存贮过程中注意防雨、防渗，以避免固废渗滤液污染地下水。

3.3.2.3噪声影响分析

（1）工业噪声的影响

根据园区规划，园区以商贸物流业和新型加工业为主导，类比怀化经济开发区现有企业生产与运营情况，室内强噪声源昼间在室外10m处、夜间在室外40m处基本可达到GB12348-2008的3类标准限值，特强噪声源则需距源60m以上方可满足要求。

（2）交通噪声的影响

类比怀化经开区现有道路情况，昼间距道路中心线20m处的噪声值为71.6～78.6dB(A)，40m处的噪声值为65.8～71.7dB(A)，60m处的噪声值为58.5～63.2dB(A)，40m内超过GB12348-2008中标准限值约2 dB(A)，因此，要达到GB12348-2008中标准限值应与道路保持40m以上的距离。

夜间距道路中心线20m处的噪声值为64.8～71.8dB(A)，40m处的噪声值为58.3～66.7dB(A)，60m处的噪声值为52.3～59.7dB(A)，80m处的噪声值为48.4～56.9dB(A)，120m处的噪声值为45.8～53.5dB(A)，80m内超过GB12348-2008中标准限值约2 dB(A)，因此，要达到GB12348-2008中标准限值要求应与道路保持80m以上的距离。为减轻交通噪声对园区的影响，应禁止在声环境敏感路段内鸣喇叭，减速慢行。

3.3.2.4固废污染环境影响

一般工业固体废物应该根据实际情况区别处理，尽可能按照废物资源化的要求进行回收利用。其中Ⅰ类一般固废基本上100%的综合利用或贮存。Ⅱ类一般工业固废的处理处置也应先进行回收利用，尽量实现固体废物的资源化。

怀化经济开发区未规划建立统一的危险废物临时堆场，各个企业产生的危险废物由企业负责临时贮存，各企业应设置专门存放场所分类收集、暂存危险废物，然后由有相关资质单位进行安全处置。危险废物收集、暂存场所及转运过程应当严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求，评价建议经开区主管部门以及当地环保部门应对产生危险废物的企业进行重点监控，保证危险固废合理处置。

医疗废物由各医院或卫生站委托由怀化市医疗废物处置中心处置，该中心位于中方县，已建成运行，可做到医疗废物的安全处置。

园区设置9座垃圾转运站，垃圾的收集以垃圾收点和清洁工人上门收集为主，垃圾收集至经开区就近的垃圾中转站，再由环卫部门清运至怀化市第二垃圾处理场填埋处置。

在生活垃圾、工业固体废物按照相关规范要求得到妥善处置的情况，对环境的影响较小。

3.3.2.5 生态环境影响

在未采取水土保持措施的情况下，施工期新增水土流失量约为23100t/a(年平均土壤侵蚀模数约4200t/km2)，因此，在具体项目建设过程中应加强水土保持防护措施，特别是施工期的临时防护工程，要重点做好裸露边坡、堆渣区等施工区的治理防护。

园区的开发会对农业生产、生态环境带来不利影响，但园区的开发大大提高了规划区的土地利用价值，使土地显著增值，使怀化市经济发展得到快速发展。

## 3.4 环境保护措施

### 3.4.1 水污染防治措施

3.4.1.1 施工期水污染防治措施

（1）施工期设置施工废水沉淀设施和留泥池，位于施工场地东面入口，去除施工废水中的渣土后，排入城市市政污水管网。在冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

（2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，施工完成后，尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟港，造成水体SS增加，泥沙淤积。

（3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。

经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3.4.1.2 营运期水污染防治措施

（1）根据园区发展现状和进度，加快怀化经济开发区污水处理厂的建设，完善经开区内污水管网建设，使得园区管网覆盖率达到100%。

（2）区域排水采用雨污分流制，雨水就近排入舞水、内湖。建设时应先期完成供、排水管网建设，管网覆盖率应达到100%，避免工业和生活污水直排入舞水、内湖。

（3）所有入园企业废水在园区怀化经济开发区污水处理厂投入运行前，废水必须经过处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后，方可排入污水管网。怀化经济开发区污水处理厂投入运行后，入园企业废水须预经过处理同时达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，方可排入污水管网。污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。

（4）推进清洁生产工艺，提高各企业水循环利用率，要严格控制入园企业的水消耗量，从源头削减废水产生量。

（5）加强怀化经开区污水处理厂的监管，确保出水达标排放，一旦怀化经济开发区污水处理厂发生事故，及时启动应急预案，如管道破裂、泵站故障等事故造成污水外流，须及时组织人员抢修；在事故发生时应及时通知环保、水利、市政等有关部门寻求各方面的帮助和支持。

（6）各企业均应根据污水量的大小和厂区面积设置相应的污水事故池、厂区初期雨水收集处理池和消防水池，大型停车场和物流园停车区域设置初期雨水收集池和处理池。

（7）使用新型管材，减少管网漏损。

（8）中方县饮用水源取水口位于渔业用水区，无饮用水源功能区划，距离怀化市城区较近，且中方县拟划入怀化市中方区。为保证其饮用水源安全，环评建议推进怀化市第二水厂扩大供水范围至中方县，在供水管网敷设完成且通水后，取消中方县现在舞水河的取水口。

### 3.4.2 大气污染防治措施

3.4.2.1 施工期水污染防治措施

经开区施工建设相对周期较长，基础建设工作量较大，涉及的范围也相对较大，因此，在施工期也应采取污染物防治措施。

（1）加强施工管理，做到文明施工，综合考虑主导风向、地形地势及周边环境保护目标的分布，合理布置沙石料堆场、混凝土搅拌场等施工场地。

（2）土方开挖等施工作业尽量避开风速较大的季节，针对易扬散物料的运输及堆存应采取遮挡措施，避免露天堆置，减少扬尘散失量。

（3）易扬散粉尘的施工作业面，应采取洒水降尘措施，减少扬尘污染。

（4）施工作业期间，采用清洁燃料作为能源，减少气型污染物排放量。

（5）减少植被破坏，应边建设，边植树增加绿化覆盖率。

3.4.2.2 营运期水污染防治措施

（1）确保达标排放：为控制区域环境空气污染，确保经开区内环境空气质量达到规定要求，要求用煤单位对燃煤锅炉禁燃高硫煤并配套脱硫设施进行相应的烟气处理，确保锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准。随道路工程一起建设燃气管道，尽快发展燃气工程，气源为天然气。

（2）筛选入园企业：严格筛选入园企业类型，以工艺先进、能耗低、污染少、效益高、工艺废气排放量小的清洁生产企业为重点引进对象。入园企业严格按照“三同时”进行环保监督，确保气型污染物的达标排放。除此外，加强环境管理，入园企业必须通过ISO14000认证，建立完善的环境管理体系，并针对气型污染物排放量大的源点安装在线监控设备，以备适时监控。

（3）有效控制油烟废气污染，炉灶锅台必须安装抽油烟装置，油烟排放浓度必须达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。

（4）汽车尾气控制措施：

为减少机动车尾气的污染，要严格按规划在交通干道两边留置绿化用地，并建好防护林带，充分利用植物吸附净化作用，减少尾气对环境空气的不良影响。加强园区交通路网络基础建设与管理，改善路面条件和清洁卫生，减少道路扬尘。加强车辆尾气检测和超标排放监督工作，淘汰超期服役车辆，减少机动车辆尾气污染，推行无铅汽油的使用，倡导车辆安装尾气净化吸收装置。

（5）设立园区环保工作管理岗位，明确职责，协调上级环保主管部门与企业环保工作的开展，各项污染防治措施落实到位。

（6）扬尘控制措施：优化组织交通、设定大型货车专用车道、实施人车分流、设置专门卸货区、定期洒水、保持道路清洁等。

### 3.4.3 噪声污染防治措施

3.4.3.1 施工期水污染防治措施

（1）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头削减噪声强度；

（2）合理安排施工进度和作业时间，规避声环境敏感时段，合理布设高噪声强度的施工设备。

（3）严格控制施工作业时段，尤其是基础和结构施工阶段，在学校附近禁止强噪声机械施工，居民区夜间禁止强噪声机械施工。

3.4.3.2 营运期水污染防治措施

（1）各企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备，工业区和工厂噪声设备布置应遵循“闹静分开”和“合理布局”的原则，高噪声设备尽量布置于室内。对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。对相对强噪声源应尽可能安置在室内，采取隔声降噪措施，改进工艺，维护设备良好运行，将噪声污染降低到最低限度。

（2）有强噪声源的企业，厂界周围应设置一定的噪声防护隔离带。

（3）园区总体规划布局中，合理规划道路两侧用地，在靠近交通干线两侧20m内不得建设对噪声敏感的建筑物，居住区与工业区设置60m以上的噪声防护距离。利用自然地形地物山丘、围墙、土坡等降低噪声，在主干线两侧设置绿化防护带、在工业区、仓储物流区周围及噪声敏感点周围广栽树木，乔灌结合，形成隔声林带。

（4）在经开区内居住区的交通路段采取对车辆限速、禁鸣、优化组织交通、设定大型货车专用车道、实施人车分流、设置专门卸货区等措施，减小物流运输的噪声对经开区内声环境敏感目标的影响。

### 3.4.4 固体废物污染防治措施

生活垃圾收集方式以垃圾收点和清洁工人上门收集为主，垃圾收集至规划区就近的垃圾中转站，再由环卫部门清运至怀化市第二垃圾处理场填埋处置。怀化市第二垃圾处理场位于怀化市鹤城区鸭嘴岩，设计填埋库容500万m3，生活垃圾处理场的处理规模能满足经开区生活垃圾处理的需求。措施可行。

建筑垃圾由环卫部门协同城管部门统一收运至怀化市渣土场。医疗垃圾由各医院或卫生站委托有怀化市医疗废物处置中心处置，该中心位于中方县，已建成运行，日处理能力8t/d。规划区内小加工产生的边角余料能利用的尽量综合利用，不能利用的与农副产品加工产生的剩料等废物无害化处理后一起由环卫部门收集清运至怀化市第二垃圾处理场填埋处置；规划区产生危险废物由企业负责临时贮存并负责委托有资质的单位集中收集处理。措施可行。

对经济开发区内固体废物的处置，环评建议：

（1）主管部门加强监管，督促企业对一般工业固废及危险废物的综合利用，对产生危险废物的企业进行重点监控，危废、医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）标准。

（2）根据园区企业密度分布，设置盖式垃圾筒和垃圾收集站，在道路两旁和路口设置废物箱，设置间隔为：办公区干道为25～50m、主干道50～80m 、次干道80～100m。

（3）加强环保意识，提倡垃圾分类收集，将垃圾从源头分为可直接回收、不可直接回收和特殊垃圾等三类，为垃圾的后续处理提供方便。严禁建筑垃圾和渣土与生活垃圾混合处理。

（4）提高生产工艺的清洁水平，从源头削减工业固废产生量，工业生产中的固体废物应可能“减量化、资源化”，处理实现“无害化”。对危险废物，一般转交有处理资质的废物回收公司处理，或送临近危险废物处置中心统一处理。

### 3.4.5 生态环境保护措施

（1）施工期水土流失的保护措施

建设期主要是路网、管网建设。主要影响是扰动地表，破坏植被，产生新的水土流失。因此在施工期，在扰动地表大的区域，特别是高挖深填地域，在施工时须同时建挡土墙、护墙、浆砌片石等工程，以稳定边坡，防止坡面崩塌。在道路施工时应及时夯实边坡，设置临时排水沟，路面及时固化。严禁在无水土保持措施的条件下直接将工程施工产生的废渣堆放在低洼沟渠边，要注意施工中挖填平衡，强化渣土管理，避免影响市容，施工弃渣应运往怀化渣土场，严禁随意倾倒；对边坡、因开挖造成地表裸露处做好绿化，或用草席、沙袋对坡面进行暂时护理，以防产生水土流失。施工时应尽量不破坏园区内的植被；施工期应尽量避开暴雨季节施工。

（2）生境稳定性与自然景观负面影响的消减

经开区建设将改变区域土地利用格局，除造成土地自然生产能力降低外，也会对动植的移动产生影响。为消减对区域生境稳定状况的影响，凡施工或用地可能造成林地破碎化和岛屿化的地方，应进行生态学设计，如减少破碎化程度的设计，岛屿之间的生物通道设计；为减少道路施工对两侧山地植被的影响、地块施工对周围植被的影响，要标桩划界，严禁施工人员进入非施工占地区域毁坏植被。

园区自然山水景观是营造园区形象得天独后的自然条件，为消减开发活动对自然景观的影响，应依山就势，注重个性化设计，一味的削山平地，规整地块是不适宜的。对山体和水面应尽多保留，优化用地，通过景观设计与自然保持和谐，尽可能的消减城市化景观影响。

（3）生态影响补偿措施

经开区建设将永久性占用林地、耕地，使生境受到影响，故予以补偿。临时性占地通过复垦进行补偿；永久性占有的补偿方式包括就地补偿及异地补偿。

### 3.4.6 入园企业管理方案

综合经济开发区所在区域的环境现状、环境承载力、以及调区规划，本环评将其适宜发展与不宜发展项目作出归纳。本区适宜建设的项目类型应为商贸业、普通仓储物流项目及节水型、清洁型、轻污染的生产性企业。具体名录详见表3.4-1。

表3.4-1  怀化经济开发区区准入与限制行业类型一览表

| 类型 | 行业类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一类工业 | 仓储物流 | 商贸 |
| 分类定义 | 对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业用地 | 专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流送配 | 商业贸易、零售批发 |
| 鼓励类 | 企业技术研发机构；林木加工、家居家具、箱包鞋帽加工、农副食品等少工业废水、工艺废气排放的不含制革、喷漆、电镀工艺不涉及重金属污染物排放的环保型加工产业；国内批发、现场零售、出口、商务代理、营销及售后服务等商业贸易类；市场调查、营销策划、品牌推广、商贸会展等信息类；仓储租赁、仓储管理、货物配送、陆地运输、水上运输、国际海运与空运货代理、国内货运代理、检测、物流信息、物流金融、包装、分装等仓储物流类；符合产业结构调整目录（2011）鼓励类的商业金融、仓储物流类项目。 |  |  |
| 禁止类 | 规划为一类工业用地只能引入一类工业，不得引进二类工业及其它高污染行业；产业结构调整目录（2011）限制类、淘汰类的产业；含有落后生产工艺装备的产业；含制革工艺的加工业。 | 涉及危险品、有毒有害物品的仓储物流项目 | / |
| 备注 | 水处理设施不完善的企业禁止开工、生产； 不符合园区产业定位的企业不得入园； 已入园的不符合产业定位的企业退出园区。 |  |  |

## 3.5 环境风险分析

根据园区规划，园区以商贸物流业和新型加工业为主导，其中新型加工业主要为林木加工、家居家具、箱包鞋帽加工、农副食品等，规划区内目前有象鼻子贮气库一座，远期将新建天然气贮气站，加油站6座，主要分析出现风险最大的油罐区、天然气站、污水处理厂、医院医疗废物暂存处、工业固废暂存处、危险废物暂存处以及交通事故的环境风险。在严格执行环评提出的环境风险防范和应急措施的基础上，园区风险发生概率和影响较小。

为防止污水事故排放对舞水取水口的影响，环评提出了如下风险防范措施：

（1）所有入园企业生产废水和生活污水在园区污水处理厂投入运行前，废水必须经过处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级排放标准后，方可排入园区污水管网。园区污水处理厂投入运行后，废水必须经过处理达到污水处理厂设计进水水质后，方可排入园区污水管网。

（2）污水处理厂采用双回路供电，保证电的供应；加强污水处理设备、污水管道及污水提升泵等的维修和管理，提高设备的完好率，关键设备要有足够的备品备件，确保污水处理厂正常运行，杜绝污水非正常排放情况发生。

③建议开辟新的中方县水源地，尽快搬迁中方县水厂，确保园区污水不会对中方县饮水安全造成威胁。

④应严格执行企业入园规定，禁止引进不符合园区产业定位的企业，确保园区不产生排放一类污染物的废水。

⑤选择合适的污水处理工艺，并对园区企业本身污水预处理工艺的选择进行指导。应当不断提高园区污水收集率，并减少污水管网管损。

园区环境保护应急预案应主要内容见表3.5-2。

表3.5-2  园区环境风险应急预案主要内容一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 油罐区、天然气站、相关环保设施，环境保护目标涉及的居民点、铁路、公路、地表水体等 |
| 2 | 应急组织结构 | 风险区的应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由怀化经开区管委会、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由经开区进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
| 6 | 抢险、救援控制措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 9 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 3.6 环保目标的可达性分析

### 3.6.1 水环境保护目标的可达性

（1）舞水

根据搜集的历史监测数据及现状监测数据，舞水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

根据怀化经济开发区调区规划和环评要求，怀化经济开发区污水处理厂未建成前应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放；污水处理厂建成后污水排入污水处理厂集中处理，污水排放应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排放；污水处理厂出水应达《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排放。怀化经济开发区污水处理厂目前在建，预计2013年建成试运行，建成后园区内污水全部汇入污水厂处理后排放，可有效防止经开区废水不达标外排，对于保持舞水水质有积极作用。

建议经开区近期水污染物总量控制指标为：COD 835t/a；NH3-N 112t/a。远期总量控制指标COD 868t/a；NH3-N 116t/a。

（2）内湖

根据现状监测数据，内湖的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

根据规划，内湖仅为经济开发区部分仓储物流区域、居住区的雨水受纳水体。无三类工业企业，雨水产生的面源污染程度较小，对内湖影响不大，在经济开发区调区建成后，预计内湖水质可维持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水体水质，环境功能不变。

（3）大水溪

根据现状监测数据，大水溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

根据规划，大水溪为经济开发区部分仓储物流区域的雨水受纳水体。雨水产生的面源污染程度较小，对大水溪影响不大，在经济开发区调区建成后，预计大水溪水质可维持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水体水质，环境功能不变。

（4）中方县饮用水源取水口、上游第一二水厂取水口

根据水环境影响预测结果，在怀化经济开发区污水处理厂正常运行的情况下，其排放的污水对中方县饮用水源取水口、上游第一二水厂取水口影响较小。环评建议推进怀化市第二水厂扩大供水范围至中方县，在供水管网敷设完成且通水后，取消中方县现在舞水河的取水口。

在落实好各项环保措施、污水处理设施正常运行的情况下，地表水环境质量不会发生明显变化，对水环境保护目标是可达的。

### 3.6.2 大气环境保护目标的可达性

根据现状监测数据，怀化经济开发区的环境空气质量较好，区域环境空气中TSP、SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

根据规划，怀化经济开发区近期使用电能、液化石油气、煤炭，考虑到目前天然气管道的敷设现状，允许怀化正好制药有限公司及宾馆等单位在近期仍使用煤炭，要求用煤单位对燃煤锅炉禁燃高硫煤并配套脱硫设施进行相应的烟气处理，确保锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准，要求新入驻的企业使用清洁能源，在近期规划期内不增加煤炭的使用量。通过上述措施，大气污染物排放在规划近期内不增污。

怀化经济开发区远期使用电能、天然气，不使用煤炭。天然气属于清洁能源，气型污染物排放量小，对经开区外环境空气保护目标影响较小。

在施工期，部分区域PM10浓度可能超标，主要原因是建设项目施工产生的扬尘及交通流量较大造成的。在园区建设过程中，通过加强生态环境的保护、合理布置砂石料堆场、土方开挖避开风速较大的季节、易扬散物料的运输及堆存采取遮挡措施、洒水降尘等措施，PM10污染程度将减轻。随着施工期的结束，PM10超标的现象将消失。

通过采取对运输路线进行洒水处理、限制车辆行驶速度、设置防护林带和防护绿地，、改善路面条件和清洁卫生等措施来减少道路扬尘和汽车尾气对周围环境的影响，

通过上述措施，经济开发区范围内大气环境质量可维持现有环境功能，环境质量不发生明显变化。大气环境保护目标是可达的。

### 3.6.3 声环境保护目标的可达性分析

经济开发区内主要的噪声源为生活噪声和交通噪声、工业噪声。只要采取一定的措施，交通噪声也能到相应的标准，这些措施包括在交通干道两侧设置绿化屏障、加强路面保养、加强交通管理、减少鸣笛、优化交通信号系统、实施人车分流、设置专门卸货区、仓储物流集中布置等；各企业采用隔声降噪措施，与敏感点之间设置防护带，能确保工业噪声达标。

### 3.6.4 固体废弃物目标的可达性分析

经济开发区产生的固体废物包括：一般工业固体废物、危险废物、医疗垃圾、生活垃圾。一般工业固体废物产生量为近期2418t/a，远期3621t/a；危险废物产生量为近期127t/a，远期190t/a；医疗垃圾产生量为近期183t/a，远期183t/a；生活垃圾产生量为近期24090t/a，远期40150t/a。

生活垃圾收集方式以垃圾收点和清洁工人上门收集为主，垃圾收集至规划区就近的垃圾中转站，再由环卫部门清运至怀化市第二垃圾处理场填埋处置。怀化市第二垃圾处理场位于怀化市鹤城区鸭嘴岩，设计填埋库容500万m3，生活垃圾处理场的处理规模能满足经开区生活垃圾处理的需求。

建筑垃圾由环卫部门协同城管部门统一收运至怀化市渣土场。医疗垃圾由各医院或卫生站委托有怀化市医疗废物处置中心处置，该中心位于中方县，已建成运行，日处理能力8t/d，接纳范围为怀化市医疗废物，可确保园区内医疗垃圾安全处置。规划区内小加工产生的边角余料能利用的尽量综合利用，不能利用的与农副产品加工产生的剩料等废物无害化处理后一起由环卫部门收集清运至怀化市第二垃圾处理场填埋处置；规划区产生危险废物由企业负责临时贮存并负责委托有资质的单位集中收集处理。

环评建议园区主管部门加强监管，督促企业对一般工业固废及危险废物的处置，对产生危险废物的企业进行重点监控，危废、医疗废物的堆存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》。通过落实好以上措施，生活垃圾、一般工业固废、医疗垃圾及危险废物可实现安全处置，目标可达。

### 3.6.5 生态环境保护目标的可达性

目前经济开发区拟调区范围内主要生态类型有林地、农田、水域、村落等，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定。区域内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文物古迹保护单位。区内水土流失轻微。生态保护目标主要为园区西面的南山寨公园、河西公园、舞阳公园、园区内规划绿地及周边的农田。

建设施工过程中，由于工程开挖，改变用地功能，破坏地表植被，减小地表植被覆盖率和生物量，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。园区西面的南山寨公园、河西公园、舞阳公园不属于开发区规划范围，但地理位置上坐落在开发区内，在开发区建设过程中，严禁超设计范围施工和占地，禁止对南山寨公园、河西公园、舞阳公园中自然山体的开挖破坏。对于开发区内的自然山体，尽量依势而建，尽量避免大开大挖，深挖高填，做好边坡防护工作。在落实好水土保持防护措施，特别是施工期的临时防护工程，裸露边坡、堆渣区等施工区的治理防护，并采取植物措施防护等措施下，能有效减小水流冲刷侵蚀，减少水土流失，恢复一定的植被生物量，增加一定的植被覆盖率。

经济开发区调区区域建成后，所在区域的生态系统由以自然生态系统或半自然生态系统转变为以城市生态系统为主。人工景观逐步取代了自然景观成为主要的景观，由于人为的干扰和环境污染，对鸟类、兽类和两栖爬行类动物会产生一定影响，区域生态系统多样性在一定程度上有所下降，形成新的平衡。在落实好各项生态保护措施下，由于区域内未发现野生的珍稀濒危动植物，建设运营对动植物的影响可控制在能接受的范围内。生态环境保护目标可达。

## 3.7. 环境经济效益分析

### 3.7.1 环境效益

（1）生态环境效益分析

怀化经济开发区建设前耕地150.96hm2、林地203.05 hm2、果园154.40 hm2，合计508.41 hm2。怀化经济开发区建成后以上生产生活绿地系统破坏，园区绿地景观规划公共绿地、生产防护绿地，同时建设好公共绿地，加强道路绿化，重视沿河沿堤绿化带建设，搞好居住组团和各企事业单位的庭院建设。根据规划绿地面积、工业仓储、道路广场、市政公用用地绿地规模（绿地面积按20%计，约合97.98 hm2）、商业、居住和复合用地绿地规模（绿地面积按35%计，约合95.7 hm2），确定园区建成后总的绿地面积为242.42hm2，主要以乔木、灌木和草地为主，占比分别规划为40%、30%、30%。

园区建成后，绿地面积减少265.99 hm2，生物量减少2477.57t/a，减少的生态环境经济效益为123.9元。园区建成后，释氧能力减少2590万t，吸碳能力减少970万t，减少的环境经济效益约为142.6亿元。

（2）其它环境效益分析

园区污水处理厂建成后，近期水污染物排放量减少分别为COD1243.8t/a、BOD51109.6t/a、NH3-N305.1t/a，远期水污染物排放量减少分别为COD1300.9t/a、BOD51156.3t/a、NH3-N318.0t/a；远期天然气入园后，大气污染物排放量减少分别为烟尘0.7t/a、SO245.8t/a、NOx29.8t/a。园区污染物排放量的减少相当于增加了环境效益，同时也减少排污费（近期减少143万元，远期减少154万元）的缴纳，也带来了经济效益。

### 3.7.2 经济效益

怀化经济开发区完成调区后将成为怀化市的重要经济增长点，获得良好的经济效益，为怀化市国民经济的发展及可持续发展作出重要的贡献。

## 3.8 征地、拆迁及安置环境影响分析

怀化经济开发区涉及拆迁村庄主要为李公湾村、溪坪村和凤坪村，共计943户3110人。拆迁安置方案采取集中规划居住用地的原则，主要分布在中部组团的北面即舞阳大道的东侧，南部组团的西南角，在这些地段建成居住小区并完善区域基础设施和路网，增加公共绿地，依托水域和绿化景观形成良好的居住环境，可形成拆迁居民安置小区。在经开区南部区域设置四个安置区，其中李公湾村2个、黄家山村1个，溪坪村1个，安置总面积约为908亩，可安置人口约5500人，目前已安置人口1890人。

（1）拆迁

房屋拆迁过程中将产生很大的噪声、扬尘和大量的建筑垃圾，拆迁实施方必须采取有效措施控制拆迁过程中的环境污染。

（2）安置

本项目安置区的建设过程将造成植被的破坏和产生水土流失的影响。安置区建成拆迁居民入住后原来分散居住的村民集中起来，原来分散排放的废水、废气、生活垃圾等集中排放，安置区局部污染源增加。安置区位于经开区规划范围内，排放的污水经管网收集后排入怀化经开区污水处理厂进行处理，产生的生活垃圾经环卫部门集中收集，不会对周围环境产生影响。

考虑到本项目远期拆迁量较大，评价建议在拆迁过程中，妥善制定安置方案，对搬迁户和被征地农民给予合理合法的补偿，还应妥善安置好失去土地农民的就业问题，建议入园企业优先安排当地居民就业，并充分利用经开区开发带动第三产业的发展契机，引导部分移民转向第三产业。

## 3.9 环境管理与监测计划

### 3.9.1 环境管理

怀化经开区管委会已设置环境管理机构，管委会下设环保职能部门，管委会由一名副主任分管环保职能部门，环保职能部门已配备环保专职人员，负责经开区环境管理的日常工作，由怀化市环保局进行业务指导。经开区管理职能如下：

（1）建设前期的管理

征地、拆迁、安置工作和施工承包商的招投标、签约工作以及建设前入园项目环保审查。

（2）施工期环境管理

①本项目采取成块和滚动开发形式逐步完善和建成怀化经济开发区。在滚动开发过程中按地块开发，监督、检查配套工程——环境保护治理设施和装置建设进度和治理效果。

②经开区环境管理机构应落实工程在建设过程中的环境影响缓解措施，减轻工程建设中可能对环境造成的不利影响。

③承包商应定期举行环境管理工作的考核和总结，经常进行环境管理的宣传、教育工作，提高施工人员的环境保护和环境卫生意识。

（3）运营期环境管理

①督促、检查企业执行国家环境保护方针、政策、法规及环境保护规章制度；监督企业环境保护设施的运行与污染物的排放。弄清和掌握污染状况，建立污染源档案；

②根据国家和地方有关标准，制定便于考核的污染物排放指标、环境治理设施运转指标、绿化指标等，并与生产指标一起进行考核，做好环境统计；

③建立和健全各种管理制度，并经常检查督促；建立区域环境管理体系，组织各单位参加环境保护工作的评比、考核，严格执行环境保护的“奖惩制度”；

④建立污染突发事故分类档案和处理制度；

⑤搞好环境教育和技术培训，提高经开区各企业环境管理人员和操作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，提高公众参与的意识，推动区域环境保护工作的开展。

### 3.9.2 环境监测

环境监测是掌握污染物排放情况和环境质量变化的重要手段，是保证经开区可持续发展的前提条件之一。怀化经济开发区环境质量监测计划见表9.2-1。

表9.2-1  怀化经济开发区环境质量监测计划表

| 环境要素 |  | 建设期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 环境空气 | TSP | PM10、SO2、NO2 |
|  | 地表水 | SS、COD、石油类 | BOD5、CODCr、TN、TP、石油类 |
|  | 声环境 | 环境噪声 | 交通噪声、设备噪声 |
|  | 自然生态 | 植被、水土流失 | 生物多样性、植被 |
| 监测布点 | 环境空气 | 施工场地 | 经开区北部、中部、南部居住区各布一个点 |
|  | 地表水 | 施工场地附近水体 | 经开区上游、怀化经济开发区污水处理厂排污口下游和经开区下游 |
|  | 声环境 | 施工场地 | 居住区、主干道、工厂区、物流区 |
|  | 自然生态 | 植被破坏点 | 经开区抽样10~20个点 |
| 监测时间频次 | 环境空气 | 半年一次，每次3天 | 每月分布均匀12个监测日 |
|  | 地表水 | 平、枯水期各1次，每次3天 | 丰、平、枯水期各1次，每次3天 |
|  | 声环境 | 每半年1次，每次2天（昼、夜） | 每半年1次，每次2天（昼、夜） |
|  | 自然生态 | 每半年1次 | 每年1次 |

怀化经济开发区环境质量监测计划见表9.2-2。

表9.2-2  怀化经济开发区污染源监测计划表

| 污染源名称 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | SO2、烟尘、NO2 | 半年一次 |
|  | 工艺废气 | 根据各企业确定 | 半年一次 |
|  | 经开区厂界无组织 | SO2、烟尘、NO2等 | 半年一次 |
| 废污 染源 | 经开区污水处理厂排水 | 废水量、pH、COD、石油类、 氨氮、挥发酚、总磷、重金属 | 废水量和COD、重金属在 线监测；按污水处理厂规范 |
|  | 各企业的污水排放口 | 废水量、COD、pH、石油类、 氨氮和本企业的特征污染因子 | 每月一次 |

### 3.9.3 入经开区项目环境管理建议

根据《建设项目环境保护分类管理名录》，环境影响评价分为环境影响登记表、环境影响报告表、环境影响报告书。对拟进入经开区的项目，首先应经过经开区管委会环境职能部门预审，符合入经开区条件后准许进入经开区，然后按照环境保护行政主管部门要求，委托有资质的评价单位，编制环境影响报告表或者环境影响报告书。

# 4 公众参与

## 4.1 公众参与调查方式、范围、形式

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》及《环境影响评价技术导则公众参与》（征求意见稿）相关规定，本评价采用如下公众参与调查方式：

（1）张贴公示

在村委会（李公湾村、花背村、凤坪村、溪平村村委会）、经开区管委会墙壁、围墙、宣传栏或布告栏公示张贴。

（2）网上公示

在怀化市人民政府网站http://www.huaihua.gov.cn/main/hhmh/zwgk发布信息公布。

（3）调查公众意见

采用问卷随机调查的方式分别从受影响人群中抽取样本进行公众意见调查。为保证调查结果的代表性，根据《环评大纲》要求，调查样本为110份，其中团体调查表10份，包括经开区内企事业单位及李公湾村、花背村、凤坪村、溪平村委会等，个人调查表100份，包括经开区内居民67人，经开区外居民33人。

环评及建设单位于2012年6月3日～6日，在本项目涉及的经开区内企事业单位及李公湾村、花背村、凤坪村、溪平村等地公开发放了公告信息的印刷品，并在当地村政府公告栏内粘贴了信息公告，提供了公众通过信函、传真、电子邮件等方式，向环评单位提交书面意见的途径。

## 4.2 公众参与调查结果

园区及周边群众对本项目的工程建设都表示拥护和支持，愿意为本项目的建设贡献力量，并对建设工程的规划、设计和施工给予大力的支持和协助，认为园区的开发与建设，能丰富本地的产业结构，促进本地资源发展，特别是对于拉动、带动当地的经济发展，促进农民就业起着举足轻重的作用；期望该项目能早日建成、营运，以便带动农村的经济发展、提高当地农民的收入。

根据调查结果，群众对园区最关心的主要是是环境影响，其中51％居民关心噪声污染，43％和45%居民关心大气污染和水污染，因此经开区管委会在园区开发建设中必须严格控制入区企业，坚决拒绝重污染行业企业进入园区，切实落实报告书提出的各项环保措施，以保证项目的开发建设对环境的影响降到最低程度。

评价分析认为，随着公众对环保认识的逐步深入，公众也清楚地认识到环境保护的重要性，他们在关注经济效益的同时，也希望经开区的建设能够做好环境保护工作。因此，在园区内单个的开发建设中，必须充分考虑公众的意愿，进一步提高公众的环保意识。

## 4.3 公众意见响应及建议

（1）意见响应：

针对公众提出的意见和建议，评价建议经开区制定合理的征地及安置方案，避免群众利益受到损害；及时解决失地居民的生产安置和生活安置问题；为妥善解决好经开区建设带来的拆迁安置问题；为保障失地农民现有的生活水平，建议经开区应根据受影响群体的个人情况，尽可能地在园区安排相应岗位工作。

加强园区管理，确保各工业企业“三废”达标排放；根据本报告书对工程的环境影响评价结论，若不采取有效的污染控制和减缓措施，园区施工和运作期均可能对环境造成一定程度的不利影响。为此，本报告书均针对工程不同时期环境影响提出了相应的环保措施，园区建设在严格执行本报告书中提出的措施后，对环境的不利影响在可接受范围内。

（2）公众参与意见：

根据公众调查的分析结果，对与园区去今后在建设过程中应注意的一些问题提出以下几点建议：

A：区内项目规划和设计时，要将环境保护放在重要的位置来考虑，既尽量避免和减缓项目可能带来的环境不利影响，又可以在公众面前树立经开区重视环境保护的公益形象，从而使园区的建设具有可持续发展的潜力。

B：加强区内拟建项目污染防治措施的宣传，积极和周围居民进行沟通，减少居民对项目的顾虑，尽可能多的得到周围居民的支持。

C：加强环境管理与环境监测，增强处理突发性和应急事故处理的能力，确保园区有序地发展。园区内各项建设项目在规划和设计阶段应认真考虑当地居民的意见，一些好的意见及建议应予以采纳，使开发项目对周围居民可能带来的不利影响最小化。同时，对于公众参与调查要始终贯彻于经开区的整个建设过程中，通过定期回访、积极宣传，使得园区内企业、企业管理层、居民的环境保护意识不断增强。

D：通过本次环评公众参与调查，我们认为公众对环境保护的积极参与性都很高，这说明随着社会的进步，公众的环境意识正在逐步的增强，绝大多数被调查人员对项目建设表示支持，同时非常

关注本地区环境现状，以及园区建设所带来的环境问题，项目在建设及发展过程中做好环境保护工作，使经开区环境负效应降到最低程度。

E：在拆迁安置过程中必须按照《湖南省国家建设拆迁安置办法》严格执行，确保被安置公众的合法权益不受损害。

# 5 环境影响评价结论

湖南怀化经济开发区选址于怀化市鹤城区西南部，调区后规划范围：北至舞水一桥；东至鹤城区鸭嘴岩工业小区西舞水河；南至舞水五桥以南；西至团结村七组行政边界，规划总用地面积982hm2，全部为建设用地，其中近期规划用地914.3 hm2。园区规划近期为2010~2015年，远期为2016~2020年，展望2021~2030年。园区定位为以商贸业、物流业和新型加工业为特色的省级开发区，产城一体的怀化新城区，生态优势独具的现代化宜居新区。

园区环境空气质量现状总体达到国家二级标准；舞水评价河段内水质分别达到GB3838—2002II类和III类水质标准；声环境基本满足相应的声环境功能要求。

园区目前在建污水处理厂，污水处理厂投产前，各企业生产和生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准外排；污水处理厂投产后，各企业生产和生活污水经预处理达（GB8978-1996）三级标准后进入经开区污水处理厂，污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级B标准外排。

园区目前已开始建设天然气管道，预计远期园区可通天然气。环境影响预测评价表明，园区内外环境空气受园区建设废气排放影响较小，区域环境空气质量能满足环境功能要求；水环境影响预测结果显示，经开区污水处理厂在建，预计2013年试运行，园区污水经处理达到（GB18918—2002）一级B标准排入舞水，对舞水影响较小；设备和交通噪声对区域声环境质量影响较小，区域内各用地能满足相应功能区划的要求；固体废物分类收集处置，能实现综合利用或安全处置，暂存设施符合相关标准和规范要求，对环境影响小；评价区域的生态环境不会因园区的建设而恶化。

园区规划与怀化市总体规划有较好的相容性，通过严格控制入园项目、实施排放浓度和排放总量双达标，可进一步减轻园区建设对环境的影响。通过公众参与，园区的规划方案得到了公众的广泛支持。

评价认为，湖南怀化经济开发区调区确定的发展规模、发展目标和产业定位是合理的，规划方案总体可行。

建议园区在实践中不断完善规划方案，尽快建成经济开发区污水处理厂，建立完善的环境管理体系，切实落实各项环保措施，真正使怀化经济开发区成为生态型工业开发区，从而实现可持续发展。

# 6 联系方式

（1）建设单位联系方式

建设单位：湖南怀化经济开发区管委会

地址：怀化市河西湖南怀化经济开发区管委会经济发展局

邮编：418000

联系人：杨先生

联系电话：0745-2310500

（2）评价单位联系方式

环评单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司

地址：长沙市韶山中路18号

邮编：410012

联系人：欧小姐

联系电话：0731-85383387  0731-85383394（传真）

邮箱：byhbs@126.com