湖南荣桓科技有限公司铜、镍废渣综合利用项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：湖南荣桓科技有限公司

环评单位：衡阳市环境科学研究所

# 1 总则

## 1.1 项目由来

湖南荣桓科技有限公司前身为衡东县荣桓化工有限公司。2009年，衡东县荣桓化工有限公司收购了原衡东县金富冶化有限公司。原衡东县金富冶化有限公司是一家股份合作制企业，坐落在衡东工业园（大浦片），主要是以含铜、含镍原料生产碳酸镍、海绵铜等。2007年建成投产后，受2008年金融危机影响，加上管理体制不完善等各方面原因，出现的严重亏损，难以维持经营。2009年，公司拍卖厂房、设备等所有资产，由衡东县荣桓化工有限公司收购。衡东县荣桓化工有限公司收购金富冶化有限公司后，由于有色金属市场疲软，项目没有办理环评手续，因此一直没有生产。

2011年6月，衡东县荣桓化工有限公司扩股增资，公司升级更名为湖南荣桓科技有限公司。属于衡东县人民政府及衡东工业园对入园项目清理整顿（【2010】131号）后保留的项目。

2012年1月，国家发改委公布了“十二五”资源综合利用指导意见，在国家经济转型、加大资源的综合利用和环境保护的大背景下，为适应湖南“两型社会”建设和发展的要求，提高企业的综合效益，湖南荣桓科技有限公司决定利用含铜、含镍工业废渣为原料在原衡东县金富冶化有限公司已建成的浸出、净化工艺基础上增加萃取和电积工艺，建设铜、镍废渣综合利用生产线。

项目工艺为“硫酸浸出—化学净化—萃取分离—电积” 生产电积铜、电积镍，年产1000吨铜、1000吨镍。

## 1.2评价因子

根据拟建项目的产污排污特点以及周边区域环境质量概况，进行了环境影响要素的分类识别、环境影响因子的筛选，确定了本项目现状评价因子与影响预测评价因子见表1-1。

表1-1  评价因子一览表

| 环境要素 |  | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | TSP、NO2、SO2、硫酸雾 | TSP、NO2、SO2、硫酸雾 |
| 地表水 | 湘江 | pH、CODCr、石油类、NH3-N、S2-、As、Cd、Pb、Cu、Zn、F－、Ni、粪大肠菌群 | CODCr、氨氮 |
| 地下水 |  | pH、Fe、Cu、Pb、Zn、Cd、As、CODmn、F-、SO42-、Cl-、总硬度、氨氮、Ni、总大肠菌群 | / |
| 声环境 |  | Leq（A） | Leq（A） |

## 1.3 评价标准

### 1.3.1 环境空气质量标准及大气污染物排放标准

⑴、环境空气质量标准

TSP、SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准；硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》TJ36-79。

⑵、大气污染物排放标准

锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中的Ⅱ时段二类区标准；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准；

1.3.2 水环境质量标准及废水排放标准

⑴ 水环境质量标准

地表水：评价段湘江水质执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类；

地下水：执行《地下水环境质量标准》GB/T14848-1993 Ⅲ类。

⑵ 废水排放标准

外排生活污水执行《污水综合排放标准》GB8978-96表4中的三级标准。

1.3.3 固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；危险废物执行《危险废物鉴别标准》GB5085.3-2007、《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）。

### 1.3.4 声环境

区域声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。

### 1.3.5 土壤环境

区域土壤执行《土壤环境质量标准》GB15618-1995 二级标准

## 1.4 评价工作等级

水环境影响评价等级为三级；环境空气评价等级为三级；声环境评价工作等级为三级；地下水环境评价等级为三级。

## 1.5 评价范围

大气影响评价范围为以拟建厂址为中心，边长为5km的方形区域；地表水环境评价范围为本项目废水入湘江口上游500m至下游3000m。地下水环境评价范围为拟建厂址厂界外延1km区域；声环境评价范围为厂界外200m范围内；

## 1.6 环境保护目标

据调查和实地勘察，项目拟建地位于衡东工业园（大浦片），其主要环境保护目标详见表1-2。

表1-2　　环境保护目标

| 环境要素 | 目标名称 | 方位 | 规 模 | 距离（m） | 保护级别和功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 永宁村10组、7组 | SW | 13人 | 100~130 | GB3095-96 二级 |
|  | 永宁村6组 | E | 25人 | 300~350 |  |
|  | 永宁村6组 | NE | 15人 | 120 |  |
|  | 永宁村村委会 | SE | 8人 | 100 |  |
|  | 永宁村10组 | S | 10人 | 150 |  |
| 声环境 | 永宁村10组、7组 | SW | 13人 | 100~130 | GB3096-2008 3类 |
|  | 永宁村6组 | NE | 15人 | 120 |  |
|  | 永宁村村委会 | SE | 8人 | 100 |  |
|  | 永宁村10组 | S | 10人 | 150 |  |
| 地下水 | 周边1000m范围内地下水 |  |  |  | GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 地表水 | 大浦污水处理厂 |  |  |  | 对水处理效果不产生影响 |
|  | 大浦污水处理厂废水入湘江口上游500m至下游3000m之间江段水质（本次评价范围内无特殊保护水域） |  |  |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 土壤环境 | 周边200m稻田、旱土 |  |  |  | GB15618-1995 二级 |

# 2项目概况

## 2.1项目名称、性质及建设地点

项目名称：铜、镍废渣综合利用项目

项目性质：新建

建设单位：湖南荣桓科技有限公司

建设地点：衡东县衡东工业园（大浦片）

## 2.2建设内容及规模

本项目总用地面积30759m2，总建筑面积18460m2。其中：办公综合楼2100m2、生产车间3522m2、仓储用房9040m2、锅炉房180 m2、配电房60 m2、化验室480m2、食堂1980 m2、门卫室30 m2、澡堂180 m2、卫生间130 m2和附属用房758m2。

本项目在原衡东县金富冶化有限公司厂址内建设，拟根据需要和规划布局保留原厂已有的部分厂房和公用设施，其它的予以拆除。其中现有的2栋钢架结构厂房分别为原厂的原料库、浸出车间，保留继续作为本项目的原料库、浸出车间使用。厂区现有设备、厂房利用情况详见表2-1。

表2-1   厂区现有设备、厂房利用情况

| 设备名称 | 数量 | 利用情况 |
| --- | --- | --- |
| 立式浸出槽 | 10个 | 可利用 |
| 压滤机 | 8台 | 可利用 |
| 液体储藏罐 | 8台 | 可利用 |
| 250千瓦变压器 | 1台 | 可利用 |
| 四吨卧式锅炉(SZL4-1.25-AII) | 1台 | 可利用 |
| 硫酸储罐 | 1只 | 需重新摆置 |
| 双氧水储罐 | 3只 | 改作它用 |
| 液碱储罐 | 2只 | 可利用 |
| 柴油储罐 | 1只 | 可利用 |
| 蒸汽烘烤房 | 1间 | 拟拆除 |
| 化验设备 | 1套 | 可利用 |
| 钢架结构厂房 | 2栋 | 可利用 |
| 三层砖混结构化验室 | 15间 | 可利用 |
| 食堂餐厅 | 1栋 | 可利用 |
| 滚筒干燥机 | 1套 | 拟拆除 |
| 100吨电子计量衡 | 1台 | 可利用 |
| 盐酸储罐 | 1只 | 需重新摆置 |

## 2.3遗留的环境问题及解决措施

本项目在原衡东县金富冶化有限公司厂址内建设，厂区内保留原有的生产设备和厂房，根据实地调查，存在的主要遗留环境问题有：①原料场现还保留部分原厂生产的碳酸镍产品，袋装堆存于棚库内，拟由湖南荣桓科技有限公司负责出售和处置。②现有压滤机下有少量压滤渣，应清理到库房内暂存再与生产运营后的压滤渣一并进行处置。③厂区为实施"雨污分流"措施,环评建议对厂区排水系统进行改造,增设"雨污分流"系统。

## 2.4原、辅材料来源及消耗定额

本项目主要原料为含铜、含镍工业废渣，根据《国家危险废物名录》（2008），含铜镍废渣危险废物，危废类别：HW22。原料来源于湖南创大钨钒有限公司、衡阳美仑颜料化工有限公司、衡阳东大化工有限公司和湖南子廷有色金属有限公司（均属衡东工业园内保留企业），主要原辅材料消耗见表2-2。

表2-2 主要原辅材料消耗

| 序号 | 原辅材料名称 | 指 标 | 年消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铜、含镍工业废渣Ａ | Cu2.66%， Ni≥2.72% | 22180 | 铜镍含量为干基，水份约60% |
| 2 | 含铜、含镍工业废渣B | Cu2.29%， Ni≥2.63% | 22400 | 铜镍含量为干基，水份约54% |
| 3 | 含铜、含镍工业废渣C | Cu2.63%， Ni≥2.74% | 33550 | 镍含量为干基，水份约75% |
| 4 | 含铜、含镍工业废渣D | Cu3.54%， Ni≥3.02% | 28450 | 镍铜含量为干基，水份约65% |
| 5 | 硫酸 | 98% | 13850 |  |
| 6 | 液碱 | 32% | 15950 |  |
| 7 | 盐酸 | 32% | 200 |  |
| 8 | 碳酸钠 | 98% | 11000 |  |
| 9 | 碳酸钙 | 96% | 15000 |  |
| 10 | M5640 |  | 5 | 铜萃取剂，循环使用 |
| 11 | P507 |  | 5 | 钴萃取剂，循环使用 |
| 12 | P204 |  | 6 | 除杂萃取剂，循环使用 |
| 13 | 溶剂油 |  | 40 | 稀释剂 |
| 14 | 氟化钠 | 96% | 4000 | 除钙镁 |
| 15 | 水 | 一次水 | 66000 |  |
| 16 | 电 |  | 1200万Kw·h |  |
| 17 | 煤 | 含硫0.5%、灰份27.6%、挥发份4.85% | 4000 | 4t/h锅炉 |

## 2.5主要技术经济指标

表2-3 本项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 年生产规模 |  |  |  |  |
|  | 铜 |  | t | 1000 |  |
|  | 镍 |  | t | 1000 |  |
| 二 | 建设指标 |  |  |  |  |
| 1 | 用地面积 |  | m2 | 30759 | 约46亩 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 18460 |  |
| 其 中 | 综合楼 |  | m2 | 2100 |  |
|  | 生产车间 |  | m2 | 3522 |  |
|  | 仓储用房 |  | m2 | 9040 |  |
|  | 锅炉房 |  | m2 | 180 |  |
|  | 配电房 |  | m2 | 60 |  |
|  | 化验室 |  | m2 | 480 |  |
|  | 生活用房 |  | m2 | 3078 |  |
|  | 其中 | 食堂 | m2 | 1980 |  |
|  |  | 门卫室 | m2 | 30 |  |
|  |  | 澡堂 | m2 | 180 |  |
|  |  | 卫生间 | m2 | 130 |  |
|  |  | 附属房 | m2 | 758 |  |
| 3 | 建筑密度 |  | % | 0.47 |  |
| 4 | 容积率 |  |  | 0.6 |  |
| 5 | 绿地率 |  | % | 20 |  |
| 6 | 项目总投资 |  | 万元 | 7969 |  |
| 7 | 财务内部收益率 |  | % | 35.33 | 所得税前 |
|  | 财务净现值 |  | 万元 | 8969 | 所得税前 |
|  | 投资回收期 |  | 年 | 4.82 | 所得税前 |
| 8 | 财务内部收益率 |  | % | 28.3 | 所得税后 |
|  | 财务净现值 |  | 万元 | 5873 | 所得税后 |
|  | 投资回收期 |  | 年 | 5.37 | 所得税后 |
| 9 | 总投资收益率 |  | % | 36.39 |  |
| 10 | 项目资本金净利润率 |  | % | 53.46 |  |
| 11 | 盈亏平衡点 |  | % | 46.86 |  |

## 2.6生产工艺

本项目以含铜、含镍工业废渣为原料，采用“硫酸浸出—化学净化—萃取分离—电积”工艺生产电积铜、电积镍。铜镍泥料制浆后用硫酸浸出，铜镍泥中铜、镍等金属分别以硫酸铜、硫酸镍形式进入溶液，大部分铁、镁、锌等金属杂质也进入溶液，过滤处理后滤液加入M5640铜萃取剂，富铜有机相经电积后液反萃后以电积方式获得合格阴极铜；萃余液除铁后加入氟化钙除去Ca、Mg等离子，除钙镁后进入P204进一步除去Zn、Fe离子，富锌溶液外售作电解锌原料，去Zn后溶液中主要含Ni及 Na等金属，加入P507萃取剂使镍富集于有机相中，通过硫酸反萃方式获得纯硫酸镍溶液，以电积的方式获得阴极镍板；P507萃余液一部分返回浸出制浆，一部分经处理后达标排放。详见图2-1。

含铜、含镍工业废渣

硫酸浸出

硫酸

球磨制浆

CaCO3

硫酸雾

一次水

压 滤

洗 涤

浸出渣

洗液

一次水

液相

M5640

再生有机相

M5640萃取分离Cu/Ni

洗后浸出渣

溶剂油

黄钠铁矾法除铁

负载有机相

萃余镍液

压滤

铁渣

液相

NaCO3

NaF

硫酸铜反萃液

净化除Ca/Mg

蒸汽

钙、镁渣

活性炭

废活性炭

除 油

硫酸

洗 涤

洗液

液相

电 积

硫酸雾

电积后液

压 滤

净化渣

P204萃取除杂

电积铜

硫酸

硫酸镍萃余液

负载有机相

再生有机相

产品入库

P507萃取

硫酸

氢氧化钠

硫酸锌反萃液

外售做电解锌原料

负载有机相

再生有机相

氢氧化钠

萃余液硫酸钠

硫酸镍反萃液

硫化、沉淀处理后送新醴化工做芒硝原料

除 油

活性炭

废活性炭

电积后液

电 积

电积镍

产品入库

图2-1  工艺流程图

## 2.7水平衡

本项目水平衡见图2-2：

单位：m3/d

原料带入及反应生成水352.3

蒸发12.8

渣带走146.3

生 产

工 艺

228.9

29

硫酸锌溶液（外售）

14.4

332.5

393.1

硫酸钠溶液（外售）

蒸汽144

损耗14.4

锅 炉

冷凝水

冷凝

129.6

350

湘江水

烟气

循环280

蒸发70

除尘废水

70

280

水膜除尘

沉淀循环池

职工生活（－3.84）

19.2

生活污水

15.36

达标排入湘江

图2-2 本项目水平衡图

### 2.8公用过程

(1)给水来源

本项目给水水源采用市政自来水为水源，生活用水和消防用水从园区给水管引入两根独立的DN100mm的给水管，供水管与室外供水管形成环网。根据建筑物的结构布局分支到各个取水点，建筑物内外设置消防栓和消防泵及喷淋泵。

(2)排水去向

本项目外排废水经大浦污水处理厂处理达标后排入湘江。

（3）供电

本项目用电由大浦工业园供给。

（4）供汽

本项目用汽由自设的4t/h锅炉供给。

- 3项目污染源分析

### 3.1 施工期污染源

项目施工期废气主要有施工扬尘和车辆尾气；施工噪声主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；施工期废水主要来自两个方面：一是施工废水，二是施工人员的生活污水；施工期固废包括施工期产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

### 3.2营运期污染源

（一）气型污染源

本项目废气主要是浸出工序、萃取工序及电积工序产生的硫酸雾、锅炉燃煤产生的锅炉烟气。锅炉烟气经水膜除尘后由30m高的排气筒有组织排放。浸出工序、萃取工序、电积工序生产的硫酸雾经雾塔回收后（90%捕集率）返回浸出槽重复使用不外排，10%未被捕集的硫酸雾无组织排放；无组织排放硫酸雾通过设置大气环境防护距离的措施控制其对环境的影响。

主要气型污染物排放情况详见表3-1。

表3-1  拟建工程废气排放情况

| 污染源名称 | 废气量 | 硫酸雾 |  | 氮氧化物 |  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 排气筒高度 (m) | 出口 内径 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 浸出工序未被捕集的尾气 (每年300天，每天24小时) | 无组织排放 | / | 0.18 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 萃取工序未被捕集的尾气 (每年300天，每天6小时) |  | / | 0.26 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 电积工序未被捕集的尾气 (每年300天，每天24小时) |  | / | 0.68 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锅炉烟气 (每年300天，每天24小时) | 4000万m3/a | / | / | 294 | 11.76 | 180 | 12.6 | 425 | 17 | 30 | 0.4 |
| 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996Ⅱ时段二级 | 最高允许排放浓度(mg/L) | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最高允许排放速率(kg/h) | / | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 |  | / | / |  |  | 200 | / | 900 | / | / | / |

（二）水型污染源

本工程产生的废水主要是生产过程产生的硫酸钠溶液、硫酸锌溶液，锅炉烟气水膜除尘产生的除尘废水及职工生活产生的生活污水。

本项目产生的硫酸锌溶液收集后外售不外排；产生的硫酸钠溶液经硫化、沉淀处理后送新醴化工做芒硝原料，不外排；锅炉烟气水膜除尘废水经沉淀处理后循环使用,不外排；包装袋、滤布洗涤、地面冲洗、设备冲洗废水返回制浆，不外排。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》表4中三级标准，送大浦污水处理厂处理后达标进入湘江。拟建项目废水排放情况见表3-2。

表3-2    拟建工程废水排放情况

| 污染源 名称 | 废水量 (m3/a) | CODcr |  | SS |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 (mg/l) | 排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/l) | 排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/l) | 排放量 (t/a) |
| 生活污水 | 5760 | 200 | 1.152 | 100 | 0.576 | 20 | 0.115 |
| GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级及表1中标准（单位：mg/L） |  | 500 | / | 400 | / | / | / |

（三）固体废物

本项目产生的固废主要有锅炉炉渣（包括沉淀池沉渣和除尘灰渣）、脉冲除尘器回收本项目产生的废渣主要是浸出渣、净化渣、除尘废水沉淀处理渣、硫酸钠溶液硫化、沉淀处理渣、锅炉炉渣及职工生活垃圾，均属一般固体废弃物（由衡阳市环境监测站监测的与本项目同规模、同原料、同工艺的广东省阳春汇隆金属材料有限公司浸出渣、净化渣浸取液分析结果见表3-25；浸出方法为酸浸），硫酸钠溶液硫化、沉淀处理渣、除油工序产生的废活性炭为危险废物，各种渣的产生及处置情况见表3-3。

表3-3    固体废物排放量和处理措施一览表

| 序号 | 固体废弃物名称 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸出渣 | 100000 | 一般固体废弃物 | 在符合Ⅱ类场要求的渣库暂存（暂存库容积500m3）后送水泥厂做原料 |
| 2 | 净化渣 | 3000 |  |  |
| 3 | 除尘废水沉淀处理渣 | 150 |  | 做修路及建筑材料 |
| 4 | 锅炉炉渣 | 2100 |  |  |
| 5 | 职工生活垃圾 | 36 |  | 送衡东县合桥垃圾场卫生填埋 |
| 6 | 硫酸钠溶液硫化、沉淀处理渣 | 1 | 危险废物 | 经专用危险废物暂存库后送衡阳市危废处置中心处置 |
| 7 | 废活性炭 | 24 |  |  |
| 合计（t/a） |  | 105311 |  |  |

（四）噪声

技改后项目噪声主要来源于锅炉鼓、引风机等机械设备和运输车辆，其噪声值范围约为75-98dB(A)，通过选用符合我国机械设备噪声标准的设备并采用隔声、消声、减振等降噪措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。

- 4环境质量现状

（1）空气环境质量现状监测结果表明：评价区域监测因子TSP、SO2、NO2均可达到《环境空气质量标准》GB3095-96中的二级标准，硫酸雾可满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中一次浓度限值。评价区域大气环境质量尚可，具有一定的环境容量。

（2）地表水环境质量现状监测结果表明：本次监测期间湘江评价段S1、S2两断面氨氮均超标，超标率为100%，S1断面最大超标倍数2.69倍，S2断面最大超标倍数2.58倍。S1断面粪大肠菌群超标，超标率为77.8%，最大超标倍数为0.7，监测断面氨氮和粪大肠菌群超标原因与沿途生活废水的无序排放有关。湘江评价段S1、S2两断面其余各评价因子均可达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。

（3）地下水环境质量现状监测结果表明：区域地下水中，pH值超标（偏酸性），超标原因与周边地质结构及区域水质背景值有关；总大肠菌群超标率66.7%，超标倍数大于5倍，超标原因与乡村生活废水无序排放和卫生条件有关，其余各监测因子均未超过《地下水环境质量标准》GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

（4）声环境监测结果表明：本次监测各点位昼、夜声级均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

项目施工期所产生的废气、废水、噪声对环境的影响是可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废弃物的管理和控制措施，施工期的环境影响可得到有效控制。

## 5.2 运营期环境影响预测与评价

## 5.2.1环境空气影响预测与评价结论

（1）锅炉烟气正常排放情况下：

锅炉SO2、NO2、烟尘的最大浓度落地点位于下风向500m，最大落地浓度贡献值分别为0.0372mg/m3、0.0232mg/m3、0.0276mg/m3，最大占标率分别为7.45%、9.67%、3.07%，最大落地浓度贡献值较小。叠加区域背景值后，SO2、NO2、烟尘的最高叠加浓度分别为0.0792mg/m3、0.0762mg/m3和0.2156mg/m3。可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。

（2）锅炉烟气非正常排放情况下：

锅炉SO2、NO2、烟尘的最大浓度落地点位于下风向500m，最大落地浓度贡献值分别为0.0745mg/m3、0.0232mg/m3、0.28mg/m3，最大占标率分别为14.9%、9.67%、30.69%。叠加区域背景值后，SO2、NO2、烟尘的最高叠加浓度分别为0.1165mg/m3、0.0762mg/m3和0.468mg/m3。可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目锅炉烟气正常排放与非正常排放时，在叠加本底值后，都能满足区域环境质量要求。其中正常排放时SO2、NO2、烟尘的最大落地浓度贡献值小，对周围空气环境影响不大；但非正常排放时SO2、NO2、烟尘的最大落地浓度贡献值与正常工况相比明显增加，会使区域环境空气质量较大程度恶化，而且不能满足达标排放与总量控制的要求。因此本项目运营期间要加强锅炉除尘脱硫设施的维护与管理，避免非正常工况的发生。

- 大气环境防护距离与拆迁

本项目浸出工序、萃取工序、电积工序生产的硫酸雾经雾塔回收后（90%捕集率）返回浸出槽重复使用不外排，10%未被捕集的硫酸雾无组织排放；无组织排放硫酸雾通过设置大气环境防护距离的措施控制其对环境的影响。

根据计算，本项目浸出工序、萃取工序及电积工序无组织排放废气污染物距面源中心大气防护距离为200m。对照项目总平面布置，设置的大气环境防护距离为厂界东外109m,厂界南外70m,厂界西外135m, 厂界北外130m,对照防护距离及周边居民点的分布，面源中心200m范围内没有居民等环境敏感保护目标，因此无需搬迁。

- 6 污染治理措施

## 6.2废水治理措施

本项目产生的废水主要是生产过程产生的硫酸钠溶液、硫酸锌溶液，包装袋、滤布洗涤、地面冲洗、设备冲洗废水、锅炉烟气水膜除尘产生的除尘废水及职工生活产生的生活污水，针对各废水的特点，分别拟采取以下相应措施：

硫酸锌溶液外售不外排；硫酸钠溶液经硫化、沉淀处理后送新醴化工做芒硝原料；本项目产生的ZnSO4溶液锌含量为123g/L，美仑公司所需的ZnSO4溶液要求锌含量≥20g/L，可以满足其原料品质要求。双方已签订硫酸锌溶液购销协议，处理措施可行。

新澧化工有限公司现采用真空冷冻法年产元明粉60万吨,年消耗原硝水374.4万m3(Na2SO4含量为26%)。湖南荣桓科技有限公司年产生11.793万m3硫酸钠废水(Na2SO4含量为8%),占新澧化工有限公司年消耗原硝水量的3.15%,对其原硝水浓度不会造成明显波动,因此,湖南荣桓科技有限公司产生的硫酸钠废水送新澧化工有限公司作元明粉生产原料是可行的。

本项目包装袋、滤布洗涤、地面冲洗、设备冲洗废水返回制浆工序不外排。除尘废水经沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后送大浦污水处理厂处理达标后外排。

## 6.3废气治理措施

本项目产生的废气主是浸出工序、萃取工序及电积工序产生的硫酸雾、锅炉燃煤产生的锅炉烟气。针对各废气的特点，分别拟采取以下相应措施：

浸出工序、萃取工序及电积工序年产生硫酸雾经各自的酸雾塔回收后返回浸出槽重复使用不外排，处置措施有效可行。

锅炉烟气采取燃烧低硫煤加水膜除尘措施（除尘率90%、脱硫率50%），烟气中SO2排放浓度为425mg/m3(排放标准900mg/m3)、烟尘排放浓度为180mg/m3(排放标准200mg/m3)，均达到了《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中Ⅱ时段二类标准，处置措施有效可行。

## 6.4 固体废物治理措施

本项目产生的废渣主要是浸出渣、净化渣、除尘废水沉淀处理渣、硫酸钠溶液硫化、沉淀处理渣、锅炉炉渣及职工生活垃圾和除油工序产生的废活性炭。浸出渣、净化渣、除尘废水沉淀处理渣、锅炉炉渣均属一般固体废弃物，其中浸出渣、净化渣为Ⅱ类一般工业固体废物。硫酸钠溶液硫化、沉淀处理渣、除油工序产生的废活性炭为危险废物。

各种渣的产生及处置情况见表6-1。

表6-1   固体废弃物产生及处置情况

| 序号 | 固体废弃物名称 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸出渣 | 100000 | 一般固体废弃物 | 在符合Ⅱ类场要求的渣库暂存（暂存库容积500m3）后送水泥厂做原料 |
| 2 | 净化渣 | 3000 |  |  |
| 3 | 除尘废水沉淀处理渣 | 150 |  | 做修路及建筑材料 |
| 4 | 锅炉炉渣 | 2100 |  |  |
| 5 | 职工生活垃圾 | 36 |  | 送衡东县合桥垃圾场卫生填埋 |
| 6 | 硫酸钠溶液硫化、沉淀处理渣 | 1 | 危险废物 | 经专用危险废物暂存库后送衡阳市危废处置中心处置 |
| 7 | 废活性炭 | 24 |  |  |
| 合计（t/a） |  | 105311 |  |  |

为了避免原料运输过程中物料洒落等造成的环境影响，运输车辆要采取覆盖措施。环评要求企业所有废渣要进棚入库，防风、防雨、防渗漏，危险废物要进入专用危废库，分类储存,严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》要求贮存、运输危险废物。

## 6.5噪声治理措施

本项目主要噪声源有水泵、鼓风机、引风机等，声级范围为75~98dB（A），拟采取以下防治措施：

（1）合理布局；

（2）将噪声设备置于室内、墙壁及屋顶局部作吸声处理；

（3）单设操作间、操作间采用隔声门窗；

（4）对设备的基础加减振橡胶垫；

（5）为操作检修人员配备耳塞及耳罩的防治措施。

经上述防治措施处理后，本项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，处置措施有效可行。

## 6.6原料管理措施

本项目主要原料为含铜、含镍工业废渣，根据《国家危险废物名录》（2008），含铜镍废渣危险废物，危废类别：HW22。原料厂内贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中的防风、防雨、防渗漏等要求进行建设。

# 7产业政策的相符性分析

对照《产业政策调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号），本项目属其鼔励类（第九大条第3点第(2）类“有价元素的综合利用”，符合国家产业政策。

# 8总量控制

本项目生产废水不外排，没有重金属污染物排放，具体的污染物排放量与建议总量控制指标见表8-1。其中COD、氨氮总量指标纳入大浦污水厂的总量指标，SO2、氮氧化物、烟尘总量指标由当地环保局核定分配。

表8-1   拟建工程污染物排放量与建议总量控制指标

| 项 目 | 氨氮 | 氮氧化物 | CODcr | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放量（t/a） | 0.115 | 11.76 | 1.152 | 17 | 12.6 |
| 建议总量控制指标（t/a） | 0.15 | 12 | 1.5 | 17 | 13 |

# 9 环境经济损益分析

本项目以含铜、含镍工业废渣为原料，采用“硫酸浸出—化学净化—萃取分离—电积工艺”生产电积铜、电积镍，实现了废渣综合利用的循环经济和清洁生产发展模式，最大程度的提高了资源的综合利用率，具有良好的社会效益。

同时，本项目在实施过程中，可为当地的建筑施工、安装业提供发展机会，并可安排附近部分富余人员再就业。另外，本项目建成后，年运输量增加对当地的交通运输业也有促进作用。

本项目投资7969万元，年销售总额17981万元，年利润2829万元，投资利润率为35.5％，具有较好的经济效益。

采取相应的治理措施，本项目产生的各类污染可达到相应的排放标准，对环境没有明显影响。同时经回收工艺处置后的含铜、含镍工业废渣中的重金属含量将明显降低，显著降低了含铜、含镍工业废渣带来的环境风险，对环境质量有显著改善作用，同时实现资源综合利用的目的，符合清洁生产要求，具有显著的环境效益。

# 10 公众参与

本次公众参与，采用发放问卷调查表和信息公示的方式进行。

问卷调查采取随机个人（社会团体）问卷调查的方式进行，本次公众参与共发放调查表35份（其中：个人调查表30份，团体调查表5份），回收有效调查表35份（个人调查表30份，团体调查表5份）。

信息公示是根据工程拟建厂址周围环境敏感点分布情况，在项目所在地祁东县经济开发区工业园管委会等处张贴工程环境影响评价公众参与公示，张贴时间为2011年12月19日~26日。告知公众建设单位和环评单位联系方式、工程建设内容及规模、工程产污环节及污染防治措施、污染物达标排放分析、评价结论等要点。

公示期间未收到公众反馈的信息，被调查者均赞成本项目建设。

从调查结果来看，评价区公众的环保意识较强，本项目建设得到绝大部分人的支持，公众对该项目的建设所造成的环境影响作出了较为恰当的评价，并能实事求是的提出建议、意见和要求。

为了使本项目的建设能进一步的得到当地广大干部群众的支持和理解，建议建设单位及有关部门应充分考虑公众的意见和建议，使本工程建设最大程度上的减少对环境的不利影响。

通过对该项目周围群众的调查，我们进行了认真的总结和分析，并提出以下建议，供建设单位参考：

（1）各项环保设施的设计、建设应同主体工程同步进行，同时投入使用；

（2）建设单位必须严格重视“三废”的治理，要加强各项环保措施的落实和管理，各项环保设施一定要健全，加强设备的维护管理，杜绝事故性排放，以免污染事故的发生；一定要做到废气、废水、噪声达标排放，避免对周围群众造成影响；

（3）环保部门审批该项目应严格把好审批关，确保该项目的“三废”治理工程能起到作用，并对其全过程进行督促，环保部门应经常进行监测，确保不对周围居民造成健康危害；

（4）文明施工，尽量减少环境的污染，避开居民的休息时间，严禁夜间进行高噪声作业；

（5）对环评报告书中提出的环保措施应予落实，以使项目建设对环境的影响降为最低。

- 11环评总体结论

本项目的建设符合国家产业政策，项目选址、平面布置合理。项目营运期采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后废水、废气等污染物均能达标排放，固体废可得到妥善处置，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小，环境风险可得到有效控制。总之，只要建设单位强化管理、落实“三同时”制度、确保达标排放，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 12联系方式

建设单位：湖南荣桓科技有限公司

单位地址：衡东县衡东工业园（大浦片）

邮编：421600

联系人：肖金林

联系电话：13875706448

环评单位：衡阳市环境科学研究所

单位地址：衡阳市苏眼井1号

邮编：421001

联系人：赵智华

联系电话：0734-2892851