目 录

1	建设项目概况	1

1.1	项目背景	1

1.2	项目概况	1

1.3	项目建设与相关政策的相容性分析	8

2	建设项目周围环境现状	10

2.1	周围环境现状	10

2.2	建设项目环境影响评价等级及评价范围	13

3	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	16

3.1	建设项目污染源分析	16

3.2	环境保护目标	18

3.3	环境影响预测评价	19

3.4	环境保护措施	23

3.5	环境风险分析	25

3.6	环境影响经济损益分析	27

3.7	环境管理与环境监测计划	29

4	公众参与	33

4.1	公众参与目的	33

4.2	公众参与对象及方式	33

4.3	公众参与调查	33

4.4	公众参与调查结论	38

4.5	信息公示	38

5	环境影响评价结论	41

6	联系方式	42

6.1	建设单位联系方式	42

6.2	环评机构联系方式	42

附件

附件1：本项目评价工作委托函

附件2：部分公众参与调查表

附件3：部分矿区环境现状监测报告

附图

附图1：本项目环保目标分布示意图

# 建设项目概况

## 项目背景

湖南黑金时代股份有限公司下属的郴州、衡阳、邵阳、娄底等4个地市8个煤业公司10个煤矿的生产矿井开发时候较早，属历史老矿。受当时开采条件的限制及技术水平的制约，这些老矿区煤矿生产的主要生产特征为人工采煤施工法，其井下机械化程度较低，开采方式采用人工钻孔、爆破落煤法，这种采煤方式导致井下人员劳动强度大、人员需求大、劳动环境差、安全性低、生产效率低等生产制约性因素，也易导致井下人员生命安全受到威助。现状井下机械生产仅运用于煤炭出井运输、人员出入井运输、通风系统、瓦斯气消除系统等方面，而在煤炭开采、巷道掘进等方面均采用人工施工方式。其矿井采煤机械化程度均在56%以下（按机械化采煤工作面产量计算），综合掘进机械化程度在48%以下（按综掘面进尺计算）。

为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）及国家安全监管总局等四部门《关于推进小型煤矿机械化的指导意见》（安监总煤行〔2010〕178号）精神，促进煤炭工业转型升级，合理有序、积极稳妥地推进湖南黑金时代股份有限公司（以下简称“股份公司”）下属各矿井采掘机械化升级改造，淘汰落后生产工艺，提高技术装备水平，提升安全保障能力，确保湖南黑金时代股份有限公司可持续安全稳健发展，湖南黑金时代股份有限公司提出了“发展采掘机械化，推进矿井安全高效建设”的发展目标，通过扎实推进采掘机械化工作，把股份公司下属的郴州、衡阳、邵阳、娄底等4个地市8个煤业公司10个煤矿建设成本质安全型的现代化高产高效矿井，目前，股份公司下属各矿井虽在采掘机械化方面处于全省前列，但普遍存在采掘机械化程度较低、产量不高、生产效率低、用工多、工人劳动强度大、安全基础薄弱、经济效益不佳等问题。根据股份公司总体发展规划，结合各矿井实际情况，拟在股份公司有条件的矿井实施采掘机械化升级改造。

## 项目概况

### 项目简况

项目名称：湖南黑金时代股份有限公司采掘机械化升级改造项目

建设单位：湖南黑金时代股份有限公司

建设地点：郴州、衡阳、邵阳、娄底等4个地市8个煤业公司10个煤矿。

建设性质：技改（采掘工艺机械化）

主要建设内容：对公司下属的8个煤业公司10对生产矿井进行采掘机械化升级改造，使其采煤机械化程度达到84%以上，综合掘进机械化程度达到82%以上。

项目总投资：104907.55万元

### 项目建设内容及规模

本项目涉及湖南黑金时代股份有限公司下属的8个煤业公司10对生产矿井，分别为周源山煤矿，宝源矿业有限公司北平硐煤矿，红卫矿业有限公司坦家冲煤矿，白山坪矿业有限公司白山坪煤矿，金竹山矿业有限公司塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿，马田矿业有限公司芝兰冲煤矿，南阳矿业有限公司淝江煤矿和牛马司矿业有限公司水井头煤矿等。

本项目拟在10对矿井的8处综采工作面、5处普采工作面、42处综掘工作面进行采掘机械化升级改造，使10对矿井采煤机械化程度达到84%以上，综合掘进机械化程度达到82%以上，并对与采掘机械化升级改造直接相关的配套井巷工程、运输系统、供电系统和地面生产系统进行相应改造，其中矿井地面生产系统改造主要增加了综采设备机修车间和设备库，均在各矿井现有工业场地内建设，总面积6330m2。各矿区具体建设内容如下：

- 周源山煤矿：对井下1个综采、1个普采、3个煤巷综掘、2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 北平硐煤矿：对井下1个综采、4个煤巷综掘、2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 坦家冲煤矿：对井下1个普采、2个煤巷综掘、1个岩巷综掘和1个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 白山坪煤矿：对井下1个综采、2个煤巷综掘、1个岩巷综掘和1个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 塘冲煤矿：对井下1个综采、2个煤巷综掘和2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 土朱煤矿：对井下1个综采、2个煤巷综掘和3个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 一平硐煤矿：对井下1个综采、2个煤巷综掘和2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 芝兰冲煤矿：对井下1个普采、1个煤巷综掘和2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

- 淝江煤矿：对井下1个普采、1个煤巷综掘和2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

水井头煤矿：对井下1个综采、1个煤巷综掘和2个岩巷钻装掘进工作面进行机械化升级改造，同时配套供电系统和地面维修系统。

### 项目采掘机械化开采升级改造方案

a）周源山煤矿

本次采掘机械化升级改造的机械设备及主要工程量为各综采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造井巷工程量及配套机械设备详Error: Reference source not found。

表 1.2-1  周源山煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数 （f） | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 主要采煤机械化设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度mm |  |  |
| 一 | 21311回采工作面 |  |  |  |  |  | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计298台 |
| 1 | 运输、回风石门 | 4～6 | 21311 | 锚喷 | 170 | 21311 |  |
| 2 | 运输、回风平巷 | 半煤岩 | 21311 | 锚网 |  | 21311 |  |
| 3 | 切眼 | 煤 | 120.00 | 锚网 |  | 1599.60 |  |
| 二 | 3212回采工作面 |  |  |  |  |  | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计115台 |
| 1 | 运输、回风石门 | 4～6 | 45954 | 锚喷 | 170 | 47433.6 |  |
| 2 | 运输、回风平巷 | 半煤岩 | 45954 | 锚网 |  | 47433.6 |  |
| 3 | 3212工作面切眼 | 煤 | 140.00 | 锚网 |  | 1996.40 |  |
| 三 | 2244回采工作面 |  |  |  |  |  | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计1420台 |
| 1 | 运输、回风石门 | 4～6 | 94292 | 锚喷 | 170 | 99107.6 |  |
| 2 | 运输、回风平巷 | 半煤岩 | 94292 | 锚网 |  | 99107.6 |  |
| 3 | 2244工作面切眼 | 煤 | 120.00 | 锚网 |  | 422.40 |  |
| 合计 |  |  | 5168 |  |  | 45902.03 |  |

b）北平硐煤矿

本次采掘机械化升级改造的机械设备及主要工程量为各工作面的切割工程及其联络巷道，包括回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-2    北平硐煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f） | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm） |  |  |
| 1 | 运输上山及绕道 | 4～6 | 0 | 锚喷 | 0 | 0 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计309台 |
| 2 | 采区煤仓 | 4～6 | 30.00 | 砼 | 300 | 612.90 |  |
| 3 | 运输、回风石门 | 4～6 | 30 | 锚喷 | 170 | 612.9 |  |
| 4 | 运输、回风平巷 | 半煤岩 | 60 | 锚网 |  | 1225.8 |  |
| 5 | 切眼 | 煤 | 146.00 | 锚网 |  | 1991.44 |  |
| 合计 |  |  | 2857.00 |  |  | 28700.67 |  |

c）坦家冲煤矿

坦家冲煤矿采掘机械化升级改造的机械设备及主要工程量为各采区的布局调整和普采工作面的切割工程及其联络巷道，包括采区上山的改造、回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found

表1.2-3  坦家冲煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 轨道上山、运输上山、绞车房、上山绕道 | 4～6 | 0 | 锚喷 | 0 | 0 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计2409台 |
| 2 | 采区煤仓(D=4.5m，90°） | 4～6 | 25.00 | 砼 | 300 | 510.75 |  |
| 3 | 运输、回风石门 | 4～6 | 25 |  | 300 | 510.75 |  |
| 4 | 运输、回风平巷 | 半煤岩 | 50 | 锚网 |  | 1021.5 |  |
| 5 | 切眼 | 煤 | 126.00 | 锚网 |  | 1328.04 |  |
|  | 合计 |  | 2301.00 |  |  | 22861.75 |  |

d）白山坪煤矿

白山坪煤矿采掘机械化升级改造的机械设备及主要工程量为各采区的准备工程、切割工程及其联络巷道，包括采区上山、车场、回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-4  白山坪煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 轨道上山、绞车房 | 4～6 | 0 | 锚喷 | 0 | 0 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计285台 |
| 2 | 轨道上山绳道、轨道上山风道 | 4～6 | 0 | 喷砼 | 0 | 0 |  |
| 3 | 上部车场 | 4～6 | 0 | 锚喷 | 0 | 0 |  |
| 4 | －400m回风石门 | 4～6 | 68.00 | 锚喷 | 70 | 518.84 |  |
| 5 | 中部车场 | 4～6 | 68 | 锚喷 | 70 | 518.84 |  |
| 6 | 信号硐室、调度硐室（2个） | 4～6 | 8.00 | 碹 | 200 | 44.00 |  |
| 7 | 轨道上山交岔点（2个） | 4～6 | 32.00 | 锚喷 | 120 | 265.00 |  |
| 8 | 下部车场 | 4～6 | 176 | 锚喷 | 460 | 1346.68 |  |
| 9 | 运输上山、上山联络石门 | 4～6 | 352 | 锚喷 | 920 | 2693.36 |  |
| 10 | 采区煤仓(D=4.5m，90°） | 4～6 | 25.00 | 砼 | 300 | 510.75 |  |
| 11 | 31采区回风上山（30°） | 4～6 | 400.00 | 锚喷 | 100 | 3776.00 |  |
| 12 | -450m运输石门、回风石门 | 4～6 | 1129 | 锚喷 | 2240 | 9673.47 |  |
| 13 | 底板抽采巷、回风斜巷 | 4～6 | 2258 | 锚喷 | 4480 | 19346.94 |  |
| 14 | 运输平巷、回风平巷 | 半煤岩 | 4516 | 锚网 |  | 38693.88 |  |
| 15 | 3161工作面切眼 | 煤 | 105.00 | 锚网 |  | 1145.76 |  |
|  | 合计 |  | 7823.20 |  |  | 75761.85 |  |

e）塘冲煤矿

塘冲煤矿采掘机械化升级改造的机械设备及主要工程量为各采区的布局调整和综采工作面的切割工程及其联络巷道，包括采区上山的改造、回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-5   塘冲煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 114采区运输上山(22°） | 4～6 | 480.5 | 锚喷 | 100 | 5809.29 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计298台 |
| 2 | 煤仓（(D=4.5m，90°） | 4～6 | 30.0 | 砼 | 300 | 612.85 |  |
| 3 | 采区运输上山联络巷、+87m联络巷、+237m平巷 | 4～6 | 510.5 | 锚喷 | 300 | 6422.14 |  |
| 4 | 通风行人眼、溜煤眼 | 4～6 | 1021 | 砼 | 700 | 12844.28 |  |
| 5 | 11456工作面底板运输巷 | 4～6 | 650.0 | 锚喷 | 100 | 4173.00 |  |
| 6 | 11456工作面运输石门 | 4～6 | 240.0 | 锚喷 | 100 | 2477.28 |  |
| 7 | 11456工作面运输巷、回风巷 | 半煤 | 2932 | 锚网 |  | 32338.84 |  |
| 8 | 11456工作面切眼 | 煤 | 120.0 | 支架 |  | 762.80 |  |
|  | 合计 |  | 3093.5 |  |  | 25841.0 |  |

f）土朱煤矿

土朱煤矿采掘机械化升级改造的机械设备及主要工程量为各综采工作面的切割工程及其联络巷道，包括回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-6   土朱煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 22采区运输上山（16°） | 4～6 | 300.0 | 锚喷 | 100 | 3627.00 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计298台 |
| 2 | 煤仓（(D=4.5m，90°） | 4～6 | 30.0 | 砼 | 300 | 612.85 |  |
| 3 | 22采区皮带上山扩刷(16°) | 4～6 | 534.5 | 锚喷 | 100 | 2260.94 |  |
| 4 | 通风行人眼（90°） | 4～6 | 30.0 | 砼 | 200 | 135.72 |  |
| 5 | -20m平巷 | 4～6 | 30.0 | 锚喷 | 100 | 192.74 |  |
| 6 | 溜煤眼 | 4～6 | 15.0 | 砼 | 250 | 238.56 |  |
| 7 | 2232工作面运输石门 | 4～6 | 280.0 | 锚喷 | 100 | 2890.16 |  |
| 8 | 2232工作面运输巷、回风巷 | 半煤 | 1219.5 | 锚网 |  | 9957.97 |  |
| 9 | 2232工作面 | 煤 | 105.0 | 支架 |  | 651.00 |  |
|  | 合计 |  | 2624.5 |  |  | 20606.0 |  |

g）一平硐煤矿

一平硐煤矿采掘机械化升级改造主要工程量为各综采工作面的切割工程及其联络巷道，包括回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-7   一平硐煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 25采区皮带上山（20°） | 4～6 | 117.0 | 锚喷 | 100 | 1414.53 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计282台 |
| 2 | 采区煤仓（(D=4.5m，90°） | 4～6 | 30 | 砼 | 300 | 612.85 |  |
| 3 | 25采区皮带上山扩刷(20°) | 4～6 | 263 | 锚喷 | 100 | 1112.49 |  |
| 4 | -180m平巷 | 4～6 | 280.0 | 锚喷 | 100 | 1798.90 |  |
| 5 | 溜煤眼 | 4～6 | 15 | 砼 | 250 | 238.56 |  |
| 6 | -50m运输石门 | 4～6 | 280.0 | 锚喷 | 100 | 2202.00 |  |
| 7 | 回风斜巷（28°） | 4～6 | 39.0 | 锚喷 | 100 | 250.56 |  |
| 8 | 2532工作面运输巷、回风巷 | 半煤 | 1000 | 锚网 |  | 7629.89 |  |
| 9 | 2532工作面 | 煤 | 110.0 | 支架 |  | 726.00 |  |
|  | 合计 |  | 2134.0 |  |  | 16045.9 |  |

h）芝兰冲煤矿

芝兰冲煤矿采掘机械化升级改造主要工程量为各普采工作面的切割工程及其联络巷道，回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见表Error: Reference source not found。

表1.2-8    芝兰冲煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 52采区皮带上山（18°） | 4～6 | 453.0 | 锚喷 | 100 | 5476.77 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计1133台 |
| 2 | 煤仓（(D=4.5m，90°） | 4～6 | 20.0 | 砼 | 300 | 408.56 |  |
| 3 | 通风行人眼（90°） | 4～6 | 30.0 | 砼 | 200 | 135.72 |  |
| 4 | -150m平巷 | 4～6 | 150.0 | 锚喷 | 100 | 963.70 |  |
| 5 | 溜煤眼 | 4～6 | 15.0 | 砼 | 250 | 238.56 |  |
| 6 | 5251工作面运输石门 | 4～6 | 40.0 | 锚喷 | 100 | 412.88 |  |
| 7 | 5251工作面运输巷、回风巷 | 半煤 | 1000 | 锚网 |  | 7636.19 |  |
| 8 | 5251工作面 | 煤 | 90.0 | 单体 |  | 414.00 |  |
|  | 合计 |  | 1798.0 |  |  | 15740.2 |  |

i）淝江煤矿

淝江煤矿采掘机械化升级改造主要工程量为各普采工作面的切割工程及其联络巷道，回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-9    淝江煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 2483工作面轨道运输巷、回风巷 | 半煤 | 0 | 锚网 |  | 0 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计973台 |
| 2 | 2483工作面 | 煤 | 75.0 | 单体 |  | 555.75 |  |
| 3 | 2483工作面皮带运输巷 | 半煤 | 300.0 | 锚网 |  | 1455.00 |  |
|  | 合计 |  | 1075.0 |  |  | 7393.8 |  |

g）水井头煤矿

水井头煤矿采掘机械化升级改造主要工程量为各采区的布局调整和综采工作面的切割工程及其联络巷道，包括采区上山改造、回采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门等。升级改造工程量详见Error: Reference source not found。

表1.2-10  水井头煤矿机械升级及井巷工程量汇总表

| 顺序 | 工程名称 | 硬度系数（f) | 长度 （m） | 支护型式 |  | 掘进 体积（m3） | 配套机械设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 | 厚度（mm) |  |  |
| 1 | 33采区运输上山(22°） | 4～6 | 552.0 | 锚喷 | 100 | 6673.68 | 双滚筒采煤机1台、可弯曲刮板运输机1台、其他配套设备共计282台 |
| 2 | 煤仓（(D=4.5m，90°） | 4～6 | 30.0 | 砼 | 300 | 612.85 |  |
| 3 | -287m联络巷、-495m联络巷 | 4～6 | 582 | 锚喷 | 200 | 7286.53 |  |
| 4 | 溜煤眼 | 4～6 | 15.0 | 砼 | 250 | 238.56 |  |
| 5 | -340m底板瓦斯抽采巷 | 4～6 | 400.0 | 锚喷 | 100 | 2568.00 |  |
| 6 | -340m运输石门 | 4～6 | 118.0 | 锚喷 | 100 | 1218.00 |  |
| 7 | -287m回风石门 | 4～6 | 62.0 | 锚喷 | 100 | 398.04 |  |
| 8 | -340m联络巷 | 4～6 | 45.0 | 锚喷 | 100 | 278.10 |  |
| 9 | 3321工作面运输巷、回风巷 | 半煤 | 800 | 锚网 |  | 19273.76 |  |
| 10 | 3321工作面 | 煤 | 100.0 | 支架 |  | 693.00 |  |
|  | 合计 |  | 2222.0 |  |  | 19455.1 |  |

## 项目建设与相关政策的相容性分析

### 与国家煤炭产业政策的符合性分析

从煤质上分析，本项目涉及矿井原煤质量好，煤种齐全，按照国家标准细分的14类煤种中，股份公司产品包括焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤、无烟煤等七大煤种。煤质优良、品种齐全。具有“三低一高”（低硫、低磷、中低灰份、高发热量）的特点，是良好的动力、冶金和化工用煤。矿井开采煤层灰分含量低于40％，硫分含量低于3％（高于3%的煤层评价要求禁止开采）。该矿井不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中规定了煤炭行业淘汰类和限制类项目。

从规模上分析，本项目涉及煤矿不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》限制类中：“1、单井井型低于以下规模的煤矿项目：福建、江西、湖北、湖南、广西9万吨/年；”所列限制规模，各矿区生产规模均在9万吨/年以上。

从煤炭采掘方法上分析，本项目为采掘方法的机械化升级改造，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类中第13条：“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”项目，不属于限制类中“2、采用非机械化开采工艺的煤矿项目”。

综上所述，本项目实施符合国家关于煤炭产业政策的相关要求

### 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2005)109号中规定“禁止新建煤层含硫量大于3％的煤矿”，“限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源”，“限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源”。

本项目涉及各煤矿矿井田范围和工业场地占地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感点和生态功能保护区，开采煤层的硫份均低于3%。通过在开采过程中加强生态保护措施，矿井开采对生态环境的影响在可接受范围内。因此，本项目不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》禁止和限制的矿产资源开采活动。

# 建设项目周围环境现状

## 周围环境现状

### 自然环境概况

#### 地理位置及交通

本次采掘机械化升级改造项目所属公司包括周源山煤矿、宝源矿业有限公司、红卫矿业有限公司、白山坪矿业有限公司、金竹山矿业有限公司、马田矿业有限公司、南阳矿业有限公司和牛马司矿业有限公司，这些公司分布于湖南省的郴州、衡阳、娄底与邵阳市境内，均属于湘南地区。这些煤矿均位于铁路线、公路线附近，其交通运输较为方便。

#### 地质地貌特征

各矿区地形均为山地地形，山势起伏较大，煤系地层分布地段易风化剥蚀，形成缓坡低地。河谷、高山相间的低中山地形。

评价区地质构造较简单，岩土体工程地质性质较差，水文地质条件较复杂，破坏地质环境的人为工程活动较强烈。地质环境条件复杂程度基本为中等类型。

据实地调查，评价区未发现泥石流、明显地面沉降、地裂缝、地面塌陷等地质灾害。工业场地及其周边村寨也未发现潜在的地质灾害，现状地质灾害发育。矿区及工业场地遭受现有地质灾害危害的可能性小，现状地质灾害不发育。

#### 水文特征

a）地表水

评价区各矿区地表水系分别属于湘江水系与资江水系。各矿区周边地表水资源较为丰富，矿区内小冲沟发育，并呈树枝状展布，其流量及水流走向受大气降水及地形控制，沟水动态变化极大，季节性变化十分显著，雨季暴涨，枯季流量较小或干枯，久旱则形成潜流，顺河床砂砾石孔隙向下游排泄。

除山间雨源型冲沟小溪外，仍有地表河流经矿区附近。项目涉及地表河流包括湘江流域的宝源河、木垄河、甘垄河、同日垅河、良溪河、淝江河、以及资水流域的桐木江等。

b）地下水类型

本项目涉及矿区开采历史悠久，井田水文地质条件属较复杂类型。地下水类型有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶水、基岩裂隙水等。煤层露头附近老窿、小煤窑星罗棋布，大气降水长期渗入采空区，对井下开采影响较大，地下水的涌水量与大气降水关系明显。

区域内岩溶水和碎屑岩裂隙水均以大气降水作为主要补给来源，受地势影响，一般为近源补给、就近排泄。地下水动态随季节变化明显，一般每年5月中、下旬地下水流量、水位开始回升，6～9月为最高值，其间出现2～3次峰值，10～12月份进入平水期，水位、流量开始逐渐递减评估区地下水以大气降水补给为主，区内的地形地貌特征、岩性及其岩溶发育程度控制了地下水的补给、迳流、排泄条件。

据区域水文地质特征分析，矿井充水因素主要存以下几个方面：顶板裂隙水、岩溶水和老窑水。

1）顶板裂隙水：主要是矿井采掘活动中，从顶板裂隙进入矿井的水。大气降水、地表水是矿床充水的主要因素，一般沿基岩裂隙渗入矿井，裂隙发育地段矿井充水会有所增大。

2）老窑水：在煤层露头带上分布有一定的废弃煤窑，主要是在浅部开采煤层时容易产生积水，在巷道掘进过程中容易发生老窑透水、突水现象。

#### 气候气象特征

湖南省属大陆型中亚热带季风湿润气候区，气候温和、四季分明、热量充足、雨水集中、春温多变、夏秋多旱、严寒期短、暑热期长。项目区多年均温16℃～18℃，1月均温4℃～8℃，极端最低气温在-6℃以下；7月均温26℃～30℃，极端最高气温在41℃以上，无霜期270～300天。年降水量1200～1800mm，春夏两季降水量较多，秋冬两季偏少。春夏之交有“梅雨”，夏秋之交有“伏旱”。气候的年际变化也较大，极大值与极小值的地区差值比平均值的地区差值大1.29倍，雨量最多年份与最少年份相差1460mm，最多年几乎为最少年的3倍。

#### 生态环境

a）植被现状

各矿区工业场地区受人类活动影响，植被覆盖率较低，用地主要为建设用地，地表植被类型主要为景观植被与树种。在采区，山体植被保存相对较好，主要植被类型为用材林种，林地树种主要为杉、松、杂木树种及果树、经济林等，主要草本植物为芨芨草、针茅及蒿类等，覆盖率达70%以上；本区气候多雨温湿，植被生长条件较好，区内林木灌丛长势较好。农村粮食作物以玉米、水稻为主，经济作物有油菜，烟草，花生，大豆、甘蔗、茶树，此外还有棉花、大麻、芝麻、油茶等品种。

b）动物资源现状

由于各矿区采取植被相对较为丰富，在区域内野生动物种类也较为丰富，但以小型类动物为主，无国家重要的珍稀动物栖息地存在，。

c）自然及人文景观

根据现状调查，各矿区范围内均无需特殊保护的自然景观及人文景观，无自然保护区、森林公园、风景观名胜区分布。

### 环境质量现状

湖南黑金时代股份有限公司采掘机械化升级改造项目涉及10个煤矿，各矿区所在地均位于湘南地区，均处在农村山区环境中且均为历史的老矿区，在这些煤矿运行生产过程中形成的污染源相似，对环境造成的污染及形成的环境问题也基本一致，因此，各大煤矿的环境现状质量也基本相似。在环境现状质量调查中，收集了部分矿区的近3年内的环境背景监测资料及污染源资料，在本报告中选取水井头煤矿、周源山煤矿、北平硐煤、塘冲煤矿、土朱煤矿等矿区样本作为类比对象，通过对以上样本进行分析，说明各矿区现状环境质量与污染源排放现状。

#### 水环境质量现状

a）废水污染源监测资料

各矿区工业废水污染源主要为矿井排水，现状各矿区对矿井排水采取的处理方式为设沉淀池进行综合处理后达标排放。

由监测结果分析可知，现状各矿区废水污染源经过处理后，除COD外，均能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中确定的相应标准，部分样本COD超标的主要原因为矿井废水总排口中有洗浴废水汇入，因而其COD排放浓度相对较高。

b）地表水环境监测资料

各矿区工业废水污染源经矿区沉淀池处理后达标排放于当地地表河流中。由调查中选取的地表水环境样本监测资料分析可知，现状各矿区周边地表水除COD外，均能够达到《地表水水质标准》（GB3838-2002）中确定的相应标准，部分样本中COD超标的主要原因为矿区棚户区居民生活污水汇入，导致河流中COD浓度相对较高。

c）大气环境质量现状

1）有组织排放

类比矿区大气污染源主要为锅炉烟气及工业作业场所无组织污染排放，现状各矿区对锅炉烟气采取的处理方式为设除尘器除尘处理后达标排放。

由监测结果分析可知，现状部分矿区锅炉烟气中颗粒物排放浓度仍有超标现象，不能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2第Ⅱ时段二类区标准，部分样本颗粒超标的主要原因为锅炉除尘器处理效果不能满足处理要求。

2）无组织排放现状

由监测资料分析可知，类比各矿区周边无组织大气污染源监测指标均能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中确定的相应标准。

d）声环境质量现状

由监测结果分析可知，类比矿区厂界声环境现状监测指标均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准中确定的相应标准。

e）综合分析

通过类比部分矿区历史监测资料分析可知，本项目涉及的各矿区中，部分矿周边地表水环境有超标现象，其超标原因主要为矿区棚户区居民生活污水未经处理直接排入附近地表水系，造成地表水受生活污水污染所致；部分矿区燃煤锅炉的除尘器未能正常运转或处理效果不能满足要求，造成锅炉烟气中颗粒物排放浓度超标；各矿区厂界周边声环境质量均能够满足相应的环境功能区要求，未产生噪声污染。

经类比综合分析，各矿区环境现状质量总体满足所在地环境功能区要求。

## 建设项目环境影响评价等级及评价范围

### 评价工作等级

根据拟建项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境影响评价等级。

#### 大气环境评价工作等级

根据本项目环境影响特征初步分析，各采掘机械化升级工程实施地点均位于已有煤矿的现有矿井中，其机械设备均采用购置方式，地表建设内容仅为在原矿区内建设一栋机械设施维修车间，其运营期不新增大气污染物，仅仅是在施工期有施工扬尘等大气污染物产生。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）中有关评价工作等级划分原则的判别方法，确定该工程环境空气影响评价工作等级为三级。

#### 地表水环境评价工作等级

根据本项目环境影响特征初步分析，各采掘机械化升级工程实施地点均位于已有煤矿的现有矿井中。工程实施后，矿井井下排水和工业场地生产、生活污水的产生量均不会发生大的变化。井下排水、工业场地生产、生活污水经过处理后由排入现有地表水（Ⅲ类水域）。水质复杂程度属于简单，地表水域属于小河，地表水水质要求为Ⅲ类，不涉及饮用水源保护区。

根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）中有关地表水评价工作等级划分原则和判别方法，本项目地表水环境评价工作等级为三级。

#### 声环境评价等级与评价范围

本项目主要机械设备均设于现有矿井下，其运行过程中产生的噪声对地面无影响，地表维修车间运行期厂界噪声增加小于3dB(A)，且距离敏感目标较远，受影响人口变化不大。项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区域，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中环境噪声影响评价工作等级划分基本原则，本项目环境噪声评价工作等级为三级。

#### 生态环境评价等级

本工程为原有矿区矿井采掘工艺机械化升级技改项目，在项目实施过程中不涉及新增用地，不涉及新增地表生态环境影响，地表建设内容影响范围仅限于原矿区内，受本项目建设影响陆域面积较小。根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价工作等级划分基本原则，本环境生态环境评价工作等级为三级。

#### 环境风险评价等级

本项目为煤矿开采机械化升级项目，项目生产过程中无重大污染源，又不在环境敏感地区，环境风险评价等级定为三级。

### 评价范围

根据工程项目的污染源排放情况，当地地形地貌、气象条件，敏感点分布等，以及《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的确定原则，确定本次评价的范围见表2.2-1。

表2.2-1    环境影响评价范围一览表

| 环境要素 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 工业场地场界外200m范围，运煤道路两侧100m |
| 地表水 | 纳污河排污口上游500m，至下游3000m，全程约3.5km |
| 地下水环境 | 井田范围，重点是井田含水层及附近村民的饮用水源 |
| 声环境 | 工业场地厂界外200m范围（含声敏感点），以及运煤道路两侧100m范围 |
| 生态环境 | 原有矿区首采区及井田区 |

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 建设项目污染源分析

### 建设期污染源分析

建设期的主要污染源为施工产生的废水、废气、噪声、固体废物对环境的影响，其影响是短时的。

a）水污染源

施工人员生活污水：在施工期间，各施工区施工人员均为矿区现有工作人员，不会在施工区设立施工临时居住区，各施工区施工人员产生的生活污水产生量较小，且均结合现有矿区工业场地综合办公区及棚户区居民区现有的生活污水排放系统排放。对项目区周边地表水影响较小。

施工排水：地面建筑施工过程中将产生一定的施工废水，其包括降尘冲洗水、砼施工养护与清洗废水等，其污水排放量相对较小，约为3～5m3/d，主要污染物为SS。

b）大气污染源

主要为运输扬尘及汽车尾气，主要污染物为TSP、NO2。

施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。施工区扬尘量与泥土含水量、气候干燥程度、风速的相关性较大，通过严格施工管理与洒水措施可以得到有效的抑制。

汽车尾气的主要成份是NO2、CO和烃类物质，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。

c）噪声

施工期噪声源主要为运输车辆噪声，源强约80-90dB。

d）固体废物

弃渣：主要产生于各综采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门施工过程中产生的掘进弃渣，各煤矿施工期弃渣产生量见下表3.1-1。

表3.1-1   施工期弃渣产生量一览表

| 序号 | 矿井名称 | 弃渣产生量（m3） | 弃渣去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周源山煤矿 | 45902.03 | 排矸场 |
| 2 | 北平硐煤矿 | 28700.67 | 排矸场 |
| 3 | 坦家冲煤矿 | 22861.75 | 排矸场 |
| 4 | 白山坪煤矿 | 75761.85 | 排矸场 |
| 5 | 塘冲煤矿 | 25841.0 | 排矸场 |
| 6 | 土朱煤矿 | 20606.0 | 排矸场 |
| 7 | 一平硐煤矿 | 16045.9 | 排矸场 |
| 8 | 芝兰冲煤矿 | 15740.2 | 排矸场 |
| 9 | 淝江煤矿 | 7393.8 | 排矸场 |
| 10 | 水井头煤矿 | 19455.1 | 排矸场 |

生活垃圾：产生于施工人员施工活动及临时居住活动，本项目各施工区均不设置临时生活区，施工人员均就近居住于现有矿区的棚户区中，在工地区生活垃圾产生总量较小，少量生活垃圾经收集后与棚户区生活垃圾一并处理。

各煤矿涉及部分设备的更新改换，将产生报废机械设备，拟全部由厂家回收处理。

e）生态影响

项目实施范围限于现有厂区内，基本无地面土石方工程，因此项目施工不会对地表植被造成破坏。井下工程均位于现有井道中，无新增生态影响。

### 项目运行期污染特征分析

本项目为矿井采掘工艺机械化升级项目，在项目实施后运行过程中使用的能源为电力，使用过程中不产生水污染及大气污染物，产生的噪声在井道中屏闭吸收后，对地面不构成影响。因此，在本项目运行期的污染特征与现状污染特征基本一致。

a）水污染源

本项目实施后水污染源包括矿井水、生活污水，排放量与现状基本一致。其中矿井涌水将通过现有的处理设施处理达标后作为生产用水、生活用水，多余排水排入附近地表水系。现有工程各煤矿矿区生活污水未达标排放，环评要求落实“以新带老”措施，对各煤矿生活污水处理达标后排放。

本工程各煤矿地面生产系统新增机修车间1栋，机械车间维修过程中将产生少量的含油废水，废水中主要污染物为石油类，其浓度约40mg/L，产生量约0.2～0.3m3/d。

b）大气污染源

大气污染源包括锅炉烟气、煤场扬尘，由于各煤矿锅炉系统未发生变化，烟气产生量与现状一致。

现有工程中对地面锅炉烟气及煤场扬尘均采取了相应的防治措施，锅炉烟气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2第Ⅱ时段二类区标准的相应要求；针对颗粒物无组织排放不能达标，本次机械化升级改造需进一步加强地面堆煤点、运输系统的防尘措施。

本次机械化采煤工作面均配备了采煤机、输送机、破碎机等；掘进工作面配备了掘进机、转载机等，各机械设备作业时其作业点产尘量较大，其影响范围一般限于井下，不会对地面大气环境造成不利影响。

c）噪声污染源

项目实施后虽新增较多机械设备，但大部分设备均位于井下采煤工作面及掘进工作面，对地面噪声值贡献小。

d）固体废物

项目实施后由于生产效率提高，产量较现状实际产量将有所增加，但仍维持在其设计规模内，煤矿煤矸石产生量也略有增加。

## 环境保护目标

本项目采掘机械化升级改造项目的矿井分别为周源山煤矿，宝源矿业有限公司北平硐煤矿，红卫矿业有限公司坦家冲煤矿，白山坪矿业有限公司白山坪煤矿，金竹山矿业有限公司塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿，马田矿业有限公司芝兰冲煤矿，南阳矿业有限公司淝江煤矿和牛马司矿业有限公司水井头煤矿等10处矿井。根据现状调查，本项目主要的环境保护目标见表3.2-1。

表3.2-1   主要环境保护目标

| 环境要素 | 涉及 矿区 | 环境保护目标 | 方位 | 规模 | 相对距离 | 影响 因素 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 周源山煤矿 | 宝源河 | 周边 | 小型河流 | ≤2km | 排污 | GB8978-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 北平硐煤矿 | 宝源河、同日垅河 | 南北边界 |  |  |  |  |
|  | 坦家冲煤矿 | 无名小溪 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 白山坪煤矿 | 无名小溪 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 塘冲煤矿 | 中连溪 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 土朱煤矿 | 无名小溪 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 一平硐煤矿 | 良溪河 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 芝兰冲煤矿 | 无名小溪 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 淝江煤矿 | 淝江河 | 周边 |  |  |  |  |
|  | 水井头煤矿 | 桐木江 | 周边 |  |  |  |  |
| 大气与声环境 | 周源山煤矿 | 矿区周边居民区 | 矿区内及运矸道路沿线 | 46户 | 工业场地场界外200m范围，运煤道路两侧100m | 扬尘与噪声 | （GB3095－96）二类标准 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 北平硐煤矿 |  |  | 31户 |  |  |  |
|  | 坦家冲煤矿 |  |  | 58户 |  |  |  |
|  | 白山坪煤矿 |  |  | 25户 |  |  |  |
|  | 塘冲煤矿 |  |  | 30户 |  |  |  |
|  | 土朱煤矿 |  |  | 28户 |  |  |  |
|  | 一平硐煤矿 |  |  | 41户 |  |  |  |
|  | 芝兰冲煤矿 |  |  | 26户 |  |  |  |
|  | 淝江煤矿 |  |  | 39户 |  |  |  |
|  | 水井头煤矿 |  |  | 29户 |  |  |  |
| 生态环境 | 各矿区 | 各矿区及周围界外500m内的农田和地表植被 | 地下 | / | 地下 | 地质沉陷及地下水疏干 | 减小新增破坏 |
| 地下水环境 | 各矿区 | 各矿区井田范围内的地下水资源 | 地下 | / | 地下 | 地下水疏干 | 减小新增影响 |

## 环境影响预测评价

### 建设期环境影响评价

根据前述工程分析可知，本项目建设期的主要污染源为施工产生的废水、废气、噪声、固体废物对环境的影响，其影响是短时的。

#### 水环境影响分析

a）生活污水

主要为施工人员生活污水，在施工期间，各施工区施工人员均为矿区现有工作人员，不会在施工区设立施工临时居住区，各施工区施工人员产生的生活污水产生量较小，且均结合现有矿区工业场地综合办公区及棚户区居民区现有的生活污水排放系统排放。对项目区周边地表水影响较小。

b）施工废水

地面建筑施工过程中将产生一定的施工废水，其包括降尘冲洗水、砼施工养护与清洗废水等，其污水排放量相对较小，约为3～5m3/d，主要污染物为SS，浓度在2000～3000mg/l之间。对于施工废水须采取相应的处理措施，防止汇入附近地表水体造成水质污染。

#### 废气

主要为运输扬尘及汽车尾气，主要污染物为TSP、NO2。

施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。施工区扬尘量与泥土含水量、气候干燥程度、风速的相关性较大，通过严格施工管理与洒水措施可以得到有效的抑制。

汽车尾气的主要成份是NO2、CO和烃类物质，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。

#### 噪声

施工期井巷机械安装与调试过程中将产生较大的噪声，但由于各大施工机械设备均布置于井下，对地面噪声值贡献小，对地面声环境敏感点影响较小。

施工期噪声源主要为运输车辆噪声，交通运输噪声对道路沿线两侧40m范围内产生一定程度的影响，通过采取禁鸣、限速、运输时间设定在白天等措施，则交通运输噪声对居民影响较小。

#### 固体废物

施工期固体废物主要为各综采工作面运输平巷、回风平巷、开切眼和联络石门施工过程中产生的掘进弃渣。掘进弃渣堆放于各煤矿现有排矸场地；对于排矸、排渣的场地只要加强防尘防渗处理，固体废物不会对环境造成大的影响。

各煤矿涉及部分设备的更新改换，将产生报废机械设备，拟由厂家全部回收处理。但这些机械拆除过程中产生的废油污染对环境影响较大，其属于危险固废，应在机械拆除过程中做好油污及废油的收集工作，防止废油对土壤及地表水、矿井涌水的污染。

综上所述项目施工期产生的各类固废均可得到妥善处置，对环境影响较小。

#### 生态影响

项目实施范围限于现有厂区内，地面土石方工程量较小，不涉及新征林业用地与农业用地，因此项目施工不会对地表植被造成破坏，施工期对生态环境影响较小。

### 运行期环境影响评价

#### 水环境影响评价

由各煤矿现状调查可知，各煤矿地面工业场地均设有矿井水处理站，现有矿井水处理站处理规模可满足矿井水处理要求，矿井水经处理达到《煤炭工业污染物排放标准》表2标准要求后，部分作为矿区生产、生活用水，多余水外排，工业废水外排对矿区周边水环境影响较小。矿区周边地表水现状主要受矿区周边棚户区居民生活污水排放影响所致。

现有各煤矿矿区生活污水（包括综合办公区、矿工洗浴区等）未能进行处理实现达标排放，环评要求落实“以新带老”措施，对各煤矿矿区生活污水采用地埋式污水处理设备进行处理，经处理达到《污水综合排放标准》一级标准要求后排放于周边地表水系，以减小对地表水环境的污染影响。

根据本项目建设内容及其对环境影响的特征分析，在本项目实施后的运行期，矿井采掘施工过程中产生的井下涌水量将与现状基本一致，洗煤厂洗煤废水循环使用不外排。本工程各煤矿地面生产系统将新增机修车间，在机修过程中将产生一定量的含油废水，废水中主要污染物为石油类，其浓度约40mg/L，产生量约0.2～0.3m3/d。含油废水需经隔油沉淀处理后要求达到《污水综合排放标准》一级标准。由此可见，在项目运行期产生的工业废水排放对地表水环境影响较小。

#### 大气环境影响评价

在煤矿的生产运营期，产生的大气污染源及污染物主要有：原煤在转载、筛分、装卸过程中产生的煤尘；工业场地和风井场地锅炉房排放的烟尘；运矸汽车及排矸场产生的扬尘等。由现状调查可知，现有工程中对地面锅炉烟气、洗煤车间、煤场扬尘等污染源均采取了相应的防治措施，但部分矿区锅炉烟气排放不能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2第Ⅱ时段二类区标准的相应要求，造成现有颗粒物排放不能达标排放，本次机械化升级改造需进一步加强锅炉烟气的除尘措施。在本项目实施后，地面大气污染源包括锅炉烟气、煤场扬尘、洗煤场粉尘量、矸石场堆渣粉尘等污染源强，均不会发生大的改变，污染特征将与现状一致。项目实施对地面大气环境影响小。

在井下区，本次机械化升级改造中配备的机械设备在其使用过程中，将使用电力作为能源，不会产生尾气排放。在各机械采煤工作面运行过程中也将产生一定的粉尘污染，但较原有人工采掘方式（如放炮采掘等）产生的粉尘量将有大量的减缓，而随着机械生产后井下工作人员的减少，受影响的工人数量也将较现状有很大程度的降低，因此，本项目实施后将对井下施工区的工作环境有极大的改善。井下施工过程中产生的粉尘，经通风及通风口除尘处理后，对地面大气环境影响较小。

#### 声环境影响分析

由现状调查可知，在矿区地面生产车间对于高噪声设备采取了一定的防护措施，如隔振、隔声、吸声等，工业场区产生的机械噪声对厂界外声环境影响较小，厂界外声环境能够满足二类功能区要求。

本项目实施后，新增的施工机械设备其施工点位于井下采煤工作面及掘进工作面，在设备运行过程中产生的机械噪声对地面噪声值贡献不大，对地面声环境敏感区产生的振动与噪声影响均很少。

#### 固体废物影响评价

煤矿作业产生的主要固体废物为矸石。现状各矿区均设置了矸石场，生产过程中产生的矸石均堆置于矸石场内，并采取了相应的矸石场防护措施与水土保持措施，各矸石场堆渣运转正常。

项目实施后由于生产效率提高，煤产量将较现状有所增加，但仍维持在设计规模范围内。随着煤矿产量的增加，其煤矸石产生量也将略有增加，其矸石堆放仍将利用现状矸石场进行堆放，不会产生新的环境问题。

另外，随着采掘机械化的进行以及维修车间机械维修量的增加，机械废油的产生量也将增加。机械废油属于危险固废，若随意处置则易导致土壤与地表水受到污染。因此，对于机械废水必须集中收集，并按危险固废处置要求，设置临时危废贮存库进行贮存，定期交附近有处理资质的单位进行处理，不得随意处置。

#### 生态影响评价

煤矿生产过程中对生态环境的影响因素主要为采掘施工与排水易引起地面沉陷、地表水渗漏，地下水流失等，这一过程与后果将导致地表土壤环境与地质结构发生一定的变化，使地表生态环境受到一定程度的破坏。由各矿区现状地质环境评估分析可知，目前，各矿区采掘施工过程中已对局部地质环境构成了一定的损失，局部地区已产生了滑坡、沉陷、地水水渗漏、地下水位下降等地质环境问题，也对其地表生态环境产生了一定的不利影响。

在本项目实施后，随着煤矿采掘机械化施工效率的提高，矿井施工的强度也将得到较大的加强，形成的采空区将会变得更多、更快，其对地表造成地质环境风险的机率也将增加，因此，本项目实施对采区地表生态环境的影响存在着一定的不利影响风险。为避免或减少煤矿采掘对采区地表生态环境的影响，在以后的煤矿生产过程中，应加强地质灾害观测与调查，同时结合矸石的处理对采空区进行矸石回填，减少因采空区崩塌而造成地面沉陷等地质灾害问题出现。

## 环境保护措施

### 建设期环境保护措施

#### 水环境保护措施

- 在地面施工区设置完善降尘冲洗设施，并配套相应排水与污水处理系统，冲洗车辆产生泥浆废水、施工区砼工程养护、清洗废水等均应集中排入沉淀池，经沉淀池处理达到排放标准后方可排入矿区下水道设施或附近地表水体中。

车辆冲洗装置设置在施工区的进出口，沉淀池设计规模应满足高峰时期冲洗废水产生处理要求，设计沉淀时间为2h以上，为保证沉淀效果，可适当延长沉淀时间，沉淀池的设计容量考虑一定的调节系数。

- 做好施工区建筑材料和施工废料的管理和回收。对机械设备安装、拆除过程中产生的油污或含油废水，应集中收集，并经油水分离器处理达标后方可排放，产生的油污需用废油桶收集起来，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成地表水体污染。

- 合理选择施工工期，尽量避免在雨季施工。科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工，在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

- 施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、沉渣池，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失。

#### 大气污染防治措施

a）施工基建扬尘控制措施

在施工、土地平整、基建材料运输的过程中将产生大量扬尘，施工期间使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出，因此在不影响工期的情况下，合理选择施工工期，尽量避免在夏季或大风干热天施工。基建施工过程中应注意文明施工。

在施工期间，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止爆破、土方作业和人工干扫；在空气污染指数80～100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。

在施工现场总出口设车轮清洗装置，专人负责车轮的清洗和现场出入口的卫生，严禁车轮带泥上路。

b）燃油机械废气防治措施

运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用优质燃料，严禁使用劣质燃油，同时合理布置运输车辆行驶路线，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

#### 声环境保护措施

- 合理布局施工现场及运输线路，避免对矿区办公区综合区及周边棚户区敏感人群造成噪声污染影响。

- 应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，限制夜间高噪声设备的施工时间。机械设备运输进场及井巷掘进弃渣运输要安排在白天进行，避免夜间运输影响村民休息。运输车辆进出居民区时采取禁鸣、限速措施，减少交通噪声对居民的影响。

#### 固体废物处理措施

- 在施工中应做到规范施工文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走；

- 在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取一定的临时防护措施。

- 对临时排矸场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。

### 运行期环境保护措施

#### 水环境保护措施

a）工业场区生活污水处理

针对各矿区工业场地区生活污水未进行处理直接排放的现状，环评要求在本项目中结合“以新带老要求”对工业场区生活污水进行处理，处理设施可采用地埋式一体化处理设备进行处理，经处理后出水要求达到《污水综合排放标准》一级标准要求。

b）机修车间含油废水处理方案

机修车间含油废水采用隔油池进行处理，清液排放。含油污水处理系统布置在机械修理厂附近。

#### 大气污染防治措施

在煤矿的生产运营期，应在原煤转载、筛分、装卸过程中的加强煤尘污染防治；加强工业场地锅炉的除尘脱硫措施，保证处理效果，确保锅炉烟气达标排放；

建议进一步加强工业场地周边防尘林带建设，既可以锁住扬尘，又可美化环境，降低对周围环境空气的影响。

对运矸汽车及排矸场产生的扬尘等加强控制与治理，对运输公路易产生扬尘的地段，加强环境绿化，可利用矿区复用水进行喷洒、降低地面扬尘；对运输煤炭的车辆覆盖苫布，既能减少煤炭等物质的损失，也可减轻对环境的污染。往汽车及其它运输工具上卸载时煤炭时尽量减少卸载的高度、增大物料的湿度，卸载的高度不能超过2m，物料的湿度应在5%以上。

#### 声环境保护措施

对各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，尽量选用低噪声设备。对工业场地及井下的设备房采取有效的隔吸声及隔振措施，减小各设备运行时产生的噪声污染。

汽车运输行驶时产生的噪声对工业场地及两侧的居民有一定的影响，为加强对交通噪声污染的防治，在等居民区路段行驶时禁止鸣喇叭，并限速行驶。

#### 固体废物处理措施

加强矸石场的保护措施与水土流失防治措施，保证各矿区矸石场堆渣运转正常。

机械废油属于危险固废，若随意处置则易导致土壤与地表水受到污染。对于机械废油必须集中收集，并按危险固废处置要求，设置临时危废贮存库进行贮存，定期交附近有处理资质的单位进行处理，不得随意处置。

## 环境风险分析

### 环境风险源项识别

环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价。本项目作为一个煤炭资源采掘的机械化改造项目，其开发强度较小，影响范围小。在本项目运行期涉及的环境风险主要为地下开采过程中的不安全因素，各种风险事故多发于井下，严重时也会波及到地面，潜在的风险危害主要有瓦斯、煤尘爆炸、火灾、矿井透水事故等。

关于矿井瓦斯、煤尘爆炸、火灾危害、冒顶和透水事故等危及煤矿安全生产的因素在项目的安全预评价报告和安全专篇设计中将进行全面的评价和设计，本环境影响报告书主要针对现状煤矿生产过程中存在的地质灾害、污废水事故排放及排矸场溃坝等进行简要分析。

### 环境风险分析

a）采煤可能诱发的地质灾害影响分析

根据本矿井地质灾害危险性评估报告相关分析，在采煤过程中可能诱发的地质灾害影响，其影响范围主要为煤矿采空区，其危害的形式主要表现为地面沉陷、开裂、山体滑坡等，在煤矿生产过程中必须加强地质灾害风险观测，并采取相应的防范措施及发生风险后紧急控制、救援措施。

b）污废水事故排放环境影响分析

煤矿采掘过程中将产生大量的矿井涌水，必须对矿井涌水处理达标后方可外排。若矿井污水处理设施发生故障，则可能造成矿井污水未经处理或处理不能达标的情况下排入地表水体，这将对纳污水体造成一定程度的风险污染。

c）排矸场溃坝影响分析

在煤炭采掘生产过程中，将产生大量的矸石。现状矸石的堆放均堆放于矸石场，在矸石场堆放过程中若防护工程不到位，则有可能发生溃坝风险，可能造成泥石流危害，堵塞交通，甚至造成人身伤害。

### 环境风险防范对策

a）爆破器材库爆炸事故防范对策

严格按照消防和安全部门的有关要求来进行设计施工和管理，对于爆炸影响范围的地面居民点采取搬迁措施，雷管、炸药分库堆放存放等。

b）地质灾害风险防范对策

做好前期勘察工作：在开采前，对矿区煤层上覆地层特征、地质构造及影响地表变形的主要因素进行全面的调查，对可能发生滑坡、崩塌的地点做到心中有数。

做好预测、预报工作：评价要求矿井在开采过程中必须要加强对矿区的观测和日常的正常巡视，降低事故可能造成的危害。

居民点采取的措施：处于井田内及井田边界的村民点，由于设计已考虑设禁采区，评价建议矿方应根据沉陷影响程度，对居民房屋采取小修或加固的措施，密切关注采区处的不稳定山体动态，对居住于其下的村民可考虑搬迁，并严禁在其下侧新建民房。

c）污废水排放事故环境风险预防措施

污废水处理设施的主要设备应设有备用系统，并确保其能正常运转。

d）排矸场溃坝风险防范对策

为防止排矸场溃坝风险发生，评价建议根据排矸场的成库条件限制排矸场的堆高，另一方面，排矸场排矸场溃坝风险源项主要是洪水，因此，其风险减缓措施首先应是修筑排矸场挡矸坝、排洪涵洞和两侧防洪排水沟，并在营运期保证排洪涵洞和排水沟畅通，以减少洪水对矸石堆的冲刷，提高挡矸坝的抗洪能力，防止溃坝风险发生。排洪涵洞和防洪排水沟必须按暴雨重现期为100年（P=1％）进行校核，挡矸坝必须严格按照设计规范要求进行设计，并保证施工质量。

## 环境影响经济损益分析

### 环境保护工程投资分析

本项目环保工程的投资包括各环境保护工程设备及安装工程费，环境监测费等，经估算，本项目环保总投资为1172万元，占项目总投资（97078.00万元）比例为1. 2%。见表3.6-1。

表3.6-1    环保投资估算表

| 时期 | 污染控制类型 |  | 工艺流程或设备等 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染控制措施 |  | 车辆冲洗降尘设施、排水系统、泥浆沉淀设施 | 100 |
|  | 扬尘控制 |  | 洒水 | 50 |
|  | 噪声控制 |  | 限速牌 | 2 |
|  | 固废处理 |  | 施工渣料的收集及清运 | 20 |
|  | 小计 |  |  | 172 |
| 运行期 | 废水处理 | 工业场区生活污水处理 | 采用地埋式生活污水处理装置 | 200 |
|  |  | 机修车间含油废水处理 | 隔油沉淀池 | 50 |
|  | 大气污染防治 | 粉尘治理 | 锅炉除尘器改造 | 50 |
|  |  |  | 道路洒水、清扫车 | 20 |
|  | 生态环境保护 | 地质灾害 | 地质灾害观测设施等 | 200 |
|  |  | 绿化 | 厂区绿化及周边防护林带 | 200 |
|  | 噪声控制 | 设备噪声 | 包括工业场地新增设备隔声、吸声、隔振、消声等投资 | 60 |
|  | 固废处理 | 废机械油 | 危废暂存库 | 20 |
|  | 小计 |  |  | 800 |
| 环境监测 | 水污染源监测 |  |  | 60 |
|  | 大气污染物监测 |  |  | 80 |
|  | 声环境监测 |  |  | 20 |
|  | 地表沉陷观测 |  |  | 40 |
|  | 小计 |  |  | 200 |
| 合计 |  |  |  | 1172 |

### 环境经济损益分析及评价

#### 经济效益分析

黑金时代股份有限公司采掘机械化改造升级项目净增生产能力99万t/a，项目财务内部收益率：税后17.17%，税前21.61%；高于基准收益率10%，投资回收期税后7.04a、税前6.31a，每年可上交销售税金及附加9508.12万元，所得税5687.49元（生产年平均），平均税后利润17062.47万元，企业经济效益较好，从敏感性分析和盈亏平衡分析可知，项目具有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。

#### 社会效益分析

项目社会效益主要体现在以下几个方面。

a）项目的建设有利于国民经济的发展

中国是世界上以煤为主要能源的国家之一，煤炭在中国经济发展中占有极其重要的地位。从目前看，煤炭在我国能源结构中的比重相对较高，随着经济结构的调整、各种新能源的开发以及环境保护的压力，短期内煤炭在能源中的消费比重会有一些变化，但从长远来看，由于我国煤炭资源较丰富，石油、天然气等资源相对贫乏，经济发展对能源需求量非常之大，不可能完全依赖从国外进口。因此，在未来相当长的时期内，以煤为主的能源供应格局难以改变。实施本项目，可充分发挥矿井其他生产系统的能力和作用，提高煤矿原煤产量，对于缓解我省能源紧张局面和促进我省国民经济的发展，满足不断增长的煤炭需求，有着积极的意义。

b）项目的实施有利于繁荣地方经济，促进社会综合事业的发展

本项目位于湖南省。该地区具有能源、原材料、农业三大优势。近年来，当地政府围绕煤炭、电力、轻纺等支柱产业，大力调整产业结构，加大科技投入，提高经济效益，加快金融、商贸、通讯、科技等发展步伐，全面推进工业化、城镇化、市场化、国际化和社会文明程度，各项事业有了长足的发展。本项目实施后，按目前价格计算，预计公司平均年新增销售税金及附加为9508.12万元（含增值税），生产年平均利润总额新增22749.97万元，上缴所得税5687.49万元，税后利润17062.47万元。将对该地区的运输、建筑等相关行业有着直接的影响。此外，随着项目的建设，城镇人口增加，对社会服务业如餐饮、商业的需求将会增加，可促进第三产业的发展。所有这些都将有力地推动当地经济的发展。

c）项目的实施有利于公司的持续发展和壮大

通过对有条件的矿井进行采掘机械化改造升级，可有效改变机械化程度低的落后面貌，提高较大产能，使矿井达到设计（核定）生产能力，从而提高公司总产量，是公司发展的需要。

d）项目的实施有利于提高矿井安全生产水平和居民收入水平。

本项目的实施，将使得矿井安全生产水平大幅度提高、降低井下安全隐患、减少安全维护与治理费用，降低工人劳动强度的同时大大改善作业环境，显著提高既有相关企业的经济效益，企业职工的收入也将随之提高生活质量进一步改善，体现了以人为本、构建和谐社会的大局思想。

采掘综合机械化升级改造项目完成后，不仅可改善矿井安全生产坏境，缓解采掘接替紧张矛盾，同时还可达到减面提产、减轻工人荤梦度、提高工作效率之目的，经济效益、社会效益和安全效果都十分显者。

#### 环境效益分析

由于控制了大气、固体废弃物、噪声等污染源，使人们的工作和居住环境得到了改善，减少了人群患病率，减少了医疗开支，提高了劳动出勤率和工作效率，带来了较好的经济效益和社会效益。

## 环境管理与环境监测计划

### 环境管理

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了保护矿区范围内的生态环境，发挥工程的有利影响，最大限度减免不利影响，使工程区域的生态环境呈良性循环，保证各项环境保护措施的落实，必须加强工程施工及运行期间的环境管理工作，尽早建立完善的环境管理体系。环境管理计划要贯穿工程建设期、运行期的全过程，企业环境管理计划指标要纳入企业计划指标。

#### 环境管理机构职责

根据国家环境保护管理规定，应在各煤矿生产管理部门设置专门的环境保护管理机构，应设环境保护专职人员2人，负责本项目建设期及运行期日常的环境管理和环境监测计划等工作。建立完善的环境管理制度，并针对可能发生的突发事件制订预防方案和应急措施。

环境管理机构主要职责包括：

- 认真贯彻执行国家和省内有关环境保护法律、法规、方针和政策；

- 负责监督环境保护措施计划的编写，负责监督环境影响评价报告书中所提出的各项环保措施的事实和执行情况；

- 制定企业环保目标，发展规划和计划，经常开展环境保护、生态治理的交流活动；组织实施企业员工的环境教育、培训和考核，提高全体员工的环保意识；

- 建立健全企业污染源监测资料及环境质量监测资料等技术档案，完成各级政府及公司领导交办的有关环保任务；

- 建立、健全一套符合企业实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，形成制度化管理；

- 组织负责施工建设期和营运期的污染事故和环境纠纷处理，处理好与环保有关的来信来访；

- 参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收，监督和检查环保设施的运行和维护。

#### 环境保护管理内容

a）建设期环境管理

1）贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例；

2）制定工程建设环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门；

3）加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境监测等专业部门实施环境监测计划；

4）组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项工程施工能按环保“三同时”的原则执行；

5）协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷；

6）加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。

b）运行期环境管理

1）负责落实煤矿开采过程中各项环境保护措施。

2）维护环保设施正常运行，保证达标排放。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。

3）通过监测，掌握各环境因子的变化规律及影响范围，及时发现可能与工程煤矿采掘有关的环境问题，提出防治对策和措施。

### 环境监测计划

环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。委托当地有资质的环境监测站进行监测，各煤矿所在县、市级环保局负责施工期和营运期的环境监督、竣工后的环境保护验收。

#### 环境空气监测

大气污染物的采样点设置于锅炉排气筒、选煤场、矸石场等处，具体监测断面应结合各矿区实际情况设置。

监测项目为TSP、SO2、NO2等，每年监测二期。

对于大气污染物日常监督性监测，采用期间的工况应为正常工况。排污单位和实施监测人员不得随意改变当时的运行工况。以连续1h的采样获得平均值，或在1h内，以等时间间隔采集4个或以上样品，计算平均值。

#### 水环境监测

- 监测项目：监测项目pH、SS、CODCr、石油类、总铁、总锰等。

- 采样点：污染源监测采样点应设置在排污单位废水处理设施排放口，按规定设置标志。地表水环境监测断面设置于矿区工业污废水排污口上下游，上游距排污口大于200m，下游距排污口大于1000m。

- 水环境监测每年监测二期。

#### 地表变形观测

根据《煤矿安全规程》矿井在建筑物下，铁路下或水体下开采时，必须设地面观测站点，观测地表移动与变形，取得实际资料，作为本地区三下开采的科学依据。所以，在矿井开采以前，应建立地表移动及变形观测站。以累积掌握地表移动的变形特点、参数及其与开采、地质条件的关系等系统资料。

观测站测点布置原则：村庄内沿倾向和走向垂直交叉布观测线。对铁路、河堤等，可沿其延伸方向布观测线。

#### 监测机构

环境监测由建设单位委托当地环境监测部门完成，地表变形观测由有资质的地质测量部门完成。

### 竣工环境保护措施验收计划

本项目环境保护“三同时”环境验收计划见下表3.7-1。

表3.7-1     建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 时段 | 环境因子 | 污染物 名称 | 防治措施与工艺 | 三同时竣工验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | TSP | 洒水、设置施工围挡，路面硬化，设置洗车台，运输车辆清洗，密闭运输。 | 施工围挡 降尘冲洗系统 | 施工区及周围大气环境质量满足《空气环境质量标准》的二级标准 |
|  | 水环境 | SS | 施工废污水处理装置 | 沉淀池 | 废水排放达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
|  | 声环境 | 噪声 | 避免夜间运输影响村民休息，运输车辆进出居民区时采取禁鸣、限速措施，减少交通噪声对居民的影响。 | 围挡、限速 | 场界达标 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、施工弃渣等 | 弃渣运至排矸场 | 无弃渣堆置 | 不产生大的水土流失 |
| 运行期 | 水污染物 | 工业场区生活污水 | 地埋式污水处理设备 | 配套管网、污水处理站。 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
|  | 固体废物 | 日常生活垃圾 | 按危废处置要求对废机械油污集中收集，暂存。 | 危险固废库 | 定期送有资质的单位处置。 |
|  | 废气 | 粉尘 | 锅炉除尘脱硫；抑制道路扬尘、减少煤炭运输扬尘、控制车间粉尘等 | 防尘绿化带 | 周围大气环境质量满足《空气环境质量标准》的二级标准 |

# 公众参与

## 公众参与目的

为了加强建设项目各方与受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面了解建设项目，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高项目的环境和经济效益。

公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有重要的保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。

## 公众参与对象及方式

### 参与对象

公众参与对象包括项目影响涉及的相关个人和关心本项目建设的相关公众等，包括项目区附近的居民及村委会等。

### 参与方式

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，本项目的公众参与采用通过发放工程项目简介资料，组织公众填写《公众参与调查表》、在网上发布环评工作信息、在项目建设地张贴公示材料等方式进行。

## 公众参与调查

### 公众参与调查表内容

公众参与调查表见表4.3-1、表4.3-2。

表4.3-1   个体公众参与调查表

| 姓名 |  |  |  | 单位或住址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 受影响类型 | □直接影响 □间接影响 □无影响 |  |  |  | 性别 |  |
| 工程概况： 湖南黑金时代股份有限公司采掘机械化升级改造项目涉及股份公司下属的8个煤业公司10对生产矿井，分别为周源山煤矿，宝源矿业有限公司北平硐煤矿，红卫矿业有限公司坦家冲煤矿，白山坪矿业有限公司白山坪煤矿，金竹山矿业有限公司塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿，马田矿业有限公司芝兰冲煤矿，南阳矿业有限公司淝江煤矿和牛马司矿业有限公司水井头煤矿等10对矿井。本项目拟在10对矿井的8处综采工作面、5处普采工作面、42处综掘工作面进行采掘机械化升级改造，使10对矿井采煤机械化程度达到84%以上，综合掘进机械化程度达到82%以上，并对与采掘机械化升级改造直接相关的配套井巷工程、运输系统、供电系统和地面生产系统进行相应改造，其中矿井地面生产系统改造主要增加了综采设备机修车间和设备库，均在各矿井现有工业场地内建设，总面积6330m2。 本项目所涉及的煤矿建设用地及相关规划均已实施，矿井设施完善，生产、经营正常，不需要增加新的建设用地，预计于2015年内完成。 项目影响及相应措施： 工程施工期主要环境影响为地面工程施工过程中产生的废水、扬尘、弃渣、噪声污染及水土流失等，通过采取相应的污染防治措施后，可以减缓工程施工带来的环境污染影响。项目投入运行后，在现有基础上不新增新的污染，主要污染仍为与现状基本一致并有所改善 为准确了解您对本项目的态度与意见，请您根据自己的认识，对以下问题作出您的选择，或留下您的宝贵的意见、建议或要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您对本工程是否了解？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □了解 □部分了解 □不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、您认为本工程区域环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □很好 □较好 □较差 □很差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、您认为本地存在的突出污染问题有哪些？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □废水 □废气 □固废 □噪声 □生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、您认为本项目将带来的主要环境污染是什么？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □废水 □废气 □固废 □噪声 □生态影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、您认为本项目后对你生活环境的影响是？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □有利 □不利 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、您是否赞成该项目的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □赞成 □不赞成（理由： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、您对本项目建设可能带来的环境问题及预防措施有哪些建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、凡问题一栏，请用“√”表示您的意见栏。 2、问题栏不涉及的意见或建议，请填入最后“其它意见和建议”一栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：                                         时间：

表4.3-2  团体公众参与调查表

工程概况： 湖南黑金时代股份有限公司采掘机械化升级改造项目涉及股份公司下属的8个煤业公司10对生产矿井，分别为周源山煤矿，宝源矿业有限公司北平硐煤矿，红卫矿业有限公司坦家冲煤矿，白山坪矿业有限公司白山坪煤矿，金竹山矿业有限公司塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿，马田矿业有限公司芝兰冲煤矿，南阳矿业有限公司淝江煤矿和牛马司矿业有限公司水井头煤矿等10对矿井。本项目拟在10对矿井的8处综采工作面、5处普采工作面、42处综掘工作面进行采掘机械化升级改造，使10对矿井采煤机械化程度达到84%以上，综合掘进机械化程度达到82%以上，并对与采掘机械化升级改造直接相关的配套井巷工程、运输系统、供电系统和地面生产系统进行相应改造，其中矿井地面生产系统改造主要增加了综采设备机修车间和设备库，均在各矿井现有工业场地内建设，总面积6330m2。 本项目所涉及的煤矿建设用地及相关规划均已实施，矿井设施完善，生产、经营正常，不需要增加新的建设用地，预计于2015年内完成。 项目影响及相应措施： 工程施工期主要环境影响为地面工程施工过程中产生的废水、扬尘、弃渣、噪声污染及水土流失等，通过采取相应的污染防治措施后，可以减缓工程施工带来的环境污染影响。项目投入运行后，在现有基础上不新增新的污染，主要污染仍为与现状基本一致并有所改善 为准确了解您对本项目的态度与意见，请您根据自己的认识，对以下问题作出您的选择，或留下您的宝贵的意见、建议或要求。

在初步了解建设项目情况后，请贵单位对本工程建设环境管理提出自己的看法和建议： 公众参与单位名称：（公章）

调查人：                                         时间：

### 公众参与调查情况

#### 公众参与人员

本项目公众参与调查过程中，发放个人公众参与调查表50份，收回50份，调查问卷回收率达100%。

#### 众调查结果

公众调查结果统计情况见表4.3-3。

表4.3-3    公众参与调查结果统计表(个人)

| 统计情况 |  | 人数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 您是否了解本项目建设的有关情况 | 了解 | 25 | 50 |
|  | 基本了解 | 23 | 46 |
|  | 不了解 | 2 | 4 |
| 您认为本工程区域环境质量如何？ | 很好 | 3 | 6 |
|  | 较好 | 45 | 90 |
|  | 较差 | 2 | 4 |
|  | 很差 | / | / |
| 您认为本地存在的突出污染问题有哪些？（含多选） | 废水 | 30 | 60 |
|  | 废气 | 10 | 20 |
|  | 固废 | 10 | 20 |
|  | 噪声 | 5 | 10 |
|  | 生态 | 2 | 4 |
| 您认为本项目将带来的主要环境污染是什么？（含多选） | 废水 | 25 | 50 |
|  | 废气 | / | / |
|  | 固废 | 10 | 20 |
|  | 噪声 | 18 | 36 |
|  | 生态 | 2 | 4 |
| 您认为本项目后对你生活环境的影响是？ | 有利 | 13 | 26 |
|  | 不利 | 4 | 8 |
|  | 其它 | 33 | 66 |
| 您是否赞成该项目的建设？ | 支持 | 46 | 92 |
|  | 不支持 | 4 | 8 |
|  | 无所谓 | / | / |

#### 个人问卷调查统计

a) 您是否了解本项目建设的有关情况：

受访的群众50%表示很清楚本项目有关建设情况，46%受访者表示基本了解本项目有关建设情况，不知道的公众为4%，公众主要通过建设单位的宣传了解本项目的有关情况；表明本项目的公众知晓度已经较高，但了解程度参差不齐。为保证项目顺利实施，本评价建议在下一步工作中，建设单位应进一步做好信息告知工作。

b) 您认为本工程区域环境质量如何？：

受访的群众约6%的受访者认为本项目所在地的生态景观现状很好，90%的受访者认为本项目所在地的生态景观现状较好，表明社会群体都认可项目所在地的环境质量。

c) 您认为本地存在的突出污染问题有哪些：

60%的受访者表示本地存在的突出污染问题为废水，20%的受访者表示本地存在的突出污染问题为废气，20%的受访者表示本地存在的突出污染问题为固废，10%的受访者表示本地存在的突出污染问题为噪声，4%的受访者表示本地存在的突出污染问题为生态。

d) 您认为本项目将带来的主要环境污染是什么：

50%的受访者表示本项目将带来的主要环境污染是废水，20%的受访者表示本项目将带来的主要环境污染是固废，36%的受访者表示本项目将带来的主要环境污染是噪声，4%的受访者表示本项目将带来的主要环境污染是生态，表明公众对本项目建设有所担忧，建设单位应与环保局协调，定期公布项目区的环境质量公报，以化解公众的担忧。

e) 您认为本项目后对你生活环境的影响是：

26%的受访的群众表示本项目后对你生活环境的影响是有利的，8%的受访的群众表示本项目后对你生活环境的影响是不利的，66%的受访的群众表示本项目后对你生活环境的影响是其他一些因素。有部分群众表示对当地地质环境差，本项目的建设会影响当地的环境，造成一系列的污染。本评价建议，建设单位应加强经营管理和环境管理，确保不影响周边居民生活。

f) 您是否赞成该项目的建设：

调查显示，92%的公众对本项目的建设表示支持，8%的公众代表表示不支持。不支持的理由是有以下几点：

  - 煤矿资源有限，本项目投入大，产出少；

  - 现在煤矿地质环境复杂，不适宜本项目实施；

  - 机械开采将浪费煤矿资源，资源回收率不高。

根据公众的担心与不现解，在下一步项目实施过程中，湖南黑金时代股份有限公司及各煤矿领导与技术人员应做好相应的解释工作，让公众理解、放心。

#### 团体意见

#### 团体调查对象

本项目公众参与团体调查对象为各煤矿矿区意见，包括8个煤业公司10对生产矿井，分别为周源山煤矿，宝源矿业有限公司北平硐煤矿，红卫矿业有限公司坦家冲煤矿，白山坪矿业有限公司白山坪煤矿，金竹山矿业有限公司塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿，马田矿业有限公司芝兰冲煤矿，南阳矿业有限公司淝江煤矿和牛马司矿业有限公司水井头煤矿等。

#### 团体意见调查结果

团体意见归纳如下：

a) 所有受访单位都认为本工程的建设是必要的，对本工程建设持支持态度。

b) 希望在本期工程实施过程中认真落实国家的政策和环保措施，强化环境保护，确保污染物达标排放，不污染周边环境。

c）在工程实施过程中，严格实施环保“三同时”制度，确保一个良好的工作环境。

## 公众参与调查结论

本项目公众参与结果基本反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际。

问卷调查结果表明，所有的个体及团体对本项目建设持赞同态度，认为本项目建成后有利于矿区发展，只要落实好控制污染的环保措施，特别是对扬尘、噪声、废机械油要加强管理，则对周围环境质量不会产生明显的影响。

## 信息公示

### 网上公示

根据国家环保总局2006年2月发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）文件精神，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的评价机构后，将本工程建设环境影响评价公示材料于2012年9月20日，在网上进行了发布。公众参与信息网址为：http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=459331&extra=。

发布信息的主要内容包括：建设项目概要，公众参与调查活动的工作程序、主要工作内容与意见反馈方式等。

通过网络信息公示让评价区范围内及周围可能受本项目建设影响的居民和有关单位对本项目建设情况有了更深入的了解，居民和有关单位通过公示后的问卷调查，将自己对本项目的意见和建议反馈给建设单位和评价单位。

具体公示内容见图 10-1。

图 10-1  网上公示截图

### 社区公示

在公众参与过程中，将本项目建设情况及环评工作开展程序在各矿区的社区进行了现场公示，部分公示图片如下图 10-2。

图 10-2   部分公众参与现场公示照片

| 白山坪煤矿公示 | 坦家冲煤矿公示 |
| --- | --- |
| 淝江煤矿公示 | 坦家冲煤矿公示 |

# 环境影响评价结论

湖南黑金时代股份有限公司采掘机械化升级改造项目符合国家产业政策要求，无明显环境制约因素。项目实施可全面提高矿井采掘机械化水平，使各矿井采煤机械化程度达到80%以上（按机械化采煤工作面产量计算），综合掘进机械化程度达到80%以上（按综掘面进尺计算），确保其达到设计生产能力或核定的最大生产能力，对于缓解我省能源紧张局面和促进我省国民经济的发展，满足不断增长的煤炭需求，有着积极的意义。通过实施采掘机械化升级改造，能够改善作业环境，减少井下作业人员，减轻工人劳动强度，提升煤炭安全开采水平。并带动矿井装备水平的全面提高，完善矿井各系统，为建设本质安全型矿井奠定基础。

本项目建设过程对环境的影响较小，在项目实施过程中结合对现有工程进行“以新带老”的环境保护措施后，各矿区原有的环境问题可得到一定程度的改善与控制。在落实本报告提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护的角度分析，本项目可行。

# 联系方式

## 建设单位联系方式

单位名称：湖南黑金时代股份有限公司

联系人：王中煜

联系电话：073185202283

## 环评机构联系方式

单位名称：湖南华中矿业有限公司

联系人：吴赣红

联系电话：073184226518

通讯地址：长沙市韶山南路123号

邮编：410007