常德港蒿子港港区千吨级码头工程

环境影响报告书

（简本）

建设单位：常德市鼎城区交通运输局

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

目 录

1.	建设项目概况	1

1.1	项目背景及由来	1

1.2	建设项目基本概况	1

1.3	工程选址与区域相关规划的相符性分析	4

2.	建设项目周围环境现状	6

2.1	建设项目所在地环境现状	6

2.2	评价范围	6

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	8

3.1	污染源分析	8

3.2	环境保护目标	12

3.3	环境影响评价	14

3.4	主要环境影响减缓措施	16

3.5	环境风险分析	22

3.6	环保投资	25

3.7	环境经济损益分析	26

3.8	环境监测与管理	27

4.	公众参与	30

4.1	公众参与调查	30

4.2	公众参与调查结果分析	30

4.3	小结	34

5.	环境影响评价结论	35

6.	联系方式	36

# 建设项目概况

## 项目背景及由来

蒿子港镇位于洞庭湖南端，东临安乡县与澧水交界，西接西洞庭管理区，水路上通澧县、津市，下达沅江、岳阳等地，省道1804线从镇中穿过，连通常德、安乡，交通便捷。蒿子港镇农业资源丰富，是洞庭湖的鱼米之乡，省商品粮基地。西洞庭现有工业企业涵盖造纸、制糖、粮油、食品加工、纺织、彩印包装、机械、服装、建材化工等，各种企业的相对汇聚已形成西洞庭食品工业园等经济园区，随着西洞庭入园企业的逐步增多和蒿子港农产品加工、造纸等传统支柱产业的发展状大，将产生巨大的物流量，这使相对单一的公路运输逐渐难以满足需要，区域物流运输紧张将成为地方经济未来发展面临的严峻考验。

“十二五”期间，国家提出要大力发展内河水运，以此为契机湖南省内许多城市的港口和航运规划建设正陆续启动，不久的将来湖南省内的高等级航道网必将形成，湘、资、沅、澧沿岸城市也将迎来一个建港高潮。目前，蒿子港港区码头仅有2个，吞吐能力低，仅约30万吨，随着澧水千吨级航道的启动，按照《常德港总体规划》的要求建设蒿子港千吨级码头迫在眉睫。

为此，2011年5月，湖南省航务勘察设计研究院受鼎城区交通局的委托，对常德港蒿子港港区千吨级码头工程开展了工程可行性研究工作，编制完成了《常德港蒿子港港区千吨级码头工程可行性研究报告》，对码头的选址，水、陆域布置，装卸工艺，水工结构等进行了对比论证。2011年7月，鼎城区交通局委托我院（湖南省环境保护科学研究院）承担常德港蒿子港港区千吨级码头工程的环境影响评价工作。我院随即成立了该项目环境影响评价组。2011年7-8月，环评组进行了实地踏勘和调查，广泛收集资料，编制了本环境影响报告书。

## 建设项目基本概况

### 工程概况

⑴项目性质：新建

⑵建设内容及建设规模：拟建1000t级件杂货泊位2个，设计吞吐量为50万t。码头总长180m，泊位长210m，码头前沿回旋水域长度为212.5m，陆域纵深约207m，陆域总占地面积43470m2，综合楼面积2100m2，设计停靠船型为1000吨级机动驳船。

⑶建设地点：湖南省常德市鼎城区蒿子港镇澧水西岸，在建常岳高速蒿子港大桥上游580m处，其地理位置详见附图。

⑷工程投资：工程总投资10916.84万元，环保投资596.78万元，占项目总投资的5.47%。

⑸建设期限：本工程计划于2012年12月1日开始施工，2013年12月1日建成，总工期12个月。

⑹运输货物种类：本项目运输的货物种类以农副产品等件杂货为主，主要为西洞庭、西湖管理处、蒿子港片、石公桥片及周边部分区县服务。主要有稻谷、棉花、大米、水果馅料、雨润肉制品和钢筋、建筑板材、纸品等，所运货物均以件杂货方式运输，不运送煤炭、砂石等易产生扬尘的货物。码头应严格执行《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，禁止运输垃圾、油类、易燃易爆及其他有毒有害物品等。

表1.2-1   码头主要运输货物种类及吞吐量

| 吞吐量 货 种 | 吞吐量（万吨） | 水路流向 |
| --- | --- | --- |
| 稻谷、棉花、大米 | 22 | 本地到江、浙 |
| 水果馅料、雨润肉制品 | 10 | 本地到江、浙 |
| 钢筋、建筑板材、纸品 | 12 | 本地到江、浙、 沪 |
| 小五金和其他农副产品 | 6 | 外地到本地 |

### 工程建设主要内容

工程建设主要内容见表1.2-2，主要工程数量及技术经济指标见表1.2-3，工程占地见表1.2-4。

表1.2-2   码头工程建设主要内容

| 工程类型 | 工程内容 | 分项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 水域工程 | 泊位 | 2个1000吨级件杂货泊位，吞吐量50万t，钢筋砼双框架平台透空式结构 |
|  |  | 设计船型 | 1000t级机动驳，型长85m，型宽10.8m，吃水2.0m |
|  |  | 港池挖泥 | 总挖方量10800m3 |
|  |  | 停泊及回旋水域 | 停泊及回旋水域占用水域面积32831m2 |
|  |  | 锚地 | 设于对岸。锚地长800m，宽80m，船舶采用自行抛锚系泊方式，可同时锚泊4艘设计船舶，锚地位置最终将根据航道管理部门意见确定。 |
|  | 陆域工程 | 陆域占地面积43470m2，设有件杂货堆场、仓库和办公生活区 |  |
| 配套工程 | 供电 | 10kV供电电源就近引自附近变电站，距离约为1500m。 |  |
|  | 通讯 | 采用公众通信网进行一般的内、外通信联系，根据生产需要设置固定电话和移动电话，港区内不设程控交换机，与城市通信网直通。 |  |
|  | 消防 | 该港区消防分室内消火栓消防系统和室内消火栓消防系统，管网采用环形布置。港区消防依托城市消防站。 |  |
|  | 给排水 | 给水：港区水源接蒿子港镇供水管网。 港区生产生活废水经港区污水系统初步处理，达到污水排放一级标准后经陆域后方的北干渠排入澧水。 |  |
|  | 进港公路 | 近期利用堤脚简易水泥公路，由当地政府改扩建后作为近期进出港道路，远期在码头后方另新修进港公路连接1804线。进港道路不纳入本次环评范围内。 |  |
| 环保工程 | 废水收集处理设施 | 含油污水处理设施 |  |
|  | 废气治理设施 | 港区应配备洒水车，抑制扬尘；选用低燃气污染的环保型港口装卸运输机械；做好码头绿化，在码头三边场界（顺堤边界除外）造植绿化带。 |  |

表1.2-3   工程主要工程数量

| 名称 | 单位 | 推荐方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计吞吐量 | 万t/年 | 50 |  |
| 设计通过能力 | 万t/年 | 80.8 |  |
| 泊位数 | 个 | 2 | 1000t级 |
| 泊位总长度 | m | 210 |  |
| 码头长度 | m | 180 |  |
| 陆域纵深 | m | 246 |  |
| 征地面积 | m2 | 59910 |  |
| 堆场面积 | m2 | 6000 |  |
| 仓库面积 | m2 | 1440 |  |
| 综合楼面积 | m2 | 2100 |  |
| 绿化面积 | m2 | 3320 |  |
| 草皮护坡 | m2 | 8096 |  |
| 项目总投资 | 万元 | 10916.84 |  |

本工程总占地面积14.13hm2，其中永久占地5.99hm2，临时占地8.14hm2。各作业区分区占地面积详见表1.2-4。本项目不占用基本农田。

表1.2-4  工程占地一览表     单位：(hm2)

| 项目区域 | 耕地 |  | 林地 | 农村 宅基地 | 农村 道路 | 水工建筑用地 | 其它草地 | 内陆 滩涂 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旱地 | 水浇地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、永久占地 |  | 3.15 |  | 0.66 |  | 1.68 |  | 0.5 | 5.99 |
| 一、码头及前方作业带 |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.8 |
| 二、陆域平台区 |  | 2.71 |  | 0.45 |  | 1.38 |  |  | 4.54 |
| 1.房建设施区 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 2.陆域空坪 |  | 1.68 |  | 0.36 |  | 1.01 |  |  | 3.05 |
| 3.绿化区 |  | 0.17 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.33 |
| 4.港区周边护坡 |  | 0.51 |  | 0.09 |  | 0.21 |  |  | 0.81 |
| 三、进港道路 |  | 0.44 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.65 |
| 二、临时占地 | 1.45 | 0.52 | 3.27 |  | 2.05 |  | 0.85 |  | 8.14 |
| 1.取料场 | 0.35 |  | 3.27 |  |  |  |  |  | 3.62 |
| 2.施工临时道路区 | 1.1 |  |  |  | 2.05 |  | 0.85 |  | 4 |
| 3.专项设施复建区 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 三、合 计 | 1.45 | 3.67 | 3.27 | 0.66 | 2.05 | 1.68 | 0.85 | 0.5 | 14.13 |

## 工程选址与区域相关规划的相符性分析

（1）与《湖南省港口布局规划》（2007年12月报批稿）的符合性

常德港的性质、功能是：常德市综合交通体系的重要组成部分，是洞庭湖西部地区对外物资交流枢纽和商品集散基地，是集装箱喂给港。常德港全面发展集装箱、油品、煤炭、金属矿石等多种物资运输，为常德市及其周边部分地区的原材料及其他物资运输服务。常德港应是具备装卸存储、水陆中转、多式联运等功能的地区重要港口。

常德港辖区范围包括武陵区、鼎城区、德山区，将常德辖区的蒿子港、牛鼻滩港整合为常德港的2个港区，这使得常德港的辐射范围进一步扩大。规划常德港辖有德山港区（散杂货、集装箱）、盐关港区（危险品、件杂货、集装箱）、夹街寺港区（散货）、八方河港区（矿建材料）、蒿子港区（散杂货）、牛鼻滩港区（散杂货）6个港区。

本工程位于澧湘航线澧水右岸，拟建1000t级件杂货泊位2个，设计吞吐量为50万t。本工程选址和规模均符合《湖南省港口布局规划》的要求。

（2）与《湖南省水路交通“十二五”建设规划》的符合性

该规划发展目标是：建成以洞庭湖为中心，以长江、湘江、沅水、澧水、澧水等水运主通道为骨架，以长沙港和岳阳港等全国内河主要港口为节点，以标准化、专业化、大型化的船舶为载体，以现代化的支持系统为保障的安全、通畅、便捷、高效的内河水运体系。

十二五期间，湖南省水路交通建设重点是“一纵两横七港一系统”，其中，常德港的蒿子港港区码头工程已列入这重点建设的“七港”中。

本工程在蒿子港港区拟建设1000t级件杂货泊位2个，设计吞吐量为50万t。码头总长180m，泊位长210m，符合《湖南省水路交通“十二五”建设规划》中对常德港蒿子港港区的规划，

（3）与《常德港总体规划》（20011年）的符合性

据2011年《湖南省内河水运发展规划》，规划澧水干流石门~茅草街158km 为Ⅲ（3）级航道。澧水航道的近期发展重点按规划的Ⅲ（3）级航道标准完成津市以下航段的航道整治工程，实现津市与环洞庭湖区各主要城市的1000 吨级运输船舶的直达目标；远期结合梯级渠化工程和自下而上对已建梯级通航设施的升级改造或新建，实现澧水干流石门~津市航道通航1000 吨级船舶的规划目标。

拟建码头所在河段位于规划近期将实施的津市以下1000t级航段内。

本工程拟建2个1000t级泊位，码头的选址符合《常德港总体规划》的要求，但建设标准超出原有规划的500t级标准，这是由于港口规划的基础资料和宏观环境，以及澧水航道调整，发生了重大变化引起的。以前澧水三江口以下按Ⅳ级航道规划，“十二五”湖南省计划将澧水三江口以下整治为Ⅲ级航道，航道建设标准的变化使得港口建设标准也必须相应变化，相关部门已启动港口规划的修编工作。

蒿子港镇位于澧湘航线澧水右岸，目前为Ⅴ级航道，远期规划为Ⅲ级航道，港区岸线位于澧水下游的蒿子港镇，澧水的右岸，岸线长2km，规划为建港岸线。

蒿子港港区规划以农副产品等件杂货为主，主要为西洞庭、西湖管理处、蒿子港片、石公桥片及周边部分区县的食品、原材料及其他物质运输服务。近期拟建2个1000t级件杂货泊位，选址于蒿子港大桥附近，符合常德港总体规划。

（4）与《蒿子港镇总体规划》（20011~2030年）的符合性

蒿子港镇的城镇只能是以农业为主，一、二产业发展较快的经济复合乡镇。该镇地理位置优越，交通条件便利，是鼎城区北部、西洞庭管理区食品工业园、国家级现代农业示范区国营西湖农场的物流转运中心和区域次一级的区域中心。

目前蒿子港码头所在地尚未纳入蒿子港镇总体规划中，但蒿子港码头将主要为本地和周边区县运送农产品服务，本码头的建设是符合蒿子港镇城镇定位功能的，也符合蒿子港镇总体规划

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地环境现状

⑴水质现状

本次环评收集项目拟建地常规监测断面沙河口断面2009~2010年全年及2011年1-6月份水质监测资料。常规监测数据表明，除粪大肠菌群因子2009~2011年均超标外，其余因子均未超标。

本次环评共设四个地表水监测断面，分别为拟建码头上游0.2km、下游0.4km、1.1 km和2.6km。监测期间，四个监测断面大肠菌群数均超标（最大超标倍数分别为0.4、6、15、8.2），码头下游0.4km处石油类超标（最大超标倍数为1.04），码头上游0.2km处挥发酚超标（最大超标倍数为1），其余各断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求。码头下游断面石油类超标的主要原因可能是附近常岳高速公路施工废水排入水体所致。评价水域大肠菌群数超标主要是因为附近居民生活污水直接排入水体所致。挥发酚超标是受上游纸厂排水所致。

本评价共设五处底泥监测点，分别为拟建码头上游0.2km、码头所在地、下游0.4km、1.1 km和2.6km。评价结果表明：拟建码头五个底泥监测点中，各监测因子均符合《土壤环境质量标准》二级标准。

⑵环境空气质量现状

本次环评设置一处大气监测点，位于拟建码头西北面面的仁和村。监测结果表明：各监测点的TSP、PM10日均浓度、SO2和 NO2日均浓度以及小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准。环境空气质量良好。

⑶环境噪声现状

本次环评对厂界噪声和环境噪声（ 仁和村三组居民点）进行了一期环境噪声现状监测，监测结果表明：各监测点位噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准，声环境质量良好。

## 评价范围

⑴地表水环境

地表水环境影响评价范围主要为本工程施工期和营运期可能对澧水的影响区，拟建码头位于澧水新洲至安乡县柳林咀汇入目平湖河段，水功能区划为农业用水区。本次地表水评价范围取拟建码头作业区上游200m至拟建码头作业区下游5km江段。

⑵生态环境评价范围

拟建码头边界周围200m以内、进出港公路两侧200m内的陆生生态，拟建码头作业区上游1km至作业区下游5km江段。

⑶大气环境评价范围

拟建码头边界下风向外3000m，上风向2000m，其余边界向外2500m以及进出港公路两侧200m的范围。

⑷声环境评价范围

拟建码头周围边界向外200m以及进出港公路两侧200m的范围。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染源分析

### 施工期污染因素分析

⑴污废水

施工期水污染源包括混凝土生产和养护废水、施工船只和施工机械含油废水、疏浚作业产生的主要含悬浮物的废水和施工进驻人员生活污水。本工程建设采用商品混凝土，不设混凝土搅拌站。

生产废水：本工程混凝土施工过程中，砼浇筑、养护等将产生大量废水。类比同类港口工程，本工程施工高峰期砼工程施工废水排放量为50m3/d，砼工程施工废水中主要污染物为SS，施工废水中SS产生浓度为3000～6000mg/l，经沉淀处理后达到《污水综合排放标准》的一级标准排放，排放浓度为70 mg/l。

施工机械船只产生的污染物主要是含油机舱水及舱底水。类比“常德至鲇鱼口航运建设工程”施工船只产生污染源的情况，本工程挖泥船满负荷工作时，油污机舱水每天产生量约为0.1t，含油量约为2000~20000mg/l。

港池疏浚采用绞吸式挖泥船挖泥的方法，码头前沿疏浚土质主要为淤泥质粉质粘土和沙砾石，绞吸式挖泥船是目前在疏滩工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场，挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，是一种效率高、成本较低的挖泥船，是较清洁的水下挖掘机械。

本工程港池开挖量为36460m3，施工天数按30天计，则每天疏浚量为1215m3，每天施工约16小时，拟采用疏浚效率为80m3/h的挖泥船。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训交通运输培训教材》推荐的日本神户港的经验公式，计算疏浚产生的悬浮泥沙的污染源强，经经验公式计算，港池和进港航道疏浚时悬浮物产生量为3.46t/h，浓度为300~400mg/l。本项目疏浚时港池周围设置围堰，因此疏浚产生的悬浮物对周边水环境影响较小。

生活污水：施工期生活污水主要来自食堂、浴室、厕所等，根据施工安排，施工高峰期施工进驻人员约50人，按人均日排放废水量100L计算，生活污水量为5t/d左右，生活污水主要成分为COD、BOD5等有机物。生活污水经化粪池处理后作为农肥使用。

⑵废气

施工期废气主要是开挖土石方及各种施工机械、运输车辆产生的扬尘。此外，还有施工机械、运输车辆排放的尾气等。

⑶噪声源

施工活动中的噪声主要是机械设备运转、运输、钻孔等产生的，具有噪声高、无规则、突发性等特点。

施工机械主要有：挖掘机、推土机、装载机、钻孔机等。常用施工机械噪声测试值见表3.1-1。

表3.1-1  港区施工机械噪声值

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮胎式液压挖掘机 | 不稳态源 | 84 |
| 2 | 推土机 | 流动不稳态源 | 86 |
| 3 | 轮式装载机 | 不稳态源 | 90 |
| 4 | 建筑起重机 | 稳态源 | 71 |
| 5 | 卷扬机 | 不稳态源 | 84 |
| 6 | 挖泥船 | 不稳态源 | 65 |
| 7 | 冲击式钻井机 | 不稳态源 | 87 |

⑸固体废弃物

根据工程土石方平衡，拟建工程共弃方11856m3。弃方全部为临时堆置表土，可结合工程建设，作为绿化区、港区周边护坡、进港道路和施工临时道路综合利用，不产生弃渣。

根据工程施工安排，施工高峰期工程区施工进驻人员约50人，按人均0.9kg计算，高峰期日产生活垃圾约0.045t。

⑹施工期对生态环境影响分析

码头和斜坡道的桩基施工毁坏了局部底栖生物栖息地，使底栖生物生存空间受到影响，但不会对底栖生物产生长久的不可逆转的影响，经过一定时间可以得到恢复。

码头建造时，施工作业产生的悬浮泥沙、施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水的排放会对生物和水质造成一定程度的污染。

施工过程对施工区域及邻近江段中的鱼类将产生较大的影响，对噪声敏感的自然生长鱼类大多会受到惊吓而远离施工现场。

⑺拆迁安置影响分析

本工程共需拆迁各类建筑物1200m2，约8户，35人，全部位于仁和村三组，拆迁户采取靠后安置，货币补偿的方式安置，拆迁资金全部由业主方提供，由于拆迁户数量较少，因此影响较小。本工程无环保拆迁。

（8）施工期主要污染物源强汇总

施工期主要污染物源强汇总见表3.1-2。

表3.1-2 施工期主要污染物源强汇总

| 作业区 主要污染物 |  | 水域施工(港池疏浚) | 陆域施工 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工船舶 |  |
| 悬浮物源强(t/d) |  | 疏浚3.46 | / |
| 生产废水产生量(t/d) |  | 0.1 | 50 |
| 其中： | 浓度(mg/l) | 石油类：11000 | SS：4500 |
|  | 产生量(kg/d) | 1.1 | 225 |
| 生活污水产生量(t/d) |  | / | 5 |
| 其中： COD | 浓度(mg/l) | / | 300 |
|  | 产生量(kg/d) | / | 1.5 |
| 生活垃圾产生量(kg/d) |  | / | 45 |
| 机械噪声 |  | 65~80dB | 80~90dB |

### 营运期污染源分析

⑴污废水

营运期废水包括生产废水和生活污水。

①生产废水

a 地面冲洗水

主要包括码头装卸设备的冲洗、堆场地面冲洗水，本工程地面冲洗废水量为35.1t/d，其主要污染物为SS，类比同类货种同类码头地面冲洗水，未经处理时SS浓度约500mg/l，经絮凝沉淀后可达标排放，SS排放浓度小于70mg/l。

b 船舶含油废水

根据工程货运种类，码头停靠船舶无运输油品船舶，因此本工程不考虑压舱水和洗舱水，停靠船舶主要产生的含油废水为舱底含油污水。根据一般船舶含油废水产生量经验数据，含油污水的含油浓度和水量一般估算方法如下：

水量：按船舶载重量1000t计，舱底油污水产生量为0.27t/d.艘，工程日到船舶最平均为1艘，因此停靠船舶日最大用水量为0.27t。排水指数按0.7计算，则件杂货码头工程日最大排放污水量为0.19t。

浓度：根据港口工程环境保护设计规范，舱底水含油量为2000~20000 mg/L，本工程取其均值11000 mg/L。

船舶含油废水经污水处理站处理后，含油浓度降至10mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级排放标准，

②生活污水

港区职工定员102人，生活污水量按下式计算：

Q=k×q×V/1000

式中：Q—港区生活污水排放量(t/d)；

q—每人每天生活用水量定额(t/d)，按100L/d.人；

V—港区人数；

K—排放系数(0.6~0.9)，取0.8。

根据上式计算工程生活污水量为8.16t/d。未经处理的生活污水成分按同类工程调查数据估算：CODcr为500mg/L；BOD5 为220mg/L；SS为220mg/L。

③处理前后废水污染物排放情况统计

地面冲洗水、船舶含油污水和港区生活污水合计废水量为43.45t/d，均汇入港区污水处理系统处理后外排。工程营运期处理前后废水污染物排放情况详见表3.1-3所示。

表3.1-3  工程污废水日最大排放量汇总表

| 污染源 | 废水量t/d | CODcr |  |  | SS |  |  | 石油类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理前浓度 | 处理后 浓度 | 处理后排放量 | 处理前浓度 | 处理后浓度 | 处理后排放量 | 处理前 浓度 | 处理后浓度 | 处理后排放量 |
| 地面冲洗水 | 35.1 | / | / | / | 500 | ≤70 | 2.46 | / | / | / |
| 船舶含油污水 | 0.19 | / | / | / | / | / | / | 11000 | ≤10 | 0.002 |
| 作业区生活污水 | 8.16 | 500 | ≤100 | 0.82 | 220 | ≤70 | 0.57 | / | / | / |
| 合计 | 43.45 |  |  | 0.82 |  |  | 3.03 |  |  | 0.002 |

注：上表中污染物浓度和强度单位分别为mg/l 和kg/d。

⑵噪声源

营运期噪声主要是装卸机械运转、船舶和车辆运行、船舶和汽车鸣笛所产生的噪声，船舶鸣笛的噪声约为80~100dB(A)。汽车鸣笛噪声约为76~98 dB(A)。根据装卸机械类型，各种机械的单机噪声值见表3.1-4。

表3.1-4     营运期噪声源估算表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量/台 | Lmax(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门座式起重机 | 10t-25m | 3 | 78 |
| 2 | 牵引车 | 牵引力45kN | 1 | 75 |
| 3 | 平板车 | 载重量20t | 2 | 76 |
| 4 | 汽车吊 | 起重量10t | 1 | 75 |
| 5 | 内燃叉车 | 起重量5t | 6 | 75 |

⑶大气污染源

由于本码头装卸的物件为件杂货，因此，在营运期影响大气质量的主要污染物是件杂货在装卸、运输过程中产生的少量的TSP。

⑷固体废弃物

港区固体废弃物主要包括进港船舶垃圾、港区生活垃圾以及污水处理站污泥。根据类比调查，本工程进港船舶垃圾按15kg/艘计，工程每日最大泊船1艘次，进港船舶垃圾15kg/d。港区生活垃圾产生量按人均垃圾产生量0.9kg/d计，港区职工定员20人，日产生活垃圾18kg。经统计，港区固体废物产生总量为33kg/d。另外，含油污水处理站污泥产生量约为0.01t/d，生活污水处理站污泥产生量约为0.02 t/d。

⑸运营期对生态的影响途径分析

本工程建成后将改变局部河段的水文动力和冲淤环境，进而影响工程附近河段的生态环境。

由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入河，将影响码头及当地的河流生态环境。

## 环境保护目标

⑴水环境保护目标

本项目水环境保护目标主要是澧水。蒿子港镇居民饮用水由自来水厂供给，水源为地下水。本项目所在水域澧水新洲至安乡县柳林咀汇入目平湖78km河段为农业用水区，执行Ⅲ类标准，该段水域内无饮用水取水口分布。

表3.2-1 主要水环境保护目标

| 敏感保护目标 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- |
| 澧水 | 澧水属大型河流，多年平均流量为4160m3/s，评价河段属农业用水区 | 属农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 |
| 北干渠 | 灌溉农渠 | 农田灌溉用水，执行《农田灌溉水质标准》水作类标准 |

⑵ 大气环境保护目标

大气环境保护目标主要是码头评价范围内的居民区。

表3.2-2主要大气环境保护目标

| 敏感点 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仁和村三组 | 位于码头西北面约150~600m | 约21户，100人，中间无阻隔。 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2008）中二级标准。 |
| 观音寺 | 位于码头西南面约220m | 村民自建寺庙 |  |
| 蒿子港镇 | 位于码头东南面约2.1km | 现有人口约3.53万人 |  |

⑶声环境保护目标

取土场周边300m范围内无居民点。

表3.2-3 主要声环境保护目标

| 敏感点 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仁和村三组 | 位于码头北面约150m | 约5户，25人，中间无阻隔。 | 评价区进港公路两侧35m以内、澧水大堤外坡角35m以内，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其余声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； |

⑷生态环境保护目标

主要是码头影响范围内的野生动植物和水生生物。

表3.2-4  主要生态环境保护目标

| 敏感点 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆生动植物资源 | 分布于码头作 业区边缘 | 植被类型单一，堤防内主要是以农业生态植被为主，堤防外主要以农田、菜地、草地和防护林为主。野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种。 | 施工妥善处理开挖和抛泥对环境的影响。临时占地尽量少破坏植被，工程建设过程中尽量保护野生动物生境。 |
| 水生生物 资源 | 评价澧水江段 | 为澧水江流域常见的鱼类，除鱼类外，水生动植物资源还有三角帆蚌、褶纹冠蚌、背角无齿蚌等贝类以及虾、蟹、龟等，浮游生物有绿藻、硅藻、甲藻、兰藻、轮虫、枝角类、桡足类等。 本工程建设区域范围内不涉及鱼类三场和洄游通道。 | 确保工程影响河段的水生生物尽量较少受到工程施工和营运的影响。 |

⑸社会环境保护目标

表3.2-5  主要社会环境保护目标

| 敏感点 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澧水防洪堤 | 位于作业区内 | 堤防 | 确保码头的建设不影响防洪大堤的防洪功能。 |
| 施工人群健康 | 做好施工期的人群健康保护规划和血吸虫防治规划，落实各项保护措施，避免在施工期出现传染病或血吸虫病流行。 |  |  |

## 环境影响评价

### 水环境影响分析

⑴施工期水环境影响分析

施工期水污染源包括混凝土生产和养护废水、施工船只和施工机械含油废水、疏浚作业产生的主要含悬浮物的废水和施工进驻人员生活污水。

本工程施工期污废水量相对较少，建议混凝土生产和养护废水、施工船只和施工机械含油废水等经处理后回用，生活污水经化粪池处理后作为农业浇灌用水，所以，项目施工期对澧水水环境影响很小。但港池疏浚作业搅动底泥并使部分重金属得到释放，可能对下游局部河段水质产生一定程度的不利影响，需选择对水域环境影响较小的环保型绞吸式挖泥船和产生悬浮物相对较小的作业方式，并采取有效的防治措施，防止水污染事故的发生。

⑵营运期水环境影响分析

由于本作业区主要为农副产品件杂货运输，所产生废水主要为地面冲洗水，这部分废水可与少量的含油废水和生活污水经采用沉淀加生化处理后的污水处理设施处理达标后排入澧水，因此，工程产生的废水对澧水的水质影响较小。

### 大气环境影响分析

⑴施工期大气环境影响分析

在加强施工道路洒水前提下，工程施工运输扬尘对周围居民影响较小。同时，工程运输车辆的尾气排放将对作业区周围环境空气质量造成轻微的不利影响。

⑵营运期大气环境影响分析

蒿子港港区规划以农副产品等件杂货为主，货物运输时车辆运输过程会产生少量扬尘污染，但由于工程建成后进港道路均为水泥硬化路面，在采取降低车速、经常清扫路面和洒水抑尘等措施下，车辆运输产生的扬尘对作业区周围环境空气质量影响不大。

### 声环境影响分析

⑴施工期噪声影响分析

尽量远离附近居民区，并合理安排施工时段，严禁夜间10点~凌晨6点施工。

⑵营运期噪声影响分析

固定噪声源产生的噪声对环境的影响主要集中在港区范围内。

由于本工程作业区周围居民较多，作业区的船舶噪声将对周围居民的影响较大，因此，对进港船舶应严格控制夜间鸣笛，要求对船舶发动机及排气采用排气消声器，发动机隔声装置等降噪措施。因此，在对进港船舶采取一定的降噪措施后，其对周围居民的影响将减少。

### 生态环境影响分析

⑴土地利用格局变化影响

工程区位于蒿子港镇，地处澧水西岸，工程建设所占用的各类用地占蒿子港镇各类用地的比例较小。可见码头工程建设占地对当地土地利用格局产生的影响很小。

⑵对水生生态的影响分析

工程施工对水生动植物和浮游动植物的影响是局部的，且这种不良影响是暂时的，当施工结束后，这种影响也将随之消失。

⑶陆域施工对陆生生态的影响分析

拟建码头周边现状植被主要为杂草，周边分布有乔木，乔木主要包括马尾松、樟树等，未发现珍稀野生保护植物。可见，本项目的陆域施工对陆生植被影响很小。

拟建项目周边工业企业较多，居民区较集中，人为活动较为频繁，无珍稀保护野生动物。施工期受施工活动的影响，栖息在附近的上述常见的野生动物可以迁徒至远离施工活动范围以外区域，因而对陆生野生动物影响较小。

因此，本项目陆域施工开发对所处地块的陆生生态系统影响较小。

⑷水土流失影响分析

本工程的建设将扰动地表面积14.13hm2，工程施工将改变土体结构，形成大面积的开挖面。工程占地范围内如不采取有效的防护措施，对区域生态环境将造成严重影响。本项目水土流失预测总量为1558.2t，新增水土流失量为1289t。

工程施工过程中产生的坡面，如果不及时防护和治理，雨季暴雨径流将会携带大量泥沙直接进入区域周边的农田、水塘、排灌沟渠以及澧水河道，造成农田耕作层砂化，水塘和沟渠淤积。

项目区降水量和暴雨强度较大，工程施工开挖产生的坡面，如果防护不当则有产生滑坡、崩塌等水土流失侵蚀形态的潜在危险，一旦发生将延误工程的运行，也会给工程本身带来较大的经济损失。

### 固体废物污染影响分析

港区固体废弃物主要为港区生活垃圾、船舶垃圾以及污水处理站污泥。港区应设船舶垃圾接收处理装置，港区生活垃圾、船舶垃圾以及生活污水处理站污泥应及时送往蒿子港镇城市垃圾处理场卫生填埋。含油污水处理站污泥经临时贮存后送有资质单位处理。

## 主要环境影响减缓措施

### 水环境影响减缓措施

1、施工期水污染防治措施

⑴港池疏浚的防污措施

①码头墩基、基槽开挖采用抓斗式挖泥船，港池疏浚选择对水域环境影响较小的环保型绞吸式挖泥船进行，挖泥区设置防污膜与投加絮凝剂相结合的办法，作业区水域施工场地周围设置围堰，最大限度地减少悬浮泥沙流失量，同时应加强港池疏浚施工期对作业区下游500m处断面的监测，一旦发现作业区下游500m处断面水体中重金属超标，应立刻停止作业并进行环境治理。

②挖泥船必须安装合格的油水分离器；油水分离效率必须达到国家规定的标准，船舶应当配备有盖、不渗漏、不外溢的垃圾储存容器，或者实行袋装垃圾，禁止直接向河道倾倒垃圾。

③在传统挖泥船的基础上进行改造是目前环保疏浚业普遍采用的措施。研究表明，防污罩能降低悬浮物分离带，增加了沉积物的携走量，也防止浑浊的泥水上浮至水面。

④施工船舶应合理安排施工作业，在有船舶通过时提前采取避让措施。施工船舶必须遵守交通管理规则。施工时应有小拖轮监护。常德市海事局在航道施工期间，应加强航道区的船舶秩序管理；引航站在引航时加强与疏浚船舶的联系。

⑵其它水污染防治措施

①施工期混凝土生产或养护废水设絮凝中和沉淀池进行处理，处理后的废水应重复利用，禁止排放就近到澧水。

②机械施工及其检修产生的废油应集中回收；施工机械车辆冲洗废水应由明沟集中收集进入油水分离池进行油水分离后重复利用。

2、营运期水污染防治措施

本项目地面冲洗水、船舶含油污水和港区生活污水合计废水量为43.45t/d。由于船舶含油废水很少，环评建议生产废水和生活可一并进行处理。其中，地面冲洗废水中主要含悬浮物，根据工程废水量以及同类工程对废水的处理经验，废水采用隔油、中和、沉淀处理后，然后排入生活污水处理站进行生化处理可做到达标排放。船舶含油废水抽至码头废水处理站，先行隔油处理后再与生活污水合并处理，本工程拟在作业区建一个处理能力为50m3/d污水处理站，处理达标的废水可经北干渠排入澧水，北干渠为农业灌溉渠。

本工程营运期建议采用地埋式一体化污水处理装置进行污废水处理，设计处理规模为50m3/d。

根据项目所在地的实际情况，该码头产生的污水宜设置地埋式污水处理设施处理。处理设施可以用钢板焊成，也可以是其他有机合成材料，如聚丙烯（pp）等，也可以购买或定制成套装置。处理工艺流程图见图3.4 -1。

具体处理工艺：

船舶废水

船舶自带的油水分离及过滤系统

废油回收

地面冲洗水

隔油池

废油回收

生活污水

调节池

氧化和二沉池

达到«污水综合排放标准»GB8978-1996第二时段一级标准外排

地埋式污水处理装置

图3.4-1  污水处理工艺流程图

地埋式污水处理装置其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法或活性污泥曝气法，水质参数按一般生活污水水质计算，处理单元组成：(1)接触氧化池；(2)二沉池；(3)污泥池；(4)风机室、风机。

实践证明，该处理工艺，可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 第二时段一级标准。

该污水处理设施设计出水水质见表3.4-1。

表3.4 -1 污水处理站设计出水水质（mg/l，pH除外）

| 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | - 7.3 | - 100 | - 20 | - 60 | - 15 | - 1 |
| 排放标准 GB8978-96一级 | 6~9 | 100 | 20 | 70 | 15 | 5 |

综上所述，本项目的污水处理措施从项目地现场实际情况、在技术上和经济上是可行的。

⑵其他环保措施

严格按照“雨污分流、清污分流、一水多用”原则建设给排水管网，禁止各类废水直接排入湖区、船舶生活污水和船舶舱底油污水应按海事部门要求进行统一收集和处理。船舶压载水应提出岸上接受处理措施。港区堆场径流雨污水经处理后要回用于港区道路洒水及绿化。

### 大气污染防治措施

1、施工期环境空气污染防治措施

⑴应配备洒水车或布置给水管，在进出港公路及施工场地要定期洒水，以抑制扬尘污染。

⑵本工程建设将采用商品混凝土以减少对周边地区大气环境的污染。

⑶施工过程中，应尽量做到先筑挡土墙后再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随压，减少露天堆放，场地要及时平整。对不能及时回填的土石方以及剥离用作绿化的表土应筑挡土墙集中堆放，并加盖遮蓬。

⑷选用燃油充分、低污染的环保型港口施工机械和车辆。

2、营运期环境空气污染防治措施

⑴加强港区路面和堆场的清扫、冲洗。根据进港道路环评结论，采取相应的大气环境污染防治措施。

⑵港区应配备洒水车，在港区定期洒水，以抑制扬尘对仁和村居民点的影响。

⑶选用低燃气污染的环保型港口装卸运输机械。

⑷做好港区绿化，应在港区沿线种植一定的绿化带，注意乔灌草合理搭配，可栽植即具抗尘性又具有景观价值的树种如广玉兰、香樟等。

### 生态环境减缓影响措施

1、施工期生态环境减缓影响措施

⑴港口工程施工形成的高陡边坡，在边坡未防护前遇降雨天气需采取薄膜覆盖；施工时设置临时排水沟，及时安排绿化坡面。

⑵表土临时堆放区在临时堆放期间需采取薄膜覆盖。

⑶应加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，征地范围外的林木严禁砍伐，植被严禁破坏。对破坏的植被应及时恢复和补充。

⑷加强港区及周围环境的绿化，注意乔、灌、草合理搭配，可栽植既具抗尘性又具有景观价值的树种如广玉兰、香樟等。

⑸避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。

⑹ 为了减轻施工期对水生生态环境的影响，工程建设时应该尽量减少疏浚、开挖作业土方量，最大限度地控制施工作业底泥搅动对水环境与生态环境影响；水下施工应于枯水季节进行，并避开鱼类等水生生物洄游期，避免对鱼类等水生生物产生影响，同时优选施工船舶，确保废水达标排放。

2、营运期生态环境减缓影响措施

⑴施工完工后，应尽快加强对港区的绿化工作，保证港区绿化面积比例达10%以上；丘陵岗地取土后应全部种植草皮或植树，防止水土流失，美化周围环境。

⑵港区绿化时，在港区与周围居民区之间设置隔离绿化带，以减轻扬尘和噪声对外环境的影响。绿化的树木尽量利用当地原有的树木移植或栽植。选用当地容易移植、繁殖和管理，抵抗病虫害能力强并具有一定观赏价值原有的树种，环境保护林带要求有净化空气，隔挡噪声的功能。

⑶船舶或码头须配备一定的应急设备，如围油设备(充气式围油栏、浮筒、锚、锚绳等附属设备)、消防设备(消油剂及喷洒装置)、收油设备(吸油毡、吸油机)等。溢油事故发生后应及时将贮存于码头前沿的吸油毡抛向油膜，可最大限度地控制油膜向下游的漂移，减少溢油对下游水域的污染影响，避免造成生态灾难。

⑷ 完善环境风险应急预案，建立完善的监控、监测及报警系统，提高自动化、智能化水平。定期组织训练港区事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好；定期组织职工按应急救援预案的要求，模拟事故进行应急救援演练。

### 声环境质量控制措施

1、施工期声环境质量控制措施

⑴港区工程施工应合理安排施工时段，严禁夜间10点~凌晨6点施工。

⑵合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强。

⑶限制运输车辆行车速度，禁止鸣笛。

2、营运期声环境质量控制措施

⑴蒿子港镇在规划建设拟建港口周围及进港公路两侧区域时，应充分考虑交通噪声的影响，在噪声超标范围内不要新建对声环境敏感的学校、医院、居民集中区等。根据进港道路环评结论，采取相应的噪声控制措施，并对进港道路周边仁和村居民进行声环境跟踪监测。

⑵尽量选用低噪声的装卸、运输设备及工艺。对进港船舶发动机及排气要求采用相应的降噪措施，例如排气消声器、发动机隔声装置等。

⑶对运输车辆、船舶等要控制鸣笛，选用噪声较低、指向性较强的鸣笛嗽叭，特别对夜间鸣笛要从严控制。

⑷加强港区内绿化，在港区与周围居民之间设置绿化带，控制噪声的传播。

⑸对混响声控制要求高的港口通信中心和调度控制室，可对天棚、墙面作吸声处理。

### 固体废物污染防治措施

⑴严禁进港船舶将垃圾随处抛弃。在作业区装卸场的适当地点设置收集箱，将进港船舶的固体废物集中收集上岸。

⑵加强设备检修，减少机械的跑、冒、滴、漏，揩擦油污的固体废物收集起来集中处理。

⑶作业区设垃圾中转站，将生活垃圾及进港船舶垃圾集中收集后，定期送蒿子港镇城市垃圾处理处理。

⑷收集机修废油、船舶废油和含油污泥，根据《国家危险废物名录》（国环、国发改令2008年第1号），废油和油泥均属于危险废物，需委托有资质单位进行处理。

### 血吸虫病防治措施

⑴对工程建设人员进行广泛的血防知识宣传教育，使他们有自我保护的意识和能力。

⑵对施工区内易感染地区，包括大堤外侧施工区、抛泥区等，在工程施工前和抛泥后均要进行彻底的药杀灭螺灭蚴工作。春季在河岸滩涂地带进行氯硝苯氨灭螺，每平米喷药2克，汛期则采取浸杀灭蚴，浓度为2ppm，每平方米地表水用药3克。

⑶ 避免接触疫水。血吸虫感染必须有疫水接触史，也就是说只要不与疫水接触，就可以避免血吸虫病感染。因此，工程施工过程中，一般情况下要严禁在疫水里洗手、洗脚、游泳等。

⑷在工程施工、洲滩取土和抛泥过程中确需要必须接触疫水的，事前要做好预防保护工作，如使用防护油膏或穿戴防护靴套等。

⑸生活用水使用井水。洗菜、洗脸、淋浴等都应使用自来水或井水，而不直接从江湖中取水。

⑹定期对施工人员进行血吸虫病的检查，以及时发现和治疗。

## 环境风险分析

### 环境风险因素识别

港区在建设和营运过程中，由于自然或人为原因所酿成的碰撞、火灾及环境污染事故均可能发生。其中，自然风险是不可预测的，而生产过程中风险是可以预测和避免的。生产过程中因人为因素可能发生的风险事故有以下几种情况：

①施工期港池开挖和疏浚作业搅动底泥，可能对下游水质造成影响。

②由于机械设备原因或人为因素导致污染处理设施不能正常运转，会使港区污水未经处理直接排入澧水，可能造成水质污染事故。

③本项目建成后，进入港区作业船舶将有所增加，且此处靠近主航道，如果港区方面没有建立指挥船只进出港的制度或措施，任由船只进行进出港到泊位进行卸煤，如遇大风、洪水、大雾等不良自然条件，往来船只在离岸、靠岸或装卸作业过程中，由于操作人员未及时妥善处理或操作不当，有可能会发生船只相互间的撞击、船只与趸船之间的撞击事故。

④船只在晚上或不良自然条件下（如大风、洪水、大雾等）航行，由于操作人员未及时妥善处理或操作不当，有可能会发生船只与澧水大桥之间的撞击。

⑤从防洪的角度及实际情况考虑，本港区码头采用钢筋砼双框架平台结构码头，因此码头水工结构若自身或设计施工存在缺陷、局部负荷过重或码头前沿系缆墩、护舷设计不合理或损坏，或船舶操作不当可能会由于船舶靠离码头时与码头碰撞而造成码头结构受损，有可能发生码头结构渗水、开裂、沉降甚至垮塌事故。此外，长期的水浪冲击，会影响码头岸坡稳定，存在崩塌的危险性。

⑥风对船舶停泊条件的影响主要表现在风较大时容易引起船舶晃动走锚或与趸船碰撞。港区最大风速超过15m/s，作业时可能骤遇大风等恶劣天气，如果作业人员未及时停止作业或未及时对船舶等采取应急固定措施，极有可能造成船舶沉没等事故。

### 环境风险因素识别

⑴施工期港池开挖和疏浚作业搅动底泥，均会产生大量悬浮物泥砂，引起局部江段悬浮物浓度偏高。疏浚搅动悬浮物中部分重金属得到释放，根据底泥重金属的调查，拟建码头五个底泥监测点中，各监测因子均符合《土壤环境质量标准》二级标准。搅动底泥对下游水质造成影响较小。

⑵ 船只相互间的撞击、船只与码头之间的撞击以及船只与澧水大桥之间的撞击不仅会造成船上人员的伤亡，而且也会造成码头或澧水大桥的崩塌，引起作业停止或交通中断。码头垮塌可能还会带来洪灾。

⑶ 作业区污染治理设施发生故障或停止运转时，会造成未经处理的废水直接排放，浓度较高的废水可能会对澧水下游水质造成一定的影响。

### 事故风险管理

⑴事故风险防范措施

①工程应在枯水期进行，同时施工时应在作业区周围设置围堰，最大限度地减少悬浮泥沙流失对下游水质的影响。同时应加强港池疏浚施工期对作业区下游500m处断面的监测，一旦发现作业区下游500m处断面水体中重金属超标，应立刻停止作业并进行环境治理。

②加强防范风险事故的宣传教育，建立严格的操作规程和安全制度，加强对操作人员的技术培训和作风培养，建立高度的责任心，严守规程，精心操作，杜绝一切人为责任事故；选用质地优良，运行稳定可靠的仪器设备，同时对各种运行中的仪器设备，勤检查，精心维护，保证其正常运转，不发生设备事故。

③建设单位应根据自身特点，建立一系列安全管理制度和安全操作规程，针对不同的控制对象，制定具体的管理制度和规程。主要有各类各级人员的安全生产责任制、安全教育制度、安全生产检查制度、特种设备管理制度、动火作业管理制度及安全奖惩制度等。建设单位要建立安全培训和教育体系。

④污水处理系统采用双回路供电，保证不出现停电事故，加强污水处理设备、污水管道、污水泵等的维修管理，提高设备完好率，关键设备要有足够的备品备件，保证污水处理设备正常运转。污水处理系统应设置事故池，事故池的容积要有2h的容量，一旦污水处理系统发生事故，可先将污水暂时保存在事故池中，积极组织抢修，恢复生产，严禁将未经处理达标的污水直接排入澧水。

⑤在作业区域按岸线长度设置港界标，在区域内船舶停泊区设置停泊界限标及进、出港鸣笛标以满足各作业区进、出船舶的导航需要；船舶进出港设置专门的调度机构，防止出入港船舶与经过港区的船舶相互碰撞和停靠锚地的船舶因相互挣抢入港，而造成事故；船舶卸载时，系泊应牢固，防止脱缆失控；注意夜间和不良环境条件下的行船安全，避免船舶与澧水大桥、码头之间的碰撞。码头应有足够的强度和承载力，减轻陆域地面不均匀沉降，防止码头结构损坏。设置足够强度和经久耐用的靠岸橡胶护舷，以保证船舶的靠泊安全性，避免对码头结构的破坏。港内需收集、公布每日气象预报资料。凡预报有大雨、大雪和六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，防止船舶失控碰撞码头，使码头结构损坏。

⑥定期组织训练港区事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好；定期组织职工按应急救援预案的要求，模拟事故进行应急救援演练。

⑦一旦事故发生后，港区安全责任部门应迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延。并立即如实向当地安全生产监督管理部门和环保主管部门报告事故情况，以便采取有力措施，将污染和伤忙事故降到最低限度。

⑵事故应急预案

港区事故应急预案提要见表3.5-1。

表3.5-1  事故应急预案提要

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 危险源 | 分析发生风险事故类型的环节、事故种类、影响性质 |
| 紧急计划区 | 码头区 |
| 应急组织 | 内部：指挥部一负责现场全面指挥； 专业队伍一负责事故控制、救援、善后处理。 外部：地方消防队、安全生产监督管理部门等地区指挥部一负责附 近地区全面指挥、救援、管制疏散； 专业救援队伍一负责对内部专业应急队伍的支援。 |
| 应急状态分类及应急响应程度 | 规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 |
| 应急设施、设备与材料 | 码头泊位：水 上防火设施设备等。 |
| 应急通讯、通知 | 规定应急状态下的通讯方式、负责人，通知方式和交通保障、和交 通管制措施。 |
| 应急防护措施方法和器材 | 事故现场：控制事故扩大，防止蔓延及连锁反应，降低危害；相应 的设施器材配备； 邻近区域：控制事故邻区的措施。 |
| 应急状态终止 | 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理、恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 。 |
| 培训、演习 | 应急计划制定后，安排组织人员培训与演习 |

## 环保投资

拟建码头工程建设环境保护投资项目包括环境保护措施、水土流失防治措施、环境监测、环境监理等。其中，环境保护措施包括工程施工期和运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物的防治、生态环境的保护等；环境监测包括水质监测、噪声监测、大气监测；环境监理指施工期环境监理。临时占地生态恢复措施已纳入水土流失防治措施中，其投资预算已纳入项目水土保持费用中。

本项目环保投资为596.78万元，占项目总投资10916.84万元的5.47％，本工程环保投资估算见表3.6-1和表3.6-2。

表3.6-1  工程可研环境保护投资估算表

| 序号 | 工程和费用 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油水分离器 |  | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 船舶含油污水接收装置 |  | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 绿化隔离带 | m2 | 5000 | 0.0062 | 31 |
| 5 | 垃圾桶 | 个 | 2 | 0.025 | 0.05 |
| 6 | 垃圾站 | 个 | 1 | 5.00 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 43.05 |

表3.6-2  建议工程环境保护投资估算表

| 序号 | 工程和费用 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 环境监测措施 |  |  |  | 50.31 |  |
| 一 | 施工期 |  |  |  | 5.31 |  |
| 1 | 水质 | 季 | 4 | 0.83 | 3.32 |  |
| 2 | 大气 | 月 | 12 | 0.083 | 0.996 |  |
| 3 | 噪声 | 月 | 12 | 0.083 | 0.996 |  |
| 二 | 运行期 |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 水质 | 年 | 20 | 1.00 | 20 | 预留 |
| 2 | 大气 | 年 | 20 | 1.00 | 20 | 预留 |
| 3 | 噪声 | 年 | 20 | 0.25 | 5 | 预留 |
| 第二部分 | 水环境保护及污染控制 |  |  |  | 40 |  |
| 1 | 废水处理装置 |  | 1 |  | 10 |  |
| 2 | 含油废水处理装置 |  | 1 |  | 30 |  |
| 第三部分 | 环境保护临时措施 |  |  |  | 13.978 |  |
| 一 | 施工区污废水处理 |  |  |  | 7.08 |  |
| 1 | 施工机械冲洗废水处理 | 月 | 12 | 0.25 | 3 |  |
| 2 | 施工船只含油废水处理 | 月 | 12 | 0.17 | 2.04 |  |
| 3 | 混凝土施工废水处理 | 月 | 12 | 0.17 | 2.04 |  |
| 二 | 噪声防护 |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 施工人员个人防护 | 人 | 100 | 0.010 | 1 |  |
| 三 | 环境空气质量防治 |  |  |  | 5 |  |
| 四 | 进场前施工区清理和一次性消毒 | 亩 | 8 | 0.010 | 0.898 |  |
|  | 一至三部分合计 |  |  |  | 104.29 |  |
| 第四部分 | 独立费用 |  |  |  | 440.34 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 3.88 |  |
| 1 | 环境管理人员经费 |  |  |  | 1.88 |  |
| 2 | 环保宣传及技术培训 |  |  |  | 2 |  |
| 二 | 环境监理费 |  |  |  | 4 |  |
| 三 | 水土保持费 |  |  |  | 388.58 |  |
| 四 | 环境工程设计及环评咨询费等 |  |  |  | 40 |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 544.63 |  |
| 第五部分 | 基本预备费 |  |  |  | 52.145 |  |
| 环境保护静态投资 |  |  |  |  | 596.78 |  |

## 环境经济损益分析

本工程在施工期的临时占地、工程土石方开挖及现场施工污废水排放、施工粉尘、施工噪声等均在短时期内对当地环境产生不利影响。为此而制定的相应对策措施和管理计划、环境监理、监测及水土保持等产生环境保护投资，伴随环境保护投资而形成环境经济损失。本工程环保投资为596.78万元，相应的环境经济损失为596.78万元，详见表3.7-1和表3.7-2。

### 工程效益

⑴社会效益

本项目的建设与实施、将较大程度地解决常德港蒿子港港区落后面貌，解决蒿子港区所面临的社会货物水陆运输难的问题；改善城市的港口形象，改善货运质量，吸引港口货源；增加水运企业工人的就业和收入。同时为常德创造良好的社会及经济效益。从而可大大加快湖南内河航运发展，改善综合运输网络，适应和促进当地国民经济的发展。故本项目的社会效益显著。

⑵经济效益

根据项目工可财务分析，该项目财务收入主要为港口装卸收入。按现行港口实际收费（综合港内作业所有费用）测算，根据吞吐量预测，设计吞吐量为：件杂货50万t。本项目正常使用期营运总收入为每年为2200万元，本项目2013年投产，3年达产。达产率为70%、85%和100%，则2013年、2014年及2015年的营运收入分别为1540万元、1870万元和2200万元。财务内部收益率大于项目的基准收益率（i=7%），且具有一定的抗风险能力，有一定的经济效益。

⑶环境效益

根据工程分析和影响预测可知，工程施工和运营期间均可能对当地的环境质量产生不利影响，对区域的生态环境产生破坏，若建设单位在工程施工和运营期间严格执行本报告书提出的环境保护措施和生态防护措施，则本工程对当地环境和生态质量造成的不利影响可得到有效控制。

可见，拟建码头工程的建设具有较好的环境效益。

### 综合效益

综合上述分析，本码头的建设，在带来较大的社会、经济效益的同时，也造成了一定的环境损失，本工程建设的损失主要表现为工程占地损失，以及工程施工和运营带来的环境损失，考虑到本工程产生的损失大部分均为局部的或短期的，而工程产生的社会效益、经济效益与环境效益，都将给常德市、蒿子港镇及周边地区的社会经济可持续发展带来深远的促进作用。因此，本工程的综合效益是显著的。

## 环境监测与管理

### 环境监测计划

本工程不设置专门的环境监测站，各项监测均委托常德市环境监测站定期进行。

环境监测的目的是为及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性，环境监测计划分施工期和营运期两期。

1、施工期环境监测

定期对施工机械噪声、施工区扬尘等污染源进行监测，定期监测施工场界附近的环境噪声，并加强港池疏浚过程中对码头下游500m处断面水质监测，发现超标，要及时采取防护措施。

施工期噪声监测计划见表3.8-1，环境空气监测计划见表3.8-2，施工期水环境监测计划见表3.8-3。

表3.8-1  施工期噪声监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁和村 | LeqdB(A) | 1次/年 | 1天 | 白天和夜晚各一次 | 常德市环境监测站 |

表3.8-2  施工期环境空气监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁和村 | TSP | 1次/年 | 连续三天，每天上、下午各一次 | 每次监测1小时 | 常德市环境监测站 |

表3.8-3  施工期水环境监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程作业区下游500m处断面 | pH、SS、CODcr、NH3-N、石油类、铬、铜、锌、汞、镉、铅、锰、砷、锑 | 1次/天 | 港池疏浚施工期 | 常德市环境监测站 |

2、营运期环境监测计划

营运期环境监测主要是港区废水、废气和噪声监测，具体监测计划见表3.8-4～表3.8-6。

表3.8-4  营运期污废水监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业区下游1000m处断面 | CODcr、BOD5、SS、总磷、氨氮、石油类 | 营运初期每季一次，一年后改为每年一次 | 常德市环境监测站 |

表3.8-5   营运期污废气监测计划

| 监测地点 | 监 测 因 子 | 监测频次 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仁和村 | TSP | 营运初期每季一次，一年后改为每年一次 | 常德市环境监测站 |

表3.8-6   营运期厂界噪声监测计划

| 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁和村 | LeqdB(A) | 1次/年 | 1天 | 白天和夜晚各一次 | 常德市环境监测站 |

### 环境管理

为加强对工程施工期和营运期的环境问题的管理，确保工程施工和运营中的环境保护措施得到及时有效的实施，工程应设置环境保护管理机构。

⑴设立环保办公室，统一协调管理工程施工期和营运期的有关环境问题。办公室人员编制为3人，其中主任1人，负责全面工作；设环保工程师1人，负责技术管理，检查监督环保工作的实施，编制年度总结报告和监测报告；设一般工作人员1人，负责日常事务。

⑵ 环境管理机构有如下具体工作：

①负责贯彻国家、湖南省以及常德市的有关各项环保方针、政策和法规，并管理好本工程的环保工作；

②做好工程有关环保工作，包括环保咨询、区域环境调查、公众参与调查以及与移民有关的环保措施的制定；

③负责施工期的环境监测和管理工作，包括施工期的生活污水的治理和施工扬尘噪声对区域敏感点影响的防护、施工期间水下作业对水质的防范措施、施工期环境监测任务的监督和落实等；

④监督营运期港区内停靠船舶废水、废渣的合理排放。严密监督污染事故，应立即采取应急措施，防止发生水体污染和大气污染，并及时向上级和当地环境保护行政主管部门汇报。

⑤负责区域水生生物的监测工作，协助当地环保部门调查和处理工程影响区出现的环境问题等。

# 公众参与

## 公众参与调查

### 公众参与的方式

（1）对项目概况进行公示；

（2）对该建设项目产生的环境影响问题进行识别；

（3）环评过程中对项目环境影响评价结论进行公告；

（4）制定问答卷，确定调查方案；

（5）实地走访填表，民意测验；

（6）统计归纳分析，反馈处理。

在进行公众参与过程中，采用发放调查表与随机咨询访谈等形式调查受影响的公众对该项目环境保护方面的态度、意见和建议，被调查者对象根据自身的感受独立回答问卷。

### 公众参与调查对象与方法

1、调查对象

主要是工程所在区域居民和单位、社区、村委员会等。并记录公众对项目的意见和建议。

公众意见调查表例见附件。

2、调查方法

1、对项目概况和工程环境影响评价结论进行公示和公告，并收集公众对项目的意见和建议；

2、向该建设项目所受影响区域的公众发放《公众参与调查表》，收集当地公众对建设项目的意见和建议；

3、现场听取当地公众对建设项目的意见和建议。

## 公众参与调查结果分析

### 公众意愿统计分析

公众参与的主要目的是了解受拟建工程影响的居民的生活水平及其对该工程的基本态度，为实施公众参与，评价单位于2011年7月26日调查走访了拟建工程附近的社区的居民及周边村落的村民并认真听取了调查对象对建设项目的意见。同时发放调查表，收集的意见统计如下：

（1）调查份数

本次公众参与调查共发放调查表29份（其中团体4份，个人25份），实际收回29份，回收率100%。

（2）公众意见统计

被调查人信息统计见表4.2-1，调查结果统计见表4.2-2。

表4.2-1   公众参与调查个人信息一览表

| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龚×× | 蒿子港仁和二组 | 158××××4436 |
| 2 | 贺×× | 蒿子港仁和二组 | 135××××0066 |
| 3 | 龙×× | 蒿子港仁和二组 | 138××××6985 |
| 4 | 丁×× | 蒿子港仁和二组 | 158××××6576 |
| 5 | 胡×× | 蒿子港仁和二组 | 135××××7583 |
| 6 | 朱×× | 蒿子港仁和二组 | 138××××9470 |
| 7 | 雷×× | 蒿子港仁和二组 | 139××××3742 |
| 8 | 雷×× | 蒿子港仁和二组 | 150××××6863 |
| 9 | 雷×× | 蒿子港仁和村三组 | 151××××7939 |
| 10 | 蔡×× | 蒿子港仁和村三组 | 137××××3625 |
| 11 | 蔡×× | 蒿子港仁和村三组 | 156××××5479 |
| 12 | 杨×× | 蒿子港仁和村三组 | 137××××2861 |
| 13 | 邓×× | 蒿子港仁和村三组 | 152××××5860 |
| 14 | 胡×× | 蒿子港仁和村三组 | 0736-75×××25 |
| 15 | 王×× | 蒿子港仁和村三组 | 130××××6527 |
| 16 | 彭×× | 蒿子港仁和村三组 | 135××××6984 |
| 17 | 乐×× | 蒿子港仁和村三组 | 158××××5098 |
| 18 | 周×× | 蒿子港仁和村三组 | 135××××2262 |
| 19 | 龚×× | 蒿子港仁和村三组 | 155××××4565 |
| 20 | 孙×× | 蒿子港仁和村三组 | 155××××7051 |
| 21 | 王×× | 蒿子港仁和村三组 | 153××××3037 |
| 22 | 王×× | 蒿子港仁和村三组 | 135××××5673 |
| 23 | 金× | 蒿子港仁和村三组 | 137××××2321 |
| 24 | 杨×× | 蒿子港仁和村三组 | 135××××1344 |
| 25 | 贺×× | 蒿子港仁和村三组 | 150××××2784 |

调查结果表明，公民对该设施建设的参与程度很高，尤其是附近各单位，积极支持和配合环评工作，为公众参与调查提供了方便，100%的公众对工程持赞成态度，被调查人提出的意见与建议归纳整理如下：

1、84%的被调查人是从建设单位获得码头建设的信息来源，12%的被调差人的通过社会议论了解的，还有4%的人的通过其他方式了解的。

2、16%的被调查人认为码头的选址很合适，84%的被调查人认为码头的选址合适。

3、100%的被调查人认为项目建设可能对环境带来噪声方面的影响，同时有16%的调查人认为还会带来固废方面的污染。

4、28%的被调查人觉得项目建设会对周围的环境造成一般的污染，48%的被调查人认为项目建设不会对周围的环境造成太大的影响，还有24%的被调查人不太清楚本项目建设会不会对周围环境造成影响。

5、96%的被调查人认为自己的利益受到本项目建设的影响较小，有4%的受访者认为有不利影响。

6、76%的被调查人认为受到该项目建设的影响可以接受，有24%的被调查人基本可以接受该项目建设带来的影响。

7、100%的被调查人愿意接受工程征地。

8、100%的被调查人赞成本码头建设。

表4.2-2   项目周边居民调查结果统计表

1．在本次调查之前，您是否得到本码头建设的相关信息，信息的来源途径： A．新闻媒体（0%） B．建设单位（84%） C．社会议论（12%） D．其他方式（4%） E. 没有听说 (0%) 2．你认为该码头的选址是否合适： A．很合适（16%） B．合适（84%） C．不太合适（0%） D．不合适（0%） 3．您认为本项目建设可能对环境带来哪方面的影响： A．大气污染（0%） B．水污染（0%） C．噪声污染（100%） D．固废污染（16%） 4．您认为本项目的建设对周围环境的影响程度： A．污染较严重（0%） B．污染一般（28%） C．不会有太大影响（48%） D．不清楚（24%） 5．您个人的利益是否会受到本项目建设的影响： A．有利影响（0%） B．影响较小（96%） C．不利影响（4%） 6．您对本码头建设可能受到影响的基本态度是： A．可以接受（76%） B．基本可以接受（24%） C.不接受 (0%) 7.如果工程建设需要拆迁您的房屋，征用您的土地，您是否愿意？ A．愿意（100%） B．不愿意（0%） 8．您对本码头建设的态度： A.赞成 (100%) B.反对 (0%)

综上所述，通过实地走访、访谈、问卷调查被调查人提出的意见与建议归纳整理如下：

1.本工程的建设能改善交通运输状况，对发展当地经济有利，工程可行。

2.本工程的建设将会对环境有一定的污染，公众表明了希望加强环境管理和进一步减少污染的意愿。

3.本工程的建设应注重环保，按照国家环保部门要求加强环境保护和治理措施。

4.政府和其他有关部门应该加强监管，做好群众工作，发展经济同时关注环境效益。

5.在公众参与调查过程中，100%赞成本项目的建设。

### 团体意愿统计分析

本次公众参与征求了评价区域内团体组织的意见和建议（详见附件），分别调查了常德市鼎城区蒿子港镇水利管理站、鼎城区国土局蒿子港国土资源所、鼎城区沙河口电力排灌站、民主阳城垸水里管理委员会，公众参与团体调查单位一览见下表：

表4.2-1   公众参与调查团体一览表

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 常德市鼎城区蒿子港镇水利管理站 |
| 2 | 鼎城区国土局蒿子港国土资源所 |
| 3 | 鼎城区沙河口电力排灌站 |
| 4 | 民主阳城垸水里管理委员会 |

团体调查结果表明：调查团体对本工程的建设持支持态度，认为本工程能带动当地经济发展，同时也希望建设单位认真执行环保法律、法规，加强环境保护工作，重点解决环境问题、依法进行拆迁、确保周围群众有一个好的生产、生活环境。评价区团体意见较为客观，符合当前环保政策和工程实际，建设单位应予以高度重视。

## 小结

从公众参与访谈记录及调查结果可知，拟建工程周围的绝大部分居民、村民能正确理解本项目的意义和可能对环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地经济发展将产生一定的推动作用，并认为工程建设有利于提高公众的生活水平，因此本项目的建设得到公众的支持，工程的建设有良好的社会基础。

为使本项目的建设能进一步得到当地广大干部和群众的理解和支持，建议设计单位、建设单位和及有关部门应充分考虑公众的意见和建议，使其建设最大程度地减少对环境的不利影响。根据本次公众意见调查结果，建设方应着重加强与周围社区（村落）的居民（村民）的联系和交流，及时采纳他们提出的合理可行的意见，力求使该项目建设带来更大的社会经济效益的同时尽量减小可能带来的负面影响。

本次公众参与调查结果基本能客观反映评价区公众的意愿，建设单位在本项目建设过程中以及在今后的营运中，应重视本次公众参与的结果，认真落实各项环保措施，尊重公众的意愿和意见，将生产发展和保护环境结合起来，实现经济效益、社会效益和环境效益三者统一。

# 环境影响评价结论

常德港总体规划将蒿子港港区规划以农副产品等件杂货为主，主要为西洞庭、西湖管理处、蒿子港片、石公桥片及周边部分区县的食品、原材料及其他物质运输服务。本项目建设是实现常德港总体规划构想，满足港口吞吐量增长的要求，同时，本项目建设对发展湖南省整个水运事业将会发挥积极作用。

工程污染行为在采取有效措施后，环境污染可以得到有效控制，工程建设对生态环境的破坏性影响很小。因此，从环境保护角度分析，本工程建设是可行的。

# 联系方式

1、建设单位：常德市鼎城区交通运输局

联系电话：0736-7384815      联系人: 彭工

通信地址：常德市鼎城区交通运输局

2、评价单位： 湖南省环境保护科学研究院

联系电话：0731-89789176      联系人: 李彩艳    邮政编码：410004

通信地址：湖南省长沙市井圭路12号