- （一）建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景

2008年，长沙重型机器制造有限责任公司启动生产基地搬迁项目，新址位于长沙金霞经济开发区。为了填补长沙港无专业设备重件码头的空白，并解决长重基地水运问题2011年10月湖南省交通规划勘察设计院编制完成了《湖南长重机器股份有限公司钢材及重件码头工程可行性研究报告》（项目名称后因规划更名为“长沙港霞凝港区金霞作业区二期工程”） 。根据《长沙港总体规划》，本码头位于长沙港右岸金霞作业区粮库码头下游的通用泊位区，其功能将以内贸集装箱、粮食及粮食制品、件杂货和重件运输服务为主。本项目建设位置、运输货物品种等与符合规划要求。

2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资

建设项目名称：长沙港霞凝港区金霞作业区二期工程（长重码头）

建设单位：湖南长重机器股份有限公司

建设项目性质：新建

建设地点：长沙市开福区新港镇金霞村（长沙金霞经济开发区内）

投资总额：24581万元，其中环保投资589.85万元。

预投产日期：2014年12月。

建设内容：本港区拟建3个2000吨级泊位，以满足160万t/a的吞吐量需求。包括码头结构、进港航道、锚地、陆域形成、港区道路、堆场、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产和辅助生产建筑物等项目。

码头装卸工艺流程:

图例：△—噪声  ☆—扬尘

△  ☆              △  ☆              △  ☆          △  ☆

△  ☆          △  ☆

码头货物装卸工艺流程图

开卷线工艺流程:为建设具有特色的码头，工程拟在港区仓库东南侧布置2条钢卷板开卷线，对钢卷板进行开卷整平。据调查，长重公司生产基地原配套2条钢卷板开卷线，《长沙重型机器制造有限责任公司生产基地建设工程项目》环评期间对“金属板材开卷—矫正—剪切生产线”进行了分析评价，本项目拟将开卷线由长重新厂区变更布置在港区，现有长重生产基地不再建设开卷线。

△           △           △           △ □

上料

开卷

校平

剪板

外运

卷板

图例：△—噪声  □—固体废物

开卷线工艺流程图

主要工程特性：

主要工程特性表

| - 序号 | - 名 称 | - 单位 | - 推荐方案数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 泊位数 | - 个 | - 3 |  |
| - 2 | - 泊位长度 | - m | - 330 |  |
| - 3 | - 码头长度 | - m | - 272 |  |
| - 4 | - 堆场面积 | - m2 | 28754 |  |
| - 5 | - 仓库面积 | - m2 | 8280 |  |
| - 6 | - 陆域挖方 | - m3 | - 27743 |  |
| - 7 | - 陆域填方 | - m3 | - 602900 |  |
| - 8 | - 建筑面积 | - m2 | - 800 |  |
| - 9 | - 绿化面积 | - m2 | - 8352 |  |
| - 10 | - 工程用地面积 | - 亩 | - 97.9 |  |

3.建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性。

选址合理性:本项目位于长沙金霞经济开发区西北侧边界处，码头正处于湘江长沙港的预留码头建设用地，紧邻新港大道和城市环线互通，公、水集疏运条件非常优越，将承担城区与开发区大部分重件水运物资的运输和中转任务。从码头的功能考虑，本项目拟建地具有明显的区位优势。

本项目拟建地位于长沙金霞经济开发区内，为规划的港口用地，港区北侧为沙河，南侧为湘江，两面临水，东北侧紧临长重新厂区，东南侧为规划工业仓储用地，目前有霞凝港社区和金霞村居民点分布。项目拟建地现状是一片简易场地和零星的采砂场，还有一些河滩空地。根据环境现状监测结果，本项目拟建地周围的大气、地表水、声环境质量基本满足各自的功能区划要求。根据预测的结论，本项目建成运行后对周围地表水、大气、噪声和生态环境的影响均不大，通过采取措施对周边居民点的影响控制在可接受的水平，因此本项目选址具有环境可行性。

与产业政策的相符性:本项目属水运基础设施工程，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类中第二十五条：深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设。本工程建设符合国家的产业政策。

与《长沙港总体规划》符合性：根据《长沙港总体规划》，金霞作业区近期规划该以进口成品油、粮食及粮食制品、重件和件杂运输服务为主；远期逐步将成品油码头和陆域设施搬迁出金霞作业区，其功能将以内贸集装箱、粮食及粮食制品、件杂货和重件运输服务为主。本项目建设位置、运输货物品种等与符合该规划要求。本码头位于湘江右岸，目前为Ⅲ级航道，远期规划为Ⅱ级航道，符合规划要求。

与《长沙金霞经济开发区总体规划》的符合性：长沙金霞经济开发区规划面积33.5km2，由金霞、高岭、鹅秀、凤亭四个组团组成，其中金霞组团规划为全省的物流中心，以仓储、港口和物资交换为主的水陆联运中心。本码头占地为规划港口用地，符合《长沙金霞经济开发区总体规划》的符合性。本项目与长沙现有的城市防洪规划、水系规划等水利规划也是相协调的。综上所述，本项目与有关规划是相容的。

- （二）建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状

⑴地表水环境质量现状

本次环评收集湘江长沙段常规监测断面三汊矶2010年水质监测资料。常规监测数据表明，三汊矶断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）中的Ⅳ类标准要求。

本次环评收集了拟建码头北侧沙河、沙河汇入湘江口下游3km断面2009年历史监测资料和湘江拟建码头上、下游2011年监测资料。监测结果表明，各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

⑵环境空气质量现状

本次环评收集四处大气监测点资料，分别位于拟建码头周边的金霞村、翻身垸、安置小区、新港新村等。监测结果表明：各监测点的TSP、PM10日均浓度、SO2、 NO2日均浓度和小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准要求。

⑶环境噪声质量现状

本次环评对区域声环境进行了一期现状监测，监测结果表明：各监测点位噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中的2类标准要求。

⑷底泥环境质量现状

本评价在拟建码头进行了一期湘江底泥现场监测点资料，监测结果表明：拟建码头处底泥中铬、铜、锌、汞、铅、锰、砷、镉等污染物含量均未超过《土壤环境质量标准》二级标准。

2.建设项目环境影响评价范围

⑴地表水

本工程施工期和营运期可能对湘江的影响区，拟建码头位于湘江景观娱乐用水区。本次地表水评价范围取拟建码头作业区上游500m至拟建码头作业区下游5km（至望城县饮用水源保护区下游300m）。

⑵生态环境

拟建码头边界周围200m以内、进出港公路两侧200m内；拟建码头作业区上游500m至作业区下游5km江段。

⑶大气环境

拟建码头为中心，东南、西北方向各5km；进出港公路两侧200m的范围。

⑷声环境

拟建码头周围边界向外200m以及进出港公路两侧200m的范围。

- （三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围；

一） 施工期污染源分析

1）施工期水污染源

(1) 混凝土施工废水

本工程混凝土施工过程中，砼浇筑、养护等将产生大量废水。施工高峰期砼工程施工废水排放量为100m3/d，砼工程施工废水中主要污染物为SS，施工废水中SS产生浓度为3000～6000mg/l。

(2) 施工船舶含油废水

施工机械船只产生的污染物主要是含油机舱水及舱底水。类比同类工程施工船只产生污染源的情况，本工程挖泥船满负荷工作时，油污机舱水每天产生量约为0.1t，平均含油浓度约为5000mg/L。

（3）施工悬浮物

港池和进港航道疏浚时悬浮物产生量为2.8t/h，浓度为300~400mg/l。

(4)生活污水

施工高峰期施工进驻人员约100人，人均日排放废水量100L，生活污水量为10t/d左右，生活污水主要成分为COD、BOD5等有机物。生活污水经化粪池处理后作为农肥使用。

2）施工期废气污染源分析

施工期废气主要是开挖土石方及各种施工机械、运输车辆产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的尾气等。

(1)施工粉尘

施工期粉尘主要来自场地的开挖、平整以及施工机械运行和车辆运输时产生的扬尘等。根据施工工程调查，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。

(2)施工废气

施工废气主要来源于施工作业机械和运料车辆等排放的尾气，主要污染物为SO2、NO2、CO、CO2和烃类物质等。

⑶船舶废气

据调查，施工船舶的单船耗油量为300kg/h。载重车的额定燃油率为30.19L/100km，则单车的污染物排放量为

SO2：97.82g/100km；                 NO2：1340.442g/100km；

CO：815.13g/100km；                烃类：134.04 g/100km。

3）施工期噪声污染源分析

施工活动中的噪声主要是机械设备运转、运输、钻孔等产生的，具有噪声高、无规则、突发性等特点。本工程施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、钻孔机等。常用施工机械噪声测试值65~90 dB。

4）施工期固体废物污染源分析

施工期的固体废弃物主要为开挖产生的水上方和水下方弃土、施工人员生活垃圾和建筑垃圾。固体废物包括建筑垃圾及少量施工单位生活垃圾。

(1)生活垃圾：产生量为100kg/d。

(2)建筑垃圾：建筑垃圾主要为石子、混凝土块、砖头瓦块、黄砂、石灰、水泥块和陶瓷碎片等，产生量约10t/a。

(3)疏浚污泥：港池疏浚污泥拟用作陆域填方，再用用强夯法处理回填土。

5）施工期对生态环境影响分析

施工过程会增加施工河段的悬浮物含量，施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水将对码头附近水域的水生生态造成一定的影响，施工噪声对噪声敏感的自然生长鱼类大多会受到惊吓而远离施工现场。

码头和桩基施工毁坏了局部底栖生物栖息地，使底栖生物生存空间受到影响，但不会对底栖生物产生长久的不可逆转的影响，经过一定时间可以得到恢复。

施工占地将损失少量草地及树木；工程开挖植被后地表裸露，若不即使进行防护，还有可能产生水土流失。

施工期主要污染物源强

| 作业区 主要污染物 |  | 水域施工(港池疏浚) | 陆域施工 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工船舶 |  |
| 悬浮物源强(t/h) |  | 疏浚2.8 | / |
| 生产废水产生量(t/d) |  | 0.1 | 100 |
| 其中： | 浓度(mg/l) | 石油类：5000 | SS：4500 |
|  | 产生量(kg/d) | 0.5 | 450 |
| 生活污水产生量(t/d) |  | / | 10 |
| 其中： COD | 浓度(mg/l) | / | 300 |
|  | 产生量(kg/d) | / | 3.0 |
| 生活垃圾产生量(kg/d) |  | / | 100 |
| 机械噪声 |  | 65~80dB | 80~90dB |

二）营运期污染源分析

1）废水污染源分析

①生产废水

港区生产废水产生量共35t/d。包括地面冲洗水32.5t/d，洗车污水2.4t/d，载船含油废水0.74 t/d，机修车间产生含油废水0.1t/d。另初期雨水150t/次。

a、地面冲洗水

主要包括码头装卸设备的冲洗、堆场地面冲洗水，本工程地面冲洗废水量为32.5t/d，其主要污染物为SS，类比同类货种同类码头地面冲洗水，SS产生浓度约500mg/l，经沉淀池处理后SS排放浓度小于400mg/l。

b 、船舶含油废水

按船舶载重量2000t计，工程日到船舶量为2~3艘，停靠船舶日最大用水量约为1.06t。排水指数按0.7计，则舱底水日最大排放污水量为0.74t。参照《港口工程环境保护设计规范》，舱底水含油量平均浓度为5000mg/L。

c、其它废水

本码头洗车污水产生量2.4t/d，主要污染物为SS；机修车间产生含油废水0.1t/d，主要污染物为石油类。堆场内初期雨水（150m3/次）经雨水沟收集后，排入长重基地污水处理站。

②生活污水

港区职工定员230人，生活污水量为18.4t/d。CODcr为500mg/L；BOD5 为220mg/L；SS为220mg/L。

③处理前后废水污染物排放情况统计

地面冲洗水、船舶含油污水和港区生活污水合计废水量为54.14t/d，经长重基地污水处理站预处理后排入新港污水处理厂。

营运期废水产生和排放情况表

| 污染源 | 废水量t/d | CODcr |  |  | SS |  |  | 石油类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理前浓度 | 预处理后浓度 | 深度处理后浓度 | 处理前浓度 | 处理后浓度 | 深度处理后浓度 | 处理前 浓度 | 处理后浓度 | 深度处理后浓度 |
| 地面冲洗废水 | 32.5 |  |  |  | 500 | ≤400 |  |  |  |  |
| 船舶含油污水 | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 5000 | ≤30 |  |
| 机修废水 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 500 | ≤30 |  |
| 洗车废水 | 2.4 |  |  |  | 500 | ≤400 |  | 3000 | ≤30 |  |
| 生活污水 | 18.4 | 350 | ≤200 |  |  |  |  | / | / |  |
| 合计 | 54.14 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  | 3 |

2）废气污染源分析

由于本码头装卸的物件为件杂货，因此，在营运期影响大气质量的主要污染物是件杂货在装卸、运输过程中产生的少量的TSP。

另外，进出港运输车辆将产生一定的道路扬尘和汽车尾气，运输船舶排放少量废气。

3）噪声污染源分析

营运期噪声主要是装卸机械运转、钢卷板开卷整平、船舶和车辆运行、船舶和汽车鸣笛所产生的噪声，船舶鸣笛的噪声约为80-100dB(A)。汽车鸣笛噪声约为76~98 dB(A)。

4）固体废物污染源分析

港区固体废弃物主要包括进港船舶垃圾、港区生活垃圾以及废油、油泥等。

根据类比调查，本工程进港船舶垃圾按20kg/艘计，工程每日最大泊船1艘次，进港船舶垃圾20kg/d。

港区生活垃圾产生量按人均垃圾产生量1kg/d计，港区职工定员230人，日产生活垃圾230kg。

港区平均回收的废油0.5t/a、油泥2.5t/a。此类危险固废经分类后妥善收集，采用容器盛装，暂存于长重基地拟建的危险废物暂存室。危险废物的暂存场所及贮存方法、管理等应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求严格进行。收集到一定量以后，送有资质的单位进行处理。废油漆筒由油漆厂回收。

钢卷板开卷剪板主要产生切割渣（300t/a），废切削液（10t/a），其中切割渣与现有工程边角废料一并送回收公司处置，废切削液送现有乳化液处理系统处理。

本项目危险废物盛装容器应采用符合标准要求，贮存室应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）中关于危险废物贮存设施的设计原则进行设计、施工，该危废贮存室应采用坚固、防渗的材料建造，并应设有通风换气设施。室外应设置危险废物的醒目标志。危险废物盛装容器建议采用聚乙烯材料，避免与废物进行反应；该暂存室应对地面、墙角进行防渗处理，避免造成地下水及土壤造成污染。

5）生态环境影响因素分析

本工程建成后将改变局部河段的水文动力和冲淤环境，进而影响工程附近河段的生态环境。码头工程运营和船只运输可能对水生动物生境造成影响。营运期污水包括码头工作人员生活污水、生产废水以及到港船舶污水等如不进行收集处理直接排江，将会对水生生态环境产生不利影响。

由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入河，将影响码头及当地的河流生态环境。

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

⑴水环境保护目标

| 敏感保护目标 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- |
| 湘江及望城县饮用水源取水口 | 大型河流，多年平均流量为3660m3/s，码头至下游2.5km评价河段属景观娱乐用水区，下游2.5km~3.5km河段为饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 下游3.5km~4.7km河段为饮用水源保护区，其中码头下游4.5km为望城县水厂取水口（湘江左岸，取水量5.0万m3/d） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 |
| 沙河 | 农业用水区，N80m，捞霞污水处理处理厂直接纳入水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 新港污水处理厂 | 在建，设计处理20万m3/d，预计2012年底前投产 | / |

⑵ 大气环境保护目标

| 敏感点 |  | 与工程相对位置 |  | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 经纬度 | 距离码头边界 | 距离相关污染源 |  |  |
| 霞凝港社区 | 东经112°54′51″，北纬28°20′18″ | 码头东南面约100m（距征地红线50m以上） | 距机械作业点约120m | 约150户，600人，中间无阻隔 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2008）中二级标准 |
| 霞凝港学校 |  | 码头东南面约300m | 距机械作业点约320m | 约师生120人，有阻隔 |  |
| 金霞村 | 东经112°54′24″，北纬28°20′34″ | 位于码头东面约800m |  | 约40户，200人，中间无阻隔 |  |
| 砂场办公生活区 | 东经112°54′31″，北纬28°20′30″ | 位于码头北面，相邻 | 距机械作业点约50m | 约20人 |  |
| 翻身垸 | 东经112°54′24″，北纬28°20′34″ | 位于码头北面约200m | 距机械作业点约260m，距现有公路120m | 约10户，50人，中间无阻隔。 |  |

⑶声环境保护目标

| 敏感点 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霞凝港社区 | 位于码头东南面，距机械作业点约120m | 约150户，600人，中间无阻隔 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 金霞村 | 位于码头东面约800m | 约40户，200人，中间无阻隔 |  |
| 翻身垸 | 位于码头北面约200m，进港施工道路北面120m | 约10户，50人，中间无阻隔。 |  |
| 砂场办公生活区 | 距机械作业点约50m，距进港公路北侧40m | 约20人（开发区规划关闭该砂场） | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 |

⑷生态环境保护目标

| 敏感点 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆生动植物资源 | 分布于码头作 业区边缘 | 植被类型单一，主要是以松、杉、樟树及常见的人工植被为主，另外还有大量的灌草丛；野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种。 | 施工妥善处理开挖和抛泥对环境的影响。临时占地尽量少破坏植被，工程建设过程中尽量保护野生动物生境。 |
| 水生生物 资源 | 评价湘江江段 | 湘江江流域常见的鱼类、水生动植物资源还有三角帆蚌、褶纹冠蚌、背角无齿蚌等贝类以及虾、蟹、龟等，浮游生物有绿藻、硅藻、甲藻、兰藻、轮虫、枝角类、桡足类等。 根据对湖南省渔业、环保、水利等政府部门的咨询与现场调查当地渔民，评价区域内目前没有发现中华鲟、胭脂鱼、鲥鱼等珍惜保护鱼类的踪迹。最近的鱼类“三场”位于本码头上游距离约1100m。 | 确保工程影响河段的水生生物尽量较少受到工程施工和营运的影响。 |
| 农田 | 分布于码头作 业区、抛泥区 | 旱地（已经荒废），目前规划为开发区港口用地，主要分布荒草丛等。 | 保护生态环境，防治水土流失 |
| 老沙河口电排 | 码头上游56m | 排放霞凝社区雨污水 |  |

3.按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果；

1）水环境影响评价

⑴施工期水环境影响分析

施工期水污染源包括混凝土施工废水、施工船只和施工机械含油废水、疏浚作业产生的主要含悬浮物的废水和施工进驻人员生活污水。

本工程施工期污废水量相对较少，混凝土施工废水、施工船只和施工机械含油废水等经处理后回用。项目施工期对湘江水环境影响很小。但港池疏浚作业搅动底泥并使部分重金属得到释放，可能对下游局部河段水质产生一定程度的不利影响，影响范围不超过500m，不会影响下游4.5km处的望城县水厂取水水质。

建议选择对水域环境影响较小的环保型绞吸式挖泥船和产生悬浮物相对较小的作业方式，并采取有效的防治措施，防止水污染事故的发生。

⑵营运期水环境影响分析

由于本作业区主要为钢材原材料和大型成品设备运输，所产生废水主要为船舶含油废水、港区地面冲洗水等，这部分废水经预处理满足接管要求后排入新港污水处理厂深度处理，达标废水排入沙河。工程产生的废水不直接排入湘江和沙河，对其水质影响较小。

2） 大气环境影响评价

⑴施工期大气环境影响分析

施工期对大气环境的污染主要有开挖土石方及各种施工机械、运输车辆产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的尾气等。由于本工程距离霞凝港社区居民点较近，在工程进行土石方工程时，应加强施工期运输车辆的管理，并在居民集中区的运输道路路面要经常清扫、洒水。同时，对施工区布置进行优化，尽量安排在距居民区较远的地方。在加强施工道路洒水前提下，工程施工运输扬尘对周围居民影响显著减小。工程运输车辆的尾气排放将对作业区周围环境空气质量造成轻微的不利影响。由于施工期对大气环境的影响是暂时性的，项目建成后施工期影响即结束。

⑵营运期大气环境影响分析

拟建码头以钢材原材料和大型成品设备为主，产尘量小。车辆运输过程会产生少量扬尘污染，但由于工程建成后进港道路均为水泥硬化路面，在采取降低车速、经常清扫路面和洒水抑尘等措施下，车辆运输产生的扬尘对作业区周围环境空气质量影响不大。

3） 声环境影响评价

⑴施工期噪声影响分析

施工期噪声将对周围近距离居民产生一定的影响，因此，在施工中应尽量选用低噪声施工机械，高噪声设备则应布置在离居民区较远的地方，在居民区附近的施工现场，应采取临时降噪声措施，如设置吸声、隔声的围栏等，施工场地布置尽量远离附近居民区，并合理安排施工时段，严禁夜间10点~凌晨6点施工。

⑵营运期噪声影响分析

固定噪声源主要为固定式货物装卸设备、钢卷板开卷设备等，其噪声对环境的影响主要集中在距作业设备100m范围内。根据工程平面布局，距离码头机械作业点和开卷线最近的霞凝港社区居民点约为120m，因此，运营期码头噪声对环境的影响主要集中在征地范围内，对周边居民的影响不大。

营运期流动声源有移动式货物装卸设备、船舶和牵引车等，作业区的船舶噪声将对周围居民的影响较大，因此，对进港船舶应严格控制夜间鸣笛，船舶发动机及排气口应安装消声器，发动机隔声装置等降噪措施。在对进港船舶采取一定的消声、降噪措施后，其对周围居民的影响将显著减少。

4）生态环境影响评价结论

⑴土地利用格局变化影响

工程区地处湘江东岸，区内主要规划为港口用地及工业仓储设施建设用地，工程建设用地占区内各类用地的比例较小。码头工程建设占地对当地土地利用格局产生的影响很小。

⑵对水生生态的影响分析

施工活动仅对水体中重要水生生物的生活环境将造成极小范围的影响，并且由于本码头施工面较小，施工活动对湘江水体的扰动影响有限，船舶舱底油污水实施有偿接收处理，不会对水生生态系统产生明显影响。工程施工对水生动植物和浮游动植物的影响是局部的，且这种不良影响是暂时的，当施工结束后，这种影响也将随之消失。

营运期主要污染因素包括码头陆域人员生活污水、码头作业平台及装卸机械冲洗水以及到港船舶污水等。工程建成后，码头、平台采用框架式结构，鱼类仍可在码头平台下面游动，过水断面的相对减少对鱼类的影响较小。码头工程阻水面积占湘江过水面积的比例很小，对鱼类洄游通道不会造成明显影响。

工程没有在湘江设置排放口，到港船舶污水、码头生产废水和生活污水将经厂区预处理系统处理后排入新港污水处理厂深度处理。营运期不直接向码头水域排放任何形式的污水。本工程营运期对湘江水生生态环境及水生动物的危害影响较小。

⑶陆域施工对陆生生态的影响分析

拟建码头周边现状植被主要为杂草，周边分布有乔木，乔木主要包括马尾松、樟树等，未发现珍稀野生保护植物。可见，本项目的陆域施工对陆生植被影响很小。

拟建码头及周边均为规划的工业区，开发建设进度较快，人为活动较为频繁。受施工活动的影响，栖息在附近的常见野生动物将迁徒至远离施工活动范围以外区域，对陆生野生动物影响较小。

⑷水土流失影响分析

本工程的建设将扰动地表面积8.23hm2，工程施工将改变土体结构，施工过程中产生的坡面，如果不及时防护和治理，雨季暴雨径流将会携带大量泥沙直接进入区域周边的农田、水塘、排灌沟渠以及湘江河道，造成农田耕作层砂化，水塘和沟渠淤积。如果防护不当则有产生滑坡、崩塌等水土流失侵蚀形态的潜在危险，一旦发生将延误工程的运行，也会给工程本身带来较大的经济损失。

工程施工及占地范围内拟采取有效的工程治理、生物治理等水土保持、生态防护和恢复等措施，减少水土流失量1415.3吨，水土流失治理率达96%以上，对生态环境的影响降至最低。

4.对涉及法定环境敏感区的建设项目应单独介绍对环境敏感区的主要环境影响和预测评价结果；

根据环境影响分析结果，疏浚时会在下游形成1条浑浊的污染带，对下游200m范围内水域水质影响明显，但随着泥沙的沉降和污染物的扩散稀释，对下游500m以外区域水质的影响较小。根据调查，本项目施工区下游最近的饮用水源取水口（望城县自来水厂）位于码头4.5km处，远大于污染物扩散的500m影响范围，对下游水厂无明显影响。

5.按不同环境要素介绍污染防治措施、执行标准、达标情况及效果,生态保护措施及效果；

⑴噪声：施工期场界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）限值标准；施工期不能在2012年7月1日前完成，2012年7月1日后施工噪声应执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期交通干线噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

⑵废水：港区废水直排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；废水经预处理后排入新港污水处理厂，出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准。

⑶废气：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值；

⑷固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

| 时期 | 编号 | 治理设施（措施） | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 1 | 集水池、隔油池、沉淀池、排水沟等简易污水处理设施 | 处理生活污水和施工污水达标排放 |
|  | 2 | 配备洒水降尘设备 | 减少施工扬尘量 |
|  | 3 | 土料堆场四周设置挡风墙(网)，设置施工围栏、围网等围护结构 | 防止建筑材料被雨水冲走，减少扬尘量，降低施工噪声 |
|  | 4 | 弃土堆放区熟土覆盖、平整后做好开沟排水、边坡防护和绿化。 | 防止水土流失，减轻弃土场对环境的不利影响。 |
|  | 5 | 初期雨水收集设施等 | 收集并处理港区初期雨水、地面冲洗水 |
| 营 运 期 | 6 | 橡胶围油栏、浮筒、锚、锚绳、吸油拖栏、吸油毡 | 减轻溢油事故影响 |
|  | 7 | 港区污水收集及预处理设施（依托长重公司废水处理装置） | 收集并处理港区的生活污水、生产废水等，依托废水处理装置可达国家一级标准要求 |
|  | 8 | 港区装卸机械防尘、降噪设备 | 减少装卸的扬尘量、减轻噪声影响 |
|  | 9 | 港区生活垃圾收集设施 | 收集港区和到港船舶的生活垃圾 |
|  | 10 | 配置含油废物收集设施和专用防雨、防渗暂存库 | 确保含油废物安全处置 |
|  | 11 | 洒水车 | 减少港区扬尘量 |
|  | 12 | 港区及周围植树绿化，设置绿化隔离带。 | 绿地补偿，吸尘减噪，净化空气，有利水土保持，美化景观环境。 |

6.环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案；

码头工程在建设和营运过程中，由于自然或人为原因所酿成的碰撞、火灾及环境污染事故均可能发生。本工程潜在事故风险类型主要有施工底泥扰动造成重金属对下游水质的污染，到港船舶舱底油污水事故排放污染，船舶搁浅、撞击等事故漏油风险，港区污水处理装置故障时直接排水污染等。

经预测，船舶污水经隔油后未送港区处理而发生事故排放后，由于污水量和污染物排放量均不大，经类比分析，COD在排放口下游100m范围内恢复到本底浓度。可见船舶污水事故排放对湘江水环境的影响非常有限。

港区船舶碰撞漏油时，t＝60min前，泄漏源下游4500m处石油类的浓度最大值为0.0497 mg/l，满足《地表水环境质量标准》Ⅱ标准中石油类不得大于0.05 mg/l的要求；t＝60min后，预测点的石油类开始出现超标，在t=210min时，开始出现较大值，为0.1626mg/l，超标倍数为2.25倍。由此可见，在发生轮船相撞时，油仓破裂导致石油倾倒的风险排放，对水厂取水口的影响较大。所以，一旦发生溢油事故，港区必须采取围栏等应急措施控制油膜的继续漂移和扩散，同时加强水质监测和控制。

建设单位需制定事故风险防范措施及应急计划，包括制定严格的码头作业制度和操作规程，加强对船舶及码头的日常管理，设警示牌，做好船舶进出港的调度工作，同时配备一定的围栏、收油应急设备。在采取妥善的风险防范和应急措施后，本工程风险可控。

7.建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

拟建码头工程建设环境保护投资项目包括环境保护措施、水土流失防治措施、环境监测、环境监理等。项目环保投资为589.85万元，占项目总投资24581万元的2.4％，由于充分依托现有长重基地配套的废水、固废等环保设施，本项目环保投资占总投资比例低于同类工程，具备经济可行性。

本项目具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，营运期对环境影响较小，施工期对环境的负面影响通过措施可以缓解，且该影响随着施工结束而自然消失。本项目落实报告书提出的各项环境保护对策与措施的情况下，能够实现废水、废气、噪声达标排放，固体废物全部有效处置，具备技术可行性。

工程环境保护投资估算表

| 序号 | 主要环保工程及设施 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 环境监测措施 |  |  |  | 54.13 |  |
| 一 | 施工期 |  |  |  | 9.13 |  |
| 1 | 水质 | 季 | 7 | 0.83 | 5.81 |  |
| 2 | 大气 | 月 | 20 | 0.083 | 1.66 |  |
| 3 | 噪声 | 月 | 20 | 0.083 | 1.66 |  |
| 二 | 运行期 |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 水质 | 年 | 20 | 1 | 20 | 预留 |
| 2 | 大气 | 年 | 20 | 1 | 20 | 预留 |
| 3 | 噪声 | 年 | 20 | 0.25 | 5 | 预留 |
| 第二部分 | 水环境保护及污染控制 |  |  |  | 30 |  |
| 1 | 生产废水收集系统 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
| 2 | 生活污水预处理设施 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 初期雨水、车间冲洗水等收集与预处理系统 |  |  |  | 9 |  |
| 第三部分 | 环境保护临时措施 |  |  |  | 16.239 |  |
| 一 | 施工区污废水处理 |  |  |  | 8.26 |  |
| 1 | 施工机械冲洗废水处理 | 月 | 20 | 0.25 | 5 |  |
| 2 | 施工船只含油废水处理 | 月 | 20 | 0.17 | 3.4 |  |
| 3 | 混凝土施工废水处理 | 月 | 20 | 0.17 | 3.4 |  |
| 二 | 噪声防护 |  |  |  | 2 |  |
| 1 | 施工人员个人防护 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 设备隔声降噪 |  |  |  | 1 |  |
| 三 | 环境空气质量防治 |  |  |  | 5 |  |
| 四 | 进场前施工区清理和一次性消毒 | 亩 | 97.9 | 0.01 | 0.979 |  |
|  | 一至三部分合计 |  |  |  | 100.369 |  |
| 第四部分 | 独立费用 |  |  |  | 450.8 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 5 |  |
| 1 | 环境管理人员经费 |  |  |  | 3 |  |
| 2 | 环保宣传及技术培训 |  |  |  | 2 |  |
| 二 | 环境监理费 |  |  |  | 4 |  |
| 三 | 水土保持费 |  |  |  | 401.8 |  |
| 四 | 环境工程设计及咨询费等 |  |  |  | 40 |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 551.169 |  |
| 第五部分 | 基本预备费 |  |  |  | 38.681 |  |
| 环境保护静态投资 |  |  |  |  | 589.85 |  |

8.建设项目对环境影响的经济损益分析结果；

本工程在施工期的临时占地、工程土石方开挖及现场施工污废水排放、施工粉尘、施工噪声等均在短时期内对当地环境产生不利影响。为此而制定的相应对策措施和管理计划、环境监理、监测及水土保持等产生环境保护投资，伴随环境保护投资而形成环境经济损失。本工程环保投资为589.85万元，相应的环境经济损失为589.85万元。

本项目经济内部收益率19.15%，大于社会折现率8%，说明该项目有显著的国民经济效益。我省港口企业的基准财务收益率取7%。本项目财务收益率取7.88%，本项目财务效益较好。

根据工程分析和影响预测可知，工程施工和运营期间均可能对当地的环境质量产生不利影响，对区域的生态环境产生破坏，若建设单位在工程施工和运营期间严格执行本报告书提出的环境保护措施和生态防护措施，则本工程对当地环境和生态质量造成的不利影响可得到有效控制。本项目具有较好的环境效益。

本码头的建设在带来较大的社会、经济效益的同时，也造成了一定的环境损失，本工程建设的损失主要表现为工程占地损失，以及工程施工和运营带来的环境损失，考虑到本工程产生的损失大部分均为局部的或短期的，而工程产生的社会效益、经济效益与环境效益，都将给长沙市及周边地区的社会经济可持续发展带来深远的促进作用。因此，本工程的综合效益是显著的。

9.建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施；

本项目无需设置环境防护距离，无保护搬迁内容。

10.建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。

为加强对工程施工期和营运期的环境问题的管理，确保工程施工和运营中的环境保护措施得到及时有效的实施，工程应设置环境保护管理机构。

⑴设立环保办公室，统一协调管理工程施工期和营运期的有关环境问题。办公室人员编制为3人，其中主任1人，负责全面工作；设环保工程师1人，负责技术管理，检查监督环保工作的实施，编制年度总结报告和监测报告；设一般工作人员1人，负责日常事务。

⑵环境监测计划

施工期环境监测主要是施工噪声、水环境、和环境空气监测：

施工期噪声监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1）霞凝港社区 2）金霞村 3）施工场界 | LeqdB(A) | 1次/半年 | 1天 | 白天和夜晚各一次 | 长沙市环境监测站 |

施工期环境空气监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1）霞凝港社区 2）金霞村 | TSP | 1次/半年 | 连续三天，每天上、下午各一次 | 每次监测1小时 | 长沙市环境监测站 |

施工期水环境监测计划

| 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程作业区下游500m处断面 | pH、SS、CODcr、NH3-N、石油类、铬、铜、锌、汞、镉、铅、锰、砷、锑 | 1次/天 | 港池疏浚施工期 | 长沙市环境监测站 |

营运期环境监测主要是港区废水、废气和噪声监测：

营运期废水及水环境监测计划

| 监测地点 |  | 监测项目 | 监测频次 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 港区废水排放口 |  | CODcr、BOD5、SS、总磷、氨氮、石油类 | 营运初期每季一次，一年后改为每年一次 | 长沙市环境监测站 |
| 作业区 | 下游1km处断面 |  |  |  |
|  | 下游4.5km处断面 |  |  |  |

营运期废气及敏感点环境空气监测计划

| 监测地点 | 监 测 因 子 | 监测频次 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 港区厂界无组织监控点 | TSP、PM10 | 营运初期每季一次，一年后改为每年一次 | 长沙市环境监测站 |
| 霞凝港社区 |  |  |  |

营运期厂界及环境噪声监测计划

| 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港区厂界 | LeqdB(A) | 1次/年 | 1天 | 白天和夜晚各一次 | 长沙市环境监测站 |

- （四）公众参与

1.公开环境信息的次数、内容、方式等；

为了充分了解评价区域公众的意见，切实保护受影响区公众的利益，根据《环境影响评价公众参与条例》，本次环评进行了二次公众参与。

1）第一次环境信息公开

建设单位于2011年11月上旬进行了第一次公众参与即环境信息公开，在项目拟建地周围居民点对项目情况进行了公示。主要的内容有项目概况、评价单位和建设单位的联系方式、评价工作程序及主要工作内容、公众提出意见的方式。

2）第二次公众参与

第二期公众参与调查是在环评报告的初稿完成后，环评组编写了环境影响报告书简本，并在www.hraes.cn网站上发布了第二次环境信息公告，时间从2011年12月10日～2011年12月25日。

2.征求公众意见的范围、次数、形式等；

集中分

1）调查范围主要是长沙开福区新港镇霞凝港社区、丁字镇人民政府、翻身垸村村委会、望城区自来水有限公司等团体和辖区公众代表

2）调查次数主要根据公示情况，发放2次《公众参与调查表》，收集当地公众对建设项目的意见和建议

3）现场听取当地公众对建设项目的意见和建议。

3.公众参与的组织形式；

项目建设单位牵头组织，评价单位现场协同调查并解释相关环保问题。

4.公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明；

本次公众参与调查共发放调查表47份（其中团体7份，个人40份），实际收回47份，回收率100%。

调查团体对本工程的建设持支持态度，认为本工程能带动当地经济发展，对于公众提出的“希望建设单位认真执行环保法律、法规，加强环境保护工作，重点解决环境问题，确保周围群众有一个好的生产、生活环境。”等意见和建议，评价认为较为客观，符合当前环保政策和工程实际，建设单位应予采纳并高度重视。

被调查公众对项目建设的参与程度很高，尤其是附近各单位，积极支持和配合环评工作，为公众参与调查提供了方便，100%的公众对工程持赞成态度，目前无人反对。调查发现，52.4%的被调查人认为噪声影响是本地区目前最大的环境问题，并有11.9%的认为工程将带来不利影响。主要是靠近现有码头的居民受一定的噪声影响，在做好现场解释工作的基础上下，本工程针对噪声影响提出一系列预防措施，包括对施工方式、时间、设备提要求，运营设备选型（低噪声）、厂房隔声降噪、加强港区内绿化，在港区与周围居民之间设置绿化带，控制噪声的传播。

5.从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结。

本次公众参与合法有效、选择公众具有代表性，收集的意见经统计分析能够真实反映当地环境状况及公众的生活状态。对于公众反映问题，环评给予了高度重视，并作出相应的分析说明，提出了保障措施，使公众利益得到维护。

（五）环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策和有关规划，项目的选址具备环境可行性。在认真落实报告书提出的各项污染控制措施和环境风险防范措施前提下，从环境保护角度分析，本工程建设可行。

（六）联系方式

建设单位、环评机构的联系人和详细联系方式（含地址、邮编、电话、传真和电子邮箱）。

建设单位：湖南长重机器股份有限公司

联系电话：郭总 0731-13808417425  (1046014780@qq.com)

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

地址：长沙市井圭路12号  邮编：410004；传真：0731-5057233

联系电话：齐工 0731-82602808 （hp5057233@163.com）