郴州市中仁机械制造有限公司

三一工程机械零部件配套建设项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：郴州市中仁机械制造有限公司

评价单位：长沙环境保护职业技术学院

二○一二年九月

- 目 录

- 1 建设项目概况	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目名称、建设性质及规模	1

1.3 产品方案	2

1.4 主要生产工艺	2

1.5 主要经济技术指标	4

1.6 相关规划的符合性	5

1.7 产业政策的符合性	6

2 建设项目周围环境现状	7

2.1 大气环境质量现状调查与评价	7

2.2 水环境质量现状监测与评价	7

2.3 声环境质量现状监测与评价	8

2.4 生态环境状况	8

2.5评价范围	8

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1 建设项目的主要污染物	9

3.2环境保护目标	16

3.3 风险影响分析	17

3.4经济损益分析	21

3.5 环境防护距离	23

3.6 环境管理与环境监测	24

3.6.2 环境监测计划	25

4 公众参与	26

4.1公众参与调查范围、对象及内容	26

4.2调查方法	26

4.3小结	32

5 环境影响评价结论	33

6 联系方式	34

- 1 建设项目概况

## 1.1 项目背景

郴州市中仁机械制造有限公司为三一重工股份有限公司投资组建的公司。

三一集团有限公司始创于1989年。自成立以来，三一集团秉持“创建一流企业，造就一流人才”，三一重工以215.84亿美元的市值，首次入围FT全球500强，成为唯一上榜的中国机械企业。2011年，集团拥有员工近7万名，实现销售802亿元。

三一集团主业是以“工程”为主题的机械装备制造业，目前已全面进入工程机械制造领域。主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械、非开挖施工设备、港口机械、风电设备等全系列产品。其中混凝土机械、桩工机械、履带起重机械为国内第一品牌，混凝土泵车全面取代进口，国内市场占有率达57%，为国内首位，且连续多年产销量居全球第一。 
    三一重工搅拌设备公司以立足中高端商品混凝土搅拌站用户群，不断开发满足特殊需求的搅拌站产品为目的，以不断推行产品的国际化，实现业务全球化，混凝土搅拌站成为国内第一品牌，市场占有率达到全球第一，为发展方向。同时，随着我国经济建设的高速成长，特别是基础投资的继续保持高速增长，对搅拌设备产品的需求将保持高增长，同时，在与国外品牌工程机械的竞争中站稳脚跟后，三一搅拌站将以其优越的性价比取得优势，并进一步扩大市场份额，最后，拥有自主研发的多项专利的新型工程机械及新外观，在制作上采取了模具化的先进生产工艺，制作精良、美观、实用的新型工程机械会进一步提升三一品牌的竞争力。

鉴于以上市场形式，三一重工决心致力于混凝土搅拌站的研发，扩大产能，以满足不断增长的市场需求，提高企业在行业内的竞争力。

## 1.2 项目名称、建设性质及规模

项目名称：郴州市中仁机械制造有限公司三一工程机械零部件配套建设项目。

建设单位：郴州市中仁机械制造有限公司。

建设规模：年产各种型号皮带机、配料站、粉罐、主楼各1200套（均为混凝土搅拌站的配件）。

工作制度：采用双班工作制，全年工作日250天。

建设地点：湖南省郴州市安仁县军山乡。

建设性质：新建。

工程投资：100351万元，建设投资52670万元，环保投资2935万元。

厂址现状：目前拟建厂址正由安仁县政府进行土地平整，项目正式建设有待相关手续齐全后进行。

## 1.3 产品方案

项目根据混凝土搅拌站的市场预测以及它们的技术特点，拟定产品方案见表1.3-1。

表1.3-1 产品方案　　　                单位：台

| 产品 | 名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （均为混凝土搅拌站的配件） | 皮带机 | 套 | 1200 |  |
|  | 配料站 | 套 | 1200 |  |
|  | 粉罐 | 套 | 1200 |  |
|  | 主楼 | 套 | 1200 |  |

## 1.4 主要生产工艺

生产工艺主要包括下料、焊接、加工、油漆、装配实验5个工段。主要生产工艺流程如图1.4-1。

生产工序工艺流程及污染流程简述如下（图1.4-1）。其中S表示噪声、G表示废气、W表示废水、H表示固废。

（1）下料生产工艺

S、G、H     G、H           H   S、H    S

钢材预处理→等离子切割下料→清理→钻孔→卷板→（焊接）

（2）焊接工生产工艺

主机端板组焊→主机总成组对→主机总成机器人焊接→主机总成补焊→时效，去应力处理→法兰钻孔→总成镗孔

注：焊接生产过程主要污染焊接烟气。

图1.4-1 项目工艺流程图

（3）涂装生产工艺

上挂→自动抛丸或人工喷丸→人工补喷、清理→喷底漆→流平→喷面漆→流平→面漆烘干→下线→总装车间

产品涂装（油漆）区在厂区内相对集中，按工艺分别建有大件、小件喷漆房、喷丸生产线，其细化操作工序及污染流程如下：

小件油漆：

G、H    G、H    G、W   G、H     G、W

自动抛丸→喷漆→  烘干→  喷漆  →  烘干→送装配

大件涂装线：

G、H    G、H   G、W   S、H   G、H   G、W

人工喷丸→喷底漆→晾干→刮腻打磨→喷面漆→晾干→送装配

（4）装配生产工艺

搅拌站主机总装线工序主要包括：卸料门装配、主机机体翻转、主机上线、耐磨衬板装配、调整衬板并锁紧、装轴端配件、装轴承座总成、调整轴端密封、链轮电机减速机装配、传动配件装配，搅拌装置装配、传动配件装配，搅拌装置装配、搅拌装置调整、集中润滑系统装配、电控系统装配、主机盖装配和主机成品下线。

（5）项目组成汇总表

表2.4-1项目组成汇总表

| 序号 | 项 目 组 成 | 分 工 | 建筑面积(m2) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号厂房 | 承担结构件的下料、焊接、加工 | 30661.70 | 新建 |
| 2 | 二号厂房 | 承担结构件的下料、焊接、加工、喷丸、涂装 | 12960.00 | 新建 |
| 3 | 三号厂房 | 承担结构件的下料、焊接、加工 | 14688.00 | 新建 |
| 4 | 食堂 | 承担全场员工就餐 | 4306.00 | 新建 |
| 5 | 1#倒班楼 | 承担员工住宿 | 8802 | 新建 |
| 6 | 2#倒班楼 | 承担员工住宿 | 8802 | 新建 |
| 7 | 污水处理站 | 承担全厂生产污水处理 | 250.00 | 新建 |
| 8 | 空压站、加压站 | 承担压缩空气供应及给水加压 | 350.00 | 新建 |
| 9 | 气体站 | 承担焊接及切割用气体供应 | 220.00 | 新建 |
| 10 | 门卫 |  | 242.04 | 新建 |
|  | 总计 |  | 81281.74 |  |

## 1.5 主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表2.8-1。

表2.8-1 主要经济技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要数据 |  |  |  |
| 1 | 年产量 | 台（套） | 1200 |  |
| 2 | 厂区占地面积 | m2 | 289122.17 | 433亩 |
|  | 厂区建筑面积 | m2 | 81281.74 |  |
| 3 | 人员总数 | 人 | 1000 |  |
|  | 其中：新增人员数 | 人 | 1000 |  |
| 4 | 工艺设备总数 | 台 | 450 |  |
|  | 其中：新增主要设备数 | 台 | 450 |  |
| 5 | 项目总投资 | 万元 | 100351 |  |
| 6 | 新增电力总安装容量 | KW/KVA | 10000/600 |  |
| 7 | 年综合能耗量 | t标煤 | 5100 |  |
| 8 | 年产品销售收入 | 万元 | 246035 | 含税 |
| 9 | 年利润总额 | 万元 | 44806 |  |
|  | 二、主要技术经济指标 |  |  |  |
| 1 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 49.3 |  |
| 2 | 每单位产品所需投资 | 万元/台（套） | 83.6 |  |
| 3 | 万元投资销售收入 | 万元 | 2.5 |  |
| 4 | 万元产品综合能耗 | Kg标煤/万元 | 20.7 |  |
| 5 | 财务内部收益率 | % | 40.89 | 税后 |
| 6 | 投资利税率 | % | 59.22 |  |
| 7 | 投资利润率 | % | 44.65 |  |
| 8 | 盈亏平衡点(BEP) | % | 35.86 |  |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 4.5 | 税后 |

## 1.6 相关规划的符合性

### 1.6.1 与《湖南省推进新型工业化“双百”工程》的符合性

根据《湖南省推进新型工业化“双百”工程》，三一集团有限公司的“汽车起重机项目、泵送产品、路机产品及挖掘机产品扩改等项目”均属于“双百”工程的范畴。项目属于《湖南省推进新型工业化“双百”工程》的计划内容。

### 1.6.2 与《安仁县城总体规划》的相符性

根据《安仁县城总体规划》中城市总体发展目标，“融和湘南区域经济，发挥药材生产及加工的产业优势，创建经济强县，塑造“南国药都”品牌；优化生态环境，建设具有高效率的城市运行系统、高质量的城市生活环境、社会文明安定的现代化小城市。2009年安仁县城市化水平达到31.3%，2020年达到42%左右。加快产业结构调整步伐，重组产业空间，构建现代城市型产业结构体系；强化县城综合功能，以县城建设为中心择优培育安平、灵官、关王、军山四镇；全面提升城市化质量，提高城市整体素质，增强综合服务功能……”。

本项目的建设有利于安仁县增强在省内乃至全国的竞争力与影响力，促进产业升级，带动相关产业的发展。本项目的建设与《安仁县城总体规划》的产业发展方向具有一致性。

### 1.6.3 与《军山镇总体规划》的相符性

根据《军山镇总体规划》中镇区发展总目标，“在规划期内，将军山镇建设成安仁县城接沿海产业梯度转移基地和对外联系的北大门，安仁县的物质集散地与商品贸易次中心，镇的政治、经济、文化和科教中心。“新型”工业城镇：走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化之路，建设“资源节约型、环境友好型”的新型工业城镇……”

本工程厂址位于湖南郴州市安仁县军山镇内，整个用地东面靠近S212省道、南面靠近规划罗坊路、西面靠近规划站前大道、北面为其他项目用地。根据开发区规划，该地块为三类工业用地，且建设项目周边100m范围内无规划的居民集中居住区。根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ 137-90以及评价对项目污染源分析和环境影响预测结论，同时参考安仁县城乡规划局为本项目出具的选址说明，评价认为项目属于三类工业性质。项目的建设用地符合军山镇总体规划的要求。

## 1.7 产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，商品混凝土、商品砂浆及其施工技术开发，大型工程施工机械及关键零部件开发及制造属于鼓励类。

三一重工混凝土搅拌站拥有自主研发的CN201120296143 搅拌主机和混凝土搅拌站、CN201120212172 搅拌设备等多项专利的新型工程机械及新外观，在制作上采取了模具化的先进生产工艺，制作精良、美观、实用的新型工程机械。因此，本项目属于采用新工艺、新技术、新材料、新装备的大型工程施工机械制造，是国家鼓励发展的产业。

本项目的建设也符合2006年6月28号颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中关于加快振兴装备制造业的目标：发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。

本项目的建设符合国家产业结构政策。

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1 大气环境质量现状调查与评价

### 2.1.1安仁县常规监测数据

本环评报告引用《安仁县松山水利生态综合开发项目环境影响报告书》中安仁县2010年环境空气常规监测资料，监测点位为安仁县环保局、安仁县公路局和安仁县交警队，监测项目为SO2、NO2、PM10。2010年安仁县环境空气中SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准，区域环境空气质量良好。

### 2.1.2 建设项目现状监测数据

从监测结果分析可知，SO2、NO2的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和修改单的要求。三个监测点甲苯和二甲苯的浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求；但拟建位置北侧监测点的PM10均100%出现超标，最大超标倍数达到1.7，其原因主要是安仁县政府正在对拟建厂址进行“三通一平”，土地平整和道路扬尘所致，预计施工结束后，这种现象会得到改善。区域环境空气质量尚可。

## 2.2 水环境质量现状监测与评价

### 2.2.1 安仁县常规监测数据

本次报告引用了《安仁县松山水利生态综合开发项目环境影响报告书》中2010年安仁县老船厂、松山大坝、渡口大桥三个常规监测断面的监测数据。根据监测统计结果，老船厂、松山大坝、渡口大桥三个常规监测断面各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准，水体水质良好。

### 2.2.2 建设项目现状监测数据

根据监测结果可知，无名沟渠、企业永乐江排污口上游500m处监测断面的氨氮，以及各个监测断面的大肠菌群数出现一定程度的超标，氨氮的最大超标倍数为0.26，大肠菌群数的最大超标倍数为2.5，主要是因为永乐江流域农村生活污水未经处理直接排放，其余监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB83838-2002）中III类标准值，说明永乐江项目纳污段水体水质状况总体尚好，但受到沿线的生活污水的污染。

## 2.3 声环境质量现状监测与评价

由现状监测可知，厂界南、西和北监测点昼间和夜间的噪声值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求；厂界东面紧邻212省道，其昼间和夜间噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准要求；其他各敏感点满足2类标准要求，北面曹家垄居民点靠近S212满足4a类标准要求。评价区域声环境现状较好。

## 2.4 生态环境状况

项目所在的安仁县军山乡基本无原生植被，多为人工植被。植被形态主要为农作物植物群落，经济林木和绿化树林。植物类型以分布于丘岗的杂木和灌木丛为主，丘岗上植被较茂盛。植物主要是常见的种类，如松柏、马尾松、竹木、杂木等，农作物以水稻为主，未发现珍稀动植物及国家保护的动植物物种。

目前拟建厂区内正由安仁县政府进行土地平整，地块内仅剩少量的杂灌木丛。项目周边有部分杂木和灌木丛，项目西面有82.26亩农田。

受人类活动的影响，目前，永乐江评价段多为普通鱼类，如草鱼、鲤鱼、鲫鱼等。水生植物主要有沉水植物12种，挺水植物18种，浮游植物4种等。评价范围内未见珍稀动植物及国家保护的动植物物种。

## 2.5评价范围

（1）环境空气评价范围：以厂区为中心，直径为5km的圆形区域。

（2）水环境评价范围：项目永乐江排污口上游500m至下游5km，共计长约5.5km。

（3）声环境评价范围：项目厂界及厂界外200m的范围内。

（4）生态评价范围：项目厂界及厂界外200m的范围内。

（5）风险评价范围：大气要素、水要素范围分别与环境空气评价范围、水环境评价范围相同。

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 建设项目的主要污染物

拟建项目污染物分析情况如下：

### 3.1.1 废气

拟建工程主要工序与废气处理措施均考虑采取与三一总部相同的工艺过程，因此废气排放数据主要参考《三一重工股份有限公司技改项目竣工环境保护验收监测报告》，拟建工程产生的废气与治理情况见表3.1-1、表3.1-2。

经过处理后，对比排放速率与排气筒高度，项目建设能够满足《大气污染物排放标准》(GBl6297-1996)中的二级标准。

项目大气污染物排放以油漆工段废气为主，因此选取二甲苯作为定量影响预测因子。

根据预测结果，项目油漆工段废气经处理措施治理后正常排放，最大落地浓度为0.01871mg/m3，远远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物质的最高允许浓度。项目对关心点的浓度贡献值也较小，罗丫坊和泥塘贤贡献值分别为0.009495 mg/m3和0.01636 mg/m3，贡献值与本底值叠加后也远小于标准值。因此项目废气正常排放时对区域环境以及敏感点的影响很小，能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求。

根据预测结果，非正常排放时，二甲苯的最大落地浓度贡献值为0.09101 mg/m3，分别占到标准值的30.34%，下风向距离为739m，相对正常排放时二甲苯的最大值增幅达到3.8倍以上，相比较其他项目非正常排放时浓度增幅不大，主要是由于喷漆工序采用水旋法，主要对漆雾有去除效率，而对二甲苯的去除效果不明显，因此二甲苯事故排放与正常排放值相同，因此非正常排放的污染物浓度增值主要来源于烘干工序，不过此部分排放量较小。但考虑到二甲苯的特臭、易燃、也有一定致癌的特性，同时秉着减少污染物排放，满足“总量控制”的要求的原则，项目仍应该切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放情况的发生，防止造成废气污染事故。

表3.1-1 拟建工程主要废气污染物产生情况及拟采取的防治措施

| 序号 | 污染源 | 废气量（m3/h） | 主要污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 治理措施 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷底漆 | 95400 | 漆雾 | 63.7 | 喷漆棚喷漆废气采用水旋式漆雾净化装置处理，烤漆废气采用直接燃烧处理，喷丸废气采用袋式除尘器处理，合用一个20m高的排气筒排放 | 3.19 | 0.30 | 间断（每天16小时） | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标 准 |
|  |  |  | 苯 | 0.01 |  | 0.01 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 6.76 |  | 4.53 | 0.43 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 8.26 |  | 5.53 | 0.53 |  |  |
| 2 | 喷面漆 | 96000 | 漆雾 | 53.6 |  | 2.68 | 0.26 | 间断（每天12小时） |  |
|  |  |  | 苯 | 0.01 |  | 0.01 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 8.03 |  | 5.38 | 0.52 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 12.09 |  | 8.10 | 0.78 |  |  |
| 3 | 漆烘干 | 1360 | 苯 | 3.3 |  | 0.01 | 0.00 | 间断（每天12小时） |  |
|  |  |  | 甲苯 | 20.38 |  | 0.20 | 0.0027 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 14.43 |  | 0.14 | 0.0020 |  |  |
| 4 | 喷丸 | 135700 | 粉尘 | 31.11 |  | 1.56 | 0.21 | 间断（每天4小时） |  |
| 5 | 焊接废气 | 19200 | 烟尘 | 200 | 设置局部抽风罩，将焊接烟尘收集经净化机净化后经15m高的排气筒排放 | 5.0 | 0.096 | 间断（每天18小时） |  |
| 6 | 锅炉 | 2409 | SO2 | 4.87 | 采用瓶装液化气作为燃料，废气经高于自身建筑3m的排气筒排放 | 4.87 | 0.012 | 间断（每天16小时） | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 |
| 7 | 食堂油烟气 | 3000 | 油烟 | 24.3 | 废气经油烟处理装置处理，经高于自身建筑物的排气筒排放，并避免朝向办公研发楼 | 1.7 | 0.005 | 间断 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 |
| 8 | 无组织 | / | 二甲苯 | / | 加强通风 | / | 0.271 | / | GB16297-1996表2中标准 |

表3.1-2 拟建工程废气排放情况汇总

| - 项目 | - 废气（万m3/a） | - 漆雾 - （t/a） | - 甲苯 - （t/a） | - 二甲苯（t/a） |  | - 烟粉尘（t/a） | - SO2（t/a） | - NOX（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 有组织 | - 无组织 |  |  |  |
| - 排放量 | - 341639 | - 9.98 | - 11.2 | - 16.85 | - 0.83 | - 1.395 | - 0.148 | - 1.727 |

此外，项目在锅炉燃烧、喷丸以及焊接过程中会产生SO2、NOx与烟（粉）尘等污染物。

锅炉采用液化气作为燃料，根据工程分析，SO2排放量为148.01kg/a，NOX排放量为1726.81kg/a，烟气产生量为27480898.38m3/a，则SO2排放浓度为5.39mg/m3，NOX排放浓度为62.84mg/m3，经排气筒外排，SO2和NOX的排放浓度远低于锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃气锅炉二类区Ⅱ时段标准中排放浓度≤100mg/m3和≤400mg/m3中规定的要求。液化气为清洁能源，污染物排放量较少，由其燃烧产生的废气对外环境的影响很小。备用的柴油发电机组在运行时也可能产生一定的SO2等废气，但只在供电不足的情况下，其才会运行，时间较短且频率不高，对环境影响小。可通过采用优质能源（含硫量低于0.2%的轻柴油）进一步减小对环境的影响。

烟（粉）尘主要为焊接与喷丸产生。焊接废气排放量均很小，采用焊接烟气净化装置处理，喷丸废气采用袋式除尘器净化，设施处理效率分别能够达到95%与98%，排放浓度分别为5.0 mg/m3与1.56mg/m3，能够做到达标排放，根据三一重工现有同类工程运行经验，该部分废气经处理后可以做到达标排放，对周围空气环境质量的影响不大。

项目还将使用中央空调设备，采用HFC-134a作为制冷剂，是一种环保型制冷剂对区域臭氧层的影响小。

### 3.1.2 废水

本工程全厂区采用清污分流制，生产废水、生活污水处理和排放情况见表3.1-3、表3.1-4和表3.1-5。

其中涂装废水经气浮+三级沉淀处理后循环使用，每3个月检修时废水沿厂区污水管网排入污水处理厂处理；含油废水采用二次沉淀加二次隔油工艺预处理后进入自建污水处理厂；各厂房清洗废水和生活污水直排入自建污水处理厂，污水处理厂处理达标后经1000m管道排入永乐江。

自建污水处理厂采用水解酸化与DAT-IAT组合工艺。按照设计标准，废水处理站处理后的废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

项目废水经处理后达标排放，CODcr与石油类在枯水期对下游水质的污染浓度最大增值分别为0.0367mg/l和0.0018mg/l，叠加背景值后仍完全能够满足GB3838-2002Ⅲ类标准限值要求，不会对使下游水质发生明显影响。因此项目正常排污时，所产生的污染物是可控的，并能够为纳污水体所接受。

项目废水非正常排放时，CODcr与石油类的污染浓度最大增值分别为0.1146mg/l和0.0275mg/l，小于GB3838-2002Ⅲ类标准限值，即使叠加背景值后仍完全能够满足标准要求。这一方面是由于相对于永乐江流量，项目排水量很小，项目废水不足以引起永乐江水质发生明显变化；另一方面，预测因子的背景值较低，说明永乐江未受到此类废水的污染；第三，项目生产废水分为涂装废水、含油废水、清洗废水，其中涂装废水、含油废水由于含污染物浓度较大，采用了预处理设施，其中涂装废水采用气浮+三级过滤+压滤+沉淀工艺处理后循环使用，含油废水采用二级沉淀+三级隔油工艺再进入厂区污水处理厂，因此，即使厂区

表3.1-3 拟建工程废水污染物排放情况

| 序号 | 废水类型 | 来源 | 产生量（m3/d） | 产生浓度 （mg/l，pH无单位） |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装 废水 | 涂装工序 | 1.1 | SS | 12.59 | 循环后间歇排放 |
|  |  |  |  | COD | 532.6 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 4.18 |  |
| 2 | 含油 废水 | 涂装工序、机加车间 | 18.4 | pH | 6～9 | 循环后间歇排放 |
|  |  |  |  | SS | 27.08 |  |
|  |  |  |  | COD | 176.3 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 551.00 |  |
| 3 | 清洗 废水 | 各生产车间 | 16.5 | pH | 6～8 | 间歇排放 |
|  |  |  |  | SS | 100～120 |  |
|  |  |  |  | COD | 100～150 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 20～30 |  |
| 4 | 生活 污水 | 办公区、食堂 | 80.0 | NH3-N | 20～25 | 间歇排放 |
|  |  |  |  | COD | 250～300 |  |
|  |  |  |  | SS | 200～250 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 10～20 |  |
| 合计 |  |  | 116.0 |  |  |  |

表3.1-4 拟建工程废水污染物治理措施表

| 序号 | 废水类型 | 产生量（m3/d） | 处理设施 | 处理效率 |  | 处理设施出口浓度（mg/l） | 后续处理 | 自建污水处理出水浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装废水 | 循环后间歇排放， 7天排放 一次， 每次7.7 m3 | 气浮+三级过滤+压滤+沉淀后循环使用，少量间歇外排进入厂区管网 | SS | 73.2% | 3.37 | 污水处理站（经隔油+水解调节+DAI-IAT反应），处理后经专用管道入永乐江 | NH3-N：6； SS：50； COD：80； 石油类：4； 甲苯：0.07； 二甲苯：0.008 |
|  |  |  |  | COD | 73.4% | 141.5 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 54.1% | 1.92 |  |  |
| 2 | 含油废水 | 循环后间歇排放， 每天排放一次，每次 18.4 m3/d | 二级沉淀+三级隔油，去除废水中的油污后循环使用，少量进厂区管网 | SS | 28.4% | 19.38 |  |  |
|  |  |  |  | COD | 44.6% | 97.7 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 96.0% | 22.04 |  |  |
| 3 | 清洗废水 | 间歇排放16.5 m3/d | 各车间外设简单沉淀池，沉淀处理后进厂区管网 | pH | - | 6～8 |  |  |
|  |  |  |  | SS | - | 100～120 |  |  |
|  |  |  |  | COD | - | 100～150 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | - | 20～30 |  |  |
| 4 | 生活污水 | 间歇排放80.0 m3/d | 经化粪池处理后排入厂区污水处理厂 | NH3-N | - | 20～25 |  |  |
|  |  |  |  | COD | - | 250～300 |  |  |
|  |  |  |  | SS | - | 200～250 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | - | 10～20 |  |  |

注：#清洗与生活污水两部分的处理效率为混合进入自建污水处理站后的处理效率。

表3.1-5 拟建工程废水排放情况汇总

| 项目 | 废水（m3/a） | COD（t/a） | 石油类（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 29000 | 2.32 | 0.116 |

污水处理厂设施出现故障，生产废水中污染物也已经过预处理阶段，主要特征污染物得到有效去除，不会对纳污水体产生严重影响。但建设单位仍然必须确保废水处理做到达标排放，以满足“总量控制”的要求，建议加强生产管理和风险应急措施，严防非正常排放现象发生。

### 3.1.3 噪声

拟建工程主要噪声源强及治理措施见表3.1-6。

表3.1-6 拟建工程主要噪声源及强度

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 噪声级 dB(A) | 防治措施 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料 | 剪板机等下料设备、机加设备 | 70～100 | 强噪声设备采用独立基础，设防振沟，加装减振垫，墙体隔声，增加墙体吸声板 | 厂界东面达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准，西面、南面和北面达到2类标准； |
| 2 | 装配 | 风机、装备噪声 | 75～85 | 设独立的风机间或安装隔声罩隔声处理，风机采用独立基础，墙体隔声，增加墙体吸声板 |  |
| 3 | 加工 | 风机、机加设备 | 78～85 | 设独立的风机间或安装隔声罩隔声处理，风机采用独立基础，墙体隔声，增加墙体吸声板 |  |
| 4 |  | 空调 | 80～85 | 位于三坐标检测室内的独立机房，墙体隔声，增加墙体吸声板 |  |
| 5 | 空压站 | 空压机 | 85～95 | 单设机器间，进行墙体的吸声和隔声处理，空压机吸气管上加装消声过滤器，增加墙体吸声板 |  |
| 6 | 锅炉房 | 锅炉燃烧机 | 85～100 | 墙体隔声 |  |

本项目主要噪声源来等风机、机加工、空压机、锅炉等设备，经采取评价建议的噪声防治措施后，均能在一定程度降低设备噪声并使其≤80dB，根据本报告影响预测章节的预测结果，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准。

工程对高噪声设备采取墙体隔声、设防振沟，加装减振垫、按照隔声罩、增加墙体吸声板等措施，厂界1m外的噪声低于60 dB（A），各敏感点噪声均能满足标准要求。

### 3.1.4 固废

拟建工程固体废物主要为金属废料、废漆渣等工业固废和生活垃圾等，产生量及处置措施见表3.1-7。

项目营运期的固体废物主要是金属废料、喷丸收集粉尘、外购物的包装物、废漆渣、废溶剂、废乳化油、废油、生活垃圾和的污泥等。喷丸收集粉尘、金属废料由公司自行回收；外购物的包装送废品回收公司：生活垃圾由环卫部门定期统一送垃圾填埋场处理；废漆渣、废溶剂、废乳化油、废油等危险废物按危险废物处理要求送有处置资质的湖南衡兴环保科技有限公司处理。因此，各固废处置措施满足各固废贮存及处置要求。

表3.1-7  拟建工程主要固废产生量及处理

| 序号 | 固废类型 |  |  | 产生源 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业固废 | 一般固废 | 金属边角废料、铁屑 | 下料、机加 | 1900 | 转买给废旧物品收购站二次利用 |
|  |  |  | 喷丸收下的粉尘 | 喷丸 | 240 |  |
|  |  |  | 各类包装材料 | 外协包装 | 20 |  |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 污水站 | 900.25 | 干化外卖堆肥或外运填埋 |
|  |  | 危险固废 | 废油漆桶 | 油漆涂装 | 10 | 返还生产厂家 |
|  |  |  | 废漆渣 | 油漆、涂装 | 20 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集暂存，交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 |
|  |  |  | 含油污泥渣 | 隔油设施 | 20 |  |
|  |  |  | 清洗喷头废油 | 油漆、涂装 | 10 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集暂存，交由长沙祥和再生资源有限公司处理 |
|  |  |  | 废润滑油、乳化油料 | 下料、机加 | 40 |  |
| 2 | 生活垃圾 |  |  | 职工 | 500 | 送至市垃圾场集中处理 |
| 3 | 总计 |  |  |  | 3660.25 |  |

### 3.1.5 生态环境影响评价

由于拟建项目厂址位于安仁县经济开发区内，目前周边基本为野生灌丛。植被形态主要为农作物植物群落，经济林木和绿化树林。植物类型以分布于丘岗的杂木和灌木丛为主丘岗上植被较茂盛。植物主要是常见的种类。在近期项目周边区域仍以工业农村结合用地性质为主时，项目产生的废气可能会对周边农作物种植产生一定影响。

但按照规划，项目周边均为工业用地性质，而且按照本项目的平面布局，厂区绿化面积35678m2，绿化率为42.98%，广植乔木，充分绿化，使厂房掩映绿海之中。因此，项目对周边生态影响很小。此外，建议项目在绿化树种选择上尽量选择高大的本地乔木种。

## 3.2环境保护目标

（1）环境空气：评价范围内无国家确定的自然保护区、风景游览地、名胜古迹及疗养院等，故本次大气评价的重点保护目标为评价范围内的居民集中点和学校。

（2）地表水：本项目位于安仁县军山乡军山村，在《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)》中，主要功能属渔业用水功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

永乐江下游评价河段执行《地表水环境质量标准》GB83838-2002中III类标准；本项目废水处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准后经管道排入永乐江，排污口下游10km无饮用水源保护区。本项目排污口上游5km永乐江安仁县大石电站至城关段取水口下游300m，全长8km江段为饮用水源二级保护区。

（3）声环境：项目附近暂未搬迁的散居户和学校。

（4）生态环境：项目周边植被和项目西侧农田。

具体环境保护目标及距拟建工程距离、方位见表3.2-1，图3.2-1。

表3.2-1 主要环境保护目标

| 项 目 | 目标名称 | 规模 | 相对拟建工程方位及离厂界距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 北面居民点 | 12户，45人 | N,30m | 《环境空气质量标准》GB3095-1996二类 |
|  | 军山完小 | 500多名师生 | ES,60m |  |
|  | 罗丫坊 | 10户，35人 | W,150m |  |
|  | 军山村 | 30户，102人 | WS,150m |  |
|  | 肖古屋 | 18户，67人 | NW,350m |  |
|  | 泥塘贤 | 15户，46人 | S,1100m |  |
|  | 湖田湾 | 42户，155人 | S,1600m |  |
|  | 规划卫生院和居民区 | 未定 | E,30m |  |
| 地表水 | 永乐江 | 多年平均径流量55.437m3/s | 企业排放口至下游5000米 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类 |
| 噪声 | 北面居民点 | 12户，45人 | N,30m | 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类 |
|  | 军山完小 | 500多名师生 | ES,60m |  |
|  | 罗丫坊 | 10户，35人 | W,150m |  |
|  | 军山村 | 30户，102人 | SW,150m |  |
| 生态 | 西侧农田 | 84.26亩 | W | 一般区域 |
|  | 周边植被 | 175.67亩 | W |  |

图3.2-1 主要环境保护目标

## 3.3 风险影响分析

根据预测结果，非正常排放时，二甲苯的最大落地浓度贡献值为0.09101mg/m3，分别占到标准值的30.34%，下风向距离为739m，相对正常排放时二甲苯的最大值增幅达到3.8倍以上，相比较其他项目非正常排放时浓度增幅不大，主要是由于喷漆工序采用水旋法，主要对漆雾有去除效率，而对二甲苯的去除效果不明显，因此二甲苯事故排放与正常排放值相同，因此非正常排放的污染物浓度增值主要来源于烘干工序，不过此部分排放量较小。但考虑到二甲苯的特臭、易燃、也有一定致癌的特性，同时秉着减少污染物排放，满足“总量控制”的要求的原则，项目仍应该切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放情况的发生，防止造成废气污染事故。

项目废水非正常排放时，CODcr与石油类的污染浓度增值也远小于GB3838-2002Ⅲ类标准限值，即使叠加背景值后仍完全能够满足标准要求。这一方面是由于相对于永乐江流量，项目排水量很小，项目废水不足以引起永乐江水质发生明显变化；另一方面，预测因子的背景值较低，说明永乐江未受到此类废水的污染；第三，项目生产废水分为涂装废水、含油废水、清洗废水，其中涂装废水、含油废水由于含污染物浓度较大，采用了预处理设施，其中涂装废水采用气浮+三级过滤+压滤+沉淀工艺处理后循环使用，含油废水采用二级沉淀+三级隔油工艺再进入厂区污水处理厂，因此，即使厂区污水处理厂设施出现故障，生产废水中污染物也已经过预处理阶段，主要特征污染物得到有效去除，不会对纳污水体产生严重影响。但建设单位仍然必须确保废水处理做到达标排放，以满足“总量控制”的要求，建议加强生产管理和风险应急措施，严防非正常排放现象发生。

### 3.3.1 风险防范措施

（1）危险化学晶贮运安全防范措施

①从人员方面

坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备(危险源)需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护。

②从运输及装卸车操作方面

运输车辆应按规定设置黄底黑字的“危险品”醒目标志牌，标签上应标明化学  品的危险特性和防护应急措施，并配备相应的消防设施。

③从设备日常维护检修方面

定期对管网、运输车辆等进行维护检修，及时发现问题，正确判断设备损伤部位与损坏程度，尽早消除隐患。

④按有关规定，本工程应按有关要求进行安全评价，建立事故预警系统。

⑤应依照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等中的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。

⑥外卖的危险废物运输应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。

（2）设计中的安全防范措施

工艺装置的防爆区域，设计中严格按规范要求选用防爆电气设备及仪表。装置内消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。所有工艺生产装置的设备及其管线，按工艺要求作防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行遥控或监测，使工艺生产在最佳状况下安全运行，一旦发生异常，立即自动报警，以便及时调整。

（3）废气、废水事故排放的风险防范措施

①定期地实施采样检查，监控废气、废水处理工艺的运转效果。

②当主体设备定期检修时，废气、废水处理设施也应同步进行检查和维修。

③生产运行期应加强对易损易耗件的备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。

④操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

⑤制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

### 3.3.2 事故风险综合对策

防止重大责任事故的发生，除了在生产工艺和操作中防范外，还需加强对全厂干部、职工的事故风险和环境污染的意识教育，增强安全、环保意识，为此，建议如下：

（1）强化岗位责任制，严格各项操作规则和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产部门都要设专人具体负责本部门的安全和环保问题，对容易发生事故的环节，必须经常检查，杜绝隐患，发现问题及时通知有关部门；

（2）对全厂人员定期进行事故情况下的应急处置演练，做到一旦发生事故有备无患，忙而不乱；

（3）进一步完善安全、消防设备配备，加强消防、安全队伍的建设，不断提高事故抢险能力；

（4）提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全；

（5）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

总之，即使事故发生，在采取以上前述的防范措施和以上综合对策的情况下，可使其局限于生产现场，事故能够得到有效控制，不会波及到厂外及周边环境。

### 3.3.3 风险事故应急预案

（1）制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

（3）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。

（4）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系，在全厂建立联锁预警系统，当出现风险事故时，发生事故的装置立即停止生产，最大限度减少污染物的排放；

制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

明确职责，并落实到单位和有关人员；

制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；

对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（5）风险事故应急计划

拟建项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

在生产过程中所使用以及产生的的有毒化学品、危险源的概况；

应急计划实施区域；

应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

应急状态分类以及应急响应程序；

应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

应急环境监测和事故环境影响评价；

应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

提供应急人员接触剂量控制、人员撤离、医疗救护与公众健康保证的系统和程序；

应急状态终止与事故影响的恢复措施；

应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

事故的记录和报告程序。

## 3.4经济损益分析

### 3.4.1 社会效益分析

（1） 推动湖南新型工业发展

湖南新型工业化重点工作之一是培育具有竞争优势的“小巨人”企业。做强做大骨干企业和优势产业。集中力量扶持华菱钢铁、有色控股、湖南中烟、三一重工等骨干企业，重点扶持十大优势产业加快发展，促进形成一批产值过千亿元的产业。

2007年，三一集团实现销售收入135亿元，超过上年65%，海外销售收入突破2亿美元,成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。三一集团为推动湖南省工业的发展起到了重要的作用。

“郴州市中仁机械制造有限公司三一工程机械零部件配套建设项目”的建设，无疑显示了三一集团在工程机械行业发展的信心与决心。该项目建成后，可创造巨大的社会效益和经济效益，为推动湖南省工业持续发展提供有力的支持。

（2）推动三一集团自身发展

目前三一集团机械的生产制造均在长沙市经济技术开发区三一工业城内。受工业城内厂房面积的限制，特别是混凝土搅拌站等产品的产量在不段扩大，已无法为机械产品生产提供足够的发展空间，许多急需订购的能提升产品制造质量和生产能力的大型关键设备不得不延迟订购时间；一些关键部件的生产不得不采用外协的方式解决；现有车间面积小，结构件的焊接加工、部件油漆、整车装配等工序分散在不同的车间，造成大量的物流转运，成为制约生产的瓶颈环节。现有的生产场地已无法为机械五大系列产品的生产发展提供可靠保证。内部自身发展壮大的需要，外部激烈市场竞争的需要，促成了“郴州市中仁机械制造有限公司三一工程机械零部件配套建设项目”建设的提出。在新厂区的规划中，坚持技术进步、技术创新的原则，采用新工艺、新技术、新材料、新装备，并重点解决生产的关键工艺、关键工序、薄弱环节，以达到有效保证产品质量、适应产品调整满足市场需求的目的。

（3）对城镇居民就业的影响

本项目完成后，本项目的实施有利于促进当地经济的发展，预计销售收入246035万元，增值税为6442.26万元，城乡维护建设税为930万元，教育费附加为399万元，新增工业就业岗位1000个，并使相关产业链（如物流运输、机械制造、设备维修、文化教育、餐饮服务等）间接提供较多的就业岗位，可以多方位地解决就业机会，有利于当地社会的稳定和健康发展。

### 3.4.2 环境效益分析

本项目在设计中采用大量清洁生产技术，对生产工艺中各污染源均采取了有效的源头控制和过程控制措施，减少末端治理的费用。各类污染物采取有效治理措施，排入环境的各污染物大幅度削减，不仅确保了污染物经治理能够做到达标排放，而且还可将污染物的排放浓度控制在最低限度，对区域环境造成最小程度的影响。

### 3.4.3 环保投资估算

根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出该项目新增环境保护投资，见表3.4-1。项目环保投资2935万元，占工程总投资的2.92%。

表3.4-1 本项目环境保护投资一览表

| 序号 | 项目 | 金额 （万元） | 验收内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理设施 | 处理效果 |
| 1 | 排水及相关设施 | 95 | 建设1000m管道排至永乐江 |  |
| 2 | 监测分析仪器 | 100 | 对大气及水污染源的定期监测分析仪器 |  |
| 3 | 污水处理站 | 700 | 涂装废水：气浮+三级过滤+压滤+沉淀；含油废水：二级沉淀+三级隔油；综合废水：水解调节+DAI-IAT反应 | 《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级标准 |
| 4 | 喷涂废气治理 | 980 | 喷漆经水旋式漆雾净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准 |
|  |  |  | 直接燃烧装置 |  |
|  |  |  | 无纺布过滤处理装置 |  |
| 5 | 通风除尘设施 | 600 | 袋式除尘器 |  |
|  |  |  | 风机、空调 |  |
|  |  |  | 焊接烟尘净化机 | 处理效率95%，排放浓度5.0 mg/m3 |
| 6 | 噪声防治 | 160 | 隔声罩、防振沟、减振垫、消声器单独房间 | 厂界西、北、南达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准，东面达到4类 |
| 7 | 绿化 | 250 | 42.98% |  |
| 8 | 固体废物储存堆放与处置 | 50 | 100%安全有效处理处置 |  |
|  | 合计 | 2935 |  |  |

## 3.5 环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据工程分析，项目无组织排放二甲苯量为0.83t/a，评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008中推荐的大气环境防护距离计算模式，计算结果得出厂界外无超标，因此本项目可不设大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

类比三一重工其他机械生产项目运行情况，本项目参照《汽车制造厂卫生防护距离标准》GB 18075-2000设置卫生防护距离。按照《汽车制造厂卫生防护距离标准》要求需设置400m的卫生防护距离，由于本项目的油漆用量远小于汽车制造厂涂装的油漆用量，故本项目设置200m的卫生防护距离。对项目的平面布置图进行调整后，项目涂装工序位于厂区北面中部，项目厂界北面3户居民距涂装工序最近距离为250m，军山完小距涂装工序最近距离为310m，均能满足200m卫生防护距离要求，其余敏感点与涂装工序的距离均大于500m，均能满足200m卫生防护距离要求。

按照的军山乡发展规划，项目周边为工业用地，100米内无规划的居民集中居住区（但目前项目北面、西南面与西面仍有部分居民，还包括一所学校，其中北面居民相隔生产区较近，有3户离厂界最近约30米左右，其他居民均较远，学校离生产区较近，因此一号厂房的南侧涂装工序部分调整到厂区北面中部。项目东面30米为规划中的医院，因为医院对环境质量要求较高，因此建议医院建设时应重新进行规划选址。

综上所述，企业须按照200m设置卫生防护距离，即项目污染工段与敏感点之间的距离不应小于200m。评价建议将项目北面的3户居民进行环保拆迁或者改变其使用用途。规划东侧医院建设时应重新进行选址。涂装和预处理工序位于厂址北面中部，远离军山完小。

## 3.6 环境管理与环境监测

### 3.6.1 环境管理

本项目的建设单位郴州市中仁机械制造有限公司刚成立不久，在环境保护工作方面还有一定不足之处，公司环保工作仍然依赖三一集团的大体系，尚未建立适应内部需要、满足实际要求的相关管理体系；另一方面在污染防治方面也存在一定缺陷，本环评建议建设单位按照环评要求，以三一集团环境管理体系为依托，建立完善自己的管理体系并实施，本评价提出管理体系的建立架构与要求供参考。

（1）环境管理体系

①公司主要领导挂帅，制定环境方针，调动本单位人力、物力、财务资源，实现环境绩效持续改进。

②成立专职环境管理促进机构，使环境管理体系纳入企业管理系统，并保证长久运行。

③以环境因素识别、评价、更新作为推动企业不断改善的环境影响的动力和监督、检查本单位环境绩效的差别依据。

④依据环境方针，对重要的环境因素拟定可供选择的方案，将目标与指标层层分解，形成有时限、有定量考核指标，有负责人和资金支持的实施方案。

⑤按有关要求，将计划目标和实施程序编成文件，将已经完成的任务和开展的工作记录下来，以干什么和实现了什么为主要内容，建立一套文件。

⑥建立本单位内部审核机制，定期检查环境管理体系的运行与绩效。

（2）环境管理规章制度

①环保岗位责任制度；

②环境管理监督检查制度；

③环境污染事故调查与应急处理制度；

④环保设施与设备运转与监督管理制度；

⑤固废（包括危险废物）运输、存贮、处置管理制度；

⑥清洁生产管理制度；

⑦企业环境管理责任追究制度；

⑧企业环境管理审核制度。

## 3.6.2 环境监测计划

环境监测任务以污染源监测为重点，同时对厂区及周围的环境质量进行监测。环境监测的主要任务有：

（1）对厂内喷漆、烤漆、焊接等工序中的污染治理措施废气排放口和污水处理厂排放口进行定期定点常规监测，分析其中烟粉尘的浓度，计算废气、废水的排放量，检查是否符合国家规定的排放标准，如果超标及时通知厂内领导和环保部门，追查原因并采取相应的处置措施。

（2）定期监测厂界噪声、主要噪声源，检查其是否超标。

（3）对厂内“三废”治理设施进行监测，了解设施的运行效果，并将结果迅速反馈给厂内有关部门和环保部门。

（4）在厂内发生严重污染事故时，进行应急监测，为采取有效措施提供依据。

（5）在厂区及附近进行环境质量监测，编制监测月报、年报，并协作进行环境质量报告的编写工作。

# 4 公众参与

## 4.1公众参与调查范围、对象及内容

（1）调查范围、对象

本次公众参与调查范围主要是评价区域内可能受本工程项目影响的单位以及学校（包括军山村民委员会、军山乡卫生院、军山乡中心学校、军山乡农业经济管理站、军山乡民政办、军山乡人民政府、军山乡财政所等）。调查的对象包括这些区域内可能受影响的和关注项目建设的农民、干部、医师、公务等各职业不同年龄阶段的群体和个人。

（2）调查内容

本次公众参与的调查内容主要从环境效益、经济效益和社会效益几个方面出发，重点突出本项目对拟选厂区周围环境的影响、对人民生活和生产活动的影响等，并反映对该项目的综合意见和建议。

## 4.2调查方法

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》中的规定，为了使公众更了解该项目的建设，环评单位在接到郴州市中仁机械制造有限公司委托后，首先进行了网站公示和张贴公示；随后向调查范围内的单位和个人发放了公众参与调查表，公开征询公众的意见和要求；待报告书简本完成后，建设单位和评价单位又进行了第二次网站公示。本项目于2012年10月11日在郴州日报上进行了公示，公示期间没有收到公众的询问和意见。

### 4.2.1 公示

评价单位在接到郴州市中仁机械制造有限公司委托后，于2012年6月5日至2012年6月16日在三一重工网站以及拟选厂区对“郴州市中仁机械制造有限公司三一工程机械零部件配套项目”开展环评工作的有关信息进行了公示。公示的主要内容包括：项目名称和工程概况、建设单位名称和联系方式、环境影响评价单位名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众参与的主要事项以及公众提出意见的主要方式等。

评价单位在报告书完成后，于2012年7月1日至2012年7月12日在三一重工网站上进行了报告书简本的信息公告，公示提供了环境影响报告书简本的下载查阅，其内容主要包括：建设项目情况简述、建设项目可能造成的环境影响、预防或减轻环境影响的对策和措施、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点等。

### 4.2.2 问卷调查

本次公众参与共发放调查表42份，其中团体调查表7份，回收7份，回收率100%；个人调查表35份，回收35份，回收率100%。调查表发放对象包括军山村民委员会、军山乡卫生院、军山乡中心学校、军山乡农业经济管理站、军山乡民政办、军山乡人民政府、军山乡财政所等区域内可能受影响的单位或团体和关注项目建设的农民、干部、医师、公务员等各职业不同年龄阶段的群体和个人。

（1）调查表内容

本次公众参与调查表的主要内容为：

①被调查对象的主要信息：包括姓名、性别、年龄、职业、文化程度、联系方式及家庭住址等，详见表4.2-1。

②项目简介：主要包括项目的建设地点、工程的主要内容和采用的主要环保措施等。

③征求群体和个人的相关意见，主要包括：

您（贵单位）对该项目的了解程度？

您（贵单位）认为项目的选址如何？

您（贵单位）认为项目正是运营后将产生哪些不利的环境影响？

您（贵单位）认为本区域环境质量状况？

您（贵单位）认为该项目对周围环境影响？

您（贵单位）认为本项目在运营期是否对周围环境造成较大污染？

您（贵单位）认为本项目主要存在哪些环境问题？

您（贵单位）认为该项目对当地经济有何影响？

您（贵单位）认为该项目对当地就业起到积极作用吗？

您（贵单位）对该项目的建设持何种态度？

表4.2-1  问卷调查发放对象一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 家庭住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何清润 | 女 | 46 | 施工资料员 | 高中 | 安仁县军山乡 |
| 2 | 任过廉 | 男 | 46 | 干部 | 大专以上 | 安仁县 |
| 3 | 刘鸿 | 男 | 21 | 务农 | 初高中 | 军山乡军山村 |
| 4 | 罗发平 | 男 | 22 | 公务员 | 大专以上 | 军山乡军山村英石组 |
| 5 | 罗利雄 | 男 | 21 | 学生 | 大专以上 | 军山乡军山村英石组 |
| 6 | 刘以文 | 男 | 62 | 教师 | 大专以上 | 军山乡军山村新属组 |
| 7 | 龙东喜 | 男 | 51 | 务农 | 初高中 | 军山乡政府三一附近 |
| 8 | 赵金明 | 男 | 35 | 干部 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 9 | 陈小军 | 男 | 40 | 务农 | 初高中 | 军山乡军山村下田组 |
| 10 | 谭菊姚 | 女 | 47 | 村支书 | 初高中 | 安仁县军山乡 |
| 11 | 李大红 | 男 | 45 | 司机 | 初高中 | 安仁县军山乡 |
| 12 | 杜志华 | 男 | 32 | 干部 | 大专以上 | 军山乡军山村新属组 |
| 13 | 龙燕飞 | 男 | 53 | 村官 | 初高中 | 军山乡军山村罗万组 |
| 14 | 刘元和 | 男 | 44 | 务农 | 初高中 | 安仁县军山乡 |
| 15 | 许霞 | 女 | 26 | 村官 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 16 | 唐新梅 | 女 | 31 | 公务员 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 17 | 郝乐耕 | 男 | 41 | 务农 | 其他 | 安仁县军山乡 |
| 18 | 阳光球 | 男 | 35 | 公务员 | 大专以上 | 安仁县新安花园 |
| 19 | 陈德元 | 男 | 56 | 务农 | 初高中 | 军山乡军山村罗万组 |
| 20 | 王新注 | 男 | 52 | 乡干部 | 初高中 | 安仁县军山乡新安村 |
| 21 | 阳东根 | 男 | 41 | 务农 | 其他 | 军山乡军山村毛坪组 |
| 22 | 侯朝晖 | 男 | 42 | 干部 | 大专以上 | 军山乡政府三一附近 |
| 23 | 段冬雪 | 男 | 59 | 医师 | 大专以上 | 安仁县军山乡卫生院 |
| 24 | 谭龙峰 | 男 | 31 | 干部 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 25 | 陈颖 | 女 | 36 | 干部 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 26 | 陈小毛 | 女 | 42 | 干部 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 27 | 阳五仔 | 男 | 55 | 务农 | 其他 | 安仁县军山乡 |
| 28 | 谢慧丹 | 女 | 20 | 学生 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 29 | 谢琴珠 | 女 | 23 | 学生 | 大专以上 | 安仁县军山村 |
| 30 | 熊玉宗 | 男 | 58 | 干部 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 31 | 阳小生 | 男 | 52 | 务农 | 初高中 | 军山乡军山村毛坪组 |
| 32 | 罗一阳 | 男 | 38 | 务农 | 初高中 | 安仁县军山乡 |
| 33 | 左季球 | 男 | 45 | 务农 | 其他 | 安仁县军山乡 |
| 34 | 张燕莲 | 女 | 36 | 干部 | 大专以上 | 安仁县军山乡 |
| 35 | 陈三保 | 男 | 41 | 医师 | 大专以上 | 安仁县军山乡卫生院 |

（2）调查结果统计

调查对象基本情况见表4.2-2。调查结果见表4.2-3。

表4.2-2 调查对象基本情况分布表

| 基本情况 | 性别 |  |  | 文化程度 |  |  |  |  | 年龄层次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 |  | 大专以上 | 初高中 |  | 其他 |  | ≤35 | 36－45 |  | ≥ 45 |  |
| 人数 | 26 | 9 |  | 19 | 12 |  | 4 |  | 11 | 10 |  | 14 |  |
| 所占比例 | 74% | 26% |  | 54% | 34% |  | 12% |  | 31% | 29% |  | 40% |  |
| 基本情况 | 职业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干部 |  | 农民 |  |  | 公务员 |  | 医师 |  |  | 学生 |  | 其他 |
| 分数 | 13 |  | 11 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  | 3 |
| 所占比例 | 37% |  | 31% |  |  | 9% |  | 5% |  |  | 9% |  | 9% |

个人调查中公众建议主要集中在：①要求项目建设的同时应注重对环境的保护，应加强污染防治工作；②安置当地人员就业。

根据表4.2-3，本次公众参与调查个人意见统计结果表明：

（1）对本项目建设的态度：赞成率100%。

（2）65.1%的公众通过公众信息公示了解本项目的建设；32.6%的公众对本项目的建设了解一些；2.3%的公众还不知道本项目的建设情况。郴州中仁机械制造有限公司还应该就本项目的建设情况多与周边的公众进行沟通。

（3）81.4%的公众认为所在地区环境质量较好；认为环境质量尚可的占18.6%；没有公众认为环境质量较差。大部分公众认为该项目对周围环境的影响较小，18.6%的公众认为一般。

（4）认为运营期间对周边环境造成较大污染的占18.6%；认为没有的占37.2%；认为不清楚的占44.2%。认为营运期产生的不利影响依次是周围景观、噪声污染、水体污染和大气污染，分别占44.2%、32.6%、23.3%和14%。

（5）公众认为本项目主要存在的环境问题依次为噪声污染、大气污染、废渣污染和水污染，分别占44.2%、25.6%、23.2%和16.3%。

（6）有97.7%的公众认为该项目的建设对当地经济存在有利影响；2.3%的公众认为是一般影响；没有公众认为会产生不利影响。100%的公众认为本项目的建设对当地就业起到积极作用。

表4.2-3公众参与调查结果统计表

| 分类 |  | 人数 | 所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对该项目的了解程度： | 了解 | 28 | 65.1% | 单选 |
|  | 了解一些 | 14 | 32.6% |  |
|  | 不了解 | 1 | 2.3% |  |
| 2.您认为该项目的选址： | 合理 | 38 | 88.4% | 单选 |
|  | 基本合理 | 5 | 11.6% |  |
|  | 还需论证 | 0 | 0 |  |
|  | 不合理（请说明原因） | 0 | 0 |  |
| 3.您认为项目正是运营后将产生哪些不利的环境影响： | 周围景观 | 19 | 44.2% | 多选 |
|  | 大气污染 | 6 | 14% |  |
|  | 水体污染 | 10 | 23.3% |  |
|  | 噪声污染 | 14 | 32.6% |  |
| 4.您认为本区域环境质量状况： | 良好 | 35 | 81.4% | 单选 |
|  | 一般 | 8 | 18.6% |  |
|  | 较差 | 0 | 0 |  |
|  | 非常差 | 0 | 0 |  |
| 5.您认为该项目对周围环境的影响： | 较小 | 31 | 72.1% | 单选 |
|  | 一般 | 12 | 27.9% |  |
|  | 较大 | 0 | 0 |  |
| 6.本项目在营运期是否对周围环境造成过较大污染： | 是 | 8 | 18.6% | 单选 |
|  | 没有 | 16 | 37.2% |  |
|  | 不清楚 | 19 | 44.2% |  |
| 7.您认为本项目主要存在哪些环境问题： | 大气污染 | 11 | 25.6% | 多选 |
|  | 水污染 | 7 | 16.3% |  |
|  | 废渣污染 | 10 | 23.2% |  |
|  | 噪声污染 | 19 | 44.2% |  |
| 8.您认为该项目对当地经济有何影响： | 有利 | 42 | 97.7% | 单选 |
|  | 不利 | 0 | 0 |  |
|  | 一般 | 1 | 2.3% |  |
| 9.您认为该项目对当地就业起到积极作用吗： | 会 | 43 | 100% | 单选 |
|  | 不会 | 0 | 0 |  |
|  | 不清楚 | 0 | 0 |  |
| 10.您对该项目的建设持何种态度： | 支持 | 43 | 100% | 单选 |
|  | 反对（请说明原因） | 0 | 0 |  |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |  |

本次公众参与调查团体意见如下：

表4.2-4     被调查的团体及对本工程建设意见汇总表

| 单位 | 单位意见 | 单位 | 单位意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 军山村民委员会 | 同意 | 军山乡卫生院 | 同意 |
| 军山乡中心学校 | 同意 | 军山乡农业经济管理站 | 同意 |
| 军山乡民政办 | 同意 | 军山乡人民政府 | 同意 |
| 军山乡财政所 | 同意 |  | 同意 |

据调查表明团体100%支持本项目的建设。各团体通过公众信息公示对本项目的建设情况了解后，认为本项目的建设对当地的社会、经济发展有利，能提供一定的就业岗位，增加村民的收入，提高村民生活水平。但同时也表示目前建设项目周围的环境已经受到了污染，环境质量一般。希望郴州中仁机械制造有限公司在项目建设期间和营运期间积极采取有效的环保措施，使项目造成的环境影响降低到可以接受的水平，给当地居民营造一个良好的生活环境，促进当地社会、经济、环境协调发展。

## 4.3小结

本次公众参与调查表回收率和有效率较高，说明调查结果可以反映评价区域内公众对本项目的意见和观点。团体100%赞成本项目的建设；100%的公众持支持态度。

在安置劳动力就业方面，本项目的实施在促进当地经济的发展的同时，将新增工业就业岗位，并使相关产业链（如物流运输、机械制造、设备维修、文化教育、餐饮服务等）间接提供较多的就业岗位，可以多方位地解决就业机会，有利于当地社会的稳定和健康发展。

由此可见，在建设单位在采用成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

# 5 环境影响评价结论

郴州市中仁机械制造有限公司在郴州市军山乡建设三一工程机械零部件配套建设项目，是三一集团一系列改革措施的重要组成部分，是公司不断增强企业核心竞争力、拓展国内外两大市场、提升可持续发展能力、向着把工程机械产业做大做强这一目标迈进的重要战略部署，同时也将创造巨大的社会效益和经济效益，为推动湖南省工业持续发展提供有力的支持。

郴州市中仁机械制造有限公司三一工程机械零部件配套建设项目符合国家产业政策，符合相关的政策法规。项目的建设用地符合军山镇总体规划中的三类工业用地，选址合理。“三废”治理措施有效、可行，清洁生产水平符合国家清洁生产的要求。在建设单位严格执行国家有关环境保护法规，认真实施各项环境保护和污染防治措施，保证环保设施正常运行的前提下，郴州市中仁机械制造有限公司三一工程机械零部件配套建设项目在环境保护方面是可行的。

6 联系方式

1、建设单位

1）名    称：郴州市中仁机械制造有限公司

2）联 系 人：程建明

3）邮政编码：410000

4）通信地址：湖南长沙市经济技术开发区三一工业城22号厂房

5）联系电话：0731-85835961

6）邮    箱：361460030@qq.com

2、评价单位

1）名    称：长沙环境保护职业技术学院

2）联 系 人：谢文

3）邮政编码：410000；

4）通信地址：湖南长沙市井圭路10号；

5）联系电话：13687378477

6）邮    箱：xiewen7seven@163.com