一、建设项目概况

1、建设项目的地点

浏阳大瑶—普迹—长沙县跳马公路，是湖南省“十二五”交通规划中S326，是对浏阳市原县道X008、X016、X036线的升级改造，已纳入湖南省“十二五”干线公路改造计划。项目起于湖南与江西交界的铁山界，经浏阳市的文家市、澄潭江、大瑶、杨花、枨冲、普迹、镇头、柏加，经长沙县跳马镇进入长沙市境内，在浏阳市境内长约72km。项目分两期实施，“一期工程”（约9.92km）即S326位于柏加镇境内一段，主要是对柏加镇境内的原X036进行升级改造，“二期工程”计划2013年开始实施。本次工程为“一期工程”，其路线大部分位于浏阳市柏加镇境内，仅终点870m位于长沙县跳马镇境内。

本项目起点位于柏加镇仙人湖水库，与原X036线顺接，路线经柏加镇仙湖村、双源村和渡头村，在K9+050处进入长沙县跳马镇境内，路线在K9+670处下穿长株高速团头分离立交（长株高速桩号K22+608），该立交桥为2-20m预应力空心板梁桥，路线终点位于长沙县跳马镇境内的长株高速团头互通出口处。推荐方案路线全长9.92km。老路利用段为K0+000至K0+500、K9+380至K9+920，为10.8%。主要控制点：仙湖村、双源村、渡头村。

项目地理位置参见图1。

本项目位置

图1       项目地理位置图

2、建设项目主要建设内容、建设周期和投资（包括环保投资）及工程特性表

本项目道路工程特性见表1。

表1   主要工程特性指标表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浏阳大瑶-普迹-长沙县跳马公路一期工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 | 浏阳市、长沙县 |  | 所在流域 |  | 湘江流域 |  |
| 3 | 建设单位 | 浏阳市交通运输局 |  |  |  | 工程性质 | 改建 |
| 4 | 总投资 | 7982.47万元 |  |  |  | 土建投资 | 4883.40万元 |
| 5 | 施工期间 | 2011年9月～2013年2月 |  |  |  |  |  |
| 二、主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 技术指标 |  | 备注 |
| 1 | 公路里程 |  |  | km | 9.92 |  |  |
| 2 | 公路等级 |  |  |  | 二级公路 |  |  |
| 3 | 设计速度 |  |  | km/h | 60 |  |  |
| 4 | 路基宽度 |  |  | m | 12 |  |  |
| 5 | 行车道宽度 |  |  | m | 7.0 |  | 2×3.5m |
| 6 | 停车视距 |  |  | m | 75 |  |  |
| 7 | 平曲线一般最小半径 |  |  | m | 200 |  |  |
| 8 | 不设超高最小平曲线半径 |  |  | m | 1500 |  |  |
| 9 | 最大纵坡 |  |  | % | 6 |  |  |
| 10 | 最小坡长 |  |  | m | 150 |  |  |
| 11 | 竖曲线一般最小半径 |  | 凸型 | m | 2000 |  |  |
|  |  |  | 凹型 | m | 1500 |  |  |
| 12 | 设计洪水频率 |  | 大、中桥 |  | 1/100 |  |  |
|  |  |  | 路基、小桥及涵洞 |  | 1/50 |  |  |
| 13 | 车辆荷载等级 |  | 桥涵、路基 |  | 公路—Ⅱ级 |  |  |
|  |  |  | 路面 |  | 标准轴载100KN |  |  |
| 三、主要工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 |  |  | 单位 | 工程量 |  | 备注 |
| 1 | 工程占地 |  |  | hm2 | 22.21（18.71） |  | 括号内为 新增用地 |
| 2 | 拆迁建筑物 |  |  | m2 | 3585 |  |  |
| 3 | 拆迁电力线路 |  |  | 根 | 58 |  |  |
| 4 | 土石方数量 | 土石方开挖量 |  | 万m3 | 21.21 |  | 本工程清表产生的弃渣被沿线苗圃消纳 |
|  |  | 土石方回填量 |  | 万m3 | 21.19 |  |  |
|  |  | 外借土石方 |  | 万m3 | 4.63 |  |  |
|  |  | 弃渣量（清表） |  | 万m3 | 4.65 |  |  |
| 5 | 路基排水及防护工程 |  |  | m3 | 18696 |  |  |
| 6 | 路面 |  |  | m2 | 89280 |  |  |
| 7 | 中小桥 |  |  | m/座 | 30/1 |  |  |
| 8 | 涵洞 |  |  | 道 | 52 |  |  |
| 9 | 公路与公路平面交叉 |  |  | 处 | 17 |  |  |
| 10 | 公路与公路立体交叉 |  |  | 处 | 1 |  |  |

根据工程可行性研究报告，本项目计划于2011年9月开工建设，2013年2月竣工。

项目一次性环境保护投资需838.2万元，占工程总投资7982.47万元的10.4%。

3、建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划的相符性

本项目为规划中省道S326的一段，是《湖南省交通运输“十二五”发展规划》的组成部分之一，它对于完善区域路网结构甚至完善湖南省路网结构、优化区域路网性能、提高公路网等级水平和通行能力、增加公路运输效益有着重要作用。

本项目是浏阳市“十二五”交通项目规划中的规划项目，项目建设符合《浏阳市“十二五”交通项目规划》。

按照《湖南省公路改建工程前期工作指导意见》提出的“安全、环保、节约、实用”的精神，以“六个坚持、六个树立”为指导思想，制订路线方案时，充分与城镇规划相结合，对城镇化严重的城镇予以绕避，同时又不远离城区，方便城镇路网与本项目的衔接。考虑到老路（AK0+500～AK10+745.330）经过居民集中区较多，推荐方案（K0+500～K9+380）为新建绕镇方案，较好的解决了交通噪声扰民与影响城镇发展的问题，因此，本工程选线符合柏加镇总体规划。

通过对正线与A比较线的分析比较，A线方案经镇段运行速度下降、交通运力减少、已基本转化为城镇道路，最终丧失干线公路的功能；侧向干扰大，安全性差。因此，从环境保护角度分析,宜将正线方案作为推荐方案。

二、建设项目周围环境现状

1、建设项目所在地的环境现状

（1）自然环境现状

路线所经地带为平原低丘地貌；所在区域属于亚热带季风湿润气候区，气候温和湿润，雨量充沛。

（2）生态环境现状

本项目生态评价范围内的山丘植物群落以人工林与苗圃为主，生态评价范围内受人类活动影响较大，植被覆盖率一般，植被多为人工植被，较为单一，以马尾松、杉木、樟树、竹等为主，灌木草丛掺杂，群落外貌季相变化不大，四季常绿。沿线土地开发利用程度较高，农业植被占很大比重，已形成了以水稻为主的农业生态，农作物主要有水稻、玉米等，经济作物有柑橘、油茶、茶树等。未发现珍稀濒危保护植物和名木古树。

项目所在区域的生态地理区属于亚热带林灌-草地-农田动物群。根据现场踏勘和资料收集的情况，项目沿线为农村环境，人类活动频繁，开发利用程度较高，大型野生动物已经绝迹，未发现珍稀濒危保护动物。

项目建设区平均土壤侵蚀模数背景值为1280t/(km2·a)，属轻度流失。其中，微度流失面积8.96hm2，轻度流失面积6.21hm2，中度流失面积2.11hm2，水土流失面积占总面积的48.15%。

本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和森林公园。

（3）水环境

项目新建中桥跨越渡头村下坝河水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），地表水水质良好。

（4）声环境

所有监测点均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值，代表项目区域声环境质量较好。

（5）环境空气

大气监测点NO2与TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中二级标准的要求，项目区域环境质量较好。

2、建设项目环境影响评价范围

表2  环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域。 |
| 2 | 声环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域。 |
| 3 | 水环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域，跨越河流时扩大为桥梁上游100m至下游1000m以内。 |
| 4 | 生态环境 | 公路中心线两侧各300m以内区域，以及临时占地、取弃土场，野生保护动、植物调查与评价范围适当扩大。 |
| 5 | 社会环境 | 公路中心线两侧各200m以内，根据沿线实际情况调查范围可适当扩大至改建公路的直接影响区―柏加镇。 |

三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1、建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表3     公路沿线声环境和环境空气敏感点保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 名称 | 桩号 | 首排距路中心线/红线距离（m） | 高差 （m） | 首排户数 /总户数 | 与路 关系 | 户数 |  | 环境特征 | 环境空气/声环境 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4a类 | 2类 |  |  |
| 1 | 仙湖村居民 | K0+040 | 25/19 | 0 | 1/2 | 路左， 面对/侧对 | 1 | 1 | 临路为2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 2 | 仙湖水库安置区 | K0+500～600 | 140/134 | 0 | 10/100 | 路右、面对 | 0 | 100 | 临路第一排为4层楼房，房屋质量较好 | 二级/2类 |
| 3 | 仙湖村居民 | K0+820～K1+820 | 20/14 | 0～+1 | 2/11 | 路右，面对 | 2 | 9 | 临路为2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 4 | 双源村居民 | K2+500 | 40/34 | 0 | 6/6 | 路右，面对 | 6 | 0 | 临路为2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类 |
| 5 | 双源村居民 | K2+600 | 25/19 | +1 | 1/2 | 路左，面对 | 1 | 1 | 临路为2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 6 | 双源村居民 | K3+000 | 30/24 | 0 | 2/10 | 两侧，侧对 | 2 | 8 | 临路为2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 7 | 双源村居民 | K4+500～K5+120 | 40/34 | 0 | 6/17 | 路右，面对 | 6 | 9 | 临路2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 8 | 双源村居民 | K5+770 | 20/14 | 0 | 2/8 | 两侧，侧对 | 1 | 7 | 临路2层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 9 | 渡头村居民 | K6+720～K8+500 | 38/32 | 0～+1 | 14/46 | 路右，面对 | 14 | 32 | 临路2～3层楼房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 |
| 10 | 渡头村居民 | K8+960 | 50/44 | 0 | 1/1 | 路左，面对 | 0 | 1 | 临路2层楼房，房屋质量较好 | 二级/2类 |

*注：1、高差=敏感点地面高程–公路路面高程。2、除1#环保目标位于老路段外，其余环保目标均位于新建路段。

表4     生态环境保护目标

| 保护目标 | 与工程相对位置 | 环境特征 | 保护级别或要求 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗圃 | K8+0~400（路右、60m） K6+15~700（路右、60m） | 农苗木种植用地；总计3.3公顷 | 严禁越公路红线侵占和损坏；对占用的苗圃进行补偿 | 公路占地、路筑填路行为 |
| 植被及生物多样性 | 全路段 | 林地、灌木等植被 | 严禁越公路红线侵占、填压、砍伐和破坏，生态补偿以当地乡土树种为主，拒绝入侵种 | 路基施工及弃渣、人为折损、砍伐 |
| 水土保持 | 沿线及取土、临时占地区 | 水土流失重点治理区 | 路基边坡、取土场等得到良好防护与生态恢复 | 路基施工，取土场、施工场待临时占地 |
| 景观 | 沿线区域 | 农林、村落景观 | 减少对自然景观破坏，做到与区域景观协调 | 施工破坏、设计不合理 |

注：本项目推荐线路两侧没有基本农田分布。

表5     水环境保护目标

| 保护目标 | 与工程相对位置 | 环境特征 | 规模 | 保护级别或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下坝河 | K8+580 | 农业灌溉用水 | 河宽10m，河深2m，流量0.2m3/s | 《农田灌溉水质标准》水作类 |

表6     社会环境保护目标

| 保护目标 | 与工程相对位置 | 环境特征 | 保护级别或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 征地拆迁户 | 道路红线范围内 | 房屋 | 本项目拆迁面积为3585m2，需搬迁7户，按属地管理统一规划，并进行经济补偿 |
| 城市规划 | 柏加镇 | 路红线北侧200m内 | 符合城市规划 |
| 基础设施 | 公路沿线 | 道路红线范围内 | 项目涉及的灌溉沟渠、电力设施、道路等，共需拆迁电力电杆、电讯电杆58根 |
| 长株高速 | 在K9+670处线路下穿长株高速团头分离立交 | 高速公路 | 因区域行政管辖关系，本工程修至K9+020处，K9+020—K9+920由跳马镇负责修建 |

2、建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

（1）生态环境

工程永久性占地中旱地27.62亩，苗圃面积392.13亩，经济林面积91.22亩，这此土地将丧失原有的农业产出功能，因此工程建设会对当地的农业经济造成直接的损失。工程施工场地布置临时占地面积较少，施工结束后应予以恢复，对原土地利用功能影响较小。

工程永久占地20.59公顷，项目的永久占地将造成占地内现有植物的不可恢复性破坏，临时占地也会对植被造成一定量的损失，但其破坏是暂时的、可恢复的。从现有公路沿线植被分布情况来看，植被除农田、苗圃以外，多为灌草丛和以马尾松、柑橘、竹为主的人工林。整体上来说，本公路的建设对沿线乡镇植被的损失占总量的比例很小，所在区域的植被覆盖率不会因此有明显变化。应在公路建设中配以适当的绿化工程，可以减轻其影响。

本公路沿线人类活动频繁，野生动物物种、数量均不多，未发现珍稀保护野生动物。因此工程建设过程对动物生存活动产生的影响有限，其种群结构不会改变，种群数量也不会受到大的影响。

工程建设前后对沿线水域有一定的负面影响，建设期的废水废渣的排放，以及运行过程中公路桥面径流污染物，若直接排入对其内的水生生物产生一定不利影响。

（2）社会环境

项目的建设能够完善区域公路网，带动区域经济环境的改善，发展区域旅游产业，提高城市品位。

项目占地对沿线农业总体经济不会产生明显的影响；但会使部分农民失去或减少土地，通过合理的补偿征地费、调剂土地、妥善安置等多种方式减缓影响。拆迁对村民生活质量的不利影响较小。

（3）水环境

项目施工期对沿线地表水体的影响主要包括在桥梁基础施工、施工营地生活污水、构件预制场混凝土搅拌废水、以及施工机械跑、冒、滴、漏的污油及建筑材料运输与堆放对水体的影响。项目桥梁施工时应加强施工管理，采用先进环保的施工工艺，提高施工进度和质量，不得将施工泥渣随意弃入河流或水塘中，避免对水体产生不良影响。

营运期路（桥）面径流中的主要污染物为SS及少量的石油类，污染物排放时间短，总量小，流入溪河和山地，对沿线溪河水质产生的污染影响很小。

（4）声环境

项目施工期因施工机械的使用，对施工地段附近居民有较大的噪声影响。因混泥土搅拌站等远离居民区，对这些敏感点的影响将主要以挖掘机、压路机、物料运输车辆等非稳定噪声源影响为主。应选用低噪施工设备，合理安排施工时间和路段，可减少噪声对居民的影响。

根据运营期噪声预测结果，并从声环境质量标准要求综合考虑，建议沿路两侧距红线40m内不新建居民集中住宅区、医院、学校等对声环境要求高的建筑。

根据营运期噪声预测结果，项目沿线敏感点噪声均未超标，但在远期昼夜间噪声预测结果接近标准限值，项目仍须加强禁鸣、绿化等防噪工作，以进一步减小项目噪声对沿线居民影响。

加强集路段的绿化工作，宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草合理搭配密植，同时由于夜间交通噪声往往影响距离较远，可适当控制夜间车流量；此外，加强通行沿线运输车辆检查，严禁车辆超载上路。

（5）环境空气

施工期的主要污染物为粉尘、扬尘和沥青烟。由于本工程施工期不长，因此，对沿线环境空气质量产生有限的不利影响，影响范围不大，而且主要是短期影响。在采取经常洒水、合理确定拌和场站的位置等适当的防护措施后，这种短期影响能够得到控制。

营运期大气污染物主要为汽车尾气，沿线20m范围内NO2和CO的小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准的要求，对区域环境空气影响很小。

3、按不同环境要素介绍污染防治措施及效果，生态保护措施及效果

（1）生态环境保护措施

认真贯彻交公路发[2004]64号文《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，对线路方案做深入、细致的研究，结合用地情况和占用农田情况进行多方案论证、比选，确定合理的线位方案；严格按照《公路建设项目用地指标》（建标[1999]278号）的规定优化线路；做好耕地和农田的调整补化工作。

施工期，作好植被保护和恢复工作；作好拟建项目沿线的绿化工作。

营运期加强生态环境保护的宣传工作，继续做好公路沿线的绿化和植被的恢复工作。

（2）社会环境保护措施

施工期间作好工程征地拆迁、安置工作。工程施工中发现文物应保护现场，立即报告，不得擅自处理。

营运期间做好环境工程的建设和维护工作，使道路与周围环境相协调，消除道路主体工程阻隔及营运对沿线人民的心理上产生的压力；加强道路主体工程的管理工作，确保通道工程畅通，以提供人民的出行方便、工作方便。

（3）水环境保护措施

科学施工、加强管理；施工废水和含油废水需经过沉淀、隔油等设施处理后达标排放；施工营地尽量租用当地民房，并设置化粪池；禁止将未处理的施工污水直接排出；建筑材料堆放场应尽量设置在公路永久征地范围内；

为避免路面径流直接排入农田或鱼塘，路侧排水沟不得直接通向农田或水塘。

（4）声环境保护措施

施工期间合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备。合理安排施工机械作业时间或采取降噪措施。做好运输筑路材料车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。

营运期间加强拟建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

（5）环境空气保护措施

施工期间，加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输；定期洒水抑尘，每天洒水3～6次。

建议结合当地生态建设，在靠近道路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

对路面定期进行洒水、清扫、维护，减少路面扬尘对环境的影响。

（6）景观环境保护措施

施工期间，临时场址选择应遵循环保原则，严格控制施工场地的规模；建议加大环保宣传力度，提高管理人员和施工人员的环保意识，禁止随意弃置生活和生产废弃物。

营运期间，做好拟建项目沿线的绿化工作。

（7）固体处理措施

施工期间的建筑垃圾，首先应尽量减少余下的物料。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，尽快将建筑垃圾运送到最近的垃圾场进行集中管理和处理。

营运期建议采用分路段到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，减少营运期间固体废弃物对环境的影响分析。

4、建设项目对环境影响的经济损益分析结果；

环境损益分析结果表明，改建公路环境正效益分别是负效益的2.1倍，说明改建公路所产生的环境经济正效益占主导地位。从环保角度该项目是可行的。

5、建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

表7   环境监测计划

| 要素 | 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 施工期 | 施工场地、料场附近的居民区等敏感点 | TSP | 1次/年，每次2天或随即抽样监测 |
|  |  | 灰土拌和混凝土拌和站 | TSP |  |
|  | 运营期 | 双源村居民（K5+770） | NO2 | 1次/年 每次2天 |
| 环境 噪声 | 施工期 | 施工场地附近及公路沿线的居民区等 声环境敏感点 | 等效连续A声级 | 1次/月，每次2天或随机抽样监测 |
|  | 营运期 | 公路沿线临路第一排居民房 | 等效连续A声级 | 1次/年 每次2天 |
| 地表 水质 | 施工期 | 中桥桥址下游200m | SS、石油类、COD、氨氮 | 1次/年 每次3天 |
|  | 营运期 | 中桥桥址下游200m | SS、石油类、COD | 1次/年 每次3天 |
| 备注 |  | 1、实施机构：浏阳市环境监测站 2、负责机构：监理公司或建设单位 3、监督机构：浏阳市环境保护局 |  |  |

表8   拟建项目环境管理计划

| 阶段 | 潜在的负影响 | 减缓措施 | 管理、实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 影响城镇规划 | 科学设计，使道路布线与城镇规划相协调 | 地方公路局 地方政府 |
|  | 道路用地内居民和公用设施迁移和再安置 | 执行公正和合理的安置计划和补偿方案 |  |
|  | 影响景观美、环境美 | 科学设计，使工程景观与地形、地貌相协调 |  |
|  | 损失土地资源 | 采纳少占竹林地等农用地的方案 |  |
|  | 交通噪声、汽车尾气污染 | 科学设计，保护沿线声、气环境质量 |  |
|  | 道路对居民的阻隔 | 布置位置和数量恰当的通道 |  |
| 施工期 | 混凝土和灰土搅拌站空气污染 | 科学选址、安装除尘装置 | 建设单位 监理单位 |
|  | 施工现场的粉尘、噪声 | 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期洒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工，施工期密切与当地气象站联系，当预报次日有大风时，停止进行产生扬尘的施工作业，易起尘的材料提前用帆布等遮盖 |  |
|  | 施工现场、施工营地、混凝土搅拌站的生产、生活污水和废油，生产和生活垃圾对土壤和水体污染 | 尽可能在道路用地范围内布设，施工营地尽可能租用民房。加强环境管理和监督，安装污水处理设备并保持正常运行，废油统一存放和处理，提供合适的卫生场所 |  |
|  | 影响沿线保护动植物 | 聘请专业单位做单项设计，并报林业部门批准 |  |
|  | 影响景观美 | 严格按设计实施景观工程，及时进行绿化和土地复垦工作 |  |
|  | 发现地下文物 | 立即停止挖掘，并报地方文物保护部门 |  |
|  | 弃渣、泥浆、建筑和生活垃圾处置 | 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理 |  |
|  | 干扰沿线公用设施 | 协调各单位利益，先通后拆 |  |
|  | 可能的传染病传播 | 定期健康检查，加强卫生监督 |  |
| 营运期 | 沿线土地利用影响 | 道路中心线两侧40m以内不新建声环境要求较高的学校、医院、集中居民区等。 | 土地规划部门 |
|  | 生态环境恢复、大气污染和噪声污染 | 结合拆迁、景观建设工程，精心养护道路用地范围内的绿化工程 | 运营管理机构 |
|  | 交通事故 | 制定和执行交通事故处置计划，通行车辆必须加装后防雾灯 |  |

四、公众参与

1、公开环境信息的次数、内容、方式

在本工程前期阶段，建设单位、工可编制单位与各相关部门已经做了调查和协调工作，为了充分了解公路沿线地区各部门和群众的意见，2012年7月，评价单位在建设单位和柏加镇政府的大力协助下，在本项目沿线进行了公众参与调查。调查采用在当地媒体公示，在公路沿线张贴公示、走访与发放公众意见征询表的形式进行，对象主要是沿线乡镇、村庄等单位和个体群众，目的是了解他们对本项目的认知程度以及基本态度，并征求其对减缓不利影响的措施建议。

2012年10月9日在浏阳日报第6版刊登了本项目环境影响评价信息公示。

2、征求公众意见的范围、次数、形式

在公示之后，本次调查共发放公众参与调查表30份，其中个人27份(其中涉及拆迁户7份)，团体3份。调查对象为沿线的村民，回收30份，回收率100%。

2012年9月22日补充调查了长沙县跳马镇石桥村民委员会的团体意见。

3、公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明

（1）对本项目建设的态度：赞成率100%。

（2）沿线乡镇与单位普遍认为本项目建设对沿线生态环境无较大的影响。

（3）沿线乡镇与单位对拆迁应当给予适当的经济补偿基本了解。

（4）沿线乡镇与单位普遍认为项目建设对沿线经济及社会环境有有利影响。

（5）沿线乡镇与单位大部分认为项目建设能增加当地就业机会，但有部分担心施工期噪声、扬尘等不利影响。

（6）项目施工期间，大部分认为不会加重周边的环境污染。

（7）沿线乡镇与单位认为该项目的建设对个人的生活无不利影响。

4、从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结

调查问卷结果表明拟建公路沿线的群众和单位，都能正确理解本项目对沿线环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对沿线区域经济发展将产生巨大的推动作用，并保证为公路建设作出应有的贡献。至于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设与投入使用中予以落实，会妥善解决好沿线本项目所带来的环境污染问题。

100%的人赞成本项目的建设，现场公示期间未收到其他公众反馈意见。

可见，公众对本项目的建设持支持态度，无人反对本项目的建设。

五、环境影响评价结论

本工程符合湖南省及浏阳市交通“十二五”规划的要求。项目建成后将充分发挥其交通枢纽的作用，优化区域路网布局，带动区域经济环境的改善，并使其整体功能得到更大的提高。虽然本公路建设将会对沿线地区的生态环境、声环境及水、大气环境产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告书中提出的各项减缓和保护措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。从环保角度分析，项目建设是可行的。

六、联系方式

1、建设单位

建设单位：浏阳市柏加镇新农村建设投资有限公司

联系人：叶女士

联系方式：

电话：83122566

电子信箱：460720432@qq.com

2、环评单位

环评单位：湖南省气象局环境影响评价室

联系人：李先生

联系方式：

电话：5540140

电子信箱：158144679@qq.com