# 1.拟建工程概况

## 1.1基本情况

⑴、建设项目名称

湖南有色铍业特材有限公司特种铜合金加工材生产线建设工程；

⑵、建设地点

湖南望城经济开发区园区内

⑶、建设工程性质

新建。

⑷、生产规模

特种铜合金棒线材：  2000吨/年。

⑸、产品方案及产品标准：产品方案详见表1-1，产品标准详见表1-2所示

表1-1   产品方案一览表

|  | 产品名称 | 合金牌号及产品状态 | 规格范围(mm) | 年产量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铍铜棒线材 | QBe2.0R | Φ1.0～50*L | 200 |
|  |  | QBe1.9R | Φ1.0～50*L | 200 |
|  |  | QBe2.5R | Φ1.0～50*L | 100 |
| 2 | 锡青铜棒线材 | QSn4-3 | Φ1.0～50*L | 1000 |
| 3 | 鉻青铜棒线材 | QCr0.5-0.2-0.1R、Y2 | Φ10～50*L | 500 |
| 合计 |  |  |  | 2000 |

表1-2   产品标准一览表

| 产品名称 |  | 各种元素含量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Sn | Be | Cr | Ni | Fe | Co | Ti | 其它杂质总和 |
| 铍铜 | QBe1.9 | 余量 | / | / | / | 1.80～2.1 |  | 0.20～0.50 | 0.15 |  |  | ≤0.405 |
|  | QBe2.0 | 余量 | / | / | / | 1.85～2.1 |  | 0.20～0.40 | / |  | 0.10～0.25 | ≤0.405 |
|  | QBe2.5 | 余量 | / | / | / | 0.40～0.70 | / | / | / | 0.40～0.70 |  | ≤0.5 |
| 锡青铜 | QSn4-3 | 余量 | ≤0.02 | 2.7～3.3 | 3.5～4.5 | / | / | ≤0.05 | ≤0.5 |  | / | ≤0.2 |
| 鉻青铜 | QCr0.5-0.2-0.1 | 余量 | / | / | / | / | 0.4～1.1 | ≤0.05 | / |  |  | ≤0.5 |

⑹、 工艺方法

特种铜合金→挤压（旋锻）→拉拔→热处理→喷沙清洁→产品；

⑺、生产制度、工作制度及职工人数

本项目年生产300天，生产为24小时连续运转。根据装置运行特点的不同，将生产班制划分为：生产管理部门实行白班制；连续生产的倒班岗位实行三班制度。

每种产品生产时运行时间见表1-3所示。

工程总职工人数86人，其中管理人员10人、技术人员10人、工作人员66人，管理人员系长沙市本地居民，每天回家居住，工人租住周边民房。

表1-3   产品生产运行时间一览表

|  | 产品名称 | 生产运行时间（d/a） | 年产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铍铜棒线材 | 75 | 500 |
| 2 | 锡青铜棒线材 | 150 | 1000 |
| 3 | 鉻锆铜棒线材 | 75 | 500 |

⑻、项目建设期

本工程望城经济开发区内湖南有色控股集团有限公司已建标准厂房，只需在厂房安装调试设备，安装、预计调试工程期长3个月。

⑼、建设工程主要构筑物

工程占地包括两部分，即标准厂房占地和配套设施占地，总占地面积6354m2。标准厂房包括特种铜合金生产车间、综合办公区、化验室、仓库，配套设施建设在生产厂区北面空地，包括水泵房、循环水池和临时危废渣库，详情见表1-4。

⑽、 工程投资

工程总投资2000万元，建设方自筹1200万元，银行贷款800万元。其中固定资产投资约1000万元。

表1-4      建设工程主要构筑物

| 序号 | 名 称 |  | 占地面积（m2） | 构筑面积（m2） | 层 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准厂房 | 压延车间 | 2700 | 2700 | 1 |
| 2 |  | 办公区 | 300 | 300 | 2 |
| 3 |  | 原料仓库 | 200 | 200 | 1 |
| 4 |  | 产品仓库 | 200 | 200 | 1 |
| 5 |  | 化验室 | 30 | 30 | 1 |
| 6 | 配套设施 | 成品库 | 200 | 200 | 1 |
| 7 |  | 水泵房 | 4 | 4 |  |
| 8 |  | 循环水池 | 6 | 6 | 容积60m3 |
| 10 |  | 临时危险固废库 | 10 | 10 |  |
| 11 | 合计 |  | 6354 | 3650 |  |

⑾、主要设备

工程主要设备见表1-5。

表1-5     棒线车间主要生产设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号及主要技术性能 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30T双链拉伸机 | FLY-30；公称拉伸力30T | 台 | 1 | 压延加工车间 |
| 2 | 10T双链拉伸机 | FLY-10，公称拉伸力10T | 台 | 1 |  |
| 3 | 6T联合拉拔机 | LBJZ-6 | 套 | 1 |  |
| 4 | 2T联合拉拔机 | LBJZ-2 | 套 | 1 |  |
| 5 | ￠22倒立式拉丝机 | DL1000 | 台 | 1 |  |
| 6 | ￠16倒立式拉丝机 | DL800 | 台 | 1 |  |
| 7 | 小型拉丝机 |  | 台 | 3 |  |
| 8 | 卧式两辊调直机 | FY-40 | 台 | 1 |  |
| 9 | 锯床 |  | 台 | 2 |  |
| 10 | 轧尖机 |  | 台 | 3 |  |
| 11 | 金属型材挤压机 | XJ-1250DF | 台 | 1 |  |
| 12 | 模具加热炉 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 铸锭加热炉 | 推杆式快速铜材加热炉 | 台 | 1 |  |
| 14 | 起重运输设备 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 旋锻机组 | XD1040，XD0416 | 套 | 1 |  |
| 17 | 箱式淬火炉 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 井式时效炉 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 循环水泵 |  | 套 | 1 |  |

⑿ 技术经济指标

只要技术经济、效益指标见表1-6。

表1-6      技术经济指标

| 序 号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要产品 | t/a |  |  |
|  | 特种铜合金 | t/a | 2000 | 锡青铜、鉻锆铜及铍铜棒线材 |
| 二 | 年操作时数 | d | 300 |  |
| 三 | 主要原材料、辅助材料用量 | t/a |  |  |
| 1 | 锡青铜、鉻锆铜及铍铜合金 | t/a | 2352 | 原材料 |
| 2 | 拉丝油 |  | 6 | 辅助材料 |
| 3 | 特种砂 | t/a | 0.5 | 辅助材料 |
| 4 | 氮气 | m3/a | 338 | 压力0.4~0.6MPa |
| 四 | 公用工程消耗量 |  |  |  |
| 1 | 供水 |  |  |  |
|  | 生活用水 | m3/a | 3000 |  |
|  | 生产用新水 | m3/a | 1500 |  |
|  | 循环水 | 万m3/a | 52.92 |  |
| 2 | 供电 | 万KW/h | 432 |  |
| 3 | 供气 | m3/a |  |  |
| 五 | 全厂定员 | 人 | 86 |  |
| 六 | 占地面积 | m2 | 3650 |  |
| 七 | 建设项目总投资 | 万元 | 2000 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 1000 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 1000 |  |
| 八 | 年销售收入 | 万元 | 36250 | 含税 |
| 九 | 年均总成本费用 | 万元 | 33144 |  |
| 十 | 年均销售税金 | 万元 | 2784 |  |
| 十一 | 年均税后利润 | 万元 | 3106 |  |
| 十二 | 投资回收期 | 年 | 5.1 |  |

⒀、原辅材料

工程主要原材料从衡阳水口山六厂外购，主要为铍铜合金、锡青铜合金及铬锆铜合金，各种原材料的用量详见表1-7。

表1-7     原材料耗量   (单位：吨/年)

| 原材料名称 | 铍铜合金 |  |  | 锡青铜合金 | 铬锆铜合金 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qbe1.9 | Qbe2.0 | Qbe2.5 |  |  |  |
| 原材料数量 | 235.2 | 235.2 | 117.6 | 1176 | 588 | 2352 |

主要辅助材料消耗见表1-8。

表1-8   工程主要辅助材料消耗表  (单位：吨/年)

| 序号 | 名 称 | 年消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单 位 | 数 量 |
| ① | 拉丝油 | t/a | 6 |
| ② | 特种砂 | t/a | 0.5 |
| ③ | 氮气 | m3/a | 338 |
| 合计 |  |  |  |

## 1.2公用工程

### 1.2.1工程供排水

本工程位于望城经济开发区，园区内已建成自来水供水管网，生产用水全部由望城区自来水公司供应，本工程利用园区已建成供水管网供水，工程生产用水量为1769m3/d，新水用量5 m3/d，复用水量1764m3/d，损失5 m3/d，水的复用率99.76%，详见第四章水平衡图4-2所示。

无工艺废水外排。

### 1.2.2生活用排水

生活用水由望城区自来水公司供应。铍业特材公司职工总人数共86人，厂区无常住人口，生活用水主要是卫浴用水，用水总量10m3/d，生活污水产生量约为9m3/d。生活污水经化粪池处理达标后，再通过园区专用排污管排入望城区污水处理厂。

### 1.2.3供电

本项目设备设备安装容量1200kW，年耗电量4.32×106kW·h，从望城经济开发区区变电站接线供电。

# 2 建设项目所在区域环境概况

## 2.1自然环境概况

望城区地处湘东北部，湘江下游，系湖南省省会长沙市的市郊县，位于长沙市市区的北面。县城东临湘江，西靠八曲河。拟建项目南临金星大道，北临丹桂路，西临望城大道，东临桃园路。

拟建项目位于湖南长沙市望城经济开发区园区内。

拟建厂址距长沙火车西站（望城货运站）约2km，距长沙火车站约30km，距319国道约20km，距湘江码头约5km，通过其相邻的城市道路可连接京珠高速、长常高速；因此，场址的外部交通运输条件十分便利。

## 2.3社会环境

### 2.3.1望城区

望城区隶属省会长沙市，现辖城关镇、坪塘镇、铜官镇、星城镇等15个建制镇，黄金乡、新康乡等4个乡，全县土地总面积1361.32km2。

全县总人口71.9万人，其中非农业人口为8.53万人，平均人口密度528人/km2；全县耕地面积60.15万亩（人均0.95亩），其中水田55.19万亩，旱地4.96万亩，主产稻谷，盛产鲜鱼、牲猪、柑桔、茶叶。

### 2.3.2 湖南望城经济开发区

⑴、规划年限及范围

规划年限：2010年-2030年。

规划范围：望城经开区北起旺旺路，南与长沙高新区无缝对接,东至雷锋大道，西至长岳城际轨道，规划面积约59.6平方公里。

⑵、望城经开区的功能定位与产业规划

①、功能定位

长沙大河西重要的工业、物流园区；望城区工业发展的核心基地。

②、产业规划

以食品医药、先进制造、新材料与印刷包装为主导，以创意产业、现代服务业、物流业、高新农业、科技研发等为支撑创建先进产业聚集区。

强化支柱产业——食品医药、有色金属及先进制造，依托晟通科技、中航起落架等先进制造企业，挖掘有色机械与新材料产业潜能，巩固金龙铜业、晟通科技、博泰科技、泰嘉新材、中联重科、中航飞机起落架等项目为代表的新材料加工和机械制造产业群，培育龙头企业，带动一批配套企业发展

⑶、功能布局及用地布局规划

①、规划布局与功能分区

结合货运西站、黄金枢纽站、望城大道、金星大道、普瑞大道、马桥河，规划形成“一圈、三轴、三片”的空间结构。

“一圈”：指由马桥河和黄金河及两岸田园风光带形成的生态圈。

“三轴”：望城大道产业发展轴：指沿望城大道两侧，以工业和商贸物流为主的产业发展轴。金星大道产业发展轴：指沿金星大道两侧，以工业为主的产业发展轴。普瑞大道产业发展轴：指沿普瑞大道两侧，以物流、先进制造为主的产业发展轴。

“三片”：北部工业片区： 位于金星大道以北，以现有工业园区为基础发展的食品加工,有色金属深加工，先进制造业等产业区。中部工业物流商贸片区： 以石长铁路为轴心，望城站为枢纽发展而来的仓储物流、商贸片区。南部黄金枢纽片区：在黄金乡现有区域发展起来的商务会展片区。

②、用地规划

望城经开区规划总用地面积59.69平方公里，其中城市建设用地43.33平方公里，占规划总用地的72.60%，产业用地22.82平方公里，占城市建设用地的52.67%。

⑷、给排水

①、给水

规划近期给水取自望城水厂。根据望城区域基础设施战略研究（正式成果2009），望城水厂规划最大供水量56万m3/d，雷锋水厂规划规模31万m3/d，规划远期望城经开区由望城水厂与雷锋水厂联合供水，可满足望城经开区用水需求。

②、排水

望城经开区排水体制现状为雨污合流，规划远期逐步建设、改造，形成雨污分流的排水体制。本规划区域纳污范围包括望城经开区的所有建设用地，纳污人口远期规划34万，最大用水量32万m3/d，污水量按给水量的80%计算，总污水量为25.6万m3/d。

望城区污水处理厂位于望城区高塘岭镇胜利村（望城区城区北面），总设计规模为处理污水18万吨/d，远景28万吨/d。第一期工程建设为4万吨/d，厂区用地65.8亩，污水主管网设计规模为16万吨／d，管线全长47.2km，城区分“五纵八横”等若干支干管分区截流汇集，承担望城区与望城经开区污水处理任务，纳污区域约72km2。其中一期管网建设约26.107km，已铺设完成。污水处理采取除磷脱氮氧化沟处理工艺，服务区域内污水处理达到国家一级B类排放标准，该处理厂一期工程和污水管网已建设完成并投入使用，现正建设二期处理规模新增4万m3/d。规划望城经开区污水处理纳入区域污水处理系统，由望城区污水厂处理，达标后排入湘江。

## 2.4区域环境质量现状

⑴、 地表水环境质量

沩水：望城区污水处理厂排放口上游500m处（S1）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为83.3%、100%、100%、67.7%，最大超标倍数分别为0.45倍、1倍、1.34倍、0.3倍，望城区污水处理厂下游1000m处（S2）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为83.3%、100%、66.7%、83.3%，最大超标倍数分别为0.3倍、1倍、0.33倍、1.15倍，其余各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。沩水水质出现超标的原因是由于城市污水管网建设较为滞后，河岸周边居民生活污水直接排放到沩水所致。

湘江：沩水入湘江口上游500m处（S3）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为100%、100%、100%、100%，最大超标倍数分别为0.4倍、1.25倍、5.7倍、1.25倍，湘江沩水入湘江口下游1000m处（S4）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为17%、83.3%、100%、100%，最大超标倍数分别为0.1倍、1倍、2.34倍、1.05倍，其余各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。湘江水质超标原因为监测取样时期为枯水期，加之湘江沿岸居民生活污水排放等原因造成。

⑵、 空气环境质量

评价区域TSP、PM10、SO2、NO2及尘中Pb各日均监测值、7日小时监测均未超过《环境空气质量标准》GB3095-96二级标准限值；区域环境空气质量较好。

⑶、 声环境质量

工程拟建地附近声环境本底监测值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008 3类标准要求值，工程拟建地声环境质量现状良好。

⑷、 土壤环境质量

土壤除Cd超标外（表土超标0.06倍，剖土超标0.13倍）、表土样和剖面土样中监测因子Cu、As、Pb、Zn、Cr等监测因子含量均低于《土壤环境质量标准》GB15618—1995 二级标准限值。根据调查，区域内无涉Cd企业，土壤除Cd超标由于土壤中Cd本底值偏高的原因。

⑸、地下水质量

地下水各项监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）三级标准，地下水质量良好。

# 3环境影响预测与评价及拟采取的环保措施和效果

## 3.1 大气环境影响分析

本工程生产过程中无工艺废气排放，所产生的污染物主要是车间内加工过程中产生的少量粉尘，通过车间强制通风排放，对周边环境影响小。

## 3.2水环境影响预测与评价

工程投产后在正常情况下工艺废水处理后全部回用；生活污水经过化粪池处理达标后送望城区生活污水处理厂进一步处理后外排，工程废水排放对周围水环境影响不大。

综上所述，正常工况下工程投产运行后对区域地表水环境影响较小。

## 3.3固体废物影响预测与评价

工程所产生的固体废物主要是废拉丝油5t/a、表面处理喷砂系统产出的废砂0.51 t/a，锯切工序产出的边角余料352 t/a。

该工程产生的废渣对环境影响分析如下：

⑴、废渣堆存对环境的影响分析

①、废拉丝油

废拉丝油每年产生量不大（5 t/a），属危险废物，建设方对报废的拉丝油采用密封罐盛装，定期送拉丝油生产厂家回收，对环境影响很小。

②、废砂

表面处理喷砂工序产生的废砂共计0.51t/a，产出的废砂在厂区危废渣库暂存后外售衡阳水口山六厂作为熔剂使用，同时可回收其中少量的有价金属，对环境影响小。

③、边角余料为一般固废，收集后外售衡阳水口山六厂重新熔铸合金，对环境影响很小。

⑵、废渣外运建议

①、 运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点；

②、 运输时间尽量避免夜间工作，防止对运输路线沿途关心点的声环境产生不利影响；

③、 加强渣库的运输车辆管理，防止装渣、卸渣和运输中的废渣散落，运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，含铍废渣和烟灰要用双层致密纤维袋袋装，运输过程不得超载。

## 3.4声环境影响预测与评价

### 3.4.1 预测内容

由于车间南面和东面居民距离为园区，居民距离车间较远，此次噪声预测只预测了工程建成投产后机械噪声对居民影响最大的北面厂界噪声贡献值，以此为依据评价厂界的噪声污染水平。

### 3.4.2 噪声源源强

工程营运期噪声源主要是振动破碎筛分机组、引风机、磨床、水泵等机械噪声。在厂房布局时，主要噪声源布置于厂区中央，增大主要声源与边界的距离，同时厂房墙壁可不同程度的隔绝和吸收部分噪声；产生噪声的设备经过设备房及吸声设备的吸声、隔声、减振后，再经距离衰减，可减小设备的噪声污染。

工程各噪声源强见表3-1。

表3-1  工程噪声源强

| 设 备 名 称 | 噪 声 值dB(A) | 治理后dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 扁锭锯切机 | 85 ～ 100 | 65 ～ 80 |
| 液压剪板机 | 90～100 | 70～80 |
| 循环泵 | 85 ～ 90 | 65 ～ 70 |

### 3.4.3 预测模式

按导则HJ2.4-2009附录A推荐模式，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则声源在预测点产生的贡献值为：

Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数；

本评价中，因各个主要声源均配备治理措施，衰减后可将其看作室外声源，采用下式计算：

LA(r)= LA(r0)－20lg(r/r0)

式中：LA(r)——声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离；

LA(r0)——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离。

### 3.4.4 预测结果

⑴、北面最近居民噪声预测结果见表3-2。

表3-2　　北面最近居民噪声预测结果　　单位：dB(A)

| 厂界 | 本底值 |  | 预测值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 北厂界居民N20m | 53.6 | 40.4 | 56.8 | 47.3 | 达标 | 达标 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准，昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A) |  |  |  |  |  |  |

由表3-2可见，工程建设投产后，北面最近居民噪声预测值为昼间56.8dB(A)，夜间预测值为47.3 dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准要求。

## 3.5工程拟建环保措施及效果

本工程拟建环保措施详见表3-3

表3-3   工程拟采用的环保措施及效果一览表

| 污染源类型 | 污染源 | 拟采用的环保措施 | 预期效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气型污染源 | 车间加工 | 车间强制通风排放 |  | 车间达到卫生标准 |
| 水型污染源 | 生活污水 | 化粪池处理后望城生活污水处理厂处理 | 达标排放 |  |
|  | 间接冷却水 | 自然冷却后 | 循环使用 |  |
|  | 直接冷却水 | - | 重复使用 |  |
| 固体废物 | 废拉丝油 | 生产厂家回收 | 综合利用 |  |
|  | 表面处理废砂 | 危废库暂存后综合利用 | 综合利用 |  |
|  | 锯切工序 | 外售水口山六厂 | 综合利用 |  |
| 噪声 | 拉拔机、引风机、循环泵等 | 减振、吸声、隔声 | 厂界达标 |  |

# 4. 公众参与

## 4.1 公众参与目的

现今，公众参与在环境影响评价中显得越来越重要。实施公众参与可提高评价的有效性，提高公众的环境保护意识，进一步促进环境影响评价制度的完善。其目的在于，建设方通过公众参与，使建设工程能被公众充分了解，同时收集公众对项目建设的建议或要求。

## 4.2 调查方法和对象

㈠、公示

本评价根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设方湖南有色铍业特材有限公司通过张贴的方式向当地公众发布了如下信息，公示照片见图4-1；

根据国家环保部颁发的环发【2012】98号文的要求，建设方于2012年9月26日在项目拟建地望城经济开发区网站（www.hnjkq.com）、2012年9月28日发行的《当代商报》上进行了再次公示。

⑴、项目名称及项目概要

⑵、环评主要工作程序和内容

⑶、征求公众意见的主要事

⑷、公众提出意见的主要方式

⑸、建设单位及联系方式

⑹、环境影响评价承担单位及联系方式

㈡、调查对象

当地各级政府有关工作人员、附近的村民代表。

㈢、调查方法

2011年7月3日，建设方以走访的形式向项目所在地周边居民发放了公众参与调查表，同时还单独收集了湖南望城经济开发区管委会、高冲村村委意见。本次公众参与共发放公众参与调查表21份，收回21份。

## 4. 3问卷调查结果统计和分析

公众参与采取问卷调查形式，调查对象主要为湖南望城经济开发区管委会、高冲村委会及周边居民，共发放调查表21份，收回21份，具有代表性的附后，湖南望城经济开发区管委会、高冲村村委意见详见附件。

⑴ 个人意见

个人意见公众调查结果见表4-1。

表4-1     公众参与调查结果统计

| 序号 | 项目 |  | 调查结果（份） | 统计（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从何种渠道了解工程信息 | 环评公告 | 1 | 5% |  |
|  |  | 民间信息 | 20 | 95% |  |
|  |  | 电视、媒体广告 | 0 | 0 |  |
| 2 | 对项目建设情况是否了解 | 不清楚 | 8 | 57% |  |
|  |  | 了解一点 | 12 | 38% |  |
|  |  | 很清楚 | 1 | 5% |  |
| 3 | 你对周边环境质量是否满意 | 满意 | 18 | 86% |  |
|  |  | 不满意 | 3 | 14% |  |
| 4 | 本地区目前最大的 环境问题 | 大气污染 | 7 | 19% | 可以多选 |
|  |  | 水污染 | 0 | 0 |  |
|  |  | 渣污染 | 0 | 0 |  |
|  |  | 噪声污染 | 12 | 57% |  |
|  |  | 无污染 | 5 | 24% | 可以多选 |
| 5 | 项目营运产生最大的环境问题 | 大气污染 | 3 | 24% |  |
|  |  | 水污染 | 0 | 0 |  |
|  |  | 渣污染 | 0 | 0 |  |
|  |  | 噪声污染 | 12 | 57% |  |
|  |  | 无污染 | 7 | 19% |  |
| 6 | 本项目建设对个人 生活的影响 | 有利 | 15 | 72% |  |
|  |  | 不利 | 6 | 28% |  |
| 7 | 工程营运对个人经济收入的影响 | 增加 | 5 | 24% |  |
|  |  | 减少 | 0 | 0 |  |
|  |  | 无影响 | 16 | 76% |  |
| 8 | 从环保角度是否支持该项目建设 | 支持 | 21 | 100% |  |
|  |  | 反对 | 0 |  |  |

由表4-1可知，被调查的公众有对该项目建设均持支持态度，无反对意见，公众最关心的是项目建设是否能促进当地的经济发展、增加就业机会以及项目建设和运行过程中产生的污染物通过环保治理措施后是否能达标排放。

通过对厂区附近居民的调查，附近村民要求厂家搞好环保措施建设。

⑵、 集体意见

本次集体意见调查共收集了湖南望城经济开发区管委会、高冲村村委2份集体意见，湖南望城经济开发区管委会支持该项目建设，为具体出示意见；高冲村委对该项目提出了具体要求和建议：1、建议作业时间不能超过晚上23点；2、因居民挨得太近，机械噪声一定要采取隔声、吸声措施；3、废气排放要达标。

## 4.4公众意见及答复

### 4.4.1公众主要意见

统计受影响居民集中关心的环境问题归纳如下：

调查居民对本项目的建设无反对意见，但提出了一些问题和担忧。受访居民关心的主要问题是本工程的废气和噪声污染问题。

### 4.4.2公众意见答复

本报告对在走访过程中公众提出的意见尽可能做了现场答复，到报告书送审前两天为止，未有公众通过信件或电子邮件方式提出意见和建议。

公众意见答复如下：

由报告书对该项目的分析可知：

⑴、 工程产生的废气量不大，废气经过布袋除尘处理后可以达标排放，对环境影响不大。

⑵、 建设方对产生高噪声的设备拟采取隔声、吸声和减振措施，确保厂界噪声达标，此外建设方承诺合理安排生产设备运行时段，高噪声设备晚上停止运转，确保生产不扰民。

## 4.5小结

公众在对项目建设基本支持认同的基础上，同时要求项目应加强污染防治措施，保证污染物达标排放，满足环境功能区质量要求，切实做好环境保护工作的前提下进行项目建设生产，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。

本评价认为，建设方应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告书中提出的“三废”治理措施，认真对待附近群众提出有关要求与建议，确保外排污染物达标排放。

# 5. 环境影响评价结论

## 5.1项目概况

项目拟建于湖南望城经济开发区，属新建项目。以外购特种铜合金为原料生产特种铜合金棒线材，生产规模为年产特种铜合金2000吨。建设内容：利用湖南有色控股集团有限公司在经开区内已建标准厂房安装、调试生产设备和环保设备。工程拟用职工86人。

## 5.2与国家产业政策符合性

《产业结构调整指导目录》（2011年本）规定：“信息、新能源有色金属新材料生产类别中超大规模集成电炉铜镍硅和铜铬锆引线框架材料生产及交通运输类中抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金生产”属鼓励类。

本工程生产的产品特种铜合金棒线材可广泛应用于信息、电力、交通、航空以及国防等有高技术含量需要重要部门。

与国家产业政策不相违背。

## 5.3区域环境质量现状结论

⑴、 地表水环境质量

沩水：望城区污水处理厂排放口上游500m处（S1）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为83.3%、100%、100%、67.7%，最大超标倍数分别为0.45倍、1倍、1.34倍、0.3倍，望城区污水处理厂下游1000m处（S2）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为83.3%、100%、66.7%、83.3%，最大超标倍数分别为0.3倍、1倍、0.33倍、1.15倍，其余各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。沩水水质出现超标的原因是由于城市污水管网建设较为滞后，河岸周边居民生活污水直接排放到沩水所致。

湘江：沩水入湘江口上游500m处（S3）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为100%、100%、100%、100%，最大超标倍数分别为0.4倍、1.25倍、5.7倍、1.25倍，湘江沩水入湘江口下游1000m处（S4）监测断面中COD、BOD5、氨氮、总P四项监测因子超标，超标率分别为17%、83.3%、100%、100%，最大超标倍数分别为0.1倍、1倍、2.34倍、1.05倍，其余各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。湘江水质超标原因为监测取样时期为枯水期，加之湘江沿岸居民生活污水排放等原因造成。

⑵、 空气环境质量

评价区域TSP、PM10、SO2、NO2及尘中Pb各日均监测值、7日小时监测均未超过《环境空气质量标准》GB3095-96二级标准限值；区域环境空气质量较好。

⑶、 声环境质量

工程拟建地附近声环境本底监测值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008 3类标准要求值，工程拟建地声环境质量现状良好。

⑷、 土壤环境质量

土壤除Cd超标外（表土超标0.06倍，剖土超标0.13倍）、表土样和剖面土样中监测因子Cu、As、Pb、Zn、Cr等监测因子含量均低于《土壤环境质量标准》GB15618—1995 二级标准限值。根据调查，区域内无涉Cd企业，分析原因，由于土壤中Cd本底值偏高导致土壤除Cd超标。

⑸、地下水质量

地下水各项监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）三级标准，地下水质量良好。

## 5.4污染源及污染防治措施分析

⑴、气型污染源及防治措施

本工程生产过程中无有组织废气产排，金属压延加工过程中产生的少量粉尘通过车间排气扇抽排无组织排放。

⑵、 水型污染源

①、挤压机油箱冷却水

挤压机油箱冷却产生热温废水960 m3/d，这部分废水经自然冷却后循环使用，蒸发损失2 m3/d，同时需补充新水2 m3/d。

②、开关柜冷却水

开关柜冷却产生热温废水800 m3/d，这部分废水经自然冷却后循环使用，蒸发损失2 m3/d，同时需补充新水2 m3/d。

③、产品冷却水

产品冷却水盛装在水池内重复使用，产生水量4 m3/d，新水耗量1 m3/d，损耗1 m3/d。

④、生活污水

生活用水10m3/d，产生生活污水9m3/d，生活污水经采用化粪池处理达标后送望城区生活污水处理厂进一步处理后外排

⑶、 固体废物

本工程产生的固废主要有边角余料、拉丝机废油。

①、废拉丝油

拉拔机需消耗一定量的拉丝油，当拉丝油循环使用到一定程度，必须更换新的拉丝油，拉丝油更换产生废拉丝油5t/a，生产拉丝油的厂家负责有偿回收。

②、废砂

表面处理喷砂工序产出废砂约0.51 t/a，在厂区临时危废库暂存后外售衡阳水口山第六冶炼厂作为火法冶炼熔剂使用，回收其中有价金属。

③、边角余料

压延加工过程中产生的金属边角余料352 t/a，送湖南有色铍业公司下属水口山第六冶炼厂回收其中有价金属。

⑷、 噪声

工程噪声主要来自拉拔机、引风机、循环泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声值在70-100dB（A）之间，噪声源采取减振、吸声、隔声等措施后，厂界噪声可以达标。

## 5.5环境影响分析结论

5.5.1大气环境影响分析结论

本工程生产过程中无有组织工艺废气外排，压延加工过程中产生的少量粉尘对环境影响很小。

不设置大气防护距离

5.5.2地表水环境影响预测结论

工程投产后在正常情况下工艺废水冷却后全部回用；生活污水经过化粪池处理达标后排入望城生活污水处理厂处理后外排，工程废水排放对周围水环境影响小。

综上所述，正常工况下工程投产运行后对区域地表水环境影响小。

5.5.3 固体废物环境影响预测结论

工程的渣库应规范建设，在贮存过程加强管理，工艺废渣采用双层编制袋装对大气环境、水体、土壤环境影响不大。

5.5.4噪声环境影响预测结论

工程建设投产后，北厂界居民（N20m）噪声预测值为昼间56.8dB(A)，夜间预测值为47.3 dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类标准要求。

## 5.6风险分析结论

本工程为有色金属压延加工项目，存在的环境风险不明显。

## 5.7清洁生产结论

通过对本拟建工程原辅材料使用、能源资源回收率、生产工艺产品去向、“三废”排放及治理措施分析，及与同类企业对比可知，本工程在国内同类行业处于国内先进水平。

## 5.8总量控制结论

本次评价不推荐总量指标。

## 5.9公众参与结论

本次环评通过张贴、网站和报刊三种方式对该项目概况进行了公示，评价通过对收回的个人和团体意见进行分析统计，认为：①、被调查公众均对本项目建设表示“支持”意见，无反对意见，支持的主要原因是项目污染防治治理措施到位，设备较好，可做到达标排放，并且项目建设可给当地村民带来经济收入和务工机会；②、湖南望城经济开发区管委会、高冲村委会等单位对项目建设表示支持态度；③、建设方要加强环境保护，落实各项环保措施，尊重公众对项目建设的意见，在企业发展的同时注重环境保护、污染治理。

## 5.10环境经济损益分析结论

本工程总投资2000万元，其中环保投资70万元，是以经济效益为前提，以社会效益为基础而进行建设的。工程在工程各污染源达标排放及符合区域环境发展规划的基础上进行建设，促进企业经济效益的提高，使区域环境和经济协调发展。

## 5.11环境管理与监测结论

建议湖南有色铍业特材有限公司投产后的环境保护由公司总经理直接管理，配备专职管理人员1名，环境监测委托望城区环境监测站进行，加强环保管理，加强工人环保意识，确保工程污染物达标排放，减少环境风险的发生。

## 5.12总结论

本项目属新建工程，以外购特种铜合金为原料，通过压延加工的方式加工特种铜合金棒线材，产品规模2000t/a。工程建设符合国家产业政策和望城经开区相关规划， 建设方在落实环评报告书提出的各项环保措施前提下，废气、废水可做到达标排放，固废可得到安全处置，从环保角度分析，本项目建设是可行。

# 6. 联系方式

- 一、建设单位和联系方式

⑴、建设单位：湖南有色铍业特材有限公司

⑵、联系人及电话：郭庆18975165106

⑶、望城经济开发区

- 二、承担评价工作的环境影响评价机构和联系方式

⑴、评价机构：湖南有色金属研究院

⑵、联系人及电话：陈萍  13807316711  传真：0731-85239428

邮箱：dsl5239259@163.com

⑶、地址：长沙市天心区芙蓉中路三段396号