凯天环保科技股份有限公司

凯天环保工业园建设项目

环境影响报告书简本

编制单位：核工业二三〇研究所

协作单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二O一二年十二月

目  录

1 建设项目概况	2

1.1 项目概况	2

1.2 产业政策及选址符合性	4

2 项目周边环境现状	4

2.1 环境评价等级及范围	4

2.2 环境质量现状	6

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	7

3.1 项目污染源分析	7

3.2 环境保护目标	12

3.3 环境影响预测评价	13

3.4 污染防治措施分析	16

①本项目废水与市政污水管网衔接的可行性分析	16

③本项目废水量与榔梨污水处理厂的相容性分析	17

④本项目水处理环保措施的经济可行性分析	17

3.5 环境管理与监测工作	22

3.6经济损益分析	24

4 公众调查	24

4.1 公众参与的目的和意义	24

4.2 环评信息公示	25

4.3 公众参与调查	26

4.4小结	30

5 环境影响评价结论	30

6 环境影响评价机构的名称和联系方式	31

# 1 建设项目概况

## 1.1 项目概况

项目名称：凯天环保工业园建设项目

建设性质：搬迁扩建

建设地点：长沙经济技术开发区，东十二线以西、西冲路以南、华湘路以东、楠竹园路以北区域。

项目投资：25000万元，其中环保投资389万元。

生产制度：本项目建成后劳动定员800人（现有240人，增加560人），其中管理人员50人，生产工人750人；厂区设有食堂及倒班宿舍，有400人在厂区住宿。本项目生产班制为一班制，全年工作天数为300天。

产品方案：本项目建成后，主要从事脱硫和脱销系统成套设备以及除尘系统成套设备生产，生产规模详见表1-1。

表1-1 生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝系统成套设备 | 750 | 新增产品种类 |
| 2 | 脱硫系统成套设备 | 800 | 新增产品种类 |
| 3 | 除尘系统成套设备 | 850 | 由现有厂区的730套扩增为850套 |
| 合计 |  | 2400 |  |

建设内容：本项目建设内容主要包括生产用房、后勤服务用房（包括研发大楼、食堂、倒班楼）、动力站房、门卫等配套用房。项目主要建设内容见表1-2。

表1-2  项目组成一览表

| 项目 | 建设内容 | 建筑面积（m2） | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 11855.38 | 下料车间 | 均采用钢架结构，为地上1层，层高11.4米 |
|  | 2#厂房 | 15765.66 | 成型车间 |  |
|  | 3#厂房 | 13824 | 油漆车间 |  |
|  | 4#厂房 | 12096 | 组装车间 |  |
|  | 研发大楼 | 23058 | 地上9层，层高3.3米 | 主要为工程图纸设计，不涉及化学实验等 |
| 辅助工程 | 动力站房 | 279 | 生产用压缩空气 | 位于厂区东北侧 |
|  | 门卫 | 60 | — |  |
|  | 调试场地 | 4000 | 产品技术性能测试 |  |
| 公用工程 | 倒班楼 | 7920 | 2栋，地上6层，层高3m |  |
|  | 食堂 | 1944 | 地上2层，层高4.2米 |  |
| 环保工程 | 废水处理站 | 25 | 隔油沉淀池，处理车间拖洗废水，有效容积50m3 | 5m×5m×2.5m |
|  | 化粪池、隔油池 | 30 | 处理生活污水 |  |
|  | 废气处理设备 | - | 切割粉尘等离子切割粉尘净化除尘器2套、油漆废气过滤棉+活性炭处理设施1套、喷砂粉尘KTPW过滤式除尘器2套、移动式焊接烟尘净化器6套 | 在各车间厂房内的废气排放点 |
|  | 危废暂存库 | 50 | 暂存危险废物 | 2#厂房西南侧 |
|  | 垃圾中转站1 | 18 | 暂存生活垃圾 | 西北侧生活区 |
|  | 垃圾中转站2 | 18 | 暂存污泥及一般固废 | 厂区西南角 |

## 1.2 产业政策及选址符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，“煤气、烟气除尘、脱硫、脱硝技术及装置开发、成套设备制造”属于鼓励类，本项目所产的各类型大气净化装置，包括脱硫成套处理系统、脱氮成套处理系统、除尘成套处理系统等除尘设备，符合鼓励类发展项目的原则，符合国家产业政策要求。

本项目拟选址长沙经济技术开发区，区内基础设施完备、投资环境优良、服务举措完善、对外开放水平高，已形成了工程机械、汽车及零部件两大主导产业及电子信息及家电、新材料、食品饮料、轻印包装等四大优势产业，初步建立了横向成群、纵向成链的产业集群比较优势。

拟建项目为机械制造类，属于长沙经济技术产业开发区的两大主导产业之一的工程机械，产业定位符合园区规划；项目位于开发区规划中的近期拓展区，属于机械制造重点发展区域，符合开发区产业结构区划。

项目北面为已建的南方泵业（机加工企业，二类工业），东面、南面及西面均已规划为二类工业企业，且目前南面（蓝色工业园，机加工企业）、西面（小钢模具，机加工企业）企业正在建设中，项目所在的园区区域内将形成一个工程机械加工企业群，本项目属于中型工程机械加工项目，本项目进入将进一步推进周边工程机械项目的进入与发展。根据长沙市城乡规划局经济技术开发区分局《关于凯天环保科技股份有限公司简单机械加工项目征地区域规划调整情况说明的函》（长规经函[2012]15号）可知，项目选址用地符合规划。

# 2 项目周边环境现状

## 2.1 环境评价等级及范围

1、大气环境

本次评价选取切割粉尘、喷砂粉尘和烘干室、喷漆房喷漆废气中二甲苯作为影响预测因子，采用导则推荐的估算模式进行预测。根据环评《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）规定的评价工作级别的划分原则和方法，采用导则中推荐的大气估算模式计算本项目主要废气污染物的下风向轴线浓度，并估算其占标率。计算结果表明，污染物最大地面浓度占标率Pi均小于10%，因此大气环境影响评价等级定为三级。

环境空气评价范围：以厂区为中心，直径为5km的圆形区域

2、水环境

本项目纳污水体浏阳河多年平均流量97.5m3/s，属于中河，纳污段水质要求为Ⅲ类。本项目建成后废水总排放量为80.3m3/d，主要污染因子有：COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类等，水质复杂程度为简单，废水经处理后可做到达标排放。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）关于评价等级划分的规定，水环境影响评价等级定为三级。

水环境评价范围：浏阳河榔梨镇原水厂取水口下游200米至入湘江河口河段，河段长24.2km。

3、声环境

本项目位于长沙经济开发区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。项目拟采用减振、隔声措施，合理规划噪声设备厂区布局，种植绿化带等多种手段降低噪声污染，项目运营后生产噪声对环境噪声增加值较小，厂界噪声达标排放后，评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，项目现有厂区搬迁后，受影响的人口数量大大减小，新建厂区周边均为已建或在建二类工业企业，受影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）关于评价等级划分的规定，本项目声环境影响评价等级定为三级。

声环境评价范围：项目厂界外200m的范围内。

4、生态评价等级

项目拟建地为长沙经济技术开发区，目前场地已由园区管委会完成“三通一平”， 区域内现有主要物种为常见物种，无珍稀濒危物种和需要特殊保护的动植物物种，属于生态敏感特性中的“一般区域”，项目占地面积为131092.18m2，远小于2km2。按照《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ19-2011关于评价等级划分的规定，本项目生态环境影响评价等级定为三级。

生态环境评价范围：项目厂界外200m的范围内。

5、地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）中环境影响评价等级的划分办法，本项目类型为建设、生产运行的各个过程中，可能造成地下水质污染，但不会引起地下水流程或地下水水位变化，属于Ⅰ类建设项目；本项目所在地工程地质条件较好，无断裂带和溶洞，岩（土）层单层厚度MB≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定，包气带防污性能分级为“强”；建设项目场地的含水层易污染特征为“不易”，项目位于工业园，区域居民采用自来水作为水源，建设项目场地的地下水环境敏感程度分级为“不敏感”；营运期废水排放量为80.3m3/d，属于小型水量，水质复杂程度为简单。对照（HJ610-2011）评价工作等级划分规定，本次地下水环境影响评价定为三级。

地下水环境评价范围：项目所在区域20km2范围。

6、风险评价等级

项目厂区内储存有0.5吨油漆和0.15吨稀释剂，油漆和稀释剂中含有二甲苯，分别属于有毒物质，另储存有15瓶（0.3吨）的乙炔，属于易燃物质。根据计算，项目储存在油漆和稀释剂中二甲苯含量为0.12吨，远小于临界量100吨；储存的乙炔为0.3吨，远小于临界量10吨，因此，均不属于重大危险源。项目位于长沙经开区，不属于需特殊保护地区、生态敏感区与脆弱区及社会关注区，即不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的相关规定，本项目风险评价等级定为二级。

风险评价范围：距离厂区3km范围内的区域。

## 2.2 环境质量现状

1、环境空气

常规监测资料及现状监测资料表明，项目场址现状监测点甲苯、二甲苯均未检出，非甲烷总烃符合相关质量标准；SO2、NO2的小时浓度及日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级及修改单标准；PM10日均浓度超标，超标率71%，最大超标倍数0.21。主要是因为项目场址正在进行土地平整施工，从而导致PM10超标，总体而言，项目场址区域环境空气质量尚可。

2、水环境

常规监测资料及现状监测资料表明，浏阳河榔梨镇新水厂取水口断面、榔梨断面、黑石渡断面、榔梨污水处理厂排放口上游200m断面及浏阳河榔梨污水处理厂排放口下游1000m断面水质较好，各项评价指标符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中相关水质标准。项目区域水环境质量均能达到相应标准，水环境质量较好。

3、声环境

根据湖南华科环境检测技术服务有限公司在本项目拟建场址周围进行的现状监测结果表明，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。区域声环境质量较好。

4、生态环境

项目所在地为长沙经济技术开发区，区域生态环境由原来的农村环境向城市化工业小区环境转变。园区周边环境及绿化植被良好，自然植被逐渐被人工植被所取代，主要树种有低矮山丘马尾松、樟树和灌木林及城市园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。项目拟建场址所在区域内无国家规定的一、二级保护珍稀动物、植物群落。

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 项目污染源分析

1、废水

表3-1   拟建工程废水污染物排放情况

| 序号 | 废水类型 | 产生量(m3/d） | 污染物 | 产生情况 （mg/L，pH无单位） |  | 排放情况 （mg/L，pH无单位） |  | 污水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖地废水 | 3712.5 | pH | 6～8 |  | 6～8 |  | 隔油沉淀池处理后达标排放 |
|  |  |  | SS | 800 | 2.97 t/a | 200 | 0.74 t/a |  |
|  |  |  | COD | 300 | 1.11t/a | 300 | 1.11t/a |  |
|  |  |  | 石油类 | 30 | 0.11 t/a | 15 | 0.06 t/a |  |
| 2 | 生活污水 | 20400 | NH3-N | 25 | 0.02 t/a | 25 | 0.51 t/a | 隔油池、化粪池预处理后达标排放 |
|  |  |  | COD | 300 | 6.12 t/a | 200 | 4.08 t/a |  |
|  |  |  | SS | 250 | 5.10 t/a | 150 | 3.06 t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 1 | 0.02 t/a | 0. 5 | 0.01 t/a |  |

2、废气

本项目废气污染源主要是切割废气、打磨粉尘、焊接废气、喷砂废气、喷漆废气、食堂油烟废气，主要污染物为二甲苯、颗粒物。

表3-2   拟建工程主要废气污染物产生情况及拟采取的防治措施

| 序号 | 污染源 | 主要污染物 |  | 废气量 （m3/ h） | 治理措施 |  | 产生情况 |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |  |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) |  | 产生量（t/a） | 排气筒编号 | 排气筒高度 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  | 浓度 (mg/m3) | 15m排气筒最高速率（kg/h） |
| 有组织排放 | 下料车间 | 粉尘 |  | 16000 | KTJZ-9.0等离子切割粉尘净化除尘器（旋风除尘+滤筒过滤）+15m排气筒 |  | 125 | 2.0 |  | 4.8 | （H）1 | 15 | 11.25 |  | 0.18 | 0.432 |  | 120 | 3.5 |
|  | 油漆车间 | 烘干室 | 二甲苯 | 5000 | 由活性炭吸附装置处理+15米排气筒 |  | 186 | 0.93 |  | 1.68 | （H）2 | 15 | 18.6 |  | 0.093 | 0.168 |  | 70 | 1.7 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 279 | 1.395 |  | 2.52 |  |  | 27.9 |  | 0.1395 | 0.252 |  | 150 | 10 |
|  |  | 喷漆房房 | 二甲苯 | 5000 | 由过滤棉+活性炭吸附装置处理+15米排气筒 |  | 80 | 0.4 |  | 0.72 | （H）3 |  | 8 |  | 0.04 | 0.072 |  | 70 | 1.7 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 120 | 0.6 |  | 1.08 |  |  | 12 |  | 0.06 | 0.108 |  | 150 | 10 |
|  |  | 漆雾 |  |  |  |  | 60 | 0.18 |  | 0.1 |  |  | ＜1 |  | 0.018 | 0.01 |  | - | - |
|  | 油漆车间 | 喷砂粉尘 |  | 18000 | 凯天自制KTPW过滤式除尘器（旋风+过滤）+15m排气筒 |  | 300 | 27 |  | 49 | （H）4 | 15 | 15 |  | 0.27 | 0.49 |  | 120 | 3.5 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 8000 | 静电油烟净化器 |  | 10 | 0.06 |  | 0.1 | / | / | ＜2 |  | 0.012 | 0.02 |  | 2 | - |
| 无组织排放 | 成形车间 | 焊接烟尘 |  | / | 凯天自制KTJZ-9.0移动式净化器 | / |  |  | 0.24 | 0.45 | / | / |  | / | 0.012 |  | 0.0225 | / | / |
|  | 油漆车间 | 二甲苯 |  | / | / | / |  |  | 0.013 | 0.024 | / | / |  | / | 0.013 |  | 0.024 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / |  |  | 0.0195 | 0.036 | / | / |  | / | 0.0195 |  | 0.036 | / | / |
|  | 下料车间 | 切割打磨粉尘 |  | / | 加强机械通风等 | / |  |  | 0.2 | 0.48 | / | / |  | / | 0.2 |  | 0.48 | / | / |

3、噪声

表3-3     拟建工程主要噪声源及强度

| 序号 | 噪声源 | 来源 | 声功率级［dB(A)］ | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料、切割设备 | 下料车间 | 80~100 | 选用低噪声设备、厂房隔声 |
| 2 | 钻孔、焊接设备 | 成型车间 | 80~85 | 隔声 |
| 3 | 空压机 | 空压站 | 85~95 | 选用低噪声螺杆式空压机，优化平面布局，消声、隔声 |
| 4 | 涂装线风机 | 涂装车间 | 80~85 | 选用低噪声设备，减震、隔声 |
| 5 | 行车 | 组装车间 | 75~85 | 隔声 |
| 6 | 风机、水泵 | 各车间 | 80~85 | 选用低噪声设备、减震、消声 |

4、固废

表3-4 拟建工程主要固废产生量及处理

| 序号 | 名称 | 来源 | 类别 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 全厂 | 生活垃圾 | 240 | 环卫部门清运 |
| 2 | 污水处理污泥 | 沉淀池、化粪池 | 一般固废 | 3 |  |
| 3 | 废包装材料 | 各车间 |  | 15 | 回收利用 |
| 4 | 废金属边角料 | 下料车间 |  | 240 |  |
| 5 | 废漆桶 | 油漆车间 | 危险固废 | 0.6 | 返回厂家 |
| 6 | 废活性炭 | 油漆车间 |  | 12 |  |
| 7 | 废液压油 | 各生产车间 |  | 1.0 | 送株洲石峰区利军经营部处置 |
| 8 | 废油抹布 | 成型车间 |  | 1 | 按危废要求厂区暂存，待送长沙市危废中心处置 |
| 9 | 废乳化液 | 各生产车间 |  | 0.2 |  |
| 10 | 废过滤棉 | 油漆车间 |  | 8 |  |
| 11 | 合计 | 520.8t/a |  |  |  |

5、项目搬迁扩建前后“三本账”分析

本项目属于搬迁扩建工程，针对现有厂区存的环境问题，搬迁扩建工程强化了废气处理等环保措施。

本项目建设前后污染物变化情况见表3-5。

表3-5项目搬迁扩建前后“三本账”分析

| 类型 | 污染物 | 现有工程实际排放总量 （t/a） | 拟建工程排放量 （t/a） | 削减量（t/a） | 拟建工程排放总量 （t/a） | 污染物实际排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 2982万m3/a | 12480万m3/a | 2982 万m3/a | 12480 万m3/a | +9498 万m3/a |
|  | 粉尘 | 0.633 | 1.402 | 0.633 | 1.402 | +0.769 |
|  | 二甲苯 | 0.8 | 0.264 | 0.8 | 0.264 | -0.536 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.2 | 0.396 | 1.2 | 0.396 | -0.804 |
| 废水 | 废水量 | 6768 | 24112.5 | 6768 | 24112.5 | +17344.5 |
|  | COD | 1.41 | 5.19 | 1.41 | 5.19 | +3.78 |
|  | NH3-N | 0.15 | 0.51 | 0.15 | 0.51 | +0.36 |
|  | SS | 1.74 | 3.80 | 1.74 | 3.80 | +2.06 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | +0.04 |
| 固废 | 危险废物 | 3.8 | 22.8 | 3.8 | 22.8 | +19 |
|  | 一般工业固废 | 90 | 258 | 90 | 258 | +168 |
|  | 生活垃圾 | 72 | 240 | 72 | 240 | +168 |

## 3.2 环境保护目标

根据本次环评的工作等级，结合现场踏勘的情况，确定该项目环境保护目标见表3-6。

表3-6  主要环境保护目标

| 项目 | 目标名称 | 现状规模 |  | 相对拟建工程方位 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 县粮食储备库 | 国家粮食储备库，总库容约10万吨 |  | N，150m | （GB3095-1996）中二类 |
|  | 市警察学校 | 师生约1500人 |  | W，1500 m |  |
|  | 湖南警察学院 | 师生约4000人 |  | W,2100 m |  |
|  | 国防科大军事基地 | 师生约600人 |  | SW，800m |  |
|  | 株树桥自来水厂 | 日供水能力65万吨 |  | W,1200 m |  |
|  | 居住住宅 | 5户 |  | SE，150m |  |
|  | 居住住宅 | 5户 |  | SW，200m |  |
| 声环境 | 居住住宅 | 5户 |  | SE，150m | （GB3838-2008）中3类 |
|  | 居住住宅 | 5户 |  | SW，200m |  |
| 水环境 | 榔梨污水处理厂 | 日处理废水7万t/d |  | WS，6000m | （GB3838-2002)中Ⅲ类标准 |
|  | 浏阳河榔梨镇原水厂取水口下游200米至下游1200米河段 | 饮用水源保护区 | 中河，多年平均流量97.5m3/s | WS,6500 m | （GB3838-2002） 中III类标准 |
|  | 浏阳河镇原水厂取水口下游1200米至浏阳入湘江河口 | 工业用水区 |  |  | (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准 |
|  | 株树桥自来水厂 | 日供水能力65万吨 |  | W,1200 m |  |
| 生态环境 | 竹林及灌木混合林 | 约20亩 |  | E，50m | 保护植被，防止水土流失 |
|  | 水土流失 | 项目建设平整、开挖阶段裸露地表 |  | / |  |
| 社会环境 | 220千伏高压电塔 | 临项目边界有3个塔基 |  | E，100 m | - |
|  | 50千伏高压电塔 | 临项目边界有3个塔基 |  | E，150 m |  |

## 3.3 环境影响预测评价

1、施工期环境影响分析

本项目施工过程产生的施工扬尘、机械噪声、施工人员的生活污水以及施工渣土都将会对周围环境产生一定的影响，但如果采取严格的管理措施，可以将施工环境的影响降低到最低。

2、营运期影响分析

（1）水环境

本项目废水包括车间地面拖地废水和生活污水。本项目废水经预处理达标后进入污水处理厂处理后排入梨江，进入浏阳河，梨江入浏阳河口位于榔梨自来水厂取水口上游，对其取水无影响。目前，榔梨污水处理厂已建成投入运营，本项目属于其纳污范围内，项目营运后周围道路污水管网将建成，项目废水可顺利通过市政管道排入该污水处理厂处理。项目废水经预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，并能满足榔梨污水处理厂的进水水质要求，项目废水排放量小，占该污水处理厂处理规模的比例很小，仅占0.13%，且排放的污染物均为其常规处理污染物，因此对榔梨污水处理厂影响较小。项目废水处理达标后对浏阳河影响很小。

（2）大气环境

①预测因子及源强

为进一步了解项目营运过程中废气对周围环境的影响，本次评价选取有组织排放的切割粉尘、喷砂粉尘和烘干室、喷漆房喷漆废气中二甲苯，以及无组织排放的切割粉尘和喷漆废气中二甲苯进行预测。

根据评价等级的划分，本次大气评价等级为三级。预测模式选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式。

表3-7   有组织污染源源强参数一览表

| 污染物 | 排气筒名称 | 单排气筒排气量 (m3/h) | 工况 | 排放量（kg/h） | 排气筒高度m | 出口直径m | 出口温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割粉尘 | 下料车间排气筒（H）1 | 16000 | 正常 | 0.18 | 15 | 0.7 | 20 |
|  |  |  | 事故 | 2.0 |  |  |  |
| 喷砂粉尘 | 成型车间排气筒（H）4 | 18000 | 正常 | 0.27 | 15 | 0.7 | 20 |
|  |  |  | 事故 | 27 |  |  |  |
| 二甲苯 | 喷漆车间烘干室排气筒（H）2 | 5000 | 正常 | 0.093 | 15 | 0.6 | 60 |
|  |  |  | 事故 | 0.93 |  |  |  |
| 二甲苯 | 喷漆车间喷漆房排气筒（H）3 | 5000 | 正常 | 0.004 | 15 | 0.6 | 20 |
|  |  |  | 事故 | 0.4 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 喷漆车间烘干室排气筒（H）2 | 5000 | 正常 | 0.1395 | 15 | 0.6 | 60 |
|  |  |  | 事故 | 1.395 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 喷漆车间喷漆房排气筒（H）3 | 5000 | 正常 | 0.006 | 15 | 0.6 | 20 |
|  |  |  | 事故 | 0.6 |  |  |  |

预测结果表明，正常排放时，切割粉尘和喷砂粉尘最大落地浓度占标率分别为1.29%、1.79%；二甲苯占标率最大为0.7%；非甲烷总烃占0.12%；由此可见，本项目大气污染物正常排放情况下，对区域环境空气中的污染物指标的贡献值较小，且厂区周围均为已建或在建（规划）的二类工业企业，因此，本项目大气污染物排放对厂区周边空气环境影响不大。

②大气环境防护距离

根据工程分析章节，本项目主要的无组织排放源为成形车间焊接烟尘、油漆车间二甲苯及切割打磨粉尘，评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008中推荐的大气环境防护距离计算模式，计算结果得出厂界外无超标，因此项目无需设置大气卫生防护距离。计算参数及结果见表3-8。

表3-8  计算参数及结果

| 污染源 | 污染物 | 长度(m) | 宽度(m) | 距周边平地有效高差(m) | 最大排放强度（kg/h） | 评价标准(mg/m3) | 计算结果(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成形车间 | 焊接烟尘 | 144 | 96 | 11.4 | 0.012 | 0.15 | 无超标点 |
| 油漆车间 | 二甲苯 | 144 | 96 | 11.4 | 0.013 | 0.3 | 无超标点 |
| 下料车间 | 切割打磨粉尘 | 144 | 96 | 11.4 | 0.2 | 0.15 | 无超标 |

经计算，本工程不需要设置大气防护距离。

③噪声环境

本项目高噪声设备为下料、切割设备、钻孔、焊接设备、空压机、风机等，由预测结果可知，本项目正常生产时，各厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

由于项目距周边居民的最近距离为150米，且这些居民在本项目建成营运前均将拆迁完毕，因此，本项目运营期噪声对周围居民无影响。

④固体废物环境

本项目产生的固体废物主要为废金属边角料、废油漆桶、废活性炭、废液压油、废乳化液、废包装材料、污水处理站污泥以及生活垃圾等。

废金属边角料、废包装材料属于一般工业固废，集中收集后全部外售回收利用。废乳化液、废油漆桶、废活性炭、废油抹布等属于危险废物，采用符合标准的专门容器盛装，其中废漆桶返回厂家利用，废活性炭由厂家回收后再生利用，废液压油送株洲石峰区利军经营部处置，废乳化液、废油抹布类危险固废厂区暂存，待送长沙市危废处置中心处理。生活垃圾由环卫部门定期收集后送市政垃圾填埋场集中处理。项目危废在厂区暂存时应加强管理，做好防渗等措施。

采取上述措施后，项目生产过程中产生的均可得到有效处理处置，在做好固废暂存过程的管理后，对外环境影响较小。

（5）生态环境影响分析

项目建设改变了土地使用性质，项目地的生态环境转变为工业小区环境。按照本项目的平面布局，项目绿化率为13%，建成后的绿化措施可弥补项目建设对局部生态环境造成的影响。按照园区建设规划，待工业园进一步发展完善时，周边企业逐步建成，项目对周边生态影响很小。

（6）地下水环境影响分析

危险化学品暂存库严格按危废储存要求建造和管理，如存放的危险品因泄漏进入外环境，有可能通过渗漏污染地下水。项目建设必须加强地面防渗措施和生产管理水平，避免对地下水产生污染影响。

（7）搬迁环境影响分析

本项目基建完成后，现有厂区内的所有设备、材料等均将搬入新建厂区内，现有厂区内的各种固体废物可以回收利用的优先回收，不能回收的一般固废由环卫部门收集送填埋场处理，危险废物将一起搬入新厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）分类妥善在厂内暂存，暂存库应事先做防渗处理。搬迁过程中应注意妥善拆卸、装运等，避免跑冒滴漏现象。采取以上措施后，本项目在搬迁过程不会产生遗留环境问题，搬迁完成后，现有厂区交付经开区管委会妥善管理，不会衍生新的环境问题。

## 3.4 污染防治措施分析

（1）污水污染防治措施分析

本项目年排水总量为24112.5m3/a，拟设各车间拖地废水经废水处理站（隔油沉淀池）处理，生活污水经化粪池处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。预处理后的废水进入榔梨污水处理厂处理，榔梨污水处理厂目前处于正常运行状态，本项目废水进入污水厂经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002 )一级B类标准后排入浏阳河。项目废水的处理措施可行性分析如下：

- ①本项目废水与市政污水管网衔接的可行性分析

本项目位于长沙市经济技术开发区，废水排放采用雨、污分流，污污分流制。根据长沙市排水专项规划，项目所在区域属于榔梨污水处理厂的纳污范围，且市政排水管网已建成，因此，项目废水排入市政污水管网是可行的。

②本项目废水水质与市政污水管网进水水质的相符性分析

本项目拟设各车间拖地废水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。隔油沉淀池和化粪池处理工艺较为成熟，已广泛应用，大量实践证明，废水经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排水城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），因此本项目废水经预处理后能够进入市政污水管网。

- ③本项目废水量与榔梨污水处理厂的相容性分析

榔梨污水处理厂位于榔梨镇土岭村，主要服务范围为经开区东南片、榔梨镇区、黄花镇中心镇区和干杉乡中心镇区，服务面积14.2km2，服务人口14万人，一期工程设计规模为日处理污水7万t。项目废水排放量约80.3m3/d，远小于污水处理厂的设计处理能力，因此，不会对其形成明显冲击。

- ④本项目水处理环保措施的经济可行性分析

本项目采用的污水处理工艺简单，投资省，运行管理方便，出水稳定，在技术经济上可行的。

总的来说，本项目产生废水接入榔梨污水处理厂集中处理是可行的，也是可靠的，经榔梨污水处理厂处理后的污水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，处理后的污水最终汇入浏阳河。

（2）废气污染防治措施分析

①粉尘

A、项目粉尘污染源特点

项目产生粉尘主要有切割粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘，其粉尘特点有：产生量较少，浓度较低，并且为金属，比重大，容易沉积。同时金属粉尘具有较强的导电作用，不适宜采用电除尘器。

B、项目粉尘治理措施工艺、设备

根据项目粉尘特点，拟采用建设方自主生产的除尘器进行处理。其中切割粉尘由建设方自主生产的型号为KTJZ等离子切割粉尘净化除尘器处理后经15m排气筒排放；喷砂粉尘由建设方自主生产的型号为KTPW过滤式除尘器处理后经15m排气筒排放；焊接烟尘由建设方自制KTJZ-9.0移动式净化器处理后排放。其中KTJZ等离子切割粉尘净化除尘器、KTPW过滤式除尘器均采用旋风除尘+滤筒过滤技术，KTJZ-9.0移动式净化器则采用单独的滤筒过滤技术。

项目粉尘收集方式为：项目切割粉尘采用集气罩收集，集气率为90%。喷砂车间为密闭型，直接采用管道收集，收集率100%。焊接烟尘则采用KTJZ-9.0移动式净化器处理。

C、项目粉尘处理原理

旋风除尘器具有阻力小、处理风量大、结构简单、效率高、金属耗用少、维修方便、占地小、投资低、能源费用节约等特点，除沉机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力降尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器由简体、锥体和进、排气管等组成，广泛用来从气流中分离固体和液体粒子或从液体中分离固体粒子。一般作用于粉尘粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。旋风除尘不受入口含尘浓度限制，主要用来去除0.3μm以上的粒子（大颗粒），对大于1~3μm的非粘性、非纤维的干燥粉尘去除效果比较显著，除尘器操作压力达500×105Pa。旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。

滤筒式除尘器具有结构简单、换筒维修方便、无需专用气源、占地面积小等优点。滤筒除尘器粉尘不深入滤料内深层，滤筒呈折叠布置形成圆筒，无骨架，简短，筒间间距大，清灰彻底，无二次污染。对0.3μm以上的粒子（大颗粒）具有良好的去除效果，对0.3μm以下的粒子（小颗粒）去除效果则尤为突出，总体除尘效率高达99.7%-99.9%。

切割粉尘及喷砂粉尘的颗粒中大颗粒（＞0.3μm）与小颗粒（＜0.3μm）均有，因此采用旋风除尘器先去除大颗粒，再以滤筒过滤去除小颗粒；焊接烟尘则以小颗粒为主，采用滤筒过滤即可确保烟尘的去除效果。

根据上述描述，从理论原理上，本项目是可行的。

D、项目粉尘处理措施技术经济可行性分析

为了论证本项目粉尘处理措施效果可行性，评价收集了本项目型号除尘设备在多个工程项目中的实际运行参数，其处理效果稳定，粉尘去除率能达90%-99%以上。根据湖南省环境监测中心站2010年9月28的检测报告，对凯天公司生产的KTY-1.5KS滤筒式焊接烟尘粉尘净化设备正常工作时的除尘效率进行监测，设备的除尘效率为99.99%。2012年1月13日，由谱尼测试中心的检测报告，福建戴姆勒汽车工业有限公司焊接车间所安装凯天生产高负压烟尘处理设备，排放浓度、排放速率均可满足排放要求，经处理后排放的粉尘浓度均远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。因此，该项目中对粉尘的处理措施可靠性较好，可确保达标排放。

因此，从技术角度来说，本项目除尘措施是可行的。同时项目除尘器均为建设方自主开发产品，从经济的角度来说也是可行的。

②有机废气

A、项目有机废气污染源特点

项目产生的有机废气来自于油漆车间的喷漆室和烤漆房，主要含污染物为漆雾、非甲烷总烃、二甲苯等有机物。本项目有机废气具有以非甲烷总烃及二甲苯为主，同时夹杂漆雾的特点。因此选用处理方案时不能直接采用活性炭吸附，否则易造成活性炭中毒。在活性炭吸附设施前加上过滤棉则可以防止活性炭中毒。

B、项目有机废气治理措施工艺、设备及原理

喷漆废气收集采用负压收集，集气效率为99%，烘干室和喷漆房由于废气的温度不同，采用两套单独的废气处理设施和排气筒。喷漆废气采用有机废气净化器处理，该种净化器采用过滤棉过滤+活性炭吸附的技术方案，废气先经过滤棉过滤后再经活性炭吸附。

过滤棉主要是处理喷漆废气中的漆雾，内填纤维材料，过滤时能有效通过不同过滤材料组合，利用材料空间容纳漆雾，该纤维材料可以做到多次利用；过滤棉除漆雾是处理喷漆废气的必要前处理手段，可避免废气中的漆雾堵塞后续处理中活性炭的孔隙，而造成活性炭无法吸附有机废气，或者效率底下。

吸附法是使废气与多孔性固体物质（吸附剂）接触，使废气中的污染物质（吸附质）吸附在固体表面上而从气流中分离出来的方法。主要用于净化大排量废气中低浓度污染物质。活性炭可用于吸附除去非甲烷总烃、二甲苯等有机气体；粒状活性炭孔隙率0.33~0.45%、细孔容积0.5~1.1cm3/g、比表面积700~1500m2/g、平均孔径12~30À。活性炭具有比表面积及孔隙率大、吸附能力强的特点，适宜对苯系物进行吸附处理。

该吸附系统作为处理喷漆废气的常见、有效措施，处理稳定性好，效果佳，广泛应用于喷漆及烘干废气治理，操作简单，技术成熟，处理效果稳定，但需加强管理，及时更换过滤材料。

C、项目有机废气处理措施技术经济可行性分析

该种对有机废气的处理方式广泛应用于国内多家机加工行业，根据有机废气净化器在多个工程项目中的实际运行参数，其处理效果稳定，对废气中有机物的去除率为90%以上，漆雾去除率99%以上。根据省内同类企业三一重工生产车间的竣工验收监测结果，该厂产品为工程机械，同样需要喷底漆、中漆及面漆，喷漆废气采用的过滤棉和活性炭吸附处理，废气中甲苯、二甲苯的最大排放浓度分别为1.1mg/m3和3.5 mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

同时，由工程分析，该项目的二甲苯及非甲烷总烃的产生浓度较小，喷漆废气和烘干废气分别采用上述两种方式进行处理后，二甲苯及非甲烷总烃的排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，处理措施可行。同时项目废气处理设施均为建设方自主开发产品，活性炭虽为外购，但因其可以交由厂家再生利用，因此从经济的角度来说项目有机废气处理方案也是可行的。要求项目每年1次对废活性炭进行更换处理，以确保有机废气的达标排放。

③食堂油烟

食堂油烟产生浓度约10mg/m3，采用静电油烟净化器处理。静电油烟净化器处理食堂油烟是一种广泛使用于各类食堂的处理方式，采用高压电场将油烟气体电离，使大部分油雾降解碳化成二氧化碳和水，达到净化油烟的处理效果。类比同类处理工艺经验，处理后的油烟浓度可低于2mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），处理措施可行。

（3）噪声治理措施

本项目主要噪声源来等风机、机加工、空压机、锅炉等设备，对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪场对厂界四邻的影响，经采取评价建议的防振垫、墙体隔声等噪声防治措施后，均能在一定程度降低设备噪声并使其≤80dB，根据本报告影响预测章节的预测结果，以及参考对项目现有工程所做的监测情况，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，控制措施叙述如下：

①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声设备。

②在空压机、除尘风机等设备进出口设置消声器，可采取隔声措施安装隔声门窗及吸声装置，其隔声效果可以达到15dB左右，吸声效果约3～5dB。室内隔声效果约为8dB，消声效果达18dB左右。

③各类高噪声设备均设置于室内隔声，可防止噪场的扩散与传播，并布置在厂区中间；对有强噪声源的车间，如下料车间做成封闭式围护结构，车间周围加强绿化。

④为了防止振动产生的噪声污染，除尘风机设置单独基础或减震措施，强振设备与管道间采取柔性连接方式，防止振动造成的危害。

⑤在厂内总平面设计中，考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物，绿化植物等对噪声屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。

⑥加强管理，降低人为噪声，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

采取以上措施后，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响较小，措施可行。

（4）固废的安全处置

项目营运期的固体废物主要是金属废料、废包装材料、废漆桶、废过滤棉、废液压油、废乳化液、废油抹布等工业固废及污水处理污泥、生活垃圾等。

①一般固体废物

项目各车间产生的一般固体废物均临时堆放于各车间内部暂存。以钢铁为主的金属废料及纸箱、木箱等包装废料，全部集中装袋后外售进行综合回收。

项目废水处理站污泥和生活垃圾则送入垃圾站集中收集后，由当地环卫部门定期清理，外运至城市垃圾填埋场处置。

②危险废物

本项目危险废物包括废乳化液、废油漆桶、废活性炭、废油抹布等，采用符合标准的专门容器盛装，废漆桶返回厂家利用；废活性炭由提供厂家回收后再生利用；废液压油送株洲石峰区利军经营部处置；废乳化液、过滤棉及废油抹布按危废管理要求厂区暂存，待送长沙市危废处置中心处理。

（5）生态保护措施

厂区绿化植被优先选用乡土植物，并加大草地植被绿化面积，都是工业园区常见的生态补偿措施。人工植被美观性强，种植本土生长速度快、常绿乔木，可从一定程度上弥补原有地表植被生物量损失。同时乔木对厂区产生的粉尘及有机废气吸收能力较强，可以对空气达到一定的净化效果。在园区空旷地带加大植草面积，提高绿化水平，可很好起到美化环境的作用。

（6）地下水保护措施

项目污染地下水的途径主要为生产过程中由于物料或固废的跑、冒、滴、漏等污染土壤后间接进入地下水。因此本项目地下水保护措施重在于防，主要措施如下：

①加强生产管理，及时进行设备管道检修，防止跑冒滴漏。

②由于土壤的防渗效果不如水泥，因此要加强厂区地面的硬化，对车间内实行硬化，增加厂区的防渗。

③项目一般固废储存间和危废储存间严格按照固废储存的防渗要求执行。

④油漆车间增设一座360m3的事故池，并建立事故水收集系统。

⑤植物具有水源涵养作用，建议建设方在厂区可绿化的位置尽量进行绿化。

## 3.5 环境管理与监测工作

本项目设置有专门的安全环保科，负责本项目的环境管理工作。安全环保科直属总部环境管理部门，设专职环境管理人员3～5人。同时，本项目生产部门主管领导兼管厂内环保工作，各生产车间由1～2名生产人员兼职负责环保工作。

表3-9 施工期污染源监测内容和监测制度

| 项目 | 点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期施工扬尘 （南面居民） | TSP | 2次/a |
| 废水 | 污水处理设施总排口 | pH、SS、氨氮、COD、石油类 | 1次/a，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外加测 |
| 噪声 | 施工期厂界四周施工噪声 | 厂界噪声 | 2次/a |
|  | 施工期敏感点处噪声 （南面居民） | 敏感点噪声 | 2次/a |

表3-10 运营期污染源监测内容和监测制度

| 项目 | 点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆废气排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 每年1月、7月份两次进行，遇到非正常生产情况及事故性排放情况，应另外加测 |
|  | 喷砂废气排气筒 | 喷砂粉尘 |  |
|  | 切割粉尘废气排气筒 | 切割粉尘 |  |
|  | 焊接车间内 | 焊接烟尘 |  |
|  | 打磨车间内 | 打磨粉尘 |  |
|  | 厂界 | 恶臭 |  |
| 废水 | 污水处理设施的进水口和排污口、总排口 | pH、SS、氨氮、COD、石油类 | 监测频率每半年1次，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外加测 |
| 噪声 | 厂界四周生产噪声 | 厂界噪声 | 每年进行1-2次 |

3、“三同时”验收表

表3-11   工程环保“三同时”验收一览表

|  | 污染源 | 污染防治措施 | 主要污染物 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割粉尘 | 2套KTJZ-9.0等离子切割粉尘净化除尘器（旋风除尘+滤筒过滤）+15m排气筒 | 切割粉尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 焊接烟尘 | 凯天自制KTJZ-9.0移动式净化器，6套 | 焊接烟尘 |  |
|  | 喷砂粉尘 | 2套凯天自制KTPW过滤式除尘器（旋风+过滤）+15m排气筒 | 喷砂粉尘 |  |
|  | 喷漆废气 | 1套有机废气处理器（过滤棉过滤+活性炭吸附）+15m排气筒 | 非甲烷总烃、二甲苯、漆雾 |  |
|  | 喷漆烘干废气 | 1套活性炭吸附处理系统+15m排气筒 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |
|  | 喷漆及烘干工序 | 活性炭吸附处理系 | 恶臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93) |
|  | 油烟 | 高效静电抽油烟机，1套 | 油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 车间拖洗水 | 隔油沉淀池 | pH、悬浮物、COD、氨氮、石油类 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生活污水 | 隔油池、沉淀池 |  |  |
| 固体废物 | 废金属边角料、废包装材料 | 回收外售 |  | 达到环保要求 |
|  | 生活垃圾、污水处理污泥 | 由环卫部门收集处置 |  |  |
|  | 废漆桶、废活性炭 | 由厂家回收 |  |  |
|  | 废液压油 | 存放于厂内危废暂存库，待送株洲利军经营部处置 |  |  |
|  | 废乳化液、废油抹布等 | 暂存于厂内危废暂存库，待送长沙市危废处置中心处理。危废暂存库库容坚固、防渗的材料建造；库房应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。 |  |  |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备，基础减震，隔声，风机采用柔性接头、加装减震垫，空压机设消声器，水泵基础减震 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 风险 |  | 建筑物达到防火等级，危险化学品库符合相关规定中安全、防渗、报警、管理要求，设事故应急池。厂房设备防静电、防电火花措施落实到位，风险应急预案建全、措施落实。 |  | 达到环保要求 |

## 3.6 经济损益分析

本项目总投资25000万元，项目投产后的年收入可达78000万元，上交所得税7646万元，净利润为7906万元。

项目投资所得总投资收益率为14.66%，项目投资所得资本金净利润率为20.83%，财务内部收益率24.49%，财务净现值（ic＝12%）为18798万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于零，说明本项目在财务上是可以接受的。

项目投资所得税后的投资回收期为6.24年（含建设期），这表明项目投资能及时回收。

综上所述，项目在经营期内财务效益较好，项目在经济上是可行的。

# 4 公众调查

## 4.1 公众参与的目的和意义

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第二十一条规定：“应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众的意见”。

公众参与就是建设单位与公众之间的一种双向交流，使建设项目能够被公众充分理解和认可，并在建设项目实施过程中不对公众利益构成损害或威胁。通过公众参与能有效地让公众了解此建设项目的内容，充分考虑公众的看法和意见，起到公众监督的作用。因此，实施公众参与，可提高评价的有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环保意识，共同维护当地的环境状况，提高环境质量，同时也进一步使环境评价更接近实际。

本项目环境影响评价根据国家环保总局2006年2月14日发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》，制定了本次公众参与的具体内容。

## 4.2 环评信息公示

为了增加公众参与的有效性，发布环境信息公告，保证公众的知情权显得尤为重要。本项目环评组于2012年10月22日~11月2日在项目所在地进行了第一次环境信息公示（现场公示），对建设项目环境影响报告编制情况和项目污染物产生、处理情况作了简要介绍；2012年11月14日在《科教新报》（2012年第37期，总第1923期，刊号CN43-0044）05版刊登了项目环评信息；2012年11月26日~12月7日在长沙经开区公示网站上进行了环境影响评价二次信息公示，并提供报告书简本。

## 4.3 公众参与调查

项目环评组与建设单位于2012年11月在拟建场址附近的单位、居民进行了调查走访，本次公众参与共发放调查表23份，其中团体调查表3份，个人调查表20份，回收率100%。

（1）调查对象

团体主要调查了榔梨街道三合村村委会、长沙经济开发区招商局、湖南金霞粮食储备公司3家团体单位的意见。统计详见4-1。

个人调查以拟建场地附近居民为主，包括关注项目建设的农民、工人、个体户、干部等各不同职业及年龄阶段的个人。统计详见4-2。

表4-1  团体公众参与调查表统计表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙经济开发区招商局 | 政府机关 | 0731-84020191 |
| 2 | 榔梨街道三合村村委会 | 政府机关 | 13347315000 |
| 3 | 湖南金霞粮食储备公司 | 国有企业 | 0731-84876046 |

表4-2  个人公众参与调查统计表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖培 | 男 | 28 | 农民 | 丁家岭社区 | 18774936506 |
| 2 | 黄贵虎 | 男 | 38 | 农民 | 丁家岭社区 | 18975129932 |
| 3 | 李敏 | 女 | 23 | 农民 | 丁家岭社区 |  |
| 4 | 邹煜 | 女 | 27 | 农民 | 丁家岭社区 |  |
| 5 | 朱伟文 | 男 | 40 | 农民 | 丁家岭社区 | 13874586339 |
| 6 | 朱明 | 男 | 32 | 农民 | 丁家岭社区 |  |
| 7 | 陈兵 | 男 | 36 | 技术员 | 三合村 | 13874877226 |
| 8 | 朱勇 | 男 | 36 | 会计 | 三合村 | 13273402230 |
| 9 | 彭辉 | 男 | 29 | 农民 | 三合村 |  |
| 10 | 王希宝 | 男 | 27 | 农民 | 三合村 |  |
| 11 | 李建国 | 男 | 32 | 工人 | 三合村 |  |
| 12 | 祝建国 | 男 | 32 | 职工 | 星沙大道尚域 | 18874700739 |
| 13 | 邹瑜 | 女 | 27 | 职工 | 星沙大道尚域 |  |
| 14 | 刘芳 | 女 | 30 | 职工 | 经开区 |  |
| 15 | 廖颖 | 女 | 35 | 职工 | 经开区 |  |
| 16 | 黄任廷 | 男 | 38 | 农民 | 经开区 |  |
| 17 | 邹波 | 女 | 24 | 初中 | 经开区 |  |
| 18 | 李文 | 女 | 26 | 职工 | 经开区 |  |
| 19 | 刘天 | 女 | 30 | 职工 | 经开区 |  |
| 20 | 谭艳 | 女 | 32 | 经商 | 经开区 |  |

表4-3 调查对象基本情况分布表

| 基本情况 | 性别 |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  | 年龄层次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 |  | 高中或以下 |  | 大学专科 |  | 大学本科 |  | 未填 | ≤30 | 31-40 |  | ≥ 41 | 未填 |
| 人数 | 11 | 9 |  | 12 |  | 6 |  | 2 |  | 0 | 10 | 9 |  | 1 | 0 |
| 所占比例 | 55% | 45% |  | 60% |  | 30% |  | 10% |  | 0 | 50% | 45% |  | 5% | 0 |
| 基本情况 | 职业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干部 |  | 农民 |  | 工人 |  | 经商 |  | 教师 |  | 技术员 |  | 会计 |  | 未填 |
| 分数 | 0 |  | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 所占比例 | 0 |  | 50% |  | 35% |  | 5% |  | 0 |  | 5% |  | 5% |  | 0 |

（2）调查表内容

本次公众参与调查表的主要内容为：

①被调查对象的主要信息：包括姓名、性别、年龄、职业、文化程度、联系方式及家庭住址等。

②项目简介：主要包括项目的建设地点、工程的主要内容和采用的主要环保措施等。

③征求群体和个人的相关意见，主要包括：

您（贵单位）对建设项目的了解情况？

您（贵单位）认为项目所在地区交通及环境质量如何？

您（贵单位）认为项目所在地区存在的主要环境问题是什么？

您（贵单位）认为项目的建设对地方经济是否有促进作用？

您（贵单位）认为项目的建设对您个人的生活（单位发展）将有何影响？

项目施工期间，会产生哪些不利的环境影响？

项目正式运营后认为本项目将产生哪些不利的环境影响？

该项目应加强哪些措施减少对环境的不利影响？

您（贵单位）认为该项目建设持何种态度？

对该项目还有哪些看法和建议？

（3）调查结果统计

表4-4公众参与调查结果统计表

| 分类 |  | 人数 | 所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对建设项目的了解情况？ | 了解 | 10 | 50% | 单选 |
|  | 了解一些 | 10 | 50% |  |
|  | 不了解 | 0 | 0 |  |
| 2.您认为项目所在地区环境质量如何？ | 较好 | 17 | 85% | 单选 |
|  | 尚可 | 3 | 15% |  |
|  | 较差 | 0 | 0 |  |
| 3.您是否了解项目建设征地、拆迁、补偿与安置政策？ | 了解 | 9 | 45% | 单选 |
|  | 了解一些 | 8 | 40% |  |
|  | 不了解 | 3 | 15% |  |
| 4.您认为该项目的建设对地方经济是否有促进作用? | 能 | 20 | 100% | 单选 |
|  | 不能 | 0 | 0 |  |
|  | 不清楚 | 6 | 30% |  |
| 5.您认为本工程的建设对您个人的生活将有何影响？ | 有利 | 11 | 55% | 单选 |
|  | 无影响 | 9 | 45% |  |
|  | 不利 | 0 | 0 |  |
| 6.项目施工期间，您认为会产生哪些不利的环境影响？（可多选） | 生态破坏 | 0 | 0 | 多选 |
|  | 大气污染 | 7 | 35% |  |
|  | 水体污染 | 2 | 10% |  |
|  | 噪声污染 | 14 | 70% |  |
|  | 固体废物 | 2 | 10% |  |
| 7.您认为本项目正式运营后将产生哪些不利的环境影响？. | 无影响 | 4 | 20% | 多选 |
|  | 大气污染 | 6 | 30% |  |
|  | 水体污染 | 1 | 5% |  |
|  | 噪声污染 | 9 | 45% |  |
|  | 固体废物 | 1 | 5% |  |
| 8.您认为该公司应加强哪些措施减少对环境的不利影响？ | 绿化 | 8 | 40% | 多选 |
|  | 污染物处理 | 7 | 35% |  |
|  | 文明施工 | 13 | 65% |  |
|  | 其他 | 2 | 10% |  |
| 9.您认为该项目建设持何种态度？ | 支持 | 20 | 100% | 单选 |
|  | 反对 | 0 | 0 |  |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |  |

根据表4-4，本次公众参与调查个人意见统计结果表明：

①100%的公众支持本工程的建设。

②50%的公众通过公众信息公式了解本项目的建设；50%的公众对本项目的建设了解一些；没有公众还不知道本项目的建设情况。

③85%的公众认为所在地区环境质量较好；认为环境质量尚可的占15%；无人认为环境质量较差。调查说明，周边公众对当地的环境状况基本满意。

④公众认为施工期间产生不利环境影响依次是噪声污染、大气污染、水体污染和固体废物，分别占70%、35%、10%、10%。认为营运期产生的不利环境影响依次是噪声污染、大气污染、水体污染、固体废物，分别占45%、30%、5%、5%，其中有15%认为项目营运期对环境无影响。

⑤有100%的公众认为该项目的建设对地方经济能起促进作用。55%的公众认为本项目建设对个人的生活有利；45 %的公众认为无影响，没有认为不利的。

⑥应加强污染防治措施减少对环境的不利影响的意见为，文明施工占65%、绿化占40%、污染物处理占35%、其他占10%。说明大部分公众是十分关注保护环境工作和污染物的治理与防治工作。

本次公众参与调查团体意见如下：据调查表明团体100%支持本项目的建设。各团体通过公众信息公示对本项目的建设情况了解后，认为本项目的建设对当地的社会、经济发展有利，能提供一定的就业岗位。但同时也表示目前建设项目周围的环境质量较好，希望凯天环保科技股份有限公司在项目建设期间和营运期间积极采取有效的环保措施，减少项目建设对环境的影响，促进当地社会、经济、环境协调发展。

## 4.4 小结

本次公众参与调查表回收率为100%，团体100%赞成本项目的建设，100%的公众持支持态度，说明调查结果可以反映评价区域内公众对本项目的意见和观点

据调查表明，对本项目的建设公众关注最多的就是环境保护方面的问题，环评报告书中对项目应采取的环境保护措施在相关章节已进行了详细论述。本环评要求建设单位在建设期间和营运期间严格落实报告书中提出的各项环境保护措施，加强环境管理，确保污染物达标排放，不会因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，解除当地居民的担心。

在安置劳动力就业方面，本项目的实施在促进当地经济的发展的同时，将新增工业就业岗位，并使相关产业链（如物流运输、机械制造、设备维修、文化教育、餐饮服务等）间接提供较多的就业岗位，可以多方位地解决就业机会，有利于当地社会的稳定和健康发展。

由此可见，在建设单位在采用成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

# 5 环境影响评价结论

湖南凯天环保科技有限公司拟在位于长沙经济技术开发区东十二线以西、西冲路以南、华湘路以东、楠竹园路以北区域，建设凯天环保工业园项目。该项目选址和总平面布局基本合理；项目建设符合国家产业政策，用地性质为工业用地，符合开发区总体用地要求；项目建设符合清洁生产与达标排放的要求。工程配套建设各污染物处理设施，项目投产后，各污染物排放可以达到相应排放标准的要求，各类固废可以得到有效的处理和处置，工程正常排放对周边的环境影响可以满足相应功能区划的要求。综上所述，在各污染物防治措施得以落实，并满足“清洁生产”、“达标排放”和“总量控制”的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 6 环境影响评价机构的名称和联系方式

建设单位：凯天环保科技股份有限公司

联 系 人：李总

联系电话：13875810136

地    址：经开区星沙大道15号

邮政编码：410100

环评单位：核工业二三O研究所

联 系 人：刘工

联系电话：13574872739

地     址：湖南省长沙市雨花区桂花路34号

邮政编码：410007