湖南振宏冶金环保科技有限责任公司

易地改建年产5000吨精锑及亚钠法烟气治理项目

- 环境影响评价公示简本

建设单位：湖南振宏冶金环保科技有限公司

环评单位：湖南有色金属研究院

2011年12月

# 1 建设项目概况

## 1.1 建设项目背景及地点

湖南振宏冶金环保科技有限公司（以下简称振宏公司）于2009年10月正式经冷水江市工商行政管理局核准注册登记，是一家以有色金属矿山开发为主，集探矿、采矿、选矿、冶炼为一体的现代化民营企业。公司现有员工400余人，有高素质的管理团队，有雄厚的技术力量，其中高级技术人员近80余人。

2010年，冷水江市委、市政府开展了冷水江市涉锑企业关闭整顿工作，全市整合、取缔涉锑企业84家，保留9家涉锑企业升级改造。根据冷水江市政府制定的区域内涉锑企业整治规划以及湖南省环境科学研究院编制的《冷水江市民营涉锑企业规范整治规划环境影响评价》，冷水江市志光福利锑品厂属于本次规划拟保留改造升级（精锑年生产规模5000吨，按锑行业准入要求配套环保设施等）锑冶炼企业9家之一。由于冷水江市志光福利锑品厂业主无资金进行改扩建，矿山乡采取招商引资的方式，由冷水江市国盛锑业有限责任公司（以下简称国盛公司）建设年产5000吨精锑冶炼生产线；由于选址等原因，项目没有启动。2011年9月，国盛公司与湖南振宏冶金环保科技有限责任公司（以下简称振宏公司）达成了精锑生产项目转让协议（国盛公司将精锑企业指标有偿永久性转让给振宏公司，国盛公司在冷水江市范围内不再申报和建设锑冶炼厂，协议详见附件——《转让协议书》），并取得了冷水江市各级政府及职能部门的支持和批准（附冷水江市经信委备案批文）。

为此，振宏公司投资11750万元，按《锑行业准入条件》的要求、在锡矿山镇艳山居委会地域新建年产5000吨精锑生产线；同时配套建设亚钠法烟气治理设施（包括附近振强公司锑冶炼鼓风炉烟气脱硫后的溶液合并生产亚硫酸钠）。

根据国家有关法律和规定，公司委托湖南有色金属研究院（湖南浩美安全环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。

目前正在进行的是环境影响报告书中重要的章节——公众参与调查。

建设地点：本工程建设地点位于湖南冷水江市锡矿山镇艳山红居委会地域、湖南振宏冶金环保科技有限责任公司红线范围内（原区域小锑冶炼企业集中区）。

## 1.2 建设项目简介

### 1.2.1 项目简介

⑴、项目名称

湖南振宏冶金环保科技有限公司易地改建年产5000吨精锑及亚钠法烟气治理项目

⑵、项目性质

本项目场地已平整、反射炉车间、亚钠法烟气治理车间等设施等部分土建工程建成，部分设备已到位，本环评属补办环评手续。

⑶、建设地点

本工程建设地点位于湖南冷水江市锡矿山镇艳山红居委会地域、湖南振宏冶金环保科技有限责任公司红线范围内（原区域小锑冶炼企业集中区）。

具体位置详见附图1（地理位置图）。

⑷、生产规模、产品方案

表1    生产规模及产品方案

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |
|  | 精锑生产装置 | t/a | 5000 |  |
| 二 | 产品规模 |  |  |  |
| 2.1 | 金属锑锭 | t/a | 5000 | 1#精锑（Sb99.9%） |
| 2.2 | 无水亚硫酸钠 | t/a | 15700 | 一等品 |

⑹、工艺方法

以锑精矿为原料，采用鼓风熔炼、反射炉精炼工艺生产精锑。

### 1.2.1 工程主要建设内容

工程主要建设内容见表2。

表2   工程主要建设内容

| 序号 | 建构筑名 称 | 建筑面积（m2） | 建筑结构选型 | 备 注 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 精锑生产装置装置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 鼓风炉车间 | 3层 30×20=600m2 | 框架结构 | 层高5m | 未建 |
| 1.2 | 精炼车间(含精锑产品仓库) | 2层 54×30=3240m2 | 框架结构 | 层高5m | 已基本建成 |
| 1.3 | 收尘室 | 4层 36×10=400m2 | 框架结构 | 层高6m | 已基本建成 |
| 1.4 | 砷碱渣库 | 单层 20×25×10=5000m3 | 框架结构 |  | 已建成 |
| 2 | 烟气二氧化硫处理装置 |  |  |  |  |
| 2.1 | 烟气脱硫装置联合厂房（含除砷、吸收、反应、干燥、包装、废水处理、渣库等） | 4层28×12 共1344m2 | 框架结构 | 层高5m | 土建设施已基本建成 |
| 2.2 | 收 尘 系 统 | 4层 48×10=1920m2 | 框架结构 | 层高6m | 未建 |
| 3 | 其他配套装置 |  |  |  |  |
| 3.1 | 产品仓库（亚硫酸钠） | 2层 48×12=1152m2 | 框架结构 | 层高6m | 未建 |
| 3.2 | 危险废物暂存库（包括本项目产生的铅渣、泡渣暂存） | 单层 40×10=400m2 | 排架结构 | 层高6m | 未建 |
| 3.3 | 空压机房（含配电房、控制 室及风机房） | 3层 25×9=675m2 |  | 层高6m | 未建 |
| 3.4 | 锅炉房 | 单层366m2 | 框架结构 | 层高6m | 未建 |
| 3.5 | 煤堆场 | 单层179 m2 | 框架结构 | 层高18.5m | 未建 |
| 3.6 | 综合楼（含机修、食堂保卫、化验等） | 4层 35×16.5=2310m2 | 砖混结构 | 层高3.0m | 已基本建成 |
| 3.7 | 鼓风炉渣库（厂区外东北面30m） | 单层 30×10=300m2 | 排架结构 | 层高8m | 未建 |
| 3.8 | 原料库（锑精矿、铁矿石、石灰石、纯碱等） | 单层 24×18=432m2 | 排架结构 | 层高6m | 已基本建成 |
| 3.9 | 门卫 | 单层12.5×4.2=52.5m2 | 砖混结构 | 层高3m | 已基本建成 |
| 3.10 | 职工宿舍1 | 3层18×6=324m2 | 砖混结构 | 层高3m | 已基本建成 |
| 3.12 | 综合泵房 | 单层12×8=96m2 | 砖混结构 | 层高5m |  |
| 3.13 | 水处理站 | 单层185m2 | 砖混结构 | 层高5m | 未建 |
| 3.14 | 澡堂厕所 | 单层 6×29=174m2 | 砖混结构 | 层高3m | 已建成 |
|  | 合计 | 22266m2 |  |  |  |
| 二 | 构筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 雨水收集池 | 8.2×8.2×4.5m |  | V=300m3 | 未建 |
| 2 | 原水池（二个） | φ8000×6000， V=2×300m3 |  | 含消防水池 | 已基本建成 |
| 3 | 高位水池、清水池各一个 | φ10000×6500， V=2×500m3 |  |  | 已基本建成 |
| 4 | 循环水池（二个） | φ8000×4000， V=2×200m3 |  |  | 已基本建成 |
| 5 | 低位（事故）水池 | 16.7×12.5×4m V=800m3 |  |  | 已基本建成 |

## 1.3项目建设可行性

### 1.3.1 产业政策符合性

按国家颁布的《锑行业准入条件》的要求新建、改扩建项目精锑（锑锭）或锑白（三氧化二锑）年生产能力不得低于5000吨、鼓风炉风口区截面积不小于1平方米/座、反射炉炉膛不小于10平方米/座、有“三废”处理设施等；有合法稳定的原料来源。

本工程有合法稳定的原料来源、采用的工艺、设备、生产规模达到《锑行业准入条件》要求并且符合湖南省环境保护局“关于资江流域锑企业环境保护管理有关问题的通知”（湘环发[2007]61号）的要求。本项目符合国家产业政策。

### 1.3.2 项目选址合理性

⑴、与当地土地利用的符合性

本工程位于湖南省冷水江市锡矿山镇艳山红居委会地域。厂址紧邻矿山公路，交通运输便捷。项目用地原为工业用地、所占地原为荒山地。

⑵、与环境功能区划的符合性

根据娄底市环保局批复，该地区环境质量执行：

空气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-1996  二级。

涟溪河：执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002  Ⅲ类；

声环境执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-28  2类。

工程建设对环境主要影响为地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生长期影响、工程废水对水环境的影响、尾矿的堆存对生态环境的影响等。

据环境影响预测，本工程采取有效污染治理（包括锑冶炼和烧结烟气脱硫）措施后，对评价区域环境质量影响很小，对关心目标影响很小。在正常生产情况下，该区域环境质量不会恶化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

⑶、其它

经实地调查，本项目拟建厂址周围无文物古迹和风景名胜，区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。

综上所述，拟建工程厂址满足当地用地规划，交通便利，供排水、供电设施齐全；拟建工程污染物排放对区域环境和关心点影响较小，在环境容量允许范围内。

总体来说，在建设方认真落实各项环保措施、确保其运行并加强管理的前提下，工程选址是可行的。

# 2 环境质量现状评价

2010年7月，冷水江市民营涉锑企业规范整治规划环境影响期间，冷水江市环境保护监测站对区域环境质量进行了一期监测。2011年12月，闪星公司2万吨精锑项目（建设地点位于本项目南面约500m的锡矿山镇七里江、尚未批复）委托娄底市环境监测站对区域环境现状进行了一期监测。

本评价分析历史监测数据、现状监测数据以及通过对现场实地踏勘、收集资料分别对评价区域内的水环境、大气环境、声环境、生态环境现状作出评价。

⑴、生态环境

由于区域内采矿历史悠久，人类长期活动，矿区原始植被均已被破坏，现主要为灌木、杂草以及零落的次生乔木、人工植被等，植被分布缺乏连续性与完整性。

项目所在区域矿产资源丰富，采掘业、冶炼业十分发达，局部区域植被、自然景观等生态环境受到严重破坏。

总体来讲，评价区内生态环境一般，植被覆盖率较低；但局部地方由于受冶炼、采矿、选矿活动的影响，植被破坏严重，部分山头已成光山秃岭，矿山荒漠化现象比较突出，生态环境质量现状很差。

⑵、水环境

监测时间：2011年12月

断面设置：飞水岩河（S1：上游；S2：飞水岩河与涟溪河交汇口上游200m断面）和涟溪河（S3：飞水岩河与涟溪河交汇口上游200m；S4：飞水岩河与涟溪河交汇口下游3000m）

监测因子：pH、CODcr、氨氮、石油类、As、Cu、Pb、Zn、Cd、Sb、硫化物

监测结果：飞水岩河S1监测断面除NH3-N外各监测因子均达到GB3838-2002Ⅲ类标准要求，S2监测断面除NH3-N、As外各监测因子均达到GB3838-2002Ⅲ类标准要求。S1断面NH3-N最大超标倍数为0.68倍，超标率100%；S2断面As最大超标倍数为0.75倍，超标率100% ，NH3-N最大超标倍数为0.6倍，超标率100%。

涟溪河S3断面各监测因子均达到GB3838-2002Ⅲ类标准要求；涟溪河S4断面除NH3-N外各监测因子均达到GB3838-2002Ⅲ类标准要求，NH3-N最大超标倍数为1.55倍，超标率100%。

地下水调查设置2个采样点，分别为黄光村井水、玄山村井水；监测因子为pH、Zn、Sb、As、Pb、Cd、Cu。监测期间所有监测因子均能达到《地下水环境质量标准》GB/T14848-1993 Ⅲ类水质要求，井泉水的水质较好。

飞水岩河、涟溪河断面超标原因主要有：

⑴、一些堆存不规范的冶炼废渣中的污染物随雨水浸出进入地表水体，这是造成区域水环境超标的主要原因；另外，锡矿山闪星公司的井下水、选厂废水的排放对涟溪河的污染贡献率也比较大。⑵、由于上述水体流经矿区，土壤中各种污染物本底值偏高也是区域水环境超标的重要原因。⑶、沿河两岸居民生活污水排放是导致飞水岩河和涟溪河氨氮超标的主要原因。

⑶、环境空气

根据娄底市环境监测站2012年12月对评价区域内大气环境的监测结果，共设6个监测点，分别为玄山村、长龙界、黄光村、光荣居委会、锡矿山生活区、艳山红居委会；监测因子为SO2、硫酸雾、TSP、NO2、NH3、PM10、尘中Pb、尘中As。监测结果显示：所有监测点各监测因子均符合相应标准的要求。

⑷、声环境

厂址所在区域声环境达到《声环境质量标准》GB3096-2008  2类标准要求。

⑸、土壤环境

设3处土壤取样点，分别为七里江附近山土；玄山村旱地；黄光村旱地，监测因子为：pH、As、Cd、Pb、Zn 、Cu、Sb。三个土壤监测点的pH值呈弱酸性，低于GB15618-95三级标准的要求；除七里江附近山土和黄光村旱地的表土中Cd超标现象之外，其他的各个采样点的各监测因均能达到《土壤环境质量标准》GB15618-95三级标准的要求。七里江附近山地表土中Cd超标倍数为0.59倍，黄光村旱地表土中Cd超标倍数为0.24倍。

超标原因：该区域历史上有数十家小锑冶炼厂，另外还有锡矿山锌冶炼厂，这些冶炼厂烟气中含重金属粉尘排放累积，是区域土壤Cd超标的主要原因。

# 3 环境影响预测分析及环保措施

## 3.1污染物源强

⑴、废气

本工程主要主要气型污染源汇总见表3。

表3    本工程主要主要气型污染源汇总

| 污染源名称 | SO2排放量（t/a） | 氮氧化物排放量 （t/a） | 尘（t/a） | 尘中Pb（ kg/a） | 尘中As（ kg/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风炉脱硫后烟气 | 144 | 4.32 | 2.88 | 0.288 | 0.0072 | 鼓风炉脱硫后烟气风量40000 m3/h、40m烟囱 |
| 反射炉烟气 | 2×21.6 | 2.592 | 2×5.184 | 2×0.186 | 2×0.0007 | 4座(二用二备)、烟气没有脱硫，爬山烟囱 |
| 锅炉烟气 | 36 | 13.6 | 3.6 |  |  | 水煤浆蒸汽锅炉、35m烟囱 |
| 干燥废气 |  |  | 2.16 |  |  | 屋顶5m（距地面高25m）排气筒 |
| 合计 | 223.2 | 20.512 | 19.008 | 0.66 | 0.0086 |  |
| 无组织废气 | 0.3 |  | 0.33 | 0.015 |  |  |

⑵、废水

本工程锑冶炼采用火法冶炼，不产生工艺废水；亚钠法烟气治理系统产生的亚硫酸钠结晶后母液循环使用、不外排。本项目产生的废水主要有锑冶炼系统的冲渣水（单独循环）、厂区地面冲洗水和初期雨水、烟气洗涤净化废水等。

通过建设初期雨水收集系统、工业污水处理回用系统，本项目产生的废水回用于冲渣等，可以做到工业废水 “零排放”。

⑶、固体废物

工程固体废物主要有鼓风炉渣、铅渣和还原泡渣、砷碱渣、燃煤渣和烟气洗涤净化废水处理产生的污泥。其中，鼓风炉渣约7500t/a，煤渣产生量分别为1500t/a，均为一般工业固体废物，拟送送水泥厂综合利用；铅渣和还原泡渣分别为100t/a、250 t/a，均为危险废物，暂存后用于本厂鼓风炉配料；砷碱渣产生量约150t/a，工程砷碱渣堆存于室内砷碱渣渣库，拟送冷水江市锑都环保公司砷碱渣综合利用生产线作为原料综合利用。烟气洗涤净化废水硫化一级处理产生的硫化渣（20t/a）返回鼓风炉配料、二级处理（石灰铁盐法）产生的石膏渣（90t/a）送水泥厂利用。

本工程主要固体废物产生量、属性、暂存及处置详见表4。

表4    本工程主要固体废物汇总

| 序号 | 固体废物名称 | 主要成分 | 属性 | 数量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风炉渣 | 含Si、Fe、Ca等 | 一般工业固体废物Ⅱ类 | 7500 | 厂区外东北面30m建设专用渣库暂存后送水泥厂综合利用，渣库面积300m2、库容500 m3，采取防雨、防风、防流失。 |
| 2 | 铅渣 | 含铅、锑等 | 危险固废 | 100 | 按危废库要求在厂区内建设危险废物暂存库（包括本项目产生的铅渣、泡渣暂存），渣库面积400m2并采取防雨、防风、防流失措施；暂存后用于本厂鼓风炉配料。 |
| 3 | 还原泡渣 | 含碱、锑等 | 危险固废 | 250 |  |
| 4 | 砷碱渣 | 含碱、砷、锑、铁等 | 危险固废 | 150 | 厂区内新建室内专用渣库，渣库底部和四周用水泥硬化，并用沥青多层防腐。新建渣库面积、容积5000m3，砷碱渣暂存、拟送冷水江市锑都环保公司砷碱渣综合利用生产线作为原料综合利用。 |
| 5 | 燃煤渣 | 含Si、Ca等 | 一般工业固体废物Ⅰ类 | 1500 | 渣坪暂存、送水泥厂综合利用 |
| 6 | 烟气洗涤净化废水一级处理产生的硫化渣 | 含锑尘、As2S3、金属硫化物等 | 危险固废 | 20 | 渣库位于脱硫车间内第一层、渣库面积100m2，脱硫车间内产生的各废渣分区堆存；渣库按危废库要求建设，采取防雨、防风、防流失。 脱硫车间内暂存、硫化渣返回鼓风炉配料； 脱硫车间内暂存、石膏渣送水泥厂利用； 脱硫车间内暂存、返回鼓风炉配料； |
| 7 | 烟气洗涤净化废水二级处理产生的石膏渣 | 主要为硫酸钙、砷酸钙、砷酸铁等 | 一般工业固废 | 90 |  |
| 8 | 母液除杂净化产生的固废 | 包括废活性炭和重金属硫化物 | 危险固废 | 3 |  |
| 9 | 污水收集池沉淀污泥 | 含锑尘、泥砂等 | 一般工业固体 | 2 | 收集后用于本厂鼓风炉配料 |
| 备注 | 闪星公司采用的锑精矿中As含量一般在0.1~0.3%，本工程采用的锑精矿中As含量一般在0.16%左右，采用的锑冶炼工艺相同；鼓风炉渣属性类比闪星公司的资料有可比性。 |  |  |  |  |

## 3.2环保治理措施情况

⑴、废气治理措施

锑冶炼鼓风炉烟气处理流程为：烟气→表面冷却器冷却→二级布袋除尘器除尘→亚钠法脱硫→风机→40m烟囱排放。

鼓风炉烟气除尘：除尘布袋材料采用能耐高温耐腐蚀的诺曼克斯覆膜滤料，覆膜过滤材料是在基布上覆合多微孔聚四氟乙烯（PTFE）薄膜制成的新型过滤材料，聚四氟乙烯（PTFE）薄膜表面光滑且耐化学物质，将其覆合到普通过滤材料的表层，起到了一次性粉尘层的作用，将粉尘全部截留在膜的表面，实现表层过滤；因该薄膜表面光滑，有极佳的化学稳定性，不易老化、憎水，使截留在表面的粉尘很容易剥落，同时提高了滤料的使用寿命。

鼓风炉烟气脱硫：烟气脱硫利用纯碱吸收、生产亚硫酸钠，主设备吸收塔采用三级碱液吸收。脱硫后的烟气通过塔顶20m烟囱（距车间地面高40m）排放，外排烟气中SO2、烟尘、尘中Pb浓度能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准要求，也达到了《锑行业准入条件》要求。

反射炉烟气处理流程：烟气→表面冷却器冷却→布袋除尘器除尘→外排

布袋除尘器滤料采用能耐高温耐腐蚀的诺曼克斯覆膜滤料，其过滤效率均能达到99.5%以上，外排烟气中SO2、尘、尘中Pb浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准，也达到《锑行业准入条件》要求。

锅炉烟气处理流程：本项目新建1台6t/h、1.25MPa水煤浆蒸汽锅炉供汽。水煤浆含S量0.45%，锅炉烟气拟采用冷却+布袋除尘器处理，其除尘效率约99%，处理后烟气经35m烟囱排放。锅炉烟气中SO2和烟尘的排放均达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 二类区Ⅱ时段标准（SO2900mg/m3、烟尘200mg/m3）。

本项目废气治理措施可行。

⑵、固体废物治理措施

本工程对产生的各种冶炼废渣按不同的属性均采取了适当的综合利用或处置措施，详见表4。本工程固体废物处置、暂存措施可行。

⑶、水污染防治措施

本工程锑冶炼采用火法冶炼，不产生工艺废水；亚钠法烟气治理系统产生的亚硫酸钠结晶后母液循环使用、不外排。本项目产生的废水主要有锑冶炼系统的冲渣水、厂区地面冲洗水和初期雨水、烟气洗涤净化废水等。

烟气洗涤净化废水单独处理达标后用作冲渣水补充水，不外排；初期雨水经收集后送污水处理经沉淀澄清后用作冷却水或冲渣水补充水。厂区内设有废水收集系统、有高位、低位循环水池等组成的回水系统，厂区内工业废水经收集后进澄清循环池处理后循环使用，可以确保本项目工业废水“零排放”。

本工程工业废水处理措施可行。

⑷、噪声防治措施

锑冶炼主要噪声源为风机、水泵、电机等设备，噪声级约75～105dB（A），主要采取基础减振、机房隔声、绿化等措施。经采取隔声等降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低15～20dB（A）。本工程防噪措施是可行的。

## 3.3环境保护目标

工程位于冷水江市锡矿山镇艳山红居委会地域，厂址周边主要为荒山地和其他工矿企业，无风景名胜区、自然保护区及文物保护区，厂址附近无农田、旱土、经济林木等。本工程主要环境保护目标见表5，图1。

表5    主要环境保护目标

| 环境类别 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 飞水岩河、涟溪河 | SW | 1500 | 地表水 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 玄山水库 | E | 1000m |  |  |
| 大气环境 | 长龙界居委会、光荣居委会等 | N | 1000~2500m | 居民区(2000多人) | GB3095-96二级 |
|  | 长龙界居委会、七星村1、2组居民点(低于厂址20~30m) | NW | 80~500m | 居民区(38户、150多人) |  |
|  | 艳山红居委会居民点(低30m) | S | 200~300m | 居民区(10户，50多人) |  |
|  | 艳山红居委会居民点 | S | 600~800m | 居民区(25户，100多人) |  |
|  | 玄山村（有山体阻隔） | S | 2500 | 居住区（35户，100多人） |  |
|  | 黄光村(低于厂址150~180m) | SW | 700 | 居民区(50户，200多人) |  |
| 植被 | 厂界周边近地植被 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、本项目废水（包括雨水）进飞水岩河，不进玄山水库。2、厂址北面80~100m内最近的4户 |  |  |  |  |

冷水江政府已经制定了该区域居民搬迁计划并书面承诺（详见附件），对锡矿山地区保留的9家涉锑企业进行改造升级，同时对保留的9家涉锑企业周边1000米范围内665户居民搬迁使之达到《锑行业准入条件》。该项目分三期进行，计划2015年完成全部搬迁工作；其中，一期工程125户搬迁工作已经实施。

本工程周边1公里范围内居民搬迁不属于一期工程，目前还没有搬迁。

长龙界居委会、光荣居委会、陶塘街、闪星公司职工生活区

▉闪星公司锑冶炼厂

七星村居民点

▉振强锑冶炼厂

▉本项目

飞水岩河

艳山红居委会

▉艳山锑冶炼厂

黄光村居民点

(海拔低150~180m)

▉新华锑冶炼厂

艳山红居委会

玄山水库

玄山村居民点

(海拔低250m)

冷锡公路

涟溪河

锡矿山镇（包括闪星公司矿部、株木山等居民点）

图1-1    工程环境保护目标示意图

## 3.4环境影响

⑴、水环境

本项目通过建设初期雨水收集系统、工业污水处理循环系统。锑冶炼厂废水可以实现“零排放”。 外排废水主要主要为食堂洗碗、洗菜（先隔油、拦渣）等生活废水；产生量约为16m3/d；生活污水经化粪池处理后外排厂址西面山沟汇入飞水岩河。

本工程对区域水环境影响不大。

⑵、环境空气

本工程主要气型污染源为锑冶炼产生的鼓风炉烟气、反射炉烟气和锅炉烟气；污染因子主要为烟尘、SO2。

根据大气环境预测结果，本工程叠加本底值后的各环境敏感点的SO2、PM10的最大小时浓度、日均浓度均未出现超标。

⑶、固体废物

工程对各种废渣均采取了适当的综合利用或处置措施，通过对产生的固体废物规范处置，固体废物对环境的影响很小。

⑷、噪声

本工程主要噪声源为风机、水泵、电机等设备，噪声级约75～105dB（A），主要采取基础减振、机房隔声等措施。经采取隔声等降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低15～20dB（A）。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  2类标准要求，对区域声环境的影响不大。

⑸、大气环境防护距离

本工程无组织排放源主要为本工程无组织排放废气主要在原料制团工序和鼓风炉进料、出料口无组织排放废气。主要污染因子为为SO2、烟尘/粉尘、尘中Pb。根据工程分析，无组织SO2排放量0.3t/a，最大排放速率约为0.59kg/h；尘排放量0.33 t/a，最大排放速率约为0.66kg/h、尘中铅0.00003kg/h。

按照HJ/T2.2-2008导则中大气环境防护距离计算模式进行计算，本项目大气环境防护距离为距离鼓风炉和反射炉车间中心点100m。厂界外需设置的防护距离：厂界西北30m、厂界南50m、厂界东0m、厂界西20m。厂界外需设置的防护距离为：厂界北30m、厂界南120m、厂界东0m、厂界西15m。据现场调查，厂界外在此范围内无居民点分布。

建议相关部门应加强土地规划管理，禁止在防护距离范围内新建住宅、学校等；厂址周边不能建设对空气质量要求高的企业，如食品加工等企业。

## 3.5本工程存在的环境风险

本项目存在的环境风险主要有砷碱渣库风险和烟气净化设施失效风险。在做好渣库、烟气净化设施建设及加强安全管理等的前提下，本项目存在的风险不大。

砷碱渣库风险主要是渗漏对地下水的污染。本工程新建渣库为钢筋混凝土结构室内渣库，顶部也为钢筋混凝土结构屋顶，渣库底部和四周用沥青多层防腐。渣库库容5000m3，砷碱渣必须进库暂存。

本工程烟气净化处理系统由专人负责，通过加强对设施的管理与运行，加强对污染源和处理设施的监视，定时检测烟气处理吸收液的碱度，确保烟气处理效率和处理设施发生故障时及时发现、及时处理；加强对烟气处理系统中引风机等设备的检查，易损设备采用一用一备，确保设备发生故障时能及时予以更换。

采取了以上措施后，本工程环境风险大大降低。

# 4公众参与

本次环评公众参与采用二次公示公开征求意见以及发放调查表的形式对工程建设地点周边受影响区域居民、村民、当地政府等进行调查。根据环境保护部‘环发【2012】98号’的要求，本项目环评报告报批前在当地报纸、政府网站进行了公示。

共发放个人调查问卷27份，收回27份，同时征求工程所在地锡矿山街道办事处、七星村居民委员会及冷水江市矿山乡人民政府共3份集体意见。被调查者均表示支持项目建设，无人反对。公众在对项目建设支持认同的基础上，同时要求项目落实好污染防治措施，做好环保“三同时”，切实做好环境保护工作的前提下进行项目建设生产，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。

建设方应严格执行国家有关规定和并落实好本报告书中提出的“三废”治理措施，加强沟通，认真对待公众提出有关要求与建议，确保本工程建设顺利进行。

# 5工程建设环评结论

湖南振宏冶金环保科技有限公司年产5000吨精锑技改工程有稳定、合法的原料来源；采用的工艺、设备、生产规模、环保设施等符合《锑行业准入条件》要求。工程建设符合当前国家的产业政策；工程地址位于冷水江市锡矿山镇艳山红居委会，厂址用地类型原为工业用地、所占地原为荒山地，选址可行；工程建设在切实搞好环保措施的前提下，其自身的污染贡献值较小。

因此，工程建设符合国家的有关政策，选址可行，本工程建设可行。

# 6 联系方式

(1)、建设单位

单位名称：湖南振宏冶金环保科技有限责任公司

联 系 人：李  总

电    话：15873811966

地    址：冷水江市锡矿山镇       邮  编：417500

(2)、环评机构

单位名称：湖南有色金属研究院（湖南浩美安全环保科技有限公司）

联 系 人：陈燎原

电    话：0731-85239521

地    址：长沙市芙蓉南路281号           邮  编：410015

邮    箱：hermeseia@163.com