湖南红太阳电源新材料股份有限公司

年产500吨氧化亚钴项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：湖南红太阳电源新材料股份有限公司

评价单位：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

目  录

1.	建设项目概况	1

1.1	建设项目的背景	1

1.2	项目概况	1

1.3	工程建设与相关法律法规及规划的相符性	8

1.4	与相关规划符合性分析	9

2.	建设项目周围环境现状	10

2.1	项目所在地环境现状	10

2.2	项目环境影响评价范围	12

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	13

3.1	老厂区项目产排污情况及环保措施	13

3.2	新厂区项目产排污情况及环保措施	15

3.3	项目评价范围内的环境保护目标分布情况	16

3.4	建设项目主要环境影响及预测评价结果	21

3.5	环境风险分析	23

3.6	环保措施的经济技术可行性	25

3.7	建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	26

4.	公众参与	28

4.1	调查形式	28

4.2	调查对象	29

4.3	公众参与调查结果	30

4.4	公众参与结论	33

4.5	公众意见的响应措施	34

5.	环境影响评价结论	35

6.	联系方式	36

6.1	建设单位联系方式	36

6.2	评价单位联系方式	36

# 建设项目概况

## 建设项目的背景

湖南红太阳电源新材料股份有限公司（以下简称“红太阳公司”）是一家专业从事钴系列电源新材料生产的民营高新技术企业，现拥有1条1000t/a钴金属量含钴系列电源新材料生产线。现有工程产品方案为氧化亚钴600t/a、四氧化三钴460t/a以及金属钴粉200t/a。该生产线于2012年8月投入试生产，并于2012年9月通过了湖南省环保厅组织的“三同时”竣工验收（湘环评验[2012]81号文）。

红太阳公司拟投资4204.22万元（通过上市募集）在娄底市投资建设年产500吨氧化亚钴项目，同时建设的还有年产2000吨四氧化三钴项目。2个项目分别在现有老厂区和拟建新厂区内实施，采用“球磨—浸出—除杂—萃取分离—合成—煅烧” 生产工艺。2个项目前段湿法工序在现有老厂区空闲用地内建设（新增1条湿法生产线，2个项目共用湿法生产线，折合钴金属量1850.5t/a）。后段火法工序在拟建新厂区新建。现有老厂区位于娄底市万宝镇新致村，拟建新厂区位于娄底市原娄星产业基地新征用地内。

## 项目概况

### 基本情况

项目名称：湖南红太阳电源新材料股份有限公司年产500吨氧化亚钴项目

建设单位：湖南红太阳电源新材料股份有限公司

建设性质：老厂区扩建，新厂区新建

建设地点：本项目建设地点分为两个厂区，即位于娄底市万宝镇新致村的现有老厂区和位于娄底市原娄星产业基地内高丰路与百宝街交汇处东北角的新厂区。本项目氧化亚钴生产线的前段湿法工序在老厂区扩建，后段火法工序在新厂区进行新建。

### 建设内容

#### 主要建设内容

本项目建设内容为年产500吨氧化亚钴生产线，采用“钴矿—球磨—浸出—除杂—萃取分离—合成—煅烧”工艺进行生产。前段湿法工序在老厂区现有生产线基础上新增一条湿法生产线（由钴矿至碳酸钴、羟基氧化钴，折钴金属量合计约为1850.5t/a），后段火法工序在位于娄底市原娄星产业基地的新厂区进行新建。老厂区现有1000t/a钴金属量生产线不变。

与本项目同时建设的还有年产2000吨四氧化三钴生产线，生产工艺同样采用“钴矿—球磨—浸出—除杂—萃取分离—合成—煅烧”工艺。其中，前段湿法工序在老厂区与本项目共用，后段火法工序在新厂区新建。因此，本项目位于老厂区的建设内容与工程分析内容均以整条生产线（即1850.5t/a钴金属量）作为评价基准，再按照500t/a氧化亚钴的钴金属量分摊至本项目（即本项目分摊比例21.2%）。

项目新厂区建设内容详见表1-1，老厂区具体建设内容详见表1-2。

表1-1   新厂区建设内容表

| 序号 | 项目组成 |  | 拟建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  | 500t/a氧化亚钴生产线后段火法工序 （氧化亚钴一车间、氧化亚钴二车间） |
| 二 | 储运工程 |  | 仓库一（产品库，2001m2）、仓库二（五金库，2001m2） |
| 三 | 公用工程 |  | 供排水工程、供电工程 |
|  |  |  | 办公楼、会展中心、宿舍楼、食堂 |
| 四 | 环保 工程 | 排水体制 | 雨污分流、污污分流 |
|  |  | 废气处理设施 | 破碎工序布袋除尘设施 |
|  |  |  | 煅烧车间抽排风设施 |
|  |  |  | 液氨分解分子筛吸附装置 |
|  |  | 废水处理设施 | 生活污水：化粪池 食堂废水：隔油沉淀池 |
|  |  |  | 车间地面清洁废水：隔油沉淀池 |
|  |  | 噪声防治设施 | 噪声隔声、减震措施 |
|  |  |  | 厂区绿化 |
| 备注：储运工程、公用工程及生活污水、食堂废水处理设施与2000t/a四氧化三钴项目共用 |  |  |  |

表1-2  本项目（老厂区）建设内容表

| 序号 | 项目 组成 | 现有工程 |  | 拟建工程 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体 工程 | 1000t/a钴金属量电源新材料生产线 （含球磨车间、浸出车间、萃取车间、合成车间、铜萃取车间、还原车间、四氧化三钴车间、纯水车间、污水车间） |  | 新增一条前段湿法生产线 （折合钴金属量1850.5t/a） （含球磨、浸出、萃取、合成车间） | 新增一条湿法生产线 | 与2000t/a四氧化三钴项目共用 |
| 二 | 储运 工程 | 仓库一（555m2） 仓库二（1232.5m2） |  | 原仓库二（1232.5m2）改成萃取车间 原杂物间改成仓库（500 m2） | 利用原杂物间改建 |  |
| 三 | 辅助 工程 | DZL6-1.25-AII锅炉（6t/h），并配有煤棚 |  | DZL10-1.25-AII锅炉（10t/h），煤棚利用现有 | 新增 |  |
|  |  | 纯水制备系统（20m3/h） |  | 纯水制备系统（20m3/h） |  |  |
| 四 | 公用 工程 | 供电：由万宝镇10KV变电站引进 |  | 从万宝镇10KV变电站引入万红专线，新增2套变压器 | 新增 |  |
|  |  | 供水：供水能力500m3/d，水源为万宝镇自来水厂 |  | / | 利用现有 |  |
|  |  | 办公宿舍楼 |  | / |  |  |
| 五 | 环保 工程 | 排水体制 | 清污分流、雨污分流、污污分流，厂外专用排水管道 | 新增厂外专用排水管道约6km | 新增 |  |
|  |  | 废气 处理设施 | 球磨进料口布袋除尘设施 | 球磨进料口布袋除尘设施 | 新增 |  |
|  |  |  | 酸雾水喷淋吸收塔 | 浸出、萃取反萃工序酸雾吸收塔 |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气除尘脱硫设施 | 锅炉废气除尘脱硫设施 |  |  |
|  |  |  | 液氨分解分子筛吸附设施 | / |  |  |
|  |  | 废水 处理设施 | 含氨废水处理设施 | 含氨废水处理系统 | 新增 |  |
|  |  |  | 含镍废水处理设施 | 含镍废水处理系统 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区废水总排口前设400m3废水调节池 |  |  |
|  |  |  | 生活污水处理设施 | / | 利用现有 |  |
|  |  | 噪声 防治设施 | 噪声隔声、减震措施 | 噪声隔声、减震措施 | 新增 |  |
|  |  | 固废 防治设施 | 一般固废堆场1000m3 | 现有一般固废堆场扩建至1800m3 | 现有扩建 |  |
|  |  |  | 危废暂存库400m3 | 现有危废暂存库扩建900m3 |  |  |

#### 主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标详见表1-3。

表1-3  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产能力 |  | 吨/年 | 500吨氧化亚钴 |
| 二 | 产品质量 |  | % | 78.1 |
| 三 | 钴总回收率 |  | % | 94.7 |
| 四 | 年工作时间 |  | 天 | 300 |
| 五 | 工程用水 | 总用水量 | m3/a | 78240 |
|  |  | 新鲜用水量 | m3/a | 18660 |
|  |  | 重复用水量 | m3/a | 59580 |
|  |  | 水循环利用率 | % | 76.1 |
| 六 | 经济指标 | 总投资 | 万元 | 4204.22 |
|  |  | 建设投资 | 万元 | 2856.82 |
|  |  | 基本预备费 | 万元 | 142.84 |
|  |  | 铺底流动资金 | 万元 | 1204.56 |
|  |  | 销售收入（达产） | 万元 | 13069.0 |
|  |  | 正常年份利润（达产期后平均净利润） | 万元 | 2012.34 |
|  |  | 财务净现值（税前） | 万元 | 7364.76 |
|  |  | 财务净现值（税后） | 万元 | 5,723.73 |
|  |  | 所得税前投资回收期(含建设期) | 年 | 4.54 |
|  |  | 所得税后投资回收期(含建设期) | 年 | 5.01 |

#### 主要建构筑物情况

本项目新、老厂区主要建、构筑物见表1-4。

表1-4  主要土建工程一览表

| 厂区 | 序号 | 建筑物名称 | 结构 | 建筑面积m2 | 功能 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老 厂 区 | 1 | 1#厂房 | 钢混1层 | 2061.5 | 四氧化三钴车间 球磨车间 | 老配电房改建成球磨车间 |  |
|  | 2 | 2#厂房 | 钢混1层 | 1175.97 | 浸出车间储槽 萃取车间 | 厂房内西侧新建萃取生产线 |  |
|  | 3 | 3#厂房 | 混合1层 | 1210.97 | 浸出车间1 萃取一车间 | 现有 |  |
|  | 4 | 4#厂房 | 混合1层 | 1305 | 合成车间1 纯水制备 还原车间 | 现有 |  |
|  | 5 | 5#厂房 | 混合1层 | 123.95 | 铜萃取、硫酸铜结晶车间 | 新增铜萃取及硫酸铜结晶线 |  |
|  | 6 | 6#厂房 | 钢混1层 | 833.75 | 合成车间2 | 利用4#厂房与原仓库二之间过道改建 |  |
|  | 7 | 7#厂房 | 混合1层 | 1232.5 | 萃取车间2 | 原仓库二改建 |  |
|  | 8 | 8#厂房 | 混合1层 | 725 | 浸出车间2 | 新建 |  |
|  | 9 | 仓库一 | 钢混1层 | 555 | 原料存放 | 现有 |  |
|  | 10 | 仓库二 | 混合1层 | 500 | 原料堆放 | 原杂物间改建 |  |
|  | 11 | 综合楼 | 混合5层 | 2758.54 | 办公宿舍楼 | 现有 |  |
|  | 12 | 锅炉房 | 混合1层 | 145.94 | 10t/h锅炉、6t/h锅炉、热风炉 | 原2t/h锅炉所在地新建10t/h锅炉 |  |
|  | 13 | 酸碱存放区 | 混合1层 | 100.51 | 酸碱存放 | 现有 |  |
|  | 14 | 机修车间 | 混合1层 | 76.14 | 机修车间 | 现有 |  |
|  | 15 | 空压机房 | 混合1层 | 76.14 | 空压机房 | 现有 |  |
|  | 16 | 配电房 | 混合1层 | 103.95 | 配电房 | 现有 |  |
|  | 17 | 卫生间 | 混合1层 | 49.86 | 卫生间 | 现有 |  |
|  | 18 | 煤场 |  | 356.2 | 煤棚 | 现有 |  |
|  | 19 | 污水处理车间 | 混合2层 | 600 | 污水处理车间 | 新增300m2 |  |
|  | 20 | 一般固废堆场 | 钢混1层 | 1800m3 | 一般固废堆存场 | 新增800 m3 |  |
|  | 21 | 危废堆场 | 混合1层 | 900m3 | 危废堆存库 | 新增500 m3 |  |
| 新厂区 | 1 | 氧化亚钴一车间 | 钢混1层 | 7444.8 | 氧化亚钴一、二车间 |  |  |
|  | 2 | 氧化亚钴二车间 | 钢混1层 | 7444.8 |  |  |  |
|  | 3 | 仓库一 | 钢混1层 | 2001 | 仓库一、二 | 产品库 | 与四氧化三钴项目共用 |
|  | 4 | 仓库二 | 钢混1层 | 2001 |  | 五金库 |  |
|  | 5 | 宿舍A | 混合5层 | 4622.83 | 倒班宿舍 | 与四氧化三钴项目共用 |  |
|  | 6 | 宿舍B | 混合5层 | 4622.83 | 倒班宿舍 |  |  |
|  | 7 | 配电房 | 混合2层 | 651.2 | 设备房、电力供应 |  |  |
|  | 8 | 办公楼 | 混合5层 | 7068.48 | 办公楼 |  |  |
|  | 9 | 会展中心 | 混合2层 | 200 | 会展中心 |  |  |
|  | 10 | 门卫及垃圾站 |  | 306.15 | 门卫、垃圾收集站 |  |  |

### 生产规模

#### 本项目产品方案

氧化亚钴：500吨/年（折钴金属量390.5t/a）。

其主要化学成份详见表1-5，主要物理标准详见表1-6。

表1-5 氧化亚钴主要化学指标

| 规格 | Co含量 % | 杂质含量不大于(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镍 | 铁 | 铜 | 锰 | 锌 | 钙 | 镁 | 钠 | 铅 | 硅 | 硫 |
| 一级 | 77.5-78.5 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| 二级 | 78-78.5 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |

表1-6 氧化亚钴主要物理指标表

| 规格 | 松装密度(g/cm3) | 比表面积(m3/g) | Fsss(um) |
| --- | --- | --- | --- |
| CoO-Ⅰ | ≤0.35 | ≥12 | ≤0.35 |
| CoO-Ⅱ | 0.35-0.45 | 8-12 | 0.3-0.45 |
| CoO-Ⅲ | ＞0.45 | ＜8 | ＞0.45 |

#### 副产品方案

本项目副产品情况详见表1-7。

表1-7  副产品一览表

| 序号 | 副产品名称 | 产生量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1850.5t/a 钴金属量生产线 | 按钴金属量 分摊至本项目 |
| 1 | 五水硫酸铜 | 3000 | 636 |
| 2 | 铜锰锌复合盐 | 160 | 34 |
| 3 | 铵盐 | 900 | 900 |
| 备注：铵盐为本项目特有副产品 |  |  |  |

### 生产工艺

本工程以钴矿为原料，通过“球磨—浸出—除杂—萃取分离—合成—煅烧”的工艺生产氧化亚钴。其中，前段湿法工序在老厂区新增一条生产线（与2000t/a四氧化三钴项目共用），后段火法（煅烧）工序在位于娄底市原娄星产业基地的新厂区进行新建。老厂区工艺流程详见图1-1，新厂区工艺流程详见图1-2。

P507

硫酸

硫酸

硫酸

N902

铁渣

滤液

铁渣

■

★

◎

滤液

含钴矿料

湿式球磨

浸出

硫酸

压滤

浸出压滤渣

CoSO4浸出液

萃 铜

有机相N902

硫酸

反萃铜

富铜有机相

反萃液

五水硫酸铜结晶

（副产品）

浓缩结晶

氯酸钠、碳酸钠

萃余液

除铁

压滤

滤 液

■浸出压滤渣

洗渣

焦亚硫酸钠

纯水浓水

纯水浓水

萃取除杂

图例：

▲  废水

■  固体废物

★  废气

◎  噪声

污染走向

硫酸

富杂有机相

P204

反萃液

有机相P204

反萃

NaOH中和

富钴有机相

萃余液

萃取分离镍钴

萃余液▲

污水处理站

滤液

Cu、Mn、Zn复合盐

（副产品）

压滤

有机相P507

HCl

反萃钴

高纯钴溶液

碳酸

氢铵

碳酸钴滤饼

(送新厂区)

合成

压滤

滤液

外排处理▲

★

洗铁

洗镍

洗镁

洗铁

硫酸

氢氧化钠

羟基氧化钴滤饼

(送新厂区)

合成

压滤

滤液

外排处理▲

洗水

洗水

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

皂化

皂化

洗渣

图1-1 氧化亚钴生产线前段湿法工序工艺流程及产污节点图

（注：该湿法工段在老厂区进行扩建，合成前段工序与2000t/a四氧化三钴项目共用，虚线框内为四氧化三钴项目独有内容）

氧化亚钴

★

★

◎■

◎★

碳酸钴滤饼

烘干

煅烧

过筛

包装

入库

破碎

液氨贮罐

氨分解炉

氩气

图例：▲  废水    ■  固体废物    ★  废气    ◎  噪声         污染走向

图1-2 氧化亚钴生产线后段火法工序工艺流程及产污节点图

（注：该工序在新厂区新建）

## 工程建设与相关法律法规及规划的相符性

### 产业政策符合性分析

本项目利用钴矿生产长寿命二次电池锂离子电池的正级材料氧化亚钴，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第九项第四条中“新能源：高容量长寿命二次电池电极材料”和第十九项第十七条“锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料”之列。因此，本项目符合国家产业政策。

### 与《新材料产业“十二五”发展规划》符合性分析

本项目所产氧化亚钴是制造二次电池必不可少的关键材料，为《新材料产业“十二五”发展规划》，第五章第六节“组织开发高效率、大容量（≥150mAh/g）、长寿命（大于2,000次）、安全性能高的磷酸盐系、镍钴锰三元系、锰酸盐系等锂二次电池正极材料，新增正极材料产能4.5万吨/年” 中先进电池材料专项工程。因此，本项目属于《新材料产业“十二五”发展规划》中重大工程。

### 与《当前优先发展的高技术产业化重点领域（2011年度）》符合性分析

本项目所生产的氧化亚钴为高性能锂离子电池中的正级材料，属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》中第五项第六十三条“高性能锂二次电池正极材料、隔膜材料、电解质材料制备技术，大容量锂动力电池成组技术与设备、电池管理系统设计与生产”中当前优先发展的高科技产业化重点领域。

## 与相关规划符合性分析

### 与《娄底市城市总体规划》的符合性分析

本项目老厂区位于万宝组团的新致村，项目所在地不在规划的科教园区和城市远期规划建成区范围内。老厂区仅利用现有厂地内空闲用地进行扩建，不新增用地。项目所在地位于娄底市西南方，处于城市主导风向下风向。新厂区位于百亩组团，所生产的产品的为高性能二次电池的正极材料，为高新技术产业，项目所在地为二类工业用地。综上所述，本项目符合娄底市城市总体规划。

### 与《娄底市原娄星产业基地规划》的符合性分析

本项目新厂区位于娄底市原娄星产业基地内，该基地规划产业定位为发展高新技术产业和劳动密集型加工制造业，项目所在地用地类型为二类工业用地。该产业基地目前已委托湖南大学进行环境影响评价工作。本项目生产高性能二次电池的正极材料，为高新技术产品。本项目新厂区符合原娄星产业基地规划和其用地性质。

# 建设项目周围环境现状

## 项目所在地环境现状

本次评价委托娄底市环境监测站于2012年7月29日~8月4日对项目所在区域环境质量现状进行了监测。同时，引用了老厂区现有工程“三同时”验收监测中的部分环境现状监测数据。

⑴、环境空气质量现状

本次评价共布设了5个环境空气质量现状监测点（老厂区：万宝镇、老厂区项目所在地、田心村；新厂区：东北侧拆迁安置基地、下桃树冲居民点），进行了连续七天的监测。老厂区监测因子为TSP、PM10、SO2、NO2、HCl、NH3、硫酸雾，新厂区监测因子为TSP、SO2、NO2、NH3。监测结果表明：老厂区万宝镇、项目所在地及田心村测点中SO2、NO2、PM10和TSP小时浓度和日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准的要求。NH3、HCl、硫酸雾监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物质的浓度限值。新厂区拆迁安置区及下桃树冲测点中NH3监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物质的浓度限值。SO2、NO2小时浓度和日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准的要求。TSP在下桃树冲测点出现超标现象，超标率为14.2%，最大超标倍数为0.28倍。下桃树冲测点TSP监测浓度超标主要是原娄星产业基地对该测点周边进行土地开挖影响以及周边正在进行基建影响所致。

⑵、地表水环境质量现状

本次评价在孙水河、张溪河及南面水塘设置了4个地表水监测断面（分别为：孙水河娄底二污排放口上游100m，孙水河娄底二污排放口下游1000m，张溪河汇入孙水河前500m，老厂区南侧棕树塘），进行了连续三天的监测。监测因子为：pH、SS、COD、溶解氧、硫酸盐、石油类、氨氮、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Mn、Ni、Hg、F-、Co。监测结果表明：监测期间，孙水河各监测断面、南面水塘（棕树塘）各监测因子监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。张溪河除石油类外其余监测因子监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。石油类超标率为33.3%，最大超标倍数为0.4倍，超标原因应主要是受沿河两侧城市污水排入影响所致。

⑶、地下水环境质量现状

本次评价共布设了4个地下水监测点（老厂区：万宝镇居民水井、新致村居民水井；新厂区：下桃树冲、肖家湾居民水井），同时引用现有工程三同时竣工验收监测的北面居民水井的地下水监测点位监测数据。监测因子为：pH、高锰酸盐指数、氨氮、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Mn、Ni、Hg、氟化物、Co。监测结果表明：老厂区引用的三同时竣工验收监测中厂区北面龙井村居民地下水井各监测因子监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。2个地下水现状监测点位除氨氮外各监测因子监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准，氨氮超标率为100%，万宝镇地下水氨氮最大超标倍数为1.46倍，西南侧新致村地下水氨氮最大超标倍数为0.83倍。从老厂区周边三个地下水监测点分布来看，厂区附近地下水中氨氮未超标，厂区两侧距离较远的监测点中氨氮反而超标，因此，评价推断，地下水氨氮超标原因主要是受居民生活污水散排、未集中收集处理的影响所致。

新厂区2个地下水监测点位中除氨氮外各监测因子监测浓度均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。氨氮超标率为100%，下桃树冲和肖家湾测点氨氮最大超标倍数分别为0.99倍和1.08倍。新厂区地下水氨氮超标主是为当地居民生活污水未得到有效的收集与处理影响所致。目前，该区域已纳入娄底第二污水处理厂的纳污范围，截污管网正在有序敷设，待该区域生活污水纳入第二污水处理厂进行处理后，区域地下水水质将得到有效改善。

⑷、声环境质量现状

本次评价共布设了13个声环境质量现状监测点（老厂区：4个方位的厂界噪声、西北侧新致村居民及西南侧桥泉村居民；新厂区：4个方位的厂界噪声、北侧、西北侧、西侧肖家湾居民及南侧下桃树冲居民），连续二天分昼、夜进行了噪声监测。监测结果表明：监测期间，新、老厂区厂界噪声及周边敏感点噪声等效声级值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值。

⑸、土壤现状

本次评价共布设了3个土壤现状监测点（老厂区：厂区北侧200米新致村农田T1、厂区西南侧250m新致村农田T2；新厂区：厂区北侧旱地T3），分表面样和剖面样进行监测。监测因子为：pH、Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、As、Ni、Mn、Co、Hg。监测结果表明：监测期间，老厂区厂区北侧新致村农田除Cu、Cd外其余各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。T1测点Cu表面样超标，超标倍数为3.55倍。T1测点Cd表面样及剖面样均出现超标现象，超标倍数分别为0.08倍和0.17倍。T2测点Cd表面样超标，超标倍数为0.58倍。厂区北侧农田中表面样的Cu超标，且远高于剖面样及南侧对照点，说明应是人为影响所致，由于该区域内并无其它涉重企业，评价推断该处铜超标的原因，主要应是在红太阳废水排放管道建成使用之前，企业污水排入北面溪河，长期在溪流取水灌溉造成的累积影响。企业建设排水管道直接将污水排向孙水后，该影响便不复存在。厂区北侧与南侧对照点中的镉均超标，而且项目所用原料中并无镉元素，因此，应主要是该区域镉背景值较高。新厂区各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

⑹、河流底泥现状

本次评价共布设了3个底泥监测点（孙水本项目废水排放口上游100m、孙水本项目废水排放口下游1000m和张溪河汇入孙水前500m）。监测因子为pH、Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、As、Ni、Mn、Co、Hg。从采样分析结果来看，上、下游底泥中各监测项目含量差距不大，为当地的本底水平。

## 项目环境影响评价范围

根据环境评价工作等级，结合本项目所在地的地形、地理特征和周边环境状况，确定本项目的评价范围详见表2-1。

表2-1   项目评价工作范围一览表

| 厂区 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老厂区 | 环境空气 | 三级 | 以锅炉排气筒为中心，直径为5km的圆形区域 |
|  | 地表水 | 三级 | 娄底二污排放口上游500m至下游4500m范围，全长5km |
|  | 声环境 | 三级 | 厂界外200m以内的范围 |
|  | 环境风险 | 二级 | 以厂址为中心，周边3km范围 |
| 新厂区 | 环境空气 | 三级 | 以破碎工序排气筒为中心，直径为5km的圆形区域 |
|  | 地表水 | 三级 | 娄底二污排放口上游500m至下游4500m范围，全长5km |
|  | 声环境 | 三级 | 厂界外200m以内的范围 |
|  | 环境风险 | 二级 | 以厂址为中心，周边3km范围 |

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 老厂区项目产排污情况及环保措施

拟建项目在老厂区与年产2000吨四氧化三钴项目共用1条1850.5t/a钴金属量湿法生产线，老厂区污染物产排、环保措施及环境影响均以整条1850.5t/a钴金属量湿法生产线计。

### 废气污染源及环保措施

拟建1850.5t/a钴金属量生产线主要废气污染源有球磨破碎粉尘、浸出酸雾、萃取酸雾、锅炉废气以及无组织排放的废气。

⑴、球磨破碎工序：主要污染因子为粉尘，在球磨机进料口设置集气罩对粉尘进行收集后由布袋除尘器处理。集气罩捕集效率为95%，布袋除尘器除尘效率为99.5%，处理后粉尘排放量为0.96t/a（0.13kg/h），粉尘浓度为33.1mg/m3，处理后废气经15m排气筒外排，可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中标准。

⑵、浸出工序：主要污染因子为硫酸雾和氯化氢。浸出反应槽为密闭槽体，产生的酸雾由风机抽入酸雾净化塔（碱液喷淋塔）处理后经35m排气筒外排。碱液喷淋塔处理效率为90%，经处理后硫酸雾、氯化氢排放浓度分别为2.67mg/m3和0.67mg/m3，可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中标准。

⑶、萃取工序：主要污染因子为氯化氢，产生的氯化氢抽入碱液喷喷淋塔处理后由15m排气筒排放。碱液喷淋塔处理效率为90%，经处理后氯化氢排放浓度为10mg/m3，可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中标准。

⑷、锅炉废气：主要污染因子烟尘、SO2和NOx。锅炉烟气采用旋风+碱水脱硫除尘设施进行处理后由45m烟囱排放，该装置对烟尘和SO2的去除效率分别为90%和85%以上。经处理后烟尘排放浓度为170mg/m3。SO2排放浓度为135.1mg/m3。类比现有工程锅炉烟气中NOx的排放浓度为378 mg/m3，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段二类区标准。

### 废水污染源及环保措施

⑴、生产废水

工艺废水包括纯水制备浓水、洗渣废水、酸雾淋洗水、锅炉烟气淋洗废水、车间地面清洗废水、有机相皂化废水、碳酸钴合成产生的含氨废水、羟基氧化钴合成废水以及镍钴分离工序产生的含镍萃余液。

①、纯水制备浓水：纯水制备浓水产生量为84.9 m3/d，全部回用于浸出渣、铁渣洗渣。

②、洗渣废水：浸出渣、铁渣洗渣水量为84.9m3/d，主要污染因子为Co、Mn、Ca、Mg等重金属，全部回用于浸出工序，不外排。

③、酸雾淋洗水：全部返回酸雾淋洗和浸出工序，不外排。

④、锅炉烟气淋洗废水：喷淋后废水全部回用于锅炉烟气淋洗。

⑤、车间地面清洗废水：产生量为10m3/d，经厂区沉淀池沉淀处理后返回浸出工序，不外排。

⑥、有机相皂化废水：产生量为10m3/d。主要污染物为COD、无机盐等。该股废水排入厂区污水处理站含镍废水处理系统进行处理。

⑦、含氨废水：产生量为27.4m3/d，主要污染物浓度为氨氮，采用三效蒸发结晶装置回收铵盐，不外排。处理规模为3 m3/h。

⑧、羟基氧化钴合成废水：产生量为60.1m3/d。废水中主要污染物为Co，该股废水排入厂区污水处理站含镍废水处理系统进行处理。

⑨、含镍萃余液：产生量为189m3/d，富钴有机相洗镍及洗镁工序产生废水24m3/h。其中60m3/d回用于浸出工序，153m3/d进入厂区污水处理站含镍废水处理系统，含镍废水处理站处理能力为15 m3/h。该废水采用气浮脱油加中和沉淀的方式处理后经厂区专用排污管排入娄底市第二污水处理厂内进一步处理。

⑵、初期雨水

本项目估算初期雨水量为267.2m3，该废水主要污染因子为Co、氨氮、SS等。评价要求建设方在厂区北侧设置300m3的初期雨水收集池（与废水风险事故池合建），将初期雨水收集沉淀后返回浸出系统；后期清洁雨水经厂区北侧沟渠排入张溪河。

⑶、生活污水

产生量为12.38 m3/d。该废水污染SS300~600mg/L，该类废水经化粪池处理后排入经专用污水管纳入娄底市第二污水处理厂进一步处理。

### 噪声污染源及环保措施

老厂区拟建生产线噪声污染源主要为球磨机、小型空压机、各种泵类、风机等，噪声在70-95dB(A)之间。主要通过选用低噪声设备，并采取建筑物隔音、减振降噪、装消声器、加大绿化力度等措施，降低噪声影响。同时，从设计上优化平面布置，合理安排高噪声设备。经采取上述措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

### 固体废物产生及处置情况

拟建1850.5t/a钴金属量生产线产生的固体废物主要有浸出压滤渣、铁渣、浮油、含镍废水处理渣、锅炉炉渣、烟气处理渣以及员工生活垃圾。

浸出渣、铁渣、锅炉炉渣、烟气处理渣产生量分别为5490t/a、3000t/a、1900t/a和800t/a，均为一般固体废物。在一般固废暂存场暂存后外售至杉山东升红砖厂用于制砖。一般固废暂存场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类场要求进行建设，扩建后库容为1800m3，可暂存全厂约5个月的一般固体废物。

浮油产生量为2t/a，含镍废水处理渣产生量为450t/a，为危险废物。在厂内专用暂存库暂存，危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，扩建后危废暂存库库容为900m3，可满足全厂2年的危险废物暂存需求。

生活垃圾产生量为38.7t/a，由当地环卫部门统一收集处理。

## 新厂区项目产排污情况及环保措施

### 废气污染源及环保措施

主要在破碎粉尘、煅烧粉尘和氨分解装置氨。

破碎工序粉尘采用布袋除尘器进行处理后由15米且高出周围200m半径范围的建筑3m以上的排气筒外排。布袋除尘器处理效率为99%，则处理后粉尘排放浓度为14mg/m3，可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中标准。

煅烧工序主要污染物为粉尘。采用引风机引至15米且高出周围200m半径范围的建筑3m以上的排气筒外排。废气中粉尘浓度为15mg/m3，可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中标准。

氨分解装置中未分解残氨经过配套的气体纯化（分子筛吸附）装置处理，净化效率90%，残氨可低于3mg/m3。无组织氨气量为6kg/a，吸附剂返回生产厂再生，处理后经5m排气筒外排，应确保厂界氨气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值要求标准要求。

### 废水污染源及环保措施

主要为车间地面清洁废水和生活污水。

车间地面清洁废水排放量为8m3/d，该废水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，纳入娄底市第二污水处理厂进一步处理。

生活污水排放量为7.58m3/d，少量食堂废水经隔油沉淀后，其余生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入娄底市第二污水处理厂进一步处理。

### 噪声污染源及环保措施

新厂区主要为破碎工序以及过筛工序中破碎机以及振动筛产生的设备噪声，噪声级为80-90 dB(A)。主要通过选用低噪声设备，并采取建筑物隔音、减振降噪、装消声器、加大绿化力度等措施，降低噪声影响。同时，从设计上优化平面布置，合理安排高噪声设备。经采取上述措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

### 固体废物产生及处置情况

主要为员工生活垃圾，产生量为23.7t/a。由当地环卫部门统一收集处理。

## 项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目老厂区环境保护目标详见表3-1，具体位置详见图3-1，新厂区环境保护目标详见表3-2，具体位置详见图3-2。

表3-1   老厂区环境保护目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 方位及距离 | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 新致村 | SW、NW 600-1000m | 约60户，居住区 | GB3095-1996中 二级 |
|  | 龙井村黄家组 | N，500m | 约10户 |  |
|  | 龙井村 | NE，1000m | 约30户，居住区 |  |
|  | 桥泉村 | S，300m | 5户 |  |
|  |  | SW，150m | 2户（已签拆迁补偿协议） |  |
|  |  | S，500-2000m | 约60户，居住区 |  |
|  | 桥泉学校 | SW，1600m | 学校 |  |
|  | 万宝镇 | ENE，1000m | 集镇 |  |
|  | 田心村 | SW，1400m | 约20户，居住区 有山体阻隔 |  |
|  | 新坪村 | S，1500-2000m | 约30户，居住区 |  |
|  | 华鑫糖厂 | NE，500m | 1.8t/a淀粉糖浆，60人， 食品加工企业 |  |
| 地表水 环境 | 孙水 | NE，4500m | 中河，渔业用水区 | GB3838-2002中 Ⅲ类 |
|  | 张溪河 | NE，500m | 小河，农灌用水 |  |
|  | 娄底市第二污水处理厂 | NE，5500m |  | 对其稳定运行不造成冲击 |
| 地下水 环境 | 周边居民水井 |  | 水井 | GB/T14848-93中的Ⅲ类 |
| 声环境 | 桥泉村 | SW，150m | 2户（已签拆迁补偿协议） | GB3096-2008中2类 |
|  | 新致村 | 新致村至万宝镇公路两侧 | 居民 |  |
| 生态 环境 | 桥泉村农田 | S，300-500m | 70亩 | / |
|  | 新致村农田 | N，300-500m | 50亩 | / |
| 社会 环境 | 万宝坪隧道 | S，150m | 隧道 | 对隧道安全与运行不构成影响 |

表3-2   新厂区环境保护目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 方位及距离 | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 大井村下桃树冲 | S、SW，300-500m | 约20户，80人 | GB3095-1996中 二级 |
|  | 大井村肖家湾 | N，60-600m | 约25户，90人 |  |
|  |  | W，100m | 1户，4人 |  |
|  | 新家村 | SE，600m | 约30户，100人 居住区 |  |
|  | 规划居住区 | NE，1200m | 移民安置点一 15ha，730户 |  |
|  |  | NE，1600m | 移民安置点二 22ha，1250户 |  |
|  |  | N，500m | 移民安置点三 9ha，620户 |  |
|  |  | E、SE、S，500m | 移民安置点四 |  |
| 地表水 环境 | 孙水 | S，2500m | 中河，渔业用水区 | GB3838-2002中 Ⅲ类 |
| 地下水 环境 | 周边居民水井 |  | 水井 | GB/T14848-93中的Ⅲ类 |
| 声环境 | 大井村肖家湾 | N，60-200m | 约15户，25人 | GB3096-2008中2类 |
|  |  | W，100m | 1户，4人 |  |

## 建设项目主要环境影响及预测评价结果

### 施工期环境影响分析

本项目包括新厂区和老厂区两个厂区。老厂区利用现有厂区内空闲用地进行扩建，不新增用地。新厂区已由原娄星产业基地统一进行了厂地平整。本项目施工期主要是对老厂区现有厂区空闲用地进行厂房建设并新增相关设备，新厂区只需进行地上工程的建设，新增相关设备。只要认真搞好组织工作、文明施工的情况下，工程施工过程不会对环境产生明显的影响。项目施工期产生的主要环境影响如下：

⑴、施工期大气环境影响分析

本项目施工期对环境空气产生的影响主要是来自地表开挖后地表裸露产生的扬尘；灰土拌合以及水泥、石灰等散装物料装卸、堆放的扬尘；运输建筑材料引起的交通运输扬尘；运输、工程设备的汽车尾气。

本项目通过洒水降尘措施降低施工扬尘影响，对灰土拌合站主要采取合理选址，优化布局的措施以减轻对环境的影响。施工扬尘会造成局部地区扬尘量增大，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，但这种影响是局部的、短期的，施工期结束后这种影响也会随之消失。

⑵、施工期水环境影响分析

施工期会产生少量生活污水、混凝土养护废水和设备清洗废水。设备清洗废水经沉淀后循环使用；少量混凝土养护废水经沉淀后用于洒水抑尘。施工期生活废水量较小，污染物简单且浓度不大，对水环境影响较小。

⑶、施工期声环境影响分析

施工期主要噪声源为机械噪声、施工作业噪声和车辆运输噪声。主要噪声设备为推土机、混凝土搅拌机以及车辆交通噪声等。根据类比调查，主要噪声源源强在70~90dB(A)之间。噪声影响范围主要是噪声源周边200m范围。新厂区施工时尽量将噪声源布置在拟建厂区东侧，远离周边下桃树冲及肖家湾的散户居民。在采取措施后，施工期噪声对周边环境的影响较小。

施工噪声具有噪声强、突发性等特点，随着施工期的结果，施工期噪声的影响也将随之结束。

⑷、施工期固体废物环境影响分析

施工过程中产生的少量建筑垃圾，采取综合利用、分类存放、加强管理的措施。建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场。

本工程施工期固体废物经妥善处理后对外环境影响较小。

### 营运期环境影响分析

⑴、大气环境影响预测分析

①、有组织废气

老厂区拟建1850.5t/a钴金属生产线正常工况下，浸出工序硫酸雾、氯化氢下风最大落地浓度及其占标率分别为0.3106ug/m3（0.10%）和0.0518ug/m3（0.10%）。萃取工序氯化氢下风向最大落地浓度为0.9007ug/m3，最大占标率为1.80%。球磨破碎工序粉尘最大落地浓度为0.0060 mg/m3，其占标率为1.34%。锅炉烟气烟尘、SO2以及NOx的最大落地浓度及其占标率分别为0.0151mg/m3（3.36%）、0.0102mg/m3（2.04%）和0.0228mg/m3（9.52%）。

新厂区破碎粉尘、煅烧粉尘下风向最大落地浓度均为3.4290ug/m3，最大落地浓度占标率均为0.76%。氨分解装置氨最大落地落地浓度为2.9190ug/m3，最大落地浓度占标率均为1.46%。可见，拟建生产线正常工况下对大气的环境影响较小。

②、无组织废气大气环境防护距离

老厂区原娄底市环保局审批的《娄底红太阳电源新材料有限公司年产500吨钴材料加工项目》卫生防护距离为厂界外200m。本次评价核算的大气环境防护距离为以球磨车间为中心周边150m范围（即东侧厂界外130m、南侧厂界外30m、西侧厂界外60m、北侧厂界外140m的区域 ），在原批复的卫生防护距离内。本次评价大气环境防护距离仍按原批复确定的厂界外200米范围的卫生防护距离执行。在大气环境防护距离内有2户居民（刘国乔、刘柏明），位于本项目西南侧，这2户居民已与红太阳公司签订了相应的拆迁补偿协议并进行了公证。在本项目大气防护距离内不得新建住宅和对大气质量要求较高的企业。

新厂区无需设置大气环境防护距离。

⑵、地表水环境影响预测分析

本项目新、老厂区废水经预处理达到相应标准后均纳入娄底市第二污水处理厂进一步处理。废水排放量较小，废水外排浓度可达到污水处理厂进水水质要求，经处理后对孙水河水质影响较小。

⑶、地下水环境影响分析

工程运营对地下水可能产生的影响主要是厂区外排污水对地下水的影响与废渣堆存对地下水的影响。本工程厂区地面均进行硬化，生产废水经处理后采用专用排污管道排入娄底二污，外排废水对地下水影响较小。一般固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类场要求采取防渗措施，危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，同时做好防渗措施，危废委托有资质的单位安全处置。经采取上述措施后，本项目生产运行对地下水影响较小。

⑷、声环境影响分析

经预测表明，本项目实施后，新、老厂区厂界噪声均可到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12648-2008）2类标准。因此，本项目生产噪声对外环境影响较小。

⑸、固体废物影响分析

本项目各类固体废物均得到了妥善可行的处置，在采取处置措施后，对环境的影响较小。

## 环境风险分析

### 老厂区环境风险分析

本项目的环境风险主要为硫酸、盐酸、液氨、液碱等危险化学品的运输、贮存、使用过程中的事故风险，生产废水、废气事故排放，危险废物泄漏以及湿法车间料液泄漏造成的风险。主要风险防范措施如下：

⑴、危险化学品的储存仍利用原有化学品贮罐。现有工程危险化学品贮罐区已按要求设置了围堰，并按要求在硫酸、盐酸等化学品储罐区分设8个总容积为1000m3的事故池，同时配备了安全防护用品。现有工程三同时竣工验收时表明，现有工程危险化学品贮存不存在安全隐患。拟建生产线操作过程中应进一步严格按照危险化学品的使用规范进行。危化品运输应严格执行交通部《危险货物运输规则》，使用符合要求的运输车辆。

⑵、污染治理措施应安排专人监管，并配备备用设施，保障系统正常运行，各生产装置设置事故连锁紧急停车系统。评价要求建设方建设300m3的初期雨水池（兼做风险事故池），并设置风险情况下废水外排的切断系统。当废水处理系统出现故障时，应将废水导入风险事故池内，禁止废水未经处理风险外排。建设方拟在污水总排口设置400m3的调节池并加强污水出厂的排放管理，对厂区废水调节后持续均衡外排，以减小对娄底市第二污水处理厂的进水压力。建设应设置废水在线监测设施，对废水水量、pH、总镍和氨氮进行在线监测，并与当地环保部门联网，确保废水持续达标排放。

⑶、建设方应定期对各料液储槽以及输送管道等设施检查检修，确保生产安全，严禁倾倒各类洗水、结晶母液等。同时在车间内设事故应急池及导流渠，并且进行防渗漏、防腐处理，事故池应能贮存一个生产周期的料液量，发生泄漏时立即停产，并使废液自流进入事故池，收集后可用于生产。同时建设方应加强生产管理，并做好废水、工程初期雨水和其它料液的收集和处理工作，避免废水和料液直排以及“膨槽”等事故发生。

⑷、一般固废暂存场及危废暂存库应请有资质单位按标准要求进行设计和施工，施工过程中应确保工程质量，日常运行中应安排专人进行监管，发现问题，及时上报，暂存场应设置图形标志。

### 新厂区环境风险分析

新厂区的环境风险主要为液氨的泄漏风险。主要风险防范措施如下：

⑴、液氨储存容器选用高质量、高标准的，定期检查贮罐、阀门、管道的运行状况，贮量不超过贮罐容积的80%，设置明显的危险物品标志，设置一定的安全距离，并在设置5m3事故池，操作过程中严格按照危险化学品的使用规范进行，并配备安全防护用品。

⑵、制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。本项目的《突发环境事故应急准备与响应预案》应包含应急响应指挥、应急响应组织、应急响应级别、人员疏散、应急响应要素、培训与演习、应急响应预案管理，以及主要污染源的应急准备与响应预案。

综上所述，在建设方落实好各项的风险防范措施的要求后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。

## 环保措施的经济技术可行性

本项目总投资为4204.22万元，环保投资为162万元（其中老厂区整条1850.5t/a钴金属量拟建生产线环保投资总计625万元，按钴金属量分摊至本项目后为132万元；新厂区30万元），占总投资的3.85%。环保投资见表3-3。

表3-3  环保投资概算一览表

| 厂区 | 类 别 | 投 资 内 容 | 投资（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老厂区 | 废气治理 | 破碎工序布袋除尘器，风机、管道，15m排气筒等 | 10 | 拟建生产线（包括2000t/a四氧化三钴项目，按钴金属量分摊至本项目则为132万） |
|  |  | 浸出工序酸雾抽取系统，碱液喷淋吸收塔及35m排气筒 | 60 |  |
|  |  | 萃取工序酸雾抽取系统，碱液喷淋吸收塔及15m排气筒 | 50 |  |
|  |  | 锅炉除尘硫硫系统及45m排气筒 | 60 |  |
|  | 废水处理 | 含镍废水处理设施（15m3/h） | 120 |  |
|  |  | 车间地面清洗废水沉淀池 | 2 |  |
|  |  | 含氨废水三效蒸发结晶设备（3m3/h） | 100 |  |
|  |  | 废水在线监测系统 | 40 |  |
|  | 固废处理 | 一般固废堆场扩建至1800m3 | 25 |  |
|  |  | 危废暂存库扩建900m3 | 30 |  |
|  | 噪声 | 设备的隔声、减振措施 | 10 |  |
|  | 风险防范 | 应急缓冲罐、抽放泵等 | 10 |  |
|  |  | 厂区废水总排口前400m3调节池 | 43 |  |
|  | “以新带老”措施 | 初期雨水期300m3（兼做风险事故池） | 25 |  |
|  |  | 龙田水库防渗改造以及应急水泵等设施 | 40 |  |
|  | 老厂区合计 |  | 625 |  |
| 新厂区 | 废气处理 | 破碎工序布袋除尘器及15米且高出周围200m半径范围的建筑3m以上的排气筒 | 5 |  |
|  |  | 煅烧工序抽风装置及15米且高出周围200m半径范围的建筑3m以上的排气筒 | 3 |  |
|  |  | 氨分解装置分子筛吸附装置 | 10 |  |
|  | 废水处理 | 地面清洁废水隔油沉淀系统 | 2 |  |
|  |  | 化粪池 | 1 |  |
|  | 噪声 | 设备的隔声、减振措施 | 5 |  |
|  | 固废处理 | 生产垃圾收集暂存措施 | 2 |  |
|  | 风险防范措施 | 5m3风险事故池 | 2 |  |
|  | 新厂区合计 |  | 30 |  |
| 新、老厂区合计 |  |  | 655 |  |

## 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 拟采取的环境监测计划

建设单位拟采取的环境监测计划见表3-4。

表3-4   环境监测内容

| 厂区 | 名称 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老 厂 区 | 大气环境 | 新致村、万宝镇 | TSP、PM10、SO2、NO2、硫酸雾、氯化氢、氨 | 冬、夏季各一次 |
|  | 水环境 | 张溪河：汇入孙水河前500m 孙水河：娄底市第二污水处理厂上游100m，下游1000m | pH、SS、COD、硫酸盐、石油类、氨氮、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Mn、Ni、Hg、F-、Co | 每年丰、枯水期各一次 |
|  | 地下水环境 | 新致村水井、万宝镇水井 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Mn、Ni、Hg、氟化物、Co | 每年丰、枯水期各一次 |
|  | 废气 | 浸出工序酸雾 | 烟气量、硫酸雾、氯化氢 | 每季度一次 |
|  |  | 萃取工序酸雾 | 烟气量、盐酸雾 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 烟气量、烟尘、SO2、NOx |  |
|  |  | 厂界无组织 | 颗粒物、硫酸雾、氯化氢、氨 |  |
|  | 废水 | 生产废水处理站出口 | 水量、pH、COD、氨氮、氟化物、Cu、Mn、Co、Cr、Ni、Zn | 每季度一次 |
|  |  | 生活污水处理站出口 | 水量、COD、氨氮 |  |
|  |  | 厂区总排口 | 水量、pH、总镍、氨氮 | 废水在线监测 |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级值 | 1次/年 |
| 新 厂 区 | 大气环境 | 下桃树冲、规划居住区 | PM10、SO2、NO2、氨 | 冬、夏季各一次 |
|  | 水环境 | 同老厂区 | 同老厂区 | 同老厂区 |
|  | 废气 | 破碎工序 | 粉尘 | 每季度一次 |
|  |  | 厂界无组织 | 氨 |  |
|  | 废水 | 废水总排口 | pH、COD、石油类、氨氮、Co | 每季度一次 |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级值 | 1次/年 |

### 拟采取的环境管理制度

为加强环境保护工作，本次评价要求红太阳公司对该项目运营期环境管理工作还应做到以下几点：

⑴、建设方应控制含钴矿料中重金属的成份，禁止使用高As和高Cd含钴矿料。

⑵、本项目老厂区应设置3003的初期雨水期（兼做风险事故池），初期雨水经收集沉淀处理后回用于浸出工序，不外排。同时设置风险情况下废水外排的切断系统，当废水处理系统出现故障时，应将废水导入风险事故池内，禁止废水未经处理风险外排。

⑶、老厂区废水总排口前应设置400m3的调节池并加强污水出厂的排放管理，对厂区废水调节后持续均衡外排，以减小对娄底市第二污水处理厂的进水压力。

⑷、建议老厂区应设置废水在线监测设施，对废水水量、pH、总镍和氨氮进行在线监测，并与当地环保部门联网，确保废水持续达标排放。

⑸、一般固废暂存场应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类要求进行建设。

⑹、危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。

⑺、加强固废管理，禁止一般固废和危险废物混存。

⑻、新厂区液氨储存区应设置5m3的风险事故池，同时贮备相应的风险应急物资。

⑼、应建立危险废物转移台帐，对危险废物的出入进行登记。

⑽、对厂区北侧事故缓冲水体龙田水库进行防渗改造，并设置应急水泵等设施。

⑾、建设方应委托有资质的单位对本项目进行安全预评价，并根据其提出的安全对策措施要求和建议对本项目防治措施进行完善。

# 公众参与

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，是项目建设方通过环评工作同公众之间的一种双向交流方式，其目的是使项目能够被公众充分认识，征求公众对项目的意见与建议，以利于提高项目的环境效益和社会效益。

本次环评影响评价工作，通过公众参与调查向公众介绍项目的类型、规模、工艺和项目有关的环境影响问题，让公众真正了解项目的实情，充分考虑当地公众的切身利益，以便尽可能降低对公众利益的不利影响，使项目的设计与运营更加趋于完善合理，从而有利于最大限度地发挥项目的综合效益和长远效益。

## 调查形式

### 现场公示

一次公示

建设单位于2012年7月9日~7月20日分别在新、老厂区采取现场贴公告的方式进行了建设项目环境影响评价信息一次公示。主要公示内容包括：①、项目名称及项目概要，②、环评主要工作程序和内容，③、征求公众意见的主要事项，④、公众提出意见的主要方式，⑤、建设单位及联系方式，⑥、环境影响评价承担单位及联系方式。

二次公示

2012年9月17日~9月28日，在本报告初稿完成之后，报送环境保护行政主管部门审查前，就本项目概况、污染物的产生及排放情况、拟采取的环境保护治理措施、对环境的影响程度以及相关环境影响评价结论分别在新、老厂区一次公示地点采取现场贴公告的方式进行了二次公示。

### 网上公示及报纸公示

在本报告初稿完成之后，报送环境保护行政主管部门审查前，就本项目概况、污染物的产生及排放情况、拟采取的环境保护治理措施、对环境的影响程度以及相关环境影响评价结论在娄底日报及娄底日报下属网站新新网进行了报纸公示和网站公示。

公示期间，评价单位和建设单位均未收到关于对本项目建设的反馈意见。

### 公众参与调查

建设单位于2012年9月6日~9月12日，建设方以发放公众参与调查的形式，走访项目所在地附近企业和居民，收集调查周边单位团体和个人对本项目的建设的意见和建议。

## 调查对象

本次调查共发放调查问卷68份，其中个人问卷61份（老厂区44份，新厂区17份），团体问卷7份（老厂区5份，新厂区2份），回收调查问卷68份，回收率为100%。调查对象基本情况见表4-1。团体调查对象为娄星区万宝镇桥泉村村委会、万宝镇龙井村村委会、新致村村委会、万宝镇镇政府、娄底市华金生物科技有限公司、百亩乡大井村和万宝新区综合管理部。

表4-1   被调查人员基本信息统计表

| 厂区 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 家庭住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老厂区 | 1 | 童禄文 | 男 | 53 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致区 |
|  | 2 | 曾阳生 | 男 | 63 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致区 |
|  | 3 | 杨金阳 | 男 | 56 | 务农 | 初中 | 万宝镇龙井村东元组 |
|  | 4 | 刘貂光 | 男 | 38 | 务农 | 高中 | 万宝镇龙井村江树组 |
|  | 5 | 刘苫兰 | 女 | 37 | 务农 | 初中 | 万宝镇龙井村东元组 |
|  | 6 | 刘兴明 | 男 | 54 | 秘书 | 高中 | 娄星区万宝镇桥泉村万峰组 |
|  | 7 | 刘书中 | 男 | 63 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇桥泉村泉塘组 |
|  | 8 | 周建文 | 男 | 43 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村章家组 |
|  | 9 | 刘春中 | 男 | 63 | 职工 | 初中 | 娄星区万宝镇桥泉村 |
|  | 10 | 刘国乔 | 男 | 50 | 务农 | 高中 | 娄星区万宝镇桥泉村（拆迁户） |
|  | 11 | 刘柏明 | 男 | 62 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇桥泉村（拆迁户） |
|  | 12 | 童光金 | 男 | 56 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 13 | 童洪文 | 男 | 61 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 14 | 童继德 | 男 | 58 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 15 | 龙时英 | 女 | 59 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 16 | 童秋付 | 男 | 56 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 17 | 童志红 | 女 | 56 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 18 | 龙爱英 | 女 | 60 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 19 | 童文华 | 男 | 51 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 20 | 童德长 | 男 | 58 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇 |
|  | 21 | 周建清 | 女 | 40 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 22 | 童庆良 | 女 | 43 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 23 | 曹国华 | 男 | 51 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 24 | 肖秀英 | 女 | 58 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 25 | 童新春 | 男 | 54 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 26 | 付连文 | 女 | 53 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 27 | 童良金 | 男 | 53 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 28 | 周卫红 | 男 | 50 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 29 | 周立君 | 男 | 51 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 30 | 童济德 | 男 | 58 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 31 | 童洪 | 男 | 53 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 32 | 张湘桂 | 女 | 48 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村 |
|  | 33 | 曾本生 | 男 | 42 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 34 | 邹瑞林 | 男 | 43 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 35 | 周志珍 | 女 | 41 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 36 | 童时兰 | 女 | 39 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 37 | 周明光 | 男 | 41 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 38 | 刘新初 | 男 | 45 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 39 | 刘超国 | 男 | 48 | 务农 | 高中 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 40 | 周汉军 | 男 | 55 | 务农 | 小学 | 娄星区万宝镇龙井村 |
|  | 41 | 龚志玉 | 女 | 41 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村黄家组 |
|  | 42 | 刘小平 | 女 | 38 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇新致村童家组 |
|  | 43 | 周永清 | 女 | 48 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇龙井村黄家组 |
|  | 44 | 刘伯明 | 男 | 59 | 务农 | 初中 | 娄星区万宝镇桥泉村泉塘组 |
| 新厂区 | 1 | 童交清 | 女 | 36 | 务农 | 高中 | 娄新区白富乡大井村瓦屋组 |
|  | 2 | 王先梅 | 女 | 39 | 务农 | 初中 | 娄新区白富乡大井村杨家组14号 |
|  | 3 | 王桂飞 | 女 | 58 | 务农 | 初中 | 娄新区白富乡大井村杨家组18号 |
|  | 4 | 周梅英 | 女 | 49 | 务农 | 初中 | 娄新区白富乡大井村桃树组6号 |
|  | 5 | 刘娟 | 女 | 29 | 职工 | 高中 | 湖南省娄底市万宝镇珠山村杉山组 |
|  | 6 | 肖裕谷 | 男 | 41 | 务农 | 高中 | 娄星区百富乡大井村大井组12 |
|  | 7 | 肖买辉 | 男 | 40 | 务农 | 高中 | 娄星村百富乡大井村肖分组 |
|  | 8 | 王正秀 | 女 | 60 | 务农 | 初中 | 湖南省娄底市娄星区上坪组 |
|  | 9 | 王桂志 | 男 | 32 | 务农 | 高中 | 湖南省娄底市娄星区上坪组 |
|  | 10 | 杨杰文 | 男 | 31 | 务农 | 初中 | 娄星区百富乡大井村杨家组 |
|  | 11 | 王永超 | 男 | 58 | 务农 | 初中 | 娄星村百富乡大井村杨家组 |
|  | 12 | 王海洋 | 男 | 56 | 务农 | 初中 | 娄星区百富乡大井村杨家组 |
|  | 13 | 王庆余 | 男 | 43 | 务农 | 初中 | 娄星区百富乡大井村杨家组 |
|  | 14 | 胡庭良 | 男 | 59 | 务农 | 初中 | 娄星区百富乡大井村杨家组 |
|  | 15 | 杨正卿 | 男 | 61 | 务农 | 初中 | 娄星区百富乡大井村杨家组 |
|  | 16 | 王正国 | 男 | 48 | 务农 | 初中 | 娄星区百富乡大井村杨家组 |
|  | 17 | 龙小文 | 男 | 85 | 务农 | 初中 | 湖南省娄底市上坪组 |

## 公众参与调查结果

### 个人意见调查统计结果

本次公众参与个人调查统计结果详见表4-2。

表4-2   个人调查结果意见统计表

| 问题 | 选项及答案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对项目的情况是否了解 |  | A很清楚 | B了解一点 | C不了解 |  |  |
|  | 老厂区 | 28（64%） | 16（36%） |  |  |  |
|  | 新厂区 | 9（52%） | 8（48%） |  |  |  |
| 您认为该项目生产时可能造成最大的环境问题是 |  | A大气污染 | B水污染 | C噪声污染 | D废渣污染 | E无 |
|  | 老厂区 | 20（45%） | 22（50%） |  |  | 2（5%） |
|  | 新厂区 | 9（52%） | 3（18%） | 2（12%） |  | 3（18%） |
| 您认为项目的建设对自己及家人的日常作息将有何影响 |  | A有利 | B不利 | C无影响 |  |  |
|  | 老厂区 | 3（7%） |  | 41（93%） |  |  |
|  | 新厂区 | 1（6%） |  | 16（94%） |  |  |
| 您对建设项目最关心的是 |  | A经济效益 | B对环境的影响 | C不关心 |  |  |
|  | 老厂区 | 5（11%） | 34（78%） | 5（11%） |  |  |
|  | 新厂区 | 3（18%） | 14（82%） |  |  |  |
| 您认为项目的建设对周围环境有何影响 |  | A增加污染 | B减轻污染 | C不会有太大影响 |  |  |
|  | 老厂区 |  | 1（2%） | 43（98%） |  |  |
|  | 新厂区 | 2（12%） |  | 15（88%） |  |  |
| 您认为项目的建设是否必要 |  | A必要 | B不必要 | C无所谓 |  |  |
|  | 老厂区 | 38（86%） |  | 6（14%） |  |  |
|  | 新厂区 | 16（94%） |  | 1（6%） |  |  |
| 您对项目的选址有何看法 |  | A合理 | B不合理 |  |  |  |
|  | 老厂区 | 44（100%） |  |  |  |  |
|  | 新厂区 | 17（100%） |  |  |  |  |
| 您对建设项目的态度 |  | A支持 | B环保达标后支持 | C反对 |  |  |
|  | 老厂区 | 38（86%） | 6（14%） |  |  |  |
|  | 新厂区 | 15（88%) | 2(12%) |  |  |  |

### 团体意见调查统计结果

本次公众参与团体调查结果统计详见表4-3。

表4-3   团体调查结果意见统计表

| 问题 | 选项及答案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对项目的情况是否了解 |  | A很清楚 | B了解一点 | C不了解 |  |  |
|  | 老厂区 | 4（80%） | 1（20%） |  |  |  |
|  | 新厂区 | 2（100%） |  |  |  |  |
| 您认为该项目生产时可能造成最大的环境问题是 |  | A大气污染 | B水污染 | C噪声污染 | D废渣污染 | E无 |
|  | 老厂区 | 1（20%） |  |  |  | 4（80%） |
|  | 新厂区 | 1（50%） | 1（50%） |  |  |  |
| 您认为项目的建设对自己及家人的日常作息将有何影响 |  | A有利 | B不利 | C无影响 |  |  |
|  | 老厂区 | 1（20%） |  | 4（80%） |  |  |
|  | 新厂区 | 1（50%） | 1（50%） |  |  |  |
| 您对建设项目最关心的是 |  | A经济效益 | B对环境的影响 | C不关心 |  |  |
|  | 老厂区 |  | 5（100%） |  |  |  |
|  | 新厂区 |  | 2（100%） |  |  |  |
| 您认为项目的建设对周围环境有何影响 |  | A增加污染 | B减轻污染 | C不会有太大影响 |  |  |
|  | 老厂区 |  |  | 5（100%） |  |  |
|  | 新厂区 |  |  | 2（100%） |  |  |
| 您认为项目的建设是否必要 |  | A必要 | B不必要 | C无所谓 |  |  |
|  | 老厂区 | 4（80%） |  | 1（20%） |  |  |
|  | 新厂区 | 2（100%） |  |  |  |  |
| 您对项目的选址有何看法 |  | A合理 | B不合理 |  |  |  |
|  | 老厂区 | 5（100%） |  |  |  |  |
|  | 新厂区 | 2（100%） |  |  |  |  |
| 您对建设项目的态度 |  | A支持 | B环保达标后支持 | C反对 |  |  |
|  | 老厂区 | 4（80%） | 1（20%） |  |  |  |
|  | 新厂区 | 2（100%） |  |  |  |  |

### 公众参与调查结果分析

1、个人意见调查结果分析

老厂区：由表4-2可知，本项目周边公众对本项目情况较清楚，其中64%被调查者对项目的情况很清楚，其余被调查都均有一定的了解。有50%的被调查者认为本项目在生产时造成的最大环境问题是水污染，45%被调查者认为是大气污染，5%认为无污染。有93%的被调查者认为本项目不会对其产生影响，其余被调查者认为是有利影响。 78%被调查者更关心本项目对环境的影响，关心经济效益和不关心本项目的被调查者对象均为11%。98%被调查者认为本项目不会对周边环境影响太大影响，其余被调查者认为为减轻污染。86%的被调查者认为本项目的建设有必要，其余被调查都持无所谓的态度。100%被调查者均认为本项目选址合理。100%被调查都对本项目的建设持支持的态度（其中14%为环保达标后支持）。

新厂区：由表4-2可知，52%被调查者对项目的情况很清楚，其余被调查都均有一定的了解。有52%的被调查者认为本项目在生产时造成的最大环境问题是大气污染，18%被调查都认为是水污染和无污染，12%被调查者认为是噪声污染。94%被调查都认为项目的建设对自己无影响，其余被调查者认为将给自己带来有利影响。82%被调查者更关心本项目对环境的影响，其余被调查都关注本项目带来的经济效益。94%被调查者认为本项目的建设有必要，其余被调查都持无所谓的态度。100%被调查者均认为本项目选址合理。100%被调查都对本项目的建设持支持的态度（其中12%为环保达标后支持）。

从以上分析结果表明，通过环境影响评价的一次公示和二次公示，新老厂区受项目影响较大居民对本项目的建设情况均较清楚。对于项目的生产带来的水污染和废渣污染是公众较为关心的，多数人认为本项目的建设不会对环境造成太大影响。被调查者均认为本项目选址合理，对本项目的建设持支持态度。

2、团体意见调查结果分析

老厂区：由表4-3可知，被调查者的团体单位中大部分对本项目的建设情况很清楚；80%被调查单位认为本项目无污染和对单位无影响，对环境影响不会太大。100%被调查单位均较为关心本项目对环境的影响。80%被调查对象认为本项目的建设有必要，1家单位持无所谓的态度。100%认为本项目的建设合理，同时支持本项目的建设。

新厂区：由表4-3可知，被调查的2家团体调查单位中对本项目的情况较很清楚。认为本项目带来的污染分别是大气污染和水污染。认为本项目给自己带来的是有利影响。被调查团体单位均较关注本项目对环境的影响。所有被调查单位均认为本项目不会产生太大的影响。所有被调查单位均认为本项目的建设有必要，全部持支持的态度。

## 公众参与结论

从公众参与调查结果可知，项目周围居民能正确理解本项目建设的意义和可能对环境产生的影响，普遍认为该项目建设不会增加周围的环境污染。周边群众除要求本项目要认真落实污染防治措施、加强环境保护、增加就业就会等方面建议外，无其他建议和要求。因此本项目被调查公众均支持本项目的建设，本工程的建设有良好的社会基础。

## 公众意见的响应措施

调查统计受影响居民较关心的问题统计如下：

①、被调查居民环保意识均较高，均希望本项目做好污染防治工作，落实环保措施。做到达标排放，以减轻对环境的影响；

②、部分被调查者希望本项目能解决自己的就业问题；

③、被调查者认为本项目环境问题主要是水和废气对环境的污染。

针对公众提出的意见，通过和建设方的沟通，采取如下措施进行落实：

①、按环评报告书的要求，严格执行三同时制度，确保“三废”的达标排放，尽量减少对环境的影响；

②、招聘时优先考虑周边村民；

③、本项目生产废水及生活污水经预处理后全部纳入娄底市第二污水处理厂进一步处理。建设方生产过程中应进一步加强管理，确保废气及相应的环保处理措施持续稳定的运行，并采取持续优化的措施，减少废气污染物的排放。对各类废渣采取妥善堆存和处置。经采取以上措施后，废水和废气对环境的影响较小。

# 环境影响评价结论

本项目采用红太阳专利生产工艺，投资4204.22万元在娄底市建设年产500吨氧化亚钴项目。项目符合国家产业政策与当地规划，具有较好的水电供应、交通运输条件。正常情况下废气、废水可做到达标排放，固体废物可得到妥善处置，工程运行产生的影响在环境可接受范围之内。在认真落实设计与本环评报告书所提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 联系方式

## 建设单位联系方式

建设单位名称：湖南红太阳电源新材料股份有限公司

联系人：邹思源

联系电话：0738-8925855

Email：zousiyuan1983@163.com

地址：娄底市娄星区万宝镇新致村

邮编：417007

## 评价单位联系方式

环境影响评价机构名称：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

联系人：邝工

联系电话：0731-85563898

传    真：0731-85569117

Email：xichenghuanbao1688@163.com

地址：长沙市雨花区新建东路88号

邮编：410007