| 国工咨甲12220070018号 |  |
| --- | --- |
| 国环评证乙字第2731号 |  |

湖南武冈经济开发区

环境影响报告书

（简本）

| 建设单位： | 湖南武冈经济开发区管委会 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 湖南省国际工程咨询中心 |
| 编制时间： | 二〇一二年十二月 |

仅供武冈经济开发区规划环境影响报告书使用，复印无效。

| 评价单位 | ： | 湖南省国际工程咨询中心 |
| --- | --- | --- |
| 法人代表 | ： | 匡竹述 |
| 单位地址 | ： | 长沙市东二环路一段1139号湖南国际商务中心二楼 |
| 电话 | ： | 0731-84517845 |
| 传真 | ： | 0731-84517845 |
| 电子邮箱 | ： | hiecceia@gmail.com |
| 单位网址 | ： | http://www.hiecc.cn |
| 工程项目名称 | ： | 湖南武冈经济开发区 |
| 文件类别 | ： | 环境影响报告书 |

湖南武冈经济开发区

环境影响报告书

中  心  主  任：匡竹述

副    主    任：刘永安

副 总 工 程 师：曾凡勇

环 评 处 处 长：潘旭兵

项 目 负 责 人：郑清里

参加编制人员

| 姓名 | 职称 | 证书编号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑清里 | 工程师 | B27310011000 |  |
| 赵卫华 | 高级工程师 | B27310030700 |  |
| 彭白阳 | 高级工程师 | B27310100900 |  |
| 苏 峰 | 工程师 | B27310110900 |  |
| 钟 龙 | 工程师 | B27310021 |  |
| 曾肖凯 | 助理工程师 | B27310022 |  |
| 张伶俐 | 助理工程师 |  |  |

目  录

1	湖南武冈经济开发区规划概况	1

1.1	规划简况	1

1.2	规划目标及性质	1

1.3	功能定位	1

1.4	规划范围	1

1.5	规划规模	2

1.6	用地布局规划	2

1.7	市政公用设施规划	2

1.8	能源规划	3

1.9	村庄改造规划	3

2	环境现状	5

2.1	自然环境概况	5

2.2	经开区范围内市政公用设施现状	7

2.3	环境质量现状	9

2.4	环境影响评价范围	10

3	环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	12

3.1	污染源分析	12

3.2	环境保护目标	13

3.3	环境影响预测与评价	14

3.4	环境保护措施	17

4	环境风险评价	24

4.1	风险识别	24

4.2	各类环境风险事故防范处理措施	24

4.3	入园项目环境风险评价的要求	27

5	环境容量与污染物排放总量控制	28

5.1	总量控制因子	28

5.2	污染物总量控制方案	28

6	环境管理与监测计划	28

6.1	建立环境管理体系	28

6.2	环境监督管理机构	30

6.3	环境监测计划	31

7	公众参与	33

7.1	张贴公示结果	33

7.2	网络公示结果	33

7.3	地方报纸公示	33

7.4	调查问卷结果	33

7.5	团体调查问卷统计与分析	34

8	结论与建议	35

8.1	环境影响评价结论	35

8.2	建议	35

附  件

  - 评价工作委托函

  - 评价标准执行函

  - 环境质量现状监测质量保证单

  - 公众参与意见表

  - 建设项目环境保护审批登记表

附  图

- 湖南武冈经济开发区地理位置示意图

- 湖南武冈经济开发区土地利用现状及现有工业企业分布图

- 湖南武冈经济开发区土地利用规划图

- 湖南武冈经济开发区污水工程规划图

- 湖南武冈市城市总体规划图（2010~2030）

- 武冈经济开发区规划区规划现状监测布点图

- 武冈经济开发区规划区规划环境保护目标分布图

# 湖南武冈经济开发区规划概况

## 规划简况

名    称：湖南武冈经济开发区，以下简称经开区。

建设地点：位于武冈中心城区东部，四至范围为：东至城东路、南至城南路、西至法相路、北至资江南路，总面积780.18hm2。

建设单位：湖南武冈经济开发区管委会

建设性质：调扩区

规划期限：本次规划期限为 2011 年-2030 年。其中近期为2011-2020 年，远期为：2021-2030 年。

## 规划目标及性质

经开区为湖南省省级工业园，将建设成为集工业、物流、商贸及休闲居住于一体的现代化工业新城。把经济开发区建成武冈对外开放和招商引资的首选区、产业项目的集聚区、经济发展的辐射区。

## 功能定位

经开区为湖南省省级工业园，重点发展食品加工、电子加工、林产品加工等产业，将其建设成为集工业、物流、商贸及休闲居住于一体的现代化工业新城。经开区共四个区块，其功能定位如下：

a）综合服务组团：依武冈大道分布，主要发展研发、居住和商贸等功能。

b）南部工业组团：位于恒丰路以南区域，依托原开发区工业发展基础，主要发展卤制食品、电子信息、林产品加工产业并兼顾中药制药、机械制造与加工等。并利用自然水体绿化、道路绿化、防护绿带以保证与周边公共设施和居住用地的卫生防护距离，保证其有良好的居住环境。

c）北部工业组团：位于武冈大道以北、洞新高速以西的区域，主要发展食品饮料产业。

d）物流组团：武冈大道东二环至城东路路段，主要设置物流与仓储，作为经开区的配套。

## 规划范围

经开区位于武冈中心城区东部，东至城东路、南至城南路、西至法相路、北至资江南路，规划总用地780.18hm2。

## 规划规模

a）人口规模及安置规划

预测至规划期末，经开区总人口约为5.3万人，除经开区容纳2.1万人外，剩余人口居住配套须由武冈中心城区城南居住综合组团配套解决。

b）用地规模

根据《湖南省武冈市城市总体规划（2010-2030）》并结合经开区用地发展需要，经开区规划总用地780.18hm2。

## 用地布局规划

### 规划结构

经开区规划形成“一心两廊四组团”的功能结构。

a）一心——商贸服务中心

b）两廊——资江和龙溪河两条景观生态廊道指依托资江和龙溪河两岸自然风光形成的两条景观生态廊道。

c）四组团——按不同功能划分的四个功能组团：综合服务组团、南部工业组团、北部工业组团、物流组团。

### 土地利用规划

土地利用规划包括，居住用地、公共管理与公共服务设施用地（教育科研用地）、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地及远景用地。规划工业用地总面积398.95hm2，占建设用地面积比例为51.14%。

## 市政公用设施规划

### 给水工程规划

经开区规划最大日用水量为4.54万 m3/d，日变化系数取1.3，平均日用水量为3.5万m3/d。根据《湖南省武冈市城市总体规划（2010—2030）》，经开区规划由第一自来水厂和第二自来水厂供水。威溪大坝水厂近期规划供水规模为8 万m3/d，远期规划供水规模为15万m3/d。考虑龙溪河作为经开区备用水源。以上两水厂联合供水能够满足经开区以及其周边区域的用水要求。

### 排水工程规划

经开区排水体制采用雨污分流、污污分流制。

（1）污水工程规划

经开区范围工业生产污水与生活污水分开处置，生活污水经污水管道收集后经紫甸路排往江北城区污水处理厂；工业生产污水排往经开区污水处理厂。

规划污水处理厂位于经开区东北角，纳污范围为整个经开区，污水处理总设计规模为5万m3/d，分两期建设，一期建设规模为3万m3/d。

（2）雨水工程规划

贯彻“高水高排、低水低排”的原则，充分利用现有水域，并对其进行疏通整治；雨水管道沿道路中心布置，按照自然地形和规划道路标高，雨水均就近排入资江和龙溪河。

## 能源规划

a）能源利用

经开区规划居民及工业企业能源规划以电能为主，煤炭与天然气为辅。其中居民能源供应主要为电能及天然气，工业能源供应以电能为主，煤炭、天然气为辅。

开发区能源利用中，电力、燃煤及天然气所占比例分别约为55%，30%，15%。

b）电力规划

规划预测该区的用电负荷为12.2 万kW（取综合同时系数0.35）。该区电源主要由500 kV邵阳西变电站提供。根据负荷预测结果，经开区需设置220 kV变电站1座，即经开区变电站，规划容量2×180MVA。

c）燃气工程规划

经开区气源从位于经开区西侧、南二环北侧-城南公园南坡燃气站获得。居民区近期以液化天然气为主，远期逐步向管道天然气过渡。预测经开区用气量为1785万Nm3/年。

## 村庄改造规划

### 村庄现状

经开区内现有村庄9 个，主要为安乐乡以及袁门口办事处下属村庄，现状人口为14767 人，4146 户。

### 安置改造方案

根据武冈经开区实际情况，规划采用重建安置的模式进行安置改造，尽量采用集中安置形式，少采用就地路边安置形式。经开区内村庄改造主要采用“拆一还一（还基底面积）”、房屋拆迁货币补偿的形式进行改造。

规划经开区安置区位于法相路、资南路、南塔路和恒丰路围合区域结合廉租房一起建设。

# 环境现状

## 自然环境概况

### 地理位置

武冈市位于湘西南部，地处雪峰山脉东麓，南岭山系北缘，资江上游，地理坐标北纬26°32′至27°02′，东经110°25′至111°01′，是邵阳市西南五县（市）地理中心，周边与隆回、邵阳、新宁、城步、绥宁、洞口六县接壤；素有“三省通衢、黔巫要地”之称。经开区位于武冈中心城区东部，东至城东路、南至城南路、西至法相路、北至资江南路。

### 地形地貌

武冈位于雪峰山东南麓与南岭山脉北缘，属湘南丘陵区向云贵高原隆起的过渡地带。武冈市属祁邵丘陵地区，东、西、南三面环山，中部为连片溪谷平原，地势低平，由南向北倾斜，一般高程在480m左右，区内地形复杂，地貌多样，境区地貌以山地、丘陵为主，山、丘、岗、平、水俱全。地貌成因分构造、侵蚀（溶蚀）和堆积地貌等。经开区地势低平，用地现状主要为农林用地，现已调整为建设用地。

### 地质

武冈市境内地层泥盆系、石炭系较发育，岩性以碳酸岩类为多，次为砂质岩、砂砾岩。经开区范围内场地水文地质条件简单，主要为赋存于浅部灰岩岩溶裂缝中的岩深水，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。

根据国家地震局的有关文件及地震烈度区划分，该项目拟建地的基本地震烈度为Ⅳ度区，且无地震层，故根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关规定，该项目按Ⅵ度地区设置防震设施。

### 气候

武冈市地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显，全年日照时数载1134.6～1601.5h左右，年平均气温为16.1℃，年平均降水量1218.5mm，年平均降雪日数9.8d，相对湿度年平均在75%～83%之间，年平均有霜日数为17.1d，全年冰冻平均天数为8.7d，常年主导风为东北偏北风，多年平均风速2.3m/s，最大风力可达八至九级；冬季（1月）以东北偏东风为主，夏季（7月）以东南风为主。

### 水文

武冈市系湘西南边陲河源区域，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资江、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。

武冈市开发区相临河流包括资江和龙溪河。

资江发源于城步县青界山横马界，流经城步、武冈、洞口、隆回等县市，资江自邵阳县双江口以上分支为两支，左支西源为资江，右支南源为夫夷水，于邵阳县双江口与夫夷水汇合为资江干流。资江全长201km，其中武冈段长64.5km，贯穿市境中部，境内流域面积1087.97km2，流向为西南向东北，河床平均比降为1.21‰，多年平均流量65.8m3/s，河床宽度65m，河深1.5~2m，流速0.6~2.8m/s，枯水期平均流速0.27m/s。

龙溪河总流域面积323.4km2，其中武冈市境内293.2km2；龙溪河河道总长37.7km，其中武冈境内29.2km，河床平均坡降全程3.7‰，龙溪河在经开区内与资江汇流。

### 生态环境

评价区内土地主要以农林用地为主，另有部分荒地和水塘，项目用地范围内农田不属于基本农田，现已调整为建设用地。经开区内农田植被覆盖现状主要为农田作物，山地主要为集体承包经济林，主要种植树木为马尾松、杉木等人工用材林以及柑桔、油茶等经济林，乔木分布稀疏，无珍稀植物和古树名木。

评价区内由于人类活动频繁，区域内野生动物资源较少，以农田动物类群为主，多为常见的野兔、黄鼠狼、蛇、鼠、麻雀等，养殖业主要有牲猪、鸭等

通过对武冈市资江河段鱼业资源现状调查及实地勘察了解，在江河中主要经济鱼类有： 赤眼鳟、鳜鱼、铜鱼、咸鱼、黄尾鲴，细鳞斜颌鲴、鲶鱼、、青、草，鲢，鳙、鲤、鲫，鳊等二十多种，小水产有虾、蟹、贝、龟、鳖、泥鳅、黄鳝等。近年来，由于酷捕滥炸等种种原因，江河鱼类资源无论是从捕捞的品种还是从捕捞的数量或质量来说，均有明显下降之趋势。受资江下游已建电站大坝的阻隔影响，武冈市资江江段无鱼类产卵场、鱼类的索饵场所，洄游性鱼类主要为半洄游性的家鱼等，无珍稀洄游性鱼类。

### 行政区划

武冈市全市最新区划表明，武冈市辖17个乡镇，其中9个乡，8个镇。8个建制镇为邓元泰镇、湾头桥镇、文坪镇、荆竹铺镇、稠树塘镇、邓家铺镇、龙溪铺镇、司马冲镇。武冈市全市有4个街道办事处，24个社区（居委会），480个村委会，有苗、侗、仫、佬、回、瑶、壮、土家、满、蒙古、黎、白、水、高山、彝等15个民族。

武冈市总面积1549km2，总人口81.28万，武冈市市区现状总人口已达18.52万人，城市已建成面积达13.75km2。根据城市总体规划，近期（2015年）规划人口为23万，建成区面积21.85km2；中期（2020年）规划人口为30万，建成区面积31.5km2；远期（2030年）城市人口达到38万，建成区面积达39.05km2。

经开区内现有村庄9 个，主要为安乐乡以及辕门口办事处、法相岩办事处下属村庄，现状人口为 14767人，4146 户。

### 经济概况

2011年武冈市实现生产总值61.97 亿元，同比增长10.4%，第一产业完成增加值24.48 亿元，增长5.1%，第二产业完成增加值12.15 亿元，增长11%，第三产业完成增加值25.34 亿元，增长14.8%，按常住人口计算，全市人均GDP 突破万元大关，达到10567 元，比上年增长12.5%。三次产业结构由上年的39.8：19.5:40.7 调整为39.5:19.6:40.9。

2011年全市实现财政总收入3.83 亿元，比上年增长14.3%。

2011年全市实现工业增加值10.38 亿元，同比增长9.2%，规模工业实现增加值7.45 万元，实现利润0.46 亿元、利税1.7 亿元，分别增长14.5%和8.3%。全市年产值过亿元的工业企业3家，超过5000 万元的12 家。

### 经开区范围内土地利用现状

经开区规划总用地面积为1058.92hm2（包括远景用地），其中建设用地面积184.38 hm2，水域面积43.37 hm2，农林用地面积831.17 hm2。

### 矿产压覆现状

湖南武冈经济开发区管理委员会于2007年委托湖南省地球物理地球化学勘查院编制了《湖南省武冈经济开发区工业园规划建设用地压覆矿产资源评估报告》，该报告已通过了湖南省国土资源厅的审批。根据压覆矿产资源评估报告评价结论，在经开区规划用地上无压覆具有工业价值的重要矿床。

## 经开区范围内市政公用设施现状

### 给水水源

现武冈市整个城区分两个水厂供水：自来水公司水厂（第一自来水厂）取水规模3万m3/d，取水水源为资江；威溪大坝水厂（第二自来水厂）取水规模2.6万m3/d，取水水源为威溪水库。

### 给水设施

经开区现状主要有两条供水管线，一条供水主管是引自武冈市城市供水公司的威溪大坝水厂，从武冈市二中附近沿省道219接入，管径为DN400。在春光路与省道219交叉口处分出一条供水支管，管径为DN100，该支管沿着省道219一直延伸到银林林业公司。该供水主管继续沿春光路东侧一直延伸到春光大桥附近，中间分出三条供水支管，分别沿新铺路、水云东路和恒丰路铺设，管径分别为DN200、DN300和DN200；另一条供水主管是引自武冈市自来水公司水厂，沿庆丰东路通过正在施工的春光大桥接入，接入时管径为DN600，从春光大桥沿春光路西侧一直往南延伸到省道219，管径为DN300。

目前，沿新铺路、水云东路、恒丰路、春光路及省道219沿线的城市居民区生活饮用水均由城市供水管网供给，供水水质及水量能够满足居民的生活用水要求。对于位于经开区内的农村居民区，其生活饮用水主要由农户自设地下水井供给，地下水取用采用机械摇井，取用的地下水属浅层地下水。

### 排水设施

经开区内城市建成区现有的排水排污管主要沿春光路两侧双向敷设，管径为DN1200，现状沿春光路两侧的城市居民区及工业企业产生的生产生活污水经春光路沿线的污水管网收集后，最终排往资江北岸的武冈城市污水处理厂。

武冈城市污水处理厂建设地点位于武冈市头堂乡金明村，厂区用地面积45亩，预留二期控制用地，设计总规模为6万m3/d，污水管网总设计长98.16km，其中一、二级主干管长65.19km，三级次干管长32.97km，服务范围为武冈市城区。2009年12月已建成的污水处理厂一期工程处理规模3万m3/d，截污主干管建设23.9km，次干管9.1km。现污水处理厂日处理城区生活污水约2万m3/d，达到处理能力66%左右，处理后的出水达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入资江（资江）。

### 电力设施

经开区现有五条主要的输电线路，一条110kv的高压输电线路——方泥线，起自方家岭变电站，自北而南从经开区中部穿过，直达云峰变电站；一条35kv——方法线，引自法相岩变电站，沿东北方向接到新铺路，然后再沿新铺路延伸到春光路与新铺路交叉口，再沿春光路西侧往北延伸到春光大桥，再往北与方家岭变电站相接；一条35KV高压线，起自利星铸造公司，沿着新铺路往东延伸到即将建设的塘富路，再沿塘富路一直往南接到南山寨；一条大圳灌区管理局的35kv防洪专线起自35KV的司马冲变电站，由省道219与春光路交叉口以南接入，沿春光路直达春光路与新铺路交叉口，再沿东北方向跨过资江与方家岭变电站相接；一条10kv电力线，从武冈市中心城区接入，通过春光大桥，沿春光路西侧敷设，直到春光路和省道219交叉口。

### 燃气

经开区现状暂无燃气管道，主要是使用罐装的液化石油气。

### 防灾减灾

经开区现状沿资江两岸重点地段和龙溪河两岸重点地段均修筑有城市防洪堤工程，防洪标准可达20年一遇。

### 生活垃圾处置

城市居民生活垃圾经环卫部门收集后，集中转运至武冈市城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

## 环境质量现状

### 地表水环境质量

资江入经开区入口上游500m监测断面处各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，评价该河段水质良好；其余三个断面（即经开区东北角污水处理厂拟建总排口上游1000m断面、经开区东北角污水处理厂拟建总排口下游3000m断面；龙溪河入资江口上游100m断面）除粪大肠菌群超标外，其余各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，粪大肠菌群超标率为100%。资江该河段粪大肠菌群超标主要原因是由于该河段处于城郊，接纳部分未经过处理的沿岸生活污水污染所致，龙溪河河段粪大肠菌群超标主要原因是因为该河段接纳有沿岸农村生活污水污染所致。

### 地下水环境质量

经开区内周边及规划范围内农村居民区的地下水环境质量现状监测结果中，除总大肠菌群指标超标外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准，其中总大肠菌群指标超标的原因为各水井均取用浅层地下水，其受地表生活污水及农业面源污染所致。

### 环境空气质量现状

经开区评价范围内监测点中各监测因子最大值及日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准及其修改单标准，评价区环境空气质量满足环境功能区划要求。

### 声环境质量现状

经开区声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。

### 土壤环境现状

经开区外西侧现有耕地As、Cd指标超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准标，超标倍数分别为0.04、1.3，其余监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准；经开区内监测点As、Cd、Hg指标超标，超标倍数分别为0.74、0.17、4.08，其余土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准；经开区内百威啤酒拟建处土壤As、Hg、Cu、Ni指标超标，超标倍数分别为1.03、0.33、0.12、0.31，其余土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

分析超标原因为武冈市区土壤重金属背景值较高的原故，根据《湖南土壤背景值及研究方法》（潘佑民、杨国治等编著）的研究结果，邵阳地区域属于Cd、Hg、As、Ni高背景值区域。

### 底泥环境现状

资江各监测点位底泥现状监测因子除As、Cd超标外，其余监测因子均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，As、Cd指标超标的原因为土壤背景值超标，受雨水冲刷地表土壤沉积于河流的原故。

### 污染源现状

经开区现有生活污染源、工业污染源排放总量见表 2.3-1。

表 2.3-1武冈市经济开发区现有污染源排放总量汇总表

| 项目 | 废水量 （万t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | 废气量 万Nm3/a） | SO2 (t/a) | 烟尘 （t/a） | NO2（t/a） | 固废 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污染源 | 80.85 | 242.55 | 24.25 |  |  |  |  | 5390 |
| 工业污染源 | 16.64 | 383.39 | 4.28 | 9497.94 | 227.46 | 460 | 18.61 | 4129.72 |
| 合计 | 97.49 | 625.94 | 28.53 | 9497.94 | 227.46 | 460 | 18.61 | 9519.72 |

## 环境影响评价范围

本次评价的范围按经开区总范围确定，各环境要素的评价范围详见表 2.4-2。

表 2.4-2  经开区各环境要素的评价范围表

| 评价要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 陆生生态环境：规划范围及其红线外1km的区域。 水生生态环境：1）经开区东北角拟建污水处理厂总排口上游500m至经开区南塔路与资江交界处断面之间约7km的资江河段；2）龙溪河流经经开区的4.5km河段。 |
| 环境空气 | 以经开区区域为中心，以夏季主导风向SE向为轴线，以经开区用地中心，上风向2.5km，下风向延伸2.5km，东北和西南向各向外延伸2.5km，面积约为25km2的矩形区域。 |
| 地表水环境 | 资江在经开区边界上游1km至经开区边界下游31km的资江江段；龙溪河流经经开区的4.5km的水域。 |
| 地下水环境 | 经开区评价范围内，同时包括与建设项目相关的环境保护目标和敏感区域。 |
| 土壤环境 | 经开区评价范围内，同时包括与建设项目相关的环境保护目标和敏感区域。 |
| 声环境 | 经开区范围内及其边界外延200m的区域。 |

# 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染源分析

### 大气污染源分析

运行期工业大气污染源主要为燃料燃烧废气及企业生产过程中产生的工艺废气。

经开区的主要工业类型包括食品加工、电子加工、林产品加工、医药及机械等行业。除燃煤、天然气燃烧产生的大气污染物外，根据经开区工业定位，园区内工业企业不涉及危险化学品、有毒气体的生产。对于区域内入驻企业排放的工业废气，均要求处理至《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准后排放。

### 水污染源分析

经开区的主要工业类型包括食品加工、电子加工、林产品加工、医药及机械等行业。根据入园企业限制要求，入园企业生产过程中产生的废水其特征污染物为COD、NH3-N等，不涉及含重金属、强酸强碱等水污染物产生。

### 噪声源分析

武冈经开区噪声源主要包括建筑施工噪声、工业噪声、交通噪声等。其中经开区内工业企业噪声源主要由各类机械设施运行过程中产生。

### 固废污染源分析

武冈经开区以一、二类工业为主，不涉及化工产业，能源消耗以电能及天然气，武冈经开区工业固体废物产生量可按一般行业进行分析。

### 武冈经开区污染物源强预测汇总

根据前述对武冈经开区运行期（远期）污染产生情况分析，武冈经开区污染物远期排放见表 3.1-3。

表 3.1-3   武冈经开区污染源产生情况汇总表

| 分类 | 污染物 | 单位 | 远期 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | SO2 | t/a | 461.91 | 需采取脱硫除尘措施，脱硫率≥65%，除尘率≥98% |
|  | NO2 | t/a | 343.12 |  |
| 废水 污染物 | 废水量 | 万m3/a | 1073.1 | 预处理达标后经污水收集管网排入污水处理厂 |
|  | COD | t/a | 643.9 |  |
|  | NH3-N | t/a | 85.8 |  |
| 固体 废弃物 | 一般固废 | t/a | 7979 | 综合利用和分类处置 |
|  | 危险固废 | t/a | 39.9 | 按危废处置要求处置 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 19345 | 送城市垃圾卫生填埋场 |

## 环境保护目标

### 环境保护目标

a）环境空气保护目标

评价范围内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

b）地表水环境保护目标

评价范围内水体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据调查，资江自经开区断面至下游31km出武冈市境断面，无饮用水源保护区也无集镇饮用水取水口。

c）地下水环境保护目标

评价范围内地下水水质达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准。

d）声环境保护目标

评价范围内居民区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，工业、仓储区满足3类标准，交通干线两侧满足4a类标准。。

### 环境敏感点

在确保达到总体环境目标的基础上，根据对经开区周边各环境保护敏感目标的调查，各环境保护敏感目标见表 3.2-1。

表 3.2-4经开区环境敏感保护目标

| 类别 | 环境保护敏感点（区） | 规模与环境特征 | 方位及距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、声环境 | 法相岩办事处南塔村 | 467户1902人 | 经开区范围外SW 200m | 满足（GB3095-1996）二级、（GB3096-2008）2类要求。 |
|  | 法相岩办事处兴隆村 | 630户2017人 | 经开区范围外SW 1000m |  |
|  | 法相岩办事处洞庭村 | 689户2589人 | 经开区范围外W 800m |  |
|  | 法相岩办事处玉龙村 | 470户1378人 | 经开区范围外W 1100m |  |
|  | 法相岩办事处资南村 | 270户972人 | 经开区范围外SW 1850m |  |
|  | 资南小学 | 在校师生约600人 | 经开区范围外SW 2000m |  |
|  | 武冈市二中 | 在校师生约3000人 | 经开区范围外W 400m |  |
|  | 法相岩小学 | 在校师生约600人 | 经开区范围外SW 400m |  |
|  | 奉天小学 | 在校师生约500人 | 经开区范围外W 760m |  |
|  | 水乐村 | 271户984人 | 经开区范围外NE 700m |  |
|  | 独山村 | 282户1045人 | 经开区范围外SE 700m |  |
|  | 独山村中心小学 | 在校师生约500人 | 经开区范围外SE 600m |  |
|  | 安乐乡春光村 | 716户2288人 | 经开区内西北面，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡塘富村 | 351户1214人 | 经开区内西南面，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡紫田村 | 618户2231人 | 经开区内中部，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡红星村 | 631户2212人 | 经开区内北部，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡双圳村 | 291户1088人 | 经开区内东北部，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡双乐村 | 246户923人 | 经开区内南部，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡长冲村 | 382户1299人 | 经开区内东部，属搬迁范围 |  |
|  | 安乐乡安乐村 | 412户1649人 | 经开区内西南部，属搬迁范围 |  |
|  | 辕门口办事处南塔村 | 499户1863人 | 经开区内西南角，属搬迁范围 |  |
|  | 社区卫生服务中心 | 5床28人 | 法相岩5号，经开区西面，500m |  |
|  | 武冈市工业园建华诊所 | 占地0.07ha | S219与春光路交叉口，搬迁范围内 |  |
|  | 紫甸卫生室 | 占地0.04ha | S219沿线，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 大圳灌区管理局 | 占地2.52 | 春光路西侧，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 农业检测站 | 占地0.22ha | 春光路西侧，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 安乐乡国土所 | 占地0.05ha | 省道219沿线，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 安乐乡派出所 | 占地0.03ha | 省道219沿线，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 红星小学 | 占地0.03ha | 红星村，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 安乐中学 | 占地1.79ha | 紫甸村，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 紫甸小学 | 占地0.51ha | 紫甸村，经开区内，搬迁范围内 |  |
|  | 春光中学 | 在校师生约2000人 | 春光路西侧，经开区内，拟建 |  |
|  | 春光小学 | 在校师生约600人 | 春光路西侧，经开区内，拟建 |  |
|  | 规划的商住区 | 现状为农田区 | 经开区北侧，属远景规划用地 |  |
| 地表水 | 资江武冈市渡头桥上游100m至市水厂取水口下游200m，河段长3.8km。 | 饮用水源保护区 | 位于经开区上游约5km | （GB3838-2002）III类 |
|  | 资江 | 渔业用水区 | 位于经开区北侧 | （GB3838-2002）III类 |
|  | 龙溪河 | 渔业用水区 | 从经开区东面穿过，远景规划用地西侧， |  |
| 地下水 | 生活用井水 | 部分农村居民生活饮用水 | 经开区范围内及龙溪河东侧居民区井水取用点 | GB/T14848-1993 III类 |
| 生态 | 自然山体及植被 | / | 经开区及边界外100m范围内，经开区内成片的林地及独特的自然山体。 | 不受本项目影响，并有选择的进行保留。 |
| 社会 环境 | 洞新高速 | / | / | 不受本项目影响 |
|  | 武冈东二环路 | / | / |  |

## 环境影响预测与评价

### 大气环境影响预测与评价

在各种稳定度条件下，经开区排放SO2、NO2对区域污染物的浓度值均较小，对照标准可知，在不同稳定度下，经开区大气污染物SO2、NO2的预测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准及其修改单标准要求。

在经开区运行期大气污染排放情况下，对其周边评价范围内大气环境保护目标的空气环境质量影响均较小，经开区周边大气环境中SO2、NO2的预测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准及其修改单标准要求。

### 地表水环境影响预测与评价

a）在污水处理厂正常排放及事故排放，在排放口处COD及NH3-N浓度均能达到GB3838-2002 Ⅲ类水质标准，满足相应水域功能区划要求。各水文期对水环境的影响均较小。

b）各水文期污水处理厂污水排放对排污口下游近岸COD浓度贡献值范围为0.57~3.87 mg/L，对NH3-N浓度贡献值范围为0.075~0.335 mg/L，可见，污水处理厂污水排放对纳污水体资江的水环境影响均较小。

### 声环境影响预测与评价

根据规划，经开区在建设完成以后，以工业用地为主，区域噪声主要是来自工业设备噪声、车辆交通噪声。只要各企业能确保做到厂界噪声达标，工业用地范围内的声环境质量将可控制在昼间65dB(A)、夜间55dB(A)以下；居住区的声环境质量将可控制在昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)以下。

在不考虑背景噪声情况下，企业车间噪声衰减至65dB(A)的距离为29m，衰减至50dB(A)的距离为150m。由于经开区处于城市近郊，背景噪声较低，达标距离受背景噪声影响变动较小。在经开区的规划布局时，已考虑将工业区和居住区分开布置，且其间布置绿化隔离带，使之可以达到相应功能区要求。

主次干道昼间距路肩20m，夜间距路肩60m外能到达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；主次干道昼夜间距路肩100m外均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据经开区规划内容，规划区内规划学校及居民安置小区布置在综合服务区，同时主次干道两侧设置有绿化隔离，因此，交通噪声对声环境影响较小。

### 固体废物影响预测与评价

对于武冈经开区产生的固体废物，根据规划垃圾收集、转运站的服务半径，在武冈经开区设置垃圾收集转运站，并防止其对周围环境造成污染，统筹安排固体废物的处理和处置。只要加强经开区固体废物的管理，垃圾中转站布局合理，垃圾及时清运，特殊废物按有关规定处理，垃圾收集、运输过程中注意集装化、封闭化，经开区固体废物对环境的不利影响可降到最小程度。

### 生态环境影响预测与评价

随着开发区的建设，区内生态结构发生较大变化，其所在区域的生态系统将被迫形成新的平衡，而此水平的平衡无论在其完整性、恢复性和生物多样性方面均比原来有所下降。

规划区建成后对土地的利用类型发生较大的改变，其中农业和林业用地面积将大大减少，工业用地及其相关用地将大幅度增加，这种用地类型的改变是不可避免的，也是不可逆转的，这种改变会造成一定的土壤环境破坏。开发区内绝大部分为未开发地，施工过程中挖填方量较大，建成后，原有土地转变成建设用地，绿地系统人工化。

规划后的经开区景观从无序零散小斑块到“一心两带六廊道多节点”的有序协调的景观格局，规划后的景观生态实现了人与自然的协调，实现规划区的发展与自然景观的完美和谐。

武冈经开区土地利用的生态适宜度得分为85.15分，其中，自然生态指标得分41.15分，人文生态指标得分44.0分，根据评分标准武冈经开区土地利用适宜。

### 水土流失的影响评价

通过以上分析可知，经开区规划项目的施工建设将造成一定的水土流失，本区属于湘西南山地、丘陵黄红壤轻度侵蚀区，土壤侵蚀模数背景值取500t/(km2•a)；扰动后的土壤侵蚀模数取900t/(km2•a)。根据计算，本项目原生水土流失量5895t，新增水土流失量4716t。因此，在工程建设过程中要严格按“三同时”制度的要求，应根据工程不同施工区域，有针对性的采取相应的水土流失措施，对可能造成的水土流失加强预防和治理，尽量减少因开发建设而新增的水土流失。

### 社会环境影响评价

#### 对社会经济发展的影响

经开区的发展将对武冈市经济发展将产生较大的贡献，将加快武冈市工业化和郊区城镇化进程，提升武冈市的经济实力和财政收入。

#### 土地利用影响评价

本项目对于区内的居民拆迁和林耕问题将采取按国家和地方有关政策进行补偿与异地恢复等多种方式进行妥善安置，其主要地方性政策文件有武冈市人民政府发《武冈市城市规划范围内集体土地上房屋拆迁补偿安置办法（试行）》的相关规定，城市规划区范围内房屋拆迁补偿主要有三种形式：货币补偿、产权置换、重建安置；由被拆迁人自行选择。经过妥善安置后，对项目所在地居民影响相对较小。

#### 原住居民生活质量影响评价

项目对增加当地就业岗位、居民收入水平具有积极的促进作用，对促进当地产业发展、经济增长具有积极的作用，对促进宏观层面和微观层面的社会公平具有积极作用。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性。当地政府、信贷机构、施工单位等利益群体具有互适性。不过，需要注意的是，项目对当地失地村民和拆迁居民要有一个合理的补偿方案，以维护公平，保护弱势群体，并防止社会风险的出现。

#### 拆迁安置影响

经济开发区居民安置小区位于经开区外西北角（即综合服务组团），处于经开区主导风向的上风向，在工业园区周边规划生态隔离绿化带，实现工业区与居住区等其他城市建设用地的生态隔离，将工业区对居民安置小区环境影响将降至最低。

## 环境保护措施

### 规划布局及产业布置对策措施

- 按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）的相关要求，禁止目录中限制类、淘汰类行业的工业企业入驻。

- 应积极在经开区内推行循环经济，在规划层面，通过经济开发区产业功能进行合理划分，在做好物料的产出投入平衡的基础上，补充能消化工业废物的静脉产业，完善产业链循环，形成企业之间的工业代谢。一个企业的废弃物是另外一个工厂原料，形成闭路循环，尽量减少工业副产品或中间废物，将大部分生产废物消除在生产环节中。在企业层面，提倡采用低污染、低能耗、低耗水、高附加值的先进生产工艺，尽量产生较少的废弃物，通过清洁生产减少废物的产生，这是对入园企业控制污染源和污染物的基本要求。

- 为了减少经济开发区企业对周边环境的影响，经济开发区靠近武冈中心城市东面边界应布置噪声和大气污染较小的企业。

- 为有效保护企业职工的生活环境，要求工业组团内不设职工宿舍，至多仅设倒班宿舍。

- 对于污染较为严重的企业和需要重点考虑的企业，要考虑其周边居民区、服务设施等人口稠密地区的大气防护距离。

### 大气环境保护措施

  - 严格筛选入驻企业类型，以低能耗、低水耗、少污染、按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）的相关要求，以鼓励类行业企业为重点引进对象。

  - 加强环境监督管理，依法对企业环保工作进行有效管理，对落户经开区的企业进行“三同时”监督。

  - 为了减轻经开区大气污染物排放，企业须按照能源规划要求采用电、天然气等清洁能源。

  - 限制生产工艺具有恶臭产生的企业入驻经济开发区，控制气型污染企业的大气防护距离。

  - 在交通干道两边留置绿化用地，并建好防护林带，充分利用植物吸附净化作用，减少尾气对环境空气的不良影响；加强交通网络基础建设与管理，改善路面条件和清洁卫生，减少道路扬尘。

### 水环境保护措施

- 禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入经济开发区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业。

- 本着清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放的原则，科学组织企业生产，认真研究各生产环节、用水排水及水质水量情况，积极开展生产废水的综合利用，尽可能有效的利用水资源和降低生产成本，减少废水排放。

- 工业废水及生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，其中第一类污染物车间口排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1规定的最高允许排放浓度限值要求。

- 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与经开区污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。

- 工业废水、生活污水必须采用防渗漏排水管道与园区排污干管相接，严禁采用无防渗处理的地沟、明渠排水。

- 为完善经开区基础设施建设，特别是经济开发区污水处理厂的建设应满足经开区的污水处理要求，确保经济开发区污水能够及时、妥善地得到处理，经开区污水处理厂应按照经开区规划要求的设计规模、服务范围、出水水质、排水去向先行建设。考虑到经开区的招商引资、企业入驻需要一个1～2年的过程，本报告建议武冈经济开发区管委会最迟于2012年底开展经开区污水处理厂建设及污水收集管网工程的前期工作，并于2014年12月份之前完成污水处理厂工程和收集管网工程。

- 建议在经开区污水处理厂建成前，经开区工业废水、生活污水均纳入武冈市城市污水处理厂处理，实现达标排放。在经开区污水处理厂建成后，经开区工业废水、污水均纳入经开区污水处理厂处理，实现达标排放。

### 噪声污染防治措施

a）合理规划道路两侧用地，在靠近交通干线两侧35m内不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地区设置60m以上的噪声防护距离。

b）各工业企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备，工业小区和工厂噪声设备布置应遵循“闹静分开”和“合理布局”的原则，高噪声设备尽量布置于室内，尽可能远离学校、住宅区等噪声敏感区。对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。

c）利用地形、地物降低噪声，在主干道两旁、工厂区周围及噪声敏感点周围栽种树木，乔灌结合，形成隔声林带。

d）合理布置各功能区建筑物，把非敏感建筑物布置于噪声源方向区。

e）严格控制施工作业时段，尤其是基础和结构施工阶段，在学校、医院附近地带禁止强噪声机械施工，居民区较近地带夜间禁止强噪声机械施工。

### 固体废物处置措施

#### 建筑垃圾处置

划定建筑垃圾暂时堆放点，同时要求产生建筑垃圾的单位将建筑垃圾分类堆放，以便后续的分类运输、回收利用和处理；其中油漆等有害物质应单独收集、处理。严禁将建筑垃圾混入生活垃圾中，建筑垃圾运输必须加盖密闭。建议尽量从源头减少建筑垃圾产生量，建筑垃圾尽可能就地平衡、利用。

#### 生活垃圾处置

生活垃圾主要为办公室垃圾，按组团采用分级管理方式，每个组团均设置垃圾收集站，工业用地区内设独立的垃圾转运站，日常垃圾先收集到组团内垃圾收集点，垃圾点的垃圾由管理人员及时收集送到转运站，再由城市环卫部门运往武冈市垃圾处理场进行处理。

生活垃圾中一些有害垃圾（包括灯管、灯泡、水银体温计、废电池、油漆等）属于危险废物，填埋后对土壤和地下水会产生一定的影响，因此需要对生活垃圾分类收集，其中危险废物交由有资质单位进行处置。

生活垃圾应及时清运，为了保持环境整洁卫生，同时还应做到生活垃圾收集站、垃圾转运站应及时清洗和消毒。收集站、垃圾转运站应采用室内式，室内地面应有一定的坡度，让垃圾渗滤液流入沟槽，沟槽与市政污水管相连，使垃圾渗滤液经沟槽流往污水管。转运站房顶设置高排烟气，用排风机将室内臭气高排。转运站不应设在人口密集区。生活垃圾清运车应该密闭。

生活垃圾由城市环卫部门运往武冈市垃圾处理场进行处理，武冈市城市生活垃圾填埋场坐落于安乐乡安乐村锅子冲，占地223亩，总库容344m3，总投资8272万元，是2001年立项，2008年动工兴建，2011年12月试运行，日处理能力260t/d，使用年限30年。武冈市城市生活垃圾填埋场的规模及使用年限满足经开区生活垃圾处理量及处理时限的要求，因此，经开区的生活垃圾及污水处理厂污泥可得到妥善处置。

#### 一般工业固废处置

工业区一般工业固废由业主进行分类收集，以便综合利用，参照同期同类垃圾的利用技术进行处理，收集方式可由获利方承担收集和转运。

一般工业固体废物应按Ⅰ类废物和Ⅱ类废物分别储存，不能混存，也不允许将危险废物和生活垃圾混入。

一般工业固体废物临时储存地点应符合按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，堆场周边应设置挡墙和排水沟，并采取防渗措施，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

推行循环经济模式，开展各种方式的综合利用，区内建立废弃物收集系统，以便更好地进行资源再利用。除鼓励企业在内部和企业之间加强固体废物的循环和回收利用，合理开发和充分利用再生资源外，还要开展工业废物跨行业、跨部门的综合利用，变废物为新的资源。

#### 危险固废处置

对经济开发区内固废经鉴别为危险废物的，按照《国家危险废物名录》将产生的危险废物分类收集，收集储存的容器应有显著的危险废物类别标记。各危险废物产生工厂、企业内设定危险废物分类贮存点，并设置识别标志，选择委托有危险废物处理、处置资质的单位进行处置、处理，并执行危险废物联单转移制度。

为确保经开区营运期企业生产过程中产生的危险固废能够得到有效、安全的处置，建议由经开区集中设置危险固废暂存点，由经开区管理委员会集中对危险固废进行分类收集、暂存及定期清运，集中送临近城市的有资质的危险固废处理单位进行处理。

### 生态保护措施

- 经济开发区绿化建设应该按照相关规定以及规划要求进行，在种类选择、群落结构设计、景观设计等多方面应符合生态需求，既要注重景观效应，又要有生态效应。在树种选择上，优先选用乡土树种。在群落结构设计上，乔、灌、草、花结合，充分利用生态空间，营造一种参差错落、疏密有致的生态群落，提高物种的多样化，保持该区生态系统的功能多样化，使其能自我维持。

- 在规划建设时，一定要加强对现有植被的保护，同时要确保工业区绿化隔离带的宽度大于或等于20m，办公及居民区周围大于30m。经济开发区自然边界绿化隔离带宽度20m。树种以乔木为主，乔灌集合，尽量选择当地适生树种。

- 开发建设时应严格按照水土保持方案要求，主要采取必要的治理措施，如合理选择施工工期，合理选择施工工序、严格控制土石料运输流失、加强管理、修建排水沟、建设绿化景观用地等，确保水保投资的投入，减轻水土流失。

- 建设过程中应加强对区域内动植物的保护，禁止对区域内的动物进行捕杀和对开发区外植物进行破坏。

- 经济开发区规划的实施过程中，需要提请有关部门对土地利用规划进行合理修订，报请土地管理部门办理土地占用和变更手续，同时采用土地置换和储备土地以及未利用土地开发整理等方式，对占用的农田进行补偿，补充的农田在数量和质量上应优于原有占用农田。

- 对经开区内的成片林地建议结合园区绿地建设进行适当保留，在龙溪河及资江沿岸应结合水利设施保护要求设立绿化带。

### 施工期环境保护措施

工业区开发建设施工阶段会产生各种建筑垃圾，建筑材料和建筑垃圾及施工弃土需要运进和运出施工场地，施工产生的泥浆水、施工噪声，施工人员产生的生活垃圾和污水等管理不善将会对环境造成一定的污染影响。施工建设单位应高度重视施工期可能产生的环境影响，实施环境影响缓解措施，使施工期环境影响减至最小，建议：

  - 及时清运建筑垃圾，尽量减少建筑弃物在现场的堆放时间，以此减少建筑扬尘对环境的影响。建筑弃物和建筑渣土应按照武冈市渣土主管理部门的规定，弃置在预定的地点，不允许随便乱堆乱放，破坏生态和景观环境。

  - 运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入附近公路造成道路扬尘污染。

  - 建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，应及时组织人力进行清扫。

  - 在施工场地周围设置总高2.0m的围护栏，底座用砖砌成，高0.5m。围护栏能起到防止建筑材料流失，减少建筑粉尘和噪声对周围环境影响的作用。

  - 施工现场必须设置简易废水沉淀池，施工泥浆水应先经沉淀后再排入附近沟渠或河道，减少泥浆和建筑材料对地表水的污染。

  - 严格控制建筑施工噪声，严禁夜间施工扰民。若需在夜间连续施工，必须要得到区环保局批准后才能实行。

  - 施工期应采取必要的水土保持防护措施，防治水土流失。

### 建立健全经开区环境管理的规章制度

规划区应按国家的要求建立相关的规章制度，具体如下：

  - 设置专门环保机构，设专职环境保护工作人员；

  - 建立排污申报登记制度；

  - 建立企业排污总量控制制度；

  - 建立危险废物转移的五联单制度；

  - 实施ISO 14000环境管理体系。

### 环保基础措施建设进度及质量要求

经开区环保基础设施建设进度应满足工业区建设要求，做到环保基础设施先于开发区企业建成。根据经济开发区规划建设进度，制定如下环保基础措施进度及质量要求，见表 3.4-5。

表 3.4-5环保基础设施建设进度及质量要求

| 序号 | 环境因子 | 子项目 | 时间进度及质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 配套建设经济开发区污水收集管网，完成经开区污水处理厂一期工程建设，处理规模为3万m3/d。 | 2014年12月底完成污水处理厂建设及主要收集管网铺设。 |
| 2 | 大气环境 | 加快完成天然气供应配套，各企业需配套燃煤设施的脱硫与除尘措施。 | 加快建成，2013年12月底完成现有企业的燃煤设施的脱硫与除尘措施，脱硫效率≥65%，除尘效率≥98%。 |
| 3 | 固体废物 | 经济开发区一般工业废物分类处置措施以及危险固废的临时暂存处置设施。 | 2013年12月底完成现有企业固废分类处置措施；新进企业建设过程中须配套完成。危险固废交有资质的处理单位专项处理。 |

### 园区准入条件

根据经开区产业定位及环境保护要求，将经开区招商引资的项目分为鼓励、限制、禁止三大类。各类工业用地鼓励、限制和禁止引入企业类别清单及具体要求详见下表 3.4-6。

表 3.4-6  经开区准入与限制行业类型一览表

| 产业 定位 | 工业类型 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林产品加工 | 一类工业 | / |  |
|  | 二类工业 | 鼓励类 | 利用武冈市特有的森林资源优势，开展木材加工、板材加工，竹木制品加工等生产 |
|  |  | 限制类 | 家俱生产、竹木地板以及高、中密度板生产、林化产品生产。 |
|  |  | 禁止类 | 与产业功能定位不符或不符合产业政策的项目 |
| 电子 信息 | 一类工业 | 鼓励类 | 在现有工业企业产业开发的基础上，结合企业上下游的产品供应与输出，引进劳动密集型的电子产品组装、生产与研发企业等 |
|  |  | 限制类 | 电路印刷板腐蚀生产、电子元器件生产。 |
|  |  | 禁止类 | 与产业功能定位不符或不符合产业政策的项目 |
|  | 二类工业 | / |  |
| 食品 加工 | 一类工业 | / |  |
|  | 二类工业 | 鼓励类 | 利用武冈市丰富的农产品资源，进行粮食、水果、蔬菜、卤制品的加工生产， |
|  |  | 限制类 | 白酒生产线、酒精生产线；日处理油菜籽、棉籽200t及以下，花生100t及以下的油料加工项目；生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线。 |
|  |  | 禁止类 | 与产业功能定位不符或不符合产业政策的项目 |
| 医药 产业 | 一类工业 | / |  |
|  | 二类工业 | 鼓励类 | 利用武冈市特有赋存的植物药材资源为原料，通过加工、提取等工艺，提取其中的有效成分的作为生物医药原料或半成品、成品等产业类型。包括中药有效成份的提取、纯化，中药现代剂型的工艺技术的应用，中药饮片创新技术开发和应用，中成药二次开发和生产；民族药物开发和生产，天然药物开发和生产。 |
|  |  | 限制类 | 生物技术药物生产、化学法药物生产工艺；原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产。 |
|  |  | 禁止类 | 原药制取及基础药物合成、与产业功能定位不符或不符合产业政策的项目 |
| 机械加工与制造 | 一类工业 | / |  |
|  | 二类工业 | 鼓励类 | 在现有工业企业产业开发的基础上，服务于武冈市经开区及农业机械、机具、模具产品的生产、组装与开发，为武冈市及周边地区的工农业生产提供配套的服务； |
|  |  | 限制类 | 铸/锻件酸洗工艺、金属表面处理及电镀；高能耗、高水耗的机械制造与加工工艺。 |
|  |  | 禁止类 | 与产业功能定位不符或不符合产业政策的项目 |
| 其他 |  | 鼓励类 | 标准厂房、现代生产性服务业、仓储物流业、科技服务业、环境科技咨询机构、与园区主导产业相关联的下游产业（如包装业）、商务商贸服务业等。 |
|  |  | 限制类 | / |
|  |  | 禁止类 | 不符合经开区产业定位的项目 |

# 环境风险评价

## 风险识别

根据武冈经开区规划，规划区性质定位湖南省省级工业园，重点发展食品加工、电子信息、林产品加工等产业，将其建设成为集工业、物流、商贸及休闲居住于一体的现代化工业新城。

虽然规划区入驻企业将仅限于一类、二类工业，但仍可能入驻涉及易燃、易爆或有毒、有害物质的企业，这些企业的生产装置系统、储存系统、运输系统和公用工程系统可能包含有一些易燃、易爆和有毒有害的物质。涉及到易燃、易爆和有毒、有害物质的企业，生产及其储运过程中可能发生的事故的原因主要有：违章操作、仪表失灵导致误操作、自动控制系统失灵、机械设备与管道破损、物体摔落、交通事故而造成危险化学品的泄漏、着火或爆炸。其危害主要包括易燃易爆物质遇火种引起火灾、爆炸；有毒物质泄漏造成中毒致残至死和严重环境污染影响等。

从规划区的角度来看，事故的原因除了来自企业外，还在于工业区的风险管理不完善，应急防护措施没有完全到位，应次从这个层面上来讲，管理是事故的一个重要原因。

## 各类环境风险事故防范处理措施

### 防范风险事故的管理措施

#### 建设管理

a）要严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设；

b）工程建成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

#### 工艺控制措施

a）企业实行计算机管理，建立CIMS工程，引入ERP系统，分别建立OA系统和WEB信息发布系统，采取以集中监控为主、现场操作为辅的原则，凡温度、压力、计量、重量、阀门的开放等，均实行遥控操作，并在中央控制室设立闭路监控系统，对生产现场实行自动监控，并自动指挥各装置的生产活动；

b）对于现场巡视及开停车时必须在现场观察的参数设就地仪表，主要操作点设置必要的事故停车开关，以保证安全操作；

c）要重点要求设备的防腐和密封。

#### 建筑等级与设备方面的防范措施

建议在建筑等级与设备方面应注意以下几点：

a）厂区外供电采用双回路电源供电以及备用电源，以保证供电的连续性；

b）各装置按生产类别划分，主要生产厂房耐火等级不低于二级，建筑物设计按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）执行。各建构筑物之间、建构筑物与道路、电杆及厂房之间，要按火灾危险类别和环境情况保持安全距离；

c）所有设备的设计、选购、安装均应按有关规范、标准进行；

d）管材、壁厚、阀门选择及管道安装时严格把关，以防物料泄露；

e）对于因超温超压可能引起的火灾爆炸危险的设备，应设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施；

f）所有压力容器的设计均按有关规范、标准进行，并配有安全阀、爆破片、紧急放空阀、紧急切断装置等超压保护装置；

g）对可产生有毒气体积累的场所，设置机械通风设施进行通风换气；

h）较高厂房均高避雷装置及防雷接地设施，所有高出厂房的设备、设施均设有避雷装置。所有用电设备的金属外壳均采取保护接地，各厂房及整个装置区构成接地网络，对易产生静电的场所采取接地干线以起保护作用。工艺生产过程中产生静电的设备和管道及输送易燃、易爆的物料管线作防静电接地。

#### 生产安全管理

a）加强工艺管理，严格控制工艺指标。工厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责；

b）加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原材料、化学制品、添加剂、中间产品、副产品、最终产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等；

c）各企业把好设备进厂关，该打压的要打压，该试漏的要试漏，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

#### 劳动保护

a）对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具。敞开门窗等。同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态；

b）要加强设备的密封性和车间的通风，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度，同时进行定期检测使之达到国家卫生标准的要求。对一些需要经常打开的设备，必须装备固定或携带式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。操作人员要定期进行体格检查；

c）如必须靠近敞开的设备和接触物料，操作人员应按规定佩戴防护用具；

d）设计中尽量选用低噪设备，对较大噪声源可采用基础减震、消声器消声、建筑物隔音等，使噪声降至标准值以下。另外，这些高噪设备的操作要在控制室进行，操作工人按规定进行必要的巡检时应配戴防护耳罩、耳塞等劳保用品，以进一步削减噪声，保护工人的身心健康；

e）凡易发生坠落危险的操作岗位，按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施；

f）对有毒气及粉尘排放岗位安有气体检测仪及粉尘检测仪，用于生产场所的安全监测及卫生标准的监测；

g）所有工人上岗前均按规定进行就业体检，特殊岗位工人需持证上岗；

h）厂房内采用自然通风或局部机械通风措施，使有害气体的于卫生标准，并对有毒岗位配置洗眼器和防尘口罩、防毒呼吸器等个人防护用具。

### 原料和中间产品的贮存、运输要求

a）企业生产车间和贮罐区的地面应为防渗漏水泥地坪，四周建有围堤，并设有地下槽和事故槽，万一事故发生或长期停车时，可将生产设备管道中的物料排入槽中，以策安全。贮槽应配备呼吸阀和正、负压水封；

b）性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置；

c）属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，严放震动撞击、重压、倾倒和磨擦。

### 泄漏事故的应急对策

a）若发生有毒气体泄漏，必须及时通知经开区管委会以及周边的企业、居民，迅速撤离污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。合理通风，加速扩散，喷稀碱液/酸液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。装置内的残余气体用风机抽入尾气吸收系统集中处理。若是有毒液体泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，统一回收处置；

b）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜；

c）在规划区内醒目处应设置大型风标，便于情况紧急时指示撤离方向，平时需制定抢险预案；

d）各装置含有毒物料的工段均设有必要的喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

### 伴生事故防范措施

规划区在设立雨排水系统的同时应考虑了初期污染雨水的处理问题，在总排水口设立初期雨水收集池和阀门系统。当下雨时，关闭雨排水阀门，将初期雨水打入污水处理站进行处理。初期雨水过后，打开雨排水阀门，清净雨水按城市退水路径排放。

对于消防排水而言，可以与雨排水系统合用，但是消防水收集池最少应该按小时消防水量的2～3倍设计。

当事故发生消防水系统启用时，关闭雨排水阀门，将消防水引入收集池，视水质情况打入污水处理站或另行处理。其目的是将污染的消防水控制在厂区内，而不排入外环境。

## 入园项目环境风险评价的要求

入工业区项目在原、辅材料、中间产品、产品中如含有《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中表2、表3、表4及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）、《危险化学品名录（2002年版）》中列出的物质时，应按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，在环境影响报告中进行环境风险影响分析，工作级别按技术导则要求设定。

项目环境风险影响分析篇章中应包括风险防范对策措施和项目事故应急方案。

# 环境容量与污染物排放总量控制

## 总量控制因子

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》要求，本次评价总量控制因子为：

废气：SO2、NO2；

废水：COD、NH3-N。

## 污染物总量控制方案

本报告从SO2、NO2、COD、NH3-N等4个指标方面提出污染物总量控制指标，总量控制指标拟由经开区在武冈市内进行平衡解决，总量控制指标如下表 5.2-7。

表 5.2-7污染物排放总量及平衡途径

| 分类 | 污染物种类 | 建议排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | SO2 | 461.91 | 武冈市内平衡 |
|  | NO2 | 343.12 |  |
| 废水污染物 | COD | 643.9 | 武冈市内平衡 |
|  | NH3-N | 85.8 |  |

# 环境管理与监测计划

## 建立环境管理体系

环境管理体系是按照国际环境管理标准所建立的一个完整的环境管理系统，武冈经济开发区管委会应以此作为环境管理的手段，实行全面、系统化的管理。环境管理体系具有明显的“区域性”，通过环境管理体系的运作，不仅要对经开区内的各环境因素实行有效控制，更重要的是通过落实环境规划和环境政策对整个区域的环境状况进行宏观调控，以达到改善环境绩效的目的。

环境管理体系涉及的范围包括：经开区发展规划的制定、基础设施建设、入园项目的审批、环境目标制定、清洁生产、税收及对企业各项环境管理、环境监督活动等。

针对存在的主要环境问题，环境管理体系应包括以下具体内容：

a）制定相应的环保法规

根据国家和省、市现行的环保法律法规、政策、制度，结合经开区规划实际情况，制定适合经济发展和环境管理需要的行为规范，规范人们在保护环境、防治污染等方面的行为，实现本环境规划中所提出的环境目标。

b）切实落实环境保护目标责任制

实行生产者环境责任制，要求生产企业对其使用的原料、包装物、产品生产、消费过程及消费后的剩余物对环境的影响负责。根据环境规划总目标和污染物总量控制计划，按单位或企业层层分解，建立以企业及主管部门领导为核心的管理体系，明确各自的环境责任，以签订责任状的形式，将责任落实给企业领导者，达到目标管理的目的。

c）健全污染治理设施管理制度

强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

d）建立报告制度

所有排污企业均实行排污许可证制度，并按照有关规定要求填写排污月报表，上报当地环保部门。在排污发生重大变化、污染治理设施发生改变或者拟实施新、改、扩建项目计划时，都必须向环保主管部门申报。

e）制定环保奖惩制度

制定环保奖惩条例，鼓励清洁生产，限制和规范企业的环境行为。对于重视环境管理、节能降耗、减少污染物排放，污染治理效果好等利于环境改善的企业，采取一定的奖励措施，对环保观念淡薄、浪费能源与资源的企业则予以重罚。

f）引进清洁生产审计制度

对入园企业提倡实施清洁生产审计制度。企业实施清洁生产审计旨在通过对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统分析，寻找尽可能高效率地利用资源（原辅材料、水、能源等），减少或消除废物产生和排放的方法，达到提高生产效率、合理利用资源、降低污染的目的。具体是：

1）核对有关生产单元操作、原材料、用水、能耗、产品和废物产生等资料；

2）确定废物的来源、数量及类型，确定废物削减的目标，制定有效削减废物产生的对策；

3）促进企业高层领导对由削减污染物获得经济效益的认识；

4）判定企业生产效率低的瓶颈所在和管理不当之处；

5）管理部门对通过清洁生产审计的企业应授予一定的标志，以资鼓励。

g）总结区内环境管理优秀的企业经验，给予奖励，并在区内积极推广。

## 环境监督管理机构

a）建设环境管理机构

为确保经开区建设与环境保护的协调发展，武冈市环保局应在经开区内建立环境管理机构，负责工业区内日常的环境管理、执法监督工作。每个企业必须配备专职或兼职环保员。

b）实行污染集中控制制度

环境规划要求，实行污水集中处理，并将污染物排放量控制在环评中提出的总量范围内。危险废弃物必须按规定进行无害化处置。

c）实行环保一票否决制

为创造良好的投资环境和生活环境，对入园项目进行审批时，地方环保部门行使环保一票否决权。

d）实行建设项目环境影响评价制度

凡进入开发区的建设项目，特别是可能有污染的项目，必须坚持“先评价，后建设”的原则，严格执行环境影响评价制度。

e）实行建设项目“三同时”制度

入园项目凡需配有环保设施的，无论其规模大小、污染程度轻重，必须坚持“三同时”制度。

f）实行排污许可证制度

工业区内所有工业企业建成后都要进行排污申报登记，经主管部门核定排污量后，颁发排污许可证，并纳入日常的监督管理系统。

g）实行排污收费制度

对园内所有排污单位按照国家规定征收排污费和超标排污费，为开发区的污染治理和污染集中控制筹措资金。

h）实行环境综合整治定量考核制度

经开区内的大气污染控制、水污染控制、噪声控制、固体废物的综合利用与处置，以及绿化等情况应纳入环境综合整治定时考核体系，以推动开发区的环保工作。

i）实行环保目标责任制

根据环境保护规划的目标和要求，制定年度环保计划和指标，把环保指标以责任书的形式层层分解到各责任部门，推动企业把环保指标列入承包合同和岗位责任制中，建立起自我监控机制。

j）开展环境保护宣传教育

加强环保宣传教育工作，向经开区内公众宣传环保工作的意义、作用；定期举办厂长、经理环保学习班；定期培训企业环保工作人员。

## 环境监测计划

### 环境质量监测计划

a）环境空气质量监测

条件成熟时，建议在经开区内设立环境空气自动监测站。测点设置在经开区下风向。

b）水环境监测

在资江设置3个监测断面，1#规划区东北角污水处理厂拟建总排口上游1000m断面、2#规划区东北角污水处理厂拟建总排口下游3000m断面、3#规划区东北角污水处理厂拟建总排口下游10000m。

c）声环境监测：交通干线、居民区各设二个测点

经开区环境质量监测项目和频次见表 6.3-8。

表 6.3-8环境质量监测计划

| 项目 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 居民区 | PM10、SO2、NO2 | 建议设自动监测站 每季一次，每次五天 |
|  | 经开区内 | PM10、SO2、NO2 | 每半年一次，每次五天 |
| 地表水 | 资江（3个监测断面） | COD、SS、NH3-N、总磷、石油类、六价铬、砷、镉、铅 | 每季度一次， 每次三天（每天一次） |
| 噪声 | 交通干线、居民区各设二个监测点 | 等效连续A声级 | 每季度一次， 每次三天，分昼、夜进行 |

### 污染源监测计划

a）大气污染源

经开区内含特征污染物的废气污染源：每年进行一次，监测项目根据各废气污染源排放特点确定。

b）水污染源

武冈经开区污水处理厂尾水排放口设流量计和COD在线监测仪；其它监测项目NH3-N、TP、SS、石油类、六价铬、砷、镉、铅等，每季监测一次。向污水处理厂排放污水超过100m3/d的企业，必须安装流量计，废水中含有重金属等特征污染物的必须实施定期监测。

经开区运行期污染源监测计划详见表 6.3-9。

表 6.3-9污染源监测计划

| 污染源名称 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 工艺废气 | 根据各企业情况确定 | 每年一次 |
| 水污染源 | 污水处理厂尾水 | 废水量、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、六价铬、砷、镉、铅 | 废水量和COD在线监测；其它项目每天一次 |
| 固定噪声源监测 |  | 等效连续A声级 | 每年一次 |
| 新项目验收监测 |  | 根据生产工艺及状况确定监测要素、监测点位和监测因子。 | 连续两个生产周期 |
| 委托监测 |  | 当地有资质的环境监测部门 |  |

# 公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》【环发（2006）28号】的要求，报告编制过程中对武冈经济开发区拟建地范围内及其周围可能受影响的公众（个人及团体）进行民意调查。公众参与调查方式采用张贴公示公告、报纸公告、网上公示公告及户籍访谈的形式。

## 张贴公示结果

本项目在以下经开区周边地区张贴了公示公告，提供了本工程建设的基本情况、环评单位和建设单位的联系方式以及调查的要点，截止2012年11月10日公示张贴后暂未收到公众的反馈意见。

## 网络公示结果

在本次环评报告编制过程中，建设单位在武冈市人民政府网上对经开区进行了信息公示，提供了本工程建设的基本情况、环评单位和建设单位的联系方式以及调查的要点，该网站公示信息共被点击次数达200多次，公示发布后暂未收到公众的反馈意见。

## 地方报纸公示

在本次环评报告编制过程中，建设单位在武冈报上对经开区进行了信息公示，提供了本工程建设的基本情况、环评单位和建设单位的联系方式以及调查的要点，公示发布后暂未收到公众的反馈意见。

## 调查问卷结果

对几个主要的调查问题分析如下：

a）94%被受访者对本项目规划了解，6%的被调查者对本项目规划不了解，总体上看，项目公示为受访者了解本项目提供了较好的途径。

b）93%的受访者对开发区建设需要占用农田，拆迁住房都持支持态度，仅7%的受访者有意见，其主要意见是希望采取措施落实村民集中建房居住点，要求落实失地农民的社会保险问题，经开区规划在开发区综合服务组团建设安置补偿房，并致力于解决失地农民的社会保险及就业问题，因此，规划要求与受访者的要求是一致的。

c）66%的受访者认为目前本地区最大的污染问题是废水，47%的受访者认为目前最大的污染问题是大气污染，18%的受访者认为目前最大的污染问题是噪声，9%的受访者认为目前最大的污染问题是固废污染。调查说明本地区水及大气污染受到广泛关注，受访者对本地区环境现状不是很乐观，地区环境仍受到一定的污染，需要加紧整治。

d）79%的受访者在了解经济开发区规划后，认为经济开发区的建设对自己的生活是有利的；14%的受访者认为经济开发区的建设对自己的生活无影响，仅7%的受访者认为经济开发区的建设对自己的生活有不利影响。

e））74%的受访者认为经济开发区建设完成后对自己影响最大的将会是废水，38%的受访者认为对自己影响最大的是废气，26%的受访者认为对自己影响最大的是噪声、12%的受访者认为对自己影响最大的是固废。说明经济开发区建成后，应着力加强开发区企业废水及废气的治理，对达不到入园标准的企业应严格禁止入内；同时，加强对经济开发区企业的噪声控制和垃圾清运工作。

f）100%的受访者均支持本项目的建设。

## 团体调查问卷统计与分析

受访团体对本项目建设的支持度较高，同时也对经济开发区的建设提出了各自的见解和疑虑，主要集中在开发区各规划项目的污染防治和经济开发区拆迁安置两个方面，在经济开发区建设工作中，管理机构应严格按照相关要求安排好移民的安置，确保移民生产、生活得到妥善安排；加强入园企业的审核制度，严格控制重污染企业入园，并做好企业的日常环境监管工作，确保工业区及周边区域环境质量；科学规划，合理布局，做到可持续发展。

## 公众参与公示方式及次数

a）信息公示

评价过程中，在法相岩办事处的兴隆村、洞庭村、玉龙村，以及安乐乡春光村、塘富村、紫田村、双乐村、长冲村、安乐村等处分别进行了张贴信息公告的信息公示。

b）网络公示

评价过程中，在武冈市人民政府网（http://www.wugang.gov.cn/publicfile）上，于2012年10月及2012年12月，二次发布了武冈经济开发区环评工作的公众参与调查与信息公示。

c）报纸公示

评价过程中，2012年10月29日在武冈报上对经开区环评情况进行了公示。

# 结论与建议

## 环境影响评价结论

经开区定位为湖南省级开发区，其规划区符合《湖南省开发区调区和扩区暂行办法》【湘政办[2011]15号】文件内容，符合湖南省住建厅“关于扩大县城区域加强县城规划工作的意见”【湘建规（2012）122号】要求；本报告分析认为，经济开发区规划总体目标、规模符合《武冈市城市总体规划（2010～2030）》、《武冈市土地利用总体规划（2010-2020）》及武冈市城乡规划管理局“关于《湖南武冈经济开发区总体规划》的说明“文件的要求。经开区产业定位合理可行，内部布局满足各主导产业的用地需求，也能满足周边城市居住区的防护要求；规划采取的污染控制措施可行，入区项目控制条件明确，污染物排放能满足总量控制和环境容量限制要求；公众对园区的建设持支持态度，无反对意见。

在经开区土地规划获得相关政府部门的批准，所规划的基础设施落实到位，污染物达标排放，对后续进区项目严格把关，严格控制入区企业的产业，落实企业及工业区的各项环境影响减缓措施、总量控制及本报告所提污染控制要求，妥善做好开发区移民安置的前提下，经开区建设对周围环境影响及居民生活影响均较小。

综上所述，从环境保护角度分析，经开区在该地规划建设可行。

## 建议

- 经开区建设过程中，应按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》【国发（2008）3号】的精神，切实加强开发区用地管理、促进开发区节约集约用地，按照《开发区土地集约利用评价规程（试行）》【国土资发[2008]145号】的要求，每两年对经开区的土地集约利用评价成果更新一次。

- 积极推进经开区天然气入园及管网铺设工作，同时做好武冈经开区污水处理厂建设工作，尽量做到与开发区建设进度相衔接；

- 在近期内为保证经济开发区的需水要求，需要进一步扩大城市供水能力，同时，对于经济开发区内的用水大户（如啤酒厂等）应考虑自建自来水厂进行供应。

- 建议在规划中根据建设时序的安排补充搬迁安置专项规划，以期使社会环境的影响降到最低限度；

- 为了解经开区建设给区域环境质量造成的影响，应在2015～2020年之间进行回顾性环境影响评价；

- 对气型污染严重的企业必须有足够的大气环境防护距离，否则不宜入园。

# 联系方式

## 建设单位联系方式

单位名称：湖南武冈经济开发区管理委员会

联系人：刘科长

联系电话：13677437963

通讯地址：湖南省邵阳市武冈市武强路

## 环评机构联系方式

单位名称：湖南省国际工程咨询中心

联系人：钟龙

联系电话：073184517845

通讯地址：长沙市东二环一段1139号

建设项目环境保护审批登记表

填表单位：湖南省国际工程咨询中心                                          填表人：郑清理                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湖南武冈经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 武冈市中心城区东面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 湖南省省级工业园，重点发展食品加工、电子加工、林产品加工等产业，规划范围：东至城东路、南至城南路、西至法相路、北至资江南路。规划总用地780.18hm2，工业用地面积471.1hm2，占总用地面积的60.4%。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建√改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  |  | √编制报告书□编制报告表□填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |
|  | 立项部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项时间 |  |  |  |
|  | 报告书审批部门 | 湖南省环保厅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 湖南武冈经济开发区管理委员会 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 湖南省国际工程咨询中心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 073184517845 |  |
|  | 通讯地址 | 武冈市 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 长沙市东二环一段1139号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 410016 |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  | 刘科长 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评乙证字第2731号 |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |
| 区域环境现状 | 环境质量 | 环境空气：二类地表水：Ⅱ、Ⅲ类地下水：Ⅲ类环境噪声：2类、3类、4a类海水： / 土壤：二类 / 其它：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区□自然保护区□风景名胜区□森林公园□基本农田保护区□生态功能保护区□水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区□人口密集区□重点文物保护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  | 区域平衡替代削减 量 |
|  |  | 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 |  | 预测排 放浓度 |  | 允许排 放浓度 | 产生量 |  | 自身 削减量 |  | 预测排 放总量 |  | 核定排 放总量 | “以新带老”削减 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 |  | 排放增减量 |  |  |
|  | COD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量：万t/a；废气排放量为万标m3/a；工业固体废物排放量为万t/a；水污染物排放浓度mg/L；大气污染物排放浓度mg/m3；水污染物排放量t/a；大气污染物排放量为t/a。