# 1. 建设项目概况

## 1.1 建设项目的地点及相关背景

⑴、建设地点

本项目位于花明楼镇区东北方向约5.5km处的金元村和陈家村交界处。地处宁乡东南部，位于湘中红色旅游精品线路的金三角区，北距县城25km，东距长沙35km，区域位置优越，交通便捷。

⑵、项目背景

我国2010年人口即达到13.7亿人，60岁以上的老人2亿左右。出生率的下降和城市化进程的推进，加快了现代社会的生活节奏。沉重的工作负担，激烈的竞争，导致年轻一代对照顾老人心有余而力不足，依靠子女的传统居家养老模式已无法全部解决老年人养老的问题。因此，推进社会化养老，共建保障模式是解决老年人养老的一个重要途径。

2006年湖南省人口总规模为6765.21万人，其中老年人已达819.74万人，占当时全省人口的12.18%。到2010年达1000万人，占总人口的14%。因此，按2010年的统计数据计算，湖南省需要养老机构养老的群体规模1000万人，若选择养老机构养老的人数占整个老龄群体总数的3%，则需要选择养老机构的人数为30万。湖南省目前各类养老服务机构1299所，供养老人16148人，湖南省养老机构供求缺口为283852人，养老市场的供需矛盾成为政府急切关注的问题。

湖南花明楼九龙寺旅游实业有限公司（以下简称“九龙寺公司”）根据市场调研以及人口老龄化的实际情况，拟在花明楼镇建设湖南花明楼国际老年疗养中心。该项目目前已取得宁乡县人民政府、宁乡县民政局、宁乡县国土局等政府部门的同意与支持。

## 1.2 项目概况

### 1.2.1 主要建设内容

湖南花明楼国际老年疗养中心项目规划总用地面积1175549m2，建筑占地面积177575m2，总建筑面积567944m2，总投资60亿元，其中环保投资1999.22万元。项目主要建设内容为老年公寓（280栋）、购物中心及商务接待中心、办公楼及活动中心、单身员工宿舍、员工家居宿舍、老年保健服务中心、老年大学，以及配套环保设施。建设方拟对该项目同时开发，配套辅助设施、环保设施、公用工程等同步实施。

项目主要建设内容和经济技术指标见下表1、表2。

表1  主要技术与经济指标一览表

| 序号 | 指 标 名 称 |  | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 |  | m2 | 1175549 |  |
| 2 | 建筑占地面积 |  | m2 | 177575 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  | m2 | 567944 |  |
| 4 | 计算容积率面积 |  | m2 | 495311 |  |
| 5 | 地下车库面积 |  | m2 | 72633 |  |
| 6 | 容 积 率 |  | / | 0.42 |  |
| 7 | 建筑密度 |  | % | 15.11 |  |
| 8 | 绿地率 |  | % | 69 |  |
| 9 | 停车位 |  | 辆 | 3669 |  |
|  | 其中 | 地上 | 辆 | 1468 |  |
|  |  | 地下 | 辆 | 2201 |  |

表2  建设内容一览表

| 名称 |  |  | 建设内容 | 建筑规模（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 老年购物中心及 商务接待中心 |  | 为接待旅游者、探亲访友者的临时住宿，此商务中心包括百货、银行、邮局等 | 14240 |
|  | 办公楼及活动中心 |  | 包括运动健身区：室外运动场地，门球场、羽毛球场、网球场、武术、太极训练场等。休闲娱乐区：影剧院、棋牌室、乒乓球室、桌球室、影音厅、网吧以及办公区：接待处、保安部、监控室、员工培训处，财务、工程、法律、宣教、环保等处室。 | 7891 |
|  |  |  | 员工宿舍计划设计一室一厅到四室二厅及独院式。宿舍区内，设有公共食堂、澡堂、保安、护理等配套设施 | 52488 |
|  | 老年保健服务中心 |  | 包括一间医务室及按摩、理疗室等。所有设施按国内高档理疗疗养院设计，运用针灸、按摩推拉、食疗等理疗手段消除或缓解老龄人所患的慢性病的痛苦，也包括美容、减肥等医疗手段来提高老龄人的生活质量，主要对象为向公寓的老人服务。 | 18664 |
|  | 老年大学 |  | 为满足老年人的精神需求和联谊活动等，主要包括琴棋书画室、阅览室、练歌房等。 | 5820 |
|  | 公寓 | 独立产权式老年公寓 | 这是一种欧式风格独立式老年公寓，独门独院围墙，将公寓形成一个独立的院子，院内种花养草，鱼池假山小巧玲珑，公寓分二层，楼下为车库、客厅、厨房、洗浴室，二楼为主卧室、书房、客房建设地点规划在景区黄金洞下的茂林修竹之间。 | 395024 |
|  |  | 合居庭院式二层公寓 | 环绕金盘山水库计划建设合居庭院式二层公寓，这一规格的公寓用围墙围出一个120㎡的庭院，可用来种花养草，中间的通道分两边做两家合居，一层两边各有车库、客厅和厨房洗浴室；二楼分主卧、客房、书房。 |  |
|  |  | 普通联体式公寓 | 这种规格的公寓为四层电梯房，每层四套公寓，每套有14张床位，其中两张床位的二间，四张床位的三间，每套床位14张并配卫生间和浴室，每层有公共厨房和护理人员休息室。 |  |
|  |  | 老年公寓项目共建设900套，可安排养老床位21000 ~25000张，5年内完成 |  |  |
| 辅助工程 |  |  | 设置一台10t/h燃气热水锅炉用于集中供热；保健服务中心、宾馆、老年娱乐中心、老年大学采用中央空调，采用电作为能源；公寓及其它场所采用单线式冷暖空调。 |  |
| 公用工程 |  |  | 包括项目供排水及管网系统，雨污分流系统，照明系统，消防、通讯、项目区内道路等 |  |
| 环保设施 |  |  | 废水：一座3000t/d污水处理站，位于项目用地西南角地势平缓处 | 3000m3/d |
|  |  |  | 废气：静电除油烟机 |  |
|  |  |  | 垃圾：地埋式垃圾站三个及垃圾桶若干，垃圾站分别用于暂存金盆山水库以北、以南和黄金洞水库周边三个区域的生活垃圾。 生化污泥：污水处理站设有一生化污泥堆场，占地为30m2 医疗垃圾：保健服务中心设有一医疗废物存储间，占地为10m2 |  |
| 其他 |  |  | 项目运行后金盆山水库、黄金洞水库作为区内景观予以保留，并相应的景观休闲桌椅等，水面面积为8700m2。 |  |

### 1.2.2 建设周期及投资

本项目计划建设周期3年，预期2015年12月竣工。

本项目累计总投资60亿元，项目污水处理设施、噪声防治设施及用于绿化和环境保护的投资总共为1999.2万元，占项目总投资的0.3%。各分类投资费用详见表3。

表3  环境保护投资估算

|  | 主 要 内 容 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘控制人员工资72月2人 | 18.72 |
|  | 设置围墙（档）10000㎡ | 90 |
|  | 设置防尘网60000㎡ | 36 |
|  | 洗车台 1 座 | 0.5 |
|  | 清洗机 1 台 | 0.5 |
|  | 防溢座、导流渠 | 1 |
|  | 沉淀池 1 座（容积 20 m3） | 0.5 |
|  | 渣土防尘布（网） | 8 |
|  | 洒水、清扫、保洁 | 1 |
|  | 料仓1000m3 | 2 |
|  | 小计 | 159..22 |
| 营运期 | 排污管网 | 100 |
|  | 化粪池、隔油池 | 90 |
|  | 油烟净化处理器 | 400 |
|  | 生活污水处理站 | 500 |
|  | 地埋式垃圾站 | 200 |
|  | 抽排风机主机，送水泵主机的防噪防振 | 100 |
|  | 绿化建设及景观建设 | 450 |
|  | 小计 | 1840 |
| 合计 |  | 1999.2 |

## 1.3与法律法规、政策、规划的相符性

本项目老年疗养中心，为社会化养老服务项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年）》中鼓励类第三十七项第10条“养老服务”的范围，为国家鼓励类项目。长沙市人民政府长政发[2012]4号文件《长沙市人民政府关于扶持养老福利机构发展的实施意见》中也明确提出“通过政府主导，大力支持和鼓励社会力量兴办养老福利机构”等一系列鼓励措施。同时，本项目已取得宁乡县人民政府及国土、民政、林业等有关部门的支持与同意（见附件），花明楼镇人民政府也对本项目业主授权其开发建设（见附件）。因此，湖南花明楼国际老年疗养中心项目的建设符合国家产业政策，也得到当地政府的大力支持。

本项目位于花明楼北部，属于重点开发区域。不属于生态保护区域（禁止开发区域）范围，是重点发展房产、商贸、旅游业、新兴服务业等第三产业的基地，符合纲要中生态建设中“三区”（沩山—黄材、灰汤—流沙河、花明楼—夏铎铺三个生态片区）的建设并且是打造国内外知名休闲度假旅游目的地的建设镇。因此，本项目的建设符合《宁乡县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。本项目位于花明楼镇，符合《宁乡县县城总体规划修编（2010-2020）》中六个重点镇的开发建设范围。项目主要为老年公寓及其配套设施的建设，符合规划中重点发展旅游业及住宿、餐饮等相关配套产业的要求。

# 2. 建设项目周围环境现状

## 2.1 项目所在地的环境现状

评价委托宁乡县环境保护监测站于2012年10月17日至23日对项目所在区域地表水、地下水、大气、噪声进行了一期监测。

⑴环境空气质量现状

监测站对项目评价区的环境空气质量现状进行了一期现状监测，监测因子为TSP、NO2、SO2，共布设了4个监测点（金元村，项目西南侧入口、陈家村、金盆山散居点，项目用地内部（主导风向下风向））。监测结果表明：评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

⑵水环境质量现状

①地表水

地表水环境监测因子为pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、动植物油、SS、粪大肠菌群、氯化物，主要监测水体为水库、农灌渠和靳江河，共布设了7个监测断面，分别位于黄金洞水库、金盆山1号水库、金盆山2号水库、农灌渠与靳江河汇合口上游500m、农灌渠与靳江河汇合口下游500m、农灌渠与靳江河汇合口下游1500m、金盆山1号水库出口下游500m（农灌渠）。由监测结果可知，评价区地表水环境状况良好，地表水各监测点水质均达到相应标准要求，各监测因子均无超标现象。

②地下水

监测对金元村居民水井和陈家村居民水井进行了一期监测，监测因子为pH、CODMn、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群、氯化物。监测结果表明：评价区地下水除氨氮、CODMn和粪大肠菌群超标外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。由于本次监测水井周边无工业污染源，水井均位于村民聚集区内，井深未超过4m，井水补给主要依靠浅层包气带水源汇集，因此周边居民的生活污水及养殖废水极易造成井水中氨氮、CODMn和粪大肠菌群超标。

⑶声环境质量现状

监测站对评价区声环境进行了一期监测，监测点位于金元村、陈家村和现有金盆山散居点。监测结果表明，各监测点声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。

⑷生态环境现状

一、土地利用现状

宁乡县土地总面积2906km2，土地利用类型以林地为主，耕地、荒草地所占比重也较大，土地利用圈层结构明显。宁乡县林地1394.88km2，占土地总面积48%；耕地680km2，占土地总面积23.4%；荒草地481.81km2，占土地总面积16.5%。土地利用现状详见表4。

表4     项目区土地利用现状表     单位：km2

| 行政划区 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 住宅 用地 | 交通运输用地 | 水域及水利 设施用地 | 荒草地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁乡县 | 680 | 127.86 | 1394.88 | 12.79 | 177.27 | 12.21 | 19.18 | 481.81 | 2906 |
| 占总面积比例(%) | 23.4 | 4.4 | 48 | 0.5 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 16.5 | 100 |

本项目占地共计1.17km2，所在地为低矮丘陵，土地类型以灌木和林地为主，沟谷低洼处分布金盆山水库、黄金洞水库及小片农田。项目区土地利用现状详见表5。

表5    项目区土地利用现状表     单位：万m2

| 行政划区 | 农田(含旱地) | 林地 | 灌木 | 居住用地 | 荒地 | 道路 | 水域 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 3.52 | 70.97 | 40.26 | 1.21 | 0.10 | 0.62 | 0.87 | 117.55 |
| 占总面积比例(%) | 2.99 | 60.37 | 34.25 | 1.03 | 0.09 | 0.53 | 0.74 | 100 |

二、水土流失

项目所在地，地形起伏，岩石出露面积不大。本区成土母质中花岗岩较多，因其所含矿物膨胀系数不一，颗粒大小不均，抗冲能力弱，风化后分崩离析，其发育的土壤结构松散、偏砂、富含钾，是多种林木的适宜地，易造成水土流失。区域耕地零星分布，海拔较低；成土母质主要是紫红色砂岩，土层薄，抗蚀性弱，水土流失较重。土壤侵蚀方式以沟蚀、片蚀、崩塌为主。

宁乡县的水土流失现状见表6。

表6  宁乡县水土流失现状表（单位：km2）

| 县名 | 土地总面积 | 轻度 | 中度 | 强度 | 剧烈 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁乡县 | 2906 | 340.07 | 637.62 | 35.51 | 0.83 | 1104.03 |

三、土壤

宁乡县土壤属红壤、黄壤地带范围，类型多样、肥沃、质地较好。

县境地势西高东低，南陡北缓，全境以丘陵为主，兼有山地、岗地和平原，土沃田肥，主产粮、畜、林、茶等，稻谷为粮产大宗，生猪是畜牧业主项。

山地土壤的垂直分布规律是：海拔300m左右的河流两岸为潮土；地势较低的中低山丘陵区，海拔在300～550m之间为红壤；北地势较高的中低山区，海拔550—800m之间为山地黄壤：中山地带，海拔1100m以上为黄棕壤。

四、动、植物资源

全县有林地195万亩，森林覆盖率42%。县境内已查明的主要植物有163科977种。珍稀动植物有豪猪狐、穿山甲、水獭、鹰嘴龟、猴面鹰、金鸡、贞楠、罗汉竹、香榧、银杏、钟萼木等50多种。农业除生产稻谷外，还有红薯、黄姜、茶叶、辣椒、生姜、大豆、西瓜、烟叶等30多种。县境内家养畜禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。有鱼类48种，以塘库放养为主，包括鲤、青、鲢、鳙、长春鳊、三角鲂、赤眼鳟、黄板条等。

本项目所在地为低山低丘地形，区域地带性植被为常绿阔叶林，主要有杉木林、马尾松林、油茶林和农作物，主要生态系统类型有人工林地、农田、水域、具有一定的生态系统多样性，生态系统较稳定，生态环境质量一般。受人类活动的影响，目前植被类型较为单一，木本植物主要有马尾松、樟树、杉木、泡桐、苦楝、油杉等；草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类。乔木植物的优势种类为马尾松、樟树、杉木。少量经济作物主要有茶、油、桔等。据现场调查，未发现国家重点保护树种以及濒危、珍稀植物物种，亦未发现名木古树。

据调查，项目周边人类活动频繁，未发现珍稀濒危野生动物。区域主要动物以斑鸠、喜雀、麻雀、啄木鸟等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见物种居多，家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。

五、地表塌陷

根据现场踏勘，本项目所在区域未发现自然崩塌、滑坡、泥石流等现象，亦未发现地面岩溶塌陷。

## 2.2 环境影响评价范围

本次环境影响评价范围见下表7。

表7  项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以项目建设地点为中心，5×5 km2的矩形区域 |
| 地表水 | 农灌渠：金盆山水库下游至靳江河汇合口，共计8km； 靳江河：农灌渠入靳江河口上游500m至下游2500m |
| 地下水 | 项目区周边居民饮用井泉水 |
| 噪声 | 项目区内及界外200m范围内 |
| 生态 | 项目区域及边界外500m范围 |

# 3. 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源与环保措施

### 3.1.1 施工期污染源与环保措施

3.1.1.1 水环境环境保护措施

施工期的废水主要为施工人员的生活污水及施工废水。生活废水经统一收集通过化粪池处理后，用作区域绿化和农田灌溉。施工废水主要为泥浆废水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10~30mg/L，SS浓度可高达10000mg/L，经沉淀池处理后回用于道路洒水等。

3.1.1.2声环境保护措施

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）采用声屏障措施：在施工场地周围设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

3.1.1.3 大气环境保护措施

⑴、建设方必须要求施工方在开工时指派施工场地扬尘控制责任人，负责施工期间的扬尘污染控制管理工作。

⑵、对汽车运输的主要交通道路要定时往路面上洒水，防止因汽车行驶引起的道路扬尘。

⑶、对砂石堆场、施工场地和装上汽车等待运输的建筑材料，应采取定时洒水，使其保持一定的湿度(含水率)，降低二次扬尘的可能性，减少二次起尘量。

⑷、用车辆运输砂石水泥等建筑材料时，应保养好车辆，定时检修汽车档板，且装载不宜过满，防止建筑材料的抛洒泄漏。

⑸、施工场地防尘措施

⑹、施工装修会向大气环境排放二甲苯等污染物。但排放量不大，通过采取自然通风措施，可见减轻对周围环境的影响。

3.1.1.4 固体废物防治措施

施工期的建筑垃圾应及时清运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。项目区内建有一专用的弃土场，用于区内弃土的临时堆放，并进行防尘，设置挡土墙等，待施工结束后用作区域的绿化用土。

3.1.1.5 生态环境保护措施

由于建设期供水管道的铺设和土地平整、开挖，导致植被破坏，造成土壤的裸露及松散，在降雨时容易产生水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显。对此，建设单位和施工单位应采取相应措施以防治水土流失，防止施工期生态环境的恶化。

⑴、设计施工

①、项目区的挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填基土石方。在填垫前筑好挡土墙，可防止水土流失。临时取弃土场应选择地势平坦处，压实后有序堆放，并采取必要的护坡措施防止水土流失。

②、对不可再利用的建筑垃圾应及时清理外运，不可在施工区随意堆放。

③、主体工程施工同时考虑对临时破坏地形的修复工作，及时补植爬山虎等生命力较强的藤本植物，步道两侧护坡及修复工作应与主体工程同时进行。

④、待项目基本完成后，对工程临时占地采用植草绿化工程进行植被恢复，对未破坏的地形尽量保持原有自然风貌。

⑵、工程措施

本项目共设一个临时弃土场，其在堆放过程中周边有一定集水面积，由于渣体松散，一旦防护不当极易引发水土流失，严重时甚至发生崩塌，对下游水体、农田均有较为严重的影响。其在临时堆场中可采取如下措施：

①、工程措施

A、由于弃土全为富含有机质的土壤，为便于后期恢复条件，项目区内的表土剥离厚度为0.4m，集中堆置于拟建的弃土场内；

B、按照“上截下拦”的原则，弃土前在弃土场下侧修建挡渣墙，挡土墙修建应根据弃土堆放的位置和地形特点进行设置，应安全、经济、合理。在弃土场上侧修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉沙池；

C、沿弃土高度每隔5~6m设宽1~2m的平台，平台上设排水沟；

D、为保证弃土边坡的稳定，从挡土墙顶至弃土面按1:2.0～1:2.5放坡；

②、植物措施

由于地表未扰动，绿化前对地面继续翻耕整治，再根据土壤酸碱度来选择树草种。由于表土堆置区所处地势较高，因此根据周边植物种类，只采取撒播草籽进行防护。选用优质狗牙根和多年生黑麦草按1∶2进行混合混播，混播密度80kg/hm2。草籽混播在春秋两季进行，混播后用镐耙耕作，保证草籽进入表土层0.02m～0.03m。

由于临时堆土土壤颗粒之间比较松散，抗冲蚀能力较差，在不采取相应措施的情况下易引发严重的水土流失，本方案拟对临时堆土区采取临时拦挡措施，在排水沟出口处设置临时土质沉沙池，以沉降径流泥沙，降低径流流速，沉沙池接周边排水系统。临时堆土表面应夯实，防止表面土壤颗粒滑动，减少降雨时土壤侵蚀量。

⑶、施工结束

本项目施工结束后，所有弃土均用于区域的绿化，因此将对其进行植被恢复，并纳入项目的绿化整体予以考虑。

总之，在工程施工阶段上述影响是暂时的，可以通过生态恢复技术予以消除。采取上述一系列防治措施的基础上，可将工程施工期的水土流失现象降低到最小限度。

### 3.1.2 营运期污染物与环保措施

3.1.2.1 气型污染源

本项目建设以居住为主，同时配套建有商业店铺等设施，规划中区内所用燃料采用清洁能源天然气，营运期主要大气污染源为地下车库汽车尾气、餐厅和居民厨房油烟、锅炉废气以及污水处理站恶臭等。根据项目情况特点，采取以下措施：

（1）餐厨油烟

餐厨油烟通过高效静电除油烟机处理后，分别经各自预留内置烟道高空排放。静电除油烟机去除效率见表8。

表8  项目餐厨油烟产排放情况一览表

| 人数 | 油烟产生量 | 油烟排放量 | 净化效率 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16450 | 7205.1kg/a | 1080.8kg/a | 85% | ﹤2 mg/m3 |

经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，可满足《饮食业油烟废气排放标准》（GB18483-2001）最低容许排放浓度要求。

（2）锅炉废气

拟建项目设一10t燃气热水锅炉，采用清洁能源天然气，产生的废气经15m排气筒排放，废气中的烟尘、SO2、NOx符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2001）II时段二级标准要求，对区域环境的影响不大，其措施是可行的。

（3）汽车尾气

地下车库汽车尾气排放采用机械通风方式，换气频率为6次/h，经各栋楼内的排烟竖井至楼顶高空排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准。

（4）无组织排放的恶臭气体

污水处理站位于项目用地的西南角，处理规模为3000m3/d。通过调查同类型的永兴县城污水处理站工程（处理生活污水，废水处理规模为2.5万m3/d），该类污水处理过程中将产生一定的恶臭，但离开污水处理池50m以外恶臭较小，到100m处恶臭已不明显。为防止污水处理站产生的恶臭对周边环境造成影响，类比同类工程，环评要求污水处理站的大气环境防护距离为100m。结合本项目及周围的实际情况，项目建成后在污水处理厂周边100m范围内均无居民，通过对污水处理厂周边种植花卉、灌木等绿化隔离措施，污水处理厂对周边环境不会造成明显恶臭污染影响。

本项目垃圾站采用地埋式，臭气产生量较小；类比同类工程，设定周边30m范围为卫生防护距离。

3.1.2.2 水型污染源

本项目废水最大排放量约为2320.1m3/d。项目拟在各餐饮门面下设隔油池同时在各建筑单体分别设置化粪池，餐饮废水经隔油池，生活污水经过化粪池初步处理后，再进入污水处理站厂处理。污水处理厂设计规模为3000m3/d，能满足本项目废水处理的需要。

本项目通过类比昆明.恒大金碧天下首期污水中水处理工程，选用ICEAS生化工艺+混凝反应澄清+多介过滤+不锈钢滤网微滤组合处理工艺作为本项目污水处理厂运用主体工艺。

3.1.2.3 固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、厨余垃圾和医疗废物、污水处理站生化污泥。生活垃圾平均产生量约为16.3t/d（5949.5t/a），经垃圾桶收集于项目区内的地埋式垃圾站，再统一送宁乡县生活垃圾填埋场统一处理；餐厨垃圾产生量约为50kg/d（18.3t/a），由有资质单位定点定时回收；医疗垃圾产生量为5.6kg/d，即2.04t/a，集中收集后送往株洲市医疗废物集中处置中心；污水处理站产生的生化污泥为623.76t/a，经干化、压滤后用作农肥或绿化肥料。

3.1.2.4 噪声

本项目为老年疗养中心，根据长沙市环保局对本项目执行标准的批复，项目区执行《声环境质量标准》1类标准，对声环境的要求较高。根据工程分析，本项目运行后主要的噪声源有柴油发电机组、中央空调、交通噪声、风机以及社会生活噪声等。根据主要噪声源的分布、声源特征等，评价提出以下防治措施。

1、柴油发电机组

正常情况下，本项目柴油发电机组不运行，仅为电力应急时工作，但其工作中会产生较为强烈的噪声，一般为100-110dB(A)，建设方拟将其置于购物中心南向的专用的机房内，与对环境要求较高的老年公寓相距较远（50m）。柴油发电机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按噪声辐射方式，可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声，其中空气动力噪声为主要的噪声源，呈明显的低频性，可采取隔声、吸声和消声的综合治理。

⑴机房进风、排风消声系统：在机房外用砖砌进风道、排风道，墙体下分别安装低噪声风机，同时安装组合式消声器，进风道墙体外开一进风口，安装特制的铝合金百叶窗及防护丝网，防止异物进入风道内。

⑵机组排气消声器：发电机组随机配置有消声器，可削减噪声15~20dB(A)。

⑶机房吸声：发电机房为砖砌混凝土结构，声反射强烈。为达到吸声效果，机房内墙面及顶面合理设置高效吸音材料，吸音层结构为铝合金穿孔扣板、离心吸音棉、支吊架等，吸声量一般可到10dB(A)，对改善工作条件和提高机房的隔声性能有明显的效果。

⑷为保证机房良好的隔声性能，在机房与机房外相通处，安装防火隔声门，并用橡胶密封条密封门缝。

本项目柴油发电机组与老年公寓相距较远，通过上述消声、隔声、吸声治理，对声环境的影响不大，因此其处理措施是可行的。

2、中央空调

本项目空调机组位于办公楼南侧，设于独立的中央空调机房内，与老年公寓保持50米的距离，冷却塔置于机房之上。其噪声防治可从以下几个方面进行：

⑴、选择低噪设备

①选择噪声低、振动小、整体性能好的空调压缩机，压缩机减振垫选择高阻尼的减振垫圈，以减小压缩机底脚产生振动，降低空调器的整机噪声。②在成本允许的情况下，尽量使用多风扇电机代替单一电机；电机应选择高极数低速电机，该类型电机具有转速低，运转平稳等优点；如果制冷量等性能能够得到保证，则可适当降低风扇电机的转速。

⑵、设备安装

①提高安装工艺的水平，机组安装时采用基础隔震，减少振动和结构噪声。②合理设计电机支架截面形状，保证支架具有良好的刚度，以此保证风扇电机轴的水平度，减少因电机晃动而产生的噪声。③设计合理的风道结构，尽量减少由于结构不合理而引起的噪声，并在风道壁上采用粘贴性吸声材料；风管的走向应符合气流流向，尽量避免直角弯头及逆向弯头。

⑶、噪声治理

①在风道系统中排风口采用消声静压箱，不仅能稳定气流，同时能降低噪声。②机组出风口设计成消声器模式，减小噪声。③冷却塔由风扇的机械动力噪声、落水声和空气动力噪声混合而成的复杂声源，位于空调机房屋面，可对冷却塔噪声采取声屏障进行治理。④机房壁面为砖墙结构，具有一定的隔声效果，为进一步降低噪声的影响，其门窗可设计成隔声门、隔声窗。

初期住户房屋装修的设备噪声较高，一般在65~85dB(A)，必须由物业公司加强管理与控制，确保其不对周边及相邻住户造成影响，以减少不必要的纷争。

通过上述措施，中央空调机组、冷却塔等噪声源可得到有效治理，其运行时对疗养中心内部及项目区外的影响不大，因此其噪声处理措施是可行的。

3.1.2.5 景观

本项目为老年人疗养中心，对生活环境的要求较高，因此在项目运行后应注重景观的保护。本项目可从以下几个方面加强景观的保护：

⑴、项目区内地面进行硬化，铺设了泥地面和石板、卵石路，栽种草坪和低矮的灌木，维护较好的绿化，评价建议在此基础上种植高大的乔木，尤其是在项目区大门和临近金元村一侧，同时增加休息长椅，一方面降低噪音的影响，美化环境，另一方面还能在炎热的夏季为提供纳凉。

⑵、注重日常环境卫生的管理，专人负责清扫地面垃圾、景观水塘中飘浮物以及碎纸屑等，保持良好的卫生环境。

⑶、可在景观水塘周边修建护栏，严禁嬉水。

⑷、每隔50～100米设置分类垃圾箱，箱体设计要与周围景观相协调，并及时收集处理，避免垃圾发臭。

## 3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表9  环境保护目标及其保护级别

| 项目 | 环境保护目标 | 与项目边界位置 | 功能规模 | 执行标准或目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 靳江河 | S，9.5km | 农业用水区，26.0km | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 |
|  | 黄金洞水库 | 内部，NW | 水库，灌溉及景观，水域面积约1500m2，蓄水量约4500 m3 |  |
|  | 金盆山水库 | 项目区域中部 | 水库，灌溉及景观，水域面积约7200 m2，蓄水量约21600m3 |  |
|  | 农灌渠 | SW | 灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
|  | 地下水 | 周边2km范围内 | 当地居民饮用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 大气 环境 | 金元村 （项目入口处） | SW，350m SW，500m | 居住，50户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 陈家村 | NE,1000m | 居住，30户 |  |
|  | 项目区 | 内部 | 居住，规划总人口27000人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 金元村散居点 | 内部 | 居住，21户（施工期拆迁） |  |
| 声环境(施工期) | 金元村 （项目入口处） | SW，350m SW，500m | 居住，50户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，道路两侧执行4a类 |
|  | 陈家村 | NE，1000m | 居住，30户 |  |
| 声环境(营运期) | 项目区 | 内部 | 居住，规划总人口27000人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |
| 生态环境 | 农田、植被、水土资源等 | 周边500m | 水土保持、种植等 | 保持生态系统完整性 |
|  | 山体、林地 | 周边500m |  |  |
| 注：项目区内现有21户居民，在项目建设实施中将予以搬迁，由当地村委安置金元村内，整体作为环境空气和声环境保护目标。 |  |  |  |  |

附图1 环境保护目标示意图

金盆山水库

金盆山水库

黄金洞水库

农灌渠

金元村居民,SW,500m

金元村居民，SW ，350m

项目拟建地

陈家村居民，NE,1000m

图例

居民区

水库

农灌渠

项目拟建地边界

N

散居点，21户

（施工拆迁）

农田

## 3.3 环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1 施工期

(1)、空气环境

项目建设过程中采用外购商品混凝土，不设混凝土搅拌站。施工期的主要污染源为工程施工时的房屋拆迁、物料装运、堆场扬尘和路面扬尘，粒径较大，沉降速度快，污染物的扩散速度较慢。因此施工扬尘扩散较近，在较近距离便已沉降到地面，影响范围有限。同时施工区域四周均为林地和草地，能进一步削弱扬尘的扩散，且施工场地附近无集中居民区，因此施工扬尘对周围环境的影响不大。

(2)、水环境

施工期的污水包括施工作业污水和施工人员生活污水。在基建过程中及时做好水保措施，基建结束及时恢复绿化，可降低因水土流失而造成环境污染。

施工废水经沉淀池处理后全部回用；生活污水可通过统一收集后经化粪池处理后用作农肥和植被灌溉，同时加强雨季雨水的收集沉淀，避免含大量泥土的雨水直接进入水库和下游农灌渠，因此施工期对区域地表水的影响不大。

(3)、生态环境

由现场踏勘，本项目选址内表土已呈裸露状，区域生态系统生物多样性指数较低，土壤的生物畜集能力不强，生态系统的生产力、稳定性、自我维持性均较低。项目的建设绿地率高达69%，项目建成后对区域的绿化有一定的补偿作用，据调查区域内没有濒危和珍稀动植物，因此，项目的建设也不会引起植物数量和种类减少，对区域生物多样性无明显影响。

⑴、永久占地和施工占地对植被的影响分析

施工期对植被的影响主要是主体工程及基础设施的施工对植被的破坏和扰动影响，包括植被永久性损失、可恢复性损失和植被扰动三类。

项目永久占地1175549m2，临时占地约为11160m2，临时占地主要包括施工区和临时堆放区。施工及人为活动也可能对作业区边界外围区域植被扰动影响，扰动范围为施工区边界外围1m左右。本项目施工区占地面积相对来说并不大，占地区域主要为原有房屋拆除区域和农田，植被覆盖率较低。

⑵、水土流失影响分析

工程施工对区域水土流失的影响主要表现在：工程场地平整时，部分区域开挖和填平，改变了施工区域的微地形，加大了地面坡度，使施工区域成为新的水土流失发生源，加剧局部区域水土流失现象。因此，项目建设单位和设计单位应采取相应措施以防治施工期的水土流失。水土流失防治措施分为工程措施和植被措施，并以工程措施为先导，植被措施为后行，合理安排施工时间，使水土流失防治措施行之有效，将施工期的水土流失现象控制在最小限度。

综上，采取有效的水土保持措施，可以将水土流失降低至很轻的程度，项目区建设对区域水土流失产生影响相对较小。

⑶、对动植物的影响

①、植被受到破坏

项目的施工不会引起明显的生态失调现象，但在施工期间可能会导致局部区域生物量的减少。施工期间因基坑开挖、弃土掩埋形成的施工便道两侧宽约50m的区域，植被将受到一定破坏。在施工结束后可通过种植蕨类、草本植物进行生态恢复，防治引发新的水土流失。

②、引起动物迁移

项目选址范围内多为适应耕地和居民点的野生动物和普通家畜家禽，无大型珍奇鸟兽在此活动。施工期间拆迁挖掘、搬运等人为活动，将对原栖息的动物产生一定干扰，引起鸟类迁徙。

综合以上分析，虽然项目对占地区域植被将造成一定程度的破坏，但工程占地面积相对较小，施工仅造成局部范围常见植被少量的破坏，不会造成植被物种的减少；对常见野生动物有一定影响，但不会导致项目区域生物物种多样性及其整体生态环境发生较大变化。

(4)、固体废物

本项目土石方工程挖方430万m3，填方430万m3，土石方量可平衡。此外，工程将严格按渣土运输管理规定执行，可有效避免渣土对环境的影响。

施工过程中产生的固体废物，主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及弃土等，其中施工中地表土壤剥离产生的弃土集中收集后，堆存于项目区内的弃土场内，并设置挡土墙等，待施工结束后用于区域绿化，因此弃土对区域的影响不大。

(5)、声环境

经预测，施工噪声在距声源100m外的昼间声级满足《声环境质量标准声标准》（GB3096-2008）1类标准。项目选址距西南方向的金元村居民点350m以上，距东北方向的陈家村约1000m，因此项目施工产生的噪声在经过距离衰减后，对金元村、陈家村的影响不大，均能满足《声环境质量标准声标准》（GB3096-2008）1类标准，且工程施工对环境噪声影响是短期的，一旦施工结束，施工噪声将随之消失。工程施工期采取噪声防治措施，将施工期噪声影响降低到最小限度，施工期噪声影响是可以接受的。

### 3.3.2 营运期

⑴空气环境

工程投入营运后，根据项目工程分析，废气主要是公寓和餐厅的厨房油烟，汽车尾气、柴油发电机组排放的烟气以及污水处理站恶臭气体。

（1）住宅、餐厅的厨房油烟食堂油烟在形态组成上可分为颗粒物和气态污染物两类，在化学组成上含有各种短链醛、酮、酸、醇及芳香化合物、酯、内酯、杂环化合物等污染物，这些化合物对人体健康有较大危害。

一般而言，居民厨房较分散且规模小，单户排放的油烟气量不大，排放的废气很快扩散，对环境影响不大。餐厅油烟经高效静电除油烟机处理后排放浓度能够达标排放，经内置排烟井高空排放，排放的废气很快扩散，对周围环境不大。

（2）汽车尾气

根据工程分析计算结果，项目区汽车库汽车尾气排放速率和排放浓度均能够达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）（新污染源）中的规定，故其对内部和周边环境的造成的影响很小。同时车辆在道路上行驶时产生的废气，属无组织排放。其特点是排放分散，总体废气量少，对环境的影响较小。

（3）柴油发电机烟气

本项目柴油发电机均为间歇使用，烟气不经处理均能达标排放，经内置排烟井高空排放后对环境影响不大。

综上所述，由于本项目没有大型废气排放源，经过对以上废气采取有效治理措施后，项目达标排放的少量废气对大气环境的污染影响较小。

（4）污水处理站周边恶臭

本工程污水处理站布置在项目的西南方向。通过类比考察其它同类型污水处理站，污水处理站运行中将会产生少量的恶臭，但距离污水处理站50m以外恶臭浓度较小，到100m处恶臭已不明显。在污水处理站周围加强绿化和采取除臭措施后，污水处理站不会对周边环境构成明显恶臭污染影响。

本项目对污水处理站恶臭污染物设置大气环境防护距离，类比永兴县城污水处理站工程，对其大气环境防护距离设置为100m，防护范围为污水处理站边界向东、南、西、北各外延100m内范围。从拟建污水处理站选址周边环境现状来看，最近的农户在100m外，因此，恶臭对周边环境影响不大。

污水处理站周边100m范围内不得新建老年公寓等环境敏感建筑。

（5）锅炉烟气

本项目设一台10吨/h的热水锅炉，采用清洁的天然气为能源，产出的废气烟尘浓度为40mg/m3、SO2浓度为18mg/m3、NOX浓度为63mg/m3，经15m高排气筒外排。根据平面布置图，锅炉房周边30m范围内无老年公寓等环境敏感点，因此项目锅炉烟气对区域环境空气及保护目标的影响不大。

（6）地埋式垃圾站

本项目设置三个地埋式垃圾站，类比同类工程，设置30m卫生防护距离。采用地埋式垃圾站进行堆存，臭气产生量小；并且合理安排清运时间，及时清理。设定防护距离后，项目区内垃圾堆放对环境的影响不大。

⑵水环境

地表水：

本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入自建污水处理站，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入金盆山水库下游的农灌渠。

①正常排放

靳江河上游来水水质满足满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，多年平均流量8.51m3/s。农灌渠来水水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准，平均流量0.1m3/s。

经预测，项目废水经处理后对农灌渠影响小，水质能满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)。

②事故排放

发生风险排污时，经预测排入农灌渠的污水在农灌渠完全混合后的水质指标均满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准，但农灌渠水质已明显恶化；污水经过农灌渠排入靳江河后的水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

地下水：

由于本项目不抽取地下水作为项目区的生活用水，因此，本项目在营运期间不会破坏区域地下水的补给和排泄平衡，对本区域地下水埋深、水量不会产生影响。本项目营运期间的废水主要是生活污水，通过管网收集后进入污水处理站处理后达标外排。因此，生活污水下渗污染地下水的可能性很小。同时，生活污水不含重金属及有毒有害难降解高分子化学物质，因此，即使有少量的生活污水未经处理进入环境，也可通过土壤中微生物的分解和土壤、沙石的过滤作用而降解，不会对地下水产生重大、不可逆的污染。

⑶声环境

本项目无大型动力设备噪声源，可对声环境产生影响的主要为初期的住户房屋装修的设备噪声、空调、通风设备、水泵、车辆和社会生活噪声，噪声值在60~80dB(A)之间。工程通过对给水泵及消防泵采取有效减振、隔声、消声措施，加强物业管理，在项目区内禁鸣喇叭和限速行车，投入营运后的声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类标准。但值得注意的是项目内有横向、纵向和环向的交通道路，道路建成后，其交通噪声对住宅声环境有一定影响，因此建设单位通过考虑公寓住宅楼的朝向、窗户位置，合理布局，进一步加强绿化，尽可能降低交通车辆噪声对生活产生的不利影响。

通过采取上述治理措施后，本项目运营时对周边声环境影响较小。

⑷固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾产生量约为25t/d（9125t/a），餐厨垃圾产生量约为50kg/d（18.3t/a）。本项目保健服务中心仅为医务室同时进行按摩、理疗，运用针灸、按摩推拉、食疗等理疗手段消除或缓解老龄人所患的慢性病，不设传染病科、放射科、药剂科等，因此产生的医疗废物成分较为简单，在保健服务中心按要求暂时堆存后，其对环境影响很小。

生活垃圾则统一收集后暂存于地埋式垃圾站，天热时，增加清理次数。定期由环卫部门定期运送至宁乡县生活垃圾填埋场进行填埋处置，对周围环境影响较小。

污水处理站产生的生化污泥为623.76t/a。此污泥可作为农肥使用，对周边环境影响不大。

## 3.4 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

⑴环境效益分析

项目建成后，必然会有一定废气、废水和固废排放，从而对周围产生不利影响，投入一定的环保投资，新建相应的环保设施，再加上科学、严格的环保管理措施，可以最大限度地减缓和避免产生不利的环境影响。根据工程分析和预测分析，项目污染物排放量对周围环境的影响可控制在允许范围内。通过本项目各项环保措施的实施，可使餐厨油烟、生活污水达标排放，大幅度削减废水中的COD、BOD5、SS等污染物的排放强度，固体废物得到妥善处置。

因此，严格执行“三同时”制度，做好污染控制和治理工作，切实做好污染防治措施，所有污染物达标排放，污染物排放的影响可以控制在环境可承受的范围内。

⑵社会效益分析

该建设项目具有良好的社会效益。该项目的建设促进了社会化养老事业的发展，带动地方经济发展，扩大就业机会；对于提高花明楼镇的知名度、加快旅游产业发展具有积极的作用。对当地的经济发展起着良好的推动作用。

综上所述，在项目建设过程中，只要充分注意对自然生态环境的保护和恢复，尽量避免破坏和产生不利影响，不利的环境影响可以减少到最低程度，同时获得较大的社会效益。

## 3.5建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

本项目涉及拆迁居民共21户，属于金元村。由国土局和村支委提供安置地，按新农村建设标准统一式样、统一标准。拆迁安置费已按照拆迁费规定标准一次性补偿到各户，目前拆迁户由湖南花明楼九龙寺旅游实业有限公司负责租赁临时居住房屋。

## 3.6 拟采取的环境监测计划及环境管理制度

为确保环境质量目标的实施，除由环保行政主管部门负责组织实施工程验收监测、定期监督性监测等，本项目内部需要制定常规监测计划。

监测工作可委托当地环境监测站进行，监测结果应在监测工作完成后一个月内报环保行政主管部门。

监测内容主要是污水处理站污染源监测。监测项目包括总排口水质监测、噪声监测等。详见表10：

表10  营运期常规监测一览表

| 项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理站排口 | COD、BOD、氨氮 | 每年1次 |
| 废气 | 污水处理站臭气 | NH3、H2S | 每年1次 |

施工期环境监测主要对施工区扬尘、噪声等污染源进行监测，以便及时发现问题及时进行整改，确保施工期工程施工不对环境产生明显不利影响。

表11  施工期监测计划一览表

| 类型 | 采样点位置 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 项目西南面金元村 | 每季度一次 | TSP |
| 噪声 | 厂界噪声 | 每季度一次 | Leq（A） |

# 4.公众参与

## 4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(原国家环保总局，环发[2006]28号文)的相关要求，本次环评采用环评信息公示、发放公众参与调查表、报纸公示和网络公示的方法公开征求公众意见。

2012年10月10日在项目所在地进行了第一次环评信息公示，主要向区域公众公示了以下信息：

①建设项目概况；

②建设单位名称和联系方式；

③本项目环境影响评价机构的名称和联系方式；

④环境影响评价的主要工作程序和工作内容；

⑤征求公众意见的主要内容；

⑥公众对项目提出意见的接收方式。

2012年10月25日，建设单位在当地报纸（《今日宁乡》）进行了第二次环评信息公示，征求公众意见具体形式、范围和注意事项等。从公告发布之日起至本报告书送审前，均未收到群众对本项目的反馈意见。

2013年1月9日，建设单位在当地网站进行了环评信息的网络公示，从公示发布之日起至本报告书报批前，均未收到群众对本项目的反馈意见。

## 4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等

在报告书初稿总体完成的基础上，建设方通过发放公众参与调查表的方式征求公众对项目建设的意见。被调查团体分别为宁乡县民政局、宁乡县花明楼镇人民政府、宁乡县花明楼镇金元村民委员会。

## 4.3 公众参与的组织形式

本次公示共发放公众参与调查表33份（其中个人30份、团体3份），回收33份，回收率100%。

## 4.4 公众意见分析

### 4.4.1 团体意见

通过对团体公参的统计，所调查社会团体均赞成本项目的建设。被调查团体对项目建设提出了一些意见建议，整理归纳如下：①项目建设方需严格按环保要求施工、建设，各项排污指标均能做到达标排放，不影响当地村民的生产、生活；②按环保要求排放废气、废水；③加强对环保工作的监督管理。

### 4.4.2 个人意见

表11  个人调查结果统计表

| 调查内容 |  |  | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对项目是否了解 | 了解 | 10 | 33 |
|  |  | 了解一点 | 20 | 67 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2 | 本项目建设对个人生活的影响 | 无影响 | 8 | 27 |
|  |  | 有利 | 22 | 73 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
| 3 | 您认为该项目建设是否必要 | 必要 | 22 | 73 |
|  |  | 不必要 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 8 | 23 |
| 4 | 本项目建设对周边环境影响 | 废气 | 0 | 0 |
|  |  | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 2 | 7 |
|  |  | 其他 | 28 | 93 |
| 5 | 是否服从征地、搬迁和重新安置 | 服从 | 21 | 70 |
|  |  | 有条件服从 | 9 | 30 |
|  |  | 不服从 | 0 | 0 |
| 6 | 您对项目建设的态度 | 支持 | 30 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |

个体公众参与调查结果统计如下：

（1）100%的被调查者均对本项目建设有一定的了解。

（2）73%的被调查者认为项目建设将对自己的生活有利，27%被调查者认为项目建设对自己生活无影响。

（3）73%的被调查者认为项目建设是必要的，同时有23%的被调查者认为项目建设无所谓态度。

（4）93%的被调查者对项目实施最担心的问题是对生态环境等的影响，另有7%的调查者最担心的问题是噪声污染。

（5）当项目实施后，将有少量居民需要搬迁，属于项目工程搬迁范畴。本次被调查者均表示服从或有条件服从征地、搬迁或重新安置。

（6）100%的被调查者赞成本项目的建设。

## 4.5 公众参与结论

本次公众参与调查结果总体反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际，被调查者对本项目的建设均持支持态度，均关注本项目对区域环境的影响。因此，建设方须高度重视本次公众参与的结果，表示尊重评价区公众的意愿，按照公众参与的要求，采取有效、可行的污染防治措施，把本项目对公众利益和环境的不利影响缩至最小。

# 5. 环境影响评价结论

本项目属于社会化养老服务项目，为社会福利性项目，符合国家产业政策，满足当地环境环境功能区划的要求，项目选址可行。本项目在认真落实报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，环境风险可得到较好控制，项目建设及运营对周边环境的影响较小。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 6. 联系方式

⑴、建设单位：湖南花明楼九龙寺旅游实业有限公司

地址：湖南省长沙市开福区新河路470号

联系人：吴总   电话：13707315339

电子邮箱：hunangbs@163.com

⑵、评价单位：环保部南京环境科学研究所

地址：长沙市新建东路88号

联系人：李工   电话：0731-85569117      传真：0731-85563898

电子邮箱：xichenghuanbao1688@163.com

目  录

1. 建设项目概况	1

1.1 建设项目的地点及相关背景	1

1.2 项目概况	2

1.3与法律法规、政策、规划的相符性	4

2. 建设项目周围环境现状	5

2.1 项目所在地的环境现状	5

2.2 环境影响评价范围	8

3. 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1 污染源与环保措施	9

3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	15

3.3 环境影响及其预测评价结果	18

3.4 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	23

3.5建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施	24

3.6 拟采取的环境监测计划及环境管理制度	24

4. 公众参与	25

4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等	25

4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等	25

4.3 公众参与的组织形式	26

4.4 公众意见分析	26

4.5 公众参与结论	27

5. 环境影响评价结论	28

6. 联系方式	28