国环评证乙字第   号

茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司

20t/a电子级三氯氧磷项目

环境影响报告书简本

长沙环境保护职业技术学院

二○一三年一月

| 项目名称 | ： | 茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司 20t/a电子级三氯氧磷项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价单位 | ： | 长沙环境保护职业技术学院 （公章） |  |
| 评价机构负责人 | ： | 李 庄 |  |
| 单位地址 | ： | 长沙市井圭路10号 |  |
| 联系电话（传真） | ： | 0731-85622710 |  |
| 邮政编码 | ： | 410004 |  |
| 项目负责人 | ： | 刘兴旺 |  |
| 协作单位 | ： | 茶陵县环境监测站 |  |
| 建设单位 | ： | 茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司 |  |

项 目 组 成 员

| 工作内容 | 姓名 | 职称 | 登记证或岗位证编号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人、总论、环境概况、 环境管理与监测、结论与建议 | 刘兴旺 | 副教授 | 登记证号B27080020400号 |  |
| 项目概况、工程分析、 环境影响预测与分析、风险分析 | 汤桂容 | 工程师 | 环评岗证字第B27080042号 |  |
| 污染防治措施分析、产业政策、清洁生产、 总量控制分析、选址与平面布局分析 | 甘 来 | 工程师 | 环评岗证字第B27080040号 |  |
| 环境现状监测与评价、环境经济损益分析、 公众参与 | 周 韬 | 工程师 | 环评岗证字第B27080053号 |  |
| 校 对 | 周 韬 | 工程师 | 环评岗证字第B27080053号 |  |
| 审 核 | 胡洪定 | 高级工程师 | 登记证号B27080051000号 |  |

目  录

1 建设项目概况	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目名称与性质	2

1.3 建设内容、生产规模与产品方案	2

1.4建厂条件及原金星儿童用品有限责任公司情况简介	3

1.5生产制度及劳动定员	3

1.6产品方案、性质及包装方式	3

1.7主要原、辅材料及动力消耗	4

1.8主要设备选择	5

1.9公用工程	6

1.10总平面布置	7

1.11全厂运输	8

1.12 项目主要技术指标	9

2 拟建工程产排污情况及环保措施	11

2.1工艺原理	11

2.2污染物产生、排放、环保措施	12

3环境现状评价	16

3.1评价工作等级及评价范围	16

3.2 环境保护目标	16

3.3环境现状调查	19

4环境影响预测与评价	20

4.1 环境空气影响预测与评价	20

4.2 地表水环境影响分析	21

4.3声环境影响预测与评价	22

4.4  固体废物环境影响分析	22

4.5 工程建设期环境影响分析	23

4.6 生态环境影响分析	24

4.7环境风险分析	24

5 环境经济损益分析	27

5.1环保投资估算	27

5.2 效益分析	27

6环境保护管理与环境监控计划	28

6.1环境管理	28

6.2监测计划	29

7公众参与	31

7.1公众参与的目的与形式	31

7.2公众参与调查对象	31

7.3信息公告与反馈意见	31

7.4 问卷调查与结果统计	32

7.5公众意见分析	33

7.6相应措施和建议	33

7.7结论	33

8 项目可行性	34

8.1产业政策和规划的符合性	34

8.2清洁生产水平	34

8.3达标排放可靠性与总量控制	34

9 结论与建议	37

9.1 综合结论	37

9.2 建议	37

# 1 建设项目概况

## 1.1 项目由来

超净高纯6N(99.9999％)～7N(99.99999％)电子级三氯氧磷是用于制作集成电路、太阳能电池、光纤预制棒、分离器件等液态磷源，可以达到和超过现阶段电子制造行业用超净高纯试剂要求，具有广阔的市场需求。电子级三氯氧磷作为电子行业制作过程中的必须工艺化工品，作为电子工业重要的支撑材料之一，具有广阔市场前景和产品生命力。2011年国内需求量已达到300t/a。

早期电子级三氯氧磷仅有德、日、美等国家的少数企业可以制备，直到2007年，国内才有厂家生产电子级三氯氧磷。通过几年的发展，国内使用的电子级三氯氧磷以国产为主，少量进口。目前,国内主要有贵州威顿晶磷电子材料有限公司、湖北天湖化工有限公司、贵州精一科技有限公司等单位从事电子级三氯氧磷生产。其他依靠进口，市场需求对供应较为敏感，远不能满足我国电子制造行业对高纯三氯氧磷日益增长的需求量。

茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司(以下简称“东阳公司")座落于湖南茶陵经济开发区金星工业园，是一家集研发和生产的电子级高纯三氯氧磷为一体的股份制企业。公司拟生产的产品电子级三氯氧磷属于超纯试剂，是电子产业超大规模集成电路(IC)制作过程中的关键性基础材料之一，主要用于芯片的N型参杂，它的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响，因此电子级三氯氧磷产品作为微电子工业半导体、太阳能电池等行业的上游过程化学品，严格地说是电子行业制作过程中的必需化学品。公司自主创新成功开发研制了超净高纯6N(99.9999％)～7N(99.99999％)电子级三氯氧磷技术，主要应用于0.18微米及以上IC技术用SEMI-C12标准集成电路、光伏太阳能电池太阳能硅片、电池、光纤预制棒、分离器的制作等等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，东阳公司委托长沙环境保护职业技术学院编制环境影响报告书。接受委托后，项目课题组在当地环保部门和建设单位的大力协助下，对工程以及建设场地周边进行了多次实地踏勘和现状调查，以总量控制，达标排放，清洁生产，优化污染防治对策为指导思想，按《导则》要求，在弄清区域环境质量现状，认真分析项目环境影响及项目所在地环境功能区划的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告书。

## 1.2 项目名称与性质

项目名称：20t/a电子级三氯氧磷项目

承办单位：茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司

企业性质：有限责任公司

建设地点：湖南茶陵经济开发区的北部，位于106国道的北侧，总用地面积10903.4m2。

法人代表：周定华

建设性质：新建

## 1.3 建设内容、生产规模与产品方案

本项目由主体装置和辅助装置组成。其中，主体装置为20吨/年电子级生产装置，辅助装置主要有供配电、纯水系统、30万级空气净化系统、真空系统、尾气吸收系统。本项目建设用地原为茶陵县金星儿童用品有限责任公司，现已停产2年。可利用原有建筑1590m2。另外新建建筑物面积为1018m2，并设120m2停车坪一个，建、构筑物一览表1-1。

表1-1  新建建、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 占地面积 (m2) | 建构筑面积 (m2) | 结构形式 | 火灾危险类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 1 | 600 | 600 | 砖混 | 戊类 | 已建，改造 |
| 2 | 剧毒品仓库 | 1 | 225 | 225 | 砖混 | 戊类 | 已建，改造 |
| 3 | 其它物品仓库 | 1 | 150 | 150 | 砖混 | 丙类 | 己建，改造 |
| 4 | 变配电室 | 1 | 18 | 18 | 砖混 | 丙类 | 迁建 |
| 5 | 车间办公室 | 2 | 300 | 600 | 砖混 | 丙类 | 已建 |
| 6 | 办公楼 | 2 | 300 | 600 | 砖混 |  | 新建 |
| 7 | 生活楼 | 2 | 200 | 400 | 砖混 |  | 新建 |
| 8 | 门卫 | 1 | 15 | 15 | 砖混 |  | 已建 |
| 9 | 停车坪 |  | 120 |  |  |  | 水泥硬化 |
|  | 小计 |  | 1928 | 2608 |  |  |  |

## 1.4建厂条件及原金星儿童用品有限责任公司情况简介

项目用地选择在湖南茶陵经济开发区内，位于106 国道的北侧。本项目租用原茶陵县金星儿童用品有限责任公司的生产场地。厂区东北方向为春城不锈钢厂，两者由砖砌实体围墙隔开，相距20m；厂区东南方向为湘江焊材厂，两者由砖砌实体围墙隔开，后者建筑物最靠近围墙处大概10m。厂区内水、电、道路、通讯、电视、网络、排污等基础设施均已到位，且有部分建筑可供本项目利用。

茶陵县金星儿童用品有限责任公司始建于2004年，当时投资500万元，主要生产多功能婴儿床、推车、沙滩椅。主要设备为：自动切割机、焊机、大型冲床、高频静电喷塑机组、燃烧烤箱、酸洗设备、喷涂设备、分切机、胶黏机、电控成型机等。2004年3月，株洲市环科院对该项目编制了环境影响报告表，由茶陵县环境保护局进行了审批。公司职工人数不到20人，产生的污染物主要为生活污水、少量喷漆废气及加工噪声。根据调查，企业生活污水直接排入市政管网后入马伏江，喷漆废气基本未处理。公司公司于2010年停产，目前生产设备均已拆除。本项目主要利用原厂房及配套的供水、供电设施。

## 1.5生产制度及劳动定员

年工作日：300天；

生产班制：每天一班制，每天8小时；

年工作时间：2400小时。

公司固定资产1200余万元，劳动定员40人。

## 1.6产品方案、性质及包装方式

## 1.6.1规模

本项目为20t/a电子级三氯氧磷项目，项目产品方案为：

三氯氧磷(99.9999％～99.99999％)：20t/a

## 1.6.2产品性质

三氯氧磷（POCl3），亦称磷酰酸，常温下为有刺激性无色发烟液体，有辛辣气味。熔点2℃、沸点105.1℃，相对密度1.68（水=1），27.3℃时饱和蒸汽压为5.33kPa。

三氯氧磷不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，属一级无机酸腐蚀物品。。在空气中由于水解而发烟。遇水猛烈分解，产生大量的热和浓烟，甚至爆炸。有刺激性气味，能与水、醇等发生分解反应并放出热量，对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性：

POCl3+3H2O → H3PO4+3HCI↑

POCl3+3ROH → (RO)3PO+3HCI↑

三氯氧磷与醇反应生成磷酸酯，能和BCl3、AlCl3、TiCl3、TiCl4、NbCl5、TaCl5等许多金属化合物形成络合物，从而在许多方面得到应用。

一般工业级三氯氧磷主要用于含磷有机农药产品的原料,医药中制磷酸酯原料,在有机合成工业作氯化物等。

本项目以工业级三氯氧磷为原料，提纯生产电子级三氯氧磷，产品可用于制作集成电路、太阳能电池、光子干预制棒、分离器件等液态磷源。

通过下列反应：

4POCl3 + 3O2 → 2P2O5 + 6Cl2↑

2P2O5 + 5Si → 4P + 5SiO2

以此形成半导体上的P-N结。

此外，高纯度的三氯氧磷也是制造高纯磷酸酯的原料。

## 1.6.3产品包装方式

产品三氯氧磷采用500mL石英玻璃瓶包装，该石英玻璃瓶带有进、出口两个阀门，每4瓶装一箱，包装箱为木制箱，外镶铁皮，箱内用泡沫塑料填充，以防运输时震动破坏石英玻璃瓶。基于包装成本较高，公司将与产品使用单位事先签订合作协议，所有包装全部回收，损坏需要照价赔偿。

## 1.7主要原、辅材料及动力消耗

主要原、辅材料及动力消耗见表1-2。

表1-2  原、辅材料、燃料及动力消耗定额

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 吨产品消耗定额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅材料消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 工业级三氯氧磷 | 99％ | kg | 1025 | 外购 |
| 2 | 液碱 | 30％ | kg | 100 | 外购 |
| 3 | 纯水 |  | kg | 6000 | 自制 |
|  | 燃料及动力消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 工业用水 | 25～30℃ | m3 | 145.65 |  |
| 2 | 动力电 | 380/220V | KW.h | 9360 |  |
|  | 产品包装 |  |  |  |  |
| 1 | 石英玻璃瓶 | 500ml | 个 | 1190 |  |
| 2 | 包装箱 | 4瓶/箱 | 个 | 298 |  |

本项目外购原、辅材料在国内均有大规模生产装置，供应量不成问题。其中工业级三氯氧磷是由江西电化乐丰化工有限公司提供，液碱从株洲化工厂购买。这两个公司均是从事化工生产多年的老企业，有稳定的供货来源。在市场经济条件下，生产所需的原料、辅助材料供给是不成问题的。

## 1.8主要设备选择

由于本装置生产规模较小，三氯氧磷对金属有一定的腐蚀性，并且要在100℃以上的温度下进行精馏提纯操作，故选用石英玻璃作主要设备。主要设备清单见表1-3。

表1-3 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 操作条件 |  | 技术参数 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度 （℃） | 压力 （MPa） |  |  |
| 1 | 蒸馏塔 | 8 | 110 | 常压 | Φ300×850×2400mm | 石英玻璃 |
| 2 | 精馏塔 | 2 | 110 | 常压 | Φ300×850×4500mm | 石英玻璃 |
| 3 | 纯水机组 | 1套 |  |  | Q=0.5t/h，电导率小于0.1us/cm | 组合 |
| 4 | 真空泵 | 1 |  |  | Q=1M3/min，真空度P=0.09MPa | 组合 |
| 5 | 空调机组、 冷却系统 | 1套 |  |  |  | 组合 |
| 6 | 烘箱 | 1台 | 350 | 常压 |  | 组合 |
| 7 | 离心风机 | 1套 |  |  |  | 组合 |
| 8 | 尾气吸收塔 |  |  |  |  | 组合 |

## 1.9公用工程

本项目建设地址位于湖南茶陵经济开发区原茶陵县金星儿童用品有限责任公司（已停产）厂区。厂区内水、电、道路、通讯、电视、网络、排污等基础设施均已到位，且有部分建筑可供本项目利用。本着资源合理利用的原则，辅助工程、公用工程和生活福利设施充分利用厂内已有设施，以避免重复建设和资源浪费，也可减少本项目工程投资和生产成本。

### 1.9.1给排水

1)水源及输水工程

湖南茶陵经济开发区原金星儿童用品有限公司厂区已建有完善的给排水系统，与开发区的给排水体系统相连通，生活和生产用水来自茶陵县自来水厂，本项目生产、生活给水管网直接从厂区供水主干管引水，管网通往各建、构筑物设施固定给水点，形成树枝供水管网。消防用水由厂区消防给水管网供给，厂区内消火栓管网布置成环状。

生产、循环采用焊接钢管，消防给水管采用镀锌钢管，室内生活给水管采用给水塑料管。

项目生产用新水量约974 m3/a，生活用水量约600 m3/a。（详见工程分析部分）

2）排水系统

东阳公司厂区内排水系统采用雨、污分流。厂区建筑物周围设雨水沟，雨水汇合后通过厂区排水管网排入开发区雨水排水管网。

厂外排水系统利用开发区现有系统，废水量820.5m3/a。目前本项目所在厂区的排水途径是暂由园区市政管网排入马伏江，再由马伏江汇入洣水。按茶陵经开区规划，开发区基本位于整个县城南部区域水系的上游，规划中开发内不新建污水处理厂，规划区内的工业废水和生活污水经厂内污水处理设施初步处理后外排至城市污水管网，再接入茶陵县城市污水处理厂进一步处理达标后，最终排入洣水。

茶陵县污水处理厂位于茶陵县洣水南岸县城西北部的曲江村，其服务范围一期为茶陵县现有建成区域及金星工业园（现名为茶陵经济开发区，下同）部分区域污水，二期将整个茶陵经济开发区及规划区域包括其内。汇集集水范围内的生活污水和达到市政排放标准的工业废水。茶陵县城市污水处理厂两期工程设计规模共4.0万m3/d。一期工程已于2008年通过省环保局审批，并于2009年4月建设开工，配套的污水管网收集系统也随着一期工程进行同步建设，同年11月竣工验收，目前平均实际处理水量为1.3~1.7万m3/d。目前园区的管网接驳工程正在实施之中，预计2013年6月可完成接驳，届时本项目的废水将纳入茶陵县市政污水处理厂处理。企业的生活废水经化粪池沉淀和生化初步处理后，与经预处理后的生产废水共一个排污口排入开发区市政管网，消除一定风险隐患的同时降低企业自身的废水处理成本。

### 1.9.2供电

本装置用电负荷等级为二级，装机容量98 KW，同时系数取0.8，用电负荷约78kW。厂区已有变电器容量可满足本项目装置的用电需要。

### 1.9.3冷却、采暖、通风和空气调节

本项目对清洁要求比较高，生产车间分成半成品区和成品区两个功能区，半成品区(蒸馏工序)为普通车间，成品区(包括精馏工序、包装工序、包装瓶的清洗和烘干工序、分析化验)设计为30万级的洁净厂房。该区域设有一套空气净化系统清洁空气。

在有可能产生挥发性气体的局部区域设置通风柜，将废气引入尾气吸收塔进行集中处理。

冷凝方式为间接性水冷，温度为常温，回收率为75%。

## 1.10总平面布置

本项目总平面布置分成两个区域：生活区和生产区。由于本项目物料剧毒的特性，项目拟将生产和生活严格分隔开，并实行严格的管理，生产区设专门的入口，严禁无关人员擅自进入。生活区设有生活楼和办公楼各一栋，且设有一个停车坪供来往的车辆停车使用。生产区西南面为预留用地。生产区东北面沿着主干道路从外至内依次为车间办公室、生产车间、剧毒品仓库和其它物品仓库。车间外设备区紧靠生产车间，设置在生产车间东北面。变配电室迁建于厂区最东端。沿厂区东北面边缘，距变配电室10m 处，新建污水处理区。

厂区现有人流主干道宽度为8m，其余道路宽度为6m 或4m。所有道路均为城市型混凝土路面。项目建成后拟于建筑物周围、道路两旁、办公楼前面空地和生活楼周边空地种植常青花木，美化工厂和办公环境。

本项目采用平坡式竖向布置，各工序设备均按物流方向布置。尽量利用高位差，减少液相提升系统的能耗。项目建设利用原金星儿童用品生产厂的厂房，无土石方量。

## 1.11全厂运输

本项目生产装置全年运输量见表1-4。

表1-4  全年运输量表

| 序号 | 货物名称 | 运量(t/a) |  |  |  | 货物 形态 | 包装 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铁路 | 公路 | 水路 | 其它 |  |  |
| 1 | 运入 |  | 37.6 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工业三氯氧磷 |  | 20.5 |  |  | 液体 | 桶装 |
| 1.2 | 液碱 |  | 0.2 |  |  | 液体 | 桶装 |
| 1.3 | 包装 |  | 16 |  |  | 固体 | 箱装 |
| 2 | 运出 |  | 36 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品 |  | 20 |  |  | 液体 | 瓶装 |
| 2.2 | 包装 |  | 16 |  |  | 固体 | 散装 |
|  | 合计 |  | 72.6 |  |  |  |  |

本项目拟采用公路运输，只考虑一定数量的厂内运输工具，外界的物料运输考虑利用社会运输力量。

本项目存在三氯氧磷、液碱等危险化学品，特别是原料工业三氯氧磷和产品电子级三氯氧磷，属剧毒品，公司聘请有危险化学品运输资质的单位进行运输，在装卸和运输过程中应严格执行相关操作规程、规范及剧毒品相关的运输规定和要求，制定完善的应急救援预案，以防发生意外。

东阳公司设有专门的剧毒品仓库用于贮存原料工业三氯氧磷和产品电子级三氯氧磷，另设有其它物品仓库用于贮存液碱和包装用品。本项目拟设仓库用于原料及产品的储存，具体见表1-5。

表1-5   储存方案表

| 序号 | 材料名称 | 形态 | 储存方式 | 储存时间 (天) | 储存量 | 储运方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业三氯氧磷 | 液体 | 剧毒品仓库 | 30 | 2050kg | 桶装(汽车) | 原料 |
| 2 | 液碱 | 液体 | 其它物品仓库 | 30 | 20kg | 桶装(汽车) | 辅料 |
| 3 | 石英玻璃瓶 | 固体 | 其它物品仓库 | 7 | 556个 | 箱装(汽车) |  |
| 4 | 包装箱 | 固体 | 其它物品仓库 | 7 | 139个 | 箱装(汽车) |  |
| 5 | 电子级三氯氧磷 | 液体 | 剧毒品仓库 | 7 | 467kg | 瓶装(汽车) | 产品 |

厂区内已建有2座仓库：剧毒品仓库225m3和其它物品仓库150m3，有足够的地方储存本项目的原料和产品。

## 1.12 项目主要技术指标

表1-6  主要技术经济指标表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品方案及生产规模 |  |  |  |
| 1 | 产品：三氯氧磷（6N～7N） | t/a | 20 |  |
| 二 | 年操作日 | 天 | 300 | 2400h/a |
| 三 | 主要原材料、燃料用量 |  |  |  |
| 1 | 99%三氯氧磷 | t/a | 20.5 |  |
| 2 | 30%液碱 | t/a | 0.2 |  |
| 3 | 500ml石英玻璃瓶（带进、出两个阀门） | 个/a | 23810 | 全部回收 |
| 4 | 包装箱（每箱4瓶） | 个/a | 5953 | 全部回收 |
| 四 | 动力消耗量 |  |  |  |
|  | 供电 | 万kw.h/a | 18.72 | 220/380V |
| 五 | 运输量 | t/a | 72.6 |  |
| 1 | 运入量 | t/a | 36.6 |  |
| 2 | 运出量 | t/a | 36 |  |
| 六 | 定员 |  | 40 |  |
| 七 | 装置区占地面积 | m2 | 10903.4 |  |
| 八 | 总建筑面积 | m2 | 2608 |  |
| 九 | 综合能耗总量 | t标煤/a | 23.44 |  |
| 十 | 工程项目总投资（评价用） | 万元 | 1275 |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 | 0 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 1214 |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 | 0 |  |
| 2 | 建设利息 | 万元 | 0 |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 | 0 |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 62 |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 | 0 |  |
| 十一 | 报批项目总投资（控制投资规模用） | 万元 | 1232 |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 | 0 |  |
|  | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 18 |  |
| 十二 | 年均销售收入 | 万元 | 800 |  |
|  | 其中：外汇 | 万美元 | 0 |  |
| 十三 | 成本和费用 |  |  |  |
| 1 | 年均总成本费用 | 万元 | 382 |  |
| 2 | 年均经营成本 | 万元 | 300 |  |
| 3 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 12 |  |
| 4 | 年均增值税 | 万元 | 102 |  |
| 5 | 年均所得税 | 万元 | 66 |  |
| 十四 | 利润 | 万元 |  |  |
| 1 | 年均利润总额 | 万元 | 265 |  |
| 2 | 年均净利润 | 万元 | 198 |  |
| 3 | 年均利税总额 | 万元 | 276 |  |
| 4 | 年均息税前利润 | 万元 | 265 |  |
| 5 | 年均息税折旧摊销前利润 | 万元 | 346 |  |
| 十五 | 财务分析指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资收益率 | % | 20.74 |  |
| 2 | 项目资本金净利润率 | % | 15.56 |  |
| 3 | 投资利润率 | % | 20.74 |  |
| 4 | 投资利税率 | % | 21.66 |  |
| 5 | 项目财务内部收益率 |  |  |  |
|  | 所得税前 | % | 22.40 |  |
|  | 所得税后 | % | 17.92 |  |
| 6 | 项目财务净现值（ic=13%） |  |  |  |
|  | 所得税前 | 万元 | 593 |  |
|  | 所得税后 | 万元 | 289 |  |
| 7 | 投资回收期 |  |  |  |
|  | 所得税前 | 年 | 5.34 | 含建设期 |
|  | 所得税后 | 年 | 5.99 | 含建设期 |
| 8 | 资本金财务内部收益率 | % | 17.92 |  |
| 9 | 资本金财务净现值（ic=15%） | 万元 | 156 |  |
| 10 | 盈亏平衡点 | % | 48.2 |  |
| 十六 | 清偿能力指标 |  |  | 未借款 |
| 1 | 人民币借款偿还期 | 年 | 0 |  |
| 2 | 外汇借款偿还期（含建设期） | 年 | 0 |  |

# 2 拟建工程产排污情况及环保措施

## 2.1工艺原理

工业级三氯氧磷（99%）内含有少量的游离磷、三氯化磷和微量的水，还有一些微量的重金属化合物。通过二次常压蒸馏，馏程温度控制在103～105℃，制得半成品，半成品再通过常压精馏，控制塔顶出料温度103～105℃，再通过冷凝得成品。

三氯氧磷纯度的好坏主要取决于蒸馏和精馏的单元操作的温度控制，控制温度为蒸馏塔塔釜的温度和馏程的温度及精馏塔塔釜的温度及塔顶出料的温度。三氯氧磷是许多金属卤化物的非水溶剂，并能与许多金属氯化物形成络合物，它也是化学工业上合成磷酸醋的原料。由于电子级产品的特殊要求，一般市售的三氯氧磷不能直接用于电子级产品制备，因为它除了含有少量的PCl3外，还含有在电子级产品要求限度以上的铁、铬等过渡元素杂质，必须提纯才能使用。三氯氧磷原料中含有的杂质，一般是以氯化物的形式存在的，这些杂质与三氯氧磷的沸点都有一定的差别，采用分馏的方法就是利用它们的沸点差别，达到分离纯化的目的。为了防止环境污染，除了对环境进行局部净化外，必须使提纯工艺在密闭系统中进行。外购桶装的三氯氧磷通过负压输送至蒸馏塔设备的塔釜内，在釜内用电加热器加热三氯氧磷，开始采用全回流操作，等操作系统稳定后，通过冷凝收集馏程103～105℃的馏分。残液回收利用再进行蒸馏。初馏主要去除高沸点杂质，精馏则主要去除低沸点杂质、富高、低沸点液体，为了防止暴沸，在蒸馏装置中安置细石英短管，并且用前要用纯水严格清洗，以防止引进杂质污染。

三氯氧磷极不稳定，蒸馏和精馏操作过程中，不可避免与生产系统里的空气中的少量水汽接触，反应生成不凝性酸性氯化氢气体，氯化氢气体通过离心风机抽到尾气吸收塔用碱液循环吸收尾气中的酸性气体成份，吸收液流入PH值调节池，调节PH值至6～9后，进入污水管网。

本项目蒸馏、冷凝装置采用获取国家专利证书的组合设备，由石英瓶体、回流冷凝管、导气管、液封罐、分馏冷凝管组合而成。石英瓶体与液封罐连接，液封罐与回流冷凝管的一端相连，回流冷凝管的另一端与导气管的一端连接，导气管的另一端与液封罐连接，液封罐与分馏冷凝管连接。具体见下图3-1。因三氯氧磷熔点2℃、沸点105.1℃，冷凝采用间接水冷即可，双级冷凝系统稳定性强，冷凝回收率极高，接近100%。

## 2.2污染物产生、排放、环保措施

2.2.1废水

（1）石英管等设备纯水清洗水及车间地面卫生用水

本项目工艺本身并不消耗水，主要是蒸馏、精馏过程需要使用石英管，而石英管的洁净程度要求非常之高，故必须使用纯水冲洗。每日洗石英瓶40个，每瓶洗6次共需3L纯水。则清洗石英瓶需120L/d，加上周转瓶、阀门清洗和工作人员自身操作损耗，则共需纯水400L/d。每年则需要利用600 m3来制得120m3的纯水。石英管等设备纯水清洗后，产生废水108 m3/a，主要污染物为Cl-、PO43-。

车间内部的洁净程度同样要求非常严格，因此每日均需卫生打扫，采用湿拖把、抹布擦拭为主，故有少量车间卫生用水产生，约40m3/a，主要含SS。

（2）尾气吸收塔废水

本项目生产过程中会产生一定的不凝性尾气，主要为HCl，为确保达标排放，HCl酸雾被收集后，经NaOH溶液喷淋吸收，废气由30m排气筒引出。酸雾吸收用水可以通过补充少量NaOH和新鲜水后，可配成碱液重新利用，至含盐量到一定程度后进行适当排放。每年补充碱液约2.0t，尾气吸收废水排放量为40m3/a，吸收废液中含盐NaCl、Na3PO4。

（3）循环冷却水的旁滤水

为了保证循环冷却水系统水的洁净程度，系统将排出部分旁滤水，约150m3/a，主要污染物为SS等。进废水调节池后入自建处理系统处理。

（4）真空泵废水

本项目每5日需从真空泵内排出约50L的水，约3m3/a，水量较小，主要污染物为SS、Cl-、PO43-。

贵州威顿晶磷电子材料有限公司是专业的电子化学品集成供应商，主要从事电子化学品的研发、生产及销售，拥有与本项目同类的提纯设施，本项目业主咨询调查了该厂电子级三氯氧磷生产线的废水水质，主要调查尾气吸收塔和生产废水综合池两处的水质情况，该废水的水质见下表：

表2-1   同类厂废水水质情况（单位：mg/L，pH除外）

| 监测项目 | 尾气吸收塔内 | 废水综合池 | 三级排放标准 |  | 一级排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 是否达标 | 标准值 | 是否达标 |
| pH | 10.69 | 8.23 | 6~9 | 是 | 6~9 | 是 |
| COD | 65.6 | 26.2 | 500 | 是 | 100 | 是 |
| 氯化物 | 89.28 | 48.56 | \ | \ | \ | \ |
| 磷酸盐 | 8.14 | 1.56 | \ | 是 | 0.5 | 否 |

由表可见，综合池内的混合废水水质基本可达GB8978-1996三级排放标准。

（5）生活污水

生活污水排放量为1.6m3/d，合计480 m3/a。生活污水经化粪处理后，各污染物初始浓度CODcr ：200mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：0.025mg/L，产生量CODcr：0.096t/a、氨氮：0.012t/a、总磷：0.012kg/a，可达污水综合排放标准三级标准要求。本项目废水特征污染物产生、排放情况汇总于下表2-2：

表2-2  废水特征污染物产生、排放情况汇总表

| 污染物 类别 | 废水量 m3/a | COD |  | 磷酸盐（总磷） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 浓度mg/L | 产生量 Kg/a | 产生 浓度mg/L | 产生量 Kg/a |
| 生产废水 | 341 | 26.2 | 8.934 | 1.56 | 0.532 |
| 生活污水 | 480 | 200 | 96 | 0.025 | 0.012 |
| 综合废水 | 821 | 127.8 | 104.93 | 0.663 | 0.544 |

（6）废水的排污途径

东阳公司厂区内排水系统采用雨、污分流。厂区建筑物周围设雨水沟，雨水汇合后通过厂区排水管网排入开发区雨水排水管网。厂外排水系统利用开发区现有系统，废水量820.5m3/a。目前本项目所在厂区的排水途径是暂由园区市政管网排入马伏江，再由马伏江汇入洣水。按茶陵经开区规划，开发区基本位于整个县城南部区域水系的上游，规划中开发内不新建污水处理厂，规划区内的工业废水和生活污水经厂内污水处理设施初步处理后外排至城市污水管网，再接入茶陵县城市污水处理厂进一步处理达标后，最终排入洣水。

### 2.2.2废气污染分析

生产过程中产生的废气主要有蒸馏和精馏设备放空过程等处挥发出来的气

体，各处挥发性气体产生点均设抽风机和通风柜。

从工业级的三氯氧磷入厂内，贮存在室温保持25℃以下的密闭大型抽风柜

中，仓库与各车间布有真空管道，加料时分别在各个抽风柜中进行，所以没有三氯氧磷无组织排放。

三氯氧磷极不稳定，易于空气中的水气反应，生成HCl气体，故本项目生产

尾气中主要为HCl，约为0.021kg/h（50kg/a），通过机械抽风将废气引入尾气吸收塔用碱液吸收，采用30%NaOH溶液喷淋吸收，达标后经30m排气筒排放，除去效率大于50%。采用烧碱破氯吸收后，污染物排放可达《大气污染物综合排放标准》GB16297-96二级标准限值要求。

表2-3  HCl气体产生及排放情况一览表

| 工序 | HCl |  |  |  |  |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 |  | 排放量 |  | 排放 浓度(mg/m3) | 排放速 率标准 (kg/h) | 排放浓 度标准 (mg/m3) |  |
|  | （t/a） | (kg/h) | （t/a） | (kg/h) |  |  |  |  |
| 尾气吸收处理 | 0.05 | 0.021 | 0.025 | 0.011 | 11 | 1.4 | 100 | 30m排气筒 |

注：风机风量按1000 m3/h计算

本项目采用了石英制造的专利设备冷凝回收三氯氧磷，各个车间顶部设有抽风装置及管道，企业还将安装三氯氧磷气体浓度报警器，管道与尾气处理塔相连，即便装置破损，有部分气态三氯氧磷泄露，也不会直接进入外环境的大气中。可见三氯氧磷冷凝装置破损泄露的风险事故情况下，企业仍有减缓环境影响的措施。

2.2.3噪声污染分析

项目建成投产后，其声源主要来源于真空泵、抽风机、机泵等机械设备，各

种机械设备产生的噪声声级声纳见表2-4。工艺生产时的声源均不大，对周围环境不会造成大的影响，声源较大的设备拟适当增加隔音、消声、减振等措施，以减少声源对周围环境的影响。只要加强对项目较大声源装置的降噪隔音处理，项目可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，不会对厂区外环境造成影响。

表2-4 工程主要噪声源及排放情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级 | 所在车间名称 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵类 | 55～65 | 生产车间 | 减振、隔声 | 55～65 |
| 2 | 风机类 | 60～70 |  | 减振、隔声 | 60～70 |
| 3 | 真空泵类 | 70～80 |  | 减振、隔声 | 70～80 |
| 4 | 其 它 | 55～65 |  | 减振、隔声 | 55～65 |

### 2.2.4固体废物污染分析

（1）生活垃圾

因本项目员工（40人）按1kg/d人计，生活垃圾产生量约为40kg/d，年产生生活垃圾12t/a，交由环卫部门及时清理。

（2）残液

本工程蒸馏和精馏设备剩下的溶液经多次回用后的残液无法再继续提纯，约为450 kg/a，主要为三氯氧磷原料中含带的杂质等。经查阅《国家危险废物名录》，属HW11精（蒸）馏残渣，按要求收集存放后外运有资质单位处理。按本项目的意向协议，该类残液都将由三氯氧磷的供应单位回收。危险废物都必须采用专用容器存放，并设置单独的储存仓库。

本项目的包装比较贵，运输、储存均会采取稳妥措施，员工也会要求搬运十分小心，废弃、损坏的包装品会非常少，基本无废弃包装产生。

固体废物产生量及处置方式详见表2-5。

表2-5  工程固体废物利用和处置情况

| 序号 | 名称 | 性质 | 产生量 (t/a) | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏、精馏残液 | 危险废物 | 0.450 | 采用专用容器存放，并设置单独的储存仓库，由三氯氧磷的供应单位回收，提供了相关协议 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般废物 | 12 | 外运交由环卫部门及时清理 |

# 3环境现状评价

## 3.1评价工作等级及评价范围

（1）环境空气评价工作等级为三级，评价范围为半径为2.5km的圆形区域；

（2）地表水环境评价工作等级为三级，评价范围为企业东北部的马伏江入洣水口上游3000m至汇入口，以及洣水马伏江汇入口至下游12km，共计长约15km范围；

（3）地下水环境评价工作等级为不定级，评价范围厂区及其周边；

（4）环境噪声工作等级为三级，评价范围为厂界外200m；

（5）生态环境工作等级为三级，评价范围为厂界外500m。

（6）环境风险工作等级为二级，评价范围为以厂区为中心，长边为6×6km2的矩形；

## 3.2 环境保护目标

本项目各主要环境保护目标统计于表3-1，位置可见附图1。

表3-1 主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 | 规模和目标环境功能 | 相对本项目厂界方位和距离 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 马伏江 | 小河，农业用水 | 东北面 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类 |
|  | 洣水 | 多年平均流量128m3/a，农业用水区 | 乔家垅至虎踞镇银湖村 |  |
|  | 洣水饮用水源保护区 | 马伏江入洣水口上游7km~2km | 黄堂村下东乡小车村 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类 |
|  | 洣水饮用水源保护区 | 马伏江入洣水口上游2km~下游7.2km | 下东乡小车村至城关镇乔家垅9.2km | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中II类 |
| 地下水 | 厂区周边地下水 | 无大规模生产生活开采，不作为当地的饮用水源 | 厂区及周边 | GB/T14848-1993《地下水环境质量标准》III类 |
| 空气环境 | 茶陵县城 | 随着县城的不断扩张，目前延伸靠近开发区，居民、商业混合区 | 北部，县城繁华地段的边界距离厂界约2km | GB3095-1996《环境空气质量标准》 2级 |
|  | 下东乡中学 | 约600师生 | 厂界东，2km |  |
|  | 茶陵县职业中专 | 约1500师生 | 厂界西，2km |  |
|  | 小车村 | 约200人 | 北面约100m~200m |  |
|  | 下东乡（也是规划中的北部安置区） | 人口密集区，约5000人以上 | 厂界北，1km |  |
|  | 七家桥村（也是规划中的西部安置区） | 人口密集区，约3000人以上 | 东面，约2km 东南，约2.5km |  |
|  | 二浦村（也是规划中的东部安置区） | 人口密集区，约5000人以上 | 西面，约2km |  |
|  | 金星村（目前正由园区着手搬迁，少数未拆迁） | 约1000人 | 南面约1km |  |
|  | 小车村 | 约1000人 | 东面，约1km |  |
| 声环境 | 小车村 | 约200人 | 北面约100m~200m | GB3096-2008的2类 |
| 社会 环境 | 国道G106 | 国道，二级公路 | 紧靠厂界南 | 不受相关环境影响 |
|  | 茶陵县市政污水处理厂 | 一期工程规模为2.0万m3/d，已投运，两期共规划4.0万m3/d | 北部，直线距离8km，洣水平虎大桥上游1500m | 废水处理不受影响 |

附附图4

## 3.3环境现状调查

（1）水环境现状现状

从监测结果来看，马伏江3个断面和洣水的6个断面，除总磷略微超标外，其余监测项目均未出现超标现象，洣水茶陵段水质较好，能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》II、III类标准要求。马伏江和洣水水质基本能达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准，水质质量较好。总磷超标的主要原因是洣水流域周边农田的面源污染，农业用化肥、农药，最终都会随地表径流汇入洣水，这些物质中都含有磷的成分；另外，随着城市的发展，洣水流域周边小区越建越多，生活污水或多或少都会流入洣水，污水中就含有大量的磷。随着茶陵县城市污水处理厂的正常稳定运行，洣水两岸生活污水不再直接排至洣水，将大大减轻总磷对水质的影响。

（2）环境空气现状

本次监测各测点及区域收集的历史资料SO2、NO2、PM10监测值均未出现超标，达到GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准； HCl均未检出，符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值标准，表明项目建设区域环境空气质量现状良好，能达到二级标准。

（3）声环境现状

厂界周围声环境质量现状符合要求，各监测点昼间和夜间的现状值均达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）中规定的3类和4a类标准值。

（4）生态环境现状

本项目地处湖南茶陵县经济开发区北部已建成区，周边开发利用程度较高，受人为干扰大，地表植被覆盖率不高，内未发现需特殊保护的珍稀濒危动植物。

# 4环境影响预测与评价

## 4.1 环境空气影响预测与评价

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程对区域地面影响程度。

根据预测结果，项目HCl经处理措施治理后正常排放，最大落地浓度为0.00038mg/m³，占标率为0.76%，满足工业企业设计卫生标准（TJ36-79）的要求；废气未经处理直接排放时，氯化氢最大浓度为0.00076mg/m³，占标率为1.52%，满足工业企业设计卫生标准（TJ36-79）的要求。

三氯氧磷毒性大，车间内允许浓度PC-TWA为0.3mg/m3，PC-STEL 为0.6mg/m3，（GBZ2.1-2007）；GB18536-2001 中Max0.3mg/m3；要求可比光气Max0.5 mg/m3。根据三氯氧磷毒性介绍，其半数致死量LC50为200.3mg/m3，在此浓度下4小时(大鼠吸入)会致死，遇水蒸气分解成氯化氢，含磷可致磷中毒。对皮肤、粘膜有刺激腐蚀作用，毒性与光气类似。急性中毒：短期内吸入大量蒸汽，可引起上呼吸道刺激症状、咽喉炎、支气管炎；严重者可发生喉头水肿。口服引起消化道灼伤。眼和皮肤接触引起灼伤。长期低浓度接触可引窒息、肺炎、肺水肿、紫绀、心力衰竭。亦可发生贫血、肝脏损害、蛋白尿起口、眼及呼吸道刺激症状。

如果一旦三氯氧磷冷凝装置破损发生泄漏而不采取任何措施，以企业车间为面源污染，产生的故事排放影响较大，风险事故发生时，假设单个三氯氧磷冷凝装置破损，不采取措施的情况下，气态三氯氧磷全部泄漏进入大气环境中，环境影响大，车间约300m范围内将超标，形成污染区，但浓度低于半数致死浓度200.3mg/m3。

本项目采用了石英制造的专利设备冷凝回收三氯氧磷，各个车间顶部设有抽风装置及管道，还将安装三氯氧磷气体浓度报警器，管道与尾气处理塔相连，即便装置破损，有部分气态三氯氧磷泄露，也不会直接进入外环境的大气中。而且三氯氧磷在大气中会与水蒸气发生反应，生成毒性更低的盐酸雾气体，其他未反应的降温后将变回液态，可见三氯氧磷冷凝装置破损泄露的风险事故情况下，企业仍有减缓环境影响的措施。

企业必须高度重视安全生产，按照安评要求落实各项防范措施，切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放情况的发生，绝度事故排放，防止造成废气污染事故。一旦三氯氧磷泄漏时，必须立即启动应急预案，疏散周边居民，并采取有效措施制止污染蔓延。先用干燥砂土覆盖，再用干粉灭火器灭火，不能用水灭火，以防止三氯氧磷遇水剧烈反应，生成大量氯化氢，以致中毒或发生其他伤害。如因操作不当，造成产品或原料泄露，各车间及仓库都备有沙池和沙桶，采取掩埋的方式，然后用水稀释，离心抽风吸入酸雾塔处理。

根据工程分析，本工程正常生产情况下无无组织排放源。评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008中推荐的大气环境防护距离计算模式，计算结果得出厂界外无超标，项目无需设置大气环境防护距离。本项目地处茶陵县经济开发区内，从目前厂址周边环境看，距离厂址最近居民位于本项目生产车间北部100m外，属于经开区规划范围外。

本项目的安全防护距离应以安全评价报告为准。而考虑到事故风险情况，环评认为企业周边应考虑一定的缓冲距离。结合目前的实际情况，茶陵经济开发区应当尽快落实其规划范围内的居民拆迁安置。此外，本项目北部100m范围外为下东乡，虽不属园区规划范围，但为规划中的居民集中安置区，目前已经有大量民房，茶陵县人民政府已经承诺对项目周边500m范围内的居民进行控制性规划，不得新建民居、医院、学校等对环境空气质量要求高的建设项目。如茶陵经开区因发展需要扩园，则优先考虑项目周边500m范围用地。

## 4.2 地表水环境影响分析

- 本项目无工艺废水产生，生产辅助废水主要以尾气吸收塔废水、车间卫生废水、石英管洗涤废水、真空泵废水为主，且产生量较小，水质较为简单，生活污水排放量也不大，对地表水环境影响较小。但企业必须严格加强排水管理，废水均须按预定的排污途径排放，切不可偷排漏排。

- 茶陵县污水处理厂位于茶陵县洣水南岸县城西北部的曲江村，其服务范围一期为茶陵县现有建成区域及金星工业园（现名为茶陵经济开发区，下同）部分区域污水，二期将整个茶陵经济开发区及规划区域包括其内。汇集集水范围内的生活污水和达到市政排放标准的工业废水。茶陵县城市污水处理厂两期工程设计规模共4.0万m3/d。一期工程已于2008年通过省环保局审批，并于2009年4月建设开工，配套的污水管网收集系统也将随着一期工程也开始进行同步建设，但目前尚未与园区的管网完成接驳。同年11月竣工验收，目前平均实际处理水量为1.3~1.7万m3/d。本项目生产生活综合废水水量仅2.74m3/d，水质亦可满足茶陵县城市污水处理厂进水要求，当管网接驳完成后，本项目的废水可纳入茶陵县市政污水处理厂处理，可消除一定的风险隐患，同时降低企业自身的废水处理成本。

- 本项目所在厂区的排水途径必需由市政管网排入马伏江，马伏江无特殊水域功能，但是，不论工程的工艺路线还是废水、废液处理的方式对事故排放具有一定得风险抵抗能力，正常生产的情况下，对马伏江、洣水及其饮用水源地的水环境影响不大，本项目的水质对茶陵县市政污水处理厂亦不会造成水质冲击负荷。

- 为了应对非正常排放及风险事故，企业应修建事故应急池，容积约30m3，事故应急池主要用于应对各类风险事故等泄漏的原辅材料、产品等，可避免污染物对周边环境等产生的不利影响。事故排放时亦有应对措施，及时启动风险评价中的提出的紧急预案亦可确保废水对外环境的影响降至最小。

## 4.3声环境影响预测与评价

采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4—2009中的噪声预测模式。确定室外声源的源强和运行的时间及时间段。当有多个室外声源时，为简化计算，可视情况将数个声源组合为声源组团，然后按等效声源进行计算。 对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。

本评价将预测各点声源对保护目标的影响，并对预测结果进行叠加，叠加时主要考虑噪声设备的噪声值迭加、距离衰减等因素。本项目大多设备都置于室内，并进行基础减振车间封闭风机加消声器设隔声间等降噪措施。从预测结果看来，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界周边环境预测点叠加背景值后亦符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类区限值要求。企业噪声对敏感点的影响不大。企业必须加强生产制度管理，落实各项噪声污染防治措施及绿化隔声带的建设。

## 4.4  固体废物环境影响分析

本项目固体废物中亦包含危险固废，应加强运输、贮运的管理，原材料和危险固废应设专项专用设施和仓库分类存贮，不得混贮，并做好仓库的防淋防渗防腐措施，严防扬尘污染及降水的淋溶作用将部分有毒有害物质从固体废物中转移至地表径流而渗入地下。

生活垃圾属普通固体废物，及时清运送垃圾中转站，对环境危害程度相对不大。

项目有可能带来不利环境影响的固体废物主要来自危险废物。企业已经明确所产的精馏、蒸馏残液由原料供货厂家回收，使危险废物去向明确，处理处置得当，消除了隐患。各类危险废物的运输量虽不大，但在运输过程中必须严格控制，完善废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋防漏防腐措施，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境，运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。

故企业加强环境管理，按要求落实固体废物的各项处理处置措施后，在设置仓库分类堆存并及时合理收集、暂存、外运的前提下，本项目的固体废物均可得到妥善解决，对项目周边环境影响小。

## 4.5 工程建设期环境影响分析

本项目位于茶陵县经济开发区内，目前场地周边的开发利用程度已较好。本项目是租赁原金星儿童用品厂的场地，故施工阶段基本无土石方工程，主要为结构及设备安装2个阶段，施工作业对周围环境的影响因素主要有：

项目拟建地为工业用地，场地的周围北部分布了待拆迁的散户居民，但由于本项目基本无土石方施工，故施工阶段产生扬尘影响非常有限。针对上述扬尘污染，做好以下防治措施：

(1)用车辆运输砂石水泥等建筑材料时，应保养好车辆，定时检修汽车档板，且装载不宜过满，防止建筑材料的抛洒泄漏。

(2)对汽车运输的主要交通道路要定时往路面上洒水，防止因汽车行驶引起的道路扬尘。

(3)对砂石堆场、施工场地和装上汽车等待运输的建筑材料，应采取定时洒水，使其保持一定的湿度(含水率)，降低二次扬尘的可能性，减少二次起尘量。

(4)在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

(5)建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。

拟建工程周边均为企业，100m范围内无居民，只要严格控制施工时间，不在夜间及午休时间施工，加强施工管理，避免高噪声设备同时使用，施工噪声对外环境影响较小。

施工期的生产用水主要是路面喷洒水等，这些生产用水均在施工现场蒸发或消耗，不外排，对环境无影响。施工车辆冲洗废水及施工可能产出的泥浆水经沉砂池处理后外排；施工期工作人员生活废水经隔油池、化粪池预处理后外排。施工期废水对外环境影响较小。

本项目施工期基本无土石方工程，固体废物主要为建筑施工产生的建筑垃圾、废包装及少量施工人员丢弃的生活垃圾。施工期生活垃圾可按环卫部门要求与该区域的生活垃圾同样处理：施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用；其它废弃的土方、灰渣及工程边角料应按有关规定指定地点处理。

## 4.6 生态环境影响分析

工程营运期对区域生态环境的不利影响主要是外排废气中污染物对区域植被和农作物的影响。本工程厂址目前场地区域植被覆盖较少，工程建设对区域生物多样性无影响，生物量减少极小，附近无其他生态敏感目标。

## 4.7环境风险分析

本项目采用了石英制造的专利设备冷凝回收三氯氧磷，三氯氧磷降温后将变回液态，流入整个装置的底部液槽收集。各个车间顶部设有抽风装置及管道，还将安装三氯氧磷气体浓度报警器，管道与尾气处理塔相连，即便装置破损，有部分气态三氯氧磷泄露，也不会直接进入外环境的大气中。可见三氯氧磷冷凝装置破损泄露的风险事故情况下，企业仍有减缓环境影响的措施。

本项目位于工业园内，按规划实施居民搬迁后，周边100m范围内基本无居民。《茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司20t/a电子级三氯氧磷建设项目安全预评价报告》中得出结论，事故影响范围仅限于厂区内，对周边环境不会构成安全威胁。本项目选址合理，交通方便，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010，项目厂址与周边单位的安全防护距离均符合要求。因此，周边单位生产、经营活动或者居民生活不会对建设项目的正常运行构成影响，即使外部发生事故，对建设项目内部影响较小。本项目内在危险有中毒、火灾及危化品泄漏等。针对以上有害因素，本项目首先在选址和总平面布置上作了充分考虑，并采取了一些安全防护措施，如：生产装置与厂房周边单位、道路按规范要求留有足够的安全距离，生产厂房按规范要求设置防雷设施，生产装置和设施按规范进行防雷接地，气温较高时给职工发放降暑药物，采取有效的防洪、防涝措施防止雨水进入厂区等；另外，还采取了一定的管理措施，如：实行执证上岗，定期检查维修，及时更换受损设备，定期培训职工，完善安全措施等。通过采取这些安全措施后，本项目的建设不会对周边单位生产、经营及居民生活造成大的影响。因此，外部和自然条件对本项目的影响均在可控范围内。

湖南有色冶金劳动保护研究院编制的《茶陵东阳光伏材料科技有限责任公司20t/a电子级三氯氧磷建设项目安全预评价报告》认为：本项目总体布置比较全面地考虑了自然条件、社会环境、安全卫生设施、交通道路等因素，在满足工艺、安装、检修前提下和严格遵守国家现行的防火、防爆、安全、卫生等规范、规定的基础上，集中布置，统一规划，主要通道宽度适当，各类管线布置便捷、合理；建筑物布置基本满足防火间距要求；厂区进行绿化。项目选址可行、总平面布置能满足安全要求，基本具备建设的安全条件。项目工艺先进，技术成熟，整个生产工艺安全可靠；符合国家产业政策、环保法规；项目设备选型合理，自控和仪表可靠；主要装置、设备及设施与危险化学品生产或者储存过程匹配；配套的辅助设施满足工程安全生产需要。

安全预评价报告评价组分析、辩识了本项目中可能存在的危险有害因素为：中毒和窒息、火灾爆炸危害、灼烫危害、电气危害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、职业卫生危害（高温危害、噪声危害、振动危害等）和自然灾害等，并分别选取适用、合理的评价方法对各装置危险程度及总平面布置进行评价，明确了主要危险危害因素，情况综述如下：

中毒窒息、腐蚀危害、灼烫危害和触电事故是该项目存在的主要危险、有害因素。根据安全工艺特点和评价导则要求，将本项目分为生产装置单元、公用工程单元等子单元，并对其危险度进行了分析计算，具体如下：

（1）生产车间与剧毒化学品仓库以及其他化学品仓库的危险程度均为III 级，这表明该项目装置的固有危险性不是很大。

（2）电气火灾及人员伤亡，故障等级为Ⅱ级，影响程度为严重性。

（3）通风及空气调节子单元，经定量评价，触电伤害(雷击静电)、火灾伤害的危险等级为Ⅲ级，一旦发生会造成人员伤亡及系统破坏的严重事故，；机械伤害、其他伤害（摔、挫、擦、刺、割、碰、扎）的危险等级为Ⅱ级，属临界危险等级。

为将整个工程的事故风险降低到可以接受的程度，在生产过程中，必须加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效实施。如此才能保证生产的安全运行。

安全预评价报告认为：本项目存在的主要危险有害因素，可以通过采取相应的安全技术措施和管理措施，得到有效控制，减少安全事故的发生或消除事故隐患，减轻职业危害。综合上述评价结果，安评认为：本项目能满足安全要求，具备建设的安全条件，符合国家有关的安全法律、法规和标准的要求，能满足安全生产的需要。

综上所述，虽然本项目存在一系列的危险、有害因素，但安全预评估报告认为该厂若能在设计、施工、生产三阶段严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动等方面的标准规定，认真落实安全评价和本报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，建立完善的安全环境保护管理机构和制度，按照本报告书有关环境风险防范的要求编制应急预案；试生产期间严格履行环保“三同时”制度，确保生产过程中环保设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理 ，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急演练，在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。

# 5 环境经济损益分析

## 5.1环保投资估算

根据本项目周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出该项目新增环境保护投资，见表5-1。一次性环保投资140万元，占工程总投资的8%。

表5-1    本项目环境保护投资及“三同时”验收一览表

| 一次性 环保 投资 | 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 监测分析仪器 |  |  | 10 |  |
|  | 2 | 调节池、预处理池、事故池 | 3座 |  | 10 |  |
|  | 3 | 含氯气体治理（即自身的生产设备投入，含排气筒） |  |  | 30 |  |
|  | 4 | 通风橱柜、车间顶部废气收集装置及配套管道 |  |  | 30 |  |
|  | 5 | 噪声防治 |  |  | 10 |  |
|  | 6 | 原料、固体废物储存堆放 |  |  | 20 |  |
|  | 7 | 绿化 |  |  | 30 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 140 |  |

## 5.2 效益分析

### 5.2.1 经济效益分析

本项目总投资1232万元，资金来源渠道全为企业自筹。本项目产品的含税价格按40万元/吨计，20吨/年，年销售收入800万元（达产年，100%生产负荷，含税），年均利润总额265万元，年均利税总额276万元，年均上缴所得税66万元。项目投资利润率(平均年)20.74%，投资利税率(平均年)21.66%，投资回收期（税前）5.34年，财务内部收益率所得税前和税后分别为20.40%和17.92%，高于该行业基准收益率。敏感性分析表明，该项目经济效益对销售价格最为敏感，当销售价格下降10%时，所得税前内部收益率仍有17.49%，高于行业基准收益率水平。以上数据充分说明项目经济效益良好，投资收益率较高，项目抗风险能力较强。

### 5.2.2 社会效益分析

茶陵县是湖南贫困县，但由于地理位置、产业分布等难题致使开发有限。工农业发展虽在近年取得喜人成绩，但人均收入仍旧不高。作为茶陵县重点项目，本工程建成后不仅能扩大就业，减轻政府压力，增加上缴税收，而且将刺激当地的经济需求，带动一系列其他经济增长点，在一定程度上促进社会的繁荣、稳定。

# 6环境保护管理与环境监控计划

## 6.1环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展、科技的进步和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是确保企业发展生产、增加经济效益的同时保护环境。本工程污染物存在一定排污风险，因此本评价对工程的环境保护管理机构设置、职责及日常管理等，并提出如下要求及建议：

（一）施工期、投产前的环境管理

（1）成立环境管理机构——安全环保部，由公司法人负责，专设一名副总经理分管，以贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策为职责，监督落实施工期“三废”及噪声污染防治措施。

（2）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。

（3）向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行。

（4）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。

（5）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

（二）营运期的环境管理

（1）进一步完善安全环保部，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告。

（2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（3）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。

（4）增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。

（5）将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。并逐步引入ISO14000管理机制，适应国际市场对环境保护的要求。

（6）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。

本项目环境管理计划见表6-1：

表6-1   项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管 理 措 施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |  |
| 1 | 大气污染 | 工程已建，仅需整改，部分设施配套完善即可，施工量不大。 ·采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染。建筑材料合理堆放，以减少扬尘。 | 公司 |
| 2 | 噪声 | ·严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作将不在夜间进行，防止干扰居民区。 ·加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 |  |
| 二 | 营运期 |  |  |
| 1 | 水污染 | 加强管理，做好原料及产品、固体废物的防漏杜绝跑冒滴漏，保证废水按要求处理，达标排放 | 公司 |
| 2 | 大气污染 | 加强管理，保证尾气处理系统正常运行。 | 公司 |
| 三 | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 茶陵县环境监测站 |

## 6.2监测计划

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂区周围环境质量水平和污染变化趋势。

本项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，在安全环保部下设监测机构，配备专职或兼职人员。企业污水处理站进口及总排口应由企业自行安排工作人员经行监测，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。建设单位在现阶段一时无法建立环境监测机构的情况下，可暂时委托茶陵县环境监测站进行监测，在事故或非正常工况下要增加监测频次，由茶陵县、自治州环境保护局进行监督。

本评价提出环境监测计划如表6-2。

表6-2   公司环境监测计划

| 监测类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气与 空气环境 | 尾气处理装置出口 | 废气量、HCl | 每季一次 |  |
|  | 厂界外上、下风向8m各一个点 | HCl | 半年一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 废水与水环境 | 全厂总排口 | 废水量、pH、COD、氨氮、磷酸盐、总氮、氯化物 | 每季一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 噪声与声环境 | 四周厂界外5m处 | 等效声级 | 半年一次 | 测厂界噪声 |
| 生态环境 | 厂区 | 植树种草 绿地维护 | 每年一次 | 检查、统计、监管 |

# 7公众参与

## 7.1公众参与的目的与形式

为了充分了解评价区域社会团体及公众对本项目建设的态度、意见及被调查公众的环境意识与关注的环境问题，切实保护受影响区居民的利益，本项目课题组在进行了走访调查的同时，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，将项目的建设概况与其对环境的影响信息状况，采用信息公告、开展问卷调查的方式，征询区域公众的意见和要求。

## 7.2公众参与调查对象

公众参与调查对象包括当地政府机关、企事业单位及有关团体，项目涉及区域将受到影响的居民以及其它对项目感兴趣的个人或团体。调查的对象包括农民、干部、工人、教师、学生等各职业不同年龄阶段的人群。

## 7.3信息公告与反馈意见

（一）信息公告内容

接受环评工作的委托后，评价单位将本项目基本信息用公告的形式，在当地政务公开网上进行了刊登，将公示内容在经济开发区管委会、企业周边的公众场所进行了张贴（见截图及照片），并在茶陵电视台图文信息频道进行了连续7天的公示。公示的内容包括：

（1）建设项目情况简述；

（2）建设项目的建设单位的名称和联系方式；

（3）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；

（4）环境影响评价的工作程序和主要工作内容；

（5）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（6）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

（7）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；

（8）公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限；

（9）征求公众意见的范围和主要事项；

（10）公众提出意见的主要方式及起止时间。

环境影响报告书编制完成后，环评单位编制了报告书简本，在经济开发区管委会、企业周边的公众场所再次进行了公示张贴，并向关注对象提供了报告书简本。

（二）公告意见反馈

经两次公示后，群众普遍表示赞成项目建设，认为项目建设有利于当地经济的发展，主要关注的问题是当地生态环境保护问题，没接到项目用地区内有重要敏感目标、动植物资源需要保护和对项目建设业主单位不良环境行为的任何举报信息。

## 7.4 问卷调查与结果统计

## 7.4.1 调查概况

为了充分了解项目地区各部门和群众的意见，2011年8月开始，评价单位在建设单位和当地政府的大力协助下，在本项目周边进行了公众参与问卷调查。调查采用走访与发放公众意见征询表的形式，走访与问卷调查对象主要是项目周边的团体、单位和个体群众，目的是了解他们对本项目的认知程度以及基本态度，并征求其对减缓不利影响的措施建议。

本次公众调查先随机发放个人意见调查表30份，后又补充了20份，共计回收50份，团体调查表9份，回收9份，回收率达到100%。受访者男性32人，女性18人，调查对象包括不同学历、职业和职务的人员以及工程涉及的部分单位、社会机构、团体，被调查对象的性别比例合理、年龄、职业。被调查对象具有一定代表性。

## 7.4.2 公众参与调查结果汇总

周围个体公众对项目建设的态度与意见归纳如下：

（1）对该项目持何种态度

50份有效问卷中，表示“支持”本项目的为50人，支持率为100％，无反对意见。可见该项目得到了当地公众的支持。

（2）对该地区的拟建项目的认识

通过调查：结果显示绝大多数公众对该项目了解或了解一点，没有对此项目不了解的公众。

（3）觉得该项目建设对劳动就业和地方经济有促进作用

调查结果：公众全都认为该项目对劳动就业和地方经济有促进作用。

（4）该项目的建设对您个人的生活将有的影响

调查结果显示：公众认为“该项目建设对个人的生活将有影响”持“有利”的有10%，持“无影响”的有90%。

7.5公众意见分析

公众的建议和要求归纳如下：

（1）被调查者中绝大多数人对建设项目持赞成态度，说明周围群众从自身公共服务设施的提高及环境保护角度考虑，支持拟建项目。

（2）本次公众调查提出详细要求的意见，主要是要求项目建设和生产过程中要注意对周边环境的影响，要建立严格的规章制度，保证废水、废气、噪声和固废达标排放。

总体上讲，公众支持对本项目的建设，公众参与无反对意见。

7.6相应措施和建议

对公众的意见，设计单位、建设单位十分重视，并将在下阶段工作中予以认真研究与采纳。对于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位提出了相应的环保措施，如加绿化、污染物处理和清洁生产等。进一步的建议如下：

（1）在本项目的设计与施工阶段，要与地方政府加强联系，及时采纳他们提出的合理、可行的意见。

（2）对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，同时要合理安排，尽量缩短工期，以使项目建设对环境的影响降至最低。

7.7结论

项目建设团体100%赞同本项目建设；个体公众100%持支持态度，无人反对。公众普遍认为本项目建设对环境影响不大，本项目建设带来的噪声、大气、水体和固废问题希望采取有效措施加以防治；本项目建设可为当地解决就业，促进社会经济的发展，希望早日建成。

## 8 项目可行性

## 8.1产业政策和规划的符合性

经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》，三氯氧磷的生产、提纯均不属于限制和淘汰的项目，本项目的建设符合国家产业政策。

## 8.2清洁生产水平

本项目符合国家产业政策要求，产品符合可持续发展要求，有较好的发展前景。生产采用了污染物控制措施及废物综合回收利用措施，在减少了污染物排放的同时也增加了企业的市场竞争力。评价认为本项目生产工艺符合清洁生产要求。

## 8.3达标排放可靠性与总量控制

企业在设计中必须贯彻实施“清洁生产”方针，通过选用先进的生产工艺和方法，提高水循环利用率，认真落实报告中的污染治理措施，选择先进、成熟的三废治理技术，控制三废排放量。企业落实环评提出污染防治措施后，各污染物可得到有效治理，均可做到达标排放，固体废物可得到安全有效处置。

本项目无需供热系统，不涉及SO2和NOx的排放，而废水近期由企业自行处理达标，远期也将排入茶陵县污水处理厂，根据国家环保部总量控制因子确定的有关规定和本项目的排污特点，本项目不建议设总量控制因子，COD的总量从茶陵县污水处理厂中列支。

企业在设计中必须贯彻实施“清洁生产”方针，通过选用先进的生产工艺和方法，提高水循环利用率，认真落实报告中的污染治理措施，选择先进、成熟的三废治理技术，控制三废排放量。

10.4选址合理性分析

建设项目拟建厂址周围地形较为平坦，开发程度较高，区域大气环境质量达到GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准。建设项目的直接纳污水体为洣水，规划水质均为III和II类，各项污染物指标基本符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相关要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

本项目位于茶陵县经济开发区北部，周边100m范围均属开发区规划范围内，目前企业所在地北部100m外居民户较多。茶陵县人民政府已经出具承诺（见报告书附件）对项目周边500m范围内的居民进行控制性规划，如茶陵经开区因发展需要扩园，则优先考虑项目周边500m范围用地。结合目前的实际情况，环评认为茶陵经济开发区应首先尽快落实园区规划范围内的居民的拆迁安置，规划中的北部下东乡居民集中安置区应与开发区的边界保持一定的防护距离，而本项目周边500m范围内不得新建医院、学校、居民集中区等对环境空气质量有要求的建设项目。

企业在落实建设和生产过程中排放的各类污染物经处理和控制后，正常生产时，本项目对各环境要素产生不利影响不显著。

综上所述，园区规划调整和按要求控规后，项目的建设选址从环境角度而言是可行的。本项目选址可行性分析结论归纳于表8-1：

表8-1   项目选址可行性论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用地规划 | 处于开发区用地之中 |
| 2 | 环境功能区划及区域环境敏感程度 | 工程所在区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的2类区，周边地表水为Ⅲ类水域，排水不涉及饮用水源保护区，周边100m范围内居民户属园区搬迁规划范围，区域内无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等 |
| 4 | 发展余地 | 可完全满足企业近期的发展规划的要求 |
| 5 | 环境容量/环境承载能力 | 尚有容量/可承受 |
| 6 | 对外交通 | 便利 |
| 7 | 水、电、气供应条件 | 水、电供应较完善 |
| 8 | 排水设施 | 管网和污水集中处理设施正在完善之中 |
| 结论 |  | 实施总体可行 |

8.4项目制约因素及解决方案

本项目的建设原本存在两点环境制约因素：

其一，本项目地处茶陵县经济开发区的已建成区，因租用原茶陵金星儿童用品公司作为生产用地，有效利用目前已有的部分基础设施，故选址存在一定的局限性。根据《湖南茶陵经济开发区总体规划》，项目所在地原为一类工业用地，目前园区针对实际情况，对所在地的小块片区进行了规划调整，用地性质改为二类工业用地，项目选址可满足规划要求。因此，该制约因素已基本得到解决。

其二，本项目原料及产品均为剧毒物，厂址位于茶陵县经济开发区北部，周边100m范围均属开发区规划范围内，目前企业所在地北部100m外居民户较多，存在一定的环境风险隐患。茶陵县人民政府已经出具承诺（见报告书附件）对项目周边500m范围内的居民进行控制性规划，如茶陵经开区因发展需要扩园，则优先考虑项目周边500m范围用地。结合目前的实际情况，环评认为茶陵经济开发区应首先尽快落实园区规划范围内的居民的拆迁安置，规划中的北部下东乡居民集中安置区应与开发区的边界保持一定的防护距离，而本项目周边500m范围内不得新建医院、学校、居民集中区等对环境空气质量有要求的建设项目。按要求控规、落实上述环评提出的各项要求后，该制约因素也基本可得到解决。

## 9 结论与建议

## 9.1 综合结论

## 9.1.1总结论

本项目评价区环境质量基本达标，可为环境接受。工程污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，生产正常工况排污对环境的影响程度不大，不会改变项目所在地的环境功能区划，湖南茶陵经济开发区用地规划调整后，基本符合该规划要求。茶陵县人民政府也已承诺对项目周边500m范围内的居民进行控规。在贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，落实规划区范围内的居民搬迁安置工作，控规范围内不得新建医院、学校、居民集中区，严格加强生产系统管理，三废按要求妥善处理，尤其是确保无物料泄漏外排、加强风险防范措施杜绝事故排放的前提下，从环保角度衡量，本项目建设是可行的。

## 9.2 建议

（1）设置事故调节池，一旦废水处理设施发生故障，可保证生产污水储放一定时间不排放，利于设备检修和事故处理。

（2）保证各厂房之间、建筑物之间的安全距离，并设置畅通的消防通道及消防车回转场地（或设置环形消防通道）。建立健全全厂消防系统，室外消防管网网上布置消火栓并连成环状，采用地上式消火栓和地上式消防水泵相结合，依规范进行合理布置。

（3）在建筑设计中，充分利用自然通风改善作业环境，当自然通风不能满足安全要求时，设置机械通风装置。有毒生产区域，尽量采用自动控制系统来完成，避免工作人员过多接触有毒物质，以确保工作人员的身体健康。

（4）加强库房管理，仓库应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，各类原辅材料根据各自的储存条件分开存放。进一步完善废渣库房的建设，渣库应修建在远离周边地表水域一侧并做好防渗漏处理。

（5）原料、产品、残液均应储存于通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封，远离火种、热源，与其他化学品分开存放，切忌混储。仓库需专人管理，应备有合适的材料收容泄漏物，设置急救水源，一旦发生泄露及时报告并妥善组织消防急救。

（6）物料搬运时轻装轻卸，避免与氧化剂接触。保持包装完整，防止洒漏，并配备泄漏应急处理设备。平面布置中应在厂区内原料储存区周边加设事故池及排水沟，事故池及排水沟应作防渗处理，以便将万一发生泄漏事故产生的原料泄漏物引入事故池中，防止原料泄漏物对地下水及外环境造成污染。

（7）加强生产管理及监控，监督设备安装质量，确保设备的密闭性，加强设备的密封及设备与管道、管道与管道的连接密封。

（8）完善环境管理体制，各车间设专项负责人，随时巡视各设备的运转状况，排查跑冒滴漏现象。设立废水在线自动监测系统，尾气排气筒必须设置自动在线监测仪器，发现异常及时检修，必要时立即停产。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。

（9）按GB15562.1~1995规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。并将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

（10）厂区绿化率以15%左右为宜，企业应本着“见缝插绿”的原则，尽可能提高绿化率。厂界周边可栽培滞尘、隔声且抗酸性气体能力较强的植物，实行全方位绿化。

（11）建设单位应联系有资质的安全评价单位，完善企业的安全评价，进一步加强风险防范及应对措施。

（12）生产车间内要保持良好的通风，以改善车间操作环境，以减少易挥发物质的积存，降低爆炸和中毒的危险。设计在生产车问、原料成品库内适当设置轴流风机通风，在加料点、灌装点等处设置局部抽风设施，以保持车间空气清新。