国环评证乙字第2710号

湖南洁宇日化新技术股份有限公司

10万吨/年氧净项目

环境影响报告书简本

建设单位：湖南洁宇日化新技术股份有限公司

编制单位：株洲市环境保护研究院

二〇一三年一月

受建设单位湖南洁宇日化新技术股份有限公司的委托，株洲市环境保护研究院承担了该项目环境影响评价工作。按环保部《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）的有关规定，规范项目环境影响评价中的公众参与内容，现将本项目环评报告书的简本向社会各界公告。

目    录

1 项目概况	1

1.1 建设地点及相关背景	1

1.2 建设内容、规模、生产工艺、建设周期	2

1.3 规划相容性分析	3

2 建设项目周围环境现状	3

2.1 建设项目所在地环境现状	3

2.2 建设项目环境影响评价范围	4

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	4

3.1污染物排放及达标分析	4

3.2 环保目标	6

3.3 环境影响分析	6

3.4 环保措施及效果	8

3.5 风险分析	9

3.6 经济损益分析	9

3.7 环境监测计划	10

4 公众参与方案	10

4.1 公开环境信息的次数、内容、方式	10

4.2 征求公众意见的范围、次数、形式	11

4.3 公众参与的组织形式；	11

4.4 公众调查结果分析	11

4.5 公众参与小结	12

5 环境影响评价结论	12

6 联系方式	1

## 1 项目概况

### 1.1 建设地点及相关背景

中国洗涤用品产量占全球总产量的10%以上，是世界洗涤剂生产大国之一。但是，我国洗涤用品人均年消费量十分低，比全球平均消费水平还低很多。以上述数据计算，2010年我国总人口13.4亿，全世界总人口66亿，我国洗涤用品人均年消费量约6.2kg，全球人均年消费量为11.9kg。美国年人均洗涤剂消费量在30kg以上，因此我国洗涤用品市场潜力巨大。同时长期以来，全球每年消耗掉超过7000万吨洗涤剂中，主要为合成洗涤剂，其含有表面活性剂的品种多得数不胜数，几乎都是石油化学品的产物，大量合成洗涤剂的使用消耗掉大量不可再生资源；更为令人担忧的是每年近亿吨的洗涤剂流入江河湖泊，对地球环境产生长远的、不可逆转的危害，从可持续发展的角度来看，这样的生活消费方式是不可能长久的，必须加以改变。氧净洗涤产品为人们提供一种更健康、更环保、更安全的洗涤用品，为一种绿色低碳生活方式的选择。氧净主要活性成分是过碳酸钠，辅以少量表面活性剂优化综合去污力，洗涤完成后，过碳酸钠分解成Na2CO3、氧气和水，对环境影响很小。氧净与传统洗涤相比，优势见表1。

表1  氧净与传统洗涤用品对照表

| 项目 |  | 传统洗涤用品 | 氧净 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要原料 |  | 以石油为原料制备的阴离子表面活性剂LAS 有磷粉加三聚磷酸钠等助剂， 无磷粉加4A沸石等为助剂 | 过氧碳酸钠为主 以植物油脂（椰子油）为基础合成的非离子表面活性剂AEO9 生物酶，碳酸氢钠等助剂 |
| 磷含量 |  | 有磷粉，三聚磷酸钠，P2O5>8%导致水体富营养化，欧洲、日本等发达国家已禁用，中国已部分区域禁用 | 含p<0.1%，属无磷粉 |
| 产品使用中排放COD量 |  | 每吨洗衣粉排放0.33吨COD | 每吨氧净排放COD<0.15T，减排COD一半以上。 |
| 生产工艺与能耗 |  | 高塔喷雾造粒为主， 每吨产品能耗约0.1T标煤 | 捏合、挤压造粒、流化床干燥，每吨产品能耗约0.06T标煤 |
| 功能 | 洗涤 | 强 | 强 |
|  | 漂白 | 无 | 氧漂，或称彩漂 |
|  | 杀菌 | 弱 | 强 |

洁宇拥有自己的专利技术，产品性能优势突出。氧净经株洲市场试验受到好评，株洲已有20%家庭使用，正在全省推广，并在全国试销。市场营销稳步推进，市场定位明晰精准，公关策略日见成效，大范围多媒介的立体推广活动蓄势待发，把氧净打造成家居安康之首选产品，进入千千万万家庭，在激烈的洗涤用品市场竞争中取得可观的市场占有率。因此湖南洁宇日化新技术股份有限公司拟投资9586万元在株洲县渌口经济开发区南洲新区建设10万吨/年氧净项目。

### 1.2 建设内容、规模、生产工艺、建设周期

项目总投资9586万元，本项目占地面积49005.24m2，建筑面积37995.2 m2，建设内容将建设原料仓库、生产厂房、成品仓库、办公楼、研发中心等主体工程，新建配套的基础设施、动力设施、环保和消防设施等，以满足生产需要。建成后将形成年产10万吨氧净生产线。

生产工艺：①配料：将定量的轻质纯碱、小苏打、洗涤助剂（硫酸钠、非离子表面活性剂、酶制剂等）投入到混料机中，混合均匀，放料，装入斗车，自然冷却，投料采用人工投料方式。②混配：混配主要是上述配好的料与双氧水混合，为生产过碳酸钠（过碳）的主要工序，过碳是碳酸钠和过氧化氢的加成复配物，非化学结合，其机理为过碳酸钠是由碳酸钠、过氧化氢和水三组分以氢键相连形成的复合物，控制混和温度不超过50℃，双氧水加完后继续混和10分钟，卸料。该料为湿料，为了便于造粒，50%的湿料直接进入复配工序，50%的湿料进入旋转闪蒸干燥机进行干燥。③闪蒸干燥：50%的湿料进入旋转闪蒸干燥机进行干燥，用旋转闪蒸干燥机进行干燥，控制进风温度150℃～160℃，出风温度不低于60℃，得到粉状的过碳酸钠，水分控制≤5%。④复配：将经闪蒸干燥机处理后的过碳酸钠以及未经闪蒸干燥机处理后的湿料按一定比例（1:1）混合。⑤挤压机造粒：干料、湿料复配完成后，本身含有一定的水分，便于造粒，造粒机主要工作方式为团粒湿法造粒。使干湿料在筒体内调湿后充分混和，一定的液相条件下，借助筒体的旋转运动，使物料粒子间产生挤压力团聚成球。⑥流化床干燥：造粒后的颗粒进入流化床内的湿物料与热空气在布风板上方接触，物料颗粒悬浮于气流之中，形成流化状态进行干燥，产品从料口出来进入包装工序⑦分级包装：松散物料按粒度大小分成两种以上粒度的级别进行包装出厂，筛选下的不合格产品返回配料工序。包装生产线产品包装分为两种基本方式：瓶装和袋装。

项目拟于2012年10月开工，至2014年12月竣工。

### 1.3 产业政策及规划相容性分析

本项目生产的产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类中“多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产”，符合国家产业政策。同时本项目符合国家轻工业“十二五”发展规划中第三大点重点任务中“推进关键核心技术创新与产业化：表面活性剂。绿色、功能化表面活性剂制备技术，高效洗涤剂助剂及其应用技术，高效浓缩洗衣粉以及液体洗涤剂研发以及产业化”，本项目符合国家轻工业“十二五”发展规划。

根据《湖南株洲渌口经济开发区控制性详细规划》，南洲新区定位以机械制造业、电子信息业、服装加工业为主导产业，辅以食品加工业、精细化工业。本项目可以划为精细化工类，属于优先发展的洗涤剂、清洁剂项目，符合经济开发区产业要求。工程拟建地位于工业园规划精细化工工业用地内，符合株洲渌口经济开发区南洲新区土地利用规划和准入条件。

## 2 建设项目周围环境现状

### 2.1 建设项目所在地环境现状

（1）环境空气质量现状：本次评价引用项目周边历史空气测点数据，3个历史测点中监测因子均未出现超标现象，表明建设区域环境空气质量现状尚好。

（2）地表水环境质量现状：根据历史测点湘江规划的自来水厂取水口、湘江规划园区污水处理厂排污口上游100m、湘江规划园区污水处理厂排污口下游1200m、农灌渠监测数据，各监测因子均为出现超标。根据此次环评监测数据表明，拟建区域湘江株洲渌口经济开发区南洲新区段各监测因子的现状监测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准，农灌渠水质可完全满足《农田灌溉水质标准》水作类标准要求。

（3）地下水环境质量现状：根据现场监测，地下水环境质量现状监测值，除了粪大肠菌群超标外，其他各监测因子的现状监测值均能符合《地下水质量标准》的Ⅲ类标准。因水井为浅层井，易受地表菌群污染，故而出现粪大肠菌群超标。

（4）声学环境质量现状：声环境监测结果表明，由于目前该区域虽规划为工业园，但仍处于开发初期，仍为典型的乡村环境，声环境质量较好，各厂界昼、夜间噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准值。

### 2.2 建设项目环境影响评价范围

（1）水环境：

地表水：湘江为农灌渠入江口至下游湘江与渌江交汇口，全长4.2km；农灌渠为废水排口至农灌渠入湘江口，全长1.8km。。

地下水：项目厂址周边区域范围。

（2）环境空气：以厂房为中心，边长5km的方形区域。

（3）声环境：本工程拟建场址边界200m范围以内区域。

（4）生态环境：本项目的评价范围为厂址周边向外100m。

## 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

### 3.1污染物排放及达标分析

（1）废气

本项目产生的气型污染源主要为配料、闪蒸干燥、流化床干燥、包装工序产生的含尘废气以及天然气锅炉燃烧产生的废气等。

①配料粉尘：配料机进加料时，由于物料多为干料，因此加料时有粉尘产生，采用布袋除尘后由15m高的排气筒外排；

②闪蒸干燥粉尘：从捏合机混配出来的浆状过碳经旋转闪蒸干燥机，在闪蒸干燥过程中会产生大量过碳粉尘，粉尘经干燥自带的“旋风+布袋”装置进行处理后由由15m高的排气筒外排，排放浓度较小，对环境影响不明显；

③流化床干燥粉尘：过碳挤压造粒采用震动流化床干燥，合格的产品由流化床的出料口排出，含尘气体经除尘经硫化床自带的“旋风+布袋”装置装置净化后由引风机由15m高的排气筒外排；

④包装粉尘：为避免成品包装微量粉尘在空气的搅动下，到处飞扬，本项目采用1台包装除尘风机。

⑤锅炉烟气：采用清洁能源天然气作为原料，对环境基本无影响。

各类废气经处理后，含尘废气经处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），锅炉排放的烟气各污染因子能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区Ⅱ时段标准。

（2）废水

本项目产生的废水主要为主要废水污染源为职工生活污水以及研发中心少量的实验废水，无生产废水排放。车间清洁废水需进行隔油沉淀处理后，与隔油处理后的食堂废水、生活污水一并经生化池处理后外排。

生活污水水质较为简单，生活污水经MBR一体化装置处理后均能达到GBT 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准后回用于绿化、冲厕，研发中心废水主要为酸碱物质，经酸碱中和池处理后外排，经厂区西北面农灌渠排出经1.8 km进入湘江，污水各污染物排放浓度满足GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。

（3）固体废物

项目产生的固体废物无危险废物，一般固体废物主要为废包装袋、生活垃圾。

本工程一般固废产生量334t/a，废包装袋集中合理利用；生活垃圾经集中收集后每天定时由环卫部门清运填埋处置。

（4）噪声

本项目主要的噪声源为混料机、捏合机、闪蒸干燥机、流化床干燥机、冷冻水循环泵、冷水机组、风机、空压机及旋风分离器、布袋除尘器等设备噪声，噪声级为80~110dB(A)。

### 3.2 环保目标

本项目位于株洲县渌口经济开发区所属南洲新区工业园，渌湘大道与S313交叉处，株洲三联压力容器制造有限公司西侧。

本次评价的环境保护目标见表2.

表2          环境保护目标

| 类型 | 保护目标 |  | 功能、规模 | 方位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 洲坪乡江边村荷塘组居民 |  | 隔S313，散户约8户，27人 | ES，基地边界外50m-300m | GB3095-1996 中二级 |
|  | 已建安置区居民 |  | 隔S313，集中居住约30户，90人 | ES，基地边界外500m |  |
|  | 洲坪乡江边村荷塘组居民 |  | 隔S313，散户1户，3人 | WS，基地边界外210m |  |
|  | 洲坪乡江边村上保组居民 |  | 散户，8户，27人 | S，基地边界外300m |  |
|  | 凯邦生物科技 |  | 兽药制造厂，职工100人 | N，基地边界外10m |  |
|  | 洲坪乡江边村新塘组居民 |  | 散户，约8户，约26人（规划拆迁） | W，基地边界外10m-200m |  |
|  | 洲坪乡江边村新塘组、祠东组居民 |  | 隔兽药厂厂房，散户，约8户，约26人（规划拆迁） | N，基地边界外200-320m |  |
| 地表水 | 近期 | 西北面农灌渠 | 灌溉农渠 | WN,排口至湘江口1.8km | GB5084-2005中水作类 |
|  |  | 湘江株洲县段 |  | W，630m | GB3838-2002中III类 |
|  | 远期 | 污水处理厂 | 工业园污水处理厂，15万t/d处理能力 | WN，5Km | 达到进厂标准 |
|  |  | 湘江株洲县段 |  | W，630m | GB3838-2002中III类 |
| 声环境 | 洲坪乡江边村荷塘组居民 |  | 隔S313，约6户，21人 | ES ，基地边界外50m-200m | GB3096-2008中2类标准 |
|  | 洲坪乡江边村新塘组居民 |  | 散户，约8户，约26人（规划拆迁） | W，基地边界外10m-200m |  |
|  | 洲坪乡江边村新塘组、祠东组居民 |  | 隔兽药厂厂房，散户，约2户，约8人（规划拆迁） | N，基地边界外200m |  |
| 地下水环境 | 周边村民水井 |  | 生活用水 | 基地边界外50m-500m | GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类 |
| 生态环境 | 周边农田、菜土 |  | 农用地 | 基地边界外50m-500m | GB15618-1995《土壤环境质量标准》 |

### 3.3 环境影响分析

（1）水环境影响分析

根据工程分析，本项目产生生活污水8695t/a，产生实验室废水900t。生活污水拟采用MBR膜工艺主导的处理工艺，经MBR一体化装置处理达标后的中水可用于冲厕、绿化。实验室废水拟建设废水中和池一座进行处理，废水经处理达一级标准后由排入西面农灌渠。远期废水经预处理后入园区污水管网，经规划的株洲渌口经济开发区南洲新区污水处理厂处理后外排。

由于本项目无工艺废水产生，主要排放的实验室废水，经处理达标后，对西面农灌渠水质影响较小，远期所有废水经南洲新区污水处理厂处理后，对纳污水体水质影响更小。

（2）环境空气影响分析

根据工程分析，本项目产生的气型污染源主要为配料、闪蒸干燥、流化床干燥、包装工序产生的含尘废气以及天然气锅炉燃烧产生的废气等。

由预测结果可知，本项目4个有组织排放的排气筒排放粉尘叠加后的最大落地距离位于车间外1500m处，正常排放最大落地浓度为0.009488mg/Nm3，占标率为2.11%。当布袋除尘装置失效，1#、3#、4#排气筒最大落地浓度分别为0.3118mg/m3、0.07713 mg/m3、0.3879 mg/m3，异常排放叠加背景值后超标， 2#排气筒异常排放时其在200m处贡献值5.272mg/m3（占标1171.56%），叠加背景值后（三望冲为0.8 mg/m3），达到6.072mg/m3，将对东面荷塘组居民以及西面新塘组居民产生影响，同时会对北面凯邦生物科技洁净车间生产造成影响。

本项目配料以及包装车间无组织粉尘量为0.045t/a，根据环保部评估中心大气防护距离计算程序，计算结果为厂界无超标点。因此，本评价认为厂区不用设置大气环境防护距离。

（3）噪声影响评价结论

根据工程分析，虽然本项目设备噪声点多，面广，声源强度较大，但大多集中在生产车间内，生产设备、循环水泵、空压机、风机等设备均布置于房内，经选用低噪声设备，并对设备采取防震、消声及设备房隔声等综合措施后，房外噪声强度可降至60dB(A)以下，经预测，各厂界区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（4）固体废物影响概况

根据工程分析，工程后固废产生量不大，均得到了妥善处置：废包装为可回收利用物质，分类收集后外卖，无外排；员工生活垃圾集中收集后每天定时由环卫部门清运填埋处置。

### 3.4 环保措施及效果

（1）废气治理措施

配料、闪蒸干燥、流化床干燥、包装过程中产生含过碳粉末的废气，均采用袋式除尘处理装置处理后由高度15m排气筒排出。采用脉冲式布袋除尘器，脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节, 清灰效果好, 是目前世界上应用最为广泛的除尘装置。

本项目根据同类工程类比，株洲市智成化工生产线“三同时”验收中布袋除尘排气筒监测结果表明，采用布袋除尘后污染物排放速率以及排放浓度远远低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级数值，本项目同样采用布袋除尘器处理工艺废气中主要污染物粉尘的措施可行。

（2）废水治理措施

生活污水采用MBR工艺，在MBR工艺中，由于用膜组件代替了传统活性污泥工艺中的二沉池，可以进行高效的固液分离，克服了传统工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足等问题，出水能够达到BT 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准，处理后回用于绿化、冲厕。

本项目试剂主要使用酸、碱、高锰酸钾以及少量乙醚、氯化钙等物质，实验室废水主要是研究人员在进行科研、检测实验过程中，跑冒滴漏的试剂、残液以及实验仪器洗涤和洗手废水等，其COD被强氧化剂高锰酸钾存在被氧化，COD含量较低，为低浓度废水，废水主要污染为PH，较为简单，采用中和沉淀后可以外排，措施可行。

远期，废水经园区污水管网排入南洲新区污水处理厂再进一步处理后排入湘江。

（3）噪声治理措施

本项目噪声源分布广，且各噪声源相互叠加影响，必须对生产车间噪声进行综合治理。拟对高噪声设备进行基础减震，生产车间墙面内衬部分吸音材料，窗户设置隔音玻璃，重点部位门采用隔声门，车间通风口安装消声器，室外风机加隔声罩，同时对设备进行合理布局，高噪声设备尽量布置在厂房中央，可确保厂界噪声达标排放。

（4）固体废弃物处理处置措施

固体废弃物种类较少,其中废包装袋可回收利用，生活垃圾及时外运送生活垃圾填埋场填埋。

### 3.5 风险分析

本工程存在的风险物品主要是双氧水，其对环境存在的主要风险为储罐泄露和双氧水贮罐因受热分解等各种原因发生爆炸风险。由于爆炸产物主要为水蒸汽和氧气，无其它次生的有毒有害污染物产生，对周边大气环境不会带来严重危害，通过采取设置围堰风险防范措施、应急措施等，可将风险等级降低，属可接受程度。

### 3.6 经济损益分析

年产10万吨氧净项目总投资9586亿元，环境保护投资约40万元，环保投资占总投资比例为0.42%。建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“清洁生产”的原则，达到保护环境的目的。环保措施实施后，可使废气达标排放，减少对人群健康的危害；可使实现废水达标排放；可使固废合理处置不产生二次污染；厂界噪声满足要求，有效地减少污染物排放。

本建设项目实施中严格执行“三同时”政策，各项目污染物均采取合理、有效措施处理后达标排放，预测结果表明对区域环境影响不明显。环保投资效益佳。

### 3.7 环境监测计划

为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，根据工程排污特点，本评价提出环境监测计划如表2。在事故或非正常工况下要增加监测频次。

表3    环境监测计划

| 监测内容 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | PH、COD、氨氮 | 每季一次 |
| 工艺废气 | 配料工序排气筒 | 粉尘 | 每季一次 |
|  | 闪蒸干燥机布袋除尘器排气筒 | 粉尘 | 每季一次 |
|  | 流化干燥机布袋除尘器排气筒 | 粉尘 | 每季一次 |
|  | 包装车间工序排气筒 | 粉尘 | 每季一次 |
| 厂界噪声 | 东、南、西、北厂界外1m | Leq | 每半年一次 |

## 4 公众参与方案

### 4.1 公开环境信息的次数、内容、方式

根据国家环保总局颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》相关规定，于2012年2月和2012年9月，在拟建项目附近及环境保护目标区域内公开免费发放了公告信息的印刷品，并在周边粘贴了两次信息公示，同时在同时在媒体（株洲晚报）、网站（株洲县人民政府政务网）发布了公示，提供了公众通过信函、传真、电子邮件等方式，向环评单位提交书面意见的途径。

在进行公众参与过程中，采用发放调查表与随机咨询访谈等形式进行，调查受影响区域的社会团体和个人，以及他们对投建项目环境保护方面的态度、意见和建议。

### 4.2 征求公众意见的范围、次数、形式

本项目征求公众意见的范围包括公众对项目的知晓度、公众对项目地区环境现状的满意程度、公众对项目建设的认识、公众对项目的支持态度以及对环境保护的建议和要求。

本项目征求公众意见的次数为3次，包括2次现场公示、1次网上公示。

### 4.3 公众参与的组织形式

现场公众参与、株洲晚报媒体公示、株洲县人民政府政务网公示。

### 4.4 公众调查结果分析

（1）个人

根据对调查结果的统计和归纳，项目所在地周边的群众和单位，都能正确理解本项目对区域居民环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地居住环境及株洲市发展将产生巨大的推动作用。至于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设和投入使用中予以落实，一定会妥善解决好本项目所带来的环境污染问题。

①对项目建设的态度

本项目处工业园，在被调查的人群中均认为对本项目选址没有异议；被调查的人群中96%认为本项目认为本项目为较为环保的日化产品，认为对生活以及健康无影响；64%的受访者认为当地没有较大的环境问题，但是由于工业园内项目的建设，部分受访者认为存在一定大气、噪声、废渣污染，分别占到了4%、12%、20%；76%以上的受访者表示本项目建设对周围环境无影响，对项目运行期废气、废水、废渣表示担心分别有8%、8%、16%；100%的受访者认为项目建设对当地经济有促进作用；88%的居民对施工造成的不便将表示理解，12%的居民未表态。100%的被调查人认为本工程的建设将对当地的经济发展有积极作用。认为项目本身污染不大，只要建设单位采取了污染防治措施，做到达标排放，控制环境污染，则持支持态度，没有人持反对意见或无所谓意见。

（2）团体

根据对调查结果的统计和归纳，项目建设地周边公众对项目的意见和要求综合如下：

①建议合理安排施工时间，加快施工进度，加强人员管理，杜绝野蛮施工，将对周边环境影响降到最低；

②建议工程做好绿化等措施 ，改善当地居住环境。

### 4.5 公众参与小结

广大公众对本项目的关心和反映的支持与否态度是社会进步的表现，也体现公众参与的作用。

本次环评采纳广大公众调查者对本项目的建议和合理要求，希望建设单位对公众意见加以重视，承诺在项目中加强管理，严格控制污染物，确保污染物能够达标排放，减少对环境的影响。

少数被调查者对该项目的建设提出了环保方面的建议和要求。概括起来，主要有以下几条：

①建设单位应做好环保工作，确保三废达标排放，定期对周围环境进行监测并通报结果；

② 要注意安全生产，切不能发生安全事故；

③ 严格执行“三同时”制度，所有三废达标排放；

④ 要求环保部门严格把关，对“三同时”实行跟踪监督、检查，项目建成后，环保部门要“严格监督、严格管理”，确保本工程不对周围环境产生不良影响。

公众参与调查结果表明：该建设项目基本得到广大公众的了解和支持。建设单位应把本工程实施的具体内容、环保防治措施对周围居民进行宣传和解释，并吸纳群众的合理建议和意见进行完善。环保部门应对群众进行宣传教育，正确认识企业生产和污染防治的先进性，同时加强对该项目三废达标排放的监督，保证周围居民的生活质量不受影响。

## 5 环境影响评价结论

本工程符合国家产业政策，符合《湖南株洲渌口经济开发区控制性详细规划》产业定位的要求。项目位于工业园内，周边无特殊敏感目标，废水受纳水体不在饮用水源保护区内，无明显环境制约因素；本项目拟采取的污染防治措施经济技术可行；经预测分析，工程后产生的废气、废水、固废、噪声经采取合理可行的处理处置措施后对外环境和环保目标影响小，可基本维持现有的环境质量现状；项目建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则；在建设单位落实本报告书中提出的各项污染防治措施，并严格执行环保“三同时”制度的前提下，本工程的建设是可行的。

## 6 联系方式

建设单位：湖南洁宇日化新技术股份有限公司

地址：株洲渌口经济开发区南洲新区工业园（S313线北侧）

邮编：412000

联系人：刘建清 联系电话：13786316899

邮箱地址：1104581696@qq.com

环评单位：株洲市环境保护研究院 证书编号：国环评证乙字第2710号

地址：株洲市天元区渌江路137号环保大楼B座

邮编：412007

联系人：尹劲 联系电话：0731-28687645 传真：0731-28682760

邮箱地址：1528866731@qq.com