国环评证乙字第2701号

国环评证乙字第2734号

湖南洞口经济开发区

环境影响报告书

（简本）

建设单位：湖南洞口经济开发区管理委员会

承担单位：长沙市环境科学研究所

协作单位：长沙振华环境保护开发有限公司

2013年1月

目  录

第1章	祁阳经济开发区新区基本概况	1

1.1	项目背景	1

1.2	基本概况	2

1.3	开发现状	4

1.4	与区域规划相容性分析	5

第2章	区域环境现状	6

2.1	水环境质量现状评价	6

2.2	环境空气质量现状	6

2.3	声环境质量现状	6

2.4	土壤及湘江祁阳经济开发区（新区）河段环境现状	6

2.5	生态环境现状	6

2.6	评价范围	7

第3章	环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	8

3.1	主要环境保护目标	8

3.2	污染源强	10

3.3	污染防治措施	11

3.4	环境影响预测结论	17

3.5	环境管理	21

3.6	环境监测计划	22

3.7	新区建设的制约因素及解决办法	23

第4章	公众参与	24

4.1	公众参与的目的和作用	24

4.2	公众参与形式	24

4.3	调查范围和调查内容	25

4.4	公众参与调查结果	27

第5章	环境影响评价结论及建议	31

5.1	综合评价结论	31

5.2	建议	31

第6章	联系方式	33

- 祁阳经济开发区新区基本概况

  - 项目背景

为充分利用区位优势，振兴县域经济，县委、政府决定在县城南面邵怀高速公路出口建设工业新城区——湖南洞口经济开发区。2004年3月，经开区建设正式启动。2006年10月，经国家发改委审定备案，省人民政府批准为省级综合经济开发区。 洞口经济开发区位于县城南部，西至县委党校，北至平溪河南岸，东到下湾园艺场、方家山一带，南至三可食品有限公司，共10.26km2，分三期开发建设，首期开发面积4km2。

本规划将洞口县经济开发区定性为：以农产品加工为特色先导，生物与医药产业、先进制造业、物流产业产业全面发展，符合生态低碳和循环经济理念，充分展示洞口现代化城市形象的工业新城区。为避免其给城市带来的环境影响，经开区主要发展一、二类工业，三类工业禁止进入开发区，同时应促进产业向高技术、低成本、低污染、低能耗的方向发展。

湖南城市学院规划建筑设计研究院受湖南洞口经济开发区管理委员会委托，编写了《湖南洞口经济开发区总体规划》。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，2010年7月，受湖南洞口经济开发区管理委员会委托，长沙市环境科学研究所承担了湖南洞口经济开发区环境影响评价工作。

  - 基本概况

项目名称：湖南洞口经济开发区

建设单位：湖南洞口经济开发区管理委员会

建设地点及规划四至范围：

洞口经济开发区位于洞口县城南部，西至蔡锷南路，北至平溪河，东到下湾园艺场、方家山一带，南至三可食品有限公司。本次规划总用地878.66公顷。规划区内涉及肖家、田家村、曾家湾、富家庄、王家村、木桥、石场园、大房、二房等自然村。

产业定位：

本规划将洞口县经济开发区定性为：以农产品加工为特色先导，生物与医药产业、先进制造业、物流产业产业全面发展，符合生态低碳和循环经济理念，充分展示洞口现代化城市形象的工业新城区。

经济发展目标：

力争实现年工业总产值90亿元以上，工业增加值20亿元以上，实际利用外资5年累计12000万美元以上，利用内资500000万元，力争实现技工贸总收入450000万元。力争实现年出口创汇2000万美元以上，年利税总额突破60000万元。

主要建设内容及总投资：

洞口县经济开发区基础设施建设内容包括土地平整及道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、通信工程、热力工程（七通一平），以及网络工程、绿化工程、防洪等基础设施及其配套工程。

用地规模及类型表：

表1-1  经开区规划用地规模及类型

| 序号 | 用地性质 | F1 | F2 | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  |  | R | 114.43 | 13.29 |
|  | 其中 | 二类居住用地 |  | R2 | 114.43 | 13.29 |
|  |  | 其中 | 中小学托幼 | R22 | 8.08 | 0.94 |
| 2 | 公共设施用地 |  |  | C | 43.76 | 5.08 |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  | C1 | 3.46 | 0.4 |
|  |  | 商业金融业用地 |  | C2 | 36.85 | 4.28 |
|  |  | 其中 | 商业用地 | C21 | 7.68 | 0.89 |
|  |  | 文化娱乐用地 |  | C3 | 1.45 | 0.17 |
|  |  | 医疗卫生用地 |  | C5 | 1.99 | 0.23 |
|  |  | 其中 | 医院用地 | C51 | 1.99 | 0.23 |
| 3 | 工业用地 |  |  | M | 451.62 | 52.44 |
|  | 其中 | 一类工业用地 |  | M1 | 168.04 | 19.51 |
|  |  | 二类工业用地 |  | M2 | 283.58 | 32.93 |
| 4 | 仓储用地 |  |  | W | 24.68 | 2.87 |
|  | 其中 | 普通仓库用地 |  | W1 | 24.68 | 2.87 |
| 5 | 道路广场用地 |  |  | S | 136.47 | 15.85 |
|  | 其中 | 道路用地 |  | S1 | 133.18 | 15.46 |
|  |  | 广场用地 |  | S2 | 2.08 | 0.24 |
|  |  | 其中 | 游憩集会广场用地 | S22 | 2.08 | 0.24 |
|  |  | 社会停车场库用地 |  | S3 | 1.22 | 0.14 |
| 6 | 市政公用设施用地 |  |  | U | 7.22 | 0.84 |
|  | 其中 | 供应设施用地 |  | U1 | 3.87 | 0.45 |
|  |  | 其中 | 供电用地 | U12 | 3.87 | 0.45 |
|  |  | 交通设施用地 |  | U2 | 2 | 0.23 |
|  |  | 其中 | 公共交通用地 | U21 | 0.3 | 0.04 |
|  |  |  | 其它交通设施用地 | U29 | 1.7 | 0.2 |
|  |  | 邮电设施用地 |  | U3 | 0.98 | 0.11 |
|  |  | 其它市政公用设施用地 |  | U9 | 0.36 | 0.04 |
| 7 | 绿地 |  |  | G | 83.07 | 9.65 |
|  | 其中 | 公共绿地 |  | G1 | 42.53 | 4.94 |
|  |  | 其中 | 公园 | G11 | 14.49 | 1.68 |
|  |  |  | 街头绿地 | G12 | 28.03 | 3.25 |
|  |  | 生产防护绿地 |  | G2 | 40.55 | 4.71 |
|  |  | 其中 | 防护绿地 | G22 | 40.55 | 4.71 |
| 8 | 总计 |  |  |  | 861.26 | 100 |

  - 开发现状

基础设施建设概况：

经开区规划区范围属城乡结合部，除蔡锷路沿线发展已较成熟外，其它地块均未开发，基础设施较薄弱。至2011年底，经开区已完成征地面积3018余亩（约201.2公顷），已建设面积2046亩（136.4公顷）。

基础设施建设情况：

经开区内已建成区主要集中在蔡锷南路两侧，已建成区内沿江路、黎园路、都梁路、华荣路、蔡锷南路、江黎路、田家路道路交通、给排水管网、供电设施等基础建设已基本建成。园区采用洞口县城第二自来水厂供水，现有部分企业工业用水采用地下井水。据建设单位提供资料及现场调查统计，经开区内已入驻企业生产能源以电能为主，燃煤、燃薪柴锅炉供热为辅。经开区居民及职工生活能源则采用石油液化气为主。据建设单位提供资料及现场调查，洞口县县城现有垃圾填埋场位于位于洞口县城西南角青山镇，总用地规模约423亩（其中附属设施占地6亩），库容量为3889998m3，已投入使用。服务范围：城区，包括洞口经济开发区。本经开区属洞口县县城垃圾填埋场服务范围内。对外公路主要有沪昆高速、国道G320、省道S220、S221线等。经开区内现有1个加油站，洞口县电业局城南工业园110KV变电站已经建成。现有公共设施包括花古中学及花古中心小学，沿蔡锷路、黎园路、都梁路以发展形成部分商业服务设施。

现有入园企业概况：

至2011年9月已落户经开区的规模企业共17家，其中已正式建成生产的企业有11家，在建项目1家，协议入园待建项目4家，到位资金近22.4亿元，其中投资过亿元项目8个，2亿-5亿元项目4个。经开区已建成12个项目中，先进制造业有4个项目，农林产品加工业有7个项目。均不属于三类工业。

  - 与区域规划相容性分析

根据《洞口县城城市总体规划修编(2003-2020)》规划，城东南产业园发展洞口工业，实现仓储、加工、科研一体化，将其建设成为集约高效的现代工业园区，整个园区由农副产品加工园、高新技术工业园组成，园区成立专门的管委会，负责组织园区的开发建设。本开发区位于县城东南部，其选址及建设符合县城用地发展方向及用地布局规划。因此开发区的建设与《洞口县城城市总体规划修编(2003-2020)》相符。

根据《洞口县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间，规划将全县国土面积划分为核心主导区、综合开发区、生态保育区、限制开发区等四大功能区。其中核心主导区主要指县城及其周边地区。包括洞口镇和花古乡。加快建设工业园区，完善主园区管网配套，引导企业入园。依托沪昆高速公路、洞新高速公路、怀邵衡快速铁路，凸显交通区位优势，重点发展商贸物流业、农副产品加工业，推动高新技术产业发展。本开发区属《洞口县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中核心主导区，建设符合《洞口县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

《洞口县工业“十二五”规划》发展重点：大力发展食品加工，矿产品加工和机械制造业；稳步发展水泥建材、竹木加工、轻化业；培育发展新兴产业和高新技术产业；加快发展园区工业；突出抓好节能减排。洞口县经济开发区的各项基础设施建设是重点投资方向，产业定位是“以农产品加工为特色先导，生物与医药产业、先进制造业、物流产业产业全面发展”为主，因此开发区的发展建设符合《洞口县工业“十二五”规划》。

《洞口县环境保护“十二五”规划》环境保护目标：到2015年，在保持经济较快增长的同时，确保完成规定化学需氧量、二氧化硫的削减、使饮用水环境安全水平明显提高，人居环境质量得到改善，生态环境质量保持在良好水平，环境监管监测能力基本适应环境保护事业发展需要。现洞口县经济开发区基础设施的建设，可有效的控制及降低经开区污染物的产生量及排放量，为县城污染物的减排及减轻区域环境污染状况起到积极推动作用。因此经开区基础设施的建设符合《洞口县环境保护“十二五”规划》。

综上分析，经开区的建设与洞口县城规划相符，经开区的选址合理。

- 区域环境现状

  - 环境空气质量现状

根据区域大气常规监测资料，项目建设地区域环境空气SO2、NO2、TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准日均值，区域环境空气质量较好。根据大气现状监测结果，评价区域的环境空气质量现状良好，各监测点位污染因子的浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

  - 地表水环境质量现状评价

根据区域地表水取水口常规监测资料，取水口水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，但枯水季节存在COD 超标现象，最大超标倍数0.113倍。根据地表水现状监测结果，县自来水厂取水口断面的CODcr监测值超Ⅱ类标准，超标率100%，最大超标倍数1.33，其余16项监测因子达到(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准；半江河汇入平溪江处上游200m断面的CODcr监测值超Ⅲ类标准，超标率100%，最大超标倍数0.19，其余16项监测因子达到(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准， CODcr超标主要是受上游农业面源汇入影响。其余断面各监测因子均分别满足 (GB3838-2002) Ⅱ、Ⅲ类水质标准。

  - 地下水环境质量现状评价

根据区域地下水现状监测结果，除总大肠菌群外，各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。总大肠菌群超标倍数达到13.33倍，偏离较大，说明目前评价区内的地下水已受到一定程度污染，可作为工、农业用水，但需进净化处理方适合饮用。

  - 声环境质量现状

根据区域声现状监测结果，各测点声环境质量优良，其昼间、夜间各监测点噪声值均分别满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、3类、4a类标准。

  - 土壤环境质量现状

项目区域土壤环境质量符合（GB15618-1995）中二级标准要求，区域土壤质量较好。

  - 平溪江底泥质量现状

根据平溪江底泥现状监测结果，平溪江底泥各监测因子均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准限值要求。

  - 生态环境现状

（1）土地利用现状

区内现状用地主要为以水田为主的耕地和林地。园区规划面积878.66公顷，其中城市建设用地143.64公顷，村镇建设用地110.75公顷，林地面积151.05公顷，园地20.66公顷。耕地413.34公顷，主要为灌溉水田，水域39.22公顷。

评价区域土地利用现状以耕地、林地为主，耕地、林地分别占评价区域土地总面积的58.16%、 22.51%，其次为村镇建设用地，占评价区域土地总面积的12.55%。

（2）植物资源现状

洞口县植被属中亚热带常绿阔叶林地带湘西山地丘陵植被区，该区森林资源丰富，植物种类繁多，有维管束植物184科、631属、1336种，其中：木本植物105科、337属、867种；草本植物，包括无维管束植物102科、314属、469种。国家一、二级保护植物27种，全县有林业植被面积11.74万公顷，森林植被覆盖率56.6％。植被类型主要有常绿阔叶林，常绿杉、松针叶林，落叶阔叶林，常绿、落叶阔叶混交林，针阔混交林，乔竹混交林，经济林和灌丛草丛。海拔高度不同，植物群落不同。地被以铁芒箕、凤尾蕨、水龙骨、地钱为主要群落。

（3）动物资源现状

洞口县境内野生动物种类较多，常见的种类有哺乳类如狐狸、野猪、刺猬、鼠等，爬行类如蛇、壁虎、龟、蜥蜴等，两栖类如青蛙、蟾蜍等，鸟类主要有豆雁、燕、鸽子、斑鸠、黄鹂，鱼类主要有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等，节肢动物有虾、螃蟹，昆虫种类最多，主要有蚕、蟋蟀、蜂、金龟子、天牛等。县境内国家级保护动物有：果子狸、穿山甲、小灵猫、水獭、黄羊、金鸡、白鹭、猫头鹰、猴面鹰、娃娃鱼、虎纹蛙等11种，主要分布在西北部溪瑶族乡。该项目建设区域没有特殊的人文景观以及特殊的动植物保护物种。

拟建经开区规划范围内生态环境较好，据调查评价区域内未见国家保护的珍稀动植物物种、文物古迹等。

（4）平溪江水生生物资源

平溪江评价河段内水生植物群落主要有金鱼藻、苔菜、浮萍等，常见的鱼类有线条鱼、梭子鱼、青、鳙、鲢、鲤、鲫、虾、蚌类等。据调查，评价区域内未见珍稀鱼类及鱼类“三场”（即产卵场、索饵场、鱼类洄游场）分布。

  - 评价范围

大气环境：洞口经济开发区属于典型的丘陵地区。大气环境评价范围：经开区和经开区边界起外延4km区域范围。

水环境：经开区污水通过经开区污水管网进入洞口污水处理厂，污水经处理后排入平溪江。洞口污水处理厂平溪江排水口上游500m至下游石江镇自来水厂取水口上游1000m江段，共23.5km河段。

声环境：经开区内各企业厂界外1m及经开区红线外200m。

生态环境：经开区和经开区边界起外延500m(含平溪江)。

- 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

  - 主要环境保护目标

本次评价保护目标确定主要以近期规划为主。主要保护目标见表1-11~表1-18。

表1-11    规划实施前大气环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楠木山 | 经开区内东北角 | 居住，37户 | （GB3095-1996）二类 |
| 2 | 油榨湾 | 经开区内东面 | 居住，31户 |  |
| 3 | 大房、二房* | 经开区内东面 | 居住，54户 |  |
| 4 | 田家村* | 经开区内中部 | 居住，116户 |  |
| 5 | 木桥 | 经开区内中部 | 居住，38户 |  |
| 6 | 富家庄 | 经开区内中部 | 居住，33户 |  |
| 7 | 曾家湾 | 经开区内中部 | 居住，73户 |  |
| 8 | 肖家村 | 经开区内中北部 | 居住，45户 |  |
| 9 | 畚箕湾 | 经开区内中部 | 居住，54户 |  |
| 10 | 花古村* | 经开区内中部 | 居住，64户 |  |
| 11 | 花古乡花古村村民委员会 | 经开区内中部 | 机关 |  |
| 12 | 武警部队洞口消防大队 | 经开区内中部 | 机关 |  |
| 13 | 武警部队黄金第十一支队洞口基地 | 经开区内中部 | 机关、居住 |  |
| 14 | 花古中心小学 | 经开区内南部 | 学校，800人 |  |
| 15 | 花古中学 | 经开区内南部 | 学校，1100人 |  |
| 16 | 贺家院子、井家湾 | 经开区内南部 | 居住，103户 |  |
| 17 | 马渡村、贺家泥 | 经开区外，E、0.1km | 居住，95户 |  |
| 18 | 福山寺村 | 经开区外，E、0.2km | 居住，27人 |  |
| 19 | 苏黄村 | 经开区外，SW、3.8km | 居住，1186人 |  |
| 20 | 江南村 | 经开区外，SE、2.0km | 居住，1446人 |  |
| 21 | 八角田社区 | 经开区外，NW、0.5km | 居住，4861人 |  |
| 22 | 洞口县检察院 | 经开区外，NW、0.5km | 机关 |  |
| 23 | 洞口县人民法院 | 经开区外，NW、0.8km | 机关 |  |
| 24 | 中国农业有害生物预警与控制洞口区域站 | 经开区外，NW、0.7km | 机关 |  |
| 25 | 绿景·盛世豪庭 | 经开区外，W、0.1km | 商住区 |  |
| 26 | 洞口县城城北区 (城北中心城东生活组团) | 经开区外，NW、1.2km ~ N、0.3km | 政治经济文化中心，人口约8万 |  |
| 27 | 洞口县城城南区 (城南综合组团) | 经开区外，W、0.8km |  |  |
| 28 | 上瑞高速 | 经开区路段 | 公路 |  |

表1-12    规划实施后大气环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划区内东北角 居民安置区 | 经开区内 | 居住 | （GB3095-1996）二类 |
| 2 | 规划区内中部蔡锷路以东 居民安置区 | 经开区内 | 居住 |  |
| 3 | 规划区内沪昆高速以南 居民安置区 | 经开区内 | 居住 |  |
| 4 | 马渡村、贺家泥 | 经开区外，E、0.1km | 居住，95户 |  |
| 5 | 福山寺村 | 经开区外，E、0.2km | 居住，27人 |  |
| 6 | 苏黄村 | 经开区外，SW、3.8km | 居住，1186人 |  |
| 7 | 江南村 | 经开区外，SE、2.0km | 居住，1446人 |  |
| 8 | 八角田社区 | 经开区外，NW、0.5km | 居住，4861人 |  |
| 9 | 绿景·盛世豪庭 | 经开区外，W、0.1km | 商住区 |  |

表1-13    规划实施前噪声环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楠木山 | 经开区内东北角 | 居住，37户 | 经开区内居住、商业和工业混杂区执行（GB3096-2008）2类标准，公路交通干线两侧执行（GB3096-2008）4a类标准，其余执行（GB3096-2008）3类标准 |
| 2 | 油榨湾 | 经开区内东面 | 居住，31户 |  |
| 3 | 大房、二房* | 经开区内东面 | 居住，54户 |  |
| 4 | 田家村* | 经开区内中部 | 居住，116户 |  |
| 5 | 木桥 | 经开区内中部 | 居住，38户 |  |
| 6 | 富家庄 | 经开区内中部 | 居住，33户 |  |
| 7 | 曾家湾 | 经开区内中部 | 居住，73户 |  |
| 8 | 肖家村 | 经开区内中北部 | 居住，45户 |  |
| 9 | 畚箕湾 | 经开区内中部 | 居住，54户 |  |
| 10 | 花古村* | 经开区内中部 | 居住，64户 |  |
| 11 | 花古乡花古村村民委员会 | 经开区内中部 | 机关 |  |
| 12 | 武警部队洞口消防大队 | 经开区内中部 | 机关 |  |
| 13 | 武警部队黄金第十一支队洞口基地 | 经开区内中部 | 机关、居住 |  |
| 14 | 花古中心小学 | 经开区内南部 | 学校，800人 |  |
| 15 | 花古中学 | 经开区内南部 | 学校，1100人 |  |
| 16 | 贺家院子、井家湾 | 经开区内南部 | 居住，103户 |  |
| 17 | 马渡村、贺家泥 | 经开区外，E、0.1km | 居住，95户 |  |
| 18 | 福山寺村 | 经开区外，E、0.2km | 居住，27人 |  |
| 19 | 绿景·盛世豪庭 | 经开区外，W、0.1km | 商住区 |  |

表1-14    规划实施后噪声环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划区内东北角 居民安置区 | 经开区内 | 居住 | 经开区内居住、商业和工业混杂区执行（GB3096-2008）2类标准，公路交通干线两侧执行（GB3096-2008）4a类标准，其余执行（GB3096-2008）3类标准 |
| 2 | 规划区内中部蔡锷路以东 居民安置区 | 经开区内 | 居住 |  |
| 3 | 规划区内沪昆高速以南 居民安置区 | 经开区内 | 居住 |  |
| 4 | 马渡村、贺家泥 | 经开区外，E、0.1km | 居住，95户 |  |
| 5 | 福山寺村 | 经开区外，E、0.2km | 居住，27人 |  |
| 6 | 绿景·盛世豪庭 | 经开区外，W、0.1km | 商住区 |  |

表1-15    地表水环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平溪江(县水厂取水口上游1000m至下游200m) | 经开区红线边界外，NW，1.5km | 饮用水源保护区，1.2km长 | (GB3838-2002) Ⅱ类 |
| 2 | 平溪江(县水厂取水口下游200m至石江镇栗家村) | 经开区红线边界外，N，0.05km | 渔业用水区，27.3km长 | (GB3838-2002) Ⅲ类 |
| 3 | 平溪江(栗家村至镇水厂取水口上游1000m) | 经开区红线边界外，E，18.6km | 饮用水源保护区，3.7km长 | (GB3838-2002) Ⅲ类 |
| 4 | 平溪江(石江镇自来水厂取水口上游1000m至下游200m) | 经开区红线边界外，E，18.6km | 饮用水源一级保护区，1.2km长 | (GB3838-2002) Ⅱ类 |
| 5 | 半江河洞口经开区内河段 | 经开区内 | 农业用水、景观 | (GB3838-2002) Ⅲ类 |
| 6 | 洞口县城污水处理厂 | EN，1700m | 二级污水处理厂 | 满足进水水质 |

表1-16    地下水环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民生活水井 | 经开区内 | 饮用水 | 地下水质量标准 (GB/T14848-93)三类 |
| 2 | 马渡村、贺家泥、福山寺村居民生活水井 | 经开区东侧 | 饮用水 |  |

表1-17    生态环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经开区绿地 | － | 绿化 | 保护动植物资源，减少对规划区周边的耕地、林地的影响 |
| 2 | 动植物资源 | 经开区周围500m内林地、耕地 | 耕地、林地 |  |
| 3 | 耕地 | 规划区内 | 规划区占用耕地413.34hm2，不占用基本农田 |  |

表1-18    社会环境保护目标

| 编号 | 名称 | 与经开区规划边界的方位距离 | 功能与规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划区占地、拆迁影响的居民和规划区涉及的各居住区 | 经开区内 | 拆迁1341户，5364人，受征地、拆迁影响的居民安置及就业、基础设施 | 尽量减少对耕地、林地的占用，保证规划区域拆迁、占地补偿符合洞口县标准，移民生活条件不低于现状。 |

  - 污染源强

    - 施工期污染源分析

(1) 大气污染源分析结论

施工期对周围大气环境可能造成的影响的大气污染源主要来自挖土、拆迁建筑物产生的粉尘、水泥、砂石等建筑材料在运输过程及堆放在场地时产生的扬尘以及混凝土搅拌扬尘。

施工扬尘的扩散距离一般可控制在施工场所100m范围之内，影响范围主要在施工场地附近，对施工人员的影响较大，且危害时间短。另外，施工期间施工车辆、施工机械排放的尾气会对周围空气环境产生一定影响。

(2) 噪声污染源分析结论

施工期主要噪声源是各类机械及来往运输车辆作业时产生的噪声，昼间影响范围大约在施工现场200m以内，夜间影响范围较大。

(3) 水污染源分析结论

施工期水环境的污染源主要来自施工期施工营地的生活污水、施工期间施工机械的油污、预制厂及拌和站生产废水以及建筑材料堆放时可能由于雨水的冲刷而产生的污水对周围地表水环境造成污染；弃料区引起的地表水环境污染。

(4) 固体废物

施工期固体废物主要包括施工垃圾和施工人员的生活垃圾。一部分施工垃圾包括建筑废模板、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备可以回收利用；施工人员的生活垃圾应集中收集，清运到垃圾处理场统一无害化处理。

整个经开区建设涉及的挖方、填方量较大，应尽量在区域内实现土方平衡，避免土方外运，严禁区域内弃土随意倾倒。本项目土石方量基本可在区内进行平衡，部分不符合区域回填要求的弃土则根据城市渣土运输管理规范要求，运往指定地点进行填埋。在运输中，要求采用渣土运输专车，并做好遮盖，防止渣土洒落和再次扬尘的产生。

(5) 生态影响因素

工程永久占地对项目区土壤及土地利用、农作物生产、动植物活动、自然景观有一定的影响，并且一定程度上会产生水土流失。

(6) 社会环境影响因素

征地及拆迁安置工作是该项目建设期对社会环境产生影响的重要问题，与群众的利益息息相关，应给予重视。

    - 营运期污染源预测

经预测，经开区运营期各污染源产生情况详见表3-2。

表15-9    经开区污染源产生情况汇总表

| 分类 | 污染物种类 |  | 单位 | 实施后 排放总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 面源 | SO2 | t/a | 589.76 |  |
|  |  | 烟尘 |  | 294.6 |  |
|  |  | NOx |  | 445.25 |  |
| 废水 污染物 | 经洞口县城污水处理厂处理后 | 废水排放量 | 万m3/a | 1095 | 洞口县城污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准 |
|  |  | COD | t/a | 657 |  |
|  |  | BOD5 |  | 220 |  |
|  |  | SS |  | 220 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 87.6 |  |
|  |  | 石油类 |  | 11 |  |
| 固体 废弃物 | 经开区 | 一般工业固废 | t/a | 7359 | 合理有效地进行综 合利用和有效处理 |
|  |  | 危险固废 |  | 395 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 22776 |  |

  - 污染防治措施

    - 施工期

生态环境保护：加强教育；合理施工；绿化等。

社会环境保护措施：合法拆迁，按国家、省市有关标准补偿，在施工阶段加强通行车辆的管理等。

大气污染防治措施：文明施工、妥善保管物料等，施工区设置施工围挡。

水环境保护措施：科学施工、加强管理；对施工期污水进行处理后回用等。

噪声污染防治措施：合理安排施工时间，维护好施工设备。

水土保持：采取工程和生物措施以及临时防护措施，减少水土流失。

    - 营运期环境保护措施

      - 现有入园企业整改要求

至2011年底已落户经开区的规模企业共17家，其中已正式建成生产的12家，在建项目1家，协议入园待建项目4家。17家入园企业基本组成：农产品加工类企业9家（7家已投产），先进制造类企业4家（已投产），生物医药企业2家待建，房地产开发企业2家（1家已投产,1家在建）。

根据入园企业情况，现有入园企业主要为农副产品加工、制造类、生物医药、房地产开发等产业，对照经开区规划的产业定位为先进制造业、农林产品加工、生物医药等等二类工业，现有入区企业符合洞口县经开区产业定位要求，其布局符合经开区土地利用规划。

根据现场勘察调研，洞口经开区在企业引进与配套基础设施建设方面同步跟进，健康发展。由入园企业基本情况表2-3、表2-4可见，经开区已建成营运的12个项目均通过了环保审批，仅有1家企业一期工程通过了“三同时”环保验收；待建的5家企业中，有2家通过了环保审批。

建议在2013年12月31日前完成洞口经开区入园已投产企业环保“三同时”验收工作，并对不符合验收要求或未达到验收标准的企业进行整改。在2014年12月31日前整改仍不能达标的企业，要求在一年内退出洞口经开区。

      - 水环境保护对策

1）洞口经开区排水实行雨污分流制，雨水就近进入地表水体。根据洞口县城市总体规划修编，洞口经开区的工业废水和生活污水经企业自行处理达到洞口污水处理厂接管水质标准后，全部送洞口污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)城一级B标准后，集中排入平溪江。

2) 洞口污水处理厂建设总规模为6万t/d，分期建设规模及建设时序见表15-14。污水处理工艺建议采用生物除磷脱氮的CAST工艺。

表15-14   洞口污水处理厂建设规模及建设时序表

| 污水处理厂名称 | 建设时序及规模（万t/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞口污水处理厂 | 1.5（2009年已建成） | 2.5（2015年扩建） | 2.0（2020年扩建） |
|  | 总规模6.0（2020年建成），其污水管网建设同步进行 |  |  |

3）管网建设：洞口污水处理厂一期在洞口县城平溪江南、北两岸截污干管已建成，管道过河方式采用河床铺设管道过河，经开区近期开发范围内排水管网建设基本到位，目前经开区污水大部分已送洞口污水处理厂处理；建议尽快建设经开区沪昆高速以南的南片区市政污水管网，实现该片区污水全部送洞口县城污水处理厂处理。随着经开区的开发建设，市政污水管网同步跟进。确保经开区污水全部送洞口污水处理厂处理。

4）洞口经开区沪昆高速以南的农产品加工区内的市政污水管网建成前，区内各工业企业污水自行处理达《污水综合排放标准》一级排放标准后排入附近农灌渠，最终排入平溪江；待区内的市政污水管网建成后，各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准，经洞口经开区污水管网排入洞口污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，最终排入平溪江。

5）洞口经开区先进制造业中的机械电器产业企业废水中如果含有重金属，必须在车间排放口达《污水综合排放标准》中表1标准排放。

6）洞口经开区医疗机构废水应经处理消毒后，方能排入城市下水道。医院污水处理站应设置在线监测仪。

7) 洞口经开区污染物排放实行浓度和总量指标双控制。企业排污实施达标排放，水污染物总量控制指标纳入洞口污水处理厂管理。

8）园区内餐饮业各厨房操作间的餐饮污水含有油脂和食物残渣，其有机物、油脂、悬浮物浓度都比较高，是污染较重的排水，必须先经隔油处理，方可排入城市污水管网。

9）区内洗车场的洗车废水和加油站的站场废水经处理达标后，必须排入园区排污管网，不得排入雨水管网。

10）为防止洞口经开区污水对地下水的污染影响，洞口经开区排污管网和污水处理设施必须采取防渗措施。

11）各企业污水排放口和洞口经开区污水管网总排污口均应设置污水在线监测仪。

      - 环境空气质量保护对策

1）实行清洁能源政策。洞口经开区事业单位自备锅炉必须使用电能（或天然气）；居民生活和服务业用能均使用电能或罐装液化气（或天然气）。

近期在燃气工程实施前，工业能源为电能、燃煤（含生物质燃料）。

尽快实施洞口经开区天然气引进工程，洞口经开区能源采用电能或天然气，限制燃煤锅炉。洞口经开区须严格控制4吨以下的燃煤锅炉上马，凡4吨以下的锅炉要求采用燃油、燃气和电锅炉。

严格执行国家燃煤SO2污染防治技术政策，经开区企业用煤通过外调低硫煤和洗煤解决，燃煤含硫量控制在1%以下，禁止燃用中、高硫原煤。燃煤锅炉提倡优先使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤。燃煤锅炉烟气必须经由脱硫除尘设施处理，按GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二类区标准达标排放。

2）严格筛选入园企业类型，入园企业必须符合高新技术产业与清洁生产要求，严禁新建、改建、扩建SO2、TSP排放量大的工业项目；

3）对入园企业实行排污监控和总量控制，20t/h及其以上的燃煤锅炉应设置在线监测仪。在总量控制基础上，全面实施SO2、NOx、烟尘排污许可证制度，在区域环境空气质量不超标的前提下推行排污权交易政策，按“等量削减及优化”的原则进行有偿转让。

4）加强对现有企业技术改造和净化处理的引导，对园区机械、电子等行业常使用的溶剂、清洗剂等挥发性强的物质，易挥发出有毒有异味的气体，应采取①吸收，②吸附，③燃烧等处理措施，各企业生产工艺废气经处理后必须达《大气污染物综合排放标准》二级标准排放，排气筒高度不低于15m。

5）有效控制餐饮业、职工食堂油烟废气污染，炉灶锅台必须安装抽油烟装置及油烟净化装置，餐饮油烟排放执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中的有关标准限值。餐饮设施排烟口应高出屋顶2米以上。

6） 控制机动车尾气污染，严格执行国家尾气排放标准，安装尾气净化器，公共交通大力提倡清洁能源汽车。

7）加强道路和工厂的绿化，种植吸尘树木；保持道路的洁净，多洒水，减少二次扬尘污染。

8）加强施工工地监督管理，做到文明施工与装卸，施工单位必须采取渣土密闭运输、洒水、预拌混凝土、围挡、遮挡等措施，及时固化路面和区域绿化，尽量减少扬尘污染；并在工地出口设冲洗装置，禁止带泥土的车辆上路。

9）建设施工期间，采用清洁燃料作为能源，减少空气污染物排放量。减少植被破坏，应边建设，边植树增加绿化覆盖率。

10）远期可考虑采用集中供热，引进市场机制，兴建园区供热站，企业需热，只须付费即可，既方便入园企业，又利于污染源集中控制与治理。经开区内各企业应提高二次能源（即用电力和石油制品产生的能源代替煤炭）在能源结构中的比例，规划中控制工业园能源结构以煤、天然气和电为主。

园区禁止燃用中、高硫原煤，燃煤含硫量控制在1.0%以下。燃煤锅炉提倡优先使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤。燃煤锅炉烟气必须经由脱硫除尘设施处理，按GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二类区标准达标排放。逐步禁止生活用原煤、生活实现无煤化。

      - 声环境保护对策

1）各工业企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备，工厂办公与值班宿舍和工厂噪声设备布置应遵循“闹静分开”和“合理布局”的原则，高噪声设备尽量布置于室内，尽可能远离生活办公区等。对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。

2）根据洞口经开区噪声达标控制距离，合理调整洞口经开区用地规划的功能布局。合理规划道路两侧用地，交通主干线两侧30米内不得新建对噪声敏感的居住区。学校教学楼、医院布置尽量远离交通干线两侧和经开区。

3）洞口经开区中心服务区、文教居住区与经开区等各组团之间应设置适当宽度的绿化带，绿化带的总宽度由间距隔离带与绿化隔离带组成；交通干线两侧布置10－15米宽的降噪吸尘绿化林带，既可降低噪声污染，又可防治扬尘污染。

4) 加强机动车交通噪声的检测与管理，洞口经开区居住区路段内禁鸣笛，并设置禁鸣标志。

5) 加强对入园企业的管理，企业必须采取有效措施防治噪声污染，确保厂界噪声符合功能区划的要求。

6）加强对社会生活噪声的管理，对商店、麦当劳餐厅、歌舞厅等应进行严格管理和控制，其边界噪声符合功能区划的要求。

7）严格控制施工作业时段，尤其是基础和结构施工阶段，居民文教区夜间禁止强噪声机械施工。

      - 固体废物污染防治对策

1）建立经开区工业垃圾和生活垃圾分排制度，固体废物实行分类回收、收集、堆放与处理处置制度，垃圾回收应分为可回收废物和杂物垃圾，严禁建筑垃圾和渣土的渗入，以保证垃圾分类收集的质量，建立园区固体废物交换网络，推广固体废物综合利用技术，实行工业固体废物综合利用的优惠政策等措施，提高工业固体废物综合利用率，以实现“减量化、资源化、无害化”。

2）有毒有害的固体废物严禁直接倾倒于经开区垃圾站或市政生活垃圾填埋场，由各企业负责，危险固体废物由各企业按国家危险固体废物处理处置技术要求进行临时贮存，并委托有危废处理资质的单位进行安全处置。危险固废的转移应实行“危险固体废物转移联单”管理制度。

3）对产出的固废物尚不能定性的建设项目，入园前应对其废渣进行毒性浸出试验或提供相应的废渣分成组成。严禁危险固废掺入一般工业固废混合堆存或排放；有毒有害的固体废物严禁直接倾倒于园区垃圾站或市政生活垃圾填埋场。

4）洞口经开区规划各企业产生的一般工业固体废物由工业部门负责处理。环评初步估算洞口经开区一般工业固废产生量约为7359t/a，经开区产业定位为农产品加工、生物与医药产业、先进制造业，其产生的一般工业固体废物大部分均可回收进行综合利用，建议各企业不能实施综合利用的一般工业固体废物由企业自行收集，定期送洞口县桐子坳生活垃圾填埋场卫生填埋。

5）根据洞口经开区规划，规划区无垃圾转运站，供居民直接倾倒垃圾用的小型垃圾收集站的服务半径不大于200米，用地面积不小于40㎡，并配置垃圾专用清运车及时清运，送洞口县垃圾填埋场处置。公建区与居住区按间距40m，工业区按100m间距左右设置一处废物箱。道路两旁和路口设置盖式垃圾筒，道路两旁设置固体废物箱，其设置间隔为洞口经开区主干道：50～80m，次干道：80～100m。

建议实施生活垃圾的分类收集，设置生活垃圾分类收集箱，将纸类制品、塑料制品及金属包装盒等分离出来，送有关厂家统一回收。

垃圾站建议采用集装箱垃圾楼的形式。在生活垃圾收集、运输过程中做到集装化、封闭化，防止垃圾收集、运输过程中的遗撒和环境污染；生活垃圾收集、运输中，应避免与工业废物、建筑垃圾等混装。

      - 生态环境保护措施

1、经开区开发生态影响的消减措施

（1）基建施工水土流失的消减

经开区在基建施工前，必须编制全面的水土保持规划，在经开区进行“七通一平”、道路建设等的施工中，严格按水土保持规划进行施工，采取防护工程和植物措施，防止水土流失，减少生态破坏。

（2）生境稳定性负面影响的消减

经开区建设将改变区域土地利用的格局，除造成土地自然生产能力降低外，也会对动物的的活动产生影响。为消减对区域生境稳定状况的影响，凡施工或用地可能造成林地破碎化和岛屿化的地方，应进行生态学设计，尽量减少破碎化程度，加强岛屿间的通道设计；为减少道路施工对邻近山体植被的影响、各地块施工对周围植被的影响，要标桩化界，严禁施工人员进入非施工区域毁坏植被。

（3）自然景观负面影响的消减

经开区拟建地为低丘陵地形，相对高差在20m以左右，其北临平溪江，东面靠山，地势呈东高西低、南高北低之势，平溪江自西向东再往东北从经开区北面流过，经开区内山丘连绵、水体密布，具有建设天然的山水生态经开区的基础条件，山体植被覆盖率较高，生态环境质量良好，在此建设洞口经开区，为其发展提供了先天的有利条件。因此，经开区建设中，应依山就势，注重个性化设计，尽量减少对自然景观的破坏，不应改变原有地形地貌，山体不开挖，面积超过10亩以上的水塘不填埋，依山而建，傍水而造，使经开区景观与自然环境和谐一致。

2、生态恢复措施

经开区建设将不可避免的产生一定程度的生态影响，有些影响是暂时的，有些影响可以通过生态恢复技术予以消除。经开区建设应在设计阶段同时编制生态恢复工程措施，确定进行生态恢复的地点、范围以及生态恢复技术方案。建议经开区重点恢复地域如下：

（1）临时道路和临时（或永久）水、电、气等输送线路区域；

（2）临时用施工工地；

（3）各建设用地地区；

（4）暂时闲置地；

（5）受施工影响的永久性林灌地；

（6）渣土场与经开区周边荒山裸地。

      - 环保投资

初步估算洞口经开区环保投资28940万元（不含水土保持投资），必须在各项目初步设计中予以落实，确保环境保护措施与主体工程同时设计，同时施工，同时运营。

  - 环境影响预测结论

    - 环境空气影响分析

经预测，经开区排放的SO2、TSP在经开区浓度贡献值和与现状背景浓度迭加后的预测值均可达到(GB3096-1996)《环境空气质量标准》二级标准要求。

经开区营运后，环境空气中SO2叠加本底值后浓度占评价标准百分比为42.7%～56.2％左右；环境空气中的TSP叠加本底值后浓度占评价标准百分比分为66.7%～70.1%。总体上，经开区大气污染物按达标排放控制，对区域环境空气污染影响是区域大气环境可承受的，不会改变当地环境空气质量区划功能。

经开区营运期SO2、TSP排放，对关心点的浓度贡献值，以及与当地环境现状值叠加后的叠加浓度值均不超过《环境空气质量标准》的二级标准。对区域环境空气质量影响很小，不会改变区域环境空气质量功能区划。

    - 地表水环境影响分析结论

经开区工业废水和生活污水全部经由企业进行预处理达洞口污水处理厂进水水质要求后，进入洞口县污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)城一级B标准后，集中排入平溪江。

洞口污水处理厂一期处理规模1.5万t/d中县城生活污水1 万t/d，已占洞口污水处理厂一期处理规模的67%，因此待2015年经开区一期规模建成后，洞口污水处理厂一期纳污能力已经不能满足经开区污水排放量要求。

根据经开区污水总量为3万t/d及开发时序要求，要实现经开区污水全部送洞口污水处理厂处理，洞口污水处理厂建设总规模3万t/d必须扩大至6万t/d，在洞口污水处理厂建设规模及建设时序按表7-10要求建设，且市政污水管网同步实施的前提下，洞口经开区经预处理的生产废水和生活污水达到县城污水处理厂进水水质要求后，送洞口县污水处理厂处理的排水方案是切实可行的。

经预测，洞口污水处理厂6万t/d污水经处理达标正常排放时，枯水期对平溪江排口下游3300m河段水质有一定影响，其水质指标COD、NH3-N、石油类不能满足(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。但洞口污水处理厂排水口下游23km 处(石江镇自来水厂取水口上游1.0km处断面)COD、NH3-N、石油类水质指标最大值分别为14.5559mg/l、0.2208mg/l、0.0205mg/l，均能满足(GB3838-2002) Ⅱ类标准要求，因此洞口污水处理厂6万t/d污水经处理达标后正常排放时，对下游23km 处的一级水源保护区无影响。

洞口污水处理厂6万t/d污水未经处理非正常排放时，枯水期对平溪江排口下游水质污染严重， CODcr在污水处理厂平溪江排污口下游23km河段超过Ⅲ类水质标准，NH3-N、石油类也有一定程度超标。其排水口下游23km (石江镇自来水厂取水口上游1.0km处断面)处CODcr浓度超 (GB3838-2002) Ⅱ类标准值的0.51倍；NH3-N浓度占(GB3838-2002) Ⅱ类标准值的81%；石油类浓度占(GB3838-2002) Ⅱ类标准值的62.2%。洞口污水处理厂6万t/d污水未经处理非正常排放时，其污水处理厂排水口下游23km 处(石江镇自来水厂取水口上游1.0km处断面)已不能满足GB3838-2002)Ⅱ类标准要求。

洞口污水处理厂6万t/d污水未经处理非正常排放时，对其排污口下游的平溪江河段将产生严重的污染影响，并将危及其下游23km处石江镇的饮用水安全。因此必须杜绝此类非正常排放的风险事故发生，确保洞口污水处理厂6万t/d污水达标排放。

    - 地下水环境影响预测

经开区营运后，工业和生活废水均经处理达标后有组织排放，输送采用专用管道，工业废水和生活污水向地下水的下渗量极少，对地下水水质影响极小，地下水水质不会发生明显的恶化。但若工业或生活污水采用无防渗处理的沟渠输送，或者直接向山溪、农田沟渠及山地排放，将会影响区域地下水水质，导致饮用功能的丧失，且其影响是极难逆转的，因此必须杜绝这类现象的发生。

经开区所在地区域内村民目前多以井水作为饮用水水源，多在自家门前打井取水，距县城较近处居民以县城城市自来水管网作为饮用水源。

    - 声环境影响预测

经开区以工业用地、居住用地为主，区域噪声主要是来自工业设备噪声和居民生活噪声。只要各企业能确保做到厂界噪声达标，工业用地范围内的区域环境噪声等效声级将可控制在昼间65 dB(A)、夜间55dB(A)以下；居住组团的区域环境噪声等效声级将可控制在昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)以下。

而随着经开区的建设将会加大交通流量，区内主干道蔡锷南路、都梁路两侧及上沪昆速公路南侧的居住区受交通噪声的影响较大。按照规划，将在主次干道两侧建设20米宽立体绿化带，这样将降低交通噪声5～10 dB(A)，则可有效降低交通噪声。为此，规划在经开区内交通干线及高速公路两侧的敏感建筑（居住、办公、文教等）距离交通干线及高速公路中心线不得小于100m，并加强道路两侧和敏感点周围的绿化，必要时在沪昆高速公路一侧设置声屏障，保证交通噪声不干扰居民的正常生活、工作和学校教学。

    - 固体废物环境影响分析

经开区生活垃圾采用袋装送生活垃圾收集站，统一由环卫部门清运送到城市垃圾填埋场卫生填埋，对周围环境影响较小。

经开区一般工业固废，基本上能回收进行综合利用，少量可外售进行其它回用，对经开区地表水、地下水、生态、土壤环境影响不大；少量危险固废物集中送区域危险固废处置中心处理或厂区内按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)建设要求修建危险废物暂存库暂存，对环境亦无明显的不良影响；生活垃圾和各企业污水处理设施污泥按照相关规定和要求进行妥善处置，对经开区影响不大。

    - 生态环境影响分析

在经开区的建设施工期，对生态环境的影响是明显的，由于占用部分土地，改变了土地利用格局，破坏了植被，使水土流失增加，因此在开发建设中，应切实做好防止水土流失的工作，并采取各种生物补偿措施，尽快恢复自然生态系统。

为减少建设期的水土流失，建议建设单位委托有资质的单位编制项目区专项水土保持规划。

    - 社会环境影响分析

经开区建成后，将大大改善区域的基础设施条件，吸引社会各界投资，在区域内兴办商贸、休闲、现代制造等企业，从而改变原来农业生产结构单调局面。二、三产业的发展将吸纳当地逐步富余的劳动力，并通过各种新职业的磨练，提高当地的劳动力素质。服务业的兴起，可以让农民更加便捷的获得价格相对低廉的生产、生活资料，及时出售优质的农副产品，从而产生更高的效益。随之，旅游人口也将增加，将加快当地旅游业的发展。随着经开区的投资企业增多，人口密度增大，社会和政府对整个区域内配套设施也必将加大建设投入，将使区域的商业日趋繁荣，生活环境将由现在的乡村环境逐步建设为一个现代化和产业化的经开区。农民的传统农作方式将被现代商贸、现代制造业、农副产品加工、娱乐休闲等新的现代产业取代，当地人民通过经开区的建设，实现农转非，增加了就业机会，人均收入、受教育程度将得到大幅度提升，人们的生活质量将得到很大的改善。

但是，值得注意的是园区现有村民生活质量的改善必须以劳动就业得到妥善安置为前提。由经开区占地对农业生产的影响分析可见，共涉及13个村村民因经开区征地耕地将丧失殆尽，失地农民的农业生产活动将难以为继，必须改变就业方式。为此，经开区和当地政府应切实做好失地村民的劳动就业工作，洞口县政府和经开区管委会拟通过安排失地村民在经开区内劳动就业或从事第三产业的措施，解决被征用了土地的村民的就业，保障其生活质量不受影响。从公参与调查意见看，被调查的拆迁对象，均赞成本经开区建设，表示若园区建设需要，将服从搬迁，表明拆迁户对经开区拆迁安置措施是认可的。

    - 施工期环境影响分析

施工期对区域环境影响除生态环境影响外，其次是大气污染源及噪声污染源对区域环境的影响。新区施工期的主要大气污染源一为居民房屋拆除、土方开挖、土方回填、水泥拌和、道路建设期间作业的扬尘；二为运输车辆行驶产生的扬尘。

施工场地噪声主要是机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故传播较远，受影响面较大，施工各阶段声源为79－105dB(A)。

施工噪声的影响主要集中在施工期、施工场界附近地域。

施工对大气、声环境及其他方面的环境影响，可采取针对性强的污染防治措施，将施工期不利的环境影响降到最小程度，且施工期环境影响将随着施工的结束而消失。

  - 环境管理

（1）建立建全的环保机构

经开区管委会应设立环保管理机构，配备环保专职管理人员，负责环境管理人员，负责管理、检查、监督进区企业的各项环保事项。

进区企业应设置内部环保管理机构和环境监测机构，负责本企业的环境保护管理和污染源监测。

（2）经开区环境管理机构的主要职责

1) 贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规和标准。

2) 编制并组织实施经开区环境保护规划，协助经开区领导努力实现经开区环境综合整治定量考核目标。

3) 制定经开区环境管理年度工作计划。

4) 对入驻建设项目的审查和管理。

对引进项目的预审，是经开区环境管理工作的一项重要内容，只要把好入驻项目的环保审批关，就能确保经开区生态环境良性循环。审查入驻项目应坚持经开区规划提出的定位原则，根据本环评提出的产业选择原则和引进项目名录，严把入驻项目审批关。

入驻项目经管委会会同有关环保部门和专家进行初审后，决定入驻项目是否进行环境影响评价工作，并督促项目单位按有关程序报环境管理部门审批，办理“三同时”等有关手续。

5) 加强经开区建设期的环境管理，督促施工单位和业主单位做好施工期的环境保护工作，减少施工对环境及生态系统的不利影响(如扬尘和污水污染、噪声扰民、植被破坏等)。

6) 督促协助入驻企业建立和健全环境管理机构和ISO14000环境管理体系。

7) 实施入驻企业的“三同时”验收工作。

8) 检查经开区环保设施运行和污染物达标排放及总量控制情况，做好考核和统计上报工作。

9) 及时推广、应用环境保护的先进经验和技术。

10) 协助环境监理部门处理经开区各种环境纠纷和污染事故。

11) 组织开展环保法规、技术培训、提高各级环保人员的素质和水平。

12) 制定经开区环境监测年度计划，领导和组织经开区的环境监测工作。

（3）严格执行环境管理制度

环境保护是我国一项基本国策，国家不仅颁布了环境保护基本法《环境保护法》，还颁布了一系列专项法律及环境保护标准，形成了较完整的环境保护法律体系，这些都是环境管理的法律依据和有效手段，经开区应坚持不懈的认真执行。环境管理制度主要有：

1）开发建设项目环境影响评价制度；

2）建设项目环境保护“三同时”制度；

3）污染集中控制制度；

4）污染物排放许可证制度；

5）环境保护目标责任制；

6）城市环境综合整治定量考核制度；

7）排污收费制度；

8）党政一把手环境质量总负责制度。

入区企业必须按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求认真执行各项环境保护制度，进区时必须进行环境影响评价，经审定批准后方可开工建设。建设中必须贯彻实行“三同时”制度，防治措施不完善的坚决不得进行试生产，防治措施必须得到当地环保主管部门的验收合格后方能投入正常生产。

  - 环境监测计划

（1）环境质量监测

经开区环境质量监测计划见表3-5。

表14-1   经开区环境质量监测计划

| 项目 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 经开区西部规划居住区 | SO2、NO2、PM10 | 每半年一次，每次五天 |
|  | 洞口县县城 |  |  |
|  | 花古中心小学 |  |  |
| 地表水 | 经开区半江河内距入平溪江汇入口0.2km处及洞口污水处理厂平溪江排水口上游0.5km处各设置一个监测断面（2个监测断面） | pH、BOD5、SS、COD、氨氮、石油类、铜、锌、镉、砷、铬、挥发酚、高锰酸盐指数 | 每半年一次， 每次二天（每天一次） |
| 噪声 | 经开区各个组团的工业区、居住区和交通干线各设置一个监测点 | 连续等效A声级 | 半年一次，分昼、夜进行 |
| 土壤 | 开发区外E面0.1km的福山寺村、开发区内中部的花古村 (2个监测点) | pH、镉、汞、砷、铜、铅、锌 | 一年一次，定期监测 |

2）污染源监测

经开区污染源监测计划见表3-5。

表3-5  经开区污染源监测计划表

| 污染源名称 |  |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染源 | 工艺废气 |  | 根据各企业确定 | 每年一次 |
| 废水污染源 | 各企业的污水排放口 |  | 废水量、COD、氨氮和本企业的特征污染因子 | 废水量在线监测；污染因子每天监测一次或排放前监测 |
|  | 清下水排口 |  | COD、石油类、氨氮、挥发酚 | 每季度一次 |
| 固定噪声源监测 |  |  | 连续等效A声级 | 每年一次 |
| 新项目验收监测 |  |  | 根据生产工艺及状况确定监测要素、监测点位和监测因子。 | 随时；连续两个生产周期 |
| 风险应急监测 |  |  | 根据事故情况定 | 事故排放 |
| 委托监测 |  | 验收监测 | 根据生产工艺及状况确定监测要素、监测点位和监测因子。 | 试生产期间；连续两个生产周期 |
|  |  | 委托监测 | 根据企业要求 | 随时；根据企业要求 |

  - 新区建设的制约因素及解决办法

    - 现有县城自来水供水规模制约及解决办法

洞口县二水厂现有2万t/d供水能力仅能满足洞口城区及现有经开区136.4公顷建成区用水需求，不能满足经开区2015年近期供水要求，更不能满足经开区中、远期用水需求。

解决办法：应加快洞口县城第二自来水厂扩建工程，近期（2013年）扩建2万t/d，在可完全供应县城居民生活用水及经开区用水的前提下，同时进一步完善经开区供水管网的建设。

    - 现有县城污水处理厂规模制约及解决办法

洞口污水处理厂一期1.5万t/d已于2009年10月建成营运，目前处理负荷已达1.2万t/d（其中县城生活污水1 万t/d，经开区2000t/d），尚有3000m3/d的纳污能力。洞口污水处理厂一期处理规模1.5万t/d中县城生活污水1 万t/d，已占洞口污水处理厂一期处理规模的67%，因此待2015年经开区一期规模建成后，洞口污水处理厂一期纳污能力已经不能满足经开区污水排放量要求。因此在洞口县城污水处理厂扩大处理规模前，经开区开发建设受到制约。

解决办法：经开区不建设污水处理厂，经开区内污水经预处理达到洞口县城污水处理厂进水水质标准后，经经开区污水管网统一送洞口县城污水处理厂处理达标，最终排入平溪江。同时，洞口县城污水处理厂需扩大处理规模，近期（2015年）扩建2.5万t/d。

    - 水环境容量的制约及解决办法

根据容量计算，洞口污水处理厂6万t/d规模的COD排放量已占纳污水体水环境容量的48.34%；石油类排放量已占纳污水体水环境容量的60.53%，已接近或超过纳污水体水环境容量的一半，说明纳污水体水环境容量有限。因此经开区的发展受到制约。

解决办法：提高进园项目准入门槛，耗水量大的工业企业和气型污染物严重的工业企业不准进入经开区，经开区禁止三类工业入园。

- 公众参与

  - 公众参与的目的和作用

本工程建设需拆迁一定数量的民房，占用一定数量的土地。因此，把本项目建设的基本情况介绍给公众，做好工程建设直接影响区民众的参与，把各方代表的意见，特别是切身利益受到直接影响的群众的意见反馈上来，以供决策和建设方参考。

实行公众意见调查的目的主要有：①给予公民表达他们意见和听取有关方面意见的机会；②提供公民们对开发行动后果施加影响的机会；③提高所评价项目为消减负面影响所采取各种措施的公众可接受性；④化解公民之间在环境问题上的不同意见或冲突，以及消除其对政府机构执行计划的阻力；⑤满足公民法定的各种要求；⑥在政府机构官员和工作人员与公民们之间开展双向的意见交换，以辨识公众关注的主要问题及其价值观，使公众了解政府和有关机构的计划，还能使政府机构了解各个备选方案及其影响，从而做出满意的决策。

本次环境影响评价公众意见调查的目的基本上也是遵循上述调查目的并希望通过调查达到给项目设计、建设和运营的环保管理提供反馈，以便最大限度满足各方需要，依次制定了公众调查的计划和内容。

  - 公众参与形式

本次环评公众参与采取网上公示和向公众发放公众意见征询表的形式，向公众介绍拟建项目的主要概况和主要环保措施，广泛听取各界对工程建设及环境保护方面的意见和要求。

  - 调查范围和调查内容

    - 调查范围和调查对象的组成

根据开发区所在区域，确定调查范围为基地周边及基地内居民、学校、企事业单位和有关政府部门等。

表12-1    公众参与征询意见表的个体组成情况表      单位：人

| 项目 区域 | 年龄分布（岁） |  |  | 文化程度 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥50 | 30～49 | ≤29 | ≥大专 | ≤高中 | 男 | 女 |
| 拟建项目地 | 34 | 59 | 6 | 19 | 80 | 72 | 27 |
| 项目 区域 | 职业分布 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上班 | 农民 | 教师 | 干部 | 个体 | 打工 | 其他 |
| 拟建项目地 | 13 | 33 | 7 | 4 | 17 | 10 | 15 |

表12-2    公众参与被调查团体统计表

| 单位名称 | 法人代表 | 单位名称 | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞口县人民政府 |  | 洞口县发展和改革局 | 向意生 |
| 洞口县财政局 |  | 洞口县招商局 |  |
| 中共洞口县委 |  | 洞口县农业局 |  |
| 洞口县林业局 |  | 洞口县城乡规划管理局 | 肖建华 |
| 洞口县国土资源局 |  |  |  |

    - 信息公告

根据建设项目《环境影响评价公众参与暂行管理办法》，湖南洞口经济开发区管理委员会在项目环评大纲编写阶段，在管理委员会所在区域张贴公告进行了第一次公示，向社会公示了经济开发区建设情况。在项目报告书初本完成阶段，经开区管委会在湖南洞口县经济开发区官网进行了二次公示，公示后通过发放公众参与调查表进行调查。

湖南洞口县经济开发区官网链接如下：

（http://www.dkkfq.com/DocHtml/2/2012/2/14/46151558121.html）

公示图片见图12-1、12-2。

图12-1  第一次信息公示图

图12-2  第二次网上信息公示截图

  - 公众参与调查结果

网上公示时间为10天，网上公示期间点击率为62次，未收到有关反馈意见。

本次公众意见征询具有一定代表性，共调查公众团体9家、发放个人公众调查表100份，回收答卷99份，回收率99％，被调查者其中园区拆迁安置户为54人。调查对象来自各行各业，代表了社会不同阶层。

    - 公众参与征询意见表调查结果统计

公众参与调查个人调查结果见表12-4。

表12-4  个人公众参与调查结果统计表

| 调查内容 | 评定结果 | 个人投票数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加调查的样本数量 |  | 99 |  |
| 您对经开区规划的了解程度 | 了 解 | 97 | 98 |
|  | 了解一些 | 2 | 2 |
|  | 不 了 解 | 0 | 0 |
| 您认为经开区周围的地表水环境状况如何 | 良 好 | 99 | 100 |
|  | 一 般 | 0 | 0 |
|  | 较 差 | 0 | 0 |
|  | 非 常 差 | 0 | 0 |
| 您认为经开区的空气环境状况如何 | 良 好 | 99 | 100 |
|  | 一 般 | 0 | 0 |
|  | 较 差 | 0 | 0 |
|  | 非 常 差 | 0 | 0 |
| 您认为经开区建设是否会加重周围环境的污染程度 | 会 | 25 | 25 |
|  | 不 会 | 66 | 67 |
|  | 不 清 楚 | 8 | 8 |
| 您最担心经开区建设会产生哪种环境问题 | 大气污染 | 25 | 25 |
|  | 地表水污染 | 10 | 10 |
|  | 地下水污染 | 34 | 34 |
|  | 噪声污染 | 30 | 30 |
| 您对经开区建设占用一部分林地、耕地的态度 | 必 要 | 66 | 67 |
|  | 反 对 | 0 | 0 |
|  | 无 所 谓 | 0 | 0 |
|  | 做出补偿 | 33 | 33 |
| 您认为此经开区的选址如何 | 合 理 | 93 | 94 |
|  | 基本合理 | 6 | 6 |
|  | 还需论证 | 0 | 0 |
|  | 不 合 理 | 0 | 0 |
| 您对经开区建设持何种态度 | 赞 成 | 99 | 100 |
|  | 反 对 | 0 | 0 |
|  | 无 所 谓 | 0 | 0 |
| 如果经开区建设需要拆迁您的房屋，您的态度是 | 愿 意 | 78 | 79 |
|  | 赞 成 | 0 | 0 |
|  | 有条件愿意 | 21 | 21 |

表12-5  团体公众参与调查结果统计表

| 调查内容 | 评定结果 | 团体投票数（个） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加调查的样本数量 |  | 9 |  |
| 您对经开区规划的了解程度 | 了 解 | 9 | 100 |
|  | 了解一些 | 0 | 0 |
|  | 不 了 解 | 0 | 0 |
| 您认为经开区周围的地表水环境状况如何 | 良 好 | 9 | 100 |
|  | 一 般 | 0 | 0 |
|  | 较 差 | 0 | 0 |
|  | 非 常 差 | 0 | 0 |
| 您认为经开区的空气环境状况如何 | 良 好 | 9 | 100 |
|  | 一 般 | 0 | 0 |
|  | 较 差 | 0 | 0 |
|  | 非 常 差 | 0 | 0 |
| 您认为经开区建设是否加重周围环境的污染程度 | 会 | 1 | 11 |
|  | 不 会 | 7 | 78 |
|  | 不 清 楚 | 1 | 11 |
| 您最担心经开区建设会产生那种环境问题 | 大气污染 | 1 | 11 |
|  | 地表水污染 | 6 | 67 |
|  | 地下水污染 | 0 | 0 |
|  | 噪声污染 | 2 | 22 |
| 您对经开区建设占用一部分林地、耕地的态度 | 必 要 | 2 | 22 |
|  | 反 对 | 0 | 0 |
|  | 无 所 谓 | 0 | 0 |
|  | 做出补偿 | 7 | 78 |
| 您认为此经开区的选址如何 | 合 理 | 3 | 33 |
|  | 基本合理 | 6 | 67 |
|  | 还需论证 | 0 | 0 |
|  | 不 合 理 | 0 | 0 |
| 您对经开区建设持何种态度 | 赞 成 | 9 | 100 |
|  | 反 对 | 0 | 0 |
|  | 无 所 谓 | 0 | 0 |

    - 公众参与征询意见调查结果统计

从表12-4分析可知，公众对经开区的规划均比较了解；100%被调查者认为经开区周边地表水环境状况良好；100%被调查者认为经开区空气环境状况良好；35%被调查者担心经开区建设会产生地下水污染；30%被调查者担心经开区建设会产生噪声污染；25%被调查者担心经开区建设会产生大气污染；10%被调查者担心经开区建设会产生地表水污染；67%被调查者认为经开区建设占用部分林地、耕地是有必要的；33%被调查者认为经开区建设占用部分林地、耕地需作出补偿；94%被调查者认为此经开区的选址合理；6%被调查者认为此经开区的选址基本合理；100%被调查者赞成此经开区建设；79%被调查者对经开区建设需要拆迁的情况表示愿意；21%被调查者对经开区建设需要拆迁的情况表示有条件愿意。

经开区建设在洞口县城南部，所以在经开区建设的同时要尽量降低对区域环境的污染，并同经开区被征地的农民进行沟通，对失去土地的农民按政策补偿到位，尽量降低对农民的不利影响。

参加此次公众参与调查的团体共有9个，团体调查结果见表12-5，

由表10-5分析可知: 各团体对经开区的规划都有所了解；100%被调查团体认为经开区周边地表水环境状况良好；100%被调查团体认为经开区空气环境状况良好；67%被调查团体担心经开区建设会产生地表水污染；22%被调查团体担心经开区建设会产生噪声污染；11%被调查团体担心经开区建设会产生大气污染；78%被调查团体认为经开区建设占用部分林地、耕地需作出补偿；22%被调查团体认为经开区建设占用部分林地、耕地是有必要的；67%被调查团体认为此经开区的选址基本合理；33%被调查团体认为此经开区的选址基本合理；100%被调查者赞成此经开区建设。

以上团体非常关心经开区对环境造成的影响，因此在经开区建设过程中要十分注意环境保护，做到“三同时”，尽量降低区域大气、水体的污染，做好噪声污染防治工作，以不负公众所望。

    - 公众意见

在发放的公众参与调查表和随机访谈中，有部分被调查团体和群众提出了意见和建议，归纳起来有以下几点：

①洞口县农业局表示：依据湖南省耕地质量管理条例，对占用耕地，一是要进行占补平衡；二是要进耕作层剥离，便于增肥地力。

②洞口县林业局表示：做好施工管理，加强生态环境防护。

③在上级用地指标充足的情况下，开发区才有功能分区的余地，合理的布局是解决污染的首要条件。

- 环境影响评价结论及建议

  - 综合评价结论

洞口经济开发区位于洞口县城南部，西至蔡锷南路，北至平溪河，东到下湾园艺场、方家山一带，南至三可食品有限公司。本次规划总用地878.66公顷。规划区内涉及肖家、田家村、曾家湾、富家庄、王家村、木桥、石场园、大房、二房等自然村，规划区内现状总人口约为6980人，主要集中在肖家、田家村、曾家湾、富家庄、王家村等大村庄。

洞口经济开发区建设符合《洞口县城城市总体规划修编(2003-2020)》、《洞口县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《洞口县工业“十二五”规划》、《洞口县环境保护“十二五”规划》。

经开区内总体布局可行，区域环境质量现状较好，污染物排放能满足总量控制要求，对环境影响较小，各类环境功能区的环境目标可以实现，公众对经开区的建设持支持态度。

在解决经开区供水规划、排水规划不足和水环境容量制约的前提下，同时经开区落实配套的污染防治措施及风险防范措施，其废气、废水可做到达标排放，固废均得到安全处置或综合利用，噪声可做到不扰民，主要污染物排放满足总量控制的要求，环境风险得到较好的控制，项目建设及运营对周边环境的影响满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目在拟定的地址建设可行。

  - 建议

  - 尽快建立专职的经开区环境管理机构和人员，按照本报告中提出的要求进行环境管理和监测。

  - 加强负责招商引资人员的环境保护培训，让他们在工作中落实各项环保管理措施。

  - 优先加快经开区内道路及给排水管网建设，管网敷设与道路建设同步，杜绝拉链式道路管网敷设工程。

  - 加快洞口县城第二水厂、洞口县城污水处理厂以及管网的建设，同时建议经开区在条件合适时加快中水回用工程建设。

  - 经开区应请具有相关资质单位编写详细的“经开区水土保持方案”。

  - 严格实行总量控制，入驻企业污染物排放总量指标统一在区内平衡。在进区企业环评和审批时，应对一些特异因子进行严格控制，并给出其明确的总量考核指标。

  - 经开区引进项目必须实施环境影响评价制度和“三同时”制度。对过渡期间未实行污水集中处理的项目，必须实行严格的环评的制度；在经开区实行污水集中处理后，引进项目的环评工作可根据本报告书，按照国家环保总局环办(2004)65号文件《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》简化环境影响报批程序。

  - 经开区区运行一段时间后，应进行回顾性的环境影响评价和规划的修订工作,根据时间跨度，建议在2015年-2020年之间进行回顾性环境影响评价。

- 联系方式

建设单位及联系方式：

建设单位：湖南洞口经济开发区管理委员会

通讯地址：湖南洞口经济开发区

邮    编：422300

联系电话：舒（主任）

联 系 人：18975931678

环境影响评价承担单位及联系方式：

环评单位：长沙市环境科学研究所

通讯地址：长沙市芙蓉区紫薇路35号

邮    编：410000

联 系 人：杨（工）

联系电话：0731-85315578

电子邮箱：hn_cshp@yahoo.cn