
岳阳林纸股份有限公司
年产70万吨涂布包装纸技改项目
环境影响报告书

(简本)

建设单位：岳阳林纸股份有限公司
评价单位：湖南省环境保护科学研究院
目    录

11.现有工程概况


11.1现有项目组成


21.2依托工程工艺流程


51.3现有工程污染源排放情况汇总


72.技改工程概况


72.1建设项目情况简述


92.2技改工艺流程


92.3改扩前后主要污染物排放情况汇总


113.建设项目周围环境质量现状


113.1自然环境概况


123.2环境质量现状


133.3环境影响评价范围


133.4评价范围内主要环境保护目标


154.环境影响预测及采取的主要措施


154.1环境空气影响因素分析及措施


164.2水环境影响因素分析及措施


164.3 固体废物影响分析及措施


174.4噪声污染源分析及措施


184.5环境风险分析


194.6环境经济损益分析


194.7环境管理与监测计划


215.公众参与


215.1公开信息的调查时间及方式


215.2公众意见归纳


215.3公众参与结论


236.政策的符合性


236.1符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》分析


236.2符合《造纸工业发展“十二五”规划》


236.3与《湖南省造纸产业结构调整“十一五”专项规划》的符合性


246.4与《湖南省轻工行业“十二五”发展规划》的符合性


257环境影响评价结论


258公众查阅环境影响报告书简本的期限、联系方式




岳阳林纸股份有限公司的前身为湖南岳阳造纸厂，公司地处湖南省岳阳市，位于洞庭湖与长江交汇的城陵矶三江口；公司现有工程建有漂白化学木浆、漂白化学苇浆、杨木化机浆和废纸脱墨浆共4大类、7条制浆生产线，总制浆能力为57万t/a，并利用自制纸浆与外购浆板生产新闻纸、低定量涂布纸和颜料整饰胶版纸等机制纸品种，总造纸能力为81万t/a，配备有相应能力的碱回收装置和热电联产装置。

涂布包装纸板是一种优良的包装纸板材料，其质轻、便携运输方便的特性为包装行业所喜爱，亦属可循环使用的产品。岳阳林纸股份有限公司现有两条2362纸机生产线是1978年建成，另有一条1575生产线是1974年建成，年生产能力不到5万吨。由于现有三条生产线建成时间较早，装备落后，生产规模小，产品档次低，生产成本高，能源消耗大，处理成本高，已不适应现代快速发展的印刷技术要求和现行节能减排的政策要求。为此，集团公司拟对现有的三条生产线进行原地技术改造，即淘汰现有的4号机、5号机、6号机，在现有场地新建70万吨的造纸生产线及配套的浆板库、成品库。

在该项目的设计、施工和营运阶段，公司将严格遵守国家和地方环境保护的法律、法规和有关规范要求，坚持生产与环保并重，走可持续发展道路，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，为国家和地方经济发展和社会进步作贡献。欢迎社会各界就该工程建设及其环境保护工作提出建议和意见。根据国家环境保护总局文件《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）的规定，特公示该项目的《环境影响报告书(简本)》。
1.现有工程概况
岳阳林纸股份有限公司占地面积3920000万m2，职工3200人，其中各类专业技术人员213人，资产总值17.7亿元。目前，公司建有一条年产7万吨化木浆生产线和二条硫酸盐化学苇浆生产线，生产能力总的为6.5万t/a，另外有二条杨化机浆生产线，总能力为13.5万t/a，二条废纸脱墨制浆生产线，总能力为30万t/a，公司制浆系统总生产能力57万t/a，抄造系统总生产能力81万t/a，企业自备总功率188MW热电车间一座；供水排水、机电维修、仓储码头及生活服务设施一应俱全。主要产品有：高级彩印新闻纸、颜料整饰胶版纸、精制轻量涂布纸、轻型印刷纸、热敏原纸等。目前，除公司正在进行年产40万吨含机械浆胶印印刷纸项目的竣工环境保护验收外，其余项目均通过项目竣工环境保护验收。

1.1现有项目组成
岳阳林纸现有工程由主体工程、公用工程、储运设施等项目内容组成。详细内容见表1-1。
表1-1  现有工程基本情况
	类别
	项目内容
	项    目    组    成

	主

体

工

程
	制浆
系统
	制浆系统总生产能力57万t/a

（1）化学制浆系统总生产能力13.5万t/a

①硫酸盐化学木浆生产老线1条，能力7万t/a，采用氯化-碱处理-次氯酸盐漂白-双氧水漂白（C-E-H-P）四段漂白工艺；逆流洗涤；

②硫酸盐化学苇浆生产线2条，一条为连续蒸煮，一条为间隙蒸煮，总能力6.5万t/a，采用C-E-H-P四段漂白工艺；逆流洗涤；

（2）化机浆总生产能力13.5万t/a

杨木化机浆生产线2条，能力13.5万t/a，老线采用APMP，新线采用PRC-APMP工艺；

（3）废纸脱墨制浆系统总生产能力30万t/a；

①废纸脱墨制浆生产老线1条，能力10万t/a；

②废纸脱墨制浆生产新线1条，能力20万t/a；

	
	抄造
系统
	抄造系统总生产能力81万t/a

①1#纸机：幅宽3940mm，车速400-700m/min，生产新闻纸，生产能力70000t/a；

②2#纸机：幅宽1760mm，车速220m/min，生产胶版纸，生产能力10000t/a；

③3#纸机：幅宽3800mm，车速800-900m/min，生产颜料整饰胶版纸、工业淋膜原纸、轻型胶版纸、笔记本纸等，生产能力100000t/a；

④4#、5#纸机：幅宽2362mm，车速220m/min，生产胶版纸，总生产能力20000t/a；

⑤6#纸机：幅宽1575mm，车速200m/min，生产瓦楞纸，生产能力10000t/a；

⑥8#纸机：幅宽6400mm，车速1600m/min，生产新闻纸，生产能力200000t/a。

⑦9#纸机：幅宽5280mm，车速1300m/min，高档复印纸，生产能力200000t/a；

⑧10#纸机：幅宽5280mm，车速1300m/min，环保型复印纸，生产能力200000t/a；

	
	碱回
收系统
	配碱炉2台，处理黑液固形物能力分别为270 t/d、530 t/d，黑液提取率85%以上，碱回收率80%以上；

均配二列五电场除尘器除尘，除尘效率99%；

另设白泥回收系统一套，白泥回用率达86%；

	公

用

工

程
	热电车间
	锅炉总容量为3×150 t/h+1×130 t/h+2×260 t/h，汽轮机发电机组发电能力为1×12MW＋1×6MW+2×25MW+2×60MW =188MW；

4台老锅炉设静电除尘，2台新锅炉设布袋除尘；均配炉外脱硫；

	
	给水
处理站
	①生产用水由给水处理厂供给，取水水源为长江，取水泵房位于长江江边，设计取水能力250000 m3/d，给水处理厂设计规模190000 m3/d；

②职工生活用水由市政管网供给。

	
	污水
处理站
	现有工程建有四套废水处理设施，总处理能力102000m3/d，处理后废水排入长江。

①厌氧污水处理系统(帕克IC+1套新系统)，设计处理能力18000m3/d；该系统处理后的出水汇入制浆中段废水好氧处理系统；

②白水好氧污水处理系统，设计处理能力42000m3/d；

③制浆中段废水好氧处理系统，设计处理能力60000m3/d；

④超效浅层气浮三级处理系统，设计处理能力60000m3/d；主要处理制浆中段废水好氧系统的出水。

	储运设施
	码 头
	现有码头2座，泊位全部是0.5万吨级

	
	贮煤场
	占地面积约10000m2，贮煤量70000吨，约30天燃煤量

	
	废纸库
	贮存废纸20天，建筑面积600m2

	
	化学品仓库
	建筑面积300m2

	
	成品仓库
	贮存90天，建筑面积1000m2

	
	芦苇堆场
	贮存90天，占地面积100000m2

	
	木材堆场
	贮存90天，占地面积50000m2


1.2依托工程工艺流程

（1）制浆系统

①化苇生产线

岳阳林纸的化苇生产线，分老化苇线和新化苇线两条，总生产能力为65000 t/a。老线与新线的区别在于备料和蒸煮工艺不同，在喷放后的苇浆洗涤工序便混合进入系统。主要的生产流程如下：用平板车将芦苇堆场荻苇沿轻轨运到化苇车间备料工段，以人工方式将荻苇下到皮带机，通过切苇机把荻苇均匀切断成长度≤40mm、合格率在80％以上的荻苇片。老化苇线：将荻苇片经旋风分离器除去轻质灰尘，再经圆筛筛除部分泥沙、苇髓等细小杂志，最后经百页除尘机除去苇叶、苇膜等，合格荻苇片通过皮带机送蒸煮工序料仓(158m3、两个)，料仓荻苇片分别送入两台110m3蒸煮立锅，通入蒸汽和碱液进行蒸煮，蒸煮后经过喷放锅形成硫酸盐荻苇浆；新化苇线：将荻苇片经过水力洗涤去除轻质灰尘、泥沙、苇髓、苇叶、苇膜等物质后加水泵入连续蒸煮管，蒸煮后用洗浆黑液置换蒸煮黑液，降温后喷放形成硫酸盐荻苇浆；老线与新线来硫酸盐荻苇浆经洗涤把草浆和黑液充分分离，提取的黑液送碱回收车间进行碱回收，洗涤后的粗浆则经压力筛系统筛选、浓缩后供漂白工序漂白，浆经氯化、碱处理(双氧水强化的碱处理)、次氯酸盐漂白和双氧水漂白四段漂白处理后，制得符合一定白度要求的漂白纸浆供纸机使用。

②化木生产线

化木生产线是岳阳林纸较老的一条生产线，采用硫酸盐制浆工艺生产漂白木浆，其生产能力经不断改造后现阶段能达到70000t/a。主体工艺过程：原料马尾松通过剥皮、削片后形成的木片直接进入再碎机形成长16-40mm，合格率≥60％的木片。合格木片送入75m3蒸煮立锅(5台)经硫酸盐法蒸煮，除去木素、树脂等物，经喷放得到粗浆，粗浆经过长网洗浆机及压榨洗浆机组逆流洗涤，提取浓度较高黑液送往碱回收车间，逆流洗涤后的粗浆经压力筛选、CEpHP程序漂白后，送浆池贮存供造纸系统使用。 

③化机浆生产线

化机浆生产线也有两条，老线与新线，老线采用APMP工艺制浆，新线采用PRC-APMP工艺，这两条生产线均采用国外成套进口设备，在国内的化机浆生产线中处于较为领先的水平，特别是新线在克服老线漂白工艺只能一段漂白局限的基础上，采用多段漂白保证了浆的白度，在此基础上工艺稍作调整大大提高了生产线的生产能力。具体的工艺介绍如下：

老线：生产能力30000t/a，杨木堆场的杨木由抓斗车抓入链式输送机，送入剥皮鼓剥皮，剥过皮的杨木送入八刀削片机进行削片，然后木片送入料仓，经运输线送入7台磨木机进行磨浆，磨木浆通过三台振动平筛粗选，接着通过CX筛以及除渣器进行细筛，然后经过圆网浓缩机进行浆料浓缩后由4台盘磨处理尾浆，处理后的本色浆通过双网浓缩机送入45m3降流式漂白塔，加入双氧水和NaOH后进行漂白，漂后浆送入150m3贮浆池，供抄造系统使用。

新线：生产能力105000t/a，杨木堆场的杨木由抓斗车抓入链式输送机，送入剥皮鼓剥皮，剥过皮的杨木送入八刀削片机进行削片，然后木片送入料仓，经运输线送入料仓，经过预汽蒸、洗涤、(加入双氧水、氢氧化钠、硅酸钠、硫酸镁、DTPA和清水)进行两段挤压侵渍、盘磨(化学)处理、高浓塔反应，二次磨浆、消潜和后段磨、筛选等工序，得到良浆供抄纸车间使用。

老线与新线工艺上大致相同，产排污也主要集中在挤压与脱水环节。不同在于新线增加了磨盘工序，增加了漂白环节使得漂白更加灵活，易于控制得浆的漂白度，因此略去老线工艺及产排污流程。

④废纸脱墨生产线

废纸脱墨制浆生产线也有两条，老线与新线，这两条生产线在国内的废纸制浆生产线中处于较先进的水平，特别是于2009年建成投运的新线，采用安德里兹成套设备，废水产生量大大减少。具体的工艺介绍如下：

老线：设计能力100000t/a，废纸通过链板输送机，进转鼓碎浆机，碎浆进底部浆槽，一部分进高浓除渣器除渣后混合另一部分碎浆进一级三段粗筛系统，然后经一级三段预精筛系统，筛后浆进二段前浮选脱去油墨，然后粗浆进四段除砂器除砂，通过精选供料槽后进一级三段精筛系统，精筛后浆进多盘浓缩机、双棍压榨机、热分散机，然后进高浓度漂白塔，通入双氧水漂白，漂后浆进入二段后浮选进一步脱去油墨，然后分别进入后多盘浓缩机和双网洗浆机，脱墨浆进贮浆塔后送往纸机。 

新线：设计生产能力200000t/a，废纸从原料堆场经检选后用叉车运送至脱墨浆车间，通过链板式输送机送入水力碎浆机碎解，再泵送到高浓除砂器，除去石子、砂子、纤维束、铁块等粗杂质，然后通过三段粗筛初选后再经低浓除砂器除去浆中混有的细小砂粒，净化后的浆料进入前浮选脱墨，然后去精筛筛选，经多盘浓缩机浓缩后进热分散系统用热法把胶粘物等杂质分散成细小颗粒，热分散后浆料经过氧化氢漂白，漂后浆料再经后浮选脱墨，经多盘浓缩机洗涤浓缩后进行还原漂白，后送浆池贮存，送至造纸车间。

（2）造纸车间

公司现有抄纸车间7个，外加一个纸产品加工车间，总生产能力810000t/a，利用自制和外购纸浆生产新闻纸、低定量涂布纸和瓦楞纸等机制纸品种。抄造系统虽然各纸机生产的纸制品品种不同，但生产过程原理类似，主要由配浆、浆料净化、上网成型、脱水、干燥、整饰等工序组成。

（3）碱回收车间

岳阳林纸化学车间作用是回收制浆黑液，经蒸发浓缩后用于碱炉回收利用，碱回收系统共建有蒸发站4座，共建有碱回收锅炉2台，碱炉处理能力分别为270 t /d和530 t /d。碱回收系统主要由蒸发、燃烧、苛化、石灰回收组成。造纸制浆过程中产生的稀黑液与浆料分离，提取后的黑液经蒸发器浓缩，进入碱回收炉燃烧，生物质有机物燃烬后，呈熔融状态，经溶解澄清后成为绿液，然后把石灰加入其中苛化成为氢氧化钠，上清液为白液，沉淀物质为白泥，将白液与白泥分离，氢氧化钠上清液返回制浆系统供制浆配料蒸煮再次使用，部分白泥进入白泥回收系统再生成造纸填料回用于工艺，部分不能利用的白泥由专人外运填埋处置。碱回收锅炉燃烧后的烟气进入三电场电除尘器除尘后，经烟囱排放。

从制浆车间黑液提取工段送来的稀黑液，先经过五效板式降膜蒸发器，将稀黑液浓缩到固形物48％，送往燃烧工段。浓黑液在燃烧工段经圆盘蒸发器再浓缩到含固形物55％以上送喷射式碱回收炉燃烧，燃烧后的熔融物经苛化工段送来的稀白液或水溶解成绿液，送往苛化工段，经过绿液澄清器澄清后，与石灰经消化、苛化、澄清后所得白液送往制浆车间蒸煮工段使用。碱回收炉的余热用于产生压力为3.82Mpa、450℃的蒸汽，送往自备热电站发电。苛化工段排出的白泥送往轻质碳酸钙工段加工成轻质碳酸钙，用作造纸填料。
1.3现有工程污染源排放情况汇总
岳阳林纸公司现有工程污染物排放情况汇总见表1-2。
表1-2   现有工程污染物排放情况汇总
	污染物类型
	排放量（处理后）
	备注

	生产废水

3196.82万m3/a
	COD
	2016.2 t/a
	进厂污水处理厂处理后

入长江

	
	BOD5
	589.6 t/a
	

	
	SS
	799 t/a
	

	
	氨氮
	7.48 t/a
	

	热电厂及碱回收炉废气
	SO2
	1491.8t/a
	均通过脱硫尘后外排

	
	烟（粉）尘
	264.87t/a
	

	
	NOx
	1342.4t/a
	

	噪声
	碎煤机
	97~100dB(A)
	均采取了有效的隔声措施

	
	引风机
	85dB(A)
	

	
	空压机
	95dB(A)
	

	
	汽轮机
	90dB(A)
	

	
	碱炉噪声
	100~110dB(A)
	

	
	浆泵
	85~87dB(A)
	

	
	水泵
	87dB(A)
	

	
	磨浆机
	99dB(A)
	

	固废
	备料渣
	生物质锅炉综合利用
	一般固废

	
	浆渣
	回收利用
	一般固废

	
	脱墨污泥、排渣
	委托湖南衡兴环保科技有限公司处置，该公司为湖南省特许的处理危险固废单位。
	危险固废

	
	白泥
	回收处理用作生产填料
	一般固废

	
	污泥
	送林场堆肥
	一般固废

	
	煤灰渣
	水泥厂收购后再生利用
	一般固废

	
	生活垃圾
	市政收集后统一处理
	一般固废


2.技改工程概况

2.1建设项目情况简述
拟建项目性质：技术改造
拟建项目产品方案：新建一条年产20万吨高强涂布牛卡纸和二条年产25万吨涂布牛卡纸生产线。
本工程完成前后全厂的生产规模及产品方案的对比情况见表2-1。

表2-1  本工程完成前后全厂的生产规模及产品方案的对比情况表

	序号
	生产
单元
	现有工程
	拟建工程
	工程后

	
	
	产品方案
	产能
	产品方案
	产能
	产品方案
	产能

	1
	制浆车间
	硫酸盐化学木浆7万t/a、硫酸盐化学苇浆6.5万t/a、化机浆13.5万t/a、废纸脱墨浆30万t/a
	57万t/a
	硫酸盐化学木浆7万t/a、硫酸盐化学苇浆6.5万t/a、化机浆13.5万t/a、废纸脱墨浆30万t/a
	57万t/a
	硫酸盐化学木浆7万t/a、硫酸盐化学苇浆6.5万t/a、化机浆13.5万t/a、废纸脱墨浆30万t/a
	57万t/a

	2
	造纸车间
	一抄车间：新闻纸7万t/a；

二抄车间：胶版纸1万t/a；

三抄车间：颜料整饰胶版纸、工业淋膜原纸、轻型胶版纸、笔记本纸等10万t/a；

四抄车间：胶版纸2万t/a；

五抄车间：瓦楞纸1万t/a；

六抄车间：新闻纸20万t/a；

七抄车间：高档复印纸20万t/a、环保型复印纸20万t/a
	81万t/a
	高强涂布牛卡纸20万t/a

涂布牛卡纸50万t/a
	70万t/a
	一抄车间：新闻纸7万t/a；

二抄车间：胶版纸1万t/a；

三抄车间：颜料整饰胶版纸、工业淋膜原纸、轻型胶版纸、笔记本纸等10万t/a；

六抄车间：新闻纸20万t/a；

七抄车间：高档复印纸20万t/a、环保型复印纸20万t/a；

八抄车间：高强涂布牛卡纸20万t/a；

九抄车间：涂布牛卡纸50万t/a
	148万t/a

	3
	供热
	1台270t/h碱回收炉、1台530t/h碱回收炉、3台150t/h煤粉炉、2台260t/h循环流化床锅炉、1台130t/h煤粉炉+1×12MW＋1×6MW+2×25MW+2×60MW发电机组
	热电联产
	
	
	1台270t/h碱回收炉、1台530t/h碱回收炉、3台150t/h煤粉炉、2台260t/h循环流化床锅炉、1台130t/h煤粉炉+1×12MW＋1×6MW+2×25MW+2×60MW发电机组
	热电联产

	4
	废水处理
	①厌氧污水处理系统(帕克IC+1套新系统)，设计处理能力18000m3/d；该系统处理后的出水汇入制浆中段废水好氧处理系统；

②白水好氧污水处理系统，设计处理能力42000m3/d；

③制浆中段废水好氧处理系统，设计处理能力60000m3/d；

④超效浅层气浮三级处理系统，设计处理能力60000m3/d；主要处理制浆中段废水好氧系统的出水制浆中段废水处理
	102000m3/d
	新增白水好氧污水处理系统，设计处理能力35000m3/d


	35000m3/d


	①厌氧污水处理系统(帕克IC+1套新系统)，设计处理能力18000m3/d；该系统处理后的出水汇入制浆中段废水好氧处理系统；

②白水好氧污水处理系统，设计处理能力77000m3/d；

③制浆中段废水好氧处理系统，设计处理能力60000m3/d；

④超效浅层气浮三级处理系统，设计处理能力60000m3/d；主要处理制浆中段废水好氧系统的出水制浆中
段废水处理
	137000 m3/d


2.2技改工艺流程

（1）商品浆打浆线

外购漂白针叶木浆板和漂白阔叶木浆板，从浆板库用叉车运送至车间，通过链板式输送机送入间歇式立式水力碎浆机碎解成浆，然后用泵送至卸料浆池中贮存，碎解后的浆料通过高浓除砂器除去泥砂等杂质，再进行疏解磨浆，处理后的浆送贮浆池中贮存，泵送造纸车间。

（2）造纸车间

车间生产线以一台纸板机为主（其它2台纸机相同），分别由上网成形、压榨、干燥部、施胶、后干燥、压光、涂布、涂布干燥、调态、光泽压光、卷纸、复卷及切纸等工序组成。辅助系统主要有：流送系统、真空系统、清水系统、白水系统、涂料制备系统、密封水系统、润滑油系统、蒸汽冷凝水系统以及损纸系统等。
由制浆车间泵送过来的各类浆料经配浆池配浆后，进入各层纸机浆池，面、底浆经机外白水槽冲浆、一级四段除砂器、一级二段压力筛选，进入流浆箱上网；高强涂布牛卡纸机芯层、其他纸机衬及芯层分别经机外白水槽冲浆、一级二段压力筛选，进入流浆箱上网；上网后，经成形部、压榨、干燥、施胶、二辊压光机压光后，进入涂布系统：经四次涂布和热风干燥箱干燥后，进入调态、软压光机、水平卷纸机卷取送完成工段。卷纸机下来的纸卷，经复卷机分切复卷后，送卷筒纸包装生产线；卷纸机来的卷筒纸经切纸机后，送平板纸包装生产线。成品通过自动输送线和叉车送至成品库。
2.3改扩前后主要污染物排放情况汇总

2.3.1废水

本次技改工程完成后，全厂排放的废水污染物将会增加。技改后全厂排放的CODCr、BOD5、SS和NH3-N排放量比现有工程实际排放量分别增加687.463t/a、200.951t/a、232.684t/a和2.116t/a，技改后全厂水型污染物排放量CODCr2703.663t/a 、BOD5790.551t/a、SS1031.684t/a、NH3-N9.596t/a。

表2-2   技改工程完成前后废水排放变化情况
	项目
	废水量

万m3/a
	CODCr排放量t/a
	BOD5排放量t/a
	SS排放

量t/a
	NH3-N排放

量t/a

	现有工程实际排放量(达产达标)
	3196.82
	2016.2
	589.6
	799
	7.48

	本次工程新增排放量
	1124.62
	731.0
	213.677
	247.42
	2.25

	本次工程淘汰四抄、五抄排放量
	66.98
	43.537
	12.726
	14.736
	0.134

	本技改工程实施后全厂排放量
	4254.45
	2703.663
	790.551
	1031.684
	9.596

	技改工程后全厂-现有工程实际
	+1057.63
	+687.463
	+200.951
	+232.684
	+2.116


2.3.2废气

通过核算，热电厂完全有能力满足本工程完成后全厂热负荷的需求，因此，本工程不需新增供热能力。本工程技改后，全厂气型污染物排放量较现有工程不会改变,其中SO21491.8t/a、烟（粉）尘264.87t/a、NOX 1342.4t/a，Cl249.132 t/a。

表2-3  技改工程完成后废气排放情况

	项目
	废气量（万m3/a）
	SO2排放量

（t/a）
	烟粉尘排放量（t/a）
	NOX排放量（t/a）
	Cl2排放量（t/a）

	现有工程实际排放量
	725961.7
	1491.8
	264.87
	1342.4
	70.332

	本技改工程实施后全厂排放量
	725961.7
	1491.8
	264.87
	1342.4
	49.132


2.3.3固体废物

技改工程废渣主要为污水处理厂污泥和芒硝，污水处理后的污泥送锅炉作燃料，芒硝则全部回用于碱回收车间。技改后全厂废渣产生量为346895t/a，废渣的综合利用率为100%。
3.建设项目周围环境质量现状

3.1自然环境概况
（1）地理位置

本技改项目位于岳阳纸业现有厂区内，地理位置图见附图1。

（2）交通运输
岳阳纸业位于洞庭湖与长江交汇的城陵矶三江口，紧邻城陵矶港口2个5000吨级的外贸码头，北枕长江黄金水道，西临烟波浩渺的八百里洞庭，东依京广铁路大动脉、与京珠高速公路和107国道相连，水陆交通十分便利。
（3）气候气象
该区域属东洞庭湖区，属北亚热带湿润季风气候，具有气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，春秋气温多变，春夏多涝，夏秋多旱，严寒期短暑热期长的特点。

（4）地形地貌

岳阳林纸股份有限公司厂址地处九岭--幕阜山西麓山前湖汊丘岗地段，地形南高北低，向长江方向倾斜。自然标高28m~34.5m之间，地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。项目场地自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。

局部场地有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。

（5）地表水

本工程厂址西面紧邻城陵矶，根据城陵矶水文站1954~2005年的统计资料，长江岳阳段多年平均流量为9940m3/s，多年平均径流量为2940×108m3，实测最大年径流量为5267×108m3(1954年)，最小年径流量为1990×108m3(1978年)，径流量的年际变化相对较小。长江岳阳段以5~10月为汛期，其平均径流量约占全年的74%，以7月为最大；11月至次年4月为枯水期，其平均径流量约占全年的26%，并以1月为最小。多年平均的月平均流量为20016m3/s。长江岳阳段多年平均输沙量为4140×104t/a，多年平均含沙量为0.141kg/m3。城陵矶水文站多年平均水位22.56m，历史最高水位33.91m，历史最低水位15.24m。最高水温35.3℃，最低水温-2.6℃，平均水温17.8℃。
（6）地下水

项目所在地地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/昼夜，地下水位标高为25.05-36.18m。根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%，主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。

（7）生态植被

该区表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。

评价区域内的人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。
3.2环境质量现状

（1）环境空气

评价区空气环境质量现状监测由水污染控制技术湖南省重点实验室承担，监测时间为2012年11月8日~11月14日。监测结果表明，评价区域SO2、NO2日均浓度和小时浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准，PM10、TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准；据分析，本次所有采样点均位于城陵矶岳纸区域的繁华地段临街处，生活区与商业区混杂，街道纵横，机动车往来频繁，加上部分道路正在进行基建，从而造成PM10和TSP监测值较高。
（2）地表水

本次监测结果显示：由表监测结果可知，监测断面中监测因子均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 
（3）地下水

2个地下水监测点中永济乡擂鼓台村戴家监测因子均均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准要求，而陈家的总硬度、Pb、Mn和大肠菌群均有超标，超标倍数分别为0.14、0.28、0.48和7倍。超标原因主要是陈家取样点为浅层水井，且临近菜地，水质受周围生活污水和工业废水的污染影响较大。目前周边居民全部饮用市政自来水，地下水水质对居民饮水安全影响较小。

（4）噪声
除厂界东夜间超标3 dB（A）外，厂界南、厂界西及厂界北各噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准，据分析东厂界有公司运输作业带，厂界噪声超标受运输作业影响出现超标，但东厂界外200m 范围无人居住，噪声不扰民。

关心点除岳纸小区夜间超标2.1 dB（A）外，岳纸医院和岳纸宾馆昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。据分析，岳纸小区距离岳阳纸业厂界在150m 以上，受厂内作业噪声影响较小，监测点位临近交通干道，声环境质量超标主要是受交通噪声影响。
3.3环境影响评价范围

（1）大气评价范围
以新建造纸车间为中心，常年主导风向为主轴，5×5km2区域。

（2）地表水评价范围

长江岳纸排污口上游0.5km至下游10km水域，总共10.5km。
（3）地下水评价范围

地下水评价范围为项目所在地周边10km2的范围内。

（4）声环境评价范围

声环境评价范围拟定为工程厂界周围100m范围内。

（5）大气风险评价范围
大气风险评价范围定为以项目为中心，半径3km的范围。
3.4评价范围内主要环境保护目标

本工程主要环境保护目标如表3-1。

表3-1  本工程主要环境保护目标

	类  别
	环境保护目标
	规   模
	相对项目区方位
	相对项目区距离
	备   注

	环境空气
	岳纸公司居民区
	居民区，约2500户，8000人
	S
	400-1000m
	GB3095-96二类区

	
	华能岳阳电厂居民区
	居民区，约1500户，5000人
	E，ES
	600-1500m
	

	
	永济乡居民点
	居民区，约600户2500人
	N
	1800-2500m
	

	
	城陵矶村
	居民区，约4500户15000人
	S，WS
	700-2000m
	

	
	岳纸医院
	社区医院，40-50个床位
	S
	380m
	

	
	城陵矶小学
	师生约400人
	E
	1000m
	

	
	岳阳市五中
	师生约1100人
	S
	1100m
	

	
	岳纸职校
	师生约200人
	S
	320m
	

	地表水环境
	长江
	--
	W，100m
	
	GB3838-2002  III类区

	地下水环境
	下游居民均饮用自来水，不饮用地下水体

	声环境
	项目区边界外200m 范围内无声环境敏感点


4.环境影响预测及采取的主要措施
4.1环境空气影响因素分析及措施
4.1.1大气污染物排放及采取的措施

（1）严格施工现场规章制度
采取封闭式施工，施工期在现场设置围档；施工道路应进行硬化处理，并定期洒水防止浮尘产生；风速较大时，应停止施工作业。施工现场可利用空余地进行简易绿化。

（2）控制好容易产生扬尘的环节
交通运输利用厂区原有道路，减小运输过程中的扬尘污染；运输车辆、运输通道及时清扫、冲洗，道路保持一定湿度；车辆出工地前设置车轮冲洗设备；运输车辆进入施工场地应低速行驶和限速行驶，减少起尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐应进行封闭防护。 

（3）减少材料使用和储存中的扬尘
建筑材料轻装轻卸；宜采用商品混凝土，减少粉尘污染；尽量采用袋装商业水泥，散装水泥应采用密闭仓储、气动卸料，避免现场搅拌水泥。

（4）排烟大的施工机械应安装消烟装置，以减轻对环境空气的污染。

（5）运输车辆和施工机械在怠速、减速和加速时产生的尾气污染最为严重，因此施工现场运输车辆和部分施工机械应控制车速平稳，以减少行驶中的尾气污染。

（6）施工人员生活用能源采用清洁能源如电、液化石油气等。
4.1.2环境空气影响分析
项目施工期废气影响主要来自设备运输扬尘、汽车尾气及施工场地少量拆装作业扬尘；在干燥天气下，扬尘对施工场地周围的空气环境有较大影响。在本工程建设地150m范围内无居住居民；在采取施工场地定期洒水、粉状物料密封运输（罐装或加盖毡布）、保持良好的车况并对各运输车辆定期维护清洗、使用清洁车用能源等措施后，施工期对环境空气的影响较小。
通过调整公司现有热电比后，工程增加的蒸汽消耗将通过减少发电机的发电量取得，因此，本工程不需新增煤耗。拟建工程产生的废气主要来源于纸机干燥过程中产生的湿热气体。工程拟在生产过程中对这部分气体进行回收。本工程将新建一个35000m3/d好氧污水处理站，该污水处理站将产生一定的恶臭气体。本工程涂料均以液态形式投料，因此，投料工序无粉尘产生。

4.2水环境影响因素分析及措施
4.2.1水环境污染物排放及采取措施

（1）施工前要作好施工区域内临时排水系统的总体规划；施工时应建工地临时排水沟供雨水外排、还可筑土堤阻止场外水流入整平区域内，防止影响边坡稳定的范围内有积水。

（2）尽可能回用冲洗水及混凝土养护水；施工期雨污水、打桩泥浆污水及场地积水应经收集经沉淀处理后将上清液排放，泥浆用泥浆车运走。车辆、机械冲洗及维修等产生含油污水的施工工点，应设置小型隔油、集油池。排水应满足GB8978-96一级排放标准。
（3）本工程完成后，造纸车间产生的废水将增加，根据工程分析，拆除四、五抄新建本工程后，将新增31107m3/d的造纸废水。因此，本次技改工程将新建一个35000m3/d的造纸好氧废水处理站以满足本工程的需要。

4.2.2水环境影响分析结论

施工期废水主要为施工废水和生活污水。本项目施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗等，这部分废水主要污染成分为油泥及悬浮物；纳入公司污水处理站处理；若项目涉及到地表开挖，雨季应禁止施工，裸露地表及其他材料堆放处应设置挡板、防雨布等措施以避免水土流失。生活污水含有一定量的有机物，纳入公司现有生活污水收集及处理系统处理。
本工程主要采用自制化木浆、化苇浆、脱墨浆和商品浆板为原料生产涂布牛卡纸，生产废水主要产生于造纸白水。废水的主要水质成份为纤维悬浮物SS及有机污染物BOD、COD、氨氮等，其废水量为33077m3/d，经新建的35000m3/d造纸好氧污水处理站处理达标后通过总排口排入长江。本项目完成后，年新增排放CODcr687.463吨，氨氮2.116吨。

4.3 固体废物影响分析及措施
4.3.1固体废物排放及处理措施

拟建工程的固体废物为污泥和废聚脂网，污泥主要含有机物成份，可送动力锅炉焚烧以回收热能。
4.3.2固体废物影响分析结论

本项目利用公司现有闲置用地，场地平整，不涉及土石方等基础建设，施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾；施工场地应设置临时堆存场堆放建筑垃圾，按照有关要求集中送城市建筑垃圾处理站处理；生活垃圾纳入厂内现有生活垃圾处理系统统一交由环卫部门处理处置。

本工程产生的废渣主要为废水处理站产生的污泥，其产生量为7140t/a（绝干），送热电站生物质锅炉燃烧。此外，纸机需要使用聚脂网属于危险废物，其中成型底网8天一条，年用量47-52条，成型顶网8天一条，年用量50-55条，干网年用量40-45条，产生的废聚脂网外送湖南衡兴环保科技有限公司处置。

4.4噪声污染源分析及措施
4.4.1噪声污染源及拟采取措施
技改工程噪声源主要是浆泵、水泵，空压机等。 
①从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值，并在一些必要的设备上加装消音、隔音装置。

②在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

③在厂房建筑设计中，尽量使主要工作和休息场所远离强声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。在厂房建设时，保证厂房的隔声量。

④在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低公司噪声对周围环境的影响。  

实际运行中噪声控制措施应该根据现有工程和技改工程噪声污染特征和实际情况，按各车间、各噪声源分别对待，其控制原则如下：

①机械振动为主的噪声源，以减振、隔声为主；

②车间内噪声源采取隔声和工作环境隔离防护的双重措施；

③间歇声源可考虑并联共同消声器的办法，减少消声器的个数；

④对高压气流形成的噪声，以减压节流或阻尼消声作为主要手段。

4.4.2噪声影响分析结论

施工期噪声主要是各类施工机械的设备噪声及车辆运输噪声，本项目运输量不大，在保持车况良好、减少居民集中区的鸣笛次数并禁止夜间（晚上10点至翌日6点）施工的前提下，车辆运输噪声影响较小。施工期噪声的影响是暂时的，施工结束，噪声的影响也随之结束。工程应在保质的前提下加快施工进度，尽量缩短施工期以减少施工噪声影响持续时间。拟建项目周边200m范围内没有居民，在采取有效的降噪措施后，施工噪声对声敏感点影响不大。

本工程噪声源主要是浆泵、水泵，空压机等。产生噪声级为86~110dB(A)。

4.5环境风险分析

4.5.1环境风险

（1）水体污染事故风险分析

本项目产生的废水中CODCr、BOD5浓度较高，项目区距离纳污水体长江较近，一旦污水处理装置失效出现废水直排的风险情况，直接影响纳污水质的水质，对水生生物造成威胁。

（2）危险化学品泄漏事故风险分析

根据前面的分析，本项目原辅材料中涉及的危险化学品为氢氧化钠。固体片碱相对于液体碱液，具有易储运、运输作业量小的特点，且固体物质较液体物质较易于管理，一旦发生泄漏，其风险影响较液体物质小；因此，公司拟购入固体片碱，运输作业聘请有资质的运输队伍实施。

固体片碱泄漏后风险影响为对土壤环境及水环境的强腐蚀性，生产中使用不当将对腐蚀设备，影响生产工序的正常运行，严重的将引起设备穿孔，生产液外泄污染土壤及水体环境。公司应加强其储运管理，安全操作。

本项目建成后公司造纸系统外排废水量共计118380 m3/d，共配套造纸废水处理系统3套，处理能力分别为60000m3/d、42000m3/d和35000 m3/d。公司现有工程造纸系统已建有一个30000m3事故池，可接纳单套造纸废水处理系统至少12小时事故状态污水排放量，或全厂6小时事故状态污水排放量。工程在污水处理站出现故障时，将废水排入该事故池，待污水处理设施恢复正常运转时，再排入污水处理站处理达标后外排，严禁将废水直接排长江。因此，本次工程将不新建废水事故池。另外，碱回收车间黑液槽有4个，总的容积为2000m3，可以容纳事故状态下约20h的黑液，可确保碱回收炉事故状态下黑液不外排。

4.5.2风险防范措施及应急预案

拟建项目建成后，应建立安全环保管理机构，并应配备管理人员，通过技能培训，承担该项目运行中的环保安全工作。制定的风险防范措施囊括了污染治理系统风险防范措施、防火防爆措施、运输过程中的风险防范措施、事故排水系统及控制方式等。

应急预案中包括了应急机构的设立、应急预案、应急响应、风险应急预案联以及、应急监测方案等。
岳阳林纸股份有限公司目前已有较为完善的事故应急预案，本项目位于岳纸现有厂区内，涉及的风险物质为厂内其他单元常用原辅材料，本项目的风险应急预案可有效依托公司现有制度。
4.6环境经济损益分析
技改工程环保投资估算共计12732万元，占项目总投资的7.46%。
根据工程分析，本次技改工程完成后，全厂排放的废水污染物将会增加。技改后全厂排放的CODCr、BOD5、SS和NH3-N排放量比现有工程实际排放量分别增加687.463t/a、200.951t/a、232.684t/a和2.116t/a，技改后全厂水型污染物排放量CODCr2703.663t/a 、BOD5790.551t/a、SS1031.684t/a、NH3-N9.596t/a。全厂气型污染物排放量较现有工程不会改变。本工程产生的废渣主要为废水处理站产生的污泥和废聚脂网，污水处理后的污泥送热电站生物质锅炉燃烧。产生的废聚脂网外送湖南衡兴环保科技有限公司处置。废渣的综合利用率为100%。综上，本项目对工程生产过程中产生的各项污染物均有有效措施治理，项目的建设不会对当地的生态环境造成不良影响。

4.7环境管理与监测计划

1、环境监测

（1）污染源监测

公司应委岳阳市环境监测站对本技改工程的主要污染源进行定期监测，监测计划见表4-1。

表4-1  日常监测计划表

	监测点位置
	监测项目
	监测频次
	监测单位

	好氧废水处理系统（三）

排放口
	pH值、CODcr， BOD5、SS、总磷、氨氮、流量
	1次/季
	岳阳市环境监测站

	锅炉烟气
	烟气量、SO2、NOx、

烟（粉）尘
	1次/季
	岳阳市环境监测站

	厂界噪声
	等效A声级
	1次/季
	岳阳市环境监测站


（2）固体废弃物监测

对污水处理厂污泥脱水间的污泥每天监测一次含水率，不定期对污泥的有机物和无机物比率进行测定，以根据其脱水情况及时对沉淀池及二沉池的工序进行调整，以确保污泥的脱水率达到要求。
（3）燃煤含硫率监测

为保证SO2的达标排放，建议岳阳林纸定期将燃煤送至有资质的分析单位进行分析，从源头上控制SO2的产生。

2、企业环境管理
（1）环境保护管理机构建设

企业成立了环境保护管理委员会，具体内容包括固体废弃物的减量及控制、废气控制及处理、废水控制及处理和噪声控制等。

（2）环境管理制度

企业制定了总经理负责、安全环保部检查督促、各个单位执行、工段巡检的环保责任制，将整个企业的环保设备及环保相关人员编入环境管理组织网络，使每台环保设施都有专人负责。生产单位实行四班三倒工作制，对生产设备及环保设备实行中控和现场巡检及日常点检相结合，发现问题，及时汇报处理，保证污染物达标排放。

5.公众参与
5.1公开信息的调查时间及方式
建设单位已经就本项目的相关内容于2012年10月在当地以张贴公告的形式进行了公示，并采取现场访谈、发放公众参与表的形式了解附近居民的态度。2012年11月20日项目业主在岳阳纸业网站，湖南省环境保护保护科学研究院网站上对项目建设情况进行了第二次公示，公布了本项目环境影响报告书简本，向公众征求意见。

5.2公众意见归纳

本次公众参与征求了评价区域内团体组织的意见和建议（详见附件），分别调查了岳阳恒泰房地产开发有限责任公司、岳阳市洪家洲社区、岳阳安泰实业有限公司、岳阳城陵矶港务有限公司、岳阳格林环保科技公司、湖南茂源林业有限责任公司等6家单位。均表示支持本项目。

个人调查了周边群众共80人，意见归纳如下：

 (1)31%的公众对本项目的建设情况很清楚，67%知道一点，其余2%对本项目并不了解。公众了解本项目的途径为广播电视、民间信息、标牌宣传等。通过本次公众参与调查，进一步扩大了项目的透明度。

(2)70%的被调查公众认为本项目所在地环境质量现状较差；21%认为一般；其余9％的人认为较好。被调查人群中，75%的公众认为项目所在区域的主要环境问题是水污染。

(3)83%的公众认为本项目建设对个人生活有利，17%的公众认为本项目建设对个人生活无影响。90%的公众对本项目建设最关心的是社会效益、经济效益和污染治理问题。

(4)100%的公众赞同本项目建设，无人反对。公众对该项目的建设是非常支持。

5.3公众参与结论
公众参与调查结果表明：本项目得到了较多公众的了解与支持，同时公众要求建设单位重视环境保护，采用先进的工艺和污染防治技术，落实各项环保治理措施，加强环境管理。建设单位在本项目建设过程中以及在今后的营运中，应重视本次公众参与的结果，认真落实各项环保措施，确保“三废”的达标排放，尊重公众的意愿和意见，将生产发展和保护环境结合起来，实现经济效益、社会效益和环境效益三者统一。

6.政策的符合性

6.1符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》分析
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2005年12月2日)对造纸的有关规定如下： “限制新闻纸和铜版纸生产项目。”

本项目为高档涂布包装纸建设项目，对照上述规定，本项目符合国家产业政策要求

6.2符合《造纸工业发展“十二五”规划》
2011年12月30日国家发展改革委、工业和信息化部、国家林业局联合发布了《造纸工业发展“十二五”规划》（发改产业[2011]第3101号令）中要求优化产业布局，合理配置资源，提出：长江中下游地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北和湖南7 个省（市），纸及纸板产量占全国总产量的37%左右，是我国造纸第一大产区，该区域水资源相对丰富，但水污染、湖泊富养化问题比较突出。“十二五”期间，该区域造纸工业应高度重视防污与节水并重，实施主要污染物排放总量控制。宜充分利用湖南、湖北、江西、安徽南部地区适宜发展速生丰产林的条件，继续推进林纸一体化发展。长江三角洲具有区位优势和较发达的造纸工业基础，利用进口木浆和国内废纸，建设文化用纸、包装纸板及特种纸生产基地。该区域内局部地区布局过于密集、企业规模小，环境容量难以承载，要控制开发强度加强调整和整合，加快淘汰落后产能，提升产品质量和档次，促进产业优化升级。本次技改工程将淘汰装备落后、生产规模小、产品档次低、生产成本高、能源消耗大的现有两条2362纸机和一条1575生产线，新建三条高档涂布包装纸生产线，工程设备技术大部分引自国外，设备先进，符合规划要求。

6.3与《湖南省造纸产业结构调整“十一五”专项规划》的符合性

根据湘经投资[2009]12号湖南省经济委员会关于印发《湖南省造纸产业结构调整“十一五”专项规划》的通知，湖南省造纸产业结构调整的指导思想为：“…以淘汰落后、停产整治、改造提升、强化监督等措施，对全省造纸产业发展统筹规划，科学发展增量、调整整合存量、上大压小、扶优淘劣，促进产业升级与壮大产业规模并举，确保我省实现“十一五”期间污染减排工作目标，着力打造资源节约型和环境友好型的造纸产业，实现造纸产业发展与生态环境保护相协调，促进经济社会可持续发展。

产业规模：2010年和2015年湖南省骨干制浆造纸企业发展规划见表13-1。由表12-1可知，岳阳林纸本部核准的2010年规划产能为80万吨，2015年为130万吨，公司现有81万吨的造纸生产能力，本次工程将新增70万吨的造纸能力，按发展规划尚有20万吨的规划指标差距。由于集团公司在常德规划2015年有30万吨溶解浆产能不再实施，集团公司拟调整十二五规划产能布局，将原规划常德30万吨指标调整到岳阳林纸本部实施（调整文件附后），同时湖南省经济和信息化委员会以湘经信投资函[2012]643号文同意岳阳林纸股份有限公司2010-2015年规划予以调整，并可开展岳阳林纸股份有限公司年产70万吨涂布包装纸技改项目前期工作。因此本工程的建设符合《湖南省造纸产业结构调整“十一五”专项规划》。

6.4与《湖南省轻工行业“十二五”发展规划》的符合性

根据湖南省轻工业“十二五”重点项目，岳阳林纸年产50万吨高档纸品项目，而本次工程为年产70万吨涂布包装纸项目，2012年12月27日湖南省经济和信息化委员会以湘经信投资函[2012]643号文同意岳阳林纸股份有限公司2010-2015年规划予以调整，同意开展岳阳林纸股份有限公司年产70万吨涂布包装纸技改项目前期工作，因此，经调整后，本项目符合《湖南省轻工业“十二五”发展规划》的要求。

7环境影响评价结论
岳阳林纸股份有限公司化学浆漂白系统清洁生产技术改造工程符合国家有关的产业政策和相关规划，采用的先进技术及设备，提高了企业的资源、能源的综合利用率及清洁生产水平。本工程完成后，评价区域的水环境质量、环境空气质量和声环境满足环境功能区划的要求。因此在实施“达标排放”、“总量控制”的前提下，从环保角度看，该项目的建设是可行的。

8公众查阅环境影响报告书简本的期限、联系方式
环境影响报告书简本请访问湖南省环境保护科学研究院网站（http://www.hraes.cn）、或以来电、邮件等方式联系我们。
公示时间：2012年10月19日～11月20日
建设单位：岳阳林纸股份有限公司

电话：13807306830  卓主任
环评单位：湖南省环境保护科学研究院
电话：0731-85078042  彭工
邮箱：342239521@qq.com。
PAGE  

