目 录

1 项目概况	1

1.1 项目地点及相关背景	1

1.2 建设内容	1

1.3 选址合理性	7

1.4 政策符合性分析	8

2 周围环境现状	8

2.1 环境质量现状	8

2.2 评价范围	8

3 影响预测及污染防治措施	8

3.1 污染源强	8

3.2 环保目标	10

3.3 环境影响预测与分析	12

3.4 污染防治措施	15

3.5 环境风险分析	18

3.6 环保措施技术经济论证	20

3.8 经济损益分析	22

3.9 征地、拆迁及安置情况	22

3.9环境监测计划及环境管理制度	22

4 公众参与	24

4.1 公示	24

4.2 公众参与调查	25

4.3 公众参与调查结果	25

4.4 公众意见响应及建议	26

5 环境影响评价结论	26

6 联系方式	27

# 1 项目概况

## 1.1 项目地点及相关背景

邵阳纺织机械有限责任公司现位于邵阳市宝庆西路162号，总体占地面积50万余 m2（含生活后勤设施用地）。近几年公司经过产业结构调整，年产值从一亿左右到2010年的六个亿左右，企业进入了跨跃式发展阶段。企业在高速发展的同时，制约企业发展的瓶颈也非常突出：如现有厂区面积狭小、新产品难以实现产业化、工艺布局不合理、物流不便等。为了解决该公司发展面临的主要矛盾，企业拟整体搬迁至搬迁至宝庆科技工业园内邵阳大道与东联接线交汇处东南地块，建设新型纺织机械及新材料装备工业产业升级项目。在扩大生产场地的同时，优化工艺布局，促进技术进步和优化升级，实现二次创业和跨越式发展。

## 1.2 建设内容

项目总占地面积36.89万m2（合553.29亩），总建筑面积23.27万m2。劳动定员4000人，新增职工2000人，全年设计工作日251d，一班制（部分工序采用二班制），工人年时基数1830h，设备年时基数1970h。总投资85581万元，其中环保投资1190万元。

产品方案包括：新型高温高压气流染色机、新型化纤设备、新型拉幅定形机、新型高效节能节水前处理设备、旋挖钻机等。项目建成后，预计年产新型染色机360台、非织造布生产线25条线、新型定形机300台、涤纶短纤维设备15套、工业丝生产设备10套及特种纤维设备（芳纶、碳纤维、维尼纶、高分子聚乙烯纤维等）18条线，年产值253000万元。建设内容如下：

表1   拟建工程建设内容

| 序号 | 工程 | 建（构）筑物名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 电配分厂及工具机修车间（1#厂房） |  | 新建，建筑面积11520m2 |
|  |  | 机加、总装分厂（2#联合厂房） |  | 新建，建筑面积48960m2 |
|  |  | 表面处理车间（3#厂房） |  | 新建，建筑面积9600m2 |
|  |  | 准备分厂（4#厂房） |  | 新建，建筑面积59006m2 |
|  |  | 定型机事业部（5#厂房） |  | 新建，建筑面积26880m2 |
|  |  | 木制品分厂（6#厂房） |  | 新建，建筑面积6264m2 |
|  |  | 旋挖事业部（7#厂房） |  | 新建，建筑面积19776m2 |
| 2 | 辅助工程 | 给排水系统 |  | 用地范围内新建并与园区给排水系统对接。 |
|  |  | 道路及硬化、绿化 |  | 用地范围内新建 |
| 3 | 公用工程 | 锅炉房 |  | 新建，1t/h，燃气。 |
|  |  | 食堂 |  | 新建，5个灶头 |
|  |  | 变配电房 |  | 新建 |
|  |  | 压缩空气站 |  | 新建 |
| 4 | 环保工程 | 危险废物暂存间 |  | 新建 |
|  |  | 一般工业固废暂存间 |  | 新建 |
|  |  | 生活垃圾站 |  | 新建 |
|  |  | 废水处理站 |  | 新建 |
|  |  | 化粪池 |  | 新建8座 |
|  |  | 隔油池 |  | 新建1座 |
|  |  | 隔油沉淀池 |  | 新建6座 |
|  |  | 事故池 |  | 新建1座（60m3、540 m3） |
|  |  | 废气治理系统 | 移动式焊接烟尘净化器 | 新购2套 |
|  |  |  | 打磨、抛丸机除尘设备 | 新购6套 |
|  |  |  | 酸雾净化塔 | 新购1座 |
|  |  |  | 油雾净化器 | 新购2台 |
|  |  |  | 油漆废气净化设施 | 新购1座 |
|  |  |  | 油烟净化器 | 新购3台 |
| 5 | 配套工程 | 办公楼 |  | 新建，占地面积3000m2，建筑面积19000m2，设销售中心、研发中心、会议室、办公室、产品展示厅、档案室、辅助用房、信息中心等 |
|  |  | 倒班宿舍 |  | 新建2栋，5层，占地面积2160 m2，建筑面积10800 m2。500间。 |

本项目建设期约3年，自2012年3月开始前期工作和设计工作，2012年10月开始施工建设，于2014年12月实现建成投产。

生产工艺及产污节点如下：

拟建工程生产工艺为：将采购的原材料（钢板、不锈钢板、标准件、轴套等）根据工件的尺寸及规格进行车、铣、磨、钻、镗等机械加工，根据要求进行冷作、焊接、热处理（如氮化、退火、正火等）、表面处理（磷化、发蓝、喷涂）后，进行装配、调试、包装后出厂。部分工件需进行电镀的，外协进行电镀。

（1）电配分厂和机修分厂（1#厂房）

电配分厂承担生产纲领中各类电控柜、控制系统的组装、调试、包装、发运等生产任务以及外购配套件、半成品的存放。工具机修车间具备公司工具工装的制造能力和全厂设备的小型维修能力。其工艺流程如下：

图1 电配分厂和机修分厂的工艺流程

（2）机加、总装分厂（2#联合厂房）

2#厂房由装配分厂、机加工制造部、热处理分厂组成。

装配分厂承担生产纲领中各类新型染色机、新型纤维设备、新型前处理设备、织线络筒机、特种纤维设备的组装、调试、包装、发运等生产任务以及外购配套件、半成品的存放。

机械加工制造部承担纲领各类结构件、机架、纺丝箱体、辊筒等零部件的精加工任务。热处理车间承担各类产品中螺杆、套筒等零部件的退火、回火、调质、氮化等热处理任务。其典型工艺流程如下：

A、送料装置

①送料计量螺杆(材料规格：38CrMoAlA圆钢φ55×640，40kg)

②套筒结合件（材料规格：外套材料为：Q345R；100kg）

B、排气螺杆

①螺杆(材料规格：38CrMoAlA圆钢φ105×2750，800kg)

②套筒（材料规格：38CrMoAlA圆钢φ180×2050，1500kg）

C、纺丝模头熔体分配腔（材料规格：14Cr17Ni2，4500kg）

D、总装配

E、热处理

（3）表面处理分厂（3#厂房）

表面处理车间承担零部件的表面抛丸、清理、喷漆、磷化等任务，电镀工序全部外协。典型产品工艺流程如下：

A、涂装工艺

B、磷化工艺

C、发蓝工艺

（4）准备分厂（4#厂房）

准备分厂由钢材库、下料成型部、不锈钢制造部、冷焊制造部组成。准备分厂承担各类钢板、型材、不锈钢的切割下料、折弯成型、冲孔、焊接、检测等生产任务以及外购原材料的存放。生产工艺如下：

（5）定型机事业部（5#分厂）

定型机事业部承担新型定型机的装配、调试、包装、发运等生产任务以及外购配套件、成品的存放。生产工艺如下：

（6）木制品分厂（6#厂房）

木制品分厂承担公司产品的各类产品的木制品包装箱的生产制作。

生产工艺如下：

（7）旋挖事业部和产品试验中心（7#、8#厂房）

旋挖事业部为独立运营部门，是根据公司整体战略定位，考虑承担公司旋挖钻机的组装、调试的生产任务。产品试验中心规划为公司各类新产品的研发、小试、中试及新产品的样板示范工程。

生产工艺流程如下：

项目主要经济技术指标如下：

表2  项目主要经济技术指标

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品产量 |  | 台/套 | 1028 |  |
| 2 | 产品方案 |  |  |  |  |
| 2.1 | 纺织机械 |  | 台/套 | 728 |  |
| 2.2 | 工程机械 |  | 台/套 | 300 |  |
| 3 | 占地面积 |  | m2 | 368865.27 | 合553.29亩 |
| 4 | 建筑面积 |  | m2 | 218790 |  |
| 5 | 道路及广场面积 |  | m2 | 95000 |  |
| 6 | 绿地面积 |  | m2 | 5400 |  |
| 7 | 容积率 |  |  | 1.06 |  |
| 8 | 绿地率 |  | % | 14.84 |  |
| 9 | 建筑密度 |  | % | 49.27 |  |
| 10 | 停车位 |  | 个 | 500 | 含办公楼半地下停车位110个 |
| 11 | 工作制度 |  | / | 全年设计工作日251d |  |
| 12 | 项目总投资 |  | 万元 | 85581 |  |
|  | 其中 | 建设投资 | 万元 | 73548 |  |
|  |  | 新增铺底流动资金 | 万元 | 12033 |  |
| 13 | 产品营业收入（含税） |  | 万元 | 253000 |  |
| 14 | 利润总额 |  | 万元 | 14809 |  |
| 15 | 税后利润 |  | 万元 | 11107 |  |
| 16 | 总投资收益率(平均) |  | % | 9.44 |  |
| 17 | 项目投资回收期（所得税后） |  | 年 | 11.12 |  |

## 1.3 选址合理性

拟建项目位于宝庆科技工业园内邵阳大道与东联接线交汇处东南地块，本项目选址符合《邵阳市城市总体规划（2004-2020）》和调整后的宝庆科技工业园规划，符合区域环境功能定位，项目实施能被周围环境接纳，与周围环境具有相容性，选址合理。

## 1.4 政策符合性分析

项目符合国家产业政策。本项目符合《邵阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，与邵阳市城市发展政策具有很好的协调性。

# 2 周围环境现状

## 2.1 环境质量现状

资江市区监测河段出现粪大肠菌群超标的情况，说明资江市区段沿岸受到沿岸生活污水污染影响较大。邵水水质、红旗渠水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。本项目所在区域环境空气、声环境均符合相应标准要求，区域环境质量较好。

## 2.2 评价范围

表3 各评价要素的评价等级及范围

| 评价要素 | 评价等级及范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 三级，评价范围为以项目为中心半径2.5km圆形范围。 |
| 地表水 | 三级，评价范围为红旗渠污水处理厂排污口上游500m至资水工业街水厂取水口下游200m，共计约9km河段。 |
| 地下水 | 三级从简，评价范围为项目用地向外500m范围，约1.2km2的地下水区域。 |
| 声环境 | 三级。评价范围为厂界外200m。 |

# 3 影响预测及污染防治措施

## 3.1 污染源强

（1）施工期污染源强

园区建设期污染源以施工污染为主，由于施工人员的集聚，所产生的生产废水、生活污水、扬尘、水土流失、工程占地、土地利用功能改变等都会对环境产生不利影响，施工结束后污染源消失。

（2）营运期污染源

表4  营运期拟建工程污染物排放情况表

| 序号 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 61244t/a |
|  |  |  | COD | 250mg/L,15.3t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25.0mg/L,1.5t/a |
|  |  | 生产废水 | 水量 | 16164.4 t/a |
|  |  |  | COD | 39.2 mg/L,0.63 t/a |
|  |  |  | SS | 19.9 mg/L,0.32 t/a |
|  |  |  | 石油类 | 2.84 mg/L,0.05 t/a |
|  |  |  | 磷酸盐 | 0.05 mg/L,0.001 t/a |
|  |  |  | Zn | 0.07 mg/L,0.0011 t/a |
|  |  |  | Cr6+ | 0.012 mg/L,0.0002 t/a |
|  |  |  | TCr | 0.12 mg/L,0.0019 t/a |
| 2 | 大气污染物 | 抛丸打磨废气 | 粉尘 | 0.40t/a |
|  |  | 表面处理废气 | 盐酸雾 | 0.15t/a，无组织排放0.16t/a |
|  |  |  | 氢氟酸、硝酸 | 少量 |
|  |  | 油漆废气 | 颗粒物 | 3.1mg/m3，0.137t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 7.67mg/m3，0.339t/a；无组织排放0.427 t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 11.48mg/m3，0.507t/a；无组织排放0.64t/a |
|  |  | 热处理车间废气 | 油雾 | 0.063t/a，无组织排放0.07t/a |
|  |  |  | 氨气 | 无组织排放，0.24t/a |
|  |  | 焊接废气 | 焊接烟气 | 无组织排放，0.047t/a |
|  |  | 锅炉废气 | 烟气量 | 490.9万Nm3/a |
|  |  |  | SO2 | 0.042t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.029t/a |
|  |  |  | NOx | 0.254t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 2 mg/m3，0.03t/a |
| 3 | 固废 | 生活垃圾 |  | 376.6 t/a |
|  |  | 一般固体废物 |  | 431.9 t/a |
|  |  | 危险废物 |  | 27.7 t/a |

表5   搬迁前后污染源排放“三本帐”

| 项 目 | 污染物 | 现有工程 排放量 | 拟建工程排放量 | 较现有工程排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 98894 | 77408 | -21486 |
|  | COD（t/a） | 11.97 | 15.93 | +3.96 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.7 | 1.5 | +0.8 |
|  | SS（t/a） | 9.61 | 0.32 | -9.29 |
|  | 石油类（t/a） | 0.97 | 0.05 | -0.92 |
|  | Cr6+（t/a） | 0.0003 | 0.0002 | -0.0001 |
|  | Zn（t/a） | 0.005 | 0.0011 | -0.0039 |
|  | Ni（t/a） | 0.0015 | 0 | -0.0015 |
| 废气 | SO2（t/a） | 8.62 | 0.042 | -8.578 |
|  | NOx（t/a） | 0.41 | 0.254 | -0.156 |
|  | 烟尘（t/a） | 4.04 | 0.031 | -4.009 |
|  | 粉尘（t/a） | 1.24 | 0.4 | -0.84 |
|  | 铬酸雾（t/a） | 0.0101 | 0 | -0.0101 |
|  | 盐酸雾（t/a） | 2.81 | 0.31 | -2.50 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 0.39 | 0 | -0.39 |
|  | 焊接烟气（t/a） | 0.145 | 0.047 | -0.098 |
|  | 甲苯（t/a） | 1.2 | 0.766 | -0.434 |
|  | 二甲苯（t/a） | 1.8 | 1.147 | -0.653 |
|  | 油雾（t/a） | 0.35 | 0.133 | -0.217 |
|  | 氨气（t/a） | 0.16 | 0.24 | 0.08 |
|  | 油烟（t/a） | 0.018 | 0.03 | +0.012 |
| 固废 | 生活垃圾（t/a） | 313.8 | 376.6 | 62.8 |
|  | 一般固体废物（t/a） | 169.1 | 431.9 | +262.8 |
|  | 危险废物（t/a） | 2.7 | 27.7 | +25 |

## 3.2 环保目标

表6    拟建场地环境保护目标及其保护级别

| 项目 | 保护目标 | 功能及规模 | 方向距离 | 高差阻隔 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 红旗渠 | IV类水域 | SW 9700m | / | (GB3838-2002) IV类标准 |
|  | 邵水（兴隆水厂取水口下游200m至沿江桥河段） | IV类水域 83m3/s | W 9000m | / |  |
|  | 资水（北门口至工业街水厂取水口下游200m） | II类水域 325.5m3/s | W 9100m | / | (GB3838-2002) II类标准 |
|  | 工业街水厂 | 10万m3/d | NW 8500m | / | / |
|  | 红旗渠污水处理厂 | 4万m3/d | SW 9700m | / | / |
|  | 地下水 | 厂区范围 | / | / | / |
| 大 气 环 境 | 浏阳村待拆迁居民 | 居住，2户 | NE 100m | +3m | (GB3095-1996) 二级标准 |
|  | 浏阳村待拆迁居民 | 居住，6户 | S 150m | +3m |  |
|  | 大兴村居民 | 居住，11户 | SW 300m | +3m 2.5m围墙 |  |
|  | 拟建办公用地 | 办公，21万m2 | NW50~200m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 浏阳村居民 | 居住，约500户 | E、NE 500~800m | +3m 2.5m围墙 |  |
|  | 规划商业用地 | 占地约3万m2 | W 20m | 2.5m围墙 |  |
|  | 规划安置小区用地 | 占地约4万m2 | N 350m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  |  | 占地约4.5万m2 | W 400m | ±2m 2.5m围墙 |  |
|  | 规划住宅小区用地 | 占地约5万m2 | W 600m | ±2m 2.5m围墙 |  |
|  | 规划安置小区用地 | 占地约5万m2 | NW 700m |  |  |
|  | 新厂区办公楼 | 办公，约500人 | / | / |  |
|  | 新厂区倒班宿舍 | 住宿，约1000人 | / | / |  |
| 声 环 境 | 待拆迁居民 | 居住，2户 | NE 100m | +3m | (GB3096-2008) 2类标准 |
|  | 待拆迁居民 | 居住，6户 | S 150m | +3m |  |
|  | 规划商业用地 | 占地约3万m2 | E 20m | 2.5m围墙 |  |
|  | 规划住宅用地 | 居住 | NW50~200m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 新厂区办公楼 | 办公，约500人 | / | / |  |
|  | 新厂区宿舍楼 | 住宿，约1000人 | / | / |  |
| 社会环境 | 待拆迁居民 | 居住，8户 | 项目外 | / | 拆迁前避免施工扰动 |

表7    项目现有场地附近环境保护目标及其保护级别

| 项目 | 保护目标 | 功能及规模 | 方向距离 | 高差阻隔 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 资水大洲尾端至新邵县疗养院河段 | Ⅳ类水域，325.5m3/s | NE 4km | / | (GB3838-2002) Ⅳ类标准 |
|  | 洋溪桥污水处理厂 | 13.5万m3/d | NE 3.3km | / | / |
| 大 气 环 境 | 厂区北面居民 | 居住，约300户 | N50~100m | ±1m 2.5m围墙 | (GB3095-1996) 二级标准 |
|  | 邵阳市水利水电勘测设计院 | 办公、居住 约500人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 邵阳市商业技工学校 | 学校，2000人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 水映城小区 | 居住，约500户 | N 50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 邵阳师范学校 | 学校，4000人 | E 50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 厂区东面居民 | 居住，约400户 | E 50~100m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 弘泰医院 | 医疗，约500人 | S 200m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 邵阳电视台 | 办公，约300人 | S 300m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 紫东花园小区 | 居住，约400户 | S 150m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 飞机坪小区 （职工住宅小区） | 居住，2000户 | S 50~100m | 2.5m围墙 |  |
|  | 多元印刷机械厂宿舍 | 居住，约800户 | W 100m | 2.5m围墙 |  |
|  | 西面厂区外棚户区 | 居住，约50户 | W 50m | 2.5m围墙 |  |
| 声 环 境 | 厂区北面居民 | 居住，约300户 | N50~100m | ±1m 2.5m围墙 | (GB3096-2008) 2类标准 |
|  | 邵阳市水利水电勘测设计院 | 办公、居住 约500人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 邵阳市商业技工学校 | 学校，2000人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 水映城小区 | 居住，约500户 | N 50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 邵阳师范学校 | 学校，4000人 | E 50m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 厂区东面居民 | 居住，约400户 | E 50~100m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 弘泰医院 | 医疗，约500人 | S 200m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 紫东花园小区 | 居住，约400户 | S 150m | ±1m 2.5m围墙 |  |
|  | 飞机坪小区 （职工住宅小区） | 居住，2000户 | S 50~100m | 2.5m围墙 |  |
|  | 多元印刷机械厂宿舍 | 居住，约800户 | W 100m | 2.5m围墙 |  |
|  | 西面厂区外棚户区 | 居住，约50户 | W 50m | 2.5m围墙 |  |
| 生态环境 | 厂区内较大树木 | 约200棵 | / | / | 保留或移栽，禁止砍伐 |

## 3.3 环境影响预测与分析

3.3.1 施工期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目施工期对环境的大气影响主要为施工扬尘、运输车辆排放的废气、拟建建筑装修阶段产生的少量有机气体及施工人员就餐产生的油烟等。过对施工场地及道路定期洒水、易扬散物料的运输及堆存采取遮挡措施、施工运输车辆限速等措施，加强施工管理，可减小项目施工扬尘对周边的影响。装修应满足相应国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，同时加强通风，

（2）水环境影响分析

施工建设期的废水主要为混凝土养护废水、车辆冲洗水、施工人员生活污水等，须将其收集送临时污水处理设施处理后再行排放，避免对地下水环境造成影响。

（3）声环境影响分析

施工期噪声主要有施工机械噪声和运输车辆噪声，本项目施工场界200m内无环保目标，施工噪声对周边环保目标影响较小，建议采取在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩、合理安排人员、尽量选用低噪声设备等措施减小施工噪声对施工人员的影响。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。

（4）固体废物环境影响分析

施工期固体废物有施工垃圾、施工人员生活垃圾及多余土方量。本项目建筑垃圾产生量约为9308t。建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。本项目多余土方量约为22.7万m3，场地内土石方尽量在场地内平衡，多余土方由邵阳市渣土办统一调配。对于施工现场的建筑垃圾和弃土，应及时联系有关部门清运；对于混有的有毒有害废物（废油、废油漆、废涂料等）应有专人收集，严禁随意处置。生活垃圾应联系环卫部门及时清运。

（5）生态影响分析

项目施工会带来一定程度的水土流失，并由于土地的开发利用，使得项目所在地块的生态系统由自然生态系统逐步转化为受人类影响紧密的城市生态系统，建议项目施工应尽可能缩短施工工期，尽最大可能减缓施工期生态环境的破坏，项目建设过程中，尽快实施地面硬化和绿化、美化工程。通过科学规划、合理布局、严格管理等，最大限度地保护和建设生态环境。

3.3.2 营运期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

项目废气正常排放时对周围空气环境影响较小，在叠加本底值后，甲苯、二甲苯、HCl浓度仍能满足区域环境质量。非正常排放时，贡献值明显增加，二甲苯、HCl占标率为22.2%、56.58%，对周围环境的影响显著增大，常此以往，将使区域大气环境显著恶化。无组织排放方面，根据大气防护距离计算结果及类比现有工程情况，建议喷漆房与敏感目标间距200m（拟建项目喷漆房距离东厂界52m），即东厂界外设置150m防护距离。根据拟建项目总平面布置及喷漆房位置，以喷漆房中心200m半径画圆，距离喷漆房中心200m范围内目前无环保目标分布，东厂界外为规划的一类工业用地。距离拟建项目东厂界外100m目前有2户待拆迁居民，其距离喷漆房中心约320m，待拆迁居民由园区负责拆迁，计划于2013年6月前拆迁完毕。项目用地西侧的商业用地距离喷漆房约500m，位于防护距离之外，本项目对其影响较小。该商业用地为邵阳纺织机械有限公司自有的商业用地，拟作为工程机械的展示，不应经营娱乐、大型餐饮、大型商场等人群密集的项目。

（2）水环境影响分析

①地表水环境影响分析

本项目营运期废水不会对红旗渠污水处理厂进水水质构成负荷冲击影响，但在非正常排放时，建设单位仍然应确保废水处理做到达标排放，以满足“总量控制”和清洁生产的要求，建议加强生产管理和风险应急措施，严防非正常排放现象发生。

②地下水环境影响分析

本项目建设将对生产车间地面及相关建构筑实施防腐处理，可以有效控制项目生产过程中酸、碱物料渗漏对评价区域地下水和土壤的污染影响。由于本项目建成后硬化面积增加，减小了降水对地下水的补给，建议厂区内停车场采用透水砖铺设，增加地表径流的下渗。

（3）声环境影响分析

本项目建成营运后，各厂界昼、夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））。车间噪声对倒班宿舍及办公楼的贡献值较小，影响较小。厂区西北面约50m规划有办公区，该办公区与本项目厂区西北角隔邵阳大道相对，本项目厂界噪声达标，且本厂区西北角布置的为停车场、办公楼及倒班宿舍，本项目对该办公区的影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

项目各类固体废物在厂内临时堆放期间通过加强管理分类收集暂存、做好防渗、防风、防雨、防流失措施，按要求合理处置，不会产生二次污染，对周围环境不会造成污染影响。

（5）生态环境影响

项目建成后，项目区土地利用格局发生变化，由相对自然的生态系统转变为人工城市生态系统，车间厂房、混凝土路面及人工绿化取代了林地，景观发生变化，由于硬化地面的增加，增加降雨的地表径流量，减少地下水的补给量。此外，由于人工干扰的增多，对鸟类、兽类和两栖爬行类动物会产生一定影响。

## 3.4 污染防治措施

（1） 施工期污染防治措施

表8   施工期污染防治措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 处理措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘等 | ①做好土石方平衡；②及时硬化地面或道路，定期洒水；③车辆加盖蓬布，粉状建筑材料堆场均加盖篷布；④工地出口安装运输车辆冲洗装置；⑤施工场地应定时洒水，重点扬尘点局部降尘，混凝土搅拌站设于工棚内；⑥施工场地车辆低速行驶或限速行驶。 | 环境影响可控制在可接受的范围内 |
| 施工机械冲洗废水和施工人员的生活污水 | COD BOD5 氨氮 SS 石油类 | ①设置施工废水沉淀设施和留泥池、冲洗车辆沉淀池；②合理选择施工期，尽量避免雨季开工，合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化；在工地四周设截水沟；③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理；④采取临时水土流失防护措施；⑤地下涌水经沉淀池沉淀后外排。 |  |
| 噪声污染源 | 施工机械噪声 | ①优选施工期材料运进和建筑垃圾运出线路，尽量避开居民集中点，并尽量选择在白天6∶00~18∶00运输；②在满足建设要求的条件下，选用性能优良、噪声低的运输车辆。 |  |
| 固废污染源 | 施工生活垃圾、建筑垃圾 | ①开挖土方场地内土石方尽量在场地内平衡，多余土方由邵阳市渣土办统一调配。②施工包装袋等均回收利用；③施工人员生活垃圾送生活垃圾填埋场集中处理，禁止乱扔乱倒。 |  |
| 生态环境 | 水土流失、动植物破坏、生态结构、景观等 | ①工程动工前，预算好挖、填土方作业量，尽可能缩短挖、填土方作业时间。②施工时，及时疏导土建施工及开挖土方产生的地下涌水及下雨时汇集的地表径流，施工场地周边修建疏水排水沟路面及时予以硬化，同时尽量避免在雨季进行土方开挖和填埋，以防止水土流失。③采用设置屏障、及时覆土回填和复原等手段，尽量减少施工对景观的影响。⑤绿化带采用树、草、花立体种植，增加绿化带的异质性。⑦避开雨季施工； |  |

表9   营运期废水治理措施一览表

| 废水类别 | 预处理设施 |  | 综合处理设施 |  | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 规模（t/d） | 工艺 | 规模（t/d） |  |
| 磷化废水、发蓝废水、废气净化废水、车间地面冲洗水、热处理车间冷却水、喷漆废水等 | / | / | 隔油、中和混凝沉淀法 | 80 | 红旗渠污水处理厂 |
| 不锈钢酸洗废水（含铬） | 化学沉淀法 | 10 |  |  |  |
| 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 300 | / | / |  |

表10   营运期废气治理措施一览表

| 废气 | 废气治理措施 |  | 规模 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾废气 | 酸雾净化塔 | 槽边抽风再经酸雾净化塔净化处理后，由15m排气筒排放 | 10000m3/h | 1座 |
| 抛丸打磨粉尘 | 布袋收尘器 | 布袋收尘器，所在车间设置15m排气筒 | 3000m3/h套 | 4套 |
| 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 | 经集气罩收集后经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，车间加强通风 | 3000m3/h套 | 2套 |
| 油漆废气 | 水旋式喷漆净化装置+纤维膜-活性炭过滤 | 水旋器洗涤、汽水分离、纤维膜-活性炭过滤处理后15m排气筒排放 | 20000m3/h | 1套 |
|  | 燃烧器燃烧 | 燃烧器燃烧后15m排气筒排放 | 2000m3/h | 1套 |
| 锅炉废气 | / | 20m排气筒排放 | / | / |
| 油雾 | 油雾净化器 | 经集气罩收集后连接静电油雾净化器处理后由车间屋顶风机外排 | 3000m3/h套 | 2套 |
| 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 油烟净化装置+15m排气筒 | 10000m3/h· | 3套 |
| 氮化废气 | 车间加强通风 |  | / | / |

噪声治理采用隔声、消声等多种措施：主厂房采取隔声处理；空压站空压机采取减振、隔吸声处理，并在风口加消声器；电机试验采取减振、隔吸声处理。在厂房周边种植绿化带隔音，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）3类、4类标准。

表11    营运期固体废物污染防治措施一览表

| 固废类型 | 处理方式 | 处置去向 |
| --- | --- | --- |
| 除尘粉尘、废水处理站污泥、生活垃圾 | 环卫部门清运，送至邵阳市生活垃圾填埋场填埋处理 | 邵阳市生活垃圾填埋场 |
| 金属边角料、废弃零部件 | 金属回收公司综合利用 | 金属回收公司综合利用 |
| 废乳化液、废切削液、废抹布手套等 | 建设单位拟采取送衡阳市危险废物处置中心（协议见附件7） | 衡阳市危险废物处置中心 |
| 油漆桶、化学品包装桶 | 厂家回收 | 厂家 |

生态保护措施为在厂区内道路旁、车间旁均建设绿化带，增强绿化效果，提高绿化率。建议停车场采用透水铺装，增加雨水下渗量，以使地项目建设不会造成区域生态环境结构和功能变化，对生态环境影响在可接受的范围内。

（3）现有工程搬迁后遗留环境问题解决措施

现有工程搬迁后，可能遗留的环境问题有：废水处理站中的废水（主要为含铬废水）堆积未妥善处理、暂存的危险废物未妥善处理、设备搬迁遗留的污染问题、因处置失当导致电镀废液、废水和危险废物泄漏污染现有厂区土壤、及现有厂区长期生产已造成的土壤污染等。

为妥善解决现有工程搬迁可能遗留的环境问题，环评提出如下建议措施：

①电镀废水处理站中的废水（含铬）须经现有废水处理设备（离子交换法）处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2污染物排放标准方可排放。废水处理设施须待电镀车间停产、且将废水全部处理完成后方可停止运营。

②根据《危险废物转移联单管理办法》将现有工程暂存的危险废物运输至现有厂区危险废物暂存间暂存，待现有工程全面停产后，送衡阳市危废中心处置。

③建设单位必须采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至现有厂区危险废物暂存间。

④现有厂区拆迁过程中，电镀设备应进行彻底清洗，清洗废水进入现有厂区废水处理站处理达标后排放，清洗过程产生的重金属渣作为危险废物送至衡阳市危废中心进行处置。

⑤现有厂区搬迁完成后，对厂区土壤环境质量进行监测，以此作为土地开发的依据，判定可否开发为商业、居住及公共绿地。

⑥监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下现有工程警示标志，撤离留守人员。

⑦搬迁过程中，尽量避免发生遗留环境问题，对于已经发生的遗留环境问题，及时发现及时解决。

## 3.5 环境风险分析

本项目的环境风险是废水废气的非正常排放、危险化学品及危险废物（包括：盐酸、油漆及溶剂等）的泄漏挥发、危废及危险化学品的火灾爆炸风险、腐蚀风险事故。在严格执行环评提出的环境风险防范和应急措施的基础上，风险发生概率和影响较小。

表12   风险防范措施

| 序号 | 风险类型 | 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目筹建、施工、试生产过程中的风险 | 1、委托有资质单位设计、施工、监理，以保证项目质量。 2、购置有资质生产厂家生产的设备，严格控制设备制造质量。 3、在安装过程中要严格按照安装规范施工，从严把关，要求做到每台设备、每条管线、每个阀门、每条焊缝都确保万无一失，试车前进行严格试压查漏。 4、在项目试运行前，要制订详细的运行方案，方案内容应包括：人员组织、岗位责任、操作规程、注意事项、事故应急救援措施等，并严格按方案实施。 5、建立健全企业各项安全生产责任制度、安全管理制度和安全操作规程。安全责任要层层分工，明确到人；安全管理制度要健全、到位；安全操作规程详细，具可操作性。 6、建立事故应急救援预案，设立应急救援小组，负责事故时的抢险抢修、消防、安全警戒、抢救疏散、医疗救护、物资供应。对各种应急救援设施的可靠性和有效性，要定期进行检查、检验。 |
| 2 | 非正常排放风险 | 1、加强对废水、废气处理设施日常管理，制定废水处理站及废气治理设施操作规程，及时保养与维修，建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施正常运行。严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，坚决杜绝违规操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 2、设置应急事故池，容积不小于60m3，确保万一发生泄漏情况下，泄漏物料排入事故应急池，防止流入外环境。表面处理生产线四周建环型集水沟，使事故泄漏液自流入事故应急池。 3、建立完善的生产废水、事故水等切换、排放系统，一旦发生非正常排放事故，及时切换闸门，将事故废水引至事故池，并立即停止排污和进行检修。废水处理站内调节池兼作为废水应急事故池。 4、设消防废水事故池一座，容积540 m3。 |
| 3 | 物料泄漏风险 | 1、建立运输容器和车辆的日常检查制度，及时发现容器破损、车辆锈蚀等情况，对其进行修补或更换，并形成日查和月、季、年总结相结合的制度，防止原料渗漏。 2、严格交通规章制度。对运输危险品的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单（以下简称“三证一单”）检查。“三证一单”不全的车辆和人员不允许上路。除证件检查外，必要时对危险品车辆进行安全检查，有安全隐患的车辆在排除隐患前不允许上路。运输特种危险品车辆，必要时进行全程护送监控。 3、在天气状况不良（台风、大雨、大雾等）情况下，应禁止载有危险品车辆上路。 4、建设符合安全要求的化学品仓库，化学品仓库必须设置“危险”的标志，氧化剂、腐蚀性物品隔离贮存。各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中，加强管理，防火防盗，非操作人员不得随意出入。危险化学品要专车运送，专库存放，双人双锁，仓储管理必须满足公安部门的规定要求。 5、遵守国家危险品贮存法规，贮存危险化学品储罐的仓库配备专业知识技术人员，其库房和场所应设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品，并设置“化学品危险”、“严禁烟火”的标志。 6、化学品储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施，不得有地沟、暗道和底部通风孔，并且严禁任何管线穿过，应避免阳光直射，与明火或散发火花地点距离不得小于15m。 7、爆炸物品、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不可放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 8、发生跑冒滴漏时，必须配戴防护用具进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄露和灾害时，可与消防部门联系，请求指导和协助，以免事故影响扩大。 9、危险废物分类收集、分类贮存。危险废物暂存间采取严格的防风、防雨、防渗、防火、防反应等措施。 10、危险废物的贮存或运出必须登记注册，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 11、不同的危险废物不混合或合并存放，危险废物不与一般危险废物混合或合并堆放；定期检查，发现破损及时采取措施清理更换。 12、危险废物暂存场所内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 |
| 4 | 火灾风险 | 1、油漆及溶剂的包装罐需单独储存，保持密闭，避免储存于高温场所，避免潮气及强氧化剂；加强车间通风。 2、仓库内严禁吸烟，禁止带入明火、火花。 3、严格执行《建筑设计防火规范》等有关安全、消防规范，做好风险防范工作，避免风险事故的发生。 |
| 5 | 其他防范措施 | 1、安全教育等纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构。 2、加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝安全和危害职工健康事故的发生；在所有职工中普及危险废物有害意识及对中毒者的急救措施。 3、建、构筑物的防雷等级应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的“第二类”设计规定，防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω。 |

表13  环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 |  | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |  |
| 2 | 危险源概况 |  | 危险源类型、数量及分布 |
| 3 | 应急计划区 |  | 生产装置区、化学品仓库、废水处理站、邻区、环境保护目标 |
| 4 | 应急 组织 | 工厂 | 厂指挥部：负责现场全面指挥 专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理 |
|  |  | 地区 | 指挥部：负责工厂附近全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍：负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 |  | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施设备与材料 |  | 灭火器材、事故池、正压自给式呼吸器，防酸碱服，橡胶耐酸碱手套、防静电工作服等 |
| 7 | 报警通讯、通知方式和交通 |  | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式、通知对象(周围群众与政府部门)和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后果评估 |  | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，组织专家组为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 |  | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 |
|  |  |  | 邻近区域：控制防火区域，控制清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 |  | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 |
|  |  |  | 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 |  | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 |  | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 |  | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 |  | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 |  | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 3.6 环保措施技术经济论证

（1）施工期环保措施技术论证

施工期环保措施详见表5。在落实了表5的环保措施下，可有效的缓解和改善工程建设带来的不利影响，措施可行。

（2）营运期环保措施技术论证

本项目建成运营后，生活污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理排入园区污水管网输送至红旗渠污水处理厂处理。不锈钢酸洗废水经含铬废水处理机（化学沉淀法）预处理，Cr6+、总铬达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一类污染物车间排放口标准后，与其他生产废水总计64.4t/d经厂内废水处理站（隔油、中和、混凝沉淀）处理后，在废水总排口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网输送至红旗渠污水处理厂处理。措施可行。

项目排水量合计为308.4t/d，项目位于宝庆工业园内，属于红旗河污水处理厂的纳污范围，排水水质水量均不会对红旗河污水处理厂造成冲击。目前宝庆科技工业园近期建设内工业废水经企业自行预处理后均排入红旗河污水厂进行处理，纳污管网齐备，本项目毗邻邵阳大道，属于宝庆科技工业园远期建设范围，目前拟建场址外侧正在进行供排水管网的敷设，已提前于本项目的建设，且由于园区内近期建设范围内的排水管网已接入红旗渠污水处理厂，远期建设范围的供排水管网建设在近期建设范围内的排水管网基础上进行延伸，可在本项目建成前通水，以确保本项目的建设完成后的正常运营。故项目排水排入红旗渠污水处理厂可行。

盐酸雾由槽边集气设施收集后经酸雾净化塔净化处理后经15m排气筒排放，处理效率达90%；焊接烟尘由移动式焊接烟尘净化器净化，去除率可达99%，车间车间设局部排风系统；喷漆废气水旋式喷漆净化装置+纤维膜-活性炭过滤后15m排气筒排放，处理效率可达90%；烘干废气经燃烧后15m排气筒排放，处理效率可达95%。经以上措施处理后，盐酸雾、喷漆废气、焊接烟尘均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准，做到达标排放。食堂油烟废气经油烟净化处理装置处理后由油烟烟道引至楼顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），能做到达标排放。措施可行。

选用低噪声设备、进行隔声减震、设置防护带、优化厂区布局等措施可减少项目噪声对周边环境的影响，措施可行。

本项目产生的金属边角料、废弃零部件由金属回收公司回收利用，不会对环境产生污染；生活垃圾、除尘灰由环卫部门统一收集清运；油漆桶、化学品包装桶、废活性炭由厂家回收，废乳化液、废切削液、磷化渣、漆渣、废抹布、废水处理站污泥送衡阳市危险废物处置中心处置。危险废物暂存场所集中布置，分隔贮存，暂存间设计占地面积40m2，容积为100m3，位于厂区1#地块西南角，可满足本项目暂存危险的需要。暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计，进行防风、防雨、防晒、防渗等设计，不得存在漏雨、及地面渗漏现象。经上述措施处理后，固体废物可得到妥善处置，措施可行。

（3）经济论证

本项目污染防治措施投资包括施工期扬尘防治措施、施工期水污染防治措施、生态防治措施、建成运营期的环境管理等投资，项目环保总投资为1530万元，占总投资85581万元的1.8%，环保投资所占比例较低，企业可以承受，项目环保设施从经济考虑是可行的。

## 3.8 经济损益分析

拟建工程建设以经济效益为前提，以环境效益为基础，企业退城入园并将搬迁与升级改造相结合，不仅可促进纺织行业的发展，且有利于邵阳市区工业布局和产业结构调整、解决当地富余劳动力的就业问题。在确保各项污染防治措施有效运行的情况下，工程建设对环境影响较小，产生的环境负效益也很小，企业退城入园能够削减城区污染物排放、改善城区环境质量，具有较好的间接环境效益。

## 3.9 征地、拆迁及安置情况

本项目位于宝庆科技工业园内，拆迁安置工作由宝庆科技工业园管委会统一操作执行。目前拟建场址所在区域内居民搬迁已完成，正在进行房屋拆除工作。

## 3.9环境监测计划及环境管理制度

（1）环境监测计划

本项目竣工验收监测计划见表1，营运期监测计划见表12。

表14  项目“三同时”竣工验收监测一览表

| 序号 | 验收 类别 | 环保设施 | 监控指标 | 采样点 | 监测频次 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 酸雾净化塔 | 废气量、HCl、HF、硝酸 | 排气筒采样孔 | 1期 2天 | GB16297-1996 二级标准 |
|  |  | 布袋收尘器 | 废气量、粉尘 | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  | 旋风除尘器 | 废气量、粉尘 | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  | 油漆废气净化装置 | 废气量、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  | 油烟净化器 | 油烟 | 排气筒采样孔 |  | GB18483-2001 |
|  |  | 厂界无组织排放点 | HCl、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 上风向1个，下风向2个 |  | GB 16297-1996二级标准 |
| 2 | 环境空气 敏感点 |  | PM10、HCl、甲苯、二甲苯、TSP、HF、硝酸 | 大兴村 SW 300m |  | GB3095-1996 二级标准 |
| 3 | 废水 | 废水处理站 | Cr6+、TCr | 含铬废水处理机出水口 |  | Cr6+、TCr达GB8978-1996车间排放口标准 |
|  |  |  | pH、COD、NH3-N、石油类、磷酸盐、SS、硝酸盐、氯化物、氟化物、Zn | 综合处理设施排口 |  | 总排口pH、COD、NH3-N、石油类、磷酸盐、SS、硝酸盐、氯化物、氟化物、Zn符合GB8978-1996三级标准 |
| 4 | 噪声 | 减震、降噪措施 | LAeq | 场界4个监测点 |  | GB12348-2008 3类、4标准 |

表15   营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 酸雾废气 | 废气量、HCl、HF、硝酸 | 排气筒 | 1次/半年 | 建议委托有资质的环境监测站进行 |
| 油漆废气 | 废气量、甲苯、二甲苯 | 排气筒 | 1次/半年 |  |
| 布袋收尘器 | 废气量、粉尘 | 排气筒 | 1次/半年 |  |
| 旋风除尘器 | 废气量、粉尘 | 排气筒 | 1次/半年 |  |
| 无组织排放监测点 | HCl、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 按GB16297-1996标准布点 | 1次/半年 |  |
| 废水 | Cr6+、TCr | 含铬废水处理机出水口 | 1次/季度 |  |
|  | pH、COD、NH3-N、石油类、磷酸盐、SS、硝酸盐、氯化物、氟化物、Zn | 总排污口监测 | 1次/季度 |  |
| 厂界噪声 | Leq（昼、夜） | 厂界 | 1次/年 |  |

（2）环境管理

本项目的环保责任主体为邵阳纺织机械有限责任公司，在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理或主管副总经理；二级为安全环保职能部门；三级为生产车间主任和专（兼）职安全环保人员。

本工程环境管理体系及程序见表16。环境管理方案表见表17。

表16    工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 落实施工期环境保护措施；对施工迹地整治、厂区绿化；环保设施的竣工、验收、试运行等 | 建设单位、施工单位 | 邵阳市环境保护局 |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、邵阳市环境保护局 | 邵阳市环境保护局 |

表17  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标排放。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
|  | 加强废水治理系统的正常运行和维护保养，加强管理和治理设施技术改造，确保废水达标排放。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带，使绿化率达14%以上。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |

# 4 公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》及《环境影响评价技术导则公众参与》（征求意见稿）相关规定，本次公众参与调查以公示和填写公众意见征询表为主，收集公众看法、意见和建议。

## 4.1 公示

（1）张贴公示

建设单位于2012年8月30日～9月5日在项目拟建地的围墙公示张贴。张贴公示照片如下：

（2）网上公示

①一次公示

邵阳纺织机械有限责任公司于2012年8月31在邵阳纺织机械有限责任公司网站http://www.syefj.com/News_Con_cn/id/80.html发布信息公布，向公众公开以下内容：

A：项目建设的基本建设情况；

B：项目的建设及营运可能造成影响的概述；

C：预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

D：环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；

E：公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限。

（2）媒体公示

邵阳纺织机械有限责任公司在邵阳日报2012年11月15日刊第4版—综合新闻版面，进行报纸公示，见上图。

## 4.2 公众参与调查

建设单位于2012年11月19日～21日，在邵阳纺织机械有限责任公司原厂址附近的飞机坪小区、水映名城小区、多元印刷机械厂等处及项目拟建地附近的浏阳村、大兴村宝庆工业园范围内发放了调查问卷，调查样本为59份，其中团体调查表9份，个人调查表50份，总回收59份，回收率100%。

## 4.3 公众参与调查结果

公众参与调查结果显示：项目原厂址及拟建地周边群众对本项目的工程建设都表示拥护和支持，愿意为本项目的建设贡献力量，认为项目建设，能丰富本地的产业结构，促进本地资源发展，特别是对于拉动、带动当地的经济发展，促进就业起重要作用；期望该项目能早日建成、营运，以便带动经济发展、提高当地人民的收入。

根据调查结果，群众对项目最关心的主要是是就业机会和环境影响，因此在项目应该加紧建设步伐，在建设中必须切实落实报告书提出的各项环保措施，以保证项目的开发建设对环境的影响降到最低程度。

评价分析认为，随着公众对环保认识的逐步深入，公众也清楚地认识到环境保护的重要性，他们在关注经济效益的同时，也希望经项目的建设能够做好环境保护工作。因此，项目的建设过程中，必须充分考虑公众的意愿，进一步提高公众的环保意识。

## 4.4 公众意见响应及建议

（1）公众参与意见：

根据公众调查的分析结果，对项目在建设过程中应注意的一些问题提出以下几点建议：

A：加强区内拟建项目污染防治措施的宣传，积极和周围居民进行沟通，减少居民对项目的顾虑，尽可能多的得到周围居民的支持。

B：通过本次环评公众参与调查，我们认为公众对环境保护的积极参与性都很高，这说明随着社会的进步，公众的环境意识正在逐步的增强，绝大多数被调查人员对项目建设表示支持，同时非常关注本地区环境现状，以及园区建设所带来的环境问题，项目在建设及发展过程中做好环境保护工作，使经开区环境负效应降到最低程度。

（2）意见响应：

针对公众提出的意见和建议，本评价予以接受，评价建议加强项目管理，确保各工业企业“三废”达标排放；根据本报告书对工程的环境影响评价结论，若不采取有效的污染控制和减缓措施，项目施工和运营期均可能对环境造成一定程度的不利影响。为此，本报告书均针对工程提出了相应的环保措施，项目建设在严格执行本报告书中提出的措施后，对环境的不利影响在可接受范围内。

# 5 环境影响评价结论

邵阳纺织机械有限责任公司新型纺织机械及新材料装备工业产业升级项目为异地改扩建项目，项目符合《邵阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，选址合理，符合邵阳市城市总体规划和调规后的宝庆科技工业园的总体规划符合，符合区域环境功能定位，在落实各项规定的污染防治措施后，排放的各污染物能达标排放，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。从环境保护角度出发，本工程建设是可行的。

# 6 联系方式

（1）建设单位：邵阳纺织机械有限责任公司

联系人：钟主席

联系电话：0739-5502258  传真：0739-5323649

地址：邵阳市宝庆西路162号

（2）评价单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司

联系人：陶工  电子邮箱：byhbs@126.com

联系电话：0731-85383387  传真：0731-85383394

地址：长沙市雨花区雨花路