国环评证乙字第2712号

株洲市市政污泥资源化集中处置

（水泥窑协同）项目

环境影响报告书

- （简本）

委托单位：中材株洲水泥有限责任公司

编制单位：湖南省气象局环境影响评价室

2013年3月

- 1  项目概况

- 1.1  项目背景

中材水泥有限责任公司是由中国材料工业科工集团公司下属的中国非金属材料公司和地勘中心共同出资设立的有限责任公司，于2003年12月在北京注册成立，注册资金2亿元人民币，是中国建材500强企业，中国建材行业首批AAA级信用企业。该公司经营范围为生产及销售水泥、水泥辅料、水泥制品，在汉中、粤西、湘长株潭等地区的水泥市场中具有区域领导者的地位。

中材株洲水泥有限责任公司为中国中材集团有限公司的全资公司，2005年10月注册成立，注册地址：株洲市荷塘区仙庾镇黄塘双泉村。公司2007年开工建设，2008年建成投产，现有5000t/d熟料水泥生产线1条、9MW纯低温余热电站1座。年产高标号水泥195万吨，主要生产P.O.52.5、P.O.42.5和P.C.32.5水泥；年余热发电量5925.6×104kWh。生产线配套使用了史密斯ATOX50立磨、带五级悬浮预热器和分解炉的新型干法回转窑，采用DCS集散控制技术，整体技术装备水平在全国同行业中领先。

中材株洲水泥有限公司积极贯彻国家水泥工业产业政策和当地政府决定， 2010年6月中华人民共和国环境保护部以“环验 [2010]143号”文，通过了现有工程的竣工环境保护验收；2011年8月公司又得到了湖南省环保厅的企业清洁生产审核批文及评估意见（编号：2011-76）。为了使水泥工业实现绿色环保的目的，进一步发挥企业潜力，响应国家水泥工业产业发展政策和环保要求，企业从长远发展的战略思路综合考虑，在株洲市人民政府和有关单位的大力支持下，拟投资6677 万元在现有厂区内利用现有5000t/d新型干法水泥窑协同处置株洲市城镇污水处理厂的污泥。

- 1.2  拟建工程概况

- 1.2.1  项目名称、性质、建设单位及建设地点

工程名称：株洲市市政污泥资源化集中处置（水泥窑协同）项目

建设性质：技改

建设单位：中材株洲水泥有限责任公司

建设地点：湖南省株洲市荷塘区仙庾镇黄塘双泉村，中材株洲水泥有限责任公司厂界内生产区中部空地。

- 1.2.2  项目建设范围、规模与技术方案

本项目建设范围包括：利用现有5000t/d新型干法水泥窑处置株洲市城镇污水处理厂污泥，根据工可资料，本技改工程处理市政污泥规模为400t/d（含水率80%），年处理12.4万吨。

本项目技术方案：将株洲市现有5座城镇污水处理厂已经深度脱水处理至含水率50%以下的污泥，用车辆罐装封闭运送至本项目泥饼储存仓，经中材水泥窑尾余热进一步热干化至含水率小于30%后进入新型干法水泥窑协同处置。对于市区内在建及规划的（白石港水质净化中心、枫溪污水处理厂和群丰污水处理厂等）的污泥则用车辆罐装封闭送到中材株洲水泥公司，经本项目配套的污泥深度脱水系统处理干化后进入水泥窑协同化处置。污泥经预处理后可作为熟料烧成的部分替代燃料（煤、电），污泥残余灰渣可作为水泥的硅质原料，替代少量硅质原料（如粘土、页岩等）。本项目利用低温余热发电系统发电后出口烟气（180°C）为干化热源，对现有低温余热发电系统热量进行了再利用，能大大提高水泥企业对余热（能源）的综合利用效率。

- 1.2.3  建设内容

本项目建设内容主要包括污泥检验与控制、污泥深度脱水系统、污泥干化系统、给料系统、水泥窑协同处置系统以及污染控制系统。

本项目拟建设一污泥深度脱水系统（隔膜压滤机+压榨泵），既可有效解决厂区污泥处理系统自身污泥的脱水等问题，也可为保证水泥窑生产系统的稳定之需用。

本项目新增主要工程见表1所示，主要经济指标见2所示。

表1  项目主要工程一览表

| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 污泥接收及储存系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 污泥接收储存仓 |  |  |  | 1 |  | 80%含水率污泥 400m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 污泥接收储存仓 |  |  |  | 5 |  | 50%含水率泥饼 1000m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 干泥仓 |  |  |  | 1 |  | 30%干泥 200m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 污泥输送泵 |  |  |  | 1 |  | 柱塞泵，能力：65 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 无轴螺旋输送 |  |  |  | 2 |  | 能力：35 m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 污泥调制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 复合深度脱水剂投加系统 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 污泥调质罐 |  |  |  | 4 |  | 容积：25m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 调质污泥输送泵 |  |  |  | 4 |  | 流量：150m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 调制污泥储存系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 污泥缓冲罐 |  |  |  | 4 |  | 容积：45m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 污泥压滤脱水系统 |  | 1 进泥泵1 4 流量：100m³/h，压力：0.6MPa 2 进泥泵2 4 流量：20m³/h，压力：1.2MPa 3 隔膜压滤机 4 过滤面积：800m2 4 压榨泵 4 流量：20m³/h，压力：1.8MPa 五 泥饼破碎储存系统 1 胶带输送机 4 输送能力：70t/h 2 胶带输送机 1 输送能力：140t/h 3 破碎机 1 能力：140t/h 4 泥饼堆棚 1 储存能力：5d，面积：1000 m2 六 泥饼入窑处置系统 1 胶带输送机 2 输送能力：25t/h 2 斗式提升机 1 输送能力：25t/h 3 泥饼储库 1 储存能力：250t 4 板式给料机 1 输送能力：25t/h 5 皮带秤 1 计量能力：0-40t/h 6 污泥打散机 1 能力：25t/h 六 泥饼干化系统 1 泥饼进料仓 2台 容积：4m3 2 泥饼螺旋输送机 2台 10m3/h 3 干燥机 2台 120t/d 4 鼓风机 2台 40000m3/h 5 袋收尘器 1台 180000m3/h 6 引风机 1台 200000m3/h 七 成品污泥储存及处置 1 干污泥仓 1台 容积：200m3 2 定量给料机 1台 0～10t/h 3 荷重传感器 4台 50t 八 环保设施 1 废气治理设施 —— 污泥干化除尘、烟气冷凝、生物除臭系统（排气筒高40m） 2 污水处理及循环系统 —— 改扩建现有污水处理系统至处理规模400m3/d，污水循环回用，污泥压滤液收集系统 3 噪声控制设施 —— 设备消声、厂房隔声 4 绿化：绿化率>18% 表2 主要经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 污泥处理量 万t/a 12.4 含水率80%计 2 装机容量 kW 1280 3 计算负荷 kW 900 4 年耗电量 kWh 670×104 5 生产用水补水量 m3/d 28.6 不包括消防 6 总平面图指标 （1）占地面积 m2 2300 （2）建构筑物、堆场面积 m2 1730 （3）道路及回车场占地面积 m2 300 （4）建筑系数 % 75 （5）绿化面积 m2 420 （6）绿化率 % 18 7 项目总投资 万元 6677 8 劳动定员 20 生产线 9 全员劳动生产率 t/人.a 6200 1.2.4 工程投资、劳动定员与工作制度 本项目由中材株洲水泥有限责任公司全资兴建，建成后由中材株洲水泥有限责任公司负责运营。 本项目总投资为6677万元，其中固定资产投资6462万元，建设期利息146万元，铺底流动资金69万元。资金筹措方式为自有本金2313万元，申请银行贷款4295万元。本次设计劳动定员20人。采用岗位工和巡检工相结合的方式配置，实行四班三运转，工作制度为每人每周工作5天，每天工作8小时，补缺勤人员按生产工人的7%配备。 1.3 项目建设的环境可行性 1.3.1 产业政策和行业发展规划的相符性 本工程以先进的生产工艺、规模化生产，完全符合国家水泥工业和国家产业鼓励发展的产业政策和《湖南省水泥产业发展规划》规划要求，符合可持续发展理念的经济增长模式。 1.3.2 选址的可行性 工程厂址位于株洲市荷塘区仙庾镇黄塘双泉村，附近无风景名胜、文物古迹、珍稀物种等环境保护目标，相距株洲市城区约20km，不在附近市、县城市总地规划区范围内，与区域城市总体规划无冲突。 本水泥窑协同项目在湖南中材株洲水泥厂现有厂址处建设，用地2300m2，为该厂原有空地，位于公司现有生产线的南侧，场地平坦。 1.3.3 清洁生产水平 本项目建设技术起点高，采用了当今水泥工业的先进技术和设备，首先从工艺本身全面采用了高效、优质、节能、减污等技术，使能耗指标处于国内先进水平，烧成标准煤耗达到国家特级标准，并且采用了先进和完善的末端治理措施，做到了全过程污染控制，符合清洁生产的要求，为清洁生产先进企业。 2 项目环境质量现状 2.1 项目区环境现状 （1）生态环境现状 评价区内主要为农田、人工林、果树等，植被覆盖率约85%。农田主要以水稻为主；林木树种主要有杉木、马尾松、樟树、广玉兰、罗汉松、美人蕉、杜英等，果树主要有柑桔、板栗、桃树、柚树、油茶等。对厂区、矿区进行现场踏勘，厂区、矿区内植被主要为林木、果树、灌木及杂草等，植被覆盖率约为80%。其中林木树种有杉木、马尾松、樟树等，果树有油茶林、柑桔等。 （2）水环境现状 地表水环境现状监测结果表明，工程区地表水厂界外南侧小溪两个监测断面各水质监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084−92）中的水作标准限值要求。采样点的地下水水质各项指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准限值要求。表明评价区域水环境质量较好。 （3）环境空气现状 环境空气现状监测结果表明，除A2黄塘小学、A5仙庾医院监测点因附近临近主要交通道路，PM10出现超标现象外，其余各测点环境空气中TSP 、PM10、SO2、NO2浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准，总体质量较好。各监测点的H2S、NH3 浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值的要求，表明项目所在区域环境空气质量较好。 （4）声环境现状 声环境现状监测结果表明，厂界东夜间超标2.3dB(A)，超标原因主要是受厂区东侧夜间物料运输装卸过程产生的噪声所致；厂界北昼间超标7.0dB(A)，夜间超标14.6dB(A)，超标原因主要是受厂界北侧进场道路物料运输产生的交通噪声的影响，此外，公司内主要生产噪声源距离厂界北侧距离较近也是一个重要原因。砚塘湾、双泉村和西、南厂界监测点昼夜间噪声均符合相应功能区划要求，企业目前无噪声扰民的影响。 2.2 本项目环境影响评价范围 根据本工程施工期、营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特征，本次环境影响评价的范围见表3。 表3 环境影响评价范围 序号 环境要素 评价范围 1 环境空气 以项目拟建工程生物塔顶烟囱为中心边长为5km×5km的矩形范围。 2 声环境 项目厂址边界及周围200m范围内。 3 水环境 本项目废水全部回用于水泥生产线生料磨喷水，污水全部利用无外排。厂界范围内。 4 生态环境 项目厂址边界及周围200m范围内。 5 社会环境 项目厂址边界及周围500m范围内的敏感点。 3 环境影响预测 3.1 污染源强、环保措施及污染物达标排放 3.1.1 施工期 水泥窑协同项目施工阶段分为土石方、结构及设备安装等阶段。施工期约9个月。施工作业对周围环境的影响因素主要有：机械施工噪声、施工扬尘、固体废物、废水等。 1、土石方阶段 土石方工程集中在施工前期，时间约为15~30天。本项目施工场地在公司水泥窑南侧一小片空地上，总占地面积2300m2，施工土石方工程量小，仅挖方200m3。本项目挖方200m3，可用于厂区绿化和周边农林业生产，但应避免乱堆乱弃和占用周边耕地。 ①§扬尘 由于土石方施工阶段破坏了原有的地表结构，造成地面扬尘污染环境，其排放源均为无组织排放源，仅对施工现场近距离范围内有影响，且扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。施工扬尘主要影响下风向近距离范围的区域。该地区的年主导风向为WN风向，年平均风速为2.2m/s，距施工现场相对较近的是位于檀山坡和砚塘湾居民点，但也有1.0~1.5km，所以土石方施工阶段产生扬尘对其影响较轻。 ②§噪声 土石方阶段产生噪声的设备主要是挖掘机和运输车辆等，生产设备的噪声声级约在75~95dB，声源均为间歇源。 土石方施工阶段上述设备是交互作业的，且在施工场地内的位置和设备使用率也在不断地变化，根据本工程的施工量，类比同类工程，土方阶段施工场界噪声约在60~75dB，符合《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）中土石方施工阶段的昼间噪声限值要求，超过了夜间噪声限值要求，为此，此阶段内应严格限制高噪声设备夜间作业。 ③§水土流失及固体废物 水泥窑协同项目建设用地2300m2，为该厂原有水泥生产线拆除出的空地。本工程土建施工期约15~30天，在其期间，因地表开挖，裸露的地表将形成水土流失面。该区现状水土流失侵蚀模数平均约为2510t/km2.a，据类比调查，施工期加速侵蚀系数为4.6，则本工程施工期水土流失产出量约为2.3t。本项目建设用地平坦，挖方200m3，应将剩余的土石方外运至指定的地方妥善处理，避免乱堆乱弃和占用周边耕地。其他可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 2、结构阶段 结构施工阶段基本不产生扬尘，对环境影响较大的是夯土机、振捣机和混凝土搅拌机作业时产生的噪声，噪声声级在90~100dB，声源也为间歇源，其中以振捣机噪声强度较大，约为100dB（A）。经计算，厂界接受到的振捣机机噪声的贡献值为57dB，符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中的打桩施工阶段（85dB）和结构施工阶段（70dB）的昼间限值要求，但不符合结构施工阶段的夜间限值（55dB）要求，因此，应严禁近厂界处夜间进行强噪机械施工。 3、设备安装及调试阶段 设备安装及调试阶段基本不产生扬尘，使用的主要设备是起重机、升降机，噪声声级约在65~80dB，对施工场界外基本无有影响。施工设备噪声源统计见表4。 表4 施工期主要噪声源统计表 施工阶段 施工机械 声压级（dB） 声源性质 土石方 挖掘机 75～95 间歇性源 运输车辆 结构 混凝土搅拌机 80～90 间歇性源 振捣机 85～100 设备安装 调试 起重机 65～80 间歇性源 升降机 4、施工废水 施工期的生产用水主要是混凝土搅拌机用水及路面、土方喷洒水等，这些生产用水均在施工现场蒸发或消耗，不外排，对区域水体基本无影响。施工人员生活用水量约5~10m3/d，污水产出系数按0.8计，则生活污水量最高约8m3/d，排入化粪池，再经现有污水处理系统处理后，回用于水泥生产线生料磨喷水，无外排，对水环境无影响。 - 3.1.2 营运期 （1）大气污染物 ①粉尘 本项目在污泥的输送、破碎、烘干、储存等生产过程中会产生少量粉尘，其中最主要为泥饼烘干系统排放的粉尘等。技改工程除尘系统详见表5。 表5 技改工程除尘系统一览表 序 号 | 系统名称 | 风量 m3/h |  |  |  | 温度 ℃ |  | 除尘器 | 粉尘浓度（g/Nm3） |  | 效率 （％） |  |  |
| 排放量烟囱（m） |  |  |  |  | 型式 |  | 台数 |  | 进口 | 出口 |  | kg/h | t/a | 直径 |  | 高度 |
| 1 | 泥饼烘干系统 |  | 46000 | 180 | 袋式 |  | 1 |  | 100 | <0.03 | 99.9 | 1.29 | 8.22 | 2.65 |  | 40 |
| 2 | 泥饼转运系统 |  | 3000 | 常温 | 袋式 |  | 1 |  | 30 | <0.03 | 99.9 | 0.08 | 0.51 | 0.3 |  | 23 |
| 3 | 粉状污泥输送系统 |  | 3000 | 常温 | 袋式 |  | 1 |  | 30 | <0.03 | 99.9 | 0.08 | 0.51 | 0.3 |  | 12 |
|  |  |  | 3000 | 常温 | 袋式 |  | 1 |  | 30 | <0.03 | 99.9 | 0.08 | 0.51 | 0.3 |  | 50 |
| 4 | 合计 |  | 55000 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 9.75 |  |  |  |
| 备注 |  |  | 其中泥饼烘干系统排放量与窑尾粉尘排放减少量相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目设置4个有组织排放点，排放点设置了收尘效率高、技术可靠的袋式收尘器。烘干系统废气量大、含尘浓度高，是最大的粉尘排放源，选用了袋收尘器，废气处理能力为4.6万m3/h，入口浓度为100g/m3，经收尘处理后排放的废气含尘浓度低于30mg/m3，可实现达标排放。污泥干化过程产生的废气首先采用袋收尘器除尘净化（除尘效率>99.9%），然后采用烟气冷凝装置+生物滴滤除臭装置对含臭废气进行处理后经40m高的生物除臭塔顶烟囱实现达标排放。本项目粉状物料输送均采用螺旋输送机等密闭式输送设备，对于需胶带机输送的物料采取同层转载，降低物料落差，加强密闭，同时在下料点附近设置收尘口，及时收集落料过程产生的粉尘，减少粉尘外逸；粉状物料储存采用密闭圆仓，最大限度地减少粉尘的无组织排放，确保厂界处无组织排放粉尘达标。

②SO2

水泥窑加入污泥后，在不增加熟料产能的情况下，SO2的实际产排量与现有工程基本无变化。本项目回转窑窑尾废气中SO2的排放浓度小于100mg/m3，吨产品排放量小于0.110kg/t，其排放浓度和吨产品排放量均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）规定的排放限值要求，可以实现达标排放。

③NOX

本项目联合采用助燃空气分级燃烧技术+选择性非催化还原技术进行脱硝，二氧化氮的实际排放浓度可降低至280mg/m3，年排放量为1032t，吨产品排放量为0.62kg/t，其排放浓度和吨产品排放量均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）规定的排放限值要求，可以实现达标排放。

④恶臭气体

本项目干化烟气除臭工程，主体工艺确定采用“烟气冷凝装置+生物滴滤除臭装置”对含臭废气进行处理，除臭率可达到95%以上。本项目经生物除臭塔烟囱排放的H2S、NH3和CH4S的排放浓度分别为0.006mg/m3、0.700mg/m3、0.001mg/m3。根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2 恶臭污染物排放标准值”的标准限值，本项目40m高生物塔顶烟囱排放的H2S、NH3和CH4S的排放速率和排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的恶臭污染物排放标准，可以实现达标排放。

⑤二噁英

水泥窑处置工业有毒有害废物的实践表明，通过优化调整燃烧条件、控制系统中氯元素的含量、增加系统中的硫可以大大降低二噁英类化合物的形成，这也是水泥生产过程协同处置废物所具有的优势。本项目烘干废气中二噁英浓度为0.023 ngTEQ/Nm3、排放量为1.898×10-8t/a；窑处置污泥后窑烟气中二噁英浓度为0.008ngTEQ/Nm3、排放量为3.00×10-8t/a；均低于《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）限值（0.5 ngTEQ/Nm3）。

⑥重金属

本项目利用城市污水处理厂污泥作为部分硅质原料（仅占总原料的4%）。本项目窑尾废气中铅、镉、汞的排放浓度分别为0.034mg/ m3、6.79×10-4mg/ m3和2.01×10﹣4mg/m3，其排放浓度均远低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）的限值要求，可以实现达标排放。

（2）水污染物

本项目废水产生量少，主要包括污泥干化过程中尾气处理产生的冷凝水（产生量:120m3/d）、生产区生活污水和车辆冲洗废水（产生量：41.2 m3/d），深度脱水压滤液（产生量：0~212m3/d，深度脱水压滤液产生最大量按照株洲城市污泥深度脱水处理系统工程设备不正常运转或设备检修等非正常工况含水率＞50%污泥与厂区自身污水处理系统80%左右含水率的污泥400t/d进行核算）、废水产生量最大为373.2m3/d。所有废水经排水管道汇入拟扩建的污水处理系统（扩建后厂区污水处理站规模为400m3/d），经混凝-UASB-DAT-IAT反应池-过滤-消毒等工艺处理后，出水水质各因子均能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中的“工艺与产品用水”标准，全部回用于水泥生产线生料磨喷水，污水全部无外排。

（3）噪声与振动防治

工程噪声主要来自生产过程中泥饼破碎机、引风机、鼓风机、污泥浓浆泵、胶带输送机等工作时产生噪声，噪声强度一般在80~110dB(A)之间，选用低转速、低噪声类型、远离厂界布置，并加减振、消音、隔声等防治措施，厂界噪声可得到一定控制。

（4）固体废物及防治

本项目生产过程中产生的固废主要来自各生产环节中除尘器收下的粉尘，可全部返回水泥生产工艺回收利用，不外排。本项目生活垃圾产生量约6.20t/a，生活垃圾送当地垃圾场统一处置，避免造成“脏、乱、差”现象。UASB和DAT-IAT池内产生的污泥汇入污泥浓缩池由污泥泵送至污泥深度脱水车间脱水后，同其它污泥一并进入水泥窑进行处置。其处理与处置措施可行。

（5）生态保护与恢复

工程水土保持、景观修复、厂区绿化投资约40万元，工程措施将随工程进度逐步实施，可有效控制工程建设对生态环境的不利影响。

- 3.2  环境保护目标

本工程环境保护目标详见表6。

表6    本项目区域主要环境保护目标

| 编 号 | 环境 要素 | 保护目标 | 保护内容 | 方位及距离（km） |  |  | 保护目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 源强 | 厂界 |  |
| 1 | 环境 空气、 噪声 | 黄塘小学 | 师生450人 | E | 1.2 | 1.0 | 人群健康、噪声不扰民。 GB3095-96二级标准， GB3096-2008的2类标准； 臭气污染物NH3、H2S 执行(TJ36-79) “居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值” |
|  |  | 仙庾中学 | 师生1500人 | EN | 3.2 | 3.0 |  |
|  |  | 风铃幼儿园 | 学生90人，老师6人 | E | 1.0 | 0.8 |  |
|  |  | 仙庾医院 | 人员40人 | SE | 2.2 | 2.0 |  |
|  |  | 黄塘村 | 约60户，约240人 | E | 0.3~1.3 | 0.1~1.1 |  |
|  |  | 柏冲村 | 约50户，村民200人 | W | 1.7 | 1.5 |  |
|  |  | 双泉村 | 约70户，村民280人 | NE | 0.3~1.2 | 0.1~1.0 |  |
|  |  | 茅檐山 | 约40户，村民160人 | NW | 1.2 | 1.0 |  |
|  |  | 三八村 | 约30户，村民120人 | E | 3.2 | 3.0 |  |
|  |  | 东山村 | 约60户，村民240人 | SE | 3.2 | 3.0 |  |
|  |  | 檀山坡 | 约35户，村民140人 | S | 1.3 | 1.2 |  |
|  |  | 泉初塘 | 约45户，村民180人 | S | 1.6 | 1.5 |  |
|  |  | 霞云庄 | 约50户，村民200人 | SW | 3.2 | 3.0 |  |
|  |  | 砚塘湾 | 约20户，村民80人 | S | 1.6 | 1.5 |  |
| 2 | 地表水 | 南侧小溪 | 小溪宽1-5m，平均流量约1.2m3/s | 厂界外南侧 |  | 0.3-0.5 | GB5084-92中水作标准 |
| 3 | 地下水 | 厂区供水井 | 厂区生活用水，服务人口约120人 | 厂区内 |  | —— | GB/T14848-93中Ⅲ类 |
|  |  | 双泉村水井 | 村民生活饮用水，服务人口约40人 | N |  | 1.0 |  |
| 4 | 社会 生态 | 农田 | 评价区内约1万亩 | 厂界四周 |  | —— | 严禁侵占和毁坏 |
|  |  | 油茶林 | 评价区内0.5万亩 | 厂界四周 |  | —— |  |
|  |  | 果林 | 评价区内300亩 | 厂界四周 |  | —— |  |
|  |  | 长沙—株洲道路 | 评价区内6km | ES |  | 2.0 |  |

- 3.3  工程环境影响评价结论

（1）环境空气影响预测：环境空气影响预测结果表明，本项目H2S最大落地浓度贡献值仅占标准的0.02%，最大落地距离 365m；NH3最大落地浓度贡献值仅占标准的0.13%，最大落地距离365m；说明本项目的建设不会改变区域的环境功能。与评价区域H2S、NH3最大背景值迭加后，占标率分别为80.02%、64.13%，其对区域环境空气质量的影响不大。从各关心点H2S、NH3浓度预测结果可知，各关心点H2S、NH3浓度贡献值与最大背景值迭加后的预测值，占标率分别为 50.01%~80.00%、40.0%~64.07%，说明本工程建设对各关心点的影响不大。

（2）声环境影响预测：声环境影响预测结果表明，昼间厂东和厂西边界区环境噪声均能达到2类区标准要求，厂南和厂北边界区环境噪声超过2类标准约4.41~9.12dB（A），夜间东、南、西、北厂界区均超标3.67~17.81dB（A）。

（3）防护距离核算结果：

①大气环境防护距离：经计算，厂界外东面厂界、北面30 m、西面厂界及南厂界30m为本技改工程的大气环境防护距离。

②噪声防护距离：经计算，厂界外东面40m，南面120m，西面20m，北面140m为本技改工程的噪声防护距离。

③防护距离的确定：综合大气环境防护距离、噪声防护距离计算结果，确定本技改工程厂界外东面40m，南面120m，西面20m，北面140m为防护距离范围。根据环评现场调查，在本项目防护距离内，现有7户居民。该7户居民为中材水泥有限责任公司湖南株洲分公司现有5000t/d熟料水泥生产线工程卫生防护距离内愿意继续留在原址居住，接受中材株洲水泥有限责任公司逐年适当的经济补偿方案，并已签订了“自愿接受适当补偿方案决定（承诺）书”的补偿协议户。为认真贯彻落实以人为本、让利于民、和谐拆迁、避免强拆的宗旨，本项目充分尊重当地居民的意愿，无环保搬迁，进行环保协议补偿。

只要建设单位认真落实本次技改工程环境影响报告书提出的污染防治措施，政府土地管理部门和规划部门对防护距离范围内土地的开发和利用加以严格控制，不要新建医院、学校及对粉尘、噪声敏感的建设项目，本工程生产噪声及粉尘无组织排放对厂界外环境不会造成明显的不利影响。

（4）污泥运输的环境影响分析：本项目污泥采用密封罐装车运输，只要在每次装运前检查罐车的密封性，确保密封严格、不洒不漏，泥粉、污泥恶臭对运输路线两侧的居民影响较小。由于本项目每天运输污泥的罐装车仅10车次，不会对运输路线交通流量产生较大影响，经影响分析可知，污泥的运输对沿线两侧声环境质量影响不大。为了最大程度地减少污泥运输对沿线环境产生的不利影响，环评要求污泥运输必须固定运输路线，避开市区繁华路段及集中居民区，并合理地安排运输时间，避开交通高峰时段和居民休息时间。

目前污泥的运输路线尚未最后确定，根据建设单位提供的资料，初步拟定污泥由运输的路线有2条。路线1：“新华路—荷塘大道—跳马线—龙樟线（县道）”运输进厂；路线2：“新华路—红旗路—云龙大道—龙樟线”运输进厂。经现场踏勘，路线2沿线集中居民点较少且路况较好，车流量较小，环评建议选取路线2作为本工程的推荐运输线路。环评同时要求污泥运输路运输路线一旦确定，建设单位要报请相关环保部门审核，经同意后方可进行运输。

（5）污泥利用的环境影响分析：

由于污泥的无机成分与粘土相近，可以部分替代粘土质原料来生产水泥熟料，同时达到对污泥进行资源化、减量化和无害化的目的，因此本项目将利用城市污水处理厂产生的污泥，替代部分粘土质原料。

由干污泥和水泥及其原料成分对比可知，污泥进窑处置后，生产每吨水泥熟料可节约原材料用量约为23kg原料/t熟料，即可为中材水泥厂节省3.57万t原料/a。节省的原料主要为硅质原料，如粘土、页岩等。

本项目污泥主要来自于株洲市所产生的城镇污水处理厂污泥，全部采用汽车运输。株洲市各污水处理厂距本项目厂址约20~80km不等，经指定的运输路线采用密闭罐车运输进厂，路况条件较好，运输过程不会滴漏污染两侧环境。目前，中材株洲水泥有限公司已经与株洲市城市排水有限公司签订了协议，保证污泥的来源和用量。本项目污泥利用量为4.96万t/a（按含水率50%折算），无水污泥的热值约为13800~14650kJ/kg之间，由污泥成分表可知，龙泉污水处理厂、董家塅污水处理厂、清水塘工业废水处理厂及河西污水处理厂的干基污泥中重金属的含量远低于《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》（GB50757-2012）表5.3.5中水泥窑接收污泥有害组分控制限值，表明上述市政污泥经预处理后入窑协同处置安全、可靠。根据株洲市环境监测中心站2012年7月20日、27日对株洲市城市排水有限公司霞湾污水处理厂污泥监测结果可知，霞湾污水处理厂污泥中各监测因子的监测结果均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1中浸出毒性鉴别标准值，霞湾污水处理厂污泥不属于危险固废，可按一般工业固体废物处置。根据2011年11月湖南省农业科学院农化检测中心对霞湾污水处理厂脱水污泥抽样检测结果可知干基污泥中重金属的含量也远低于《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》（GB50757-2012）表5.3.5中水泥窑接收污泥有害组分控制限值。因此，本工程水泥窑也能接纳霞湾污水处理厂全部污泥进行协同处置。

本项目污泥的利用流程为利用熟料生产线废气余热，采用烘干破碎机对污泥进行烘干，烘干后污泥含水率为30%，入窑进行协同处置。污泥中含有的有机成分在窑尾燃烧，使熟料烧成热耗降低。烘干产生的废气经收尘、尾气冷凝和生物除臭后，再由生物塔顶排气筒外排。污泥在水泥窑内高温燃烧，处理有害成分完全，能达到污泥无害化的目的。

污泥的烘干设计利用废气余热作为热源，该工艺结合了以往独立设置焚烧炉和废气余热烘干两种工艺，能够充分利用水泥窑的烧成余热，并将干污泥燃烧所得的热量用于分解生料和维持温度，同时还能将污泥燃烧过程中产生的热量用于烘干湿污泥，是一种综合利用能量的工艺。

由上述分析可知，本项目在污泥水泥窑协同处理过程中，可以充分利用污泥中有机成分燃烧的热量，污泥中微量的重金属成分铅、铜、镉和汞将进入熟料中，并不会影响熟料的质量。

污泥经烘干破碎后进入回转窑与生料一起煅烧，回转窑温度为1300~1400℃，上述重金属中铅的沸点为1725℃，铜的沸点为2595℃，镉的沸点为770℃，汞的沸点为375℃，在焚烧过程中铅和铜将会留在污泥中最终进入熟料产品中，而镉和汞将会转化成气体进入尾气中，在经过除尘器和热交换器后，尾气温度由200℃降为130℃，镉和汞将随粉尘外排。根据工程分析，本项目窑尾废气中铅、镉、汞的排放浓度均远低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）的限值要求。

通过以上分析表明，污泥在本项目回转窑进行利用是可行的，其利用过程中对环境的影响也相对较小。但是由于本项目是国内少数几家在新型干法水泥熟料生产线中利用城市污水处理厂污泥作为部分硅质原料，其污泥的利用工艺与国外的处理工艺也不相同，因此，对于本项目来讲，其外排废气中重金属的排放问题不容忽视。

本次环评过程中，在重金属的排放问题上，也只能是对重金属的排放浓度及其排放量进行初步的理论分析和类比估算。因此，建议建设单位应委托有资质的单位，定期进行监测废气中重金属排放浓度，并建立排放管理档案，及时通报环境保护主管部门，确保其各项指标能够满足标准要求，以达到本项目对城市污泥进行综合利用的目的。

（6）居民搬迁的社会风险影响分析：在本项目防护距离内，现有7户居民。该7户居民为中材水泥有限责任公司湖南株洲分公司现有5000t/d熟料水泥生产线工程卫生防护距离内愿意继续留在原址居住，接受中材株洲水泥有限责任公司逐年适当的经济补偿方案，并已签订了“自愿接受适当补偿方案决定（承诺）书”的补偿协议户。为认真贯彻落实以人为本、让利于民、和谐拆迁、避免强拆的宗旨，本项目充分尊重当地居民的意愿。由于在本项目防护距离内现有的7户居民已与中材株洲水泥有限责任公司达成了继续留在原址居住的经济补偿方案，并签订了“自愿接受适当补偿方案决定（承诺）书”，本项目居民搬迁的社会风险影响较小。

（7）地下水环境影响分析：本项目属于Ⅰ类建设项目，可能对地下水造成影响主要体现在污泥在厂内的储存、风险情况下污泥压滤液的收集与处理。本项目污泥储存场所严格按相关标准进行建设和管理。储存场所和工作区的地面应为防渗漏水泥地坪，四周建围堤，围堰按照相关要求进行设置，并且扩建污水处理池的容量大于本项目废水产生总量。因此，可确保污泥安全暂存，对地下水的影响较小。

（8）固体废物影响分析：本项目水泥窑协同处置污泥后，生产过程中产生的固废全部返回生产工艺，不外排。UASB和DAT-IAT池内产生的污泥汇入污泥浓缩池由污泥泵送至污泥深度脱水车间脱水后，同其它污泥一并进入水泥窑进行处置，不外运。项目运营后生活垃圾产生量少，与现有工程的生活垃圾一并集中送市政垃圾进行处理。因此，本项目营运后固体废物产生量较少，对环境影响也较小。

- 3.4  环境保护措施

（1）大气污染防治措施：

表7   本项目大气污染物防治措施及效果

| 大气污染物 |  | 污染源 | 排放浓度/排放量 | 污染防治 措施 | 允许排放浓度 | 达标排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 |  | 泥饼烘干 | 28mg/Nm3 | 布袋除尘器 | <30 mg/Nm3 | 达标 |
|  |  | 泥饼转运 | 27mg/Nm3 |  | <30 mg/Nm3 | 达标 |
|  |  | 污泥输送 | 27mg/Nm3 |  | <30 mg/Nm3 | 达标 |
| SO2 |  | 烧成炉 | 100mg/m3 | / | <200 mg/Nm3 | 达标 |
| NOx |  | 烧成炉 | 280mg/m3 | SNCR | <320 mg/Nm3 | 达标 |
| 二噁英 |  | 窑系统 | 0.008ngTEQ/Nm3 | / | <0.1ngTEQ/Nm3 | 达标 |
|  |  | 污泥烘干 系统 | 0.023ngTEQ/Nm3 | / | <0.1ngTEQ/Nm3 | 达标 |
| 恶臭 | H2S | 污泥烘干 系统 | 0.006mg/m3 | 生物滴滤除臭系统 | 0.06 mg/Nm3 | 达标 |
|  | NH3 |  | 0.700mg/m3 |  | 1.5 mg/Nm3 | 达标 |
|  | CH4S |  | 0.001mg/m3 |  | 0.007 mg/Nm3 | 达标 |
| 重金属 | Pb | 烧成炉 | 0.034mg/m3 | / | 1.6 mg/Nm3 | 达标 |
|  | Cd |  | 6.79×10-4mg/m3 |  | 0.1 mg/Nm3 | 达标 |
|  | Hg |  | 2.01×10-4mg/m3 |  | 0.2 mg/Nm3 | 达标 |
| 其它 | NOx | 污泥运输车 尾气 | 0.20kg/d | / | / | / |
|  | CO |  | 0.10kg/d |  | / |  |
|  | THC |  | 0.06kg/d |  | / |  |

（2）水污染防治措施：污水处理系统采用混凝-UASB-DAT-IAT反应池-过滤-消毒等工艺，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中的“工艺与产品用水”标准后，全部回用于水泥生产线生料磨喷水，污水全部利用无外排。

（3）固体废物防治措施：本项目生产过程中产生的固废主要来自各生产环节中除尘器收下的粉尘，可全部返回水泥生产工艺回收利用，不外排。本项目生活垃圾产生量约6.20t/a，生活垃圾送当地垃圾场统一处置。UASB和DAT-IAT池内产生的污泥汇入污泥浓缩池由污泥泵送至污泥深度脱水车间脱水后，同其它污泥一并进入水泥窑进行处置。

（4）噪声污染防护措施：本项目生产中噪声强度大的设备较多，如泥饼破碎机、空压机、风机、水泵、胶带输送机等。为了有效控制噪声污染，本工程设计时从降低声源源强出发，在传播途径上加以控制。在满足工艺生产要求的前提下，应优先选用低噪声设备；将固定高噪声设备置于隔声操作室内，并对设备基础进行隔振减振处理；在风机和空压机进、出口处加设消声器，在水泵的出口安装柔性接头，以降低这些设备的噪声；在总图布置上尽量将强噪声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭或半封闭式的厂房；设备安装定位时注意减振设计，在定位装置设备与楼面之间垫减振材料，设备基础与墙体、地坪之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播；在厂区道路两侧及沿厂界范围密植高大阔叶乔木，构成绿化隔离带，利用绿化带对生产噪声进行吸收阻隔，从而减轻对厂界声环境的影响。

（5）生态保护措施：本项目新车间绿化结合现有厂区布置特点，沿道路种植树木进行绿化，在辅助生产区域种植草皮、花圃、以及一些长绿树，特别是在泥饼储存车间和热干化车间周围种植2~4排常绿树木，用于降噪防尘。通过多方式种植花草树木，使全厂绿化系数达到18%左右。绿化设计与建设时，环评建议应根据本工程的排污特点，尽量选用滞尘和吸臭能力强的植物，如常青藤、铁树、金桔、石榴、月季、山茶、夹竹桃等。草坪建设亦有良好的滞尘和改善环境、美化厂区之功效，尽可能提高绿化率。

- 3.5  环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，项目本身不存在物质危险性和功能性危险源。

- 3.6  环境影响经济损益分析结果

水泥窑协同项目建成投产后，在给企业带来可观的经济效益、增强企业市场竞争力的同时，有助于执行国家控制总量、调整产业结构的产业政策和规划的实施，促进区域落后水泥生产工艺与设备的淘汰和地方企业的健康发展；同时为全面改善株洲市环境质量，建设生态株洲的需要，是城镇污水处理厂污泥无害化处置和资源化利用示范作用的需要，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

- 3.7  环境监测计划

本项目环境监测计划详见表8。

表8   本项目监测计划

| 污染源 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窑头排气筒 | 废气量、粉尘 | 连续监测 | 按照GB/T16157-1996中的规定执行 |
|  | 重金属Hg、Cd、Pb | 每年2次，委托监测 |  |
| 窑尾排气筒 | 粉尘、NOx、SO2 | 连续监测 |  |
| 其它生产设备排气筒 | 废气量、粉尘 | 每年2次 |  |
| 生物除臭塔顶排气筒 | 臭气（H2S、NH3） | 每年2次 | 按照GB 14554-93中的规定执行 |
| 无组织排放 | TSP | 半年一次 | 厂界外20m处上、下风向各一个点 |
| 设备噪声 | 厂界噪声（4个点） | 每年2次 | — |
| 废水 | 废水量、PH、SS CODcr、石油类 | 半年一次 | 污水处理站进、出水口 |

- 4  公众参与

- 4.1  公众参与的方式

中材株洲水泥有限责任公司株洲市市政污泥资源化集中处置（水泥窑协同）项目环境影响评价根据国家环保总局2006年2月14日发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》环发2006[28号]的规定，进行了公众参与。公众参与按照公开、平等、广泛和便利的原则，向公众介绍本工程建设地点、建设规模、建设内容和有关的环境影响问题，让公众真正了解工程的实情，广泛征求公众与社会团体的意见和建议，充分考虑工程所在地公众的切身利益，以便尽可能降低工程建设对公众利益的不利影响。

公众参与调查采取向公众发布环境信息公告、个人访谈随机发放公众参与调查表和征求团体意见的形式进行，调查的对象主要是评价区域内可能受本工程影响的社会团体和个人，征询他们对本工程建设的意见和态度，以及他们对工程环境保护方面的意见。调查范围包括本项目可能受影响的单位和居民。

环评单位于2012年7月中旬对本项目进行了第一次公示，采取在中材水泥有限公司网站上（http://www.sinoma-cem.cn/）发布本水泥窑协同项目信息公告和并在工程区发放问卷调查表及打印张贴项目公告的形式进行；在此之后，建设单位协助环评单位于2012年12月上旬在株洲日报上对本工程公众参与内容进行了第二次公示，并向公众公告了意见反馈途径与方式。

在2次公示期间，环评单位未接收到任何反馈消息，亦未收到公众信函、传真、电子邮件及来电。

本次公众参与共发放个人调查表共50份，收回50份，回收率100%，团体调查表8份，回收8份，回收率100%。调查对象为项目地附近群众与单位，个体年龄从25-66岁；文化程度小学占8%，中学占86%，大学占6%；职业均为本地农民城镇居民、职工；男女性别比为68:32，在评价范围内有一定代表性。

表9    公众参与团体调查情况一览表

| 单位名称 | 调查意见 |
| --- | --- |
| 荷塘区仙庾中心学校 | 赞成建设 |
| 荷塘区仙庾镇黄塘村村委会 | 同意 |
| 湖南华地矿业有限公司 | 同意 |
| 荷塘区仙庾镇敬老院 | 同意建设 |
| 荷塘区王福页岩来料加工砖厂 | 希望能尽快上此项目 |
| 荷塘区仙庾镇中家碎石场 | 无意见 |
| 荷塘区仙庾镇双泉村村委会 | 同意建设 |
| 荷塘区仙庾镇人民政府 | 同意 |

- 4.2  调查结果统计分析

在收回的50份个人调查表中，48人支持本项目的建设，认为本项目建设可以促进当地经济的发展，增加就业机会；增加经济收入，2人持无所谓态度。从调查结果看，绝大多数人赞成该项目建设。

30人认为项目运行期噪声是他们最担心的环境问题，9人认为项目运行期废气是他们担心的环境问题，6人认为项目运行期废渣是他们担心的环境问题；此次公众参与的调查结果基本上可以反映评价区内大多数居民对拟建项目的看法和建议。因此，建设单位参考本次调查结果，将生产发展和环境保护有效地联系起来，严格落实环保治理措施，确保项目实施后达到预期的环保效果，从而保证经济建设与环境保护之间能够持续、稳定协调地发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

表10    公众意见调查统计表

| 序号 | 问题 | 选择答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您与本工程的关系 | 厂址或矿山附近居民 |  |  | 征地拆迁对象 |  |  |  | 无关联 |  |  |
|  | 结果 | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 你对本区域环境质量现状是否满意？ | 很满意 |  | 较满意 |  |  | 不满意 |  |  | 很不满意 |  |
|  | 结果 | 12 |  | 36 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |
| 3 | 你认为本地区目前主要的环境问题是什么？ | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 |  | 废渣 |  |  | 无问题 |
|  | 结果 | 25 | 2 |  |  | 11 |  | 3 |  |  | 9 |
| 4 | 你认为本项目建设的主要不利影响是？ | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 |  | 废渣 |  |  | 无问题 |
|  | 结果 | 10 | 0 |  |  | 15 |  | 5 |  |  | 20 |
| 5 | 你认为本项目建设何种因素对你影响最大？ | 废气 | 废水 |  |  | 噪声 |  | 废渣 |  |  | 无影响 |
|  | 结果 | 9 | 0 |  |  | 30 |  | 6 |  |  | 5 |
| 6 | 你认为本项目建成后对周围环境的影响程度是？ | 较大 | 一般 |  |  | 较小 |  | 无影响 |  |  | 不清楚 |
|  | 结果 | 0 | 18 |  |  | 22 |  | 2 |  |  | 8 |
| 7 | 你对本项目建设最关心的是？ | 经济效益 |  | 生态与景观保护 |  |  | 污染防治 |  |  | 就业机会 |  |
|  | 结果 | 12 |  | 2 |  |  | 13 |  |  | 23 |  |
| 8 | 你对该项目建设持何种态度？ | 赞成 |  |  | 无所谓 |  |  |  | 反对 |  |  |
|  | 结果 | 48 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 您对项目的意见、要求和建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：部分选项有调查对象进行了多选，在此按实选数进行统计。

对公众意见的反馈：

（1）沿途经过村庄的路段，企业出资聘专人负责清扫、洒水降尘。

（2）对窑头、窑尾在线监测仪的结果做到及时公布。

图1    公众参与网上信息公示

图2    公众参与信息张贴公示

图3    公众参报纸公示（株洲日报）

- 4.3  公众参与调查结论

项目区调查团体100%赞成该项目建设，调查个体96%赞成该项目建设、4%持无所谓态度，无反对意见。公众普遍认为本水泥窑协同项目有利于区域环境改善，拓宽就业途径，希望早日建成。

对项目的主要建议是希望加大环保设备投资，减少污染，减轻对周边城镇及人民生产、生活的影响，使社会效益和经济效益相结合。

- 5  环境影响评价结论

株洲市市政污泥资源化集中处置（水泥窑协同）项目综合利用现有5000t/d新型干法水泥窑协同处置株洲市城镇污水处理厂含水率50%的污泥160m3/d，生产工艺和设备先进可靠，拟采取的污染防治措施可行，工程投产后，具有良好的经济效益和社会效益。项目符合国家产业政策和湖南省水泥产业发展规划的要求，利用企业现有土地和人力、技术优势，充分利用当地的资源，把资源优势转化为经济优势，并配合区域水泥行业结构调整，满足区域污染物排放总量控制要求的同时，提高了产品的市场竞争力。本工程要把环评报告书中提到的有关环保措施落到实处，切实贯彻工程建设和环保设施建设的“三同时”方针，确保各项污染因子在达标排放的基础上实现总量控制。从环境保护的角度考虑，本工程的建设和选址可行。

- 6  联系方式

1、建设单位：中材株洲水泥有限责任公司

联系人：马主任

电话：13397536566

通信地址：中材株洲水泥有限责任公司（邮编412006）

环境影响报告书编制单位：湖南省气象局环境影响评价室

2、工程环境影响报告书编制单位：湖南省气象局环境影响评价室

联系人：李工

电话（传真）：0731-85540140

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉南路四段196号

邮政编码：410118

E-mail：gyhxjp@yahoo.com.cn