目  录

1  项目概况	1

1.1项目由来	1

1.2工程内容	2

1.3项目产业政策、选址合法及平面布置合理性分析	7

2  建设项目周围环境现状	9

2.1环境质量现状	9

2.2建设项目评价范围及环境保护目标分布情况	9

3  环境影响预测主要结论	12

3.1大气环境	12

3.2水环境	13

3.3声环境	13

3.4固废	13

3.5生态环境影响分析	14

4  环保措施可行性论证	15

4.1环保措施技术可行性论证	15

4.2环保措施的经济可行性论证	17

4.3环境影响损益分析	18

5  清洁生产及总量控制	19

6  环境风险影响评价	20

6.1环境风险预测结果	20

6.2事故应急预案	20

7  环境管理与监测计划	21

7.1环境管理计划	21

7.2环境监测计划	21

7.3环保设施“三同时”竣工验收	21

8  公众参与	23

8.1公众参与调查目的	23

8.2公众参与形式	23

8.3公众参与调查结果统计及分析	28

8.4公众参与结论	32

9  环评结论	33

10  项目建设单位及其联系方式	34

11  项目环境影响评价机构及其联系方式	35

# 1  项目概况

## 1.1项目由来

汝城县位于湖南省东南部，与广东、江西两省接壤，有“毗连三省，水注三江（湘江、珠江、赣江）”之美称，是镶嵌在五岭山麓的一颗璀璨明珠。汝城拥有丰富的自然资源，其中尤以森林、水能、矿藏得天独厚。县内有大小河流696条，水能资源理论蕴藏量37万千瓦，是发展山区小水电的绝佳之地。同时，汝城还是全国重点有色金属生产加工集散地，地下矿藏十分丰富，现已探明有贮量丰富的赤铁、钨、钼、铋、铅、锌等30余种，其中铁矿、优质花岗石分别达1.23亿吨和10亿立方米。

工业硅又称化工硅、结晶硅或金属硅，主要用途是作为非铁基合金的添加剂。硅加入到某些有色金属中时，能提高基体金属的强度、硬度和耐磨性，有时还能改善基体的铸渣性能和焊接性能。工业硅也作要求严格的硅钢的合金剂，冶炼特种钢和非铁基合金的脱氧剂。同时经一系列工艺处理后，可拉制成单晶硅，供电子工业使用，在化学工业中用于生产有机硅等，因此它有魔术金属之称，用途十分广泛。

为认真贯彻落实全国、省、市节能减排工作部署，努力实现“十二五”规划确定的节能减排目标，充分消耗汝城县过剩电能，2012年6月5日经汝城县政府第四次常务会研究决定对辖区内的硅行业进行调整整合，对原来不合国家产业政策的10家硅冶炼企业进行关闭，全县整合成两家。由于产业政策的调整，2013年1月6日汝城县重新调整了规划，并承诺在县境内整合新上一家符合国家环保要求的金属硅冶炼企业即汝城县跃轩硅业有限公司。

汝城县跃轩硅业有限公司座落在郴州市汝城县田庄乡乾浦村，公司现租赁湖南省东江水电厂沙田电站用地自行建设厂房进行生产。该公司现有一条6300KVA电炉金属硅生产线，主要生产金属硅，最大年产量为3900吨。由于现有的6300KVA电炉容量小，不符合《铁合金行业准入条件（2008年修订）》等国家产业政策，因此公司管理层决定在现有厂址基础上投资2000万元建设汝城县跃轩硅业有限公司2×12500KVA电炉金属硅改扩建项目，项目改扩建完成后可达到年产金属硅15000吨的规模。项目具体地理位置见附图1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本建设项目必须执行环境影响评价文件审批制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部2008年第2号令），该项目需编制环境影响报告书。为保证项目建设的合法性，汝城县跃轩硅业有限公司决定委托广州市环境保护工程设计院有限公司承担汝城县跃轩硅业有限公司2×12500KVA电炉金属硅改扩建项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘及相关资料收集分析基础上，结合工程产污环节及当地环境状况，在实施现状监测、环境影响分析的基础上，编制了本项目环境影响报告书。

## 1.2工程内容

1.2.1建设项目主要建设内容

本项目所在地为汝城县田庄乡乾浦村湖南省电力公司东江水力发电厂沙田水电站，本项目为改扩建项目，项目在现有工程的基础上主要扩建、新建原料场及冶炼车间等，并配套建设废气及废水等处理措施。项目总体工程内容见表1，工程厂区平面布置图见附图2。

表1  项目总体工程内容

| 序号 | 类别 | 名称 | 建筑规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1694m2 | 改扩建工程拟拆除现有的63000KVA矿热炉（占地面积420m2），并在拆除的电炉地方新建一台12500KVA矿热炉；另外，项目拟在厂区南向再新建一台12500KVA矿热炉，占地面积比现有工程增加了1274m2 |
| 2 | 辅助工程 | 机修车间 | 50m2 | 保持不变 |
|  |  | 产品包装车间 | 624m2 | 新建 |
|  |  | 制氧站 | 100m2 | 原有30m2制氧站拆除后新建 |
|  |  | 化验室 | 100m2 | 保持不变 |
| 3 | 公用工程 | 办公楼 | 200m2 | 保持不变 |
|  |  | 宿舍楼 | 1420m2 | 保留项目现有的一栋二层宿舍楼，并再租赁1栋3层宿舍楼（新增建筑面积为1220m2）。 |
|  |  | 水泵房 | 180m2 | 新建 |
|  |  | 食堂 | 234m2 | 保持不变 |
|  |  | 变压间 | 320m2 | 保留原有132m2变压间，新建一间变压间 |
|  |  | 给排水工程：（1）给水：本项目工程生产用水取自沤江，生产用水总量为6802m3/d（包括冷却水和洗矿水），其中新水用量为203m3/d，循环水量6615m3/d，生产用水循环率97%。本工程生活用水取自周边山泉水，用水量约为16m3/d。（2）排水：项目矿热炉冷却水拟经循环冷却池冷却后循环使用；项目拟新建沉淀池，洗矿废水经沉淀池沉淀后循环用于洗矿，工程正常生产情况下无生产废水外排。员工生活污水产生量约为13.6m3/d（按用水量的85%计），处理后外排，排放口位置见项目平面布置图。 供电、供热：项目用电由湖南省电力公司东江水力发电厂沙田水电站供应，现该电站年发电量高达4亿度，该电网属于华中电网。跃轩公司建设的11KV专用变电站早已投入运营。项目消耗的能源全部是电能，总装机容量59600KVA，每吨产品直接耗电1.1万Kwh，其他动力用电300万Kwh/年，年总耗电36300万Kwh。项目员工在厂内食宿，厂内员工生活所用的热水由矿热炉加热。 |  |  |
| 4 | 环保工程 | 配套除尘设备 | 300m2 | 拆除原有除尘设备（占地107m2）后新建 |
|  |  | 循环冷却水池 | 有效容积为300m3 | 新建，并保留现有循环水池 |
|  |  | 沉淀池 | 有效容积为200m3 | 新建2座 |
|  |  | 废渣间 | 50m2 | 新建 |
|  |  | 地埋式生活污水处理系统 | 处理规模 30 m3/d | 新建 |
| 5 | 贮运工程 | 原料棚 | 4500m2 | 原有原料棚保留，并新建原料棚3200m2 |
|  |  | 成品库 | 412m2 | 新建 |

1.2.2项目产品及生产规模

本项目改扩建完成后产品金属硅产量为15000t/a，产品规格见下表2。

表2  本项目产品金属硅产品规格

| 名 称 | 牌 号 | 化 学 成 分 / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si ≥ | 杂质 ≤ |  |  | 应用范围 |
|  |  |  | Fe | Al | Ca |  |
| A级硅 | Si-A | 99.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 化学级硅 |

物理状态：本项目硅产品一般粒度6~200mm，粒度小于6mm，大于200mm的化学硅数量不超过该批总量的10%。需方如有特殊要求，经供需双方协商，可供其它规格的粒度。

外观质量：产品的表面和断面应清洁，不允许有夹渣、泥土、粉状硅粘结及其它非冶炼过程所带异物。

1.2.3项目建设周期和投资

项目建设周期为1年。项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元，全部由企业自筹。工程环保投资概算为457万元，占工程总投资22.85%。

1.2.4项目生产工艺

金属硅冶炼原理：冶炼金属硅的原料主要有硅石和碳质还原剂，本项目主要的碳质还原剂有石油焦、精煤。原料经高温熔炼，硅逐渐从硅石中还原出来。硅冶炼在矿热炉中进行，矿热电炉熔池从上到下由炉料区、预热区、分解区和产品区四个不同的区域组成，热能供应主要是电能。

金属硅熔炼过程分为以下几个阶段：

电炉中的还原反应温度控制在1400~2000℃，当温度低于1500℃时，硅石（SiO2）和还原剂（C）的混合炉料处于预热阶段；温度高于1500℃时，SiO2和C开始发生反应，形成SiC，反应如下：

SiO2+3C=SiC+2CO↑                            ⑴

随着温度的升高，SiC与SiO2发生反应生成SiO：

2SiO2+SiC=3SiO↑+CO↑                         ⑵

当温度上升到1820℃时，SiC与SiO2发生反应：

SiO2+2SiC=3Si+2CO↑                            ⑶

反应⑵和反应⑶可合并成反应：

SiO2+SiC=Si+SiO↑+CO↑                         ⑷

生成的金属硅定期放出，送下一步工序再处理；不稳定的SiO和CO一起向炉口逸出。当SiO和CO混合气体上升到1500℃的区域时，SiO和C发生反应：

SiO+2C=SiC+CO↑                                ⑸

随着还原剂表面形成SiC包覆层，反应⑸的速度逐渐减慢，这时SiO和CO混合气体继续上升，到达混合料预热区域时，大部分的SiO除了和CO发生反应⑹、⑺外，自身还发生冷凝分解反应⑻：

SiO+CO=SiO2+C                                  ⑹

3SiO+CO=2SiO2+SiC                               ⑺

2SiO=SiO2+Si                                     ⑻

未反应完的SiO逸出炉口，与空气中的O2发生反应：

2SiO+O2=2SiO2                                                     ⑼

以上反应进行的同时，硅石和还原剂中的杂质发生负反应：

Al2O3+3C=2Al+3CO↑                            ⑽

Fe2O3+3C=2Fe+3CO↑                            ⑾

CaO+C=Ca+CO↑                                ⑿

含CO炉气逸出炉料面时接触空气燃烧，绝大部分燃烧产生CO2。

2CO+O2=2CO2↑                                  ⒀

本项目生产工艺及污染流程图1。

图1  项目生产工艺及污染流程图

1.2.5项目污染源及污染防治措施

大气污染源及污染防治措施：本工程主要废气污染源为电炉烟气、出硅口烟尘。

电炉烟气采用“带分离冷却器（冷却器+旋风）+布袋”除尘器系统处理后，烟尘排放浓度约为23mg/m3，而旋风除尘+布袋除尘对SO2、NOx基本没有去除率，SO2排放浓度约为65.5mg/m3，可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求（SO2850mg/m3，烟尘100 mg/m3）；NOx的排放浓度约为29.86mg/m3能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（NOx 240 mg/m3），措施可行。

加料口、出硅口上部拟设置集气罩，烟尘经集气罩收集后送电炉烟气处理系统处理；采用此种工艺可捕集90%的出硅口烟尘，大大减轻了无组织烟尘，较大程度改善工作环境。破碎机破碎粉尘同样由集气罩收集后排往废气处理系统内处理；产品精整、原料堆场采用洒水降尘的措施。综上，项目措施可行。

水污染源及污染防治措施：本工程产生的废水主要为设备冷却水、洗矿废水以及生活废水。设备间接冷却水用后经冷却水循环池冷却降温、补充新水后，由泵送回，循环使用；洗矿废水通过沉淀池沉淀处理后抽回作为洗矿用水，不外排；生活废水拟采用地埋式生活污水净化系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入沤江。

固体废物及污染防治措施：本工程的固体废物主要是生产废渣（炉渣、除尘灰、废电极、洗矿泥砂）以及员工生活垃圾。

本工程年产微硅粉3293t，工程拟将其外售，外售前暂时堆存于微硅粉仓库。

炉底硅渣、除杂硅渣年产量285t，主要成份为SiO2、Al2O3、CaO等，废渣间暂存后外售于宜章栗沅（见附件）综合利用。

冶炼过程中因电极损坏会产生废电极，建设方已与电极供应方达成协议，废电极与新电极采取一换一的方式，废电极全部由提供电极的林州市立信碳素有限公司回收。

洗矿泥砂年产量30t，定期清理后送附近堆存填埋。硅碎屑回炉再生产，不外排。

员工生活垃圾、破损包装袋年产生量约为60.3t，生活垃圾收集后交由环卫部门统一收集处置；破损包装袋由厂家回收利用。

噪声：工程主要噪声源有破碎机、电炉、风机、水泵和汽车运输等。由现有工程噪声污染源监测结果可知，上述设备运行期的噪声值一般在65.8~87.4dB（A）。经设备减震、降噪、绿化带吸声和建筑隔声后，厂界噪声能满足区域声环境的要求。

根据项目工程分析，项目生产过程中污染物产生与排放情况汇总见表3。

表3  工程污染物产生与排放汇总表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生浓度(mg/m3) | 排放量 （t /a） | 排放浓度 (mg/m3) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 矿热炉烟气 | 烟尘 | 3210 | 2298 | 32.1 | 23 | 旋风除尘+冷却器+布袋收尘+25m排气筒排放 |
|  |  | SO2 | 91.5 | 65.5 | 91.5 | 65.5 |  |
|  |  | NOx | 41.715 | 29.86 | 41.715 | 29.86 |  |
|  | 出硅口烟气 | 粉尘 | 3.072 | / | 0.33 | / | 集气罩收集后送电炉烟气除尘系统处理后外排 |
|  | 原料破碎、转运、配料过程粉尘 | 粉尘 | 84.21 | / | 9.18 | / |  |
|  | 加料口 | 粉尘 | 42.03 | / | 4.58 | / |  |
| 废 水 | 设备冷却水 | 水量 | 926000 | / | 0 | / | 循环使用 |
|  | 洗矿废水 | 水量 | 58500 | / | 0 | / | 循环使用 |
|  |  | COD | 2.71 | 46.3 | 0 | / |  |
|  |  | SS | 24.86 | 425 | 0 | / |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 4080 | / | 4080 | / | 地埋式生活污水处理系统 |
|  |  | COD | 1.122 | 275 | 0.408 |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.11 | 27 | 0.06 |  |  |
| 固 体 废 物 | 除尘系统 | 微硅粉 | 3293 | / | 0 | / | 外售 |
|  | 除渣工序 | 硅渣 | 285 | / |  |  | 外售 |
|  | 生产工序 | 废电极 | 4 | / |  |  | 返回原厂（一换一） |
|  | 破碎机、 二级沉淀 | 碎石、洗矿泥砂 | 30 | / |  |  | 定期清掏，填埋 |
|  | 产品精整 | 硅碎屑 | 0.45 | / |  |  | 回炉再生产 |
|  | 员工生活区、原材料堆场 | 生活垃圾、废包装袋 | 63 | / |  |  | 生活垃圾交当地环卫部门；废包装袋由厂家回收 |

## 1.3项目产业政策、选址合法及平面布置合理性分析

1.3.1产业政策相符性分析

本项目为2×12500KVA电炉金属硅改扩建项目，项目拟建地为汝城县乾浦村，根据国务院扶贫开发领导小组文件《关于下发集中连片特殊困难地区分县名单的通知》（国开发【2011】7号）可知郴州市汝城县为贫困县。另外，汝城县内共有大小河流696条，河流总长1766.2公里，水资源总量22.8亿立方米，水能理论蕴藏量37万千瓦，地下水资源可利用量4.08亿立方米。全县现有大小水电站181处，总装机25.9515万千瓦，本项目由项目东侧的沙田水电站供电。

对照《产业结构调整目录（2011年本）》限制类第19条“2×2.5万千伏安以下普通铁合金矿热电炉(中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区，矿热电炉容量<2×1.25万千伏安)；2×2.5万千伏安及以上，但变压器未选用有载电动多级调压的三相或三个单相节能型设备，未实现工艺操作机械化和控制自动化，硅铁电耗高于8500千瓦时/吨，工业硅电耗高于12000千瓦时/吨，电炉锰铁电耗高于2600千瓦时/吨，硅锰合金电耗高于4200千瓦时/吨，高碳铬铁电耗高于3200千瓦时/吨，硅铬合金电耗高于4800千瓦时/吨的普通铁合金矿热电炉 ”淘汰类第22条“6300千伏安以下铁合金矿热电炉”项目选用的变压器为有载电动多级调压的三相节能型设备，项目改扩建完成后将实现工艺操作机械化和控制自动化；由项目工程分析可知项目工业硅电耗低于于12000千瓦时/吨。

本项目不在《产业结构调整目录（2011年本）》的限制或淘汰范围内。

另外，本项目的工艺与装备、能耗、资源消耗、环境保护等方面均符合《铁合金行业准入条件》（2008年修订）的要求。评价建议企业在以后的发展中加强管理，确保能耗、资源消耗、环保等达到准入条件要求。

对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》可知本项目所用的两台12500KVA的矿热炉不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》之内。

综合以上，本工程符合国家产业政策。

1.3.2选址合法及平面布置合理性分析

项目拟建地为郴州市汝城县乾浦村，属东江湖流域准保护区范围内。项目采用电炉还原法生产工业硅，生产工艺较为简便，产生的污染主要是对大气环境的影响，对水环境的影响较小，不属于国家和省明令禁止的严重污染环境的生产项目。项目所产生的废气、废水废渣均采取相应的环保措施，本项目不排生产废水，少量生活污水采取治理措施后达标外排。因此，本工程的建设与《湖南省东江湖水环境保护条例》中对准保护区规定的有关保护措施相符。

根据项目提供的总平面图及场地现状可知，厂区出入口、办公室、宿舍楼均布置在厂区南端，项目场地南北部分别布置一台12500KVA矿热炉生产线，北向矿热炉车间临沤江，南向矿热炉车间隔办公楼为进厂道路，循环水池、沉淀池、堆料场均布置在厂区西部，配电房、环保设施布置在两条生产线之间。本项目厂址所在地区多年平均主导风向为南风，工程主要气型污染源冶炼车间布设在厂区中北部，综合办公楼布设在厂区南侧，位于生产区的上风向。

项目环境敏感点均分布于本项目废气污染源的上风向和侧风向，且在200m之外。

另外，本项目不另设消防水池，一旦发生火灾可用暂用沉淀池中废水，项目各建筑间的距离满足消防要求。

综上所述，本工程各单元的平面布置总体上井然有序，合理利用了厂区占地，从整体上看，本工程的总平面布置合理。

# 2  建设项目周围环境现状

## 2.1环境质量现状

（1）空气环境：本项目委托汝城县环境监测站于2011年10月22日~28日对项目周边的大气环境质量进行了现状监测。监测因子为SO2、NO2 、TSP、PM10，环境监测结果中各监测点的SO2、NO2 、TSP、PM10均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年修改单中二级标准。

（2）地表水环境：本次环评在沤江布置了三个监测断面（排污口上游500m处、下游350m处、下游4500m），在现状监测断面中pH、CODcr、SS、NH3-N等各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境：本次环评在厂区周围设有6个噪声监测点，监测期间，评价区各监测点昼夜的噪声监测值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准要求。

（4）地下水环境：评价标准采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。由汝城县环境监测站2011年10月22日的地下水水质监测结果可知，项目所在地各个监测点的水质指标均优于（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（5）生态环境：本项目用地自湖南省东江水电厂沙田电站内租赁，不占用耕地和基本农田。工程所在地属典型农林生态系统，用地南向隔道路为菜地、农田；沤江自项目所在地东北向环绕往西南向流去；项目其它方向均为山林，范围内的植被主要为常见的杉木、马尾松、灌木。据调查了解，工程项目所在地附近珍稀野生动植物极少，区内没有自然保护区和森林公园，项目周边没有其他污染企业和工厂。

## 2.2建设项目评价范围及环境保护目标分布情况

2.2.1建设项目评价范围

（1）大气评价范围：据评价工作等级和区域常年主导风向，确定环境大气评价范围为：以排气筒为中心点，主导风向为主轴，5km×5km的矩形区域。

（2）地表水评价范围：项目现有工程排污口沤江上游500m到下游4500m，共5km。

（3）地下水评价范围：根据(HJ610-2011)中表12“Ⅰ类建设项目地下水环境现状调查评价范围参考表”确定项目地下水调查评价范围≤20 km2 。

（4）声环境评价范围：评价范围为本项目边界向外延伸200m的范围。

（5）生态环境评价范围：项目总体工程占地面积14520m2，远小于2km2，工程影响范围较小。评价区域内无生态敏感目标和珍惜濒危物种，属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）划分判据，生态环境评价等级判定为三级，评价范围为厂址周边1km区域。

（6）风险评价范围：根据项目风险评价等级，环境风险评价范围为距源点3km的范围。

2.2.2环境保护目标分布情况

本项目位于汝城县田庄乡乾浦村。东江湖保护区位于其西向，与保护区的最近距离（资兴市黄草坪镇）约30km，项目评价范围内无风景区及自然保护区，周围环境敏感点的分布情况见表4和图2。

表4  项目主要环境保护敏感点

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位及离厂界最近距离 | 规模 | 功能 | 是否有山体阻隔 | 执行级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 村民住宅 | E260m | 1户，3人（在500m防护距离内） | 居住环境 | 无 | GB3095-96-2000 二级 |
|  | 村民住宅 | NE290m | 1户，2人（在500m防护距离内） |  | 无 |  |
|  | 湖南省电力公司东江水力发电厂沙田水电站办公楼 | SE500m | 1栋三层办公楼；约15人 | 办公环境 | 无 |  |
|  | 庄上 | S350m | 5户，20人，（在500m防护距离内） | 居住环境 | 无 |  |
|  | 乾浦村居民（朱家湾组、李家组、乾浦村小组） | W800m | 54户，192人 |  | 有 |  |
|  | 卢家 | W950m | 95户，386人 |  | 有 |  |
|  | 大树下 | NW2300m | 2户，7人 |  | 有 |  |
|  | 赖家 | SE2250m | 5户，22人 |  | 有 |  |
| 地表水环境 | 沤江 | 厂址S50m | 中河 | 渔业用水 | 无 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 水井 | 厂址周边居民点 | —— | 饮用水 | 有 | （GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境 | 村民住宅 | E260m | 1户，3人 | 居住环境 | 无 | GB3096-2008 2类 |
|  | 村民住宅 | NE290m | 1户，2人 |  | 无 |  |

图2  项目附近主要环境保护敏感点及四至图

# 3  环境影响预测主要结论

## 3.1大气环境

废气正常排放预测结果及影响分析

根据估算模式计算结果可知，在废气正常排放条件下SO2的最大落地浓度为0.01786mg/m3；PM10的最大落地浓度为0.01112mg/m3；NOx的最大落地浓度为0.01403mg/m3；其最大落地浓度的占标率分别为6.16%和2.47%、9.35%。

废气非正常排放影响分析

由于本项目所用的废气处理设施对SO2、NOx基本没有去除率，故仅估算烟尘的非正常排放对大气环境的影响。电炉冷却阀出现故障不能正常冷却、除尘设备选用不合适的滤袋、不合理的过滤风速和清灰方式、鼓风机故障以及运行管理、维护不到位等因素能导致电炉烟气事故排放，在事故排放情况下，烟尘的最大落地浓度为0.2918mg/m3，占标率达64.84%，烟尘最大落地浓度距排气筒中心点距离为1100m。烟尘阻碍植物的呼吸作用、水分蒸发等，对于周围农作物以及树木影响极大；因此，项目应该加强除尘设备的管理和维护，保证在除尘装置正常运行的情况下进行生产，一旦出现故障，必须立即停止生产，使粉尘对周围环境影响降到最低。

项目废气对周边环境敏感点的影响

由估算结果可知，项目废气正常排放的情况下，在环境敏感点处的废气落地浓度均远远小于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中相应的二级标准值。根据以上大气环境影响预测的结果看，在正常生产和事故排放情况下，电炉烟气排放对周边大气环境影响较小。

大气环境防护距离：由软件计算得出的该控制距离为以两台电炉冶炼车间中心为基准点外100m。综合考虑有关情况，确定本项目设置500米的环境防护距离。根据现场调查，在此范围内共有7户居民住宅须环保拆迁，汝城县常委等有关部门已针对本项目周边居民搬迁问题召开了会议，并确定了房屋搬迁安置方案。现业主单位已与拆迁户签订了房屋搬迁合同。此次由田庄乡政府负责实施拆迁安置补偿工程。

本项目改扩建工程投产后，当地政府及规划部门，应严格限制该工程厂址周边土地使用性质，在以上大气环境防护距离内不得新建住宅、学校、医院等敏感设施和对空气质量要求较高的企业(如食品加工等)。

## 3.2水环境

对地表水的影响分析：在正常生产情况下，本工程产生的电炉设备接冷却水全部循环利用不外排。洗矿废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。生活污水拟采用地埋式生活污水净化系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入沤江。因此，正常情况下，本工程对区域水环境影响较小。

对地下水的影响分析：本项目外引山泉水作为饮用水源，以地表水沤江作为生产用水水源；而且项目仅有少量生活废水外排，本项目对地下水的水位、水质影响较小。另外，项目拟修建废渣间，用作炉底硅渣的临时堆放场所，废渣间建设按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求建设。硅渣无毒，不会对地下水产生污染影响。

## 3.3声环境

从预测结果可知，本项目生产设备噪声对厂界声环境的影响在19.11～42.8dB(A)之间，叠加本底值后区域噪声无超标。由于噪声源距声环境敏感点较远，对敏感点贡献值较小，对因此本项目噪声不会造成污染影响。

## 3.4固废

本工程的固体废物主要有除尘系统收下的微硅粉、炉底硅渣、硅石破碎洗矿产生的泥砂、硅碎屑等。

工程产生的炉底硅渣属于一般固体废物，工程拟将炉底硅渣外售于冶炼企业，对环境影响小，微硅粉可用于建材、化工等行业，本项目产生的微硅粉由遵义市贵科科技有限公司回收。

工程炉底硅渣和微硅粉在转运前需要临时堆存，废渣在堆存过程中可能对外环境造成不利的影响。主要不利影响为以下两方面：①水体污染：在雨水冲刷、浸泡作用下，渣中的有害物质被浸出，从而进入地表或地下水体，对水质造成污染；根据原料成份分析，炉渣主要成份为SiO2、Al2O3等，基本不含无有害重金属元素，对水环境影响较小②扬尘：在干燥天气条件下，在风力作用下造成扬尘污染。评价建议建设专门的微硅粉仓库对收尘下来的微硅粉进行加密、包装和暂时堆存，对外环境影响较小。同时评价建议厂区内修建室内废渣间，用作炉底硅渣的临时堆放场所，废渣间建设按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求建设。

冶炼过程中因电极损坏会产生废石墨电极，建设方已与石墨电极供应方达成协议，废电极与新电极采取一换一的方式，废石墨电极全部由原厂回收。评价建议将废电极暂存于室内废渣间内（与炉底硅渣分类暂存）。

本项目所用的硅石大部分为鹅卵石，鹅卵石本身较为清洁，洗矿过程中泥土及杂质的产生量较少，项目拟将其就近填埋。硅碎屑可回炉在生产。

通过以上的处理处置措施后，本项目产生的固体废物对周围环境没有明显影响。

## 3.5生态环境影响分析

本项目在沙田水电站的空地内建设，其土地开挖与平整等建设活动对区域内的陆地地表生物量无影响。按照项目设计规划，工程建成后，将在厂区四周及道路两侧增补绿化带。

项目改扩建完成后，项目运营产生的污染物粉尘降落在叶面上，吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用；水分蒸发，减少调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产；粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的腊质和表皮茸毛，丧失保护作用，抗逆性下降，使植物生长衰退。但这些影响较轻。

另一污染物SO2也会对生态产生一定的影响。SO2对生态环境的影响是：低浓度则有利，高浓度则有害。硫是一切动、植物必要的元素。大气中少量SO2，多数植物的叶片能够直接吸收或者通过雨水吸收。进入植物的硫代谢中，有利于植物生长。山地植被，无人施肥，大气中的SO2则是植被硫元素的重要来源。缺少这部分少量的SO2，会使农作物和山区的天然植被减产。农产品中，近年来多用尿素施肥，少用硫铵化肥，人类需要的硫铵基酸就要减少，进一步则影响人类的食物质量以及山区牧草质量。所以，应把符合环境标准的SO2视为向农作物和植被提供硫肥的一种资源。

SO2的浓度增高到超过伤害阀值时，植物就要受害。典型的SO2伤害症状出现在叶脉间，呈不规则点状、条状或块状的坏死区，坏死区呈灰白色和黄褐色，界限分明；坏死区多出现在叶边和叶尖。嫩叶老叶容易受害。

本项目烟气中粉尘经带分离冷却器+布袋除尘装置除尘后，粉尘、SO2的排放浓度远低于排放标准值；因此，烟气排放对山林、农作物等影响甚小。本项目少量生活污水达标排放对沤江水环境产生影响较小。

# 4  环保措施可行性论证

## 4.1环保措施技术可行性论证

4.1.1废气控制措施的技术可行性

汝城县跃轩硅业有限公司拟采取机力风冷却器+旋风除尘除尘+布袋除尘的方法对烟尘进行处理。处理工艺见图3。

事故排放

由除尘器箱体25m高处排放

放散阀

布袋除尘器

烟道管

主烟管

机力风冷器+旋风除尘器

主风机

阀门

矿热炉

反吸输灰系统

硅微粉回

收加密仓

硅微粉包

装外运

气固分离器

图3  工程烟气处理工艺流程图

为了论证硅炉烟气采用干法除尘措施处理的可行性，类比郴州市福华硅业有限公司12500KVA电炉工业硅项目，该项目于2009年12完成了环境影响报告书的编制，2010年4月28日投入试运行，主要工艺设备为1台12500KVA矮烟罩半封闭矿热炉，年产工业硅6000t。工程于2011年底进行了竣工验收监测，并通过了环保验收。其产品生产工艺与本项目工艺基本相同。根据该项目的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2010]123号）可知监测期间：炉窑外排废气中二氧化硫最高排放浓度为30mg/Nm3、林格曼黑度为I级，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中二级标准限值要求。监测期间：4个无组织监测点中颗粒物的监测最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。

另外，电炉出硅过程中产生大量烟尘，且本工程硅冶炼所用为半封闭式矮烟罩矿热炉，采用的是人工捣炉、加料，在加料和捣炉过程中会产生大量粉尘。上述产尘点产生的烟尘由设置的矮烟罩收集后与电炉烟气一起进旋风、布袋收尘器处理。

4.1.2废水处理的技术可行性

（1）设备冷却水处理措施

电炉炉体、变压器等设备间接冷却水使用后仅水温升高无其它杂质产生，在经循环冷却水池冷却降温和补充新水后，由加压泵送各需冷却的生产单元循环使用。其中冷却水循环池的有效容积为300m3，项目措施可行。

（2）洗矿水水处理措施

洗矿废水主要污染因子为COD、SS，水质成份简单；项目拟设置2个100m3平流沉淀池，经充分沉淀处理后SS可得到有效去除。而项目对洗矿用水水质要求不高，工程拟建设沉淀池对该洗矿废水进行充分沉淀处理后抽回作为洗矿用水，洗矿废水经充分沉淀后完全可以满足洗矿用水要求，该措施从技术上和操作上是可行的。

（3）生活废水处理措施

本项目员工全部安排在厂内宿舍。员工废水的产生量约为13.6m3/d，4080m3/a，废水中主要污染物质为SS、CODcr、NH3-N等。此部分污水拟采用地埋式生活污水净化系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入沤江。项目措施可行。

4.1.3噪声防治措施

本工程的噪声主要来源于泵类、风机和电炉等运转设备，根据同类工厂噪声控制的实测资料，安装消声器一般可降低20～30dB(A)；设置隔声间可降低10～40dB(A)，本评价建议补充以下噪声污染防治措施进一步减轻对声环境的影响：

（1）各风机吸气管、出气管和风机机体包裹消声材料；

（2）对于强噪声设备，如风机等采取隔声间治理，循环水泵也可采用隔声措施治理；

（3）定期对噪声设备进行维护检修，保持设备平稳正常运转，避免由于设备非正常运转造成设备噪声增大；

以上处理措施在各行业噪声防治中应用广泛，投资小、处理效果良好，对于本工程是可行的。

4.1.4固体废物处置措施的技术可行性

本工程的固体废物主要为炉底硅渣、除杂硅渣、微硅粉、废石墨电极、洗矿泥砂、生活垃圾、产品精整碎屑等。其中：

（1）微硅粉是一种优良高效的工业添加剂，被广泛应用于建筑、建材、冶金和保温材料中。用微硅粉和水泥配置的混合砂浆，能节约水泥30%，强度提高48%，因此目前微硅粉的市场需求量较大。本工程产生的微硅粉外售，评价建议建设方建设微硅粉回收装置对微硅粉进行加密包装后暂存在微硅粉库，再外销用作水泥添加剂，措施可行。

（2）本工程的炉渣主要是指炉底硅渣、除杂硅渣，主要成份为SiO2、Al2O3、CaO等，可外售于硅铁冶炼企业综合利用，措施可行。评价建议厂区内设置室内废渣间，用于暂存炉底硅渣，废渣间建设按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求建设。

（3）冶炼过程中因电极损坏会产生废石墨电极，建设方已与石墨电极供应方达成协议，废电极与新电极采取一换一的方式，废石墨电极全部由原厂回收，措施可行。评价建议将废电极暂存于室内废渣间内（与炉底硅渣分类暂存）。

（4）生活垃圾送垃圾处置场处理；破损包装袋回收利用；洗矿泥可就近填埋并在上面种植植被将其固化。

硅碎屑可回炉再生产，不外排。另外，建设方应做好厂区环境管理，原料堆场应设置防雨顶棚、挡墙等，防止原料受雨水冲刷或风吹而流失到外环境，造成污染。

本项目生产产生的硅渣全部由宜章栗沅收购；由汝城县跃轩硅业有限公司与林州市立信碳素有限公司所签的合同可知，产生的废电极由林州市立信碳素有限公司回收。

在这些措施下，工程的固体废物可以得到较好利用或处置，能达到环境保护的要求，并获得一定的经济效益。本项目废渣间投资约3万元，能为投资方接受。

## 4.2环保措施的经济可行性论证

目前，现有工程已建有化粪池、除尘设备，现有环保设施的处理及本次改扩建项目完成后需增补的环保投资见表5。工程环保投资概算为457万元，占工程总投资22.85%。项目投资费用、运行费用在建设方可接受范围内，而且保护了项目周边的环境，有一定的环境效益和社会效益。

表5  项目环保投资表

| 类 别 | 现有环保设施 | 新增环保设施投资内容 | 拟投环保投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 现有除尘设施全部拆除 | 电炉烟气冷却除尘设施+布袋除尘+25m排气筒 | 360 |
|  |  | 无组织烟气集气罩及管道配套 | 30 |
| 废水 处理 | 化粪池保留；循环水池废弃 | 地埋式生活污水净化系统 | 15 |
|  |  | 循环冷却水池、沉淀池 | 10 |
| 固废 | —— | 废渣间 | 3 |
| 噪声 | —— | 减振、隔声、降噪等 | 7 |
| 绿化 | 保留 | 厂区绿化及环境管理 | 2 |
| 环境 监测 | —— | 电炉烟气视频监控系统 | 20 |
| 施工期 | —— | 废水收集池、临时堆场等 | 5 |
| 其他 | —— | 地面硬化、防雨棚等 | 5 |
| 合计 | 457 |  |  |

## 4.3环境影响损益分析

据工程分析及污染防治措施分析，工程采取相关措施后，电炉烟气做到稳定达标排放，污染物浓度及排放量可得到大幅度降低；洗矿废水经沉淀池沉淀后回用不外排，循环冷却水经冷却后回用。废渣经规范贮存处置后对环境影响小。因此，工程对区域环境的影响较小。

项目满负荷生产后，年均可实现销售收入2亿元，年均实现利润561.5万元，税金653万元，总投资收益率：65.65%。本工程具有较大的市场和发展前景。本项目实施对于地方社会效益较大，主要表现在：项目经济效益好，利润丰厚，增强了地方经济的实力和活力，较大幅度的增加了地方政府的财政收入；另外，能够增加当地就业机会，一定程度上缓解农村富余劳动力的就业问题，同时也能带动地方相关行业的发展。

# 5  清洁生产及总量控制

本项目符合《铁合金行业准入条件》（2008修订）要求，采用了成熟工艺，采用的主要生产设备半封闭矿热炉的清洁生产指标相对较低，原材料消耗及污染物排放指标均满足国内同类企业平均水平。总体而言，本项目的清洁生产水平达到了国内清洁生产基本水平。

本项目总量控制因子为SO2、NOx、CODcr、NH3-N；其中建议SO2总量控制指标为91.5t/a；NOx为41.715 t/a；CODcr0.408t/a；NH3-N0.06t/a。

# 6  环境风险影响评价

## 6.1环境风险预测结果

废水风险排放：正常生产情况下，洗矿废水经沉淀处理后回用不外排，但在废水沉淀池破损或者暴雨、洪水的影响下，洗矿废水可能出现不经处理直接外排的风险，该股废水主要污染物为COD、SS（主要成份为SiO2），直接外排会对沤江水质造成污染影响。

废气风险排放：对本工程来说，废气非正常排放事故主要有两种：①冷风阀出现故障导致电炉烟气不能正常冷却，从而电炉烟气会从放散阀直排；②除尘设施出现事故，如引风机设备故障和管路故障以及运行管理、维护不到位等因素而导致电炉烟气事故性排放。

电炉烟气中烟尘产生浓度较高，若发生事故排放，对区域大气环境将产生极其不利影响。本评价对电炉烟气直排情况下对区域大气环境影响进行了预测，烟尘的最大落地浓度为0.2918mg/m3，占标率达64.84%。

## 6.2事故应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表6。

表6 应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

# 7  环境管理与监测计划

## 7.1环境管理计划

（1）机构设置：为加强环境保护工作，公司应设环保专干1-2人，负责管理厂内三废处理和废气、废水、噪声治理设施的运行管理。

- 环境保护管理：为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，公司应强化管理手段，如制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。

## 7.2环境监测计划

环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本工程污染源和厂区的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的排污状况及对环境的污染状况。工程污染源及环境质量的监测工作建议由郴州市环境监测站进行。

表7  环境监测内容效处置

| 名称 | 监测项目 | 监测计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | SO2、PM10 | 视频监控 | 电炉烟气排放烟囱 |
| 厂界无组织排放 | 粉尘 | 每半年一次 | 测点：车间和厂界； 按监测规范要求 |
| 固体废弃物 | —— | 台帐统计、年报一次 | 新增固体废弃物应做性质鉴定 |
| 噪 声 | 厂界噪声Leq | 每年一次 | 新增噪声设备或增减噪声治理设施应及时进行噪声测定 |

## 7.3环保设施“三同时”竣工验收

表8  项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 验收内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 电炉烟气 | 强制风冷机力冷却器+旋风除尘器+袋式收尘器，25m高烟囱 | 达标排放 |
|  | 烟气监测 | 安装电炉烟气视频监控系统 |  |
|  | 无组织粉尘集气罩及管道配套 | 出硅口无组织烟气、配料、给料点无组织粉尘设置集气罩及管道配套，然后进电炉主体除尘设施一起处理 |  |
| 废水 处理 | 循环冷却水 | 冷却水循环池及循环系统 | 无废水外排 |
|  | 洗矿废水 | 二级沉淀池及循环系统 |  |
|  | 生活污水 | 地埋式生活污水处理系统 | 达标排放 |
| 固体 处理 | 硅渣、硅微粉、废电极、洗矿泥沙、废包装袋以及生活垃圾 | 临时渣库要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求建设，各类废渣分类贮存。 | 炉渣、微硅粉经回收装置加密包装后外售；废电极在废渣间暂存后，由原厂家回收；洗矿泥沙定期清淘后送垃圾填埋场填埋；硅碎屑回炉再生产 |
|  |  | 生活垃圾由环卫部分收集后转至垃圾填埋场统一处理；废包装袋由厂家回收 | 无害化 |
| 噪声 防治 | 破碎机、水泵、进出厂区的运输车辆等 | 减振、隔声、降噪、减速 | 厂界噪声达标 |
| 其他 | 环境管理 | 环境管理规章制度、环保机构设立和人员培训、排污口规范设置 | 环境管理规范化 |

# 8  公众参与

## 8.1公众参与调查目的

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，是项目建设方通过环评工作同公众之间的一种双向交流方式，其目的是使项目能够被公众充分认识，征求公众对项目的意见与建议，以利于提高项目的环境效益和社会效益。

本次环评影响评价工作，通过公众参与调查向公众介绍项目的类型、规模、工艺和项目有关的环境影响问题，让公众真正了解项目的实情，充分考虑当地公众的切身利益，以便尽可能降低对公众利益的不利影响，使项目的设计与运营更加趋于完善合理，从而有利于最大限度地发挥项目的综合效益和长远效益。

## 8.2公众参与形式

本项目公众参与调查采用网络公示、现场公示、当地报纸公示及发放调查表格相结合的方法。

8.2.1环评信息公示

（1）环评信息网上公示

根据2006年3月18日实施的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006【28】号）第八条要求，本项目在评价过程中，于2011年11月1日起连续10个工作日在环评爱好者网站公众参与版（http://www.eiafans.com/forum-64-1.html）第一次公示了项目环评信息，有关网站公示材料截屏见下图。

（2）本项目于2011年11月22日起连续10个工作日在环评爱好者网站公众参与版进行了第二次网上公示，公示截图如下：

（3）项目现场公示

网上公示同时，本项目在厂区所在地沙田水电站、乾浦村村委会、当地乡镇府张贴了公示材料，张帖保持时间为10个工作日，在公示张贴过程中，有众多民众对本项目建设情况进行了了解。

（4）报纸公示

根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），本项目在评价过程中，将项目信息刊登在今日汝城报上进行公示。

8.2.2公众调查内容

调查表格的设计首先选择与公众关系最为密切的问题作为调查内容，具体表格形式见表9~10。

表9  公众参与意见征询调查表（个人）

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| 项 目 概 况 | 汝城县跃轩硅业有限公司2×12500KVA电炉金属硅改扩建项目位于汝城县田庄乡乾浦村。项目总投资2000万元，年产工业硅15000吨。 废气：本项目废气主要为电炉烟气、电炉出硅口、原料混料、进料等产生的无组织废气以及员工烹饪油烟。电炉烟气拟用冷却+旋风除尘+布袋收尘处理达标后经排气筒排放，电炉出硅口、加料口等拟设置局部集气罩收尘后与电炉烟气一同处理，其它无组织排放废气拟采取洒水喷雾等抑尘措施；烹饪油烟采用高效静电油烟净化器处理后排放；污水：本项目污水主要为电炉冷却水及员工生活废水，电炉冷却水循环使用不外排，员工生活废水经处理达标后排放；噪声：电炉、风机、水泵等采取减振降噪措施使项目产生噪声厂界达标；固体废物：本项目员工产生的生活垃圾收集后交由最近的环卫部门处理，电炉炉底硅渣、烟气除尘灰等外售。 综上，项目产生的各项污染物均得到有效处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据个人或单位经验或关心的问题，请客观回答下述问题，并在您认为的合适答案后划“√”，或简述您的观点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.您是否了解项目建设的情况 a了解 b不了解 2.本地区目前最大的环境问题是 a大气污染 b水污染 c噪声污染 d固体废物 e生态破坏 3.对拟建项目您最关心的是 a环境影响 b经济效益 c就业安置 d其他 4.您对本项目最担心的环境问题是 a废气 b废水 c噪声 d固体废物 e生态破坏 5.本工程的建设对您的生活影响 a有利 b不利 6.本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见(如反对，请在后面建议栏写明理由)： a 赞成 b 反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对该工程建设的其他意见、要求或建议（如反对，请说明理由）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：          调查时间：                        制表：广州市环境保护工程设计院有限公司

表10  公众参与意见征询调查表（团体）

| 项 目 概 况 | 汝城县跃轩硅业有限公司2×12500KVA电炉金属硅改扩建项目位于汝城县田庄乡乾浦村。项目总投资2000万元，年工业硅15000吨。 废气：本项目废气主要为电炉烟气、电炉出硅口、原料混料、进料等产生的无组织废气以及员工烹饪油烟。电炉烟气拟用冷却+旋风除尘+布袋收尘处理达标后经排气筒排放，电炉出硅口、加料口等拟设置局部集气罩收尘后与电炉烟气一同处理，其它无组织排放废气拟采取洒水喷雾等抑尘措施；员工烹饪油烟拟采取高效静电油烟净化器处理后排放；污水：本项目污水主要为电炉冷却水及员工生活废水，电炉冷却水循环使用不外排，员工生活废水经处理达标后排放；噪声：电炉、风机、水泵等采取减振降噪措施使项目产生噪声厂界达标；固体废物：本项目员工产生的生活垃圾收集后交由最近的环卫部门处理，电炉炉底硅渣、烟气除尘灰等外售。 综上，项目产生的各项污染物均得到有效处置。 |
| --- | --- |
| - 被调查单位情况 单位名称： （盖章） 单位地址： 联系电话： 调查时间： 年 月 日 - 贵单位对本项目建设的态度是： 赞成 反对 如反对请务必说明您反对的理由： - 请贵单位提出减少本项目队环境影响的建议和要求： |  |

制表：广州市环境保护工程设计院有限公司

## 8.3公众参与调查结果统计及分析

本次公众意见的调查，主要通过问卷调查和现场走访、咨询相结合的方式对项目所在地附近村民展开了广泛的公众参与活动，本次问卷调查由项目建设单位组织有关人员发放公众参与调查表，待参与者填写后收集返回归类整理，由环评单位统计分析公众对项目建设的意见和看法，并及时反馈给建设单位和有关部门。

在征求公众意见过程中，向项目建设地周边的居民和部分企业公众发放了公众参与调查表106份，其中个人意见调查103份，团体意见调查3份。被调查的对象中个体年龄在23-74岁；文化程度为小学、高小、初小的占30%，初中占30%，高中以上占40%。职业为农民、工人。具体的被调查者情况见表11。

表11  调查公众情况一览表（个人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 家庭或单位住址 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱培生 | 男 | 46 | 本科 | 沙田电站 | 13317359918 |
| 2 | 朱星辉 | 男 | 39 | 大专 | 沙田电站 | 13365855058 |
| 3 | 郭洪波 | 男 | 52 | 大专 | 沙田电站 | 13317359932 |
| 4 | 肖什飞 | 男 | 25 | 本科 | 沙田电站 | 18975703225 |
| 5 | 张详富 | 男 | 23 | 本科 | 沙田电站 | 18975703209 |
| 6 | 朱诚华 | 男 | 38 | 大专 | 沙田电站 | 13385855073 |
| 7 | 李辅晖 | 男 | 40 | 大专 | 沙田电站 | 13817359963 |
| 8 | 罗诗君 | 女 | 30 | 大专 | 沙田电站 | 13317359922 |
| 9 | 郭志强 | 男 | 31 | 专科 | 沙田电站 | 13365856396 |
| 10 | 唐勇 | 男 | 30 | 大专 | 沙田电站 | 13317359995 |
| 11 | 汪辉宇 | 男 | 25 | 本科 | 沙田电站 | 18975703223 |
| 12 | 李正 | 男 | 27 | 专科 | 沙田电站 | 13365855010 |
| 13 | 吴家雷 | 男 | 26 | 本科 | 沙田电站 | 13397555598 |
| 14 | 全敏 | 男 | 28 | 本科 | 沙田电站 | 13397558599 |
| 15 | 刘伟 | 男 | 28 | 本科 | 沙田电站 | 13378059746 |
| 16 | 赵志 | 男 | 48 | 大专 | 沙田电站 | 13317359948 |
| 17 | 郭志刚 | 男 | 39 | 大专 | 沙田电站 | 13317359940 |
| 18 | 欧阳江涛 | 女 | 42 | 大专 | 沙田电站 | 13317359945 |
| 19 | 李凌志 | 男 | 43 | 大专 | 沙田电站 | 13317359942 |
| 20 | 黄东球 | 女 | 46 | —— | 田庄乡乾浦村 | 8383216 |
| 21 | 朱沐风 | 女 | 60 | 小学 | 田庄乡乾浦村 | —— |
| 22 | 朱胜利 | 女 | 36 | 小学 | 田庄乡乾浦村 | —— |
| 23 | 何丽 | 女 | 60 | 初中 | 田庄乡乾浦村 | 8430561 |
| 24 | 雷珍华 | 女 | 40 | 初中 | 田庄乡乾浦村 | —— |
| 25 | 邓省全 | 男 | 50 | —— | 田庄乡乾浦村 | 15074175292 |
| 26 | 欧小林 | 男 | 52 | 小学 | 乾浦村朱家湾 | 8382529 |
| 27 | 邓遂公 | 男 | 50 | —— | 邓家一组 | —— |
| 28 | 何换台 | 男 | 53 | —— | 田庄乡乾浦李家五组 | 8430550 |
| 29 | 朱胜利 | 女 | 39 | 小学 | 田庄乡乾浦李家五组 | 8430561 |
| 30 | 何高喜 | 男 | 42 | 高小 | 田庄乡乾浦村李家五组 | 8430647 |
| 31 | 朱珍珠 | 女 | 45 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家五组 | —— |
| 32 | 何良喜 | 男 | 48 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家五组 | —— |
| 33 | 何思琳 | 女 | 55 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家五组 | —— |
| 34 | 何大福 | 男 | 39 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家五组 | 13907358285 |
| 35 | 何月喜 | 女 | 47 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 36 | 何茂良 | 男 | 46 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 37 | 何德全 | 男 | 47 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 38 | 何好珠 | 女 | 46 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 39 | 何查右 | 男 | 46 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 40 | 何上喜 | 男 | 44 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 41 | 何铁方 | 男 | 43 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 42 | 何喜林 | 男 | 46 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 43 | 何真亮 | 男 | 44 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 44 | 何发放 | 男 | 42 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 45 | 郭爱梅 | 女 | 48 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | 1388449131 |
| 46 | 何算优 | 男 | 41 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 47 | 何金华 | 男 | 46 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 48 | 何新包 | 男 | 51 | —— | 田庄乡乾浦村李家组 | 1332551906 |
| 49 | 何桥古 | 男 | 60 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家组 | 8430569 |
| 50 | 何满珠 | 女 | 47 | 初小 | 田庄乡乾浦村李家组 | 8430550 |
| 51 | 何学军 | 男 | 45 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 52 | 何满查 | 男 | 40 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 53 | 何越清 | 男 | 59 | 高中 | 田庄乡乾浦村李家组 | 8430551 |
| 54 | 何春林 | 男 | 28 | 中专 | 田庄乡乾浦村李家组 | 15112575960 |
| 55 | 何大发 | 男 | 42 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 |  |
| 56 | 何大彪 | 男 | 50 | 初中 | 田庄乡乾浦村李家组 | 13549540328 |
| 57 | 何胜全 | 男 | 74 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 58 | 何铁古 | 男 | 67 | 小学 | 田庄乡乾浦村李家组 | —— |
| 59 | 卢格林 | 男 | 24 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 60 | 卢小兵 | 男 | 45 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 61 | 卢吕生 | 男 | 46 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 62 | 卢流方 | 女 | 29 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 63 | 卢付良 | 男 | 36 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 64 | 卢德良 | 男 | 46 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 65 | 卢发良 | 男 | 34 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 66 | 卢对生 | 男 | 28 | 高中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 67 | 卢重芳 | 女 | 41 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 68 | 卢重祥 | 男 | 34 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 69 | 卢庆祥 | 男 | 42 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | —— |
| 70 | 卢夏生 | 男 | 53 | 小学 | 田庄乡乾浦村卢家四组 | 8430572 |
| 71 | 卢红兵 | 男 | 49 | 小学 | 田庄乡乾浦村卢家三组 | —— |
| 72 | 卢五灯 | 男 | 52 | 小学 | 田庄乡乾浦村卢家三组 | —— |
| 73 | 卢礼松 | 男 | 43 | 高小 | 田庄乡乾浦村卢家三组 | —— |
| 74 | 卢小全 | 男 | 42 | 初中 | 乾浦村卢家三组 | 13973536522 |
| 75 | 卢美灵 | 女 | 19 | 小学 | 乾浦村卢家三组 | —— |
| 76 | 卢七金 | 男 | 47 | 初中 | 乾浦村卢家三组 | 8430062 |
| 77 | 何彩虹 | 女 | 45 | 小学 | 乾浦村卢家三组 | —— |
| 78 | 卢丙介 | 男 | 38 | 初中 | 乾浦村卢家三组 | 18673546933 |
| 79 | 卢主金 | 男 | 45 | 初中 | 乾浦村卢家三组 | 15364272717 |
| 80 | 卢芬 | 男 | 23 | 高中 | 乾浦村卢家三组 | —— |
| 81 | 卢建英 | 男 | 41 | 小学 | 田庄乾浦村卢家 | 13549579473 |
| 82 | 黄细珠 | 女 | 48 | 初中 | 田庄乡乾浦村卢家三组 | 8430567 |
| 83 | 何越好 | 男 | 51 | 高小 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 84 | 卢于良 | 男 | 50 | 高小 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 85 | 郭秀荣 | 女 | 41 | 初中 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 86 | 钟永明 | 男 | 44 | 高小 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 87 | 林学令 | 男 | 43 | 高小 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 88 | 林大雄 | 男 | 50 | 高小 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 89 | 林庄华 | 男 | 50 | 小学 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 90 | 林小雄 | 男 | 42 | 初中 | 田庄乡乾浦村上屋二组 | —— |
| 91 | 卢平良 | 男 | 56 | —— | 田庄乡乾浦村上屋组 | 15573510193 |
| 92 | 陈归红 | 女 | 50 | —— | 田庄乡乾浦村上屋组 | 15173538294 |
| 93 | 卢山 | 男 | 29 | —— | 田庄乡乾浦村上屋组 | 18673520218 |
| 94 | 涂桂林 | 男 | 63 | 小学 | 永丰乡庄上 | 14789254013 |
| 95 | 何南清 | 男 | 52 | —— | 永丰乡北林村 | —— |
| 96 | 黄家英 | 女 | 47 | 小学 | 永丰乡北林村建竹垅组 | 13055014347 |
| 97 | 何玉珠 | 女 | 62 | 小学 | 永丰乡北林村 | —— |
| 98 | 何远飞 | 男 | 26 | —— | 永丰乡北林村建竹垅组 | —— |
| 99 | 刘荣龙 | 男 | 30 | 高中 | 永丰乡西塘村赖家组 | 18073511072 |
| 100 | 刘荣亮 | 男 | 28 | 初中 | 永丰乡西塘村赖家组 | 18073511071 |
| 101 | 周国辉 | 男 | 47 | 初中 | 永丰乡西塘村松岭 | 13467861238 |
| 102 | 周森新 | 男 | 45 | 初中 | 永丰乡西塘村松岭 | 15074165043 |
| 103 | 何勇 | 男 | 47 | 初中 | 永丰乡西塘松岭 | 13347252963 |

表12  调查公众情况一览表（团体）

| 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 对本项目建设的态度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汝城县田庄乡乾浦村 | 汝城县田庄乡乾浦村 | 8430568 | 赞成 |
| 汝城县田庄乡政府 | 汝城县田庄乡田庄圩一号 | 8430006 | 赞成 |
| 湖南省东江水电厂沙田电站 | 汝城县田庄乡乾浦村 | —— | 赞成 |

根据被调查者的填表情况，统计情况见表13。

表13  项目公众参与调查统计表

| 您是否了解项目建设的情况 | 了解 | 72.8% |
| --- | --- | --- |
|  | 不了解 | 27.2% |
| 本地区目前最大的环境问题是 | 大气污染 | 65% |
|  | 水污染 | 19.4% |
|  | 噪声污染 | 10.6% |
|  | 固体废物 | 0 |
|  | 生态破坏 | 0 |
| 对拟建项目您最关心的是 | 环境影响 | 2% |
|  | 经济效益 | 16.5% |
|  | 就业安置 | 14.5% |
|  | 经济效益和就业安置 | 56.3% |
|  | 其他 | 0 |
| 您对本项目最担心的环境问题是 | 废气 | 70.9% |
|  | 废水 | 16.5% |
|  | 噪声 | 4.9% |
|  | 固体废物 | 2% |
|  | 生态破坏 | 1% |
| 本工程的建设对您的生活影响 | 有利 | 63.1% |
|  | 不利 | 36.9% |
| 本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见（如反对，请在后面建议栏写明理由） | 赞成 | 100% |
|  | 反对 | 0 |

少数多选的未统计在表内。

项目个体公众参与调查结果统计如下：

（1）72.8%的被调查者了解项目建设的情况。

（2）65%的被调查者认为本地区目前最大的环境问题是大气污染，其次有19.4%的认为是水污染；10.6%认为是噪声污染，4.9%的被调查者认为本地区目前最大的环境问题是为大气污染和水污染；其余的认为是大气污染和生态破坏。

- 由于项目员工多半为项目周边的村民，绝大多数被调查者关心的是经济效益和就业安置。

- 在所有被调查者中有70.9%的人对本项目最担心的环境问题是废气；其次为废水。

（5）63.1%的被调查者认为项目的建设对其有利，其余的则担心项目可能对其生活环境造成影响认为项目建设对其不利。

- 本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，100%的调查者赞成本项目的建设。

8.3.1公众参与调查结果

通过公众参与调查，项目周围公众的主要意见为：

（1）项目得到公众的广泛认可和支持，但公众普遍希望建设单位在项目运行期间认真落实、完善污染防治措施，确保各项污染物能够实现达标排放。

（2）公众普遍认为项目的建设能够促进当地经济的发展，单同时也希望企业能够向当地群众提供更多的就业机会，提高群众生活质量。

（3）项目在当地报纸、网站和相关信息公告栏及公众参与调查表发放期间均未收到任何反对意见。

## 8.4公众参与结论

评价认为，本次公众参与调查结果基本反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际，大部分被调查者均对本项目有一定了解，项目的建设可以促进当地经济的发展，公众对项目的建设持支持态度。此外，建设方也高度重视本次评价公众参与的结果，表示尊重评价区公众的意愿，按照公众的要求，采取有效、可行的污染治理措施，把改扩建工程对公众利益和环境的不利影响缩至最小。

# 9  环评结论

本项目属于改扩建项目符合国家产业政策及铁合金行业要求，选址合理，清洁生产水平达到国内同行业平均水平。在建设单位具体落实本报告提出的各项环保措施要求的前提下，能够确保“三废”的达标排放，污染物排放可得到有效控制，工程对周围环境的影响可控制在较小的范围内。因此，从环境保护技术角度分析，本项目建设是可行的。

# 10  项目建设单位及其联系方式

建设单位：汝城县跃轩硅业有限公司

联系人：张工   联系电话：18975703209

# 11  项目环境影响评价机构及其联系方式

评价机构：广州市环境保护工程设计院有限公司

联系地址：长沙市芙蓉区人民中路467号（曙光集团内湖南省广东商会大厦二楼212室）

邮编：410015

联系人： 邓工          联系电话：0731－85066890

传真 0731－88869830     E-mail：hnnf2007@163.com