湖南创大玉兔化工有限公司

3万吨/年钛白产业升级技改工程

环境影响报告书

- （简本）

建设单位：湖南创大玉兔化工有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

为了适应市场需求，实现产业升级，加快经济发展，湖南创大玉兔化工有限公司拟利用现有技术力量及生产队伍，于公司现有场地的基础上新增地37.17亩实施“湖南创大玉兔化工有限公司3万吨/年钛白产业升级技改工程”。湖南省环境保护科学研究院受湖南创大玉兔化工有限公司委托实施该项目环境影响评价相关工作，根据国家有关环保规定，编制本次项目简本，具体内容如下：

一、建设项目概况

1、建设项目的背景：

①原湖南今天化肥化工股份有限公司改制工作的需要

原湖南今天化肥化工股份有限公司于1998年12月创立，下辖松化分公司、衡化分公司和钛白分公司，总占地面积47万平方米，2007年破产后的改制方案为：a、衡化分公司实行“退二进三”的战略，厂区所在地确定为衡阳市沿江风光带建设及商品房开发商业用地，由衡阳市国资委下属弘湘公司管理，采用先安置后处置的方式实施开发；b、现有硫酸、钛白等生产装置整体搬迁至钛白分公司，以便实现钛白分公司的硫钛联合循环经济生产；c、引进战略投资者，收购钛白分公司并投入资金在搬迁基础上实施产业升级，实现清洁生产。松化分公司位于衡阳常宁松柏镇，己于2007年11月由水口山集团收购；衡化分公司位于衡阳市石鼓区五一路，因其位于湘江风光带，已被市政府规划用于商住用地，现该公司已纳入市国资委“先安置，后处置”改制企业；2013年1月，衡阳玉兔化工有限公司被广西创大集团收购，更名为湖南创大玉兔化工有限公司，顺利完成钛白粉公司的改制工作。

②、企业自身发展的需要

湖南创大玉兔化工有限公司钛白生产历史达30余年，钛白生产经验丰富，具有较强的生产管理水平、较雄厚的技术力量和极大的社会影响， “玉兔”品牌已为广大用户所接受，享誉国内外；但是随着行业跳跃式大发展，最近几年，我国硫酸法钛白无论从产品档次，还是环保、节能以及循环经济模式方面均有重大突破：湖南创大玉兔化工有限公司显然已经落伍，表现在三个方面：一是产品为单一的锐钛型钛白粉，市场份额小；二是采用冷冻结晶等高耗能生产工艺及小型落后设备，节水回水措施不到位，没有跟上环保和节能降耗方面的的技术进步以及发展循环经济的清洁生产模式；三是公司内未实施“雨污分流”，渣场建设不能满足一般固废贮存场Ⅱ类场的建设要求，酸解尾气不能稳定达标外排等环保问题突出。如果不进行企业产业升级和技术改造，公司很可能面临被淘汰出局的境地，加上衡阳市委市政府确定的今天公司改制方案中拟将衡化公司现有1.5万吨/年的钛白粉生产线搬迁至湖南创大玉兔化工有限公司（钛白分公司），公司的环保责任进一步加重。以发展求生存，通过产业升级进行产能和技术改造使企业得到升级已势在必行。

湖南创大玉兔化工有限公司将吸纳现有硫酸法钛白行业的技术进步所取得的成功和成熟经验，结合企业自身多年来从事钛白生产的经验积累和品牌优势，进行企业的产业升级。升级完成后，湖南创大玉兔化工有限公司钛白装置在行业内至少十年不落后，以下几个方面凸显升级效果：

a、改变原有产品单一，缺乏市场竞争力的现状。

b、改变生产技术水平不高及装备水平落后的局面。可同国内、国际先进水平作比对，产品品质高档、质量稳定的高端产品。

c、外排固体废渣按吨产品计，大幅度减少，且进行了综合利用。一般工厂吨钛白石膏渣（干基）量就达到~5吨，本项目产业升级后吨钛白低于3.5吨（干基），减少量至少达30%，并可外售水泥厂综合利用。

d、综合经济效益明显，解决就业，上交税收，实现清洁生产等所带来的社会效益十分显著。

e、公司现有工程未实施“雨污分流”，造成含污水直接外排污染湘江水体，且水循环效率较低，造成单位产品新鲜水耗及外排水量较大，从清洁生产及环境保护等方面考虑，公司应加强节水回水措施。

2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资；

（1）本工程建设内容：在关停现有1.5万吨/年钛白粉生产线的基础上建设3万吨/年钛白粉生产线，配套建设循环水站、35t/h循环流化床锅炉、除盐水站等公辅工程，对现有污水处理站实施改扩建；

（2）生产工艺及生产规模：采用国内常用的硫酸钛白粉生产法，主产品钛白粉3万吨/年（其中金红石型钛白粉：2万吨/年；锐钛型钛白粉：1万吨/年）；副产FeSO4.7H2O约 8.8万t/a，副产FeSO4. H2O 约 2.3万t/a，煤气站副产焦油220t/a；

（3）建设周期：本工程的建设周期为18个月；

（4）生产投资：拟建项目总投资为26545.84万元，其中环保投资为2785万元，占工程总投资的10.5%。

3.建设项目与相关法律、规划等的相符性：

《产业结构调整指导目录(2011年本)》明确规定：新建硫酸法钛白粉生产装置属于限制类；本项目属于技术改造项目，在原有1.5万吨/年的钛白粉生产线基础上吸纳合并由衡化公司转移的1.5万吨/年的钛白粉生产规模，不新增产能，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类、限制类和淘汰类装置；且项且产品质量达到国家标准，“三废”能实现达标外排，固体废物能得到有效处理处置，与产业政策要求不冲突。本工程建设符合国家产业政策。

根据衡阳市城市总体规划（2006-2020），本项目建设所在地衡阳市珠晖区金甲岭湘江东岸（湖南创大玉兔化工有限公司现有工程所在地），属于衡阳市城市总体规划的远期规划范围，没有明确的土地规划利用性质。湖南创大玉兔化工有限公司原名衡阳市钛白粉厂，钛白粉生产已有30余年的历史，厂内占地已属于工业用地；本项目在原有厂界的基础上征地约37.17亩，占地现状为居民住宅地及荒地，用地已经得到衡阳市规划局的认可。本项目占地与《衡阳市城市总体规划》不冲突。

本工程通过引进本行业先进的钛白粉生产技术及生产设备进行技术改造，实现产业升级及节能减排，符合《石化和化学工业“十二五”发展规划》。

《湖南省湘江保护条例》明确规定：“湘江流域用水单位应当加快实施节水技术改造，加强节水管理，逐步淘汰落后、耗水量高的用水工艺、设备和产品”；“在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目”。本项目是对现有生产线的技术改造，采取加强工艺水内部循环率、中水回用等节水措施减少新鲜水用量及废水外排量，较玉兔公司现有工程水污染物可做到“增产减污”的要求；符合《湖南省湘江保护条例》的有关规定。

二、建设项目周围环境现状

1、项目所在地环境现状

本评价委托省环科院水污染控制技术湖南省重点实验室对项目所在区域环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境进行了一期现状监测，监测时间为2013年2月27日～3月5日。

（1）大气环境

监测因子及监测布点见表1，根据现状监测结果，本次各监测因子小时浓度和日均浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改通知中的二级标准要求。特征因子氯化氢、硫酸雾、硫化氢均符合《工业企业设计卫生标准》TJ36-79居住区大气污染物最高允许浓度标准。

表1  环境空气现状监测布点和监测因子表

| 编号 | 大气监测点 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂办公区 | / | / | 硫化氢、氯化氢、TSP、PM10、硫酸雾、SO2、NO2 |
| 2 | 大昌村村委会 | 东北 | 930m | PM10、硫酸雾、SO2、NO2 |
| 3 | 金甲村村委会 | 东 | 1630m | PM10、硫酸雾、SO2、NO2 |
| 4 | 复兴村村委会 | 东南 | 1270m | PM10、硫酸雾、SO2、NO2 |

（2）地表水环境

监测因子及监测布点情况见表2，湘江水质监测结果显示，除氨氮、铁超标以外，其他监测指标均未超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准值限值的要求，其中氨氮的最大超标倍数为2.24，位于本项目排污口上游500m；铁的最大超标倍数为1.58，位于湘江下游1000米中间断面；据分析，氨氮超标可能受上游衡阳城区来水、上游化工企业等氨氮废水的排放及农业面源的影响；生活污水排放塘监测结果显示，除CODcr、CODMn、BOD、氨氮指标超标外，其他监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准值限值的要求，超标的主要原因为厂区职工生活污水排放造成的。铁是参考GB3838-2002表2中集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值单位，标准值较低。

表2 地表水现状监测布点和监测因子表

| 编号 | 地表水监测点 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司总排口入湘江上游500米 | pH、高锰酸盐指数、CODcr、BOD、DO、SS、氨氮、总磷、挥发酚、苯、甲苯、二甲苯、石油类、硫化物、氰化物、砷、汞、铅、镉、铬、铜、铁、粪大肠菌群、氟化物。 |
| 2 | 公司总排口入湘江下游1000米 |  |
| 3 | 公司总排口入湘江下游5000米 |  |
| 4 | 生活污水排放水塘 |  |

（3）地下水环境

监测因子及监测布点情况见表3，除办公区和金甲岭复兴村农场8队李小中家井水中锰超标以外，其他所有监测指标均符合GB/T14848-1993《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准，锰的最大超标率出现在金甲岭复兴村农场8队，最大超标倍数为28.85。

表3 地下水现状监测布点和监测因子表

| 编号 | 地下水监测点 | 方位及距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区井水 | 东北面,115m | pH、色度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、硫化物、砷、汞、氨氮、亚硝酸盐、挥发酚、铅、镉、六价铬、铁、锰、总大肠菌群 |
| 2 | 金甲岭复兴村农场8队李小中家井水 | 东面，280m |  |
| 3 | 倒班宿舍井水 | 东南面,345m |  |

（4）底泥

监测因子及监测布点情况见表4，除办公区和金甲岭复兴村农场8队李小中家井水中锰超标以外，其他所有监测指标均符合GB/T14848-1993《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准，锰的最大超标率出现在金甲岭复兴村农场8队，最大超标倍数为28.85。

表4 底泥现状监测布点和监测因子表

| 监测点 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 1#厂址南面的已污染地南段污泥 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜 |
| 2厂址南面的已污染地北段污泥 |  |

（5）声环境

本次现状监测数据标明，厂界东、南、西、北4个厂界噪声监测点中东、南面两个厂界噪声监测点夜间噪声超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，主要原因是中间粉碎的雷蒙磨布设在厂区东面，锅炉布设在厂区南面，运行时噪声较大，昼间值范围42.5-59.4dB(A)之间，夜间值范围为36.2-55.6dB(A)之间。两个环境噪声监测点昼间值范围53.9-56.9dB(A)之间，夜间值范围为45.6-52.8dB(A)之间，东面居民点夜间环境噪声超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值2.74dB(A)，主要原因是居民点距离产品中间粉碎车间较近，直线距离不到10m，粉碎车间雷蒙磨噪声直接对其造成影响。

2、建设项目环境影响评价范围

大气环境：以拟建厂址为中心，半径3km的圆形区域；

地表水环境：项目在湘江上的总排口上游500m至下游5000m江段；

地下水环境：项目所在地周边2km2的范围；

声环境和生态环境：周边200m 范围；

风险环境：盐酸贮罐周边3km；

图1  大气环境评价范围

三、现有工程基本概况

1、 衡阳化工总厂钛白粉生产概况

衡阳化工总厂现有1.5万吨/年的锐钛型钛白粉生产线已经拆除，其生产工艺及污染防治措施与湖南创大玉兔化工有限公司现有1.5万吨/年钛白粉生产线相同。

2、湖南创大玉兔化工现有总体概况

湖南创大玉兔化工钛白粉厂生产区占地约200亩，始建于1975年代，经过30多年的发展，现拥有1.5万t/a锐钛型钛白粉生产线及年产 1000 吨双季戊四醇六丙烯酸酯（高分子材料）生产线。

Ⅰ、钛白粉生产线

现有1.5万吨/年钛白粉生产线为采用硫酸法工艺生产锐钛型钛白粉产品，其主要产排污情况为：

（1）废气

2012年湖南创大玉兔化工排放工艺废气35613.1万m3/a ，其中SO2110.9t/a、酸雾9.51t/a、烟粉尘72.56t/a、氮氧化物40.99t/a；无组织粉尘量为41.1t/a；

（2）废水

2012年湖南创大玉兔化工外排总废水量为127.32万m3（包括生活废水），外排污染物总量为SS60.77t/a、COD49.806t/a、Fe253.4t/a、As0.025t/a、Hg0.1 kg/a、Cu0.482t/a、Mn1.9t/a、Cr0.089t /a、氨氮0.151t/a。

（3）固体废物

湖南创大玉兔化工2012年产生的废渣均为一般固废，总产生量为107425.8t/a，其中钛白粉厂的酸浸渣、精滤泥渣、污水处理站的石膏渣共9.07万t/a，于渣场堆存；谷灰渣及煤灰渣产生量为3425.8t/a，部分综合利用于铺路，其余于渣场堆存。

Ⅱ、高分子生产线

高分子生产线是以双季戊四醇（DPE）与丙烯酸（AA）为原料，以固体酸为催化剂、对羟基苯甲醚为阻聚剂，用环己烷为带水剂代替酯化反应中的有毒带水剂（如苯，甲苯等），采用直接酯化法合成双季戊四醇六丙烯酸酯产品；其主要的产排污情况如表。

表5  双季戊四醇六丙烯酸酯生产线污染物汇总表

| 污染源类别 | 污染物名称 | 产生量（t/a) | 削减量（t/a) | 排放量（t/a) | 去除率(%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环己烷 | 11.38 | 10.242 | 1.138 | 95 |
| 废水 | 丙烯酸 | 6.942 | 6.928 | 0.014 | 99.8 |
|  | COD | 9.258 | 9.227 | 0.031 | 99.67 |
| 固体废物 | 危险废物 | 4.21 | 4.21 | 0 |  |
|  | 一般工业固体废物 | 110.06 | 110.06 | 0 |  |

3、现有工程存在的主要问题

Ⅰ、污水处理站：

①现有污水处理站已经接近满负荷运行，处理后废水未经沉淀处理后直接外排，可能导致外排废水中SS浓度较高，从现状监测的数据来看，公司排污口下游铁因子浓度较上游高，可以推断现有工程污水处理站可能存在曝气不足导致高浓度亚铁离子随外排水进入湘江的情况；

②现有工程总排口并未设置相关设备。

Ⅱ、给排水方案：

①厂区未实施“雨污分流”，初期雨水及部分地面冲洗水等含污废水未能收集处理，通过雨水管网直接外排湘江；

②现有工程生产废水循环效率不高，新鲜水用量、污水处理站的负荷及外排水量均较大。

③生活废水通过化粪池简易生化处理后外排周边鱼塘，外排水不能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求，已无环境容量。

Ⅲ、固废渣场

酸解泥渣、过滤渣及石膏渣经压滤后直接堆存于渣场，从现场来看，现有渣场未实施“防渗漏”措施，不能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）相关要求。

Ⅳ、废气处理措施

①酸解尾气喷淋塔喷淋采用碱液直接喷淋的处理措施对尾气中的酸性气体吸收效率低，不能满足酸性气体稳定达标排放的要求。

②包装采用人工包装的方式，包装车间未采取收尘降尘措施，现场来看包装车间空气中粉尘浓度较大。

Ⅴ、噪声

现有工程中间粉碎及产品包装车间紧靠东面围墙，产品粉碎采用雷蒙磨机，噪声影响较大，根据现场勘查及本次环评期间对东面最近居民点的环境噪声监测值，噪声超标 。

Ⅵ、管理

①从环评现场勘察情况来看，厂区在水控制方面需加强管理：酸解泥及石膏中和渣压滤车间的滤液收集措施不到位，导致车间周围地面环境较差，溢流污水顺地势直接进入雨水管网；

②从厂外环境来看，公司应加强生产废渣的管理：西厂界外约有14余亩延伸近240m的山沟已呈现黑色，现公司采用农赔的方式进行补偿，污染片区距离湘江仅120m。建设方给出的解释为：现有锅炉产生的谷壳灰渣冲渣场距离公司南面围墙较近，原场地围堰高度不到1.5m，在雨季操控不到位的情况，铲渣过程会出现渣场水外溢的现象，且污染耕地形成于上世纪，现在厂区已进行整改。根据监测本次环评的监测数据，受污染耕地底泥呈酸性，且部分重金属因子均超过土壤三级标准，南厂界外山沟的黑渣可能混有酸解泥或废酸，因此可判断，厂内存在酸解泥堆置或处置不到位。

③从现有监测数据来看，现有工程污水处理站可能存在曝气时间不足导致水中亚铁离子氧化不完全，大量的亚铁离子随废水外排湘江，污染下游水体。

四、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1、“三废”产排情况

①废气：

本项目废气产排情况及污染防治措施见表5；在采取有效的措施后，各外排因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。

②废水：

项目产生的废水为酸解尾气洗涤、中间产品偏钛酸水洗、煅烧尾气洗涤)、废酸浓缩冷凝、后处理等产生的含酸废水，除此之外还有脱盐水站外排的含盐废水、地面冲洗水等；均外排至厂内污水处理站采用中和曝气的方式处理处置。废水及污染物产排情况见表7，经分析，外排污染因子满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表1及表4的相关标准。

表7  本项目废水污染源一览表

| 污水处理量 m3/a | 水型污染物 | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 去除效率% | 削减量 t/a | 排放标准 mg/L | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.05万 | COD | 518.32 | 508.21 | 38.6 | 37.85 | 92.55 | 470.36 | 100 | 达标 |
|  | SS | 81.32 | 79.73 | 47 | 46.08 | 42.20 | 33.65 | 70 | 达标 |
|  | SO42- | 35625.87 | 34931.17 | 37.46 | 36.73 | 99.89 | 34894.44 | / | 达标 |
|  | Fe | 1307.8 | 1282.37 | 130.78 | 128.24 | 90 | 1154.13 | / | 达标 |
|  | Ti | 1665.5 | 1633.06 | 84.66 | 85.95 | 95 | 1547.11 | / | 达标 |
|  | As | / | / | 0.02 | 0.02 | / | / | 0.5 | 达标 |
|  | Cr | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | 1.5 | 达标 |
|  | Ni | / | / | 0.18 | 0.18 | / | / | 1.0 | 达标 |
|  | Cu | / | / | 0.38 | 0.37 | / | / | 0.5 | 达标 |
|  | Pb | / | / | 0.05L | / | / | / | 1.0 | 达标 |
|  | Cd |  |  | 0.002L | / |  |  | 0.1 | 达标 |
|  | Mn | / | / | 1.5 | 1.47 | / | / | 2.0 | 达标 |
|  | Zn | / | / | 0.133 | 0.13 | / | / | 2.0 | 达标 |
|  | Hg | / | / | 0.00009 | 0.09 kg | / | / | 0.05 | 达标 |

③固废：

钛白粉生产中产生的固体废物为酸解泥、控制过滤渣、污水处理站中和石膏渣及公用工程产生的燃煤灰渣、废活性炭、焦油渣等。项目一般固废产生量为172119.51t/a，危险废物为230t/a。具体情况见表8，固体废物均能得到合理处理处置。

④噪声

本装置主要噪声来源于雷蒙磨、引风机、空压机、鼓风机碎煤机、送风机和一些高中压泵产生的空气动力性噪音，采取的防噪措施为：在设备选型上尽量选用低噪音设备，对高噪声工艺设备采用基础减振、厂房隔声等降噪措施，对风机设备（主要为中、低频气流噪声）采取进出口安装消声器等降噪措施；操作间、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上均采用隔声门窗等吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施。

表6 拟建工程废气产生和排放情况一览表

| 污染源 名称 |  | 废气量 Nm3/h | 排气筒 高m/口径m/℃ | 排放方式 | 处理前（浓度，排放量） | 处理方法 | 处理后（浓度，排放量） | 去除效率(%) | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸解尾气 |  | 6667 (平均量) | 45/1.8/40 | 间歇 | 酸雾：4.0g/Nm3 ；213.3t/a（26.7kg/h） | 水环喷淋（碱液介质）+一级文丘里洗+45m烟囱 | 酸雾：40mg/Nm3； 2.1t/a(0.27kg/h), | 99 | 45mg/m3, 19 kg/h |
|  |  |  |  |  | SO2：2.0g/Nm3 ；106.67t/a(13.3kg/h), |  | SO2：200mg/Nm；；10.6t/a(1.3kg/h) | 90 | 550 mg/m3, 32 kg/h |
| 煅烧尾气 |  | 41250 | 60/1.8/55 | 连续 | SO2：0.5g/m3 ；165t/a(20.63kg/h) | 重力沉降＋酸洗+水洗+碱洗＋电除雾+60m烟囱 | SO2：50mg/m3 ；16.5 t/a(2.1kg/h) | 90 | 550 mg/m3, 55 kg/h |
|  |  |  |  |  | 酸雾：8g/m3 ； 2640t/a(330kg/h) |  | 酸雾:40mg/m3；13.2t/a(1.65kg/h) | 99.5 | 45mg/m3, 33 kg/h |
|  |  |  |  |  | 烟尘：3g/m3 ；990t/a(123.75kg/h) |  | 烟尘：60mg/m3；19.8t/a(2.48kg/h) | 98 | 120 mg/m3, 85 kg/h |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物：118 mg/m3 ；39 t/a（4.875kg/h） |  | 氮氧化物：118 mg/m3；39 t/a（4.875kg/h） | / | 240 mg/m3, 16 kg/h |
| 含尘废气 | 原料破碎 | 10000 | 15/0.56/40 | 连续 | 粉尘：45.625g/m3 ；3650t/a(456.25kg/h) | 袋式收尘 | 粉尘：91.25mg/m3 ；7.3t/a(0.9125kg/h) | 99.8 | 120 mg/m3,3.5 kg/h |
|  | 中间粉碎 | 10000 | 15/0.5/40 | 连续 | 粉尘：4.0625g/m3 ；325t/a(40.625kg/h) |  | 粉尘：8.125mg/m3 ；0.65t/a(0.08125kg/h) | 99.8 |  |
|  | 闪蒸干燥尾气 | 40000 | 15/1.4/90 | 连续 | 粉尘：500mg/m3 ；160t/a(20kg/h) |  | 粉尘：50mg/m3 ；16t/a(2kg/h) | 90 |  |
|  | 气粉尾气 | 20000 | 15/0.65/40 | 连续 | 粉尘：31.25g/m3 ；5000t/a(625kg/h) |  | 粉尘：62.5mg/m3；10t/a(1.25kg/h) | 99.8 |  |
| 闪蒸工序煤气燃烧废气 |  | 7500 | 25/1.4/250 | 连续 | 氮氧化物：216.7mg/m3 ；13t/a(1.625kg/h) | / | 氮氧化物：216.7mg/m3 ；13t/a(1.625kg/h) |  | 240mg/m3, 2.85 kg/h |
|  |  |  |  |  | SO2：71.3mg/Nm3 ；4.275/a(0.534kg/h |  | SO2：71.3mg/Nm3 ；4.275/a(0.534kg/h) |  | 550 mg/m3, 9.65 kg/h |
|  |  |  |  |  | 烟尘：100 mg/Nm3 ；6t/a(0.75kg/h |  | 烟尘：100 mg/Nm3 ；6t/a(0.75kg/h |  | 120 mg/m3, 14.45 kg/h |
| 锅炉烟气 |  | 73500 | 60/1.2/70 | 连续 | 烟尘18.776g/Nm3；1.38t/h（11039.4t/a） | 旋风+文丘里水膜除尘器除尘 | 烟尘：187.8mg/Nm3 ； 110.4t/a（13.8kg/h） | 99 | 200 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | SO2：799.6mg/Nm3；58.77kg/h，（470.16t/a） |  | SO2：199.9mg/Nm3（14.69kg/h，117.54t/a） | 75 | 900 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | NOx250mg/Nm3；147t/a（18.375 kg/h） |  | NOx：250mg/Nm3；147t/a（18.375kg/h） | / |  |
| 无组织 |  |  |  |  | 粉尘：25.07t/a；硫化氢：0.05t/a；氯化氢：0.36t/a |  |  |  |  |

表8 本程废渣产生和处理处置情况一览表

| 序 号 | 废渣名称及来源 | 属性 | 组成及特性 | 排放特性 | 产生量t/a | 处理 量t/a | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸解渣 | Ⅱ类一般固废 | 可溶TiO2：14.9%， H2SO4：10.32% H2O：29.8%， 固体及其它：44.98% | 间断 | 6410.26 | 0 | 渣场堆存 |
| 2 | 过滤渣 |  | 硅藻土：10.33%， FeSO4：13.24% H2SO4：5.98%， H2O：30% 其它：40.45% | 间断 | 721.25 | 0 |  |
| 3 | 废水处理站中和石膏渣 | Ⅰ类一般固废 | 污泥含固率：～60% CaSO4：54.6 Fe(OH)3 5.4 | 连续 | 140000 | 140000 | 外售水泥厂 |
| 4 | 燃煤灰、渣 |  | 煤中不可燃成分等 | 间歇 | 24988 | 24988 | 外售 |
| 5 | 煤气站焦油渣 | HW11 252－010－11 | 灰尘、炭、油 | 间歇 | 130 | 130 | 掺入煤中作锅炉燃料 |
| 5 | 废活性炭 | HW49 900－039－49 | 活性炭、硫 | 间歇 | 100 | 100 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 172349.51 |  |  |

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况；

本工程排污口下游最近的取水口为约15km处的大浦镇自来水厂取水口，不在本项目地表水评价范围内。

表9  环境保护目标一览表

| 类 别 | 主要环境保护目标 |  | 功能区划及规模 | 相对本项目的方位及距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大昌村 |  | 住宅区，1400人(9个组) | NE 1300m | GB3095-96二类区 |
|  | 金甲村 |  | 住宅区，2400人（18个组） | E 1900m |  |
|  | 复兴村1696人（424户） | 渡家河 | 农村住宅区，47人（12户） | S 1700m~2400m |  |
|  |  | 刘家冲 | 农村住宅区，200人（50户） | SE 1900m~2100m |  |
|  |  | 曹家河 | 农村住宅区，56人(14户) | SEE 2200m~2500m |  |
|  |  | 杨坟山 | 农村住宅区，200人(50户) | SEE 962m~1400m |  |
|  |  | 李新屋 | 农村住宅区，316人（79户） | NEE 204m~601m |  |
|  |  | 李老屋 | 农村住宅区，200人（50户） | E 59m~550mm |  |
|  |  | 湾塘垅 | 农村住宅区，150人（37户） | N 670m~1200m |  |
|  |  | 曾家冲 | 农村住宅区，180人（40户） | SE 470m~807m |  |
|  |  | 上马塘 | 农村住宅区132人（33户） | E 840m~1300m |  |
|  |  | 罗老屋 | 农村住宅63人（21户） | E 1200m~1500m |  |
|  |  | 邦家冲 | 农村住宅152人（38户） | SE 1700m~1900m |  |
| 地表水 | 湘江（本工程排污口至下游5km） |  | 多年平均流量，大河，工业用水区 | W 70m | GB3838－2002Ⅲ类 |
| 地下水 | 评价范围内居民饮用水井 |  | 评价范围内的居民自家打经饮用地下水 |  | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 声环境 | 李老屋 |  | 厂界200米范围内居民有5户 | E 59m—200m | GB3096－2008 2类 |
| 生态环境 | 占地范围内的荒草及周围岗地 |  | 农业生态 |  |  |

3.主要环境影响及其预测评价结果；

- Ⅰ、水环境

地表水：本项目上马后废水量、COD、Fe、Mn及重金属因子的外排量均有减少，对湘江水质具有改善作用。

地下水：本项目所在区域无湿地及与地下水相关的自然保护区和地质遗迹等，不属于地下水环境敏感区域；本项目属于产业升级改造项目，通过“以新带老”对现有渣场进行防渗等整改措施，较现有工程比对地下水的影响小，对区域地下水环境有改善作用。

- Ⅱ、环境空气

项目正常工况下所排放的大气污染物对评价区域的贡献值相对较小，叠加区域本底值后，各评价因子的叠加预测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)的相关要求。在事故工况脱硫除尘系统出现故障的情况下，项目排放SO2及烟尘对评价区域的贡献值会略微增大，但不超标。

本项目外排的无组织废气不会产生厂外超标的现象，本项目不需设置大气环境防护距离。

- Ⅲ、声环境

工艺噪声设备的运行将造成东厂界及南厂界噪声超过《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准；本评价对平面布置进行了优化，并于厂东界外设置20m 的噪声防护距离，于厂南界外设置60m的噪声防护距离；在采取环评提出的降噪消声、平面布置优化及防护距离的设置后，项目产生的噪声对外环境的影响较小。

- Ⅳ、固废污染环境影响分析

鉴于现有渣场未实施工程，渣场管理不规范，本项目要求渣场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)的相关要求对渣场进行整改，满足一般固废储存场“防风防雨防渗”等有关要求。

在建设单位采取妥善的固体废物处理处置措施，渣场按照有关要求进行整改确保无固体废物外排的情况下，固废对外环境的影响较小。

4、项目“以新带老”及总量核实

Ⅰ、项目“以新带老”

本项目“以新带老”的主要措施为：

①工艺及设备：本项目建设后除了利旧的设施，其它生产设施均拆除。

②给排水方案：根据“雨污分流、清污分流”的原则改造厂区雨污管网，建设初期雨水收集设施（初期雨水收集池及收集管网），后期雨水排口与污水处理站排口分开设置。

③污染防治措施：严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设酸解泥渣、控制过滤渣及环保站中和渣暂存场所，暂存场需满足“防风防雨防渗”等环保要求，各类渣均应做到及时处理处置，不长期堆存厂内。

④对厂区南面的黑色山沟地，环评要求建设单位进行生态恢复，先固化、再覆土绿化；

⑤污水总排口设置自动在线监控设施。

Ⅱ、总量核实

根据国家环保部和湖南省实施总量控制的要求和本工程的特点，确定本项目的总量因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、COD、氨氮、铅、砷、汞、镉、铬，其中属于“十二五”总量控制因子为二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮，纳入公司总的控制指标管理范围。本项目污染物总量控制情况见表10。

湖南中创玉兔有限公司目前暂无湖南省环境保护厅批复确认的总量控制指标。本项目建成后全公司污染物排放总量SO2 148.92t/a、氮氧化物199t/a、烟尘170.15t/a、COD38.46t/a、氨氮0.09t/a、砷0.02t/a、汞0.09kg/a、铬0.07t/a。总量指标由衡阳市环境保护局从区域消减中获得。

表10    本工程污染物排放总量表    单位：t/a

| 因子 项目 | 气型污染物(t/a) |  |  | 水型污染物(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | COD | 氨氮 | 砷 | 汞 | 铬 |  |  |  |
| 玉兔公司现有排放量 | 118.15 | 43.67 | 87.72 | 53.01 | 0.167 | 0.027 | 0.11kg | 0.095 |  |  |  |
| 衡化公司原有钛白粉生产线排放量 | 118.15 | 43.67 | 87.72 | 53.01 | 0.167 | 0.027 | 0.11kg | 0.095 |  |  |  |
| 工程后玉兔公司排放量 | 148.92 | 199 | 170.15 | 38.46 | 0.09 | 0.02 | 0.09kg | 0.07 |  |  |  |
| 拟建工程较玉兔现有工程的削减量 | 30.77 | 155.33 | 82.43 | -14.55 | -0.077 | -0.007 | -0.02kg | -0.025 |  |  |  |
| 拟建工程较玉兔和衡化现有工程的消减量 | -87.38 | 111.66 | -5.29 | -67.56 | -0.244 | -0.034 | -0.13kg | -0.12 |  |  |  |
| 本次评价推荐指标 | 150 | 200 | 171 | 39 | 0.09 | 0.02 | 0.1kg | 0.07 |  |  |  |

注：气型污染物指标含无组织排放量。

5.环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案；

Ⅰ、主要的环境风险

本项目的环境风险最大可信事故为：

①盐酸贮罐泄漏事故；

②气化炉爆炸产生的损害和次生环境危害；

根据有关资料对化工行业各种事故状况发生概率的频次统计结果，设备泄漏及爆炸事故的发生频率均为1.0×10-5次/年。

- Ⅱ、风险防范措施

⑴、化学危险品贮运总的原则

①建设单位应根据国务院发布的《化学危险品安全管理条例》、《化学危险品安全管理条例实施细则》（化劳发[1992]677号）、《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规安全使用、生产、储存、运输、装卸危险化学品。对生产车间和仓库必须配置相应的消防设备和通风系统。

② 生产车间和贮罐区的地面应为防渗漏水泥地坪，四周建围堤，围堰的大小和高度按照相关要求进行设置，并设事故槽，万一事故发生或长期停车时，可将生产设备管道中的物料排入槽中。贮槽应配备呼吸阀和正、负压水封。硫酸、盐酸贮槽区需要设置空罐，一旦发生泄漏事故，可以将泄漏槽体中未泄漏完全的酸泵入空罐中。

③性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

④属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，运输和贮存过程防止暴晒、防撞击；

⑵项目储存区在发生泄漏事故时，消防用水产生的污染水纳入900m3消防水事故池和620m3的初期雨水池，防止受污染的消防水流入水体，污染环境。

⑶厂区设置硫化氢、一氧化碳等有毒气体检测报警系统和火灾报警系统；

⑷ 各生产装置均设事故联锁紧急停车系统，加强环保设施的管理和维修，一旦发现处理设施失效，应立即停止生产，杜绝废气的事故排放。

⑸运输安全

本项目硫酸和盐酸使用量较大，特别是硫酸，本项目原料及产品均由买方或者卖方进行运送，因此运输风险由对方承担。本评价对其运输风险的防范也提出了相应的要求，建议建设方在购买或者外卖相关物料的时候，需选择有相应运输资质的单位，且与对方就运输风险措施方面给出相应的要求，具体措施如下：

①需采用专用的运输车辆和专业的运输人员，车辆必须有危化品等标识；

②危险化学品运输车辆运输，应严格遵守当地公安交通管理部门规定的行车路线，不应在人口稠密区和有明火、高热等场所停靠；危险化学品运输车辆应按规定悬挂危险品标志；不应同车混装其他物品或让无关人员搭乘；车辆停车时应可靠制动，并留人值班看管。

③运输人员需要经过专门的培训，一旦发生泄漏能立即采取有效的应急措施应对事故，防止事态扩大，并应立即通知当地政府有关部门处理事故现场以及疏散下风向人群。

6.建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

在采取可研及本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目能满足污染物达标外排的要求；经环评有效论证，本项目各污染防治措施有效可行且经济合理。

7.建设项目对环境影响的经济损益分析结果；

项目报批总投资25951.97万元，其中企业自筹资金9528.23万元，申请银行贷款16423.73万元；流动资金3817.60万元, 申请银行贷款2672.32万元，年税后利润为4117.76万元，投资回收年限为5.53年，回收期较短，全部投资内部收益率为19.33%（税后），平均投资利润率28.3%，项目有较强的资金盈利能力、投资回收能力及清偿能力；因此本工程具有良好的经济效益。

8.建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度；

针对本项目，建设单位拟采取的环境监测计划见表11。本项目施工期需加强对施工废水、施工废渣、施工扬尘及施工噪声的管理；项目建成后，经加强对环保设备的日常管理及维护，定期进行环境质量监测，加强节水节能管理工作，结合工程的特点制定污染物控制和考核指标及环保设施运转指标等，同生产指标同时进行考核。

表11   本项目污染源监测计划一览表

| 监测内容 |  | 监测位置 | 监测污染因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 污水处理站进出口 | pH、CODCr、SS、石油类、SO42-、F-、磷酸盐、Pb、As、Cd、Hg、Fe、Mn、Cu、Cr、Zn | 1次/月 |
|  | 渣场渗滤液 | 渗滤液收集池 | pH、CODCr、SS、SO42-、F-、磷酸盐、Pb、As、Cd、Hg、Fe、Cu、Zn、Cr、Mn | 1次/天 |
|  | 渣场地下水 | 监测井 | pH、CODCr、SS、SO42-、F-、磷酸盐、Pb、As、Cd、Hg、Fe、Cu、Zn、Cr、Mn | 1次/季 |
| 废气 | 渣场扬尘 | 下风向 | TSP | 1次/季 |
|  | 钛矿破碎、中间粉碎、气流粉碎及闪蒸干燥等含尘废气 | 除尘器前后 | 废气量、粉尘 | 1次/月 |
|  | 酸解尾气 | 尾气处理装置进、出口 | 废气量、SO2、酸雾 | 1次/月 |
|  | 煅烧尾气 | 尾气处理装置进、出口 | 废气量、SO2、酸雾、烟尘、氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 锅炉尾气 | 尾气处理装置进、出口 | 废气量、SO2、烟尘、氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 厂界无组织 | 主导风下风向 | 粉尘 | 1次/月 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 南、西、西南、西北面 | Leq | 每半年一次 |

四、公众参与

1.公开环境信息的次数、内容、方式等；

本次项目进行了两次环境信息公开，具体情况如下：

（1）第一次公示

根据国家环保总局环发[2006]28号文《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，湖南创大玉兔化工有限公司和湖南省环境保护科学研究院于2013年2月20日联合向公众就建设项目有关环境影响评价的信息进行了第一次公告。公告的具体形式为在项目周边各村镇发布了该项目环境影响公告，并征求公众意见，期限为发布之日起十日内。主要的内容有项目概况、评价单位和建设单位的联系方式、评价工作程序及主要工作内容、公众提出意见的方式。

（2） 第二次公示

第二期公众参与调查是在环评报告的初稿完成后，环评组编写了环境影响报告书简本，并在环评单位网站(http://www.hraes.cn)及衡阳日报上发布了第二次环境信息公告，网站公示时间为2013年3月10日～3月24日，衡阳日报发表时间为2013年3月13日；主要内容有①工程概况，②工程的排污情况及污染防治措施，③环评总体结论，④查阅简本的方式及相关单位的联系方式。

2.征求公众意见的范围、次数、形式等；

为有效了解周边群众对本项目的意见，建设单位和评价单位调查走 访了本项目区域内的部分基层单位及村民，认真听取了调查对象对建设项目的意见，由建设单位向周边有关群众发放了问卷调查表。本次发放个人调查表41份，团体调查表3份，回收有效调查表44份。

本次调查共有41人，其中30~50岁的有33人占80.5%，30岁以下和50岁以上的对象分别为4人（9.8%）和3人（7.3%）；职业方面：工人有10人占24.4%，农民有15人占36.6%，其他人员为16人（39.0%）；此次调查对象考虑了不同学历人群：专科文化程度有6人占14.6%，小学文化程度和中学文化程度分别有5人（12.2%）和30人（73.2%）。

3.公众意见归纳分析；

个人意见：

①调查对象中有14.6%认为项目所在地的环境现状好，有78%的人表示环境现状一般，还有7.3%的人认为项目所在地的环境不好；

② 53.7%的调查对象认为本区域主要环境问题是大气污染，9.8%的调查对象认为是水污染，19.5%的调查对象认为是生态破坏，有31.7%人认为是噪声污染、7.3%的人认为是废渣污染；

③ 调查对象中只有26.8%很清楚本项目，有65.9%的人表示对本工程了解一些，还有7.3％的人表示该项目建设不了解；说明本项目的力度和覆盖度还需加强。通过实际调查情况，公众对公参表上有关环评概况的内容进行了仔细的阅读，业主单位配合对项目基本情况进行了补充，公众在了解情况后继续填写表格的其他内容；

④51.2%的调查对象认为本工程废气对个人影响最大，22%的调查对象认为本工程废水的影响最大，17%的人认为本工程对生态环境的改变影响最大，认为固废的影响最大的人占4.9%，认为无影响的人占31.7%；

⑤ 本次项目共有工程拆迁户2户，环保拆迁户1户，均表示有条件的同意房屋拆迁；根据回访，其条件为合理的经济补偿。

⑥被调查者关心的为本项目的经济发展占总人数的46.3%，关心就业机会占46.3%，认为本项目对环境影响的占22%，还有14.6%表示关心拆迁补偿；

⑦100%的调查对象赞成该工程的建设

。

团体意见：

本次公众参与收集了茶山坳镇金甲村、茶山坳镇大昌村、金甲岭农场复兴村等3个单位的意见。被调查单位认为本项目对区域经济发展呈有利影响，均赞成本工程的建设，考虑到本工程对环境有一定的污染，被调查单位均表示希望建设单位重视环境保护，加强“三废”处理，尤其应加强噪声的治理，减少对厂址东面居民的影响。

针对公众担心的环境污染问题，环评单位和设计部门已考虑到了本项目对于各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，因此，只要在建设与投入使用中予以落实，加强管理，一定会妥善解决好本项目所带来的环境污染问题。

4.公众参与总结。

通过公众意愿的调查和分析，环评认为地方政府及项目周边地区的公众对项目建设是支持的，能认识到本项目建成后对当地经济发展将产生一定的推动作用，在表示赞成的同时希望建设方重视环境保护，减少项目“三废”污染。因此，建设方应严格落实拟建工程的环境管理和治理措施，遵循“清洁生产”的原则，加强生产管理，减少跑、冒、滴、漏，避免污染事故的发生。

五、环境影响评价结论

湖南创大玉兔化工有限公司3万t/a钛白粉产业升级改造工程在公司现有场地的基础上新征37.17亩荒地进行建设，征地性质变更已得到衡阳市规划局的认可，新征占地属于工业用地，与衡阳市城市总体规划不冲突。工程选用国内常用的硫酸法生产钛白粉，在采取设备大型化先进化、一系列节能降耗措施减少物耗能耗、提高水循环效率及废水回用率等措施实现产业升级，在生产工艺装备和技术、资源能源的合理有效利用、污染物控制措施、废物回收利用等方面较现有工程有较大的提高，达到了国内清洁生产较先进水平，通过“以新带老”解决现有工程存在的环保问题。在落实设计及环评提出的污染防治措施后，“三废”能满足达标外排、固废能得到有效的处理处置，水污染物实现减排，对区域水环境质量有改善作用。环评认为项目建设符合国家产业政策，从环境保护的角度，该项目建设是可行的。

六、联系方式

建设单位联系方式：联系人： 曾凡益     联系电话 18216000327

评价机构：湖南省环科院  联系人：杨丹   电话：0731-82602808

传真：0731-85057233   邮箱：yd20030310224@sina.com