# 1. 建设项目概况

## 1.1 建设项目的地点及相关背景

⑴、建设地点

湘安钨矿大溶溪矿区位于湖南省安化县柘溪镇大溶村，安化县城东坪镇以西20km处，大溶溪矿区尾矿胶结填充项目位于湘安钨业矿部内。

⑵、项目背景

湖南省安化县湘安钨矿位于益阳市安化县柘溪镇大溶溪村，属资江流域。该矿始建于1984年5月，前身为安化县中砥区钨矿，1987年与湘西金矿（现湖南辰州矿业有限责任公司）联营办矿。1991年，湘西金矿设计室对该矿进行了开拓设计，1994年建成采选200t/d规模的矿山，由于生产效益不佳，至1996年停产。1998年由湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）租赁承包，对选矿工艺进行了改造，选矿日处理原矿能力达到200t/d设计要求。湖南辰州矿业于2002年12月收购了该矿全部股权，以湖南辰州矿业子公司湘安钨矿的名义重新办理了采矿许可证，矿区面积为1.6854km2，开采规模6万t/a。随后，企业规模不断扩大，2008年采选规模达到750t/d，2009年辰州公司为了发展要求，湘安钨业有限责任公司生产规模扩大到15万t/a。

尾砂胶结充填系统是将以尾砂为主要骨料的料浆回填到井下采空区，形成具有一定强度的充填体以支撑围岩回采矿石，同时减少地表尾矿排放的技术。因此，尾矿充填能提高矿区资源的回采率、减少尾矿的排放，同时能有效的防治井下采空区的塌陷，延长尾矿库的服务年限，项目拟定在大溶溪矿区内建设尾砂胶结充填系统。

## 1.2 项目概况

（一）、建设内容

充填系统工程的建设内容主要包括充填砂仓2个（容积750m3/个）、固结仓2个（容积150t/个）、搅拌站用厂房（占地310m2）、事故池2个（容积约15m3）、储水池（容积约15m3）、∮24米浓缩池、尾砂分级站用厂房。

（二）、尾砂充填工艺

选厂尾砂通过输送管道排入来砂池，再由砂泵泵入旋流器组进行分级，拟定尾砂分级界限为30μm，水力旋流器底部沉砂通过泵送至砂仓储存，溢流尾砂浆和砂仓溢流水排至24米浓密机，经过浓密机浓缩后排至尾矿库存放。

砂仓底部安装风水造浆环形管和造浆喷咀，充填时通入高压水和风使沉淀的饱和尾砂流态化，通过放砂管放入搅拌桶。固结材料通过风力输入固结材料仓，固结材料仓中固结材料通过叶轮给料装置放入搅拌桶。

固结材料、粗尾砂和水在搅拌桶中搅拌成料浆后通过充填砂浆输送泵经管道连续均匀地输送至+410井下采空区充填。充填站还设有除尘系统、事故处理池及储水池，储水池中的水通过水泵加压泵送用于造浆和清洗用水。

（三）、生产规模

拟建项目充填尾砂量为8.94万t/年。

（四）、建设周期

拟建项目建设周期为11个月。

（五）、投资

本项目属于环保治理工程，总投资1496.84万元。

## 1.3与法律法规、政策、规划的相符性

项目位于益阳市安化县柘溪镇大溶溪村，为环保治理工程。充填骨料为选厂粗尾砂，属于一般Ⅰ类工业固体废物，在很大程度上减轻了对区域环境的影响，减少固体废物尾砂量的排放量，延长了尾矿库的服务年限，使尾砂得到了综合利用。在生产运营过程中不会对大气、水和声环境造成影响，且采矿所在地不属于保护区范围，因此，本项目的建设符合国家产业政策和法律法规的要求。

# 2. 建设项目周围环境现状

## 2.1 项目所在地的环境现状

本项目环境质量监测数据引用《湖南安化湘安钨业有限责任公司15万t/a钨矿采选项目》（环境保护部南京环境科学研究所 2010.8）环评时的监测数据。

（1）环境空气质量现状

大溶溪村、唐家田及矿部内的TSP和SO2均未超过《环境空气质量标准》GB3095-96二级标准限值，监测结果表明区域内空气环境质量较好。

（2）水环境质量现状

①地表水

地表水环境质量监测表明，各个监测断面所有监测因子PH、COD、NH3-N、硫化物、 Cu、As、Cd、Cr6+、Pb、石油类、Zn、DO、TP、TN均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质标准要求。

②地下水

地下水环境质量监测表明，仓冲内居民水井所监测因子pH、As、硫酸盐、Cu、Zn、Mn、Pb、Cd、S、F均达到《地下水质量标准》GB/T14848-1993 Ⅲ类标准，未出现超标情况。

（3）声环境质量现状

声环境质量现状监测结果表明，选厂北面和西面场界昼、夜间噪声监测值均可达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准要求，东面和南面由于靠近选矿车间，昼、夜间噪声监测值均存在超标现象。

由于矿部仅北面有居民居住，其它方向200米范围内无居民居住，因此不会对周围居民造成影响。

## 2.2 环境影响评价范围

表1 拟建项目评价范围

| 评价专题名称 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 深度厂区 | 大气环境 | 以充填站所在地为中心，主导风为主轴，2×2km2的矩形区域 |
|  | 地下水环境 | 项目周边10km2范围内 |
|  | 声环境 | 厂界外200m范围内 |

# 3. 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源与环保措施

（1）大气污染源

气型污染主要为充填站固结材料装卸及运输粉尘，为了防止粉尘污染，充填站内设有脉冲袋式除尘器，气型污染物排放量很少。

（2）水型污染物

项目本身无废水产生，企业原有废水为选矿废水。选矿废水经过尾矿充填系统浓密机浓缩后大部分回用于选厂，剩余部分混合细尾砂排入尾矿库。通过本工程能大大提高废水的循环利用率，减少外排。

井下充填体携带部分水进入井下采空区，在充填体凝固期间有极少量水渗入地下，对地下水影响不大。

（3）噪声

本项目噪声设备包括空压机、水泵、搅拌机等，噪声值在80～100dB(A)之间。项目所在地位于“V”型山谷中，三面环山，矿部仅北面有居民居住，且离主要噪声源相对距离在300m以外，厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）2类标准要求。

（4）固体废物

项目本身无固体废物产生，企业原有固体废物为选厂尾砂。选厂尾砂经过尾砂充填系统后粗尾砂回填至井下采空区，细尾砂排入尾矿库安全堆放。本工程实施后大大减少了原有固体废物尾砂的排放量。

## 3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表2  环境保护目标

| 区域 | 类 别 | 保护目标 | 方位、距离 | 功 能 | 规 模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周边 | 地表水 | 大溶溪 | 矿部N1000m | 排洪 | 枯水期0.3m3/s | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  |  | 无名小溪 | 穿过矿区 | 排洪 |  |  |
|  | 生态环境 | 植被、水土资源 | 项目周边1km范围内 | 水土保持 |  |  |
|  | 大气环境 | 大溶溪村 | 矿部N300m | 居住 | 约1300人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  | 唐家田 | 废石堆场NE800m | 居住 | 约2000人 |  |
|  | 声环境 | 大溶溪村 | 矿部N300m | 居住 | / | GB3096-2008中2类 |
|  | 地下水 | 矿区周边地下水 |  | 补给 |  | HJ 610-2011 Ⅲ类 |
| 尾矿库 | 地表水 | 柘溪水库 | 尾矿库下游 | 渔业 |  | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 地下水 | 矿区周边山泉水 | 矿区周边1000m | 饮用 | 约30人 | HJ 610-2011 Ⅲ类 |
| 尾矿输送管线 | 生态环境 | 拖求坳 | 管线周边100m | 居住 | 约20人 |  |

## 3.3 环境影响及其预测评价结果

（1）、空气环境

本项目的气型污染源为充填站固结材料装卸粉尘。其影响将主要体现在对操作工人的工作环境影响，并且大部分扬尘集中在充填站内，充填站内设有脉冲除尘器，除尘效率达80%以上，因此，对充填站外部环境基本无影响。充填站内采用洒水抑尘措施后，有效的降低粉尘的排放量，另外对岗位操作工人配备防尘口罩、防尘工作服、防尘工作帽，降低粉尘对工人身体健康的影响。

因此，本项目气型污染源相对较少，采取相关环保措施后污染物排放量较小，不会对区域环境造成影响。

（2）、水环境

①地表水

原有选矿废水经过本工程浓缩后回用于选厂，剩余部分随尾砂进入尾矿库，对比工程实施前，大大减少了废水的排放量，较之前对地表水的影响明显减少。

②地下水

充填骨料为选厂粗尾砂，属于一般Ⅰ类工业固体废物，固结材料主要为硫铝酸盐特种水泥熟料、硬石膏、生石灰，凝结过程中无有毒有害物质渗出；且矿脉主要位于南沱砂岩组，南沱砂岩组顶、底板具有较好的隔水层。评价认为充填系统对地下水环境基本无影响。

（3）、固体废物

原有选厂出来的尾砂经分级站分级后粗尾砂混合固结材料充填至井下采空区速凝、细尾砂通过尾矿运输管道送至尾矿库堆放，根据对尾砂的毒性浸出实验，项目所产生的固体废物均属于一般Ⅰ类工业固体废物。

对比本工程实施前大部分尾砂得到综合利用，提高矿石回采率的同时还能防止采空区的塌陷。减少了固体废物对环境的影响。

（4）、声环境

本项目噪声源为分级站和充填站内的空压机、搅拌机、砂浆泵等，噪声值在80～100dB(A)之间。由于工业广场及主要噪声源周围200m范围内无居民点，各噪声源经过进一步的消声、减振、室内隔声等处理后，对区域声环境影响较小，可做到不扰民。

（5）生态环境

由于受人类活动的影响，区域现有动植物资源较为单一和匮乏，区域范围内现有植物资源主要为杉、人工松林和灌木野草，动物资源主要为蛇、麻雀、野兔等常见物种，未见珍稀动植物。本项目实施后周边动植物将得到更大生存空间，有利于周边生态环境的恢复。充填后也将进一步保障周边居民安全，防止地表塌陷。

## 3.4 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

### 3.4.1 环境风险预测结果

选厂细尾砂依托现有尾砂输送管道输送至尾矿库内，在营运过程中如果管道断裂或堵塞，可能造成尾砂水外泄，污染沿途土壤、生态环境和地表水水质，可能造成大溶溪乡村公路的堵塞，但不会造成人员伤亡。

粗尾砂用于胶结填充，而细尾矿作为堆积坝的筑坝材料，因此有可能导致垮坝的风险。

建设方认真落实评价中提出的各项污染防治措施，强化管理，发生风险的可能性小。

### 3.4.2 风险防范措施

（1）、尾砂输送的防范措施

为了避免尾砂输送风险对区域环境产生不利影响，在工程营运阶段，加强管道的观察及维护，发现问题及时处理，必要时立即停产进行检查和维修。在更换管道时注意将管内残余的尾矿收集后送至尾矿库堆存，禁止随意堆放，污染环境。

（2）、充填系统砂仓后侧挡土墙工程施工风险防范措施

施工期在边坡上均使用土钉支护，以确保边坡在山洪时的承受能力。

（3）、尾矿库防范措施

①定期对尾矿库初期坝、副坝、堆积坝进行观测；②严格控制库内水位，尤其在洪水期，尾砂坝的安全超高均不得小于设计要求；不得在尾砂滩面或坝肩设置排水口。未经技术论证和上级主管部门的批准，严禁用子坝挡水。③必须执行巡坝和护坝制度，做好坝体位移、沉降、浸润线和库水位等的观测纪录，出现异常，及时处理。在库区严禁爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动。

### 3.4.3 应急预案

表3  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对矿区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

## 3.5 项目环境保护措施的技术论证

（1）大气污染防治措施可行性分析

尾砂充填系统的主要气型污染源为固结材料的装卸及运输过程中产生的粉尘，装卸含尘废气主要是对操作工人劳动环境的危害；充填站采用脉冲除尘器除尘，另外建设方还对岗位操作工人配备了防尘口罩、防尘工作服、防尘工作帽，降低粉尘对工人身体健康的影响。

（2）水污染防治措施可行性分析

本项目为治理型项目，能有效的处理原有选矿废水，选矿废水量为3498.4m3/d。选厂废水经浓密机浓缩后回用于选厂，回水量为2400m3/d，有效的将废水循环利用，利用率为68%。剩余废水经尾矿库沉清后的渗滤水排入柘溪水库。

根据监测，选矿废水经尾矿库沉清处理后的渗滤水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）的一级排放标准。

（3）固体废物污染防治措施可行性分析

本项目为治理型项目，将原有固体尾矿废弃物综合利用。原有选矿尾砂经分级系统分级后，利用粗尾砂作为骨料混合固结材料回填至井下采空区，细尾砂仍存放于尾矿库内。

企业工程原有尾砂产生量为149000t/a，尾砂充填系统工程实施后充填尾砂量为89400t/a。尾矿库尾砂堆存量为59600t/a，每年的尾砂量约为10.8万m3，根据尾矿库现有情况，现有尾矿库尚有约129万m3，尾矿库的剩余使用年限大约为11.9年。

（4）噪声污染防治措施可行性分析

系统工程生产中的噪声主要来自搅拌、运输等生产环节，声源强度在80~100dB(A)之间。空压机、搅拌机、水泵可考虑消声、减振、室内隔声和个人防护相结合。采取上述措施后，噪声对环境影响不大。

## 3.6 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

湘安钨矿本项目总投资为1496.84万元，原有工程资源回采率为82%，可实现资源回采率达到95%，比原工程提高13%，原有保安矿柱得以充分的利用，减少了对矿产资源的浪费，提高了井下生产能力和采矿工效，本工程对于矿产资源可持续性发展具有战略性意义。同时降低了尾矿的堆存成本，延长尾矿库7年的服务年限。本项目具有一定的经济效益。

## 3.7 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

本项目产生废气量少，不会对环境造成影响，故其防护距离为零，没有需搬迁的单位和居民。

## 3.8 拟采取的环境监测计划及环境管理制度

目前，湘安钨矿环境保护管理工作由公司总经理直接负责，并配备专职管理人员2人，对与矿山相关的环保问题进行综合管理。

为加强环境保护工作，本评价认为湘安钨矿对该项目运营期环境管理工作还应做到以下几点：

（1）、宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。

（2）、建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期和服务期满后环保措施的有效实施。

（3）、编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。

（4）、加强对充填站内除尘设备的管理，降低粉尘浓度。

（5）、制定污染源和区域大气环境、水环境、水土流失的监测计划，并负责组织实施，建立相关档案和环保管理台帐，定期报地方环保主管部门备案、审核。

# 4. 公众参与

## 4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(原国家环保总局，环发[2006]28号文)的相关要求，本次环评采用环评信息公示和发放公众参与调查表两种方法公开征求公众意见。

2012年7月20日进行了第一次环评信息公示，主要向区域公众公示了以下信息：

①、建设项目概况；

②、建设单位名称和联系方式；

③、本项目环境影响评价机构的名称和联系方式；

④、环境影响评价的主要工作程序和工作内容；

⑤、征求公众意见的主要内容；

⑥、公众对项目提出意见的接收方式。

2012年8月20日进行了第二次环评信息公示，主要公布了本项目环境影响报告书简本，包括项目概况、污染物产排情况、拟采取的污染防治措施以及对周边环境的影响。

## 4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等

通过环评公示预留建设方和评价单位的联系电话、电子邮箱，以及发放公众参与调查表的方式，调查对象主要为矿区附近的大溶溪村居民，同时也适当了解矿区员工及与本项目有联系的团体意见。

## 4.3 公众参与的组织形式

于2012年7月以发放公众参与调查表的形式公开征求了公众对项目的意见，共发放公众参与调查表43份，其中团体调查表3份，个人调查表40份。

## 4.4 公众意见分析

有95%的被调查者对项目的情况有一定的了解；35%被调查者认为项目目前存在的环境问题是水污染，50%被调查者认为项目目前存在的环境问题是废渣污染；60%被调查者项目的建设对自己有利；60%被调查者认为项目的建设能减轻对环境的影响；52.5%被调查者对建设项目最关心的是经济效益；100%被调查者认为本项目的选址较好；100%被调查者对本项目持支持态度。

本次调查，另收集了湖南省电力公司柘溪水力发电站、安化县柘溪镇人民政府、安化县柘溪镇大溶溪村民委员会三家团体意见，均对该项目的建设内容了解比较清楚，认为项目有利于经济发展，为当地提供就业岗位，支持本工程的建设。

关于本项目个人要求与意见统计如下：

（1）、希望项目建设的同时做好环境治理工作；

（2）、希望本项目早日投产，减少地压，管理压力，提高生产安全性。

（3）、保护周边生态环境。加强管理，做好废水处理，防止水体污染。

关于本项目周边团体要求与意见如下：

（1）、希望项目早日投产，减少尾砂的对外排放；

（2）、严格进行环境影响评价，“三同时”要落实到位，验收合格后尽快投入使用，为当地带来经济效益。

## 4.5 公众参与结论

从公众参与情况来看，大多数被调查者均对项目建设情况很清楚，全部被调查者认为项目可以促进当地经济的发展，公众及团体对该项目的建设持积极的支持态度；但项目今后应做好宣传工作和附近村民的思想工作，项目的建设和运行应严格按国家相关规范和标准进行，将给周边环境带来有利的影响，改善村民的生活环境。

# 5. 环境影响评价结论

本项目的建设利用工程现有的基础设备新建尾矿胶结充填系统，并配套建设相应的环保设备，综合利用矿山资源，符合《产业结构调整指导目录（2011）》等国家相关产业政策要求。项目所在地环境质量现状监测结果良好，有一定的环境容量。项目本身为环境保护类项目，废弃物综合利用的同时能有效的保护周边环境，防止地表塌陷。项目在采取妥善的环保措施后，工程排放的污染物可以得到控制或降低到较低的水平，不会对环境造成二次污染，从环保角度看，项目的建设是可行的。

# 6. 联系方式

⑴、建设单位：湖南安化湘安钨业有限责任公司

地址：安化县柘溪镇大溶村

联系人：丁工；   电话：13487376932

⑵、评价单位：南京环境科学研究所

地址：长沙市新建东路88号

联系人：胡工     电话：0731-85569117      传真：0731-85563898

电子邮箱：xichenghuanbao1688@163.com

目  录

1. 建设项目概况	1

1.1 建设项目的地点及相关背景	1

1.2 项目概况	1

1.3与法律法规、政策、规划的相符性	2

2. 建设项目周围环境现状	3

2.1 项目所在地的环境现状	3

2.2 环境影响评价范围	3

3. 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1 污染源与环保措施	5

3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	5

3.3 环境影响及其预测评价结果	6

3.4 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	8

3.5 项目环境保护措施的技术论证	9

3.6 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	10

3.7 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施	10

3.8 拟采取的环境监测计划及环境管理制度	10

4. 公众参与	12

4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等	12

4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等	12

4.3 公众参与的组织形式	12

4.4 公众意见分析	13

4.5 公众参与结论	13

5. 环境影响评价结论	14

6. 联系方式	15