湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司

年产100万吨高能醇基液体燃料项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司

评价单位：长沙环境保护职业技术学院

2013年3月

目  录

1 总则	1

1.1 评价任务的由来	1

1.2 环境影响因素识别和评价因子筛选	2

1.3 评价工作等级及范围	2

1.4 环境保护目标	4

1.5 评价标准	5

2 工程分析	6

2.1 建设项目概况	6

2.2 建设项目公用工程	6

2.3 主要原辅材料、能源及消耗	7

2.4 原辅料的理化参数	8

2.5 产品方案和质量标准	8

2.6 主要建设内容及生产设备	9

2.7 生产工艺流程介绍	11

2.8 物料平衡	15

2.9 污染因素分析	17

3 环境质量现状调查与评价	21

3.1 环境空气质量现状监测及评价	21

3.2 地表水环境现状监测与评价	21

3.3 地下水环境现状监测与评价	22

3.4 土壤环境现状调查	22

3.5 噪声环境现状监测与评价	22

4 环境影响分析与评价	23

4.1 施工期环境影响分析与评价	23

4.2 营运期环境影响预测与评价	25

5 环境污染防治措施	28

5.1 施工期	28

5.2 营运期	29

6 建设项目可行性分析	33

6.1 项目建设合理性分析	33

6.2 项目选址合理性分析	34

6.3 总平面布置合理性分析	37

7 清洁生产和总量控制	38

7.1 清洁生产水平分析	38

7.2 总量控制	38

8 环境风险评价	39

8.1 风险评价工作等级	39

8.2 风险识别	39

8.3风险源项分析	39

8.4 后果计算	40

8.5 环境风险防范措施	42

8.6 项目安全预评价结论	45

8.7 环境风险评价结论	47

9 公众参与	48

9.1 公众参与目的	48

9.2 环境信息公告	48

9.3 公众参与概况	50

9.4 调查结果统计分析	52

9.5 公众参与结论	53

10 环境经济损益分析	54

10.1 经济效益分析	54

10.2 社会经济效益	54

10.3 环境效益分析	54

10.4 环保投资	54

11 环境管理与环境监测计划	56

11.1 环境监理	56

11.2 环境监测计划	56

11.3“三同时”竣工验收内容	57

12 结论及建议	58

12.1 结论	58

12.2 建议	58

13 联系方式	58

13.1 建设单位	58

13.2 评价机构	58

# 1 总则

## 1.1 评价任务的由来

湖南中宏基新能源有限公司注册资本为2000万元人民币，是一家具有独立法人资格的民营企业，公司主要从事环保型新能源系列产品的研究、开发、生产与营销，为推动高能醇基液体燃料基地的投资建设，公司在株洲县注册成立了其全资子公司——株洲分公司。

湖南中宏基新能源有限公司工程师漆建宁先生从上世纪九十年代开始，经过长达十多年的研究，经受上万次的失败，终于激活醇基液体燃料的能量，使其具有动力燃料的临界热值，生产出直接替代汽油、柴油的环保型高能醇基液体燃料，该环保型高能醇基液体燃料生产技术已申请国家专利，并于2006年4月、6月分别取得国家知识产权局“专利申请受理通知书”和“发明专利申请初步审查合格通知书”，发明专利申请已进入实质审查程序，2006年7月获得中国国际专利与名牌博览会金奖，2007年10月获得湖南省科学技术厅授予的“湖南省高新技术产品(项目)认定证书”。

目前，湖南中宏基新能源有限公司已组织了高能醇基液体燃料的小批量试产和用户试用，并委托湖南省汽车、摩托车(整车)产品质量进度检测中心（属国家级）、省质量技术监督局、中石化股份公司长岭分公司、株洲市环境监测中心站等主管部门和相关单位，进行了有关的多项检测，并取得了权威性检测报告。同时，该产品被湖南省科学技术厅下文认定为高新技术产品，为这项产品的生产取得了相关的权威认证。

湖南中宏基新能源有限公司在拥有自有专利技术的优势下，在株洲县成立了株洲分公司，拟在株洲县洲坪乡清水塘村投资建设年产100万吨环保型高能醇基液体燃料基地，生产的产品可直接替代汽油、柴油(含燃烧油)等成品油，对缓解成品油供应的紧张局面，发展区域经济建设具有十分重要的意义。

2012年6月，受湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司委托，长沙环境保护职业技术学院承担该公司年产100万吨高能醇基液体燃料项目的环境影响评价工作，接受委托后，评价单位对拟建项目所在地区的环境现状进行初步的实地踏勘和调查，在认真分析环境资料、项目可研等有关资料的基础上，按照国家和地方有关建设项目环境管理办法要求以及《环境影响评价技术导则》等的要求，结合本项目的特点，编制完成了本项目——《湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司年产100万吨高能醇基液体燃料项目境影响报告书》。

## 1.2 环境影响因素识别和评价因子筛选

### 1.2.1 环境要素识别

本项目主要影响因素识别见表1.2-1。

表1.2-1  建设项目主要影响因素识别

| 时段 | 主要影响因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| 运营期 | 甲醇、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 | CODCr、石油类、苯系物、SS | 传输泵等设备噪声和汽车噪声 | 生活垃圾、含油污泥、清罐淤泥、滴漏处、含油纱布等 |
| 施工期 | TSP | CODcr、石油类、SS | 施工机械噪声 | 弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾 |

### 1.2.2 评价因子筛选

根据项目污染物排放状况及环境质量现状因素，评价因子确定如下：

（1）大气环境

现状评价因子：SO2、NO2、TSP、甲醇、非甲烷总烃、甲苯；

影响预测因子：甲醇、甲苯、二甲苯。

（2）地面水

现状评价因子：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、石油类、LAS。

影响预测因子：CODcr、甲苯、二甲苯。

（3）地下水现状评价因子：pH、高锰酸盐指数、硝酸盐、NH3-N、硫酸盐、LAS、镉、铬、铅。

（4）声环境：现状监测和影响预测因子均为等效连续A声级（Leq）。

（5）风险评价评价因子：甲醇、甲苯、乙酸乙酯。

## 1.3 评价工作等级及范围

### 1.3.1 评价等级

（1）环境空气影响评价等级

本项目大气污染源主要是液体原料在装罐、储存和输送时所产生的逸散气体，逸散气体主要来源于储罐的大呼吸、小呼吸和装车损耗，属于无组织形式排放，主要污染因子为甲醇、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯，通过估算模式计算得甲醇最大的地面浓度占标率分别为1.58%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）关于评价等级划分的规定，本项目环境空气影响评价等级定为三级。

（2）水环境影响评价等级

本项目产生的废水主要是生活污水和生产废水（地面冲洗废水和初期雨水），外排废水只有生活污水，排放量约为7.6m3/d，主要污染因子是CODCr、氨氮、SS，生活污水经处理达标后就近排入清水塘村农灌渠，最近排入湘江；生产废水经厂污水处理设施处理后全部回用，不外排；储罐清洗废水则交由专业清罐公司处理，不进入厂区污水处理设施；根据《环境影响评价技术导则-水环境》（HJ/T2.3-93）关于评价等级划分的规定，本项目水环境影响评价等级定为三级。

（3）声环境影响评价等级

本项目选址所在地现为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）关于评价等级划分的规定，应执行二级评价，但考虑到项目噪声源主要是物料输送泵的噪声，对厂界外敏感目标的噪声值无影响，且周边人口稀少，其评价等级可适当降低，因此，本项目声环境影响评价等级定为三级。

（4）环境风险评价等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的相关规定，本项目原辅材料中甲醇、乙醇、甲苯、乙酸乙酯属于易燃液体，且储存量都大于500t的临界量，属于重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关规定，本项目的环境风险评价工作等级确定为一级。

（5）生态环境影响评价等级

本项目拟征用土地400亩<2km2，周边区域生态敏感性为“一般区域”，无重点环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中的相关规定，本项目生态环境影响评价等级为三级。

### 1.3.2 评价范围

（1）环境空气：以厂区为中心，半径为2.5km的圆形区域。

（2）水环境：项目入湘江排污口上游500m至下游3km，共计长约3.5km；以及项目周边清水塘农灌渠和水塘。

（3）声环境：项目厂界及厂界外200m的范围内。

（4）风险评价：范围为距储罐事故发生源点5公里范围内。

（5）生态环境：项目选址所在区域和弃土场。

## 1.4 环境保护目标

本项目环境保护目标见表1.4-1。

表1.4-1 项目主要环境保护目标

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对拟建工程方位、距离 |  | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 牛角塘 | 5户 | 南面 | 450~500m | 环境空气质量》（GB3095-1996）二类标准 |
|  | 桥子冲 | 约20户 | 西南 | 450~600m |  |
|  | 清水塘村 | 约3000人 |  | 800m |  |
|  | 洲坪乡政府 | / |  | 1200m |  |
|  | 洲坪乡卫生院 | / |  | 450m |  |
|  | 下石背冲 | 10户 | 西面 | 450~550m |  |
|  | 村中心小学 | 40名学生，5名老师 |  | 500m |  |
|  | 林子塘 | 约12户 | 西北 | 450~600m |  |
|  | 林坡里 | 约8户 | 北面 | 450~550m |  |
|  | 虎塘湾 | 约15户 |  | 450~550m |  |
|  | 南洲新区 | / | 北面 | 4000m |  |
|  | 洲坪乡农科站 | / | 西北 | 3000m |  |
|  | 和平中学 | 500名学生，35名老师 | 东面 | 3500m |  |
|  | 洲坪乡规划居住区 | / | 西南 | 1000m |  |
| 地表水 | 湘江 | 大河 | 西面约1km |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中III类 |
|  | 湘江（南州新区规划自来水厂取水口） | 根据株洲县人民政府常务会议纪要，该取水口已取消，见附件6 | 项目排污口下游2.0km，取水口位于湘江右岸 |  |  |
|  | 湘江株洲航电枢纽 | / | 项目排污口下游3.5km |  |  |
|  | 清水塘农灌渠 | / | 由东往西穿过项目所在地 |  | 农业用水区 GB5084-92一类水作 |
|  | 水塘(2000m2) | / | 项目北面200m处 |  |  |
| 生态环境 | 耕地和林地 | 耕地50亩 林地330亩 | 耕地主要集中在项目南边靠近殷洲线，林地则覆盖项目大部分区域 |  | / |
| 社会环境 | 三门火车站 | / | 项目西南面约1.2km |  | / |

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准及修改单的要求，甲醇、甲苯、乙酸乙酯和非甲烷总烃指标参照《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)和前苏联、以色列相关标准。

（2）地表水环境：本项目最终受纳水体为湘江，“十万乡朱亭镇至四水厂取水口上游1000米段”69.0km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

（3）地下水环境：执行《地下水环境》（GB/T14848-1993）III类标准。

（4）声环境：本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

### 1.8.2 污染物排放标准

（1）废水：生活污水执行《污染综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准；生产废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路清扫、绿化、喷淋用水等回用水水质要求，不外排；储罐清洗废水则委托给有资质的清罐公司运送至指定地点进行处理，不进入厂区废水处理系统。

（2）大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）。

# 2 工程分析

## 2.1 建设项目概况

（1）建设地点：株洲县洲坪乡清水塘村，占地面积400亩，总建筑面积15575m2，项目用地及周边现为未开发的农村用地。

（2）建设工程内容：生产区：原料罐区、三栋增能液车间、两栋成品车间、成品罐区；辅助区：辅助用房（含空压站、变配电、消防水泵房、泡沫罐等）、发油台，应急事故池、消防水池、污水处理设施，厂前区：办公楼和实验楼。

（3）建设规模：年产100万吨高能醇基液体燃料，其中替代汽油高能醇基液体燃料30万吨/年，替代柴油（含用于炉灶、锅炉等的燃料）高能醇基液体燃料70万吨/年。

（4）建设规划：本项目全部的主体工程、配套工程以及设施设备都一次性投资完成，建设期为1年，但考虑到交通运输的规划设计，全部工程完工后先期投产30万吨，该产能下的原辅料和成品采用公路方式运输，待配套完善专用的铁路运输设施后，再投产70万吨，最终实现100万吨的年生产能力。

（5）运输方案：由于本项目运输量较大，考虑配套建设项目铁路专用线及装卸平台等装运设施，厂外物料运输方式拟采用铁路和公路运输相结合的方式，原料甲醇、大批量采购的辅料及大部分成品采用铁路运输，其他物料采用公路运输，公路运输方式是利用社会运输力量（有相应资质的单位）解决，厂内物料采用泵及密闭管道输送方式。

本环评不包括铁路专线建设及其影响的评价，铁路专线的建设应另行环评。

（6）平面布置：由厂前区，发油区，生产装置区及辅助设施区四大块组成，朝向殷洲线设置人流出入口及发油区的出入口，西边朝向厂外道路设置货流出入口。

（7）建设总投资：75607.16万元。

## 2.2 建设项目公用工程

（1）储罐清洗工程：建设单位已制定了《储罐清洗施工作业初步方案》，在满足湖南省安全生产监督管理局的要求下，自行完成对储罐进行清洗业务，但产生的清洗废水和危险废物则分别委托给湖南大辰环保科技有限公司和株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理，储罐清洗废水外运至指定地点处理，不进入厂区内部的废水处理系统。

- （2）给水系统：生活用水选择取用地下水方式解决；生产、消防、绿化等用水，因用水量较大，采用在湘江设取水口取水的方式解决；远期生活、生产等用水则考虑南洲新区水厂直接供水，其水质、水量可满足本项目生活、生产和消防用水的需要。

（3）排水系统：生活污水经处理达到《污染综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，可依托清水塘村农灌渠排放，最终进入湘江；生产废水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路清扫、绿化用水的水质要求，全部回用不外排；储罐清洗废水则委托给湖南大辰环保科技有限公司外运至指定地点处理，不进入厂区内部的废水处理系统。

（4）供电工程：用电引自洲坪乡规划的35KV变电站，厂区设置一座10/0.4KV变电所，装2台3150 kVA的干式变压器（负荷率为87%）及相应的低压配电设备。

（5）自动报警控制系统：设置感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、可燃气体探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等控制系统。

（6） 消防系统：根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）和《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）中的相关规定，设置消防设施。

- ① 消防用水量：罐区消防水量为601.9L/s，一次灭火冷却用水量为6699m3，灭火泡沫水用量为526m3，一次消防用水总量为7225 m3，厂区设4000m3消防水池2座。

- ② 消防设施：设置消防冷却水泵4台（三开一备），设泡沫消防水泵4台（三开一备），罐区消防泡沫液用量32.8m3，采用固定式泡沫消防设备，设20m3泡沫罐二台，配160L/s比例混合器二台，在罐区装置四周布置泡沫消防管网，管网上设置泡沫消火栓。

- ③ 应急事故池：设置20000m3的事故池一座，用于储存物料泄漏液和消防废水。

## 2.3 主要原辅材料、能源及消耗

主要原材料、辅助材料及能源消耗量详见表2.3-1。

表2.3-1 主要原材料、辅助材料的用量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | / | 70×104 t/a | 市场供给 |
| 2 | 200#溶剂油 | / | 8.1×104 t/a | 市场供给 |
| 3 | 乙醇 | / | 4.5×104 t/a | 市场供给 |
| 4 | 异丙醇 | / | 3×104 t/a | 市场供给 |
| 5 | 甲苯 | / | 6.9×104 t/a | 市场供给 |
| 6 | 乙酸乙酯 | / | 6×104 t/a | 市场供给 |
| 7 | 甘油 | / | 1.5×104 t/a | 市场供给 |
| 8 | 一次水 | / | 6400m3/a | 洲坪乡管网供给 |
| 9 | 电 | 380V | 1994×104 kW.h/a | 洲坪乡变电所供给 |
| 10 | 仪表空气 | 0.6MPa | 6 Nm3/min | 自设空压站供给 |

## 2.4 原辅料的理化参数

本项目原辅料的主要物理性质数据详见下表2.4-1。

表2.4-1  主要物料理化性质数据表

| 序号 | 名称 | 外观 | 水 溶性 | 有机溶剂 溶解性 | 熔点 ℃ | 闪点 ℃ | 沸点 ℃ | 相对 密度 | 火灾危险性分类 | 化学 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇 | 无色澄清液体，有刺激性气味 | 水溶 | 混溶 | -98 | 12 | 65 | 0.79 | 甲类B级 | 易燃 易爆 |
| 2 | 200#溶剂油 | 无色透明 易燃液体 | 水溶 | 混溶 | -25.5 | 33 | 145~210 | 0.78 | 甲类B级 | 一般易燃品 |
| 3 | 乙醇 | 无色透明 可燃液体 | 水溶 | 混溶 | -117 | 13 | 79 | 0.8 | 甲类B级 | 易燃 易爆 |
| 4 | 异丙醇 | 无色透明 可燃液体 | 可溶 | 混溶 | -90 | 11.7 | 83 | 0.79 | 甲类B级 | 易燃 易爆 |
| 5 | 甲苯 | 无色透明 可燃液体 | 不溶 | 混溶 | -95 | 4 | 111 | 0.87 | 甲类B级 | 易燃 易爆 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 无色透明 可燃液体 | 水溶 | 混溶 | -84 | -4 | 77 | 0.9 | 甲类B级 | 易燃 |
| 7 | 甘油 | 淡黄色透明 可燃液体 | 可溶 | 混溶 | 18 | 176 | 290 | 1.26 | 丙类B级 | 一般易燃品 |
| 二、中间产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 替代汽油 用增能液 | 无色透明 可燃液体 | 水溶 | 可溶 | / | 10 | / | 0.825 | 甲类B级 | 易燃 |
| 9 | 替代柴油 用增能液 | 淡黄色透明 可燃液体 | 水溶 | 可溶 | / | 16 | / | 0.825 | 甲类B级 | 易燃 |
| 三、产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 替代汽油 高能醇基 液体燃料 （A） | 无色透明 可燃液体 | 水溶 | 混溶 | / | <-5 | / | 0.82 | 甲类B级 | 易燃 |
| 11 | 替代柴油 高能醇基 液体燃料 （B和C） | 淡黄色透明 可燃液体 | 水溶 | 混溶 | / | -5 | / | 0.82 | 甲类B级 | 易燃 |

## 2.5 产品方案和质量标准

由于本项目产品中未添加国标汽油，其实质是一种M100型甲醇汽柴油，而且通过技术突破，该产品可以在不改变现行发动机结构的条件下，替代成品汽柴油的独立使用，或与汽柴油任意比例混合使用。

由于本项目产品在研发初期，国内还未有M100型甲醇汽柴油的标准可参考，因此，本项目产品质量暂执行国家标准《醇基液体燃料》（GB16663-1996）的一级要求，目前公司正在制定高于国家质量指标要求的企业标准，作为企业内部产品质量控制标准。

表2.5-1 本项目甲醇燃料的性能表

| 序号 | 项 目 | 项目样品（见附件） | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇含量，% | >70 （该样品测定值为90） | 达到《醇基液体燃料》（GB16663-1996）一级标准 |
| 2 | 密度，g/cm3 | 0.78 |  |
| 3 | 机械杂质，% | 0.005 |  |
| 4 | 凝点，℃ | <-30 |  |
| 5 | 引燃温度，℃ | >200 |  |
| 6 | pH值 | 7 |  |
| 7 | 50%馏出温度，℃ | 75 |  |
| 8 | 总硫含量，% | 0.009 |  |
| 9 | 低热值，kJ/kg | 32562 |  |
| 10 | 稳定性(-20℃) | 不分层 |  |
| 11 | 甲醛试验 | 品红不呈蓝色 |  |

## 2.6 主要建设内容及生产设备

本项目主要建设内容见表2.6-1，主要设备见表2.6-2。

表2.6-1 项目建设内容一览表

| 序号 | 厂房名称 | 平面尺寸 (m) | 层高 (m) | 层数 | 结构 形式 | 建筑面积 (m2) | 火险 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门卫及 地磅房 | 15×6 | 3.6 | 1 | 砖混 | 90 | 戊 | / |
| 2 | 增能液 生产车间 | 24×84 | 9.5 局部三层 | 1 局部三层 | 框架 | 7776 | 甲 | 共3栋 |
| 3 | 成品 生产车间 | 24×72 | 9.5 | 1 | 框架 | 5184 | 甲 | 共2栋 |
| 4 | 汽车 发油台 | 13×29 | 平台面2.8 总高8.5 | 1 | 框架 | 377 | 甲 | / |
| 5 | 原料罐区 | 95×205 | 防火堤高1.2m 隔堤高1.0m | / | 不锈钢 | 占地面积 19475 | 甲 | 储罐基础： 钢筋混凝土 环墙基础 |
| 6 | 成品罐区 | 120×335 | 防火堤高1.2m 隔堤高1.0m | / | 不锈钢 | 占地面积 40200 | 甲 |  |
| 7 | 原料罐区 之泵棚 | 6×34 | 4.5 | 1 | 框架 | 204 | 甲 | / |
| 8 | 成品罐区 之泵棚 | 6×30 | 4.5 | 1 | 框架 | 180 | 甲 | / |
| 9 | 辅助用房 | 12×42 | 4.5 | 1 | 框架 | 504 | 丁 | / |
| 10 | 实验楼 | 15×36 | 9.5 | 1 | 框架 | 540 | 甲 | / |
| 11 | 办公楼 | 15×48 | 6.5 | 1 | 框架 | 720 | 丁 | / |
| 12 | 消防水池 | 2*4000m3 |  | / | 钢筋 混凝土 | 占地面积 3000 | / | 地下池 |
| 13 | 污水 处理设施 | 1座20m3/d生产废水处理系统1座10m3/d生活污水处理系统 |  | / | 钢筋 混凝土 | 占地面积 340 | / | 地下池 |
| 14 | 事故水池 | 20000m3 |  | / | 钢筋 混凝土 | 占地面积 8000 | / | 地下池 |

表2.6-2 主要工艺设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、增能液车间 |  |  |  |  |
| 1 | 辅料200#溶剂油高位槽 | DN2400×3200(筒体)VN=16m3 平顶锥底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 2 | 辅料乙醇高位槽 | DN2400×3200(筒体) VN=16m3 平顶锥底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 3 | 辅料异丙醇高位槽 | DN1400×1800(筒体)VN=3m3 平顶锥底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 4 | 辅料甲苯高位槽 | DN2000×2800(筒体)VN=10m3 平顶锥底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 5 | 辅料乙酸乙酯高位槽 | DN2000×2800(筒体) VN=10m3 平顶锥底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 6 | 辅料甘油高位槽 | DN1400×2800(筒体) VN=5m3 平顶锥底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 7 | 预混罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底、带搅拌装置 | 304（奥氏体不锈钢） | 18 |
| 8 | 预混罐出料泵 | 屏蔽泵Q=59.2-113.5m3/h H=29.2-23.3m | 304（奥氏体不锈钢） | 36 |
| 9 | 增能液配制罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底 | 304（奥氏体不锈钢） | 36 |
| 10 | 增能液配制泵 | 屏蔽泵Q=104-200m3/h H=35.2-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 72 |
| 11 | 增能液静态罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底 | 304（奥氏体不锈钢） | 36 |
| 12 | 增能液静态泵 | 屏蔽泵Q=59.2-113.5m3/h H=29.2-23.3m | 304（奥氏体不锈钢） | 72 |
| 13 | 增能液中间槽 | DN4400×6600(筒体) VN=100m3 平底锥顶 | 304（奥氏体不锈钢） | 18 |
| 14 | 增能液泵 | 屏蔽泵Q=104-200m3/h H=35.2-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 36 |
| 15 | 配制罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 16 | 配制泵 | 屏蔽泵Q=104-200m3/h H=35.2-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 12 |
| 17 | 静态罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底 | 304（奥氏体不锈钢） | 6 |
| 18 | 产品泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 12 |
| 二、成品车间 |  |  |  |  |
| 1 | 成品配制罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底 | 304（奥氏体不锈钢） | 36 |
| 2 | 成品配制泵 | 屏蔽泵Q=104-200m3/h H=35.2-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 72 |
| 3 | 成品静态罐 | DN3200×4000(筒体) VN=38m3 平顶椭圆底 | 304（奥氏体不锈钢） | 36 |
| 4 | 成品泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 72 |
| 三、原料罐区 |  |  |  |  |
| 1 | 辅料200#溶剂油储罐 | DN30000×16500(罐壁高) VN=10000m3 内浮顶 | Q235A | 1 |
| 2 | 辅料乙醇储罐 | DN30000×16500(罐壁高) VN=10000m3 内浮顶 | Q235A | 1 |
| 3 | 辅料异丙醇储罐 | DN21000×16500(罐壁高) VN=5000m3 内浮顶 | Q235A | 1 |
| 4 | 辅料甲苯储罐 | DN30000×16500(罐壁高) VN=10000m3 内浮顶 | Q235A | 1 |
| 5 | 辅料乙酸乙酯储罐 | DN30000×16500(罐壁高) VN=10000m3 内浮顶 | Q235A | 1 |
| 6 | 辅料甘油储罐 | DN21000×16500(罐壁高) VN=5000m3 内浮顶 | Q235A | 1 |
| 7 | 甲醇储罐 | DN30000×16500(罐壁高) VN=10000m3 内浮顶 | Q235A | 2 |
| 8 | 产品储罐 | DN21000×16500(罐壁高) VN=5000m3 内浮顶 | Q235A | 2 |
| 9 | 辅料200#溶剂油泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 10 | 辅料乙醇泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 11 | 辅料异丙醇泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 12 | 辅料甲苯泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 13 | 辅料乙酸乙酯泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 14 | 辅料甘油泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 15 | 甲醇泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 16 | 产品泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 2 |
| 四、成品罐区 |  |  |  |  |
| 1 | 增能液储罐 | DN30000×16500(罐壁高) VN=10000m3 内浮顶 | Q235A | 4 |
| 2 | 甲醇储罐 | DN42000×17500(罐壁高) VN=20000m3 内浮顶 | Q235A | 4 |
| 3 | 成品储罐 | DN42000×17500(罐壁高) VN=20000m3 内浮顶 | Q235A | 4 |
| 4 | 增能液泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 4 |
| 5 | 甲醇泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 4 |
| 6 | 成品泵 | 屏蔽泵Q=65-125m3/h H=35.5-28.2m | 304（奥氏体不锈钢） | 4 |
| 7 | 发油鹤管 | 密闭防溢顶部装车鹤管 DN100 | 304（奥氏体不锈钢） | 12 |

## 2.7 生产工艺流程介绍

### 2.7.1 工艺流程及产污节点图

图例：

废气

废水

固废

噪声

办公楼

实验楼

生活污水

生活垃圾

办公区

图例：

废气

废水

固废

噪声

办公楼

实验楼

生活污水

生活垃圾

办公区

图2.7-1 工艺流程及产污节点图

设备噪声

设备噪声

乙  醇  储  罐

200#溶剂油储罐

甲  苯  储  罐

异 丙 醇 储 罐

甘  油  储  罐

乙酸乙酯储罐

预混罐

射流混合罐

静态混合罐

增能液中间槽

甲  醇  储  罐

替代汽油增能液

替代柴油增能液

静态混合罐

成品配制罐

静态混合罐

成  品  储  罐

公路运输

发油台

贮罐清

洗废水

混合罐大小呼吸排放废气

铁路专线

铁路运输

储罐清洗废水

储罐喷淋水

初期雨水

储罐大小呼吸排放废气

储罐清

洗废水

混合罐大小呼吸排放废气

常温常压

物理混合

发油台地面冲洗水

贮罐区

增能液车间

贮运区

成品车间

危险固废

设备噪声

设备

噪声

成品配制罐

危险固废

危险固废

危险固废

外运

图2.7-1 工艺流程及产污节点图

设备噪声

设备噪声

### 2.7.2 工艺各工段说明

（1）原料罐区储运流程

本项目主要原料有甲醇、200#溶剂油、乙醇、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯、甘油共7种可燃原料，其储转流程如下：

汽车槽车 → 汽车衡计量 → 屏蔽泵 →内浮顶储罐→ 屏蔽泵 →送至增能液生产车间高位槽

火车槽车 → 铁路专用装卸站

原料由原料罐区，先经电子地磅称重后，再在原料泵棚处由屏蔽泵抽出卸入各自的储罐中储存，其中有4个 20000m3和2个5000 m3甲醇储罐，200#溶剂油、乙醇、甲苯、乙酸乙酯4种辅料各有1个10000m3的储罐，异丙醇、甘油2种辅料各有1个5000m3的储罐，生产时，由屏蔽泵抽吸储罐中的原辅料，送至增能液车间相应的高位槽中使用。

（2）增能液车间生产流程

本车间主要用于配置生产两种增能液：替代汽油增能液、替代柴油增能液。来自原料罐区的200#溶剂油、乙醇、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯、甘油共6种辅料按照配比，依次由高位槽加入预混罐进行预混，再用泵送至增能液配制罐，采用泵打循环进行配制，混合好的物料再用泵送至静态混合罐混合，得到中间产品增能液，经屏蔽泵送至成品罐区4个10000m3的增能液储罐中储存，增能液储运工艺流程为：

增能液车间泵送来的增能液 → 增能液储罐 → 屏蔽泵 → 送至成品生产车间

（3）成品车间生产流程

两种增能液（替代汽油增能液、替代柴油增能液）和甲醇经屏蔽泵送至成品生产车间，在产品罐中按一定配比混溶，经动态混合和静态混合后，生产两种可完全替代成品油的高能醇基液体燃料，即替代汽油醇基液体燃料、替代柴油(含燃烧油)醇基液体燃料，，经屏蔽泵送至4个20000m3和2个5000 m3的成品储罐中储存。

（4）成品罐区储运流程

由成品生产车间送来的两种高能醇基液体燃料分别进入成品储罐内储存，产品销售时通过屏蔽泵，经流量计计量后，送铁路专用装卸站装火车槽罐车外运或送发油台由密闭防溢顶装式鹤管装入汽车槽车外运。高能醇基液体燃料储运工艺流程为：

成品生产车间泵送来 → 成品储罐 → 屏蔽发油泵 → 计量仪表 → 装车鹤管

火车槽车 ← 铁路专用装卸站← 汽车槽车

（5）工艺流程特点

本项目采用湖南中宏基新能源有限公司自有专利申请技术及其独特的配方，工艺生产上采用国内外先进的化工单元操作，在原料罐区、成品罐区采用国内先进成熟的储运、自控技术及设备，使高能醇基液体燃料的生产和成品装卸安全、快速、方便。

① 本项目生产流程较简单，是几种可燃液体原料的物理混合，不存在化学反应和特别工艺。

② 本项目使用的原辅料中不使用汽油或柴油，与现在市场上使用的M85、M50和M15等甲醇燃料不同，但本项目生产的替代汽油醇基液体燃料、替代柴油醇基液体燃料可与汽油无限混溶使用，也可单独使用且无需改变汽车发动机结构。

③ 本项目在储罐区采用内浮顶罐，生产过程中采用密闭式的生产设备和管道输送，可大大减少了物料和产品的挥发现象，降低了对空气的污染。

④ 本项目全过程实行DCS(PLC)控制与管理，增能液生产车间、成品生产车间的原、辅料配比采用自动流量调节配比计量，自动化程度较高，原料及成品罐区储罐设远传、就地液位计，高、低液位报警，实行高液位报警联锁。

⑤ 从工艺路线上，如生产容器及放空管道设置有阻火器、呼吸阀等，加强了防火措施，生产车间及原料罐区、产品罐区、泵棚、发油台等可能存在可然液体泄漏的地方，设置了可燃气体浓度报警装置，在设计上充分注意安全防火。

## 2.8 物料平衡

### 2.8.1 物料平衡

由于本项目生产流程较简单，是几种可燃液体原料的物理混合，不存在化学反应和特别工艺，因此，本评价的物料平衡按生产工艺由原料储罐区、增能液生产车间、成品生产车间和成品储罐区四部分组成。

增

能

液

生

产

车

间

200#溶剂油8.1万t/a

乙醇 4.5万t/a

大小呼吸损耗12.04t/a

异丙醇 3.0万t/a

甲苯 6.9万t/a

甘油 1.5万t/a

乙酸乙酯 6.0万t/a

大小呼吸损耗7.80t/a

逸散损耗甲苯

1.195t/a

大小呼吸损耗6.91t/a

增能液车间

逸散损耗乙酸乙酯

1.04t/a

大小呼吸损耗12.80t/a

大小呼吸损耗11.44 t/a

逸散损耗异丙醇

0.52t/a

大小呼吸损耗可忽略

增能液生产量299946.255 t/a

甲醇 70万t/a

大小呼吸损耗78.80 t/a

成品

生产车间

逸散损耗甲醇

0.972t/a

成品车间

原料贮罐区

损耗甲醇

65.02t/a

成品

贮罐区

产品贮罐区

替代汽油醇基燃料300000t/a

替代柴油醇基燃料699783.023t/a

外运

损耗非甲烷总烃18.44t/a

总损耗

216.977t/a

图2.8-1 项目总物料平衡

### 2.8.2 水平衡

- （1）生活污水：设置单独的生活污水处理系统，处理达到《污染综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，可依托清水塘村农灌渠排放，最终进入湘江。

- （2）生产废水：设置单独的生产废水处理和回用系统，处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中地面冲洗、绿化用水的水质要求，全部回用不外排；中水回用主要用作绿化用水，本项目厂区绿化面积4.16万m2，类比南方地区绿化用水按0.1~0.15m3/年.·m2计，绿化用水量约4160~6240m3/a，平均用水量约5200m3/a。

- （3）储罐清洗废水：由于储罐清洗废水的排放存在很大不确定性，正常情况下3~5年全部清洗一次，非正常情况下会对单个或几个储罐进行维修清洗，也有可能一年内无储罐可清洗，将储罐的清洗废水委托给湖南大辰环保科技有限公司进行处理，储罐清洗废水外运至指定地点处理，不进入厂区内部的废水处理系统。

（4）由生活用水和生产用水水平衡图可知：本项目年总用水量约为6380m3，其中生活用水2880m3，生产用水3500m3；生产废水可完全回用于绿化、喷淋和地面冲洗。

新鲜水2880

1440

生活用水

损失600

生活污水

处理系统

2280

达到一级

排放标准

经清水塘村农灌渠排入湘江

生活用水平衡图

地面冲洗废水

间歇2712

间歇610

初期雨水

678

贮罐喷淋水量4600

绿化用水量5200（均值）

中水回用池

3322

中水回用

损失68

损失1000

生产废水

处理系统

新鲜水

3500

1440

生产用水平衡图

1544

3322

3600

1100

## 2.9 污染因素分析

### 2.9.1 废水

（1）生活污水

主要来源于办公楼、实验楼、车间等产生的生活用水，项目共有员工160人，生活用水量按60L/人·d计，排放量按用水量80%计，为7.6m3/d（2280m3/a），主要污染物是CODCr、NH3-N，生活污水经化粪池和地埋式生物反应器处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8989-1996）一级排放标准，就近排入清水塘村农灌渠，最终排入湘江。

（2）发油台地面冲洗水

本项目汽车发油台总面积约377m2，地面冲洗水用量以90L/次·m2、每半月冲洗一次计，排放量按用水量90%计，为30.5m3/次（610m3/a），主要污染物质为石油类、CODCr和SS，还有少量的苯系物，产生的废水先进入调节池，经隔油处理后，再与其它废水混合进行后续处理。

（3）初期雨水

主要收集储罐区和发油台共计60052m2面积内10min雨水，按照初期雨水的计算方式：q=1108（1+0.95LgP）/t0.623(L/s·ha)，计算得10min的初期雨水为22.6m3/次，每年雨天按120天计，则前期雨水量为2712m3/a，主要污染物为CODcr、石油类和SS，也有少量苯系物，但总体浓度不高，初期雨水收集后先进入调节池，再排入厂区污水处理设施进行处理，其它区域雨水则可直接排入清水塘村农灌渠。

（4）储罐清洗废水

- 本项目所有储罐都为专用罐，不涉及物料之间的交叉储存，参考《油罐清洗安全技术规程》中的内容，正常情况下专用储罐可每3~5年清洗一次，此外，若储罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查也需清洗，参照相关罐区环评资料，本项目全部储罐清洗一次需用水量3840m3，排放废水量按用水量的90%计约为3500m3，主要污染物浓度为pH6~9、CODcr浓度2000~3000mg/L、石油类浓度500~800mg/L、苯系物浓度10~15mg/L（只在甲苯储罐清洗时才产生）、SS浓度30~80mg/L、LAS浓度40~60mg/L。

- 由于储罐清洗废水的水质和水量以及排放时间的不确定性，如果进入厂区污水站处理，势必会对现有废水处理系统，特别是生物处理系统造成冲击，影响其正常运行；因此，本项目储罐清洗废水委托给湖南大辰环保科技有限公司进行处理，储罐清洗废水外运至指定地点进行处理，不进入厂区内部的废水处理系统，可避免对废水处理系统的冲击作用，而且发油台地面冲洗废水和初期雨水的水质简单，废水排放量少，可减少废水处理系统的总体投资，而且有利于系统的稳定运行，也便于管理。

（5）储罐喷淋水

在高温天气需对储罐进行降温，以减少储罐小呼吸排放量，采用水喷淋的方式进行降温，产生的喷淋水即为间接冷却水，可循环使用，而且喷淋水只在高温天气使用，参考《石油化工企业建筑设计防火规范》，浮顶罐罐壁整体进行冷却的供水强度不应小于2.0L/min·m2，一天喷淋时间按6h计，按照单个储罐喷淋水用量计算公式为：Q=2.0*пdh，可计算得喷淋水用量约为4600m3，当无需喷淋降温时，喷淋水可用作绿化用水或地面冲洗废水。

表2.9-1 项目废水产生源强和处理方法一览表

| 序 号 | 污染源 | 污染指标及产 生浓度(mg/L) | 排放量 |  | 预处理 方式 | 后续处理方式 | 排放 方式 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | COD：300 NH3-N：25 | 7.6 m3/d （2280 m3/a） |  | 化粪池 | 一体化地埋式污水处理系统 | 连续 | 达到《污染综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准， 经清水塘村农灌渠，排入湘江 |
| 2 | 地面 冲洗水 | COD：200 石油类：100 SS：180 苯系物：少量 | 一次冲洗量 30.5m3/次 （610 m3/a） | 最大一次 排放量 53.1m3/次 （3322m3/a） | 隔油 沉淀池 | 水解池 + 生物接触氧化池 + 过滤罐 + 膜生物反应器 | 间歇 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准(GB/T 18920-2002)，全部回用不外排 |
| 3 | 初期 雨水 | COD：200 石油类：50 SS：150 苯系物：少量 | 一次降雨量 22.6 m3/次 （2712m3/a） |  |  |  | 间歇 |  |
| 4 | 储罐 清洗废水 | COD：2000~3000 石油类：500~800 苯系物：10~15 SS：30~80 LAS：40~60 | 单个最大储罐清洗 216 m3/次 （全部储罐清洗 3500 m3/次） |  | 委托给湖南大辰环保科技有限公司外运至指定地点进行处理，不进入厂区内部的废水处理系统 |  |  |  |
| 5 | 储罐 喷淋水 | 间接冷却水 | 喷淋流量4600m3/a |  | 回用于绿化或地面冲洗 |  |  |  |

### 2.9.2 废气

（1）储罐区废气

液体原料在装罐和储存时所产生的逸散气体，主要来源于储罐的大呼吸、小呼吸和装车损耗，由于本项目储罐全部采用内浮顶罐，通常来说，内浮顶罐不设呼吸阀，因此这部分挥发气体通过无组织形式排放。

根据《石油化工环境保护手册》（烃加工出版社）、《石油化工环境保护技术》（中国石化出版社）及《油品储运设计手册》（石油工业出版社）等资料中参数，计算得本项目储罐区物料无组织排放量见表2.9-1。

表2.9-1 液体化工原料储存损耗（无组织排放）

| 污染物名称 |  | 大呼吸(t/a) | 小呼吸( t/a) | 装车损耗(t/a) | 总消耗量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 来自甲醇储罐 | 73.94 | 4.86 | / | 143.82 |
|  | 来自成品储罐 | 54.19 | 4.03 | 6.80 |  |
| 非甲烷总烃 | 来自成品储罐 | 11.72 | 2.19 | 4.53 | 29.66 |
|  | 来自200#溶剂油 | 8.41 | 2.81 | / |  |
| 二甲苯 | 来自200#溶剂油 | 0.74 | 0.08 | / | 0.82 |
| 乙醇 |  | 6.24 | 1.56 | / | 7.80 |
| 异丙醇 |  | 5.87 | 1.04 | / | 6.91 |
| 甲苯 |  | 10.41 | 2.39 | / | 12.80 |
| 乙酸乙酯 |  | 9.36 | 2.08 | / | 11.44 |
| 合计 |  |  |  |  | 213.61 |

（2）生产车间废气

本项目生产工艺是几种液体物料在常温常压下的物理混合，无化学反应发生，不产生工艺废气，但仍有无组织逸散气体产生，主要来源于易逸散废气的工艺过程，配制罐和传输泵的逸散气体，管理不善造成人为污染等，这种无组织废气的逸散量与工艺方法、操作参数及设备有很大的关联，参考相关资料，类比计算得生产车间废气无组织排放量及浓度见表2.9-2。

表2.9-2 车间空气中有害物质的浓度

| 物质名称 | 增能液车间（73872m3） |  | 成品车间（49248m3） |  | 最高容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年产生量 | 日均浓度 | 年产生量 | 日均浓度 |  |
| 甲醇 | / | / | 0.972 t/a | 65.8mg/m3 | 50 mg/m3 |
| 甲苯 | 1.195 t/a | 53.9 mg/m3 | / | / | 100 mg/m3 |
| 乙酸乙酯 | 1.04 t/a | 46.9 mg/m3 | / | / | 300 mg/m3 |
| 异丙醇 | 0.52 t/a | 23.5 mg/m3 | / | / | 750 mg/m3 |
| 合计损耗 | 3.727 t/a |  |  |  |  |

本项目在生产过程中，车间内的甲醇浓度有可能会超过最高容许浓度，为了降低车间废气的浓度值，企业应选用高密封性能良好的设备，生产过程中维持常温常压，此外，需在车间设置大型通风排气扇，加强车间的通风，可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中车间空气中有害物质的最高容许浓度值。

### 2.9.3 噪声

本项目噪声主要来源于各种物料输送泵，包括配制泵、产品泵、增能液泵等，噪声值在75~80dB(A)之间，还有原料和产品运输过程产生的汽车噪声，噪声值在90~95 dB(A)之间。各种输送泵应优先选用低噪声设备，采用减震、消声等防治措施处理，同时加强设备的维护管理，使设备处理正常的工作状态，汽车噪声则采用禁鸣，减速等措施处理，此外，加强厂区四周的绿化，美化环境并减少噪声的传播。

### 2.9.4 固体废弃物

（1）生活垃圾

本项目定员160人，产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约48t/a，在厂内定点收集储存，并按照当地环境保护和卫生管理部门的要求进入垃圾填埋场。

（2）危险固废

① 污水处理设施产生的含油污泥，产生量约为12t/a；

② 在装卸物料时产生的滴漏物，产生量约为20t/a；

③ 200#溶剂油等储罐清洗时产生的清罐淤泥，产生量约为80t/a；

④ 设备检修过程产生的含油纱布等废弃物，产生量约为2.0t/a。

根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，本项目需建设专门的危险废物储存场所，并用高密度聚乙烯为材料的容器（一般采用桶装）对危险固废进行收集储存，定期委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理。

# 3 环境质量现状调查与评价

## 3.1 环境空气质量现状监测及评价

2012年7月7~13日，连续7天，株洲县环境监测站对拟建项目周边4个监测点位进行监测，监测项目为SO2、NO2、TSP、甲苯、非甲烷总烃，甲醇监测因子则是委托湖南省环境监测中心站进行监测。

表3.1-1  大气环境监测布点

| 编号 | 监测点名称 | 拟建工程 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| G1 | 林子塘 | 北面 | 250m | SO2、NO2、TSP |
| G2 | 项目所在地 | / | / | SO2、NO2、TSP、甲醇、非甲烷总烃、甲苯 |
| G3 | 牛角塘 | 东南 | 200m | SO2、NO2、TSP |
| G4 | 村中心小学 | 西面 | 300m | SO2、NO2、TSP、甲醇、非甲烷总烃、甲苯 |

监测结果表明，评价区域内SO2、NO2、TSP、甲醇、甲苯和非甲烷总烃污染指数均小于等于1，而且浓度都较低，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求，区域环境空气质量较好。

## 3.2 地表水环境现状监测与评价

2012年7月9~11日，株洲县环境监测站对以下3个湘江断面进行监测，监测因子包括：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、石油类、LAS；连续监测3天，每天一次，监测布点见表3.1-2。

表3.1-4 水环境监测布点

| 编号 | 水体名称 | 监测点位置 | 水域功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 湘江 | 拟建工程废水入湘江排污口上游300m处 | Ⅲ类水域 |
| W2 |  | 排污口下游1.0km处 |  |
| W3 |  | 排污口下游3.0km处 |  |

2012年7月9~11日对湘江水质的监测结果表明，各监测断面各监测因子都达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质要求。

## 3.3 地下水环境现状监测与评价

2012年7月9日，株洲县环境监测站对项目周边中石背冲居民家井水进行监测，监测因子：pH、高锰酸盐指数、硝酸盐、氨氮、硫酸盐、阴离子洗涤剂、镉、铬、铅，监测结果显示：项目所在区域地下水水质，除氨氮和硝酸盐外，其它监测指标都满足地下水水质标准，氨氮和硝酸盐超标表明项目所在区域地下水受生活污水的影响较大。

## 3.4 土壤环境现状调查

本项目所在区域土壤环境现状调查选用湖南省株洲县土壤普查数据，调查点位于南阳桥乡佐湾村子云庵组，与本项目的直线距离约为6km，根据普查数据可知，调查点除锌外，其它监测指标都满足土壤Ⅲ类标准，本项目所在区域距离调查点约为6km，周边环境状况相类似，可作为本项目所在区域土壤环境现状值。

## 3.5 噪声环境现状监测与评价

本项目在厂界四周以及居民集中区（下石背冲）共布设5个监测点，从2012年7月9~10日的监测结果可见：项目边界周围昼夜间噪声均低于所执行的环境标准，不存在超标现象，表明拟建项目地址所在地声环境状况良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

# 4 环境影响分析与评价

## 4.1 施工期环境影响分析与评价

### 4.1.1 水环境的影响分析与评价

（1）施工废水：主要是泥浆水和设备、车辆清洗废水，含有泥砂和少量油污，需设置沉淀池对施工废水进行处理，施工废水可循环使用，对外环境的影响较小。

（2）生活污水：主要含有机物和病菌，若处置不当，会造成附近水体的污染，施工单位可租用周边民房，生活污水经处理达标后外排，对周边环境影响很小。

### 4.1.2 环境空气的影响分析与评价

（1）汽车运输扬尘：主要是依靠殷洲线运输建筑材料，该路段为混凝土路面，扬尘量较小，而且沿线居民距公路有较远距离，产生的影响较小，但仍需采取措施，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

（2）施工扬尘：建筑施工扬尘的影响范围多在下风向150m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍，需采取相应的扬尘处理措施。

### 4.1.3 声环境的影响分析与评价

（1）机械噪声：施工噪声源强取决于施工方式、施工机械种类及交通运输量，由于施工噪声是属于间断性的，因此只要建设单位合理安排施工时段和加强规范施工管理就可以较好的避免噪声对周围的影响。

（2）车辆噪声：建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。

### 4.1.4 固体废物的影响分析与评价

（1）建筑垃圾：施工单位将按相关要求，运至建筑垃圾场，充分回收有用的建材。

（2）生活垃圾：统一收集后交由当地的环卫部门处理。

（3）表土：项目选址范围内土地高差较大，在场地平整过程中需开挖山体，形成的挖方量和弃方量都很大，但是根据《水土保护方案》介绍，项目所在区域基本能达到土石方的平衡，本项目无需新设置取土场和弃渣场，表土堆放在项目用地的绿化区，采取相应措施后，对周边环境影响很小。

### 4.1.5 生态环境影响分析

（1）对野生动植物的影响：本项目周边区域的山林地中陆栖野生动物资源较为单一，主要有：野兔、松鼠、蛇、蛙、野鸡等种类，其他沿线区无国家级保护动物，项目选址范围内除村中几个水塘以及农灌渠外，无其它水系，因此，项目建设对周边野生动植物的影响很小。

（2）水土流失的影响：本项目总占地面积400亩，主要以山林地为主，由于施工场地地势起伏较大，施工期挖方量较大，水土流失问题较为突出，特别是在6-9月的暴雨季节更易形成水土流失的高峰期，根据项目《水土保护方案》中的介绍，水土流失总量5938.08t，其中主体工程区5745.25t，生产生活区80.35t，临时堆土场112.48t，需加强管理，并采取相应水土保持措施。

### 4.1.6 社会生活影响分析

（1）征地的影响：本项目总占地面积400亩，其中山林地330亩，耕地50亩，新征用的耕地面积占清水塘村现有耕地的比例较小，对清水塘村农业总体经济不会产生明显的影响，建设单位和当地政府必须认真做好征地工作，不仅要做到补偿合理、及时到位，同时加强监管，避免本项目选址区域以外耕地的占用或破坏。

（2）拆迁安置的影响：本项目环保拆迁量约19~21户，拆迁对农民的影响程度主要取决于拆迁补偿和再安置措施是否合理，若能得到合理的补偿，使农民盖得起新房，一般都能到达拆迁户的支持和理解，也有利于改善当地农民的居住条件。

对农田灌溉设施的影响：本项目选址范围南边靠近殷洲线一侧有清水塘村农田灌溉渠道，项目建设时应设置过水通道，使农灌渠水能正常通过，确保现有农田灌溉系统设施正常运行，不会影响清水塘村现有的农田灌溉功能。

## 4.2 营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1 水环境的影响预测与评价

（1）生活污水：排放量约为7.8m3/d（2280m3/a），连续排放，收集后单独进行处理，处理工艺为化粪池+一体化地埋式污水处理系统，达到《污染综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，就近排入清水塘村农灌渠，排入湘江。

（2）生产废水：包括发油台地面冲洗废水和初期雨水，最大一次排放量53.1m3/次（3322m3/a），间歇排放的，废水先进入调节池储存，再通过隔油池+水解池+生接触氧化池+过滤罐+膜生物反应器处理后，可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路清扫、绿化和喷淋用水的水质要求，废水不外排，对区域水环境特别是湘江水质无影响。

此外，生产废水还含有苯系物，但整体浓度较低，但难降解，一般需经水解酸化处理，生成苯甲酸等易生物降解物质，再通过生物接触氧化池+过滤罐处理后，苯系物浓度级为10-3~10-2，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，由于生产废水不外排放，因此，苯系物对周边环境影响很小。

（3）储罐喷淋废水：在夏天高温天气时为减少储罐小呼吸排放量需设置水喷淋装置，用水量约为4600m3/a，循环使用，因喷淋水为间接冷却水，当无需喷淋降温时，可用作绿化用水或地面冲洗水使用，对周边水环境无影响。

（4）储罐清洗废水：委托给有资质的清罐公司外运至指定地点进行处理，不进入厂区内部的废水处理系统，因此，储罐清洗废水不会对区域水环境造成影响。

- （5）消防废水：本项目储罐发生火灾爆炸时一次消防用水总量为7225m3（包括灭火冷却用水量为6699m3，灭火泡沫水用量为526m3），消防废水中往往混有物料，若直接外排，容易造成周边环境的严重污染，本项目在厂区设有20000m3应急事故池，消防废水通过排水沟首先排入应急事故池储存，再逐渐排入厂区污水处理设施进行处理，处理后可回用于厂区绿化、消防用水，不外排。

此外，若发生消防废水进入清水塘村农灌渠，则应立即截断农灌渠，再通过污水泵将截留在农灌渠内的消防废水输送回厂区应急事故池，杜绝消防废水随着农灌渠进入湘江和湘江株洲航电枢纽库区，影响库区水质，避免发生更大范围的污染事故。

### 4.2.2 环境空气的影响预测与评价

（1）储罐区废气：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），选择估算模式（SCREEN3），对甲醇、甲苯、乙酸乙酯进行预测，预测计算结果表明，甲醇、甲苯两种物料无组织排放量均没有造成周围环境空气出现超标点，乙酸乙酯大气环境防护距离建议距离（距面源中心）= 400m，因此，本项目大气环境防护距离设置为400m。

表4.2-1  无组织排放大气环境防护距离计算结果

| 无组织排放源 | 甲醇 | 甲苯 | 乙酸乙酯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 143.82 t/a | 12.8 t/a | 11.44 t/a |
| 面积 | 6个储罐总面积 6952m2 | 1个甲苯储罐面积 706.5m2 | 1个乙酸乙酯储罐面积 706.5m2 |
| 环境标准浓度限值 | 3.0mg/m3 （一次最高允许值） | 0.6mg/m3 （最大一次值） | 0.1mg/m3 （最大一次值） |
| 标准来源 | 《工业企业设计卫生标准》 | 前苏联 大气环境标准 | 前苏联 大气环境标准 |
| 运行结果 | 无超标点 | 无超标点 | 有超标点 |
| 大气环境防护距离 | 0 | 0 | 400m |

根据实地勘察，400m的大气环境防护距离内仍有约19~21户居民，目前，株洲县政府已制定了拆迁安置方案，由株洲县国土部门负责项目拆迁工作，洲坪乡人民政府协调征地拆迁工作，将在本项目试生产前，完成防护距离内21户居民的拆迁安置工作，因此，本项目设置的大气环境防护距离能满足控制要求。

（2）生产车间废气：生产车间区的无组织废气来源于配制罐和传输泵的逸散气体，主要是液体原辅料在传输、配制、生产过程中通过生产设备逸散到空气中，或是将液体物流散到地面释放出气体等过程，排放量相对储罐区要少很多，这种无组织废气的排放量与工艺方法、操作参数及设备有很大的关联，由于本项目在生产过程中采用密闭操作，选用密封防泄漏泵，在增能液和成品车间设置大型通风排气扇，加强车间的通风，因此，生产车间可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中车间空气中有害物质的最高容许浓度值。

表4.2-2 车间空气中有害物质的浓度

| 物质名称 | 增能液车间（73872m3） |  | 成品车间（49248m3） |  | 最高容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年产生量 | 日均浓度 | 年产生量 | 日均浓度 |  |
| 甲醇 | / | / | 0.972 t | 65.8mg/m3 | 50 mg/m3 |
| 甲苯 | 1.195 t | 53.9 mg/m3 | / | / | 100 mg/m3 |
| 乙酸乙酯 | 1.04 t | 46.9 mg/m3 | / | / | 300 mg/m3 |
| 异丙醇 | 0.52 t | 23.5 mg/m3 | / | / | 750 mg/m3 |

### 4.2.3 声环境的影响分析

本项目营运期噪声主要来源于各种物料输送泵，包括配制泵、产品泵、增能液泵等，还有原料和产品运输过程产生的汽车噪声，各种输送泵应优先选用低噪声设备，采用减震、消声等防治措施处理，同时加强设备的维护管理，使设备处理正常的工作状态，汽车噪声则采用禁鸣，减速等措施处理，此外，加强厂区四周的绿化，美化环境并减少噪声的传播，可达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准。

### 4.2.4 固体废物的影响分析

（1）生活垃圾：本项目生活垃圾产生量约48t/a，在厂内定点收集储存，并按照当地环境保护和卫生管理部门的要求进入垃圾填埋场。

（2）危险固废：污水处理设施产生的含油污泥，产生量约为12t/a；在装卸物料时产生的滴漏物，产生量约为20t/a；设备检修过程产生的含油纱布等废弃物，产生量约为2.0t/a，根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，本项目需建设专门的危险废物储存场所，并用高密度聚乙烯为材料的容器（一般采用桶装）对危险固废进行收集储存，定期委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理。

（3）清罐淤泥：200#溶剂油等储罐清洗时产生的清罐淤泥（危废），产生量约为80t/a，清罐淤泥在厂区收集时，应采用高密度聚乙烯桶在储罐排空口收集，并密封保存，避免散落在厂区内，收集后定期委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理。

综上所述，项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境的影响较小。

### 4.2.5土壤和地下水的影响分析

（1）物料散落和事故排放的影响：物料装卸以及管线输送过程中的散落到地面的物料进入土壤和地下水，此外，发生事故时，物料的泄漏扩散及消防废水的直接外排，影响厂区周边土壤和地下水，如果建设项目在落实各项防渗、导流及事故应急池等措施后，将能有效地防止泄漏物料及废水下渗污染周边土壤以及地下水。

（2）无组织排放气体的影响：本项目选用内浮顶罐储存原辅料和成品，减少排入到大气中的甲醇、乙醇等物料及成品的无组织排放量，不会出现由于重力沉降及雨水淋洗等大量降落到地表，而且甲醇、乙醇等物料和成品在地表就极易分解，不会被水携带到地下水中，污染地下水体。

# 5 环境污染防治措施

## 5.1 施工期

### 5.1.1 废水

（1）施工废水：对于泥浆水和设备、车辆冲洗水来说，可以在施工现场建造临时性沉淀池，沉淀后的上清液用于浇洒施工场地。

（2）生活污水：施工场地可租用周边民房，或施工人员雇佣当地村民，减少生活污水的产生量，对于场地内的施工人员产生的生活污水，应建设相应的污水处理设施，使生活污水达标排放。

### 5.1.2 扬尘

（1）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工，建设单位应要求施工单位在施工时制定施工组织计划，应使施工期物料运输、材料堆存、施工机械的作业做到有组织、有计划的合理进行。

（2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，减少起尘量。

（3）施工材料运输车辆应保持良好的状态，运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布），对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行适当的清理。

（4）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力，同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免交通阻塞。

### 5.1.3 噪声

必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，避免施工扰民事件的发生，单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，减少噪声对附近居民的影响。

### 5.1.4 固体废物

（1）建筑垃圾：对于施工过程中产生的建筑垃圾，施工单位将按市城管局的要求，运至建筑垃圾场，充分回收有用的建材。

（2）生活垃圾：对于施工过程中生活垃圾经统一收集后交由当地的环卫部门处理。

（3）表土：根据《水土保护方案》介绍，项目所在区域基本能达到土石方的平衡，施工前先剥离表层腐殖土需集中堆置，对表土采取彩条布覆盖和袋装土拦挡防护；施工过程中，在场地四周采取临时排水和沉砂措施；施工结束后，临建设施将全部拆除，对施工地进行清理，然后对其进行平整，种植水保林草等。

### 5.1.5 生态环境

（1）耕地保护措施：本项目共占用基本农田30亩，主要集中项目南边靠近殷洲线，基本农田土壤类型主要有水稻土，建设单位在施工前必须办好建设用地审批手续，并按照《中华人民共和国土地管理法》和《湖南省基本农田保护条例》等有关规定对占用的基本农田进行补偿，补偿款由建设单位一次性拨付给当地县政府统一安排，并由土地主管部门根据“占多少，垦多少”的原则开垦与所占耕地数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，必须按规定向湖南省人民政府确定的部门缴纳或补足涉及基本农田保护耕地造地费。

（2）水土流失：本项目全部的主体工程、配套工程以及设施设备都一次性投资完成，建设期为1年，根据项目《水土保持方案》介绍，项目水土流失总量5938.08t，其中主体工程区5745.25t，生产生活区80.35 t，临时堆土场112.48 t，应采取相应的水土流失防治，包括工程措施和植物措施，工程措施可保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。

## 5.2 营运期

### 5.2.1 废水的污染防治措施

（1）厂区废水处理工艺介绍

① 生活污水：排放量约为7.8m3/d（2280m3/a），在办公区设置一座处理能力为10m3/d的污水处理系统，单独对生活污水进行处理，处理工艺为化粪池+一体化地埋式污水处理系统，达到《污染综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，就近排入清水塘村农灌渠，排入湘江。

生活污水

化粪池

一体化地埋式污水处理系统

清水塘村农灌渠

湘江

图5.2-1 生活污水处理工艺流程图

② 生产废水：包括发油台地面冲洗废水和初期雨水，都是间歇排放的，最大一次排放量53.1m3/次（3322m3/a），在厂区南边设置一座处理能力为20m3/d的废水处理系统，考虑到生产废水是间歇排放的，废水先进入调节池储存，再通过隔油池+水解池+生接触氧化池+过滤罐+膜生物反应器处理后，可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路清扫、绿化、储罐喷淋用水的水质要求，废水不外排，对区域水环境特别是湘江水质无影响。

初期雨水

隔油池

地面冲洗水

调节池

生物接触氧化池

过滤罐

膜生物反应器

中水回用池

地面冲洗水绿化用水

喷淋用水

水解池

图5.2-2 生产废水处理工艺流程图

③ 储罐喷淋水：用水量约为4600m3/a，因喷淋水为间接冷却水，当无需喷淋降温时，可用作绿化用水或地面冲洗水使用。

（2）储罐清洗废水处理方案

① 处理方案：本项目储罐的清洗业务由公司完成，但产生的清洗废水则委托给湖南大辰环保科技有限公司外运至指定地点进行处理，不进入厂区内部的废水处理系统，因此，储罐清洗废水不会对区域水环境造成影响。

② 合理性分析：由于储罐清洗废水的水质和水量以及排放时间的不确定性，如果进入厂区污水站处理，势必会对现有废水处理系统，特别是生物处理系统造成冲击，影响其正常运行，而委托给湖南大辰环保科技有限公司进行处理，可避免对废水处理系统的冲击作用，而且发油台地面冲洗废水和初期雨水的水质简单，废水排放量少，可减少废水处理系统的总体投资，而且有利于系统的稳定运行，也便于管理。

综上所述，将清罐废水委托给湖南大辰环保科技有限公司进行处理，是合理的。

（3） 消防废水的应急处理措施

- 本项目储罐发生火灾爆炸时一次消防用水总量为7225m3（包括灭火冷却用水量为6699m3，灭火泡沫水用量为526m3），消防废水中往往混有物料，若直接外排，容易造成周边环境的严重污染，本项目在厂区设有20000m3的应急事故池，消防废水通过排水沟首先排入应急事故池储存，再逐渐排入厂区污水处理设施进行处理，处理后可回用于厂区绿化、消防用水，不外排。

此外，若发生消防废水进入清水塘村农灌渠，则应立即截断农灌渠，再通过污水泵将截留在农灌渠内的消防废水输送回厂区应急事故池，杜绝消防废水随着农灌渠进入湘江和湘江株洲航电枢纽库区，影响库区水质，避免发生更大范围的污染事故。

### 5.2.2 废气的污染防治措施

（1）本项目储罐均采用内浮顶罐，与传统的拱顶罐相比，与拱顶罐相比，可减少因大、小呼吸造成烃类损耗的80~95%，减少大气污染。

（2） 储罐罐体采用隔热胶降低温度，定期对储罐喷涂可有效防止太阳辐射的涂料，减少由于太阳辐射而造成的储罐呼吸损耗，同时设置水喷淋装置，减少小呼吸排放量。

（3）加强装卸系统及相关设备的密闭性，采用密闭装车鹤管技术，控制作业进程，确保无组织排放浓度达标。

（4）采用合理的技术手段对清罐和维修过程中的“放空”气体进行收集和处理。

（5）加强泵和阀门等部位的针对性维护，如阀门填塞、阀板锈蚀、老化等应及时维修更换，以保证其密封性能。

（6）加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染。

（7）在车间设置大型通风排气扇，加强车间的通风，使生产车间中甲醇、甲苯、乙酸乙酯等浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中车间空气中有害物质的最高容许浓度值。

### 5.2.3 噪声的污染防治措施

（1）在设备选型购买过程尽可能地选择低噪声设备或符合国家噪声标准设备，从源头上控制噪声。

（2）对于各种物料输送泵，在基础设计采取相应的基础减振和隔振措施，尽量减轻振动和噪声影响。

（3）对于各车间内的物料输送泵，其噪声源基本上都在车间内，因此可以通过改善车间整体隔声效果来降低噪声对外界的影响。

（4）对于汽车噪声汽车噪声则采用禁鸣，减速等措施加强管理。

（5）在噪声源比较集中或者噪声强度比较高的附近通过绿化，种植树木等措施来达到吸声降噪的效果，再者噪声经过距离的衰减之后的降噪效果也是很明显的。

### 5.2.4 固体废弃物的处理与处置

（1）生活垃圾：生产生量约48t/a，在厂内定点收集储存，并按照当地环境保护和卫生管理部门的要求进入垃圾填埋场。

（2）危险固废：污水处理设施产生的含油污泥，产生量约为12t/a；在装卸物料时产生的滴漏物，产生量约为20t/a；设备检修过程产生的含油纱布等废弃物，产生量约为2.0t/a，根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，本项目需建设专门的危险废物储存场所，并用高密度聚乙烯为材料的容器（一般采用桶装）对危险固废进行收集储存，针对含油污泥，在废水处理设施周边设置一处污泥收集池，并做好防渗措施，定期委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理。

（3）清罐淤泥：200#溶剂油等储罐清洗时产生的清罐淤泥（危废），产生量约为80t/a，清罐淤泥在厂区收集时，应采用高密度聚乙烯桶在储罐排空口收集，并密封保存，避免散落在厂区内，收集后定期委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理。

### 5.2.5土壤和地下水污染防治措施

（1）在原料罐区和成品罐区设置不渗漏的地基，罐区地面应做好防渗和废水的导流设施；不得在地下设置物料和成品的输送管线，管线之下的地面也应做防渗和废水的导流设施；在储罐区四周设置围堰，防止物料泄漏扩散进入周边土壤；

（2）设置事故排放池，防止未经处理的较高浓度废水和事故、消防废水直接外排，从而对土壤和地下水构成影响。

（3）加强对周边区域水体（水塘）水质的监测工作，特别是苯系物的监测，关注区域水体水质变化情况。

### 5.2.6 厂区生态保护措施

（1）主要是厂区内的绿化工作，绿化面积达到4.16万平方米，绿化既可以起到调湿、调温、净化空气中粉尘和有害气体，降低噪声的作用，又能美化厂容，为职工创造良好的户外活动场所，有利于文明生产，增进职工身心健康，应予以高度重视。

（2）厂区绿化采用集中绿化和沿道路两侧、建筑周围绿化的方式进行绿化；

（3）研发办公中心区内采用集中绿化，布置大面积的绿地，设置花坛、栽种观赏性树种、花草及标致型小品等。

（4）在建筑物周围，特别是噪声比较集中、强度较大的区域种植长青行树，可以起到降噪隔声的作用；道路两侧栽种长青行树、绿篱、草地进行绿化，美化厂区环境。

# 6 建设项目可行性分析

## 6.1 项目建设合理性分析

### 6.1.1 与国家产业政策的符合性

《产业结构调整指导目录》（2011年本）没有对甲醇汽柴油的生产作出明确规定，即属于允许类，而且甲醇汽柴油的生产属于新能源范畴，符合国家产业政策。

### 6.1.2与《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的符合性

根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，规划提出“加快发展技术成熟、市场竞争力强的核电、风电、太阳能光伏和热利用、页岩气、生物质发电、地热和地温能、沼气等新能源”，该项目生产的燃料是以醇基为主的环保型新能源，属于国家鼓励发展的产业。因此，本项目的建设符合国家产业结构政策。

### 6.1.3与《湖南省国民经济和社会发展“十二五”规划》的符合性

《规划》指出：必须坚持节约优先、多元发展，统筹资源开发利用与节能环保，增强能源科技自主创新能力，加快新能源和可再生能源开发利用，推进能源生产和利用方式变革，本项目是以醇基为主的环保型新能源产业，符合《湖南省国民经济和社会发展“十二五”规划》。

### 6.1.4与《湖南省新能源发展“绿色”规划》的符合性

《规划》指出：按照“以创新驱动、高端发展、政府引导、示范带动”的发展原则，以新能源装备高端制造带动新能源开发利用，重点发展风电装备制造及应用、太阳能光伏及光热发电、智能电网等产业，积极发展核能、生物质能、地热能等产业，本项目是以醇基为主的环保型新能源，符合《湖南省新能源发展“绿色”规划》中的重点发展的新能源产业。

### 6.1.5与《株洲市国民经济和社会发展“十二五”规划》的符合性

《规划》指出：发挥我市工业基础较好、科技创新能力较强的优势，以培育千亿产业集群为重点，大力发展以交通装备、新能源装备、新材料等为重点的先进制造业，本产业是环保型新能源产业，是株洲市鼓励类产业，符合《株洲市国民经济和社会发展“十二五”规划》。

### 6.1.6与《株洲县县域城镇体系规划》和的符合性

根据县域自然条件的相似性和社会经济联系的密切性及差异性，结合县域产业布局，将全县划分三个经济区，分别为北部城郊经济区，中部综合经济区和东南部林牧旅游区，项目所在的洲坪乡属于中部综合经济区，主要依托现有的工业基础和便捷的交通发展工业小区，促进区域经济发展，本项目选址位于洲坪乡工业小区内，符合《株洲县县域城镇体系规划》对洲坪乡的定位要求。

### 6.1.7与《株洲县产业发展规划》的符合性

根据《规划》，株洲县将重点培育新能源战略性新型特色产业，优化产业布局，实施新能源产业带动，实现工业强县，推动县域经济持续健康发展，在全县龙潭、龙凤、太湖、朱亭等乡镇布局风力发电场；选址太湖龙门布局核电开发项目，发展核能；以洲坪乡镇工业园为依托，布局新型燃料、新型材料基地（含能源化工），规划面积200公顷（30000亩）；以光明重机为核心在渌口经济开发区布局新能源产业配套基地。

### 6.1.8与《株洲县洲坪乡总体规划》的符合性

本项目选址位于洲坪乡清水塘村，根据《株洲县洲坪乡总体规划》，项目选址所在区域符合本项目《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ 137-90）中三类工业用地要求，而且洲坪乡总体规划目标是大力布局和发展新能源产业，建设株洲县主要的新能源产业基地，因此，本项目的建设是符合洲坪乡的总体规划。

- 6.2 项目选址合理性分析

### 6.2.1选址可行性分析

本项目的建设选址从环境角度分析是可行的，合理性分析结论归纳于表6.2-1。

表6.2-1 项目选址可行性论证分析

| 序 号 | 分析项目 | 现状情况 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲县发展规划 | - 株洲县将重点培育新能源战略性新型特色产业； - 以洲坪乡镇工业园为依托，布局新型燃料、新型材料基地（含能源化工），规划面积200公顷（30000亩）； | 符合 |
| 2 | 用地性质和发展余地 | - 根据《洲坪乡总体规划》项目用地性质为三类工业用地； - 根据《中国地震烈度区划图》(GB18306-2001)，项目建设场地地震动峰值加速度小于0.05g，地震烈度小于Ⅵ度，可不设防； - 规划本项目南边为仓储用地，西边二类工业用地，西北面为绿化用地，作为未业的发展用地； | 符合 |
| 3 | 环境功能区划 和环境容量 | - 区域环境空气质量功能区为二类区； - 声环境质量功能区的2类区； - 湘江地表水为III类水域； | 符合 |
| 4 | 区域环境敏感程度 | - 根据《株洲渌口经济开发区南洲新区总体规划》，本项目湘江排污口下游3.5km处规划有南洲新区自来水取水口，根据株洲县人民政府常务会议纪要，湘江南洲新区段取水口已取消，见附件6； - 项目周边区域都是山林地和基本农田，零散分布有几处居民，洲坪乡清水塘村等人口聚集处，距离本项目在800m以外，项目对其影响较小； - 项目距离湘江约1000m，距离湘江株洲航电枢纽库区约有4.5km，在该距离范围内完善水环境风险防范措施，可杜绝对湘江及湘江株洲航电枢纽库区水质的影响； - 项目距离湘黔铁路、醴韶高速等交通设施在800m以外，项目对其影响较小； - 周边无特殊保护的文物、古迹、自然保护区等敏感目标。 | 符合 |
| 5 | 大气环境防护距离(400m) | - 目前本项目大气环境防护距离内仍有约21户居民； - 株洲县政府已制定了拆迁安置方案，由株洲县国土部门负责项目拆迁工作，洲坪乡人民政府协调征地拆迁工作； - 将在本项目试生产前，完成大气环境防护距离内21户居民的拆迁安置工作，拆迁方案见附件10。 | 符合 |
| 6 | 区域对外交通 | - 项目靠近三门火车站，有利于配套建设从项目所在地到三门火车站的铁路运输专线（约1km），借助铁路线运输原辅材料； - 项目靠近湘江航远和殷洲公路，可选择采用湘江航远或公路方式向周边地区运输成品； - 殷洲公路虽为县道，但已完成改造，路宽8.5m，沥青路面，现在交通量主要为洲坪乡居民外出及洲坪乡乡镇企业运输车辆，车流量较小， - 通过殷洲公路6km后与S211相接，交通较为便捷，向周边地区辐射能力强； | 符合 |
| 7 | 水、电供应条件 | - 现阶段项目生活用水因用水量较小，可选择取用地下水方式解决； - 现阶段项目生产、消防、绿化等用水，因用水量较大，采用在湘江设取水口取水的方式解决； - 远期生活、生产等用水则考虑南洲新区水厂供水； - 项目用电引自洲坪乡规划的35KV变电站； | 符合 |
| 8 | 排水设施 | - 根据洲坪乡总体规划项目所在区域将纳入乡镇污水处理厂及其配套设施的接收范围； - 现阶段项目生活污水经处理达标后，可依托清水塘村农灌渠排放，最终进入湘江，无需自建污水管网外排； - 项目生产废水经处理后全部回用，不外排； | 符合 |
| 结论 |  | 项目选址可行 |  |

### 6.2.2安全距离符合性分析

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求，建设项目生产区与相邻工厂或设施安全间距详见表6.2-2，分析结果表明项目选址安全距离符合要求。

表6.2-2  建设项目生产区与相邻工厂或设施安全间距表  （单位：米）

| 相邻工厂或设施 |  |  |  | 防火间距 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲、乙类液体罐组 |  |  | 甲乙类工艺装置或设施 |  |  |
|  |  |  |  | 标准值 | 设计值 | 结论 | 标准值 | 设计值 | 结论 |
| 居民区、公共福利设施、村庄 |  |  |  | 100 | >100 | 符合 | 100 | >100 | 符合 |
| 相邻工厂（围墙或用地边界） |  |  |  | 70 | / | / | 50 | / | / |
| 厂外铁路 | 国家铁路线（中心线） |  |  | 45 | 457 | 符合 | 35 | 457 | 符合 |
|  | 厂外企业铁路线（中心线） |  |  | 35 | / | / | 30 | / | / |
| 国家或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物） |  |  |  | 45 | / | / | 35 | / | / |
| 厂外公路 |  | 高速公路、一级公路（路边） |  | 30 | / | / | 30 | / | / |
|  |  | 其他公路（路边） |  | 20 | 20 | 符合 | 20 | 40 | 符合 |
| 变配电站（围墙） |  |  |  | 50 | / | / | 40 | / | / |
| 架空电力线路（中心线） |  |  |  | 1.5倍杆高 | / | / | 1.5倍杆高 | / | / |
| Ⅰ、Ⅱ国家架空通信线路（中心线） |  |  |  | 40 | / | / | 40 | / | / |
| 通航江、河、海岸边 |  |  |  | 25 | 约1100 | 符合 | 20 | 约1100 | 符合 |
| 地区埋地输油管道 |  |  | 原油及成品油（管道中心） | 30 | / | / | 30 | / | / |
|  |  |  | 液化烃（管道中心） | 60 | / | / | 60 | / | / |
| 地区埋地输气管道（管道中心） |  |  |  | 30 | / | / | 30 | / | / |
| 装卸油品码头（码头前沿） |  |  |  | 60 | / | / | 60 | / | / |
| 说明：目前35KV高压线（渌洲线76#-77#杆）、10KV洲霞线3#-8#杆在株洲县洲坪乡清水塘村，穿越该项目境内，株洲县电力局将向西移300米，距离该项目边线大于60米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.3备选方案比较分析

本项目北面约4.0km处为株洲县渌口经济技术开发区南洲新区，该区域结合主导产业、自然条件（地形、主导风向等）和路网结构划分五个产业组团，从北往南依次为食品加工区、服装加工区、电子信息区、机械制造区、精细化工区。

南洲新区规划产业用地总规模约为546.26公顷，其中食品加工产业用地约为72.01公顷，服装加工用地约为92.24公顷，电子信息产业用地约为154.40公顷，机械装备制造业用地约为167.61公顷、精细化工用地面积为60公顷，还有部分仓储用地和公共设施，其中一类工业用地占329.86公顷，二类工业用地占227.61公顷。

虽然南洲新区工业园基础设施（供水、供电、排水）较洲坪乡完善，但本项目选址应符合三类工业用地，并不符合该区域的一类和二类工业用的规划，因此，从产业规划的角度分析，选址在南洲新区不合理。

## 6.3 总平面布置合理性分析

本项目占地面积400亩，长635m，宽421m，根据化工部长沙设计研究院提供的总平面布置图，厂区布置主要由厂前区，发油区，生产装置区及辅助设施区四大块组成。对照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）标准，本项目构筑物防火间距符合规范要求。

表6.3-1 内部防火间距表

| 设施名称 | 方位 | 相邻设施名称 | 规范值 | 设计值 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品罐区 | 东 | 工业园空地 | / | / | / |
|  | 西 | 工业园空地 | / | / | / |
|  | 南 | 原料罐区 | 50 | 105 | 符合要求 |
|  |  | 生产车间 | 30 | 105 | 符合要求 |
|  | 北 | 空地 | / | / | / |
| 原料罐区 | 东 | 增能液车间 | 50 | 57 | 符合要求 |
|  | 西 | 工业园空地 | / | / | / |
|  | 南 | 辅助用房 | 20 | 62 | 符合要求 |
|  | 北 | 成品罐区 | 50 | 105 | 符合要求 |
| 成品车间 | 东 | 工业园空地 | / | / | / |
|  | 西 | 增能液车间 | 30 | 39 | 符合要求 |
|  | 南 | 成品车间 | 30 | 45 | 符合要求 |
|  | 北 | 成品罐区 | 30 | 105 | 符合要求 |
| 成品车间 | 东 | 工业园空地 | / | / | / |
|  | 西 | 增能液车间 | 30 | 39 | 符合要求 |
|  | 南 | 预留空地 | / | / | / |
|  | 北 | 成品车间 | 30 | 45 | 符合要求 |
| 增能液车间 | 东 | 成品车间 | 30 | 39 | 符合要求 |
|  | 西 | 原料罐区 | 50 | 57 | 符合要求 |
|  | 南 | 增能液车间 | 30 | 45 | 符合要求 |
|  | 北 | 成品罐区 | 50 | 105 | 符合要求 |
| 增能液车间 | 东 | 成品车间 | 30 | 39 | 符合要求 |
|  | 西 | 原料罐区 | 50 | 57 | 符合要求 |
|  | 南 | 增能液车间 | 30 | 45 | 符合要求 |
|  | 北 | 增能液车间 | 30 | 45 | 符合要求 |
| 增能液车间 | 东 | 预留空地 | / | / | / |
|  | 西 | 原料罐区 | 50 | 57 | 符合要求 |
|  | 南 | 实验楼 | 25 | 60 | 符合要求 |
|  | 北 | 增能液车间 | 30 | 45 | 符合要求 |
| 辅助用房、办公楼、实验楼 | 东 | 空地 | / | / | / |
|  | 西 | 空地 | / | / | / |
|  | 南 | 外部公路 | 10 | 50 | 符合要求 |
|  | 北 | 增能液车间 | 25 | 60 | 符合要求 |
|  |  | 原料罐区 | 20 | 62 | 符合要求 |

综上所述，新建项目总平面布置较为合理性。

# 7 清洁生产和总量控制

- 7.1 清洁生产水平分析

目前，国内外的醇基液体燃料均为以甲醇、乙醇、汽油、柴油等为基料，再配以助溶剂、烃类增热剂、添加剂等的混溶物。

本项目环保型高能醇基液体燃料产品不用汽油、柴油为基料，仅用甲醇等低碳醇为基料，再配以助溶剂、混合烃、高能燃料组分等进行混溶，该产品可直接替代汽油、柴油等成品油，彻底摆脱对汽油，柴油等成品油的依赖。

本项目采用湖南中宏基新能源有限公司自有专利申请技术及其独特的配方，生产流程是几种可燃液体原料的物理混合，不存在化学反应和特别工艺，工艺生产上采用国内外先进的化工单元操作，在原料罐区、成品罐区采用国内先进成熟的储运、自控技术及设备，使高能醇基液体燃料的生产和成品装卸安全、快速、方便。

因此，本项目清洁生产达到国内先进水平。

## 7.2 总量控制

（1）总量控制因子

根据我国“十二五”期间实行排放总量控制的污染物项目，结合本工程污染物产出种类，确定总量控制因子为：废气为SO2、氮氧化物；废水为CODcr、氨氮。

（2）污染物排放总量控制分析

本项目排放废气中无SO2、氮氧化物污染物，生活污水经处理后CODcr、氨氮的排放浓度约为70mg/L，8mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，根据上述分析，环评建议本项目污染物排放总量情况如下：

表7.2-1  本项目工业污染物排放总量

| 污染物 | 废水排放量 | 控制指标 | 排放浓度 | 污染物总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2280 m3/a | CODcr | 70mg/L | 0.16 t/a |
|  |  | 氨氮 | 8mg/L | 0.02 t/a |

（3）总量控制要求的说明

本项目COD和氨氮的总量来源于生产区员工和办公人员外排的生活污水，产生的COD和氨氮总量很小；至于员工的宿舍、职工食堂和活动中心等则是在厂区外另选址建设，因此，本环评建议生产区生活污水所产生的COD和氨氮不纳入总量控制要求。

# 8 环境风险评价

## 8.1 风险评价工作等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，本项目原辅料和成品被列为重大危险源见下表，本次环境风险评价等级确定为一级，风险评价范围为距储罐事故发生源点5公里范围内，项目风险保护目标见表8.1-2。

表8.1-1 生产原料功能区物质数量情况

| 物质名称 | 储存区物质数量（T） | 储存区临界量（T） |
| --- | --- | --- |
| 甲醇 | 55310 | 500 |
| 乙醇 | 5600 | 500 |
| 甲苯 | 6090 | 500 |
| 乙酸乙酯 | 6300 | 500 |

注：储存量按厂区储罐体积70%计

## 8.2 风险识别

本项目主要的风险单元为储罐区，从储运产品的理化特性分析，在化工产品的装卸、储存过程中主要有以下三方面的事故风险：

（1）泄漏：管线、储罐泄漏事故，造成周围水域、土壤等污染。

（2）火灾：造成周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，还有消防污水和泡沫污水直排进入周边区域，将直接导致周边土壤，水体以及地下水的影响。

（3）爆炸：爆炸产生的设备碎片飞出界外，爆炸产生的震动波及界外将对周围社会环境造成严重危害。

综上所述，本项目的风险类型应为物料泄漏、火灾、爆炸。

## 8.3风险源项分析

本项目原辅料和成品储罐共22个，其中甲醇储罐6个共100000m3，成品储罐6个共90000m3，其它辅料和增能液储罐10个共90000m3，查阅以往同类装置事故调查分析，对比本项目物料的危险性和储存量，将甲醇、甲苯、乙酸乙酯储罐例为主要风险源进行评价。

## 8.4 后果计算

### 8.4.1 大气环境风险影响预测

根据多烟团模式预测的甲醇事故排放下风向轴线落地浓度，结合甲醇不同浓度阈值所对应的危害表，得到甲醇事故排放所造成影响程度和范围见表8.1-1。

表8.1-1 甲醇泄漏事故影响程度

| 物质 | 对人体危害程度 | 不同危害程度 的阈值浓度 | 泄漏时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5min | 15 min | 30 min |
| 甲醇 | 极度危害区域 | 86000 mg/m3 | 无 | 无 | 无 |
|  | 重度危害区域 | 50000 mg/m3 | 165m | 200m | 210m |
|  | 中度危害区域 | >5000 mg/m3 | 331m | 352m | 394m |
|  | 达到嗅阈值 | >500 mg/m3 | 473m | 561m | 584m |
|  | 达到居民区浓度 | 140 mg/m3 | 960m | 1000m | 1200m |

甲苯的毒性危害接触限值MAC：100mg/m3，苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度0.6mg/m3。

本项目事故的预测结果表明：

（1）甲醇泄漏事故发生5min后，在泄漏点附近的浓度即可达到为44873mg/m3，接近极度危害区域，泄漏30min后，在泄漏点附近210m范围内甲醇浓度达到5000mg/m3，形成重度危害区域，而该210m的范围大部在厂区内，而甲苯和乙酸乙酯在该区域内也达到1436~11075 mg/m3和2134~13451的高浓度范围，因此，在事故发生后应特别应注意对厂区内工作人员的安全防护和及时疏散。

（2）甲醇泄漏事故发生30min后，距泄漏点400m范围内会将出现中度中毒浓度，而且甲苯在400m范围内超过了100mg/m3，达到了危害接触限值，由于本项目设置了400m的大气环境防护距离，并将该区域内的居民全部搬迁，可确保泄漏事故发生30min后不会使区域居民的出现中度中毒，保证周边居民的生命安全。

（3）根据实地勘察，本项目选址北面、西面和东南面有零散的居民分布，都在大气环境防护距离之内，约有19~21户，株洲县政府已制定了拆迁安置方案，由株洲县国土部门负责项目拆迁工作，洲坪乡人民政府协调征地拆迁工作，将在本项目试生产前，完成大气环境防护距离内21户居民的拆迁安置工作，见附件10。

（4）甲醇泄漏事故发生5、15和30min后，距泄漏点960m、1000m和1200m处才达到居民区浓度限值，而甲苯泄漏事故发生5、15和30min后，距泄漏点800m、800m和1000m处才达到居民区浓度限值，而乙酸乙酯泄漏事故发生5、15和30min后，距泄漏点1200m、1400m和1400m处才达到居民区浓度限值，因此，一旦发生泄漏，应及时疏散该区域的居民，避免其受影响，此外，由于项目所在区域四周都是茂盛的树林植被，对甲醇和甲苯有较强的吸收效果，有利于降低甲醇、甲苯和乙酸乙酯的大气环境风险影响。

（5）本项目预测的结果是在无任何应急措施条件下的最大值预测，一但发生甲醇、甲苯和乙酸乙酯泄漏，建设单位应做好泄漏应急措施，及时封堵或切断泄漏点，减少泄漏量，泄漏出的甲醇、甲苯和乙酸乙酯液体用消防泡沫覆盖，用防爆泵将泄漏液转移至槽车（或专用收集器内）回收或运送至废物处理场所，以降低甲醇、甲苯和乙酸乙酯的蒸发量，控制影响的范围和程度。

### 8.4.2 水环境风险影响预测

若发生泄漏、火灾、爆炸时，消防废水没有进入应急事故池，而是直接排出厂外时，根据甲醇泄漏量计算公式，泄漏事故强度估计取值为83.9t（30min计），根据火灾燃烧时约有60%的甲醇燃烧转化为CO2和H2O，40%的甲醇进入消防废水中，预测结果如下：

（1）排入清水塘村农灌渠：消防废水进入农灌渠，通过农灌渠流经1.5km后进入湘江，影响湘江及株洲航电枢纽库区的水质，由此造成的冲击影响范围较大，建设单位应杜绝发生此类事故。

（2）排入周边水塘：预测结果表明排放口最近处的水塘中甲醇污染物最高浓度达4645mg/L，由于地表水中没有甲醇的相关标准，甲醇折合为CODcr约9708mg/L，说明当大量甲醇泄漏进入水塘时，将在短时间内使排污口附近水体中甲醇浓度大幅度升高，并将导致水生生物全部死亡，然后污染物逐步扩散，待完全混合后，CODcr浓度也达1000~1500mg/L，对水塘水质的影响也很突出。

值得指出：甲醇进入水体，甲醇本身的毒性对水中生物有冲击性影响，但甲醇在水体中的稳定性不高，易被氧化成甲酸（H3COOH），甲酸再进一步被氧化成CO2和H2O，因此，甲醇泄漏进入水体的长期累积性风险污染影响是可控和有限的。

（3）排入周边土壤：大量的泄漏液体以及混合“消防废水和化学溢流”沿地表渗漏，大量有毒有害物质被土壤“过滤”而留在其中，长时间难以二次降解或带走，造成土地严重污染，且能在雨季污染地下水体，据报道，发生大爆炸现场存放的危险品爆炸形成的烟云污染周围的水、青菜、水果，致使周围地区农作物一年多无法生长，由于项目周边农田分布较多，对农田的冲击性污染影响也是灾难性的。

## 8.5 环境风险防范措施

### 8.5.1 消防安全防范措施

按《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求进行设计。

（1）消防水源：本项目消防用水由2个4000m3的消防水池供给，能满足火灾延续时间内消防用水总量的要求；此外，消防用水及生产用水采用在湘江设取水口取水的方式解决，能满足消防水池的补充水（即当发生火灾能保证向水池连续补水），且火灾延续供水时间不应小于3h；消防水泵应采用自灌式引水系统，当消防水池处于低液位不能保证消防。

（2）消防用水量：根据《规范》要求，大型石油化工装置的消防用水量为300~600L/s，结合本项目物料性质及其它相关要求，储罐区消防水量设计值为601.9L/s，满足要求。

（3）消防泵：厂区设消防冷却水泵4台（三开一备），设泡沫消防水泵4台（三开一备）；消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行；消防水泵应设双动力源，当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。

（4）消防冷却水系统：本项目共有8个20000m3储罐，10个10000m3储罐和4个5000m3，最大直径为30m，根据《规范》要求，8个20000m3储罐和10个10000m3储罐（容积等于或大于10000m3储罐）应设置固定式消防冷却水系统，同时，本评价建议将4个5000m3也设置固定式消防冷却水系统，消防冷却水的供水范围为罐壁表面积，供水强度为2.0L/min·m2，消防冷却用水的延续时间不少于6h。

根据《规范》要求，当着火罐为内浮顶罐（浮盘用易熔材料制作的储罐除外）时，其邻近罐可不考虑冷却。

（5）消防给水管道：根据《规范》要求，消防给水管道应环状布置，环状管道的进水管不应少于两条；环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个；当某个环段发生事故时，独立的消防给水管道的其余环段应能满足100%的消防用水量的要求；与生产合用的消防给水管道应能满足100%的消防用水；消防给水管道应保持充水状态，独立的消防给水管道的流速不宜大于3.5m/s。

（6）消火栓：宜选用地上式消火栓，消火栓的保护半径不应超过120m，消火栓的间距不宜超过60m，消火栓距路面边不宜大于5m，距建筑物外墙不宜小于5m，距公路型双车道路肩边不宜小于1.0m，地上式消火栓的大口径出水口应面向道路，当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施。

（7）数泡沫灭火系统：根据《规范》要求，储罐区应设置固定式泡沫灭火系统。

（8）灭火器设置：根据《规范》要求，生产区内设置干粉型或泡沫型灭火器，可燃液体的装卸栈台应沿栈台每12m处上下各分别设置二个手提式干粉型灭火器，灭火器的配置，还应按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的有关规定执行。

（9）火灾报警系统：根据《规范》要求，单罐容积大于或等于10000m3并小于30000m3的浮顶罐的密封圈处宜设置火灾自动报警系统，此外，在石油化工厂区的生产区、重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。

重要的火灾危险场还应设置消防应急广播，甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m；火灾报警系统的设计，应按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的有关规定执行。

（10）外部依托条件：株洲县消防大队下属一个支队，位于漉浦东路，在岗人员28人，配备消防车5台，其中水灌车2台、泡沫车1台、抢险救援车1台，32m云梯车1台；此外，株洲市消防特勤中队位于芦淞区区政府旁，为全市装备最好的消防机构。

### 8.5.2 水环境风险防范措施

（1）“三级防控”体系

项目厂区的“三级防控”设置流程示意图见图8.5-1。

| 区域 | 储罐区 | 应急事故池 | 污水处理系统 | 最终处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统 组 成 |  | 20000m3 |  | 回用于厂区绿化、地面冲洗用水 |
| 防控级别 | 一级防控 | 二级防控 | 三级防控 |  |

图8.5-1 拟建库区“三级防控”体系工艺流程示意图

（2）应急事故池收纳可行性分析

根据《成品油销售企业环境风险控制项目建设及运行管理指导意见》（油炼销函字[2006]62号文）的要求，应急事故池设计容积应大于最大油罐容积（浮顶罐以50%计）和消防水量之和，本项目最大罐容20000m3，按50%计算为10000m3；消防系统设计一次消防用水总量为7225m3（包括灭火冷却用水量为6699m3，灭火泡沫水用量为526m3），以及发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，按照上述计算确定本项目应急事故池的容积为20000m3，平时保证空容积，故其能够容纳项目最大可信事故条件下的所有事故废水，可杜绝库区事故废水外排污染湘江及湘江株洲航电枢纽库区水质。

储罐区发生事故时，经防火堤或水封井截流的消防废水经汇集后，自流进入厂区南端最低处20000m3的应急事故池内，当事故结束后再通过池内设置的隔爆污水电泵将废水提升送至厂区污水处理系统进行处理。

（3）消防废水的应急处理措施

- 本项目储罐发生火灾爆炸时一次消防用水总量为7225m3（包括灭火冷却用水量为6699m3，灭火泡沫水用量为526m3），消防废水中往往混有物料，若直接外排，容易造成周边环境的严重污染，本项目在厂区设有20000m3应急事故池，消防废水通过排水沟首先排入应急事故池储存，再逐渐排入厂区污水处理设施进行处理，处理后可回用于厂区绿化、消防用水，不外排。

此外，若发生消防废水进入清水塘村农灌渠，则应立即截断农灌渠（先封堵过洲坪乡村级公路和湘黔铁路的灌渠通道，避免废水进入湘江，再尽最大可能将废水截流在建设项目附近），再通过废水提升泵将截留在农灌渠内的消防废水输送回厂区应急事故池，杜绝消防废水随着农灌渠进入湘江和湘江株洲航电枢纽库区，影响库区水质，避免发生更大范围的污染事故。

### 8.5.3 应急救援预案

事故应急救援预案，是事故预防系统的重要组成部分，制定重大事故应急救援预案的目的是为了发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失的目的。

表8.5-1  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、储存区、临近地区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：公司应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类及事故后评估 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，烧伤、中毒人员急救所用的药品、器材 |
| 7 | 应急通讯、通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康事故 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

### 8.5.4 应急监测

若发生事故泄漏、火灾或爆炸，由当地环境污染事故应急监测队伍负责组织应急监测，企业应配合环保部门做好应急监测工作，应急监测计划见表8.5-2。

表8.5-2  应急监测计划

| 监测对象 | 水环境 | 大气环境 |
| --- | --- | --- |
| 监测点位 | 若事故液体或消防废水进入的农田、农灌渠、水塘等，此外，还应包括清水塘村的地下水。 | 共设置3个大气监测点，分别为：① 洲坪乡政府（项目西南面约1200m）；② 虎湾塘（项目北面500米）； ③ 和平中学（项目东面3500m） |
| 监测项目 | pH、CODCr、BOD5、溶解氧、石油类、苯系物。 | ① 根据储罐泄漏物料类型而定，甲醇、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等； ② 若为火灾爆炸事故，则监测烟尘、CO、氮氧化物等。 |
| 监测频次 | 每小时采样一次直至水质恢复到相应执行标准。 | 每小时采样一次，直至空气质量恢复到正常水平。 |

## 8.6 项目安全预评价结论

### 8.6.1 安全条件分析及安全可靠性分析结论

（1）通过对新建项目外部情况分析，得出的结论是：其项目选址经当地批准，项目选址符合当地规划要求，外部安全间距符合要求。

（2）通过对危险化学品重大危险源的安全距离分析，得出的结论是：建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的生产、储存设施与《危险化学品安全管理条例》第十九条所规定的场所、区域的距离符合要求。

（3）周边单位与该新建项目生产区之间的安全间距符合要求，周边单位对该新建项目影响不大。

（4）总体上说，自然条件对该新建项目没有特别的影响。

（5）该项目生产区域内部安全间距符合要求。

### 8.6.2 定性定量分析评价结论

（1）根据池火灾模型分析可知，一旦发生一个甲醇储罐泄漏，引起池火燃烧，火焰最高可超过84米，液池当量半径范围51.57米，距离池火中心140.2米范围内，会造成“操作设备全部损坏，1%死亡/10s，100%死亡/1min”；距离池火中心171.72米范围内，会造成“在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量，重大烧伤1/10s，100%死亡/1min”；距离池火中心242.8米范围内，会造成“有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量；1度烧伤/10s，1%死亡/1min”；距离池火中心429.3米范围内，会造成“20s以上感觉疼痛未必起泡”；如果人员无法逃避火势，也会造成死亡事故。储罐区储罐之间的距离为21米，如果罐体在强热作用下没有冷却措施，可导致相邻储罐罐体急剧受热，可能引起相邻罐内液体迅速气化而导致体积急剧膨胀，因而引起储罐爆炸，将事故的危害程度进一步扩大。

（2）经过危险化工工艺辨识，该新建项目生产工艺没有涉及到《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）中的危险化工工艺。

（3）由事故树分析可知，火源与易燃液体蒸气浓度达到爆炸极限构成了储罐区燃爆事故发生的要素。条件事件a（达到爆炸极限浓度）结构重要系数最大，是燃爆事故发生的最重要条件，这就要求采取针对措施，如在储罐附近安装可燃气体检测报警装置，对可燃液体蒸气浓度进行监测，一旦接近危险浓度即行报警，使管理人员立刻采取预防措施，可避免事故发生；构成易燃物泄漏的基本事件结构重要度次之，由此可知，储罐的密封是否良好在防止燃爆事故发生中占据着十分重要的地位；另外，加强储罐区安全管理，严禁吸烟和动用明火，防上铁器撞击，防止产生静电火花以及罐区内电气设备要符合防火防爆要求等，也是防止燃爆事故发生的必要条件。

（4）该新建项目已构成危险化学品重大危险源，所以该新建项目应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（总局令第40号）的要求进行管理。

### 8.6.3 安全预评价结论和建议

（1）新建项目建成投产后应切实重视的安全对策措施建议是：防火、防爆、中毒与窒息等安全对策措施建议。

（2）新建项目中存在的危险有害因素通过认真执行安全设施“三同时”规定，在下一步的设计中予以重点考虑，依据国家有关安全法律法规、技术标准，并对该项目存在的主要危险有害因素采取相应的安全对策措施，进行精心设计，规范施工，重点防范，科学管理，可以使各种危险有害因素得到预防、消除或控制，可以减少安全事故的发生或消除事故隐患，减轻职业危害，所以，本评价报告认为，该项目中存在的危险、有害因素的风险程度是可接受的。

湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司年产100万吨高能醇基液体燃料项目的建设方案从安全角度考虑，符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，是可行的。

## 8.7 环境风险评价结论

综上所述，项目在发生风险时对评价区域环境将造成不同程度和范围的影响，为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重污染，建设单位在生产过程中应树立强化环境风险意识，进一步减少事故的发生，减少项目在各个环节中的风险因素，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率，建设单位应采取积极有效地防范措施，避免或降低风险事故对环境的不利影响，杜绝对湘江株洲航电枢纽库区水质的风险影响。

# 9 公众参与

## 9.1 公众参与目的

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》[环发(2006)28号]的要求，2012年7月中旬，评价单位在建设单位和当地政府的大力协助下，对湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司建设项目周围可能受影响的公众（个人和团体）进行民意调查。

通过开展公众参与调查，以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

## 9.2 环境信息公告

2012年7~8月，湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司采取现场调查、网上公布和株洲日报公示相结合的方式对本项目基本概况进行公示，收集相关区域公众和单位对本项目建设的意见和建议，在网上公示期间，无任何评论，亦未收到公众信函、传真、电子邮件及来电。

图9.2-1 第一次公示截图

图9.2-2 第二次公示截图

图9.2-3 株洲日报公示（照片）

本项目于2012年9月25~31日，在株洲日报进行为期7天的公示，公示期间，无任何评论，亦未收到公众信函、传真及来电。

## 9.3 公众参与概况

（1）调查方式

本次公众参与采用走访、发放问卷调配表的形式开展，调查公众对本项目建设的意见、要求和建议，调查表格的设计首先选择公众关系最为密切的问题作为调查内容，其次采用选择划“√”的简单答卷式方式进行，既节省时间，亦便于统计。

（2）调查内容

对本项目的了解程度；是否可以接受项目在该地建设；是否有利于当地经济的建设；可能受项目影响公众对建设项目的态度；有何意见、要求以及对该项目建设的具体建议。

（3）调查概况

本次公众参与共发放调查表62份，其中团体调查表6份，回收6份，回收率100%；个人调查表56份，回收56份，回收率100%。

调查表发放对象包括清水塘村中的渡口组、月中组、富家组、江坡组、州坪乡等区域内可能受影响的单位或团体和关注项目建设的农民、工人、个体户等群体和个人，公众参与调查对象名单见9.3-2，公众参与调查表团体和个人意见代表见附件11。

表9.3-2  公众参与调查个人名

| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 业 | 文化程度 | 单位或地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田学光 | 男 | 50 | 农民 |  | 渡口组 | 13786350833 |
| 2 | 王必富 | 男 | 48 | 农民 | 初中 | 渡口组 | 15869702955 |
| 3 | 邓月先 | 男 | 60 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15886381892 |
| 4 | 王金万 | 男 | 45 | 农民 |  | 渡口组 | 13469009417 |
| 5 | 王深根 | 男 | 50 | 农民 |  | 富家组 | 15292143270 |
| 6 | 王必怀 | 男 | 55 | 农民 | 初中 | 渡口组 | 15096329922 |
| 7 | 刘铁良 | 男 | 57 | 农民 | 初中 | 渡口组 | 15570701613 |
| 8 | 段桎翔 | 男 | 30 | 农民 |  | 富家组 | 13203361277 |
| 9 | 王雷明 | 男 | 50 | 农民 | 高中 | 富家组 | 18711365113 |
| 10 | 陈再罗 | 女 | 48 | 农民 | 高中 | 月中组 | 13874198068 |
| 11 | 邓贞 | 男 | 25 | 农民 | 高中 | 月中组 | 15292233029 |
| 12 | 胡响良 | 女 | 40 | 农民 | 初中 | 富家组 | 13789075852 |
| 13 | 刘志武 | 男 | 53 | 农民 |  | 月中组 | 13647338200 |
| 14 | 唐炳强 | 男 | 31 | 公务员 | 本科 | 渌口镇 | 18974116830 |
| 15 | 胡毅 | 男 | 29 | 公务员 | 本科 | 渌口镇 | 13574212129 |
| 16 | 凌虚 | 男 | 28 | 司机 | 大专 | 渌口镇 | 13574277577 |
| 17 | 齐亮 | 男 | 26 | 个体 | 本科 | 株洲县 | 13574208310 |
| 18 | 刘建昭 | 男 | 66 | 农民 |  | 月中组 |  |
| 19 | 刘乾科 | 男 | 69 | 农民 |  | 月中组 | 27230526 |
| 20 | 刘育良 | 男 | 42 | 农民 | 初中 | 江坡组 | 13789066955 |
| 21 | 刘根辉 | 男 | 41 | 农民 | 初中 | 月中组 | 13873394209 |
| 22 | 刘乾海 | 男 | 68 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15292209983 |
| 23 | 陈世雄 | 男 | 38 | 农民 |  | 月中组 | 13469002359 |
| 24 | 刘立新 | 男 | 45 | 农民 | 初中 | 月中组 | 13574212317 |
| 25 | 陈绍良 | 男 | 67 | 农民 |  | 富家组 | 27230288 |
| 26 | 陈谷乡 | 女 | 48 | 农民 |  | 江坡组 | 13574200645 |
| 27 | 陈富花 | 女 | 37 | 农民 |  | 月中组 | 15096357535 |
| 28 | 田建钢 | 男 | 40 | 农民 |  | 乔子组 | 13786347017 |
| 29 | 刘树新 | 男 | 42 | 农民 |  | 乔子组 | 13574272970 |
| 30 | 陈学良 | 男 | 63 | 农民 |  | 富家组 | 15973328092 |
| 31 | 陈文云 | 男 | 47 | 农民 |  | 富家组 | 15974380685 |
| 32 | 欧双媛 | 女 | 39 | 农民 |  | 车站组 | 13762305172 |
| 33 | 陈志勇 | 男 | 40 | 农民 |  | 乔子组 | 15974373107 |
| 34 | 胡伟 | 男 | 40 | 农民 | 初中 | 乔子组 | 15386228648 |
| 35 | 陈志强 | 男 | 41 | 农民 |  | 富家组 | 15073363633 |
| 36 | 段飞翔 | 男 | 28 | 农民 |  | 富家组 | 13142118288 |
| 37 | 田铁钢 | 男 | 55 | 农民 |  | 杏子组 | 15107332563 |
| 38 | 陈爱民 | 男 | 60 | 农民 |  | 富家组 | 15096328808 |
| 39 | 段建军 | 男 | 57 | 农民 |  | 富家组 | 13487732530 |
| 40 | 罗闵 | 女 | 43 | 公务员 | 大专 | 渌口镇 | 18973340998 |
| 41 | 万清安 | 女 | 46 | 公务员 | 大专 | 双月村 | 27699037 |
| 42 | 段佳雄 | 男 | 24 | 个体 | 大专 | 渌口镇 | 18274200928 |
| 43 | 胡立新 | 男 | 46 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15273373271 |
| 44 | 罗长庚 | 男 | 52 | 农民 |  | 月中组 | 13974108776 |
| 45 | 胡光明 | 男 | 40 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15873398720 |
| 46 | 邓志林 | 男 | 34 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15574132225 |
| 47 | 邓庚良 | 男 | 49 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15886350517 |
| 48 | 邓满堂 | 男 | 48 | 农民 |  | 月中组 | 13762303909 |
| 49 | 邓细元 | 男 | 46 | 农民 |  | 月中组 | 13874143607 |
| 50 | 陈远林 | 男 | 49 | 农民 | 高中 | 月中组 | 13974161638 |
| 51 | 刘赛金 | 男 | 43 | 农民 |  | 月中组 | 15197348894 |
| 52 | 刘坤乐 | 男 | 38 | 农民 | 高中 | 月中组 | 15886383315 |
| 53 | 刘建国 | 男 | 60 | 农民 | 初中 | 月中组 | 15073370475 |
| 54 | 刘景军 | 男 | 53 | 农民 | 高中 | 月中组 | 15973378725 |

表9.3-3  公众参与调查团体名单

| 序号 | 负责人 | 单位名称 | 单位地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王必怀 | 株洲县洲坪乡清水塘村 | 月中组 | 15096329922 |
| 2 | 黄格菲 | 中心小学、和平中学 | 清水塘村 | / |
| 3 | 胡念 | 洲坪乡人民政府 | 洲坪乡 | 0731-27230105 |
| 4 | 晏永辉 | 渌口经济开发区管理委员会 | 株洲县移民局四楼 | 0731-27625880 |
| 5 | 周恒立 | 株洲县环保局 | 株洲县渌口镇 | 0731-27697529 |
| 6 | 谭润洪 | 株洲县人民政府 | 株洲县渌口镇 | 0731-27618368 |

## 9.4 调查结果统计分析

调查结果统计见表9.4-1。

表9.4-1  公众参与调查统计结果

| 分类 |  | 人数 | 所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对建设项目的了解情况？ | 了解 | 21 | 33.9% | 单选 |
|  | 了解一些 | 39 | 62.9% |  |
|  | 不了解 | 2 | 3.2% |  |
| 2.您认为项目所在地区环境质量如何？ | 较好 | 58 | 92.1% | 单选 |
|  | 尚可 | 3 | 4.8% |  |
|  | 较差 | 1 | 1.6% |  |
| 3.您认为项目所在地区存在的主要环境问题是什么？ | 大气污染 | 2 | 3.2% | 多选 |
|  | 水体污染 | 8 | 12.7% |  |
|  | 噪声污染 | 35 | 55.6% |  |
|  | 生态破坏 | 1 | 1.6% |  |
|  | 固体废弃物污染 | 0 | 0 |  |
|  | 无明显环境问题 | 26 | 41.3% |  |
| 4.您认为该项目的建设对劳动就业和地方经济是否有促进作用? | 能 | 61 | 98.4% | 单选 |
|  | 不能 | 0 | 0 |  |
|  | 不清楚 | 1 | 1.6% |  |
| 5.您认为本工程的建设对您个人的生活将有何影响？ | 有利 | 50 | 80.6% | 单选 |
|  | 无影响 | 12 | 19.4% |  |
|  | 不利 | 0 | 0 |  |
| 6.项目施工期间，您认为会产生哪些不利的环境影响？ | 生态破坏 | 3 | 4.8% | 多选 |
|  | 大气污染 | 5 | 7.9% |  |
|  | 水体污染 | 7 | 11.1% |  |
|  | 噪声污染 | 51 | 80.9% |  |
|  | 其他 | 4 | 6.3% |  |
| 7.您认为本项目正式运营后将产生哪些不利的环境影响？. | 生态破坏 | 2 | 3.2% | 多选 |
|  | 大气污染 | 12 | 19.1% |  |
|  | 水体污染 | 5 | 7.9% |  |
|  | 噪声污染 | 36 | 57.1% |  |
|  | 风险隐患 | 2 | 3.2% |  |
|  | 其它 | 14 | 22.2% |  |
| 8.您认为该公司应加强哪些措施减少对环境的不利影响？ | 绿化 | 56 | 88.9% | 多选 |
|  | 污染物处理 | 52 | 82.5% |  |
|  | 清洁生产 | 41 | 65.1% |  |
|  | 其他 | 0 | 0 |  |
| 9.您认为该项目建设持何种态度？ | 支持 | 62 | 100% | 单选 |
|  | 反对 | 0 | 0 |  |

（1）公众参与个人调查结果统计分析：

① 在被调查的62个人和单位中，33.9%的受访者对项目了解，62.9%的受访者对项目了解一些，项目宣传力度较强，故可以认为本次公众调查是具有代表性的，是公正客观的。

② 92.1%的受访者对项目所在区域环境现状满意；55.6%的受访者认为区域环境存在的主要问题是噪声，12.7%的的受访者认为是水体污染，表明新建项目应该注重噪声与水体污染的防治。

③ 96.8%的受访者认为该项目建设对促进地区经济发展有利，80.%的受访者认为该项目建设对个人生活有利，表明本项目的建设得到了大部分群众的认同。

④ 受访者认为项目施工期产生的不利影响中噪声污染占80.9%，其它是生态破坏、水体污染和大气污染，分别占4.8%、11.1%和7.9%，营运期产生的不利影响依次是噪声污染、大气污染、水体污染、生态破坏和风险隐患，分别占57.1%、19.1%、7.9%、3.2%和3.2%，表明本项目施工期和营运期要着重解决噪声污染问题。

⑤ 对于企业应加强污染防治措施减少对环境的不利影响的意见中，绿化占88.9%、污染物处理占82.5%、清洁生产占65.1%、其他占0，说明大部分公众是十分关注保护环境工作的，同时也为项目的建设提出了一些建议。

（2）公众参与调查团体意见如下：

根据调查表明团体100%支持本项目的建设，各团体通过公众信息公示对本项目的建设情况了解后，认为本项目的建设对当地的社会、经济发展有利，能提供一定的就业岗位，增加村民的收入，提高村民生活水平，同时希望湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司在项目建设期间和营运期间积极采取有效的环保措施，使项目造成的环境影响降低到可以接受的水平，给当地居民营造一个良好的生活环境，促进当地社会、经济、环境协调发展。

## 9.5 公众参与结论

本次公众参与调查表回收率和有效率较高，说明调查结果可以反映评价区域内公众对本项目的意见和观点，100%的团体和个体赞成本项目的建设。

根据调查，对本项目的建设公众关注最多的就是环境保护方面的问题，因此，本环评要求建设单位在建设期间和营运期间严格落实报告书中提出的各项环境保护措施，加强环境管理，确保污染物达标排放，解除当地居民的担心。

# 10 环境经济损益分析

## 10.1 经济效益分析

项目建成后，年均利润总额147481.18万元年均税后利润110610.88万元，总投资收益率134.14%，投资利税率164.92%。税前财务内部收益率53.9%，税后财务内部收益率46.63%，税前财务净现值(Ic=12%)426356.82万元，投资回收期(含建设期) 5.63年，税后财务净现值(Ic=12%)308196.92万元，投资回收期(含建设期) 5.92年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。

## 10.2 社会经济效益

湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司年产100万吨高能醇基液体燃料项目的建设符合我国化工行业发展的方向和产业政策，符合地区经济发展的要求。项目建设能给企业带来良好的经济效益的同时为解决国家能源问题作出巨大贡献，为企业发展壮大奠定了坚实的基础，同时还可以增加就业岗位，促进和带动当地经济的发展，为财政增收，符合各方利益要求，社会效益明显。

## 10.3 环境效益分析

本工程拟采用拥有完全自主知识产权的环保型高能醇基液体燃料生产发明技术，用甲醇等低碳醇为基料，再配以助溶剂、混合烃、高能燃料等组分在常温常压下进行混溶，不发生化学反应。生产过程中产生的少量废气和废水均采取了有效的源头控制和过程控制措施，减少末端治理的费用，各类污染物采取有效治理措施，排入环境的各污染物大幅度削减，不仅确保了污染物经治理能够做到达标排放，而且还可将污染物的排放浓度控制在最低限度，对区域环境造成最小程度的影响。

根据本项目产生大气及噪声污染的特点，在主要建、构筑物周围的区域及道路旁优先选择有吸附或净化能力的草木、灌木、乔木等树木。项目生产区绿化面积约41600m2，绿化率15.6%，确保了环境质量达标。

## 10.4 环保投资

本项目环保投资包括废水治理、废气治理以及噪声控制等费用，本项目环保投资约1060万元，占项目总投资75607.16万元的1.40%。

表10.4-1  环保投资估算表

| 序号 | 项目 | 处理措施 | 经费(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | - 1座20m3/d的生产废水处理系统及相应的废水收集管网； - 1座10m3/d的生活污水处理系统及相应的污水收集管网和排污口设置 - 清罐废水则委托给湖南大辰环保科技有限公司外运至指定地点处理，不进入厂区废水处理系统 | 150 |
| 2 | 废气 | - 选用浮顶罐，储罐表面喷涂浅色涂层，储罐体采用隔热胶降低温度； - 高温天气采取喷淋水等措施减少小呼吸量； - 采用密闭装车鹤管技术减少装车时损失量； - 在生产车间设置大型通风排气扇，加强车间的通风； | 200 |
| 3 | 固废 | - 生活垃圾分类收集、环卫清运； - 设置专门的危险废物储存场所； - 用高密度聚乙烯桶装清罐淤泥，设置专门含油污泥收集池； - 加强日常管理，委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理； | 100 |
| 4 | 噪声 | - 优先选用低噪声设备，采用减震、消声等防治措施处理； - 同时加强设备的维护管理，使设备处理正常的工作状态； | 10 |
| 5 | 风险 | 事故应急池（20000m3）、消防冷却水系统、泡沫系统、防火堤 | 500 |
| 6 | 监测 | 高液位报警装置、气体报警装置 | 50 |
| 7 | 其他 | 事故应急预案编制、应急措施预备等 | 50 |
| 合计 |  |  | 1060 |

# 11 环境管理与环境监测计划

## 11.1 环境监理

根据湖南省环境保护厅《建设项目“三同时”监督管理试行办法》湘环发[2011]29号的要求，实施建设项目工程环境监理，建设单位委托工程环境监理单位，负责对建设项目设计、施工、试生产（运行）到正式投产前各个环节环境保护设施措施落实情况进行监督督促的过程。

## 11.2 环境监测计划

（1）废气

监测目的：监测废气无组织排放情况。

监测地点：原料罐区、成品罐区、增能液车间、成品车间。

监测项目：甲醇、甲苯、二甲苯和乙酸乙酯，对于建设单位不能完成的监测任务，可委托当地环境监测部门监测，同时监测与之相关的厂界无组织排放监控浓度。

监测频率：正常情况下每季一次，非正常情况随时监测。

（2）废水

监测目的：了解企业废水处理效率和水污染物排放情况。

监测地点：生活污水排污口、中水回用池。

监测项目：中水回用量、苯系物、石油类、CODcr。

监测频率：每月各监测一次。

（3）噪声

监测目的：监测厂界外噪声达标情况。

监测地点：车间内主要噪声源、厂界外1米处。

监测项目：等效连续A声级（Leq(A)）。

监测频率：每季度各监测一次。

（3）固体废弃物

监测目的：统计生产过程中固体废弃物的排放量。

监测地点：各办公楼、车间内、储罐区、污水处理设施

监测频率：正常生产时每天监测1次。

## 11.3“三同时”竣工验收内容

拟建项目环境保护验收内容和要求见表11.3-1。

表11.3-1  建设项目环境保护“三同时”验收要求一览表

|  | 污染物 | 主要污染因子 | 防治对策 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 化粪池 | 一体化地埋式 污水处理系统 | 达到《污染综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，就近排入清水塘村农灌渠，排入湘江 |
|  | 发油台 冲洗废水 | CODcr、石油类、SS和少量苯系物 | 隔油池 | 水解池+ 生接触氧化池+ 过滤罐+ 膜生物反应器 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路冲洗、绿化、喷淋用水的水质要求 |
|  | 初期雨水 | CODcr、石油类、SS和少量苯系物 |  |  |  |
|  | 储罐清洗废水 | COD、石油类、苯系物、清洗剂 | 委托给湖南大辰环保科技有限公司进行处理 |  | 满足无害化要求 |
| 废气 | 无组织排放 废气 | 甲醇、乙醇、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等 | ①选用浮顶罐，储罐表面喷涂浅色涂层，储罐体采用隔热胶降低温度； ②高温天气采取喷淋水等措施减少小呼吸量； ③采用密闭装车鹤管技术减少装车时损失量； ④在生产车间设置大型通风排气扇，加强车间的通风； |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标标中无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 设备噪声 | dB(A) | 合理车间布局，选用低噪声设备 对高噪声设备采取隔声降噪措施，如安装隔声门窗，基础减振，安装消声器等 |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中2类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 办公楼、车间产生量48t/a | 交由当地环卫部门处理 |  | 垃圾填埋场 |
|  | 危险固废 | 含油污泥、滴漏物、清罐淤泥等产生量114 t/a | 设置危废堆放场所，用高密度聚乙烯为材料的容器储存，委托给株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处理 |  | 无害化处理 |
| 风险 | 各类环境风险影响因素 | / | 建立“三级防控”体系，设置20000m3事故应急池，用于储存物料泄漏液和消防废水；各储罐设置1.2m的防火堤；建设高液位报警装置，气体报警装置 |  | 尽可能降低项目环境风险事故发生的概率，避免或降低风险事故对环境的不利影响，杜绝对湘江株洲航电枢纽库区水质的风险影响 |
| 生态 | 施工期 | 水土流失 | 工程措施和生物措施，加强厂区绿化的管理和维护 |  | 防止水土流失 |
|  | 营运期 | / | 厂区空地及边界种植常绿乔木和灌木等形成绿化隔离带 |  | 美化厂区生态环境 |

# 12 结论及建议

## 12.1 结论

本项目需严格落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理，严禁事故性及非正常排放的前提下，从环保的角度分析，湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司年产100万吨高能醇基液体燃料项目在株洲县洲坪乡清水塘村的建设是可行的。

## 12.2 建议

（1）本项目建设过程中，应确保环保治理设施同时建设，落实污染治理资金，做到专款专用，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。

（2）本环评针对建设单位提供的工艺流程、生产设备、生产能力和生产规模进行评价并得出结论，如果使用的原辅材料种类、工艺流程有所变化、生产能力和生产规模有所扩大，则建设单位应按环境保护法规的要求另行申报。

# 13 联系方式

## 13.1 建设单位

建设项目单位：湖南中宏基新能源有限公司株洲分公司

联系人：陈福元                          电   话：15073113347

地  址：株洲县洲坪乡清水塘村            邮政编码：412107

## 13.2 评价机构

环评单位：长沙环境保护职业技术学院       联系人：朱老师

联系电话：0731-85622710                  Email：493140782@qq.com

地    址：湖南省长沙市井圭路10号        邮政编码：410004