水松地区锌冶炼铅废渣及废旧铅酸蓄电池综合处理工程

环境影响报告书

- （简本）

建设单位：湖南金翼有色金属综合回收有限公司

评价单位：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

二○一三年三月

（一）建设项目概况

1、建设项目的地点及相关背景

湖南金翼有色金属综合回收有限公司拟建设水松地区锌冶炼铅废渣及废旧铅酸蓄电池铅膏综合处理工程，集中处理水松地区内的铅泥，同时建立区域性的废旧铅酸蓄电池回收网络对华南五省内的废旧铅酸蓄电池进行收集处理。本项目整合了区域内的常宁水口山东昇有色冶化有限公司、常宁市黎盟有色金属有限责任公司黎盟有色、常宁市水口山志辉冶化有限责任公司和常宁市春华工贸实业有限公司四家小型再生铅企业。

2、建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资（包括环保投资）

总投资额： 36757.39万元人民币。

建设性质：新建、整合、替代

建设地点：常宁市水口山经济开发区水口山有色金属工业园

建设规模与建设内容：13t/a废旧铅酸蓄电池拆解生产线、52678t/a粗铅生产线。具体包括：

主体工程：废铅酸蓄电池贮存、破碎分选工序、合金熔铸工序、混料工序、制团工序、烘干工序、鼓风炉熔炼工序。

辅助工程：制氧站、风机房、办公楼、食堂、职工洗浴中心、分析检测中心。

环保工程：硫酸雾处理系统、干燥、熔铸废气处理系统；烟气布袋收尘系统、烟气脱硫系统；冲渣水循环池、冷却水循环池、初期雨水收集池、洗衣和洗浴废水收集池、车辆清洗废水收集池、分选清洗废水处理设施、废水处理站；固废临时堆场（5000m2）、危废渣库（1500m3）；高噪声设备基础减振消声；厂区绿化。

3、环境保护目标

表1 环境保护目标一览表

| 类 别 | 保护目标 |  | 所属地域 | 与厂区厂界相对位置（m） | 阻隔情况 | 规模（人） | 功能 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1km范围内 | 常青居委会 | 松柏镇 | N 800 | 山丘阻隔 | 28 | 办公 |  | GB3095-1996二级 |
|  |  | 东侧朱坡村居民 |  | E 500 | 山丘阻隔 | 1013 | 居住 | 属于工业园区拆迁范围内* |  |
|  |  | 南侧新华村居民 |  | S 900 | 山丘阻隔 | 216 |  |  |  |
|  |  | 松阳村宴家冲 |  | SW300 | 山丘阻隔 | 75 |  |  |  |
|  |  | 杨家岭变电站 |  | NE250m | 变电站绿化带 | 110KVA变电站 | 供电 |  |  |
|  | 1km范围外 | 松江乡高江村 | 衡南县 | NW4300 | / | 1157 | 居住 |  |  |
|  |  | 松江乡金盆村 |  | NW 2200m | / | 1065 | 居住 |  |  |
|  |  | 松江乡满金村 |  | N 2000m | / | 1251 | 居住 |  |  |
|  |  | 松江乡潇湘村 |  | NE 4300 | / | 1053 | 居住 |  |  |
|  |  | 松江乡黄塘村 |  | E 4500 | / | 1688 | 居住 |  |  |
|  |  | 松柏中学 | 松柏镇 | NE2000 | / | 初中三个年级，约500人 | 文教 |  |  |
|  |  | 职工家属区 |  | NE 1500 | 水口山三厂 | 1500 | 居住 |  |  |
|  |  | 松柏镇安置区 |  | SW2000 | 山体阻隔 | 10000 | 居住 |  |  |
|  |  | 蔬菜村(含蔬菜小学) |  | NE2200 | 杨家岭变电站、水口山八厂 | 1600 | 居住、文教 |  |  |
|  |  | 水口山中心小学 |  | S4000 | / | 五个年级约600人 | 文教 |  |  |
|  |  | 松柏镇居民(含水口山职工医院) |  | NW 1500 | 水口山四厂、六厂 | 16000 | 居住、医疗 |  |  |
|  |  | 青年村 |  | NE1800 | 水口山八厂 | 1620 | 居住 |  |  |
|  |  | 燕形村 |  | E3500 | / | 1029 | 居住 |  |  |
|  |  | 新华村 |  | SW1300 | 山丘阻隔 | 1662 | 居住 |  |  |
|  |  | 新同村 |  | SE 2200 | 山丘阻隔 | 1535 | 文教 |  |  |
|  |  | 双林村 |  | E2000 | 山丘阻隔 | 998 | 居住 |  |  |
|  |  | 水邻村 |  | S4200 | 山丘阻隔 | 1083 | 居住 |  |  |
|  |  | 清水村 |  | SE3500 | / | 733 | 居住 |  |  |
|  |  | 天勤村 |  | SE 3800 | / | 815 | 居住 |  |  |
|  |  | 南阳村 |  | SW 3500 | / | 1594 | 居住 |  |  |
|  |  | 水口山居民 |  | S4000 | / | 3000 | 居住 |  |  |
|  |  | 三香村 |  | SW 2200 | 山丘阻隔 | 2492 | 居住 |  |  |
|  |  | 松阳村 |  | W 2000 | 山丘阻隔 | 1508 | 居住 |  |  |
|  |  | 朱坡村（朱坡小学） |  | S2000 | 山丘阻隔 | 500 | 居住文教 |  |  |
| 地表水环境 | 曾家溪 |  | N 500 |  | 最小流量0.4m3/s |  | 纳污、排洪 |  | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | 康家溪 |  | E 1800 |  | 最小流量0.516m3/s |  | 排洪、农灌 |  |  |
|  | 湘江 |  | N 1500 |  | 年平均流量791.7 m3/s |  | 工业用水 |  |  |
|  | 水塘 |  | N 300，SW300 |  | / |  | 养殖 |  | GB3838-2002Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 井水 |  | 周边2km范围内 |  |  |  | 居民井水 |  | GB/T14848-93 Ⅳ类 |
| 生态环境 | 植被农田、水土资源 |  | 周边1km |  |  |  | / |  | / |

4、建设项目与法律法规、政策和规划的相符性

（1）产业政策的符合性

本项目以废铅酸蓄电池拆解产生的铅膏与硫酸锌厂铅泥为原料生产粗铅，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类项目中第38项“环境保护与资源节约综合利用”类，符合产业结构调整指导目录》（2011年本）。本项目在企业布局及规模，外部条件要求，生产规模、工艺、装备，能源消耗及资源综合利用，环境保护等方面均符合《再生铅行业准入条件》。因此，本项目符合国家相关产业政策。

（2）与相关规划的符合性

本项目为整合重组项目，有利于改善区域环境质量，符合《湘江流域重金属污染治理实施方案》工作方案（2012-2015年）》和《常宁市水松地区重金属污染综合整治实施方案》。

（二）建设项目周围环境现状

本项目利用了水口山公司金铜项目的历史监测数据，同时按要求开展了补充监测。

⑴ 环境空气质量现状

金铜项目于2011年9月1日～2011年9月7日在域内布设了6个大气监测点（金铜项目拟建厂址、朱陂村、水口山子弟学校、燕形村、松柏镇安置区、松江乡），监测因子为：SO2、NO2、硫酸雾、F-、PM10、Hg、Pb、As、H2S。监测结果表明：金铜拟建厂址处SO2、PM10和铅的日均浓度均出现超标。SO2超标率为14.286%，最大超标倍数为0.4倍；PM10超标率为14.0%，最大超标倍数为0.007倍；铅超标率为28.571%，最大超标倍数为2.76倍。其它监测点位所有监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准及《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。项目所在地区采选业历史悠久，区域内铅锌冶炼企业众多。本项目所在地为冶炼企业集中区，周边分布有水口山第八冶炼厂、金信铅业公司等冶炼企业，是导致SO2、PM10和铅出现超标的主要原因。

本次评价与2013年1月3日至1月9日在宴家冲处补充进行了监测，监测因子为SO2、NO2、硫酸雾、氟化物、PM10、Hg、Pb、As。监测结果表明：宴家冲测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。与2011年金铜项目中相近点位的监测数据对比，项目用地周边环境质量有一定改善。

⑵ 地表水环境质量现状

环评收集了2009年1月~2011年10月湘江松柏常规监测断面的监测数据，监测因子为：pH、DO、CODMn、BOD5、氨氮、挥发酚、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类、铜、锌、总磷、COD。监测结果表明：松柏断面2009年砷、铅、镉均不同程度的超过GB3838-2002 IV类标准；2010年氨氮、挥发酚均不同程度的超过GB3838-2002 IV类标准；2011年1~10月氨氮、挥发酚均不同程度的超过GB3838-2002 IV类标准，其氨氮超标率和最大超标倍数较2010年有明显下降，其挥发酚超标率和最大超标倍数较2010年有明显增加，其余各监测因子均达到GB3838-2002 IV类标准要求，重金属无超标现象。该断面监测因子锰在2010年、2011年枯水期均不同程度的超过GB3838-2002表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。湘江受到水口山地区历史重金属污染以及当地居民生活污水排放影响，是导致其水质出现超标现象的主要原因。

金铜项目于2011年8月31日~9月2日对曾家溪、湘江、康家溪水质进行了监测，布设了9个地表水监测断面（曾家溪水口山四厂排污口下游500m、曾家溪水口山四厂排污口下游1500m、湘江康家溪入湘江口上游500m、湘江康家溪入湘江口下游1000m、湘江康家溪入湘江口下游3000m、康家溪上曾家溪汇入口上游3000m、康家溪曾家溪汇入口上游5000m、康家溪入湘江口上游1.5km、湘江松柏镇上游陈家洲断面）。监测因子为：pH、COD、高锰酸盐指数、溶解氧、BOD5、总磷、氨氮、铜、铅、镉、砷、锌、镍、汞、氟化物、六价铬、石油类、阴离子洗涤剂、硫化物、粪大肠菌群。监测结果表明：曾家溪监测因子的污染指数除粪大肠菌群、镉、氨氮超标，其它指标均优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002  IV类标准；康家溪监测因子的污染指数除粪大肠菌群、镉、铅、氨氮超标，其它指标均优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002  IV标准。湘江松柏镇上游陈家洲下游，铅、溶解氧有超标现象，其它指标均优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）II标准。湘江其他断面监测因子的污染指数除粪大肠菌群超标，其它指标均优于GB3838-2002 相应标准。监测结果说明，随着政府的重金属治理措施的加强，区域重金属排放量在减少，水质在好转，但水质仍旧有超标情况。

本次评价于2013年1月3日至1月5日对曾家溪金信铅业公司排污口下游500m进行了连续三天监测，监测因子为pH、COD、氨氮、铜、铅、镉、砷、锌、汞、氟化物、六价铬、总铬、石油类、硫化物、悬浮物、硫酸盐。监测结果表明：曾曾家溪该断面氨氮和镉均出现超标，其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。曾家溪氨氮和镉超标主要是受到水口山地区历史重金属污染以及当地居民生活污水排放影响。

⑶ 地下水环境现状

地下水收集了金铜项目的地下水专题报告，对区域地下水现状的总体结论为：

与区域性的土壤重金属严重污染状况相对应，目前评价区范围内不同类型不同层位的地下水已经受到一定程度的污染。污染影响的范围较为集中于金铜项目拟建场地及周边；污染元素的种类较多，包括Pb、As、Cd等重金属成分以及Mn等金属成分，另外个别地区有pH偏酸超标现象。

本次评价于2013年1月3日至1月5日对宴家冲居民水井进行了监测，监测因子为：pH、高锰酸盐指数、铜、铅、镉、砷、锌、氟化物、六价铬、总铬、锑、硫化物、汞、硫酸盐。监测结果表明：宴家冲处各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅳ类水质标准要求。

⑷ 声环境

本次评价于2013年1月8日和1月9日对区域声环境质量进行了监测，共布设了6个声环境质量现状监测点（4个方位厂界噪声、宴家冲居民点、杨家岭变电站居民点），连续二天分昼、夜进行了噪声监测。监测结果表明：监测期间，各测点昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

⑸土壤环境

2011年9月3日金铜项目布设了7个土壤测点（朱坡村栗山组、新同村、蔬菜村、同心村、松江村、松江乡、曾家冲、灯甲塘），分上层、中层及下层样对区域突然环境质量进行了监测。监测因子为pH、Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni。监测结果表明：评价区域内T1（上、中、下层）、T2（上、中、下层）、T3（上层）、T5（上层）的Cd出现超标；T1（上层）、T2（下层）、T7（上层）的As出现超标；T1（上、下层）、T2（上、中、下层）的Pb出现超标；T1（上层）、T2（上、中、下层）的Zn出现超标。其他各监测点的监测因子满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中三级标准要求。区域土壤受到一定程度的重金属污染，主要原因是区域冶炼厂较多，生产过程中部分重金属通过粉尘排入环境中，造成该监测点土壤重金属超标。

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况

⑴、气型污染源

①、废旧铅酸蓄电池备料车间废气

车间挥发出的硫酸量为3.0kg/h(21.6t/a)。备料车间为密闭式，车间内设置有抽风系统对产生的硫酸雾进行收集。抽风系统风机风量为30000m3/h，硫酸雾的产生浓度为100mg/m3。废气中除硫酸雾外还有预破碎产生的少量粉尘和铅尘，粉尘浓度约为20mg/m3（0.6kg/h），铅尘浓度为2mg/m3（0.06kg/h）。废气采用碱液喷淋塔（石灰喷淋）进行处理，对硫酸雾的处理效率为90％，粉尘和铅尘的处理效率为85%，处理后硫酸雾、粉尘和铅尘排放浓度分别为8mg/m3（0.3kg/h）、2.4mg/m3（0.09kg/h）、0.24 mg/m3（0.009kg/h）。废气通过H30m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。

②、破碎分选车间废气

破碎分选系统自带集气抽风设施，风量为7000m3/h，将破碎分选中逸散的少量硫酸雾和含铅粉尘强制抽出，经碱液洗涤塔处理后通过H25m排气筒外排。该过程硫酸雾的产生浓度约为60mg/m3(0.42kg/h)，粉尘产生浓度为50mg/m3(0.35kg/h)，铅尘产生浓度为1.2mg/m3(0.0072kg/h)。碱液洗涤塔对硫酸雾的处理效率为90%，粉尘和Pb的处理效率为85%。外排废气量为8750 m3/h，硫酸雾、粉尘、铅浓度为12.43mg/m3（0.202kg/h）、6.1mg/m3(0.053kg/h)、0.126mg/m3（0.0011kg/h）。排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

③、干燥废气

铅栅板干燥产生的废气量为10000 m3/h，主要污染物为铅尘，产生浓度为16（0.16kg/h）。干燥废气采用布袋除尘处理，处理效率为99%，处理后废气经H25m排气筒外排。外排废气量为12500N m3/h，粉尘和铅的浓度分别为0.13mg/m3（0.0016kg/h）。排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

④、合金熔铸废气

合金熔铸过程中产生废气量为30000 Nm3/h，主要污染物为铅烟，铅的产生浓度为13.3 mg/m3。采用布袋除尘器进行处理（处理效率99%），处理后的烟气量为37500 Nm3/h， 铅的浓度为0.11 mg/m3，经H30m排气筒外排，排放可达到《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求

⑤、合金炉燃气废气

合金炉采用天然气加热，年耗气量为15.5万m3，燃气过程中产生的废气量为4000m3/h，主要污染因子为烟尘、SO2、NOx，产生浓度分别为1.5mg/m3（0.006kg/h）、3.4mg/m3(0.014 kg/h)和18.2mg/m3(0.073 kg/h)，燃气废气直接排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

⑥、再生铅配料及备料含尘废气

配料及备料含尘废气量产生量为28000 Nm3/h，粉尘和Pb产生量分别为105kg/h，0.7kg/h，产生浓度为3750mg/m3，25mg/m3。废气采用集气罩收集后进布袋除尘器处理，除尘效率为99%，处理后废气量35000 Nm3/h，粉尘、尘中Pb排放量分别为1.05kg/h，0.007kg/h，排放浓度为30mg/m3和0.2mg/m3。处理后的配料卫生收尘烟气经25m烟囱外排，排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

⑦、烘干废气

主要污染物为烟尘、SO2和NOX，废气量产生量为50000 Nm3/h，烟尘、SO2和NOX产生量为5.0kg/h、0.18kg/h和0.97kg/h，产生浓度分别为160mg/m3，3.6mg/m3和19.4mg/m3。采用碱液喷淋装置进行处理，处理后烟气量为烟62500 Nm3/h，尘、SO2和NOX排放量为2.5kg/h、0.072kg/h和0.97kg/h，排放浓度分别为80mg/m3，1.16mg/m3和15.52mg/m3。此外，由于原料来源于硫酸浸出过程，中间含有的硫酸在烘干过程中会逸散出来，故烘干废气中还含有微量的硫酸雾。废气处理后经25m排气筒外排，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

⑧、鼓风炉废气

鼓风炉烟气产生量为108000 Nm3/h，主要污染物为SO2、NOx、烟尘、Pb、As、硫酸雾的产生量分别为1054kg/h、12.6kg/h、2268kg/h、842.4kg/h、24.8kg/h和2.7kg/h，产生浓度分别为9759mg/m3、116.7mg/m3、21000mg/m3、7800mg/m3、2300mg/m3、25mg/m3。鼓风炉烟气采用沉降室+表面冷却后+布袋除尘处理后送低浓度SO2尾气制酸系统。处理后SO2、NOx、硫酸雾排放量分别为52.7kg/h、10.13kg/h和2.7kg/h，排放浓度分别为390mg/m3、75mg/m3、20mg/m3。烟尘、Pb、As经除尘制酸后含量很低，不考虑。处理后废气经50m排气筒外排，可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。

⑨、鼓风炉车间卫生收尘

鼓风炉卫生收尘废气产生量25000Nm3/h，主要污染物为SO2、粉尘、Pb、As，产生量分别为1.0kg/h、56kg/h、0.21kg/h和0.064kg/h，产生浓度分别为50mg/m3、2800mg/m3、10.7mg/m3和3.2mg/m3。采用集气罩收集后进布袋除尘器进行处理，集气罩集气效率95%，布袋除尘器除尘效率99%，处理后SO2、粉尘、Pb、As排放量为1.0kg/h、0.56kg/h、0.002kg/h和0.0006kg/h，排放浓度分别为40mg/m3、22.4mg/m3、0.084mg/m3、0.024mg/m3。处理后废气经30m排气筒外排，可以达到《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

⑤无组织排放

A、硫酸雾

备料车间和破碎分选车间中产生的硫酸雾废气约有10%溢出车间厂房，无组硫酸雾外排量分别为2.4t/a和0.336t/a。

B、铅尘

无组织排放来自配料、备料过程和鼓风炉加料口、出铅口、出渣口，无组织排放的污染物为SO2、粉尘和铅尘。配料、备料粉尘无组织排放量为43.8t/a，铅排放量为0.291t/a，鼓风炉车间无组织粉尘排放量为23.3 t/a，铅排放量为0.088t/a，SO2无组织排放量为0.41 t/a。合金炉熔铸过程无组织铅尘的排放量为0.044kg/h（0.11t/a）。

⑵、水型污染源

1、工艺废水

工艺废水包括鼓风炉冲渣废水、鼓风炉炉套间接冷却水、碱液喷淋废水、厂区地面卫生水、化验废水、洗浴废水以及车辆清洗废水。

- 鼓风炉冲渣废水：鼓风炉炉渣冲渣水总用水量3177m3/d，冲渣损失377m3/d，冲渣水循环量为2800m3/d。冲渣水对水质要求不高，故本项目设置冲渣水循环池，将冲渣水全部循环使用，定期向冲渣水循环池中补充水

- 鼓风炉炉套间接冷却水：为间接冷却水，属于清下水。冷却水经冷却塔冷却后小部分定期用于鼓风炉冲渣，大部分循环使用。

- 制酸系统废水：产生量为40m3/d，主要污染因子为SS、Pb等。入厂区废水处理站处理后回用至鼓风炉冲渣和地面冲洗。

- 烟气碱液喷淋废水：烘干烟气碱液喷淋废水量1200m3/d，主要污染因子为pH、COD、SS及少量的重金属离子，少部分用于鼓风炉冲渣其他全部经沉淀池沉淀后返回碱液淋洗塔回用。

- 厂区地面卫生水、化验室废水：生产车间地面卫生水25 m3/d，化验室废水量2 m3/d，主要污染因子为pH、SS、重金属离子。该部分废水入厂区废水处理站处理后回用至鼓风炉冲渣和地面冲洗。

- 工人洗衣、洗浴废水：产生量为10m3/d，主要污染因子为pH、SS、Pb、COD，入厂区废水处理站处理后回用于鼓风炉冲渣和车间地面冲洗。

- 车辆清洗废水：产生量为0.66万m3/a，主要污染因子为SS、Pb、As。经沉淀处理后循环使用。

- 废电解液：产生于废旧铅酸蓄电池破碎、输送等过程，产生量为23846t/a，主要含约387.3g/L硫酸，以及少量PbSO4形态的悬浮物，由导流槽及地沟收集到废酸集液池内，经沉淀过滤后贮存至废酸储槽，定期外运至水口山四厂回收利用。

- 分选、清洗废水：产生量为681000m3/a，主要污染因子为pH、Pb、SS。除水筛废水在沉降槽内中和絮凝沉降后，送入废水循环池；铅膏澄清水和浆化压滤水送入车间循环水池；铅栅板、塑料、橡胶清洗水直接入飞鼠循环池。废水循环池内废水回用至水利分选和车间地面冲洗。收集罐内澄清水直接泵至水力分级工段。

- 酸雾洗涤塔废水：备料车间和破碎分选车间废气碱液喷淋处理产生洗涤废水。废水产生量为59400m3/a，主要污染因子为pH、SS、少量重金属等，经废水循环池沉淀后全部循环使用。

2、初期雨水

包含本项目和废旧铅酸蓄电池拆解项目在内的整个厂区的初期雨水量为1233m3，拟建工程各车间排水体系按“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，建设初期雨水收集池(1500m3)收集后收集整个厂区的初期雨水，收集沉淀后用于鼓风炉冲渣。

3、生活污水

生活污水量为27m3/d，主要污染物为SS、COD，经地埋式生活污水处理设施处理后进松柏镇污水处理厂处理后排至湘江。

⑶、固体废物

①、鼓风炉渣产生量为113642t/a，属于一般Ⅰ类工业固废。水淬渣中含有较高的锌，外售至区域内的四家硫酸锌厂作为生产原料。

②、冰铜渣

鼓风炉冰铜渣产生量为3624t/a，属于危险固废，由于含有较高的铜，挑拨至水口山集团公司金铜项目。

③、烟灰

配料机备料收尘、鼓风炉烟气收尘、合金熔炼收尘和车间卫生收尘过程产生的烟尘含有Pb、As、Cd等金属，烟尘量为19248.7t/a，属于危险固废，全部返回配料。

④、废水处理渣

废水处理渣包括废水沉渣和废水处理站产生的废水处理渣。废水处理渣包括废电解液沉渣、分选废水沉淀渣和初期雨水、地面冲洗水沉渣，产生总量为236t/a。以上废渣含有Pb、As、Cd等重金属，返回配料系统。

⑤、废催化剂

制酸系统采用催化剂每年更换一次，废催化剂属于危险固废，产生量为4t/a，由催化剂生产厂家进行回收。

⑥、合金熔铸浮渣：产生量为265.84t/a，属于危险固废，返回再生铅系统回收利用。

⑷、噪声

本项目的主要噪声设备为鼓风机、空压机、破碎、风机、各类泵等，噪声值在85~110dB(A)。主要通过选用低噪声设备，并采取建筑物隔音、减振降噪、装消声器、加大绿化力度等措施，降低噪声影响。同时，从设计上优化平面布置，合理安排高噪声设备。经采取上述措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

3、按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

一、施工期

（1）废气

主要为施工扬尘影响。在建设期间合理安排作业时间，避开大风天气，加强施工管理，可以有效减轻对环境的影响，并且这些影响是短时间的，随着施工结束而停止。

（2）废水

废水来自于施工期间工人的生活污水、少量的机械洗刷废水和雨后产生的泥浆水。评价建议修建临时的生活污水化粪池，集中处理施工期生活污水，在施工场地出口内侧设置机械洗刷场地和沉淀池，使施工机械和车辆洗刷废水采用沉淀池沉淀处理后循环使用。

（3）噪声

项目施工过程中，主要噪声源是地面工程施工中的施工机械，以重型卡车、拖拉机为主的运输车辆产生的交通噪声。建设方应加强管理，文明施工，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，合理安排施工时间，施工工序，避免大量高噪声设备同时施工，夜间尽可能不用或少用高噪声设备。

（4）固体废物

本项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑余泥渣土等。全部统一收集后由环卫部门清理外运，不会产生明显环境影响。

二、营运期

（1）废气

SO2、NO2、PM10、Pb、As及硫酸雾污染物对各关心点的贡献值不大，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《工业企业卫生标准》（TJ36-79）相关标准要求。

（2）废水

①、地表水环境影响分析

本工程生产用水无生产废水外排，对初期雨水全部收集二次利用，生活污水排放量较小，生化处理后可以进入松柏镇污水处理厂然后排至湘江，对区域水环境影响不大。可见，正常工况下，本工程对区域地表水环境影响较小。

②、地下水影响分析

本项目原料仓库、危险废物渣库均要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，并进行了防渗处理和雨水截排水措施，只要建设方请有资质单位严格按GB18597-2001要求对贮存场所进行设计和施工，并在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，禁止露天堆放，加强贮存场所的定期安全检查，一旦发现问题，及时处理，可确保各危险废物贮存场所安全可靠的运行。因此，正常情况下，本项目危险废物在厂内贮存过程中对地下水产生影响的可能性很小。

（3）噪声

在正常生产情况下，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求，项目周边居民距离较远，声环境不敏感，因此，本工程噪声对周围声环境影响较小。

（4）固体废物

本项目各固体废物在按本报告提出的要求进行妥善处理后，可有效控制其二次污染，做到安全暂存或贮存，对区域环境影响较小。

4、环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案；

本工程涉及的环境风险因素为：有害化学品泄露和火灾、爆炸，另外还存在可造成腐蚀、电气伤害、机械伤害等事故的危险因素。风险事故发生将对评价区域群众生命财产和环境空气造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本项目的环境安全风险是可以接受的。

5、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

本工程采用可研和环评提出的环境保护措施在技术上是可行的，经济上是可以接受的。

7、建设项目对环境影响的经济损益分析结果

项目实施后，企业经济效益较好，具有较强的抗风险能力，对社会积极意义大。项目生产、生活污水达标排放，固废安全处置，具有一定的环境效益。

项目不可避免对环境产生一定的负影响，但通过实施相关环保措施后，本项目所带来的影响可以降低至可接受程度，不会对区域环境造成大的影响和破坏。因此，本项目环保措施的建设，符合国家环保法律法规的规定，达到了环境友好的目的，对区域环境影响较少。

8、建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施；

根据计算结果本项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。但《铅锌行业准入条件》要求，项目周边1km范围内应无常住居民。根据所在园区的规划，项目周边均为三类工业用地，不适宜居住，应做好1km范围内的居民拆迁。拆迁后，当地政府和规划部门须严格控制，不得在本项目厂界外1km范围内新建居民集中区、学校、医院和食品、药品等对环境条件要求高的企业。

9、建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。

为切实做好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对本项目建设后主要污染源排放的污染物进行监测。其监测具体内容详见表3。

表3   公司环境监测计划

| 项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 废旧铅酸蓄电池备料车间废气（30m排气筒） | 废气量、硫酸雾 | 均为1次/季 |
|  | 破碎分选车间废气（25m排气筒） | 废气量、硫酸雾 | 均为1次/季 |
|  | 干燥废气（25m排气筒） | 废气量、铅 | 均为1次/季 |
|  | 合金熔铸废气（30m排气筒） | 废气量、铅 | 均为1次/季 |
|  | 配料、备料烟气出口(25m烟囱) | 气量、烟尘、尘中Pb | 1次/季 |
|  | 鼓风炉烟气排气筒出口(50m烟囱) | 气量、SO2、硫酸雾 | 气量、SO2在线监测，其余1次/季 |
|  | 卫生收尘排气筒出口（30m排气筒) | 气量、烟尘、Pb、As、SO2 | 1次/季 |
|  | 烘干废气排气筒出口（25m排气筒） | 气量、烟尘 | 1次/季 |
|  | 无组织厂界废气 | 颗粒物、Pb、SO2、硫酸雾 | 1次/半年 |
| 废 水 | 厂区废水处理站进、出口 | 水量、pH、Cu、Pb、Zn、As、Cd、NH3-N、COD、SS | 1次/季 |
|  | 分选废水循环池 | pH、Pb、SS | 1次/季 |
|  | 厂总排口 | 水量、pH、NH3-N、COD、SS、Pb、Cd、As | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 2次/年，每次2天，分昼夜两个时段 |
| 固废 | 全厂各类固体废物（鼓风炉渣、烟尘、冰铜渣、废水处理渣） | 统计产生量、处理量/处理方式、外售量/外售去向、贮存量 | 台帐统计 年报一次 |

（四）公众参与

1、公开环境信息的次数、内容、方式等

本工程环评进行了二次环境信息公开：

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定，建设单位于2013年1月1日~15日在评价范围内的松柏镇、朱陂村等周边村组进行了一次公示；于2013年2月11日~25日在常宁市官方政府网站进行了网上公示；于2013年2月25日在常宁报进行了报纸公示。

2、征求公众意见的范围、次数、形式等

采用信息公开和发放调查表的形式，调查对象为评价范围内可能受工程影响的团体和个人。

3、公众参与的组织形式

主要由建设单位具体实施，评价单位协助解答公众关心的问题，分别征求团体和个人的意见。

4、公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明；

第一次信息公开后，没有收集公众的反馈意见。

第二次发放个人调查表60份，团体调查表6份，全部回收。所有被调查公众对本项目均持赞成的态度。

5、从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结。

本工程公众参与调查的范围、方式、时间等，均符合《环境影响评价公众参与条例》的要求，调查对象包括了周边可能受影响的人群，保留了联系方式，因此本次公众参与具有代表性和真实性。

（五）环境影响评价结论

本项目的建设符合国家产业政策与当地规划，具有较好的水电供应、交通运输条件，工程选址可行，清洁生产属国内生产水平。废气、废水可做到达标排放，各类废渣均得到有效的处理和处置。风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制，主要污染物排放可满足衡阳市下达的总量控制指标要求，环境影响预测表明，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。在认真落实设计与本环评报告书所提出的各项环保措施以及周边1km范围内居民拆迁的前提下，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

（六）联系方式

- 建设单位：湖南金翼有色金属综合回收有限公司

联系地址：湖南衡阳水口山金信铅业有限公司

电话/传真：13575141976，联系人：阳耀子。

环评机构：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

地址：长沙市湘府东路二段108号水岸天际1栋23楼

电话：贺迪 073189916111

电子邮箱：xichenghuanbao1688@163.com