郴州金晨废旧资源回收有限公司

9万t/a废铅酸蓄电池拆解回收项目

环境影响报告书简本

建设单位：郴州金晨废旧资源回收有限公司

评价单位：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

目  录

1. 项目情况概况	3

1.1 项目建设地点及相关背景	3

1.2 项目概况	3

1.3与法律法规、政策、规划的相符性	9

2. 建设项目周围环境现状	10

2.1 项目所在地的环境现状	10

2.2 环境影响评价范围	12

3. 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	13

3.1 污染源与环保措施	13

3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	17

3.3 环境影响及其预测评价结果	19

3.4 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	20

3.5 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	24

3.6 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施	25

3.7 拟采取的环境监测计划及环境管理制度	26

4. 公众参与	27

4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等	27

4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等	27

4.3 公众参与的组织形式	28

4.4 公众意见分析	28

4.5 公众参与调查结果评价	29

5. 环境影响评价结论	30

6. 联系方式	31

# 1. 项目情况概况

## 1.1 项目建设地点及相关背景

⑴、建设地点

拟建工程厂址位于湖南资兴市经济开发区中的资五产业区东北角（属资兴市高码乡江背村），距资兴市约3.4km。

⑵、项目背景

我国目前再生铅产量约占铅总生产量的30%左右，而西方发达国家再生铅占铅生产总量50%以上，与国外存在较大差距，因此再生铅的发展空间较大。国家发改委于2006年12月24日发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》，提出了要加快再生金属产业化建设项目，建设若干再生铅、再生铜等示范企业。同时近年来废铅酸蓄电池的产生量随着报废汽车的增加而日益增多，其含有大量铅等重金属和具有极强腐蚀性的废酸液，国内废铅酸蓄电池回收企业少且环保措施不完善，其带来的环境污染隐患及资源的浪费问题日益突出，因此建立规范化的废铅酸蓄电池的回收企业显得极为重要。郴州金晨废旧资源回收有限公司（以下简称金晨公司）决定在湖南资兴经济开发区中的资五产业区，引进意大利先进、自动化程度高的分选系统新建一条铅蓄电池拆解生产线，栅板外售，铅膏送金晨公司粗铅冶炼生产系统处理。金晨公司粗锌渣系统拟落户资五产业园区，目前该项目已于2012年11月9日取得了湖南省环保厅的环评批复。金晨公司通过对废铅酸蓄电池的妥善处理和回收，不但有利于消除环境隐患，也充分利用了有限的有色金属资源，符合湘江流域重金属污染整治的要求。通过对废铅酸蓄电池的妥善处理和回收，消除环境隐患，同时利用了有限的有色金属资源。

## 1.2 项目概况

### 1.2.1 依托单位概况

（一）锌渣系统

湖南省内有大量的锌冶炼中产出的含铅废渣，多数被小型的非法粗铅厂购入，经烧结后入炉熔炼生产粗铅。由于这些小粗铅厂管理水平落后，导致了一系列的铅污染事件发生，目前省内的小型粗铅厂全部被关停；大型铅冶炼厂均采用SKS法生产工艺生产粗铅，该工艺无法处理锌冶炼中产生的含铅废渣，因此，该含铅废渣的处置就成为一个日益突出的环境问题。郴州金晨废旧资源回收有限公司向郴州市和湖南省发改委申请了处理锌冶炼废渣综合回收项目立项的报告，湖南省发展和改革委员会于2010年10月20日以“湘发改工[2010]1211号”文件同意本项目进行前期工作。

该项目拟定在湖南郴州有色金属产业园，湖南省环境保护厅以“湘环评[2011]129号”文件对该项目进行了批复。其后建设方拟将项目重新选址落户于湖南资兴经济开发区中的资五产业区内的东北角（属资兴市高码乡江背村）。该项目厂址占地面积约为160亩，委托环境保护部南京环境科学研究所负责本项目新厂址的环境影响评价工作，编制了《郴州金晨废旧资源回收有限公司220kt/a锌冶炼废渣综合回收项目选址变更环境影响补充说明》，2012年11月9日取得了湖南省环保厅的环评批复。

表1  锌渣系统工程内容及环保措施一览表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 新建 生产线 | 粗铅生产线 | 含原料库、配料及制砖车间、鼓风炉车间 |
|  | 电解铅生产线 | 火法精炼—电解 |
|  | 阳极泥综合回收生产线 | 含精硒车间、贵铅车间、精铋车间、金银车间、精碲车间 |
| 新建公用及辅助工程 | 供排水 | A、由资五产业区供水管网供水；排水实行清污分流、雨污分流、污污分流 B、设置2个循环给水系统，包括粗铅熔炼车间循环水系统；烟化炉渣冲渣水浊循环系统 |
|  | 化学水处理站 | 新建化学水处理站，满足余热锅炉给水水质 |
|  | 风机房 | 用于鼓风炉和烟化炉供气 |
|  | 供电 | 建一座10kV总降压站及直降整流所，总装机容量1970.95kw |
|  | 其他 | 新建1座办公楼、食堂、职工洗浴中心、分析检测中心 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 各工业炉窑收尘、碱液喷淋塔等措施，配料、主要炉窑加料和出渣出料口集气收尘措施，共12套除尘系统，3套碱液喷淋系统，麻石水膜和湍球净化塔各1套 |
|  | 废水处理措施 | 1座废水处理站，废水处理规模为425m3/d；1座35m3洗浴废水处理池；1座2250m3初期雨水收集池；1座生活污水处理站（与其它两个项目共用） |
|  | 危险废物渣库 | 1座，占地1152m2，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求进行建设 |
|  | 一般工业固废临时堆场 | 2座，1座占地面积5940m2，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中Ⅰ类场要求进行建设；1座占地面积13000m2，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中Ⅱ类场要求进行建设 |
|  | 噪声处理措施 | 厂内强噪声设备如鼓风机、球磨机、光棒机、引风机、水泵等采取减振、消声或隔声措施 |
|  | 绿化 | 厂内 |

（二）锡碱渣系统

金晨公司拟投资20255.79万元在资兴市经开区资五产业区内建设湖南省铅冶炼企业锡碱渣集中处置中心，对湖南省的锡碱渣进行集中规模处置，实现危险废物的“资源化、无害化、减量化”。该项目已于2012年10月24日通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审。工艺流程拟定采用电炉+烟化炉熔炼处理锡碱，生产得到粗锡；粗锡通过熔析和凝析+电解精炼得到粗焊锡和阳极泥，熔析和凝析渣通过回转窑处理回收高砷烟尘和焙砂（返回电炉）；粗焊锡再通过真空蒸馏+结晶得到精锡和粗铅；阳极泥采用盐酸浸出—置换水解法综合回收锡、锑、铋、铅、银等有价金属；主要生产设备为电炉、烟化炉、反射炉、回转窑、电解槽、真空蒸馏炉、电热连续结晶机。

表2  锡碱渣项目建设内容表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建 生产线 | 1、锡碱渣还原熔炼及炼渣车间：2台1000KVA电炉，锡碱渣处理能力为1.2万吨/年；1台2m2烟化炉；另外配套粉煤制备系统和烟化炉渣水淬系统 |
|  |  | 2、粗锡精炼车间： （1）熔析和凝析生产线：1台4.7m2反射炉；2台15t的精炼锅；1台Ø 1000×18000回转窑。 （2）粗焊锡电解精炼生产线：①粗焊锡电解生产线；②精焊锡最终精炼生产线 |
|  |  | 3、阳极泥综合回收车间：采用盐酸浸出—置换水解法综合回收有价金属 |
| 2 | 新建公用辅助工程 | 1、原辅材料贮存：新建1座原料库（贮存量为3000t）、1座辅料库（贮存量为1000t）、1座产品库、1处储罐区 |
|  |  | 2、供排水：由园区管网接入给排水管网，排水实行清污分流、雨污分流、污污分流；新建1座软水站，生产能力为300m3/d；设置2个循环给水系统，包括冷却净循环水系统和烟化炉渣冲渣水浊循环系统 |
|  |  | 3、供电：新建一座110kV总降压站及直降整流所，总装机容量5600.97kW |
|  |  | 4、自动化系统：配备DCS系统实现生产过程集中监视与控制 |
|  |  | 5、其他：新建1座分析化验室、1座机修车间 |
| 3 | 主要 环保 工程 | 1、废气处理措施：各工业炉窑配备收尘、碱液喷淋塔等措施，配料、主要炉窑加料和出渣出料口设置集气收尘措施，粗焊锡电解车间和阳极泥综合回收车间设置轴流风机通风措施；共设置8套除尘系统，2套脱硫塔，1套酸雾净化塔，2套车间通风系统，4根排气筒（烟囱） |
|  |  | 2、废水处理措施：1座生产废水处理站，废水处理规模为130m3/d； 1座850m3初期雨水收集池；1套含盐废水蒸发结晶处理系统 |
|  |  | 3、固体废物 （1）新建1座危险废物渣库：占地2000m2，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求进行建设 （2）新建1座一般工业固废临时堆场：占地1800m2，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中Ⅱ类场要求进行建设 |
|  |  | 4、噪声处理措施：厂内强噪声设备如鼓风机、球磨机、空压机、引风机、水泵等采取减振、消声或隔声措施 |
|  |  | 5、绿化：绿化面积8200.41m2，厂内绿化率达到12.3% |

（三）污染物排放汇总

表3  金晨公司锌渣及锡碱渣项目排污汇总表

| 因子 项目 | 大气污染物(t/a) |  |  |  | 水污染(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOX | 烟(粉)尘 | Pb | COD | NH3-N |
| 锌渣系统排放总量 | 538.516 | 0.232 | 53.0 | 4.864 | 0.356 | 0.089 |
| 锡碱渣系统排放总量 | 104.94 | 0.273 | 34.645 | 0.470 | 0.840 | 0.126 |
| 合计 | 643.456 | 0.505 | 87.645 | 5.334 | 1.196 | 0.215 |

### 1.2.2 拟建工程概况

⑴、基本情况

金晨公司在湖南资兴经济开发区中的资五产业区，引进意大利先进、自动化程度高的分选系统新建一条铅蓄电池拆解生产线，栅板外售，铅膏送金晨公司粗铅冶炼生产系统处理。通过对废铅酸蓄电池的妥善处理和回收，消除环境隐患，同时利用了有限的有色金属资源。本项目为物理拆解过程，生产中无需投加药剂。

项目主要建设内容见表4，工艺路线见图1。

表4   工程主要内容表

| 序号 | 项目 | 内容 |  | 与金晨公司锌渣系统依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 废旧铅酸蓄电池拆解回收生产线 | 包括废旧铅酸蓄电池贮存库、自动化破碎分选车间、分选物料堆存场，产出铅膏、铅栅板、硬橡胶、塑料、废电解液，设计废旧铅酸蓄电池处理能力为9万吨/年 | 新建 |
| 2 | 辅助 工程 | 供排水 | A、生产、生活用水市政给水供给，排水实行清污分流、雨污分流、污污分流； B、蓄电池拆解废水循环系统 |  |
|  |  | 供电 | 全厂设置10kV总降压站及直降整流所，统一为铅冶炼及蓄电池回收项目供电 | 依托 |
|  |  | 办公生活 | 依托金晨公司锌渣系统办公楼、食堂和浴室等 | 依托 |
| 3 | 环保 工程 | 废气处理措施 | 废铅酸蓄电池贮存车间、拆解车间抽风、酸雾吸收设施各1套，排气筒2根 | 新建 |
|  |  | 废水处理措施 | 1座分选废水沉降槽以及废电解液沉降池；1座350m3初期雨水收集池 | 新建 |
|  |  |  | 生活污水依托金晨公司锌渣系统地埋式生化处理设施 | 依托 |
|  |  | 固废 | 1座危险废物渣库，总占地3000m2，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求进行建设 | 新建渣库，铅膏送锌渣系统处理 |
|  |  |  | 废铅酸蓄电池贮存车间按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求进行建设，该仓库占地4000m2 | 新建 |
|  |  | 噪声防治 | 厂内强噪声设备如水泵等采取减振、消声或隔声措施 |  |
|  |  | 绿化 | 厂区内 |  |

⑵、生产工艺

废蓄电池由汽车从厂外运到蓄电池仓库内，经油压钻穿孔放出废电解液后，用抓斗行车抓到胶带输送机上的加料斗，通过振动加料机均匀的加到胶带输送机上输送到破碎机破碎。在行车抓运、振动给料以及胶带输送机的输送过程中，剩余废电解液从废电池中流出。废铅酸蓄电池由铲车或抓斗倒入料斗内，再经由设有变频驱动器的振动给料机，可按料斗减损重量以比例关系送料，再由皮带输送至破碎机内，金属碎片由装置于皮带机上的除铁器移除，可保护破碎机锤头。如进料中有未被除铁器吸走的非磁性金属或铁屑存在，后端金属探测器监测到就会自动停止皮带机。

废旧铅酸蓄电池进入破碎机后，经由锤头粉碎，碎料直接掉入水动力分离机内，由循环水喷洒机制的配合开始进行分类动作。重质部分的板栅金属从水动力分离设备下方，由螺旋输送机运送分离出来，再做最后清洗与处置。轻质部分包括铅膏、塑料、橡胶等随水流进入水平筛，铅膏由水流带进下方的船型收集罐内，然后再经链条刮除机刮送至可秤重搅拌罐内，由搅拌器搅动使其呈现悬浮状态，铅泥浆密度的控制，经重量与液位传感器将信号送至PLC计算后，再调整链条刮除机速度，达到控制目的。船型收集罐内的澄清水经由溢流口不断地流入喷洒水收集罐，由泵再次抽送到振动筛当喷洒水，再次分离铅膏和其它碎料，水流以此方式连续循环使用。循环水路线上设有一组过滤器，可将大于3mm的杂质滤除，以防止循环水喷嘴造成堵塞。塑料从水动力分离设备上方，由螺旋输送设施，运送分离出来。橡胶随分离水流一起输送至除水筛，固体橡胶部份被分离出来。塑料和橡胶分别采用洁净水清洗后，外售，清洗水送循环水池。从除水筛出来的水，带有铅的固体颗粒，铅泥和些微塑料碎片，再收集到沉降池内，进行沉降分离，凝聚剂加药机经由定量泵将凝聚剂加入，使铅泥凝结沉降以澄清水质。

⑶、生产规模

表5  拟建工程生产规模和产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅栅板 | t/a | 23177 | 外售 |
| 2 | 塑料 | t/a | 13050 | 外售 |
| 3 | 橡胶 | t/a | 2250 | 外售 |
| 4 | 铅膏 | t/a | 37347 | 送金晨公司粗锌渣系统做原料，含Pb83%、S3.33% |
| 5 | 电解液（稀硫酸） | t/a | 14013 | 外售 |

⑷、投资

本项目投资总额为5000万元，其中固定资产2000万元，铺底流动资金3000万元，环保投资合计275万元。

废旧铅酸蓄电池

油压穿孔

抽

风

系

统

15m

排

气

筒

贮  存  库

振动给料机

废酸电解液

W

G

洗涤器

集液池

皮带输送

密

闭

集

气

系

统

破碎机

G

N

滤渣

过滤器

洗涤器

15m

排

气

筒

S

螺旋卸料

储槽

水力分级

外售

轻质部分

重质部分

螺旋卸料

水平筛

筛下物

筛上物

N

水洗

船型收集罐

水力分级

W

铅栅板

洗水

W

刮膏机

澄清水

橡胶

塑料

外售

膏泥

除水筛

螺旋卸料

循环水池

浆化搅拌罐

W

废水

橡胶

水洗

絮凝剂

压滤机

螺旋卸料

沉降槽

塑料

图  例

G－气型污染源

W－水型污染源

S－固废废物

N－噪声源

物料流向

气体流向

水流向

W

S

铅膏

滤液

澄清水

沉泥

水洗

S

硬橡胶

送金晨粗铅车间

补加水

循环水池

图1  生产工艺流程及产污节点图

## 1.3与法律法规、政策、规划的相符性

本项目位于资五工业园区的三类工业用地范围，符合《资兴市城市总体规划》和资兴市经济开发区中资五产业区的总体规划。采用意大利安奇泰克公司的CX 型蓄电池拆解集成系统对废旧铅酸蓄电池预处理，年处理废铅酸蓄电池9万吨，电池分选产出铅膏（含铅30587.19t/a）送金晨公司锌渣系统回收利用，铅栅板（含铅21657.98t/a）外售。项目符合当地总体规划，满足区域环境功能区划要求，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《铅锌行业准入条件》、《湖南省人民政府关于促进有色金属产业可持续发展的意见》和湘江流域重金属整治规划的要求。

# 2. 建设项目周围环境现状

## 2.1 项目所在地的环境现状

评价收集了《湖南资兴经济开发区扩园项目环境影响报告书》（长沙环境保护职业技术学院、2011年10月）以及《湖南资兴经济开发区扩园工业用地性质变更情况环境影响补充说明》（长沙环境保护职业技术学院、2012年3月）对区域的环境现状监测资料。

⑴环境空气质量现状

安置区坪石村（G1）和大塘村（G2）布设的两个大气监测点，监测时间为2012年1月6日~1月12日，监测因子为TSP、PM10、NO2、SO2和尘中Pb。监测期间各监测点位的监测因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准要求

⑵水环境质量现状

①地表水

收集了上灶坪污水处理厂排污口上游1500m(S1)和下游500m(S2)两个监测断面；在资五产业区内的邵家水库（W1）、坪石村水塘（W2）以及园区外南向红卫水库（W3）的监测资料，监测因子及时间见表6。

表6  水环境质量现状监测因子

| 点位名称 | 引用《湖南资兴经济开发区扩园项目环境影响报告书》中的监测因子 | 引用《湖南资兴经济开发区扩园工业用地性质变更情况环境影响补充说明》中的监测因子 |
| --- | --- | --- |
| S1、S2 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类 | Cu、Pb、Zn、As、Cr、Cd、Sb、Mn |
| W1、W2 | / | pH、CODcr、BOD5、DO、氨氮、TP、挥发酚、石油类、Cu、Pb、Zn、As、Cr、Cd、Sb、Mn |
| W3 | pH、CODcr、BOD5、DO、氨氮、总磷、挥发酚、石油类 | Cu、Pb、Zn、As、Cr、Cd、Sb、Mn |
| 监测时间 | 2010年11月4日~11月6日，连续3天，每天1次 | 2012年1月10日~1月12日，连续3天，每天1次 |

由监测结果可知，上灶坪污水处理厂排污口上游1500m(S1)和下游500m(S2)两个监测断面中各项监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；邵家水库（W1）、坪石村水塘（W2）以及红卫水库（W3）各监测因子符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005)中作物种类为水作的水质标准。

②地下水

地下水监测2010年11月4日-6日对江背村进行了一期监测，监测因子为pH、高锰酸盐指数、氨氮、Pb、Cd、As、Hg、总铬、S2-、总大肠菌群。监测结果表明：除氨氮出现超标外，其余监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB14848-93)Ⅲ类标准。由于区域农业污染源及附近居民生活污水的随意排放，对地下水中氨氮有一定影响。

⑶声环境质量现状

2010年11月6日-7日对江背村及江背村安置区昼夜Leq（A）进行了一期监测，监测结果可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准要求。

⑷土壤环境质量现状

土壤监测布设1个监测点位，位于大塘村，监测时间为2012年1月6日，监测因子为pH、Pb、Cu、Cr、As、Cd、Zn。监测结果表明：监测期间各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB/T15618-95）中二级标准。

⑸底泥环境质量现状

2010年11月4日对上灶坪污水处理厂排污口下游500m处（东江）底泥的进行了一期监测，监测因子为pH、F、Pb、Cd、As、总铬、Cu、Zn、Hg。由监测结果，东江河流底泥中As、总Cr、Cd的含量较高，分别为47.95mg/kg、281.9mg/kg、2.173mg/kg。区域废水处理站尚无建成，冶炼废水排放对东江河流底泥有一定影响。

⑹人体健康

湖南省劳动卫生职业病防治所于2012年2月10日对坪石村居民进行了一次血铅调查，共计162人。被调查者儿童中血铅指标低于100的人有63人，血铅指标在100~199μg/l的人为1人（坪石村一组），占儿童总数的1.56%；成人血铅指标低于199μg/l有 93人，血铅指标在250~449μg/l的人有3人，占成人总数的3.06%，血铅指标大于450μg/l的人有2人，占成人总数的2.04%。

## 2.2 环境影响评价范围

表7  拟建工程各环境要素评价范围表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以拟建工程为中心，当地主导风向为主轴，边长为5km所形成的方形范围 |
| 2 | 水环境 | 地表水：以上灶坪污水处理厂排污口上游500m至下游5km共计5.5km河段 |
|  |  | 地下水：拟建工程厂区范围内地下含水层及周边饮用水井 |
| 3 | 声环境 | 厂界噪声：厂界外200m |
| 4 | 生态环境 | 以拟建工程为中心，周围500m范围内 |
| 5 | 环境风险 | 气环境风险评价范围为距危险源点3km范围内； 水环境风险评价范围同水环境影响评价范围 |

# 3. 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源与环保措施

### 3.1.1 施工期污染源与环保措施

3.1.1.1 水环境环境保护措施

⑴、加强施工管理，强化施工队伍环保意识。运输、施工机械机修油污应集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应收集进行集中焚烧；

⑵、加强对施工机械的维护和保养，防止机械漏油事故的发生。

3.1.1.2 减轻施工噪声措施

⑴、加强施工管理，合理安排施工时间和施工场界，高噪声作业区应远离声环境敏感点，夜间居民居住点附近禁止打桩机等强噪声施工机械施工作业；

⑵、合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备；

⑶、在施工过程中，加强施工设备的维修保养，以免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生；

⑷、根据施工情况调整同时作业的强噪声施工机械数量；

⑸、做好运输筑路材料车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。对因运输筑路材料有可能恶化现有道路沿线声环境质量的路段，要求监理工程师加强噪声监测，如果噪声因材料运输而超标，可考虑改变行驶路线，或与当地居民达成协议给予一定经济补偿等环保措施。

3.1.1.3 减轻施工中灰土拌和运输过程中产生扬尘的措施

⑴、石灰、水泥和砂石料等的拌和若采用站拌方式，要慎重选择地址，拌和站应远离附近的居民区500m，并设在主导风向一侧，另外拌和站须配备除尘设备，加强劳保措施；

⑵、材料场和材料运输车辆行驶路线应避开附近的居民区等环境空气敏感点，采取定期对路面喷水等措施以防止扬尘；

⑶、运送散装含尘物料的车辆应用蓬布遮盖，以防物料飞扬，对砂石料的运输车辆应限制超载，不得沿途洒漏。

3.1.1.4 施工期生态环境保护措施

工程拟建地地势平坦，施工过程中仍需进一步对土地平整，拟建地原有的地貌和植被将发生改变，以旱地、杂木、灌丛为主的生态环境将被车间、厂房取代。随着表土的开挖和场地的平整，地表植被将被剥离，同时弃土的堆存对生态环境也存在一定影响。地表植被的剥离将造成土壤的裸露，并破坏表土结构，降低土壤的抗侵蚀能力，易被降雨径流冲刷而导致水土流失，特别是在暴雨时，土壤的侵蚀更为严重。

评价要求在施工过程中，在施工场地建设临时堆土场，用于临时堆放开挖土石，严禁随意丢放，严禁在无水土保持措施条件下直接将弃土推倒于沟渠边或园区其他位置，任其冲刷流失。另外，应注重施工区表层土壤单独存放，可用于覆盖和绿地用土。

施工期将破坏拟建地原有植被，对区域生态完整性造成一定影响，在施工结束后，施工临时场地应及时治理并尽量恢复。

3.1.1.5 小结

施工期的污染主要为施工扬尘、噪声、水土流失等。采取洒水抑尘、合理安排施工时段、合理安排施工期等措施，其环境影响将得到较好控制。

### 3.1.2 营运期污染物与环保措施

⑴、空气环境

①贮存车间

为维持车间内的微负压状态，设有抽风系统，风机风量为30000m3/h，废气通过抽风机经碱液（石灰）洗涤塔进行处理。处理后硫酸雾、粉尘和Pb排放浓度为8.6mg/m3（0.26kg/h）、3mg/m3（0.09kg/h）、0.3 mg/m3（0.009kg/h），通过Φ0.3m、H30m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96二级30m排气筒：硫酸雾45mg/m3、8.8kg/h；Pb0.7mg/m3、0.027kg/h；颗粒物120mg/m3、23kg/h)的排放标准要求。

②破碎分选车间

破碎分选系统自带集气抽风设施，风量为5000m3/h，将破碎分选中逸散的少量硫酸雾和含铅粉尘强制抽出，经碱液洗涤塔处理后通过Φ0.3m、H15m排气筒外排。外排硫酸雾、粉尘、Pb浓度为6mg/m3(0.03kg/h)、9mg/m3（0.045kg/h）、0.18mg/m3（0.0009kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96二级15m排气筒：硫酸雾45mg/m3、2.6kg/h；Pb0.7mg/m3、0.004kg/h；颗粒物120mg/m3、3.5kg/h)的排放标准要求。

③、无组织废气

车间硫酸雾无组织外排量为0.26kg/h（1.87t/a）。

表8  气型污染源表(单位：排放量kg/h；浓度mg/m3)

| 污染源 | 烟气量 (Nm3/h) |  | 主要污染物 |  |  |  | 环保措施 | 排气筒高度(m)/ 出口直径(m)/ 温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 | 硫酸雾 | 粉尘 | Pb |  |  |
| 破碎分选 车间废气 | 5000 | 产生 | 量 | 0.3 | 0.25 | 0.006 | 密闭车间+系统自带 集气+碱液吸收塔 | 15/0.3/25 |
|  |  |  | 浓度 | 60 | 50 | 1.2 |  |  |
|  |  | 排放 | 量 | 0.03 | 0.045 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  | 浓度 | 6 | 9 | 0.18 |  |  |
| 电池贮存 车间废气 | 30000 | 产生 | 量 | 2.58 | 0.6 | 0.06 | 密闭车间+抽风+碱 液吸收器 | 30/0.3/25 |
|  |  |  | 浓度 | 86 | 20 | 2 |  |  |
|  |  | 排放 | 量 | 0.26 | 0.09 | 0.009 |  |  |
|  |  |  | 浓度 | 8.6 | 3 | 0.3 |  |  |
| 有组织排放合计 | 35000 |  |  | 0.29 | 0.135 | 0.0099 |  |  |
| 无组织废气 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |

⑵、废水

①拆解过程中将产生14013t/a废电解液，主要含约38%硫酸，由斜坡设计的地沟收集到废酸集液池内，经沉淀过滤后，废酸送入废酸储槽定期外售。经沉淀处理后的电解液为38%的硫酸，建设方拟将其外售给当地湿法炼锌企业。废电解液中的硫酸的可得到综合利用，因此经絮凝沉淀处理后外售是可行的。

②工艺废水

蓄电池拆解中产生的工艺废水以及地面冲洗水等共计1805m3/d，均可回用于分选工序，不外排；初期雨水经厂内管网收集后汇入初期雨水收集池，经沉淀处理后用作生产新水，不外排；后期雨水经通过园区管网排入东江。

⑥生活污水

生活污水产生量为11m3/d，主要污染物为COD，经厂区管网汇入锌渣处理系统的地埋式生化处理设施处理达标后排入厂区南侧的小溪，再向西经7km排入东江；园区污水管网及上灶坪污水处理厂运行后，经污水处理厂处理达标后外排东江。

表9  工程水型污染源产生及排放汇总表

| 名称 |  | 产生量 (m3/a) | 主要污染因子 | 治理措施 | 外排量 (m3/a) | 排放方式 与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存车间 | 废电解液 | 11880 | pH、Pb:25mg/L、SS:200mg/L | 沉淀后进入废酸槽 | 0 | / |
| 破碎分选 | 分选废水 | 541500 | pH:3-4、Pb:15mg/L、SS:300mg/L | 沉淀后循环使用 |  |  |
| 地面冲洗 | 车间地面 冲洗水 | 600 | pH:5-6、Pb:10mg/L、SS:300mg/L | 沉淀后做分选补充水 |  |  |
| 废气处理 | 废气处理水 | 57000 | pH:9-10 | 沉淀后循环使用 |  |  |
| 生活污水 |  | 3300 | NH3-N:25mg/L、COD:300mg/L | 上灶坪污水处理厂建成后经 园区管网进入污水处理站 | 3300 | 排入东江 |
|  |  |  |  | 上灶坪污水处理厂建成前由金晨公司锌渣系统地埋式生化处理设施处理达标后经南 侧的小溪向西排入东江 |  |  |
| 合计 |  | 614280 |  |  | 3300 |  |
| 初期雨水 |  | 667m3/次 |  | 700m3的初期雨水池，收 集沉淀用作分选补充水 |  | / |

⑶、固体废物

工程后产生的固体废物情况见表10。

表10 工程废渣产生及处理措施表(单位：t/a)

| 固废名称 | 产生工序 | 产生量 | 利用量 | 堆存量 | 主要成分 | 性质 | 综合利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅膏 | 分选 | 37347 | 37347 |  | Pb、S、Sb | 危废 | 送金晨公司锌渣系统 |
| 废电解液沉渣 | 电解液沉淀 | 5 | 5 |  | Pb | 危废 | 掺入铅膏 |
| 分选废水沉渣 | 分选废水沉淀 | 150 | 150 |  | Pb | 危废 | 掺入铅膏 |
| 铅栅板 | 分选 | 23177 | 23177 |  | Pb |  | 外售 |
| 初期雨水及地 面冲洗水沉渣 |  |  |  |  | Pb | 危废 | 掺入铅膏 |
| 合计 |  | 60679 | 60679 |  |  |  |  |

①、塑料橡胶

拆解后的塑料、橡胶等应清洗至无污染，基本不含铅后方可入库，作为副产品外售。该仓库占地面积约500m2，堆积量可达1000t，可堆存约1个月的产品量。仓库的建设应满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364）的要求：贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火设施。

②、铅栅板

铅栅板经破碎水洗后主要成分为金属铅，建设方拟将其建库暂存后，作为本项目的产品外售。该仓库占地500m2，评价建议该仓库按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001建设，为仓库式，地面进行硬化和防渗处理。

③、危险固废

拆解中产生的铅膏、电解液絮凝沉渣、铅栅板、分选废水沉渣、初期及地面冲洗水沉渣等，均属于危险固废。该渣库占地面积3000m2，容量约4500m3，为仓库式，拟按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001建设。可满足约3个月的废渣堆存量，堆存周期可满足其转运外售。

产出的铅膏等危险固废全部送郴州金晨废旧资源回收有限公司锌渣系统进行利用，该公司“220kt/a锌冶炼废渣综合回收项目”拟建于资兴资五产业区，并于2012年11月取得了湖南省环保厅的环评批复。本项目产出的铅膏物料成分主要为PbSO4，送金晨公司锌渣系统回收利用，能在鼓风炉的高温熔炼条件下产出粗铅，便于金属铅的回收；产出的废气主要为含铅烟尘以及SO2等，锌渣系统配套有烟气除尘脱硫设施（沉降室+表面冷却器+布袋除尘器+两级二级碱液喷淋塔），能够确保污染物的达标排放，其环保措施能够满足废气处理的需要。

⑷、噪声

工程深渡厂区主要噪声设备有破碎、风机、各类泵等，噪声值在85~100dB(A)。江背村零散居民点搬迁后厂址周边1000m范围内无居民点，声环境不敏感。采取基础减震、消声、隔声等措施，正常运行时对环境影响不大。

## 3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表11  环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 与金晨公司厂界相对位置 | 规模与功能 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 江背村零星居民点A | WS620~860m | 60户 | 处于资五产业区规划范围内，属资五产业区工程拆迁对象 | GB3095-1996二级 |
|  | 江背村零星居民点B | S 800~900m |  |  |  |
|  | 堂甲里 | WN 650~950m | 82户，245人 | 已纳入资五工业园拆迁范围 |  |
|  | 坪石村零星居民点 | SWS 1250~1410m | 28户 |  |  |
|  | 坪石村安置区 | WS 1.88km | 居住，约128户512人 |  |  |
|  | 大塘村 | S 2.51km | 居住，28户114人 |  |  |
|  | 资兴市区 | ES 3.4km | 山体阻隔；商业、文教、居住，代表关心点的资兴市市立中学、秀流公园等 |  |  |
|  | 鲤鱼江镇 | ES5.27km | 山体阻隔：商业、文教、居住，代表关心点有中医院、鲤鱼江完小、鲤鱼江试验中学等 |  |  |
|  | 龙头村 | ES2.35km | 山体阻隔；居住，约120户400人 |  |  |
|  | 廖家冲 | E 2.69km | 山体阻隔；居住，约6户34人 |  |  |
|  | 文昌阁 | NE 2.73km | 居住，约600人 |  |  |
|  | 高牌村及高牌完小 | NE1.71km | 居住，212户950人；高牌完小师生共计300人 |  |  |
|  | 高码村 | NNE2.97km | 居住，约228户，1014人 |  |  |
|  | 横冲、上湾组 | NE1.06km | 居住，约24户，74人 |  |  |
|  | 塘下洞 | WN1.82km | 居住，80户237人 |  |  |
|  | 烟竹塘 | WN 2.49km | 居住，约8户37人 |  |  |
|  | 高塘 | N2.92km | 居住，160户500人 |  |  |
| 地表水 环境 | 东江 | S 4.51km(直线距离) | 渔业用水区 |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 小溪 | W100m | 农灌 |  |  |
|  | 邵家水库 | S 1.2km | 水面面积95亩 | 农灌及景观用水 | GB5084-2005 |
|  | 泉寺塘水库 | E | 水面面积80亩 |  |  |
|  | 六塘水库 | W 1.23km | 水面面积230亩 |  |  |
|  | 坪石村水塘 | SW 1.9km | 水面面积50亩 |  |  |
|  | 红卫水库 | SW 2.6km | 水面面积200亩 |  |  |
|  | 上灶坪污水处理厂 | S4.2km |  |  |  |
| 地下水 | 江背村饮用水井 | WS 760m | 饮用 |  | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 自然植被 | 周边500m范围内 | / |  | / |
|  | 泉寺塘水库 | E 200m | / |  | / |
| 社会 环境 | 资五区规划火车站 | S 260m | 货运站、未建 |  | / |
|  | 坪石村安置区 | WS 1.88km | 安置区 |  |  |
|  | 资五生态公园 | WS 1.41km | 公园、未建 |  |  |
| 备注：①本项目厂界外1km范围内有江背村零星居民点（WS620~860m、S 800~900m，60户）、堂甲里居民点（WN650m~950m，82户）共计142户，为资五产业区工程拆迁对象。拆迁安置工作由资五产业区管委会负责，拆迁安置正在政府的协调和监管下进行，预计工程正式运行前完成搬迁工作，届时本项目厂界1km范围内无居民点。 ②区域水库主要有邵家水库、泉寺塘水库、六塘水库、坪石村水库以及红卫水库，其主要功能为农田灌溉和景观用水，其中红卫水库、坪石村水库及邵家水库位于园区规划范围内，在规划中均予以保留；泉寺塘水库和六塘水库位于园区规划范围外。 |  |  |  |  |  |

## 3.3 环境影响及其预测评价结果

①、环境空气影响分析

正常工况下排放的污染物对区域环境空气质量影响较小，可满足区域环境功能区划要求；由计算结果项目不设置大气环境防护距离。

②、水环境

在正常生产情况下，本工程无生产废水外排。初期雨水经收集处理后做新水加以利用，对区域水环境的影响不大。

建设方拟在各个车间内设有防腐防渗层，并设立事故池，可有效收集生产中跑冒滴漏废水，在加强管理的前提下不致发生渗漏事故；厂区初期雨水经管网收集后送雨水收集池，沉淀处理后返回生产系统加以利用，对地下水影响小。

工程废渣含水在35%左右，正常情况下，不会有沥滤液产生；废渣在临时渣库按评价要求建设，合理堆放废渣，增设围墙、防渗层和顶棚，基本不受雨淋和风吹影响，工程生产对地下水的影响小。

③、固体废物

按照要求修建临时渣库，设置防雨顶棚及防地面冲刷水的措施，大气降水不会造成堆存渣重金属的淋溶析出，降水对渣场的影响不大；临时堆存的废渣一般含水率在35%左右，一般情况下很少有沥滤产生，工程废渣临时渣库设有防腐防渗层，因此对地下水产生影响的可能性不大。

因此在切实做好防雨淋、防风、防渗情况下，其对地表水、附近土壤影响不大。

④、噪声

工程深渡厂区主要噪声设备有破碎、风机、各类泵等，噪声值在85~100dB(A)。江背村零散居民点搬迁后厂址周边1000m范围内无居民点，声环境不敏感。采取基础减震、消声、隔声等措施，正常运行时对环境影响不大。

## 3.4 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

### 3.4.1 环境风险分析

本项目风险主要源自蓄电池拆解中废电解液、破碎分选废水以及硫酸雾的风险排放、电池和废渣的储运等对周边地表水、环境空气、土壤等环境的影响。建设方认真落实评价中提出的各项污染防治措施，强化排污管理，确保生产废水的“零排放”， 风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。

### 3.4.2 风险防范措施

⑴、硫酸

本项目拆解过程中产生量最大的危险物质为硫酸，产量大，具有腐蚀性和一定的毒性危害；另外还产生废渣等毒害品；以上物品若发生大规模泄漏可能会对大气环境、水环境和土壤造成污染影响。产出的废电解液为38%左右的稀硫酸，产生量较大（46.7t/d），建设方拟外售给当地的锌湿法冶炼企业进行利用。

在贮运和拆解过程若发生泄漏事故，将产生较大的危害。不仅会腐蚀工艺设备，而且会对人体健康带来威胁。因此，在硫酸的贮运和工艺过程中必须严格控制，避免泄漏事故发生。一是要保证运输过程安全，二是要保证硫酸贮罐的安全运行。

若发生泄漏，应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服，合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

⑵、危险废物贮存、运输

评价要求在今后的运输过程中还需做到如下要求：危险废物应采用封闭式槽车运输，在汽车装车和卸料时必须加强管理，采取有效措施防止废渣的外泄，而且在车辆驶出装卸点时还必须对车轮及车厢外部进行清洗，并对清洗水进行回收；发生运输过程事故应立即停车检查泄漏部位，根据事故大小和处置的难易程度向单位或有关政府部门报警，并立即实施现场清除。每一个运输车辆都配备备用转运箱，为泄漏物料现场紧急清除提供条件；对于严重的泄漏情况，由公司应急救援队到现场帮助进行清除，并评估和监测泄漏影响，直至确保安全为止；对于特别重大的泄漏，如翻车导致水环境污染，应通过救援队对下游进行隔离，对受污染水体进行回收清除和化学处理，对现场进行控制，直至消除影响。通过以上措施确保在风险事故情况下不对环境产生重大危害。

对于厂内危险原料贮存库（废铅酸蓄电池贮存库）和危险废物渣库而言，风险影响主要为贮存场地防渗措施不到位或破损造成渗漏对地下水的影响，以及雨水进入贮存库或渣库造成对区域地表水和土壤的影响。若贮存场地防渗措施未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗处理或防渗层破损，以及贮存场地周围截排水措施不到位或未建，下雨水时将可能导致雨水进入渣库。此时对区域环境的影响主要体现在产生的淋浸液进入水体造成环境污染和贮存场地渗滤液进入地下污染地下水，若大量雨水进入渣库，还会造成危险废物冲刷流失，污染附近土壤环境，另外废渣中含有的重金属，通过溶解析出，将严重影响地表水的水质。

建设方对危险废物原料和生产中产生的危险废物贮存渣库的建设和管理应引起高度重视，建设方应在贮存场地的设计和建设中聘请正规的设计单位进行设计、施工，落实各项安全环保措施，并在渣库周围修截排水措施，对周围产生的雨水进行截流疏导，并在渣库的日常管理中定期对其运行情况进行安全检查，一旦发现问题，应立即停产检查，确保危险废物贮存场地安全可靠地运行。

⑶、烟气处理系统

①注重硫酸雾净化设施的维护和管理，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要系统，以确保其正常运行。

②对废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。

③一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定适时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响。

④制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

⑷、废水处理系统

由废水预测分析结果可知，废水未经处理直接排放对东江水质影响较大，因此，建设方必须认真落实以下风险防治措施：

（1）为确保本项目生产废水的有效收集，避免事故排放，应设置1座地埋式事故应急池。

（2）加强废水处理站运行情况、废水处理设施的检查，强化管理，确保厂区生产废水循环利用，若废水处理站运行不正常，须立即检修，将废水储存于事故池中，若在短时间内（2天内）无法检修正常运行机制，须停产，待废水处理站正常运行后方可进行生产，以避免污染事故发生。

⑸、工程设计中应采取的防治措施

（1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须安全、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。

（2）总平面布置充分考虑布局的安全性，生产区与区外道路保持畅通，以便进行安全疏散和消防车辆通行，并设有完善的消防设施。

（3）设备、管道设计留有较大的安全系数，关键设备均考虑备用，并对关键设备设有保安电源。

（4）各工段采用仪表进行集中控制和检测，现场需定时巡视，并设置完善的报警及自动连锁系统，以防事故发生。

（5）在容易引起火灾的厂房内、控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器。

（6）采用双回路供电、自动连锁系统，当一回路出现断电情况时候，另一回路立即供电，杜绝停电而导致的风险事故发生，从而保证整个系统安全运转。

（7）生产、使用、贮存危险化学品岗位必须配备面具和防护服，并定期检查，以防失效。

（8）罐区设置围堰及环状地沟，并在厂区设置一定规模的事故贮液池，保证事故状态下围堰、事故贮液池可完全收集、拦截泄漏的硫酸，避免对水环境和土壤造成污染影响。

⑹、运行过程中的防治对策

（1）确保废气处理措施的有效运行，加强对污染源的监管，以便及时发现问题，及时调整生产及环保设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施。

（2）各工序槽体、储罐、阀门、管道等应定期检查，发现问题及时处理，避免因设备破损造成环境污染事故发生。

（3）各类废渣应按照类别分开堆存。

（4）对雨水收集池、废水处理池、排水管道等进行防渗处理，设置事故截流堰和截流井，以便事故状态下将初期雨水收集，避免外排。

（5）各工序间输送管道、溜槽等应定期检查，发现问题及时处理，以减少泄露事故的可能性。

### 3.4.3 应急预案

表12  本项目突发应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、储罐区、邻区及附近敏感点 |
| 4 | 应急组织 | 现有《突发环境事故应急准备与响应预案》中已有规定 |
| 5 | 应急状态分类及响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备材料 | 生产装置： 1、防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材 2、防止原辅材料外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏 措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物 降低危害：相应的设施器材配备 邻近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门纪录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 3.5 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

### 3.5.1 环境效益

废铅酸蓄电池如不及时处置或处置不当，其废酸液及废蓄电池所含的大量铅膏、铅极板将对环境产生极大的危害，引发严重的铅污染事故。本项目为对湖南省内废弃的铅酸蓄电池进行拆解回，从环保的角度来看，本项目处置对环境存在巨大危害的铅蓄电池，是解决环境污染和重金属污染的重要措施。

本项目产出的铅膏等危险固废送金晨公司锌渣系统，通过鼓风炉熔炼工艺产出粗铅，做到废渣的无害化处置；废电解液经沉淀后作为副产品外售湿法锌炼企业加以利用，一方面资源得到充分利用，另一方面可以减轻因中和处理造成的二次污染问题；塑料、橡胶均经充分清洗，避免含铅物料混入；铅栅板外售铅冶炼企业综合回收。通过拆解蓄电池可以充分利用资源，减少了环境污染隐患和重金属的潜在排放，取得良好的经济效益的同时产生良好的环境效益。

本项目的建设和运营会对区域环境造成一定影响，但在本项目环保措施落实到位并正常运行后，可以确保生产过程中产生的污染物达标排放，固体废物得到安全处置，减轻了废铅酸蓄电池堆存中对周围环境空气、水环境、声环境的污染，因此本项目的运行有较好的环境效益。

### 3.5.2 环境效益

社会效益是指项目对实现地方社会发展目标所做贡献与影响。社会效益分析作为一种评价方法，它包括对项目与当地社会环境相互影响的分析，以考察项目的社会可行性，保证项目顺利实施，提高投资效益，促进社会发展。

本工程项目社会影响有：

1、通过对湖南地区废铅酸蓄电池进行回收拆解，避免其在堆放中对环境的污染，对改善和提高环境质量水平起到重要作用；

2、本项目实施从宏观的方面来看，是弥补了我省铅冶炼大多依赖原生铅精矿，而再生铅回收企业严重不足的弊端，使资源得到循环利用；

3、产出的铅膏以硫酸铅为主，将其送金晨公司锌渣系统，栅板直接外售，塑料橡胶等洗净后做副产品外售，因此本项目可实现资源的有效回收利用。

本工程的运行，一方面为企业带来可观的经济效益，另一方面也活跃了当地的经济行为，推动了当地运输和第三产业的发展，增加了当地居民的就业机会。

因此工程的建设具有较高的社会效益。

## 3.6 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

通过计算本项目不设定大气环境防护距离，因此无环保搬迁。

## 3.7 拟采取的环境监测计划及环境管理制度

⑴、施工期环境监测计划

拟定施工期的环保措施计划如表13：

表13  施工期环保措施监管计划

| 序 号 | 项 目 | 具体环保措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持 | ①材料堆放场、开挖面采取防雨防风遮盖等措施； ②运输车辆清洗； ③加强施工固废管理。 | 减少水土流失，保护生态环境。 |
| 2 | 废气防治 | ①施工场地和运输道路定期洒水；②加强设备堆放场、土石材料堆放场、临时堆土场和边坡开挖面的防径流冲刷和大风飞扬措施，如铺盖防雨防风布等。 | 减少扬尘产生，减少废气污染物排放。 |
| 3 | 废水防治 | ①一般废水临时沉淀池中沉淀后用于施工场地洒水降尘，生活污水经简易化粪池处理。 | 减轻施工废水对环境的影响。 |
| 4 | 噪声防治 | ①选用低噪声设备； ②合理安排施工时间。 | 达到施工场界噪声限值标准。 |
| 5 | 固废处置 | ①固废用于场地整平或堆存在矸石场； ②生活垃圾集中填埋处置。 | 减轻固废对环境的影响。 |

⑵、运营期环境监测

项目正常运营情况下的环境监测计划见表14。

表14   工程环境监测计划表

| 项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 破碎分选车间废气（15m排气筒） | 气量、硫酸雾、粉尘、Pb | 1次/季 |
|  | 蓄电池贮存车间废气（30m排气筒） | 气量、硫酸雾、粉尘、Pb | 1次/季 |
|  | 无组织厂界废气 | 硫酸雾 | 1次/半年 |
| 废 水 | 分选废水 | pH、Pb、SS | 1次/季 |
|  | 地面冲洗水 |  | 1次/季 |
|  | 废电解液 |  | 1次/年 |
|  | 初期雨水池 |  | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 2次/年，每次2天，分昼夜两个时段 |
| 固废 | 全厂各类固体废物 | 统计产生量、处理量/处理方式、外售量/外售去向、贮存量 | 台帐统计 年报一次 |

# 4. 公众参与

## 4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(原国家环保总局，环发[2006]28号文)的相关要求，本次环评采用环评信息公示和发放公众参与调查表两种方法公开征求公众意见。

2012年6月16日在项目所在地进行了第一次环评信息公示，主要向区域公众公示了以下信息：

①、建设项目概况；

②、建设单位名称和联系方式；

③、本项目环境影响评价机构的名称和联系方式；

④、环境影响评价的主要工作程序和工作内容；

⑤、征求公众意见的主要内容；

⑥、公众对项目提出意见的接收方式。

2012年7月6日在周边村庄进行了第二次环评信息公示，主要公布了本项目环境影响报告书简本，包括项目概况、污染物产排情况、拟采取的污染防治措施以及对周边环境的影响。从公告发布之日起至本报告书送审前，均未收到群众对本项目的反馈意见。根据相关要求，评价同时在报在资兴信息港（www.0735zx.com）和郴州日报补充了项目的网上公示及报纸公示内容。

## 4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等

通过环评公示预留建设方和评价单位的联系电话、电子邮箱，以及发放公众参与调查表的方式，广泛征求了项目深渡厂区、北岸厂区周边村民和临武县水东乡深渡村村民委员会、临武县汾市乡人民政府、临武县汾市乡北岸村村民委员会的团体意见。

## 4.3 公众参与的组织形式

以发放公众参与调查表的形式公开征求了公众对项目的意见，此次共发放公众参与调查表40份（其中个人34份、团体6份），回收40份，回收率100%。

## 4.4 公众意见分析

⑴、个体公众参与调查问卷结果统计与分析

表15  公众参与调查统计表

| 调查内容 |  |  | 人数 | 总人数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过何种途径了解本项目情况 | 公示 | 34 | 34 | 100% |
|  |  | 报刊杂志 | 0 |  | / |
|  |  | 电视 | 0 |  | / |
|  |  | 不知道 | 0 |  | / |
| 2 | 本项目建设最有利的影响 | 促进当地经济发展 | 34 | 34 | 100% |
|  |  | 提高生活质量 | 0 |  | / |
|  |  | 解决国内部分固体废物处置问题 | 0 |  | / |
|  |  | 其他 | 0 |  | / |
| 3 | 本项目建设的最不利影响 | 水污染 | 34 | 34 | 100% |
|  |  | 生态破坏 | 0 |  | / |
|  |  | 固体废物污染 | 0 |  | / |
|  |  | 噪声污染 | 0 |  | / |
|  |  | 废气污染 | 0 |  | / |
| 4 | 区域的主要环境问题 | 环境空气污染 | 20 | 34 | 58.8% |
|  |  | 水环境污染 | 14 |  | 41.2% |
|  |  | 固体废物环境污染 | 0 |  | / |
|  |  | 噪声影响 | 0 |  | / |
|  |  | 生态影响 | 0 |  | / |
| 5 | 对本项目最关心的问题 | 对区域环境的影响 | 23 | 34 | 67.6% |
|  |  | 促进区域经济发展 | 11 |  | 32.4% |
| 6 | 对项目实施最担心影响的问题 | 大气污染 | 23 | 34 | 67.6% |
|  |  | 水污染 | 10 |  | 29.4% |
|  |  | 噪声污染 | 0 |  | / |
|  |  | 固体废物污染 | 0 |  | / |
|  |  | 生态影响 | 1 |  | 3% |
| 7 | 对本项目建设的态度 | 赞成 | 34 | 34 | 100% |
|  |  | 反对 | 0 |  | / |

项目个体公众参与调查结果统计如下：

①、100%的被调查者通过公示了解本项目建设的基本情况。

②、100%的被调查者认为项目建设最有利的影响是促进当地经济发展。

③、100%的被调查者认为项目建设最不利影响是水污染。

④、58.8%的被调查者认为区域主要环境问题是环境空气污染；41.2%的被调查者则认为区域主要环境问题是水环境污染。

⑤、66.7%的被调查者对本项目最关心的问题是区域环境的影响；33.3%的被调查者对本项目最关心的问题是促进区域经济发展。

⑥、67.6%的被调查者对项目实施最担心的问题是大气污染；29.4%的被调查者对项目实施最担心的是水污染；3%的被调查者最担心的问题是生态影响。

⑦、100%的被调查者赞成本项目的建设。

⑵、团体公众参与调查统计结果与分析

本次团体公众参与共调查了6家团体，分别为资兴市程水镇人民政府、湖南资兴经济开发区管理委员会、资兴市程水镇坪石村民委员会、资兴市程水镇江背村民委员会、资兴市程水镇文昌阁村民委员会、资兴市程水镇高牌村民委员会，各团体单位调查表详见附件。

通过对团体公参的统计，社会团体均赞成本项目的建设。被调查团体对项目建设提出了一些意见建议，整理归纳如下：①项目建设方需严格按环保要求施工、建设，按环保要求落实各项污染防治措施，各项排污指标均能做到达标排放，不影响当地村民的生产、生活，更不能影响周边村民的身体健康；②按环保要求排放废气、废水，环保部门要不定时鉴定和督查；③加强对环保工作的监督管理；④在施工生产涉及环保问题上多与镇、村沟通。

## 4.5 公众参与调查结果评价

评价认为，本次公众参与调查结果基本反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际，被调查者对本项目的建设均持支持态度，单均关注本项目对区域环境的影响。因此，建设方须高度重视本次公众参与的结果，表示尊重评价区公众的意愿，按照公众参与的要求，采取有效、可行的污染防治措施，把本项目对公众利益和环境的不利影响缩至最小。

# 5. 环境影响评价结论

项目实施符合国家产业政策和《铅锌行业准入条件》要求和湘江流域重金属整治规划的的要求，可消除众多的废铅酸蓄电池堆存的环境风险，有效的配合我国目前实施的湘江流域重金属治理战略，符合国家有关产业政策和湖南省法律法规要求。该项目满足当地规划和清洁生产要求，选址可行，产生的污染物能做到达标排放，固体废物按要求堆存后可得到有效处置。在确保各项污染防治措施有效运行、确保生产废水“零排放”、避免发生风险排污的情况下，从环境角度，本项目建设是可行的。

6. 联系方式

⑴、建设单位：郴州金晨废旧资源回收有限公司

地址：湖南资兴市经济开发区中的资五产业区

联系人：刘总；   电话：13807352458

电子邮箱：1076238788@qq.com

⑵、评价单位：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

地址：长沙市新建东路88号

联系人：冯工     电话：0731-85563898      传真：0731-85569117

电子邮箱：eia_f@163.com