宇环数控机床股份有限公司精密、高效数控

磨削设备升级、扩能建设项目

环境影响报告书

- （简  本）

建设单位：宇环数控股份有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

二〇一三年四月

- 目    录

（一）建设项目概况	1

1、建设项目的地点及相关背景	1

2、建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资	1

3、建设项目与法律法规、政策和规划的相符性	1

（二）建设项目周围环境现状	2

1、建设项目所在地的环境现状	2

2、建设项目环境影响评价范围	2

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	3

1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况	3

3、按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	6

4、按不同环境要素介绍污染防治措施、执行标准、达标情况及效果；	10

5、环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案；	10

6、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；	11

7、建设项目对环境影响的经济损益分析结果	11

8、建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施；	11

9、建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。	12

（四）公众参与	12

1、公开环境信息的次数、内容、方式等	12

2、征求公众意见的范围、次数、形式等	13

3、公众参与的组织形式	13

4、公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明；	13

5、从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结。	13

（五）环境影响评价结论	13

（六）联系方式	13

# （一）建设项目概况

## 1、建设项目的地点及相关背景

宇环数控机床股份有限公司（原湖南宇环同心数控机床有限公司）成立于2004年8月4日，注册资金6000万元。公司位于长沙市浏阳制造产业基地内，占地面积110亩，地理坐标为东经113°18′24″，北纬28°13′0.6″。公司专用数控磨床产业化基地建设项目前已通过了浏阳市环保局的审批，并已通过浏阳市环保局的竣工验收。公司主要产品为精密数控研磨抛光机、数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、复合车铣组合机床、数控气门磨床、高档活塞环生产线全套专用加工设备等，广泛应用于IT光电、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶工业、国防工业、航空航天、工程机械等国民经济主要领域及新兴行业，发展前景极为广阔。

近三年来，公司相继与中国核工业理化研究所、奇瑞汽车、德国马勒集团、美国苹果公司、富士康科技集团、蓝思科技等知名公司建立了战略合作伙伴关系。为实现中长期公司战略目标，提升公司产品在国内外市场上的竞争力，扩大公司市场份额，创造良好的经济效益和社会效益，公司拟对高效、精密数控磨削设备进行升级、扩能建设。

## 2、建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资

总投资额：15778万元人民币（环保投资92万元，占总投资的0.6%）

建设性质：改扩建

建设地点：浏阳产业制造基地宇环数控机床股份有限公司现有厂区内

建设规模与建设内容：

（1）新建数控磨削设备联合厂房主要承担数控磨床和数控研磨抛光机的部装和总装；

（2）改造原1#生产厂房为物流中心，物流中心主要为原材料、外协外购件及成品的存放；

（3）改造原2#生产厂房为关键零部件生产厂房，主要承担关键零部件的机械加工和部件、总机的油漆工序。

建设周期：两年。

## 3、建设项目与法律法规、政策和规划的相符性

（1）产业政策的符合性

宇环数控机床股份有限公司精密、高效数控磨削设备升级、改造建设项目属于《产业结构调整指导目录》“第一类 鼓励类”中“十四 机械”中的“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统生产”。本项目产业属于国家鼓励类的高新科技技术项目，符合国家产业政策。

（2）与相关规划的符合性

本项目在宇环公司现有厂区内进行，土里类型属于二类工业用地，符合长沙市浏阳制造产业基地总体规划。

# （二）建设项目周围环境现状

## 1、建设项目所在地的环境现状

环境空气：从大气监测结果看，PM10监测指标符合《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准要求。二甲苯小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中居住区大气中有害物质最高允许浓度；非甲烷总烃小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》规定的标准限值。评价区内环境空气质量较好

地表水：永安镇污水处理厂上游500m断面和下游2000m断面除氨氮超标外，其余因子均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。上游500m断面氨氮超标100%，最大超标倍数为0.36，下游2000m断面氨氮超标100%，最大超标倍数为0.62。由于上游存在生活污水和生产废水直排现象，捞刀河水质已经受到一定污染。

地下水：由地下水监测结果可知，各监测因子均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准，地下水水质较好。

声环境：由噪声监测结果可见，厂区四面监测点昼、夜噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008  3类标准要求，区域声环境质量良好。

土壤环境：由监测结果可见，项目所在地的土壤中Pb、Cd、As、Ni、Hg均达到《土壤环境质量标准》GB15618-1996三级标准要求，土壤环境质量较好。

综合所述，项目所在区域除地表水因上游排污受到不同程度污染外，其余环境质量较好。

## 2、建设项目环境影响评价范围

大气环境评价范围：以喷漆房为中心，5km ×5km的矩形区域；

水环境评价范围：永安镇污水处理厂排放口上游1km至下游5km，共计长约6km的捞刀河河段；

声环境评价范围：厂界外200m范围。

# （三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况

（1）喷漆室废气

本项目将现有喷漆房改扩建为两个喷漆室，油漆总用量约12.5吨/年。由于油漆用量很小，采用过滤棉+活性炭吸附的方式处理漆雾和有机废气，两个喷漆房废气各自通过一根15m，内径为0.4m×0.5m的排气筒排放。

本项目实施后，色漆总消耗量为12.5t/a，固体含量约40%，色漆为水性油漆，不含二甲苯等污染物，非甲烷总烃含量22%。采用空气喷枪喷涂，油漆附着率约70%，则漆雾的产生量为1.5t/a、非甲烷总烃0.825t/a。废气由两根高15m，内径为0.4m×0.5m的排气筒排放，每根烟囱气量为5000m3/h。过滤棉+活性炭吸附装置对漆雾吸附效率可达90%以上，对非甲烷总烃吸附效率可达80%以上。根据计算，吸附处理后的尾气中颗粒物浓度低于15mg/m3，非甲烷总烃浓度分别16.4mg/m3，单根烟囱排放速率分别为颗粒物0.075kg/h、非甲烷总烃0.082kg/h。各污染物排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》二级要求。颗粒物最终外排总量为0.15 t/a，有机物最终外排总量为非甲烷总烃0.165t/a。无组织排放量按总产生量的1%估算，非甲烷总烃约为0.0083t/a。

（2）烘干室废气

本项目油漆烘干室利用现有，烘干室尺寸为6.85m×5.85m×4m，采用电热烘干。烘干室设有2根排气筒，高15m，内径0.4m×0.5m，单根烟囱外排风量为5000m3/h。烘干室挥发形成废气的有机物来源于喷涂在物件上面的有机溶剂。根据计算，附着在喷涂件上的有机溶剂量非甲烷总烃1.925t/a。全部散发出来后，采用过滤棉+活性炭吸附装置处理，去除效率约80%，根据计算，吸附处理后的尾气中非甲烷总烃浓度为19.2mg/m3，单根烟囱排放速率非甲烷总烃0.1kg/h。排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》要求。则有机物最终外排量非甲烷总烃0.39t/a。无组织排放量按总产生量的1%估算，非甲烷总烃0.02t/a。

（3）废水

本项目新建数控研磨设备联合厂房面积约18480m2；按照现有工程单位面积地面清洁废水的产生量估算，考虑到新建厂房对地面清洁度要求较高，生产废水按照现有工程单位产生量的1.5倍计算，因此，该厂房地面清洁废水产生量约23m3/d，主要污染物为石油类。项目新增员工180人，根据估算，新增生活污水量约27m3/d。

项目新增废水具体见表1。

表1  项目新增生产废水产生情况

| 污染源 | 污染指标及产生浓度(mg/L) | 排放量m3/d | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间地面清洁水 | SS：200～300 mg/L 石油类：10～20mg/L | 23 | 间歇 |
| 生活污水 | COD：250～500 mg/L BOD5：100～150 mg/L NH3-N：25～40 mg/L | 27 | 间歇 |

车间地面清洁水采用车间隔油沉淀池处理；生活污水采用化粪池处理。所有废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，经总排口排入园区污水管网，最终经永安镇污水厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后外排捞刀河。

本项目新增废水排放量为12550m3/a，按一级B标准浓度计算污染物最终外排量，结果为：COD0.75/a，氨氮0.1t/a，石油类0.03t/a。

（4）固体废物

本项目固废产生情况见表2。其中，机械加工产生的废边角料、铁屑，焊接工序产生的焊渣等均为一般固废，外售综合利用。生活垃圾由园区环卫部门定期清理外运。废油、废乳化液、含油抹布手套以及吸附漆雾后的废过滤棉和活性炭等均属于危险废物，其中废油和废乳化液采用废油桶收集暂存于库房内，含油抹布手套、废过滤棉和活性炭均采用塑料垃圾桶分类收集暂存于库房内。所有危废定期送湖南翰洋环保科技有限公司处置。

废磨削液主要在机加工工序中对相关物件进行磨削产生，磨削液可循环使用，本项目共有8台设备需使用磨削液，更换周期为1个月，每台设备每次更换量为0.125t，更换后的废磨削液由塑料桶盛装，放置于厂区危险废物暂存区，定期外委处理。

根据现有工程活性炭更换周期，在满足活性炭吸附效率的前提下，一般每2个星期更换一次，每次更换量为44kg，年更换量约为2.3t。更换下来的活性炭用废塑料桶收集，暂存于危险废物临时存储区，定期外委处理。

危险废物临时储存区位于2#生产车间南侧，存储区面积为50m2，靠近南侧大门，方面废物外运，储存区四周设置低矮围栏，树立显著标志，由专人负责废物的暂存和外运。

表2  本项目固废产生情况(t/a)

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属废料 | 机加工 | 固态 | 铁 | 一般固废 | —— | 35 |
| 2 | 焊渣 | 焊接 | 固态 | 铁、铝等 | 一般固废 | —— | 0.2 |
| 3 | 废油、 废磨削液 | 机加工 | 液态 | 油脂 | 危险固废 | HW08 900-249-08 | 0.8 |
| 4 | 含油 抹布、手套 | 机加工 | 固态 | 油 | 危险固废 | HW08 900-249-08 | 0.5 |
| 5 | 废过滤棉 | 喷漆 烘干 | 固体 | 漆渣、有机物 | 危险固废 | HW12 264-013-12 | 0.3 |
| 6 | 废活性炭 | 喷漆 烘干 | 固体 | 漆渣、有机物 | 危险固废 | HW12 264-013-12 | 2.3 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 一般固废 | —— | 45 |

（5）噪声

本项目噪声主要来源于各类机加设备，其噪声值一般在90～110dB之间。

各噪声源强具体位置分布及噪声强度见表3。

表3  噪声排放情况一览表

| 噪声源 | 数量 | 所在位置 | 距厂界最近距离（m） | 声级值dB | 治理措施 | 排放强度 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车床 | 15台 | 关键零部件生产车间 | 20 | 90 | 基础减振、厂房隔音 | 80 |
| 磨床 | 11台 |  | 105 | 90 | 基础减振、厂房隔音 | 80 |
| 抽风机 | 3套 | 喷漆房、 烘漆房 | 30 | 90 | 基础减振、消声 | 80 |
| 空压机 | 6台 |  | 50 | 110 | 消声、厂房隔音 | 90 |

2、建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表4   环境保护目标一览表

| 项 目 | 保护目标名称 | 概 况 | 相对厂界方位及距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 永安村 | 居民600户 | W，1.3km | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 郭家龙村 | 居民430户 | WS，1.0km |  |
|  | 产业园管委会 | 工作人员50人 | WWN，1.2km |  |
|  | 永安镇镇区 | 商住混合区， 约1万人 | W，1.7km |  |
|  | 石段村 | 居民730人 | N，0.8km |  |
|  | 永安镇坪头中学 | 师生800人 | N，1.6km |  |
|  | 永明村 | 居民180户 | WN，1.8km |  |
|  | 小杜鹃幼儿园 | 师生100人 | WN，1.3km |  |
|  | 永安中小完小 | 师生600人 | W，2.3km |  |
|  | 礼耕村 | 居民800人 | ES，1.4km |  |
|  | 南阳冷饮食品厂 | 生产冷饮产品 | EN，400m |  |
|  | 金和食品公司 | 生产副食品 | W，0.8km |  |
| 水环境 | 捞刀河 | 中 河 | WN，1.5km | GB3838-2002Ⅱ、Ⅲ类 |
|  | 永安镇污水厂 | 1.5万吨/日 | WN，3.5km | 进水水质达GB8978-1996三级标准 |
| 声环境 | 厂址周围200m范围内无居民区 |  |  |  |

## 3、按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

一、施工期

废气：根据资料，建筑工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘是建筑施工工地扬尘的主要来源，约占全部工地扬尘86%，其中工地扬尘中道路的扬尘分担率为62%，搅拌混凝土扬尘的分担率24%，材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘的分担率14%。

搅拌混凝土引起的扬尘浓度与距离有关。搅拌棚附近扬尘十分严重，高达27mg/m3以上。随着距离的增加粉尘浓度迅速下降，50m处平均浓度为1.144mg/m3，超过对照点的0.6-0.8倍。故其影响范围主要在搅拌棚周围50m内。

建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围栏外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为中度污染带，100-200m为轻污染带，200m以远对大气影响甚微。

据类比调查，在一般气象条件下施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49 mg/Nm3左右。

挖掘机、混凝土搅拌机等重型车辆以及运送土方、设备采用的运输车辆，在运行期间要排放燃烧废气，其燃油主要为柴油和汽油，燃烧废气中含有CO、非甲烷碳氢化合物和NOx等。根据资料报道，一辆重型卡车在车速为20-40km/h，上述三种物质排放强度分别为CO 2174-2837g/h，非甲烷碳氢化合物8.0-12g/h和NOx 5-52g/h。根据类比调查，其影响范围一般在100m范围内。

本项目边界外200m无敏感目标分布，施工期废气影响很小。

废水：工程施工期排放的废水有两大类，一类是施工废水；另一类是生活污水。

施工废水来源于土建开挖等产生的泥浆污水、施工机械设备的冷却和洗涤废水、施工现场清洗及混凝土养护产生的废水等，含有一定量的泥砂和油污。施工期如遇下雨，施工场地内承接的雨水会形成地表径流。施工期产生的生活污水主要来源于施工队伍的生活污水，其中包括食堂用水、洗涤废水及卫生间废水，主要污染因子为BOD5、CODCr、NH3-N等。

项目在现有厂区内施工，产生的施工废水采用隔油沉淀池处理后可回用于场地与车辆清洗；员工生活污水全部依托现有工程生活污水处理设施处理达标后外排园区污水管网。

因此，本项目施工期废水不会产生明显影响。

噪声：施工中设备噪声此起彼伏，各施工设备声级及影响距离见表5，其中高噪声设备衰减至70dB(A)的影响半径可达100-170m。另外，运输建材、渣土的重型卡车也增加周围道路的交通噪声，这类卡车近场声级达90dB(A)以上。

表5 各种施工对应于不同噪声限值标准的影响半径

| 设备名 | 实测数据 |  | 对应于达到不同限值标准的影响半径(m) |  |  |  |  | 100m空气 衰减量(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称型号 | 测距(m) | Lpma(dBA) | 50dB(A) | 55dB(A) | 60dB(A) | 65dB(A) | 70dB(A) |  |
| 2W-9/7型空压机(放气工况) | 15 | 92 | 1050 | 700 | 450 | 290 | 170 | 0.5 |
| 双箭牌 空载 | 13 | 75 | 180 | 110 | 70 | 40 | 22 | 1 |
| 空压机 放气 | 13 | 82 | 410 | 250 | 148 | 90 | 50 | 0.5 |
| 风镐 | 1 | 102 | 170 | 100 | 70 | 45 | 30 | 1 |
| KATO挖掘机 | 15 | 79 | 300 | 190 | 120 | 75 | 40 | 1 |
| ZL20A型装载机 | 15 | 84 | 580 | 350 | 215 | 130 | 70 | 0.5 |
| DYNAPAC，CC21型压路机 | 10 | 73 | 130 | 80 | 44 | 25 | 14 | 1 |
| MJ-104型圆锯机(未作降噪改装) | 1 | 108 | 220 | 170 | 125 | 85 | 56 | 5 |
| 混凝土震捣器 | 11.8 | 80 | 320 | 190 | 110 | 66 | 37 | 0.5 |
| 废砖破碎机 | 5 | 96 | 540 | 370 | 240 | 160 | 90 | 0 |

本项目位于工业园区，声环境功能区划为3类，因此，昼间噪声限值标准是65dB(A),夜间55dB(A)。项目夜间不施工。由上表可见，各类施工机械达到65dB(A)的最远距离是290m。本项目最近的噪声敏感建筑物距离约800m。因此，项目施工期噪声不扰民。

固体废物：施工期排放的固体废物是工程渣土和生活垃圾，其中工程渣土所占比例较大。工程渣土的主要成分为泥土等。尽量采用回填的方式处理。项目施工土方量很小，基本可以做到开挖回填土石方平衡，少量多余的土石方用作厂区绿化用土。生活垃圾则在现有厂区垃圾站内堆存，由园区环卫部门定期清理外运。因此，项目施工期固体废物基本不会产生影响。

二、营运期

废气：根据工程分析，本项目的废气主要有颗粒物和非甲烷总烃，各股废气排放情况见表6和表7。

表6  本项目废气污染物排放一览表（点源）

| 点源名称 | 污染物 | 源强(kg/h) | 风量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) | 排气筒数量(只) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆房废气 | 颗粒物 | 0.075 | 5000 | 20 | 15 | 0.5 | 2 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.082 |  |  |  |  |  |
| 烘漆房废气 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 5000 | 20 | 15 | 0.5 | 2 |

表7 废气污染物排放一览表（面源）

| 面源名称 | 污染物 | 源强(t/a) | 面源尺寸 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆工序 | 非甲烷总烃 | 0.0083 | 120×60m | 2m |
| 烘干工序 | 非甲烷总烃 | 0.02 | 120×60m | 2m |
| 焊接、抛丸 | 颗粒物 | 0.912 | 280×66m | 2m |

对所有污染源预测结果进行叠加，综合结果见表8。

表8  各污染源预估结果

| 序号 | 源名称 | 污染物 | Cmax（mg/m3） | 背景浓度 （mg/m3） | 叠加浓度 （mg/m3） | 标准（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆房废气 | 颗粒物 | 0.0006 | 0.1 | 0.1006 | 0.5 | 20.12 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0007 | 0.108 | 0.1087 | 2 | 5.435 |
| 2 | 烘漆房废气 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 0.108 | 0.1096 | 2 | 5.48 |
| 3 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0022 | 0.108 | 0.1102 | 2 | 5.51 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0793 | 0.1 | 0.1793 | 0.5 | 35.86 |

从上表可以看出，本项目各污染源排放的污染物占标率均很小，最大未超过36%，表明项目废气排放对周边环境影响很小。

地表水环境：本项目废水排放总量为10542t/a，生产废水主要为车间地面清洁水，经车间隔油沉淀池处理达GB8978-96《污水综合排放标准》三级标准后外排；生活污水采用化粪池处理后外排。全厂设1个总排口，项目至永安镇污水厂排污管网已建成。所有废水由园区污水管网输送至永安镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入捞刀河。

永安镇污水处理厂一期处理规模1.5万吨/日，已经投运，目前尚未达到饱和。本项目位于长沙市浏阳制造产业基地，属于其服务范围内。项目废水量很小，所占比例还不到0.3%。污染类型简单，经厂内预处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，满足永安镇污水处理厂设计进水要求，不会对污水厂来带负荷冲击影响，对纳污水体影响也很小。

捞刀河上游存在污水直排情况，导致捞刀河目前水质超标，为进一步减少本项目对纳污水体的影响，环评建议建设单位将部分经化粪池处理后的生活污水回用，用于浇灌厂区花草。

因此，项目的建设对周边地表水的影响较小。

地下水环境：本项目厂内排水采用雨污分流制，生产污水纳入市政污水管网，生活污水直接纳管；雨水依场地地势汇入厂区雨水管网，并排至市政雨水管网。由于项目拟采取严格的防渗、防溢流等措施，因此，正常工况下本项目污水不会进入地下对地下水造成污染。

根据设计，本项目不单独设化学品库，通过在生产车间内划定小部分区域，用作临时贮存外购桶装油漆。一般情况下不会发生泄漏。危险废物暂存场所采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，主要生产车间地坪也进行处理、周边设置明渠，从而正常工况下不会发生因化学品或污染物进入地下而污染地下水质的情况。

综上分析，拟建项目在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成影响。

噪声：工程分析可知，本项目噪声源主要是各类机加设备，其噪声值一般在90～110dB之间。各污染源情况见表9。经采取相应治理措施后，排放强度大大降低，约80~90dB。

表9  本项目噪声源一览表

| 噪声源 | 数量 | 所在位置 | 距厂界最近距离（m） | 声级值dB | 治理措施 | 排放强度 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车床 | 15台 | 关键零部件生产车间 | 20 | 90 | 基础减振、厂房隔音 | 80 |
| 磨床 | 11台 |  | 105 | 90 | 基础减振、厂房隔音 | 80 |
| 抽风机 | 3套 | 喷漆房、 烘漆房 | 30 | 90 | 基础减振、消声 | 80 |
| 空压机 | 6台 |  | 50 | 110 | 消声、厂房隔音 | 90 |

厂界噪声预测结果如下表所示。

表10 项目厂界点声级（dB(A)）

| 厂界点 | 昼间 |  | 夜间 |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声级 | 标准 | 声级 | 标准 |  |
| 东 | 51 | 65 | 45 | 55 | 昼夜达标 |
| 南 | 59 | 65 | 48 | 55 | 昼夜达标 |
| 西 | 58 | 65 | 48 | 55 | 昼夜达标 |
| 北 | 54 | 65 | 46 | 55 | 昼夜达标 |

从以上分析可知，项目各厂界昼夜噪声值都能够满足《工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准，表明项目噪声对外界影响很小。

固体废物：根据工程分析，本项目产生的各类固体废物如下表。

表11 本项目固体废物产生及处理方式（t/a）

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属废料 | 机加工 | 固态 | 铁 | 一般固废 | —— | 35 |
| 2 | 焊 渣 | 焊接 | 固态 | 铁、铝等 | 一般固废 | —— | 0.2 |
| 3 | 废 油 | 机加工 | 液态 | 机油 | 危险固废 | HW08 900-249-08 | 0.5 |
| 4 | 含油抹布、手套 | 机加工 | 固态 | 机油 | 危险固废 | HW08 900-249-08 | 0.5 |
| 5 | 废过滤棉废活性炭 | 喷漆 烘干 | 固体 | 漆渣 | 危险固废 | HW12 264-013-12 | 2.6 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 一般固废 | —— | 45 |

包含金属边角料、废包装材料和生活垃圾。其中有些回收循环利用，有些委托环卫部门清运，这些处理方式都是合适的。

本项目所包含的危险废物类别涵盖HW12和HW08两大类。在厂内采用废油桶和塑料垃圾桶贮存，定期送资质单位处置。目前，建设单位已与湖南瀚洋环保科技有限公司签订了协议，委托其处置项目危废。因此，本项目产生的危险废物不会对外界产生明显不利影响。

## 4、按不同环境要素介绍污染防治措施、执行标准、达标情况及效果；

采用上述治理措施后，项目废气各污染物排放浓度和速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-996）中表2的二级标准，污水满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 5、环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案；

本项目风险事故主要为容器破损导致油漆等泄漏引发火灾、喷漆房有机废气遇明火发生火灾爆炸事故。发生以上事故时，毒物泄漏将通过大气和水体进入环境，对环境造成一定的影响。

本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故应急设施，确保一旦意外事故，影响能做到最小。

因此本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

## 6、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

本工程采用可研和环评提出的环境保护措施在技术上是可行的，经济上是可以接受的。

## 7、建设项目对环境影响的经济损益分析结果

项目实施后，企业经济效益较好，具有较强的抗风险能力，对社会积极意义大。项目生产、生活污水达标排放，固废安全处置，具有一定的环境效益。

项目不可避免对环境产生一定的负影响，但通过实施相关环保措施后，本项目所带来的影响可以降低至可接受程度，不会对区域环境造成大的影响和破坏。因此，本项目环保措施的建设，符合国家环保法律法规的规定，达到了环境友好的目的，对区域环境影响较少。

## 8、建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施；

以焊接、喷漆工序为对象，污染因子为烟尘和非甲烷总烃。防护距离具体计算结果见表12。

表12  大气环境防护距离计算结果

| 无组织排放源 | 面积 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- |
| 焊接工序 | 280×66m | 颗粒物：0.912t/a |
| 喷漆工序 | 120×60m | 非甲烷总烃：0.0283t/a |
| 环境标准浓度限值 |  | 颗粒物：0.5mg/m3 非甲烷总烃：2 mg/m3 |
| 运行结果 |  | 无超标点，无需设置防护距离 |

由大气环境防护距离计算结果可知，本项目无污染物最大落地浓度无超标点，因此，无需设置大气环境防护距离。

## 9、建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。

为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，根据工程排污染特点，建议工程在施工期和营运后采取如下污染源监测计划表13。在事故或非正常工况下要增加监测频次。

（1）废水排放监测

监测点：厂区废水总排口

监测项目：pH、SS、COD、石油类、氨氮。

监测频率和时段：每年监测2次。

（2）厂界噪声监测

监测点：厂界外1米，在东南西北各布设1个监测点。

监测时间和频率：结合污染源年检每年监测2次，每次分别在昼间和夜间各监测一次。

监测项目：等效连续A声级。

（3）废气排放监测

厂区废气排放监测结合污染源年检每年监测2次，监测点位置和主要监测项目详见表13。

表13  厂区废气排放监测点

| 序号 | 排放场所 | 废气处理方式 | 排气筒高度 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆废气 | 过滤棉+活性炭 | 15m×2根 | 漆雾、非甲烷总烃 |
| 2 | 烘干废气 | 过滤棉+活性炭 | 15m×2根 | 非甲烷总烃 |
| 3 | 厂界无组织排放 | / | / | 非甲烷总烃 |

# （四）公众参与

## 1、公开环境信息的次数、内容、方式等

本工程环评进行了二次环境信息公开：

建设单位于2013年1月进行了第一次公众参与即环境信息公开，在项目拟建地的附近村落及当地报纸上对项目情况进行了公示。主要的内容有项目概况、评价单位和建设单位的联系方式、评价工作程序及主要工作内容、公众提出意见的方式。

第二期公众参与调查是在环评报告的初稿完成后，环评组编写了环境影响报告书简本，并在www.hraes.cn网站上发布了第二次环境信息公告，时间为2013年2月20日。其主要内容有①拟建工程概况，②拟建工程的排污情况，③主要的环境影响预测结果，④主要的污染防治措施，⑤总体评价结论。

## 2、征求公众意见的范围、次数、形式等

采用信息公开和发放调查表的形式，调查对象为评价范围内可能受工程影响的团体和个人。

## 3、公众参与的组织形式

主要由建设单位具体实施，评价单位协助解答公众关心的问题，分别征求团体和个人的意见。

## 4、公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明；

第一次信息公开后，没有收集公众的反馈意见。

第二次发放个人调查表50份，团体调查表11份，全部回收。所有被调查公众对本项目均持赞成的态度。

## 5、从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结。

本工程公众参与调查的范围、方式、时间等，均符合《环境影响评价公众参与条例》的要求，调查对象包括了周边可能受影响的人群，保留了联系方式，因此本次公众参与具有代表性和真实性。

# （五）环境影响评价结论

本项目的建设符合国家产业发展政策及行业相关规划。项目的建设位于宇环数控机床股份有限公司现有厂区北侧，选址可行。在实施污染物排放总量控制、落实报告书提出的各项环保措施、做好风险防范措施和应急预案的基础上，本项目建设不会对周围环境产生明显影响，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# （六）联系方式

建设单位：宇环数控机床股份有限公司

联系地址：浏阳市永安镇纬二路

联系人：孙经理

电话/传真：0731-83209915

环评机构：湖南省环境保护科学研究院

联系地址：长沙市井圭路12号

联系人：邹明

电  话： 073185045822