省道S320线常宁宜阳至柏树下段公路改建工程

环境影响报告书

- （简本）

建设单位：衡阳市湘宇高等级公路建设开发有限公司

评价单位：长沙环境保护职业技术学院

2013年1月

目录

1 建设项目概况	1

1.1 建设项目背景	1

1.2 项目概况	1

1.3 本项目与相关规划符合性分析	2

2 建设项目周边环境现状	3

2.1 建设项目所在地的环境现状	3

2.2 建设项目环境影响评价范围	4

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1 污染源分析	5

3.2 环境保护目标	8

3.3 主要环境影响及其预测评价结果	14

3.4 污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	16

3.5 环境风险评价	24

3.6 环境工程投资估算及其效益分析	24

3.7 工程布线可行性分析	25

3.8 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	26

4 公众参与	28

4.1公众参与调查概况	28

4.2 调查内容	28

4.3 公众参与方式	28

4.4网上信息公示结果	28

4.5 调查表调查对象与数量	29

4.6 调查表公众意愿分析	32

4.7 相应措施和建议	33

11.6 结论	33

5 环境影响评价结论	34

6 联系方式	35

6.1 建设单位基本情况	35

6.2 评价单位基本情况	35

# 1 建设项目概况

## 1.1 建设项目背景

省道S320线常宁宜阳至柏树下段公路改建工程位于湖南省衡阳市常宁市境内，本公路项目是连接常宁市是祁阳县的必经之路。由于现有道路路面较窄，路况较差，造成过境交通不畅，并在常宁市城区形成交通瓶颈，常宁市市区交通通而不畅。为改善常宁市区交通条件，有序引导过境交通促进当地经济的发展，规划建设本公路项目具有十分重要的现实意义。

## 1.2 项目概况

（1）项目名称：省道S320线常宁宜阳至柏树下段公路改建工程。

（2）建设地点：常宁市宜阳镇至官岭镇柏树下。

（3）承办单位：衡阳市湘宇高等级公路建设开发有限公司。

（4）建设性质：改扩建。

（5）路线走向及主要控制点：路线起于常宁市宜阳镇附近洄水湾处，终于柏树下与祁阳县S320相接，东西走向。其中：本工程路线全长30.997km，路线仅K0+000-K8+475段依照当地规划需要，新建道路8.475公里；老路改造22.522公里，老路利用率高达72.66%。

拟建项目主要控制点为：洄水湾、东瓜岭、颜家冲、宜阳镇、公塘冲、冷水洞、李家冲、东茅冲、合群村、兰江、金堰村、老鸭桥、金源、官岭镇、石湾腾家、麦元、东贤村、富贵、张家上头、柏树下。

（6）建设规模和技术指标：采用二级公路标准设计，设计速度60km/h，全线路基12m，路面宽9m，沥青混凝土路面。沿线中桥230.7/4座，涵洞141道，平面交叉13处。建设规模与主要技术指标见表1-1。本项目不设服务区、收费站。

表1-1 主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路段里程 |  | km | 30.997 |
| 2 | 公路等级 |  |  | 二级公路 |
| 3 | 设计速度 |  | km/h | 60 |
| 4 | 路基宽度 |  | m | 12.0 |
| 5 | 路面宽度 |  | m | 9 |
| 6 | 停车视距 |  | m | 75 |
| 7 | 平曲线一般最小半径 |  | m | 200 |
| 8 | 不设超高最小平曲线半径 |  | m | 1500 |
| 9 | 最大纵坡 |  | % | 6 |
| 10 | 最小坡长 |  | m | 150 |
| 11 | 竖曲线一般最小半径 | 凸型 | m | 2000 |
|  |  | 凹型 | m | 1500 |
| 12 | 设计洪水频率 | 路基 |  | 1/50 |
|  |  | 小桥及涵洞 |  | 1/50 |
|  |  | 大中桥 |  | 1/100 |
| 13 | 车辆荷载等级 | 桥涵、路基 |  | 公路—Ⅱ级 |
|  |  | 路面 |  | 标准轴载100KN |

表1-2主要工程数量表

| 项目 | 单位 | 数量 | 每公里指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线长度 | 公里 | 30.997 | / | 老路利用率72.66% |
| 土石方挖方量 | 万m3 | 33.47 | 1.13 |  |
| 排水及防护工程 | 立方米 | 34107 | 1100.33 |  |
| 路面工程 | 立方米 | 25109 | 810 |  |
| 桥梁 | 米/座 | 230.7/4 | / | 完全利用2座，新建2座 |
| 涵洞 | 道 | 141 | 4.55 |  |
| 平面交叉 | 处 | 13 | 0.42 |  |
| 征用土地 | 公顷 | 81.77 | 2.64 | 其中新征用地41.57公顷 |
| 安全设施 | 公里 | 30.997 | / |  |
| 沿线设施 | 公里 | 30.997 | / |  |
| 拆迁建筑物 | 平方米 | 9274 | / |  |
| 投资估算 | 万元 | 16074.71 | 518.59 | 扣除桥隧平均造价504.02万元 |

（7）工期安排及投资估算：

工期安排：2012年3月～2014年2月，计划工期24个月。

投资估算：本项目投资估算16405.2万元，全线平均每公里造价578.7万元。

## 1.3 本项目与相关规划符合性分析

（1）本项目属于公路建设项目，是湖南省省道320常宁市境内的一段。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》，本项目属于鼓励类第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”。因此，省道S320线常宁宜阳至柏树下段公路改建工程的建设可完善当地路网，促进地方经济持续稳定发展，是国家鼓励建设的项目，符合国家产业政策要求。

（2）本项目通过常宁市区，绕城而建，做到了近城而不进城；沿线经过其他城镇，进行道路拓宽建设，减轻镇域的交通压力。本公路线路布设与常宁市城市总体规划用地内道路走线基本吻合，对沿线镇域总体规划的实施无影响，符合常宁市城市总体规划。

（3）本项目已列入《湖南省国省干线公路“十二五”建设规划》中的规划方案，故拟建项目的建设符合湖南省公路网规划，是对国家干线公路路网的完善与补充，也为常宁市的发展提供支持。

（4）本项目为衡阳市交通运输发展十二五规划的具体实施。即：《衡阳市交通运输发展十二五规划文本》，十二五期间省道改造将增加7条：其中省道S320宜阳至柏树下，全长30.997公里，规划按二级公路标准实施改造，建设年限2012-2014年。

（5）本项目建设符合《常宁市交通运输发展十二五规划》和《常宁市城市总体规划》的要求。

# 2 建设项目周边环境现状

## 2.1 建设项目所在地的环境现状

（1）本项目征占地范围主要土地利用类型为林地、交通运输用地、水田、旱地，分别占分别占总面积的40.32%、31.07%、12.58%、8.73%，有少量其它用地、住宅用地、水域及水利设施用地，分别占总面积的3.87%、2.37%、1.06%。区域多为丘陵盆地山，属于中低山区。气候属中亚热带山区季风湿润气候区、四季分明。评价范围内植被是以马尾松林为主的次生植被和农业植被以及人工杉木林，人工白杨树、油茶和茶树也有较大面积。评价区植物物种以华中植物区系种为主，丰度一般，多为普通种；动物种以农田生态区常见动物种为主；经走访与调查沿线未见国家保护珍稀濒危的野生动植物保护物种和地方稀有种、古大树；沿线植被覆盖率达80%左右，水土流失较轻，生态环境质量良好。

（2）沿线地表水虎头李家桥下游50m、虎头李家桥上游200m和虎头洞桥下游50m三个监测断面各监测项目符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求；官岭东桥下游200m浯水的各监测项目符合《农田灌溉水质标准》GB5084-2005的限值；宜水自来水取水口监测断面的除铁含量较高外，其他各监测因子现状监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准要求。

（3）沿线声环境敏感点环境噪声各测点均满足相应的评价标准要求，沿线村落、学校等生活与教学区声环境质量现状良好。

（4）公路沿线环境空气中NO2、TSP日均浓度均符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准限值，环境空气质量良好。

（5）在虎头李家桥宜水下游50m处监测底泥，监测因子为pH、砷、铜、铅、镉、汞、总铬、镍，监测结果参照《土壤环境质量标准》的二级标准，比较结果显示，虎头李家桥下游砷的监测值位于水作和旱作之间，镉比标准值稍高一些，汞接近标准值的3.76倍。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

根据本项目沿线自然环境特征与评价工作等级，评价的范围确定见表2-1。

表2-1 环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域 |
| 2 | 声环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域 |
| 3 | 水环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域，包括跨越宜水、虎溪河和浯水；评价范围扩大到城市自来水厂取水口，共计1.5km。 |
| 4 | 生态环境 | 公路中心线两侧各300m以内区域，取弃土场，动、植物调查与评价范围适当扩大。 |
| 5 | 社会环境 | 公路中心线两侧各200m以内，调查范围可适当扩大至新建公路直接影响区。 |

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源分析

### 3.1.1 施工期污染源强分析

公路建设的环境问题有施工期和营运期对环境造成的不利影响，主要是工程建设对土地的占用，工程开挖对水体、植被等生态环境的影响，以及施工期和营运期的车辆行驶噪声、汽车尾气和施工期机械噪声、施工营地、工程现场对沿线环境特别是敏感目标如医院、学校、集中居民点、区域景观等的影响。

（1）噪声源

在建筑施工期，由于建筑施工、砂石、混凝土搅拌、建筑材料运输等过程都会产生一定的噪声。各种类型工程施工机械产生的噪声声级一般在81～110 dB(A)之间，而各种搅拌机产生的噪声声级一般在76～90dB(A)之间。在距离设备5米处噪声级值一般在76～90dB(A)之间。

施工中，运输建筑材料的载重汽车行驶中产生的交通噪声，路旁两侧噪声当车速为40km/h时约为70～80dB(A)。

（2）环境空气污染源

① 路基施工中石方爆破，粉状物料的装卸、运输、搅拌过程中有大量的粉尘散逸到周围的大气中；公路施工时运送物料的汽车也会引起扬尘污染，尤其在汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重；物料堆放期间风吹亦会引起扬尘污染。

② 项目为沥青砼路面，沥青熔融时产生沥青烟尘。据类比资料，性能良好的沥青搅拌设备，下风向50m外苯并（δ）芘浓度低于0.00001mg/m3（标准值为0.01μg/m3），酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3（前苏联标准标准值为0.01 mg/m3），THC在下风向60m左右≤0.16mg/m3（前苏联标准标准值为0.16mg/m3）。本工程属于衡阳市公路局建设内容的一部分，由公路局下属的沥青拌和站统一提供商品沥青，不单独设置沥青搅拌站。

③ 运送施工材料、设施的车辆，内燃机等施工机械的运行时排放出污染物。

（3）水环境污染源

① 施工人员居住区产生的生活污水。本工程总施工期为24个月，沿线多村镇，可招募附近村民作为施工人员，施工营地规模相对较小，每标段约40人，类比其他工程，施工期施工人员人均生活用水取0.25m3/人·天，人均日排污水按80%计取（0.20 m3/d），则日最高生活污水排放量为40 m3/d。

②施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生的含油污水。

③桥梁结构施工、建筑材料被雨水冲刷产生的污水对周围水体的污染。

④桥梁基础施工时，对下游水质的可能产生影响。

（4）固体废物污染源

施工期固体废物主要包括废弃土石方和施工人员生活垃圾。

### 3.1.2 营运期污染源强分析

本项目营运期对周围环境的影响主要是因交通量的增大造成的噪音影响，其次是车辆尾气排放的影响以及路面含油污水的影响。

根据项目工程概况，路线沿线环境特征及工程污染源分析，项目营运期对环境可能产生的影响见表3-1。

表3-1   营运期工程污染源分析表

| 环境要素 | 主要影响因素 | 影响的性质 | 影响简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 交通噪声 | 长期、不利、 不可逆 | 交通运输车辆噪将对沿线一定范围内居民区、学校等的生产、生活和教学环境等产生一定的干扰影响。 |
| 环境空气 | 汽车尾气 | 长期、不利、 不可逆 | 汽车尾气中的CO、NOX等污染物排放对沿线空气质量影响；营运车辆路面扬尘对环境造成影响 |
|  | 路面扬尘 |  |  |
| 水环境 | 路面径流 | 长期、不利、 不可逆 | 降雨冲刷路面产生的道路径流污水入河造成水体污染；装载危险品的车辆因交通事故泄漏污染敏感水体，但类比相似工程事故概率很低。 |
|  | 危险品运输 |  |  |
| 生态环境 | 交通噪声 | 长期、不利、 不可逆 | 新辟道路段交通噪声将破坏附近动物原有生态环境质量。 |
| 社会环境 | 公路交通 | 长期、有利 | 方便沿线居民出行，促进区域交通和社会经济发展。 |

(1) 噪声源

在公路上行驶的机动车辆噪声源一般为非稳定态源。其噪声源主要为：发动机噪声，排气噪声，冷却系统噪声，车轮与道路磨擦声，喇叭声，车体振动声，传动机械声、制动噪声以及公路路面平整度等原因使高速行驶的汽车产生整车噪声等。其中发动机噪声是主要噪声源。本项目设计车速60km/h，按大中小型车计，平均辐射声级分别为86.58 dB、80.78 dB、74.35dB。

(2) 环境空气污染源

① 汽车尾气污染物：汽车尾气污染物主要来自曲轴箱窜气、燃油系统挥发和排气管的排放，大部分碳氢化物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。一氧化碳是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。氮氧化物是产生过量空气中的氧气和氮气在高温高压下汽缸的产物。碳氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。此外，汽车尾气中还含有少量非甲烷总烃。

根据《公路建设项目环境影响评价规范》，车辆单车排放因子推荐值见表3-2。本项目设计行车速度为60km/h，本项目CO和NO2排放水平可对照表中60km/h档次排放量。

表3-2 车辆单车排放因子推荐（g/km/辆）

| 平均车速（km/h） |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 |
|  | NOX | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 |
|  | NOX | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 |
| 大型车 | CO | 5.25 | 4.48 | 4.10 | 4.01 |
|  | NOX | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 |

② 扬尘；一方面为公路上行驶的汽车轮胎接触路面而使路面积尘扬起，产生的二次扬尘污染；另一方面为运输车辆在运送物料时，由于洒落、风吹等原因，产生扬尘污染。

(3) 水环境污染源

根据本项目特征，本项目不设置公路服务区、管理区和收费站，故营运期的污水主要是路面径流，为降雨冲刷路面所产生，含石油类、悬浮物、COD等。只要是汽车在保养不良、发生故障、出现事故时都可能发生汽油和机油的泄露。

根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果见表3-3，通常从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

本项目水环境风险为装载有毒、有害物质危险品的车辆因交通事故造成危险品在运输中落入水中或滴漏、洒落后路面清洗、雨水冲刷产生的废水进入水体造成的水污染。

表3-3   路面径流中污染物浓度测定值

| 项目 | 5~20分钟 | 20~40分钟 | 40~60分钟 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS（mg/L） | 231.42~158.52 | 185.52~90.36 | 90.36~18.71 | 100 |
| BOD（mg/L） | 7.34~7.30 | 7.30~4.15 | 4.15~1.26 | 5.08 |
| 油（mg/L） | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.21 | 11.25 |

## 3.2 环境保护目标

### 3.2.1 水环境保护目标

本工程线路涉及地表水均路侧地表河流、溪沟，推荐方案建中桥4座。沿线水环境保护目标见表3-4。

表3-4   水环境主要保护目标

| 保护目标 | 与工程相对位置 | 水体功能 | 水质标准 | 可能的工程影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜水 | K6+350虎头李家桥跨越水体 | 农业与渔业用水区 | 虎溪李家桥宜水下游500m范围执行GB3838-2002中的Ⅲ类 | 路基与桥梁施工、营运期危险品运输风险。 |
|  |  | 饮用水源保护区 | 李家桥宜水下游500m至取水口下游200m范围GB3838-2002中的Ⅱ类标准 | 营运期危险品运输风险 |
| 虎溪河 | K7+601虎头洞桥跨越水体 | 农业与渔业用水区 | GB3838-2002中的Ⅲ类 | 路基与桥梁施工、营运期危险品运输风险。 |
| 浯水 | 官岭东桥K17+454.63 官岭西桥K17+629.891 所跨越的水体 | 农业灌溉 | 农田灌溉水质标准GB5084-2005 | 路基路面施工，营运期危险品运输风险 |
| 仙岭水库 | K1+400，伴行相距150m | 农业灌溉，库容约为200万m3 | 农田灌溉水质标准GB5084-2005 | 路道正常运行不会涉及水库 |

### 3.2.2生态环境保护目标

本公路所经地区现状为农林、交通混合生态区，丘陵中低山区地貌，公路走线为东西走向，沿线主要生态环境态保护目标见表3-5。

表3-5  主要生态环境保护目标

| 主要保护目标 | 与工程相对位置 | 性质 | 保护级别或要求 | 可能的工程 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 沿线，其中以K0+000～K8+300段为疏林地，其他路段零星分布 | 经济林，主为杉木、马尾松林。 | 严禁越线侵占、填压、砍伐和破坏 | 路基施工及弃渣、人为折损、砍伐 |
| 耕地 | 沿线，其中主要路段K0+000～K8+300，其他路段拓宽过程占用少量的耕地 | 基本农田区 | 严禁越线侵占和损坏 | 施工侵占、工程弃渣 |
| 水土保持 | 沿线及弃渣场、临时占地区 | 水土流失重点治理区 | 路基边坡、弃渣场等得到良好防护与生态恢复 | 路基施工，弃渣场、施工场待临时占地。 |

### 3.2.3 声环境、环境空气保护目标

本公路的路基宽为12m，路面宽9m，行车道宽为7.5m，红线范围内的居民将统一实行工程拆迁，故评价范围内声环境和环境空气主要敏感点共15个，包含学校2所，详见表3-6。

### 3.2.4 社会环境保护目标

主要包括受征地拆迁影响的居民（城镇、村）、学校、沿线城镇规划、土地利用等。详情见表3-7。

表3-7    社会环境主要保护目标

| 编号 | 主要保护对象 | 社会环境影响 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿线受征占地、拆迁影响的居民。 | 受拆迁影响的居民生活质量。 | 合理补偿，移民生产生活条件不低于现状。 |
| 2 | 沿线塘冲、冷水洞、李家冲、东茅冲、合群村、兰江、金堰村、老鸭桥、金源、官岭镇、石湾腾家、麦元、东贤村、富贵、张家上头等。 | 城镇规划的符合性和土地利用影响。 | 尽量减少对耕地、林地的占用，确保公路建设与城镇规划相符。 |

表3-6  声、环境主要保护目标

| 桩号 | 敏感点 名称 | 方位 | 功能区 | 距路中心线最近距离（m） | 红线最近距离（m） | 现有路面、地形与设计路面之高差（m） | 评价 户数 | 实际情况简介 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000 | 多瓜岭 | 左侧 | 新建路，2类 | 40 | 32 | +0.62 | 50户 | 起点与现省道320线斜交，居民分布主要为侧对和背对，多为多层建筑物，居民用户较多 |  |
| K2+300 | 颜家冲 | 右侧 | 新建路，2类 | 50 | 42 | -3.85 | 20户 | 郊区，部分正对、背对，多为散户，多为2-3层的砖房 |  |
| K4+900 | 冷水洞 | 左侧 | 新建路，2类 | 60 | 52 | -6.25 | 15 | 农村环境，侧对，红线范围内的居民拆迁后，多为散户，多为2-3层的砖瓦房 |  |
| K6+350 | 虎头李家 | 右侧 | 新建路，2类 | 85 | 77 | +1.54 | 18 | 农村环境，与乡村公路相交，多为散户，侧对，多为2-3层的砖瓦房 |  |
| K9+200 | 元山村 | 两侧 | 既有路，4a类 | 25 | 18 | 0 | 20 | 路右侧25~120m，多为两层楼的砖瓦房，多数正对，卧室布置在背面 |  |
|  |  |  | 既有路，2类 | 50 | 42 | 0.86 | 18 |  |  |
| K10+800 | 合群村 | 两侧 | 既有路，4a类 | 25 | 18 | 0.36 | 18 | 路右侧25~80m范围内，两层楼的砖瓦房，正对 |  |
|  |  |  | 既有路，2类 | 50 | 42 | 0.36 | 12 |  |  |
| K11+400 | 兰江镇 集镇 | 两侧 | 既有路，4a类 | 20 | 13 | +2.36 | 40 | 集镇，沿路一侧居民约有40户居民，正对，多为3-4层楼的砖瓦房 |  |
|  |  |  | 既有路，2类 | 50 | 43 | +2.36 | 120 |  |  |
| K13+700 | 老鸭桥居民点 | 两侧 | 既有路，4a类 | 26 | 19 | +0.40 | 15 | 路两侧25-120m，多为2-3层的砖瓦房，客厅正对着道路一侧，卧室在背面 |  |
|  |  |  | 既有路，2类 | 50 | 43 | +0.40 | 10 |  |  |
| K14+900 | 金源村 | 左侧 | 既有路，2类 | 50 | 43 | -4.62 | 20 | 沿线居民分散居住，多为2-3层的砖瓦房。正对着道路，卧室在背面 |  |
| K20+400 | 官岭镇国文希望 小学 | 左侧 | 既有路，2类 | 70 | 63 | -3.50 | 248 | 路左侧正对，第一栋教学楼与路中心线的距离为75m，教学楼为4层，教师人数为8人，学生为240人 |  |
| K20+200 | 官岭镇 集镇 | 穿越 | 既有路，4a类 | 25 | 18m | 1.28 | 50 | 集镇，正对，沿路一侧多为商业和居住用房，多为3-4层楼的砖瓦房 |  |
|  |  |  | 既有路，2类 | 50 | 43 | 1.28 | 150 |  |  |
| K24+800 | 麦元村 居民 | 左侧 | 既有路，2类 | 50 | 43 | -4.0 | 30 | 沿线居民分散居住，正对，多为2-3层的砖瓦房 |  |
| K26+200 | 车贤村 | 左侧 | 既有路，2类 | 45 | 38 | 0 | 20 | 沿线居民集中居住，正对，多为2-3层的砖瓦房 |  |
| K29+100 | 富贵学校 | 左侧 | 既有路，2类 | 60 | 52 | 0 | / | 第一栋教学楼与路中心线相距52m，教学楼为3栋，包括小学和中学，共计师生为35+600人 |  |
| K30+997 | 新立村 | 两侧 | 既有路，4a类 | 25 | 18 | 0 | 15 | 沿线居民集中居住，多为2-3层的砖瓦房 |  |
|  |  |  | 既有路，2类 | 50 | 42 | 0 | 10 |  |  |

## 3.3 主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1 生态环境

（1）项目建设的生物实物量损失为2498.36t。建设规划在道路两旁将进行植树、种草，绿化面积约82ha，可补偿生物净生产力约553t/a、总生物实物量约2788t。损补相减，项目实施后评价区生物量静态损失约为977t，生产力净减少约359t/a。可见，拟建公路沿线经生态恢复后，对区域生态功能影响极少。

（2）施工期因路基的开挖与填筑，路基与边坡的裸露，施工材料的堆放与施工场地的设置，对沿线施工地段将产生一定残破、杂乱的不良景观影响，工程竣工后，因路面的硬化、边坡的防护、植被的修复，将给人以更流畅的线型、整洁的道路、宛延傍行于绿水青山田园之间，对过往的行人、游客可产生更愉悦的情感，景观质感将较现状有所提高。

（3）本项目建设期内区域水土流失总量为4.61万 t，其中新增水土流失量为4.30万 t，占总量的93.24％。本项目道路工程区、桥梁工程区、取土场区、弃渣场区、施工生产生活区、临时堆渣区、施工道路区分别新增流失量为35382.7t、63.3t、2228.1t、1374.2t、469.3t、2388.3t、1078.9t，分别占新增总量的82.31%、0.15%、5.18%、3.20%、1.09%、5.56%、2.51%。主体工程区、施工生产生活区、弃渣场区和施工道路区是本工程水土流失重点防治区，是本工程水土流失重点防治区，如果不采取相应水土保持措施，将对工程及周围的水土资源及生态环境带来不利影响，甚至危及工程的安全运行。

### 3.3.2 社会环境

（1）拟建项目是湖南省省际公路网规划中的重要通道之一，湖南省“十二五”干线公路改建规划建设项目；是衡阳市东西方向骨架公路，本项目的实施，将有效改善区域内现有公路的交通现状，完善区域路网结构，加强东西方向的连通，提升衡阳市及常宁市与周边县市的通达能力，加强国省道之间的联系和国省道干线公路的辐射功能，加强省际间的沟通，构建高效省际运输通道，提高常宁市与永州、广西客货运输集散的速度和能力都具有重要的现实意义。

（2）由于该公路的改建，必将改善公路的运行条件，缩短旅途时间，增加行车的舒适性，这些都将为旅游的更进一步发展创造条件。旅游业的蓬勃兴起，必将带动了市域经济的发展和繁荣。

（3）本项目总占地面积1479.25亩，其中永久性占地面积1226.5亩，主要是指主体道路及桥梁工程占地范围，临时性占地共计252.75亩，主要指取土场、弃渣场区、施工生产生活区、临时堆渣区、施工道路区占地范围。本项目征占地范围主要土地利用类型为林地、交通运输用地、水田、旱地，分别占分别占总面积的40.32%、31.07%、12.58%、8.73%，有少量其它用地、住宅用地、水域及水利设施用地，分别占总面积的3.87%、2.37%、1.06%。从宏观上讲，项目占地对沿线农业总体经济不会产生明显的影响；但还是会使部分农民失去或减少土地，对这些个体农民来说，尤其对依靠土地生存的农民来说，失地就意味着失去了赖以生存的生活保障，对生活的影响比较大。

（4）本项目拆迁各类建筑物9274m2、搬迁 40 户。无环保拆迁。拆迁对村民的影响程度主要取决于拆迁补偿和再安置措施是否合理，若能得到合理的补偿，使农民盖得起新房，多都能得到农民的支持和理解，也有得利于改善当地农民的居住条件，因此，拆迁对村民生活质量的不利影响较小。

（5）本项目属于老路改造项目，经建设方提供的相关资料显示，沿线未压覆矿产资源。

### 3.3.3 水环境

（1）本公路沿线涉及水体的有4座中桥梁，涉及水体为宜水、虎溪河和浯水。桥梁施工中产生的污水含有油污、泥砂，一般呈碱性，要进行处理后再排除。首先进行化学处理还原，然后排入沉淀池进行沉淀，去除有害物质后再排除或者循环利用。

（2）营运期路（桥）面径流中的主要污染物为SS及少量的石油类，污染物排放时间短，总量小，流入河流，尤其是虎头李家桥位于常宁市饮用水源上游，在道路建设的过程必须建设污水管网，将桥梁上的污水引入常宁市市政污水管网，在饮用水源保护区下游排入宜水，避免对宜水饮用水源保护区水质产生的污染影响。

### 3.3.4 声环境

（1）本项目施工期为24个月，因施工机械的使用，对施工地段附近居民有较大的噪声影响。因混泥土搅拌站等远离居民区，对这些敏感点的影响将主要以挖掘机、压路机、物料运输车辆等非稳定噪声源影响为主。

（2）本公路项目沿线声环境敏感的15处居民点、2所学校，噪声预测结果表明各环境敏感点的环境噪声均可达到相应功能区划要求。

（3）本公路两旁的4a类区达标距离约为30m；2类区的达标距离约为50m。本环评建议规划部门在公路两侧30m以内不要新建居民集中住宅区，50m以内不要新建医院、学校等对声环境要求高的建筑。

### 3.3.5 环境空气

（1）施工期的主要污染物为粉尘、扬尘和沥青烟。由于本工程施工期长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，而且主要是短期影响。在采取经常洒水、合理确定拌和场站的位置等适当的防护措施后，这种短期影响能够得到控制。

（2）营运期大气污染物主要为汽车尾气，沿线20米范围内NO2和CO的小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准的要求，对区域环境空气影响很小。

## 3.4 污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

- 3.4.1 工程污染防治措施

(1) 施工期环境保护措施

1）施工期生态环境保护措施

① 加强生态环保宣传教育工作。施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建公路拟采用的生态保护措施及意义等。

② 植被保护和恢复措施

严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。严格控制路基开挖、避免超挖破坏周围植被。工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入沿线沟渠。弃渣场禁止占用基本农田；施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。路基施工和弃渣场施工前，应将占用农用地的表土层剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。路线经过常宁市市区段，应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程及时采取工程或植物防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

③ 临时工程用地设置要求及恢复措施

施工场地应避免设在耕地（水田）集中区内，施工便道亦应避让耕地（水田）集中区，禁止从中间穿越，严禁在基本农田保护区范围内设置各类临时工程。施工营地、料场、施工便道等临时工程应选择空旷、地表植被稀少的地段。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。对于新开辟的施工便道，必须做好工程防护和排水工程，施工结束后，不再利用的，应及时进行植被恢复（包括土地整治、覆土），或交由地方政府进行复垦。应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

④ 野生动植物保护要求

加强施工人员的环保教育，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物。施工中做好爆破方式、数量和时间的计划，力求避免在晨昏和正午开山放炮。减少工程施工噪声对鸟类的惊扰。在林区边缘采用加密绿化带，防止灯光和噪声对动物的不利影响。及时恢复沿线植被，以便于动物适应新的生境。

2）施工期水环境保护措施

①  施工废水污染防治措施

工程承包合同中应明确筑路材料（如油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在溪河、灌溉水渠附近，以免随雨水冲入水体和农田，造成水环境污染。施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。项目临近河段区域不得设置上述物料堆放场。施工废水不得随意排放。由沉淀池收集处理后回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。

② 含油污水控制措施

采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，应采用容器或固态吸油材料吸收混合后封存外运处理。在施工场地及机械维修场所设平流式沉淀池、含油污水由沉淀池收集，经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，油类等其它污染物浓度减小，施工结束后将沉淀池覆土掩埋。对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。

③ 生活污水、垃圾控制措施

施工营地优先考虑租用民房。施工人员的就餐和洗涤采用集中管理，如集中就餐、洗涤等，尽量减少产生生活污水的数量。在施工营地附近设化粪池，将粪便污水和餐饮洗涤污水分别收集，粪便用于肥田，餐饮洗涤污水收集在化粪池中处理。化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋。禁止随意向沿线农灌渠倾倒、排放各种生活污水，不能在以上区域附近堆放生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾装入垃圾桶定时清运。

3）施工期声环境保护措施

① 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

② 噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

③ 对距居民区150m以内的施工现场，噪声大的施工机具在夜间（22:00～06:00）停止施工。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。在施工便道50m内有成片的居民时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。

④ 对距离施工场地较近的敏感点抽样监测，视监测结果采取移动式或临时声屏障等防噪措施。

⑤ 施工场地应尽量远离沿线学校、医院。学校附近强噪声机械施工作业时间应和校方商定，尽量不在学校考试时间施工。

4）施工期环境空气质量保护措施

① 本项目灰土拌合及混凝土拌合均采用站拌工艺，影响主要集中在装卸料、堆料及拌合过程中，因此要求料场、拌和站应设置在居民点下风方200m以外，土方、水泥和石灰等散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施，拌和设备应进行较好的密封，并加装二级除尘装置。对堆场加强管理，在物料堆场四周设置挡风墙，并合理安排堆垛位置。沿线施工便道应及时进行洒水处理，施工单位应配备有足够的洒水车。另外施工便道在修建时可加铺碎石、砂子，尽量减少扬尘的污染。在进出堆场的道路上也应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设竹把、草包等，以减少由于汽车经过和风吹而引起的道路扬尘。水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。水泥、石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。粉状建筑材料运输时，必须选择沿线敏感点少的路段，尽可能不要从人口稠密地区经过。

②施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

③施工营地餐饮应按地方环保部门规定，使用天然气、电力等清洁能源。

5）施工期社会环境保护措施

① 工程征地拆迁、安置建议与要求

为做好本工程建设的征地拆迁、安置工作，建议由当地政府与建设单位组成本工程的征地拆迁安置办公室，负责承担本工程的征地、拆迁、安置的具体事项。主要抓好、落实好以下工作：

a. 征地拆迁安置办公室要参照国家或湖南省相关规定的补助标准，并结合当地实际，与征地、拆迁户签订的协议，将被征地、拆迁的各项补助费用及时支付给相关乡镇、村政府。

b. 补助费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费。

c. 合理调配耕地和安置劳力，落实相关政策。

d. 按镇村建设规划，盖好拆迁户住宅等。

② 文物保护措施

在工程施工中，一旦发现未勘探到不可移动文物（包括古遗址、古墓葬等），应当保护现场，立即报告，不得擅自处理，如发现可移动文物（包括各时代生活、生产等实物），应当主动上交给国家，不得占为已有。

③ 对因拟建公路建设占用或毁坏的地方道路进行改移或防护处理，并进行路面的恢复及绿化；对毁坏的电力系统，及时采取改移、升高杆塔、设涵跨越或从通道等结构物下通过等措施进行恢复。

④ 施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备1～2名专职环保人员负责环境管理。

⑤ 开工前应对拟作为施工便道使用的地方道路进行技术勘察、加固并注意养护，施工运输车辆应避开地方道路交通高峰时间，防止交通堵塞和安全事故。施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路、沟渠等应予以修复或支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和老百姓的正当利益。

6）基本农田保护措施

① 施工前必须办好建设用地审批手续，本公路永久占用的基本农田，按规定报经国家相应级别的政府部门批准。

② 确保耕地总量动态平衡

建设单位应按照《中华人民共和国土地管理法》和《湖南省基本农田保护条例》等有关规定对占用的基本农田进行补偿。补偿款由建设单位一次性拨付给当地县政府统一安排，并由土地主管部门根据“占多少，垦多少”的原则开垦与所占耕地数量和质量相当的耕地。没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，必须按规定向湖南省人民政府确定的部门缴纳或补足涉及基本农田保护耕地造地费。

③ 做好基本农田调整、补划工作

地方政府应贯彻执行专款专用的原则，利用补偿的土地费开垦或改造与占用基本农田数量相当的新的基本农田。根据常宁市的土地利用总体规划，都有一定的一般耕地利用区可作为基本农田保护区的调节用地区，建议通过基本农田保护区与一般农业区位置的调整，保证沿线乡镇基本农田总量不变。

7）施工期景观协调建议

① 为减少工程活动对沿线景观的影响，拟建公路的料场、施工便道、施工场地、施工营地的场址选择应遵循环境保护原则。

② 鉴于施工便道多沿路两侧布设，建议加大环保宣传力度，提高管理人员和施工人员的环保意识，禁止随意弃置生活和生产废弃物。弃渣场、建材临时堆放场，严格在规定区域内作业，禁止由于随意丢弃污染景观环境；工程完工后，应及时清理弃渣场、料场、施工便道及施工营地等场地内的油污和垃圾，平整地面，尽量恢复原有地貌和植被，使工程建设与周边自然环境相和谐。

③ 遵循“高填深挖边坡”的原则：本项目部分路段存在开挖山体的情况，在边坡方面应深挖边坡尽量用缓坡，看似自然边坡，尽可能保持原来山体地貌，植被尽可能恢复自然植被；边坡防护采用根系发达对土壤要求低的当地物种进行植物护坡。

④ 在桥梁设计中，要注意桥梁造型和色彩对景观环境的影响，不要使用与环境对比度较大的颜色，可以使用中庸的灰色或绿色，与自然环境匹配。

(2) 营运期环境保护措施及建议

1) 营运期生态环境保护措施

① 加强管理，确保正常运行

加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。

② 固体废物处置

强化公路沿线的固体废弃物污染治理的监督工作，除向司乘人员加强宣传教育工作外，公路沿线的固体废弃物应按路段承包，每天进行清理。

③ 公路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保公路绿化林带不受破坏。

2) 营运期水环境保护措施

① 加强公路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护。

② 桥梁设置防撞栏、警示与宣传牌，提醒司机注意行车安全，防止交通事故发生；禁止乘客在公路上乱丢乱弃饮料袋（瓶）、食品袋等垃圾，以保持公路路面及两侧的清洁。

③ 公路运输中的散装物资如渣土、煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥，农药等，当防护不严时易产生撒落，罐装物资也可能会产生泄漏，从而污染公路路面和公路两旁的环境。因此，应加强对运输车辆进入公路的入口检查，必需采取防泄漏、撒落措施。

3) 营运期声环境保护措施

① 根据营运期噪声预测结果，针对具体的超标点采取针对性降噪措施。

② 严格执行限速和禁止超载等交通规则，在公路经过的居民集中区、学校等声环境敏感的区域地带，设置限速、禁鸣标志牌，加强交通管制；加强通行沿线运输车辆检查，严禁车辆超载上路。

③ 根据运营期距路中心线不同距离处的噪声预测结果，本公路两旁的4a类区达标距离约为30m；2类区的达标距离约为50m。根据噪声预测结果并参照衡阳市环境保护局对本项目下达的环境影响评价执行标准函，本环评建议规划部门在公路两侧30m以内不要新建居民集中住宅区，50m以内不要新建医院、学校等对声环境要求高的建筑。

④ 经常养护路面，保证公路的长期处于良好路况。结合当地生态建设规划，加强拟建公路征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边路段等进行统一的绿化工程设计，公路村庄路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。同时尽量利用村镇与公路之间的闲散空地营建四旁林。

⑤ 加强公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

4) 营运期环境空气质量保护措施

① 建议结合当地生态建设等规划，在靠近公路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

② 建议规划部门在制定和审批城镇建设规划时，对在公路附近建设住宅、学校等加以限制。

③ 建议实施上路车辆的达标管理制度，对于排放不达标的车辆不允许其上路。另外，随着汽车工业的飞速发展和燃料的改进，也将会有助于降低公路汽车尾气的影响。

4) 营运期社会环境保护措施

① 拟建公路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保公路畅通和人民生命财产安全。

② 做好环境工程的建设和维护工作，使公路与周围环境相协调，消除公路主体工程阻隔及营运对沿线人民的心理上产生的压力。

③ 加强公路主体工程的管理工作，确保通道工程畅通，以提供人民的出行方便、工作方便。

④ 由于拟建公路的建成通车将对工程沿线地价产生增值影响，必将导致沿线出现新的产业带和商业网点，工商用地、交通用地等非农业用地将有所增加，为避免过多地丧失宝贵的耕地资源，土地管理部门加强对公路沿线各种建设用地的审批和管理。

⑤ 为保证沿线城镇建设规划与拟建公路景观建设相协调，建议主管部门加强路侧用地的规划工作，对沿线建筑物的性质、规模和建筑风格的严格审批。

- 3.4.2 执行标准

根据衡阳市环境保护局对本项目下达的环境影响评价执行标准函，本项目采用的评价标准如下：

- 环境质量标准

①地表水环境：宜水：虎溪李家桥跨越宜水下游500m范围内属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准，李家桥宜水下游500m至县城自来水厂取水口下游200m范围执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅱ类标准；虎溪河和浯水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准；水塘执行《渔业水质标准》GB11607-89；所涉及的农灌渠和小溪执行《农田灌溉水质标准》GB5084-2005。

②地下水环境：项目区域地下水执行《地下水质量标准》GB/T14848-93III类标准。

③ 声环境：现状评价范围内拟建公路两侧红线35米外声环境敏感点声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准；拟建公路两侧红线内35米范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准；评价范围内的学校、医院等特殊敏感区执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

④ 环境空气：执行GB3095-96《环境空气质量标准》中的二级标准。

(2) 污染物排放标准

① 废气：大气污染物执行GBl6297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。

② 废水：污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的一级标准，如排入农灌渠则执行GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中的相应标准。

③ 施工期场界噪声：执行GBl2523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

④ 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中规定标准，生活垃圾处置执行GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》。

## 3.5 环境风险评价

本项目建有4座中桥，跨越宜水、虎溪河和浯水。主要风险影响是虎头李家桥对下游宜水饮用水源保护区的影响。通过桥梁工程的改进，该桥将采用一跨式预应力桥梁，无水下作业，避免了施工期水下作业对宜水下游饮用水水源保护区的水质的影响。同时，加强对桥梁工程排水设施的建设，污水将经道路污水管网，引入至常宁市外环西路的市政污水管网，然后排入宜水下游，避免交通车辆运输过程泄漏和爆炸事故可能直接导致沿线居民的中毒和伤害。

## 3.6 环境工程投资估算及其效益分析

### 3.6.1 环保措施一次性投资估算

根据拟建公路沿线的环境特点以及本报告书中提出的设计、施工和营运三个时段应采取的环保措施及建议，本项目环保推荐方案的一次性环保投资详见表3-8。

由表3-8可知，拟建公路一次性环境保护投资为4847万元，占工程总投资16074.7068元的3.01%。

### 3.6.2 环保投资的效益分析

(1) 直接效益

本公路在施工和运营期间的机动车尾气排放和交通噪声辐射会对居民生活质量产生不利影响，对当地生态环境产生一定的负面影响，其给项目沿线区域带来的环境问题是复杂的、多方面的。因此，采取操作性强的、切实可行的环保措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

(2) 间接效益

在实施有效的环保措施后，会产生以下的间接效益：保证沿线学校教学秩序和居民的生活质量，维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素等。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它应是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

表3-8  “三同时”及环境保护投资清单

| 环境要素 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 效 果 | 进 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工营地化粪池（每标段1个，约3个） | 3.0 | 减缓施工期生活污水污染 | 施工期实施 |
|  | 构件预制厂、拌合站生产污水处理池（4处） | 10.0 | 减缓施工期生产污水污染 |  |
|  | 项目施工警示牌等 | 1.0 | 防范交通事故对环境影响 |  |
| 环境空气 | 洒水车（4辆） | 80.0 | 减缓施工粉尘率70%以上 | 施工期实施 |
| 声环境 | 针对超标点，加密绿化，设置降噪防护林 | 210 | 减缓噪声2～6dB。 | 施工期或营运近期 实施 |
| 生态环境 | 水保费用，包含弃渣场、施工场地、便道防护、后期恢复措施等新增费用，不包含各种独立费用和水土保持设施补偿费用。 | 849.0 | 水土流失总治理度超过97%，可减少水土流失量43795.3t，拦渣率达95%以上。本项目林草植被恢复率超99%，绿化措施面积59.82hm2，绿化率57.82% | 施工后期实施（2013～2014年） |
| 环境保护工程设计 |  | 80.0 | 确保环境工程质量 | 2012年 |
| 环境监测 |  | 35.0 | 发挥其施工期和营运期的监控作用 | 施工期和营运期实施 |
| 环境保护管理 |  | 35.0 | 保证各项环保措施的落实和执行 | 施工期和营运期落实 |
| 环保竣工验收调查费用 |  | 30.0 | 检验环评提出的环保措施落实情况，为营运期环境管理提供决策依据 | 2014年 |
| 以上新增小计 |  | 1273 | － | － |
| 不可预见费(=小计×5％) |  | 63.65 | － | － |
| 新增环保费用合计 |  | 424 | — |  |

## 3.7 工程布线可行性分析

本项目线路起点接于本段推荐线方案起于洄水湾处，沿东瓜岭、仙岭水库、颜家冲方向开辟新线，于路线K2+620桩号处接入县城北侧规划的草堂路，采用新线绕开市区（宜阳镇），沿规划路（草塘路）走线，于K6+350+455处新建一座1×50m中桥，于K7+601.079建一座1×20的小桥，至推荐线的K8+475.235桩号处，全长8.475km。

工程推荐为正线方案，理由为正线虽为新线，新增用地增加，土石方工程较大，拆迁量较大，对生态环境影响较大，但是新建路线可以缓解常宁市宜阳镇的交通量，有利于市区经济、社会发展，同时能够真正解决当前常宁市区的交通拥挤，缓解S320的交通压力，避免了公路运行过程交通噪声对市区居民产生扰民现状。

另外，推荐本着“靠镇不进镇”的原则，对途径的常宁市区及宜阳镇进行了避让，避免了大规模的交通噪声的影响。选线尽量避开学校、医院、居民集中区等敏感点，并充分考虑沿线水利灌溉工程，加强绿化、美化工程。

总体看来，本公路为《湖南省国省干线公路“十二五”建设规划》的规划项目、《衡阳市交通发展“十二•五”规划》的项目，走线与湖南省交通规划、常宁市城市总体规划设想一致，充分考虑少占耕地及经济林地，工程沿线用地不涉及文物古迹、风景名胜区、自然保护区,涉及的居民集中区较少，从环境保护的角度分析，线路的确定可行。

## 3.8 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 3.8.1 环境保护管理机构及职责

目前我国交通建设项目管理尚无统一设置环境管理机构的编制，本项目由衡阳市湘宇高等级公路建设开发有限公司负责实施，湖南省交通厅负责贯彻、执行国家和省内交通环保方针、政策、法规和地方环境保护管理规定，衡阳市湘宇高等级公路建设开发有限公司负责具体实施。

### 3.8.2 环境管理计划

本项目的环境管理计划见表3-9。

表3-9  公路环境管理计划

| 阶段 | 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施 机构 | 负责 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计期 | 影响城镇规划 | 科学设计，使公路布线与城镇规划相协调 | 湖南省交通厅 衡阳市湘宇高等级公路建设开发有限公司地方 政府 | 湖南省交通厅 地方 政府 | 湖南省 环保厅 衡阳市环保局 |
|  | 公路用地内居民和公用设施迁移和再安置 | 执行公正和合理的安置计划和补偿方案 |  |  |  |
|  | 影响景观美、环境美 | 科学设计，使工程景观与地形、地貌相协调 |  |  |  |
|  | 影响地表水质 | 科学设计，采用新材料、新工艺减少排水工程、桥梁工程建设对水质的影响。 |  |  |  |
|  | 损失土地资源 | 采纳少占耕地的方案 |  |  |  |
|  | 交通噪声、汽车尾气污染 | 科学设计，保护沿线声、气环境质量 |  |  |  |
|  | 公路对居民的阻隔 | 布置位置和数量恰当的通道 |  |  |  |
|  | 交通噪声防噪设计 | 隔声窗及防噪林带 |  |  |  |
| 施工期 | 施工现场的粉尘、噪声及光污染 | 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期撒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工 | 建设单位 设计单位 | 建设单位 监理公司 | 湖南省环保厅 衡阳市 环保局 |
|  | 施工现场、施工营地生产、生活污水和废油，生产和生活垃圾对土壤和水体污染 | 尽可能在公路用地范围内布设，施工营地尽可能租用民房。加强环境管理和监督，安装污水处理设备并保持正常运行，废油统一存放和处理，提供合适的卫生场所 |  |  |  |
|  | 影响景观美 | 严格按设计实施景观工程，及时进行绿化和土地复垦工作 |  |  |  |
|  | 发现地下文物 | 立即停止挖掘，并报地文物保护部门 |  |  |  |
|  | 弃渣、泥浆、建筑和生活垃圾处置 | 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理 |  |  |  |
|  | 干扰沿线公用设施 | 协调各单位利益，先通后拆 |  |  |  |
|  | 可能的传染病传播 | 定期健康检查，加强卫生监督 |  |  |  |
|  | 弃渣对土地利用的影响 | 及时平整土地、按农业技术要求进行土地复垦 |  |  |  |
| 营运期 | 沿线土地利用影响 | 公路沿线两侧80m以内的区域不要规划声环境要求较高的建筑单位 | 土地规划部门 | 建委和国土局 | 衡阳市 环保局 |
|  | 生态环境恢复 大气污染和噪声污染 | 结合拆迁、景观建设工程，设置绿化带和声屏障等，精心养护公路用地范围内的绿化工程 | 运营管理机构 | 运营管理机构 养护单位 | 湖南省 环保厅 衡阳市 环保局 公安 消防部门 |
|  | 危险品运输风险事故 | 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理 |  |  |  |
|  | 交通事故 | 制定和执行交通事故处置计划 通行车辆必须加装后防雾灯 |  |  |  |

### 3.8.3 环境监测计划

本项目环境监测计划包括环境空气、噪声和地表水，具体见表3-10。

表3-10  环境监测计划

| 要素 | 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 施工期 | 官岭镇国文希望小学 | TSP | 随即抽样监测。 |
|  |  | 灰土拌和混凝土拌和站 |  | 1次/季，每次2天 |
| 环境 噪声 | 施工期 | 宜阳镇、公塘村、虎头桥村、元山村、兰江镇、金源村、官岭镇国文希望小学、麦元村、富贵中学、新立村等工程段施工现场。 | 等效连续A声级Leq | 随机抽样监测。 |
|  | 营运期 | 宜阳镇、公塘村、虎头桥村、元山村、兰江镇、金源村、官岭镇国文希望小学、麦元村、富贵中学、新立村。 |  | 1次/半年 每次2天 |
| 地表 水质 | 施工期 | 宜水虎头李家桥下游50m、虎溪河虎头洞桥下游50m、官岭东西桥无名溪下游100m | SS、石油类 COD | 1次/季 每次3天 |
|  | 营运期 | 宜水虎头李家桥下游50m、虎溪河虎头洞桥下游50m、官岭东西桥无名溪下游100m | SS、石油类 COD | 1次/年 每次3天 |
| 备注 |  | - 实施机构：衡阳市环境监测站。 2、负责机构：监理公司或建设单位。 3、监督机构：衡阳市环保局。 |  |  |

# 4 公众参与

## 4.1公众参与调查概况

在本工程前期阶段，建设单位、工可编制单位与各相关部门已经做了调查和协调工作，为了充分了解公路沿线地区各部门和群众的意见，2011年10月上旬至2011年10月下旬，评价单位在建设单位和当地政府的大力协助下，在本项目沿线进行了公众参与调查。调查采用走访、座谈与发放公众意见征询表的形式，对象主要是沿线乡镇村庄、学校等单位和个体群众，目的是了解他们对本项目的认知程度以及基本态度，并征求其对减缓不利影响的措施建议。

## 4.2 调查内容

本次调查的内容包括：

（1）向公众介绍本项目的必要性、路线走向、建设规模和技术标准等。

（2）向公众阐述本项目的主要环境问题，介绍拟采取的环保措施。

（3）向公众介绍国家和地方有关公路建设征地、拆迁、安置补偿政策等。

（4）了解公众对公路建设及其带来的环境影响和减缓措施的建议、要求等。

## 4.3 公众参与方式

① 走访拟选场址附近的单位、居民区、村委会，填写调查问卷；

② 在常宁市人民政府门户网对“省道S320线常宁市宜阳镇至柏树下段改建工程”开展环评工作的有关信息进行了公示。

③ 走访常宁市自来水公司，取得常宁市自来水公司的意见。

## 4.4网上信息公示结果

省道S320线常宁市宜阳镇至柏树下段改建工程环境影响评价公众参与息公告公示于常宁市政府门户网，公示时间为2011年10月，公示期限为10天。信息公告公布了建设项目的名称及概况、建设项目建设单位的名称和联系方式（联系电话、联系人）、环境影响评价单位名称与联系方式（联系电话、联系人、电子邮件）等。

## 4.5 调查表调查对象与数量

本次调查随机发放个人意见调查表60份，收回60份，团体意见调查表8份，收回8份，回收率均达100％。被调团体信息详见表4-1。被调查人基本情况详见表4-2。

表4-1    团体公众参与调查对象信息统计表

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 | 调查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜阳镇政府 |  | 一致认为此项目有利于改善本地交通条件，有利于本地经济发展，确为民心工程，同意修建，建议：完善水土保持工作、加强沿线造林绿化、尽量减少施工废弃物对当地环境的影响。落实环评提出的环境保护措施。 |
| 2 | 常宁市自来水公司 |  |  |
| 3 | 常宁市水利局 | 0734-7221734 |  |
| 4 | 官岭镇人民政府 | 0734-7411070 |  |
| 5 | 官岭镇国文希望小学 |  |  |
| 6 | 富贵中学 | 0734-7420992 |  |
| 7 | 兰江乡人民政府 | 0734-7400001 |  |
| 8 | 兰江乡元山村委会 | 13789370643 |  |

表4-2   个人公众参与调查统计表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左常柏 | 男 | 39 | 本科 | 官岭镇 | 13873027168 |
| 2 | 谢岳峰 | 男 | 34 | 中专 | 官岭镇 | 13971002682 |
| 3 | 刘桂云 | 女 | 45 | 初中 | 官岭镇 | 13973009474 |
| 4 | 龙常宁 | 男 | 46 |  | 官岭镇 | 15173026431 |
| 5 | 彭义君 | 女 | 38 | 大专 | 官岭镇 | 15173012987 |
| 6 | 阳韶生 | 男 | 46 | 初中 | 兰江镇 | 13107309359 |
| 7 | 王西元 | 男 | 52 | 高中 | 兰江镇 | 13467302176 |
| 8 | 罗为平 | 男 | 43 | 初中 | 官岭镇 | 15173063619 |
| 9 | 高勇奇 | 男 | 47 | 高中 | 官岭镇 | 0730-8140386 |
| 10 | 曾 旭 | 男 | 49 | 高中 | 官岭镇 | 15974351062 |
| 11 | 吴建华 | 男 | 36 | 中专 | 官岭镇 | 13187237067 |
| 12 | 刘国照 | 男 | 66 | 高中 | 官岭镇 | 0734-7411216 |
| 13 | 易芳 | 女 | 30 | 中专 | 官岭镇 | 15197495126 |
| 14 | 郭艳华 | 女 | 31 | 中专 | 官岭镇 | 18273465932 |
| 15 | 欧青花 | 女 | 36 | 中专 | 官岭镇 | 18607478569 |
| 16 | 唐群林 | 男 | 48 | 中师 | 官岭镇 | 13875720249 |
| 17 | 李娟 | 女 | 28 | 大专 | 兰江镇 | 0734-7400001 |
| 18 | 彭观政 | 男 | 52 | 初中 | 兰江镇 |  |
| 19 | 谢爱民 | 男 | 43 | 高中 | 兰江镇 |  |
| 20 | 刘小玲 | 女 | 29 | 大专 | 兰江镇 |  |
| 21 | 周德常 | 男 | 46 | 初中 | 宜阳镇 |  |
| 22 | 刘 丽 | 女 | 29 | 中专 | 宜阳镇 |  |
| 23 | 谭运花 | 女 | 45 | 初中 | 宜阳镇 |  |
| 24 | 贺子成 | 男 | 52 | 中技 | 宜阳镇 |  |
| 25 | 包丕车 | 男 | 39 | 初中 | 元山村 |  |
| 26 | 张桂芳 | 女 | 45 | 初中 | 元山村 |  |
| 27 | 陈利平 | 男 | 44 | 初中 | 元山村 |  |
| 28 | 刘建宁 | 女 | 46 | 高中 | 元山村 |  |
| 29 | 王 超 | 男 | 41 | 大专 | 公塘冲 |  |
| 30 | 陈四清 | 男 | 47 | 高中 | 公塘冲 |  |
| 31 | 王国华 | 男 | 54 | 初中 | 公塘冲 |  |
| 32 | 阳小艳 | 女 | 39 | 大专 | 金源村 |  |
| 33 | 朱小艳 | 女 | 39 | 大专 | 金源村 |  |
| 34 | 阳国春 | 男 | 48 | 初中 | 金源村 |  |
| 35 | 阳运花 | 女 | 43 | 初中 | 金星村 |  |
| 36 | 唐慧林 | 男 | 40 | 中技 | 金星村 |  |
| 37 | 张建云 | 男 | 41 | 初中 | 金星村 |  |
| 38 | 全国华 | 男 | 41 | 高中 | 回水湾 |  |
| 39 | 范少移 | 男 | 39 | 初中 | 回水湾 |  |
| 40 | 李向荣 | 男 | 38 | 中技 | 回水湾 |  |
| 41 | 赵时清 | 男 | 45 | 高中 | 回水湾 |  |
| 42 | 吕章瑞 | 女 | 43 | 高中 | 颜家冲 |  |
| 43 | 尹诗兵 | 男 | 35 | 初中 | 颜家冲 |  |
| 44 | 王芳菊 | 女 | 40 | 初中 | 颜家冲 |  |
| 45 | 刘小明 | 男 | 34 | 中技 | 颜家冲 |  |
| 46 | 何玉英 | 女 | 45 | 初中 | 李家冲 |  |
| 47 | 李小毛 | 男 | 48 | 初中 | 李家冲 |  |
| 48 | 刘淑峰 | 男 | 35 | 初中 | 李家冲 |  |
| 49 | 王一展 | 男 | 41 | 高中 | 李家冲 |  |
| 50 | 邱玉宝 | 男 | 48 | 中专 | 麦元 |  |
| 51 | 雷雪艳 | 女 | 45 | 大专 | 麦元 |  |
| 52 | 尹书桂 | 男 | 37 | 高中 | 麦元 |  |
| 53 | 王益珍 | 女 | 33 | 高中 | 麦元 |  |
| 54 | 易丹 | 女 | 32 | 高中 | 柏树下 |  |
| 55 | 陈志强 | 男 | 25 | 高中 | 柏树下 |  |
| 56 | 资荣国 | 男 | 48 | 初中 | 柏树下 |  |
| 57 | 易伍芳 | 男 | 64 | 初中 | 柏树下 |  |
| 58 | 陈奕 | 男 | 48 | 大专 | 富贵 |  |
| 59 | 刘青宁 | 男 | 41 | 大专 | 富贵 |  |
| 60 | 李敏 | 女 | 24 | 初中 | 富贵 |  |

图11-3-1 公众信息第一次公示

## 4.6 调查表公众意愿分析

根据团体和个人走访与意见征询表作出统计分析，结果见表4-3。

表4-3   个人公众调查结果汇总表

| 分类 |  | 人数（人） | 所占比重（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 您是否了解该公路的建设 | 了解 | 47 | 78.33 |  |
|  | 了解一些 | 13 | 21.67 |  |
|  | 不了解 | 0 | 0 |  |
| 您是否同意该公路的走向 | 同意 | 60 | 100.00 |  |
|  | 不同意 | 0 | 0.00 |  |
| 您是否了解公路建设征地、搬迁、安置的补偿政策 | 了解 | 36 | 60 |  |
|  | 了解一些 | 12 | 20 |  |
|  | 不了解 | 12 | 20 |  |
| 您是否服从征地、搬迁和重新安置 | 服从 | 60 | 100.00 |  |
|  | 不服从 | 0 | 0.00 |  |
| 该公路建设带来的何种环境污染对您影响较大 | 噪声 | 52 | 86.67 | 多选 |
|  | 汽车尾气 | 22 | 36.67 |  |
|  | 灰尘 | 48 | 80 |  |
|  | 其他 | 10 | 16.67 |  |
| 建议采取何种措施减轻影响 | 公路绿化 | 56 | 93.33 | 多选 |
|  | 声屏障 | 20 | 33.33 |  |
|  | 远离村庄 | 12 | 20 |  |
|  | 不清楚 | 5 | 8.3 |  |
| 您是否赞成修建该公路 | 赞成 | 60 | 100 |  |
|  | 反对 | 0 | 0.00 |  |

沿线团体公众对本项目建设的态度与意见归纳如下：

调查的单位认为，该项目建设将改善宜阳镇和祁阳的交通条件，有利于带动区域经济的迅速发展，落实国家和当地征地拆迁补偿政策，加强水土保持措施的实施，希望建设一条质量过得硬的二级公路，同时可以提供沿线剩余劳动力的就业问题。赞成该项目建设。

沿线个体公众对本项目建设的态度与意见归纳如下：

（1）对本项目建设100%公众持支持态度，无人反对。

（2）对该公路的走向100%公众同意，无人反对。

（3）对公路建设征地、拆迁、补偿与安置的政策，60%的公众对其政策了解，20%的公众对政策表示了解一些，20%的公众对政策表示不了解。

（4）100%表示若按国家政策给予合理的经济补偿，同意征地、拆迁。

（5）对项目建设对个人生活的影响，沿线86.67%公众认为不利影响是噪声、80%公众认为不利影响是扬尘、36.67%公众认为不利影响是汽车尾气污染问题，以及36.67%公众认为施工期的交通阻塞问题。

（6）对公路带来的噪声影响拟采取降噪措施意愿率（多选）依次为：93.33%的公众认为绿化手段，33.33%的公众认为声屏障,20%20%的公众认为远离村庄。

## 4.7 相应措施和建议

对公众的意见，设计单位、建设单位十分重视，并将在下阶段工作中予以认真研究与采纳。对于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位提出了相应的环保措施，如加绿化、建隔声墙和隔声窗等。进一步的建议如下：

（1）在本项目的设计与施工阶段，要与沿线地方政府加强联系，及时采纳他们提出的合理、可行的意见。

（2）利用有效宣传手段，在沿线基层组织的协助下，大力宣传并认真执行国家的有关安置补偿政策及环境保护相关知识。征用土地后，应及时调配，征地补偿费应落实到村、户，不得截留。拆迁建筑物应按政策和家庭情况补偿到户，及时安置。

（3）少占耕地是本项目设计单位的设计原则之一，路线已尽量选择荒山荒地，弃渣场的选择也考虑了上述原则。

（4）对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，同时要合理安排，尽量缩短工期，以使公路建设对环境的影响降至最低。

（5）对学校、医院等保护目标特别对待，注重施工安全。

## 4.8 结论

拟建公路沿线团体100%赞同本项目建设；个体公众100%持支持态度，无人反对。公众普遍认为本项目建设对沿农、林、水、生态环境影响不大，项目征地、拆迁是在所难免的，只要按国家政策合理补偿是可以接受的，公路建设带来的噪声、扬尘问题希望采取有效措施加以防治；本项目建设可为当地提供更便捷的交通条件、增加就业，促进社会经济的发展，希望早日建成。

# 5 环境影响评价结论

本项目建设符合《湖南省“十二五”国省干线公路建设规划》、《衡阳市交通运输发展“十二五”建设规划》和《常宁市公共交通发展规划》，对完善区域基础设施、提高区域通行能力、为区域经济发展提供一条便捷、安全的通道、促进区域交通运输业和社会经济的发展及社会主义新农村建设具有重要的意义。

虽然本公路拟建将会对沿线地区的生态环境、声环境及水、大气环境产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告书中提出的各项减缓和保护措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。从环保角度分析，本项目无重大环境制约因素，建设是可行的。

# 6 联系方式

## 6.1 建设单位基本情况

建设单位名称：衡阳市湘宇高等级公路建设开发有限公司

联系人：刘曙光

电话：18973448479

电子邮件：326052873@qq.com

通讯地址：衡阳市公路局

邮政编码：421000

## 6.2 评价单位基本情况

评价单位名称：长沙环境保护职业技术学院

联系人：汤桂容

电话传真：0731-85622710

电子邮件：16321101@qq.com

通讯地址：长沙市井圭路10号

邮政编码：410004