湖南省城步苗族自治县

易家田水电站工程

环境影响报告书

（简 本）

建设单位：城步鑫巫江水电开发有限责任公司

环评单位：湖南省环境保护科学研究院

二〇一三年四月

目   录

1.	建设项目概况	1

1.1	任务由来	1

1.2	工程概况	2

1.3与国家产业政策及相关规划的符合性	6

2.	建设项目周围环境现状	7

2.1建设项目所在地环境现状	7

2.2	评价工作范围	10

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

3.1工程污染源分析	11

3.2	环境保护目标	15

3.3环境影响预测与评价	17

3.4主要环境保护措施	19

3.5环境风险分析及防范措施	26

3.6环保投资估算	27

3.7环境经济损益分析	29

3.8环境监测与管理	30

4.公众参与	33

4.1公众参与调查	33

4.2公众参与调查结果分析	34

4.3公众意见采纳与否的说明	41

4.4小结	42

5.环境影响评价结论	43

6.联系方式	44

# 建设项目概况

## 任务由来

巫水位于湖南省西南部，是沅水的一级支流，发源于城步巫山，流经城步、绥宁、会同三县及洪江区，在洪江区汇入沅水，巫水全长244km，流域面积4116km2，水量充沛，自然落差大，水力资源丰富。为合理开发和治理巫水，优化配置水资源，先后由原长沙勘测设计院，湖南省水利水电勘测设计院，能源部中南勘测设计院，1959年，1971年，1989年均编制了有关巫水流域规划报告。1989年由中南勘测设计院提交的，并由湖南省人民政府批复的《巫水流域规划报告》明确了大洲水电枢纽工程正常蓄水位为391.8m，由此，1996年，邵阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省城步县大洲水电站可行性研究报告》、湖南省水利水电勘测设计研究总院编制的《湖南省城步县大洲水电站工程初步设计报告》，明确了大洲水电站工程开发方式为坝后式布置开发方式，最大坝高29.7m，正常蓄水库容1320万方，装机3×4000kw。2000年及2005年由湖南省城步苗族自治县人民政府分别提交的、由湖南省水利厅批复的《湖南省城步苗族自治县“十五”水电农村电气化规划报告》、《湖南省城步苗族自治县 “十一五”水电农村电气化规划报告》皆明确了大洲工程的水电开发规划，开发方式与1996年设计基本相同。2006年11月及2008年9月湖南省城步苗族自治县水利局分别以城水农电字[2006]63号文（《城步苗族自治县水利局关于鑫巫江水电站开发权的批复》）和城水农电字[2008]43号文（《关于大洲水电站开发方案的批复》）明确了巫水干流城步段沉江渡至小大洲区间高程391.80m至高程369.30m水电规划方案，按[2008]43号文件要求，大洲水电站分二级开发，许用水391.80m～369.30m。2008年9月湖南省城步苗族自治县发改局以城发改字[2008]55号文（《城步苗族自治县发展和改革局关于核准新建大洲一级水电站和大洲二级水电站项目的批复》）核准易家田水电站（即大洲一级）和大洲水电站（即大洲二级）的开发。2010年湖南省城步苗族自治县水利局以城水农电字[2010]54号文（《城步苗族自治县水利局关于调整大洲一、二级水电站利用水头的批复》）做出了对大洲一、二级水电站利用水头调整的批复，按此批复，易家田水电站（即大洲一级）正常蓄水位为391.8m，正常发电尾水位384.5m，利用水头由9.3m调整为7.3m，装机容量由2×1250 +1×500 kw调整为3×1250kw。本工程项目的规划布局方案服从流域整体开发的规划要求，并经城步苗族自治县水利局批准开发。2010年4月，吉安市水利水电规划设计院编制完成了《湖南省城步苗族自治县易家田水电站（即大洲一级）可行性研究报告》。

根据《建设项目环境保护管理条例》及《环境影响评价法》的有关内容与要求，湖南省城步苗族自治县易家田水电站（即大洲一级，以下统一使用易家田水电站）工程需编制环境影响评价报告书。2012年7月，受城步鑫巫江水电开发有限责任公司委托，我院承担了该项目的环境影响评价工作，并组建了环评项目组，项目组在实地勘察、收集有关环境背景资料及工程资料、初步分析工程建设对环境影响的基础上，编制完成了《湖南省城步苗族自治县易家田水电站工程环境影响报告书》。同时，为了满足审批要求，在环评报告书中补充了巫水流域回顾性评价内容。2012年12月30日湖南省环境工程评估中心主持召开了该项目环评报告的技术评估会，会后项目组根据专家意见对环评报告进行了修改和完善，形成报批稿。

## 工程概况

## 1.2.1流域概况

巫水为沅江一级支流，发源于湖南省城步苗族自治县和广西壮族自治区交界处越城岭之巫山并因此得名。巫水由东南向西北纵贯城步、绥宁、会同等县，于洪江区汇入沅江，全长244km，平均坡降1.81‰，流域面积4116 km2，约占沅水流域面积的4.7%。

本项目所在河段为巫水干流上游段，电站坝址位于城步苗族自治县丹口镇易家田村吊索桥以下约200m位置，库区回水长度为3.5km。电站坝址以上流域面积为1008km2。本项目上游电站为沉江渡电站，下游电站为大洲电站。沉江渡电站于1980年建成运行，为引水式电站，日调节型，电站正常蓄水位424.1m，相应库容0.083亿m3，装机规模3×0.32万Kw，电站运行受上游白云电站调节方式的影响，一般是上游来多少水发多少电。大洲电站目前正在建设，预计2013年底建成，为坝后式电站，日调节型，电站正常蓄水位382.5m，相应库容0.032亿m3，装机规模5000＋4000＋300 Kw，电站在枯水期及枯水日可位于腰峰荷位置运行，汛期时视来水情况和电网需要而定，可位于腰基荷位置运行，与上游沉江渡电站运行基本同步。

## 1.2.2工程建设基本情况

⑴项目地理位置

本项目位于沅江的一级支流巫水中上游，其厂、坝区位于城步苗族自治县丹口镇易家田村吊索桥以下约200m位置，距县城约12km。

⑵工程任务

兴建易家田水电站工程系以单一发电为目的，不担负其它综合利用任务。

⑶工程性质

工程建设性质为新建。

⑷工程规模及特性

电站为河床式（坝后式）电站，水库正常蓄水位391.8m，相应库容68.6万 m3，校核洪水位 393.48m ，相应库容 110万m3，拦河坝高15.58m，电站装机规模 3×1250kw。

工程主要特性见表1。

表1  易家田水电站工程特性表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
|  | 全流域 | km2 | 4116 | 巫水 |
|  | 工程坝址以上 | km2 | 1088 | 二级 |
| 2 | 利用水文系列年限 | 年 | 40 | 1954-1994年 |
| 3 | 多年平均流量 | m3/s | 30.39 |  |
| 4 | 径流系数 |  | 0.65 |  |
| 5 | 特征流量 |  |  |  |
|  | 大坝设计洪峰流量（P=5%） | m3/s | 1725 |  |
|  | 大坝校核洪峰流量（P=1%） | m3/s | 2310 |  |
|  | 施工导流设计流量（P=20%） | m3/s | 255 |  |
| 6 | 洪水 |  |  |  |
|  | 坝址设计洪水 | m3/s | 1725 |  |
|  | 坝址校核洪水 | m3/s | 2310 |  |
| 7 | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | 万t | 2.38 |  |
| 二 | 水库 |  |  |  |
| 1 | 水库水位 |  |  | 最大坝高15.58m |
|  | 校核洪水位 | m | 393.48 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 392.84 |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 391.80 |  |
|  | 死水位 | m | 389.8 |  |
| 2 | 回水长度 | km | 3.5 |  |
| 3 | 水库容积 |  |  |  |
|  | 总库容（校核洪水位以下库容） | 万m3 | 110 |  |
|  | 正常蓄水位以下库容 | 万m3 | 68.6 |  |
|  | 调节库容(正常蓄水位至发电最低水位) | 万m3 | 37.3 |  |
|  | 死库容 | 万m3 | 31.3 |  |
| 4 | 调节特性 |  | 日调节 |  |
| 三 | 厂房 |  |  |  |
|  | 设计洪水位（P=5％） | m | 388.00 |  |
|  | 校核洪水位（P=1%） | m | 388.74 |  |
|  | 正常尾水位 | m | 384.70 |  |
| 四 | 工程效益指标 |  |  |  |
| 1 | 发电效益 | 万元 | 456 |  |
|  | 装机容量 | KW | 3750 | 3×1250 |
|  | 保证出力（P=85%） | KW | 930 |  |
|  | 多年平均发电量 | 万KW·h | 1416 |  |
|  | 年利用小时 | h | 3776 |  |
| 五 | 淹没损失及工程永久占地 |  |  |  |
| 1 | 淹没耕地（P=50%） | 亩 | 9.16 | 水田 8.77 亩，旱地 0.39 亩 |
| 2 | 迁移人口（P=5%） | 人 | 无 |  |
| 3 | 淹没区房屋 | m2 | 无 |  |
| 4 | 公路 | km | 0.2 |  |
| 5 | 工程永久占地 | 亩 | 11.1 |  |
| 6 | 施工临时占地 | 亩 | 7.56 |  |
| 六 | 主要建筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 挡水建筑物 |  |  |  |
|  | 形式 |  | 重力坝 |  |
|  | 地基特性 |  | 泥质页岩 |  |
|  | 地震基本烈度/设防烈度 |  | Ⅵ度/不设防 |  |
|  | 顶部高程 | m | 394.08 |  |
|  | 坝高 | m | 15.58 |  |
|  | 顶部长度 | m | 162.4 |  |
| 2 | 泄水建筑物形式 |  |  |  |
|  | 堰顶高程 | m | 387.00/384.0 | 自动翻板/弧闸 |
|  | 溢流段长度 | m | 70 | （5m×10m）×7 |
|  | 消能方式 |  | 挑流消能 |  |
|  | 闸门形式 | 1扇 | 露顶弧闸 | 8 m×10m |
| 3 | 厂房 |  |  |  |
|  | 形式 |  | 坝后式 |  |
|  | 主厂房面积（长×宽×高） | m | 37.3×10×10.49 |  |
|  | 水轮机安装高程 | m | 387.20 |  |
| 4 | 主要机电设备 |  |  |  |
|  | 水轮机台数 | 台 | 3 |  |
|  | 型号 |  | ZDC18-LH-225 |  |
|  | 额定出力 | MW | 1359 |  |
|  | 额定转速 | r/min | 187.5 |  |
|  | 最大工作水头 | m | 7.3 |  |
|  | 额定水头 | m | 6.5 |  |
|  | 单机额定流量 | m3/s | 23.16 |  |
|  | 发电机台数 | 台 | 3 |  |
|  | 型号 |  | SF1250-32/3250 |  |
|  | 额定功率 | KW | 1250KW/1562.5KVA |  |
|  | 发电厂功率因数 |  | 0.8 |  |
|  | 额定电压 | kv | 6300V |  |
| 5 | 输电线 |  |  |  |
|  | 电压 | kv | 35 |  |
|  | 输电目的地 |  | 大洲二级 |  |
|  | 输电距离 | km | 6 |  |
| 七 | 施工 |  |  |  |
| 1 | 主体工程（含导流工程） |  |  |  |
|  | 土方开挖 | 万m3 | 2.30 |  |
|  | 石方开挖 | 万m3 | 1.64 |  |
|  | 浆砌石方 | 万m3 | 0.9 |  |
|  | 砼及钢筋 | 万t | 1.89 |  |
|  | 金属结构安装 | t | 36 |  |
| 2 | 主要建筑材料 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 | 540 |  |
|  | 炸药 | t | 5.97 |  |
|  | 水泥 | t | 5747 |  |
|  | 钢筋 | t | 256 |  |
| 3 | 所需劳动力 |  |  |  |
|  | 总工日 | 万工日 | 5.5 |  |
|  | 高峰工人数 | 人/天 | 120 |  |
| 4 | 施工临时房屋 | m2 | 450 |  |
| 5 | 施工导流 |  | 分期围堰 |  |
| 6 | 施工占地 | m2 | 2375 |  |
|  | 准备工作 | 月 | 3 |  |
|  | 总工期 | 月 | 27 |  |
| 八 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 静态总投资 | 万元 | 3243.63 |  |
| 2 | 总投资 | 万元 | 3437.63 |  |
|  | 建筑工程 | 万元 | 1084.26 |  |
|  | 机电设备及安装工程 | 万元 | 1122.18 |  |
|  | 金属结构设备及安装工程 | 万元 | 229.48 |  |
|  | 临时工程 | 万元 | 233.05 |  |
|  | 水库淹没处理补偿 | 万元 | 97.82 |  |
|  | 其它费用 | 万元 | 293.02 |  |
|  | 预备费 | 万元 | 148.10 |  |

⑸ 工程项目组成及主要建筑物

易家田水电站为河床式水电站，工程主要由拦河坝、厂房及出线场等组成，见表2。

表2    工程项目组成及主要建筑物

| 序号 | 工程项目 | 内容及主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拦河坝 | 砼重力坝：坝轴线长162.4m，最大坝高15.58m。 |
| 1.1 | 挡水建筑物 | 左岸非溢流段：长27m；水力自控翻板坝：长70.1m；弧形闸门段：长12.5m；发电进水段：3孔6m×4.854m引水孔；右岸非溢流段：52.8m。 |
| 1.2 | 泄水建筑物 | 7孔水力自控翻板闸门：10m×5m；1孔露顶式弧形闸门：10m×8m。 |
| 2 | 厂房 | 河床式厂房，位于河右岸，为钢筋砼框架结构。 |
| 2.1 | 主厂房 | 发电机层尺寸（长×宽×高）为37.3m×10m×10.49m。 |
| 2.2 | 副厂房 | 副厂房长23m、宽7.5m，为单层砖混结构。 |
| 3 | 出线场 | 35kv出线场为户外布置，从进线至出线长7.5m,宽9.9m。 |

⑹库区淹没、工程占地

易家田电站水库淹没总面积324.1亩，其中陆地面积98.8亩，主要涉及易家田、沉江渡村。淹没实物主要有：耕地9.16亩（其中水田8.77亩，旱地0.39亩）、林地5.98亩，乡村道路0.2km等。水库淹没未涉及大的城镇和重要工厂、企业、单位，无具有工业开采价值的矿产和有保护价值的文物古迹，不涉及学校、民房等。

工程永久占地11.1亩，临时占地7.56亩，以荒山地和河滩地为主。工程设取、弃土场各1处。

⑺施工工期及投资规模

工程施工总工期27个月，其中主体工程施工期21个月，项目总投资3437.63万元，其中环保投资179.48万元，占工程总投资的5.22%。

## 1.3与国家产业政策及相关规划的符合性

### 1.3.1与产业政策的符合性

易家田水电站工程任务以单一发电为主。本项目可归为《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第四款“电力”第1条“水力发电”，是国家鼓励建设的项目，电站建设符合国家相关的产业政策要求。

### 1.3.2与巫水流域规划的符合性

易家田水电站工程建设服从流域整体开发的规划要求，并经城步苗族自治县水利局批准，因此，与巫水流域规划是相符的。

### 1.3.3与当地发展规划的协调性

易家田水电站工程建设符合《城步苗族自治县国民经济和社会发展“十二五”规划》和《城步苗族自治县2011-2020年新农村电气化规划》要求。

# 建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地环境现状

## 2.1.1自然环境概况

易家田水电站位于巫水干流上游河段，属于侵蚀构造形成的中低山齿脊谷地地貌。沟谷发育，河流狭窄，河谷多为“V”形狭谷，迂回曲折。岸边零星分布有较狭窄的Ⅰ级阶地，河床中边滩、心滩、江心洲发育。河床两岸Ⅰ级阶地呈不对称状交错展现于两岸，阶面高程一般在396.6~388.5m之间，高出河床3~11m。

项目所在地属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。年降雨量为1436mm，暴雨主要集中于4～6月，最大日暴雨量 128.6mm。

易家田水电站坝址以上流域面积1008km2，坝址以上至白云电站坝址主要支流为干溪、界背河、丹口溪，坝址以下至城步湖南绿能生物精练科技有限公司（原城步华展纸厂）排污口主要支流为杨柳溪、清溪，各支流汇入情况见表3。

表3  白云水库坝址至城步华展纸厂污水排放口支流汇入情况表

| 支流名称 | 支流汇入口距白云水库大坝距离(km) | 枯水期流量（m3/s） |
| --- | --- | --- |
| 巫水干流白云电站大坝 | 0 | 6.6 |
| 干溪(沉江渡电站库区) | 3.8 | 0.2 |
| 界背河(沉江渡电站库区) | 10.4 | 1.0 |
| 丹口溪（易家田电站库区） | 13.7 | 0.3 |
| 杨柳溪 | 27.4 | 0.2 |
| 清溪 | 40.1 | 1.3 |

## 2.1.2社会环境概况

⑴社会经济概况

易家田水电站所在易家田村属于城步县丹口镇。丹口镇面积286平方公里，人口2.5万人。辖1个居民委员会，39个行政村。土地总面积71.40万亩，耕地面积21413亩，水田面积19170亩，旱土2243亩。种植业以水稻为主，水稻为单季稻，经济作物主要有油料、药材等，养殖业以猪、牛、羊为主；工业欠发达，除小水电外，仅有一些林木加工、造纸等小型工业企业。丹口镇农民人均收入3123元，略高于全县平均水平。

⑵资源概况

①森林资源

易家田水电站坝址所在地以及库区淹没范围内均无大片重要森林资源分布，只有少许疏林地被占用或淹没，且以当地常见的槐树、樟树、枫香树、杉木、松树等为主。
    ②草山资源

易家田水电站坝址所在地以及库区淹没范围均无草山资源及牧场分布。

③水资源利用

易家田电站库区及下游农业生产均为一季稻，农业灌溉需水时间集中在每年的4-5月份，在这一段时间，当地降雨量较大，所以工程影响区内的农业灌溉用水主要靠天雨及山泉水，不直接从巫水取水灌溉。电站坝址下游无工业企业取水和居民生活用水取水，居民生活用水主要来源于山泉水。

④旅游资源及矿产资源

易家田水电站坝址所在地以及库区淹没范围均无重要旅游资源及文物古迹分布，也无重要矿产资源分布。

⑤生态敏感保护区

城步县境内有金童山省级自然保护区、南山国家级风景名胜区、两江峡谷国家森林公园等生态敏感保护区。但上述生态敏感保护区离易家田水电站坝址及库区均较远（最近的为两江峡谷森林公园，位于本电站的上一级沉江渡电站上游，距离巫水干流约1.8km，沉江渡电站约2km），且在巫水及巫水支流上游分布，易家田水电站建设对其不会产生影响。

## 2.1.3水环境现状

①巫水在易家田电站坝址处无支流汇入，坝址处多年平均流量为30.39m3/s，多年平均来水量为9.59亿m3，多年平均悬移质输沙率0.115kg/s，多年平均输沙量为2.38万吨。易家田水电站的上一个梯级电站为沉江渡水电站（尾水位391.95m），拟建电站不影响沉江渡电站尾水位，坝址下游有在建的大洲二级水电站，属日调节电站，对易家田坝址无影响。

②水质现状监测结果表明：监测期间巫水拟建坝址下游200m处、拟建坝址上游500m处、沉江渡电站发电厂房下游200m处断面的粪大肠菌群、总氮均有超标现象，其中各断面粪大肠菌群超标率均为100%，最大超标倍数为4.4倍，出现在沉江渡电站发电厂房下游200m处断面；各断面总氮超标率均为66.7%，最大超标倍数为0.49，出现在沉江渡电站发电厂房下游200m处断面；其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

③巫水干流底质中Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、总铬均未超过《土壤环境质量标准》二级标准。

## 2.1.4大气环境现状

本电站坝址所在地属于农村地区，周边尚无工业大气污染源。环境空气质量现状监测结果表明，易家田村5组所在地的各项监测因子日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准及修改单的要求，说明项目所在地环境空气质量良好。

## 2.1.5声环境现状

本电站坝址位于农村地区，周边无工业企业，连接公路城步至水头公路为乡村公路，交通流量非常小，坝址区噪声源主要为生活噪声源。声环境质量现状监测结果表明，各监测点（易家田2、3组及5组）现状噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，说明项目所在地声环境质量较好。

## 2.1.6生态环境

①本项目所在地区土壤主要为稻土、红壤和山地黄壤。工程直接影响区多为山地，土地利用以林地为主，河岸两侧有少量耕地、河滩地和荒地。

②本项目淹没陆地面积为98.8亩，其中耕地9.16亩（无基本农田），林地5.98亩，涉及沉江渡和易家田村，淹没耕地、林地所占城步县及丹口镇的比例非常小，对项目所在地的城步县及丹口镇的土地利用影响很小。对沉江渡和易家田村土地利用影响也不大。

③本项目地处城步县丹口镇，为沅水一级支流上游，河流两岸山高坡陡，植被保存完好，植被覆盖率80％以上，但由于沿河两岸分布着少量居民，居民砍伐耕种在一定程度上会造成水土流失，不过，水土流失程度相对较轻。

④本电站库区及影响范围内植被覆盖基本较好，经现场踏勘发现，植被主要以杉、松、枫香、楠竹、槐树、樟树、苦槠和灌草丛为主，除国家Ⅱ级保护植物樟树外，暂未发现其他珍稀保护植物树种及古大树，樟树在南方分布较常见。

⑤根据资料查阅及现场调查走访，本电站库区影响区及工程施工区域内，人类活动较频繁，野生动物多为常见的物种如华南兔（野兔）、獐、青蛙、泥蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、刺猬、松鼠等，家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，很少发现珍稀保护陆生野生动物存在。

⑥根据回顾性影响生态专题调查报告及现场调查走访，本电站库区及影响河段无珍稀鱼类分布，无大型鱼类产卵场、索饵场及越冬场。由于洄游通道已基本破坏，已无洄游性鱼类存在。

## 评价工作范围

①地表水环境

地表水环境影响评价范围主要为本工程施工期和营运期可能对巫水的影响区，具体为沉江渡电站坝址至易家田水电站下游5km共长约8.5km的河段。

水污染源评价包括工业污染源、农业污染源和生活污染源的评价。工业污染源与生活污染源评价范围扩大至库区上游城步县城，主要为库区及上游城步县城河段沿岸及汇入支流的入河口附近河段及向外延伸2km的周边地区，农业污染源评价范围为库区河段集水区范围内的面污染源。

②生态环境

生态环境评价范围为本电站库区及坝址下游5km共长约8.5km的河段范围以及该河段两岸向外延伸至分水岭的区域，主体工程施工区和取弃土场及其周边向外延伸500m的区域。

③大气环境

空气环境评价范围为工程施工区、施工区周围300m的范围以及建筑材料运输道路沿线300m的范围。

④声环境

声环境评价范围为工程施工区、施工人员临时生活区、施工区周围200m的范围以及建筑材料运输道路沿线200m的范围。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1工程污染源分析

## 3.1.1施工期主要污染源分析

⑴生态影响

本工程建设区永久占地11.1亩，施工临时占地 （包括料场、弃渣场、施工临建设施等）7.56亩。枢纽工程以及导流围堰施工过程中，上述占地范围内的地表将受到不同程度的破坏或扰动，施工开挖、永久性或临时性工程将使施工区原有的地形地貌、土地利用方式发生改变，植被受到破坏；同时施工开挖、料场剥离以及围堰拆除等会产生弃渣，若对于受到破坏或扰动的裸露地表以及产生的弃渣处理不当，将会造成一定的水土流失，对周边的环境产生不利影响。

⑵水污染源

本项目施工期水污染源主要为施工生产废水与生活污水。由于工程建设所需砂石骨料拟从沉江渡砂石加工料场购买，不设置砂石加工系统，因此，无砂石料加工废水产生。施工期生产废水主要为基坑排水、混凝土拌和系统冲洗废水、机械设备检修/冲洗废水等，主要污染物为SS、石油类等；生活污水主要来自于施工人员排放的生活用水，主要污染物为BOD5、COD等。

⑶大气污染源

施工期大气污染属面源污染，主要污染源为土石方施工、混泥土拌和站及运输车辆等燃油机械。主要污染物为土石方挖填、混凝土拌和及车辆运输过程产生的粉尘与扬尘，以总悬浮颗粒物TSP表征；此外还有燃油施工机械排放的尾气，其主要污染物为NO2等。

⑷噪声污染源

施工期施工活动产生的噪声源主要包括土石方开挖、混凝土拌和等施工机械设备的固定、连续式噪声，施工爆破时的瞬时噪声，车辆运输时的流动噪声等，噪声级为70～130dB（A）。施工噪声将对施工区、运输道路区附近的居民以及施工人员产生一定的影响。本项目施工期主要施工噪声源及噪声强度见表4。

表4   施工期主要噪声源及源强

| 序号 | 声 源 类 型 | 噪声强度（dB(A)） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆 破 | 110～130 | 瞬时噪声 |
| 2 | 挖掘机 | 90～100 | 连续式噪声 |
| 3 | 砼拌和机 | 70～90 | 连续式噪声 |
| 4 | 风钻 | 100～104 | 连续式噪声 |
| 5 | 推土机 | 80～90 | 流动噪声 |
| 6 | 金属加工 | 80～90 | 连续式噪声 |
| 7 | 运输车辆 | 85～90 | 流动噪声 |

⑸固体废物

工程施工期固体废物主要为工程弃渣和施工人员的生活垃圾。施工期主体工程基础开挖、料场开采、施工场地平整、围堰等将产生工程弃渣，根据工程土石方平衡计算，工程施工产生的弃渣量为3315 m3，拟运往弃渣场妥善堆放。施工高峰期施工人员临时生活区将产生一定的生活垃圾，按人均0.9kg/d计算，高峰期施工区进驻人数为120人，日产生垃圾量约108 kg。

易家田水电站工程施工期主要污染物产生情况见表5。

表5  易家田电站工程施工期主要污染物产生情况表

| 环境要素 | 污 染 源 | 排放强度 | 主要污染物排放浓度 | 排放去向或作用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 施工开挖、大坝施工等 | / | / | 地表及水生生态 |
| 水环境 | 基坑排水 | 间歇式排放；90 m3/h | SS：1000~2000mg/L pH：10左右 | 排入巫水 |
|  | 混凝土拌和系统冲洗废水 | 间歇排放；3m3/d | SS：3000~6000mg/L pH：11~12 | 排入巫水 |
|  | 机械设备检修/冲洗废水 | 间歇排放；40m3/d | 石油类：20~40mg/L | 排入巫水 |
|  | 生活污水 | 间歇排放；12m3/d | COD：200～300mg/L | 排入巫水 |
|  |  |  | BOD5：100～150mg/L |  |
|  |  |  | TP：2 ～5mg/L |  |
| 大气环境 | 爆破、土石方挖填、运输 | 面源 | TSP、NO2 | 施工区及运输道路 沿线周围大气环境 |
| 声环境 | 爆破、运输、混凝土搅拌、施工机械 | 面源 | 噪声：70～130dB(A) | 施工区、运输道路周围声环境居民点 |
| 固体废物 | 施工区 | 3315 m3 | 工程弃渣 | 弃渣场 |
|  | 施工营地 | 108kg/d | 生活垃圾 | 施工区附近垃圾填埋场 |

## 3.1.2运行期环境影响因素分析

⑴运行期污染源分析

易家田水电站蓄水期初期，蓄水使库区河段水位抬升，将淹没淹没线以下的陆域的土地及其地表植被，土壤及植被浸出物进入水体，将造成水质污染，其主要污染物为SS、COD、BOD5、TN、TP及土壤中的矿物质等。

在水库正常运行期，电站本身基本不产生污染物，主要污染源为水库管理区职工生活污水、生活垃圾、发电机组产生的噪声、机组检修产生的含油污水、发电设备升压站运行噪声以及电磁辐射等，水文情势的变化将间接导致对库区水质的影响。以及由于水库蓄水发电，造成大坝阻隔、坝前水位雍高，水库淹没陆生动植物生境对生态环境的影响。

根据初步设计，本工程运行期职工定员为10人，日生活用水量以120L/人计，生活污水排放量按用水量的80%计算，则本工程运行期生活污水排放量约为0.96m3/d，生活污水中主要污染物为有机物，COD约为300 mg/l。运行期职工生活垃圾，按人均0.9kg/d计算，将日产垃圾约9kg。

运行期主要环境影响源分析详见表6。

表6  易家田水电站运行期环境影响分析

| 环境 要素 | 影响源/污染源 | 污染物排放量 | 污染物及排放浓度 | 作用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 永久生活区生活污水 | 0.96m3/d | COD：300mg/L | 处理后排入巫水 |
|  | 发电机组运行产生的含油污水 | 少量，不定期 | 石油类：>40mg/L |  |
| 生态环境 | 大坝阻隔及水库调蓄 | - | - | 库区及下游河段水生生物；项目区陆生动植物。 |
| 固体废物 | 职工生活区 | 9 kg/d | 生活垃圾 | 送附近垃圾填埋场 |
| 声环境 | 发电设备运行；变压设施运行 | 70~80dB（A） | 噪声 | 易家田村2组、3组、5组居民 |
| 电磁 辐射 | 变压设备运行 | 电磁辐射 | - | 易家田村2组、3组、5组居民 |

⑵）运行期环境影响特征分析

①水文情势影响

对于库区河段，水库水位在常规水位与最低运行水位之间波动，总的来说，库区河段水位有一定程度的抬升，河道变宽，水容量增大，水体流速相对趋缓。

对于坝址下游河段，由于电站为低坝河床式电站，日调节性能，一般是上游来多少水放多少水，枯水期由于上游来水量减少，在未发电时间，坝址下游河段会出现短暂的减水现象，对坝下游河段的生态有一定影响，须通过生态流量下泄孔放水保证本区间段生态用水要求

②水库水质影响

a）蓄水初期

易家田水电站蓄水初期，如果库底残留物没有经过彻底的清理，有机质经水浸泡分解，在缺氧条件下厌氧分解，可能会导致水库水质下降，甚至出现富营养化的现象。

b）运行期

进入库区的主要污染源来自上游沉江渡电站库区的城步县城工业污染源和生活污染源，以及库区周边的农业面源。水库蓄水运行后，水流速度减缓，污染物扩散与稀释能力变差，易造成库区污染物富集，水质下降。

③水库及库岸局部生态影响

电站蓄水后，库区河段水位有不同程度的抬升，淹没将使库岸局地淹没线以下的陆生植物受淹；水库淹没使原有的陆生生态环境发生较大的变化，同时水生生态也将发生较大的变化，进而可能影响河段的主要水生生物组成。

④库岸局部环境地质影响

水库蓄水导致库岸两边地下水位雍高。电站运行时库区水位反复升降，在库水冲刷、浪蚀、淘脚作用下，可能引起局部库岸边坡变形失稳，造成滑坡、塌岸现象。

⑤水库淹没影响

电站水库正常蓄水位391.8m，水库淹没总面积324.1亩，其中淹没原河床水域面积 225.3 亩，淹没耕地 9.16 亩，林地 5.98 亩，淹没荒山及滩地 83.66 亩，村组公路 0.2km， 两处临河房屋需进行工程措施保护。工程所建水库由于受流域规划、淹没高程、工程布置、坝址地形条件和坝高的限制，形成库容不大。水库正常淹没区大多为河滩、旱地和少量农田，淹没影响不大。

⑥大坝阻隔影响

大坝的修建虽然使河道被阻断，但由于下游小大洲、尖口等电站已经建成多年，且无特殊的鱼类保护设备及措施，本河段已不存在河湖间洄游性鱼类，因此，本工程建设对河流洄游性鱼类基本没有产生影响。但水库下闸蓄水后江对大坝上下游本地鱼类造成永久性的阻隔影响。同时，大坝的阻隔因蓄水和调峰运行而造成坝址下游河段在蓄水初期和不发电运行时段内减水甚至断流，给下游的生态环境尤其是水生生物的生境带来很大的影响，同时也会给下游工农业生产用水带来不利影响，不过由于坝址下游评价范围内无工业企业及生活饮用水取水口，农业生产用水来源于雨水及山泉水，工农业生产受影响不大，但必须保证下泄一定的生态流量，减缓大坝建设带来的不利影响。

#### ⑶水库淹没与移民安置影响分析

本工程大坝、电站厂房、出场线等没有占用耕地，水库蓄水淹没耕地数量较少，仅9.16亩，采取一次性经济补偿，内部调剂耕地的方式解决；淹没不涉及学校、民房等，无移民安置任务。因此，本项目淹没对当地居民生产生活及区域土地利用影响很小。

## 环境保护目标

根据工程性质及区域环境的特点，确定本评价环境保护敏感点见表7所示。

表7   本项目环境保护敏感目标一览表

| 敏感类型 | 环境保护敏感目标 | 与工程的相对位置关系 | 规模与特征 | 影响时段 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 野生动植物资源 | 淹没区及工程建设占地区 | 植被资源以杉、松、枫香、楠竹、樟树、苦槠和灌草丛为主，除樟树外，无其他珍稀保护植物及古大树。动物资源多为常见的青蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、竹鸡、刺猬、兔子、松鼠等，暂未发现国家保护珍稀野生动物 | 施工期和运营期 | 保护工程建设占地及水库蓄水淹没范围内的野生动植物资源，使其尽量不受到影响 |
|  | 水生生物 | 沉江渡电站坝址至易家田水电站坝址下游5km的河段 | 水生生物主要为鱼类，鱼类多为常见的鲤鱼、鲫鱼、南方马口鱼、草、鳙、鲢、泥鳅、黄鳝等，无珍稀保护鱼类，无产卵场、索饵场及越冬场 | 施工期和运营期 | 保证下泄生态流量，满足水生生物生存繁衍的要求 |
|  | 取土场、弃渣场、 | 电站坝址下游附近 | 取土场、弃渣场各1处，取土场位于坝址下游右岸500m处，占地面积约1.5亩，以荒地为主，另有少量的稀杉木、灌林及草丛，背面30m处有一户居民。弃渣场占地面积约2.5亩，位于坝址下游右岸400m处，为荒草地，附近100m处分布有10户易家田村5组居民 | 施工期 | 工程建设过程中尽量少破坏植被，减少水土流失的发生 |
| 大气和 声环境 | 易家田村2、3组 | 位于巫水左岸，距电站坝址约80m，距运输道路最近约220m，中间有河流相隔 | 房屋多为一层瓦房，约30户120人 | 施工期 | 环境空气符合GB 3095-1996二级标准，声环境达到GB 3096-1993中的1类标准 |
|  | 易家田村5组 | 位于巫水右岸，距电站坝址及厂房约70m，其中有2户紧靠坝址及运输道路， | 房屋多为一层瓦房，约10户42人 | 施工期 运行期 |  |
| 水环境 | 巫水水质 | 沉江渡电站坝址至易家田电站坝下游5km的河段 | 河宽约70～101m，多年平均流量30.39m3/s | 施工期、运行期 | 水质达到地表水环境质量GB 3838-2002中Ⅲ类标准 |
| 社会环境 | 受水库淹没及工程建设征地影响的居民及基础设施 | 库区淹没和工程占地 | 水库淹没土地9.16亩、工程建设占用土地11.1亩，均不涉及居民搬迁。 | 施工期、运行期 | 确保居民生产生活得到妥善安置，居民生活质量有提高，严格按照有关标准对受影响的基础设施进行改建和费用补偿，避免对沿线居民的生产和生活造成影响 |

## 3.3环境影响预测与评价

### 3.3.1水环境影响

（1）工程施工期及蓄水初期对巫水水文情势的影响很小；运行期对水文情势的影响主要是造成库区河段枯水期、平水期水位抬高，流速减缓；工程营运时库区水温结构为混合型，工程建设对库区温度影响很小；本工程最小下泄流量确定为3.04m3/s。

（2）本工程施工期主要污水为基坑排水、混凝土拌和系统冲洗废水、机械设备检修/冲洗废水及生活污水，如不经处理直接排放将对施工区下游河段水质造成不同程度影响，但经处理达到相应标准后回用或排放，对水环境的影响很小。

（3）在水库蓄水初期，在采取有效的水库库底清理工作后，水库蓄水初期水质受污染的程度较小。

（4）运行期，主要水污染源为机组检修产生的含油污水与水库管理区职工生活污水，对水环境的影响很小；库区预测年COD、NH3-N均达到（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；库区预测年TN、TP指标均处于中～富营养化状态，主要是因为水库的入库水质TN、TP指标较高（其中TN已有超标现象）。易家田水电站工程属于径流式电站，工程建成后库区河段水体仍能保持一定的流速和流量，电站建库后库水体不会立即发生大面积富营养化，但也不能排除库湾、库汊等区域发生富营养化的可能，须采取一定措施，控制排入库区水体的污染物尤其是总磷的数量，防止水库富营养化的发生；

### 3.3.2大气环境影响

本工程对环境空气质量的影响仅限于施工期，主要污染源为施工粉尘和道路运输扬尘，受影响对象主要为易家田村5组村民，必须采取一定的环境保护措施及劳保措施，降低其附近居民及施工人员产生的不利影响；施工燃油机械尾气对区域大气的影响程度较小。

### 3.3.3声环境影响

本项目施工期在坝基开挖过程施工机械及混凝土拌和产生的噪声将对两岸易家田村居民产生不利影响；交通噪声影响主要体现在夜间，其中对易家田村5组影响较大，因此需采取减少夜间施工强度、限速、禁鸣等措施以减少噪声影响。

运营期水轮发电机组、主变压器等设备运行噪声对周围环境产生一定的不利影响，在对厂房采取防噪设计，以及选用低噪声设备，并在安装时采取减震、消声的措施后，电站运行噪声对易家田村居民影响不大。

### 3.3.4固体废物影响

本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和工程弃渣。施工人员生活垃圾产生量较少，在对生活垃圾集中收集，并运送至附近垃圾填埋场处置后，对周围环境影响较小。工程施工产生的弃渣主要为泥土、砂石等，在对弃渣场采取工程和植物相结合的措施治理后，水土流失能得到有效控制。

营运期固体废物主要为电站职工产生的生活垃圾，生活垃圾产生量较少，经收集定期运送至附近垃圾填埋场处置，对周围环境影响较小。

### 3.3.5生态环境影响

（1）工程建设对项目区域陆生植被的影响较小，对国家重点保护植物及古大树无影响；工程建设不会对陆生野生动物种群和数量产生明显影响，更不会改变其种群结构。

（2）大坝建设对坝下游水生生态环境影响不大；蓄水后库区浮游动植物、底栖无脊椎动物、水生维管束植物等水生生物的种类和数量将会增加，但蓄水初期鱼类数量将减少；运行期库区河段鱼类种群构成将发生一定的变化，但可通过人工投放鱼苗等得到缓解；库区河段无珍稀鱼类及大型鱼类产卵场，大坝建设对珍稀鱼类与鱼类产卵场没有影响；库区会形成新的索饵场，有利于喜静水、滤食性鱼类的摄氏生长，建库后鱼类可选择的越冬场所大大增加。

（3）易家田水电站工程的建设对河流生态系统会产生一定的影响，但在保证下游河道生态用水的前提下，对巫水流域水生生态系统的影响将有所缓解。

（4）工程取土、弃渣将破坏植被、引起水土流失等生态环境问题，但可采取切实可行措施减缓不利影响。

（5）工程建设后对库区环境地质影响很小。

### 3.3.6社会环境影响

（1）本工程建设产生的负面社会影响主要为淹没耕地、少量公路等，但影响很小；工程建设对土地利用、沿线基础设施及下游居民生产、生活用水影响不大；电站的电磁辐射不会影响附近村民身体健康，电磁辐射与噪声对电站工作人员的影响则可通过加强劳动保护措施来减轻或避免。

（2）工程施工期，可能会造成传染病的发生和流行，故应在施工队入驻施工区前应对施工区进行消毒，在施工期间定期对施工人员进行体检，并发放防疫药品、接种疫苗等，做好灭鼠灭蚊等卫生防疫工作。

（3）工程建设后发电可创造一定直接经济效益，并有利于促进当地经济发展；工程有一定的调节库容，它的建设有利于下游防洪。

## 3.4主要环境保护措施

### 3.4.1水环境保护措施

⑴施工期水环境保护措施

基坑废水采取向基坑中投加絮凝剂，让基坑水静置沉淀2h后达标外排；混凝土拌和冲洗废水采取设置沉砂池处理后回收作为冲洗之用；机械设备检修和冲洗废水采用隔油池处理后回用于冲洗；施工人员生活污水采用WSZ型钢板模块式地埋式生活污水处理设备处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放。

⑵蓄水初期与运行期水环境保护措施

①水库漂浮物清理措施

在水库蓄水初期，若清库工作不彻底，在水库蓄水后，会有大量漂浮物出现在坝前，当中有植物的残体如枯枝、落叶，也有生活垃圾如塑料包装袋、废纸等杂物，一方面漂浮物在水中释放出有机污染物影响水体水质，另一方面漂浮物的出现也将影响水库的整体景观。易家田水库的库区为农村，受农村生活垃圾无序丢放的影响较大，为保证库区水质及景观，应加强库区水面漂浮物的清理工作。在易家田水库大坝前设置拦污栅，定期由专人清除漂浮物。搜集的漂浮物运至坝址附近的垃圾填埋场集中处理，垃圾填埋操作严格按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-1997）的要求执行。

②水库富营养化控制措施

易家田水电站工程属于径流式电站，工程建成后库区河段水体仍能保持一定的流速和流量，电站建库后库水体不会立即发生大面积富营养化，但由于上游来水中TN、TP指标较高（其中TN已有超标现象），其本底浓度已处于中～富营养状态，不能排除库湾、库汊等区域发生富营养化的可能，水电站蓄水前，须采取一定措施，防止水库富营养化的发生。

（a）蓄水前彻底进行库底清理

在水库蓄水前进行认真的库底清理，对库区正常蓄水位以下的林木、灌丛、坟墓、厕所等进行清除和消毒，避免水库出现富营养化；水库蓄水后，由于淹没区中有机物与无机盐的浸出，水库边沿浅水区及库湾地区的浮游植物会大量增殖，故在本项目投入运行前，应适量放养以浮游生物为食的鱼类如鲢、鳙等来消耗过量生长的浮游生物；所有的清库工作应在水库蓄水前一年开始进行，全部清理工作应在水库蓄水前三个月完成，具体工程程序及工作内容要求按照《水电工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T5064-1996）进行，并由水利行政主管部门协同省环保部门按《库区清理技术要求》与相关的环境保护管理要求进行验收。

（b）控制农村面源排放

根据前述对电站库区河段水环境现状及环境容量的分析可知，由于河段水体中总氮、总磷指标普遍偏高，表现为养殖废水、农业面源、生活污水对河水的污染。水库流域内生活和养殖业废水未经处理直接排放是导致水库营养物质输入负荷增加的主要因素之一。为此，需逐步在农村推广沼气池，人畜粪尿及其它生活污水可通过沼气池发酵后再用作农肥，在一定程度上可减少污染物的入河量。加强农村畜禽养殖业的管理，严禁养殖业废水随意排放，将畜禽粪尿投入沼气池发酵后作为农田有机肥。农田肥料施用过程中应合理施肥，遵循“少量多次”的原则，减小肥分的流失量。加强库区自然植被保护和生态建设，禁止滥砍滥伐，保护自然植被和水源涵养林，减小水土流失。

（c）控制工业污染源排放

根据调查，目前上游城步县城工业污染源对巫水水质影响较大，城步县应对坝址上游工矿企业严格执行污染物达标排放和总量控制达标后排放的原则，鼓励引进清洁生产技术，削减污染源强，以从源头减少污染物质的排放。另外，根据环境质量现状调查，项目区巫水存在总氮超标现象，为防止建坝后库区水质恶化，首先城步县政府应加快城步县城污水收集管网的建设，将尚未纳入污水处理厂处理的居民生活污水全部纳入城步县污水处理厂处理。其次鉴于城步县文华造纸厂排污口位于本电站库区（即沉江渡发电厂房）上游约200m的减水河段，距离本电站库区较近，且该造纸厂生产线（设备）落后，已被国家列入2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批），并要求2012年年底前彻底拆除关停的，因此，建议按照国家有关要求对该造纸企业立即进行彻底拆除关停。再次库区及以上范围应严格限制新污染源建设。

③控制厂区及永久生活区污染源排放

在水库正常运行期，主要水污染源为机组检修产生的含油污水与水库管理区职工生活污水。含油污水处理系统在地下厂房内布置比较困难，选择处理的方式为：将机组渗漏水收集至污水集水池，由汇水泵抽至地表，通过管道进入隔油处理系统，经处理达标后排入巫水。由于水量不大，可选购小型隔油处理设备进行处理。生活污水经化粪池发酵处理后清液通过管道排入地埋式生活污水处理设备处理达《污水综合排放标准》中一级标准后排入巫水。

④最小下泄流量保证措施

最小下泄流量是坝址下游地区生态与生产生活不受本工程影响的基本保障。因此在电站蓄水期及运行调度中，应制定相应的调度方案，从制度上保证在运行期易家田水电站在任何时间内，向坝下游泄放的流量不小于3.04m3/s。本项目为砼闸坝，建议采用安装大坝底部放水管的方式下泄生态流量。当地水利、环保部门应加强对易家田水电站的监管，对此进行不定期检查。如遇下游湖南绿能生物精练科技有限公司（原城步华展纸厂）污水非正常排放，本电站及排污口上游其他电站应在城步县水利部门统一调配下，开闸泄水缓解风险排污事故影响。

### 3.4.2大气环境保护措施

工程土石方开挖、钻孔等应采取喷洒水降尘；工程爆破过程应尽量采用产尘少的爆破技术如预裂爆破、深孔微差挤压爆破技术等；施工钻机等应安装除尘装置；混凝土拌和采用自动拌和楼，并配备除尘装置，同时，加强洒水抑尘；运输散料如土石方的车辆应采取覆盖措施；在易家田村5组居民区路段须控制车速在20km/h以下，配备洒水车一辆，对该路段洒水降尘，同时对道路要及时进行清渣处理； 加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《汽车大气污染物排放标准》，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。

### 3.4.3声环境保护措施

⑴施工期声环境保护措施

尽量选用低噪声的施工机械设备，并加强对施工机械设备和运输车辆的维修保养；合理安排打桩机、风锤及凿岩机等高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；在施工平面布置中充分利用地形、地势等自然隔声屏障，进行合理布置，高噪声设备如混凝土拌和系统应尽量远离居民点；将施工生活办公区设在远离高噪声源的地方，降低噪声影响；在施工运输道路两旁有居民居住的地方，尤其是易家田5组路段，应适当减速，禁止鸣笛，以减小噪声污染；对距离施工运输道路很近的2户居民，建议安装隔声窗或给与一定的经济补偿；加强对施工人员的个人防护如采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施。

⑵营运期声环境保护措施

对发电厂房采取防噪声设计，使之尽量做到隔音、消音。对水轮发电机组、变压器等设备选型时应选用噪声水平符合国家标准规定的设备，并在安装时采取减震、消声的措施，降低电站营运对周边易家田村2、3组、5组的噪声影响。

### 3.4.5生态环境保护措施

⑴水生生物保护措施

①在水库蓄水前进行认真的库底清理，对库区正常蓄水位以下的林木、灌丛、坟墓、厕所等进行清除和消毒，避免水库出现富营养化；

②水库蓄水后，由于淹没区中有机物与无机盐的浸出，水库边沿浅水区及库湾地区的浮游植物会大量增殖。因此，在本项目投入运行前，可以适量放养以浮游生物为食的鱼类如鲢、鳙等来消耗过量生长的浮游生物。

⑵鱼类资源保护措施

①人工增殖放流措施

由于易家田水电站坝址上下游已建成很多梯级电站，各梯级电站均无过鱼设施，因此，洄游性鱼类在该河流已消失。另外，现场调查结果表明该河段无珍稀特有鱼类和产卵场，建库后水位加深，水面增大，水流减缓，将更不适合原有急流性鱼类的生长和繁殖，不过较适合缓流和静水型鱼类产卵和栖息。建议采取增殖放流草、鲢、鳙鱼等减缓电站建设对鱼类资源的影响。同时为了补偿电站建设对急流性鱼类的不利影响，建议在巫水上游增殖放流一些急流性鱼类如湘华鲮、马口鱼、吻鮈等。放流数量为4万尾/年，放流5年，此后可根据实际情况，适当减少鱼类放流数量。增殖放流的鱼苗可采用外购，也可联合当地水产部门建立鱼类增殖站自行培育。

②水库管理措施

在水库蓄水前进行认真的库区清理，防止水库蓄水后有毒有害物质污染水体，造成对水域中鱼类资源的破坏；加强渔政管理，制定禁渔区和禁渔期，保护鱼类产卵繁殖活动；严格控制网箱养鱼。

⑶陆生生物保护措施

①植物保护措施

优化施工布置，减少工程建设占地；合理选择取、弃土场，取、弃土场应要求不占用耕地和基本农田，并尽量减少对植被的破坏；施工结束后，对施工临时占地应采取绿化恢复措施，绿化树种以本地常见树种为主；由于水库淹没区域有部分生长较大的树，要求在水库蓄水库底清理时对这些大树严格异地移栽保护，禁止随意砍伐。对库区受淹没影响的农田进行抬填，减少淹没损失；

②动物保护措施

施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动；加强施工管理，控制爆破次数和爆破强度，严禁在夜间爆破，减少对周边鸟类及其他野生动物的影响；妥善处理好生物多样性保护和安全防疫的关系。

### 3.4.6固体废弃物处置措施

⑴施工期固体废物处置措施

在右岸施工人员临时生活区按每40人设1个垃圾桶的标准，共设置3个垃圾桶，并在施工营地附近设置1个临时垃圾收集站，由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并将收集的垃圾集中到垃圾收集站，定期运送至坝址附近的垃圾填埋场处置。

⑵营运期固体废物处置措施

运行期固体废物主要来源于电站厂房及办公生活区，拟在电站厂房及办公生活区各设置1个垃圾收集桶，垃圾经电站工作人员收集后，定期运送至坝址附近的垃圾填埋场处置。

### 3.4.7社会环境保护措施

建设单位应按照国家和省市的有关征地拆迁、补偿规定，结合当地实际，与征地、拆迁户协商，并将被征地、拆迁的各项补偿费用及时支付给相关乡镇、村的居民；于本项目无搬迁安置，但对于被占用土地的居民应进行妥善的生产安置，采取在沉江渡、易家田村内通过调剂耕地进行安置，减少土地开垦产生的环境影响；对于靠近库岸的一处高程为392.92m的民房，考虑其房屋基平面低于非溢流坝顶高程（394.8m），建议业主单位在电站建设前与其协商沟通，尽量对其进行搬迁安置或加高基础重建。

### 3.4.8人群健康保护措施

⑴施工期人群健康保护措施

做好施工期卫生防疫工作；加强施工区饮用水源的卫生管理，本项目施工人员生活用水主要来源于山泉水，应对饮用水进行净化消毒处理，使饮用水符合《生活饮用水卫生标准》；加强饮食卫生的管理；改善施工人员的居住环境；定期做好灭鼠灭蚊工作；加强垃圾、粪便的管理，严禁粪便、垃圾直接倾倒入河；定期给施工人员发放防疫药品、接种疫苗等。

⑵运行期人群健康保护措施

库周的沉江渡、易家田村等地应重点搞好鼠类传染病特别是出血热的预防工作。在水库蓄水初期做好库周灭鼠工作，并委托当地卫生防疫部门对这些村的村民进行传染病抽检，出现发病人员应及时治疗，防止转染病进一步扩散蔓延。库周各村应建立垃圾收集站，对收集的垃圾妥善处置，防止垃圾随意丢弃，影响环境卫生。

### 3.4.9水土保持措施

⑴主体工程区防护措施

本项目主体工程区建设中有利于水土保持的各项措施，如挡土墙的修建、浆砌石护坡（包括尾水渠两侧浆砌石护坡）、防洪堤修建、排水工程等都已计入主体工程内，为避免重复，只对厂区、办公生活区及进厂道路区范围内进行土地平整以及园林化植树种草。

⑵取土场防护措施

本项目初步规划取土料场一处。开采前，将表土层剥离层堆放于固定地点，并进行必要的防护，以便开采结束后恢复表层土壤，开采过程中，要求分区开挖，尽量做到挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片。防止开挖造成大面积裸露面，导致严重的水土流失。开挖结束后，全面进行场地填凹平整，覆盖表层土，恢复植被。

⑶弃渣场防护措施

根据弃渣堆放的位置和地形特点，设置适宜的拦渣工程，先挡后弃，有效控制水土流失。本项目弃渣量3315 m3，运送至坝址下游弃渣场妥善堆放。因弃渣场靠近河岸，弃渣需先修建挡渣墙。弃渣完成后，对渣场进行压实平整，用作通往水头的公路路面，同时在公路靠河边的部分覆盖表土进行植树绿化。

⑷道路防护措施

电站建成蓄水，通往水头的部分公路会位于水库淹没线（正常蓄水位391.8m）以下，因此需要将受淹没的公路进行垫高重新修建处理。按照可研，被淹没需新修的公路长约200m，宽6m，全部为水泥硬化、浆砌石防护，兼做防洪堤和运营期进厂公路。沿路堤外缘线栽种一行行道树，树种选择樟树、侧柏等，株距2m，共植樟树、侧柏约100株。

⑸施工临建设施区防护措施

施工临建设施包括混凝土拌和系统、施工仓库以及生活福利设施等，总占地0.23hm2。临建设施场地四周应设置临时挡土坎和排水土沟，拦蓄施工过程中流失的水土。工程结束后，临建设施全部拆除，占地范围内应进行场地清理和平整，然后覆土恢复植被。

### 3.4.10工程防洪措施

水库淹没原公路200m，应将此段公路改成堤顶公路，确保公路路面高程在校核洪水位以上，兼做防洪堤；本工程正常蓄水位无房屋被淹没，有临河房屋2处。其中一屋基平面高程392.92m，高于20年一遇洪峰水位392.84m，低于非溢流坝顶高程394.8m，电站建设前应与住户协商沟通，尽量对其进行搬迁安置或加高基础重建。另一处屋基平面高程392.06m，建库后位于公路防洪背水面，要加固防洪堤，进行防渗妥善处理。

### 3.4.11联合调度洪峰措施

建议业主单位在上游设立水情报汛站，尽可能共享白云水电站、沉江渡水电站水情信息，以增长洪水预见期，降低防洪风险、突发地质灾害风险、水污染事故风险。须采用带液压系统自动化性质的翻板闸门，可在洪峰来临前提前泄洪错峰，以减小库区的淹没范围。同时须完善施工期度汛方案，加强同上游电站的联系，及时了解它们的调度运行情况，确保工程施工和生命财产安全、减少污染发生。

### 3.4.12环境地质保护措施

水库蓄水后，对于库岸可能存在的小规模松动崩落的问题，应考虑采取相应的岸坡防护工程措施，包括采取抛石护脚、砌石护坡等。对于可能受到浸没影响的农田应考虑采取抬填防护的措施。

### 3.4.13电磁辐射防护措施

易家田电站35kV变电站应在四周修建围墙，防止非工作人员进入； 35kV高压输电线架设过程中应避开人群密集的居民区，并满足有关架空输电线路设计技术规定的要求；变电站的工作人员，工作期间应穿好屏蔽服，减少电磁辐射对人体的伤害。

## 3.5环境风险分析及防范措施

本工程主要风险源包括施工油库与炸药库事故风险、蓄水初期与运行期水质污染风险和溃坝风险等。在严格落实以下风险防范措施的情况下，易家田水电站发生环境风险事故的情况是可控的。风险防范措施：①施工油库风险防范措施：建立专门的油桶存放场所，并有专人看守，施工油库必须满足防火、防水、防渗漏的要求，并应在油库附近设置防止油品泄漏的应急处理池，以存放油桶意外破裂而释放的油品。进入应急处理池的油品需经处理后回收使用，不得随意丢弃。②炸药库风险防范措施：炸药或雷管要严格照相关部门的有关规定分开存放和运输；爆破材料运输应避开上、下班或人员集中的时间、地点，同时不应在人口密集区停留；炸药库应满足防火、防水的要求，远离人群密集区，并应有专人看守。针对可能发生的施工油库及炸药库的事故，施工企业应制定相应的应急预案，以将可能产生的危害降到最低。③加强蓄水初期的库底清理工作：为了保护水库水质，在水库蓄水前一定要认真进行水库库底清理，并按《库区清理技术要求》进行验收。同时，水库蓄水时期尽量选择在巫水丰水期，在枯水期不应进行蓄水，以防止库区水质受到严重的污染。④建立和完善库区水质监测机制：建立水质污染预警系统，由当地环保部门及本工程管理机构共同组成水库水质预警系统，设立常规监测断面，加强库区污染事故的信息反馈。一旦发现水库水质受到严重污染，即刻通知水库调度加大放水流量，使污染物尽快扩散、转移。并及时通知下游环境管理部门进行处理。⑤运行期机组检修期间的漏油风险应急措施：严格按照指定的操作规程和标准对机组进行操作、维修、检修等，对泄漏于厂房地面的油按照规定方法进行回收和处理，对透平油进行有效彻底的回收，对透平油库做好防渗防漏处理，设置漏油事故池，以及制定漏油风险防范措施和应急预案等。⑥溃坝风险防范措施：提高设计、施工和运行管理水平，确保大坝的安全；坚持实施定期检查，及时维修、加固和改造大坝；

## 3.6环保投资估算

本工程环保投资为179.48万元，占项目总投资的5.22%。本工程环保投资估算见表8。

表8  本工程环境保护投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 1 | 放水管 |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 |  |
| 2 | 水面漂浮物清理机动船 |  | 艘 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 |  |
| 3 | 水面漂浮物清理人工费 |  | 年 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 |  |
| 4 | 鱼类增殖放流鱼苗费 |  | 年 |  |  | 5 |  |  | 8 | 40 | 列入电站运行费用中，不计入环保投资 |
| 5 | 环境地质保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列入工程主体投资 |
| 第二部分 环境监测措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.4 |  |
| 一、施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |  |
| 1 | 水质监测 |  | 次 |  |  | 4 |  |  | 0.6 | 2.4 |  |
| 2 | 环境空气质量监测 |  | 次 |  |  | 8 |  |  | 0.4 | 3.2 |  |
| 3 | 噪声监测 |  | 次 |  |  | 8 |  |  | 0.1 | 0.8 |  |
| 4 | 生态监测 |  | 次 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 植被监测，施工前监测 |
| 5 | 水土流失监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列入水保专项投资 |
| 二、运行期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 1 | 水质监测 |  | 年 |  |  | 5 |  |  | 1 | 5 | 蓄水后连续监测5年 |
| 2 | 生态监测 |  | 年 |  |  | 3 |  |  | 3 | 9 | 鱼类资源，营运期前三年每年一次 |
| 3 | 水土流失监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列入水保专项投资 |
| 第三部分 仪器、设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.16 |  |
| 一、施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.06 |  |
| 1 | 沉沙池 |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |
| 2 | 沉淀池 |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |
| 3 | CYT-20型同向流隔油池 |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |
| 4 | WSZ-5型钢板模块式地埋式生活污水处理设备 |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |
| 5 | 基坑废水集水坑 |  | 个 |  |  | 3 |  |  | 0.5 | 1.5 |  |
| 6 | 污泥干化场 |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | 简易垃圾站 |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 8 | 施工期垃圾桶 |  | 个 |  |  | 3 |  |  | 0.02 | 0.06 |  |
| 9 | 洒水车 |  | 台 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 |  |
| 二、运行期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 1 | 垃圾收集箱 |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |
| 2 | 垃圾清运处理 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  | 以0.4万元/年列入电站运行费 |
| 1 | 生活污水处理 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  | 以2万元/年列入电站运行费 |
| 第四部分 环境保护临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |
| 一、施工区废水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |
| 1 | 机械冲洗含油废水处理设备 |  | 套 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |
| 2 | 基坑废水处理 |  | 套 |  |  | 1 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |
| 二、噪声防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 1 |  | 耳塞 |  | 套 | 120 |  | 0.005 |  |  | 0.6 |  |
| 2 |  | 限速指示牌 |  | 个 | 10 |  | 0.004 |  |  | 0.04 |  |
| 三、空气污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |
| 1 | 洒水车运行费 |  | 月 |  |  | 24 |  |  | 0.03 | 0.72 |  |
| 四、施工区人群健康保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.14 |  |
| 1 | 健康检查费 |  | 人 |  |  | 120 |  |  | 0.012 | 1.44 |  |
| 2 | 预防免疫 |  | 人次 |  |  | 120 |  |  | 0.002 | 0.24 | 所有施工人员注射免疫药剂 |
| 3 | 施工前施工场地清理和一次性消毒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
| 4 | 临时厕所 |  | 个 |  |  | 2 |  |  | 0.04 | 0.08 |  |
| 5 | 垃圾、粪便清运费 |  | 月 |  |  | 24 |  |  | 0.02 | 0.48 |  |
| 6 | 杀灭鼠、蝇、蚊费 |  | 次·月 |  |  | 2×24 |  |  | 0.002 | 0.096 |  |
| 第一至第四部分共计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.66 |  |
| 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.38 |  |
| 一、建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.16 |  |
| 1 |  | 环境管理人员经费 |  |  |  |  |  |  |  | 2.75 | 一至四项投资之和的3% |
| 2 |  | 环保宣传以及技术培训 |  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 一至四项投资之和的2% |
| 3 |  | 环境保护设施竣工验收费 |  |  |  |  |  |  |  | 4.58 | 一至四项投资之和的5% |
| 二、环境监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 三、科研勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 四、工程质量监督费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 | 一至四项投资和的0.25% |
| 第一至第五部分共计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.04 |  |
| 第六部分 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.81 | 一至五项投资和的3% |
| 环境保护专项投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.85 |  |
| 水土保持投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.63 |  |
| 环境保护总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.48 |  |

## 3.7环境经济损益分析

易家田水电站工程的兴建，在带来较大的发电效益和环境效益的同时，也造成了一定的环境损失，工程建设的环境损失主要表现为水库淹没和工程占地损失，水质污染、大气与噪声污染、植被破坏及水土流失等造成的经济损失，通过估算，至预测水平年，工程建设产生的直接环境损失约为362.81万元，而本项目每年仅发电产生直接经济效益就达456万元。

通过对比分析可知，本工程产生的损失均为局部的或短期的，且通过采取有效的环境保护措施后，除水库淹没损失外其它因工程建设而造成的不利影响可以得到有效的治理与恢复。而工程建设后将具有较大的社会经济效益，将为城步县及周边地区的社会经济可持续发展带来深远的促进作用，工程的社会效益、经济效益大于环境经济损失，其综合效益是正效益。

## 3.8环境监测与管理

## 3.8.1环境监理

⑴环境监理范围

本工程建设项目监理范围为工程所在区域及影响区域，具体包括：①大坝及厂房施工场地、施工营地、施工工厂及仓库、混凝土拌和场、取弃土场、施工道路等；②施工对周边造成的环境污染和生态破坏区域；③施工区附近敏感区域。

⑵环境监理工作内容

本工程环境监理重点内容主要有以下几个方面：

①生态环境保护

施工人员进场前，监督工程承包商在环境保护和宣传方面的落实情况；在施工过程中参与协调渔政、水利、环保等部门处理相关环境问题；监督检查临时占地以及施工迹地是否采取相应的水土保持措施，并监督临时占地的复垦工作；加强施工区及库区污染源治理，避免水质污染造成的水生生态破坏。

②人群健康保护

检查施工生活营地卫生情况；检查施工期间，传染病监测的落实情况；确保工程施工区供水和生活饮用水安全，监督承包商做好生活饮用水的预防与保护、加氯消毒和水质监测工作。

③水质保护

工程施工区碱性废水收集处理和达标排放情况；检查机械设备冲洗含油废水的收集处理及达标排放情况；检查施工区和施工临时生活区临时卫生厕所设置情况和生活污水处理设施运行情况；确保施工结束后立即将各类施工机械撤出相应区段；蓄水初期库区污染源防治情况。

④大气环境保护

检查承包商及各施工单位在装运水泥、石灰、垃圾等一切易扬尘的车辆时，是否覆盖封闭，防止运输扬尘污染。对道路产生的扬尘，是否按要求采取定期洒水措施。施工区及运输道路区附近居民（易家田村2、3组及5组）受影响情况。

⑤噪声防护

督促工程承包商改进施工技术，尽量选用低噪声的设备和工艺，在施工过程中加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声，空压机安装降声罩，交通道路设置限速及禁止鸣笛标志牌；对于居民较为集中的施工段，要求施工单位合理安排施工时段，爆破作业时间应避开深夜爆破，保障施工区人员及村居民有一个良好的生活环境。施工期的环境监理计划见表9。

表9   施工期环境监理计划

| 监理项目 | 监理点位 | 监理时间、频次 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 主体工程施工区、取弃土场、施工营地、施工临时道路等 | 随时抽查 | 具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位 | 湖南省 环保厅 |
| 人群健康 | 施工营地、施工区附近的易家田村居民等 | 随时抽查 |  |  |
| 水环境 | 施工区生产生活污水排放、蓄水初期库区污染源防治情况等 | 随时抽查 |  |  |
| 声环境 | 易家田村2、3组及5组 | 随时抽查 |  |  |
| 环境空气 | 施工区以及运输道路区和易家田村2、3组及5组 | 随时抽查 |  |  |

## 3.8.2环境监测

⑴环境监测机构

本工程的环境监测工作由业主单位成立的环境管理机构负责管理，具体监测工作可委托具备相应资质的单位承担。

⑵环境监测计划

环境监测的目的是为及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性，环境监测计划分施工期和营运期两期。

本工程的环境监测计划分四部分，包括水、气、噪声和生态环境，具体见表10~13。

表10 水环境监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频次 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工区生活污水排放口 | pH、COD、氨氮、BOD5 | 每年抽查两次 | 当地环保局 |
|  | 生产废水排放口 | pH、SS、石油类 |  |  |
| 营运期 | 库尾即沉江渡电站下游200m处、坝址上游500m处 | 水温、pH、COD、总磷、总氮、氨氮、DO等 | 每年平、枯水期各一次 |  |
|  | 坝下游200m处 | pH、COD、氨氮、石油类、DO等 |  |  |
|  | 电站生活污水排放口 | pH、COD、氨氮、BOD5 | 1次/年 |  |

表11 环境空气监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测因子 | 监测时间及频次 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 混凝土拌和站 | TSP | 施工期每季监测1期，每期连续监测3天，每天采样不少于12小时 | 当地环保局 |
|  | 易家田村5组 |  |  |  |

表12  噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测因子 | 监测时间及频次 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工场界 | 噪声 | 施工期每季监测1期，每期测1天，昼夜各一次 | 当地环保局 |
|  | 易家田村2、3、5组 |  |  |  |

表13 生态环境监测计划

| 时段 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 坝址及厂房施工区域 | 动植物资源、水土流失等 | 施工前调查一次，营运后第三年调查一次 | 当地环保局 |

# 4.公众参与

## 4.1公众参与调查

### 4.1.1公众参与的方式

（1）对项目情况在项目建设坝址处张贴告示、湖南省环境保护科学研究院网站公示以及城步通讯报第三版进行了三次公示；

（2）对该建设项目产生的环境影响问题进行识别；

（3）环评过程中对项目环境影响评价结论进行公告；

（4）制定问答卷，确定调查方案；

（5）实地走访填表，民意测验；

（6）统计归纳分析，反馈处理。

在进行公众参与过程中，采用发放调查表与随机咨询访谈等形式调查受影响的公众对该项目环境保护方面的态度、意见和建议，被调查者对象根据自身的感受独立回答问卷。

### 4.1.2公众参与调查方法和调查对象

⑴调查方法

公众调查主要采取了团体调查和个人调查两种方式。团体调查主要是通过走访、咨询和座谈等方式听取工程建设涉及的地方政府相关职能部门、村委会对本工程建设及其环境影响的看法，并通过团体公参调查了解当地政府对工程兴建的态度。个人调查主要是采用填写公众个人调查表的方式，主要对象是电站库区及施工区附近的居民；在库区及施工区调查现场向公众介绍工程建设情况、采取的主要环境保护措施，了解公众反映的主要环境影响，同时认真做好记录。公众参与意见调查表见附件。

⑵调查对象

调查对象包括单位团体和公众个人，其中单位团体主要是指本工程建设涉及区域的地方政府职能机关和村委会，如城步县国土资源局、城步县林业局、沉江渡村民委员会等；公众个人主要是工程水库淹没与施工占地涉及的城步县丹口镇居民，根据本工程建设特点，重点调查区域为本工程涉及的易家田村居民。

## 4.2公众参与调查结果分析

### 4.2.1单位团体调查结果分析

本次调查共发放《单位团体意见调查表》12份，样表见附件。调查单位团体均为工程涉及相关政府部门、村委会，具体单位包括易家田村、城步县国土资源局、城步县电力公司、城步县农业局、城步县林业局、城步县水利局、沉江渡村民委员会、丹口镇企业管理站、丹口镇太平村村民委员会、丹口镇人民政府、城步县诚信水电开发有限公司、城步电广网络有限公司，调查单位团体基本情况以及调查统计结果分别见表14、15。

表14  调查单位团体基本情况

| 序号 | 单位名称 | 填表人 | 地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城步县国土资源局 | —— | 城步县儒林镇 |  |
| 2 | 城步县电力公司 | —— | 城步县儒林镇 |  |
| 3 | 城步县农业局 | —— | 城步县儒林镇青年路74号 |  |
| 4 | 城步县林业局 | —— | 城步县儒林镇 |  |
| 5 | 城步县水利局 | —— | 城步县儒林镇 |  |
| 6 | 沉江渡村民委员会 | 陶正华 | 城步县沉江渡村 |  |
| 7 | 丹口镇企业管理站 | —— | 城步县丹口镇 |  |
| 8 | 丹口镇太平村村民委员会 | 谢光勇 | 城步县丹口镇太平村 |  |
| 9 | 丹口镇人民政府 | —— | 城步县丹口镇 |  |
| 10 | 城步县诚信水电开发有限公司 | —— | 城步县儒林镇八角亭 |  |
| 11 | 城步电广网络有限公司 | —— | 城步县儒林镇 |  |
| 12 | 城步易家田村 | 陈宋焱 | 城步县易家田村 |  |

表15 团体调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 观点 | 票数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 你是否了解本项目？ | 了解 | 8 | 66.7 |
|  |  | 了解一点 | 3 | 25 |
|  |  | 不了解 | 1 | 8.3 |
| 2 | 你对本项目建设最关心的是？ | 经济效益 | 3 | 25 |
|  |  | 环境质量 | 4 | 33.3 |
|  |  | 就业机会 | 3 | 25 |
|  |  | 拆迁补偿 | 2 | 16.7 |
| 3 | 本项目建设将征用部分土地，你是否服从征地、拆迁安置？ | 服从 | 4 | 33.3 |
|  |  | 不服从 | 0 | 0 |
|  |  | 有条件服从 | 5 | 41.7 |
|  |  | 不发表意见 | 3 | 25 |
| 4 | 你认为本项目建设对当地农业生产的影响？ | 有利 | 8 | 66.7 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 一般影响 | 4 | 33.3 |
|  |  | 无影响 | 0 | 0 |
| 5 | 本项目施工时，你认为下列哪些方面对你的生活影响较大？ | 扬尘 | 3 | 25 |
|  |  | 噪声 | 3 | 25 |
|  |  | 污水 | 0 | 0 |
|  |  | 交通不便 | 2 | 16.7 |
|  |  | 临时占用土地 | 1 | 8.3 |
|  |  | 景观破坏 | 2 | 16.7 |
| 6 | 你认为本项目对周围环境的影响程度是？ | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 1 | 8.3 |
|  |  | 较小 | 10 | 83.3 |
|  |  | 无影响 | 1 | 8.3 |
| 7 | 你认为本项目建设是否有利于当地的经济发展？ | 有 | 11 | 91.7 |
|  |  | 没有 | 0 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 1 | 8.3 |
| 8 | 你对项目建设所持的态度？ | 支持 | 11 | 91.7 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 1 | 8.3 |

由表14可知，绝大部分地方政府各部门及村委会均了解或了解一点本项目。关心点各有侧重，主要有经济效益、就业机会及环境质量。服从或有条件服从征地拆迁者占绝大部分，没有不服从的。对于施工期的环境影响，大部分人认为是噪声、扬尘污染以及生态景观破坏。几乎所有单位团体认为本项目建设有利于当地经济发展，对周围环境影响较小。几乎所有单位团体均对本工程的建设持支持态度，无人反对。

### 4.2.2公众个人调查结果分析

个人调查采用发放调查表的形式进行，在公众知情的原则下开展。在公众代表的选择上考虑了不同的年龄、文化、职业。本次调查共发放个人问卷调查表135份，回收135份，回收率为100%。被调查对象统计表见表16～17。

表16 调查个人基本情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨宗恒 | 男 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 2 | 杨宗球 | 男 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 3 | 文盛友 | 男 | 城步西岩杨家山村18组 |  |
| 4 | 刘正辉 | 男 | 城步湘西南 |  |
| 5 | 肖龙文 | 男 | 城步湘西南大市场 |  |
| 6 | 尹了香 | 女 | 城步胶合板厂图艺场 |  |
| 7 | 吴晓志 | 男 | 城步湘西南8栋三单元 |  |
| 8 | 肖敏娜 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 9 | 李静 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 10 | 杨佳林 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 11 | 刘芳 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 12 | 姚园 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 13 | 匡彭佳 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 14 | 贺帅男 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 15 | 刘扬 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 16 | 周立江 | 男 | 白云冷水坪村 |  |
| 17 | 陈位群 | 男 | 城步县丹口镇易家田村2组 |  |
| 18 | 陈守焱 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 19 | 王其井 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 20 | 杨艳丽 | 女 | 城步县丹口镇下团 |  |
| 21 | 陈六妹 | 女 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 22 | 李双凤 | 女 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 23 | 刘春姣 | 女 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 24 | 李秋艳 | 女 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 25 | 刘辉 | 男 | 城步县丹口镇沉江村 |  |
| 26 | 江泽云 | 男 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 27 | 杨红良 | 男 | 城步县白云坪乡 |  |
| 28 | 杨红寿 | 男 | 城步县白云坪乡 |  |
| 29 | 戴伦荣 | 女 | 城步县儒林镇白云路96 号 |  |
| 30 | 戴清 | 男 | 城步县儒林镇城步村 |  |
| 31 | 杨桂莲 | 女 | 城步县儒林镇塔溪小学 |  |
| 32 | 龙歌礼 | 男 | 城步县丹口镇龙村五组 |  |
| 33 | 陈忠柏 | 男 | 城步县财政局 |  |
| 34 | 肖金国 | 男 | 城步县丹口镇龙筹村 |  |
| 35 | 龙寄禾 | 男 | 城步县丹口镇杨柳村4组 |  |
| 36 | 兰支勇 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 37 | 肖怀彪 | 男 | 城步县粮食局 |  |
| 38 | 陈良葵 | 女 | 城步县丹口镇龙筹村 |  |
| 39 | 杨白毛 | 男 | 城步县丹口镇龙筹村5组 |  |
| 40 | 杨晶亮 | 男 | 城步县丹口镇龙筹村5组 |  |
| 41 | 杨白安 | 男 | 城步县丹口镇龙筹村5组 |  |
| 42 | 张茂来 | 男 | 城步县丹口镇龙筹村5组 |  |
| 43 | 陈凡 | 男 | 城步县丹口镇竹岔村 |  |
| 44 | 王云春 | 男 | 城步县白云村 |  |
| 45 | 伍永红 | 男 | 城步县一中 |  |
| 46 | 杨志雄 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 47 | 向飞坚 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 48 | 黄月红 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 49 | 王冬 | 男 | 易家田村 |  |
| 50 | 李小军 | 男 | 丹口镇下团村 |  |
| 51 | 王晓燕 | 女 | 丹口镇下团村 |  |
| 52 | 肖辉娟 | 女 | 丹口镇下团村 |  |
| 53 | 陈建军 | 男 | 丹口镇下团村 |  |
| 54 | 罗文军 | 男 | 丹口镇沉江渡村 |  |
| 55 | 杨生华 | 男 | 城步县亚岩杨家山2组 |  |
| 56 | 温安德 | 男 | 城步县湘西南大市场 |  |
| 57 | 温旺耀 | 男 | 城步县湘西南大市场 |  |
| 58 | 苏友花 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 59 | 方亮 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 60 | 方华 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 61 | 张爱华 | 女 | 城步县湘西南9栋 |  |
| 62 | 杨乙秀 | 女 | 城步县湘西南14栋 |  |
| 63 | 肖月华 | 女 | 城步县湘西南8栋 |  |
| 64 | 杨壹建 | 男 | 城步县湘西南4栋 |  |
| 65 | 袁文 | 男 | 城步县胶合板厂 |  |
| 66 | 杨平 | 男 | 城步县湘西南14栋 |  |
| 67 | 杨小花 | 女 | 城步县湘西南14栋 |  |
| 68 | 杨金桃 | 女 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 69 | 杨有玉 | 男 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 70 | 兰支山 | 男 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 71 | 姚惠琻 | 女 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 70 | 雷波 | 男 | 城步县儒林镇八居委会 |  |
| 72 | 蒋干 | 男 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 73 | 彭江波 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 74 | 邬家英 | 女 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 75 | 杨六六 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 76 | 李桂花 | 女 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 77 | 刘军 | 男 | 城步县丹口镇下团村 |  |
| 78 | 田海 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 79 | 杨开鑫 | 男 | 城步县丹口镇 |  |
| 80 | 刘最华 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 81 | 刘最富 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 82 | 兰冬姣 | 女 | 城步县丹口镇下团村 |  |
| 83 | 杨进军 | 男 | 城步县丹口镇下团村 |  |
| 84 | 李秋菊 | 女 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 85 | 陈宋社 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 86 | 陈位查 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 87 | 黄寒客 | 女 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 88 | 陈宋海 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 89 | 杨同秋 | 女 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 90 | 陈采煌 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 91 | 陈位利 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 92 | 陈晓英 | 女 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 93 | 陈采规 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 94 | 陈采焱 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 95 | 肖杨文 | 男 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 96 | 陈姣香 | 女 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 97 | 邬支南 | 男 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 98 | 邬喜生 | 男 | 城步县儒林镇八居委会四组 |  |
| 99 | 吴敦辉 | 男 | 城步县儒林镇八居委会四组 |  |
| 100 | 刘米姣 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 101 | 罗小艳 | 女 | 城步县白云坪乡 |  |
| 102 | 陈修数 | 男 | 城步县儒林镇大龙井 |  |
| 103 | 陈乔 | 男 | 城步县湘西南大市场 |  |
| 104 | 陈丽芳 | 男 | 城步县湘西南大市场 |  |
| 105 | 陈九元 | 男 | 城步县工程公司宿舍 |  |
| 106 | 杨盛才 | 男 | 城步西岩杨家山村6组 |  |
| 107 | 王叶飞 | 女 | 城步县白云村 |  |
| 108 | 王时珍 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 109 | 游秋云 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 110 | 王玉英 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 111 | 陈彩平 | 女 | 城步县丹口镇易家田村 |  |
| 112 | 殷惠萍 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 113 | 艾小平 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 114 | 艾建桥 | 男 | 城步县白云路20号 |  |
| 115 | 艾军 | 男 | 城步县文化馆 |  |
| 116 | 陈木清 | 男 | 城步县中心委员办 |  |
| 117 | 朱都安 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 118 | 江泽云 | 男 | 城步县儒林镇 |  |
| 119 | 陈云拔 | 男 | 城步县石田村 |  |
| 120 | 陈雷 | 男 | 城步县金鹰小区 |  |
| 121 | 陈忠兰 | 男 | 城步县丹口镇龙寨村2组 |  |
| 122 | 王莫福 | 女 | 城步县儒林镇 |  |
| 123 | 蒋松驼 | 男 | 城步县县城租户 |  |
| 124 | 杨小兰 | 女 | 城步县西岩镇太圹1组 |  |
| 125 | 茂训体 | 男 | 城步县西岩镇太圹1组 |  |
| 126 | 杨白英 | 女 | 城步县西岩镇杨家村18组 |  |
| 127 | 刘冬娥 | 女 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 128 | 肖冬娥 | 女 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 129 | 杨春花 | 女 | 城步县丹口镇沉江渡村 |  |
| 130 | 陈妮 | 女 | 城步县丹口镇 |  |
| 131 | 李少波 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 132 | 李娇 | 女 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 133 | 李德杰 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 134 | 李德辉 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |
| 135 | 陈方海 | 男 | 城步县丹口镇水头村 |  |

表17  公众参与调查对象基本情况统计表

| 项目 | 性 别 |  |  | 位置关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 |  | 库区居民 |  | 库区附近居民 |  |  | 搬迁居民 |  | 其它居民 |
| 人数 | 85 | 50 |  | 22 |  | 73 |  |  | 0 |  | 40 |
| 百分率(%) | 63 | 37 |  | 16 |  | 54 |  |  | 0 |  | 30 |
| 项目 | 职 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农民 | 干部 |  | 企事业职工 |  |  | 学生 |  |  | 其它 |  |
| 人数 | 78 | 15 |  | 22 |  |  | 4 |  |  | 16 |  |
| 百分率(%) | 57.7 | 11.1 |  | 16.3 |  |  | 2.9 |  |  | 12 |  |
| 项目 | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小学 |  | 初中 |  | 高中 |  |  | 大专以上 |  |  |  |
| 人数 | 19 |  | 52 |  | 42 |  |  | 22 |  |  |  |
| 百分率(%) | 14 |  | 38.5 |  | 31.1 |  |  | 16.4 |  |  |  |

由上表可以看出，本次调查主要以库区受影响的居民为主，占到总调查人数的70%，能充分反映项目建设影响的真实情况，以及真正受影响的群众对项目的看法，符合公众调查公开和便利的原则；同时也听取了其他地方居民的意见，符合公众调查广泛的原则。以上两方面保证了此次公众调查充分自由地发表了调查群众的个人意见、建议和想法。反映了公众对环境保护意识有一定的提高，对本项目产生的影响，包括对社会经济、环境等方面产生的影响均表现出应有的关心。根据不同类型的调查者对工程的理解、认知的不同进行统计分析，结果见表18。

表18   公众意见调查统计情况表

| 序号 | 调查内容 | 观点 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 你是否了解本项目？ | 了解 | 67 | 50 |
|  |  | 了解一点 | 54 | 40 |
|  |  | 不了解 | 14 | 10 |
| 2 | 你对本项目建设最关心的是？ | 经济效益 | 60 | 44 |
|  |  | 环境质量 | 19 | 14 |
|  |  | 就业机会 | 40 | 30 |
|  |  | 拆迁补偿 | 16 | 12 |
| 3 | 本项目建设将征用部分土地，你是否服从征地、拆迁安置？ | 服从 | 49 | 36 |
|  |  | 不服从 | 0 | 0 |
|  |  | 有条件服从 | 52 | 38 |
|  |  | 不发表意见 | 34 | 26 |
| 4 | 你认为本项目建设对当地农业生产的影响？ | 有利 | 36 | 26 |
|  |  | 不利 | 3 | 3 |
|  |  | 一般影响 | 54 | 40 |
|  |  | 无影响 | 42 | 31 |
| 5 | 本项目施工时，你认为下列哪些方面对你的生活影响较大？ | 扬尘 | 35 | 30 |
|  |  | 噪声 | 33 | 25 |
|  |  | 污水 | 10 | 6 |
|  |  | 交通不便 | 23 | 17 |
|  |  | 临时占用土地 | 23 | 17 |
|  |  | 景观破坏 | 9 | 5 |
| 6 | 你认为本项目对周围环境的影响程度是？ | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 30 | 23 |
|  |  | 较小 | 82 | 60 |
|  |  | 无影响 | 23 | 17 |
| 7 | 你认为本项目建设是否有利于当地的经济发展？ | 有 | 121 | 90 |
|  |  | 没有 | 2 | 2 |
|  |  | 不清楚 | 12 | 8 |
| 8 | 你对项目建设所持的态度？ | 支持 | 126 | 94 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 9 | 6 |

注：被调查对象共计135人，无移民。

根据对公众意见调查的统计结果，分析可知：

⑴调查结果显示，了解易家田水电站工程修建的有121人，总人数135人。占到约90%，说明该项目的建设被绝大多数公众所了解。

⑵项目建成后，绝大多数人关心项目的经济效益和就业机会，少部分人关心环境质量，显示当地居民希望项目在带动当地经济发展的同时也注重环境保护。

⑶74％的被调查对象认为应该服从或有条件服从征地，没有发表意见的占26%，无不服从人员。

⑷26％的被调查对象认为本项目建设对当地农业生产有利，71％的认为影响较小或无影响，仅有3%的人认为有不利影响，主要是他们认为工程建设占地及水库蓄水淹没了部分耕地，对农业生产产生了不利影响，因此，本项目建设应尽量少占耕地。

⑸从调查结果可知，55%的被调查者认为施工扬尘及施工噪声对周围环境影响较大，26％的认为是临时占地及景观破坏，另有17%的人认为是交通不便。故施工单位应做到文明施工，并采取有效措施减轻施工扬尘及施工噪声对周围环境的影响，同时要尽量优化施工布置，减少临时占地，并对破坏的植被及时恢复，以及及时做好交通疏散工作。

⑹从调查结果可知，23%的被调查者认为本项目对周围环境影响为一般影响，77％的认为影响较小或无影响，建设单位应尽量做好本项目建设区域的环保工作，将环境影响降到最低。

⑺绝大部分被调查者认为本项目建设对当地的经济发展有利。

⑻94%的被调查者对本项目建设持支持态度，6％的人认为无所谓，无人反对本项目建设。

## 4.3公众意见采纳与否的说明

对于公众普遍关心的问题，评价组反馈到设计单位和建设单位等相关单位，经过综合分析后，作出如下说明：

⑴征地拆迁和农业生产影响问题

针对项目建设将占用耕地资源，以及征地的合理补偿，回复意见如下：

①建设单位和地方政府将严格按照湖南省和地方的有关规定，认真做好征地调查、确定补偿标准、拟定方案、严格实施、跟踪检查等征地过程中各环节的工作。

②建议建设单位做好前期宣传工作，让征地户了解有关征地补偿政策，把征地拆迁补偿费标准、补偿办法等向被征用土地的单位和个人公开。切实关注征地户关心的问题，广泛征集广大征地户提出的有关要求，并尽可能落实到项目的征地过程中，满足直接受影响群众的合理要求。

③补偿费用必须直接到达征地拆迁户手中，任何单位和个人不得挪用、扣留。

④对于土地被完全占用的农民，地方政府和有关部门必须采取有效措施解决其生计问题，如从村中重新调剂耕地、安排其至水电站工作等。

⑵有关环境污染防治问题

针对施工期公众普遍关心的施工扬尘及施工噪声影响问题，业主单位承诺将严格落实环评报告中提出的各项环保措施，采取洒水、遮盖以及合理安排施工时间等措施控制扬尘和噪声污染影响，将项目建设对环境的影响降到最低。同时，加强施工道路运输管理，防止施工造成的交通拥堵，给沿线人员出行带来不便。

## 4.4小结

本次调查公众对项目建设的态度基本持支持态度，认为项目建设能促进当地经济发展，但对项目可能造成的征地拆迁、环境污染和破坏等各方面的问题，他们希望环评单位提出相应措施，并迫切希望措施能得到有效的落实，使项目建设与环境保护和群众利益相协调。

为使本项目的建设进一步得到附近广大群众的理解和支持，建议建设单位：

①在本项目的设计与施工阶段，要与地方政府、村委会、学校等加强联系，及时采纳他们提出的合理、可行的意见。

②利用有效宣传手段，在当地基层组织的协助下，大力宣传并认真执行国家的有关安置补偿政策及环境保护相关知识。征用土地，应及时调配和补偿，拆迁建筑物应按政策和家庭情况补偿到户，及时妥善安置。

③对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，同时要合理安排，尽量缩短工期，以使项目建设对环境的影响降至最低。

④加强施工期间噪声与扬尘的防治，避免对坝址附近的易家田村居民产生严重不利影响。

# 5.环境影响评价结论

易家田水电站建设对于优化城步县网电源结构、缓解城步县用电压力有着积极的意义。项目建设符合国家相关产业政策，符合城步县国民经济和社会发展规划、能源电力规划，符合巫水流域规划要求。从环保、技术、经济等方面分析，大坝坝址、渣场料场选址、施工布置合理，电站建成后经济效益、社会效益明显。工程建设的不利影响主要为施工期产生的环境污染以及水库淹没、工程占地、对生态环境产生的不利影响、水生生态环境改变等，运行期污染物产生量较小，但导致河段水文情势发生改变，对环境造成间接影响。通过采取相应的环境保护措施进行治理、补偿与恢复后，除土地资源损失及部分水生生态环境改变不可逆转外，其余不利影响均可得到一定程度的缓解和恢复，是区域环境所能承受的范围内。因此，从环境保护的角度分析，易家田水电站工程建设是合理可行的。

# 6.联系方式

⑴建设单位：城步鑫巫江水电开发有限责任公司

联系电话：13707311176   联系人: 丰总

⑵评价单位： 湖南省环境保护科学研究院

联系电话：0731-85057047  联系人: 唐彬  邮政编码：410004

通信地址：湖南省长沙市井圭路12号