凤凰县工业集中区

环境影响报告书

（简本）

建设单位：凤凰县工业集中区管理委员会

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

二0一三年四月

目   录

1工业集中区规划概述	1

1.1工业集中区基本情况	1

1.2 规划范围	1

1.3产业定位	2

1.4规划目标	2

1.5 用地布局规划	2

1.6 规划的相容性及布局的合理性	4

2凤凰工业集中区开发现状	5

2.1土地利用现状	5

2.2人口与经济现状	6

2.3交通道路现状	6

2.4公共基础设施现状	6

2.5现有企业分布状况	7

2.6现有企业与拟入园企业产业定位符合性分析	9

2.7集中区存在的主要环境问题	10

3区域环境质量现状及环境容量	11

3.1环境空气质量	11

3.2地表水环境质量	11

3.3地下水环境质量	11

3.4土壤环境质量	12

3.5声环境质量	12

3.6底泥环境质量	12

3.7区域环境容量	12

4主要环境保护目标	13

5主要环境影响及主要减缓措施	16

5.1水污染物排放量、减缓措施和环境影响	16

5.2大气污染物排放量、减缓措施和环境影响	17

5.3噪声污染源强、控制措施与环境影响	18

5.4固体废物产生量与处理方案	19

5.5主要生态环境保护措施	20

6环境风险	20

7准入条件	21

8环境管理与监测计划	22

9公众参与	23

9.1公示公告	23

9.2公众参与调查	24

9.3小结	25

10环境影响评价结论	25

11联系方式	26

## 1工业集中区规划概述

### 1.1工业集中区基本情况

工业集中区名称：凤凰县工业集中区

建设地点：凤凰县廖家桥镇境内；以廖家桥镇廖家桥村斗牛场为中心，向公路沿线发展，东起廖家桥镇土桥坳村火烧蜡、西至廖家桥镇瓦场村打岩场、南至凤大线向南200m所含的区域，北至凤大高速公路沿线。

总用地面积：规划控制建设用地规模为373.35ha。

建设性质：新建

规划期限：本次规划期限为2011-2020年，其中近期为2011-2015年；远期规划2016-2020年。

### 1.2 规划范围

本工业集中区规划位于凤凰县廖家桥镇，规划控制建设用地规模为373.35ha。

（1）近期规划范围

规划控制建设用地规模为248.94ha，四至范围以廖家桥镇廖家桥村斗牛场为中心，向公路沿线发展，东起廖家桥镇土桥坳村火烧蜡、西至廖都线（廖家桥镇到都里乡乡道）与凤大线（凤凰到铜仁大兴二级公路）交汇处、南至凤大线向南200m所含的区域，北至大坪村骨粉厂到漾水坨村土田寨村道公路沿线。

（2）远期规划范围

规划控制建设用地规模为373.35ha，东起廖家桥镇土桥坳村火烧蜡、西至廖家桥镇瓦场村打岩场、南至凤大线向南200m所含的区域，北至凤大高速公路沿线。

工业集中区规划范围见表1.2-1。

表1.2-1   规划四至范围一览表（建设用地规模）

| 期限 | 四至范围 | 规划面积（ha） |
| --- | --- | --- |
| 近期 | 东起廖家桥镇土桥坳村火烧蜡、西至廖都线（廖家桥镇到都里乡乡道）与凤大线（凤凰到铜仁大兴二级公路）交汇处、南至凤大线向南200m所含的区域，北至大坪村骨粉厂到漾水坨村土田寨村道公路沿线 | 248.94 |
| 远期 | 东起廖家桥镇土桥坳村火烧蜡、西至廖家桥镇瓦场村打岩场、南至凤大线向南200m所含的区域，北至凤大高速公路沿线 | 373.35 |

### 1.3产业定位

依托“天下凤凰”旅游品牌优势和丰富的人文资源及生物资源，重点发展文化旅游商品研发、展示、加工及农副产品精深加工为主。

### 1.4规划目标

集中区总体发展目标为：以文化旅游业的发展带动新型工业化、农业产业化和城镇化建设，充分利用“天下凤凰”旅游品牌和丰富的人文资源及生物资源优势，以文化旅游商品研发、展示、加工及农副产品精深加工为主的特色综合型工业为目标导向，以生态环境保护为根本，大力发展结合旅游等第三产业联动的新型生态产业、现代化食品精加工、民族特色产品加工等低污染低耗能的现代化绿色产业，积极主动拓展凤凰县在湘鄂、渝、黔边区交通运输和旅游发展潜力，全面提高和增强城市核心竞争力。2015年工业总产值力争达到68亿元，2020年超过170亿元。

### 1.5 用地布局规划

1.5.1规划结构

规划形成“三轴五区”的功能结构。

两轴：以凤大高级公路为主要发展轴线、凤大高等级公路以北集中区东西向两条主干道。

五区：工业生产区、产品展示区、综合服务区、仓储物流区、生活居住区。

工业生产区——规划四个工业生产区，分别位于凤大高等级公路沿线，集中区纬一大道南侧和纬二大道以北；

产品展示区——位于集中区中部，纬二大道北侧；

综合服务区——位于纬二大道南侧沿线，廖家桥河北岸；

仓储物流区——位于集中区东北角，经一大道西侧；

生活居住区——规划生活居住区三个，分别位于集中区东北部仓储物流区西侧、集中区中部纬二大道中段北侧、集中区最西部。

1.5.2用地布局

凤凰工业集中区规划城市建设用地情况一览表详见表1.5-1。

表1.5-1   规划城市建设用地情况一览表

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 27.53 | 7.38 |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 27.53 | 7.38 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 19.48 | 5.22 |
|  | 其中 | 文体科技用地 | C3 | 7.92 | 2.12 |
|  |  | 商业金融用地 | C5 | 11.56 | 3.1 |
| 3 | 工业用地 |  | M | 186.27 | 49.94 |
|  | 其中 | 一类工业用地 | M1 | 159.35 | 42.72 |
|  |  | 二类工业用地 | M2 | 26.92 | 7.22 |
| 4 | 仓储用地 |  | W | 10.05 | 2.69 |
|  | 其中 | 普通仓库用地 | W1 | 10.05 | 2.69 |
| 5 | 道路广场用地 |  | S | 67.79 | 18.17 |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 67.64 | 18.13 |
|  |  | 广场用地 | S2 | 0.15 | 0.04 |
| 6 | 工程设施用地 |  | U | 3.86 | 1.03 |
|  | 其中 | 公用工程用地 | U1 | 2.54 | 0.68 |
|  |  | 供电用地 | U12 | 1.32 | 0.35 |
| 7 | 绿地 |  | G | 57.92 | 15.53 |
|  | 其中 | 公共绿地 | G1 | 47.88 | 12.84 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 10.04 | 2.57 |
| 8 | 总计 |  |  | 373.35 | 100 |

1）居住用地

规划居住建筑用地为27.53ha，占总建设用地的7.38%。主要用于居民安置和职工宿舍，主要分布在集中区内中部和西南部。

2）公共设施用地

规划公共设施用地19.48ha，占总建设用地的5.22％。包含文体科技用地和商业金融用地两类，主要为服务集中区办公管理以及产品研发之用，主要分布在集中区内中部。

3）商业金融用地

规划商业服务业设施用地11.56ha，占总建设用地的3.1％。主要分布在集中区内南部。

4）工业用地

规划工业用地为186.27ha，占总建设用地的49.94％。主要分布在集中区内北部，东部，南部。

5）物流仓储用地

规划区具有良好的交通运输优势，集中设置仓储用地有利于集中区货物流通，避免重复建设。公路货运、仓储物流组团是整个集中区的仓储、货运、物流中心，建议发展仓储、公路物流等产业。规划物流仓储用地10.05ha，占总建设用地的2.69％。主要分布在集中区内东北部。

6）公用设施用地

公用设施用包括110KV变电站1所，占地面积1.32ha，消防站1处，加油站1处。规划公用工程设施用地3.86ha，占总建设用地的1.03％。主要分布在集中区内中部。

7）绿地用地

规划绿化用地57.92ha，占总建设用地的15.53％。其中，公共绿地47.88ha；其它绿地主要为防护绿地，面积为10.04ha。主要分布在集中区内中部，西北部。

### 1.6 规划的相容性及布局的合理性

凤凰县工业集中区规划的功能布局及用地规模、道路交通、基础设施等方面均与《湖南省关于进一步促进产业经开区发展的意见》、《湖南省人民政府关于加快产业园体系建设的意见》（湘政发〔2011〕25号）、《湖南省环境保护 “十二”五规划》、《全国主体功能规划》、《湖南省主体功能规划》、《凤凰县城市总体规划（2004-2020）》、《凤凰县廖家桥镇总体规划（2011-2020）》、《凤凰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《凤凰县“十二五”工业发展规划》、《凤凰县“十二五”环境保护规划》、《凤凰县“十二五”旅游发展规划》等相关规划相符，按报告书要求调整后，工业集中区集中区后整体布局合理。

针对工业集中区规划存在的问题，环评从环保的角度建议规划调整，按报告书要求调整后，工业集中区集中区后整体布局合理。

表1.6-1   规划方案调整建议一览表

| 集中区 | 存在问题 | 调整与减缓措施 |
| --- | --- | --- |
| 凤 凰 工 业 集 中 区 | 1、规划的旅游商品研发组团面积偏大，旅游商品加工组团和农副产品精深加工组团面积偏小； 2、规划的安置区位于规划食品加工二类工业用地下风向，工业建设会对规划居住区影响； 3、规划南部旅游商品加工区与廖家桥镇的规划的居住相近，工业生产会对规划居住区影响； 4、集中区单独建设污水处理厂与镇区的污水处理厂重复建设， 5、针对集中区内嵌套的基本农田，规划的交通路网可能存在占用基本农田问题， 6、集中区内现有企业分布较散，大部分企业与规划用地相符，5家存在部分企业与用地规划不符； | 1、将集中区西南部的文化旅游商品加工组团调整为农副产品精深加工，东南部的文化旅游商品研发组团功能调整为文化旅游商品研发加工一体化组团； 2、将规划的居住安置区进行调整，规划的安置区调整至集中区内中部，不再单独规划安置区地块，保证居民生活质量不降低；该地块调整为一类工业用地用于农副产品加工； 3、规划的一类工业用地发展气型污染程度小的旅游商品加工和食品加工，在园区北部居住区与工业用地之间、南侧规划工业用地与镇规划居住区之间均设置5m的防护绿地。 4、避免重复建设，工业集中区依托廖家桥镇污水处理厂，其规模调整为2.5万t/d；分两期建设，一期1.5万t/d，二期1.0万t/d。 5、环评建议对穿过基本农田区的路网进行优化，对基本农田进行取消部分路段和避让，取消东北部以及中部的道路路网，在东北角从工业用地上增加路网进入居民区，避免占用基本农田的。 6、已建成的果果三农科技，将规划绿地调整为工业用地用于该企业的发展；在建竿阿牛食品厂正处在土地平整阶段，环评建议将其按照规划产业布局进行场址微调至农副产品加工区，4家小规模养殖场其不符合集中区内的产业定位，环评建议在集中区建设前将其进行搬迁或者关停，搬迁需补办相关手续。 |

## 2凤凰工业集中区开发现状

### 2.1土地利用现状

工业集中区内总体土地利用非常松散，村镇建设用地和公共服务设施用地等分散，多沿现状道路风大路两侧分布，以及坡度较为平缓的山脚下。村落零星点状分布，建成度低，且建筑质量等级多为较差，存在大面积的山地和林地。规划区现状建设用地中主要为居住用地、公共设施用地、工业用地、道路与交通设施用地和农林用地。其中居住用地19.96ha，占整个集中区建设用地的5.34%；公共设施用地1.79ha，占整个城市建设用地的0.48%；工业用地1.32ha，占整个城市建设用地的0.35%；道路与交通设施用地7.03ha，占整个城市建设用地的1.88%；耕地116.56ha，占整个城市建设用地的31.21%，林地111.25ha，占整个城市建设用地的29.79%，果树115.59ha，占整个城市建设用地的30.95%。规划区域内嵌套的非建设用地水域和基本农田，均不再本次园区的征地范围之内，其中水域面积10.86ha，基本农田面积21.4ha，建设之后其水域面积基本上上保留现有澹水以及山塘作为景观和农灌用水，用地现状汇总表2.1-1。

表2.1-1   工业集中区现状土地利用汇总表

| 用地类型 | 耕地 （ha） | 林地 （ha） | 公共设施 （ha） | 居住用地 （ha） | 果树 （ha） | 交通用地 （ha） | 工矿用地 （ha） | 总面积 （ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | 116.56 | 111.25 | 1.79 | 19.96 | 115.59 | 7.03 | 1.32 | 373.35 |
| 所占比例（%） | 31.21 | 29.79 | 0.48 | 5.34 | 30.95 | 1.88 | 0.35 | 100 |

注：规划范围嵌套非建设用地中水域面积10.86ha，基本农田21.4ha。

### 2.2人口与经济现状

集中区包括规划范围廖家桥镇下土桥坳村、漾水坨村、廖家桥村、瓦场村4个行政村，其中瓦场村只占用其土地，规划范围内人口总户数约115户，人口472人。

表2.2-1   工业集中区现状现状人口一览表

| 集中区内 | 村 | 户数（户） | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 廖家桥镇 | 土桥坳村 | 26 | 110 |
|  | 漾水坨村 | 75 | 312 |
|  | 廖家桥村 | 14 | 50 |
| 小 计 |  | 115 | 472 |

### 2.3交通道路现状

工业集中区目前有部分程度的开发，现有道路主要依托凤大高等级公路两侧，部分企业已经运行，部分正在平整土地建设中。

集中区内的对外交通主要依托集中区内穿过的凤大高等级公路和北侧的已建成的凤大高速，其路幅分别为40m和36m。对内交通目前尚未形成体系，主要为未铺筑的土路和较窄的水泥路面，内部道路宽度不够，道路质量一般。

### 2.4公共基础设施现状

工业集中区目前有部分程度的开发，现有道路主要依托凤大高等级公路两侧，部分企业已经运行，部分正在平整土地建设中。

集中区内的对外交通主要依托集中区内穿过的凤大高等级公路和北侧的已建成的凤大高速，其路幅分别为40m和36m。对内交通目前尚未形成体系，主要为未铺筑的土路和较窄的水泥路面，内部道路宽度不够，道路质量一般。

集中区内暂没敷设给水和污水管网，区内给水居民生活用水主要给水为村村通人饮工程，来自廖家桥镇自来水厂为裂隙水，已敷设供水管网；工业企业用水来自打井开采的地下水（主要裂隙水）。片区内尚没有污水及雨水管网，雨水均通过地形汇入至周边的小溪汇入至澹水；现有企业排水主要通过企业自身建设的污水处理设施进行处理达标排放至无名小溪汇至澹水。

集中区居民能源主要燃煤与秸秆、柴火为主，工业企业能源主要为燃煤与电能为主。

### 2.5现有企业分布状况

目前工业集中区内目前入驻企业有5家，其中有3家企业在运行生产，其余的2家在征地范围内进行土地平整施工阶段，处于在建阶段，此外集中区内还有4家小规模养殖场，已经在园区内运行，未进行相关环评手续。入园企业主要概况见下表2.5-1

表2.5-1   工业集中区内入园项目一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 占地面积（亩） | 建设进度 | 环评情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松桂坊民族食品 | 湘西腊肉熟食及山野菜深加工 | 农副加工 | 20 | 运行 | 已批 |  |
| 2 | 果果三农科技 | 生姜系列旅游食品精加工 | 农副加工 | 20 | 运行 | 已批 |  |
| 3 | 金鹏农业综合开发 | 果蔬气调冷藏保鲜科技推广与产业化开发 | 农副加工 | 80 | 在建 | 已批 |  |
| 4 | 凤凰镇竿阿牛食品厂 | 年加工血粑鸭、叫花鸡、腊肉300吨 | 食品加工 | 15 | 在建 | 已批 |  |
| 5 | 菁凤工艺 | 开发民族蜡染、扎染、织锦）系列产品服装 | 旅游商品加工 | 35 | 在建 | 已批 |  |
| 6 | 旭鑫珍禽养殖场 | 鸵鸟、孔雀、野鸡养殖 | 禽畜养殖 | 3.6 | 运行 | 未批 |  |
| 7 | 养猪场 | 3家，每家20头小规模养殖 | 禽畜养殖 | 1.8 | 运行 | 未批 |  |

表2.5-2   凤凰县工业集中区意向入园企业一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 占地面积（亩） | 行业类别 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰县明丰农业科技发展有限公司 | 甜玉米、萝卜、南非豆、马铃薯等农产品加工 | 150 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 2 | 凤凰县凤凰传说食品有限责任公司 | 姜糖、熟食血粑鸭、湘西腊肉、湘西黄牛肉等休闲食品 | 30 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 3 | 凤凰县周生堂绿色食品厂 | 凤凰特色土家擂茶、绞股蓝茶、金银花等代用茶生产加工。 | 20 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 4 | 凤凰县镇竿张氏姜糖厂 | 血粑鸭、姜糖 | 30 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 5 | 凤凰县苗王酥加工厂 | 苗王酥 | 20 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 6 | 凤凰县熊氏姜糖厂 | 姜糖 | 30 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 7 | 凤凰县贾师傅姜糖厂 | 姜糖 | 35 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 8 | 凤凰县刘府老号姜糖厂 | 姜糖 | 32 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 9 | 凤凰县贾氏老坊食品厂 | 土特产、休闲食品 | 15 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 10 | 天下宏兴堂实业有限公司 | 姜糖 | 35 | 农副加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 11 | 凤凰县金凤祥银号 | 银饰品加工 | 35 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 12 | 凤凰付记银号加工厂 | 银饰品加工 | 30 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 13 | 凤凰县凤之都银坊 | 银饰品加工 | 30 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 14 | 凤凰县凤凰印象文化发展有限公司 | 银饰品加工 | 45 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 15 | 凤凰县梳宝斋角艺厂 | 加工各种牛角梳子及工艺品 | 25 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 16 | 凤凰县水云织锦坊 | 开发民族蜡染、扎染、织锦）系列产品服装。 | 25 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 17 | 凤凰巧苗儿民族服饰加工厂 | 加工民族服饰及银饰 | 10 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 18 | 凤凰熊氏蜡染有限责任公司 | 开发民族蜡染、扎染、织锦）系列产品服装。 | 35 | 旅游商品加工 | 已签入园协议，正在进行前期审批工作 |
| 19 | 凤凰县天星山食品有限公司 | 腊肉和姜糖加工 | 30 | 农副加工 | 完成项目的可研及项目立项 |
| 20 | 凤凰县阿土苗食品厂 | 土特产 | 35 | 农副加工 | 完成项目的可研及项目立项 |
| 21 | 深圳瑞红首饰有限公司凤凰分公司 | 首饰 | 30 | 旅游商品加工 | 完成项目的可研及项目立项 |
| 22 | 成都正喜百家姓文化传播有限公司凤凰分公司 | 工艺品 | 35 | 旅游商品加工 | 完成项目的可研及项目立项 |
| 23 | 凤凰县镇竿银号 | 银饰加工 | 35 | 旅游商品加工 | 完成项目的可研及项目立项 |

### 2.6现有企业与拟入园企业产业定位符合性分析

根据现场调查，目前规划凤凰县工业集中区范围内入驻的企业5家，其中已经投产运行企业3家，在建企业2家，此外集中区内还有4家小规模的养殖场，本次环评对现有企业与规划产业定位及布局符合性进行具体分析，具体情况详细见表2.6-1。

- 表2.6-1   集中区入区企业与规划符合性分析表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 环评审批情况 | 所在区域用地性质及功能分区 | 备注 | 与规划符合性分析 | 环评调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果果三农科技 | 生姜系列旅游食品精加工 | 农副加工 | 县局批复 | 农副产品加工区，一类工业用地 | 已建成投产 | 用地规划不符合 | 将规划绿地调整为工业用地 |
| 2 | 金鹏农业综合开发 | 果蔬气调冷藏保鲜科技推广与产业化开发 | 农副加工 | 县局批复 | 农副产品加工区，一类工业用地 | 已建成投产 | 符合 | —— |
| 3 | 凤凰镇竿阿牛食品厂 | 年加工血粑鸭、叫花鸡、腊肉300吨 | 农副加工 | 县局批复 | 旅游商品加工区，一类工业用地 | 土地平整 | 产业布局不符合 | 调整至农副产品加工区 |
| 4 | 菁凤工艺 | 开发民族蜡染、扎染、织锦）系列产品服装 | 旅游商品加工 | 县局批复 | 旅游商品加工区，二类工业用地 | 在建 | 符合 | —— |
| 5 | 松桂坊民族食品 | 湘西腊肉熟食及山野菜深加工 | 农副加工 | 县局批复 | 食品加工区，二类工业用地 | 已建成投产 | 符合 | —— |
| 6 | 旭鑫珍禽养殖场 | 鸵鸟、孔雀、野鸡养殖 | 禽畜养殖 | 未批 | 旅游商品加工区，一类工业用地 | 运行 | 不符合 | 关停或者搬迁 |
| 7 | 养猪场 | 3家，每家20头小规模养殖 | 禽畜养殖 | 未批 | 绿地、一类、二类工业用地 | 运行 | 不符合 | 关停或者搬迁 |

根据调查，凤凰工业集中区除竿阿牛食品厂不符合产业布局外，其余3家入驻企业基本上符合产业布局和用地规划中。已建成的果果三农科技分布在规划的绿地中，用地性质不符，鉴于该企业规模为中等企业，且已经生产运行，环评建议将规划绿地调整为工业用地用于该企业的发展；在建竿阿牛食品厂正处在土地平整阶段，环评建议将其按照规划产业布局进行场址微调至农副产品加工区。现有的4家小规模养殖场其不符合集中区内的产业定位，环评建议在集中区建设前将其进行搬迁或者关停，搬迁需补办相关手续。未来集中区内按照相关要求逐步有序推进集中区建设，对今后新入园企业严把环保关，严格按照规划进行布局新进企业。

### 2.7集中区存在的主要环境问题

（1）集中区范围内嵌套21.4ha基本农田，不在园区的建设用地面积内，其在园区内分布较散；

（2）集中区范围内居民分布较为聚集，主要集中在园区的中部、北部以及东部等，园区规划将会带来较多的拆迁；

（3）目前集中区处在初期开发阶段，大部分土地没有进行开发，园内的基础设施薄弱，尤其是缺乏给排水设施以及管网，势必给区域环境带来一定程度的环境压力；

（4）集中区内现有的4家小规模的养殖场，其没有正规审批手续，其养殖废水处理未经处理直接外排至沟渠汇入至澹水，对澹水水环境影响；

（5）集中区内部符合产业定位企业分布较分散，企业三废自行处理外排，污水处理成本较高，没有体现集中规划优势。

综上所述，环评提出区域污染整治的建议要求如下：

（1）在基本农田分布区域，项目施工建设禁止占用基本农田，严格控制集中区开工建设的施工范围，不得占用基本农田作为临时施工用地；科学计算农田区周边的土石方开挖堆存量，土石方尽量就地土石方平衡，不得将多余土石方弃置基本农田内；做好施工的时候的废水防护措施以及水土流失临时防护措施，不得将施工废水直接排入农田内；保护农灌沟系统，避免施工对沿线农业灌溉系统的影响。

（2）针对现有较为集中的居住区，集中区将现有的居住区规划为居住用地，若与工业用地相邻，则规划在其之间布设5m的防护距离。

（3）协调产业结构、产业布局，加快集中区发展建设，加快凤凰县企业旅游商品规模化生产以及农副产品加工企业入园，搬迁至工业集中区内。

（4）针对园区现有的4家小规模养殖场，在集中区开发建设前进行关停或者搬迁。

（5）加快集中区以及镇区污水管网的建设；并实施雨污分流制。

（6）加快建设对外交通体系，加快落实集中区主干路网系统，邮电、供电、供水、排水等基础设施配套建设。

## 3区域环境质量现状及环境容量

### 3.1环境空气质量

本次委托湘西自治州环境监测站于2013年3月对集中区周围的漾水坨3组、廖家桥村和栗林村区域大气布点监测。共设置3个监测点位，监测因子SO2、NO2、TSP、PM10，监测时间为2013年3月20日至2013年3月26日，监测7天。监测期间，各监测点位监测因子均未超标，环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准。

### 3.2地表水环境质量

本次委托湘西自治州环境监测站于2013年3月对集中区周围的澹水、樱桃坳水库以及集中区内枫水塘进行监测，共布设6个监测断面，监测时间2013年3月19日至21日，连续监测3天。澹水S1、S2、S3、S5和S6各断面六价铬、镉、砷、汞、氰化物、挥发酚、动植物油均未检出，粪大肠菌群因子出现超标，其余因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。；枫水塘S4断面六价铬、镉、砷、汞、氰化物、挥发酚、动植物油均未检出，粪大肠菌群、COD出现超标，其余因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。类大肠菌群超标为沿线居民生活污水未经处理随意排放汇入至澹水所致，S4枫水塘COD超标主要因为作为集中区内养殖鱼塘，居民的生活废水未经处理以及周边雨水汇入至池塘导致。

### 3.3地下水环境质量

本次委托湘西自治州环境监测站于2013年3月对集中区内漾水坨村、回龙溪、廖家桥村的地下水环境进行布点监测。共布设3个监测点位，监测时间2013年3月19日至21日，连续监测三天，根据监测结果分析，本项目地下水各监测点位亚硝酸盐氮、氰化物、挥发酚、砷、汞、六价铬、镉、锰均未检出，氨氮和总大肠菌群超标，其余监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，氨氮和总大肠菌群超标原因在于当地的民用水井设施简陋，不符合相关卫生规范，且设置的位置离农田和河流较近，农田与民用水井之间有地下水联系，从而导致区域民用水井易受污染，氨氮和总大肠菌群出现超标现象。目前，集中区内已启动村村通人饮工程从廖家桥镇自来水厂给水，敷设给水管网至每家每户，不再使用现有民用水井。

### 3.4土壤环境质量

本次委托湘西自治州环境监测站于2013年3月对集中区内土壤进行监测。共布设2个监测点位，监测时间2013年03月22日，一次采样。由监测点位结果分析可知，本项目土壤各监测点位监测项目均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

### 3.5声环境质量

本次委托湘西自治州环境监测站于2013年3月对集中区周围的声环境质量进行布点监测。共布设10个监测点位，2013年3月22-23日连续监测2天。集中区内外现有居民敏感点昼间环境噪声最大值57dB（A），夜间最大值为48.95dB（A），均符合GB3096-2008中2类、4a类标准要求。

### 3.6底泥环境质量

本次委托湘西自治州环境监测站于2013年3月对集中区内底泥进行监测。共布设1个监测点位，监测时间2013年03月22日，一次采样。由监测点位结果分析可知，本项目底泥监测点位监测项目均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

### 3.7区域环境容量

远期经园区污水处理厂处理达标后受纳水域樱桃坳水库枯水期库容时COD的剩余环境容量为2564.2t/a，氨氮的剩余环境容量为47.1t/a。考虑到廖家桥镇污水处理厂合建后的排污量后，近期受纳水域樱桃坳水库枯水期库容时COD的剩余环境容量为2474.7t/a，氨氮的剩余环境容量为24.86t/a。远期受纳水域樱桃坳水库枯水期库容时COD的剩余环境容量为2405.8t/a，氨氮的剩余环境容量仅为7.46t/a。因樱桃坳水库具有农田灌溉及发电功能，水电站为不完全年调节电站，水库库区内水体流速较小，水体稀释能力有限，且根据水环境影响预测，库区每天接纳集中区废水后需94天才能达到平衡，长期排污至库区，势必造成库区水质严重恶化，根据水环境容量预测，近期考虑廖家桥镇镇区的排污量后，COD及氨氮水环境容量均有一定量的盈余，但远期氨氮水环境容量仅盈余7.46 t/a，因此，环评建议，集中区及廖家桥镇合建污水厂近期排污至樱桃坳水库，远期则通过新建约5km的管道排污至樱桃坳水库大坝下游，经0.5km尾水后汇入白泥江。

根据大气环境容量计算结果：对比集中区大气污染物预测排放量与环境容量，凤凰县工业集中区近期SO2、NOX和TSP的剩余环境容量分别为3003t/a、2477t/a和7737t/a，SO2、NOX和TSP远期的剩余环境容量分别为3668t/a、3026t/a和9423t/a，集中区内尚有一定的大气环境容量。

## 4主要环境保护目标

表4.1-1   水环境保护目标

| 类别 | 名称 | 水域及长度 | 功能 | 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 澹水 | 17.2km，白泥溪支流 | 17.2km，参照作为景观用水区 | 参照执行GB3838-2002 Ⅲ类 | 集中区污水处理厂受纳水体，距樱桃坳水库4.5km |
|  | 樱桃坳水库 | 集中区外，小Ⅰ型水库，总库容908万m3 | 农田灌溉、渔业用水 | GB3838-2002Ⅲ类 | 排污口距其樱桃坳水库4.5km |
|  | 白泥江 | 28km，最终汇至黄土水库 | 28km，参照作为景观用水区 | 参照执行GB3838-2002Ⅲ类 | 樱桃坳水库电站出水，排污口距其5.0km |
|  | 集中区山塘 | 集中区内，收集雨期用水作为农业灌溉，规划后作为集中区景观水体仍保留农业灌溉用水 | 农业灌溉、景观用水 | 参照执行GB3838-2002Ⅲ类 | 保证其使用功能，保证水质不下降 |
|  | 地下水 | 集中区内居民给水为村村通人饮工程，来自廖家桥镇自来水厂为裂隙水，已敷设供水管网；现有企业使用地下水； 镇区：居民使用镇自来水厂，取自地表水和地下水 | 饮用、工业用水 | GB/T14848－93）Ⅲ类水质 | 工业生产使水质不下降 |
|  | 干渠 | 工业集中区内外周边农田灌溉用水渠道 | - | GB 5084-2005中表1标准 |  |

表4.1-2   凤凰县工业集中区近期大气、声环境保护目标

| 类别 | 名称 | 方位距离 | 规模及功能 | 备注 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境与声环境 （片区内） | 土桥坳村7组 | 集中区内东南部 | 约26户，约110人，农村居民集中聚居点 | 规划的工业用地； 2015年前搬迁 | 空气环境执行GB3095-96二类 声环境执行GB3096-2008中居住、商业、工业混杂区执行2类、以工业生产、仓储物流执行3类、道路两侧执行4a 类 |
|  | 漾水坨村1、2、7、8组 | 集中区内中部、北部 | 约75户，约312人，农村居民集中聚居点 约10户需要搬迁 | 规划的工业用地、居住用地 2015年前搬迁 |  |
|  | 廖家桥村 | 集中区内南部 | 约14户，约50人；农村居民散户 | 规划的工业用地 2015年前搬迁 |  |
|  | 规划的居住区 | 集中区内中部、东北部、西南部 | 居住用地，规划居住区 | 规划的居住用地 |  |
|  | 规划的安置区 | 集中区内西南部 | 居住用地，安置区 | 规划安置居住用地 |  |
|  | 规划的商业用地 | 集中区内的南部 | 商业用地，商住混合区 | 规划的商业用地 |  |
| 空气 环境与声环境 （片区外） | 土桥坳村 | 集中区外东南侧，50m～500m； | 约50户，约220人，农村居民集中聚居点 | 凤凰县工业集中区的敏感点 |  |
|  | 楠木坪 | 集中区外东侧600m～800m | 约15户，约64人，农村居民分散点 |  |  |
|  | 漾水坨村 饮马江寨 | 集中区外东侧30m～600m | 约40户，约160人，集中聚居点 |  |  |
|  | 漾水坨村3组 | 集中区外东北侧60m～200m | 约52户；农村居民集中聚居点 |  |  |
|  | 漾水坨交通希望小学 | 集中区外东北侧120m | 2层砖结构；在校师生约200人 |  |  |
|  | 菖蒲塘村 | 集中区外东南侧1000m～1500m | 约60户，约260人；农村居民分散点 |  |  |
|  | 火烧坪村 | 集中区外东北侧700m~1200m | 约30户，约130人；农村居民分散点 |  |  |
|  | 廖家桥镇 | 集中区外南部500m~1000m | 镇区，约11000人，集中聚居点 |  |  |
|  | 廖家桥村 | 集中区外南部 200 m~500m | 约80户，约350人；居民聚集点 |  |  |
| 声环境 | 园内和周围200m范围 | - | - | - |  |

表4.1-3   凤凰县工业集中区远期大气、声环境保护目标

| 类别 | 名称 | 方位距离 | 规模及功能 | 备注 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境与声环境 （片区内） | 土桥坳村7组 | 集中区内东南部 | 约26户，约110人，农村居民集中聚居点 | 规划的工业用地； 2015年前搬迁 | 空气环境执行GB3095-96二类 声环境执行GB3096-2008中居住、商业、工业混杂区执行2类、以工业生产、仓储物流执行3类、道路两侧执行4a 类 |
|  | 漾水坨村1、2、7、8组 | 集中区内中部 | 约75户，约312人，农村居民集中聚居点 约10户需要搬迁 | 规划的工业用地、居住用地 2015年前搬迁 |  |
|  | 廖家桥村 | 集中区内南部 | 约12户；农村居民散户 | 规划的工业用地 2015年前搬迁 |  |
|  | 规划的居住区 | 集中区内中部、东北部、西南部 | 居住用地，规划居住区 | 规划的居住用地 |  |
|  | 规划的安置区 | 集中区内西南部 | 居住用地，安置区 | 规划安置居住用地 |  |
|  | 规划的商业用地 | 集中区内的南部 | 商业用地，商住混合区 | 规划的商业用地 |  |
| 空气 环境与声环境 （片区外） | 土桥坳村 | 集中区外东南侧，50m～500m； | 约50户，约220人，农村居民集中聚居点 | 凤凰县工业集中区的敏感点 |  |
|  | 大坪村 | 集中区外东南侧，400m～800m； | 约35户，约150人，农村居民集中聚居点 |  |  |
|  | 楠木坪 | 集中区外东侧600m～800m | 约15户，约64人，农村居民分散点 |  |  |
|  | 漾水坨村 饮马江寨 | 集中区外东侧30m～600m | 约40户，约160人，集中聚居点 |  |  |
|  | 漾水坨村3组 | 集中区内东北侧 60m～200m | 约52户；农村居民集中聚居点 |  |  |
|  | 漾水坨交通希望小学 | 集中区内中部 | 2层砖结构；在校师生约200人 |  |  |
|  | 老田冲村 | 集中区外西侧720m～900m | 约20户，约80人，农村居民分散点 |  |  |
|  | 菖蒲塘村 | 集中区外东南侧1000m～1500m | 约60户，约260人；农村居民分散点 |  |  |
|  | 火烧坪村 | 集中区外东北侧700m~1200m | 约30户，约130人；农村居民分散点 |  |  |
|  | 廖家桥镇 | 集中区外南部500m~1000m | 镇区，约11000人，集中聚居点 |  |  |
|  | 廖家桥村 | 集中区外南部 200 m~500m | 约80户，约350人；居民聚集点 |  |  |
| 声环境 | 园内和周围200m范围 | - | - | - |  |

表4.1-4   集中区内主要生态环境保护目标

| 集中区 | 生态资源 | 规划与环境特征 | 环保目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区内 | 动植物资源 | 植被类型单一，主要是以马尾松、杉树、猕猴桃、柑橘为主的人工林和人工经济植被，另外还有大量的灌草丛；野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种 | 施工临时占地尽量少破坏植被，工程建设过程中要保护野生动物生境。 |
|  | 林地 | 林地和果树面积约为232.15ha，马尾松、经济林木和灌木丛为主，以针叶林和经济林为主。植被类型有杉木林、马尾松林、猕猴桃、柑橘等。 | 施工临时占地尽量少破坏植被。 |
|  | 农田 | 主要为农田耕地、旱地、菜地等；建设用地内无基本农田，占农田116.56ha。 | 避免施工对基本农田占用和破坏。 |

表4.1-5   集中区外主要生态环境保护目标

| 集中区 | 敏感点 | 与工业集中区边界相对位置 | 规划与环境特征 | 环保目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区外 | 动植物资源 | 区外1000m范围 | 以人工植被为主，以马尾松、杉树、猕猴桃、柑橘为主的人工林和人工经济植被，另外还有大量的灌草丛；野生动物多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种 | 施工过程不破坏植被以及野生动物生境 |
|  | 林地 | 区外1000m范围 | 马尾松、经济林木和灌木丛为主，以针叶林和经济林为主。植被类型有杉木林、马尾松林、猕猴桃、柑橘等。 | 施工过程不破坏植被。 |
|  | 农田 | 区外1000m范围 | 主要为农田耕地、旱地、菜地等； 区内嵌套基本农田21.2ha。 | 避免施工对基本农田占用和破坏。 |

表1.6-6     社会环境主要保护目标

| 主要保护对象 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环保目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土桥坳村7组 | 集中区内东南部 | 约26户，规划为工业用地，农田林地占用 | 居民生产、生活得到妥善安置。征地拆迁补偿按标准及时发放各户，居民生活水平不低于集中区建设前 |
| 廖家桥村 | 集中区内南部 | 约14户；规划为工业用地的临路居民需要拆迁，农田林地占用 |  |
| 漾水坨村 | 集中区内中部、东北部 | 约10户，规划为工业用地 农田、林地占用 |  |
| 瓦场村 | 集中区内西南部 | 农田、林地占用 |  |
| 凤凰县城区 | 区外东北侧 | 位于规划集中区的东北侧，距集中区约7km | 确保集中区建设与城市总体规划相协调 |
| 廖家桥镇 | 区外南侧 | 规划南侧与镇区范围交叉，位于镇区范围内 | 确保集中区建设与城镇规划相协调 |
| 凤大高速 | 集中区北侧 | 集中区北侧， | 确保规划建设与公路之间安全距离 |
| 凤大高等级公路 | 集中区南侧 | 集中区内穿过 |  |
| 山塘、干渠 | 集中区内外 | 集中区内外农业灌溉山塘、干渠 | 确保农业灌溉山塘、干渠正常使用 |
| 樱桃坳水库 | 排污口下游4.5km | 排污口库区内，具有农业灌溉和养殖发电功能，电站装机容量1760kW，为不完全年调节电站，受上游龙塘水库调节影响 | 确保水库以及水电站正常使用功能 |

## 5主要环境影响及主要减缓措施

### 5.1水污染物排放量、减缓措施和环境影响

（1）主要减缓措施

集中区依托廖家桥镇污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。据估算，集中区COD、氨氮、动植物油、SS近远期排放量分别为158.2t/a、39.5t/a、7.91t/a、52.7t/a和215.8t/a、54t/a、10.8t/a、71.9t/a。

①集中区依托廖家桥镇污水处理厂，污水处理厂污水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后近期排至澹水，远期考虑敷设5km管道排入水库坝下白泥江。为保证区域内污水处理厂的正常运行，应严格控制各企业废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时必须达到污水处理厂接管水质标准要求，达不到以上条件的企业应自行进行预处理。②在污水处理厂未建成前，工业集中区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。管委会应当在引进项目时做到配套到位，污水管网必须接到，不到位则项目不得开工试生产。③严格控制污水排放量大以及水型污染物复杂食品加工企业入园。鼓励企业采用节能节水技术，提高废水回用率，减少废水排放量。④食品加工企业中的腌制盐水要采用如超滤系统、生物处理、活性炭电解法、电化学氧化法、铁炭微电解法等方法进行预处理，使得其盐度、COD废水能满足镇污水处理厂接管要求，防止其对污水处理厂的冲击。

（2）环境影响

工业集中区远期产生的污水经污水厂处理后达标排放，在工业集中区近期、远期产生的污水经污水厂处理后达标排放，在樱桃水库枯水期库容时，叠加背景值后COD、氨氮值均无超标现象。工业集中区远期产生的污水经集中区未经处理后外排，在樱桃水库正常库容时，叠加背景值后COD无超标现象，氨氮预测值在废水排入后34d出现超标，85d达到平衡时浓度为1.0142，超标倍数为0.0142。库区内没有取水口，其风险可控。

工业集中区远期考虑排至樱桃坳水库坝下，园区远期产生的污水经污水厂处理后达标排放，在白泥江枯水期流量时，叠加背景值后COD、氨氮值均无超标现象。园区产生的污水未经处理后外排，在白泥江枯水期时，叠加背景值后COD出现长1500m、宽5m的污染带，氨氮出现长800m、宽5m的污染带。因此，建设方应加强污水处理厂的运行管理，避免出现风险排放而影响白泥江水质。

### 5.2大气污染物排放量、减缓措施和环境影响

（1）主要减缓措施

凤凰县工业集中区根据估算得出污染物近期排放量：SO2：0.1548t/a， NOx：2.33t/a，烟粉尘：5.2t/a，远期排放：SO2：0.234t/a， NOx：3.52t/a，烟粉尘：34.41t/a。

主要减缓措施：①集中区内的工业能源采用电能作为主要能源，禁止使用燃煤、燃油锅炉。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。②强化建设项目的环境管理，严格执行环境影响评价与“三同时”制度，企业严格产业布局和用地性质进行布局。③严格筛选入区企业类型，以低能耗、污轻染、高效益企业为重点引进对象。④有效控制餐饮业、职工食堂油烟废气污染，要加强环保意识，炉灶锅台必须安装抽油烟装置及油烟净化装置，油烟排放浓度必须达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。⑤紧邻廖家桥镇规划的区一类工业用地，禁止布置气型污染程度大和污染物复杂的企业入驻，避免工业发展与城镇发展的相互冲突。

（2）环境影响

规划实施近期，集中区区内SO2浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为10.44 %～10.47%，TSP浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为55.2%～55.5%，NOX浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为11.81%～12.39%，预测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求。

规划实施远期，集中区区内SO2浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为10.44 %～10.47%，TSP浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为55.34%～57.04%，NOX浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为11.82%～12.47%，预测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求。

敏感点叠加背景值后SO2浓度、TSP浓度、NOX浓度均能达到《环境空气质量标准》二级标准，集中区外敏感点预测值SO2浓度占标率为10.2%~11.3%，TSP浓度占标率达54.18%~61.37%，NOX浓度占标率达16.13%~18.2%。

### 5.3噪声污染源强、控制措施与环境影响

（1）主要减缓措施

工业噪声源主要是各企业机械设备运行噪声，和工业集中区内外公路的交通运输噪声。

减缓措施：①采用先进的低噪声生产工艺及设备，控制噪声的产生；②针对强噪声源，采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声强度；定期维护检修以确保设备运转正常，减少噪声发生量； ③优化各企业的总平面布置，使高噪声源远离厂界，同时加强厂区绿化。④优化工业集中区总体规划，合理规划道路两侧用地，建设公路绿化带，采用沥青混凝土路面，以及合理设置临街建筑物使用功能。尽可能减少车辆噪声对规划的居住区居民的影响，环评建议在园区规划的居住区行驶时禁止鸣号，并降低车速。加强绿化美化建设，完善交通标志等设施，落实道路两侧的绿化带建设。

（2）环境影响

根据预测结果，在未采取噪声防护措施的前提下，车间噪声衰减至60dB(A)的距离为16～73m，衰减至50dB(A)的距离为51～220m。在各企业实现厂界噪声达标排放的前提下，噪声衰减至60dB(A)的距离为2m，衰减至50dB(A)的距离为6m。因此，集中区的规划、选址、立项时，为实现声环境敏感区达标，一般的企业外6m内均不应布置声环境敏感点（如学校、医院及居民区等），集中区内各企业应通过采取设置消音、减震、声屏障、种植绿化带等措施使其厂界噪声达到排放要求。

集中区外主要声环境敏感点预测值均能实现达标。工业企业固定源噪声对外环境的影响程度、范围较小。

### 5.4固体废物产生量与处理方案

凤凰县工业集中区固废主要为生活垃圾和一般工业固体废物，此外还包括污水处理厂污泥等；根据集中区产业定位，确定集中区固废主要包括企业产生的废原料、废边角料、食物残渣、废包装、粉尘、残次品等。

凤凰工业集中区完成后生活垃圾产生量为近期为2640t/a，远期3217.5t/a。生活垃圾及污水处理站污泥送往凤凰县城镇生活垃圾处理场处置。生活垃圾处理场处理规模100t/d，使用年限为36年，目前凤凰县垃圾填埋场使用规模在120t/d，已经超过其设计规模，会缩短其规划的服务年限，而本项目规划生活垃圾的产生量近期4.3 t/d，远期6.5 t/d，占其设计规模的6.5%，集中区的垃圾会给现有垃圾填埋场新增负荷，缩短垃圾填埋场的服务年限，根据工业集中区管委会与凤凰县城市建设投资开发有限责任公司协商，建议城投公司根据现有的垃圾处理量规模，进行二期扩建工程建设。

凤凰工业集中区完成后一般工业固废产生量为近期为41407.2t/a，远期102827.3t/a。企业产生的废原料、废包装、残渣、残次品、废边角料等一般工业固废回收综合利用，农副产品加工企业产生的废渣如果不及时处理或处置不当，会发酵散发恶臭，滋生细菌，农副产品加工残渣等固废可作为饲料和肥料回收利用，可实现循环利用，性质与生活垃圾相似，送至凤凰县城镇生活垃圾填埋场。

### 5.5主要生态环境保护措施

合理施工，优化施工进度、方案和布局，尽量减少临时占地，做好水土保持、生态恢复和生态补偿，针对凤凰县工业集中区的实际情况制定与其相适应的绿化计划，并可采取异地补偿的措施对生态环境进行恢复。规划区内耕地将全部被征收，区内多数农民将失去土地，规划区内农民需要拆迁至安置区内，集中区应按照国家相关政策做好拆迁补偿和安置工作，同时还应为拆迁户居民提供就业机会，减少拆迁对社会环境的不利影响。规划占用耕地面积为116.56ha，占31.21%。工业集中区管委会须做好占用耕地补偿工作，补偿耕地面积为116.56ha。

## 6环境风险

本集中区主要企业的生产物质大部分物质未构成重大危险源项，但位于库区内涉及的主要风险源项是食品加工企业水处理系统失效，废水未经处理直接排往集中区污水处理厂或直接外排；加油站遇明火、旅游商品加工企业的原材料或产品易引发火灾等。本集中区涉及的主要风险源项是依托污水处理厂未经处理直接排往澹水事故进行分析，在樱桃水库正常库容时，叠加背景值后COD无超标现象，氨氮预测值在废水排入后34d出现超标，85d达到平衡时浓度为1.0142，超标倍数为0.0142。超标范围内无取水口，事故结束后，污染水平将恢复到原有水平，风险程度可以接受。严格规章制度和操作规程，制定相应的应急方案，最大限度减少事故的发生。

## 7准入条件

表7.1-1   集中区准入行业、条件一览表

| 类型 | 行业类别 |
| --- | --- |
| 鼓励类 | 充分利用凤凰旅游资源，发展特色农副产品加工如熟食成品包装、展销、山野菜、茶叶加工等特色食品，旅游商品加工如牛角梳、民族蜡染、扎染、织锦等抽纱刺绣工艺品、雕刻、天然编制品制品、地毯、挂毯制造等特色旅游商品；企业技术研发机构；无工业废水、工艺废气排放的环保型产业等； |
| 允许类 | 符合国家产业政策、集中区产业定位和工业用地类型的蔬菜水果加工、糖果、干湿冻制品、腊肉腌制等农副产品加工；金属工艺品制造、漆器工艺品制造、花画工艺品制造、珠宝首饰及有关物品制造； |
| 限制类 | 《产业结构调整目录》（2011年本）中限制类产业； 农副产品加工；涉及原材料生产加工如制糖、植物油加工等，水耗、能耗较高的工业项目；现有生产能力大，市场容量小的项目等。 旅游商品加工：涉及原材料生产项目 |
| 禁止类 | 旅游商品加工禁止电镀、纺纱印染、水洗、制革等工艺涉重金属和水型污染企业入驻；农副产品加工业禁止引入屠宰、饮料、发酵、柠檬酸、酶制剂、皂素、中药提取等工艺以及水污染复杂企业；一类工业用地禁止引进二类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；不符合产业定位的项目；《产业调整指导目录（2011本）》中淘汰类企业。 |

## 8环境管理与监测计划

工业集中区的环境管理组织机构由凤凰县环境保护局和工业集中区管理委员会组成。凤凰县环保局作为上级环保主管部门，对工业集中区的环境管理负责监督与管理，工业集中区由一名主要领导主管环保工作负责处理工业集中区环保方面的日常事务。

表8.1-1   凤凰工业集中区施工期环境监测计划

| 监测布点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 实施机构 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰土拌和站及施工道路 | TSP | 随时抽查 | 1天 | 施工时间上、下午各一次 | 凤凰县环境监测站 | 工业集中区管委会 |
| 150m范围内有居民区等敏感点的施工区 | 噪声 | 1次/月 | 1天 | 施工时间内1天2次（昼夜） | 凤凰县环境监测站 | 工业集中区管委会 |
| 植被破坏点 | 植被 | 1次/半年 | 1次 | 每半年1次 | 凤凰县环境监测站 | 工业集中区管委会 |

表8.1-2   营运期水环境监测计划

| 序号 | 名称 |  | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澹水 | 工业集中区污水处理厂排污口下游1500m | pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、砷、汞、镉、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、动植物油 | 每年平、枯水期各一次 |
| 2 | 樱桃坳水库 | 工业集中区污水处理厂排污口下游4000m |  |  |
| 3 | 景观用水区 | 规划的景观用水区 |  |  |

表8.1-3   凤凰县工业集中区污染源监测计划

| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 粉尘 |  | 半年一次 |
| 各企业排污口 | 废水量、PH、COD、TP、氨氮、动植物油及各企业特征污染因子 |  | 一次/月 |
| 污水厂进水口和排污口 | 水温、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、动植物油 |  | 废水量和pH、COD和氨氮在线监测； 其它因子一次/月 |

## 9公众参与

### 9.1公示公告

#### 9.1.1 第一次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（以下简称“暂行办法”）要求，集中区管委会在委托湖南省环境保护科学研究院进行本项目环评后，于2012年12月28日在项目所在地（见图9.1-1），进行了第一次环境信息公示。公布了建设项目概要、委托环评单位、评价工作程序、评价审批程序、征求公众意见的主要事项、建设单位和环评单位联系方式等。并告知公众可在我院网站上持续了解该项目的情况和我们的工作进展。

公示地点：廖家桥镇土桥坳村                  公示地点：廖家桥镇漾水坨村

公示地点：廖家桥镇瓦场村                   公示地点：廖家桥镇廖家桥村

图9.1-1   公众参与第一次公示

#### 9.1.2 第二次公示

在环评报告书初稿完成后，于2013年4月4日在当地网站上进行了第二次环境信息公示（见图9.1-2），并公布《环评报告书简本》。并在《团结报》上发布了报纸公示（见图9.1-3）。

图9.1-2   公众参与第二次公示

图9.1-3   当地报纸公示

### 9.2公众参与调查

#### 9.2.1 调查方式

在第二次公示之后，项目组对项目附近的乡镇、村庄的企事业单位和居民进行了调查走访。公众参与调查主要通过发放公众参与调查表的形式进行，在发放公众参与调查表的同时，项目组提供《环评报告书简本》供受访对象阅读。共进行70份个人意见调查表，团体意见表11份。

公众参与个人意见调查主要征求了该项目周围可能受直接影响的居民的意见，其中土桥坳村34人，瓦场村3人，漾水坨村18人，廖家桥村15人，受访者不同职业和文化程度均有一定比例代表，基本能代表当地公众意见。

团体意见主要调查了凤凰县廖家桥镇人民政府、凤凰县环境保护局、凤凰县国土资源局、凤凰县住房和城乡建设局、凤凰县都里乡老田冲村民委员会、凤凰县廖家桥镇瓦场村民委员会、凤凰县廖家桥镇漾水坨村民委员会、凤凰县廖家桥镇廖家桥村民委员会、凤凰县廖家桥镇土桥坳村民委员会、凤凰县水力发电总站（樱桃坳水库）、凤凰县廖家桥镇漾水沱小学等单位的意见。

#### 9.2.2 调查内容

根据项目的环境影响特征和当地环境特征，本项目公众参与调查主要包括以下内容：

个人意见调查表主要包括：

⑴ 您是否阅读《凤凰县工业集中区环境影响报告书简本》；

⑵ 您与本园区的关系；

⑶ 您认为现在项目区域的环境状况怎么样；

⑷ 您认为本地区目前最大的环境问题是什么；

⑸ 您认为本园区建设的主要不利影响是什么；

⑹ 对本园区您最关心的是什么；

⑺ 园区建设将涉及到部分居民搬迁，您的意愿是什么；

⑻ 您是否赞成本项目建设？

团体意见调查表主要包括：

⑴ 贵单位是否阅读本项目的环境影响报告书简本；

⑵ 贵单位是否支持本项目的建设；

⑶ 本项目的建设对本地区经济发展的影响；

⑷ 本项目的建设对区域环境的影响；

⑸ 该本项目的建设对本地区的环境污染程度如何；

⑹ 该项目的建设对区域居民生活质量的影响；

⑺ 对工程建设占地拆迁的意见；

⑻ 对该项目建设的建议、要求和其他需要说明的问题。

### 9.3 公众意愿分析

#### 9.3.1 团体意见

凤凰县廖家桥镇人民政府、凤凰县环境保护局、凤凰县国土资源局、凤凰县住房和城乡建设局、凤凰县都里乡老田冲村民委员会、凤凰县廖家桥镇瓦场村民委员会、凤凰县廖家桥镇漾水坨村民委员会、凤凰县廖家桥镇廖家桥村民委员会、凤凰县廖家桥镇土桥坳村民委员会、凤凰县水力发电总站、凤凰县廖家桥镇漾水沱小学等团体单位表示赞成该项目的的建设，认为本项目建设对区域环境影响较小，有利于促进本地区经济发展、提高居民生活质量。

#### 9.3.2 个体意见

⑴ 调查结果统计分析

本次调查收回公众个人意见调查表70份，意见统计情况见表9.3-2。

表9.3-2  问卷调查统计表

| 序 号 | 问 题 | 答案所占比例（％） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 您是否阅读《凤凰县工业集中区环境影响报告书简本》 A．已阅读；B．没有阅读 | 100 | 0 | / | / | / | / | / |
| 2 | 您与本项目的关系； A．征地拆迁对象；B．附近居民；C．无关联 | 46 | 54 | 0 | / | / | / | / |
| 3 | 您认为现在项目区域的环境状况怎么样； A．很好；B．较好；C．一般；D．很差 | 37 | 62 | 1 | 0 | / | / | / |
| 4 | 您认为本地区目前最大的环境问题是； A．空气污染；B．水污染；C．噪声污染；D．废渣污染； E．生态破坏； F.其他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | / |
| 5 | 您认为本园区建设的主要不利影响是： A．大气污染；B．水污染；C．噪声污染；D．废渣污染； E．生态破坏； F.景观破坏； G无不利影响 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 81 |
| 6 | 您对本园区最关心的是： A．经济效益；B. 生态与景观保护；C．污染防治；D．就业机会； E. 拆迁补偿 | 52 | 1 | 0 | 47 | 0 | / | / |
| 7 | 园区建设将涉及到部分居民搬迁，您的意愿是什么？ A．支持搬迁；B．反对搬迁； | 100 | 0 | / | / | / | / | / |
| 8 | 您是否赞成本项目建设： A．赞成；B．不赞成 | 100 | 0 | / | / | / | / | / |
| 备注：其中4、5、6为多选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表9.3-2可知，100％受访者均支持工程建设，没有人持反对意见。

⑵ 其他要求

从访谈中了解到的公众对项目的其他要求有：

① 妥善安排拆迁居民的生活、住房和就业问题；

② 加强环境管理，降低工程建设对周边环境的污染。

根据项目的环境影响特征和当地环境特征，本项目公众参与调查主要包括以下内容：

个人意见调查表主要包括：

⑴ 您是否阅读《凤凰县工业集中区环境影响报告书简本》；

⑵ 您与本园区的关系；

⑶ 您认为现在项目区域的环境状况怎么样；

⑷ 您认为本地区目前最大的环境问题是什么；

⑸ 您认为本园区建设的主要不利影响是什么；

⑹ 对本园区您最关心的是什么；

⑺ 园区建设将涉及到部分居民搬迁，您的意愿是什么；

⑻ 您是否赞成本项目建设？

团体意见调查表主要包括：

⑴ 贵单位是否阅读本项目的环境影响报告书简本；

⑵ 贵单位是否支持本项目的建设；

⑶ 本项目的建设对本地区经济发展的影响；

⑷ 本项目的建设对区域环境的影响；

⑸ 该本项目的建设对本地区的环境污染程度如何；

⑹ 该项目的建设对区域居民生活质量的影响；

⑺ 对工程建设占地拆迁的意见；

⑻ 对该项目建设的建议、要求和其他需要说明的问题。

### 9.4小结

本次环评在项目所在地区域进行了项目现场公示和当地政府网上公示；并对项目附近的乡镇、村庄的企事业单位和居民进行了调查走访，公众参与调查主要通过发放公众参与调查表的形式进行，在发放公众参与调查表的同时，项目组提供《环评报告书简本》供受访对象阅读，共收集到公众个人意见调查表70份，团体意见表11份。调查问卷结果表明100%的人赞成本项目的建设，现场和网上公示期间未收到其他公众反馈意见。

可见，公众对本项目的建设持支持态度，无人反对本项目的建设。

## 10环境影响评价结论

凤凰县工业集中区规划总体符合凤凰县城市总体规划、凤凰县廖家桥镇总体规划及其他相关规划，产业定位基本合理。在落实报告中的规划调整要求及建议、各项污染防治措施、生态保护措施和管理体系，积极开展区域生态环境建设，做好区域污染治理，严格控制产业准入，满足区域环境承载力的前提下，从环境保护角度分析，凤凰工业集中区项目建设可行。

## 11联系方式

⑴建设单位：凤凰县工业集中区管理委员会

联 系 人：滕春涛

电话：0743-3505869

⑵环境影响报告书编制单位：湖南省环境保护科学研究院  
联 系 人：李工

电话：0731-89789176             传真0731-85057233  
通讯地址：长沙市井圭路12号     邮编：410004

E-Mail：454479662@qq.com