# 1. 建设项目概况

## 1.1 项目由来及建设地点

湖南省江华县河路口钨锡矿开采历史悠久，自明朝以来就有民间开采砂锡矿，解放前设有官办矿物局专门从事砂锡矿的开采，解放后有广西平桂矿务局江华锡矿在此开采。1958年江华锡矿划归湖南省冶金厅管辖，并改名为729矿，开采褐钇铌矿。1977年因开采回收率低、经济效益差而停产。到了上世纪八十年代，当地民采盛行，高峰时期河路口镇镇办企业及个体户采矿人数达5000人，分布在北沟、石浪冲、麻子湾、新铺等地开采砂锡矿，采矿方法为露天开采，水枪冲洗。民办露天采坑到处可见。

2004年，江华县人民政府对河路口钨锡矿区采矿秩序进行了清理整顿，采取协议或挂牌方式出让采矿权，即在河路口钨锡矿区北沟矿段设置采矿权3个、石浪冲矿段设置采矿权4个、麻子湾矿段设置采矿权2个进行出让。这些出让的采矿权许可证有效期均为1年。由于矿山开采不规范，对环境污染较严重，这些采矿许可证到期后均未延续登记，到2005年底矿山全部关停。

2006年，江华县人民政府委托湖南省国土资源规划院编制了《湖南省江华瑶族自治县河路口钨锡矿区开发利用规划（2006～2015）》和《湖南省江华瑶族自治县河路口钨锡矿区矿业权设置方案（2006～2015年）》，规划中将河路口钨锡矿区划分为北沟、石浪冲和麻子湾3个规划开采区，每个规划区设采矿权一个。随后，国土资源部授权湖南省国土资源厅采取招拍挂方式出让北沟、石浪冲和麻子湾3个采矿权，并根据湖南省人民政府《关于请授权办理江华县河路口钨锡矿区采矿权的函》（湘政函[2009]268号），又授权湖南省国土资源厅（国土资函[2010]212号）按上述开发利用规划和矿业权设置方案办理3个采矿权的审批登记事宜。2012年5月，湖南骏宏矿产投资有限公司通过竟标获得了3个矿段（规划开采区）的采矿权后，决定对三个矿段的钨锡矿石进行开采，即按北沟矿段100 t/d、石浪冲矿段300 t/d和麻子湾矿段180 t/d的开采规模进行矿山建设，同时建设580 t/d的白草营选矿厂和配套的白草营尾矿库以便对开采出的钨锡矿石进行集中选矿；同时办理申请3个矿段采矿许可证登记的有关手续。

本项目为河路口钨锡矿区北沟、石浪冲和麻子湾3个矿段采出钨锡矿石的集中选矿工程（选矿规模为580 t/d，3个矿段的采矿工程将另作环评）。拟建的白草营选矿厂位于河路口镇白草营村西侧；拟建的白草营尾矿库位于白草营选矿厂西南面下游约50m处，其所在地也属于白草营村管辖。

## 1.2 工程概况

### 1.2.1 工程名称

湖南省江华县河路口钨锡矿区580 t/d钨锡矿选矿工程。

### 1.2.2 工程性质

新建工程。

### 1.2.3 工程主要内容和生产规模

工程主要内容和生产规模见表1－1。

表1－1         工程主要内容

| 项目 | 拟建工程内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 选矿 | 新建白草营580t/d选矿厂，包括储矿坪、破碎筛分车间、磨矿磁选车间、浮选车间、精矿脱水车间和机修车间及仓库等，选厂占地面积约15000m2 | 选矿厂处理能力为17.4万t/a（580t/d），每年生产300天 |
|  | 新建白草营尾矿库，包括初期坝、堆积坝、排洪（水）系统（包括截洪沟—排水斜槽—排水涵管）、排渗设施、岩溶处理设施和其它附属设施等 | 白草营尾矿库位于白草营选矿厂西南面下游约50m处，占地面积约47hm2，设计总坝高37m，总库容为962.7万m3，有效库容为818.3万m3。可为580t/d的选矿厂服务78.84年 |
| 辅助 工程 | 供电：内部供电线路，保证工程的用电 | 工程总装机容量1800kw |
|  | 供热：建设2t锅炉锅，占地面积约150m2 | 年耗煤3000t，新建30m2储煤棚 |
|  | 公路：长约3000m | 进入选厂、尾矿库 |
|  | 废水处理及回用系统：废水处理规模4000m3/d；回用规模45000m3/d，占地面积约1000m2 | 主要回用尾矿库溢流水，工程后无选矿废水外排，保证暴雨季节外排废水达标 |
|  | 供水：选矿除利用北沟矿段和石浪冲矿段部分井下水作生产用水外，大部分回用经澄清的尾矿库溢流水 |  |
|  | 办公及生活设施：新建少量办公和生活设施 | 工程拟用职工60人，主要为当地村民。生活设施主要用于职工临时休息 |

### 1.2.4 工艺方法

⑴ 选矿：按照先磁后浮的原则流程，采用破碎—磨矿—磁选收铁—浮选收钨的生产工艺。

⑵ 精矿脱水：采用浓缩、过滤两段脱水工艺。

### 1.2.5 产品方案及产量

⑴ 主产品  钨精矿：含WO3 65%，产量（干量）626 t/a。

⑵ 副产品  铁精矿：含Fe 66%产量（干量）17691 t/a。

### 1.2.6 工作制度及劳动定员

① 工作制度

选厂及辅助生产部门实行连续工作制，年工作300天，每天工作3班。除破碎工段每班6小时外，其余工段为每班8小时。

选厂各职能部门实行间断工作制，年工作251天，每天工作3班，每班8小时。

② 劳动定员

本工程定员60人，其中生产工人40人、机电后勤人员12人、管理及技术人员8人。职工主要为当地村民。

### 1.2.7 技术经济指标及主要设备

拟建工程主要技术经济指标见表1－2，使用的主要设备见表1－3，工程主要原辅料消耗见表1－4。

表1－2       拟建工程主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿床类型 | 高温热液裂隙充填石英脉型黑钨矿床 |  |  |  |
| 2 | 最低侵蚀面标高 | m |  | 273 |  |
| 3 | 矿岩物理力学性质 |  |  |  |  |
|  | 松散系数 |  |  | 平均1.63 |  |
|  | 安息角 | ° |  | 37 |  |
| 4 | 原矿品位 |  |  |  |  |
|  | WO3 | % |  | 0.30 |  |
|  | TFe | % |  | 15.60 |  |
| 5 | 选矿 |  |  |  |  |
| ① | 工作制度 |  |  | 300d，3班/d，8h/班 |  |
| ② | 处理能力 | 万t/a |  | 17.4 | 580t/d |
| ③ | 工艺流程 | 破碎—磨矿—磁选收铁—浮选收钨 |  |  |  |
| ④ | 产品品位 |  |  |  |  |
|  | 钨精矿含WO3 | % | 65 |  |  |
|  | 铁精矿含Fe | % | 66 |  |  |

续表1－2

| 序号 | 名称 | 单位 |  |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑤ | 选矿回收率 |  |  |  |  |  |
|  | 钨精矿中WO3 |  | % | 78 |  |  |
|  | 铁精矿中Fe |  | % | 55 |  |  |
| ⑥ | 精矿产量 |  |  |  |  |  |
|  | 钨精矿 |  | t/a | 626 |  |  |
|  | 铁精矿 |  | t/a | 17691 |  |  |
| ⑦ | 精矿含金属量 |  |  |  |  |  |
|  | 钨精矿含WO3 |  | t/a | 406.9 |  |  |
|  | 铁精矿含Fe |  | t/a | 11676 |  |  |
| 6 | 白草营尾矿库 |  |  |  |  |  |
| ① | 尾矿库设计有效库容 |  | 104m3 | 818.3 |  |  |
| ② | 尾矿库服务年限 |  | 年 | 78.84 |  | 入库尾矿量155683t/a |
| 7 | 供水 |  |  |  |  |  |
|  | 选矿：总用水量 |  | m3/d | 4350 |  |  |
|  | 单位矿石用水量 |  | m3/t | 7.5 |  |  |
| 8 | 用电（装机容量） |  | kw | 1800 |  | 选矿 |
| 9 | 劳动定员 |  | 人 | 60 |  | 主要为附近村民 |
| 10 | 投资 |  | 万元 | 2200 |  |  |
| 11 | 净利润 |  | 万元 | 875.8 |  |  |
| 12 | 投资回收期 |  | 年 | 3.0 |  | 不包括投资建设期 |

表1－3        工程使用的选矿设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 重型板式给矿机 | 1800×9300 | 台 | 1 |  |
| 2 | 复摆式破碎机 | PE600×900 | 台 | 1 |  |
| 3 | 标准圆锥破碎机 | PY-900 | 台 | 1 |  |
| 4 | 短头圆锥破碎机 | PYD-1200 | 台 | 1 |  |
| 5 | 圆振动筛 | YA1530，S=4.5m2 | 台 | 1 |  |
| 6 | 液压渣浆泵 | 40QV-SP | 台 | 6 | 三用三备 |
| 7 | 振动给矿机 | XZG4-00 500×1100×200 | 台 | 4 |  |
| 8 | 湿式格子型球磨机 | MQG2.7×3.6 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水力旋流器 | Φ200 | 台 | 8 | 四用四备 |
| 10 | ZS型渣浆泵 | 100ZS-50B | 台 | 2 | 一用一备 |
| 11 | 液压渣浆泵 | 65QV-SP | 台 | 2 |  |
| 12 | 浮选搅拌槽 | RJ-2×2m | 台 | 3 |  |
| 13 | 浮选搅拌槽 | RJ-1.5×1.5m | 台 | 1 |  |

续表1－3

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 机械搅拌式浮选机 | BFⅠ-4.0，4.0 m3 | 台 | 8 |  |
| 15 |  | BFⅡ-4.0，4.0 m3 | 台 | 8 |  |
| 16 | 机械搅拌式浮选机 | BFⅠ-0.65，0.65 m3 | 台 | 6 |  |
| 17 |  | BFⅡ-0.65，0.65m3 | 台 | 6 |  |
| 18 | 永磁筒式磁选机 | CTB－612 | 台 | 4 |  |
| 19 | 湿式抛尾磁选机 | CT2－69 | 台 | 1 |  |
| 20 | 浓密机 | NZ-9 | 台 | 3 |  |
| 21 | 渣浆泵 | 40/25B-AH | 台 | 6 | 三用三备 |
| 22 | 渣浆泵 | 50ZS-50（A） | 台 | 6 | 三用三备 |
| 23 | 板框式压滤机 | XM40/920 | 台 | 3 |  |
| 24 | 自动给药机 | CYZD-Ⅱ | 台 | 1 |  |

表1－4      选矿工程主要原辅料消耗表

| 名称 | 单位耗量（每吨原矿） |  | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿 | 钢球 | 0.6kg | 104.4t | 年处理原矿17.4万吨 |
|  | 水玻璃 | 10kg | 1740t |  |
|  | Na2CO3 | 2000g | 348t |  |
|  | 氧化石腊皂 | 500g | 87.0t |  |
|  | 2号油 | 50 | 8.7t |  |
|  | 水 | 7.5m3 | 1305万m3 |  |

### 1.2.8 原矿分析及选厂原矿来源

白草营选矿厂入选原矿由北沟、石浪冲和麻子湾三个矿段供应，选矿处理能力为17.4万t/a（580 t/d）。其中北沟矿段供矿3万t/a（100 t/d），石浪冲矿段供矿9万t/a（300 t/d），麻子湾矿段供矿5.4万t/a（180 t/d），均通过汽车运抵选厂堆矿坪。白草营选矿厂入选原矿的全成份分析分别见表1－5。

表1－5       白草营选矿厂入选原矿全成份分析（%）

| 项 目 | WO3 | Sn | Fe | Cu | Pb | Zn | Mn | Mo | Cd | Hg | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含 量 | 0.30 | 0.15 | 12.20 | 0.0043 | 0.0020 | 0.016 | 0.575 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00003 | 0.053 |
| 项 目 | P | As | CaF2 | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | 其它 |  |
| 含 量 | 0.047 | 0.011 | 3.11 | 25.68 | 1.674 | 37.53 | 12.68 | 0.263 | 0.909 | 4.795 |  |

### 1.2.9 工程投资

拟建工程总投资2200万元，其中环保投资215万元，占总投资的9.8 %。

### 1.2.10 工程进度计划

本工程的选厂和尾矿库建设等基建期为0.8年。

目前，工程尚未动工。白草营选厂已进行了选址和平面布置设计，白草营尾矿库进行了地质勘探和相关设计，进场运输道路的建设正在准备之中。

## 1.3 选址合理性及产业政策相符性分析

### 1.3.1 尾矿库和选矿厂选址合理性分析

1.3.1.1 尾矿库选址合理性分析

⑴ 库址合理性检查表

根据《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）、《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJl-90），采用安全检查表法（见表1－6）对尾矿库选址的合理性进行评价。从表1－6可以看出，尾矿库位于荒山中，周围无工矿企业、大型水源地、水产基地，尾矿库周边500m内无居民点分布。库区下未发现有开采价值的矿床。工程地质条件能基本满足建设尾矿库需要，尾矿库对周边环境影响较小。因此，尾矿库选址合理，符合规范要求。

表1－6       库址合理性检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 库址选择 | 检查结论 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游 | 本库位于荒山中，周围无工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区 | 符合 | 《尾矿库安全技术规程》、《选矿厂尾矿设施设计规范》 |
| 2 | 不应位于全国和省重点保护的名胜古迹上游 | 库区及周边无全国和省重点保护的名胜古迹 | 符合 |  |
| 3 | 应避开地质构造复杂、不良地质现象严重的区域 | 根据地勘结论，库区存在裂隙和可能存在发育的岩溶，坝址稳定性良好 | 基本符合 |  |
| 4 | 不宜位于大居民区及厂区主导风向上风侧 | 尾矿库周边500m内无居民点分布 | 符合 |  |
| 5 | 不迁或少迁村庄 | 尾矿库周边500m内无居民点分布，下游2km范围内无居民 | 符合 |  |
| 6 | 不宜位于有开采价值的矿床上面 | 库区所在地下未发现有开采价值的矿床 | 符合 |  |
| 7 | 尾矿库是否有足够的库容和初、终期库长 | 尾矿库总库容962.7万m3，有效库容818.3万m3，可供选厂服务78.84年，初、终期库长能满足规范要求 | 符合 |  |

⑵ 与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相符性分析

根据本次环评对工程固体废物的毒性浸出试验结果，工程产生的选矿尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场场址选择的环境保护要求，尾矿库选址合理性分析见表1－7。由表1－7可见，白草营尾矿库的选址基本可达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅰ类场场址选择的环境保护要求。尾矿库的选址是可行的。

表1－7         库址合理性分析

| 序号 | 项目和内容 | 库址选择 | 结论 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 本工程建尾矿库所选场址符合当地城乡建设总体规划要求 | 符合 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001） |
| 2 | 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m以外 | 尾矿库周边500m范围内无居民点分布，尾矿库下游2km内无居民 | 符合 |  |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 根据地勘结论，库区内无滑坡、崩塌产生条件，基岩为白云岩，有岩溶发育条件，沟谷两侧以及上游边坡基本稳定 | 基本符合 |  |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 库区内无断层、断层破碎带，以及天然滑坡或泥石流影响区，但可能存在发育的岩溶，基本可以达到要求 | 基本符合 |  |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 库区所在地不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 符合 |  |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 库区所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 符合 |  |

1.3.1.2 选厂选址及平面布置合理性分析

⑴ 选厂选址合理性分析

① 拟建选厂位于河路口钨锡矿区附近，原矿通过汽车运输，原辅材料运输较为方便；

② 选厂距离拟建的白草营尾矿库较近，选矿尾矿可通过自流进入尾矿库；

③ 选厂拟建地有天然的坡度，有利于矿浆自流，能满足选矿作业的需要，同时有利于节约能源。

综上所述，建设方只要加强尾矿库的日常管理和设施维护，确保选矿废水全部回用，做好选厂绿化工作，从环保角度讲选厂选址可行。

⑵ 选厂平面布置合理性分析

本项目根据选矿工艺流程及其物料走向，结合厂址地形特征与主导风向等因素进行总平面布置，选厂总平面布置遵循以下原则：

① 充分利用地形地势，缩短简化原矿运输过程。尽可能做到矿石、矿浆和尾矿自溜或自流，减少物料返向运输，尽量不用或少用砂泵，且流经路线最短，这样可以节约能耗和节省大量的经营费用；

② 充分利用厂内空间和场地，破碎、筛分车间布置于山坡上，地势相对较高；产品库所处地势相对较低，便于产品的运输；厂区平面布置满足生产工艺流程要求，尽量使得原材料和物料的运输便捷、顺畅；

③ 厂区各组成部分功能分区明确，既成为一个有机的整体，又不相互干扰；同时有利于厂区的环境保护工作。

根据项目开发利用方案，拟建选厂工程总平面布置具有以下优点：原矿经汽车输送至选厂原矿仓，经粗碎后自溜至中细碎车间；破碎设备与主厂房分开，配置在独立的破碎厂房内，便于通风除尘，与磨矿、浮选作业的工作条件互不干扰；磁选浮选厂房布置在磨矿的下方，有利于矿浆的自流输送，矿浆自流减少了砂泵的使用量。

本工程总平面布置除具有以上优点外，在环保方面也存在如下优点：有粉尘产生的破碎车间位于主导风向的下风向，对上风向的办公楼及职工居住区影响很小。

本评价建议选厂粉尘、噪声治理措施严格按照本评价环保治理措施章节提出的建议，做好防尘、隔噪工作，避免对厂区及周边环境的污染。做好该措施后工程总平面布置从环保方面看是可行的。

1.3.1.3 选址合理性小结

根据对工程尾矿库和选矿厂选址合理性分析，工程选址符合有关规定，并有利于资源、能源、产品的运输。如果加强风险防范措施，正常情况下，工程产生的污染经处理后能达到环境标准要求，对环境影响较小。本评价认为，尾矿库和选矿厂选址基本可行。

### 1.3.2 产业政策及有关规划相符性分析

1.3.2.1 工程产业政策的合理性分析

我国钨工业经过几十年的建设和发展，已经形成了钨的采、选、冶及加工的完整工业体系，但在钨行业发展中仍存在一些突出问题：一是乱采滥挖屡禁不止，造成资源浪费和环境破坏，安全事故时有发生；二是生产经营秩序混乱，产品长期供过于求，造成资源大量流失，资源优势未能有效发挥；三是产业结构不合理，低水平重复建设严重，产品附加值低，出口仍以初级冶炼产品为主，部分高附加值产品尚需进口，产业结构亟待升级。2001年起国家已出台相应措施，决定对钨业从采选、冶加、流通、外贸、海关、收储、中介组织监督、地方政府责任等方面实行综合治理，以期从根本上拯救钨业。

钨作为国家的战略物资资源和世界经济发展不可缺少的稀缺资源，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号（《产业结构调整指导目录（2011年本）》）中对钨、钼、锡、锑及稀土矿实行保护性开采、属限制类项目。国家对钨开采实行配额制度。

本工程所需原矿来自于按江华县河路口钨锡矿区开采规划及矿业权设置方案进行开采的北沟矿段、石浪冲矿段和麻子湾矿段，今后生产中在公司向有关部门申请钨开采配额后将符合产业政策。

1.3.2.2 工程与有关规划的相符性分析

根据《湖南省矿产资源总体规划（2008－2015年）》（湖南省国土资源厅，2011年11月）：对钨、锡、锑、稀土，规划期内维持产能、产量动态平衡；对资源确已枯竭的矿山，依法关闭。规划期内，钨、锡、锑、稀土等矿种产量执行国家调控指标。江华县河路口钨锡矿区不属于其规划的限制开采区和禁止开采区内。

永州市人民政府2010年12月制定的《永州市矿产资源总体规划（2008－2015年）》中，将矿产资源开采规划分为重点、禁止、限制开采区。结合永州市矿产资源特点、勘查程度和开发利用现状等因素，共划定22个开采规划区，面积9786.93Km2。其中重点开采区3个，禁止开采区11个，限制开采区8个。江华县河路口钨锡矿区不属于其规划中的重点、禁止、限制开采区。同时，《永州市矿产资源总体规划（2008－2015年）》中将永州市划分重点治理区7个，江华县河路口钨锡矿区为其中之一。重点治理区内勘查、开采矿产资源的同时，必须对矿山地质环境影响进行评估和治理，并编制详细的矿山地质环境保护与综合治理方案。

综上所述，本项目与湖南省和永州市等有关规划不相违背。

1.3.2.3 工程建设与环境功能区划的符合性分析

根据永州市环保局批复，该地区环境质量执行：

空气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-1996 二级。

压里小溪等执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类；

区域地下水执行《地下水质量标准》GB/T14848-93 Ⅲ类；

声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008  2类。

工程建设对环境主要影响为：部分自然资源占用对生态环境产生长期影响、工程废水风险排放对水环境的影响、选矿尾矿的堆存对生态环境的影响等。

据环境影响预测，本工程采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响较小，对关心目标影响很小。在正常生产情况下，该区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

# 2. 建设项目周围环境现状

## 2.1 环境现状

### 2.1.1 生态环境

通过对区域内生态环境进行调查，该评价区生态环境一般，项目所在区域植被情况一般，现主要为人工植被、次生乔木、灌木、杂草等，植被分布缺乏连续性与完整性。水土流失以水力侵蚀为主，主要形式为面蚀和沟蚀，土壤侵蚀等级为中度，占流失总面积的60%。评价区内未风珍稀植物和动物，也未涉及自然保护区和风景名胜区。

### 2.1.2 水环境

环评委托永州市监测站于2012年9月24日～26日对压里小溪的水质开展了一期环境现状监测，设置了一个监测断面，监测因子为：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、Cr6+、As、P、S2-、F-、SS、CODCr、石油类。监测结果表明：各项监测因子均达到了《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水质标准的要求；同期进行了地下水水质监测，布设3个井水点，监测因子：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、CODMn。监测结果表明：监测的三个井泉水各监测因子均达到《地下水环境质量标准》GB/T14848-1993 Ⅲ类水质要求。

### 2.1.3 环境空气

环评委托永州市监测站于2012年9月21日～27日在评价范围内开展了一期环境空气质量监测，布设了2个监测点（石浪冲居民点、白草营居民点），监测因子为TSP和SO2。监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求。

### 2.1.4 土壤和底泥

环评委托永州市监测站于2012年9月25日在评价区域设置2个土壤和1个底泥监测点，监测因子：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As。监测结果表明：拟建选厂东北面约50m处的田土和白草营尾矿库西面下游约500m处的田土中的各监测因子均达到了《土壤环境质量标准》GB15618-1995 二级标准限值，所监测的压里小溪底泥中的各监测因子也满足《土壤环境质量标准》GB15618-1995 二级标准限值。

### 2.1.5 声环境

环评委托永州市监测站于2012年9月25～26日在白草营尾矿库东北面约500m处的石浪冲居民点和白草营尾矿库东南面约600m处的白草营居民点开展了昼、夜间噪声监测，均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值。

### 2.1.6 矿石放射性水平及评价

2012年8月23日，环评委托核工业二三○研究所分析测试中心对拟建选厂入选原矿样进行了放射性分析检测，结果表明：本工程入选原矿石放射性水平低于《有色金属矿产品的天然放射性限值（GB20664-2006）》中规定的限值。

## 2.2 评价范围

### 2.2.1 水环境

⑴ 地表水

本项目在正常情况下无废水外排。因此，根据确定的水环境评价工作等级（三级）和HJ/T2.3-93有关规定，以及现场地表水环境调查情况，地表水评价范围为压里小溪：即牛背地小溪汇入口下游500m至其上游之间河段，全长约5km。

⑵ 地下水

地下水评价范围以白草营尾矿库库区以及区外1000m范围内为地下水评价范围。

### 2.2.2 空气环境

由前述确定的环境空气评价工作等级和居民分布特点，确定环境空气评价范围如下：

以选厂及尾矿库区为中心，主导风为主轴，周围5km×5km的方形区域。

### 2.2.3 生态环境

以选厂以及区域外1000m范围内和尾矿库库区以及区外1000m范围内为生态评价范围。

### 2.2.4 声环境

声环境评价范围为选厂厂界外及原矿运输线路两侧200m范围内。

# 3. 环境影响预测及拟采取的主要环境保护措施与效果

## 3.1 工程污染源分析

### 3.1.1 气型污染源

工程的气型污染物主要是选矿（矿石破碎、输送）等生产中产生的粉尘、燃煤锅炉产生的烟气和尾矿库产生的干滩扬尘以及原矿运输过程中产生的扬尘。

⑴ 选矿厂破碎、筛分粉尘

选厂矿石破碎、筛分将产生粉尘，其产生的粉尘量取决于矿石的湿润程度，矿石湿润程度大，扬尘小；反之，产生的扬尘较大。工程矿石破碎、筛分时采用洒水抑尘，加上采用袋式干法除尘器，所以破碎、筛分时产生的扬尘较少。

⑵ 锅炉烟气

工程选厂使用2吨锅炉产生的蒸汽主要用于选厂钨精选前的加温搅拌。锅炉燃煤来源于附近广西境内的煤矿，燃煤含S 1.2%，年耗煤量3000 t。锅炉烟气产生量4500 m3/h， SO2产生量为8.000 kg/h，产生浓度为1778 mg/m3；烟尘产生量为15.104 kg/h，产生浓度为3356 mg/m3。锅炉（自带除尘器，除尘效率约80%）烟气拟采用加石灰的水膜除尘脱硫器处理，其总除尘效率约97%，脱硫效率约70%，处理后烟气经30m烟囱排放。外排锅炉烟气中，SO2排放量为2.400 kg/h，排放浓度为533mg/m3；烟尘排放量为0.453kg/h，排放浓度为101 mg/m3。

按照第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》第十册240页4430工业锅炉的产排污系数表的数据，氮氧化物的排污系数为2.94kg/t（燃料）计。本项目配备的燃煤蒸汽锅炉（2 t/h锅炉）年耗煤量为3000吨，氮氧化物的产生量8.820 t/a。

⑶ 尾矿库扬尘

白草营尾矿库采用坝前放矿方式堆存尾砂。选矿尾矿在尾矿库内堆存过程中会产生干滩，尾矿库干滩在有风天气会产生扬尘。其扬尘影响程度受干滩面积、尾砂细度、尾砂干湿程度的影响。尾矿库采用库前放矿的形式，干滩面积不大，所以尾矿库产生的干滩扬尘亦不大。

⑷ 运输扬尘

原矿从三个矿段采场运入选厂、精矿产品从选厂运出过程中，路面将产生扬尘，其排放量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等。通过现场踏勘，运输道路扬尘主要产生在采场至选厂的砂石公路上（其余为水泥路面）。产品及消耗材料的运输量相对较少（75 t/d），产品、材料运输扬尘的量也比较小。

### 3.1.2 水型污染源

工程水型污染源主要是选矿生产废水（即尾砂库溢流水）及少量生活污水。

⑴ 生产废水

工程的水型污染源主要为选矿废水。

拟建的白草营选厂产生的选矿废水主要有中矿的浓缩溢流水、钨精矿和铁精矿产品浓缩后的溢流水、地面冲洗水和选矿尾矿水。这些选矿废水随选矿尾砂排入选厂西南面约50m处的白草营尾矿库，经尾矿库澄清后，产生的尾矿库溢流水全部返回至白草营选厂高位混水池回用，无选矿废水外排。

尾矿库溢流水的主要污染因子为pH、SS和CODCr。本工程中对选矿废水影响较大的作业主要是钨浮选，因选矿中主要药剂添加于这些作业中。

本工程选矿废水经尾矿库澄清后产生的尾矿库溢流水水质将类比湖南柿竹园有色金属有限责任公司尾矿库溢流水的水质和郴州新田岭矿区选厂尾矿库溢流水的水质分析结果。上述类比结果说明，选矿废水经尾矿库澄清后，产生的尾矿库溢流水达不到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准，不能直接外排。如果必须外排，应预先对其处理。经处理（先加石灰和漂白粉对溢流水进行处理，然后加酸回调pH值）后的尾矿库溢流水水质可以达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准。

⑵ 生活污水

工程生活用水量10m3/d，主要取自附近山上的溪水。生活污水产生量约8m3/d。由于工程所用职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，食堂的食物残渣多用于喂养猪犬，因此，外排的生活废水主要是食堂的洗菜水，产生的量很小。经沉淀、隔油处理后进入地埋式生活污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后再外排至压里小溪。

### 3.1.3 固体废物

工程产生的固体废物主要为选矿尾矿，以及少量的燃煤渣。本次环评委托永州市环境监测站对其进行了毒性浸出试验，结果表明，工程产生的固体废物属于一般工业固体废物中的第Ⅰ类工业固废。

⑴ 选矿尾矿

工程产生的固体废物主要为选矿尾矿。选厂尾矿产率89.387%（对原矿），产生量为518.94 t/d，全年155683 t。通过管道输送至选厂西南面约50m处的白草营尾矿库内堆存。

⑵ 锅炉燃煤渣

供选厂加温搅拌蒸汽的锅炉将产生燃煤渣，产生量约900 t/a，此渣属于一般性固体废物，可用于铺路。

### 3.1.4 噪声

工程噪声源主要有选厂噪声和原矿运输车辆产生的噪声。

⑴ 选厂噪声

选厂噪声源主要有破碎机、筛分机、球磨机和砂泵等，噪声强度一般在85～105dB（A）之间。工程对这些噪声的处理主要采取减振、机房隔声等措施。经采取这些降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低15～20dB（A）。

⑵ 原矿运输车辆产生的噪声

原矿从各个矿段采场运至选厂的过程中将产生噪声，对沿途居民的声环境产生一定影响。由于本工程原矿汽车运输路线途经的居民点很少，运输车辆产生的噪声对居民的声环境影响也很小。

### 3.1.5 工程“三废”排放情况

3.1.5.1 水型污染源

拟建工程正常情况下产生尾矿库溢流水4040 m3/d，全部回用于选矿，无选矿废水外排；但在雨季时，工程有部分尾矿库溢流水外排，其污染物排放情况见表3－1。另外，还有少量的生活污水外排，少量的生活污水也可用于厂区绿化浇水。

3.1.5.2 气型污染源

拟建工程外排废气主要为破碎、筛分产生的粉尘和燃煤锅炉产生的烟气，其排放情况见表3－2，其中氮氧化物排放量为8.820 t/a；工程产生的其它废气属无组织排放，外排的量很小。

3.1.5.3 固体废物

拟建工程产生的固体废物主要为选矿尾矿和少量的锅炉燃煤渣。选矿尾矿产生量155683 t/a，通过管道输送至选厂西南面的白草营尾矿库内安全堆存；锅炉燃煤渣产生量900 t/a，可用于铺路。拟建工程产生的固体废物情况见表3－3。

表3－1         雨季时尾矿库溢流水排放情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 采用的 环保措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库溢流水 | 水量 |  | 68万m3/a | 先加石灰和漂白粉处理，再加酸回调pH值 | 达到GB8978-1996 一级 |
|  | Pb | 0.001 | 0.0007 |  |  |
|  | Zn | 0.21 | 0.1428 |  |  |
|  | As | 0.25 | 0.1700 |  |  |
|  | Cd | 0.006 | 0.0041 |  |  |
|  | TCr | 0.035 | 0.0238 |  |  |
|  | CODCr | 25 | 17.000 |  |  |

表3－2        工程废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染 因子 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 采用的环 保措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、 筛分 | 废气量 |  | 6192万m3/a | 袋式除尘器处理后经15m排气筒外排 | 达到GB16297-1996 二级 |
|  | 粉尘 | 8.3 | 0.514 |  |  |
| 2t燃煤锅炉 | 烟气量 |  | 3240万m3/a | 加石灰的水膜除尘脱硫器处理后经30m烟囱外排 | 达到GB13271-2001二类区Ⅱ时段 |
|  | 烟尘 | 101 | 3.262 |  |  |
|  | SO2 | 533 | 17.280 |  |  |
|  | NOX | 272 | 8.820 |  |  |

表3－3        拟建工程固体废物汇总表

| 产生 源 | 固体废物名称 | 固体废 物性质 | 产生量 （万t/a） | 堆存或处置量 (万t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿厂 | 选矿 尾矿 | Ⅰ类一般 工业固废 | 15.5683 | 15.5683 | 尾矿库堆存（白草营尾矿库服务年限为78.84年） |
| 2t燃煤锅炉 | 锅炉燃煤渣 | Ⅰ类一般 工业固废 | 0.09 | 0 | 用于铺路 |
| 合计 |  |  | 15.6583 | 15.5683 |  |

## 3.2 环境保护目标

基于区内无重点保护文物和珍稀动植物，本评价环境保护目标如下：

⑴ 环境空气保护目标

白草营居民点：位于白草营尾矿库东南面约600m处；

石浪冲居民点：位于白草营尾矿库东北面约500m处。

上述两居民点与白草营尾矿库之间有山体相隔，也不在尾矿库的下游。

⑵ 水环境保护目标

① 地表水

流经白草营尾矿库区的压里小溪以及尾矿库下游约15km处的白沙河（位于广西境内）。

② 地下水

拟建白草营选厂及尾矿库区周边1km范围内的井泉水。包括白草营尾矿库东南面约600m处的白草营居民点井泉水和白草营尾矿库东北面约500m处的石浪冲居民点井泉水。

⑶ 生态环境保护目标

白草营选矿厂和白草营尾矿库区以及区外1000m范围，包括评价区内农田。

⑷ 声环境保护目标

运输线路两侧200m内的石浪冲居民点。

表3－4      拟建工程主要环境保护目标与敏感点

| 类别 | 目标及关心点 |  | 与工程相关位置 | 功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 尾矿库 区域 | 白草营居民点 | 位于白草营尾矿库东南面约600m处，与白草营尾矿库之间有山体相隔，也不在尾矿库的下游 | 居住，43户约260人 | GB3095-96 二级 |
|  |  | 石浪冲居民点 | 位于白草营尾矿库东北面约500m处，与白草营尾矿库之间有山体相隔，也不在尾矿库的下游 | 居住，30户约120人 |  |
| 水环境 | 地表水 | 压里小溪 | 流经白草营尾矿库区 | 泄洪、灌溉 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 白沙河 | 白草营尾矿库下游约15km处 |  |  |
|  | 地下水 | 白草营居民点井水 | 位于白草营尾矿库东南面约600m处 | 地下水、 饮用 | GB/T14848-1993 Ⅲ类 |
|  |  | 石浪冲居民点井水 | 位于白草营尾矿库东北面约500m处 | 地下水、无饮用功能 |  |
| 生态 环境 | 选矿区 尾矿库区 | 植被、水土资源 | 选矿区、尾矿库区以及区外1000m范围，包括农田 |  |  |
| 声环境 | 运输沿线 | 石浪冲居民点 | 原矿运输线路两侧200m内 | 居住，15户约50人 | GB3096-2008 2类 |

## 3.3 工程对环境的影响预测与评价

### 3.3.1 施工期环境影响分析

本工程将建设白草营580 t/d选矿厂和少量的办公生活设施，白草营尾矿库及其坝下的废水回用设施，以及约3km的运输道路等。工程在施工期对环境的主要影响如下：

3.3.1.1 生态环境影响分析

⑴ 对植被的破坏

工程建设期间，场地内的植被将受到破坏，但破坏的大多为灌木茅草和少量的林地（见表3－5）。随着施工期的结束，部分地方植被恢复，可减少植物物种多样性的损失。

表3－5     工程扰动和破坏植被一览表

| 项目名称 | 扰动地表面积 （hm2） | 扰动地表类型及面积（hm2） |  | 扰动形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 灌木茅草地 |  |
| 白草营580 t/d选矿厂 | 1.5 | 0.20 | 1.30 | 开挖、压占 |
| 白草营尾矿库 | 47.0 | 1.50 | 45.50 | 压占、填埋 |
| 运输道路 | 1.4 | 0.20 | 1.20 | 开挖、压占 |
| 废水处理及回用系统 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 开挖、压占 |
| 办公、生活设施 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 开挖、压占 |
| 合计 | 50.10 | 1.93 | 48.17 |  |

⑵ 对土壤和景观的影响

施工期由于机械的辗压，施工区域的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的场地内土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，减缓植物的生长和植被恢复。

本工程建设前主要为自然景观，在施工期间由于植被的破坏，小部分区域将成为缺乏植被的裸地，从而对局部景观会造成不利影响，但随着施工期的结束，景观将会得到逐步的恢复和改善。

⑶ 对陆生动物及其栖息地的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。因为施工区域大部分为山地，没有指定的陆生动物保护区，生物多样性水平较低，故本工程的建设对它们的影响不大。

⑷ 对水土流失影响

工程的建设由于开挖地面、土地平整等原因，将破坏地表植被，扰动表土结构，造成植被涵养水量的损失，裸露土壤极易被降雨径流冲刷而水土流失。

工程新建白草营580 t/d选矿厂和白草营尾矿库等，总占地50.10hm2，施工期造成的水土流失量采用如下公式计算：

Wsi＝Fi×（Msi－Mo）×Ti

Wsi——土壤侵蚀量（t）；

Fi——破坏的水土保持面积（hm2），50.10hm2；

Mo——破坏前的土壤侵蚀模数  若尾矿库严格执行水土保持措施，依据《湘资沅醴中上游水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取25t/hm2·a；

Msi——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取100～150 t/hm2·a，本工程取125 t/hm2·a；

Ti——预测时段，主要预测施工期。

工程施工期水土流失量计算结果见表3－6。

表3－6	      施工期水土流失量

| 项目 | Fi | Mo | Msi | Ti | Wsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 50.10 hm2 | 25t/hm2·a | 125t/hm2·a | 0.8年 | 4008 t |

因此，本工程将造成水土流失量4008 t。

3.3.1.2 水环境影响分析

施工过程产生的废水主要是施工产生的泥浆水、各种施工机械设备的冷却、洗涤用水以及施工人员的生活废水。由于本工程施工人员多为附近农民，其生活废水产生量小，主要是泥浆水和设备冷却、清洗水，污染物较简单，浓度不大，经沉淀池沉淀后可回用。

3.3.1.3 空气环境影响分析

施工过程中废气主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程中产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；施工机械和运输车辆造成地面扬尘等。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。由于工程所在地处于山区，植被覆盖率较好，且附近居民分散，因此其影响较小。

3.3.1.4 固废对环境的影响分析

施工期间垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾、一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方以及生活垃圾，可用于回填开挖处。

3.3.1.5 噪声环境影响分析

施工中使用挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。

由于工程所在地属于山区，居民居住点分布疏散，最近关心点距离施工地400m外，建设地周边开阔，植被较好，经天然屏障阻隔、植物吸声后对周围声环境影响较小。

为减少施工噪声对周围环境和环境敏感点的影响，应在施工阶段尽可能地采取有效的减噪措施，建设方可在部分施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播；同时，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间施工，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。

### 3.3.2 营运期环境影响分析

3.3.2.1 生态环境影响分析

本工程将新建选厂、尾矿库、运输道路、废水回用设施和少量的办公生活设施。对生态环境影响较大的是选矿工业场地、尾矿库和运输道路的建设，该部分的运营将导致水源涵养作用和地表生态景观格局的改变。

⑴ 水源涵养作用的影响分析

本工程将最终导致50.10hm2永久占地（新建选厂占地1.5hm2，新建尾矿库占地47.0hm2，运输道路建设占地1.4hm2，废水回用、办公生活设施建设占地0.20hm2），占地大部分为生长了茅草、灌木丛之类的荒山植被系统以及少量的林地。工程建设将破坏现有植被，完全裸露的土石景观和建设物将取代原有的灌木、茅草分布的植被景观。按照湖南省林科院的研究资料，荒山植被的水份涵养能力为710m3/hm2·a，则本工程对水源涵养作用的影响可用以下公式进行计算：

Q=K·S

式中：Q——水源涵养量  m3/a；

K——涵养系数  710 m3/hm2·a；

S——植被减少面积  50.1 hm2；

则预计本工程导致涵养水减少量为：

Q=K·S=710×50.1=3507m3/a

⑵ 生态景观格局影响分析

尾矿库内选矿尾矿的堆存将破坏库、场内的植被，对生态景观格局产生影响。这些植被类型是当地区域林地普遍存在的，不属于特有物种。建设单位于尾矿库服务年限终止后在其上面覆土植草，尽量进行绿化补偿，可以恢复部分景观。

因此，本工程的运营对本区域生态系统的影响不大，这些影响不会使生态系统及景观发生质变，从生态角度讲，对生态环境影响是可以接受的。

⑶ 水土流失

尾矿库的运行将直接破坏场地内原有植被，引起地表土壤的破坏。随着大气降水使土体移动，易引发场地内水土流失。但其建设和运行过程中产生的水土流失发生在场地内，只要做好其管理和维护工作，防止发生尾砂坝垮坝、尾砂外渗，基本上不会影响场地外其它地方的水土保持功能。

⑷ 小结

根据上述生态环境现状评价和生态环境影响评价的结果得出：工程的营运将对自然生态环境产生一定的不利影响，这些不利影响通过采取有效的生态环境保护措施，不会对评价区内的生态环境带来功能性的改变。因此，从生态环境评价的角度可确认此工程可行。

3.3.2.2 地表水环境影响预测与评价

⑴ 工程废水外排对地表水环境影响分析

根据工程分析，正常情况下，工程尾矿库溢流水（即选矿废水）全部回用，无选矿废水外排。因此，工程废水对环境的影响很小。

在非正常工况下特别是暴雨期间，有部分不能回用的尾矿库溢流水需外排进入水环境。由于工程产生的废水中主要污染因子pH、CODCr和SS的浓度超过了《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准，纳污水体压里小溪为小河，工程废水的直接外排势必造成压里小溪的污染。因此，为使工程所在地的水环境不受污染，工程废水必须全部回用。如果有少量废水必须外排，应对其处理达标后才能外排，以减轻对区域水环境的影响。本工程将利用尾矿库坝下的废水处理设施对非正常外排的废水进行达标处理。

白草营尾矿库内的汇水面积（即占地面积）约0.47km2；在雨季，经处理的外排尾矿库溢流水排出口处的汇水面积大于3km2。这样经处理的尾矿库溢流水外排时（外排水量0.47km2即汇积的雨水）可以被稀释6倍以上，从而下游溪沟的水质可达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质要求（废水中的主要污染因子As的浓度由0.25mg/L可稀释至0.042mg/L以下）。因此，在雨季外排的尾矿库溢流水对下游地表水环境影响不大。

⑵ 生活污水外排对水环境的影响分析

工程所用职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，食堂的食物残渣多用于喂养鸡犬，产生的生活废水主要是食堂的洗菜水、职工洗涮水，生活污水的产生量很小，经沉淀、隔油处理后进入地埋式生活污水处理系统处理后，可用于矿区绿化浇水，对水环境的影响也很小。

综上所述，本工程正常运营时少量生活废水的排放对水环境的影响很小。

3.3.2.3 地下水环境影响分析

尾矿库营运后，排入其中的选矿废水若渗入地下会对地下水体造成一定的影响。根据湖南省地质勘探院2012年9月编写的《湖南骏宏矿产投资有限公司白草营尾矿库工程地质勘察报告》，拟建尾矿库库区和坝址地段主要由第四系砂土和泥盆系中统棋梓桥组下段细粒白云岩组成。库区内断层为压扭性断裂，导水性一般。砂土具中等透水～强透水性；库区内的基岩为白云岩，岩溶现象发育，库区发现漏斗等常见岩溶现象，沟谷及断层附近浅层基岩处可见溶蚀孔洞；白云岩具中等透水性，属可溶性碳酸盐岩，岩溶发育主要在接触带变化较大的交界带与断裂、褶皱急剧变化带及沟谷地带。据钻孔压水试验，拟建坝基处基岩浅层（约3m）透水性较强，下部基岩透水率为9.04～11.0Lu，透水性性弱～中等，不利于防止尾水的渗漏，将会存在沿谷底及绕坝渗漏问题。

因此，在尾矿库建设过程中，必须按设计要求对拟建尾矿库区和坝址岩溶地段进行防渗处理。在进行有效防渗处理后，由于尾矿库堆存的尾砂属第Ⅰ类一般工业固体废物，因此尾矿库运行对地下水环境的影响较小。

3.3.2.4 空气环境影响分析

⑴ 工业废气对大气环境影响分析

本工程产生的工业废气主要为选厂破碎、筛分产生的粉尘。

选厂粉尘主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘，是由机械振动及空气诱导作用产生的。其粉尘强度与矿石的湿润程度有较大关系。矿石湿润程度大，粉尘小；反之，产生的粉尘较大。本工程在破碎车间采用洒水抑尘方式除尘，所以粉尘排放量较少，并且大部分扬尘集中在选矿厂厂区内，主要对工人的操作环境产生影响。另外，选厂药剂中的黄药因其自身挥发有一定的异味，其对环境的影响主要体现在选厂50m范围内。因此，厂方在生产中应加强药剂的管理，加强选厂及选矿药剂仓库的通风，以减轻对厂内职工的影响。因最近的村民点距离选厂较远，选厂产生的上述废气对周边村民居住的空气环境质量几乎无影响。

⑵ 锅炉烟气大气环境影响分析

锅炉烟气的大气环境影响预测结果表明，正常工况下，本工程燃煤锅炉外排烟尘和SO2对关心点的大气环境影响较小。

燃煤锅炉烟囱几何高度校核结果表明，本工程烟囱的几何高度已大于所需有效高度计算值，说明本工程烟囱几何高度是可行的，能满足GB/T3840-91的规定要求。

⑶ 扬尘对大气环境影响分析

本项目能产生扬尘的地点主要有尾矿库。尾砂库使用一段时间后，由于尾矿的不断堆积，将有越来越多的尾矿裸露于尾砂库干滩上。当天晴有风时，裸露在尾砂库干滩上的干尾矿在自然风动力作用下产生扬尘。其扬尘影响程度受干滩面积，尾砂细度、尾砂干湿程度的影响。由于尾矿库采用上游式堆坝法，坝上均匀放矿，干滩面积不大，加上当地气候湿润、雨量较充沛，尾矿库表面尾砂能保持湿润，尾矿库产生扬尘量少；另外，尾矿库距居民点较远（离最近的石浪冲居民点约500m），且有山体阻隔，因此，尾矿库产生的扬尘对村民影响很小。

⑷ 矿石运输扬尘对环境空气的影响分析

本工程选厂原矿通过汽车直接从北沟、石浪冲、麻子湾三个矿段采场运入。原矿运输对环境空气的影响主要表现在公路运输产生的扬尘。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。

根据国内其他矿区运输公路扬尘实测资料结果类比分析，公路扬尘浓度随距离增加而衰减，主要影响范围在公路两侧100m范围内，扬尘浓度随着车流量增加而增大。

按白天运输10h，夜间不运输计算，则由于本工程原矿运输增加的交通量白天为6辆/h（其中满载运矿车辆为3辆/h，空载车辆为3辆/h）。因此，由于本工程原矿运输增加的交通量很小。为减少运输过程中扬尘污染，运矿汽车箱体应保持良好的密闭性，不得超速行驶，同时运矿车不得超高、超重装载，对出生产区的汽车加强清扫等工作，最大限度减少运输扬尘量。

⑸ 小结

综上所述，由于区域村民点少，工程破碎筛分采用洒水抑尘、选厂加强通风措施后，对关心点的村民生活影响小。白草营尾矿库投产后，其扬尘对周边村民的影响也很小。

3.3.2.5 固体废物环境影响分析

本工程产生的工业固体废物主要为选矿生产过程中产出的尾矿。其对环境的影响表现如下：

⑴ 对生态环境的影响

工程选矿尾矿集中堆存于尾矿库内，破坏了部分植被。由于植被主要为低矮灌木、茅草，少量的疏林等，因此尾矿堆存对景观生态环境影响较小。尾矿库通过坝外边坡覆土绿化，可有效降低其对生态环境的影响。

工程尾矿库位于选厂西南面约50m处的“V”字型沟谷，占地面积较小，只是破坏了被占土地的植被，改变了原有的景观。建设方在尾矿库建设中，应开挖截洪沟、设置排渗管沟，采取坡面防冲沟、增设排水沟等措施，防止地面径流进入尾矿库，避免尾矿流失而污染区域环境。在尾矿库服务期满后，建设方应对其进行植被恢复，以恢复库区的植被景观，减少其对生态环境的影响。

综上所述，固体废物的堆存对矿区景观生态环境影响较小。

⑵ 对水土流失的影响

本工程为选矿工程，在生产营运期，尾砂的堆存将扰动地表、占压土地和破坏植被。裸露堆存及裸露的地表如遇上暴雨、雨水集中则易形成沟壑，易产生水土流失。但由于尾砂在尾矿库内规范堆存。因此，这些固体废物的堆存对水土流失影响不大。

⑶ 对水环境的影响

由于工程产出的选矿尾砂属于一般工业固体废物中的Ⅰ类工业固废，故堆存过程中下雨天产生的淋滤水对当地地表水影响较小。

⑷ 对空气环境的影响

见前面“3.3.2.4、⑶ 扬尘对大气环境影响分析”章节。

3.3.2.6 声环境影响分析

工程选矿生产中的噪声源主要有破碎机、筛分机、球磨机、砂泵和浮选设备等，噪声强度一般在85～105dB（A）之间。工程对这些噪声的处理主要采用减振和设置隔声间等措施。通过采取这些措施后，预计选厂噪声对周围声环境影响不大。

原矿从各矿段采场运至选厂的过程中将产生噪声，对沿途居民的声环境将产生一定影响。但由于本工程原矿汽车运输路线离居民点较远（大于100m），运输车辆产生的噪声对声环境的影响也很小。

总之，区域居民点离工程所在地较远，各噪声设备采用隔声、减振等措施后，对声环境及居民的影响不大。

3.3.2.7 小结

综上所述，本工程运营对周边环境敏感点影响很小。

## 3.4 污染物排放标准

### 3.4.1 大气污染物排放标准

燃煤锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段；其它废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。

### 3.4.2 废水排放标准

工程废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级。

### 3.4.3 固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001。

### 3.4.4 噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中建筑施工场界环境噪声排放限值。

选厂厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  2类。

## 3.5 污染防治措施及达标分析

### 3.5.1 生态环境保护措施分析

工程为矿山选矿工程，对土地的占用、植被的破坏、自然景观的改变、水土流失等均产生影响。本评价按照《环境影响评价技术导则—生态影响》的要求，针对生态影响防护、生态影响补偿及生态恢复三个方面，分别提出工程在施工期、营运期、服务期满不同时期的生态保护措施，并提出水土保持方案与建议。

3.5.1.1 不同时期的生态保护措施

⑴ 施工期

施工期主要是对地表土层、植被的破坏。因此，新建选矿厂、尾矿库、废水回用设施和运输道路建设时产生的表土弃土，不得随意丢弃。施工完后，在堆土、弃土的地方种植树木，进行植被恢复工作。施工时应合理利用土地，能不破坏的植被绝不破坏，暂时毁坏的，应尽快恢复。同时加强施工人员的环保教育，不准乱砍滥伐，保护自然资源。

⑵ 营运期

尾矿库在营运期间，建设方应合理调节尾矿库的尾矿入口，保持表面尾矿湿润，避免大量扬尘。对尾矿堆积坝边坡进行植被恢复，一般种植草藤和灌木，如耐旱、耐贫脊植物冬茅草、马鞭草等，不种植乔木，以免破坏坝体的稳定性。

加强尾矿输送的沿途管理，避免尾矿泄漏流失，造成管道沿途生态环境的破坏。

此外，应加强对尾矿库沿库截洪渠的日常维护，保证其应有的截洪功能，防止地面径流进入尾矿库，避免尾矿流失而污染环境。加强采选工业场地的绿化，种植常绿植物植被，一方面可补偿由于建设引起的植被破坏，另一方面可美化、绿化厂区工作环境。

⑶ 服务期满

工程服务期满后，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对废石场和尾砂库的生态治理，并且矿山生态治理资金应从工程开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。

② 尾矿库

在尾矿库服务期满后，必须对尾矿库进行植被恢复工作。由于尾矿凝聚能力差，透气和容气性能低，完全不符合植物生长的土壤结构；尾矿中富集一些有害元素，可能对植物根系产生伤害或通过食物链转移；尾矿中缺乏植物生长的营养物质，土壤细菌及微生物无法生存，因此尾矿库植被恢复前应做如下处理：

A、挖松干涸硬化的表面层，平整尾矿库表面，使其成平缓地形；

B、在挖松表层中撒铺碎粒（粒径不大于6mm），起到松散表层、提高表层的透气性能和容气性能的作用；

C、在尾矿库表面铺盖35～50cm厚的土层；

D、种植前用中和药剂处理播种苗床，并施加足够的肥料。

做好以上处理后，即可种植植物。选择植物种类应考虑当地植物，选择能迅速生长并再生，耐区域气候条件，根生长快，易于通过种子或插枝繁衍，具有固氮能力的植物。

可先种植草本植物，待土质熟化后再种植用材林木。首先种植短期植被，以草作为初始的短期地表覆盖。为了增强植物的多样性和降低总群落破坏的机会，在初期一般都播种几个不同的植物种。植物种选择、播种密度和播种日期必须根据场地条件和植物种特性来确定。在干燥气候条件下，为保证迅速建立起短期植被，可能需要临时灌溉。

为了达到自衍和稳定植物群落的最终目的，必然要在短期植被与长期植被之间实现转换。可以在保证短期植被与继续土壤发育之后，任凭当地植物种侵入；或为建立短期植物群落需要临时灌溉时，可能通过重新播植找到更适于群落演替下一阶段的异种，例如灌木，以加快自然演替过程。人为地加快演替过程的必要性取决于前面的短期植被的成功，取决于恢复区最终期望的土地利用。

土质熟化后应种植用材林木。宜选择生长快、抗逆境能力强、生物学作用活跃的树种营造人工林，也应考虑不同群落和品种植物的搭配，本地和外地植物品种结合，以及有固氮作用的作物的种植方案。但应注意，不可在尾矿坝边坡处种植根深乔木，以免破坏坝基的稳定，适宜种植低矮匍匐型根浅草种。

尾矿库关闭时，表面坡度一般不超过33%；标高每升高3～5m，须建造一个台阶，台阶应有不小于1m的宽度、2～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。闭库后建设方仍需对其继续维护管理，直到稳定为止，防止固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

③ 其它

工程服务期满后，建设方还应对废弃的厂房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。

3.5.1.2 水土保持方案和建议

⑴ 选矿工业场地

选厂占用地主要为拥有灌木茅草及少量的山林地。采用挡土墙及护坡工程防护，场地及道路铺砌，并对厂区及裸露边坡进行绿化，按乔∶灌∶草木=4∶4∶2的比例进行，以保护边坡和恢复部分植被。

⑵ 尾矿库

尾矿堆积采用库前放矿、后期尾砂堆坝的方式。要及时对尾矿库堆积坝外坡覆土植草，防止雨水冲刷形成拉沟，造成水土流失

⑶ 管线、道路

本工程管线主要包括废水回用工程，少量的运输道路建设。在管线建设时，开挖与回填的高度都不大，但道路建设时，开挖与回填的土方量相对较大。因此，在工程建设期应注意进行如下完善工作：管线、道路建设中的主要防治部位为开挖裸露面和填方的边坡；要将弃土、弃渣堆存到指定的废石场，修筑必要的截、排水沟，同时对开挖裸露面进行植被恢复，将填方的边坡下部用浆砌片石护坡或种草、灌木等。

### 3.5.2 废水环境保护措施分析

3.5.2.1 废水环境保护措施分析

选厂废水回用方案如下：选厂产生的选矿废水先随尾砂排至尾矿库内澄清，澄清后的尾矿库溢流水以及尾矿库坝下产生的渗滤水通过尾矿库下游的600m3回水池和回水泵站全部返回至选厂高位水池中直接回用，无选矿废水外排。

尾矿库下游的600m3回水池位于尾矿库排水口下游，即在+280m高程处修建回水池，回水池宽10m，长20m，深3m，容积约600m3，回水池底板及侧壁采用M10浆砌石修筑，底板及侧壁厚400mm。回水池主要用于收集尾矿库中溢流水和尾矿库坝下的淋滤水。在回水池旁设回水泵房。

在暴雨季节，由于雨水进入尾矿库及废水回用池，将造成尾矿库溢流水过多而不能全部回用，使部分尾矿库溢流水外排。由于尾矿库溢流水中的pH、SS和CODCr等污染因子达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，因此不能直接外排，必须经过达标处理。工程拟在尾矿库溢流水排水涵管消力池处（即在+290m高程处）建设废水处理站。外排废水处理拟采用加石灰、漂白粉然后回调pH值的处理方式，废水处理站处理规模为4000m3/d，以保证外排的尾矿库溢流水达标。

3.5.2.2 废水回用的必要性分析

⑴ 节约水资源的需要

由于工程所在的周边溪沟水量受降雨影响较大，水源供给不稳定，属少水地段，而工程选矿用水量较大，因此工程废水全部回用是必要的。

⑵ 减少污染物排放的需要

工程选矿废水全部回用后，将减少水型污染物对外排放量，工程营运对水环境影响减小。

⑶ 清洁生产的要求

为了使本工程具有一定的清洁生产水平，工程废水回用也是必要的。

综上所述，工程废水的全部回用，既能减少新水补充量，节约水资源，减少水型污染物排放量，减轻环境污染，又能提高企业的清洁生产水平。

3.5.2.3 废水回用的技术可行性分析

本工程选矿用水量为4350m3/d，其中利用采矿井下水310m3/d，其余为经尾矿库澄清后的选矿废水，即尾矿库溢流水4040m3/d返回作为选矿用水。选矿废水全部回用，回用率为92.87%。

采矿井下废水主要污染因子为SS，经过澄清后，水质较好，可返回选矿作业中直接使用。采矿井下废水地面水池标高高于选厂水池约30m，最远距离（距石浪冲矿段）约3.5km，因此采矿井下废水回用成本不高。

选矿废水的回用主要对浮选过程产生影响，对磁选几乎无影响。从本工程选矿工艺来看，钨浮选过程中添加了大量碳酸钠和水玻璃，本身是在碱性（pH值在10左右）条件下进行钨的浮选。因此，废水的pH值较高对浮选的影响不大，相反，还可以减少碳酸钠和水玻璃的用量。虽然选矿废水中残留有选矿药剂，但对强压强拉的钨浮选工艺来说影响不大。因此，尾矿库澄清水全部回用于选矿不会影响整个钨浮选过程。实践也证明，选矿废水的回用，还可以减少部分选矿药剂的用量。

尾矿库溢流水的类比结果表明，尾矿库溢流水中的pH、SS和CODCr等污染因子达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，不能直接外排，必须经过达标处理。

尾矿库距离选厂不远（主坝下的回水池距离选厂约1500m）、高差（约90m）不大，选矿废水回用成本不高。

从以上分析可见，本工程废水处理、回用措施可行。

### 3.5.3 固体废物环境保护措施分析

本工程中所涉及到的固体废物为一般固废中的Ⅰ类工业固废，主要为选矿尾矿。

拟建选厂的尾矿产率为89.473%（对原矿），产生量为518.94 t/d，全年155683 t。选矿尾矿通过管道输送至选厂西南面约50m处的白草营尾矿库内堆存。

拟建的白草营尾矿库位于选厂西南面下游，即一大致呈北东向狭长型冲沟内。尾矿库由初期坝、堆积坝、排洪（水）系统及排渗系统等组成，其中排洪（水）系统包括排水斜槽、排水涵管等。

白草营尾矿库采用上游法堆坝方式，设计总库容962.7万m3，总坝高37m，占地面积约47 hm2，设计等别为四等库。按照选厂17.4万 t/a的处理能力计算，选厂年入库尾矿量为15.5683万t。取尾矿平均堆积干密度1.50 t/m3，库容利用系数0.85（四等库），则有效库容为818.3万m3，尾矿库服务年限约为78.84年。

综上所述，工程采用的固体废物处置措施可行。

### 3.5.4 废气环境保护措施分析

本工程产生的废气主要为选厂破碎筛分产生的粉尘、锅炉烟气以及尾矿库干滩扬尘。

3.5.4.1 选厂破碎、筛分粉尘

选矿厂的主要气型污染源为破碎车间的破碎机和筛分机。对于矿石破碎、筛分作业产生的含尘废气，工程拟采用袋式干法除尘器。废气经过袋式干法除尘器处理后通过15m排气筒排放，袋式除尘器效率大于99%。此类袋式干法除尘器已在湖南柿竹园有色金属有限责任公司2000t/d选矿厂的破碎筛分车间使用，效果良好，因此破碎、筛分车间的除尘措施应是可行的。

3.5.4.2 锅炉烟气

选厂钨精选前的加温搅拌拟采用2t燃煤锅炉的蒸汽加热。锅炉烟气产生量4500 m3/h， SO2产生量为8.000 kg/h，产生浓度为1778 mg/m3；烟尘产生量为15.104 kg/h，产生浓度为3356 mg/m3。锅炉（自带除尘器，除尘效率约80%）烟气拟采用加石灰的水膜除尘脱硫器处理，其总除尘效率约97%，脱硫效率约70%，处理后烟气经30m烟囱排放。外排锅炉烟气中，SO2排放量为2.400 kg/h，排放浓度为533mg/m3；烟尘排放量为0.453kg/h，排放浓度为101 mg/m3，锅炉烟气可达标排放。

3.5.4.3 尾矿库扬尘

选矿尾矿在尾矿库内堆存过程中会产生干滩。尾矿库干滩在有风天气会产生扬尘。其扬尘影响程度受干滩面积、尾砂细度、尾砂干湿程度的影响。尾矿库采用库前放矿的方式堆存尾砂，在尾矿堆存过程中，有一定的干滩面积，因堆存的尾砂粒度较小，在有风天气干尾砂较易被风卷起飘入空气中，污染空气环境。因该尾矿库距村民点较远，且有山体阻隔，尾矿库扬尘对村民生活影响较小。为解决尾矿库干尾砂的扬尘问题，工程建设方应加强尾矿库管理，合理调节尾矿管的排矿口，经常保持尾矿砂的湿润，以减少干滩扬尘的产生。

3.5.4.4 运输扬尘

原矿运入选厂采用公路运输，原矿运输将会产生一定量的扬尘，运矿道路途经石浪冲居民点南侧，必须做好矿石运输过程防尘。本环评要求运矿汽车不应超载，应压平加盖蓬布，车厢应经常检查维修，要求严实不漏，途经居民点附近的路段还应限速行驶，在干旱季节采用洒水抑尘可降低扬尘污染。

3.5.5 噪声环境保护措施分析

3.5.5.1 选厂噪声控制措施

选矿生产中噪声主要产生在破碎、球磨等作业过程，声源强度较高，在80~110dB(A)之间。

噪声治理主要分为三个方面：一是控制声源；二是从传播的途径上控制噪声；三是接收者的防护。因此，本评价对工程的噪声污染防治措施的建议如下：

⑴ 尽量选用低噪声设备，并在安装时采用减振措施。

⑵ 定期对各噪声设备进行精心检修，保持设备运转正常，避免由于设备非正常运转造成设备噪声增大。

⑶ 噪声设备布局要合理，强噪声设备安装在人员活动少或偏僻的地方、对破碎机等强噪声设备，必须安装在专用的机房内，不能露天安装，并加装隔音罩或隔声墙等设施。

⑷ 加强隔声、减震处理，对于强噪声设备采取隔声间等；对于各种强噪声设备的设备基础，必须严格按设计要求要采取一定的防震措施，使其起到减震降噪的作用。

⑸ 操作工人戴防噪声耳罩或耳塞。

⑹ 建立隔音绿化带。树林有较好的隔音效果，可以有效地吸收噪音而达到降噪的作用，选厂可充分利用厂区道路和空坪隙地，建立隔音绿化带，除此之外在厂界四周沿围墙边可多栽树木，可以有效地减少噪声对周围环境的影响。

根据同类企业生产实践，以上防噪措施是可行的。

3.5.5.2 运矿道路噪声控制措施

矿石在公路运输过程中，不可避免地会对公路两旁的居民产生影响。根据噪声影响分析结果，本评价提出的交通噪声控制措施，主要是在经过村庄等敏感路段设置限速标志与减速路障等，将车速控制在30km/h以下，以尽量降低运矿车辆的噪声源强。同时，应严禁经过居民点时鸣号。

### 3.5.5 工程环保措施汇总

工程后环保措施见表3－7。

## 3.6 风险分析

### 3.6.1 风险源项分析

对于选矿工程来说，最大风险莫过于尾矿库垮坝对区域环境和附近居民造成的灾难性危害。本工程的主要风险源有：尾矿库垮坝和尾矿库溢流水直排的风险。工程风险源项见表3－8。

表3－7        工程环保措施实施计划汇总表

| 阶段 | 污染源 类型 | 污染源 | 拟采用的环保措施 | 预期治理 效果 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态 | 新建白草营选矿厂和白草营尾矿库、进场道路废水回用系统和相关设施建设建设 | ① 施工时应合理利用土地，能不破坏的植被绝不破坏，暂时毁坏的，应尽快恢复。② 施工时不得将表土弃土随意丢弃，以备日后覆土，植被恢复。③ 合理设置临时水土保持措施。 | 合理利用土地，减少植被破坏、减少水土流失 | 与工程运营同步执行 |
| 营运期 | 气型 污染源 | 选厂破碎、筛分粉尘 | 洒水抑尘＋袋式干法除尘器除尘 | 达标排放 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 加石灰的水膜除尘脱硫器 | 达标排放 |  |
|  |  | 尾矿库干滩扬尘 | 合理调节放矿口，在干燥有风天气洒水保持表面尾砂湿润 | 减少扬尘，改善空气环境 |  |
|  | 水型 污染源 | 选矿废水 | 选矿废水随选矿尾砂全部排至尾矿库，澄清后的尾矿库溢流水全部通过600m3回水池和回水泵回用于选矿，无外排；雨季时多余的尾矿库溢流水经废水处理站处理达标后再外排 | 提高工业废水回用率 |  |
|  | 固体 废物 | 尾矿 | 通过尾矿输送管送至选厂西南面的尾矿库内堆存 | 安全处置、对环境影响小 |  |
|  | 噪声 | 破碎筛分、磨矿等 | 减振、隔声、个体防护 | 对环境及关心点影响小 |  |
|  | 生态 | 尾矿库堆积坝外坡面 | 对尾矿库堆积坝外坡面进行覆土，恢复植被 | 增加水源涵养量，改善自然景观 |  |
| 服务期满 | 尾矿库 |  | 重整坡度，覆土并进行植被恢复 | 恢复植被、绿化保土 | 服务期满（从工程运营开始时就要有所规划） |
|  | 地表废弃建筑 |  | 拆除，恢复植被 |  |  |

表3－8     工程风险源项

| 序号 | 发生事故对象 | 事故类别 | 事故原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库 | 垮坝、渗漏 | 洪水暴雨、地质不明 | 库下游植被及水体 |
| 2 | 尾矿库溢流水 | 垮坝、回水泵损坏或其它因素 | 管理不善、地质不明 | 压里小溪和广西境内水体 |

### 3.6.2 尾矿库风险分析

对于本工程来说，最大风险为尾矿库垮坝对环境造成的危害。

⑴ 尾矿库垮坝风险分析

尾矿库垮坝的可能性主要有两种，一是尾砂坝的工程地质不明，因地表塌陷、水流冲刷、地震等原因，造成垮坝。二是截洪渠堵塞失效，致使洪水进入库区冲毁库坝，造成垮坝。

根据现场踏勘，尾矿库下游为压里小溪，小溪流经约1.5 km后即进入广西境内，小溪两岸有少量农田。因此，尾矿库一旦发生垮坝，将造成大量尾砂倾泄而出，淹没库外农田及生态植被，改变区域土壤性质，影响植物生长；另外，垮坝后尾砂随尾矿库中的溢流水进入压里小溪地表水体中，将污染地表水体，破坏水生动植物的生存环境。

据调查，尾矿库下游2km范围内无居民居住。因此，尾矿库即使发生垮坝的风险，也不会危及人群居住的安全。

尾矿库建设用地工程地质勘探结果表明，坝址地段出露地层为泥盆系中统棋梓桥组下段细粒白云岩，弱～微风化，第四系覆盖层薄厚度＜1.5m、覆盖不均匀，未发现滑坡、泥石流等不良地质作用，白云岩的岩体质量较好，岩石的物理力学性质较好，初期坝坝址区处于稳定状态，白云岩强度及承载力高，岩体较完整，是库区各种建（构）筑物基础良好的持力层及坝基基础持力层。尾矿库库区第四系覆盖层薄厚度＜1.5m、覆盖不均匀，周边没有人类大的工程活动，库区未见有形成地裂缝，山体崩塌等不良地质灾害发育点。因此，工程尾矿库建设遭受地质灾害影响的危险性小。

库区发生山洪、泥石流灾害的必要条件是要具备有足够的松散泥石量和充足的水，并且有高位差。本工程尾矿库库区为泥盆系中统棋梓桥组下段细粒白云岩，钻孔揭露埋深较深，本层除与上伏地层接触部偶见有溶蚀裂隙及洞穴现象外，未见地面有由岩溶引发的塌陷。库区地势自东北至西南由窄陡渐平渐缓，植被较为发育，水土保持良好，亦未见有泥石流发育点等不良地质现象；尾矿库设计中考虑了撇洪设施并采用排水斜槽＋排水涵管方式排水，因此，洪水直接进入库区冲坝造成垮坝的可能性不大。

⑵ 渗漏（漏砂）风险分析

尾矿库渗漏（漏砂）主要是对地下水体的污染。尾矿库库区可溶性岩层（石灰岩、大理岩、白云岩、大理化灰岩等）在地下水的长期作用下可能产生溶洞，甚至形成地下通道。有的溶洞暴露于地表，有的则为第四纪残积、坡积层所覆盖，埋藏在深部不易被发现。这种岩溶现象对尾矿库建设的危害性很大。

当尾矿库建成投入使用后，库内水位逐渐升高，水压、土压逐步增大，改变了溶洞覆盖层或充填物的存在条件，使其结构破坏。当充填物被冲走形成空洞时，可能引起地表塌陷，破坏构筑物的稳定性，造成事故，或形成落水洞，使尾矿水和尾矿流失等。

根据《湖南骏宏矿产投资有限公司白草营尾矿库工程地质勘察报告》（湖南省地质勘探院编，2012年9月），本工程库址为溶蚀洼地，库区存在裂隙和可能存在发育的岩溶，必须进行库区工程地质普查及详尽的勘探，尽快查明库区存在岩溶的数目、位置、充填情况、渗透通道的走向、出口等。具体处理措施为清除洞口及洞内松动、倒挂及尖突岩石，清除洞内粘土、浮石，顺岩溶通道追踪开挖石方，至通道明显缩小处。埋设通气管，用管箍固定于洞壁，伸出地表，与上引通气管相接。通气管应加强保护，严防堵塞和破坏。洞内通道明显缩小处用块石卡堵，上设碎石、砾石、土工布等反滤层。土工布与通气管和洞壁相接处应注意搭接30cm，严防渗漏。

因此，在由有资质单位进行尾矿库库区详细地质勘探、防渗漏设计和施工的条件下，白草营尾矿库产生渗漏（漏砂）的风险很小。

⑶ 尾矿库风险防范措施

主要为尾矿库的运行管理及防范措施：

工程建设方应成立尾矿库管理班组，并依据《尾矿库安全监督管理规定》，对尾矿库进行安全使用管理。尾矿库在使用过程中应做到以下几点：

① 尾砂放砂过程中须严格遵循均匀放砂的原则，应特别注意滩面平整度，经常调整放砂点，做到尾砂分散沉积、均匀上升，避免独头放砂，不得在库后或一侧岸边放砂，避免细粒尾砂大量集中沉积于某端或某侧。

② 严格控制库内水位，按下述要求执行：

在尾矿库运行期间，均需满足设计要求，尤其在洪水期，尾砂坝的安全超高均不得小于设计要求；不得在尾砂滩面或坝肩设置排水口。

当尾矿库的实际情况与设计要求不符时，应在汛前进行调洪演算和泄洪能力复核，以指导防洪工作。

③ 必须执行巡坝和护坝制度，严防矿浆管和水管破裂冲刷坝体；遇到坝体出现裂缝、坍塌、滑坡、沉陷等现象时，要查明原因，妥善处理并做好纪录；要经常观测坝体浸润线及逸出点的位置以及渗水流量与水质，当出现浸润线骤升或渗漏混水等异常现象时，要查明原因，妥善处理并做好纪录。做好坝体位移、沉降、浸润线和库水位等的观测纪录，出现异常，及时处理。

④ 对尾矿库的排洪设施经常进行检查，发现问题，及时处理，确保排洪畅通。

⑤ 坝体外坡应保持平整美观，防止坡面受雨水冲刷拉沟，破坏边坡稳定和尾砂扬尘飞扬污染环境，应做好维护和防治工作。

⑥ 严防尾矿库在汛期发生重大事故，必须切实做好防汛排洪工作。汛期前，必须对排洪系统进行全面检查，发现问题，及时解决；加强值班和巡视，密切注视库内水情变化，发现险情及时报告，采取紧急措施，严防事态恶化；结合本库情况，制订尾矿库安全渡汛方案，必要时可降低库水位，增加调洪能力。

⑦ 尾矿库使用期满而停止使用时，应进行闭库设计。库内不宜贮水，防范发生溃坝和污染环境的危害事故。应尽可能将废弃尾矿库改造为田地或植树造林，绿化环境。

### 3.6.3 尾矿库溢流水直接外排风险分析

工程在正常情况下，尾矿库溢流水全部回用，无选矿废水外排。尾矿库溢流水中的pH、悬浮物和CODCr等都超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求；受纳水体压里小溪为小溪沟，其流量受季节的影响较大。因此，尾矿库溢流水直接外排对地表水体势必造成较大影响，将污染受纳水体压里小溪中的水质，进而对下游广西境内的水体产生污染。

因此，建设方应请有资质单位进行选矿废水回用系统的设计及施工，同时加强废水回用设施的运行管理。一可以保证选厂选矿用水的正常供应，避免与地方农业用水发生争水矛盾；二可以减少尾矿库溢流水对压里小溪水质的影响；三可以提高工程的清洁生产水平。因此，在今后的生产营运过程中，建设方应加强废水回用系统的管理和维护，杜绝尾矿库溢流水直接外排的现象发生，保证尾矿库溢流水能全部回用，避免废水对地表水环境的影响。

在暴雨季节，由于雨水进入尾矿库及废水循环回用池，造成废水过多而不能全部回用，因此将有部分尾矿库溢流水外排。为减轻废水外排对水环境的影响，需经预先处理达标后才能外排，以保证暴雨季节尾矿库溢流水排放对环境的影响较小。

### 3.6.4 风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

⑴ 指挥结构

设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由厂长任组长，并配专职环保管理人员。

① 一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告矿山应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

② 各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

③ 处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

⑵ 信息传递

按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保部门及时得到信息。

⑶ 现场警戒和疏散措施

① 由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

② 紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

⑷ 事故上报程序和内容

① 报告程序：

事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

② 报告内容：

发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

⑸ 善后处理

① 突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

② 组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

③ 突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 3.7 环境经济损益分析

### 3.7.1 环境效益分析

3.7.1.1 环保投资

工程环保投资估算总额为215万元，环保投资估算详见表3－9。

表3－9          环保投资估算

| 类 别 | 投 资 内 容 | 投资额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 选厂破碎筛分粉尘的治理（洒水抑尘加袋式干法除尘） | 20 |  |
|  | 锅炉烟气的治理（加石灰的水膜除尘脱硫器） | 30 |  |
|  | 运输道路洒水抑尘设施 | 10 |  |
| 废水处理及回用 | 尾矿库溢流水处理及回用系统，少量生活污水的沉淀、隔油处理后进入地埋式生活污水处理系统处理 | 100 |  |
| 固废堆存 | 白草营尾矿库的环保措施（排水系统） | 30 |  |
| 噪声治理 | 球磨机、破碎机、筛分机、砂泵等噪声治理 （防震、隔声等）；运输道路进入居民区设禁鸣标志 | 10 |  |
| 绿化（水 土保持） | 工业场地、道路等硬化和绿化、生态补偿 | 15 |  |
| 合 计 |  | 215 |  |

3.7.1.2 环境效益

本工程建成后，具有一定的环境效益，主要体现在以下几个方面：

⑴ 工程建设后能促进区域内矿产资源的合理、有序开采，集中选矿，有利于矿山结构的调整和矿山的规模化经营。

⑵ 工程建成后，通过采取尾矿库溢流水全部回用于选矿等措施，减少了水型污染物的排放，有利于改善区域水环境。

⑶ 本工程将建设规范的尾矿库和尾矿库相应的环保设施，将对尾矿库堆积坝外坡面进行生态恢复工作。通过这些措施，可减轻本工程建设对环境的影响。

### 3.7.2 社会效益

工程建设和运营的社会效益主要体现在以下几个方面：

⑴ 工程建设和运营过程中将投入大量的资金用于工程建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地的经济发展。

⑵ 目前，我国政府面临巨大就业压力，下岗失业人数居高不下，特别是普遍存在农村劳动力过剩的现象。拟建工程的建设和运营能为项目所在地区群众提供就业机会。剩余劳动力就地谋生，这既为当地居民降低了就业成本，对当地社会环境的稳定、促进当地经济的发展等起到一定的作用，也为政府减轻了就业压力和经济负担，因此，工程的建设和运营具有良好的社会效益。

### 3.7.3 环境经济损益分析结论

综上所述，工程的建设以经济效益为前提，以环境效益为基础。工程将充分利用当地矿产资源的优势，通过规范选矿，保护了有限的矿产资源，提高了资源的有效利用率，带动了区域经济的发展，解决了当地富余劳动力的就业问题。通过加强环保设施的建设，对选矿尾矿规范堆存、选矿废水全部回用，减轻了对当地水环境的影响，减少了区域的水土流失，具有一定的环境效益。在确保各项污染防治措施有效运行的情况下，工程的建设和运行对环境影响较小，产生的环境负效益也很小。

因此，拟建工程具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

## 3.8 环境管理与监测制度

### 3.8.1 环境监理和管理

3.8.1.1 施工期环境监理和管理

项目环境工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。

⑴ 监理时段及监理人员

从项目设计开始至项目竣工验收结束进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。配置环境监理专业人员1人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其它专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

⑵ 监理内容

环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境监理，二是环保工程设计和施工期的监理。监督设计单位是否按已批复环评报告确定的环保项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求等。

⑶ 监理进度与监理规划要求

环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其它专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

⑷ 施工期环境污染监控

① 监测施工噪声，根据测试结果作出不同处理，严防夜间施工噪声扰民；② 监测扬尘，寻找超标原因，根据不同情况及时处理；③ 施工现场污废水处理和复用，避免造成水环境污染。

⑸ 施工期环境管理

① 施工期应高度重视占地对生态环境的影响，项目建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地，并进行表层熟土的保护。

② 项目建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。

③ 项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。

④ 资金来源及管理：项目整合、复建工程环境保护与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。

3.8.1.2 运行期环境管理

依据《中华人民共和国环境保护法》和《企业法》的基本精神，企业在生产和经营中防止污染、保护环境是其重要职责之一。为加强环境保护工作，选厂应设置专人对全矿的环保工作进行管理，特别是对废水、选矿尾矿、粉尘、噪声治理设施的运行监督和管理。本工程选矿规模为17.4万吨/年，劳动定员60人，属小型钨选厂。工程营运过程中，环保管理与安全管理可统一管理。本评价建议设置厂长直接领导下的安全环保专职人员，具体建议如表3－10。

表3－10           环保管理建议

| 人员 | 责任 |
| --- | --- |
| 安全、环保专干1人 | 受厂长直接领导，全面负责企业的安全环保管理 |
| 选矿安全环保技术员1人（专职） | 受安全、环保专干领导 |
| 1尾矿库安全环保技术员1人（专职） | 受安全、环保专干领导 |

矿山环境保护管理机构的职责如下：

⑴ 贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准；

⑵ 建立并完善的矿山环境保护管理制度，经常监督检查其制度的有效实施；

⑶ 编制并组织实施环境保护规划和计划；

⑷ 搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

⑸ 组织对基层环保人员的培训，提高工作素质；

⑹ 领导并组织矿山的环境监测工作，建立环境监控挡案；

⑺ 制定污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行，防止风险排污发生。

⑻ 制定污染物排放指标，定时考核和统计，确保矿山污染物排放达到国家排放标准。

### 3.8.2 环境监测

环境监测工作是环境管理的基础。通过监测能及时、真实地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。

工程运行后，工程建设方应对废水进行日常监测。废水监测可委托具备环境监测资质的监测机构代理。工程建设方应对监测数据进行数理统计、分析，建立监测数据档案，从而了解工程污染治理设施运行情况，确保环保治理设施常年有效地工作，及时掌握工程污染治理动态，也便于上级环境保护主管部门掌握整个区域内的排污总量，为区域环境规划和经济发展规划提供基础依据。环境监测建议见表3－11。

表3－11         监测项目及计划

| 名称 | 监测项目 | 监测计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水型污染源 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、Cr6+、As、P、S2-、F-、SS、CODCr、石油类 | 半年一次 | 尾矿库溢流水出口 |
| 固体废弃物 | 统计产生量、贮存量、处置量 | 台帐统计、 年报一次 | 包括选矿尾矿 |

# 4. 公众参与

公众参与在环境影响评价中显得越来越重要。实施公众参与可提高评价的有效性，提高公众的环境保护意识，进一步促进环境影响评价制度的完善。其目的在于，工程建设方通过公众参与，使工程能被公众充分了解，同时收集公众对项目建设的建议或要求，便于决策部门做决定时体现公众意见。

## 4.1 公众参与目的及方法

环境影响评价中的公众参与是项目建设方或者环评工作组同公众之间的一种双向交流。其目的是使项目能够被公众充分认同，并在项目实施过程中不对公众利益构成危害或威胁，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。公众参与程序可使环境影响评价制度的环保措施更具有合理性、实用性和可操作性，公众参与过程也体现了政府部门对公众利益和权利的尊重，有利于提高公众的环保意识。实施公众参与可提高评价的有效性，提高公众的环境保护意识，进一步促进环境影响评价制度的完善。其目的在于：

⑴ 介绍项目建设的工程特征、建设特点及可能产生的重大环境问题，使公众了解项目建设的意义，对可能产生的环境影响形成清楚的认识，征询他们的意愿和要求。

⑵ 帮助评价人员发现问题，确认项目建设和运营可能引起的重大问题已在环评报告书中得到分析评价，并在分析评价中体现公众意见。

⑶ 了解公众关心的环境问题，征询解决方法。

⑷ 确认环境保护措施的全面性、针对性和可行性，优化措施方案，保证本环评更加全面、客观、公正。

公众参与的办法采用发布环境信息公告、公开征求意见、随机抽样问卷调查的形式进行。

## 4.2 发布环境信息公告

为了增加公众参与的有效性，发布环境信息公告，保证公众的知情权显得尤为重要。本项目在不同时段分别由工程建设单位和湖南有色金属研究院向公众发布环境信息公告。

### 4.2.1 工程建设单位环境信息公告

工程建设方——湖南骏宏矿产投资有限公司根据《环境影响评价公众参与暂行办法》环发【2006】28号文件精神，受评价单位的委托，在河路口镇镇政府所在地及白草营居民点等地以张贴的形式对工程建设项目进行了第一次公示，公布了工程建设项目概况、建设单位名称及联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的范围和主要事项、公众参与的方式等。

### 4.2.2 环评单位环境信息公告

根据国家环保总局2006年3月18日开始实施的《环境影响评价公众参与暂行办法》，本评价对项目采用网站和报纸的形式对外进行了公示。具体内容详见江华县人民政府门户网站（网址：www.jh.gov.cn）和《永州日报》（2012年11月3日第3版）。本评价公布了对建设项目情况简述、建设项目对环境可能造成影响的概述、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间等等。江华县人民政府门户网站公示见图4－2，《永州日报》公示见附件。

公众查阅环境影响报告书简本的方式：登陆江华县人民政府门户网站查阅附件（网址：www.jh.gov.cn）或湖南骏宏矿产投资有限公司办公室查询。

### 4.2.3 建设单位和环评单位环境信息公告结果

工程建设方和评价方均按照《环境影响评价公众参与暂行办法》，以张贴的形式和网站公布的形式对建设项目进行了公示。从公告发布之日起至报告书送审前，双方均未收到群众对本项目的反馈意见。

## 4.3 公开征求意见

公开征求意见的范围主要为工程附近直接受影响的居民、受影响团体的代表以及其它感兴趣的团体。本次征求公众意见采用发放公众参与调查表和征求团体意见的方式。

⑴ 发布环境信息公告、公开征求意见

本次评价在受影响的河路口镇白草营村的石浪冲居民点、白草营居民点和茶冲居民点等处张贴了环境信息公告，以公开征求公众对本工程的意见。公告于2012年10月28日公布，公众查阅简本及表达意见、建议期限为公告之日起15天内。截止11月13日为止，环评单位及建设单位收到公众反馈回来的意见或建议形式主要有个体问卷、集体意见等反映的意见、建议等。

⑵ 问卷调查

本评价按有关规定进行了公示后的随机抽样问卷调查，广泛征求工程所在地的居民、村民对建设项目的态度和意见，共发放问卷37份，收回37份（回收样件见附件）。

⑶ 征求集体意见

同时征求工程所在地的乡镇、企业及附近的村、居委会等政府部门的集体意见。具体详见附件。

## 4.4 公众反馈意见汇总

⑴ 问卷调查结果统计

被调查对象基本情况见表4－1。

表4－1         公众参与被调查对象基本情况统计表

| 项 目 | 结 果 （个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 | 男 |  | 女 |
|  | 25 |  | 12 |
| 年 龄 | 20～30岁 | 30～50岁 | 50岁以上 |
|  | 10 | 21 | 6 |
| 文化程度 | 小学 | 初中～高中 | 大专以上 |
|  | 15 | 22 | 0 |
| 职 业 | 农民 | 职工 | 干部 |
|  | 37 | 0 | 0 |

本评价对收回的25份有效公众参与调查表进行了统计，统计结果见表4－2。

从表4－1和表4－2的调查统计结果可见：

① 本次调查的对象主要为工程建设地点周边受影响区域的村民，被调查者对工程建设的了解主要通过民间信息途径。

② 被调查者都认为本工程建设可促进当地经济发展；没有人认为本工程建设可提高生活质量，改善当地环境质量，或者其它。

③ 被调查者都认为本工程建设对个人工作和生活会产生有利影响，没有人认为会产生不利影响。

④ 被调查者对周围环境质量都表示满意，没有人表示不满意的。

⑤ 45.9%被调查者认为区域的主要环境问题是环境空气污染；32.4%被调查者认是水环境污染；18.9%被调查者认是噪声影响；少数人认为是固体废物造成的环境污染；没有人认为是生态环境的影响。

⑥ 51.4%被调查者关心本工程建设能否促进区域经济发展；35.1%被调查者关心本项目对区域环境的影响，也有少数人表示不关心。

⑦ 40.5%被调查者认为本工程建设的最大环境问题是水污染；32.4%被调查者认为是噪声污染；18.9%被调查者则认为是大气污染；5.4%被调查者则认为本工程建设会产生固体废物污染,少数人认为会对生态环境产生不利影响。

⑧ 被调查者均对该工程的建设表示支持，支持率占100%。

⑵ 集体意见

表4－2    个体问卷调查结果汇总表

| 序号 | 调 查 内 容 |  | 人数（人） | 所占比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解本工程的途径 | 公告公示 | 0 | 0 | 可以多选 |
|  |  | 报刊杂志 | 0 | 0 |  |
|  |  | 电视广播 | 0 | 0 |  |
|  |  | 民间信息 | 37 | 100 |  |
|  |  | 其它 | 0 | 0 |  |
| 2 | 本工程建设的最有利影响 | 促进当地经济发展 | 37 | 100 | 可以多选 |
|  |  | 提高生活质量 | 0 | 0 |  |
|  |  | 改善当地环境质量 | 0 | 0 |  |
|  |  | 其它 | 0 | 0 |  |
| 3 | 本工程建设对个人生活和工作的影响 | 有利 | 37 | 100 |  |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |  |
| 4 | 对周围环境的质量是否满意 | 满意 | 37 | 100 |  |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |  |
| 5 | 区域的主要环境问题 | 环境空气污染 | 17 | 45.9 | 可以多选 |
|  |  | 水环境污染 | 12 | 32.4 |  |
|  |  | 固体废物环境污染 | 1 | 2.7 |  |
|  |  | 噪声影响 | 7 | 18.9 |  |
|  |  | 生态影响 | 0 | 0 |  |
| 6 | 对本工程建设最关心的问题 | 对区域环境的影响 | 13 | 35.1 | 可以多选 |
|  |  | 促进区域经济发展 | 19 | 51.4 |  |
|  |  | 不关心 | 5 | 13.5 |  |
| 7 | 本工程建设的最大环境问题 | 大气污染 | 7 | 18.9 | 可以多选 |
|  |  | 水污染 | 15 | 40.5 |  |
|  |  | 噪声污染 | 12 | 32.4 |  |
|  |  | 固体废物污染 | 2 | 5.4 |  |
|  |  | 生态影响 | 1 | 2.7 |  |
| 8 | 是否支持本工程的建设 | 支持 | 37 | 100 |  |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |  |

本次评价征求了江华县河路口镇镇政府和河路口镇白草营村村委会等的集体意见。集体意见都认为，湖南骏宏矿产投资有限公司拟对江华县河路口钨锡矿区三个矿段的钨锡矿进行进行集中选矿，选矿规模为17.4万吨/年。该工程充分利用了国家矿产资源；工程以提高企业经济效益为目的，也带动了当地经济的发展。因此，工程具有良好的经济效益和社会效益，并希望建设单位严格按照环保要求进行项目的建设、生产和管理。征求意见的单位对工程的建设将给予大力支持，并希望建设单位严格按照环保要求进行工程生产和管理，力求使该工程对当地的居民、村民生产、生活环境不受到影响，为当地环境保护作出更大贡献。

## 4.5 公众意见答复

### 4.5.1 公众对项目的意见及建议

公众对项目意见及建议具体如下：

⑴ 工程建设在环保方面必须有足够的投入并认真管理、落实；工程建设方应从多方面考虑，创造更好的经济效益。

⑵ 担心工程建设带来的环境污染问题。要求采取并落实好有效的环保措施，合理计划、合理开发利用资源，确保工程建设和运营对环境的影响减少至最小程度。

⑶ 工程建设和运营时应考虑当地村民安置和就业问题等。

### 4.5.2 公众意见答复

工程建设方对公众关心的主要问题均进行了解答，具体如下：

⑴ 本工程主要以江华县河路口钨锡矿区三个矿段的钨锡矿为选矿对象，以回收其中的有用矿物，从而达到提高企业经济效益的目的。工程建设主要因尾矿的堆存对生态环境产生一定的影响。工程将产生的选矿废水全部回用于选矿，正常情况下无废水外排，以确保本工程对水环境的影响很小。

⑵ 在工程建设和运营合同制用工和临时用工方面，尽可能优先考虑符合条件的周边村民，增加其经济收入，带动周边村民共同致富。

### 4.5.3 达成的共识

经过各方面协调，工程建设方与各级代表达成以下共识：

⑴ 湖南骏宏矿产投资有限公司拟对江华县河路口钨锡矿区三个矿段的钨锡矿进行进行集中选矿是一个比较好的项目，有利于带动和促进区域经济的发展；有利于企业求发展、职工求生存、社会求稳定；并且符合省、市有关的矿产品开发规划，支持该工程的建设。

⑵ 工程建设方在该项目的生产过程中须认真落实好该工程的环保措施，保护好当地的环境，维护好当地村民的切身利益，实现社会的和谐发展。

## 4.6 小结

本次评价通过对工程建设地点周边受影响区域的村民、当地政府和企业的调查，公众在对工程建设基本支持认同的基础上，同时要求工程建设落实好污染防治措施，在切实做好环境保护工作的前提下进行工程的建设和生产，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。

工程建设方应严格执行国家有关规定并落实好本报告书中提出的“三废” 治理措施，加强沟通，认真对待附近群众提出的有关要求与建议，确保本工程建设和生产运营的顺利进行。

# 5. 环境影响评价结论

综上所述，本项目为江华县河路口钨锡矿区580 t/d钨锡矿选矿工程。工程对国家矿产资源的充分利用、推动区域经济的发展和提高就业率有积极作用。本工程建设符合国家有关产业政策；工程尾矿库选址可行；选矿废水全部回用，减少了水型污染物排放量；工程达到国内清洁生产一般水平。在认真落实报告书中提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水可实现达标排放，固废可得到安全处置，噪声可做到不扰民，环境风险可得到较好的控制。从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

# 6. 联系方式

1、建设单位：湖南骏宏矿产投资有限公司

地  址：  湖南省江华瑶族自治县沱江镇萌渚路83－1号

邮  编：  425500

联系人：  王天注     邮箱：348911249@qq.com

电  话：  15059869555

2、环境影响评价单位：湖南有色金属研究院

地  址：  长沙市芙蓉区张公岭亚大路99号

邮  编：  410126

联系人：  彭文胜     邮箱：hermeseia@163.com

电话：    0731－85239288    传真：0731－85239428

- 目  录

1. 建设项目概况	1

1.1 项目由来及建设地点	1

1.2 工程概况	2

1.3 选址合理性及产业政策相符性分析	6

2. 建设项目周围环境现状	11

2.1 环境现状	11

2.2 评价范围	12

3. 环境影响预测及拟采取的主要环境保护措施与效果	13

3.1 工程污染源分析	13

3.2 环境保护目标	16

3.3 工程对环境的影响预测与评价	18

3.4 污染物排放标准	26

3.5 污染防治措施及达标分析	26

3.6 风险分析	32

3.7 环境经济损益分析	38

3.8 环境管理与监测制度	39

4. 公众参与	42

4.1 公众参与目的及方法	42

4.2 发布环境信息公告	42

4.3 公开征求意见	44

4.4 公众反馈意见汇总	44

4.5 公众意见答复	48

4.6 小结	49

5. 环境影响评价结论	50

6. 联系方式	51

国环评证乙字第2711号

湖南省江华县河路口钨锡矿区

580t/d钨锡矿选矿工程

- 环境影响报告书简本

建设单位：湖南骏宏矿产投资有限公司

评价单位：湖南有色金属研究院

（湖南浩美安全环保科技有限公司）

二○一三年四月