湖南汉寿高新技术产业园区

环境影响报告书

（简本）

建设单位：湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会

单位地址：湖南汉寿太子庙镇汉寿高新区管委会

编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司

单位地址：常德市建设东路建设桥二村28号

2013年5月

目     录

1总则	- 1 -

1.1项目由来	- 1 -

1.2评价重点	- 1 -

1.3评价范围及评价时段	- 2 -

2现有园区回顾	- 3 -

2.1现有园区概况	- 3 -

2.2现有园区用地情况	- 3 -

2.3基础设施建设现状	- 4 -

2.4入园企业及排污概况	- 5 -

2.5现有园区环评要求落实情况	- 7 -

2.6存在的环境问题及解决方案	- 8 -

3汉寿高新区概况及规划方案	- 12 -

3.1规划范围及期限	- 12 -

3.2产业定位及总体布局	- 12 -

3.3规划方案	- 16 -

4区域环境质量现状	- 23 -

4.1环境空气质量现状	- 23 -

4.2地表水环境质量现状	- 23 -

4.3地下水环境质量现状	- 23 -

4.4声环境质量现状	- 23 -

4.5土壤、底泥质量现状	- 24 -

4.6生态环境现状调查	- 24 -

5污染源分析	- 26 -

5.1水污染源	- 26 -

5.2大气污染源	- 26 -

5.3噪声污染源	- 27 -

5.4固体废物	- 28 -

6环境影响预测与评价	- 29 -

6.1生态环境影响评价	- 29 -

6.2社会环境影响评价	- 30 -

6.3地表水环境影响预测与评价	- 33 -

6.4地下水环境影响分析	- 35 -

6.5大气环境影响预测与评价	- 35 -

6.6声环境影响预测评价	- 36 -

6.7固体废物环境影响分析	- 37 -

7环境容量与污染物总量控制	- 38 -

7.1大气环境容量与总量控制	- 38 -

7.2水环境容量与总量控制	- 38 -

8规划综合论证与环境保护措施论证	- 39 -

8.1规划综合论证	- 39 -

8.2土地利用生态适宜度分析	- 41 -

8.3减缓不利环境影响的措施及论证	- 42 -

8.5制约因素及解决办法	- 49 -

8.6存在的问题及调整建议	- 49 -

8.7环境防护距离控制建议	- 52 -

8.8汉寿高新区企业准入标准	- 52 -

9环境风险分析	- 55 -

9.1环境风险源项分析	- 55 -

9.2环境风险分析	- 55 -

9.3风险防范措施	- 55 -

9.4污染事故应急预案	- 58 -

10公众参与	- 60 -

10.1公众参与公示	- 60 -

10.2公众参与问卷调查	- 63 -

10.3公众参与结论	- 64 -

11环境管理和监测计划	- 65 -

11.1环境管理	- 65 -

11.2环境监测	- 67 -

11.3排污口管理	- 68 -

12结论与建议	- 70 -

12.1结论	- 70 -

12.2建议	- 70 -

13联系方式	- 72 -

13.1建设单位联系方式	- 72 -

13.2评价单位联系方式	- 72 -

# 1总则

## 1.1项目由来

湖南汉寿高新技术产业园区原名湖南省汉寿县太子庙经济开发区，是1992年6月经省人民政府批准并设立为省级开发区，2006年经国家发改委、国土资源部联合批准并命名为“湖南汉寿经济开发区”，2012年4月经湖南省人民政府批准再次更名为“湖南汉寿高新技术产业园区”，以下简称“汉寿高新区”。汉寿高新区现有园区用地面积为508ha，定位为以生物医药、机械制造、精细化工等高科技产业基础设施齐全的省级现代化工业开发区，现拥有落户企业50家，建成32家，在建16家，待建2家。“十一五”期间，汉寿高新区完成固定资产投资15亿元，其中基础设施建设投资3亿元，建成了三纵四横七条主干道，六条电力专线，220KV变电站一座，10KV开闭所二个，0.5万m3/d自来水厂一家等一批基础设施工程，并完成工业总产值近70亿元，完成税收近1.5亿元。

近年来，随着城市规模的迅速扩大、社会经济的飞速发展和外部社会环境的改变，高新区管委会拟在现有规模的基础上对汉寿高新区进行调区扩区（扩建现有园区，并对现有园区土地利用规划进行部分调整），以适应社会经济环境的新需求，并委托同济大学建筑成规学院上海同璨建筑规划设计有限公司编制了《湖南汉寿高新技术产业园总体规划（2011-2020）》。经过扩区后，汉寿高新区面积增加至1038.04ha，增加了530.04ha，范围为北到长常高速，南到G319国道，西到金腾路，东到滨河大道。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《规划环境影响评价条列》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目顺利进行，湖南汉寿经济开发区管委会委托常德市双赢环境咨询服务有限公司对湖南汉寿高新技术产业园区进行环境影响评价。环评单位接受委托后，组成了评价课题组，对《湖南汉寿高新技术产业园区总体规划2011-2020》进行了初步分析，组织技术人员进行了现场踏勘，对汉寿高新区现有园区、扩建区域现状和周边环境现状进行了初步了解，在此基础上按照开发区区域环境影响评价技术导则要求，编制了《湖南汉寿高新技术产业园区环境影响评价报告书》。

## 1.2评价重点

通过对现有园区进行回顾，对园区开发方案及环境制约因素进行分析，对园区规划方案与区域相关规划进行协调性分析，对生态、水、大气进行环境影响评价并分析承载能力，提出生态保护及污染防治措施。

## 1.3评价范围及评价时段

1、大气环境影响评价范围

汉寿高新区环境空气污染物相对复杂，按《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003）中的规定，评价范围为产业园及其周边5km范围。

2、地表水影响评价范围

根据总体规划，在汉寿高新区以北1.5km、S205省道东侧，汉寿县株木山乡姚家坝村金家坝组建设污水处理厂，收纳汉寿高新区排放的全部污水，处理后排入向阳河。

按《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003）中的规定，水环境影响评价范围为家坝撇洪渠污水处理厂排口上游0.5km至向阳河，向阳河许家坝撇洪渠入口上游0.5km至下游30km范围水域。

3、地下水影响评价范围

汉寿高新区内太子庙自来水厂取用地下水外，没有其它集中取用地下水的工业企业，按《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003）中的规定，地下水环境影响评价范围为汉寿高新区及外围共20km2范围。

4、声环境

根据《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003）中规定对于建设项目包含多个呈现点声源性质的情况，评价范围为汉寿高新区规划边界外200m内的范围。

5、生态环境

根据《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T131-2003），按《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中规定，汉寿高新区生态影响评价只需说明其生态环境现状与问题和工程建设中采取的生态坏境保护措施等，或者只对某个专门问题进行深入分析，评价范围为园区及规划边界外延0.5km范围内。

6、风险评价范围

风险评价的评价范围为以主要使用危险品企业为中心，周边3km范围之内。

7、评价时段

根据《湖南汉寿高新技术产业园总体规划（2011-2020）》，该规划时段划分近期为2012-2015年、远期为2016-2020年，本次评价基准年设定为2011年，对2012-2015年及远期2016-2020年进行评价，并对现有园区进行回顾性评价，以2020年园区的环境影响为评价重点。

# 2现有园区回顾

## 2.1现有园区概况

### 2.1.1现有园区位置及规划范围

湖南汉寿高新技术产业园区原名湖南汉寿经济开发区，从1992年破土动工兴建至今，已经历了20年的发展历程，现有园区地处常德市汉寿县太子庙镇，范围为北至宇龙路（现为沿路大道），西至玄武路（现为金凤路），东至黄福路、金羊路，南至G319国道，总规划用地面积为508ha。

### 2.1.2入园企业

现有园区企业入驻率较高，现拥有落户企业50家（其中有高新技术企业6家，规模以上工业企业32家），已建成的有32家，在建的有16家，待建的2家。有以中联重科为龙头的汽车制造业，以徕木电子为龙头的高新技术产业，以康普制药为龙头的制药工业，以浏阳河农业为龙头的食品加工业，以中汉高科、太子化工等企业为主的化工产业等。“十一五”期间，汉寿高新区完成固定资产投资15亿元，完成工业总产值近70亿元，完成税收近1.5亿元。现有园区内入园企业的基本情况见表2-1。

根据现场调查及从环保局收集资料，现有园区落户的50家企业中，已建成的32家均已办理环评手续并通过“三同时”验收，在建及待建的18家企业中有7家未办理环评手续，其余均在建设前或建设过程中办理了环评手续。

## 2.2现有园区用地情况

现有园区现状建设用地主要集中在太子路（现为洞庭大道）两侧。根据统计，现状城市建设用地面积为343.5ha。其中，工业用地占地面积最大，其次为居住用地，公共服务设施用地、道路交通用地、绿地等占地面积较小，现有园区建设用地情况见表2-1。

表2-1  现有园区建设用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 |  | 用地面积（hm2） | 占城市建设用地比例（%） | 人均城市建设用地（m2/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 51.03 | 14.86 | 31.06 |
| A | 公共管理与公共服务用地 |  | 10.37 | 3.02 | 6.31 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | 1.63 | 0.47 | 0.99 |
|  |  | 文化设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育科研用地 | 8.74 | 2.54 | 5.32 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B | 商业服务业设施用地 |  | 6.94 | 2.02 | 4.23 |
| M | 工业用地 |  | 222.19 | 64.68 | 135.48 |
| W | 物流仓储用地 |  | 4.05 | 1.18 | 2.47 |
| S | 道路与交通设施用地 |  | 34.51 | 10.05 | 21.04 |
|  | 其中 | 城市道路用地 | 32.63 | 9.5 | 19.90 |
| U | 公用设施用地 |  | 6.51 | 1.9 | 3.97 |
| G | 绿地与广场用地 |  | 7.9 | 2.3 | 4.81 |
|  | 其中 | 公园绿地 | 3.05 | 0.89 | 1.86 |
| H | 城市建设用地 |  | 343.5 | 100 | 209.45 |
| 备注：现有现有常住人口为1.6万人。 |  |  |  |  |  |

## 2.3基础设施建设现状

### 2.3.1给水设施建设现状

《湖南汉寿经济开发区总体规划（2006-2020）》（长沙市规划设计院有限责任公司）规划在罗鼓桥区域建设的罗鼓桥自来水厂至今尚未建设。

现有园区居民生活以及企业生产用水主要依靠建设在塘冲水库西南侧的太子庙自来水厂供水，水厂供水规模为0.5万m3/d，给水管网已经敷设至整个现有园区，现有园区周边地区无市政给水管网，生活、生产用水依靠打井取用地下水。

### 2.3.2排水设施建设现状

现有园区排水设施建设不完善，现有排水系统主要是利用现有园区区域内许家坝撇洪渠和太子河两大水系排水，许家坝撇洪渠接纳污水向北排入向阳河，现有园区东侧污水经管网收集汇入土地坝设有一座排水泵站，经泵站提升至太子河后向东北汇入向阳河。

### 2.3.3污水处理设施建设情况

《湖南汉寿经济开发区总体规划（2006-2020）》（长沙市规划设计院有限责任公司）中规划的太子庙污水处理厂最终选址于现有园区北侧，205省道东侧姚家坝村，目前太子庙污水处理厂一期工程已经委托环评单位编制了《汉寿县太子庙污水处理厂一期工程环境影响报告书》，并于2011年6月9日通过省环保厅审批，太子庙污水处理厂厂区站房规划及建筑设计和污水管网规划设计已经完成，目前正在征地和国土报批中，一期工程预计2013年底建成，2014年初可投入运行。

### 2.3.4固废处理设施建设情况

现有园区内现状环卫设施缺乏，园区内无垃圾中转站等垃圾集中收集设施，仅有一些垃圾箱和垃圾收集点，园区生活垃圾每天采用垃圾车从各个垃圾收集点收集后外运至常德市德山垃圾发电厂焚烧处理。

### 2.3.5公共绿地建设情况

现有园区内已建成的公共绿地只有中心公园及部分防护绿地等公共绿地。

### 2.3.6电力设施建设情况

太子庙镇拥有220KV变电站1座，为太子庙变电站主变1台，其容量为120MVA。220KV架空线路4回，为德山-太子庙一回，岗市-太子庙一回，迎风桥-太子庙两回。总长14.454km；110KV架空线路3回，为太岩线，太汉线，太蒋迎线，总长7.184km；35KV架空线路1回，为汉白线，总长3km。

## 2.4入园企业及排污概况

### 2.4.1大气污染物排放情况

1、民用大气污染源

汉寿高新区现有园区内现有人口1.6万人（其中当地居民6400人，职工9600人）。根据调查，现有园区气化率达90%以上，居民生活能源以罐装液化石油气为主，其次为型煤。按照人均用气量58.82m3/人·a，人均用煤量400kg/a，现有园区民用气型污染物排放量见表2-2。

表2-2  现有园区民用能源消耗及气型污染物排放量

| 能源类型 | 使用人数（人） | 用量 | SO2（t/a） | NOX（t/a） | 烟尘（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气 | 14400 | 84.7万m3/a | 0.14 | 0.08 | 1.08 |
| 煤 | 1600 | 640t/a | 24.00 | 10.24 | 1.88 |
| 小计 | 16000 | \ | 24.14 | 10.32 | 2.96 |
| 注：液化石油气污染物排放量参考《环境保护实用数据手册》中液化石油气燃烧污染物产生系数；煤燃烧产生SO2、烟尘系数根据经验公式计算，NOX产污系数类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的数据，为2.94kg/t煤。 |  |  |  |  |  |

2、工业大气污染源

现有园区拥有落户企业50多家，已建成投产企业32家，大多数企业采用电能为能源，仅康普制药、康尔佳药业、金能科技、立成饲料、金江水泥等少数几家企业采用煤为能源，根据调查，现有园区企业采用4-6t/h的锅炉供热，采用含硫量低于1.0%的低硫煤，年消耗煤7086.6t。

根据现有园区污染源分布根据汉寿县环保局提供的2011年的日常监督性监测数据，现有园区内主要气型污染源为康普制药、康尔佳药业、金能科技、立成饲料、金江水泥等企业，污染物排放总量分别为：SO231.8t/a，烟尘61.9t/a。

### 2.4.2水污染物排放情况

1、居民生活用水

汉寿高新区现有园区内现有人口1.6万人（其中当地居民6400人，职工9600人），职工废水包含在各企业排放的工业废水中，则现有园区内当地居民生活废水排放情况见表2-3。

表2-3  现有园区生活废水及污染物排放量

| 人口（人） | 人均用水量（m3/d） | 用水量（m3/a） | 排水量（m3/a） | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 | SS |
| 6400 | 0.16 | 373760 | 317696 | 31.8 | 4.8 | 22.2 |
| 注：生活废水污染物排放浓度按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准取值 |  |  |  |  |  |  |

2、工业废水

根据汉寿县环保局提供的2011年的资料统计现有园区已建成投产的32家企业的废水及水污染物排放量。现有园区用水大户为中联重科、康普制药、康尔佳药业、宝龙汽车、金诚研磨等企业，总用水量为619265m3/a，排水量为442850m3/a，污水经处理后分别排入向阳河和太子河，CODCr排放量为43.37t/a。

### 2.4.3噪声污染

现有园区目前的主要噪声源为交通噪声源和工业噪声源。交通源集中在洞庭大道（原太子路）、G319国道，主要是交通运输车辆的噪声。工业噪声为企业生产设备运行噪声，现有院区企业主要分布在金马路、麒麟大道、金牛路、天星路两侧。

根据汉寿县环境监测站2012年7月26-27日对现有园区9个监测点进行了声环境现状监测结果，太子路、G319国道和长常高速公路两侧声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。其它噪声敏感点声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，现有园区声环境质量较好。

### 2.4.4固体废物排放情况

现有园区目前主要的固体废物为生活垃圾、工业固体废物，工业固体废物又分为一般工业固体废物和危险废物。

目前，现有园区常住人口16000人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计，则现有园区生活垃圾产生量为5840t/a。

根据估算及资料统计，现有园区生活垃圾产生量为5840t/a，现有园区入园并已投产的23家企业工业固体废物总产生量为10453.95t/a（其中危险废物为1546.03t/a）。

一般工业固废主要是机械、汽车企业生产加工过程中产生的边角料、污水处理站污泥和锅炉炉渣等。边角余料一般回收再利用或外卖；锅炉炉渣可作为制砖材料或铺路材料；污水处理站污泥干化后与生活垃圾一期外运焚烧处置。危废主要是机修废油、废酸、废碱以及医疗垃圾等，由企业在厂内设置危废储存仓库，其中医疗废物委托常德市医疗废物处置中心处置，其它危废委托危废处置单位作无害化处置。

## 2.5现有园区环评要求落实情况

1、产业控制要求落实情况

现有园区入园企业中金江水泥属建材生产企业，与现有园区产业定位不符，按照现有园区环评要求，金江水泥应尽可能予以搬迁。目前，金江水泥仍在现有位置进行生产，没有按现有园区环评要求得到落实。其余企业均为机械制造、精细化工、生物医药、市政设施类，符合现有园区产业定位，生产产品规模、生产工艺、生产设备等均符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）的相关规定，符合现有园区行业准入条件。

2、景观生态环境保护要求落实情况

现有园区开发过程严格按照现有园区环评中提出的景观生态环境保护要求；在临时道路、临时（或永久）水、电等输送线路区域、临时施工用地、施工人员生活设施用地、山体开挖过后形成的山体残面等及时恢复植被；在道路两侧种植绿化带，起到吸污隔声的作用；并按规划要求在园区内建设专用绿地，如中心公园、河流两侧防护绿地等，现有园区景观生态环境保护要求落实情况较好。

3、水环境保护要求落实情况

现有园区在项目引进时选择引进清洁生产水平高、耗水量小、排污量小的企业入园，并在各入园企业施工及生产阶段进行严格管理、科学组织生产；园区施工期采用合理的水土保持措施，有效防止泥水进入溪渠，施工废水均采用临时沉淀池或沉砂池处理后排放，含油废水经隔油处理达标后排放；按照企业引进准入条件，杜绝采用落后生产工艺和生产设备的企业入园。

但现有园区污水收集管网不完善，园区东侧废水经埋设在道路一侧的防渗污水管网收集后排入了太子河，使环境容量小、水质不好的太子河水质更为恶化。现有园区太子路西侧区域污水经污水管网收集后最终经许家坝撇洪区向北穿过现有园区排入向阳河，许家坝撇洪区为一条土渠，未采取有效的防渗措施，污水中污染物可能深入地下污染地下水水质。

4、大气环境保护要求落实情况

汉寿经济开发区及汉寿县环保局加强了入园企业施工环境管理，督促企业采取有效的降尘措施，有效减少了施工扬尘污染；按照企业引进准入条件，选择入园的企业均为低污染、地能耗的企业，污染物产生积排放量较小；入园建成企业均按要求办理环保手续，并完成“三同时”验收，汉寿县环保局对入园企业下放总量控制指标并严格监督控制；现有园区居民90%以上使用液化石油气为能源，入园企业大部分使用电能，个别企业使用煤为能源，天然气门站及燃气管网正在建设，天然气即将得到普及，现有园区大气环境保护措施落实情况较好。

5、固体废物处理要求落实情况

现有园区对固体废物进行分类收集，可回收利用的回收利用，生活垃圾外运至常德市德山垃圾发电厂焚烧发电，危险废物按“危险固体废物转移联单”管理制度有资质的委托危险废物处置单位处置，生产过程产生一般工业固体废物回收利用或外卖综合利用。

但现有园区没有按原环评要求设置垃圾转运站等垃圾集中收集设施。

6、声环境保护要求落实情况

现有园区在开发建设及企业营运过程中加强噪声管理，对高噪声设备采取隔声、减振措施，在车间及道路两侧种植绿化隔声带，在交通干线两侧80m之内没有新建噪声敏感建筑物，工业用地居住区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。现有园区声环境保护措施落实情况较好。

## 2.6存在的环境问题及解决方案

### 2.6.1给水设施

存在问题：现有园区生活、生产用水和太子庙镇生产生活用水均由太子庙自来水厂供给，太子庙自来水厂目前供水规模为0.5万m3/d，余量已不多，不能满足汉寿高新区和太子庙镇未来发展要求。

解决方案：规划在汉寿高新区外部北侧新205省道西侧罗鼓桥区域设置供水能力为10万m3/d的罗鼓桥自来水厂，以沅水作为水源。罗鼓桥自来水厂采用水源的水量及水质均满足汉寿高新区用水要求，为减小太子庙自来水厂的压力，要求在2015年前建成并营运。。

### 2.6.2排水设施

存在问题：汉寿高新区现有园区污水收集管网已形成一定规模，但还不完善，部分道路没有配套建设污水管，现有园区环评批复中提及的污水处理厂已经办理了环评手续，目前还在筹建阶段，尚未动工建设。另外，太子路东侧园区地势较低，部分废水排入东侧环境容量极小的太子河，恶化太子河水环境质量。

解决方案：完善现有园区污水管网，扩区区域污水管网根据开发进度提前建设，在高新区外北侧，S205省道东侧姚家坝村建设太子庙污水处理厂，并配套建设污水提升泵站提升太子路东侧污水至污水处理厂处理，杜绝废水排入太子河，可满足园区排水要求。

目前太子庙污水处理厂一期工程（规模为2万m3/d）已经委托环评单位编制了《汉寿县太子庙污水处理厂一期工程环境影响报告书》，并于2011年6月9日通过省环保厅审批，目前太子庙污水处理厂厂区站房规划及建筑设计和污水管网规划设计已经完成，目前正在征地和国土报批。太子庙污水处理厂一期工程（处理规模不小于2.0万m3/d）应在2013年底建成，2014年初投入营运。

### 2.6.3固体废物收集设施

存在问题：现有园区内现状环卫设施缺乏，园区内无垃圾中转站等垃圾集中收集设施。

解决方案：规划小型垃圾中转站3座，垃圾直接从小型垃圾中转站运至常德市德山垃圾发电厂焚烧处置，满足垃圾收集要求。

### 2.6.4拆迁安置

存在问题：目前现有园区已经大部分得到开发，但园区内部还有少部分居民（22户）未搬迁完毕，主要分布在金马路两侧区域。

解决方案：加快园区内拆迁安置工作，黄福安置小区已经建成，共建成安置房150套，已安置现有园区拆迁安置居民105户，还剩余45套安置房，将现有园区内少部分未拆迁安置居民（22户）就近安置在黄福小区内，可满足安置要求。

### 2.6.5土地利用性质

存在问题：现有园区部分企业建设性质与土地利用规划不符，湖南太子化工涂料有限公司应建设在三类工业用地上，现为二类工业用地。

解决方案：新的规划将太子化工用地性质调整为三类工业用地，与该地块北侧、西侧三类工业用地形成一个三类工业区，并在东、南、西侧均设置50m的绿化防护带，将东侧居住用地调整为一类、二类工业用地或仓储用地，并对东侧现有居民住宅（不属于安置小区）进行搬迁。。

湖南太子化工涂料有限公司对废气采取收集处理措施，生产过程中产生的有机废气经收集处理后排放量很小，根据现状监测结果，太子化工东侧边界及南侧边界二甲苯、非甲烷总烃均达到相应的环境质量标准，对东侧、南侧居民影响很小，将该地块调整为三类工业用地可行。

### 2.6.6入园企业与园区产业定位

存在问题：常德金江水泥有限公司为建材行业，现有园区产业定位中没有建材行业，与现有园区产业定位不符，根据现有园区环评批复要求，应对金江水泥实施搬迁。目前金江水泥没有搬迁，还处于运营阶段。

解决方案：由于汉寿高新区区域内除了金江水泥外，没有其它的水泥生产企业，周边乡镇生产建设均采用常德金江水泥有限公司的产品，且汉寿高新区作为为汉寿县副中心，位于沿张常高速公路和常长高速公路的西北-东南向发展轴，处于建设高峰期，水泥建材用量较大。若对金江水泥实施搬迁，将严重影响到汉寿高新区发展速度，甚至影响汉寿县城的发展，给当地经济带来严重后果。

根据监测结果及现场调查，金江水泥环保措施落实到位，污染物达标排放，在多年生产期间没有对当地环境造成较大影响，从未发生环保纠纷及投诉事件。为不影响汉寿高新区区域建设，不对当地经济发展带来严重不良影响，建议金江水泥在保留现有生产规模的基础上不进行扩建，在市场竞争及生产工艺落后的影响下逐渐进行淘汰。

### 2.6.7入园企业存在的环境问题

存在问题：现有园区落户的50家企业中，已建的32家企业均按环保要求办理环评手续并通过“三同时”验收，在建及待建的18家企业中有7家未办理环评手续，其余均在建设前或建设过程中办理了环评手续。

解决方案：园区管委会及汉寿县环保局应督促未办理环评手续的企业停止施工，并定期办理环评手续，对于不符合园区企业入园准入条件或不能达到环保要求的企业要求立即停建。

# 3汉寿高新区概况及规划方案

## 3.1规划范围及期限

汉寿高新区规划在现有园区基础上向东向西进行扩张，规划范围（含现有园区范围）为北到长常高速，南到319国道，西到金腾路，东到滨河大道，总规划面积共1038.04ha（含现有园区508ha），比现有园区规划面积增大了530.04ha，城市建设用地998.26ha，比现有园区增加了654.76ha。

规划期限为近期：2011-2015年；远期：2016-2020年。

## 3.2产业定位及总体布局

### 3.2.1产业定位

汉寿高新区扩区后产业定位为：重点打造装备制造、生物医药和精细化工三大支柱产业，积极培育电子信息、新材料、现代物流等三大战略产业，巩固提升食品加工、轻纺加工、新型建材三大传统优势产业。

### 3.2.2总体布局

规划形成“一核、两轴、两廊、三区”的总体布局结构。

“一核”：园区综合服务中心。

规划充分利用汉寿高新区管委会周边良好的自然条件和区域优势，完善公共服务设施和基础设施，以高标准、高起点、新思路及发展的眼光打造行政办公、金融服务、文化娱乐、教育卫生及商业、居住中心，形成高新区综合服务中心，为高新区的可持续发展奠定良好的基础。

“两轴”：指沿麒麟大道形成的园区产业发展主轴和沿205省道形成的园区产业发展次轴。

“两廊”：沿长常高速和G319国道形成的两条生态景观廊道。

“三区”：根据园区建设时序及主导产业引导，自西向东依次划分出“一区、二区和三区”三个产业园区。

### 3.2.3发展目标

1、发展总目标

充分把握湖南省“四化两型”建设战略发展机遇，发挥区位优势，打造引领向西北的产业集群高地，建成新型工业化基地；把汉寿高新区建设成为汉寿县乃至常德市的重要经济增长极，成为以资源节约型、环境友好型的新区，体现低碳创新特色的绿色新城。

汉寿高新区规划发展目标见表3-1。

表3-1  汉寿高新区规划发展目标

| 指标分类 | 大类代码 | 指标分类 | 中类代码 | 指标名称说明 | 2015年 | 2020年 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济指标 | 1 | GDP指标 | 11 | GDP总量 | 60亿元 | 200亿元 | 引导型 |
|  |  |  |  | 人均GDP | 25万元/人 | 50万元/人 | 引导型 |
|  |  |  |  | 三次产业结构 | 1:79:20 | 0:85:15 | 引导型 |
|  |  |  |  | 工业总产值 | 200亿元 | 600亿元 | 控制型 |
| 社会人文 指标 | 2 | 人口指标 | 21 | 人口规模 | 5.5万人 | 8.5万人 | 引导型 |
|  |  | 医疗指标 | 22 | 每万人拥有医疗床位数/医生数 | 40张、30人 | 50张、40人 | 控制型 |
|  |  | 教育指标 | 23 | 义务教育覆盖率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  |  |  | 高中阶段教育毛入学率 | 85% | 95% | 控制型 |
|  |  | 居住指标 | 23 | 低收入家庭保障性住 房人均居住用地面积 | 廉租房套型建筑面积50m2左右；经济适用住房建设标准控制在套型建筑面积60m2左右（*建设部指标） | 廉租房套型建筑面积50m2；经济适用住房建设标准控制在套型建筑面积60m2左右（*建设部指标） | 控制型 |
|  |  | 就业指标 | 24 | 预期平均就业年限 | 30年 | 32年 | 引导型 |
|  |  | 公共交 通指标 | 25 | 公交出行率 | 20-30% | 28-32% | 控制型 |
|  |  | 科研指标 | 26 | 研究开发（R&D）投入 占地区生产总值比重 | 2% | 4% | 控制型 |
|  |  |  | 27 | 高新技术经济贡献率 | 60% | 80% | 控制型 |
| 资源指标 | 3 | 能源指标 | 31 | 万元GDP耗水量 | 6.0m3/万元 | 5.5m3/万元 | 控制型 |
|  |  |  |  | 单位GDP能耗水平 | 2.0 Tce/万元 | 1.8Tce/万元 | 控制型 |
|  |  |  |  | 工业用水重复利用率 | 80% | 85% | 控制性 |
|  |  |  |  | 能源结构及可再生能源使用比例 | 16% | 20% | 引导型 |
|  |  | 土地资 源指标 | 32 | 人均建设用地面积 | 120m2/人 | 120m2/人 | 控制型 |

续表3-1

| 环境保护 指标 | 4 | 生态指标 | 41 | 建成区绿化覆盖率 | 40% | 45% | 控制型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水指标 | 42 | 城镇污水处理率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  |  |  | 重点污染源工业废水达标排放率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  | 垃圾指标 | 43 | 无害化处理率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  | 大气指标 | 44 | 空气质量优良率 | 90% | 90% | 控制型 |
| 环境质量指标 | 5 | 水环境 | 51 | 地表水环境质量 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 |  | 控制型 |
|  |  |  |  | 集中式饮用水水源水质达标率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  | 大气环境 | 52 | 空气环境质量 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  | 控制型 |
|  |  | 噪声 | 53 | 环境噪声和交通噪声 | 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求 |  | 控制型 |
|  |  | 固废 | 54 | 工业固废综合利用和处置率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  |  |  | 危险废物无害化处置率 | 100% | 100% | 控制型 |
|  |  |  |  | 生活垃圾无害化处置率 | 100% | 100% | 控制型 |
| 污染物总量控制 | 6 | 水污染物 | 61 | COD | 400 | 790 | 控制型 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 50 | 105 | 控制型 |
|  |  | 大气 污染物 | 62 | SO2 | 500 | 145 | 控制型 |
|  |  |  |  | NOX | 450 | 130 | 控制型 |

## 3.3规划方案

### 3.3.1土地利用规划

汉寿高新区总用地范围为1038.04ha（含现有园区508ha），比现有园区增加了530ha，规划建设用地规模为998.26ha。汉寿高新区远期（2020年）建设用地平衡表见表3-2。

表3-2  2020年规划城市建设用地平衡表

| 用地 代码 | 用地名称 |  |  | 用地面积（ha） |  | 占城市建设地比例 （%） |  | 人均城市建设用地 （m2/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R | 居住用地 |  |  | 51.3 | 64.9 | 14.8 | 6.5 | 31.12 | 7.64 |
| A | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 10.37 | 15.64 | 3.02 | 1.57 | 6.32 | 1.84 |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  | 1.63 | 1.04 | 0.47 | 0.10 | 0.99 | 0.12 |
|  |  | 文化设施用地 |  | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.21 |
|  |  | 教育科研用地 |  | 8.74 | 11.36 | 2.54 | 1.14 | 5.33 | 1.34 |
|  |  | 医疗卫生用地 |  | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  | 6.94 | 9.91 | 2.02 | 0.99 | 4.23 | 1.17 |
| M | 工业用地 |  |  | 222.19 | 610.10 | 64.68 | 61.12 | 135.48 | 71.78 |
|  | 其中 | 一类工业用地 |  | 4.48 | 73.25 | 1.30 | 7.41 | 1.76 | 5.32 |
|  |  | 二类工业用地 |  | 189.59 | 506.29 | 55.19 | 50.62 | 122.62 | 64.24 |
|  |  | 三类工业用地 |  | 28.12 | 30.56 | 8.19 | 3.09 | 11.10 | 2.22 |
| W | 物流仓储用地 |  |  | 4.05 | 13.11 | 1.18 | 1.31 | 2.47 | 1.54 |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  | 34.51 | 126.45 | 10.05 | 12.68 | 21.04 | 14.89 |
|  | 其中 |  | 城市道路用地 | 32.63 | 119.45 | 9.5 | 11.97 | 19.90 | 14.05 |
| U | 公用设施用地 |  |  | 6.51 | 9.38 | 1.90 | 0.94 | 3.97 | 1.10 |
| G | 绿地与广场用地 |  |  | 7.90 | 148.68 | 2.30 | 14.89 | 4.82 | 17.49 |
|  | 其中 |  | 公园绿地 | 3.05 | 129.58 | 0.89 | 12.98 | 1.86 | 15.24 |
| H | 城市建设用地 |  |  | 343.50 | 998.26 | 100 | 100 | 209.45 | 117.44 |

### 3.3.2居住用地规划

规划在现有居住用地的基础上，在扩区区域预留安置用地共形成两大组团，占地面积为64.90ha，服务居住人口数量为2.40-3.41万人。

组团一：指洞庭大道以西的居住区，用地面积共29.7ha。组团二：洞庭大道以东的居住区，是在现状基础上，增加了部分居住用地，用地面积共35.2ha。

### 3.3.3住房保障规划

商品住宅建设中，建筑面积90m2以下住房必须达到建设总面积的70%以上。经济适用房和廉租住房两类政策性住房供应量达到住房用地供应总量的10%-15%。

经济适用住房建筑面积严格控制在80m2以内。经济适用住房的规划设计坚持标准适度、功能齐全、经济适用、便利节能的原则，并结合全面建设小康社会的目标，优选规划设计方案。经济适用住房建设严格执行国家有关技术规范和标准，积极广泛应用先进、成熟适用的新技术、新工艺、新材料、新设备，提高建设水平。

建立并完善廉租住房制度，不仅保障城镇住房困难的低保家庭，低保困难群体扩大到低收入住房困难户，是城市低收入的住房问题得到改善。面向孤老病残及急需救助的双困家庭实行实物配租，面向一般住房困难家庭和低收入家庭主要采取租金补贴。廉租房实物配租面积，原则上2人（含）以下家庭控制在建筑面积30m2以下，3人家庭控制在40m2以下，4人（含）以上家庭控制在建筑面积50m2以下。

扩建区域内居民的拆迁将牵涉到现有园区西侧株木山乡马嘶桥村、左家庵村和竹子陂村大部分居民以及现有园区西侧天星村少部分居民。

规划在现有园区居住用地的基础上，在扩区区域北侧临长常高速公路规划2块居民安置用地，这2块居民安置用地紧邻长常高速公路，长常高速公路车流量大，交通噪声对这两块居住用地声环境影响程度较大。高新区管委会听取专家意见，经研究决定取消临长常高速2个居民安置地块。结合汉寿高新区实际，高新区拆迁安置将逐渐向公寓式安置和货币安置过渡，计划在现有园区鸦鹊岭周边居住用地内建设安置小区，安置扩区范围内335户拆迁户，根据园区开发时序采取分期建设、分期安置。鸦鹊岭周边居住用地内建设安置小区面积达10万m2，可容纳700户居民，居住人口超2500人。

现有园区内少部分未拆迁安置居民（22户）及东部扩区区域内天星村17户拆迁居民，就近安置在黄福小区多余安置房内。

### 3.3.4公共设施用地规划

根据汉寿高新区各村镇人口规模和总体布局特点，规划形成一个综合型的公共服务中心满足当地对公共设施的需求。规划公共设施用地（包含公共管理与公共服务设施用地及商业金融设施用地）占地面积为25.55ha，其中包括行政办公用地1.04ha，文化设施1.78ha，教育科研用地11.36ha，医疗卫生设施用地1.46ha，商业金融用地9.91ha。

### 3.3.4工业仓储用地规划

1、工业仓储用地结构

在引入新兴产业，培育高端产业的发展战略指导下，汉寿高新区以打造区域经济增长即核为目标，其新增产业用地集中布置于规划区的西北部和东南部。规划工业面积为610.10ha，占城市建设用地面积的61.12%，仓储用地面积为13.11ha，占城市建设用地面积的1.31%。

2、工业仓储用地布局

规划产业用地结合主导产业进行组团划分，共分为三个工业组团。

“一区”位于洞庭大道以东区域，占地面积161.93ha。除加强以康普制药为代表的生物医药产业和以浏阳河农业为代表的食品加工产业外，未来还将重点发展以徕木电子为代表的电子信息产业。

“二区”位于金鹰路与洞庭大道之间区域，占地面积261.56ha。该区域和一区同样属于早期开发地块，在进一步加强中联重科为龙头的装备制造产业和以中汉高科为主的精细化工产业优势产业的同时，未来还将培育新材料这类潜在的优势产业以及配套商业、房地产、现代物流第三产业。

“三区”位于金鹰路以西至金腾路之间区域，占地面积199.72ha。本区属于待开发区域，规划以一、二类工业用地为主，重点发展轻纺加工、新型制造和新材料产业。

### 3.3.5综合交通规划

1、对外交通规划

汉寿高新区规划的对外交通系统由长常高速公路、G319国道、S205省道与石长铁路交通构成。

规划充分利用高新区内现有的长常高速公路及出入口，建设高新区入口景观区，并使园区道路与高速公路实现快速连接。G319国道、S205省道是汉寿高新区与周边相近地区联系的主要通道，同时也承担部分内部交通功能。规划拓宽G319国道、S205省道城区段路面宽度，使之达到一级公路建设标准，同时注重道路两侧景观的打造。规划充分利用现有的石长铁路，规划多条道路连接火车站。规划长益常城际轨道交通从汉寿高新区北侧经过并设有站点，高新区通过205省道能够加强与长株潭地区的紧密联系。

2、园区内道路规划

规划未来形成“四横、十一纵”的城市干路系统。

“四横”是园区内部的东西走向主干路，从北向南分别为沿路大道、麒麟大道（现有园区内建成）、龙兴大道-天星路（现有园区内建成）和金牛大道（现有）。

“十一纵”是园区内部的南北走向主干路，从西至东分别为：金腾路、金鑫路、金鹰路、金凤路、金马路（现有）、洞庭大道（原太子路）、汉太路（现有）、黄福路、金鸡路、金羊路和滨河大道。

其中，和现状道路网相比，增加了金腾路和金鸡路两条中药的南北向区域联系主干路，有效疏解了洞庭大道的交通压力。

### 3.3.6市政基础设施规划

1、给水规划

规划在汉寿高新区外部北侧新205省道西侧罗鼓桥区域设置罗鼓桥自来水厂，供水能力为10万m3/d。水厂以沅水作为水源，在汉寿县城沅水南岸大桥往西1000m为取水点，建设取水泵房，经汉寿县城区后沿205省道向南输入罗鼓桥自来水厂，罗鼓桥自来水厂通过205省道自来水主管输入汉寿高新区内。

给水管网设施应根据规划区发展方向分期规划，配套建设，不滞后，不重复建设，管线设计尽可能按远期考虑，充分依托利用现有园区已敷设的供水管道，结合新水厂的建设，道路的布局，在规划道路建设过程中沿路敷设供水管网，并采用环状管网与枝状管网相结合的供水方式，扩大供水覆盖面。

2、排水规划

（1）污水处理厂规划

规划在现有园区外北侧，205省道东侧姚家坝村设置一座太子庙污水处理厂，处理规模均为4万m3/d，分两期建设，一期（2014年营运）规模为2万m3/d，二期（2015年营运）扩大规模至4万m3/d，污水厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%，满足园区近期、远期废水处理要求。

（2）排水规划

排水采用雨污分流制的排水体制，雨水以重力自流为原则，经园区雨水管网，就近排入园区内小溪、渠道，经小溪、渠道排入最终排入太子河、向阳河等。

污水排水设施依托利用现有园区已建的污水管网，在扩区区域规划道路建设过程中沿路建设污水干管与支管，汉寿高新区洞庭大道西侧其余污水经污水管道向东汇集至洞庭大道污水干管，洞庭大道东侧区域污水经污水管道向西汇集至洞庭大道污水干管，经洞庭大道污水干管向北汇入污水处理厂处理达标后通过污水专管向东北1.5km排入向阳河。

3、电力工程规划

考虑110KV变电容载比1.8，需设置变压器容量59万KVA，规划于区内新建2座110KV变电站，主变容量为3×63MVA，每座变电站预留用地0.47ha，电源由现状太子庙220KV变电站提供。

为减轻变电站10KV出线压力，同时满足供电可靠性要求、美化城市环境，规划区内10KV配电网配电采用10KV电力开闭所向各配电室配电方式。

### 3.3.7燃气工程规划

汉寿高新区入园企业规划近期企业以煤和电为主要燃料，生活以液化石油气为主要燃料；远期以天然气、电能为主，逐渐取缔燃煤。

考虑以后采用天然气，不再增加液化气站和液化石油气供应能力，在汉寿高新区适当增加液化气经营网点，以方便居民生活。

在汉寿高新区内规划1处天然气门站，控制用地为2.18ha，供气规模为8.5万m3/d，高峰小时供气量1.05万m3/h。在汉寿高新区内规划1处天然气汽车加气站，其规划控制用地为0.83ha。

### 3.3.8绿地与景观系统规划

1、绿地规划

规划绿地分为公园绿地、生产防护绿地和其他绿地。规划绿地总面积148.68ha，占城市建设用地面积的14.89%，整个汉寿高新区呈现出山水相依的自然景观格局，规划绿地系统的总体布局结构是“两廊、四带、六园”。

“两廊”指沿长常高速和319国道形成的城市绿化走廊；“四带”指沿河流形成的四条生态绿化带；“六园”指的是金牛公园、碧波公园两个城市公园和金凤公园、绿茵公园、汉太公园和麒麟公园四个社区公园。

2、景观系统规划

在对汉寿高新区景观风貌进行总体把握控制的基础上，通过对关键要素系统的强化设计，以及对重点风貌片区的设计引导，建立要素之间的区位逻辑和空间秩序，增强汉寿高新区空间的可识别性与归属感。规划汉寿高新区形成“一心，三轴，三带，六节点”的景观结构。

“一心”：指园区中心的功能景观中心；“三轴”：指205省道景观轴、麒麟大道景观轴和金鹰路景观轴；“三带”：指分别位于规划区东、中、西部的三条滨水生态景观轴；“六节点”：指由六个公园绿地形成的园区绿化景观节点。

### 3.3.9环卫设施规划

1、环卫设施

规划小型垃圾中转站3座，金牛大道与滨河小道交叉口1座，金马路与龙翔路交叉口1座，麒麟大道与金福璐的交叉口1座，垃圾中转站与周围建筑物间隔不小于5m。

汉寿高新区不设置大、中型垃圾中转站，垃圾收集后直接从小型垃圾中转站运至常德市德山垃圾发电厂焚烧。

2、垃圾处置方式

生活垃圾处理：采用送常德市德山生活垃圾发电厂焚烧处置的处理方法。

建筑垃圾处理：建筑垃圾应积极推广应用再生技术，实现就地分类、处理、就地使用，再生回用率达到100%。

工业垃圾处理：工业垃圾实行统计管理、分类处理制度，使工业垃圾中的资源得到有效回收利用，有毒有害垃圾进行无害化处理。

### 3.3.10环境保护规划

按照建设“两型社会”对环境的要求，以治理工业废气和生活污水为重点，加大污染治理力度，大力发展循环经济和清洁生产，减少资源消耗和污染物产生量，节省环保设置投资和运营管理费用。

①地面水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准；集中式饮用水水源水质达标率打动100%。

城镇污水集中处理率达到100%，重点污染工业废水达标排放率达到100%。

②空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

③工业固体废弃物综合利用和处置率达到100%，危险废物无害化处置率达到100%。生活垃圾无害化处置率达到100%。

④规划区环境噪声和交通噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

### 3.3.11土地利用性质调整方案

根据《湖南汉寿高新技术产业园区总体规划（2011-2020）》，高新区现有园区少部分土地利用性质进行了调整，对照现有园区土地利用，主要调整情况如下：

1、现有园区西北角仓储用地和天然气调整为二类工业用地。

2、将园区金马路与G319国道交汇处东北角地块（现为太子化工用地）调整成了三类用地。

3、将鸦雀羚水库周边一类工业用地调整为公园绿地和居住用地。

4、将洞庭大道中段居住用地调整为医疗卫生用地、金融服务设施用地和商住用地。

5、将洞庭大道（原太子路）与G319国道交汇处西北角商业金融用地大部分调整为居住用地。

6、将洞庭大道（原太子路）与龙兴大道交汇处西南角和西北角地块二类工业用地及商业金融用地调整为一类物流仓储用地。

7、塘冲水库南侧居民用地调整为二类工业用地，该地块现已建设浏阳河农业产业集团股份有限公司。

# 4区域环境质量现状

## 4.1环境空气质量现状

根据汉寿县环境监测站于2012年7月20-26日连续7天对评价区6个监测点（苦家村、黄福小学、金鹏希望小学、汉寿县五中、马嘶桥村肖家组、天星村）的环境空气质量现状监测数据，各监测点PM10、SO2、NO2监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，甲苯监测浓度符合前苏联《工业企业设计卫生标准》（CH245-71）中居民区大气中有害物质的最大允许浓度，二甲苯监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度，高新区区域大气环境质量较好。

## 4.2地表水环境质量现状

根据汉寿环境监测站于2012年7月20-22日连续3天对汉寿高新区内地表水（太子河、向阳河、清水湖、鸦雀岭公园、许家坝撇洪渠、云台河、塘冲水库、入清水湖小溪）的现状监测数据，太子河排污口上游100m、太子河排污口下游1km处这2个监测断面BOD5超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。超标原因为现有园区没有集中式污水处理厂，园区及太子庙镇内部分未经达标处理的污水经过管道、排水渠排入太子河。涉外经济学院大门口小溪和云台河监测断面BOD5超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。超标原因为小溪和云台河附近居民生活污水排入所致。其余监测断面的各项水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准或《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）水作标准。

## 4.3地下水环境质量现状

根据汉寿环境监测站对评价区域内地下水监测点的监测数据，汉寿高新区区域地下水各项监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2002）中的Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。

## 4.4声环境质量现状

根据汉寿县环境监测站于2012年7月26-27日对高新区区域声环境质量现状监测数据，太子路、G319国道和长常高速公路两侧声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其它敏感点声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，汉寿高新区区域声环境质量较好。

## 4.5土壤、底泥质量现状

根据对高新区区域土壤及太子河、向阳河底泥监测结果，汉寿高新区区域各监测点土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。太子河污水排口上下游、向阳河许家坝撇洪渠入口上下游监测点底泥环境质量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

## 4.6生态环境现状调查

### 4.6.1土地利用现状

汉寿高新区内现有园区现状建设用地主要集中在洞庭大道（原太子路）两侧，根据统计，现状城市建设用地面积为343.5ha。扩建区域内无工业企业，土地利用现状为村镇建设用地、村道、水塘、水田、山地等，于2006年规划为建设用地。

### 4.6.2水土流失现状

汉寿高新区包括现有园区和扩区区域，现有园区位于高新区东部，扩区区域位于高新区西部，现有园区已基本建成，以城市建设用地为主，已经进行了硬化和绿化，水土流失程度小。扩区区域为丘岗林地、农田和村庄建设为主，丘岗地植被以油茶和马尾松林为主，在疏林地、坡耕旱地、道路和土建施工地表开挖等地貌部位发生着不同形式的水土流失。

### 4.6.3动植物资源现状

1、植被类型与群落结构

评价区域地带性植物类型为亚热带常绿阔叶林，受人类活动和评价区立地条件影响，目前评价区范围内主要植被类型为：油茶林、马尾松林、杉木林、灌草丛、树木苗圃和农作物植被。

2、物种多样性

汉寿高新区区域内野生木本植物物种均为常见种，丰度一般，高新区用地范围及附近周边无古木大树。农作物主要有水稻、油菜、棉花、红薯、豆类、白菜、萝卜等粮、棉油和蔬菜类作物。区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙蛀、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等-家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，未发现野生的珍稀濒危动物种类。

3、生物群落与物种敏感性分析

由植物种类与动物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区马尾松林、油茶、杉木等常绿针、阔叶林，为我国长江以南中亚热带中段各省广泛分布的群系，天然更新能力强，敏感程度低。

# 5污染源分析

## 5.1水污染源

参考现有园区用水量，同时考虑汉寿高新区今后引进的企业为高新技术企业，高新技术企业具有能耗低、用水量小、产值高等特点，采用单项指标法对汉寿高新区用水量进行预测整个汉寿高新区工业用水量按照1.5m3/万元产值计，居民生活用水量按0.16m3/人·d，则汉寿高新区近期用水量为1.88万m3/d，其中生活用水量为0.88万m3/d，工业用水量为1.0万m3/d，远期用水量为4.36万m3/d，其中生活用水量为1.36万m3/d，工业用水量为3.0万m3/d。

汉寿高新区产生的废水经预处理达到污水处理厂进水水质要求后排入规划建设的太子庙污水处理厂处理，废水排水系数取0.85，近期排水量为1.6万m3/d；远期排水量为3.7万m3/d。污水处理厂的排水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准控制后排入向阳河，根据该标准最高污染物允许排放浓度预估园区的近期、远期水污染物排放量，预估结果分别见表5-1。

表5-1  汉寿高新区水污染物排放总量预估

| 时间 | 生活排水量 （万m3/a） | 生产排水量 （万m3/a） | 总排水量 （万m3/a） | 污染物 | 污染物排量 （t/a） | GB18918-2002 一级B标准(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 273.02 | 300 | 573.02 | COD | 343.8 | 60 |
|  |  |  |  | NH3-N | 45.8 | 8 |
|  |  |  |  | 石油类 | 17.2 | 3 |
| 远期 | 421.94 | 900 | 1321.94 | COD | 793.2 | 60 |
|  |  |  |  | NH3-N | 105.8 | 8 |
|  |  |  |  | 石油类 | 39.7 | 3 |
| 注：生活废水按年排放365天计算，工业废水按年排放300天计算 |  |  |  |  |  |  |

## 5.2大气污染源

参考现有园区煤炭利用率，汉寿高新区扩区后煤炭利用率按0.1t标煤/万元产值计算。根据《湖南汉寿高新技术产业园总体规划（2011-2020年）》中规划用气量估算汉寿高新区近期及远期能源用量，生活用气量按58.82m3/人·a计，生产用气量按1.4m3/万元产值计。根据汉寿高新区近期、远期能源结构以及煤、液化石油气、天然气的产污系数、消耗量以及燃煤烟气净化效率，计算污染物排放量，汉寿高新区大气污染物排放量见表5-2。

表5-2  汉寿高新区大气污染物排放量

| 时期 | 能源类别 | 消耗量 | 项目 | 污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 近期 | 煤 | 20万t/a | 产生量（t/a） | 7500 | 3200 | 600 |
|  |  |  | 去除率（%） | 95 | 85 | 30 |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 375 | 480 | 420 |
|  | 液化石油气 | 323.5万m3/a | 产生量（t/a） | 0.5 | 0.3 | 4.1 |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 0.5 | 0.3 | 4.1 |
| 远期 | 煤 | 6万t/a | 产生量（t/a） | 2250 | 960 | 176.4 |
|  |  |  | 去除率（%） | 95 | 85 | 30 |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 112.5 | 144 | 123.5 |
|  | 天然气 | 1256万m3/a | 产生量（t/a） | 3.0 | 1.3 | 7.9 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 3.0 | 1.3 | 7.9 |
| 注：煤燃烧产生SO2、烟尘系数根据经验公式计算，NOX产污系数类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的数据，为2.94kg/t煤。液化石油气、天然气产污系数参考《环境保护实用数据手册》（胡明操主编）中的数据 |  |  |  |  |  |  |

由表5-2可知，汉寿高新区近期烟尘、SO2、NOX排放量分别为375.5t/a、480.3t/a、424.1t/a；远期烟尘、SO2、NOX排放量分别为115.5t/a、145.3t/a、131.4t/a。由于远期能源结构以天然气为主，并逐渐取缔燃煤锅炉、窑炉等，远期污染物排放量远小于近期污染物排放量。

汉寿高新区产业定位中有装备制造和精细化工产业，装备制造企业对装备进行喷涂作业会产生特征污染物二甲苯，精细化工生产企业（涂料生产企业）在生产过程中也会挥发特征污染物二甲苯。

根据类比调查现有园区中汉高科、太子化工、中联重科、中建钢构、恒昌机械、永恒机械等企业2011年二甲苯产生量及排放量，调区扩区后，汉寿高新区近期、远期二甲苯产生量、排放量见表5-3。

表5-3  汉寿高新区二甲苯排放量

| 时期 | 产值（亿元） | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 7.8 | 二甲苯 | 36.2 | 4.6 |
| 近期（2015年） | 14.2 | 二甲苯 | 65.9 | 8.4 |
| 远期（2020年） | 29.8 | 二甲苯 | 138.3 | 17.6 |

## 5.3噪声污染源

噪声污染源主要为施工噪声、工业噪声、交通噪声和社会生活噪声。

1、建筑施工噪声源

建筑施工噪声主要来源于各种建筑机械噪声，建筑施工虽然对某一地区是暂时的，但对整个开发区域来说是常年不断的。打桩机、混凝土搅拌机、推土机、运料机等的噪声都在90dB（A）以上，对周围环境造成严重污染。

2、工业噪声源

根据汉寿高新区产业定位，以装备制造、生物医药、食品加工、电子信息等产业为主，一般工业生产设备有车床、刨床、钻床、锻床、镗床、磨床、泵、风机、冷却塔、空压机、破碎机、切割机等各类机械设备，其噪声强度在75-105dB（A）之间。

3、交通运输噪声源

道路交通噪声包括机动车发动机噪声、车轮与路面摩擦噪声、高速行驶车体带动空气形成气流噪声以及鸣笛声，噪声源强在59-89dB（A）。

4、社会生活噪声

社会生活噪声是指人为活动所产生的除工业噪声、交通噪声和建筑施工噪声之外的干扰周围生活环境的声音，如商业、文娱、体育活动场所等的空调设备、音响系统等发出的噪声。根据调查，营业舞厅、KTV的噪声在95-105dB（A）。

## 5.4固体废物

汉寿高新区内固体废物为工业企业固体废物、生活垃圾。工业企业固体废物又分为一般工业固体废物和危险废物。

根据汉寿高新区近期（2015年）、远期（2020年）工业生产总值发展目标为200亿元、600亿元，类比汉寿高新区现有园区工业固体废物产生率，汉寿高新区近期、远期工业固体废物产生量为3.4万t/a、10.2万t/a，其中危险废物产生量分别为0.5万t/a、1.5万t/a。根据园区产业定位，一般工业固体废物主要是生产加工过程中产生的钢制边角料、废棉线、企业污水处理设施污泥和锅炉炉渣等，危废主要是机修废油、废酸、废碱、废涂料容器、废溶剂容器等。

生活垃圾产生量依据园区规划人口规模、人均生活垃圾产生量核算，垃圾产生量为1.0kg/人·d。汉寿高新区近期（2015年）规划人口规模为5.5万人，远期（2020年）规划人口规模为8.5万人，则近期（2015年）生活垃圾产生量为2.0万t/a，远期（2020年）生活垃圾产生量为3.1万t/a。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1生态环境影响评价

### 6.1.1水土流失影响分析

汉寿高新区为区域开发，具体建设项目多，周期长，土石方工程量大、水土流失呈面状，施工期由于植被破坏和山地的开挖，水土流失将尤为突出。水土流失流入小溪和池塘，不仅影响河水水质，且可导致局部地段的水道淤积与阻塞，植被破坏过多以及土地平整后闲置或植被恢复措施不足和不及时，带来的水土流失问题将更加严重。

园区内项目在建设过程采取各种有效的防护措施，项目建成后，及时对地面进行硬化和绿化，随着地表硬化和绿化规划指标的落实，水土流失可得到有效的控制。

### 6.1.2生态系统的变化

1、动植物的变化

从扩区范围内用地现状资料可以看出，扩区区域主要为农田和山丘，山丘植被茂密。随着项目的建设，建设区内植物种群发生了很大变化，农田及山丘植被将几乎全部消失，却而代之的为人工栽培的花草树木，仅保留部分现有林地。其作用变为美化环境和改善小气候，其数量也将大大减少。由于生存环境发生较大变化，现存的本土野生动物将大大减少。

2、改变了地表覆盖层

随着园区的的开发建设，增加了对地表的覆盖，因此园区内，原有可渗透的耕地，大部分变为不可渗透的人工地面。当然，随着地面硬化，地面扬尘将随之减少；但是由于地表覆盖层的改变，将会增加降雨的地表径流量，减少该地区地下水的补给量。

3、景观的变化

汉寿高新区扩区区域原来以农业生态系统为主，主要景观是农田、林地、池塘和村庄。随着园区的开发建设，车间厂房代替了耕地和园地，宿舍楼代替了村庄，绿地、道路贯穿其中，整个地区的景观将会发生根本性的变化。

4、由于生态系统的变化而引起能流、物流的变化

由于园区的建设，汉寿高新区扩区区域现有农业生态系统将被彻底改变为一个城市生态系统。而城市生态系统是一个不完全的生态系统，在这个系统内，没有足够的“生产者”和“分解者”，只有“消费者”。故许多需要的东西，要从区外供给，而用后的废弃物也要送出区外。在能量供应上，农村生态系统属于自然太阳供能生态系统；而城市生态系统属于燃料功能系统，故需从区外输入电能、天然气和煤炭等。

### 6.1.3土地利用格局变化影响分析

园区扩区范围内现状土地利用类型中，以农业用地为主。规划远期，园区土地利用类型主要为工业用地，农业用地面积完全消失。总之，土地利用格局是从农业用地格局转变为工业、城市用地格局。

规划远期，该工业园区的土地利用格局较好，由未利用地、农业用地格局转变为工业和城市用地格局，该区后备土地资源充足，有利于园区的长远发展。

## 6.2社会环境影响评价

### 6.2.1人口预测与分析

随着工业园的开发建设，大量的外来人口和县城及周边乡镇人口将迁至园区居住工作，所以园区人口增长将以持续增长为主。汉寿高新区总规划用地1038.04ha，现有居民1.6万人，近期规划人口5.5万人，远期规划人口8.5万人，届时人口密度将由现状的1024人/km2增至7628人/km2。

目前，我国20-50万人口城市的平均人口密度为10346人/km2，20万以下城市为8300人/km2，本园区规划定位为工业和居住配套，比较全国城市平均水平及汉寿县全境和城区人口密度来看，园区人口规模是可行的。

### 6.2.2经济结构预测与分析

园区扩区区域的用地性质以农田和林地为主，其次为农村居民和道路交通用地。地势主要为丘陵山地。园区的经济结构将由原来的农林为主转变为以工业企业、商贸、居住为主，经济结构的改变将对在扩区区域内生活的居民生活影响较大。

### 6.2.3公共设施预测与分析

随着汉寿高新区的开发建设，未来将形成 “四横、十一纵”的城市主干道系统，园区内外交通四通八达。园区内纳污管道的铺设、污水处理厂的建成营运将减轻向阳河、太子河的污染负荷。给水管网建设、罗鼓桥自来水厂建设将在增加供水量，保证生产生活用水。规划新建医疗卫生服务设施一处，提高园区医疗卫生水平。

以上基础设施的完善将改善区域内居民出行、改善生活居住环境、提高生活质量。

### 6.2.4占地对农业生产的影响分析

开发区扩区范围的占地将减少农田面积，从规划土地利用格局分析，汉寿高新区扩区范围的建设将造成农业生产面积减少555.22ha，每亩耕地产出按700kg/亩计，因扩区占用耕地导致的区域粮食减产约5829.8t/a。

### 6.2.5拆迁安置影响

扩区区域内居民的拆迁将牵涉到现有园区西侧株木山乡马嘶桥村、左家庵村和竹子陂村大部分居民以及现有园区西侧天星村少部分居民。

拆迁村民主要为务农，他们的房屋一般为私宅。拆除后，县政府和高新区管委会将在当地按照《中华人民共和国土地管理法》的有关政策拨给他们盖房用地、资金等。对于那些房屋建造年代已久，原已计划在近年筹措资金重建新房的农户来说，他们是抱极大的欢迎态度。但对那些近年已翻修新房的农户来说，虽然政府将拨给造房资金，但在造房过程中已倾注了房主大量心血和期望，给这些农户带来遗憾。因此园区扩区建设将这部分农舍拆除造成的影响较大，处理不当会给社会带来不安定。

1、对征地农民的影响

土地的征用使农民失去他们世世代代赖以生存的生产资料，虽则如此，大多数农民还是希望脱离土地得到安置，过上城市化生活。根据国家有关政策，对被征用土地的农民一般有二种安置方法，即：

（1）参加镇保，镇保是在社保和低保之间的一种养老金计发办法、镇保由用地单位为农民支付镇保保险金，今后当男60岁、女50岁后作为养老金来源，不再安排工作、不到退休年龄的，再支付2年的失业过渡费。

（2）征地养老。该钱来源于土地征用单位每年发放的土地征用资金。

第一种安置对一般年纪较轻的和有一定社会经验并发奋自己创业的中年农民是很受欢迎的。但在具体安置时，往往出现用人单位和征用者之间的矛盾，即用人单位需要有一定的文化层次或技术水平，征用合格者甚少；或征用者对用人单位经济效益、工种的挑剔，由此造成安置的困难。

第二种安置对于接近退休、基本丧失劳动力的老年人说是受欢迎的，因为由于工业园区这种安置，他们每月要比当农民时拿到的退休金高出许多的，但对于大多数中年人来说，退休似乎早了些。这些人正年富力强，上有老下有小，而且一般文化层次较低，没有专业特长，要从事新的工作感到困难，退休金又不够维持家用，不断变化的市场经济和将面临的城市化高消费生活，将会使这部分人在经济上遇到困难，在生活、感情上感到不适。

因此，现行的动迁安置政策对即将退休的农民带来好处，对年轻人影响也不是很大，但对步入中年，又无一技之长，文化水平不高的失地农民影响较大。

2、对当地劳动力的影响

汉寿高新区的规划建设，对当地劳动力来说，是一个不可多得的机会。作为工业区，以高科技产业、现代制造业、都市型工业和生产性服务业为主，围绕工业园区，将会派生出许多为工业区服务的产业。工业园区大量产品、原材料、产品的输入、运出，需要一支有一定运输能力的运输车队，园区内各企业员工的衣食住行，需要配套一定的三产保证体系。

汉寿高新区的开发建设，将使很大一部分从事农业生产的人员转而为工业服务。长期处在纪律性很强的工业岗位上，其思想意识、观念、习惯会得到改变、经济收入会提高，居住环境也会改善，因此，汉寿高新区的建设，总体上会提升当地居民的生活质量。

### 6.2.6对太子庙镇的环境影响

汉寿高新区现有园区正处于太子庙镇北侧，处于太子庙镇上风向，仅由G319国道相隔，太子庙镇大气环境容易受到园区发开活动的影响。

根据汉寿监测站于2012年7月20-26日连续监测7天对现有园区西南角金鹏希望小学和东南角汉寿县五中的大气环境现状监测结果， SO2、NO2、PM10、甲苯、二甲苯的标准指数均远小于1，SO2、NO2、PM10监测数据相对于现有园区环评报告中监测数据增加量不大，说明现有园区采取各项环保措施后对太子庙镇影响不大。

扩区区域东侧紧邻现有园区，南、西、北侧为农村区域，距太子庙镇距离较远，根据功能分区，扩区区域主要发展对大气环境影响较小的轻纺加工、新材料制造等企业，且不处于太子庙上风向，对太子庙镇影响不大。

汉寿高新区管委会对入园企业进行合理规划，合理布局，将对环境影响较大的企业布置在远离太子庙镇位置，在三类工业用地周边设置50m的绿化防护带，同时协同汉寿县环保局加强对入园企业建设和运营期环境管理，督促企业加强环保设施建设，使各企业的大气污染物均能达标排放，不会对太子庙镇产生较大影响。

## 6.3地表水环境影响预测与评价

### 6.3.1施工期水环境影响分析

汉寿高新区施工期对水环境的影响主要是施工人员生活废水的排放、施工场地少量施工废水及降雨形成的地面浊流和施工设备检修含油废水。

施工工地生活污水经沉淀及化粪池处理，各污染物含量均低于城市生活污水，CODCr一般为50~100mg/L、BOD5一般为30~60mg/L，施工期生活污水对环境的影响程度很小。

汉寿高新区内土地平整、道路施工时，因地表开挖，疏松的地表受降雨冲洗，含有大量泥沙，混凝土物件养护过程中有少量含悬浮物废水排放，这些废水冲入山沟、溪渠，流入太子河、向阳河，造成水体水质浑浊变黄等影响。建设单位在施工建设过程采取导流、覆盖等措施，并建设沉砂池收集沉淀处理经排放或回用对环境影响不大。

工程施工机械、运输车辆在运行和维修中都可能有油污滴漏，施工机械亦可能有油污进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染，渗入地下水体，可能导致饮用地下水污染事故。为了减少石油类污染，机械维修废油应集中处置，揩擦油污的固体废物应集中妥善处理，只要加强施工期的管理，可减少油污对水环境的影响。

### 6.3.2营运期地表水环境影响预测与评价

由于汉寿高新区现有污水部分排入向阳河，部分排入太子河，依据整个汉寿高新区污水处理厂建成前，近期（2015年）的正常排水情况下对太子河枯水期、平水期的影响。远期（2020年）整个园区内废水均得到收集并排入污水处理厂处理，经处理达标后再经撇洪渠排入向阳河，依据整个汉寿高新区2020年的总排放量分析预测废水对向阳河枯水期、平水期的影响。

1、向阳河预测

选取污水处理厂尾水入向阳河下游1km、3km和10km三个断面进行预测，平、枯水期污水处理厂废水排放对向阳河段CODCr、NH3-N、石油类预测结果见表6-1。

表6-1  污水处理厂尾水对向阳河下游水质预测  单位：mg/L

| 污染物种类 | 距离 | 正常排放 |  | 非正常排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平水期 | 枯水期 | 平水期 | 枯水期 |
| CODCr | 1km | 16.69 | 18.10 | 17.37 | 22.04 |
|  | 3km | 16.26 | 17.82 | 17.02 | 21.64 |
|  | 10km | 14.74 | 16.74 | 15.39 | 19.62 |
| NH3-N | 1km | 0.763 | 0.854 | 0.812 | 1.194 |
|  | 3km | 0.742 | 0.843 | 0.803 | 1.159 |
|  | 10km | 0.674 | 0.785 | 0.721 | 1.024 |
| 石油类 | 1km | 0.014 | 0.048 | 0.051 | 0.252 |
|  | 3km | 0.012 | 0.044 | 0.062 | 0.246 |
|  | 10km | 0.009 | 0.041 | 0.047 | 0.187 |

园区经污水处理厂处理达标排放时，平水期、枯水期污水处理厂尾水入向阳河下游1km、3km及10km处CODCr、NH3-N、石油类均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；园区废水非正常排放时，平水期污水处理厂尾水入向阳河下游1km、3km处石油类超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，枯水期污水处理厂尾水入向阳河下游1km、3km及10km处CODCr、NH3-N、石油类均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，尤其是石油类超出量较大。为避免对向阳河下游水质的影响，应加强污水处理厂的日常管理与维护，杜绝污染事故的发生。

2、太子河预测

污水处理厂建成前，汉寿高新区现仅部分废水排入太子河，预测时选用汉寿高新区近期50%废水水量，对太子河下游1km、3km两个断面进行预测，平、枯水期污水处理厂废水排放对太子河段CODCr、NH3-N浓度预测结果见表6-2。

表6-2  园区对太子河下游水质预测  单位：mg/L

| 污染物种类 | 距离 | 正常排放 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平水期 | 枯水期 |
| CODCr | 1km | 17.33 | 20.15 |
|  | 3km | 16.86 | 19.19 |
| NH3-N | 1km | 0.86 | 1.19 |
|  | 3km | 0.84 | 1.07 |
| 石油类 | 1km | 0.044 | 0.138 |
|  | 3km | 0.039 | 0.112 |

平水期：废水入太子河下游1km、3km处CODCr、氨氮、石油类均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。枯水期：仅废水入太子河下游3km处CODCr达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，其余位置CODCr、氨氮、石油类均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

园区应封闭太子河排污口，建设污水提升泵站将太子路东侧区域污水全部引至向阳河排放。

## 6.4地下水环境影响分析

汉寿高新区现有园区居民生活及企业生产用水主要依靠设在塘冲水库西南侧的现有太子庙自来水厂供水，水厂供水规模为0.5万m3/d。汉寿高新区扩区区域无市政给水管网，生活、生产用水依靠打井取用地下水。

根据《湖南汉寿高新技术产业园总体规划（2011-2020年）》，规划在园区外部北侧新205省道西侧罗鼓桥区域设置罗鼓桥自来水厂，罗鼓桥自来水厂不采用地下水为水源，以沅水作为水源，将不会对汉寿高新区区域地下水产生不良影响，并且对汉寿高新区区域地下水水位及水质恢复有利。

现有园区洞庭大道西侧区域污水经园区沿道路敷设的防渗污水管道收集后排入许家坝撇洪渠，许家坝撇洪渠为土质输水渠，防渗性能不佳，污水在撇洪渠内输送过程少量污染物可能沿许家坝撇洪渠深入地下，污染地下水，根据汉寿监测站对园区地下水监测结果，各项监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2002）中的Ⅲ类标准，还没有产生较大的影响。

园区营运后，生产、生活废水经处理后有组织达标排放，污水输送采用沿洞庭大道埋设的防渗污水干管输送至污水处理厂，废水不再通过许家坝撇洪渠排入污水处理厂，可有效防止污染物向地下渗透量，对地下水影响极小，地下水水质不会发生明显恶化。

## 6.5大气环境影响预测与评价

### 6.5.2施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要表现为地表开挖、渣土与建筑材料运输车辆扬尘以及燃油施工设备及车辆产生尾气。扬尘对施工现场和公路两侧环境空气污染是严重的，汽车尾气污染物比较容易稀释在大气中，对环境空气影响不大。

园区工程建设过程中应注重规范施工行为，做到文明施工，施工场地及道路及时洒水，渣土、建筑垃圾及散装建筑材料采用封闭式运输，减少洒漏与扬尘，对环境的影响可降到较小程度。园区分区开发，施工场地将以地块式作业为主要特征，污染源以低矮地面源和线源为主，对区域环境的影响将体现以局地污染和线型污染为主，随着施工的结束，其影响随之消失。

### 6.5.3营运期大气环境影响预测与评价

根据汉寿高新区产业定位及污染物排放情况，选取烟尘、SO2、NO2、以及二甲苯作为预测因子，采用箱式模型进行预测，评价范围内大气污染物SO2、NO2、二甲苯的预测浓度结果见表6-3。

表6-3  大气污染物预测浓度

| 时期 | 序号 | 项目 | 预测因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | SO2 | NO2 | 二甲苯 |
| 近期（2015年） | 1 | 贡献值（mg/m3） | 0.017 | 0.026 | 0.017 | 0.0003 |
|  | 2 | 背景值（mg/m3） | 0.096 | 0.050 | 0.057 | 0.024 |
|  | 3 | 预测值（mg/m3） | 0.113 | 0.076 | 0.074 | 0.0243 |
|  | 4 | 浓度占标率（%） | 22.6 | 15.2 | 30.8 | 8.1 |
| 远期（2020年） | 1 | 贡献值（mg/m3） | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.0006 |
|  | 2 | 背景值（mg/m3） | 0.096 | 0.050 | 0.057 | 0.024 |
|  | 3 | 预测值（mg/m3） | 0.113 | 0.067 | 0.074 | 0.0246 |
|  | 4 | 浓度占标率（%） | 22.6 | 13.4 | 30.8 | 8.2 |

汉寿高新区近期、远期主要污染物烟尘、SO2、NO2预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二甲苯预测浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度，但园区应加快天然气设施的建设，并尽早普及天然气的使用，加大废气污染物的治理力度。

## 6.6声环境影响预测评价

### 6.6.1施工期声环境影响预测与评价

整个汉寿高新区计划于2020年初步建成，其中2012~1013年为现有园区主要施工建设阶段，2014~2020年为扩区区域主要施工建设阶段。在施工建设阶段，土地平整、道路、厂房、公共工程、管线施工等均将使用一些强噪声的机械设备。采用预测模式对施工场地噪声对环境的影响进行预测，预测结果见表6-4。

表6-4  施工噪声预测值  单位：dB（A）

| 施工阶段 | Leq | Leq（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m |
| 场地清理 | 84 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 |
| 开挖 | 89 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 |
| 基础 | 88 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 |
| 上层建筑 | 87 | 83 | 77 | 71 | 65 | 59 |
| 完工 | 89 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 |

由上表可见，施工场地昼间200m外基本达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工噪声限值，昼间施工噪声对200m以外的居民昼间影响较小，但是夜间较大。

### 6.6.2营运期声环境影响预测与评价

由于影响区域声环境的因素较多，目前国内尚无成熟的预测模式和预测方法。园区声设备主要集中在与之配套的工业企业内，预计声源噪声级一般在65-95dB(A)之间。选择与该区域人口密度、行业性质或噪声源强相近的重庆经济技术开发区作为类比对象，以它的区域声环境现状来预测园区未来的区域声环境水平。

表6-5  类比区域声环境现状  单位：dB(A)

| 区域名称 | 建成区面积（km2） | 人口密度（万人/km2） | 等效声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆经济技术开发区 | 9.6 | 1.54 | 48~56 |

对于噪声超标设备，采取设置减震器、消声器、隔声罩和隔音室等技术成熟、行之有效的隔声控制措施，同时对园区加强企业的合理布局、加强园区绿化，使厂界噪声能满足标准要求。由于园区的管理将严格按照国家环境质量标准执行，预计整个园区的区域环境噪声水平将低于60dB（A）。

## 6.7固体废物环境影响分析

经预测，整个汉寿高新区2020年固体废弃物产生量为13.3万t/a。固体废弃物的组成主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物，其中绝大多数为工业固废，其次为生活垃圾，危险废物仅占很少的一部分。

固体废物对环境的污染是多方面的，特别是在堆放过程中，经过风吹、雨淋等可能对地表水体、环境空气等外环境造成污染，危害人体健康。

汉寿高新区的生活垃圾经垃圾中转站收集后，由环卫部门统一收集运往常德市德山垃圾发电厂焚烧处理；园区工业废渣主要进行综合利用或外卖，危险废物委托有资质的单位作无害化处置，则园区产生的固体废弃物对区域环境影响有限。

# 7环境容量与污染物总量控制

## 7.1大气环境容量与总量控制

选用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）推荐的A-P 值法计算汉寿高新区SO2、NO2总量，根据计算，汉寿高新区区域SO2环境容量为4524t/a、NO2环境容量为3588t/a。

结合整个园区产值、远期污染物达标排放量、现有污染治理设施去除效率、能源发展规划以及园区的大气环境容量，对汉寿高新区远期的大气污染物总量控制建议指标见表7-1。

表7-1  大气污染物总量控制建议指标  单位：t/a

| 指标 | 2015年排放量（t/a） | 2020年排放量（t/a） | 建议总量（t/a） | 大气环境容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 480.3 | 145.3 | 145 | 4524 |
| NOX | 424.1 | 131.4 | 130 | 3588 |

## 7.2水环境容量与总量控制

水环境容量指能满足区域水环境功能，即受纳水体向阳河评价河段水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）时水域中可容纳污染物的最大负荷量。依据中国环境规划院《全国地表水环境容量核定有关技术问题的说明》、《关于对全国地表水环境容量核定有关问题的进一步说明》采用采用一维模型计算水环境CODCr、NH3-N容量。

经采用中国环境规划院河流水环境容量分析系统计算，向阳河评价河段枯水期CODCr的最大负荷量为3212t/a、NH3-N的最大负荷量为163t/a。

结合整个园区产值与污染物排放量、污水处理厂达标排放量、受纳水体（向阳河）枯水期水文条件的环境容量，提出汉寿高新区水污染物总量控制建议指标见表7-2。

表7-2  水污染物总量控制建议指标  单位：t/a

| 年限 | 建议指标 | 环境容量 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | 790 | 3212 |
| NH3-N | 105 | 163 |

# 8规划综合论证与环境保护措施论证

## 8.1规划综合论证

### 8.1.1与区域相关规划的符合性分析

汉寿高新区规划与《常德市城市总体规划（2009-2030年）》，《汉寿县城总体规划（2003-2020）》（2011年修编）、《汉寿县土地利用规划（2006-2020年）》、《湖南汉寿经济开发区总体规划（2006-2020年）》、《太子庙镇土地利用规划（2006-2020年）》、《株木山乡土地利用规划（2006-2020年）》以及《湖南汉寿经济开发区“十二五”发展规划》等相符。

### 8.1.2产业结构合理性

汉寿高新区现有园区现已建成了以汽车制造、机械设备制造、生物制药、精细化工、食品加工等产业为主导的综合性园区，区内产业门类较多，并且已初具规模，具有良好的产业优势。

汉寿高新区周边区域水产品、农产品、建材产品、资源丰富，汉寿县纺织、医药、食品、造纸、建材等支柱行业规模不断扩大，工业经济发展速度很快。

汉寿民风古朴，社会安定，交通条件优越。汉寿高新区作为省级产业园区，是国家中部崛起发展政策重点倾斜和支持的地区之一，享有财政、税收、金融、吸引投资、基础设施建设等多方面的优惠政策。汉寿高新区所在地——汉寿县历史悠久，有着深厚的文化底蕴，向来是人才比较集中的地方，可为汉寿高新区的发展提供有力的劳动力保障。

因此，汉寿高新区产业定位为重点打造装备制造、生物医药和精细化工三大支柱产业，积极培育电子信息、新材料、现代物流等三大战略产业，巩固提升食品加工、轻纺加工、新型建材三大传统优势产业是合理的。

### 8.1.3功能分区合理性

规划形成“一核、两轴、两廊、三区”的总体布局结构。

“一核”：园区综合服务中心。

规划充分利用汉寿高新区管委会周边良好的自然条件和区域优势，完善公共服务设施和基础设施，以高标准、高起点、新思路及发展的眼光打造行政办公、金融服务、文化娱乐、教育卫生及商业、居住中心，形成高新区综合服务中心，为高新区的可持续发展奠定良好的基础。

“两轴”：指沿麒麟大道形成的园区产业发展主轴和沿205省道形成的园区产业发展次轴。

“两廊”：沿长常高速和G319国道形成的两条生态景观廊道。

“三区”：根据园区建设时序及主导产业引导，自西向东依次划分出“一区、二区和三区”三个产业园区。

“一区”位于洞庭大道以东区域，除加强以康普制药为代表的生物医药产业和以浏阳河农业为代表的食品加工产业外，未来还将重点发展以徕木电子为代表的电子信息产业。该区西侧临近产业园中心（为高新区的行政办公、金融服务、文化娱乐、教育卫生及商业、居住中心），下风向为太子庙镇。该区域主要布置生物医药、电子信息等污染小的企业，并通过合理布局，将废气污染大的企业布置在该区北部，远离居民区、行政办公区等敏感点，可以减小对太子庙镇及产业园中心等的影响。

“二区”位于金鹰路与洞庭大道之间区域，在加强装备制造、精细化工等优势产业时还将培育新材料这类潜在的优势产业以及配套商业、房地产、现代物流等第三产业。该区规划产业中污染较大的为精细化工产业，主要污染为大气污染，其它产业（装备制造、现代物流等）污染较小，主要污染为噪声污染。该区南邻太子庙镇，且内部配套有一定比例的居住用地，精细化工产业布置在南侧区域内，会对南侧太子庙镇居民产生不良影响。

该区和“一区”同样属于早期开发地块，现状工业企业较多，尤其是精细化工区（位于该区南侧）已经建成，入驻企业均为满足现有园区规划及行业准入条件的企业，难以实施搬迁、难以进行调整。根据现状监测结果，该区下风向大气环境质量较好，该区对南侧太子庙镇居民影响程度不大。本次规划在保留现有精细化工用地的基础上没有新增精细化工用地，同时在精细化工区周围规划设置30m的绿化防护带，可进一步减小影响程度。

“三区”位于金鹰路以西至金腾路之间区域，占地面积199.72ha。本区属于待开发区域，规划以一、二类工业用地为主，重点发展轻纺加工、新型制造和新材料产业。

轻纺加工、新型制造和新材料产业为轻污染产业，生产过程产生的废水、废气、噪声污染均较小，将“三区”安排在这一区域可减小对周边村镇居民的影响。

由上述分析，汉寿高新区功能分区基本合理。

### 8.1.4总体发展目标的合理性

1、工业总产值可达到性

汉寿高新区规划目标为近期（2015）年工业总产值达到200亿，远期（2020）年工业总产值达到600亿元。

随着汉寿高新区基础设施的不断完善，管理水平提高，现有工业企业改制、改造，新建工业企业向园区集中的速度将呈现加速上升趋势。预计到2015年，产业集约发展，生产技术更为成熟，工业产值密度将略有增加，按年均增长率40%，工业园总产值完全可以达到269亿元，远远超过200亿元的工业生产总值目标。

预计2015年以后汉寿高新区仅需保持20%增长速度发展，到2020年汉寿高新区工业总产值可以达到669亿元，超过600亿元的工业生产总值发展目标。

2、环境管理指标及可达性

（1）环境管理指标

根据规划提出的发展目标及环境保护规划，汉寿高新区环境管理指标为至2020年，建成区绿化覆盖率达到45%，城镇污水处理率达到100%，垃圾无害化处理率达到100%，空气质量优良率达到90%以上，环境管理指标见表8-1。

表8-1  汉寿高新区环境管理指标

| 序号 | 环境指标类型 | 指标名称 | 2015年达标值 | 2020年达标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态指标 | 建成区绿化覆盖率 | 40% | 45% |
| 2 | 污水指标 | 城镇污水处理率 | 100% | 100% |
| 3 | 垃圾指标 | 无害化处理率 | 100% | 100% |
| 4 | 大气指标 | 空气质量优良率 | 90% | 90% |

（2）指标可达性分析

废气、废气、噪声、固废达标排放是污染防治法赋予的法律责任，超标即违法，当地环保部门可通过环境影响评价制度、“三同时”制度、排污收费制度、环境保护目标责任制、城市环境综合整治定量考核、排污许可证制度、污染集中控制制度、污染限期治理制度对入园企业进行监管，生态、废水、废气、噪声、固废指标达标率100%是可以达到的。

## 8.2土地利用生态适宜度分析

土地利用生态适宜性分析是从生态学角度，根据工业区各项建设的生态要求，分析工业区土地质量（包括自然因素和社会因素的共同作用）的供给能否满足工业区发展的需求，给出工业区土地质量能够满足生态需求程度的评价和空间布局意向。

工业区土地利用生态适宜性评价指标体系包括三级指标，一级指标包括2个指标：自然生态指标和人文生态指标；自然生态指标包括环境质量和自然地理2个二级指标；人文生态指标包括人力资源、基础设施和综合条件3个二级指标；三级指标共19项。

工业区生态适宜性在85分以上为适宜，75分~85分为较适宜，65分~75分为不适宜；65分以下为非常不适宜。

根据工业园区的环境质量、自然地理条件、人力资源、基础设施和综合条件实际情况及规划方案，进行了评分，结果见表8-2。

表8-2  园区土地利用生态适宜度评价结果

| 指标 |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 权重 | 单位 | 类别 | 得分 | 小计 |
| 自然 生态 指标 (47%) | 环境 质量 (18%) | 环境空气 | 5 | 级 | 2 | 3.75 | 14.25 |
|  |  | 地表水环境 | 5 | 类 | III类 | 5 |  |
|  |  | 声环境 | 3 | 类 | 2、3、4a | 3 |  |
|  |  | 绿地率 | 5 | % | 5-30 | 2.5 |  |
|  | 自然 地理(29%) | 坡度 | 6 | % | <2.5 | 6 | 21.5 |
|  |  | 基岩埋深 | 6 | 等级 | 较深 | 3 |  |
|  |  | 地下水位 | 5 | 米 | >5 | 5 |  |
|  |  | 断层稳定性 | 6 | 等级 | 很稳定 | 6 |  |
|  |  | 与镇区关系 | 6 | 等级 | 上风向 | 1.5 |  |
| 人文生态指标(53%) | 人力资源(3%) | 专业技术人员 | 3 | 人/百人 | 0.5~1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 基础 设施(35%) | 电力线网 | 6 | 等级 | 区内有 | 6 | 30.5 |
|  |  | 给水管线 | 6 | 等级 | 区内有 | 6 |  |
|  |  | 污水管网 | 6 | 等级 | 区内有 | 6 |  |
|  |  | 污水处理厂 | 6 | 等级 | 无 | 1.5 |  |
|  |  | 交通便捷性 | 6 | 等级 | 方便 | 6 |  |
|  |  | 通讯干线 | 5 | 等级 | 区内有 | 5 |  |
|  | 综合 条件(15%) | 行政区划 | 3 | 等级 | 跨区 | 1.5 | 10.5 |
|  |  | 工业基础 | 6 | 等级 | 优 | 6 |  |
|  |  | 周围敏感目标 | 6 | 等级 | 一般 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 78.25 |

从结果可见，园区得分78.25（其中，自然生态指标得分35.75，人文生态指标得分42.5），汉寿高新区土地利用较适宜。

## 8.3减缓不利环境影响的措施及论证

### 8.3.1废水处理方案及可行性分析

1、规划建设方案

在汉寿高新区外北侧1.5km，S205省道东侧设置一座太子庙污水处理厂，处理规模均为4万m3/d，规划分两期建设，一期工程处理规模为2万m3/d，二期工程处理扩大规模至4万m3/d，污水厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后采用污水专管排入向阳河。

2、处理工艺的可行性分析

汉寿高新区总体规划未明确污水处理厂的具体工艺，根据《汉寿县太子庙污水处理一期工程环境影响报告书》中工艺流程，姚家坝污水处理厂采用预处理+氧化沟+沉淀池、接触消毒池为主的生化处理工艺，即改良型卡鲁塞尔氧化沟法，污泥经带式脱水后送往垃圾填埋场，出水采用二氧化氯发生器接触消毒。采用改良型卡鲁塞尔氧化沟法工艺为湖南省建设厅湖南省城镇污水处理厂推荐工艺。氧化沟兼有完全混合和推流的特性，构造简单、一般采用表面曝气从而省掉了鼓风机房，易于维护管理，广泛应用。Carrousel(卡鲁塞尔)氧化沟法，是在氧化沟前增设厌氧池，在沟体前（内）增设缺氧区，形成改良型氧化沟，它具有生物脱氮除磷功能，不需要混合液回流。

该工艺充分利用污水在氧化沟内循环流动的特性，把好氧区和缺氧区有机结合起来，实现无动力回流，节省了去除硝酸盐氮所需混合液回流的能量消耗。

3、排水方式、去向、排污口设置合理性分析

排水去向为向阳河，污水处理厂尾水经污水专管向北排入向阳河。向阳河为农业用水区，下游无饮用水源保护区，根据预测，污水处理厂尾水入向阳河下游1km、3km、10km处水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。因此园区排水方式、去向、排污口设置合理。

4、进度要求

根据监测资料，向阳河水质状况一般，尤其是枯水期污水处理厂尾水入向阳河下游1000m 处CODCr、BOD5、氨氮浓度为18.5mg/L、3.89mg/L、0.781mg/L，已经非常接近《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值，汉寿高新区应加快污水处理收集管网及污水处理厂建设进度，污水收集管网应根据园区开发进度建设，园区开发到哪里，污水管网就应敷设到哪里，太子庙污水处理厂应在2014年初建成一期工程（处理规模不小于2.0万m3/d）并投入营运，2015年建成二期工程并投入营运。

5、园区废水预处理要求

根据产业定位，本园区工业废水主要为机械加工废水和食品加工废水，食品废水具有水量大、有机物质和悬浮物含量高的特征，机械加工废水主要含石油类污染物。参考《汉寿县太子庙污水处理一期工程环境影响报告书》中设计进水水质，姚家坝污水处理厂进水水质见表8-3。

表8-3  园区废水预处理要求  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理要求 | 380 | 180 | 300 | 40 | 35 | 4 |

6、水污染物综合防治措施建议

（1）园区污水配套管网建成投用前，生产废水、初期雨水等污废水必须处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可外排；污水配套管网建成投用后，各企业生产废水、初期雨水等各自预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、含一类污染物的废水须在车间或车间处理设施排口达到一级标准，并符合太子庙污水处理厂进水标准后排入污水管网，生活污水必须经化粪池处理后排入管网进园区污水处理厂处理。

（2）对园区内各企业严格实行污染物排放总量控制，控制因子选择COD、NH3-N以及各企业的水污染特征因子；对园区内各企业实行工业用水重复率指标控制，工业用水重复利用率应大于85%；鼓励各企业改革生产工艺，节约用水，推广清洁生产工艺，尽量减少废水排放量；禁止耗水量大、水污染物产生和排放量多的项目引进。

（3）做好产业园区及各企业排污口设置及规范化建设与管理，各企业只设1个排污口，并定期对排水水质进行监测，

（4）开发区内所有企事业单位生产生活污水处理措施和集排水管道必须采取防渗处理，必要时采取防腐处理，严禁酸碱废水、含油废水和有重金属成分的废水向区域山溪、河流和山地排放。

（5）注重施工期水污染防范工作，施工场地外围设置拦水带和泄水槽，避免场外降水径流对场内的冲刷，场地内修建良好的排水沟，防止泥水进入溪渠和农田；混凝土拌合、浇灌、保养等施工的废水采用沉沙池沉淀后排放；含油污水严禁随意倾倒，应经除油净化装置处理后排放。

（6）禁止耗水量大、水污染物产生和排放量多的落后的工艺及装备引进与使用。

### 8.3.2大气污染减缓措施及可行性论证

1、严格筛选入区企业类型，以低能耗、轻污染、高效益企业为重点引进对象。控制工艺废气排放，对有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。

2、加强环境监督管理，依法对企业环保工作进行有效管理，对落户园区的企业进行“三同时”监督。对能耗和污染物排放量相对较大的企业安装在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。

3、对入区企业实行排污监控，根据产量分解下达污染物总量排放指标，并纳入汉寿县整体控制规划。在总量控制基础上，全面实行SO2、NOX排污许可证制度，在区域环境空气质量不超标的前提下推行排污权交易政策，按“等量削减及优化”的原则进行有偿转让。

4、优先采用天然气做能源

按发展阶段逐步推进能源结构的改进，不断减少工业与生活用煤比重，大力发展电能、天然气等清洁能源，逐步降低燃煤使用量。

天然气接通后，10t及以下燃煤锅炉应逐步改造为燃气锅炉，新入园企业要求使用燃气锅炉；已上马的燃煤锅炉，短时间仍不能完全改造的，应严格执行国家燃煤烟气污染防治技术政策，禁止燃用中、高硫原煤，燃煤含硫量控制在1.0%以下。燃煤锅炉烟气必须经由脱硫除尘设施处理，按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准达标排放。随着天然气的普及，逐步实现生活、生产无煤化。

5、加强区内交通网络基础建设与管理，改善路面条件和清洁卫生，道路两侧硬化或绿化率达到100%，减少道路扬尘。

6、加强施工管理，运送粉状建筑材料应采用加盖蓬布或车斗密封的车辆，土石方外运时严格按照常德市渣土运输管理办法，并在工地出口设冲洗装置，禁止带泥土的车辆上路。土石方开挖地、施工场及交通道路，采取洒水措施，减少扬尘污染。建设施工期间，采用清洁燃料作为能源，减少空气污染物排放量。减少植被破坏，应边建设，边植树增加绿化覆盖率。

7、各工业组团之间保留一定的距离，防止行业之间的交叉影响。同时园区边界应与城市规划的居住用地之间保留一定的大气环境防护距离，确保园区的特征污染物及无组织污染物排放对居民生活环境的影响。

8、建设好园区的绿化隔离带形成自然屏障，园区污染防护带及工业园周边已经保留的山体，不得开挖。

### 8.3.3噪声污染减缓措施及可行性论证

1、各工业企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备，工厂办公与值班宿舍和工厂噪声设备布置应遵循“闹静分开”和“合理布局”的原则，高噪声设备尽量布置于室内，尽可能远离生活办公区等。对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。

2、利用地形、地势降低噪声，在主干道两旁、工厂区周围及噪声敏感点周围栽种树木，乔灌结合，形成隔声林带。

3、合理布置各功能区建筑物，把非敏感建筑物布置于噪声源方向区。

4、严格控制施工作业时段，尤其是基础和结构施工阶段。在学校附近地带禁止强噪声机械施工，居民区夜间禁止强噪声机械施工。

5、合理规划道路两侧用地，在靠近交通干线两侧50m内不得新建对噪声敏感的建筑物。在学校和居民区周边设置60m以上的噪声防护距离。

### 8.3.4固体废物污染减缓措施及可行性论证

1、固体废物处理处置方案

园区固体废物采用分类收集与清运方式。

园区规划生活垃圾外运至常德市德山垃圾发电厂焚烧处理，常德市德山垃圾发电厂现已营运，可满足汉寿高新区远期垃圾焚烧要求。规划在园区设置设置垃圾箱，设置小型垃圾中转站3座，生活垃圾直接从小型垃圾中转站运至常德市德山垃圾发电厂焚烧处理。

一般工业固体废物主要是生产加工过程中产生的钢制边角料、废棉线、企业污水处理设施污泥和锅炉炉渣等。钢制边角余料一般回收再利用或外卖；废棉线等收集后外卖；锅炉炉渣可作为制砖材料或铺路材料；污水处理站污泥干化后与生活垃圾一起外运至常德德山生活垃圾发电厂焚烧。

对于危险废物，不设置专门的危险废物填埋场，要求各企业按危险固体废物处置要求在各建设项目内建设危废暂存场所，并委托有资质的专业单位进行无害化处置。

2、固体废物处理处置规划指标

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家相关政策，结合园区实际情况，固体废物规划控制指标见表8-4。

表8-4  工业固体废物控制指标  单位：%

| 年份 | 清运率 | 处理率 | 处置率 | 综合利用率 | 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 |

3、固体废物污染防治措施

（1）建立产业园区工业固废和生活垃圾分排制度，固体废物实行分类回收和收集制度，以保证垃圾分类回收收集的质量。

（2）根据产业园区居民、服务网点的密度和单位分布，设置盖式垃圾筒和垃圾收集箱，垃圾箱按150-200m设1处，废物果皮箱商业区间隔25-50m设1处，交通干道和一般道路按50-80m设1处，公园及公共绿地内按每60-80m设1处废物箱。用2吨密封式垃圾箱和5吨叉车清运垃圾。

（3）对产出的固废物尚不能定性的建设项目，入区前应对其废渣进行毒性浸出试验或提供相应的废渣成分组成。严禁危险固废掺入一般工业固废混合堆存或排放；有毒有害的固体废物严禁直接倾倒于园区垃圾中转站。

（4）有毒有害的固体废物严禁直接倾倒于园区垃圾站，由各企业负责，按国家危险固废物处理处置技术要求进行安全处置，危险固废的转移应实行“危险固体废物转移联单”管理制度。

（5）变废为宝、综台利用。固废的综合利用是固废最有价值的出路之一。许多固废往往是其它工艺的原料，如锅炉炉渣可铺路和作生产水泥的掺和料，生活垃圾可作农肥和沼气等。到2020年，工业固废综合利用率应达到90%，生活垃圾无害处理率应达到100%以上。

### 8.3.5生态影响减缓措施

1、建设期水土流失的保护措施

在建设期，在扰动地表大的区域，特别是高挖深填地域，在施工时须同时建挡土墙、护墙、浆砌片石等工程，以稳定边坡，防止坡面崩塌。在道路施工时应及时夯实边坡，设置临时排水沟，路面及时固化。严禁在无水土保持措施的条件下直接将工程施工产生的废渣堆放在低洼沟渠边，要注意施工中挖填平衡，强化渣土管理，避免影响市容，施工弃渣应运往指定地点填埋，严禁随意倾倒；对边坡、因开挖造成地表裸露处做好绿化，或用草席、沙袋对坡面进行暂时护理，以防产生水土流失。施工时应尽量不破坏园区内的植被；施工期应尽量避开暴雨季节施工。

2、生境稳定性与自然景观负面影响的消减

园区建设将改变区域土地利用格局，除造成土地自然生产能力降低外，也会对动植的移动产生影响。为消减对区域生境稳定状况的影响，凡施工或用地可能造成林地破碎化和岛屿化的地方，应进行生态学设计，如减少破碎化程度的设计，岛屿之间的生物通道设计；为减少道路施工对两侧山地植被的影响、地块施工对周围植被的影响，要标桩划界，严禁施工人员进入非施工占地区域毁坏植被。

（1）提高土地集约利用度，实行土地集约利用。首先应严格推行土地有偿使用制度，规范土地市场，运用地价杠杆刺激土地的高效利用，杜绝经济区内土地浪费，做到地尽其力，优地优用；其次应提高土地容积率，促进经济区土地立体化利用，充分利用地上、地下空间。

（2）优化产业结构，提高产业科技含量，提高土地产出率和土地管理水平。

（3）完善土地资源的整体规划整理工作。进一步完善区域总体土地规划整理工作，严格建设用地的审批，严格实行农用地的占补平衡。

汉寿高新区自然山水景观是营造园区形象得天独后的自然条件，为消减开发活动对自然景观的影响，应依山就势，注重个性化设计，一味的削山平地，规整地块是不适宜的。对山体和水面应尽多保留，优化用地，通过景观设计与自然保持和谐，尽可能的消减城市化景观影响。

尤其是园区周边已经保留的自然山体，不得开挖。工业园内雨水，除有必要收集处理的初期雨水外，其余雨水经周边沟渠，自流入工业园周边的水体，不排入污水处理站。

3、生态影响补偿措施

园区建设将永久性占用一部分林地，使生境受到影响，因此须予以补偿。临时性占地可通过复垦进行补偿；永久性占有的补偿方式有两种，一是就地补偿，二是异地补偿。

就地补偿就是在工业园内要尽量扩大绿地面积，增强绿化效果，同时还要采取立体绿化措施，在围墙、屋顶及建筑物的墙面上进行栽种花草和各类攀援植物，以增加垂直绿化的效果。

就地补偿是有限的，往往不能全部补偿建设工程对生态环境造成的损失，因此就必须增加异地补偿措施，也就是异地抚育方式，在建设工程以外，评价区域附近其他区域进行人工抚育措施，如造林、植树、培育草地、补种、浇水、施肥和防治病虫害等，提高这些地方的植被覆盖率和生物量来进行补偿。

异地补偿区域可选择与其邻近的村组进行，以补偿园区建设对生态环境的影响。

4、生态恢复措施

生态恢复是恢复园区建设期被破坏了生态体系的结构。园区建设将不可避免地对生态环境产生一些不利影响，有些是暂时性的，这些不利影响可以通过生态恢复措施缓解或消除。

汉寿高新区应在规划设计阶段编制生态恢复工程计划，确定进行生态恢复的地点、范围与面积以及生态恢复技术方案。园区重点生态恢复地点如下：

（1）临时道路和临时（或永久）水、电、汽等输送线路区域；

（2）临时用施工工地；

（3）生活和福利设施用地地区；

（4）暂时闲置地；

（5）渣土场和园区周边荒山裸地。

## 8.5制约因素及解决办法

### 8.5.1制约因素

1、汉寿高新区现有园区污水收集管网不完善，园区污水处理厂尚未建设，太子路东侧园区地势较低，部分废水排入东侧环境容量极小的太子河，导致目前太子河未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

2、汉寿高新区处于太子庙镇上风向，尤其是现有园区与太子庙镇仅有G319国道相隔，园区的开发建设可能对太子庙镇居民造成不利影响。

### 8.5.2解决办法

1、按照《关于高新区污水处理厂建设进展情况说明》的进度安排，必须按期完成现有园区污水管网和园区污水处理厂一期工程（2万m3/d）的建设，并配套建设污水提升泵站，确保太子路东侧污水进污水处理厂处理，处理后污水采用排污专管排入向阳河，届时禁止污水排入太子河和许家坝撇洪渠。

2、严格控制排水量大的水污染型工业企业入园；严格控制园区企业废水预处理的出水水质要求，出水水质必须达到污水处理厂的进水水质要求。

3、优化产业布局，园区太子庙镇区上风向不得引入以大气污染为特征、具有高架点源的重污染企业；在太子庙镇与园区之间建设绿化隔离带，临近太子庙镇侧布置污染小的工业企业；对入园企业燃料提出限制，减小气态污染物的产生，减小园区废气对太子庙镇的影响。

4、在开发建设过程中，进一步优化工业与园区周边居住区之间的布局，避开污染风向，必要时建设缓冲隔离带，以减轻环境空气影响。

## 8.6存在的问题及调整建议

### 8.6.1给水设施

现有园区生活、生产用水和太子庙镇生产生活用水均由太子庙自来水厂供给，太子庙自来水厂采用地下水为水源，汉寿高新区区域属水资源缺乏地区，若过度使用地下水，对地下水的影响较大，且太子庙自来水厂目前供水规模为0.5万m3/d，不适合汉寿高新区和太子庙镇未来发展要求。

根据《湖南汉寿经济开发区总体规划（2006-2020）》（长沙市规划设计院有限责任公司），规划在汉寿高新区外部北侧新205省道西侧罗鼓桥区域设置供水能力为10万m3/d的罗鼓桥自来水厂，以沅水作为水源，取水口水质监测因子除挥发酚仅满足《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中二级标准外，其余监测因子均满足《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中一级标准。根据汉寿高新区用水量、用水水质要求，罗鼓桥自来水厂采用水源的水量及水质均满足汉寿高新区用水要求，为减小太子庙自来水厂的压力，要求在2015年前建成并营运。

### 8.6.2固体废物收集设施

现有园区内现状环卫设施缺乏，园区内无垃圾中转站等垃圾集中收集设施。

规划小型垃圾中转站3座，金牛大道与滨河小道交叉口1座，占地面积2438m2；金马路与龙翔路交叉口1座，占地面积3672m2；麒麟大道与金福璐的交叉口1座，占地面积2561m2。垃圾中转站与周围建筑物间隔不小于5m，垃圾直接从小型垃圾中转站运至垃圾发电厂焚烧处理，满足垃圾收集要求。

### 8.6.3拆迁安置

规划在扩区区域北侧设置2块居民安置点，建设400套安置房安置扩区区域内拆迁居民。拆迁居民安置点位于北临长常高速公路，长常高速公路交通噪声会对居民安置区内声环境质量产生不良影响。

高新区管委会听评审会取专家意见，决定取消临长常高速2个居民安置地块，结合汉寿高新区实际，高新区拆迁安置将逐渐向公寓式安置和货币安置过渡，在鸦鹊岭周边居住用地内建设安置小区，安置扩区范围内的拆迁户，现有园区内少部分未拆迁安置居民（22户）及东部扩区区域内天星村17户拆迁居民就近安置现有园区内部的已建成的黄福小区内。

由于鸦雀岭水库周边为工业用地，工业生产将会对小区内居民产生较大的环境影响，在鸦鹊岭周边居住用地内建设安置小区安置拆迁居民不合理，高新区管委会应依托太子庙镇进行拆迁户安置，在太子庙镇东南侧建设安置用房和商品用房用于安置项目扩区区域内拆迁居民，同时将鸦雀岭水库周边居住用地调整为一类、二类工业用地或仓储用地。

### 8.6.4现有园区部分企业土地利用性质不符

现有园区部分企业建设性质与土地利用规划不符，湖南太子化工涂料有限公司建设在三类工业用地上，现为二类工业用地。

新的规划将太子化工用地性质调整为三类工业用地，与该地块北侧、西侧三类工业用地形成一个三类工业区，并在东、南、西侧均设置30-50m的绿化防护带。

根据太子化工所处位置，最容易受影响的为太子化工东侧居民及南侧G319国道南侧居民，湖南太子化工涂料有限公司对废气采取收集处理措施，生产过程中产生的有机废气经收集处理后排放量很小，根据太子化工环评报告中生产期间在太子化工东侧边界及南侧G319国道边居民点对二甲苯和非甲烷总烃监测现状结果，二甲苯浓度远远低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度中的二甲苯标准限值（0.3mg/m3），非甲烷总烃浓度也远远低于《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中标准（短期浓度：2.0mg/m3），对东侧、南侧居民影响很小，调整措施可行。

为进一步减少太子化工对环境的影响，在周边建设绿化防护带的同时，建议将东侧居住用地调整为一类、二类工业用地或仓储用地，并对东侧现有居民住宅（不属于安置小区）进行搬迁。

### 8.6.5部分企业与园区产业定位不符

常德金江水泥有限公司属于建材行业，现有园区产业定位中没有建材行业，与现有园区产业定位不符，根据现有园区环评批复要求，应对金江水泥实施搬迁。目前金江水泥仍处于运营阶段。新规划的产业定位中有新型建材产业，但水泥不属于新型建材，因此常德金江水泥有限公司与新规划中的产业定位也不符。

由于汉寿高新区区域内除了金江水泥外，没有其它的水泥生产企业，金江水泥周边太子庙镇、株木山乡、大南湖乡、岩嘴乡等周边乡镇生产建设均采用常德金江水泥有限公司的产品，且汉寿高新区作为为汉寿县副中心，位于沿张常高速公路和常长高速公路的西北-东南向发展轴，处于建设高峰期，水泥建材用量较大。若对金江水泥实施搬迁，将严重影响到汉寿高新区发展速度，甚至影响汉寿县城的发展，给当地经济带来严重后果。

金江水泥为水泥粉磨站，不含熟料生产，污染物产生量相对较小。根据监测结果及现场调查，金江水泥环保措施落实到位，污染物达标排放，在多年生产期间没有对当地环境造成较大影响，从未发生环保纠纷及投诉事件。为不影响汉寿高新区区域建设，不对当地经济发展带来严重不良影响，建议金江水泥在保留现有生产规模的基础上不进行扩建，在市场竞争及生产工艺落后的影响下逐渐进行淘汰。

## 8.7环境防护距离控制建议

汉寿高新区的环境防护距离由落户企业的环境防护距离确定，现有企业确定有环境防护距离的，其居民区、商业服务区等规划时应规划在环境防护距离以外，以后落户的企业有无组织排放有毒有害物质的，选址时必须计算环境防护距离，以环境防护距离不影响到居民区为选址合理前提条件。

## 8.8汉寿高新区企业准入标准

严格控制选择入园项目，是实施园区污染物总量控制，确保环境指标体系全面实现的有效措施。根据汉寿高新区产业定位、环境管理指标、可持续发展要求等对高新区规划及入园企业管理提出下述控制原则和准入条件。

### 8.8.1园区准入原则

根据汉寿高新区所处的区位优势、自然条件、基础设施状况，园区统一治理污染能力，对于入园产业的选择原则，本环评认为：

1、凡入园企业必须符合国家产业政策。入园企业的生产工艺和设备必须符合国家技术政策和准入条件。

2、入园项目应采用低能耗、污染防治技术成熟、符合清洁生产要求。对高能耗、重污染或对产生的污染物无技术经济可行、成熟的污染防治措施，其污染物排放不能满足园区总量控制要求，不能实现达标排放的企业一律不得入园。

3、所有入园企业废水必须经过预处理达到污水处理厂设计进水水质后，方可排入园区污水管网。凡排放含有一类污染物的企业，一类污染物必须在车间排放口达标，并设置自动监测装置。

在满足上述条件的同时，对入园企业进行准入：

1、由于目前园区给水能力不够，排水设施不完善，园区不得引入耗水量相对较大、以水污染为特征的企业，如造纸、制革、电镀等。

2、由于现有园区位于太子庙镇建成区上风向，园区不得引入以大气污染为特征、具有高架点源的企业，如冶炼铸造、炼焦、石油化工行业等。

### 8.8.2企业入区的准入条件

根据高新区的产业定位，结合《产业结构调整指导目录》（2011年本）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，对汉寿高新区提出了企业引进准入条件，园区企业准入条件见表8-5。

表8-5  园区企业准入条件

| 行业类别 | 入园相关要求 | 建议入 区方位 |
| --- | --- | --- |
| 装备制造 | 1、鼓励发展吊车、搅拌车、载重汽车制造，机械加工、结构件生产以及汽车关键零件、发动机等产业。 2、限制生产规模不达产业政策的装备制造项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类的生产规模、生产工艺及设备的项目。 3、禁止引用含有电镀、冶炼等能耗高、污染大的企业以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的生产工艺及设备的项目。 | 二类工业用地 |
| 生物制药 | 优先发展重大传染病防治疫苗和药物、多肽、核酸、濒危稀缺药物、新型 药物制剂以及污染小、效益高的医药企业。 2、限制新开办无新药证书的药品生产企业以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的各类限制性项目。 3、禁止引进使用达不到国家相关标准的生产工艺及设备以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）的规定的各类淘汰类产品及生产装置。 | 二类工业用地 |
| 精细化工 | 优先发展环境友好型、资源节约型涂料、油漆等。 2、限制发展废旧轮胎塑料炼油、高毒、高残留以及对环境影响大的农药以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。 3、禁止引进废旧轮胎塑料炼油、沥青生产等石油化工以及致癌、高度农药等以及高污染、高能耗的化工生产企业，禁止属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的化工生产工艺及设备。 | 三类工业用地 |
| 电子信息 | 1、鼓励新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、电力电子器件机电元件等）、光电子器件生产等新型电子元器件的发展，鼓励通信设备、光电产品、精密机械仪表、检测设备等光、机、电一体化等高科技项目发展。 2、限制激光视盘机、模拟CRT黑白及彩色电视机等属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。 3、禁止引进含线路板制造、电镀等高污染的电子信息项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的电子信息产业。 | 一类工业用地 |
| 新材料 | 1、鼓励半导体、保温隔热材料、隔音材料、密封材料、耐磨材料的开发和生产，鼓励高性能纤维、高品质人工晶体材料及制品、高纯石英材料及制品等拥有自主知识产权的新材料研发制造。 2、限制引入污染大、能耗高的新材料生产工艺及设备的项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。 3、禁止引进采用电解、冶炼等资源利用率高、能源消耗大，污染大的生产工艺及设备的项目以及涉及重金属污染的材料的生产制造项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的工艺及设备的项目。 | 一类、二类工业用地 |
| 现代物流 | 1、加强公路和铁路等现代交通基础设施、配送中心及物流网络、计算机自动化及相关通讯设备等物流基础设施建设，鼓励粮油等重要商品现代化物流设施、农产品物流配送设施、药品物流配送设施以及物流公共信息平台建设，鼓励低能耗、低污染的环保物流设施建设。 2、限制产生高噪声、高水污染、大气污染的物流及配套设施的建设。 3、禁止涉及放射性、危险化学品等有毒有害物质的物流设施建设。 | 物流仓储用地 |
| 食品加工 | 1、鼓励健康型大米、小麦粉及其制品的研发与生产，鼓励杂粮饮料、食用油等农产品加工生产以及粮油加工副产物的综合利用。 2、限制引进原糖加工、白酒、化学合成甜味剂、浓缩果汁等耗水项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的其它项目。 3、禁止引薯类淀粉加工等能耗高、排水量大的食品加工项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的其它项目。 | 二类工业用地 |
| 轻纺加工 | 1、鼓励采用高速高新纺纱技术生产高品质纱线及高档机织、针织纺织品的项目，鼓励织布以及衣、鞋、帽等加工制造以及高档地毯、抽纱、刺绣等低污染产品生产项目。 2、限制引进采用25kg/h以下梳棉机、200钳次/分钟以下棉精梳机、5万转/分钟以下自排气流纺等《产业结构调整指导目录》（2011年本）中产能低、落后的生产设备以及生产工艺项目。 3、禁止引进含洗毛、印染等耗水、高污染的项目以及含有《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的纺织设备及纺织工艺的项目。 | 一类、二类工业用地 |
| 新型建材 | 1、鼓励新型塑料建材（塑料窗、排污管等）、轻质板材。 2、限制水泥、粘土砖、页岩砖生产以及普通浮法玻璃等建筑材料生产，以及不符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类中生产规模、生产工艺及设备要求的项目。 3、禁止引进混凝土整轨、聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材等高污染的建材项目，以及不符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）淘汰类中生产规模、生产工艺及设备要求的项目。 | 二类工业用地 |

汉寿高新区其它发展产业（如电子信息、现代物流、食品加工、轻纺加工等）企业准入条件严格按照《产业结构调整指导目录》（2011年本）的相关规定和园区准入原则进行控制。

### 8.8.3现有企业退出要求

现有园区引进的50家生产企业中金江水泥属建材生产企业，现有园区产业定位中没有建材行业，与现有园区产业定位不符，根据现有园区环评批复要求，应对金江水泥实施搬迁。

由于汉寿高新区区域内除了金江水泥外，没有其它的水泥生产企业，周边乡镇及汉寿县城建设均依赖金江水泥产品。若对金江水泥实施搬迁，将严重影响到汉寿高新区发展速度，甚至影响汉寿县城的发展，给当地经济带来严重后果。

根据监测结果及现场调查，金江水泥污染物达标排放，在多年生产期间没有对当地环境造成较大影响，从未发生环保纠纷及投诉事件，建议金江水泥在保留现有生产规模的基础上不进行扩建，在市场竞争及生产工艺落后的影响下逐渐进行淘汰。

# 9环境风险分析

## 9.1环境风险源项分析

汉寿高新区开发可能存在的环境风险主要有污染事故、危险化学品贮运与使用等风险。根据汉寿高新区规划及产业定位，园区开发主要环境风险源项识别见表9-1。

表9-1  园区主要风险源分析

| 序号 | 事故对象 | 事故原因 | 事故危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强酸、强碱等无机化学药品 | 泄漏 | 人体烧伤、中毒 |
| 2 | 乙醇、燃气等有机化学品 | 泄漏、燃爆 | 人身健康与财产 及生态损害 |
| 3 | 化工涂料生产所需的二甲苯、酯类、汽油等有机溶剂 | 泄漏、燃爆 | 人身健康与财产 及生态损害 |
| 4 | SO2、NOX等污染物排放 | 未处理或未达标处理排放 | 污染环境空气 |
| 5 | 污水排放 | 排水与处理设施故障 | 污染水体 |

## 9.2环境风险分析

园区污染事故风险主要表现在污水管网及污水处理设施故障导致污水进入向阳河、太子河等当地水体；园区废气污染治理设施故障或停运导致废气未达标处理或未处理而直接排放污染区域环境空气质量；有毒有害危险化学品泄漏污染环境、危害人体健康；易燃易爆化学品泄漏污染环境，欲火发生火灾，危机生命财产。

## 9.3风险防范措施

### 9.3.1水污染事故风险防范措施

1、园区敷设的污水管道要采用质量好、耐用的材质，选择污水管的压力、材质要有一定的余量，防止管道爆裂后污水直接排入河流污染地表水水质，深入地下污染地下水水质。

2、污水处理厂采用双路供电。

3、必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品，关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时及时更换；在主要水工建筑物（如调节池）的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的备用设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

4、加强污水处理厂人员操作技能的培训，加强事故苗头控制，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

5、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期采样监测和调试，使设备处于最佳工况。发现不正常现象，立即采取预防措施。

6、加强污水处理厂人员操作技能的培训，加强进出水质的监测工作，严禁外排未经处理达标的污水。

### 9.3.2大气污染风险防范措施

1、园区及当地环保部门应加强企业污染治理力度，监督各企业建设有效的大气防治措施，并定期进行检查，保证高效连续运行。

2、加强企业燃煤的采购管理，禁止高硫煤使用。

3、加快天然气供应设施建设，尽早普及天然气的使用。

### 9.3.3危险化学品风险防范措施

园区使用的危险化学品均从外购进，涉及公路和铁路运输，应重视其安全运输，避免在运输过程由于交通意外或其它原因造成泄漏和燃爆事故，污染大气环境和附近水体，危害人体健康等。

对危险化学品事故性污染和防治，应从以下方面加以防范：

1、对职工进行消防宣传教育，通过宣传、教育、培训，增强作业人员的法律观念及消防安全意识，提高作业人员的消防安全基本知识，从而自觉按照规定程序操作，做到防患于未然。

2、加强危险化学品的管理和危险化学品安全管理条例的学习，严格操作规程。贮罐选用高质量的材质制造，定期监测腐蚀程度，贮罐贮量不得超过贮罐溶剂的80%，严防贮罐泄漏和靠近火源，做好对设备的维修保养工作，及时更新存有隐患的贮罐。

3、做好储存防范措施。园区各企业危险化学品贮罐布置在环境非敏感区，并设置明显的危险物品标志，且与生活区应按消防等有关有关规定保持一定的防护距离。

4、园区应建立紧急应急措施和设施，配备齐全消防及防毒器材，一旦发生事故性泄漏、燃烧或爆炸，立即组织营救，并及时与当地公安消防支队取得联系，同时向上级安全局和环保局等有关部门报告；紧急疏散无关人员，同时切断一切电源和严禁现场产生火种。

5、加强危险品的沿途运输管理，认真执行危险品运输的相关法规，对运输危险品的车辆实行“三证”（驾驶证、押运证、准运证）管理和申报制度。

6、实行园区危险化学品使用申报、登记、审批制度。

7、入园企业个体环评中，应重视危险化学品贮存与使用及运输的环境风险影响评价，针对企业危险化学品使用种类、数量情况，明确具体的风险防范措施和应急预案。

### 9.3.4天然气使用风险防范措施

1、使用管道燃气之前，各企业用户必须熟悉管道燃气的使用方法及注意事项。

2、使用管道燃气时，应注意通风换气，且人不得远离，以防引发意外情况，甚至造成事故。

3、管道燃气是经过加臭处理的，发生泄漏时有较浓的气味。如果发现出现异味时，请迅速打开窗户、检查气阀是否关闭，如发现管道有泄漏，请到户外拨打燃气服务热线。务必注意：此时，千万不能在户内打电话、开关电器设备、吸烟等。

在室外闻到可疑气体时，请及时拨打电话报警或拨打服务热线，拨打手机时应尽量远离气味较浓的地方，也不要在气味较浓的地方使用明火火源。

4、当遇意外停气时，必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门，待供气恢复正常时方可使用；不使用时必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好。

5、严禁在安装燃气设施的房内堆放易燃、易爆等杂物，严禁住人及使用其它明火设施等。

6、连接燃器具的管道应使用专用燃气胶管，定期更换，管两端应用管卡固定、防止脱落，胶管长度不得超过2m。严禁使用过期、劣质胶管，不得穿墙、穿地使用，应定期检查，发现老化、龟裂、鼠虫齿咬痕迹，立即更换。

7、注意对燃气设施的保护，不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施，不要在燃气管道上搭挂重物、拴锁自行车、摩托车等物品，或做接地线使用。

## 9.4污染事故应急预案

1、应急预案的主要内容

迅速了解风险源概况：①风险源类型；②源强大小；③位置。

2、应急组织架构

应急组织架构由园区行政部门、安全部门、环保部门（污水处理厂）、后勤部门等组成，设立应急救援指挥部。

3、应急组织机构职责

（1）执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策。

（2）发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令。

（3）分析灾情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动。

（4）负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求。

（5）负责对外界公众的新闻报道，组织新闻发布会。

（6）组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训。

（7）检查督促做好事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。

（8）指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。

4、应急状态分类及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，相关单位配合。 按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为重大（一级响应）、较大（二级响应）、一般（三级响应）三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

一级响应：环境风险事故或突发自然灾害的影响和危害已经超出园区边界，需要当地政府等外部应急救援力量提供援助，或发生重大区域性自然灾害事件，园区应急救援力量需要紧密配合当地政府，完成各项应急救援工作。

二级响应：出现污染事故，但通过动用园区内企业的专职和兼职应急救援力量即可有效处理的环境污染事故，园区所有应急救援力量进入现场应急状态。

三级响应：预警应急为可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件。现场操作人员经过简单的应急救援培训即可完成事故现场的所有应急处置。

5、应急设施、设备与材料

包括救援设施、处置设施、监测设备及人员等。

6、社会支撑

对一般的污染事故，工业园应以自身应急监测为主，但一旦发生重大污染事故，因工业园的环境应急监测能力有限，一定要请求社会支援。

7、应急通讯、通知

规定应急状态下的联络通讯方式，通知有关方面采取救援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。

8、应急环境监测及事故后果评估

对较大的事故现场附近的环境进行监测，包括监测点位的设置、采样方法、监测项目、采样时间及频次等。

9、应急防护措施；

目的是控制事故，防止事故扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。

10、应急状况终止与恢复措施

11、人员培训与演练

12、记录和报告

13、总结

14、生态补偿与恢复

组织有关专家对受影响范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，并组织实施。

# 10公众参与

本环评根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发【2006】28号）和环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）中规定和要求，对汉寿高新区扩区区域范围内及其周围的公众（个人及团体）进行民意调查。

公众参与采用公示、发放公众参与调查表相结合的方式开展公众参与活动，向广大公众，尤其是直接受园区建设影响的公众群体公开征求对汉寿高新区建设的意见、建议和要求，解答公众提出的疑难问题，回答解决环境问题所采取的减缓措施。

## 10.1公众参与公示

为使环境影响评价更加民主化、公开化，同时更广泛地了解汉寿高新区建设对区域环境及周围单位、居民的影响，环评公示分三次，第一次为现场公示，第二次为网上公示，第三次为媒体公示。

1、现场公示

于2012年7月20-30日进行了环境影响评价的现场公示，公示地点为太子庙镇、高新区管委会、马嘶桥村委、竹子碑村委、左家庵村委、天星居委会、倒流坪居委会，公示内容见表10-1。

表10-1  现场公示内容

湖南汉寿高新技术产业园区环境影响评价信息公示 一、建设项目的名称及概要 1、建设项目名称：湖南汉寿高新技术产业园区 2、建设单位：湖南汉寿高新技术产业园区管委会 3、建设地点：汉寿县太子庙镇、株木山乡 4、项目概况 湖南省汉寿县太子庙经济开发区于1992年6月经省人民政府批准并设立为省级开发区，2006年经国家发改委、国土资源部联合批准并命名为“湖南汉寿经济开发区”，2012年4月经湖南省人民政府批准再次更名为“湖南汉寿高新技术产业园区”。 湖南汉寿高新技术产业园区原规划用地面积为508ha，定位为以生物医药、机械制造、精细化工等高科技产业基础设施齐全的省级现代化工业开发区，拥有落户企业50家，其中，建成32家，在建18家。“十一五”期间，汉寿高新区完成固定资产投资15亿元，其中基础设施建设投资3亿元，建成了三纵四横七条主干道，六条电力专线，220KV变电站一座，10KV开闭所二个等一批基础设施工程，并完成工业总产值70余亿元，完成税收近1.5亿元。 近年来，随着城市规模的迅速扩大、社会经济的飞速发展和外部社会环境的改变，湖南汉寿经济开发区管委会拟对现有湖南汉寿高新技术产业园区进行扩大和调整，以适应社会经济环境的新需求。扩区面积为530.04ha，位于株木山乡左家庵村、竹子碑村、马嘶桥村，扩区后范围为北到长常高速，南到G319国道，西到经十路，东到纵四十九路。调区扩区后确定未来汉寿高新区产业定位为重点打造机械制造产业、汽车制造加工产业和食品加工产业，优先培育高科技产业和医药产业，辅助发展精细化工、建材工业等产业，适当发展科研培训、会议展示、现代物流、旅游等服务行产业。 项目对环境的不利影响主要为占用农田、山地，项目建设过程导致水土流失，生产生活产生废水、废气、噪声、固体废物，人工建筑对自然和人文景观的影响以及对扩区范围内拆迁居民的影响。农林地及植被占毁开发区内绿化和山林抚育得到补偿，施工过程采取水土保持措施，生产生活产生的废水、废气、噪声通过采取有效的治理措施可做到达标排放，固体废物经收集后合理，规划安置用地并建设安置房，对拆迁居民采取经济补偿或房屋安置方式，可将影响程度降到最低。 为了准确地了解您对项目的态度和看法，请您根据自己的感受和认识，从环境保护角度留下您的宝贵意见、建议和要求。 二、建设单位联系方式 建设单位：湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会 联 系 人：袁先海 通讯地址：湖南汉寿县太子庙镇 电 话：13974271800 三、评价单位联系方式 环评机构：常德市双赢环境咨询服务有限公司 联 系 人：李歆 通讯地址：常德市人民东路东升大厦5楼 电 话：7794991 四、公众提出意见的主要方式 1、书面意见。 2、电话反映。 湖南汉寿高新技术产业园区管委会 2012年7月20日

2、网上公示

于2012年9月3日在湖南汉寿经济开发区（现为湖南汉寿高新技术产业园区）的网站上进行了网上公示。公示内容包括建设项目概况、主要环境影响因素及拟采取的环境保护措施、建设单位和环评单位的联系方式、提交公众意见的方式及期限等，网上公示截图见图10-1。

图10-1  网上公示截图

3、媒体公告

根据环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）要求，于2012年10月6日在常德晚报上进行公告，公告内容包括建设项目概况、主要环境影响因素及拟采取的环境保护措施、环境影响评价 的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、联系方式以及公众提交意见主要方式等，媒体公告截图见图10-2。

图10-2  媒体公告截图

经现场、网上以及媒体公示后，当地群众普遍表示赞同汉寿高新区调区扩区建设，认为园区建设有利于当地经济和社会发展，主要关心的问题是征地补偿问题和当地生态环境保护问题，没有收到对汉寿高新区建设的反对意见。

## 10.2公众参与问卷调查

在对环评信息发布公示的基础上，为了进一步充分了解公众意见，还发放公众参与调查表对周边居民及团体进行调查。调查范围为汉寿县人大常委会、汉寿县人民政府、汉寿县国土资源局、汉寿县发改局、汉寿县工业发展局、汉寿县规划局、汉寿县水利局、汉寿县农业局、汉寿县交通局、株木山乡人民政府、太子庙镇人民政府、马嘶桥村委会、竹子碑村委会、左家庵村委会、天星居委会、倒流坪居委会、黄福村委会、太子庙居委会等单位以及扩区区域内及周边居民。

本次共发放调查表110份，收回110份，其中团体调查表18份，个人调查表92份，经整理后有效表格110份，收回表格有效率100%，公众参与调查表见附件（部分）。

根据公众参与个人调查表统计，大多数被调查者对汉寿高新区所在区域环境现状比较满意，少部分认为环境质量现状一般；目前存在的最大环境问题是固体废物问题；均认为调区扩区有利于本地区经济发展；最关注的环境问题是固体废物；均同意拆迁，其中接近一半人要求拆迁补偿到位后拆迁；大多数人希望附近安置；均赞同汉寿高新区调区扩区建设。

汉寿县人大常委会、汉寿县人民政府、汉寿县国土资源局、汉寿县发改局、汉寿县工业和信息化局、汉寿县规划局、汉寿县水利局、汉寿县农业局、汉寿县交通局、株木山乡人民政府、太子庙镇人民政府、马嘶桥村委会、竹子碑村委会、左家庵村委会、天星居委会、倒流坪居委会、太子庙中心医院、太子庙中心学校等团体均赞成汉寿高新区调区扩区建设。

## 10.3公众参与结论

汉寿高新区建设已得到广大公众和社会团体的支持，评价区公众对项目建设具有较高的了解度和支持度，公众具有一定的环保意识，他们在关注本工程经济效益的同时，也清楚地认识到环境保护的重要性，希望园区建设的同时能够做好环境保护工作。

# 11环境管理和监测计划

## 11.1环境管理

环境管理是以保护区域环境，促进经济发展，满足人类物质和文化生活需要为目的，促进经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，在环境保护工作中占有重要地位。通过使用各种行政的、法律的、经济的手段，对各种损害或破坏环境的行为施加影响，保护自然资源，控制和减少环境污染。

1、环境管理机构

汉寿高新区的环境管理组织机构由常德市环保局、汉寿县环保局、汉寿高新区环保科组成。常德市环保局、汉寿县环保局作为上级环保主管部门，对园区的环境管理负责监督与管理，园区由一名主要领导主管园区环保，下设环保科，负责处理园区环保方面的日常事务。

2、园区项目引进的环境管理

随着园区建设和发展，将陆续引进新的建设项目，引进项目的审批时环境管理工作的一向重要内容。只有始终把好审批关才能确保开发区景观、生态环境的良性循环。

1、审查入园项目是否符合国家产业政策，是否符合园区产业规划，是否为低能耗、低污染、清洁生产的技术项目，同时审查原材料使用及消耗、生产工艺、工艺过程中污染物排放种类和排放量等是否可为园区资源环境所接受。

2、审查生产过程中是否产生一类污染物质，如有毒有害工艺废气、Hg、Cd、Cr6+、Pb、As、Ni等污染物.

3、审查项目可研、初步设计环境保护篇章，对个工艺过程中中污染因子是否采取了必要的防治措施。

4、审查污染物排放是否达到国家规定的相关排放标准，是否符合园区环境保护要求，是否符合园区及各企业污染物排放总量要求。

3、项目建设期间的环境管理

（1）建设前期的管理

在汉寿高新区规划中，园区将在现有的基础上逐步发展，因此必须重视建设前期的环境管理工作。建设前期环境管理包含二个主要方面，即征地、拆迁、安置工作和施工承包商的招投标和签约工作。

工程的征地、拆迁、安置工作应该严格执行国家和湖南省的有关规定。根据国家规定，对失去土地的农民给予养老、经济补偿等政策；对于被拆除房屋的家庭，应该本着以人为本的原则，按照湖南省房屋拆迁管理办法，认真做好拆迁安置工作，保证社会的安定团结，同时提高拆迁居民的居住生活环境。

在工程的招投标过程中要对承包商提出文明施工的要求，并对承包商的技术及非技术性措施进行审核、管理。为避免或减轻对环境的不利影响，承包商在施工过程中必须遵守的有关环境保护规章及必须采取的缓解措施应包括在各项目与开发者所签订的合同条款中。

（2）施工期环境管理

①采取成块和滚动开发形式逐步完善和建成汉寿高新区。在滚动开发过程中为避免园区建设和居民住宅间的矛盾产生。另外，要特别监督、检查配套工程——环境保护治理设施和装置是否按计划与主体工程同时施工，质量是否达到设计要求，以保证主体工程建成后，环境保护措施能及时发挥环境效益。为避免各类进驻企业间的污染相互影响，必须加强园区的环境管理。

②园区环境管理机构应落实项目在建设过程中的环境影响缓解措施，减轻工程建设中可能对环境造成的不利影响。

③承包商应定期举行环境管理工作的考核和总结，经常进行环境管理的宣传、教育工作，提高施工人员的环境保护和环境卫生意识。园区管委会应对弃土处置、工地排水、工地噪声、工地生活废水和废弃物等进行监督。

4、入区企业建成后的环境管理

（1）督促、检查入园企业执行国家环境保护方针、政策、法规及环境保护规章制度；监督企业环境保护设施的运行与污染物的排放；弄清和掌握污染状况，建立污染源档案。

（2）根据国家和地方有关标准，制定便于考核的污染物排放指标、环境治理设施运转指标、绿化指标等，并与生产指标一起进行考核，做好环境统计。

（3）建立和健全各种管理制度，并经常检查督促；建立区域环境管理体系，组织各单位参加环境保护工作的评比、考核，严格执行环境保护的“奖惩制度”。

（4）建立污染突发事故分类档案和处理制度。

（5）搞好环境教育和技术培训，提高园区各企业环境管理人员和操作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，提高公众参与的意识，推动区域环境保护工作的开展。

## 11.2环境监测

环境监测是掌握污染物排放情况和环境质量变化的重要手段，是保证园区可持续发展的前提条件之一。随着园区规划的实施，环境监测工作要相应开展。目前主要是污染源的监测和管理。

1、环境空气监测

园区北侧黄福安置区、南侧金鹏希望小学、东侧居住区和太子庙集镇区4个点位各设一个常规监测点，每年进行二期监测，每期3~5天。监测因子：SO2、NOX、总悬浮颗粒物、甲苯、二甲苯。

2、水环境监测

水环境监测包括地表水和地下水监测。园区区域地表水监测点布置在太子河、向阳河、许家坝撇洪渠、云台河、涉外经济学院大门口小溪、清水湖、鸦雀岭水库、塘冲水库。地下水监测点布置在太子庙自来水厂、罗鼓桥自来水厂（规划）。地表水及地下水监测点位、监测项目、监测频次见表11-1。

表11-1  地表水及地下水监测点位、项目与频次

| 水体类型 | 序号 | 监测点名称 | 检测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | 太子河排污口上游100m | pH、DO、CODCr 、BOD5、NH3-N、 总磷、铜、锌、氟 化物、砷、汞、镉、 六价铬、铅、镍、 挥发酚、石油类、 硫化物、粪大肠菌 群、二甲苯 | 每年枯水期 、平水期各 监测1次 |
|  | 2 | 太子河排污口下游1000m |  |  |
|  | 3 | 向阳河太子河入口上游100m |  |  |
|  | 4 | 向阳河太子河入口下游1000m |  |  |
|  | 5 | 许家坝撇洪渠排污口上游500m |  |  |
|  | 6 | 许家坝撇洪渠排污口下游1000m |  |  |
|  | 7 | 向阳河许家坝撇洪渠入口上游500m |  |  |
|  | 8 | 向阳河许家坝撇洪渠入口下游1000m |  |  |
|  | 9 | 云台河与长常高速公路交界处 |  |  |
|  | 10 | 涉外经济学院大门口小溪 |  |  |
|  | 11 | 清水湖 |  |  |
|  | 12 | 鸦雀羚水库 |  |  |
|  | 13 | 塘冲水库 |  |  |
| 地下水 | 1 | 太子庙自来水厂 | pH、总硬度、高锰 酸盐指数、氨氮、铁、 锰、铜、锌、汞、镉、 铬（六价）、砷、铅、 硫酸盐、硝酸盐、亚 硝酸盐、氟化物、总 大肠菌群 | 每半年监 测1次 |
|  | 2 | 罗鼓桥自来水厂 |  |  |

3、交通干线和区域环境噪声监测

布点按环境噪声和交通监测规范进行，定期进行园区的交通噪声和区域声环境监测，监测频率为每年1~2次，特殊情况可适当增加。

4、污染源监测

各企业污染源监测包括废气、废水、噪声、固体废物的监测，原则上每年一次。同时根据排放情况随时进行抽查监测和管理。

废气监测点设置在废气处理设施排放口，监测因子为特征污染物；废水监测点设置在排放1类污染物的在车间排放口或车间污水处理设施排放口，其他污染物监测点设在总排放口，监测因子为常规污染物和特征污染物；噪声监测点位于厂界四周；排放1类污染物废水量大于100t/d、排放其他污染物废水量大于1000t/d的企业需在排放口安装水质在线监测装置。

5、新企业“三同时”验收监测

按“三同时”验收技术规范进行全面监测，并出具“三同时”验收监测报告，以便存档备查。

## 11.3排污口管理

### 11.3.1排污口规范化设置及管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

1、汉寿高新区污水排放口应按规范化进行建设；

2、对园区内所有的废气排放口进行核实，明确排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向；

3、各企业的固体废物临时堆放场地均应按有关要求做好防渗、防漏、防逸散等措施；

4、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常监督管理，应有观测、取样、维修通道；

5、列入总量控制的污染物排放口以及特征污染物排放口应列为排污口管理的重点；

6、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况。

### 11.3.2排污口立标管理

1、排污口标志管理

根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，本工程针对废气排放口、污水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）排污口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

2、排污口建档管理

（1）各企业应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

# 12结论与建议

## 12.1结论

汉寿高新区位于汉寿县太子庙镇和株木山乡，开发建设存在一定制约因素，在进一步调优化工业园区功能布局，严格入园条件，完善基础设施后，建设基本可行。汉寿高新区交通便利，人力资源充足，工业基础雄厚，区位优势明显，通过此次调区扩区后，可充分发挥区域优越性，较好地促进当地经济的快速发展，产业布局基本合理。建设规划实施后，可以进一步完善园区供水、供电、供气及排水设施，完善交通与绿化，以及其它基础设施建设，拉动汉寿县经济发展，有利于城市结构和功能调整，对常德市的经济发展都具有一定的贡献作用。但是规划的实施也会带来一些环境问题：如废水排放影响向阳河等水环境质量，废气排放对区域环境空气质量有一定不利影响，交通噪声对道路沿线区域产生影响等。对规划及布局进行适时调整，采取相应的环境保护措施，并进行跟踪评价和跟踪监测，适时地采取改进措施，规划实施的不利环境影响可在一定程度上得到减轻或避免。因此，汉寿高新区建设的实施可以实现社会、经济与环境保护协调发展的目标，具有环境可行性。

## 12.2建议

1、园区必需按照规划的产业结构要求引进企业，同时必须严格把好关，实行一票否决制。

2、园区应边建设边抚育，因地制宜，以乡土树种为主，建设绿化带和广场，实现园区的绿化率指标。

3、加快现有园区存在环境问题的整治进度。

4、加快天然气供应设施的建设，尽早普及园区天然气利用。

5、园区在开发建设过程中，应严格按总体规划实施开发与建设，按功能分区控制布局，认真落实各项用地和绿地规划指标，因地制宜建设，减少山体开挖，做好植被的保护与水土保持工作，严防地质灾害的发生，严禁向周边水体和农田区抛石和弃土。

6、生态环境保护与建设及污染控制应以环境目标及环境保护主要控制指标为准绳，以污染防治规划措施为指导，将其融汇到工业园建设的规划设计、开发建设和运营等各个环节中去，以确保其得到有效的运行。

7、加强入区企业与项目环境保护预审和管理，执行环境保护一票否决权，杜绝不符合国家产业政策和技术政策的项目和工艺入区。在企业和项目引进时，应严格履行建设项目环境影响评价制度，以做到防患于未然，确保区域环境的良性发展。

8、严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度，并对入区企业工程排污总量控制，确保园区污染物排放总量不超过总量控制指标。

9、加强施工管理，注重施工期水、气、噪声及渣土污染防治工作，做到文明施工与装卸，使用商品混凝土；施工场地应修建良好的排水系统，防止开挖的地表、渣土场地受雨水的冲刷，防止泥水与施工污水进入溪河和农田；混凝土拌合、浇灌、保养等施工的废水采用沉砂池沉淀后排放，含油污水严禁随意倾倒，应经除油净化装置处理后排放；地块施工结束后及时实施绿化工程，恢复植被。

10、建立一支高效运作的环境保护组织机构，强化环境管理与监督是确保汉寿高新区健康发展的重要保证。汉寿高新区在开发建设和运营等各个阶段均应予以高度重视。

11、在今后的拆迁户安置过程中严格按照用地规划进行安置，进行集中安置，避免目前这种分散安置的现象。

# 13联系方式

## 13.1建设单位联系方式

建设单位：湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会

通讯地址：湖南汉寿县太子庙镇汉寿高新区内

联 系 人：袁先海

联系电话：13974271800

## 13.2评价单位联系方式

评价单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司

通讯地址：常德市建设东路建设桥二村28号

联 系 人：李歆

联系电话：0736-7616030