| 国工咨甲12220070018号 |  |
| --- | --- |
| 国环评证乙字第2731号 |  |

万凯源商业有限责任公司农产品冷链物流建设项目

环境影响报告书

（简本）

| 编制单位： | 湖南省国际工程咨询中心 |
| --- | --- |
| 编制时间： | 二〇一三年四月 |

目  录

第一章  建设项目概况	1

1.1项目背景	1

1.2项目概况	2

1.3项目建设环境可行性	6

第二章  建设项目周围环境现状	9

2.1厂址选择	9

2.2评价等级和评价范围	9

2.3环境质量现状	9

第三章  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

3.1主要环境保护目标	11

3.2主要污染物源强	11

3.3污染防治措施	14

3.4环境保护投资及“三同时”验收内容	15

3.5环境影响预测结论	17

3.6环境风险	19

3.7清洁生产水平	19

3.8环境监测计划	19

第四章  公众参与	20

4.1公众参与目的	20

4.2公众参与对象及方式	20

4.3公众参与问卷调查情况	21

4.4对公众意见的处理	26

第五章  环境影响评价结论	28

5.1报告书总结论	28

5.2建议	28

第六章  联系方式	29

6.1建设单位及联系方式	29

6.2环境影响评价承担单位及联系方式	29

附件

附件1：本项目评价工作委托函

附件2：部分公众参与调查表

附件3：环境现状监测报告

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目环境现状监测点位及环境敏感目标分布示意图

# 第一章  建设项目概况

## 1.1项目背景

万凯源商业投资有限责任公司属于集商业投资、房地产业投资、交通运输业投资、农业投资等其他实业项目投资的大型有限责任公司。公司已设立万凯源科星生态养猪基地、万凯源绿康家禽养殖基地、万凯源强安蔬菜种植基地、万凯源日峰葡萄园、万凯源水产基地，形成公司+基地+加工+销售“的农业产业链，努力推进“农业产品绿色化”、“绿色产品超市化”、“超市产品品牌化”的进程。五大基地各类农产品年产量约在7.6万t左右。同时公司还与30家当地的农业合作社建立了长期合作关系，年产量在1.87万t左右。这些主要农产品的产量累计达到9.47万t。过去冷库以长期储藏为主，平时陆续进库，在节假日按计划分配给消费者。所以冷库的周转率处于较低的位置，在 1~3 之间。目前，货主为了减少所占用的资金量，降低财务成本，增加利润收入，一方面尽量减少冷库中的储存量，同时每批储存量在冷库中的储藏期也都大为缩短。冷库的周转率已比过去提高了一倍以上，达到了2~8 之间。因此，为了提高公司及合作互农产品的周转率，降低成本，增强收入，并促进区域农业发展，万凯源商业投资有限责任公司拟于湘潭市荷塘现代综合物流园内建设农产品冷链物流项目。

该项目通过农产品交易大厅及其相关基础设施的建设，以市场为导向引领农业经营，以市场营销理念指导农产品销售，进一步拉动湘潭农产品产业发展，提高农民种植积极性，加快特色加工产品的品牌塑造，完善产业链种、加、销科学化、现代化进程，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，进而促进农业发展方式转变，从整体上促进农业产业升级，加快传统农业向现代农业产业化发展，并促进“三农”发展，进一步提高经济效益。同时，加强农产品市场建设有利于保障农产品有效供给，通过实行“市场准入”制度，对入市农产品开展检测，促进农产品消费安全，推动农产品高品质的发展。据此，通过项目的建设实施，进一步带动周边农业发展，积极推进城乡一体化和地方特色经济的快速发展，促进新农村的建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，受建设单位万凯源商业有限责任公司委托，湖南省国际工程咨询中心承担了该项目环境影响评价工作。我单位在研究有关文件、现场踏勘和监测、调查的基础上，按照相关环评导则所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成了《万凯源商业有限责任公司农产品冷链物流建设项目环境影响报告书》。

## 1.2项目概况

### 1.2.1项目名称、规模、地点及建设性质

项目名称：万凯源商业有限责任公司农产品冷链物流建设项目；

建设单位：万凯源商业有限责任公司；

建设性质：新建；

建设地点：湖南省湘潭市荷塘现代综合物流园内；

项目总投资额：33027.89万元。

占地面积：125亩。

### 1.2.2主要建设内容

项目建设内容包括：冷库两座（包括低温库、高温库各一座），交易市场（包括交易厅与展示厅），农产品加工车间，管理配套用房（包括行政办公楼、信息中心、检测中心、配套用房、食堂、商品化处理及冷链物流配送中心等），以及相应的道路、管网、停车场和绿化等基础设施等。项目建设内容及建设规模见下表1-1所示、主要技术经济指标间表1-2。

表1-1   主要建设内容一览表

| 工程内容 | 序号 | 名称 | 单位 | 建筑面积 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 冷库 | m2 | 26500 | / |
|  | 1.1 | 低温库建筑面积 | m2 | 8500 | 用于肉制品、家禽、水产的储存 |
|  | 1.2 | 高温库建筑面积 | m2 | 18000 | 用于水果、蔬菜的储存 |
|  | 2 | 交易市场 | m2 | 15000 | / |
|  | 2.1 | 交易大厅 | m2 | 10000 | 用于各类流通物资的现场交易，不设单独交易门面 |
|  | 2.2 | 展示厅 | m2 | 5000 | 用于流通物资的展示 |
|  | 3 | 农产品加工厂 | m2 | 10000 | 主要进行本项目入库冷藏的蔬菜、水果类产品的清洗、包装处理 |
| 配套工程 | 1 | 管理配套用房 | m2 | 10500 | / |
|  | 1.1 | 行政办公楼 | m2 | 5000 | 办公 |
|  | 1.2 | 信息中心 | m2 | 500 | 厂区信息控制 |
|  | 1.3 | 检测中心 | m2 | 500 | 用于商品抽检 |
|  | 1.4 | 倒班宿舍 | m2 | 500 | 供值班员工休息 |
|  | 1.5 | 食堂 | m2 | 1000 | 员工就餐 |
|  | 1.6 | 商品化处理及冷链物流配送中心 | m2 | 3000 | 在农产品达成交易协议后进行商品的分拣、整理、包装、配送等 |
|  | 2 | 停车场 | 个 | 146 | 其中卡车位40个，小车位106个 |
| 公用工程 | 1 | 给水 | 项目总用水量239.76m3/d,由市政供水管网供给 |  |  |
|  | 2 | 排水 | 项目废水排放量168.05m3/d,近期废水经预处理后排入河东污水处理厂处理，远期排入昭山污水处理厂处理 |  |  |
|  | 3 | 供电 | 由市政10KV电源供电 |  |  |
| 环保工程 | 1 | 废气处理 | 对物流园区定期洒水降尘、加强对冷库的维护与管理 |  |  |
|  | 2 | 废水处理 | 项目区生活污水经过设置的化粪池预处理、食堂废水经隔油沉淀池预处理、实验室废水经化粪池预处理、农产品加工厂废水经化粪池预处理。 |  |  |
|  | 3 | 噪声治理 | 在制冷设备、冷却塔等选型时，尽量选择低噪声设备。水泵、风机、冷冻机组等放置在设备间内进行隔声处理，并设置减振基础 |  |  |
|  | 4 | 固废处理 | 项目用地区北侧设置地埋式生活垃圾转运站，生活垃圾日产日清，运至湘潭市垃圾填埋场统一处理。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂内暂存后委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 5 | 风险防范措施 | 冷冻站周围设置围堤和喷水措施，设置100m3的氨泄漏事故池。 |  |  |

表1-2   项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地面积 |  | m2 | 83375 | 约125亩 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 62000 |  |
|  | 其中 | 低温冷库 | m2 | 8500 |  |
|  |  | 高温冷库 | m2 | 18000 |  |
|  |  | 农产品加工厂 | m2 | 10000 |  |
|  |  | 市场交易楼 | m2 | 18500 | 含交易大厅、展示厅、配送、检测建筑面积 |
|  |  | 综合管理用房 | m2 | 6000 | 含办公楼、信息中心、配套用房建筑面积 |
|  |  | 食堂 | m2 | 1000 |  |
| 3 | 建筑占地面积 |  | m2 | 39778 |  |
|  | 其中 | 低温冷库 | m2 | 8500 |  |
|  |  | 高温冷库 | m2 | 18000 |  |
|  |  | 农场品加工厂 | m2 | 3348 |  |
|  |  | 市场交易楼 | m2 | 7580 | 含交易大厅、展示厅、配送、检测占地面积 |
|  |  | 综合管理用房 | m2 | 1350 | 含办公楼、信息中心、配套用房占地面积 |
|  |  | 食堂 | m2 | 1000 |  |
| 4 | 建筑系数 |  | % | 48.00 |  |
| 5 | 容积率 |  |  | 1.56 |  |
| 6 | 道路、铺砌面积 |  | m2 | 16675 |  |
| 7 | 道路系数 |  | % | 20 |  |
| 8 | 绿化面积 |  | m2 | 12506 |  |
| 9 | 绿化系数 |  | % | 15 |  |
| 10 | 总投资 |  | 万元 | 33027.89 |  |
| 10.1 | 建设投资 |  | 万元 | 31090.89 |  |
| 10.2 | 建设期利息 |  | 万元 | 917.0 |  |
| 10.3 | 铺底流动资金 |  | 万元 | 1020.0 |  |
| 11 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 11.1 | 总投资收益率 |  | % | 14.74 |  |
| 11.2 | 项目资本金净利润率 |  | % | 17.34 |  |
| 11.3 | 投资回收期 |  | 年 | 8.55 | 所得税后 |
| 11.4 | 投资回收期 |  | 年 | 7.30 | 所得税前 |
| 11.5 | 财务内部收益率 |  | % | 13.34 | 所得税后 |
| 11.6 | 财务内部收益率 |  | % | 17.02 | 所得税前 |

### 1.2.3主要流通物资类型及规模

本项目物流中心流通物资以蔬菜、水果、肉制品、家禽、水产的交易、冷藏、物流配送为主要业务，冷库货品周转量为9.5万t/a。冷库不涉及有毒、有害、有腐蚀性及易燃易爆的危险化学品以及其他放射性物品的储存与配送。物流中心主要流通物质类型及规模详见下1-3所示。

表1-3    冷链物资类型及规模表

| 序号 | 产品 | 来源 | 数量 （万t/a） | 周转率 | 冷库储存规模 （万t） | 预处理或包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜 | 万凯源强安蔬菜种植基地及其他专业合作社 | 5.61 | 5 | 1.122 | 由本项目农产品加工厂预处理 |
| 2 | 水果 | 万凯源日峰葡萄园及其他专业合作社 | 1.06 | 5 | 0.212 | 由本项目农产品加工厂预处理 |
| 3 | 肉制品 | 万凯源科星生态生猪基地 | 1.1 | 5 | 0.22 | 由养殖基地屠宰及包装，本项目不涉及屠宰及包装 |
| 4 | 家禽 | 万凯源绿康家禽养殖基地及其他专业合作社 | 1.53 | 5 | 0.306 | 由养殖基地屠宰及包装，本项目不涉及屠宰及包装 |
| 5 | 水产 | 万凯源水产基地 | 0.2 | 5 | 0.04 | 由水产基地预处理及包装，本项目不涉及预处理过程 |
| 小计 | / | / | 9.5 | / | 1.9 | / |
| 预留规模 | / | / | / | / | 0.1 | / |
| 合计 | / | / | / | / | 2.0 | / |

### 1.2.4工艺流程

1、项目运营流程

项目工艺流程及排污节点见下图1-1。

图1-1   项目工艺流程及产污环节图

2、液氨制冷工序

氨制冷工艺流程图见下图1-2。

图1-2   制冷工艺流程图

蒸发器

低温低压

氨蒸汽

高温高压

氨蒸汽

常温高压

液氨

低温低压

液氨

吸热

高温低压

氨蒸汽

节流阀

冷凝器

压缩机

补充损耗

液氨

检修损耗

3、农产品加工厂工艺流程

农产品加工厂工艺流程图见下图1-3。

图1-3   农产品加工厂工艺流程图

## 1.3项目建设环境可行性

### 1.3.1产业政策相符性

冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类中“二十九、现代物流业中第2条：‘农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务’”，因此本项目建设符合国家相关产业政策要求。

### 1.3.2与湖南省相关政策的符合性

《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要提升农业产业化水平，“重点建设生猪产业化、品牌茶叶提升、优势水果产业提升和环洞庭湖优质水产品开发等重大产业化工程”，“推进农产品流通服务体系建设，建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络”。《纲要》还提出要发展面向生产的服务业，“发展粮食、冷链、航空、邮政快递等专项物流”。

《湖南省“十二五”物流业发展规划》将“农产品冷链物流”作为湖南省物流业发展的9九大重点工程，提出要培育6-10家年收入过5亿元农产品冷链物流企业。《规划》指出要“推进冷链设备技术升级。支持冷链物流企业、农产品批发市场、大型商业连锁企业等农产品相关企业加快预冷保险、冷藏运输、冷冻保存、低温分拣加工等冷链基础设施建设，对符合条件的企业给予一定比例的税收减免；淘汰相关农产品加工企业的间歇式、慢速搁架式冻结生产这件，推广快速、连续式冻结车间。”

本项目符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的发展要求，又是《湖南省“十二五”物流业发展规划》明确鼓励和大力支持发展的行业，符合湖南省的相关产业政策。

### 1.3.3与湘潭市总体规划的符合性

根据《湘潭市城市总体规划》（2010-2020）可知，本项目属于河东-岳塘现代商务功能区，该区域规划建设荷塘生产性仓储物流园区，本项目属于冷链物流项目，因此，本项目建设用地符合湘潭市总体规划要求。

### 1.3.4与湖南湘潭岳塘经济开发区调区扩区规划的符合性

根据《湖南湘潭岳塘经济开发区调区扩区规划》可知，本项目属于岳塘经开区荷塘物流园规划的范围内，岳塘经开区产业定位为以现代装备制造业、生产性物流为主，兼容企业研发、生活性物流、生态产业于一体的湘潭岳塘经济开发区。本项目功能定位为农产品冷链物流，与经开区的产业定位相符。因此，本项目建设符合岳塘经开区土地利用及产业定位要求。

### 1.3.5与岳塘新城B区控制性详细规划符合性分析

岳塘新城B区（荷塘现代综合物流园）功能定位为以国际商贸物流、国际机械物流、冷链物流、医药物流及物流配送等为产业特色的现代综合物流园区 。其产业布局包括配套服务中心区、工程机械物流区、商贸物流区、冷冻食品物流区、生产物流区、国际综合商贸物流区、配套服务区、物流商务区、生活配套区、物流配送区、农产品商贸物流区、荷塘商务区。本项目属于冷链物流项目，选址于规划的冷冻食品物流区，因此，项目与荷塘现代综合物流园总体规划相符。

### 1.3.4冷库规模设置合理性

万凯源商业有限责任公司已设立万凯源科星生态养猪基地、万凯源绿康家禽养殖基地、万凯源强安蔬菜种植基地、万凯源日峰葡萄园、万凯源水产基地共五大基地，形成公司+基地+加工+销售“的农业产业链。五大基地各类农产品年产量约在7.6万t左右，其中生猪1.1万t（11000头，平均每头按100kg计算）、家禽1.5万t（1000万羽，每羽按1.5kg计算）、蔬菜3.8万t、葡萄1万t、水产品0.2万t。同时公司还与30家当地的农业合作社建立了长期合作关系，年产量在1.9万t左右。这些主要农产品的产量累计达到9.25万t。按年平均周转率5计算，则公司自有基地和专业合作社保鲜冷藏的需求量将达到19000t，本项目拟建设20000t规模，能满足市场需求，其规模设置合理。

### 1.3.5选址可行性

本项目符合《冷库设计规范》（GB50072-2010）中冷库库址的选择要求。项目位于湘潭市岳塘区荷塘现代综合物流园内，选址市政基础正在建设，交通较便利，供水供电条件好。项目建设不会影响防洪、排涝、通航和军事设施安全，对周围自然、社会环境不会产生影响。根据《湘潭市城市总体规划》（2010-2020）可知，本项目属于河东-岳塘现代商务功能区，该区域规划建设荷塘生产性仓储物流园区，本项目属于冷链物流项目，因此，本项目建设用地符合湘潭市总体规划要求；根据《湖南湘潭岳塘经济开发区调区扩区规划》可知，本项目属于岳塘经开区荷塘物流园规划的范围内，岳塘经开区产业定位为以现代装备制造业、生产性物流为主，兼容企业研发、生活性物流、生态产业于一体的湘潭岳塘经济开发区。本项目功能定位为农产品冷链物流，与经开区的产业定位相符。因此，本项目建设符合岳塘经开区土地利用及产业定位要求。

综上所述，从区位及环境保护角度考虑，项目的选址可行。

# 第二章  建设项目周围环境现状

## 2.1厂址选择

本项目位于岳塘新城B区（荷塘现代综合物流园）内，西临板塘十六号路，南临佳木路、东面为上瑞高速联络线。拟建项目位于规划的物流用地内，用地性质及产业类型符合《湖南湘潭岳塘经济开发区调区扩区规划》。

## 2.2评价等级和评价范围

本项目环境影响评价等级及评价范围见下表2-1。

表2-1   项目评价等级与评价范围一览表

| 分类 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 项目拟建地为中心，周边2.5km的区域 |
| 地表水环境 | 三级 | 湘江昭山污水处理厂排放口上游500m至下游3km |
| 声环境 | 三级 | 项目用地区及用地边界外200m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 以项目用地区为边界，外延200m的范围 |
| 风险评价 | 二级 | 项目拟建地冷库为中心，周边2.5km的区域 |

## 2.3环境质量现状

1、大气环境质量现状

评价过程中于2012年12月6日～10日对本工程区周边大气环境进行了现状监测，共设置2个监测点，分别位于拟建项目区场界外上风向（西北向）约200m、拟建项目场界外下风向（东南向）约100m，监测因子为SO2、NO2、PM10、NH3。

监测结果表明监测点的SO2、NO2、PM10监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单的二级标准；氨能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的要求。

2、地表水环境质量现状

评价收集了湘江常规监测断面五星断面、昭山断面水质监测数据，监测结果表明各监测点粪大肠菌群有超标现象，其余各监测因子平均值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，粪大肠菌群超标原因也是受湘江沿线城市生活污水排放污染所致。

3、声环境质量现状

评价过程中于2012年12月6日~8日对厂界东、南、西、北边界和用地东南面居民区、北侧居民区的声环境质量现状进行了现场监测，监测结果表明各监测点声环境质量现状符合2类声环境功能区标准要求。

4、地下水质量

评价过程中于2012年12月6日对本项目用地区东南侧附近的居民水井水质进行了监测，监测因子包括pH，CODMn，NH3-N，总大肠菌群、砷、铅、汞、镉、六价铬。监测结果表明区域地下水环境质量达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

5、生态环境质量现状

选址区域植被覆盖率不高，原生植被不丰富，主要为人工植被，生态环境质量现状一般。

# 第三章  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1主要环境保护目标

项目主要环境保护目标分布情况见下表3-1。

表3-1   主要环境保护目标一览表

| 项目 | 敏感点名称 | 方位 | 距离 （m） | 保护对象及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 湘江 | W | 2000 | 位于拟建昭山污水处理厂排污口至湘江上游500m至下游5km河段，河长约5.5km。 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 昭山污水处理厂 | WS | 4km | 城市污水处理厂 | 进水符合(GB8978-1996)三级 |
|  | 王家晒渠 | S | 3km | 泄洪渠，区域现状纳污水体 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 大气环境 | 竹埠村居民点 | SE | 100 | 6户约24人，已纳入荷塘现代综合物流园规划拆迁范围内。 | （3095-1996）二级标准 |
|  | 竹埠村居民点 | N | 200 | 10户约40人，已纳入荷塘现代综合物流园规划拆迁范围内。 |  |
|  | 金湖安置区 | SE | 600 | 占地面积约4万m2，荷塘现代综合物流园规划安置区内，人口约4000人。 |  |
|  | 城市居民区 | S | 1000～2500 | 湘潭市岳塘区城市居民区 |  |
|  | 湘潭市第十中学 | S | 600 | 学校占地面积约12000m2，师生人数约3000人 |  |
| 声环境 | 竹埠村居民点 | SE | 100 | 6户约24人，已纳入荷塘现代综合物流园规划拆迁范围内。 | （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 竹埠村居民点 | N | 200 | 10户约40人，已纳入荷塘现代综合物流园规划拆迁范围内。 |  |
| 社会环境 | 工程占地区拆迁居民 | / | / | 约44户220人 | 得到合理安置 |

## 3.2主要污染物源强

3.2.1施工期主要污染物源强

1、大气污染源

施工期大气环境影响主要是施工扬尘及汽车尾气污染。建筑施工扬尘主要来源于基础开挖、泥土回填、材料运输、物料堆放扬尘等方面。

2、水污染源

项目建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。施工期废水中主要污染物为SS、COD、BOD5、石油类等。

3、噪声

施工期噪声污染主要由重型施工机械和运输车辆在运转、挖掘、钻孔、打桩、锤击、夯实、装卸、运输等过程而产生。声源强度最大的是打桩机，可达到100dB(A)，其它建筑机械设备噪声多数在75dB(A)以上。

4、水土流失

施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土。施工过程中，土壤植被破坏，加大了土壤暴露程度；此外，泥土转运及装卸作业的撒漏，均可能造成施工期的严重水土流失。

3.2.2营运期主要污染物源强

1、大气污染物源强分析

①汽车尾气产生和排放情况

表3-2   汽车尾气污染物排放量情况表

| 污染物名称 | 废气排放量 （m3/h） | 怠速时排放速率 （kg/h） | 正常行驶排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 353.72 | 17.99 | 8.23 |
| NOx（以NO2计） | 353.72 | 2.18 | 0.73 |
| HC（以正戊烷计） | 353.72 | 1.36 | 0.68 |

②冷库液氨无组织排放

氨无组织源强为0.52t/a(0.06kg/h)。

③食堂油烟产生情况和排放情况

表3-3   食用油消耗和油烟废气产生情况

| 油烟产生量（kg/a） | 油烟产生浓度(mg/m3) | 油烟排放量（kg/a） | 排放浓度(mg/m3) | 处理率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.55 | 11.25 | 14.78 | 1.69 | 85 |

2、水污染物源强分析

水污染源主要包括厂区生活污水、食堂含油废水、农产品加工厂清洗废水、实验室废水等，全厂废水排放量为33.4t/d。厂区废水排放情况详见下表3-4。

表3-4   全厂废水排放情况表

| 废水种类 | 废水量 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 121.73m3/d | CODcr | 350 | 42.61 |
|  |  | NH3-N | 35 | 4.26 |
|  |  | SS | 300 | 36.52 |
|  |  | 动植物油 | 35 | 4.26 |
| 食堂含油废水 | 15.22m3/d | COD | 800 | 12.18 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.30 |
|  |  | SS | 300 | 4.57 |
|  |  | 动植物油 | 100 | 1.52 |
| 农产品加工厂生产废水 | 26.3m3/d | COD | 500 | 13.15 |
|  |  | NH3-N | 37 | 0.97 |
|  |  | SS | 300 | 7.89 |
| 实验室废水 | 4.8m3/d | / | / | / |

3、噪声源强

项目运行期主要噪声源见下表3-5。

表3-5   主要噪声源基本情况表

| 编号 | 声源 | 声源强度 | 产生位置 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组 | 85～90 | 制冷机房 | 减振、隔声和消声处理 |
| 2 | 风机 | ～85 | 制冷机房 | 隔声、消声处理 |
| 3 | 水泵 | ～85 | 水泵房 | 减振、隔声和消声处理 |
| 4 | 变压器 | 60～70 | 变电房 | 隔声处理 |

4、固体废物

项目运行期固废产生情况见下表3-6。

表3-6   固体废物来源及产生量明细表

| 固体废物种类 | 产生标准 | 规模 | 产生量 | 性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 0.5kg/人·d | 951人 | 173.6t/a | 一般固废 | 场内收集后运往湘潭市垃圾填埋场 |
| 检测中心不合格产品 | / | / | 1t/a | 一般固废 |  |
| 交易市场变质猪肉、烂水果、烂菜叶 | 10kg/100m2.d | 15000m2 | 547.5t/a | 一般固废 |  |
| 交易市场包装性废物 | 0.5kg/t产品.d | 100t | 18.25t/d | 一般固废 | 回收利用 |
| 农产品加工厂废弃蔬菜水果 | / | / | 730/a | 一般固废 | 场内收集后运往湘潭市垃圾填埋场 |
| 农产品加工厂车间包装性废物 | / | / | 20/a | 一般固废 | 回收利用 |
| 实验室废试剂 | / | / | 0.365t/a | 危险废物 | 厂内暂存，待长沙市危废处置中心建成后送往处置。暂存设施建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |
| 废机油 |  |  | 0.2t/a | 危险废物 |  |

## 3.3污染防治措施

### 3.3.1施工期污染源防治措施

施工期污染影响主要是施工噪声、扬尘、施工废水、固体废弃物以及水土流失的影响。

1、通过选用低噪声施工设备、采取合理安排施工时段（高噪声设备施工尽量安排在昼间进行，减少夜间施工量）、减少交通噪声等措施控制施工噪声；

2、通过采取洒水抑尘，落实施工区保洁制度，设置防尘网、施工围墙，采取密闭运输等措施控制施工扬尘污染。

3、施工人员生活污水采用隔油池、化粪池处理，施工废水经沉淀处理后用于场区洒水等措施防治水污染。

4、施工人员生活垃圾定期清运处理。

5、通过采取临时弃渣、建筑垃圾选择合适的堆场并采取覆盖措施，场地及时硬化，厂区绿化等措施控制水土流失。

### 3.3.2营运期污染防治措施和污染物排放情况

1、废气

①加强停车场周边绿化建设，在停车场周边设置1～2m宽的绿化隔离带。尽可能多地栽种植物，并进行良好的生态配置。在绿化过程中考虑选择对污染物具有较强吸收力、较强的滞尘能力、杀菌作用明显的植物。道路两侧设防护林带，既能美化环境，又可净化和缓冲大气污染，保持充足的氧气。

②车辆集中停放在停车场，限定车辆运输路线，减少车辆在物流中心的运行距离、运行时间，限制汽车尾气超标排放的车辆入内的措施。

③交易区内道路进行硬化处理，加强卫生清扫、每天洒水，以减少扬尘。

④垃圾站临时存放的垃圾应一日一清。

⑤食堂油烟处理措施：本项目食堂油烟采用静电油烟净化器进行处理，静电油烟净化器为中环协（北京）认证中心产品，处理后的油烟浓度低于2mg/m3的排放浓度标准。

2、废水

①项目实行雨污分流。

②生活污水经化粪池预处理、食堂含油冲洗废水经隔油预处理、农产品加工厂废水经化粪池预处理、实验室废水经化粪池预处理。近期，在昭山污水处理厂建成前，项目区废水可经佳木路园区污水管网排入芙蓉大道市政污水管道后汇入河东污水处理厂进行处理。在昭山污水处理厂建成后，项目区废水经预处理后可排入附近市政污水管网后纳入昭山污水处理厂处理达标后排入湘江。

3、噪声

制冷设备选型时尽量选用低噪声设备；风机设有专用风机房，风机设减振挚，进、出口处采用软连接；加强对进出园区车辆的管理，避免出现混乱状况，减少车辆在园区内道路的行驶时间，物流运输车辆在两侧居民区较集中路段行驶时应禁止鸣笛，并限速20km/h；加强物流园区绿化。

4、固体废物

①生活垃圾，检测中心不合格产品，交易市场变质猪肉、烂水果、烂菜叶，农产品加工厂废弃蔬菜水果属于一般固废，经地埋式垃圾收集站收集后日产日清，运往湘潭市垃圾填埋场；交易市场包装性废物，农产品加工厂车间包装性废物属于一般固废，进行回收利用处理。

②实验室废试剂、废机油属于危险固废，拟采用专用容器进行收集并在防雨淋、防渗漏的专用储存场地暂存，待长沙市危废处置中心建成后送往处置。危废暂存库建设地点位于用地西北侧靠近冷库处，设置规模为2m3，建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

## 3.4环境保护投资及“三同时”验收内容

1、环保投资估算

初步估算环保投资240万元，约占工程总投资的0.73％，必须在项目初步设计中予以落实，确保环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运营。具体环保投资估算见下表3-7。

表3-7   项目环保投资估算一览表

| 时期 | 污染控制类型 | 控制措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染控制 | 施工废水及生活污水处理 | 8 |
|  | 扬尘控制 | 围挡、施工场地洒水降尘与清扫工作 | 40 |
|  | 噪声控制 | 可拆卸性活动板隔声屏 | 6 |
|  | 固废处理 | 施工渣料及生活垃圾的收集及清运。 | 6 |
|  | 生态保护 | 临时水保措施、植物保护与恢复措施。 | 30 |
|  | 小计 | / | 90 |
| 运行期 | 水污染控制 | 化粪池、隔油池、配套污水管网 | 40 |
|  | 大气污染防治措施 | 物流园区洒水、清扫 | 4 |
|  | 噪声控制 | 隔声、消声、减振措施 | 6 |
|  | 固体废弃物 | 垃圾桶、垃圾收集站、危废暂存设施 | 20 |
|  | 绿化 | 绿化率达到15% | 50 |
|  | 环境风险防治 | 喷淋水系统、100m3的事故池 | 10 |
|  | 小计 | / | 130 |
| 环境管理与环境监测 | / | 包括施工期、运行期废水、废气、噪声等监测 | 20 |
| 总计 | / | / | 240 |

2、三同时验收内容

项目三同时验收内容见下表3-8。

表3-8   “三同时”验收内容一览表

| 时段 | 环境因素 | 污染因子 | 防治措施与工艺 | 三同时竣工验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | TSP、燃油机械废气 | 开挖的土石方，应保持含水喷湿，防止粉尘飞扬。运输车辆清洗，密闭运输，施工区洒水。 | 洒水措施、施工围挡，路面硬化 | 施工区及周围大气环境质量满足《空气环境质量标准》的二级标准 |
|  | 水环境 | SS、COD、NH3-N | 含泥废水沉淀池处理；生活污水处理采用化粪池处理后作为农肥使用 | 沉淀池、化粪池 | 废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 声环境 | 噪声 | 选用低噪声施工设备。在夜晚22时至翌日6时应禁止高噪声设备的施工。降低人为噪声。汽车限速20km/h，并禁止鸣笛。 | 围挡 | 场界达标 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、建筑垃圾、施工弃渣 | 施工弃渣集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑。生活垃圾必须集中堆放，并定期清运至城市垃圾处理场，严禁乱扔乱弃。 | 垃圾筒、临时垃圾收集站 | 保证项目区周边良好卫生环境。 |
|  | 生态环境 | 植被破坏 | 减小基础设施建设对山体和自然植被的破坏，禁止施工人员的滥砍乱伐。在主要施工点设置生态警示牌。 | 植被恢复情况 | 植被破坏较小 |
|  |  | 水土流失 | 修建施工围挡；临时弃渣、建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施；对道路、堆场等地点进行硬化措施；施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被。 | 排水设施、渣土堆放场覆盖设施等 | 水土流失得到有效控制 |
| 运行期 | 水环境 | SS、COD 粪大肠菌群 | 生活污水排入化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理、实验室废水经化粪池预处理后在昭山污水处理厂建成前排入河东污水处理厂处理，昭山污水处理厂建成后排入污水处理厂处理 | 化粪池、隔油池、雨污分流管网。 | 废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 大气环境 | 汽车尾气 | 加强停车场周边绿化 | 停车场周边绿化 | 不对周边大气环境造成影响 |
|  |  | 路面扬尘 | 物流园区内清扫、洒水等措施 | / |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后通过排烟竖井引自屋顶排放 | 油烟净化器、排烟竖井 |  |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 隔声、消声 | 冷冻站隔声设备 | 满足项目区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 由管理人员组织专人对项目区垃圾进行及时收集，做到一日一清。危险废物厂内暂存后委托有资质单位进行处理 | 垃圾桶、地埋式垃圾站（6m3）、危废暂存设施（2m3） | 保证项目区周边良好卫生环境，避免产生二次污染。危废暂存设施建设满足《《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）》 |
|  | 环境风险 |  | 喷淋水系统、100m3的事故池 | 喷淋水系统、事故池 | 事故后废液可得到及时收集 |

## 3.5环境影响预测结论

### 3.5.1水环境影响预测结论

项目营运期废水主要为生活污水、食堂餐饮废水、农产品加工车间生产废水、少量的检验室废水，废水总量为168.05m3/d。项目区生活污水经过设置的化粪池预处理、食堂餐饮废水经隔油沉渣预处理、农产品加工厂生产废水经化粪池预处理、实验室废水经化粪池预处理池。近期，在昭山污水处理厂建成前，项目区废水可经佳木路园区污水管网排入芙蓉大道市政污水管道后汇入河东污水处理厂进行处理。河东污水处理厂规划日处理量为10万t/a，目前实际处理规模约6万/a，可完全消纳本项目污水量，污水处理厂处理后的污水经出水渠直接排入湘江。在昭山污水处理厂建成后，项目区废水经预处理后可排入附近市政污水管网后纳入昭山污水处理厂处理达标后排入湘江。因此，废水经处理达标后排放对湘江水体水质影响很小。

### 3.5.2大气环境影响预测结论

项目营运期主要大气污染物为物流过程产生的车辆尾气、路面扬尘、冷库液氨无组织泄露时产生的氨气、食堂油烟废气、物流园区垃圾站恶臭等。停车场汽车尾气排放为无组织低矮面源排放，易于扩散，其对项目区大气环境质量影响较小；食堂油烟废气经油烟净化器处理后可达标排放；通过加强园区地面清扫、洒水措施等，物流园路面扬尘对大气环境影响不大；垃圾站收集的废弃物经及时清运后，恶臭污染物排放量较少。

制冷设备正常运行下，氨气对周围环境影响较小。根据《冷库设计规范》（GB50072-2010）规定，采用氨制冷的冷库与其下风向的居住区的防护距离不小于300m，与其它方位的居住区的卫生防护距离不小于150m。分析本项目实际情况，冷库300m范围内东南面有竹埠村居民6户约24人、北面有竹埠村居民10户约40人，根据《湘潭岳塘经济开发区调区扩区规划》可知，项目区周边地块均规划为仓储物流用地，300m范围内现有的竹埠村居民点在项目建成前均将拆迁完毕并安置于金湖安置小区（距项目区600m），由此可知，本项目实施后下风向300m范围内及其它方位150m范围内均无居住区，因此，本项目无需设置大气防护距离。

### 3.5.3声环境影响预测结论

根据预测结果可知，营运期排放噪声对各厂界噪声控制点噪声贡献值均满足相应标准要求。同时，项目噪声对敏感点贡献值不明显，对敏感点环境影响有限，不会改变敏感区的声环境功能区划要求。

### 3.5.4固体废物影响

本项目营运期固体废物包括一般固废和危险废物；一般固废中的生活垃圾，检测中心不合格产品，交易市场变质猪肉、烂水果、烂菜叶，农产品加工厂废弃蔬菜水果经地埋式垃圾收集站收集后日产日清，运往湘潭市垃圾填埋场；交易市场包装性废物，农产品加工厂车间包装性废物属于一般固废，进行回收利用处理。实验室废试剂、废机油属于危险固废，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂内暂存，待长沙市危废处置中心建成后送往处置。因此，项目运行期产生的固体废物只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物对环境影响较小。

## 3.6环境风险

项目主要环境风险主要为液氨泄漏风险；本项目区液氨为冷库制冷系统在线使用，不设置液氨储罐。根据对假定最大可信事故进行的风险计算和评价，超过致死浓度范围为27.1到47.2之间；半致死浓度的范围为59.4到97.9m之内，超过短时间接触容许浓度的范围在645.1m到1089.6m之内。根据环境敏感目标调查，致死浓度47.2m范围内无居民点分布；半致死浓度97.9m范围内的竹埠村居民已列入荷塘现代综合物流园拆迁范围，在项目运营前均将拆迁完毕。项目环境风险程度是人们所关心的，但在可接受范围之内。环评针对风险事故针对性的制定了应急措施和应急预案框架。

## 3.7清洁生产水平

项目投产后，在物耗、能耗、排污等方面均可满足清洁生产的基本要求，达到国内先进水平，项目的建设符合清洁生产要求。

## 3.8环境监测计划

项目运行期环境监测计划见下表3-9。

表3-9   环境监测计划一览表

| 监测项目 | 阶段 | 监测点 | 监测因子 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量监测 | 施工期 | 施工场界 | TSP、NO2 | 2次/年 | 7天/次 |
|  | 营运期 | 厂界 | TSP、NO2、NH3 | 1次/年 | 7天/次 |
| 声环境监测 | 施工期 | 施工场界 | Leq（A） | 1次/季 | 2天/次 |
|  | 营运期 | 厂界 | Leq（A） | 1次/年 | 2天/次 |
| 水环境质量监测 | 营运期 | 厂界排污口 | pH、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等 | 1次/年 | 3天/次 |

# 第四章  公众参与

## 4.1公众参与目的

通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

## 4.2公众参与对象及方式

### 4.2.1参与对象

公众参与对象包括项目影响涉及的相关个人和关心本项目建设的相关公众等，主要为项目区附近的居民、村委会及相关单位团体等。

### 4.2.2参与方式

本次环境影响评价的公众参与调查方式采用发放公众调查表、现场公示等形式。

1、发放公众调查表

由调查人员将印好的调查表发到被调查人员手中，当场填写，由调查人员收回，统计分析以填写完成的调查表为依据。在调查过程中，为了使公众对本项目情况有所了解，并做出公正合理的决定，调查人员对调查对象提出的疑问及对项目的不解之处，尽可能的给予详尽的解答。

2、现场公示

于2012年12月20日建设单位在项目建设区附近粘贴了本项目公告内容，供公众查看，见下图12.2-1。

图4-1   现场公示照片

c）报纸公示

于2012年12月26日建设单位在湘潭日报上粘贴了本项目公告内容，供公众查看，见下图12.2-2。

图4-2   报纸公示照片

## 4.3公众参与问卷调查情况

### 4.3.1公众参与状况

本项目公众参与调查过程中，发放个人公众参与调查表32份（工程拆迁户18份，占总调查份数的56.3%），团体公众参与调查表2份，收回个体及团体调查表共34份，调查问卷回收率达100%，公众参与调查表见表4-1、4-2。

表4-1   个人公众参与调查表

| 姓名 |  |  |  | 单位或住址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 年龄 |  | 民族 |  |  | 职业 |  | 文化程度 |  |
| 工程概况： 项目名称：万凯源商业有限责任公司农产品冷链物流建设项目。 建设地点：湖南省湘潭市荷塘现代综合物流园内。 建设性质：新建。 建设单位：万凯源商业有限责任公司。 建设内容：项目规划新征土地面积125亩，建设内容包括：冷库两座，其中：低温库一座，建筑面积为8500m2；高温库一座，面积为18000m2；交易大厅10000m2；展示厅5000m2；农产品加工厂10000m2；行政办公楼5000m2；信息中心500m2；检测中心500m2；配套用房500m2；食堂1000m2；商品化处理及冷链物流配送中心3000m2及相应的道路、停车场和绿化。 投资规模：建设项目所需总投资33027.89万元。 项目影响及相应措施： 工程施工建设期及营运期将产生废水、废气、固体废物及噪声等，通过采取相应的污染防治措施，确保项目施工期及营运期产生的各污染物均能实现达标排放或妥善处理。 为准确了解您对本项目的态度与意见，请您根据自己的认识，对以下问题作出您的选择，或留下您的宝贵的意见、建议或要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您对本项目是否了解？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □了解 □部分了解 □不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、您认为本项目拟建地区域环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □很好 □较好 □一般 □较差 □很差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、您认为本地突出的污染问题有哪些（可多选）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □废水 □废气 □固废 □噪声 □生态 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、您认为本项目将带来的主要环境问题是什么（可多选）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □废水 □废气 □固废 □噪声 □其它 □不会产生污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、您认为本项目是否有利于当地经济、社会的发展？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □有利 □不利 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、您是否赞成该项目的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □赞成 □不赞成（理由： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、您对本项目建设可能带来的环境问题及预防措施有哪些建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、凡问题一栏，请用“√”表示您的意见栏。 2、问题栏不涉及的意见或建议，请填入最后“其它意见和建议”一栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2   团体公众参与调查表

工程概况： 项目名称：万凯源商业有限责任公司农产品冷链物流建设项目。 建设地点：湖南省湘潭市荷塘现代综合物流园内。 建设性质：新建。 建设单位：万凯源商业有限责任公司。 建设内容：项目规划新征土地面积125亩，建设内容包括：冷库两座，其中：低温库一座，建筑面积为8500m2；高温库一座，面积为18000m2；交易大厅10000m2；展示厅5000m2；农产品加工厂10000m2；行政办公楼5000m2；信息中心500m2；检测中心500m2；配套用房500m2；食堂1000m2；商品化处理及冷链物流配送中心3000m2及相应的道路、停车场和绿化。 投资规模：建设项目所需总投资33027.89万元。 项目影响及相应措施： 工程施工建设期及营运期将产生废水、废气、固体废物及噪声等，通过采取相应的污染防治措施，确保项目施工期及营运期产生的各污染物均能实现达标排放或妥善处理。 为准确了解您对本项目的态度与意见，请您根据自己的认识，对以下问题作出您的选择，或留下您的宝贵的意见、建议或要求。

在初步了解建设项目情况后，请贵单位对万凯源商业有限责任公司农产品冷链物流建设项目提出自己的看法和建议： 公众参与单位名称：（公章）

### 4.3.2个人意见调查情况

1、公众参与人员

本项目公众参与被个体被调查人员主要为项目区周边的当地居民，共计32人，回收有效问卷32份，被调查人员具体情况见表4-3、4-4。

表4-1   公众参与被调查人员情况统计表

| 序号 | 姓名 | 名族 | 年龄 | 文化程度 | 职业 | 联系电话 | 家庭住址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐晓江 | 汉 | 36 | 高中 | 农民 | 15173209707 | 荷塘乡竹埠村 | / |
| 2 | 潘玉 | 汉 | 35 | 大专 | 业务员 | 13307329841 | 荷塘乡竹埠村 | / |
| 3 | 刘强 | 汉 | 29 | 大专 | 设计 | 13762219357 | 金煌装饰公司 | / |
| 4 | 黄吉力 | 汉 | 31 | 大专 | 个体 | 13573207407 | 荷塘乡竹埠村 | / |
| 5 | 向锦 | 汉 | 25 | 中专 | 个体 | 13467321203 | 荷塘乡竹埠村安置区 | / |
| 6 | 何凯 | 汉 | 30 | 本科 | 公务员 | 13607338278 | 岳塘区商务局 | / |
| 7 | 陈杰波 | 汉 | 27 | 中专 | 个体 | 13657322458 | 荷塘乡竹埠安置区 | / |
| 8 | 陈铭 | 汉 | 30 | 高中 | 个体 | 13974988843 | 荷塘乡竹埠村安置区 | / |
| 9 | 陈梁 | 汉 | 26 | 本科 | 个体 | 13511600063 | 荷塘乡竹埠村安置区 | / |
| 10 | 范刚 | 汉 | 38 | 中专 | 个体 | 18684648276 | 荷塘乡竹埠村安置区 | / |
| 11 | 廖婧 | 汉 | 27 | 大专 | 出纳 | 15080778086 | 荷塘乡竹埠村 | / |
| 12 | 李小莉 | 汉 | 32 | 大专 | 会计 | 13407329619 | 荷塘乡竹埠村 | / |
| 13 | 单芳 | 汉 | 27 | 高中 | 个体 | 13975239212 | 荷塘乡竹埠村安置区 | / |
| 14 | 单丹 | 汉 | 26 | 高中 | 个体 | 18773205992 | 荷塘乡竹埠村安置区 | / |
| 15 | 江素 | 汉 | 22 | 高中 | 出纳 | 18773243425 | 荷塘乡竹埠村 | 工程拆迁户 |
| 16 | 陈勇 | 汉 | 36 | 高中 | 个体 | 15898187268 | 荷塘乡竹埠村安置区 | 工程拆迁户 |
| 17 | 陈红梅 | 汉 | 26 | 高中 | 收银员 | 13673269424 | 荷塘乡竹埠 | 工程拆迁户 |
| 18 | 王磊 | 汉 | 29 | 本科 | 个体 | 13907329465 | 荷塘乡竹埠村安置区 | 工程拆迁户 |
| 19 | 王磊强 | 汉 | 25 | 中专 | 个体 | 13467321203 | 荷塘乡竹埠村安置区 | 工程拆迁户 |
| 20 | 杨路 | 汉 | 50 | 高中 | 职员 | 13973261497 | 湘潭市岳塘区政府办 | 工程拆迁户 |
| 21 | 楚欣洲 | 汉 | 49 | 本科 | 个体 | 13875293443 | 荷塘乡竹埠村安置区 | 工程拆迁户 |
| 22 | 武兴 | 汉 | 27 | 高中 | 收银员 | 15073248393 | 荷塘乡竹埠村安置区 | 工程拆迁户 |
| 23 | 易迈 | 汉 | 25 | 高中 | 的士 | 15080778086 | 荷塘乡竹埠村 | 工程拆迁户 |
| 24 | 刘大华 | 汉 | 39 | 初中 | 农民 | 13577206404 | 荷塘乡竹埠村 | 工程拆迁户 |
| 25 | 何波 | 汉 | 22 | / | 农民 | 13873139465 | 荷塘乡竹埠村 | 工程拆迁户 |
| 26 | 陈安定 | 汉 | 30 | 大专 | 个体 | 13873263322 | 荷塘乡竹埠村安置区 | 工程拆迁户 |
| 27 | 杨自成 | 汉 | 39 | 初中 | 农民 | 13907325317 | 荷塘乡梅子塘 | 工程拆迁户 |
| 28 | 杨江民 | 汉 | 37 | 大专 | 自由 | 13007321103 | 荷塘乡梅子塘 | 工程拆迁户 |
| 29 | 张金秀 | 汉 | 43 | 初中 | 农民 | 13786260321 | 荷塘乡竹埠村檀山组 | 工程拆迁户 |
| 30 | 刘小花 | 汉 | 32 | 小学 | 农民 | 13017141436 | 荷塘乡竹埠村梅子塘 | 工程拆迁户 |
| 31 | 邓伟 | 汉 | 40 | 初中 | 农民 | 13574087750 | 荷塘乡竹埠村梅子塘 | 工程拆迁户 |
| 32 | 熊威 | 汉 | 81 | 文盲 | 村民 | 13973233900 | 荷塘乡竹埠村梅子塘 | 工程拆迁户 |

2、公众调查结果

根据回收的被调查人员公众意见进行统计，公众调查结果统计情况见表4-4。

表4-4   公众参与调查结果统计表（个人）

| 统计情况 |  | 人数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 您对本项目是否了解 | 了解 | 7 | 22 |
|  | 部分了解 | 24 | 75 |
|  | 不了解 | 1 | 3 |
| 您认为本项目拟建地区域环境质量如何 | 很好 | 4 | 13 |
|  | 较好 | 25 | 78 |
|  | 一般 | 3 | 9 |
|  | 较差 | / | / |
|  | 很差 | / | / |
| 您认为本地突出的污染问题有哪些（可多选）？ | 废水 | / | / |
|  | 废气 | 1 | 3 |
|  | 固废 | 5 | 16 |
|  | 噪声 | / | / |
|  | 生态 | 2 | 6 |
|  | 其他 | 24 | 75 |
| 您认为本项目带来的主要环境问题是什么（可多选）？ | 废水 | 2 | 6 |
|  | 废气 | / | / |
|  | 固废 | 13 | 41 |
|  | 噪声 | / | / |
|  | 其他 | 17 | 53 |
|  | 不会产生污染 | / | / |
| 您认为本项目是否有利于当地经济、社会的发展？ | 有利 | 32 | 100 |
|  | 不利 | / | / |
|  | 其他 | / | / |
| 您是否赞成该项目的建设？ | 赞成 | 32 | 100 |
|  | 不赞成 | / | / |

3、个人问卷调查统计

①您是否知道或了解该项目的有关情况：

受访的群众22%表示了解本项目有关建设情况，75%受访者表示部分了解本项目有关建设情况，只有1人表示不了解项目建设情况。由此可知，公众对本项目的建设情况了解较多，公众主要通过建设单位及相关部门的宣传了解本项目的有关情况。

②您认为本项目拟建地区域环境质量如何：

受访的群众约13%的受访者认为区域环境质量现状很好，785%的受访者认为区域环境质量现状较好，9%的受访者认为区域环境质量现状一般，没有受访者认为区域环境质量现状较差或很差，由此可知，项目所在地社会群体都认为该项目所在地的环境质量现状较好。

③您认为本地突出的环境问题有哪些：

3%的受访者表示本地突出的污染问题是废气，16%的受访者认为是固废污染，6%的受访者认为是生态的问题，有75%认为是其他方面的环境问题。

④您认为本项目建设的主要环境问题是什么：

6%的受访者表示本地突出的污染问题是废水，41%的受访者认为是固废污染，53%的受访者认为其他方面的环境影响。

⑤本项目建设是否有利于当地经济、社会发展：

100%的受访的群众表示本项目建成后有利于当地经济、社会的发展。

⑥调查显示，100%的公众对本项目的建设表示赞成。

⑦有部分调查者提出做好垃圾回收处理的建议。

### 4.3.3团体意见调查情况

本次公众参与团体意见共2份，分别为湘潭荷塘现代综合物流园建设投资有限公司、荷塘乡竹埠村村民委员会。团体意见调查结果如下：

①湘潭荷塘现代综合物流园建设投资有限公司认为通过详细调查，了解该项目建设单位综合实力，社会公众形象，以及该公司对该项目的建设重视度及对相关影响采取的措施，同意万凯源商业有限责任公司在本园区建设农产品冷链物流项目，请该公司务必按规划承诺建设施工。

②荷塘乡竹埠村村民委员会认为同意该公司建设本项目，该项目将带动社会就业率，做好项目征拆工作。

由此可知，各团体调查单位均赞成项目的建设。

## 4.4对公众意见的处理

本项目公众参与结果基本反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际。

问卷调查结果表明，所有的个体及团体对本项目建设持赞同态度，认为本项目建成后有利于区域经济发展，有利于改善居民的生活质量，只要落实好控制污染的环保措施，特别是对扬尘、噪声要加强管理，对废水要处理达标，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响。

针对公众对环境保护的意见，建设单位承诺做到安全施工、文明施工、环保施工，对工程施工和运行过程中产生的各种污染问题将在工程实施各阶段严格执行《环境影响报告书》提出的各项环保措施。

根据本项目建设特点及本次公众参与活动的统计结果，本评价对项目建设提出如下建议：

①严格执行“三同时”制度，按照要求落实好项目各项污染防治措施；

②加强环境管理，采取严格的防护措施，保证污染防治措施有效运行；

③在项目建设及营运期充分考虑群众提出的意见和要求，出现问题及时协调解决。

# 第五章  环境影响评价结论

## 5.1报告书总结论

本项目建设符合国家政策政策要求、符合湘潭市总体规划、符合湘潭市岳塘区新城B区控制性详细规划要求，建设项目的选址合理可行，平面布局合理。在认真落实报告书提出的各项环保措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，主要污染物的排放总量能满足污染物总量控制要求，项目建设及运营对周边环境的影响可满足各项目所在地环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，本项目建设可行。

## 5.2建议

1、本工程应设专门环境保护管理机构和专职人员，负责日常的环境管理和环境计划等工作。

2、本物流园区不得进行化学品、危险物品和放射性物品的仓储物流服务。

3、加强对货物运输和装卸的管理。

4、按要求完善各项环保设施，落实隔声降噪和废水处理措施。

5、完善整个物流园区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配。

6、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

7、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。

8、加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。

# 第六章  联系方式

## 6.1建设单位及联系方式

建设单位：万凯源商业有限责任公司；

邮编：411100；

联系电话：13507324839；

联系人：武懿。

## 6.2环境影响评价承担单位及联系方式

环评单位：湖南省国际工程咨询中心；

环境影响评价证书：国环评乙证第2731号；

通讯地址：长沙市东二环一段1139号；

邮编：4100016；

联系人：赵卫华；

联系电话：0731-84517845。