湖南桃江灰山港工业集中区

环境影响报告书

（简本）

湖南省桃江灰山港镇人民政府

长沙环境保护职业技术学院

目  录

1 工业集中区规划概况	4

1.1 工业集中区集中区选址	4

1.2 集中区规划概况	4

1.3 工业集中区规划方案分析	7

2 评价区环境现状	10

2.1 社会环境现状调查评述	10

2.2 区域污染源现状调查与分析	10

2.3 生态环境现状调查与评价	10

2.4 环境空气质量现状监测与评价	10

2.5 水环境现状监测与评价	11

2.6 环境噪声现状监测评价	11

2.7 土壤质量现状监测与评价	11

2.8 评价范围与评价时段	11

2.9 环境保护主要目标	12

3 工业集中区污染源分析	16

3.1 水环境影响源分析	16

3.2 大气环境影响源分析	17

3.3 声环境影响源分析	17

3.4 固体废物影响源分析	17

4 环境影响预测与评价	18

4.1 生态环境影响评价	18

4.2 水环境影响预测与评价	18

4.3 环境空气影响预测与评价	19

4.4 声环境影响预测与评价	20

4.5 固体废物影响分析	21

5 工业集中区环境保护措施与规划	22

5.1 工业集中区产业控制措施与规划	22

5.2 景观生态环境保护措施与规划	23

5.3 水环境保护措施与规划	24

5.4 大气环境保护措施与规划	25

5.5 声环境保护措施与规划	27

5.6 固体废物处理处置措施与规划	28

6 工业集中区环境风险分析	31

6.1 水污染事故环境风险分析	31

6.2 固体废物安全处理风险分析	31

6.3 危险化学品贮存、使用环境风险分析	31

6.4 环境风险事故管理	32

7 环境管理体系规划与监测计划	34

7.1 环境管理	34

7.2 环境监测	35

8 公众参与	37

8.1 公众参与的目的与形式	37

8.2 信息公告与反馈意见	37

8.3 公众参与调查结果汇总	37

8.4 公众参与调查结论	40

9 结论	41

10 联系方式	42

# 1 工业集中区规划概况

## 1.1 工业集中区选址

工业集中区建设区范围：西至志溪河，北至花明路，东至经十路以东340米，南至纬十路以南750米，用地面积2.82km2。

## 1.2 集中区规划概况

### 1.2.1规划规模

拟征土地利用现状见表1-2-1，工业集中区规划用地规模、类型、面积及比率见表1-2-2。集中区土地利用现状、企业分布、环境空气、噪声、土壤、地下水监测布点图见附图2。

表1-2-1    工业集中区拟用地土地利用现状

| 序号 | 类别名称 | 用地面积（公顷） | 占总用地比例（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市建设用地 | 153 | 54.26 |  |
| 2 | 水域 | 5.72 | 2.13 | 水渠、池塘 |
| 3 | 耕地 | 50 | 17.73 | 水稻、蔬菜、薯类 |
| 4 | 林地 | 36 | 12.76 | 油茶、杉木、樟树、楠竹等 |
| 5 | 自然保留用地 | 29 | 10.28 | 荒草地 |
| 6 | 村镇建设用地 | 8 | 2.84 |  |
|  | 总用地面积 | 281.72 | 100 |  |

表1-2-2   工业集中区规划建设用地规模与类型

| 序号 | 用地类型 |  | 面积 | 比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （ha） | （%） |  |
| 1 | 工业用地 |  | 221.99 | 78.80 |  |
|  | 其中 | 二类工业 | 168.43 | 48.01 |  |
|  |  | 三类工业 | 53.56 | 30.79 |  |
| 2 | 道路广场用地 |  | 25.67 | 9.11 | 包括道路、综合交通枢纽、交通场站用地 |
| 3 | 市政公用设施用地 |  | 0.63 | 0.22 | 包括供应设施、邮电设施、交通设施、环境卫生设施及其它市政公用设施用地。 |
| 4 | 绿地 |  | 33.43 | 11.87 | 包括公共绿地、防护绿地 |
|  | 其中 | 公共绿地 | 2.69 | 0.96 |  |
|  |  | 生产防护绿地 | 30.74 | 10.91 |  |
| 5 | 合 计 |  | 281.72 | 100 |  |

### 1.2.2 规划产业与职能定位

综合定位：以建材、稀土材料回收利用为主导产业，装备制造为辅助产业，建设全省最大的水泥生产基地，稀土材料回收利用产业区。

### 1.2.3 规划目标与建设规模

产业发展目标：以建材、稀土材料回收利用为主导产业，装备制造为辅助产业。建材产业以生产水泥和碳酸钙为主。

稀土产业定位为稀土材料回收利用产业，仅发展钕铁硼废料回收、抛光粉废料回收，禁止生产原料有放射性企业入区、禁止排放有毒有害重金属污染物企业入区。禁止从事原矿冶炼、稀土冶炼废渣回收。禁止原料具有危险废物性质的入区。

经济发展目标：近期：2012-2015年，总开发建成面积达到2.49km2，引进企业达40家，实现工业总产值为80亿元，供就业岗位为5000人。

远期：2016-2020年，完成全部规划建设面积，引进企业达60家，实现工业总产值为160亿元，供就业岗位为8000人。

规划人口规模：工业集中区近期人口为5000人，远期人口为8000人。

### 1.2.4 总体规划与专项建设规划方案

#### 1.2.4.1 功能分区与规划布局

集中区的空间结构可以概括为：“一轴、二区”的带状式空间布局结构。

“一轴”：沿S206线的交通联系轴和产业发展轴。

“两区”：建材产业区、稀土材料回收利用产业区。

#### 1.2.4.2 道路交通规划

“五纵五横”的结构性道路网主骨架体系。

“五纵”是指经十路、东方路、万鑫路、洞庭路、志溪路；“二横”是指纬十路、206省道。这7条道路构成了组团间联系便捷的主干交通网络。组团内部的交通流则由次级主干路及次干路系统承担。

#### 1.2.4.3 工程管线规划

集中区统一安排给水、污水、雨水、电力、电信管线、输配气管网，管线均采用地下敷设方式，与集中区建设同步进行，不能同步建设的预留位置。电力、配水一般布置在道路西侧或北侧，电信、燃气、污水一般布置在道路东侧或南侧。从道路红线至中心线，管线布置先后顺序为电力、电信、配水、燃气、污水，并优先布置在人行道和非机动车道下。

#### 1.2.4.4 公共服务配套设施

由于区内工业用地比重较大，公共设施和生活用地布局分散，规划区内按0.8～1km2/处的标准设置加油站，区内共设置四处加油站。规划市政配套公用设施用地0.63公顷，占总用地的0.22%。主要包括：变电站、垃圾转运站、加油站等。

#### 1.2.4.5 绿地系统

经济集中区内的绿地系统按照“点—线—面”相结合、成环成网的方式布置。

集中区西侧布设公共绿地2.69公顷，占总规划用地0.96%，生态防护绿地30.74公顷，占总规划用地10.91%，

西侧公共防护最大的绿地20.28公顷，稀土园与S206相邻之处，道路两侧各有30米宽的防护绿地，面积2.52公顷。东方公司与稀土园之间的设置长1.1km，总计5.3公顷的防护绿地，二类工业与三类工业之间设置宽50米，面积1.74公顷的防护绿地，东方公司和外围设置30米宽，0.9公顷的防护绿地。

### 1.2.5 环境保护规划概况

排水体制采用雨污分流制。在平行于道路中线的一侧设置污水管截污，并在花明路、洞庭路下铺设污水干管。其中支管管径一般为DN300—500，干管一般为DN600-500。最终通过干管把污水收集至污水处理厂处理。

工业集中区内严禁新建大气污染严重的工业。所有排放工业废气的企业均应配套污染防治设施，达标排放。在工业组团与其它用地之间规划防护林带。

声环境控制：建筑施工应提前申报，并采取有关降噪措施如封闭施工、集中搅拌混凝土等，禁止在噪声敏感区域夜间施工。严格控制工业集中区交通和环境噪声，局部地区采用隔离带工程措施（隔声屏障）处理，或者并利用绿化防噪。

加大工业固废利用率，大力发展循环经济，减少工业垃圾排放，节约资源，保护环境。加强固废出入境管理。工业垃圾按有关规定收集处理。生活垃圾采取分类收集、集中处理方式，垃圾运往灰山港镇生活垃圾无害化处理场统一处理，本工业集中区设垃圾转运站一座。规划工业集中区生活垃圾处置率达到100%，工业固废综合利用和无害化处理率达80%以上。

### 1.2.6 生态景观环境保护规划概况

生态建设以加强绿化、防治不良地质灾害为重点，保护自然环境和生物多样性，治理规划区内滑坡、崩塌、水土流失。尽量利用不可建用地，自然地形中的冲沟、崖线等作为绿化用地，形成点、线、面相结合绿地布局体系。维护城市自然地形风貌，建设有地方特色的绿化景观，优化生态环境。

规划工业集中区绿地覆盖率不低于29.5%，工业区内绿化树种选择抗污滞尘力强、无飞絮，具有防火和美化功能的树种。工业集中区内公园绿地必须严格保护并不准任意置换，街道绿化严格按规划执行，不准侵占。

### 1.2.7 项目控制管理

集中区定位：经济与产业转型的示范园，灰山港经济发展的重要增长极，产业特色鲜明、科技创新的产业基地。因此集中区主要发展节能环保、科技创新的建材及稀土工业。

建材产业：建材产业以生产水泥和碳酸钙为主。严格控制新增产能，加快淘汰落后产能。严格执行国家水泥工业产业政策，执行等量或超量淘汰落后产能的原则，防止盲目扩张和重复建设，完成近期内淘汰落后产能的预定目标。严格执行《水泥行业准入条件》，指导水泥生产企业合理布局。积极推动企业联合重组，鼓励延长产业链并形成新的经济增长点。

稀土材料回收利用产业：仅发展钕铁硼废料回收、抛光粉废料回收，禁止生产原料有放射性企业入区、禁止排放有毒有害重金属污染物企业入区。禁止从事原矿冶炼、稀土冶炼废渣回收。禁止原料具有危险废物性质的入区。

### 1.2.8 拆迁与安置

据调查，规划区共涉及有万功塘、连河冲、向阳花、天子坡4个村，需拆迁人口2419人。工业集中区对于拆迁的村民住宅可采用以下办法：其一可采用货币补偿的方式，促使其到灰山港镇城区安置；其二在灰山港镇城区进行集中统一安置。

## 1.3 工业集中区规划方案分析

### 1.3.1 与湖南省主体功能规划及益阳城市发展政策协调性分析

灰山港工业集中区的设立及开发建设与湖南省主体功能规划是协调一致的。

集中区的建设符合益阳市“第十二个五年规划”的战略安排。

### 1.3.2 与桃江县域村镇体系规划及灰山港镇总体规划协调性分析

灰山港工业集中区的发展和桃江县域村镇体系规划及灰山港镇总体规划是协调一致的。

### 1.3.3 与区域环境功能区划的协调性分析

集中区在采取相应污染防治措施后能有效减少废气、废水、噪声和固体废物的排放量。通过统一规划调整和集中管理，能够降低区域开发活动对生态环境的破坏，保证区域内生态环境的良好状态。总体来说，本工业集中区的规划建设与评价区域环保规划具有较好的协调性。

### 1.3.4 总体布局及功能结构规划合理性分析

集中区建材产业园主要发展水泥和碳酸钙，无组织排放废气较多，对环境影响较大。同时环评建议在具体企业引进时要充分考虑与下风向的防护距离要求，具体距离由引进项目的环评确定。

综上所述，工业集中区总体规划各功能区布局相对合理，在严格执行本环评提出的污染控制措施和规划调整的前提下，工业集中区对内外环境的影响得到较好的控制的情况下，工业集中区总体规划布局合理。

### 1.3.5 绿地系统规划合理性分析

集中区绿地系统规划方案是适宜的，从区域自然环境条件现状、国家和地方经济技术条件水平上看，其方案也是可行的。

### 1.3.6 基础设施规划布局合理性分析

#### 1.3.6.1 交通布局

经济工业集中区道路共分四级，即快速路、主干道、次干道和支路，由此组成经济工业集中区内部的道路网系统，支路在下层次规划和实际操作当中综合确定。

从工业集中区内交通布局来看，规划合理，能满足内部交通的需要，又能与外部交通自然衔接。

#### 1.3.6.2 给水工程

工业集中区域规划面积2.82km2，按用地指标及性质，最大用水量为1.46万m3/d。

工业集中区采用统一给水系统，现状用水由灰山港自来水厂提供，水源为镇区西部克上冲水库，水质良好，现状供水能力为2.84万m3/d，远期规划扩容至4万m3/d。

工业集中区给水工程的水质水量是能得到保证的。

#### 1.3.6.3 排水工程

本区域采用雨污分流制，排水体制采用雨污分流制，

工业集中区处于城北、城东排水片区。依据规划，经核算，最高日污水排放量为0.78万m3/d。本区域污水均纳入位于集中区北面的灰山港镇拟建污水处理厂。

拟建污水处理厂规划设计规模2万m3/d。厂址设在灰山港镇杨家湾村，占地25464m3，选择改良型氧化沟法工艺，进行二级污水处理。预计于2013年底投入试运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B类标准。

工业集中区排水规划是合理的可行的。

#### 1.3.6.4 固废污染防治工程

工业固废实行全面分类收集，以清洁生产、循环再生和污染控制为基本治理方式。有毒有害工业固废由工厂自行收运或委托专业清运公司负责收运，集中送至专用的固废处置场所处置。

综上所述，集中区固废污染防治规划是基本可行的

- 1.3.6.5 集中区规划调整及合理性分析

表1-3-1 集中区规划调整及合理性分析

| 集中区规划内容 | 规划调整建议 | 合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 以建材、稀土为主导产业，装备制造为辅助产业。 | 以建材、装备制造为主导产业，稀土材料回收利用产业为辅助产业。 | 由本环评4.1.3、4.1.4、9.1节论证可知，本集中区发展稀土产业环境制约因素明显，不宜大规模发展稀土产业。稀土产业定位为稀土材料回收利用产业更能体现《湖南省稀土产业“十二五”发展规划》中建设稀土资源综合利用产业园的规划理念。避免放射性和重金属污染环境风险。 湖南鑫晟稀土材料有限公司拟在灰山港工业集中区新建年处理5000吨稀土废料综合回收利用生产线。因此集中区规划调整也是可行的。 |
| 稀土产业定位为承接桃江县城区域现有稀土生产企业搬迁项目，发展以湖南省本地稀土矿为原料的稀土生产项目、氧化钪项目。 | 稀土产业定位为稀土材料回收利用产业，仅发展钕铁硼废料回收、抛光粉废料回收，禁止生产原料有放射性企业入区、禁止排放有毒有害重金属污染物企业入区。禁止从事原矿冶炼、稀土冶炼废渣回收。禁止原料具有危险废物性质的入区。 |  |

本环评针对集中区规划做出的调整建议及合理性分析见表1-3-1。

# 2 评价区环境现状

## 2.1 社会环境现状调查评述

灰山港工业集中区位于灰山港镇西部。据调查，规划区共涉及有万功塘、连河冲、向阳花、天子坡4个村，需拆迁人口2419人。

## 2.2 区域污染源现状调查与分析

2.2.1 大气污染源现状

2011年集中区主要气型污染源企业废气排放量为161400万m3/a，主要污染物排放总量分别为：SO2为576.62t/a，NO2为257.69t/a，烟（粉）尘为314.41t/a。

2.2.2 水型污染源现状

根据桃江县环境保护局提供的资料显示集中区内目前水污染源废水排放量78300t/a，COD排放量为 9.42t/a。

2.2.3 固废污染源现状

根据桃江县县环境保护局提供的资料显示，集中区内目前工业固体废物量931t/a。

## 2.3 生态环境现状调查与评价

根据评价区地面调查和土地利用现状资料及区域地形图分析与判断在评价范围内确定了5种土地利用类型：建筑和道路、耕地、自然保留用地、绿地、水域、。详见表5-3-1。

评价区土地利用现状以农田为主，占34.8%；其次为建筑和道路，占评价区的24.92%；林地亦有较大面积，占评价区的24.25%。

总体看，评价区内植被以人工栽种植被为主，人工植被以苗木和农作物植被为主。群落外观以葱绿为主，季相变化大，冬季枯黄现象较为明显。

区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

## 2.4 环境空气质量现状监测与评价

监测结果显示，从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状较好，有足够的环境容量。

## 2.5 水环境现状监测与评价

各监测断面监测因子浓度分析如下：

志溪河: 4个断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

大坝桥溪: 2个断面各监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。

## 2.6 环境噪声现状监测评价

现状监测结果统计显示，评价区域铁路两侧的昼夜间交通噪声监测值符合《声环境质量标准》的4b类标准；交通干线两侧的昼夜间交通噪声监测值均符合《声环境质量标准》的4a类标准；工业和仓储物流区的八三锑品厂南50m昼夜间环境噪声监测值符合《声环境质量标准》的3类标准；居民集中区的昼夜间环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》的2类标准。总体而言，区域的声环境质量较好。

## 2.7 土壤质量现状监测与评价

评价区的土壤现状各监测因子均能符合《土壤环境质量标准》的二级标准，总体来说，区域内土壤质量较好。

## 2.8 评价范围与评价时段

2.8.1 评价范围

评价范围如下：

（1）生态环境：

集中区用地边界外延1km，包括周边农田，总面积约 30.90km2范围。

（2）环境空气：

以集中区为中心，区域主导方向为轴，集中区西北边界上风向灰山港镇区延伸1.5km，东南边界下风向延伸2-6km，西边界外延1.6-4.6km，东边界外延1.4-3.3km，总面积约61.68km2范围。环境空气评价范围见附图1所示。

（3）水环境：

志溪河：集中区西边界志溪河段至与大坝桥溪交汇处下游3km，再经52km入资江，总长约55km的范围。

大坝桥溪：集中区东边界的农灌水渠，从集中区东边界至其与志溪河交汇处，总长约6.82km的范围。

（4）声环境：工业集中区集中区用地边界外延200m范围。

（5）社会环境：工业集中区域内居民及征地拆迁涉及村民。

2.8.2 评价时段

环境影响评价时段分为近期（2011-2015），远期（2016-2020）。

## 2.9 环境保护主要目标

集中区环境空气和声环境保护目标见表2-9-1、附图1所示

表2-9-1 集中区环境空气、声环境、生态保护目标一览表

| 类别 | 保护目标名称 |  | 目标属性 | 概况 | 相对方位及距边界最近距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气声环境 | 区内保护目标 | 向阳花村水泥厂组 | 村落 | 约80户300人，拟拆迁 | 西100米 | GB3095-1996二级，GB3096-2008二类 |
|  |  | 向阳花村起宏图组 | 村落 | 约80户310人，拟拆迁 | 西10米 |  |
|  |  | 天子坡村天子坡组 | 村落 | 约6户25人，拟拆迁 | 西南20米 |  |
|  |  | 向阳花村毛公塘组 | 村落 | 约180户680人，拟拆迁 | 南10米 |  |
|  |  | 万功塘村孙家湾组 | 村落 | 约15户60人，拟拆迁 | 东10米 |  |
|  |  | 连河冲村何家坪组 | 村落 | 约35户150人，拟拆迁 | 东南20米 |  |
|  |  | 万功塘小学 | 学校 | （教职工30人）全部拆迁 | 北40米 |  |
|  |  | 向阳花村紫荆花组 | 村落 | 约60户240人，全部拆迁 | 北20米 |  |
|  |  | 万功塘村孙一、二组 | 村落 | 约22户95人，全部拆迁 | 东南20-90米 |  |
|  |  | 万功塘文家祠堂 | 村落 | 约28户112人，全部拆除用做绿化带 | 东10米 |  |
|  |  | 万功塘村文家湾组 | 村落 | 约19户60人，全部拆除用做绿化带 | 东10米 |  |
|  |  | 万功塘村老泥塘组 | 村落 | 约21户82人，拟拆除用做绿化带 | 东10米 |  |
|  |  | 向阳花村颜家湾组 | 村落 | 约60户250人，全部拆迁 | 北40米 |  |
|  |  | 连河冲村安冲里组 | 村落 | 约6户25人，全部拆迁 | 东20米 |  |
|  | 区外保护目标 | 司马冲村新塘冲组 | 村落 | 约16户75人 | 南770米 | GB3095-1996二级， GB3096-2008二类 |
|  |  | 司马冲村桑树塘组 | 村落 | 约16户76人 | 南510米 |  |
|  |  | 连河冲中学 | 学校 | 约140人（其中教职工15人） | 北1150米 |  |
|  |  | 向阳花村郭家塘组 | 村落 | 约14户54人 | 西北60米 |  |
|  |  | 天子坡新塘坡组 | 村落 | 约20户80人 | 南480米 |  |
|  |  | 天子坡桃子坡组 | 村落 | 约50户190人 | 南830米 |  |
|  |  | 天子坡村王家山组 | 村落 | 约60户250人 | 西340米 |  |
|  |  | 万功塘村燕泥塘组 | 村落 | 约13户55人 | 南380米 |  |
|  |  | 万功塘组杨家园组 | 村落 | 约28户108人 | 南170米 |  |
|  |  | 万功塘村横冲子组 | 村落 | 约12户48人 | 北40米 |  |
|  |  | 向阳花小学 | 学校 | 约600人（其中教职工60人）处上风向处 | 西北160米 |  |
|  |  | 灰山港镇政府 | 政府 | 约150人 处上风向处 | 西北120米 |  |
|  |  | 灰山港自来水厂 | 水厂 | 约30人 处上风向处 | 西北1100米 |  |
|  |  | 桃江四中 | 学校 | 教师168人，学生1500人 处上风向处 | 西北700米 |  |
|  |  | 桃江县第二人民医院 | 医院 | 约有医生60人，床位100张 处上风向处 | 西北1000米 |  |
|  |  | 灰山港镇小学 | 学校 | 约400人（其中教职工30人）处上风向处 | 西北900米 |  |
|  |  | 灰山港镇中学 | 学校 | 教师76人，学生1300人 处上风向处 | 西250米 |  |
|  |  | 丁家湾组 | 村落 | 约60户230人 | 北600米 |  |
|  |  | 老铺里组 | 村落 | 约15户50人 | 南1600米 |  |
|  |  | 潭家湾组 | 村落 | 约40户150人 | 南3500米 |  |
|  |  | 杨景湾组 | 村落 | 约26户100人 | 南2000米 |  |
|  |  | 媳妇塘组 | 村落 | 约30户120人 | 东南1800米 |  |
|  |  | 连河冲米筛塘组 | 村落 | 约10户40人 | 南40米 |  |
|  |  | 连河冲蔡家冲组 | 村落 | 约8户28人 | 南100米 |  |
|  |  | 连河冲连角塘组 | 村落 | 约14户57人 | 东南420米 |  |
|  |  | 连河冲糯米冲组 | 村落 | 约46户186人 | 东南500米 |  |
|  |  | 连河冲红旗塘组 | 村落 | 约12户46人 | 北60米 |  |
|  |  | 连河冲划船塘组 | 村落 | 约46户152人 | 东南300米 |  |
| 生态环境 | 耕地 | 区内和区外西北面 | 农田 | 区内：耕地50公顷，主要种植水稻、蔬菜、薯类等。无基本农田。 区外：主园区外南部耕地约400公顷，北部耕地约500公顷。 稀土园周边耕地约175公顷 | 区内西北部、东北部、北部 区外1000米范围内 |  |
|  | 林地 | 区内和区外北部山地 | 经济林 | 区内：林地36公顷 区外：林地约749公顷，多以油茶、杉木、樟树、楠竹为主。 | 主要在区内稀土园内、区外北部 区外1000米范围内 |  |
| 社会环境 | 区内占地、 拆迁居民 | 区内 | 居民 | 涉及向阳花村、万功塘村、司马冲村、天子坡村，主要从事种植业，拆迁居民约2419人。 |  |  |
|  | 规划区内居民 | 区内 | 居民 | 规划近期0.5万、远期0.8万人，主要为企业员工 |  |  |

注：*——为规划拆迁村落，拆迁后保护目标不复存在

评价区水环境保护目标如表2-9-2。区域水系图与水域功能区划见附图3。

表2-9-2水环境保护目标一览表

| 类别 | 目标名称 | 功能与属性 | 相对方位、距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | *志溪河 | 渔业用水 （实际为农业灌溉用水，下游无水产养殖） | 集中区西边界河段，至益阳市黄泥湖乡（入资江），总长约55km的河段。 | GB3838-2002的Ⅲ类 |
|  | 大坝桥溪 | 农灌用水 | 集中区稀土园西河段，至与志溪河交汇处，长约6.5km河段 | GB5084-2005 |
|  | 资江 | 渔业用水，饮用水水源保护区 | 集中区西边界志溪河入资江口河段约55km；志溪河入资江口处下游约1.8km为益阳市二水厂取水口，下游3.8km为三水厂取水口。(污水处理厂排污口距离资江口约55 km) |  |
|  |  | 饮用水水源保护区 | 志溪河入资江口至二水厂取水口上游1000米，0.8km河段 | GB3838-2002的Ⅲ类 |
|  |  | 饮用水水源保护区 | 二水厂取水口上游1000米至三水厂取水口下游200米，3.2km河段 | GB3838-2002的II类 |
| 地下水 | 集中区周边 | 稀土产业片区周边居民主要用农村饮用水工程提供生活用水；镇区居民由灰山港镇自来水公司提供生活用水，水源来自克山冲水库。 志溪河沿河其他居民，生活用水多为山泉水。 评价区地下水类型，主要有第四系松散层中的孔隙水、基岩裂隙水和碳酸岩裂隙水等。各类型地下水，主要受大气降水补给，及裂隙潜水，动态随季节变化。 |  |  |

*志溪河是资江支流，位于资江下游南岸，为典型的山区河流，枯水期流量3.98 m3/s。目前集中区内村民用水主要利用山泉水，部分区域已经连入城市供水管道。从目前开发现状来看，工业集中区供水充足。

志溪河自灰山港镇污水处理厂排污口至资江入口处，流经桃江县灰山港镇、益阳赫山区泥江口镇、龙光桥镇、新市渡镇、谢林港镇、会龙山街道办事处等6个镇（街道办事处）。由于近年来水质较差，沿线居民未把志溪河作生活用水；志溪河沿线山林植被覆盖率较高且多山，水资源丰富，汇入志溪河的支流较多，居民农田灌溉多用志溪河支流的水。沿线居民生活用水基本使用自流式山泉水。

# 3 工业集中区污染源分析

## 3.1 水环境影响源分析

根据工业集中区定位，工业集中区水环境影响源主要为生活、生产污染源。预测分析因子为：生活用水量、工业用水量、污水排放量、COD、NH3-N、石油类。

工业集中区水环境影响源及主要污染物预测，结果见表3-1-1。

表3-1-1  工业集中区水环境污染物排放情况表

| 项目 | 远期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生活用水量（万t/a） | 73 |  |
| 生活排水量（万t/a） | 62.05 |  |
| 工业用水量（万t/a） | 511.6 |  |
| 工业排水量（万t/a） | 182.22 |  |
| 稀土产业排水量（万t/a） | 96 |  |
| 总排水量 | 244.27 |  |
| *Cod产生量（t/a） | 1465.62 | 按平均产出浓度600mg/L |
| *NH3-N产出量(t/a) | 85.49 | 按平均产生浓度35mg/l计 |
| 石油类产出量(t/a) | 36.64 | 按平均产生浓度浓度15mg/l计 |
| COD达标排放量(t/a) | 244.27 | GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级（污水处理厂建设前） |
| NH3-N达标排放量(t/a) | 36.64 |  |
| 石油类达标排放量(t/a) | 12.21 |  |
| COD达标排放量(t/a) | 146.56 | 按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准计算（污水处理厂建成投入使用后） |
| NH3-N达标排放量(t/a) | 19.54 |  |
| 石油类达标排放量(t/a) | 7.33 |  |

*稀土产业定位调整后，园区不引进涉及放射性的物料的企业，上表中的放射性活度总α，总β排放可忽略。

## 3.2 大气环境影响源分析

根据工业集中区燃料使用类型与数量预测，按上述计算公式与参数，作出工业集中区主要大气环境影响源污染物强度预测，列入表3-2-1中。

表3-2-1工业集中区主要大气环境影响源污染物强度估算表（t/a）

| 项目 | 阶段 | 燃煤t/a | 燃气（万Nm3/a） | 燃油（万t/a） | SO2 | NO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 近期 | 242000 | 0 | 0.38 | 627.86 | 764.19 | 774.40 |
|  | 远期 | 247300 | 0 | 1.22 | 643.22 | 790.70 | 791.36 |
| 生活 | 近期 | 2000 | 60 | 0 | 5.42 | 7.61 | 64.17 |
|  | 远期 | 0 | 152 | 0 | 0.77 | 3.56 | 0.43 |
| 合计 | 近期 | 244000 | 60 | 0.38 | 633.28 | 771.80 | 838.57 |
|  | 远期 | 247300 | 152 | 1.22 | 643.98 | 794.26 | 791.79 |

## 3.3 声环境影响源分析

工业集中区的工业噪声源主要为各企业机械设备运行噪声。本工业集中区以轻工、机械电子制品、食品加工工业为主，一般工业生产设备，如发电机、锅炉、泵房、风机等，其噪声级在75-110 dB(A)。

社会生活噪声是指人为活动所产生的除工业生产噪声、交通运输噪声和建筑施工噪声之外的干扰周围生活环境的声音；商业、文娱、体育活动场所等的空调设备、音响系统等发出的噪声。据类比调查，一般繁华街道的噪声级为70db(A)，居民日常生活噪声级通常在55～65 db(A)之间。

## 3.4 固体废物影响源分析

工业集中区固废的产生情况统计见表3-4-1。工业集中区近期工业固废产生量为22474/a，远期工业固废产生量为40043t/a。

表3-4-1  工业集中区集中区固体废物产生量预测汇总表

| 固体废物名称 |  | 单位 | 近期 | 远期 | 处置方式或去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固废 |  | t/a | 22474 | 40043 | / |
| 其 中 | 一般工业固废 | t/a | 20954 | 36736 | 综合利用 |
|  | 危险固废 | t/a | 270 | 492 | 先自行收集，再送具有资质的单位处理。 *稀土产业定位调整后放射性固废物排量为零 |
|  | *放射性固废 | t/a | 1250 | 2815 |  |
| 生活垃圾 |  | t/a | 1460 | 2336 | 送灰山港镇生活垃圾综合处理场 |
| 合计 |  | t/a | 23934 | 42379 | / |

4 环境影响预测与评价

## 4.1 生态环境影响评价

工业集中区永久性占地将由开发前的136.85ha增加到211.05ha，水域，林地、农用地、自然保留用地将完全消亡，工业集中区将以公共绿地和工业用地、企事业单位绿地取代原有农林生产绿地系统，即第一性生产力用地将由原来的144.87ha降至为70.67ha，净减少量约74.2ha。景观格局上将彻底改变现有面貌，空间结构影响范围约达评价区的51.22%左右，覆盖整个集中区。

工业集中区建设施工期水土流失面积与强度将显著增加，水土流失总量约5638.5t，流入资江，不仅影响河水水质，且可导致局部地段的溪河水道淤积与阻塞。尤其是施工方法不当，植被破坏过多以及土地平整后闲置或植被恢复措施不足和不及时，带来的水土流失问题将更趋严重。

工业集中区规划保留公共绿地33.43ha，工业用地绿地率控制在10%～30%，市政设施用地绿地率控制在30%，工业集中区总绿地覆盖率29.5%，可适当加大集中区总绿地面积，尽可能的予以补偿；工业集中区建设后，区内原有的坡耕地和园地退出了耕作，随着集中区内地表的硬化和绿化规划指标的落实，区内的水土流失可得到有效的控制。

## 4.2 水环境影响预测与评价

工业集中区施工期对水环境的影响主要是施工人员生活污水的排放、施工场地少量的施工污水及降水形成的地面浊流水和施工设备检修含油污水。

工业集中区预测源强分为三种情况：经镇污水处理厂处理达标排放、污水经企业处理按照GB8978污水综合排放标准一级标准排放、无处理事故排放。

预测因子：COD、NH3-N

（1）污水达标排放情况下预测结果与影响分析：

枯水期:按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B标准排放，远期COD、NH3-N浓度均符合GB3838—2002Ⅲ类水质标准要求。

按照《污水综合排放标准》的一级标准排放，NH3-N浓度将会形成一个距离排污口下游600m，宽约10m的超标污染带，最大超标浓度1.19 mg/L,最大超标倍数分别为0.19倍；

COD浓度将会形成一个距离排污口下游200m，宽约5m的超标污染带，最大超标浓度20.05mg /L,最大超标倍数分别为0.0025倍。

（2）事故排放情况下预测结果与影响分析：

枯水期：事故排放条件下，NH3-N浓度将会形成一个距离排污口下游1000m，宽约15-30m的超标污染带，最大超标浓度1.61mg /L,最大超标倍数分别为0.61倍；

COD浓度将会形成一个距离排污口下游2000m，宽约15-30m的超标污染带，最大超标浓度25.67mg /L,最大超标倍数分别为0.284倍。

（3）污水排放对资江下游益阳市现有取水口影响预测结果与影响分析

枯水期开发区达标排放对益阳市取水口断面的贡献值很小，不会改变二类水体的水质类别。

（4）建议：

为尽量少废水对志溪河及对汇入资江后的不利环境影响，对进驻企业及拟建污水处理厂提出以下要求：

①拟入园和已入园的各企业要加强中水回用及水的循环利用，以减少污水排放量；严格规划用地控制，严格控制水污染型企业入区。

②灰山港镇应先期启动污水处理厂和污水管网的建设，确保入集中区企业污水得到有效的收集和处理、达标排放。

③本环评建议开发区拟建污水处理厂排放标准从《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B标准排放提高到一级A标准排放。

## 4.3 环境空气影响预测与评价

4.3.1 施工期环境空气影响分析

装建筑材料采用封闭式运输，减少洒漏与扬尘，其对环境的影响可降至较小程度。

工业集中区分期开发，施工期场地将以地块式作业为主要特征，污染源以低矮的地面源和线源为主，对区域环境的影响将体现以局地污染和线型污染为主，随着施工的结束，其影响而随之消失。

4.3.2 营运期大气环境影响预测与评价

根据工业集中区大气污染物排放预测强度，采用箱式模式作出工业集中区SO2、NO2、TSP浓度预测。由于工业集中区远期采取电、燃气结合的能源结构，禁止使用燃煤，因此本次环境空气预测主要预测近期。

集中区排放的SO2、NO2、TSP、PM10在工业集中区浓度贡献值和与现状背景浓度迭加后的预测值均可达到GB3096-1996《环境空气质量标准》二级标准要求。

总体上，工业集中区大气污染物按达标排放控制，对区域环境空气污染影响不大，是区域大气环境可承受的，不会改变当地环境空气质量区划功能。

4.3.3 工业集中区外关心点环境空气质量预测与评价

集中区营运期SO2、NO2、TSP、PM10排放，在7个关心点的浓度贡献值，以及与当地环境现状值叠加后的叠加浓度值均不超过《环境空气质量标准》的二级标准，对区域环境空气质量影响不大，不会改变区域环境空气质量功能区划。

## 4.4 声环境影响预测与评价

4.4.1 施工期声环境预测与评价

工业集中区施工建设阶段的土地平整、道路、厂房、公共工程、管线施工等均将使用一些强噪声的机械设备，其噪声具有噪声值高、无规则、突发性和流动性等特性。

施工机械可近似地视为点声源，采用点源噪声衰减模式，作出工程施工期距各施工设备不同距离处噪声影响值预测，结果见表4-4-1。

表4-4-1    各种施工机械在不同距离处的噪声预测值(dB)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机、搅拌机 | 91 | 85 | 79 | 73 | 70 | 64 | 60 | 58 |
| 升降机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 挖掘机、振捣机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 |
| 电锯 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 | 65 | 63 |
| 卡车、起重机 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 | 62 | 60 |
| 打桩机 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 |

4.4.2 营运期工业噪声影响预测评价

### 4.4.2.1 室外工业噪声源影响预测与评价

根据各类工业噪声源经验声原强度，采用噪声衰减模式预测：

Li(r)=Lwi－20lg(r/ro)

当室外机械设备噪声强度在85、95、105dB(A)时，分别传播到20m、60m、160m处才可达到GB12348-2008的2类昼间标准，夜间则要求分别达到60m、160m、320m才能符合Ⅱ类标准，凡在这个距离内的所有敏感点，都将受到噪声影响。为此，工业集中区各企业强噪声源应不得露天布置。

### 4.4.2.2 室内噪声源影响预测与评价

室内强噪声源昼间在室外20m处、夜间在室外60m处可达到GB12348-2008的2类标准限值。为此，工业集中区各企业室内强噪声源布置应与职工宿舍和居民点保持60m以上的防护距离，否则将不同程度的受到工业噪声的污染影响。

4.4.3 社会生活噪声影响预测与评价

工业集中区的主要生活噪声污染为营业舞厅、娱乐音响、商店喇叭等社会噪声，营业期间噪声源一般为80－90dB(A)左右，经采取隔音消声与音量控制措施后，一般昼间影响不大；其夜间商店22∶00前就停止了营业，只要加强对营业舞厅、娱乐音响的噪声控制和营业时间的控制，夜间噪声级一般能够达到《社会生活环境噪声标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

4.4.4 交通噪声影响预测与评价

影响交通噪声的因素主要有车辆行驶状况（车流量、车速度）、车辆类型（大、小车、摩托车）和道路设施状况（包括道路宽度及路面质量）等。

由于工业集中区建成后，通行车辆以货车为主，对居住区等敏感点在规划建设时能根据道路噪声距离衰减情况规划红线，以此来减轻噪声影响。

## 4.5 固体废物影响分析

4.5.1 施工期固废物环境影响分析

施工期工业集中区因土地平整、建筑施工而产出土石料、建筑垃圾等固体废物。

工业集中区建设用地土石方尽量在区内保持平衡，减少渣土外运，减小对区域环境影响小。

4.5.2 营运期固废物环境影响分析

（1）工业固废

装备制造业加工中产生的边角料、焊渣、炉渣等。少量废渣属于危险固废。乳化油、电子废渣、废油漆桶、含重金属废弃物等属于危险固废，集中区危险固废必须妥善处置，否则会对区域地表水体、地下水体、土壤和生态环境造成影响；一般固废能够回收利用的进行回收综合利用，不能回收利用的送有资质的处置中心处理，对周边环境影响较少。装备制造业的危险废物须先自行收集，集中送有资质的危险废物处置中心处理。

建材产业以生产水泥和碳酸钙为主，生产过程中产生的废石料、废模具、煤渣、除尘器收下的粉尘属一般工业固废，全部综合利用，不外排。废弃的水泥包装袋、编制袋送废品回收公司。产生的少量的沥青桶、煤焦油属于危险废物，送有资质公司处置。

稀土产业定位调整为稀土材料回收（钕铁硼废料回收、抛光粉废料回收）后，生产过程中会产生原料浸出渣（Fe2O3等氧化物）、废水处理沉淀渣、废油（磺化煤油）等属于危险废物，要送有资质单位处置。煤渣、碱液喷淋塔沉渣NaCl等为一般工业固体废物。

（2） 生活与医疗垃圾

根据集中区的人口发展规模，近期为0.5万人，远期为0.8万人，按照人均垃圾产出系数为0.8kg/d·人，则生活垃圾产出量近期约为1460t/a，远期约2336t/a。采用定点收集，另外，集中区内医疗废物由门诊部收集后按相关的医疗废物处置规定预处理后，送往有资质处理单位统一处理，对区域环境无影响。否则将会导致病原微生物的扩散，影响人们的身体健康。

5 工业集中区环境保护措施与规划

## 5.1 工业集中区产业控制措施与规划

5.1.1 控制产业结构、规模，严把企业引进关

集中区产业上以建材、装备制造产业为重点，吸纳发达地区梯度内移产业的综合性工业基地。着重发展集约型、科技型、外向型的产业。

根据用地特征以及工业集中区的工业发展方向，为保护园区的生态环境，坚持可持续发展，主要发展无污染和轻度污染企业，拒绝重污染企业的进入。

5.1.2 工业集中区企业入区的准入条件

工业集中区对入驻企业应设置一定的门栏，其主要准入准则如下：

（1）凡进入区的企业必须符合国家产业政策；

（2）生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平；

（3）符合工业集中区产业规划；

（4）为低能耗、为低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产技术项目；

（5）禁止原矿冶炼、化工、造纸、印染、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小” 、有放射性等污染企业或行业进入园区。

（6）对虽符合（1）～（5）项条款，但对产出的污染物无具体、妥善的污染防治措施，污染物排放满足不了工业集中区总量控制要求，不能实现达标排放的企业一律不得入区。（各企业污染物排放总量控制指标由当地环保局按企业环评报告书（表）中提出的建议指标、或按企业类型和产值规模占工业集中区规划总产值的比重下达。

根据集中区的产业定位，结合《产业结构调整目录》（2011年本）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本集中区的企业引进的准入条件见本环评表11-1-1。（其中限制和淘汰类还应满足国家其他相关产业政策和规划所做的规定和要求）

工业集中区内还存在5家立窑水泥企业，拟规划分期淘汰。分别为：益阳市向阳水泥一厂、益阳市向阳水泥二厂、益阳建筑材料厂，益阳市万鑫水泥有限公司、湖南洞庭水泥工业有限公司。益阳市向阳水泥一厂、向阳水泥二厂现已拆除窑体。其他三家企业应按规划分期淘汰。区内装备制造产业区内有“八三锑品厂”，现已停产，与园区规划不符。环评建议将其限期关闭。督促区内益阳市金龙建材化工有限公司、灰山港镇华盛碳素厂、紫荆铸造、益阳海飞矿化有限公司、灰山港辉华石灰制品厂、灰山港友朋石灰制品厂完成环保验收。

## 5.2 景观生态环境保护措施与规划

5.2.1 施工期生态影响的消减措施

在土地开挖、土地平整、高填地段应先行采取护坡工程，严禁在无水土保持措施条件下直接将渣土推倒于低洼地或沟谷地，任其冲刷流失。对施工机械、运行方式和施工季节等进行严格设计，尽可能在雨季不进行地表的开挖，并保证施工场地排水畅通。注重施工区表层土壤单独存放和用于回填覆盖和绿地用土的设计，对山体开挖后有可能形成滑坡的地段应及时采取滑坡治理工程。

5.2.2 生态影响补偿措施

工业集中区建设将永久性占用一部分林地，使生境受到影响，因此须予以补偿。临时性占地可通过复垦恢复生境；永久性占地可通过异地抚育的方法进行补偿。

5.2.3 生态恢复措施

工业集中区应在规划设计阶段同时编制生态恢复工程，确定进行生态恢复的地点、范围与面积以及生态恢复技术方案。工业集中区重点生态恢复地点如下：

(1) 临时道路和临时（或永久）水、电等输送线路区域；

(2) 临时用施工工地；

(3) 施工人员生活设施用地地区；

(4) 暂时闲置地、表土堆存场；

(5) 受施工等影响的永久性林灌地；

(6) 工业集中区周边受影响的荒山裸地；

(7) 山体开挖后形成的山体残面。

## 5.3 水环境保护措施与规划

5.3.1 水环境保护目标与污染物总量控制指标

工业集中区水环境保护对象主要为志溪河和区域地下水。

为确保区域地表水水质量达到GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域质量要求，工业集中区水污染物排放实施总量控制，主要控制建议指标见表5-3-1。

表5-3-1   工业集中区水污染物总量控制指标（t/a）

| 项目 | 总量控制因子 | 预测产出量 | 近期预测排放量 排放量 | 远期预测 排放量 | 志溪河水环境容量 （枯水期） | 总量控制指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 远期 | 近期 | 远期 |  | 近期 | 远期 |
| 集中区 | COD | 1465.62 | 78.92 | 146.56 | 858.58 | 78.92 | 146.56 |
|  | NH3-N | 85.49 | 10.52 | 19.54 | 27.52 | 10.52 | 19.54 |

5.3.2 污水处理及排水方案

集中区采用雨污分流制，雨水管沿道路中央布置。雨水管道设计原则上采用直接就近排放，坡度尽量与地面坡度一致，采用重力流排放的原则。地面坡度较大时，控制管道坡度，设置跌水井。

集中区采用雨污分流制，生活污水和工业废水排入经济集中区污水管道送至污水处理厂处理达标后排入志溪河。

依据集中区总体规划，经核算最高日污水排放量为0.78万m3/d。

本区域污水均纳入位于集中区北面的灰山港镇拟建污水处理厂处理。拟建污水处理厂规划设计规模2万m3/d。厂址设在灰山港镇杨家湾村，占地25464m3，选择改良型氧化沟法工艺，进行二级污水处理。以收集、处理生活污水、工业废水为主。预计于2013年底投入试运行。

集中区规划区内生产、生活废水100％纳入排水管道.拟建污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B类标准。集中区废水纳入污水处理厂污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并满足污水处理厂进水水质要求。拟建污水处理厂建成前或未纳入污水处理厂污水管网的企业排放废水执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》一级标准。集中区内稀土产业排放废水水质必须满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）规定的向环境直接排放水污染物的污染限值要求后，再纳入集中区污水管网收集至灰山港拟建污水处理厂。其它工业企业废水经企业处理系统处理达到污水处理厂进水水质后，经污水管网集中收集至灰山港拟建污水处理厂，经过处理达标后，排入志溪河。

## 5.4 大气环境保护措施与规划

5.4.1 总量控制指标

为确保区域环境空气质量达到GB3095-1996二类区质量要求，工业集中区SO2、NO2排放总量控制建议指标见表5-4-1。

表5-4-1   工业集中区SO2、NO2排放总量控制指标     单位：t/a

| 总量控制因子 |  |  | 排放量 | 环境容量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中区 | SO2 | 近期 | 633.28 | 1099.51 | 633.28 |
|  |  | 远期 | 643.98 |  | 643.98 |
|  | NO2 | 近期 | 771.80 | 1350.83 | 771.80 |
|  |  | 远期 | 794.26 |  | 794.26 |
|  | HCL | 近期 | 14.50 | / | 14.50 |
|  |  | 远期 | 30.81 | / | 30.81 |

5.4.2 能源结构控制规划

为控制工业集中区环境空气污染，确保工业集中区环境空气质量达到规定要求，利用“环境品质”来提高工业集中区的品位，按发展阶段逐步推进能源结构的改进，不断减少生产、生活用煤比重，大力发展电力、燃气、石油液化气等清洁能源。

5.4.3 供热方式与污染防治方案

限于工业集中区企业引入的同步性难，热用户少，采用分散供热方式，但须严格控制4以下的燃煤锅炉上马，凡4吨以下的锅炉要求采用燃油、燃气和电锅炉。远期禁止使用燃煤锅炉。

严格执行国家燃煤SO2污染防治技术政策，工业集中区用煤通过外调低硫煤和洗煤解决，燃煤含硫量控制在0.9%以下，禁止燃用中、高硫原煤。燃煤锅炉提倡优先使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤。燃煤锅炉烟气必须经由脱硫除尘设施处理，按GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二类区标准达标排放。逐步禁止生活用原煤、生活实现无煤化。

控制工艺废气排放，对有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。

5.4.4 施工期大气污染防治措施

工业集中区建设周期较长，基础建设工程量较大，在建设期间采取必要措施，防止空气污染，应注意做到：

（1）加强施工管理，做到文明施工与装卸。

（2）土石方开挖地、施工场及交通道路，采取洒水措施，减少扬尘污染。

（3）建设施工期间，采用清洁燃料作为能源，减少空气污染物排放量。减少植被破坏，应边建设，边植树增加绿化覆盖率。

5.4.5 大气污染综合控制措施

加强环境监督管理，依法对企业环保工作进行有效管理，对落户工业集中区的企业进行“三同时”监督。对能耗和污染物排放量相对较大的企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。

对入园企业实行排污监控，根据产值分解下达大气污染物总量排放指标，并纳入灰山港镇控制规划。在总量控制基础上，全面实施SO2、NO2、烟尘排污许可证制度，在区域环境空气质量不超标的前提下推行排污权交易政策，按“等量削减及优化”的原则进行有偿转让。

推行清洁燃料，逐步取缔燃煤炉灶，提高用气普及率。根据现有条件，在工业集中区逐步推进能源结构优化计划，注重液化石油气供应站建设，解决居民生活用燃料问题；抓紧实施天然气引进工程。

根据产业定位，区内工艺废气污染物种类主要有稀土工业和建材行业产生的工艺废气等。集中区要加强对此类企业的监督管理，加强此类企业进行治理，优化工艺以减少工艺废气的排放。设置足够的卫生防护距离和大气环境防护距离。

卫生防护距离和大气环境防护距离内的居民点及其他敏感目标必须得到妥善的拆迁安置。卫生防护距离和大气环境防护距离内不得新建居民点和其他环境敏感目标。

稀土产业园规划范围内村庄分布多，人口相对密集，必须按照环评提出的防护距离，做好有关居民拆迁安置工作。不能按时完成拆迁计划，稀土企业不准生产。

## 5.5 声环境保护措施与规划

5.5.1 功能分区环境噪声控制标准

依据GB3096-2008《声环境质量标准》和工业集中区布局结构、人群分布及周边环境，工业集中区声环境功能区及环境噪声控制目标见表5-5-1。

表 5-5-1  声环境功能分区与环境噪声控制目标     LAeq（dB(A)）

| 功能分区 | 声环境类别 | 控制目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 二类工业用地区 | 3 | 65 | 55 |
| 三类工业用地区 | 3 | 65 | 55 |
| 商贸金融、学校、医院、居住区 | 2 | 60 | 50 |
| 交通干线 | 4a | 70 | 55 |

5.5.2 噪声综合防治措施：

(1) 各工业企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备。对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。利用地形、地物降低噪声，在主干道两旁、工厂区周围及噪声敏感点周围栽种树木，乔灌结合，形成隔声林带。

(2) 合理布置各功能区建筑物，把非敏感建筑物布置于噪声源方向区。

(3) 严格控制施工作业时段，尤其是基础和结构施工阶段，在学校附近地带禁止强噪声机械施工，居民区夜间禁止强噪声机械施工。

(4) 合理规划道路两侧用地，在靠近交通干线两侧50m内不得新建对噪声敏感的建筑物。工业区与居住区设置60m以上的噪声防护距离。

## 5.6 固体废物处理处置措施与规划

5.6.1 固体废物处理处置方案

按照本环评4.1.7提出的规划调整建议，禁止涉及有放射性材料入区，则园区不再产生放射性固废。

集中区生活垃圾采用定点收集，集中清运方式统一送至灰山港镇生活垃圾综合处理场处置。集中区内门诊部产出的医疗废物由门诊部部收集后按相关的医疗废物处置规定预处理后，送往益阳市医疗固废处置中心统一处理。工业固废物可综合利用的进行回收利用，难利用植物性废渣送市政垃圾处理场处理。危险废物送有资质且得到环境保护管理部门认可的单位进行处置。

5.6.2 固体废物处理处置规划指标

固体废物规划控制指标见表5-6-1。

表5-6-1 集中区工业固体废物控制指标      单位：t/a

| 阶段 | 清运率（%） | 危险废物安全处理、处置率（%） | 固废综合利用率（%） | 排放总量指标（t/a） | 单位工业增加值固废产生量（t/万元） | 生活垃圾排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 100 | 100 | 70 | 34594 | ≤0.20 | 1460 |
| 远期 | 100 | 100 | 90 | 61859 | ≤0.15 | 2336 |

5.6.3 固体废物污染防治措施

（1）建立集中区工业垃圾和生活垃圾分排制度，固体废物实行分类回收和收集制度，垃圾回收应分为可回收废物和杂物垃圾，严禁建筑垃圾和渣土的渗入，以保证垃圾分类收集的质量。

（2）根据集中区居民、服务网点的密度和单位分布，设置盖式垃圾筒和垃圾收集站，道路两旁和路口设置固体废物箱，为确保垃圾的及时清运，集中区环卫管理部门应配置垃圾清运车1辆。

（3）对产出的固废物尚不能定性的建设项目，入园前应对其废渣进行毒性浸出试验或提供相应的废渣成分组成。严禁危险固废掺入一般工业固废混合堆存或排放；有毒有害的固体废物严禁直接倾倒于集中区垃圾站或市政生活垃圾填埋场。

（4）有毒有害的固体废物严禁直接倾倒于集中区垃圾站或市政生活垃圾填埋场，由各企业负责，按国家危险固废物处理处置技术要求进行安全处置。

按集中区产业规划，装备制造制造业产生的乳化油、含重金属废渣，废弃电子废物，属于危险固废。因此集中区应该建立严格的工业固废登记制度，严格区分一般工业固废与危险废物，严禁将两者混合处理。危险废物必须委托有资质且得到环境保护管理部门认可的单位进行处置。集中区主管部门以及当地环保部门应对产生危险废物的企业进行重点监控，督促企业在贮存、使用、运输、处置固体废物时必须做好安全防渗工作，严格遵守国家对一般固体废物和危险废物管理的相关制度、技术规范和标准，防止发生风险事故对地下水、饮用水源和土壤造成污染。

稀土产业定位调整为稀土材料回收（钕铁硼废料回收、抛光粉废料回收）后，生产过程中会产生原料浸出渣（Fe2O3等氧化物）、废水处理沉淀渣、废油（磺化煤油）等属于危险废物，要送有资质单位处置。煤渣、碱液喷淋塔沉渣NaCl等为一般工业固体废物。

危险废物在送处置前，要求以密闭容器密封，存放于厂区内专门临时贮存库，临时贮存库必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599－2001）。需采取地面硬化防渗措施，“不露天，不落地”，以防止对地下水造成污染。危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输中必须执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中有关的规定和要求。

一般工业固体废物在送处置前，禁止露天存放，必须存放于厂区内专门临时贮存库，贮存库必须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599－2001）。需采取地面硬化防渗措施，以防止对地下水造成污染。

同时，稀土材料回收原料钕铁硼废料、抛光粉废料等要按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相应要求修建废渣库，并按标准要求建立相应的检查维护以及档案制度，在建筑显眼处设置相应的环境保护图形标志。

6 工业集中区环境风险分析

集中区可能存在的环境风险主要有污染事故、危险化学品贮运与使用等风险、油品泄漏引发火灾、爆炸、工业固体废物处置不当导致污染地下水。

集中区采纳本环评提出的规划优化调整建议，禁止涉及有放射性材料入区，则放射性风险可以忽略。

本环评将根据集中区建设与营运期活动特征，对其可能存在的环境风险因素进行识别，并作出风险影响分析，提出风险防范和应急措施。

## 6.1 水污染事故环境风险分析

导致集中区污水直排志溪河的事件可能有：污水排水干管爆裂、集中区环线上污水管网破裂，或因经费、工程等原因导致污水管网建设滞后，污水处理厂发生风险事故。

集中区废水的无处理排放，将加大志溪河污染负荷，甚至有可能导致一定流域出现水体富营养化现象而影响流域水体水质现有生态功能。因此，集中区应严加防范废水不达标排放或无处理排放的现象发生，同时污水处理厂必须加强日常维护和管理，保证设备和污水管网正常运营。

## 6.2 固体废物安全处理风险分析

根据用地特征以及灰山港工业的工业发展方向，为保护园区的生态环境，坚持可持续发展，其工业类型以高新技术产业和现代制造业为主，拒绝重污染企业的进入。因此规划中以二类工业用地为主。产业上重点发展建材、装备制造产业。

这些企业产生的工业固体废物包括有含重金属废渣、废水处理污泥、废酸碱和催化剂等，其中有些属于危险废物。因此集中区应该建立严格的工业固废登记制度，严格区分一般工业固废与危险废物，严禁将两者混合处理。同时必须委托有资质且得到环境保护管理部门认可的单位进行处置。

企业在贮存、使用、运输、处置固体废物时必须做好安全防渗工作，严格遵守国家对一般固体废物、危险废物管理的相关制度、技术规范和标准，禁止涉放射性废物企业入区，防止发生风险事故对地下水、饮用水源和土壤造成污染。

## 6.3 危险化学品贮存、使用环境风险分析

工业集中区内危险化学品的贮存通常采用储罐，如处置不当，发生泄漏和燃爆事故，威胁周边人群的生命财产安全，同时，还会灼伤附近植物、污染水体。因此，危险化学品在贮存、使用过程中应严格按照规范进行设置与管理，贮罐必须按有关规范进行设计、制造、更新，并经有关部门进行压力容器安全检验，贮罐安置地构筑事故收集坑，定期检查储罐，输送系统的安全性，在存在风险的装置上设置明显的警示标志，严格贮罐管理，杜绝罐泄漏、燃爆恶性事故发生；同时，应加强设备管理维护以及操作人员安全素质培训，严格规章制度和操作章程，并制定相应的应急方案，配备一定的设备，在风险事故一旦发生时以便及时采取有效的控制措施，最大限度减少事故危害的程度与范围。

工业集中区使用的危险化学品，均将从区外购进，涉及公路和铁路运输，应重视其的安全运输，避免在运输过程中由于交通意外或其它原因造成泄漏和燃爆事故，对外环境造成污染与人体伤害的影响。

## 6.4 环境风险事故管理

（1）对职工进行消防宣传教育，通过宣传、教育、培训，增强作业人员的法律观念消防安全意识，提高作业人员的消防安全基本知识，从而自觉按照规定程序操作，做到防范于未然。

（2）加强危险化学品的管理和危险化学品安全管理条例的学习，严格操作规程。贮罐选用高质量的材质制造，定期检测其腐蚀疲劳状况。贮罐贮量不得超过贮罐容积的80%。严防贮罐泄漏和靠近火源，做好对设备的维修保养工作，或及时更新存有隐患的贮罐。危险化学品贮罐布置在环境非敏感区，并设置明显的危险物品标志，且与生活区应按消防等有关规定保持一定的防护距离。

（3）污水厂采用又回路供电，保证电的供应；完善污水管网建设，保证按规划要求收集污水量，形成正常的污水处理量。加强污水处理设备、污水管道及污水提升泵等的维修和管理，提高设备的完好率，关键设备要有足够的备品备件，以便保证污水处理厂的正常运行；污水处理厂分2套设计，各自独立运行，以保证发生事故时及时处理；污水处理厂应设事故贮水池，贮水池至少要有2h的容量，一旦污水处理厂发生事故，应立即通知排水量大的企业减产、停产；对管道破裂、泵站故障等事故造成污水外流，须及时组织人员抢修。

污水处理厂总进、出口处设置监测井，严密监视进、出水水质，尤其严防超标的有毒重金属废水直接进入截污管网，冲击污水处理厂的生化处理工艺。同时设置污水排放自动监控设备与环保部门及时联系，保证各企业进入污水管网的工业污水达到排入城市下水道水质标准要求。

重视污水处理厂的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责。以往的经验表明，未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行，往往是处理设施不能正常运转的重要原因。因此，必须严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测分析的频率，以便及时发现问题并加以纠正。

（4）加油站在选址、设计、施工过程中应充分考虑安全性，应严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；在油库的设计和施工过程中，严格设计规范，提高油库基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏；油库周围要修建水泥围堰，以备发生事故时应急使用；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度， 及时发现问题，及早解决；加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；加强站内职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。

（5）应加强危险品运输车辆的质量及运行状态检查，特别是安全防范措施的检查，消灭事故隐患；在管理上把好危险品运输上路检查关，检查直接从事道路危险品货物的运输人员是否持有《道路危险品货物运输操作证》和运输危险品的车辆是否搭乘无关人员，对无证和违反规定的严肃处理；危险品运输车辆和装备应符合悬挂规定的标志和配置标志灯的规定，车辆、容器、装卸机械工具符合规定的条件；危险品运输车辆司乘人员在运输途中严禁吸烟，停车时不准靠近明火或高温场所，要遵守公安机关规定的行车路线和行车时间，中途不得随意停车，路过居民区尤其要注意交通安全；运输危险品的司乘人员和路政部门都要加强学习和训练，经常性组织事故演习，提高控制事故的快速反应能力；一旦发生燃烧、爆炸、污染或中毒事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按照规定采取相应的紧急措施。

（6）实行工业集中区危险化学品使用审报、登记、审批制度。入区企业个体环评中，应重视危险化学品贮存与使用及运输的环境风险影响评价，针对企业危险化学品使用种类、数量情况，明确具体的风险防范措施与应急方案。

（7）建立可靠的监测和预警系统，建立健全安全、环境管理体系、高效的安全生产机构及事故应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

（8）发生事故时，及时向环保部门报告，以便采取有力措施将污染控制减少到最低程度。

（9）针对稀土材料回收产业园企业污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。

第一级防控措施是设置生产装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。第二级防控措施是在厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。第三级防控措施是在厂区污水处理站设置事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

生产装置周围设有地沟，储罐区设有围堰，各装置区及罐区均与事故池相连。同时在设计中将雨水管网和污水管网设置可切换的阀门，一旦发生事故又下雨时，可将阀门切换至污水管网系统。

7 环境管理体系规划与监测计划

## 7.1 环境管理

工业集中区环境管理的总目标是：合理引进和开发项目，全面控制环境污染，工业集中区污染物排放控制在区域环境可承载和国家标准允许范围内，有效保护区域景观与生态环境，实现工业集中区经济与环境保护协调发展，确保区域环境质量不因工业集中区建设运行而下降。

桃江环保局、工业集中区管委会组成。桃江环保局作为上级环保主管部门，对工业集中区的环境负责监督与管理，工业集中区由一名主要领导主管工业集中区环保，下设环保科，负责处理工业集中区环保方面的日常事务。

随着工业集中区建设和发展，将陆续引进新的建设项目，引进项目的审批是环境管理工作的一项重要内容。只有始终把好审批关才能确保工业集中区景观、生态环境的良性循环。

项目建设需进行“三通一平”等基建工作，可能产生毁坏植被、水土流失、噪声扰民等污染和生态环境破坏。因此，项目建设期间的环境管理工作十分重要。要按照《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》（湘环发〔2011〕29号）文的相关要求开展工程环境监理工作。

建设过程中加强地块高程施工管理，尽可能依山就势建设，避免高挖深填，由于地形高差确需要开挖及填方的，要特别注重防止水土流失，落实水土保持措施。防止保留山地的植被破坏，督促绿地规划指标的落实，及时恢复植被。对居民生活影响明显的噪声、粉尘污染应采取必要的控制措施，如控制建筑施工时段等、灰土搅拌站远离居民区、施工场地与道路及时洒水等。

入园企业建成投产后的环境管理纳入园区环境管理系统统一管理，由桃江环保局负责监督，桃江经济工业集中区管委会实施监管。

（1）督促和协助入园企业建立健全环境保护机构和环境管理体系。

（2）宣传国家、省、市有关环境保护方面的法律、法规和政策。

（3）实施入园企业的“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理。

（4）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。

（5）处理工业集中区区域环境纠纷和污染事故，排污费收讫等。

## 7.2 环境监测

环境监测是掌握污染物排放情况和环境质量变化的重要手段，是保证工业集中区可持续发展的前提条件之一。随着工业集中区规划的实施，环境监测工作要相应开展。目前主要是污染源的监测和管理。

工业集中区面积较小，可不设置专业监测机构。环境监测管理由工业集中区环保科制定具体监测计划并监督实施，具体监测工作可委托当地环境监测站实施。环境监测内容主要包括：

① 环境空气质量监测；

② 志溪河水环境监测；

③ 环境噪声和交通噪声监测；

④ 集中区企业污染源监测，排污管排水抽查监测；

⑤ 工业固废物取样监测。

表7-2-1集中区水环境监测断面位置、项目与频次

| 水体类型 | 监测点名称 | 编号 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 志溪河集中区西边界河段 | W1 | PH、COD、BOD5、氨氮、石油类、铅、镉、六价铬、粪大肠菌群 | 每年平、枯水期各一次； |
|  | 污水处理厂排污口 | W2 |  |  |
|  | 污水处理厂排污口下游2000m | W3 |  |  |
| 地下水 | 万功塘村 | #1 | PH、COD、氨氮、硫化物、铅、镉、砷、六价铬、总大肠菌群 | 每年一次 |
|  | 大坝桥村 | #2 |  |  |

注：①视集中区入园企业情况，必要时增加相应的特征污染物项目。

②污水处理厂排污口为在线监测

8 公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》规定以及环保部2012年51号公告，本评价采用便于公众知悉的方式（包括报纸、互联网等媒体），向当地公众公开有关环境影响评价的信息，而后，采取座谈会、问卷调查和访谈的方式，征集公众意见，发放个人与团体调查表共135份，公开征求工业集中区及涉及区域的公众的意见和要求，对民众反应和社会影响做出分析。

## 8.1 公众参与的目的与形式

为了充分了解评价区域社会团体及公众对本项目建设的态度、意见及被调查公众的环境意识与关注的环境问题，切实保护受影响区居民的利益，本课题组在进行走访调查的同时，展开问卷调查与收集资料的方式，征询区域公众的意见和要求，接受影响的个人和团体的意见和要求。本次调查的对象包括农民、干部、工人、不同年龄阶段的男女老少。

## 8.2 信息公告与反馈意见

评价单位将《湖南桃江灰山港工业集中区环境影响评价信息公告》在桃江县公众信息网上予以了公示。信息公告公布了建设项目概况、主要环境影响因素及拟采取的环境保护措施、建设项目业主单位名称、联系方式（联系电话与传真、联系人）、环境影响评价单位名称、联系方式（联系电话、联系人、电子邮件）、环境影响评价工作程序、公众参与方式、环评主要结论、以及公众查阅环境影响报告书简本的方式与途径等。网上公示见图8-1、图8-2。在益阳日报上公示见图8-3。

第一次公示于2012年11月，点击率为1723人次，第二次公示于2013年3月，点击率为 630人次，群众普遍表示赞成集中区建设，认为集中区建设有利于当地经济和社会的发展，没接到集中区用地区内有重要景观、文化文物单位、动植物资源需要保护和对集中区建设业主单位不良环境行为的任何举报信息。

图8-1  网站公示

图8-2  网站公示

图8-3  报纸（益阳日报）公示

## 8.3 公众参与调查结论

通过网络信息公告、张贴信息公告和问卷调查，结果显示，团体公众100%、个体公众100%赞成该集中区建设。公众普遍认为该项目建设有利拓宽就业途道，提供就业机会，搞活当地经济，希望早日建成。工业集中区的建设是符合当地社会发展和经济开发的需要，满足公众的需求。同时公众也对工业集中区建设提出了要求，希望工业集中区严格按照国家规定的相关标准处理好污染，保护环境，引入环保企业，加强环境改善。湖南桃江灰山港工业集中区公众参与环境影响评价信息公告网址：

http://www.taojiang.gov.cn/News/NewsDetail_26885.html

http://www.taojiang.gov.cn/News/NewsDetail_29938.html

9 结论

灰山港工业集中区建设符合益阳市“第十二个五年规划”的战略安排。符合《湖南省稀土产业“十二五”发展规划》相关规划内容。集中区选址与桃江县域村镇体系规划、灰山港镇总体规划总体协调一致。

集中区稀土园周边乡居环境及志溪河水质保护对发展稀土产业的环境制约因素明显，环境风险较大。稀土产业定位应该调整为对废弃稀土材料的回收利用产业，仅发展钕铁硼废料回收、抛光粉废料回收，禁止生产原料有放射性企业入区、禁止排放有毒有害重金属污染物企业入区。禁止从事原矿冶炼、稀土冶炼废渣回收。禁止原料具有危险废物性质的入区。稀土企业废水、废气排放必须达到《稀土工业污染物排放标准》要求。

拟建灰山港污水处理厂污水排放建议执行一级A标准，稀土企业污水没有纳入园区污水管网系统前，不能试生产。

稀土产业园规划范围内村庄分布多，人口相对密集，必须按照项目环评提出的防护距离，做好有关居民拆迁安置工作。不能按时完成拆迁计划，稀土企业不准生产。

因此，在落实本环评提出的环保措施和对集中区稀土产业规划的调整措施，严格执行本环评提出的“灰山港工业集中区准入与限制行业类型一览表”内各项准入控制条件，有效解决目前稀土园建设存在的环境制约因素，严格控制三类工业用地规模、严格稀土产业准入条件和环境门槛、认真落实本次环评提出的各项环保措施与规划调整建议，杜绝风险排污、妥善解决拆迁安置，确保其营运过程中所有环境制约因素得到良好控制的前提下，对区域环境影响在可控范围内，可满足区域环境功能区划与景观生态要求，其选址、建设是基本可行的。

10 联系方式

建设单位：湖南桃江灰山港镇人民政府

联系电话：13574738317                传真：0737—8821418

电子邮箱：877597656@qq.com

联系人：  姜玉明  文艳芳

环境影响评价单位：长沙环境保护职业技术学院

联系电话：0731-85622710         传真：0731-85622710

电子邮箱：firelordlord@yahoo.com.cn

联系人：  章工